重庆峰磊矿业有限公司建筑石料用灰岩矿扩建工程

环境影响报告书

（公示版）

建设单位：重庆峰磊矿业有限公司

编制单位：重庆浩力环境工程股份有限公司

二〇二四年三月

- 目     录

概  述	1

（一）建设项目特点	1

（二）环境影响评价工作过程	2

（三）分析相关判定情况	2

（四）关注的主要环境问题及环境影响	3

（五）环境影响评价的主要结论	4

1总则	5

1.1评价目的	5

1.2编制依据	5

1.3评价原则、总体构思	11

1.4评环境影响识别及评价因子筛选	12

1.5环境功能区及评价标准	14

1.6评价等级及评价范围	17

1.7环境保护目标	25

1.8产业政策符合性分析	30

1.9生态环境政策符合性分析	31

1.10规划符合性分析	41

1.11与“三线一单”符合性分析	53

1.12选址合理性分析	58

2现有工程概况	60

2.1矿山开采回顾调查	60

2.2环保手续	61

2.3现有项目概况	61

2.4存在的环境问题及“以新带老”措施	67

3建设项目工程分析	69

3.1建设项目概况	69

3.2项目工艺流程分析	81

3.3污染源源强核算	84

4环境现状调查与评价	101

4.1自然环境概况	101

4.2生态环境现状调查与评价	107

4.3环境质量现状调查与评价	130

5生态环境影响评价	134

5.1对土地利用的影响	134

5.2对动植物的影响	134

5.3视觉景观影响分析	137

5.4对生态环境保护目标影响分析	138

5.5绿色矿山建设	140

5.6生态影响评价结论	142

6环境影响预测与评价	143

6.1建设期环境影响分析	143

6.2开采期环境影响预测与评价	144

6.3闭矿期环境影响分析	172

7环境风险评价	174

7.1评价依据	174

7.2环境敏感目标概况	176

7.3环境风险识别	176

7.4环境风险分析	177

7.5环境风险防范措施	178

7.6分析结论	178

8环境保护措施及其可行性论证	180

8.1生态环境保护及恢复措施	180

8.2建设期环境保护措施	181

8.3开采期环境保护措施	182

8.4闭矿期环境污染防治措施	188

8.5环保投资估算	189

9环境影响经济损益分析	192

9.1环境保护投资估算	192

9.2环境效益分析	192

9.3经济效益分析	193

10环境管理与监测计划	194

10.1环境管理	194

10.2排污口规范化管理	195

10.3环境信息公开	195

10.4环境监测计划	196

10.5竣工环境保护验收调查内容	196

10.6污染源排放清单	201

10.7总量控制	205

11环境影响评价结论	206

11.1项目概况	206

11.2项目区域环境概况	206

11.3项目相关政策、规划符合性	207

11.4项目选址合理性	207

11.5环境影响及环境保护措施	207

11.6总量控制	211

11.7环境影响经济损益分析	211

11.8环境管理与监测计划	212

11.9公众意见采纳情况	212

11.10综合结论	212

11.11建议	212

附图

附图1 项目地理位置图

附图2采矿区、工业场地平面布置及环保设施分布图

附图3外环境关系及监测布点图、大气评价范围及主要环境空气保护目标图

附图4  矿山终了平面图、剖面图、开拓系统示意图、采矿方法示意图、矿山地质环境保护欲土地复垦方案工程部署图

附图5  地形地质与矿区范围及开采范围及开采现状图、合川区矿产资源开采规划图

附图6合川区矿产资源开发利用现状与重要环境敏感区关系图、与生态保护红线关系图

附图7项目与九峰山森林公园位置关系图

附图8项目与缙云山风景名胜区关系图

附图9合川区环境空气功能区划示意图

附图10合川区土地利用现状图

附图11合川区永久基本农田分布图

附图12土地利用现状图

附图13植被类型图

附图14植被覆盖空间分布图

附图15生态系统类型图

附图16现场照片

附件

附件1 备案证

附件2 采矿许可证

附件3 采矿权出让中标确认书、采矿权出让合同

附件4 三线一单检测分析报告

附件5 检测报告

附件6 原有项目环评批复及排污许可证

附件7 合川区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书审查意见的函

附件8 营业执照及法人身份证

附表

附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3 建设项目环境风险自查表

附表4 土壤环境影响评价自查表

附表5 生态影响评价自查表

附表6 声环境影响自查表

附表7 建设项目环境影响报告书审批基础信息表

- 概  述

（一）建设项目特点

1、建设单位基本情况

重庆峰磊矿业有限公司成立于2022年6月17日，为本次整合矿山之一的重庆市盐井三峡矿业有限公司法人新成立公司，经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采，建筑材料销售，非金属矿及制品销售，建筑装饰材料销售、金属材料销售，选矿，矿物洗选加工等。

2、整合矿区基本情况

为优化矿产资源开发利用布局，促进当地经济和社会发展，2018年重庆市合川区规划和自然资源局根据相关文件要求，对原重庆市合川区盐井三峡矿石有限责任公司（后更名为重庆市盐井三峡矿业有限公司）茶园村采石场与原重庆六顺矿业有限公司茶园村采石场（该公司未采矿，已注销）两矿山进行整合，整合后矿区总面积为0.0676km2。

2023年7月，重庆市盐井三峡矿业有限公司法人新成立公司（重庆峰磊矿业有限公司）获得重庆市合川区公共资源交易中心挂牌出让的合川区盐井街道观音村五社建筑用灰岩矿段采矿权，矿区面积0.0466km2，该矿区范围与以上整合后的矿区有重合部分，根据建设单位提供的图纸，占以上整合矿区面积的28.7%。该矿权于前期已完成采矿权出让技术报告、矿产资源储量核实报告、矿产资源开发利用方案、地址环境保护欲土地复垦方案、初步设计等报告编制。建设单位于2023年10月20日，取得重庆市合川区规划和自然资源局下发的采矿许可证（证号：C5001172023107150155782），有效期限：2023年8月22日至2026年9月22日。

3、本项目建设情况

根据采矿许可证，矿区范围由4个拐点闭合圈定，矿区面积为0.0466km2，开采标高+380m~+251m，开采规模100t/a。开采方式为露天开采，开采矿种为建筑石料用灰岩。

开采的矿石其中70万t/a经车辆运输至矿区东北侧1km处的工业场地进行碎石加工，剩余原矿30万t/a进行外售处理（已签订外售协议）；工业场地面积约0.018km2，碎石加工规模为70万t/a。

（二）环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）有关环保法律法规， 本项目应开展环境影响评价。本项目矿区环境影响涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）环境敏感区中第三条（二）款中的除（一）外的生态保护红线管控范围（即矿区北侧59m为九峰山森林公园，北侧58m为合川区生态保护红线），属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“第八、非金属矿采选业中的第11条-土砂石开采涉及环境敏感区”，故本项目应编制环境影响报告书。

受重庆峰磊矿业有限公司委托，重庆浩力环境工程股份有限公司承担该项目的环评工作。接受委托后，我公司立即组织了评价人员，对该项目建设区域及周边环境状况进行了实地调查，按照相关法律法规及评价技术导则，对本项目建设可能造成的环境影响进行了分析、预测和评价，在此基础上编制完成了《重庆峰磊矿业有限公司建筑石料用灰岩矿扩建工程环境影响报告书》。

（三）分析相关判定情况

1、产业政策及规划符合性判定

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类项目，也不属于《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）不予准入、限制准入类产业，符合国家及重庆市产业政策。矿山属于合川区矿产资源规划中已设采矿权保留矿山（编号为CQ012），占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护红线等环境敏感区，符合《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025）》及其规划环评、《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025）》及其规划环评的相关要求，满足重庆市及合川区“三线一单”生态环境管控要求；符合《重庆市森林公园管理办法》《重庆市九峰山森林公园控制性详细规划》相关环境保护要求。同时也满足《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）等矿山环保政策的相关要求。

2、评价等级的判定

根据各要素环境影响评价技术导则的具体要求，并结合本报告工程分析成果，判定拟建项目大气环境评价工作等级为一级、地表水评价工作等级为三级B、地下水不开展环境影响评价、声环境评价工作等级为二级、土壤环境评价为不开展、环境风险评价为简单分析。

3、建设性质判定

参照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令〔2015〕第77号修正）、《重庆市安全生产监督管理局关于进一步规范全市非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》等有关规定，本矿山应按照扩建性质履行建设项目安全设施“三同时”程序，同时考虑到本项目采矿权范围包含了一小部分整合的矿权范围，因此，本项目建设性质为“扩建”。

（四）关注的主要环境问题及环境影响

1、项目关注的主要环境问题

根据建设项目工程分析，识别出生态、废气、废水、噪声和固体废物等可能造成的环境污染及环境风险，项目主要以生态、大气、地表水、固废、噪声、环境风险影响为主；因此，拟建项目建设关注的主要环境问题为生态影响、废气污染物排放对区域环境空气质量及周边环境敏感目标的影响，固废是否妥善处置，噪声对周边敏感点的影响，以及环境风险事故对区域环境的影响是否可控。

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号）和《重庆市环境保护局关于环境空气质量功能区划分问题的批复》（渝府发〔2016〕386号）：九峰山市级森林公园属于环境空气质量一类功能区，九峰山市级森林公园以外所设300米宽的缓冲带，原则上按一类功能区对应的相关标准执行。故本项目需实施严格的大气污染防治措施，做到“增产不增污”，确保满足环境空气一类功能区不改变。

关注整合矿权范围的矿区和工业广场的生态建设和恢复，由于重庆市盐井三峡矿业有限公司工业场地已转让给重庆峰磊矿业有限公司，经协商，本次矿区范围和工业场地生态恢复均由重庆峰磊矿业有限公司负责实施。

关注工业场地现有环保措施优化，奠定“增产不增污”的基础。

2、项目的主要环境影响

环境空气：开采区剥离粉尘、钻孔扬尘、破碎粉尘、装料粉尘、风力起尘、运输扬尘等，工业场地破碎粉尘、筛分粉尘、装卸粉尘、堆场扬尘、转运粉尘、车辆燃料废气等；

地表水环境：生产废水、员工生活污水；

声环境：开采区、工业场地机械设备运行噪声；

固废处置：沉淀池污泥、布袋除尘器收集粉尘、生活垃圾、废润滑油、含油棉纱手套等；

环境风险：柴油罐可能发生火灾或爆炸造成伴生/次生污染物的排放。

（五）环境影响评价的主要结论

本项目依法取得了采矿权，本项目建设符合相关产业政策、环境保护政策，符合重庆市及合川区矿产资源总体规划及其规划环评要求。通过落实评价提出的污染防治措施和生态保护、恢复治理措施后，污染物可以实现达标排放，不改变区域的环境功能，对生态环境影响较小。因此，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

本报告书编制过程得到了合川区生态环境局、合川区规划和自然资源局、合川区林业局、重庆市生态环境工程评估中心等单位的大力支持和帮助，在此一并致以诚挚的谢意！

- 1总则

1.1评价目的

（1）根据国家相关产业政策、环境政策及规划要求，结合环保措施及影响分析，分析论述项目扩建的环境可行性，为项目的环境保护行政管理部门提供决策依据。

（2）预测、分析及评估项目扩建后对生态环境、景观、地表水、大气环境、声环境质量影响程度和范围，提出技术经济可行的污染防治措施和生态保护与恢复措施，使工程建设的不利影响减至最低程度。

（3）将环境污染防治对策和生态保护与恢复措施及时反馈到矿山开采和环境管理中，确保污染物达标排放，矿山生态系统良性循环，将不利影响降至最低程度，为扩建项目的稳定生产和环境管理提供科学依据，实现项目与区域经济、社会和环境的协调发展。

1.2编制依据

1.2.1法律

《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）；

《中华人民共和国水污染防治法》（根据2017年6月27日第二次修正，2018年1月1日起施行）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2021年12月24日修订，2022年6月5日起施行）；

《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日修订并施行）；

《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年5月16日修订，2016年7月1日起施行）；

《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订并施行）；

《中华人民共和国森林法》（2019年4月28日修订并施行）；

《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年7月2日修订，2017年7月1日施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月27日修订）

《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）。

1.2.2国家行政法规及部门规章

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，2017年10月1日起施行）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行）；

- 《关于发布〈环境影响评价公众参与办法〉配套文件的公告》（公告2018年第48号）；

- 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）；

- 《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）；

- 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

- 《矿山环境监察指南（试行）》（环办〔2013〕14号）；

- 《关于加强生态保护监管工作的意见》（环生态〔2020〕73号，2020.12.24）；

- 《国土资源部财政部环境保护部国家质量监督检验检疫总局中国银行业监督管理委员会中国证劵监督管理委员会关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号，2017年5月10日）；

- 《国家危险废物名录》（2021年版）；

- 《国务院关于印发〈大气污染防治行动计划〉的通知》（国发〔2013〕37号）（2013年6月14日）；

- 《国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》（国发〔2015〕17号）（2015年4月16日）；

- 《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》（国发〔2016〕31号）（2016年5月28日）；

- 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（中华人民共和国国务院令第284号）；

- 《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见的通知》（发改环资〔2016〕1162号）；

- 《关于印发企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令2015年第34号）；

- 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）；

- 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021.11.2）

- 《国土资源部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、国家能源局关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63号）；

- 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；

- 《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；

- 《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告（2021年第3号）；

- 《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告（2021年第15号）。

1.2.3重庆市行政法规及政策文件

- 《重庆市环境保护条例》（2018年7月26日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议第二次修正）；

- 《重庆市大气污染防治条例》（2018年7月26日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议修正）；

- 《关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发〔2013〕86号）；

- 《关于印发在江津合川璧山铜梁等区执行国家大气污染物特别排放限值工作方案的函》（渝环函〔2018〕490号）

- 《重庆市生态环境局关于深化工业大气污染防治打赢蓝天保卫战的通知》（渝环〔2019〕176号）

- ）《关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号）；

- 《重庆市噪声污染防治办法》（重庆市人民政府令第363号，2023年12月5日）

- 《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号，2016年5月24日）；

- 《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）

- 《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府〔2016〕43号）；

- 《重庆市声环境功能区划分技术规范实施细则（试行）》（渝环〔2015〕429号）；

- 《重庆市生态功能区划（修编）》（渝府发〔2008〕133号）；

- 《重庆市重点生态功能区划和建设规划（2011-2030年）》；

- 《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕178号）；

- 《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则的通知》（渝环发〔2017〕249号）；

- 《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）；

- 《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）；

- 《重庆市环境保护局关于强化措施深入贯彻环境影响评价改革工作的通知》（渝环〔2017〕208号）；

- 《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）；

- 《重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）》的通知（渝委发〔2018〕28号）；

《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市控制污染物排放许可制实施计划的通知》（渝府办发〔2017〕167号）；

- 《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）；

- 《重庆市矿山环境治理和生态恢复保证金管理暂行办法》（2007.10.1）；

- 《重庆市矿产资源管理条例》（2020年8月1日）；

- 《重庆市水土保持规划（2016-2030年）》（重庆市水利局，2017年5月）；

- 《重庆市加快推进绿色矿山建设工作方案》（渝国土房管规发〔2017〕13号，2017年6月19日）；

- 《加快推进绿色矿山建设有关事宜的通知》（渝国土房管办〔2017〕138号）；

- 《关于印发重庆市绿色矿山建设标准的通知》（渝国土房管规发〔2018〕2号），（重庆市国土房管局办公室，2018年2月6日印发）；

- 《重庆市合川区水土保持规划（2018-2030年）》；

- 《重庆市生态环境局关于依法申领排污许可证和排污登记的公告》（市生态环境局便函〔2020〕304）；

- 《重庆市固定污染源排污许可清理整顿和发证登记工作实施方案》（渝环办〔2020〕38号）；

- 《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19 号）；

- 《关于印发<重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）>的通知》（渝推长办发〔2019〕40号）。

- 《重庆市环境保护局关于环境空气质量功能区划分问题的批复》（渝府发〔2016〕386 号）；

- 《重庆市绿色矿山管理办法》（渝规资规范〔2020〕13号）；

- 《重庆市合川区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（合川府发〔2020〕16号）；

- 《重庆市规划和自然资源局关于印发重庆市历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦管理办法的通知》（渝规资规范〔2021〕6号）；

- 《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕11号）；

- 《合川区生态环境保护“十四五”规划》（合川府发〔2022〕3号）；

- 《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》；

- 《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见函（环审〔2022〕64号）；

- 《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025）》；

- 《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见（渝环函〔2022〕621号）；

- 《重庆市九峰山森林公园控制性详细规划》。

1.2.4技术规范

- 《建设项目环境影响评价导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

- 《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；

- 《排污单位自行监测技术指南》（HJ 819-2017）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

- 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

- 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

- 《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DT/T0312-2018）；

- 《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316- 2018）。

1.2.5项目有关资料

- 《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑用灰岩矿矿产资源储量核实报告》（重庆市吉丰地质勘查有限公司，2023年9月）；

- 《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑用灰岩矿矿产资源开发利用方案》（重庆市吉丰地质勘查有限公司，2023年9月）；

- 《重庆峰磊矿业有限公司建筑用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（拓土发展有限公司，2023年9月）；

- 《重庆峰磊矿业有限公司建筑用灰岩矿地质环境调查报告》（中煤湖北地质勘察基础工程有限公司，2023年9月）

- 《重庆峰磊矿业有限公司建筑石料用灰岩矿（扩建）初步设计》（重庆道尔工程技术有限公司，2023年11月）；

- 《重庆市企业项目投资备案证》（项目代码：2312-500117-04-05-520893）；

- 《采矿许可证》（证号：C5001172023107150155782）；

- 《重庆市盐井三峡矿业有限公司茶园村采石场70万吨扩建项目环境影响报告书》（2017年4月）；

- 《重庆市盐井三峡矿业有限公司茶园村采石场70万吨扩建项目竣工环境保护验收调查报告》（2022年1月）；

- 茶园村采石场70 万吨扩建项目环评批准书（渝（合）环准﹝2017﹞024号）；

- 建设单位提供的其他资料。

1.3评价原则、总体构思

1.3.1评价原则

本着依法评价、科学评价、突出重点的原则，结合项目特点和周边环境特点，预测分析项目建设对区域环境可能造成的影响，重点突出环境影响评价的源头作用，坚持保护和改善环境质量，为决策提供科学依据。

1.3.2评价构思

（1）2018年重庆市合川区规划和自然资源局对原重庆市合川区盐井三峡矿石有限责任公司观音村采石场与原重庆六顺矿业有限公司茶园村采石场（该公司未采矿，已注销）两矿山进行整合，整合后矿区总面积为0.0676km2。重庆峰磊矿业有限公司取得重庆市合川区公共资源交易中心挂牌出让的采矿权，矿区面积0.0466km2，该矿区范围与整合后的矿区有重合部分，占整合矿区面积的28.7%。

- 重庆峰磊矿业有限公司与重庆市盐井三峡矿业有限公司同属于一个法人，本次矿山开采权以重庆峰磊矿业有限公司的名义取得并进行实施。重庆市盐井三峡矿业有限公司原矿权已到期，所闲置的工业场地转交给重庆峰磊矿业有限公司使用。

由于重庆市盐井三峡矿业有限公司工业场地已转让给重庆峰磊矿业有限公司，经协商，本次矿区范围和工业场地生态恢复均由重庆峰磊矿业有限公司负责实施，重庆市盐井三峡矿业有限公司除本矿区以外的原矿山范围由其自行负责实施。

（3）参照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令〔2015〕第77号修正）、《重庆市安全生产监督管理局关于进一步规范全市非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》等有关规定，本矿山应按照扩建性质履行建设项目安全设施“三同时”程序，同时考虑到本项目采矿权范围包含了部分整合的矿权范围和本项目购买了重庆市盐井三峡矿业有限公司闲置的工业场地用作本项目的工业场地，因此，本项目建设性质属于“扩建”。

（5）本项目开采规模为100万吨/年，工业场地碎石加工规模为70万吨/年，剩余30万吨/年进行外售，已签订外售协议。

（6）本项目扩建前的现有情况，主要介绍“重庆市盐井三峡矿业有限公司茶园村采石场70万吨扩建项目”建设情况、环保措施建设情况、排污统计和污染物达标情况，并提出 “以新带老”环保措施。

（7）九峰山森林公园为环境空气一类区，本项目取得的采矿权范围及工业场地处于九峰山森林公园外300m缓冲带内，环境空气按一类功能区对应的相关标准管控，故本评价强化粉尘控制措施和生态保护措施，实现“增产不增污”和区域生态功能不发生改变的目标。

（8）本项目环境空气二类区引用《2022年重庆市生态环境状况公报》进行达标分析，环境空气一类区收集现有监测数据进行达标分析，其他污染物利用补充监测数据进行现状分析。

（9）按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）和《生态环境部关于发布〈环境影响评价公众参与办法〉配套文件的公告》（生态环境部公告2018年第48号）的要求开展了公众参与工作，公众参与责任主体为建设单位重庆峰磊矿业有限公司，在公示期间未收到相关单位或个人对本项目提出的意见。

1.4评环境影响识别及评价因子筛选

1.4.1环境影响因素识别

根据工程分析，项目环境因素识别分析与各环境要素影响类型及程度分析分别见下表。

表1.4-1  环境影响因素识别分析表

| 影响因素污染源 |  | 大气环境 | 地表水环境 | 声环境 | 固体废物 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 表土剥离 | 粉尘 | / | 噪声 | 剥离表土 | 水土流失、植被破坏、景观破坏 |
|  | 汽车运输 | 粉尘、尾气 | / | 噪声 | / | / |
|  | 施工人员 | / | 生活污水：COD、NH3-N、SS、动植物油 | 噪声 | 生活垃圾 | / |
| 开采期 | 矿石开采 | 粉尘 | 采区汇水：SS | 噪声 | 废石 | 水土流失、植被破坏 |
|  | 碎石加工 | 粉尘 | / | 噪声 | 除尘灰、机修废物 | / |
|  | 汽车运输 | 粉尘、尾气 | 车辆冲洗废水：SS、石油类 | 噪声 | / | / |
|  | 办公生活区 | / | 生活污水：COD、NH3-N、SS、动植物油 | 噪声 | 生活垃圾 | / |
| 闭矿期 | 场地清理平整 | 粉尘 | / | 噪声 | / | 水土流失 |
|  | 土地恢复 | 粉尘 | / | 噪声 | / | 植被恢复 |

表1.4-2  各环境要素影响类型及程度分析表

| 影响因素污染源 |  | 大气环境 | 地表水环境 | 声环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 影响程度 | 不明显 | 不明显 | 较明显 | 较明显 |
|  | 持续性 | 与污染源同时存在 | 与污染源同时存在 | 与污染源同时存在 | 有后续影响 |
|  | 可逆性 | 可逆 | 可逆 | 可逆 | 可逆 |
|  | 影响范围 | 局部 | 局部 | 局部 | 局部 |
|  | 时限 | 短期 | 短期 | 短期 | 长期 |
| 开采期 | 影响程度 | 明显 | 不明显 | 明显 | 明显 |
|  | 持续性 | 与污染源同时存在 | 与污染源同时存在 | 与污染源同时存在 | 有后续影响 |
|  | 可逆性 | 可逆 | 可逆 | 可逆 | 可逆 |
|  | 范围 | 较大范围 | 局部 | 局部 | 局部 |
|  | 时限 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 |
| 闭矿期 | 影响程度 | 不明显 | 不明显 | 较明显 | 明显 |
|  | 持续性 | 与污染源同时存在 | / | 与污染源同时存在 | 有后续影响 |
|  | 可逆性 | 可逆 | / | 可逆 | 可逆 |
|  | 范围 | 局部 | / | 局部 | 局部 |
|  | 时限 | 短期 | / | 短期 | 长期 |

1.4.2评价因子筛选

根据前面的环境影响因素识别，评价将影响较大、影响范围较广、具有长期影响等的因子作为影响评价因子；在影响评价因子基础上，根据评价技术导则要求的常规因子，环境现状资料收集的情况，确定现状评价因子。具体如下：

（1）环境质量现状评价因子

大气环境：SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、TSP；

地表水环境：pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类；

声环境：等效连续A声级。

生态环境：植被、土地利用、水土流失、景观。

（2）建设期评价因子

大气环境：TSP、NOx、CO、THC；

地表水：COD、NH3-N、SS；

声环境：等效连续A声级；

固体废物：弃土石、生活垃圾；

生态环境：植被、水土流失。

（3）开采期评价因子

大气环境：TSP、PM10；

地表水环境：COD、BOD5、NH3-N、石油类；

声环境：等效连续A声级；

固体废物：废土石、除尘灰、机修废物及生活垃圾；

生态环境：植被、水土流失、土地利用、景观。

（4）闭矿期评价因子

生态环境：生态恢复、土地复垦。

1.5环境功能区及评价标准

1.5.1环境功能区划

（1）环境空气功能区划

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19 号）中：“四、各类功能区分别执行相应国家环境空气质量标准和大气污染物排放标准。一类功能区内的建设用地及其以外所设300米宽的缓冲带，原则上按一类功能区对应的相关标准执行”，九峰山市级森林公园属于环境空气质量一类功能区，项目位于九峰山森林公园外围300m缓冲带内，按一类功能区对应的相关标准执行。

（2）地表水环境功能区划

矿区附近地表水主要通过季节性冲沟流入矿区西侧的干沟河，从西南至东北方向，流经约5km进入嘉陵江；属于嘉陵江流域。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）规定，嘉陵江合川段为Ⅲ类水域，干沟河未划分水域功能。

（3）声环境功能区划

根据《重庆市声环境功能区划分技术规范实施细则（试行）》（渝环〔2015〕429号）及《合川区声环境功能区划分调整方案》（合川府办发〔2023〕56号），评价区属于工业活动较多的村庄，评价区按2类声环境功能区执行。

（4）生态环境

根据《重庆市生态功能区划（修编）》（渝府发〔2008〕133号），项目所在地属“IV3渝西丘陵农业生态亚区—IV3-2渝西方山丘陵营养物质保持－水体保护生态功能区”。

1.5.2环境质量标准

      - 1.5.2.1环境空气

根据环境空气功能区划，本项目评价范围内九峰山森林公园及其外围300m宽的缓冲带执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准，其他区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体见下表。

表1.5-1  环境空气质量标准限值    单位：µg/m3

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 一级标准值 | 二级标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 1小时平均 | 150 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  |  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
|  |  | 年均值 | 20 | 60 |  |
| 2 | NO2 | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |
|  |  | 年均值 | 40 | 40 |  |
| 3 | PM10 | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
|  |  | 年均值 | 40 | 70 |  |
| 4 | PM2.5 | 24小时平均 | 35 | 75 |  |
|  |  | 年均值 | 15 | 35 |  |
| 5 | O3 | 1小时平均 | 160 | 200 |  |
|  |  | 日最大8小时平均 | 100 | 160 |  |
| 6 | CO（mg/m3） | 1小时平均 | 10 | 10 |  |
|  |  | 24小时平均 | 4 | 4 |  |
| 7 | TSP | 24小时平均 | 120 | 300 |  |
|  |  | 年均值 | 80 | 200 |  |

      - 1.5.2.2地表水环境

根据地表水环境功能区划，嘉陵江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，标准值见下表。

表1.5-2地表水环境质量标准  单位：除pH外，mg/L

| 项目 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6～9 | ≤20 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤0.05 |

      - 1.5.2.3声环境

本项目位于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

1.5.3污染物排放标准

      - 1.5.3.1废气

项目矿区及工业场地位于九峰山森林公园外300m宽缓冲带内，且项目所在区域合川区属于《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的影响区。因此，项目废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）影响区标准排放限值。详见下表。

表1.5-3 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）

| 污染物 | 大气污染物最高允许排放浓度（mg/m3） |  | 排气筒高度（m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 影响区 | 100 | 15 | 1.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

      - 1.5.3.2废水

本项目废水主要为生产废水和生活污水。本项目生活污水通过化粪池处理收集后用作农肥，不外排。车辆冲洗废水通过沉淀池处理后循环使用，不外排。故本项目无废水排放。

      - 1.5.3.3噪声

本项目建设期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）；开采期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。

      - 1.5.3.4固体废物

本项目一般工业固体废物采用一般固废暂存间、包装工具（桶、密闭容器等）贮存，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程必须满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

1.6评价等级及评价范围

1.6.1生态环境影响评价等级及评价范围

      - 1.6.1.1生态评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），“涉及自然公园时，评价等级为二级；涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级”。

本项目矿区西侧59m处为九峰山森林公园，影响范围涉及自然公园，评价等级为二级；矿区西侧58m为合川区生态保护红线，影响范围涉及生态保护红线，评价等级不低于二级；由于矿山开采方式为边开采边恢复为土地利用类型，故土地利用类型不发生明显改变，因此评价等级不上调。综上，本项目生态评价等级为二级。

      - 1.6.1.2生态环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目生态环境影响评价范围为项目矿区和工业场地边界外扩500m范围，包含九峰山森林公园部分。

图1-1  生态环境评价范围图

1.6.2大气环境影响评价等级及评价范围

      - 1.6.2.1大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模型中的估算模型AERSCREEN对项目的大气环境评价工作进行分级。根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。具体见下式：

Pi=（Ci/C0i）×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。

评价工作等级分级见下表。

表1.6-1  大气环境影响评价工作等级分级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

（1）评价因子和评价标准筛选

本项目开采区和工业场地位于九峰山森林公园以外300m宽的缓冲带内， 原则上按一类环境空气功能区对应标准执行，因此，本评价选择环境空气质量一类区标准作为估算的评价标准。项目无组织排放粉尘以TSP计，有组织排放粉尘以PM10计，确定本项目废气预测因子为TSP和PM10，评价因子和评价标准见下表。

表1.6-2  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 取值时间 | 一级标准/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 1小时平均 | 150* | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| TSP | 1小时平均 | 360* |  |

注：表中“*”为评价因子无“1小时平均”浓度限值，取“24小时平均”浓度限值3倍。

（2）估算模型参数

估算模型参数见下表。

表1.6-3  估算模型参数一览表

| 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -1.9 |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）污染源参数

项目将采区和工业场地分别作为一个面源进行预测。本项目点源参数、矩形面源参数见下表。

表1.6-4    点源参数表

| 排气筒编号 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度m | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气流速m/s | 烟气温度 ℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | PM10 |
| DA001 | 940 | 527 | 310 | 15 | 0.3 | 19.6/5000 | 常温 | 4000 | 正常 | 0.092 |
| DA002 | 905 | 510 | 304 | 15 | 0.3 | 19.6/5000 | 常温 | 4000 | 正常 | 0.053 |
| DA003 | 910 | 548 | 297 | 15 | 0.75 | 15.7/25000 | 常温 | 4000 | 正常 | 0.092 |

表1.6-5   面源参数表

| 名称 | 矩形面源中心坐标/m |  |  | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  | TSP |
| 采区 | 12 | -27 | 333 | 350 | 180 | 30 | 10 | 4000 | 正常 | 0.810 |
| 工业场地 | 912 | 540 | 299 | 170 | 45 | 36 | 10 | 4000 | 正常 | 0.095 |

注：本项目选择矿区拐点3坐标作为相对坐标原点（0，0），2000国家大地坐标X：3311401.26，Y：35626645.46。

（4）主要污染物估算模型计算结果

主要污染物估算模型计算结果见下表。

表1.6-6  主要污染物估算模型计算结果表

| 污染源 |  | 下风向最大落地浓度（μg/m3） | 最大地面浓度占标率（%） | 最大地面浓度出现的距离（m） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒 | PM10 | 114.04 | 76.03 | 48 | 150 |
| DA002排气筒 | PM10 | 72.93 | 48.62 | 45 | 125 |
| DA003排气筒 | PM10 | 109.32 | 72.88 | 49 | 150 |
| 采区 | TSP | 106.27 | 29.52 | 183 | 575 |
| 工业场地 | TSP | 58.90 | 16.36 | 86 | 225 |

经估算模型计算，本项目矿区TSP最大地面浓度占标率Pmax=76.03%＞10%，D10%为150m；工业场地PM10最大地面浓度占标率Pmax=29.52%＞10%，D10%为575m；因此，本项目大气环境影响评价等级为一级。

      - 1.6.2.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），项目大气环境影响评价范围以项目厂址为中心区域，以开采区和工业场地分别划定5km的矩形区域，其中评价范围之间有重叠部分，故评价范围以两个范围包络线作为本项目大气评价范围。详见下图。

图1-2  大气评价范围图

1.6.3地表水环境评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目无涉水工程内容，不属于水文要素影响型项目，属于水污染影响型，根据排放方式和废水排放量划分评价等级，评价工作等级判定见下表。

表1.6-7  水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目生产废水为车辆冲洗废水，经沉淀处理后全部回用，不外排；生活污水经化粪池收集处理后用作农肥，不外排，故项目开采期不排放废水。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），确定本项目地表水环境评价工作等级为三级B，可不进行水环境影响预测，评价主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托现有污水处理设施的环境可行性评价。

1.6.4地下水环境影响评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于“54、土砂石开采”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，本次不开展地下水环境影响评价。

1.6.5声环境影响评价等级及评价范围

      - 1.6.5.1评价等级

项目所在地声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类地区，项目扩建后噪声级增高量在3dB（A）~5 dB（A），受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定本项目声环境评价工作等级为二级。

      - 1.6.5.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境影响评价范围为项目矿界及工业场地厂界外200m范围。

图1-3  声环境评价范围图

1.6.6土壤环境影响评价等级及评价范围

本项目矿区为石灰岩矿露天开采，属于土壤资源损失型项目，不会对土壤产生“盐化、酸化、碱化”的生态型影响，不属于生态影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，项目属于“采矿业中其他”，土壤环境影响评价项目类别为III类。

项目生产过程剥离的表土、废石不会对土壤环境造成污染；项目工业场地内矿石加工工艺均为物理过程，不添加任何化学试剂，不会对土壤环境造成污染；矿区面积为0.0466km2＜5公顷，属于小型，工业场地面积为0.018km2＜5公顷，属于小型。

表1.6-8  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 本项目周边不涉及 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 | 周边存在林地 |
| 不敏感 | 其他情况 | / |

表1.6-9   土壤评价等级判据及结果

| 占地规模 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

1.6.7环境风险评价等级及评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，危险物质数量与临界量比值（Q）的计算方法如下所示。

当只涉及一种污染物时，计算该物质的总量与临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目涉及的危险物是锂电池电解液，涉及的主要化学物质存储量见下表；

表1.6-10  危险物质临界量及本项目存储量

| 物质名称 | 最大储存量 | 物质 | 临界量 | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 30t | 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 2500t | 0.012 |
| 润滑油 | 0.05t |  | 2500t | 0.00002 |
| 废润滑油 | 0.2t |  | 2500t | 0.00008 |
| 合计 |  |  |  | 0.0121 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级判据、环境风险潜势划分见下表。

表1.6-11  环境风险评价等级判据

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

当Q=0.0121<1时，该项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。

1.6.8评价等级及评价范围汇总

按各要素导则中关于评价范围的确定原则，本项目各环境要素评价范围见下表。

表1.6-12  项目各环境要素评价等级及评价范围汇总表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | 二级 | 矿区、工业场地边界外扩500m范围，包含九峰山森林公园部分。 |
| 大气环境 | 一级 | 项目环境空气评价范围分别以开采区和工业场地为中心，边长5km的矩形区域，其中评价范围之间有重叠部分，故评价范围以两个范围包络线作为本项目大气评价范围。 |
| 地表水环境 | 三级B | 对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托现有污水处理设施的环境可行性评价。 |
| 地下水 | 不开展 | / |
| 声环境 | 二级 | 矿区及工业场地外200m区域范围 |
| 土壤环境 | 不开展 | / |
| 环境风险 | 简单分析 | / |

1.7环境保护目标

- 外环境关系

本项目位于合川区盐井街道观音村，根据调查，本项目占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区及文物保护单位等特殊敏感区域，占地范围内不涉及合川区划定的生态保护红线范围（见附图），也不在合川区城镇规划范围内。本项目不占用永久基本农田。本项目矿区距离北侧三环高速（广泸高速）直线距离约1.8km，距离东北侧兰海高速G351约5.2km，西南侧合璧津高速约5km，东北侧铁路2.9km，东北侧国道G212约3.7km，四周主要有自然山体的阻挡，使得不在可视范围内；本项目距离嘉陵江直线距离4.8km，中间有植被阻挡，也不在嘉陵江可视范围内。

本项目北侧界外隔干沟河为重庆市九峰山森林公园，本项目开采区距离北侧九峰山森林公园边界约59m，工业场地距离北侧九峰山森林公园边界约80m，本项目开采区和工业场地地势低于九峰山森林公园，本项目不占用九峰山森林公园。

（2）生态环境保护目标

根据现场调查，项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态敏感区，占地范围不涉及九峰山森林公园和生态保护红线，无珍稀濒危野生动植物天然集中分布区和名木古树，无学校、医院等环境敏感点。

项目评价范围内涉及九峰山森林公园和生态保护红线，矿区西侧干沟河相隔为重庆市九峰山森林公园，九峰山森林公园与项目工业场地、开采区最近距离分别为55m、59m，九峰山森林公园里涉及红隼、画眉、灰胸竹鸡、杜鹃等属于国家及重庆市重点保护野生动物和甘草等属于国家重点保护野生植物；评价范围内除九峰山森林公园以外主要以旱地农作物、灌木林地为主，人工干预比较大，动物以鸟类、啮齿类等常见种为主，未发现重点保护野生动植物天然集中分布区和名木古树。

重庆市九峰山森林公园位于合川区近郊，距城区10km，距212国道8km，地理坐标为东经106°11′58″—106°20′57″，北纬29°56′34″—29°56′58″。公园总面积1885.9hm2，与铜梁县交界，地跨合川区南津街街道办事处米坊村、大湾村、合川区盐井街道茶园村、回龙村、大坝村、塘坝村、观音村七个村及三汇国有林场部分。

九峰山森林公园是经重庆市批准的市级森林公园，最初控制性规划面积1885.9hm2，森林覆盖率达98%。九峰山历史遗迹有“知青农场”、“炼铁炉”、本佛寺、海佛寺等，自然景观遗迹有温泉洞、九峰山、九龙湖、五龙捧印、三股泉、一碗水等。九峰山生长有茂密青冈栎林、松林、杉林及金竹等，山腰有大片的桔林。有大片的茶园沿山脊及坡缘分布。九峰山森林公园位于亚热带常绿阔叶林区，次生植被非常旺盛，针叶林、针阔混交林、阔叶林、竹林、经济林、灌丛交错分布于公园各地。园区内无原生植被，马尾松、杉木为主的次生针叶林是公园的主要植被，以柑桔（大红袍）为主的经济林也是园区的一大特色，还有慈竹、毛竹等组成的竹林，另有零星分布的以丝栗、青杠等组成的阔叶林。各类植物170科426属749种；其中苔藓植物18科22属26种，蕨类植物26科38属51种，裸子植物8科15属18种，被子植物118科351属654种。主要乔木树种有马尾松、杉木、柏木、丝栗、枫香、青杠、香樟、贞楠、千丈、桉树、灯台树等；竹林以慈竹、毛竹、苦竹、水竹等为主；经济林以柑桔、桃、李、柚、葛等为主。灌木以黄荆、茶、山茶、油茶、火棘、马桑、桑、映山红、杜鹃、盐肤木等为主；草本植物以蕨箕、铁芒箕、水芙蓉里白、石松、甘草、风尾蕨、贯丛、胡颓子等为主，森林公园甘草属于国家重点保护野生植物。

森林公园内有高等动物19目42科104种，其中两栖类1目4科11种，爬行类2目6科10种，兽类3目7科11种，鸟类13目25科72种。公园内两栖类主要有中华蟾蜍、中国林蛙、沼水蛙等10余种；爬行类主要有鳖、蹼趾壁虎、乌梢蛇、黑背蛇等 10种左右；兽类主要有草兔、貉、黄鼬、狗獾、社鼠、松鼠等10余种；鸟类主要有绿头鸭、红隼、喜鹊、灰胸竹鸡、家燕、画眉、白头翁、鹌鹑、麻雀、山雀、啄木鸟、杜鹃等70余种；昆虫类有蜂、蝴蝶、蝉、萤火虫、蝇、蚊、螳螂、蜻蜓等。森林公园内红隼、画眉、灰胸竹鸡、杜鹃属于国家重点保护野生动物。

九峰山森林公园定位为：以森林观光休闲为主，以度假娱乐、康体疗养、生态教育、生态保护为辅的多功能生态休闲型市级森林公园。

（2）地表水环境保护目标

本项目所在区域属于嘉陵江流域，矿区内无河流、水库等地表水体，北侧邻干沟河（未划分水域功能），干沟河自西南向东北汇入嘉陵江。

项目影响范围内无饮用水源保护区等地表水环境保护目标。

（3）声环境保护目标

声环境保护目标主要为项目矿区、工业场地外200m区域范围的居民点。

（4）环境空气保护目标

项目环境空气保护目标主要为评价范围内农村地区中人群较集中的区域。

本项目主要环境空气、声环境保护目标见下表；

表1.7-1  环境空气保护目标统计表

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位（开采区/工业场地） | 相对厂址距离（开采区/工业场地）/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 开采区东北侧居民 | 197 | 97 | 1户1人 | 环境空气 | 一类区 | 东北/西南 | 170/970 |
| 2 | 和尚坡 | -430 | -325 | 5户7人 | 环境空气 | 一类区 | 西南/西南 | 370/1790 |
| 3 | 蚕桑局 | -1382 | -724 | 23户35人 | 环境空气 | 一类区 | 西南/西南 | 1600/3000 |
| 4 | 高滩岩 | -1676 | -1408 | 7户10人 | 环境空气 | 一类区 | 西南/西南 | 2510/3600 |
| 5 | 王家纸厂 | -1889 | 27 | 6户10人 | 环境空气 | 一类区 | 西/西 | 1940/3030 |
| 6 | 马家坡 | -1049 | 641 | 3户5人 | 环境空气 | 一类区 | 西/西 | 1300/2040 |
| 7 | 酢坊沟 | -4 | 1087 | 7户13人 | 环境空气 | 一类区 | 北/西北 | 1300/1160 |
| 8 | 向家坡 | 898 | 766 | 5户8人 | 环境空气 | 一类区 | 东北/北 | 1410/175 |
| 9 | 水洞子 | 867 | 1759 | 15户28人 | 环境空气 | 一类区 | 东北/北 | 2350/1360 |
| 10 | 茶园村 | 2202 | 1615 | 12户20人 | 环境空气 | 一类区 | 东北/东北 | 3000/1700 |
| 11 | 米坊村 | -1370 | 1255 | 10户15人 | 环境空气 | 一类区 | 西北/西北 | 2080/2800 |
| 12 | 银窝子 | 2330 | 2784 | 25户40人 | 环境空气 | 一类区 | 东北/东北 | 4040/2800 |
| 13 | 太石湾 | 2961 | 691 | 2户3人 | 环境空气 | 二类区 | 东北/东 | 3250/2140 |
| 14 | 陆家园子 | 191 | -269 | 10户15人 | 环境空气 | 二类区 | 东南/西南 | 240/1200 |
| 15 | 阎罔坡 | -449 | -823 | 3户4人 | 环境空气 | 二类区 | 西南/西南 | 1010/2180 |
| 16 | 上后厂 | -852 | -1278 | 7户12人 | 环境空气 | 二类区 | 西南/西南 | 1600/2810 |
| 17 | 风过丫 | -362 | -1195 | 1户2人 | 环境空气 | 二类区 | 西南/西南 | 1550/2550 |
| 18 | 龙院村 | -1355 | -2303 | 8户15人 | 环境空气 | 二类区 | 西南/西南 | 3060/4340 |
| 19 | 宁家牛房 | -598 | -2105 | 12户25人 | 环境空气 | 二类区 | 西南/西南 | 2510/3600 |
| 20 | 石龙门 | 1424 | -1945 | 4户6人 | 环境空气 | 二类区 | 东南/南 | 2700/3030 |
| 21 | 杨柳沟 | 2734 | -1532 | 3户5人 | 环境空气 | 二类区 | 东南/东南 | 3310/3220 |
| 22 | 塘子湾院子 | 2264 | 665 | 9户15人 | 环境空气 | 二类区 | 东北/东 | 2500/1380 |
| 23 | 盐井街道 | 3027 | 2153 | 4户8人 | 环境空气 | 一类区 | 东北/东北 | 4110/2500 |
| 24 | 九峰山森林公园 | -446 | 349 | 森林公园 | 环境空气 | 一类区 | 北/北 | 59/55 |

注：本项目选择矿区拐点坐标3作为相对坐标原点（0，0），2000国家大地坐标X：3311401.26，Y：35626645.46。

表1.7-2  声环境保护目标调查表

| 序号 | 声环境保护目标名称 |  | 空间相对位置/m |  |  | 距厂界最近距离/m | 方位 | 执行标准/功能区类别 | 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 开采区 | 开采区东北侧居民 | 197 | 97 | -15 | 170 | 东北 | 2类 | 砖混结构，朝北，2层，周围有林地和旱地 |
| 2 | 工业场地 | 工业场地北侧居民1#（向家坡） | -92 | 198 | 5 | 170 | 北 | 2类 | 砖混结构，朝东南，1~2层，周围有林地遮挡 |
| 3 |  | 工业场地北侧居民2#（向家坡） | 93 | 295 | 6 | 175 | 北 | 2类 | 砖混结构，朝东南，1~2层，周围有林地遮挡 |

注：分别以开采区3拐点为（0，0，0）点，工业场地以厂房西南角为（0，0，0）点进行统计。

表1.7-3项目生态环境保护目标统计表

| 名称 | 与本项目位置关系 | 环境敏感特征 | 影响因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 九峰山森林公园 | 本项目位于九峰山森林公园山脚，处于山谷地带，与干沟河一河相隔，九峰山森林公园与项目工业场地、开采区最近距离分别为55m、59m | 九峰山森林公园位于合川区近郊，地理坐标为东经106°11′58″—106°20′57″，北纬29°56′34″—29°56′58″，公园总面积1885.9hm2，九峰山森林公园里红隼、画眉、灰胸竹鸡、杜鹃等属于国家及重庆市重点保护野生动物和甘草等属于国家重点保护野生植物 | 施工、开采期粉尘、噪声 |
| 动植物 | 项目占地范围及评价范围内 | 主要以旱地农作物、灌木林地为主，动物以鸟类、啮齿类等常见种为主，未发现重点保护野生动植物天然集中分布区和名木古树。 | 施工、开采破坏植被，对野生动物造成侵扰 |

1.8产业政策符合性分析

1.8.1与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

本项目为建筑石料用灰岩矿露天开采及加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类或淘汰类项目，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）可知，“不属于鼓励类、限制类和淘汰类， 且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》。” 建设单位取得了《重庆市企业项目投资备案证》（项目代码：2312-500117-04-05-520893）；因此，本项目属于为允许类，符合国家产业政策。

1.8.2与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性分析

根据《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》，本项目位于合川区，属于主城新区，为采矿项目，手册准入要求为“国家湿地公园的岸线和河段范围内不予准入（涪陵区、长寿区、江津区、永川区、大足区除外）”。

本项目为建筑石料用灰岩矿山开采，不涉及国家湿地公园的岸线和占用河道，不属于不予准入的产业，本项目符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）相关要求。

表1.8-1  与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析

| 相关内容 |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全市范围内不予准入的产业 | 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 | 项目属于国家产业结构调整指导目录中鼓励类项目 | 符合 |
|  | 2．天然林商业性采伐。 | 项目不属于天然林商业性采伐。 | 符合 |
|  | 3．法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。 | 项目不属于法律法规和相关政策明令不予准入的项目。 | 符合 |
| 重点区域范围内不予准入的产业 | 1．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 | 项目不属于采砂项目。 | 符合 |
|  | 2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 | 项目不属于坡地开垦种植农作物项目。 | 符合 |
|  | 3．在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 | 项目不在自然保护区范围内，不涉及自然保护区和投资建设旅游和生产经营项目。 | 符合 |
|  | 4．饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 项目位于合川区盐井街道观音村，不涉及饮用水保护区。 | 符合 |
|  | 5．长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 | 项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 | 符合 |
|  | 6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不涉及风景名胜区。 | 符合 |
|  | 7．在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不涉及国家湿地公园。 | 符合 |
|  | 8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 项目距离长江岸线较远，位于合川区盐井街道观音村，不涉及长江岸线的开发利用。 | 符合 |
|  | 9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 项目位于合川区盐井街道观音村，不在全国重要江河湖泊水功能区内。 | 符合 |
| 全市范围内限制准入的产业 | 1．新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 项目不属于产能置换严重过剩项目，不属于高能耗高排放项目。 | 符合 |
|  | 2．新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 项目不属于石化、煤化工项目。 | 符合 |
|  | 3．在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 符合 |
|  | 4.《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。 | 项目不属于禁止建设的汽车投资项目。 |  |
| 重点区域范围内限制准入的产业 | 1．长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 | 项目距离长江支流嘉陵江4.8km。 | 符合 |
|  | 2．在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。 | 项目位于合川区盐井街道观音村，不涉及水产种质资源保护区。 | 符合 |

1.9生态环境政策符合性分析

1.9.1与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）的符合性分析

根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关内容与本项目符合性分析见下表。

表1.9-1与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性分析

| 序号 | 相关规定 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域采矿。 | 本项目矿区占地范围不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等。 | 符合 |
| 2 | 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 | 本项目距离北侧三环高速（广泸高速）直线距离约1.8km，距离东北侧兰海高速G351约5.2km，西南侧合璧津高速约5km，东北侧铁路2.9km，东北侧国道G212约3.7km，均不在可视范围内；北侧为县道X357，因此矿山开采工作面不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。 | 符合 |
| 3 | 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 | 不属于地质灾害危险区。 | 符合 |
| 4 | 禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。 | 本项目为建筑石料用灰岩矿开采，不涉及左侧所述矿产资源开发活动。 | 符合 |
| 5 | 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 | 本项目将对矿山开采破坏的土地采取种植植物和覆盖等复垦措施。边开采、边复垦。 | 符合 |
| 6 | 限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源 | 本项目占地范围不涉及自然保护区及生态红线，不在限制区内，符合要求。 | 符合 |
| 7 | 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 | 本项目位于合川区盐井街道，属于水土流失重点预防区，正在编制水土保持方案，建设单位将按照水保方案中提出的措施进行严格落实相关措施。 | 符合 |
| 8 | 矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展。 | 本项目符合《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》及《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025年）》等要求 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）要求。

1.9.2与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）符合性分析

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中4.一条指出：“禁止在依法判定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。5.9条指出：矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。”

本项目矿区不在《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中规定的禁采区内，也不在主要交通干道直观可视范围内。矿区周边有乡道盐九路，交通便利，不需设置专用道路，通过加强运输过程管理，不会对环境保护目标造成不利影响。因此，本项目建设符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》的相关要求。

1.9.3与《矿山环境监察指南（试行）》（环办〔2013〕14号）符合性分析

《矿山环境监察指南（试行）》中规定“禁采区”为：“禁止在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地采矿；禁止在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区和易导致自然景观破坏等地质灾害危险区开采矿产资源；禁止在基本农田保护区内采矿；禁止在饮用水水源保护区内采矿；禁止在港口、机场、国防工程设施圈定地区以内采矿；禁止在重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内采矿；禁止在铁路、重要公路两侧一定距离以内采矿；禁止在铁路、国道、省道等其他重要道路两侧的直观可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采；禁止在重要湖泊、河流、堤坝两侧一定距离以内采矿；禁止在风景名胜区、自然保护区和其他需要特殊保护的区域内建设产生尾矿的企业。”

本项目不在《矿山环境监察指南（试行）》中规定的禁采区内，符合《矿山环境监察指南（试行）》要求。

1.9.4与《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）的符合性

《矿山地质环境保护规定》提出：“矿山地质环境保护，坚持预防为主、防治结合，谁开发谁保护、谁破坏谁治理、谁投资谁收益的原则。采矿权申请人在申请办理采矿许可证时，应当编制矿山地质保护与治理恢复方案。采矿权人应当缴存矿山地质环境治理恢复保证金，采矿权人应当严格执行经批准的矿山地质环境保护和治理方案。开采矿产资源造成矿山地质环境破坏的，由采矿权人负责治理恢复，并在矿山关闭前，完成矿山地质环境治理恢复义务”。

本项目已编制完成了《重庆峰磊矿业有限公司建筑用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，矿山将严格按照该方案的要求实施。因此，本项目符合《矿山地质环境保护规定》要求。

1.9.5与《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》符合性分析

根据《国土资源部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、国家能源局关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63号）一、总体要求中（二）基本原则及二、主要任务中（二）强化保护预防：

1.坚持绿色发展理念，倡导和培育绿色矿业，构建矿产资源开发与矿山地质环境保护新格局。深入持续开展矿山复绿行动。推进废弃矿山的山、水、田、林、湖综合治理，宜农则农、宜林则林、宜园则园、宜水则水，充分结合全民义务植树等活动，尽快恢复矿区的青山绿水。发展绿色矿业，建设绿色矿山，鼓励矿山企业按照高效利用资源、保护环境、促进矿地和谐的绿色矿业发展要求，编制实施绿色矿山发展规划，加快建设资源节约型和环境友好型企业。

2.严格矿山开发准入管理。严格执行矿产资源规划，落实规划分区管理制度。在自然保护区，非经主管部门同意，不得新设与资源环境保护功能不相符合的矿业权。自然保护区内已设置的矿业权按有关规定办理。强化源头管理，全面实行矿产资源开发利用方案和矿山地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案同步编制、同步审查、同步实施的三同时制度和社会公示制度。

3.加强保护与治理恢复方案的实施。切实加强耕地保护，完善矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案的编制标准，因矿施策，因地制宜，推进建立矿山地质环境保护和治理恢复方案与土地复垦方案合并编制、简便实用的工作制度。落实方案编制、审查和实施的主体责任，确保方案的科学性、合理性和严肃性。

4.加强开发和保护过程监管。将矿山地质环境恢复和综合治理的责任与工作落实情况作为矿山企业信息社会公示的重要内容和抽检的重要方面，强化对采矿权人主体责任的社会监督和执法监管。各级地方国土资源主管部门要加大监督执法力度，提高监督执法频率，督促矿山企业严格按照恢复治理方案边开采边治理。对拒不履行恢复治理义务的在建矿山、生产矿山，要将该矿山企业纳入政府管理相关信息向社会公开，列入矿业权人异常名录或严重违法名单。情节严重的，依法依规严肃处理。

5.加强资源综合利用。推进尾矿和废石综合利用，以尾矿和废石提取有价组分、生产高附加值建筑材料、充填、无害化农用和生态应用为重点，加快先进适用技术装备推广应用，组织实施尾矿和废石综合利用示范工程，不断提高尾矿和废石综合利用比例，扩大综合利用产业规模，减少对生态环境的影响。

本项目矿山属于《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025）》中已设采矿权保留矿山（编号为CQ012），不涉及自然保护区、风景名胜区等。矿山已编制完成了《重庆峰磊矿业有限公司建筑用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，且矿山开采过程中采取边开采边生态恢复”的生产方式，对开采扰动区域及时采取种植植物和覆盖等复垦措施，开采结束后，对整个矿区进行生态恢复和土地复垦，尽量恢复原土地利用类型。矿山剥离表土用于后期土地复垦综合利用，减少了对周边生态环境的影响。

因此，本项目符合《国土资源部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、国家能源局关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》要求。

1.9.6与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）符合性分析

根据意见第九和二十九条：（九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。（二十九）强化生态保护监管。用好第三次全国国土调查成果，构建完善生态监测网络，建立全国生态状况评估报告制度，加强重点区域流域海域、生态保护红线、自然保护地、县域重点生态功能区等生态状况监测评估。加强自然保护地和生态保护红线监管，依法加大生态破坏问题监督和查处力度，持续推进“绿盾”自然保护地强化监督专项行动。深入推动生态文明建设示范创建、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设和美丽中国地方实践。

本项目为建筑用石灰岩开采项目，在拐点范围内进行开采，在工业场地车间内进行加工，项目不占用合川区生态保护红线和九峰山森林公园，但评价范围内涉及合川区生态保护红线和九峰山森林公园，故项目开采区和工业场地应采用严格的污染防控措施，从源头控制，尽可能的减少扬尘对九峰山森林公园、生态保护红线的影响，确保各污染物达标排放。因此，项目符合《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相关要求。

1.9.7与《重庆市规划和自然资源局关于印发重庆市历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦管理办法的通知》（渝规资规范〔2021〕6号）符合性分析

根据重庆市历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦管理办法：“第七条 项目实施要统筹协调，在消除安全隐患的前提下，坚持节约优先、保护优先，自然恢复为主。确需工程措施的项目要按照“宜耕则耕、宜园则园、宜林则林、宜草则草、宜水则水、宜建则建”的原则开展“山、水、林、田、湖、草”综合整治，使矿山损毁土地达到可利用状态并与周边环境相融合。

第十一条 对取得合法用地手续的历史遗留和关闭矿山，由区县（自治县）规划自然资源局依据土地利用现状图及最新影像图确定再利用面积，填写合法再利用认定表格。同时，应完成未利用部分的环境整治和生态修复。

第二十六条义务人应严格按照区县（自治县）规划自然资源局审定的矿山地质环境治理恢复与土地复垦规划设计方案或原矿山地质环境治理恢复方案、土地复垦方案、闭坑报告等实施，不得随意改变项目工程内容，确需调整的应报请区县（自治县）规划自然资源局同意。区县（自治县）规划自然资源局应对实施过程开展不定期检查、督导。

第二十七条 项目完工后，义务人应及时向区县（自治县）规划自然资源局申请验收。”

本项目在开采过程中坚持边开采变复垦原则，对开采矿区进行土地复垦，复垦措施以防治结合为目标，结合工程措施与生物措施对损毁土地展开治理。综上，本项目符合《重庆市规划和自然资源局关于印发重庆市历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦管理办法的通知》（渝规资规范〔2021〕6号）相关要求。

1.9.8与《重庆市森林公园管理办法》、《重庆市九峰山森林公园控制性详细规划》符合性分析

（1）《重庆市森林公园管理办法》

《重庆市森林公园管理办法》只对森林公园红线范围内管理提出要求，未对红线范围外围区域提出保护管理要求。本项目与《重庆市森林公园管理办法》不冲突。

（2）《重庆市九峰山森林公园控制性详细规划》符合性

本项目邻近九峰山森林公园，但不在森林公园内。该规划未划定红线外围保护地带。环境保护规划中提出“生态环境保护范围包括九峰山森林公园及其外沿的整个大生态区域”，“严禁对景观环境及动植物资源搞破坏性的开发利用，政府主管部门同意协调管理。”

本项目属于《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025）》中的采矿权（编号CQ012）的扩建项目，九峰山森林公园外沿还有其他合法矿山开采开发。项目通过生态恢复措施，主要复垦为林地，采用乡土物种进行恢复，主要采用原有占地的灌木、草本植物和竹。景观将逐步恢复和改善，基本达到建设前水平，和森林公园的植被景观相似，最终和森林公园景观保持协调。总体项目对九峰山森林公园景观影响小。对九峰山森林公园的森林风景资源和生物多样性、传播森林生态文化、开展森林生态旅游等功能影响很小。不会影响其生态服务功能。

2023年1月4日建设单位将项目矿区范围及拐点坐标在合川区林业局湿地管理中心办公室的九峰山森林公园检索系统中进行了核对，项目矿区占地范围不在九峰山森林公园红线范围内。项目与重庆市九峰山森林公园位置关系见附图。

本项目不属于“严禁对景观环境及动植物资源搞破坏性的开发利用”，总体符合《重庆市九峰山森林公园控制性详细规划》。

1.9.9与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

本项目位于重庆市合川区盐井街道观音村，合川区位于长江流域上，境内存在长江支流嘉陵江流岸线穿越；本项目已取得采矿许可证，距嘉陵江最近直线距离约4.8km，与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析见下表。

表1.9-2  本项目与《长江保护法》符合性分析

| 序号 | 《长江保护法》要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、改扩建尾矿库。 | 本项目位于重庆市合川区盐井街道观音村，不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内；属于露天采矿，不属于长江流域采砂活动。 | 符合 |
| 2 | 禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。 |  | 符合 |
| 3 | 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 | 本项目位于重庆市合川区盐井街道观音村，不在长江流域河湖管理范围内。 | 符合 |
| 4 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 | 本项目位于重庆市合川区盐井街道观音村，不利用、占用长江流域河湖岸线，不属于合川区水土流失重点预防区和重点治理区。 | 符合 |
| 5 | 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。 |  | 符合 |

由上表可知，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》要求。

1.9.10与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析

本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析见下表。

表1.9-3  与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（2022，试行）符合性分析

| 序号 | 管控内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止新建、改建和改扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 | 本项目为矿山开采项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止新建、改建和改扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 | 本项目为矿山开采项目。 | 符合 |
| 3 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。 | 本项目不涉及自然保护区。 | 符合 |
| 4 | 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不涉及风景名胜区。 | 符合 |
| 5 | 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、改扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 | 本项目不涉及饮用水源保护区及在准保护区。 | 符合 |
| 6 | 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、改扩建排放污染物的投资建设项目，禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 | 本项目不涉及饮用水源保护区。 | 符合 |
| 7 | 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、改扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 | 本项目不涉及饮用水源保护区。 | 符合 |
| 8 | 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 | 本项目为矿山开采项目，不涉及水产种质资源保护区。 | 符合 |
| 9 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。 | 本项目为矿山开采项目，不涉及国家湿地公园。 | 符合 |
| 10 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 本项目不涉及占用长江流域河湖岸线。 | 符合 |
| 11 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目为矿山开采项目。 | 符合 |
| 12 | 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 | 本项目为矿山开采项目，运营期间不排放废水。 | 符合 |
| 13 | 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目为矿山开采项目，不涉及水生生物。 | 符合 |
| 14 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、改扩建化工园区和化工项目。 | 本项目为矿山开采项目。 | 符合 |
| 15 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、改扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目为矿山开采项目。 | 符合 |
| 16 | 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 | 本项目为矿山开采项目，占地范围不涉及生态保护红线和基本农田。 | 符合 |
| 17 | 禁止在合规园区外新建、改扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目为矿山开采项目。 | 符合 |
| 18 | 第二十二条 禁止新建、改扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。 | 本项目为矿山开采项目。 | 符合 |
| 19 | 禁止新建、改扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 | 本项目为矿山开采项目，属《产业结构调整指导目录》中的允许类。 | 符合 |
| 20 | 禁止新建、改扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 | 本项目为矿山开采项目，不属于产能过剩项目。 | 符合 |
| 21 | 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。 | 本项目为矿山开采项目。 | 符合 |
| 22 | 禁止新建、改扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 | 本项目为矿山开采项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（2022，试行）要求。

1.9.11与《重庆市绿色矿山建设标准（2021年版）》（渝规资〔2021〕745号）符合性分析

表1.9-4  与重庆市绿色矿山建设标准符合性分析

| 相关规定 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 矿容矿貌 |  |  |
| 矿区功能区布局合理、管理规范，各功能区布局应符合GB50187 的规定。矿山开采管理用房、仓储等基础设施齐全布置合理。矿山机械设备、物资材料等摆放有序，场地保持整洁。 | 本项目开采区、管理用房布局合理。设置了管理用房、仓储等基础设施，矿山机械设备、物资材料等摆放有序，场地整洁。 | 符合 |
| 矿区工业广场及道路实现硬化。矿区工业广场、矿区道路以及地热温泉区、矿泉水加工处理区等硬化道路设计应符合GBJ22 规定。硬化道路应实施洒水、喷雾等措施，并保持道路排水畅通，做到路面无积尘、无积水、无淤泥。 | 本项目依托已建设工业场地，不在进行建设，对矿区内的道路进行硬化，采取洒水喷雾降尘，对排水进行收集进入沉淀池。 | 符合 |
| 矿区加工车间密闭美化。破碎生产线、料库、成品库物料输送皮带等应实行全密闭式管理。密闭厂房应安全坚固、维护完好。厂房外观整洁、美观、大方。厂房车间四壁和顶棚无尘垢。 | 本项目工业场地加工车间采用封闭车间，外观美丽，破碎、堆场、传输带位于车间内，维护良好，设备性能好，厂房外观整洁美观大方，车间四壁和顶棚尘垢少。 | 符合 |
| 露天开采矿山采剥工作面规范。露天采场工作面推进均衡有序，遵循采剥并举、剥离先行的原则，最大限度保留原生自然环境。露天采场开采面、作业平台以及采场路面干净、整洁，无剥离表土、废石、矿石等乱堆、乱放现象。露天采场终了平台应覆土植绿，终了坡面应挂网复绿。 | 露天开采采用边剥离边复垦，台阶式从上往下开采，最大限度进行复垦。规范采场作业，终了平台覆土植绿，坡面复绿。 | 符合 |
| 矿区应设置车辆专用停放场所，做好车辆保洁。车辆驶离矿区应当冲洗，宜采用厢式密闭或有效遮盖，做到车辆不带泥上路、途中物料不洒落，保持矿区及周边环境卫生。 | 设置停车场，每日进行保洁工作；车辆出厂进行冲洗，设置有清洗池，不带泥上路作业、不洒落。 | 符合 |
| 矿区绿化 |  |  |
| 矿区绿化覆盖率应达到100%。绿化树草布局科学、搭配合理、长势良好。矿区范围入口、临近公路等可视范围区域应进行景观式美化。 | 矿区绿化覆盖率达到100%，布局科学颗粒，矿区入口、临近公路等进行景观式美化。 | 符合 |
| 矿区工业广场、运输道路以及露天开采矿山矿区范围边界等应植树种草、形成绿化隔离带，并加强绿植养护、保持绿植树叶干净，构建防尘、滞尘绿色屏障。 | 矿山边界植树种草、形成绿化带，并定期对绿植洒水、养护，构件防尘屏障。 | 符合 |
| 环境保护 |  |  |
| 矿山环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。新建、改扩建矿山环境保护设施应通过竣工验收。生产矿山环境保护设施应通过竣工验收，并保持正常运行。 | 矿山环境保护三同时，后期按照要求进行验收。 | 符合 |
| 矿山应按照大气污染防治法、水污染防治法、环境噪声污染防治法等法律法规要求，采取有效防治措施，确保大气水、噪声等污染物达标排放。 | 本项目按照相关法律法规、技术要求采取有效的防治措施，确保污染物达标排放。 | 符合 |
| 矿山应按照生态环境保护法律法规要求，落实物料堆场“三防”措施，即防扬散、防流失、防渗漏。 | 矿山物料堆场严格落实“三防”措施。 | 符合 |
| 矿山弃土、废石、废渣等固体废物不得依山依沟倾倒、破坏植被，应有专用堆积场所。堆积场所建设、运行和管理符合 GB18599 的规定。 | 矿山设置有临时堆场，用于堆放矿石、弃土、废石等。 | 符合 |
| 安全生产 |  |  |
| [砂石土矿]砂石土矿露天开采矿山应实行自上而下台阶式或分层开采。台阶式开采生产与终了边坡主要参数（台阶数量、高度、平台宽度及坡面角）、分层开采主要参数 （分层高度、最大开采高度、分层数、最终边坡角、凿岩平台宽度、底部装运平台宽度）应符合矿山开采设计、开发利用方案要求砂石土矿地下开采矿山采矿方法应符合开采设计、开发利用方案的要求； 采用房柱式开采的，房柱的留设应安全规范。 | 本项目试行自上而下台阶式开采，已开展矿山设计、开发利用方案，严格按照设计、方案进行开采与终了。 | 符合 |

1.10规划符合性分析

1.10.1与《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析

根据《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》中“五、矿产资源开发利用与保护中明确提出提高普通建筑用砂石土开发利用水平，统筹划定27个建筑石料用灰岩集中开采区，集中开采区内采矿权总数控制在160个左右，产能17500万吨/年，就近保障城市建设和重大基础设施建设的砂石资源需求，承担区域联动促进供需平衡的调节器和稳定器作用。集中开采区外设置大型骨干矿山40个左右，产能5500万吨/年，重点承担区域中心城市建设的砂石资源需求，兼顾供需平衡调配保障功能。

为加快建设绿色矿山建设，坚持从理念、制度、技术、监管等方面推动资源绿色开采，将绿色发展理念贯穿于矿产资源利用与保护全过程，引导和督促企业采用环境友好、资源利用效率高、能耗低、排放少的开采方式、工艺和设备，将资源开发对矿区及周边生态环境扰动控制在最小范围，努力构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色发展模式。新建矿山按照绿色矿山建设标准进行规划、设计、建设和运营管理，生产矿山加快升级改造、逐步达标。

健全完善绿色矿山建设长效机制，在矿业权出让、延续登记时，明确矿业权人落实绿色开采的要求。依法依规落实绿色矿山建设支持政策，在资源配置、矿业用地用林用草等方面优先支持。对达不到绿色矿山建设标准的，按照规定在用矿用地政策方面予以限制。巩固夯实区县属地组织领导、部门协同监管、矿山企业主体的绿色矿山建设推进体系，全面落实矿产资源开发利用和生态修复、污染防治、安全生产、水土保持、林地保护法定要求，建设矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化、矿区社区和谐化的现代化矿山，打造展示矿业良好形象的窗口。

本项目位于合川盐井街道，开采规模为100万t/a，因此开采规模符合《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》。

1.10.2与《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》环境影响评价报告书及审查意见函（环审〔2022〕64号）的符合性分析

根据《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》以生态优先、绿色发展理念为指导，着力统筹矿产资源开发与生态环境保护；提出严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。

《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》提出全市矿山总数控制在1000个左右、45种重点矿种矿山最低开采规模准入要求、大中型矿山比例达到60%等要求，进一步整合普通建筑用砂石土、毒重石、锶等小型矿山，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。禁止开发汞、砖瓦用粘土及其他对生态环境可能产生严重破坏且难以恢复的矿产，限制开发耐火粘土、高岭石粘土、硫铁矿、煤、锰等矿产。

按照重庆市生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等要求，与一般生态空间存在冲突的已设探矿权保留区块、空白区新设勘查区块、已设采矿权调整区块、探转采区块和空白区新设开采区块，应按照一般生态空间管控要求，严格控制勘查、开采活动范围和强度，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山环境保护、生态修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能的区域矿产开采活动，并采取严格有针对性的保护措施，防止对区域生态功能产生不良环境影响。

本项目属于“合川盐井集中开采区”，本项目与规划环评环境管控要求的符合性分析见下表。

表1.10-1  本项目与规划环评环境管控要求的符合性分析

| 分类 |  | 管控要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 禁止类 | 限制类 |  |  |
| 空间布局约束 | 生态保护红线 | 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。 | 在符合现行法律法规前提下，允许因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查。 | 本项目占地范围不涉及生态红线。 | 符合 |
|  | 一般生态空间 | / | 严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。涉及”三线一单”一般生态空间类优先保护单元的矿业权，矿产开发活动应严格控制矿业活动范围和强度，保证其结构和主要功能不受破坏。 | 本项目占地范围不涉及生态红线、一般生态空间类优先保护单元。 | 符合 |
|  | 自然保护区 | 禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 | / | 本项目不涉及自然保护区。 | 符合 |
|  | 自然遗产地/地质公园 | 在遗产保护范围内，禁止下列行为：开山、采石、采矿、采砂等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 | 缓冲区范围应划入限制建设区域，严格控制各类景观游赏及旅游服务设施建设活动。 | 本项目不涉及遗产保护范围及缓冲区范围内。 | 符合 |
|  | 风景名胜区 | 禁止在风景名胜区内开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 | / | 本项目不涉及风景名胜区内。 | 符合 |
|  | 森林公园 | 禁止在森林公园内从事毁林开垦、开矿、采石、取土等破坏森林景观和非法侵占林地的活动。 | 建设项目可能对森林公园景观和生态造成较大影响或者导致森林风景资源质量明显降低的，应当在取得国家级森林公园撤销或者改变经营范围的行政许可后，依法办理林地占用、征收审核审批手续。 | 本项目占地范围不涉及九峰山森林公园内。 | 符合 |
|  | 湿地公园 | 除法律法规有特别规定的以外，禁止在湿地公园范围内从事下列活动：开矿、采石、取土、修坟。 | / | 本项目不涉及湿地公园范围内。 | 符合 |
|  | 国家公益林 | 禁止在国家级公益林地开垦、采石、采沙、取土，严格控制勘查、开采矿藏和工程建设占用征收国家级公益林地。 严禁使用Ⅰ级国家级公益林地开展勘查、开采矿藏。 | 大中型矿山可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。大中型矿山占用Ⅱ级及其以下保护林地的，应首先优化矿区布局，应当不占或者少占林地，不占或者少占公益林林地。确需使用的，严格按照《建设项目使用林地审核批管理办法》有关规定办理使用林地手续。涉及林木采伐的，按相关规定依法办理林木采伐手续。 | 本项目占地范围内不涉及国家公益林，占地范围内涉及林地和旱地。 | 符合 |
|  | 主城区 “四山”范围 | / | 推进矿业权有序退出，”四山”范围内不再新设矿业权，对已设采矿权进行分类处置，无法通过调整矿区范围线退出生态保护红线的采矿权（地热、矿泉水除外）应退出；其余保留的采矿权在依法履行矿山地质环境治理恢复与土地复垦义务后，按绿色矿山建设标准达标入库；采矿权合同到期后不再续签，探矿权逐步有序退出。 | 本项目不在主城区“四山”范围内。 | 符合 |
|  | 永久基本农田 | 禁止任何单位和个人在永久基本农田保护区范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的 活动。 | 非战略性矿产，申请新设矿业权，应避让永久基本农田。矿业权人申请采矿权涉及永久基本农田的，开采项目应符合占用永久基本农田重大建设项目用地要求。 | 本项目不涉及永久基本农田。 | 符合 |
|  | 饮用水水源保护区 | 饮用水水源一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 | 饮用水水源准保护区内禁止设置排污口，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目、改建增加排污 量的建设项目。 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 | 本项目不涉及饮用水水源保护区。 | 符合 |
|  | 城镇开发边界、生态环境敏感区域、重大基础设施安全管控范围* | 禁止在城镇开发边界范围，地质灾害易发区，长江、嘉陵江、乌江干流河道管理范围两侧向外五公里范围内（地热、矿泉水除外），水陆主要交通干线直观可视范围（露天矿山），长江干流第一山脊线及其主要支流（乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江）两侧直观可视范围，重大基础设施安全管控范围内新设矿业权和已设矿业权扩大范围，有关法律法规、自然资源部和市政府规范性文件另有规定的除外。 | / | 本项目不在城镇开发边界、生态环境敏感区域、重大基础设施安全管控范围内。 | 符合 |
|  | 其他区域 | 禁止在长江干流及主要支流（指乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江）175 米库岸沿线至第一山脊线范围内采矿。 | 东北部地区、东南部地区限制发展破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。 | 本项目距离嘉陵江约4.8km，不在长江干流及主要支流 175米库岸沿线至第一山脊线范围内。 | 符合 |
|  |  | 禁止在依法划定的重要湖泊周边、文物古迹所在地等区域内采矿。 | 限制在生态功能保护区内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 | 本项目占地范围不涉及生态功能保护区，本项目已按照要求编制《重庆峰磊矿业有限公司建筑石料用灰岩矿地质环境保护与土地复垦方案（变更）》（以下简称二合一报告），并取得重庆市合川区规划和自然资源局的相关批复文件。 | 符合 |
|  | 大气优先保单元 | 一类功能区内的建设用地及其以外所设300米宽的缓冲带，原则上按一类功能区对应的标准执行。 |  | 本项目距离九峰山森林公园较近，300m范围内执行大气一级标准限值。 | 符合 |
| 资源开发利用要求 |  | （1）建筑石料用灰岩、水泥用灰岩开采总量不得高于规划设置指标值； （2）单个矿山最低开采规模不得低于规划设计标准； （3）新建项目清洁生产水平不得低于国内先进水平，现有企业自发文之日起 3 年内完成升级改造。 |  | 本项目开采量按照采矿许可证上的规模进行，对配套的工业场地进行提产，生产规模仍为70万吨/年。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》相关要求。

表1.10-2  本项目与《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕64号）的符合分析

| 类别 | 审查意见具体内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）坚持生态优先、绿色发展。 | 坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实《中华人民共和国长江保护法》，按照”共抓大保护、不搞大开发”的要求，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。 | 本项目符合《中华人民共和国长江保护法》，不占用禁止开发的区域。 | 符合 |
| （二）严格保护生态空间，优化《规划》空间布局。 | 将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。针对与生态保护红线存在空间冲突的国家规划矿区GK001、重点勘查区KZ001及KZ003〜KZ009、重点开采区CZ001〜CZ009、勘查区块KQ007〜KQ010、开采区块CQ064及CQ075等，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与自然保护地（自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园等）存在空间冲突的空白区新设勘查区块（KQ007〜KQ010、KQ018、KQ028、KQ036，应进一步优化布局，确保与自然保护地管控要求相协调。与风景名胜区存在空间冲突的空白区新设勘查区块KQ009、KQ022〜KQ024、KQ028、KQ030和空白区新设开采区块KQ063，应进一步优化布局，确保满足风景名胜区相关法规规定 和管控要求。已依法取得采矿权的地热开采区块CQ030、CQ031、CQ033、CQ034、CQ036、CQ043〜CQ050和矿泉水开采区块CQ054，应进一步优化布局，强化生态环境保护措施，确保满足生态环境敏感区相关管控要求。 | 本项目已取得采矿许可证，位于露天开采区，占地范围不涉及生态环境敏感区。 | 符合 |
| （三）严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。 | 落实《规划》提出的全市矿山总数控制在1000个左右、45种重点矿种矿山最低开采规模准入要求、大中型矿山比例达到60%等要求，进一步整合普通建筑用砂石土、毒重石、锶等小型矿山，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。禁止开发汞、砖瓦用粘土及其 他对生态环境可能产生严重破坏且难以恢复的矿产，限制开发耐火粘土、高岭石粘土、硫铁矿、煤、锰等矿产。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。 | 本项目开采规模为100万吨/年，矿种为建筑石料用灰岩，开采规模符合准入条件，将按照绿色矿山建设指标要求进行绿色矿山建设。 | 符合 |
| （四）严格环境准入，保护区域生态功能。 | 按照重庆市生态 环境分区管控方案、生态环境保护规划等要求，与一般生态空间存在冲突的已设探矿权保留区块、空白区新设勘查区块、已设采矿权调整区块、探转采区块和空白区新设开采区块，应按照一般生态空间管控要求，严格控制勘查、开采活动范围和强度，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山环境保护、生态修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能的区域矿产开采活动，并采取严格有针对性 的保护措施，防止对区域生态功能产生不良环境影响。 | 本项目已取得开采许可证，位于露天开采区，用地范围不占用生态保护红线和公益林，也不涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区，在开采过程严格落实各项污染防治措施。 | 符合 |
| （五）加强矿山生态修复和环境治理。 | 结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，强化生态环境保护。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理、生态修复的任务、要求和时限。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式，推进结构调整，加大治理投入。 | 本项目严格落实“边开采边生态恢复”。 | 符合 |
| （六）加强生态环境保护监测和预警。 | 结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，明确责任主体、强化资金保障，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境 质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。 | 本项目矿山开采过程中采用除尘、洒水降尘控制扬尘，生产废水回用，生活废水用于林地与耕地灌溉，矿山加工选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，减缓噪声不利影响，满足噪声排放标准。危险废物贮存间已采取防渗措施，并通过验收。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕64号）中要求。

1.10.3与《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025）》的符合性分析

根据规划：“三、矿产勘查开发与保护布局（二）矿产资源产业重点发展区域。3．集中开采区。合川区盐井集中开采区：位于盐井街道，面积17.4平方公里，主要开采建筑石料用灰岩、水泥用灰岩。设置6个开采规划区块，规划到2025年，该区建筑石料用灰岩开采总量达到400万吨/年，水泥用灰岩开采总量达到300万吨/年。”

“四、加强矿产资源勘查开发利用与保护（二）优化开发利用结构。1．最低开采规模。按照矿山开采规模与矿床（区）储量规模相适应的原则，设立矿山最低开采规模。2．产品结构优化。（1）加强煤层气地面抽采技术研究。（2）鼓励砂石土类矿产规模化开采，推动装配式建筑产业发展。（3）以盐化工为基础，发展盐卤精细化工，延长产业链，提高矿产品技术含量和附加值。（4）加强地热资源开发利用，促进温泉旅游相关产业发展。（5）在符合安全、生态环保要求的前提下，鼓励和支持综合利用废石、矿渣和尾矿等砂石资源，实现“变废为宝”。3．技术结构优化。加大科技投入，加快采矿废石等矿山废弃物综合利用的新技术、新工艺和新设备的研究和开发；提高矿山机械化开采水平，加速淘汰落后的工艺和技术；推行清洁生产，推广高效节能的新技术、新工艺、新设备和新材料。”

根据《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025）》中“十四五开采规划区块设置情况”，本项目属于其已设60个采矿权之一（编号CQ012），该区块面积为0.1415km2。本项目属于该区块中的一部分，占地面积为0.0466km2，占比33%。

本项目位于重庆市合川区盐井街道办事处观音村，位于合川区盐井集中开采区，主要开采建筑石料用灰岩矿，开采规模为100万吨/年，并已取得采矿许可证，对配套的工业场地，生产规模仍为70万吨/年，生产碎石、机制砂，通过推动装配式建筑产业发展，符合规划产品结构优化要求。

1.10.4与《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见（渝环函〔2022〕621号）的符合性分析

根据《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》提出对于与自然保护地、生态保护红线有部分范围重叠的规划勘查开采区块，建议调整区块范围，主动避让，不发生重叠；严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单；不得在生态保护红线、风景名胜区等各类自然保护地范围内新规划布局勘查开采规划区块等规定要求，与自然保护地和生态保护红线有大部分或全部范围重叠的规划勘查开采区块，建议取消或另行选址规划。针对与一般生态空间有范围重叠的勘查开采规划区块，提出应当按照限制性开发管理要求，严格控制矿产资源勘查开采活动范围和强度，保证其结构和主要功能不受破坏，并严格执行绿色勘查、绿色开采与矿山生态保护修复相关要求。规划到2025年，矿山总数控制在49个以内，大中型矿山比例90%。建筑石料用灰岩年开采总量不超过2700万吨，水泥用灰岩年开采总量不超过2400万吨，制灰用灰岩年开采总量达到100万吨，建筑用砂岩年开采总量达到150万吨，水泥配料用砂岩年开采总量达到160万吨，岩盐年开采总量60万吨，地热年开采总量50万立方米，并要求全面推进绿色矿山建设，提升资源开发利用和环境保护水平。

根据《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025）》，本项目属于CQ012矿区，为规划的保留矿权，不占用自然保护地、生态保护红线，不在禁止开采区或限制开采区。本矿山开采矿种为建筑石料用灰岩，为规划的重点开采矿种，开采规模100万吨/年。综上，本矿山的建设符合《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025年）》的相关规定。

本项目与《合川区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书审查意见的函》（渝环函[2022]621号）的符合分析见下表。

表1.10-3  与渝环函[2022]621号的符合性分析

| 类别 | 审查意见具体内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）坚持生态优先、绿色发展。 | 坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实《中华人民共和国长江保护法》，按照“共抓大保护、不搞大开发”的要求，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，推动生态环境保护与矿产资源开发目标同步实现。 | 本项目符合《中华人民共和国长江保护法》，不涉及依法应当禁止开发的区域。 | 符合 |
| （二）严格产业准入，合理控制开采。 | 严格落实《规划》提出的全区矿山数量控制在49个以内、矿山最低开采规模准入要求、大中型矿山比例达到90%等要求，水泥用石灰岩、建筑石料用灰岩矿石产量严格控制在《规划》提出的约束性指标内。 | 已取得采矿许可证，满足规划约束性指标要求。 | 符合 |
| （三）严格保护生态空间，维护区域生态功能。 | 按照重庆市“三线一单”生态环境分区管控、生态环境保护规划等要求，进一步优化矿权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。针对与生态保护红线存在冲突的重点勘查区（KZ001） 勘查规划区块（KQ001、KQ002、KQ003、KQ004）、重点开采区（CZ001）集中开采区（CSO02）开采规划区块（ CQ003CQ008、CQ017、CQ029、CQ033、CQ034、CQ041、CQ042、CQ044、CQ047、CQ048、CQ049、CQ057、CQ059），应优化空间布局，避让生态保护红线，确保满足生态保护红线管控要求。与一般生态空间存在冲突的重点勘查区（ KZ001）勘查规划区块（KQ001、KQ002KQ003）、开采规划区块（ CQ008、CQ017、CQ042、CQ044、CQ046.CQ047、CQ048、CQ049、CQ059），应按照一般生态空间管控要求严格控制勘查、开采活动范围和强度，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山环境保护、生态修复相关要求，保证生态系统结构和功能不受破坏。重点勘查区（KZ001）、勘查规划区块（KQ001）与合川大口县级自然保护区、云山国家重点风景名胜区、九峰山森林公园、重庆合川三江国家湿地公园存在冲突，建议优化空间布局，确保满足相关管控要求。与合川大口禽县级自然保护区、重庆合川三江国家湿地公园存在冲突的重点开采区（CZ001），矿权设置时避让自然保护区和湿地公园，确保满足相关管控要求。与饮用水水源保护区存在冲突的勘查规划区块 （KQ001）在勘查活动中，应避开饮用水水源保护区，严格落实相应管控要求;开采规划区块（CO041）应优化调整区块范围，避让饮用水水源保护区。与二级国家级公益林存在冲突的勘查规划区块（KO001）、开采规划区块（CO058），应尽量避开二级国家级公益林，不占或少占公益林，确需使用的应按规定办理林地使用手续。开采规划区块（CQ017、CQ029、CQ034、CQ041、CQ030、CQ039、CQ040）位于现状省道、高速公路和规划道路可视范围内，应在矿权投放前结合道路形式、矿山开采方式等进一步核实矿区直观可视范围，禁止在直观可视范围内进行露天开采;开采规划区块（CQ016、CQ041、CQ043、CQ051）邻近规划高铁，应与相关规划协调，禁止在直观可视范围内进行露天开采与永久基本农田、城镇开发边界存在空间冲突的勘查开采规划区块应优化区块布局，避让永久基本农田和城镇开发边界，确保满足相应管理要求。勘查规划区块（KQ001、KQ002）、开采规划区块（CQ009、CQ027、CQ036、CQ056、CQ057、CQ058、CQ059）所在区域分布有银杏、皂英、黄葛、柿等古树名木，勘查或开采前应开展相应的植物详细调查，针对发现的古树名木应优先避让并采取有效的保护措施。邻近生态保护红线、自然保护区、森林公园、风景名胜区等开采区块应切实加强对生态环境的保护，严控生产建设活动，工业场地尽量远离生态环境敏感区布设，降低对生态环境的影响。严格控制涉及水土流失重点预防区和重点治理区等具有重要生态功能的区域矿产开采活动，并采取严格有针对性的保护措施防止对区域生态功能产生不良环境影响。 | 本项目占地范围不涉及生态保护红线、自然保护地（自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园等）、风景名胜区。 | 符合 |
| （四）加强矿山生态修复和环境治理。 | 结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，强化生态环境保护重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，按照国家、重庆市和合川区相关文件规定和要求，落实矿山生态修复及土地复垦责任主体，采取自然恢复、工程修复或合法再利用措施加快推进重庆市龙多山建材有限公司、重庆治能建筑材料有限公司等7个关闭非煤矿山的生态修复和环境治理。重庆天府矿业有限责任公司三汇一矿和三汇三矿、重庆市伍家岩煤业有限公司等 14 家关闭煤矿，加快推进研石堆场、矿井水治理等工作。区内历史遗留和关闭矿山损毁尚未治理的区域，应严格按照重庆市相关文件要求和规定，有序推进矿山生态修复，确保按期完成治理。 | 本项目严格落实“边开采边生态恢复”，已编制完成《重庆峰磊矿业有限公司建筑石料用灰岩矿地质环境保护与土地复垦方案》。 | 符合 |
| （五）严守环境质量底线，加强环境污染防治。 | 矿产资源开发利用过程中采用经济技术可行、措施有效的污染防治措施，控制生产和运输产生的污染物排放。采矿生产、生活污废水应处理后尽量回用或达标排放。采取密闭、除尘、洒水降尘等有效措施控制矿山开采和破碎加工过程中粉尘排放，严格控制矿产品及弃渣运输过程中的粉尘污染：加强矿区绿化，邻近环境空气一类功能区矿山应强化粉尘排放控制措施，确保300米缓冲带内环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求。合理布局工业场地，合理安排作业时间，选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，减缓噪声不利影响，确保符合声环境相关标准。矿山剥离表土、废石进行妥善处置，实现资源化利用，危险废物依法依规交有资质单位处置。做好矿区工业场地分区防渗措施做好废石场和弃渣场土壤和地下水预防措施。 | 矿山开采过程中采用湿式作业，破碎筛分车间采用封闭结构，含尘废气收集处理后排放，占地范围不涉及合川区生态红线，生产废水回用，生活废水收集农用，矿山加工选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，减缓噪声不利影响，满足噪声排放标准。危险废物贮存间采取防渗措施。 | 符合 |
| （六）强化环境风险防控。 | 严格落实矿产资源开发各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。狮滩镇区域地下水丰富，且存在地下暗河，开采规划区块（CO018、CO019、CQ020、CQ023、CQ025、CQ026、CQ028）位于狮滩镇区域，矿权投放前应开展详细场地水文地质调查，确保矿山开采满足《地下水管理条例》要求，开采过程中应严格落实相关废水处理措施和环境风险防范措施，防止对地下水造成影响。 | 本项目严格落实矿产资源开发各项环境风险防范措施。 | 符合 |
| （七）规范生态环境保护管理制度 | 规划中所含建设项目开展环境影响评价时，应进一步与自然保护地、国土空间“三区三线”划定成果衔接，严格落实自然保护地国土空间用途管制等要求；应结合规划环评提出的指导意见和管控要求做好环境影响评价工作，加强与规划环评的联动，重点评价项目建设对区域生态系统、水环境、土壤环境等环境影响的途径、范围和程度，深入论证生态修复工程、环境保护措施及环境风险防范措施的可行性，规划协调性分析等内容可予以简化。规划在适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当按规定重新或者补充开展环境影响评价。 | 本项目不占用九峰山森林公园、生态保护红线等生态环境敏感区。 | 符合 |

1.10.5与《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》（自然资发〔2023〕57号）的符合性分析

本项目与《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》（自然资发〔2023〕57号）的符合性分析见下表。

表1.10-4  与《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》符合性分析

| 序号 | 通知要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、科学规划开发布局 地方各级自然资源主管部门要认真落实国土空间总体规划、矿产资源规划要求，可结合实际需要组织编制砂石资源专项规划，统筹考虑资源赋存条件、耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线、历史文化保护红线、海洋生态保护和绿色矿山建设等管控要求，以及城镇发展、产业布局、供需平衡、运输距离等因素，划定砂石集中开采区或开采规划区块，并纳入国土空间规划“一张图”实施监督，合理引导砂石采矿权投放，避免出现以山脊线划界等开采后遗留残山残坡等不合理问题，实现砂石资源绿色开发、集约开采、系统修复、全生命周期管理。 | 本项目属于合川区矿产资源规划矿山，矿区编号：CQ012，占地范围不占用生态保护红线，评价范围涉及生态保护红线，不涉及基本农田、历史文化保护红线等管控要求，不在城镇开发边界内，并已取得采矿许可证，已制定生态修复复垦方案。 并已纳入国土空间规划，依法取得了采矿许可证。 | 符合 |
| 2 | 二、合理有序投放采矿权 负责砂石资源采矿权出让登记的自然资源主管部门，要依据矿产资源规划或砂石资源专项规划，组织开展必要的勘查，建立砂石资源采矿权出让项目库。统筹考虑已有砂石资源采矿权分布和服务年限，加强砂石市场运行分析，合理确定一定时期内拟设置砂石资源采矿权数量和规模，根据市场需求积极有序投放。 | 本项目符合《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》和《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025年）》，并依法取得了采矿许可证，属于合川区盐井集中开采区规划矿山，开采规模符合规划要求。 | 符合 |
| 3 | 三、积极落实“净矿”出让 负责砂石资源采矿权出让登记的自然资源主管部门要在出让前会同相关部门开展实地踏勘，核查禁止、限制开采砂石区域，对禁止区严格落实空间避让，对限制区明确管控要求，合理确定采矿权出让范围。商有关部门明确用地（林、草）、用海、环保、水保、安全等涉矿手续办理的相关要求，避免后续出现禁止性障碍。出让海砂采矿权应严格执行海砂采矿权和海域使用权“两权合一”招标拍卖挂牌出让制度。在出让后积极优化采矿权登记流程，简化登记要件，提高登记服务效率，保障采矿权人及时顺利开采。 | 本项目已依法取得采矿许可证，不在禁止、限制开采区域，符合相关法律法规。 | 符合 |
| 4 | 四、严格工程建设项目动用砂石的管理 经批准设立的能源、交通、水利等基础设施、线性工程等建设项目，应按照节约集约原则动用砂石，在自然资源部门批准的建设项目用地（不含临时用地）范围内，因工程施工产生的砂石料可直接用于该工程建设，不办理采矿许可证。上述自用仍有剩余的砂石料，由所在地的自然资源主管部门报县级以上地方人民政府组织纳入公共资源交易平台处置。严禁擅自扩大施工范围采挖砂石，以及私自出售或以赠予为名擅自处置工程建设动用的砂石料。航道疏浚工程产生的海砂参照办理。 | 本项目已取得采矿许可证，在拐点范围内进行开采，不得越界开采。 | 符合 |
| 5 | 五、规范矿山开采产生的砂石料管理 非砂石类生产矿山在其矿区范围内按照矿山设计或开发利用方案，矿山剥离、井巷开拓、选矿产生的砂石料，应优先供该矿山井巷填充、修复治理及工程建设等综合利用，利用后仍有剩余的，由所在地的自然资源主管部门报县级以上地方人民政府组织纳入公共资源交易平台处置。 | 本项目属于建筑石料用灰岩砂，产生剥离表土，作为矿山复绿复垦生态恢复修复工程使用。 | 符合 |
| 6 | 六、积极推进绿色矿山建设 绿色矿山建设要求应纳入采矿权出让公告，并在采矿权出让合同中明确绿色矿山创建要求和违约责任。新建砂石矿山应按绿色矿山标准要求建设，正在生产的矿山应积极推进绿色矿山建设，明确改进期限，逐步达到绿色矿山要求。矿山企业应当认真履行矿山生态保护修复义务，将生态保护修复贯穿采矿活动全过程。 | 本项目将严格按照矿山生态环境保护与恢复治理方案进行矿山土地复垦和生态恢复，参照《重庆市绿色矿山建设标准（2021年版）》（渝规资〔2021〕745号）持续开展绿色矿山建设。 | 符合 |
| 7 | 七、加强监管和执法 要基于国土空间基础信息平台探索实施电子围栏、无人机等信息化监管，鼓励社会监督，及时制止发现的违法行为，依法依规严肃查处。对不履行法定义务或履行法定义务不到位的，应责令限期整改，整改不到位的，追究其法律责任，并按相关规定列入矿业权人勘查开采信息公示系统异常名录或严重违法名单。加强砂石资源日常监管和执法，依法依规严肃查处无证开采、越界开采、破坏性开采等违法违规行为，特别是以各类工程名义违法采矿行为。涉嫌非法采矿犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。涉嫌职务违纪违法的，移送纪检监察机关处理。积极配合海警部门加强对海砂资源开采的执法监督，加强信息共享和协同配合。 | 建设单位接受主管部门的监督管理，在拐点范围内进行开采，不得越界开采。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》（自然资发〔2023〕57号）要求。

1.11与“三线一单”符合性分析

根据重庆市“三线一单”智检服务系统（http：//222.177.117.35：10042）及检测报告（见附件），本项目不占用生态保护红线。本项目位于重庆市合川区盐井街道观音村，分为开采区和工业场地，相距1km，不占用合川区生态保护红线和九峰山森林公园敏感区。

从重庆市“三线一单”智检服务系统导出的关于开采区和工业场地检测报告，管控要求一致。按照《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（渝环函〔2022〕397号），本项目符合重庆市总体管控要求、合川区总体管控要求及项目所在环境管控单元生态环境准入清单要求，符合性分析汇总见下表。

表1.11-1  建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表

| 环境管控单元编码 |  | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50011720001 |  | 合川区重点管控单元-嘉陵江北温泉合川段 | 重点管控单元1 |  |
| 管控要求层级 | 管控类型 | 管控要求 | 建设项目相关情况 | 符合性分析结论 |
| 全市总体管控要求 | 空间布局约束 | 1．严格执行《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案。 | 本项目为矿山开采项目，符合《产业结构调整指导目录》《重庆市产业投资准入工作手册》《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求。 | 符合 |
|  |  | 2．禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5公里范围内除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区（集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目。 | 本项目属于矿山开采项目，距离长江支流嘉陵江4.8km，不属于化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。 | 符合 |
|  |  | 3．在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 | 本项目属于矿山开采项目，不涉及重点重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的排放。 | 符合 |
|  |  | 4．严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置，按要求设置生态隔离带，防范工业园区（工业集聚区）涉生态环境“邻避”问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。 | 本项目属于矿山开采项目，已取得开采许可证。 | 符合 |
|  |  | 5．加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 | 本项目属于矿山开采项目，位于合川区盐井街道观音村。 | 符合 |
|  |  | 6．优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界，从严供给城市建设用地，推动城镇化发展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境，凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色。 | 本项目属于矿山开采项目，位于合川区盐井街道观音村，属于城镇边界外，在开采过程中严格按照要求采取相应措施，采取边开采边复垦的要求，闭矿后进行复垦复绿。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 7．未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标。 | 本项目位于合川区，属于不达标区，应制定限期达标规划，并采取相应措施。 | 符合 |
|  |  | 8．巩固“十一小”（不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业）取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”（造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造（生化制药）、制革、农药、电镀以及涉磷产品等）企业污染整治成果。 | 本项目属于矿山开采项目，不属于“十一小”、“十一大”项目。 | 符合 |
|  |  | 9．主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业。 | 本项目位于合川区，严格执行大气污染物特别排放限值。 | 符合 |
|  |  | 10．新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。有条件的工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 | 本项目不涉及VOCs。 | 符合 |
|  |  | 11．集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理。 | 本项目属于矿山开采项目，生产废水循环利用，生活污水经化粪池收集后作为周边耕地施肥。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 12．健全风险防范体系，制定环境风险防范协调联动工作机制。开展涉及化工生产的工业园区突发环境事件风险评估。长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及化工生产的化工园区等按要求开展突发环境事件风险评估。 | 本项目属于矿山开采项目，不属于化工企业。 | 符合 |
|  |  | 13．禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。 | 本项目工艺符合《产业结构调整指导目录》，不涉及淘汰类工艺。 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 14．加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动，推进节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。 | 本项目属于矿山开采项目，开采过程中采取相应的污染防治措施，减少污染物的排放。 | 符合 |
|  |  | 15．在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。 | 本项目不涉及高污染燃料。 | 符合 |
|  |  | 16．电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 | 本项目属于矿山开采项目。 | 符合 |
|  |  | 17．重点控制区域新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 | 本项目属于矿山开采项目，不属于高耗能项目。 | 符合 |
|  |  | 18．水利水电工程应保证合理的生态流量，具备条件的都应实施生态流量监测监控。 | 本项目属于矿山开采项目，不属于水利水电项目。 | 符合 |
| 区县总体管控要求 | 空间布局约束 | 第一条 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动：不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 | 本项目属于矿山开采项目，位于合川区盐井街道观音村，不在生态保护红线内。 | 符合 |
|  |  | 第二条 合理开发旅游、能源、交通、基础设施，减少挤占生态空间，“三生”空间布局得到持续优化。 | 本项目属于矿山开采项目，不属于旅游、能源、交通、基础设施项目。 | 符合 |
|  |  | 第三条 合川区城市建成区主导风向上风向20公里，下风向10公里范围内，禁止新建、扩建燃煤电厂、水泥、冶炼、粉磨站等工业项目。 | 本项目属于矿山开采项目，不属于燃煤电厂、水泥、冶炼、粉磨站等工业项目。 | 符合 |
|  |  | 第四条 对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批，帮助企业解决困难。 | 本项目属于矿山开采项目，已依法取得采矿许可证，工业场地利用现有场地，不新增用地。 | 符合 |
|  |  | 第五条 严格执行长江干流及主要支流1公里、5公里产业管控政策。 | 本项目位于合川区盐井街道观音村，距离长江支流嘉陵江执行距离4.8km，符合相关产业管控政策。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 第六条 按实施燃煤电厂超低排放的总体要求，有序推进热电行业超低排放改造。 | 本项目属于矿山开采项目。 | 符合 |
|  |  | 第七条 （城乡污水管网配套建设）强化城中村、老旧城区和城乡接合部污水的截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。城镇新区建设均应实行雨污分流。 | 本项目属于矿山开采项目，生产废水循环利用，生活污水经化粪池收集后作为周边耕地施肥。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 第八条 强化工业园区环境风险管控。实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化环境应急队伍建设和物资储备。 | 本项目属于矿山开采项目，位于合川区盐井街道观音村，不涉及。 | 符合 |
|  |  | 第九条 完善上下游应急联动机制，与小安溪上游区县建立跨流域应急联动机制，共同保障环境安全。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 第十条 在划定的高污染燃料禁燃区内，禁止销售和使用原煤、煤矸石、重油、渣油、石油焦、木柴、秸秆等国家和本市规定的高污染燃料。现有使用高污染燃料的设施应当限期淘汰或者改用天然气、页岩气、液化石油气、电、风能等清洁能源。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 第十一条 强化岸线及港口的布局要求，对小散码头落实“限制发展、逐步整合、适时关闭”的要求，对保留码头强化污染防控措施。 | 不涉及 | 符合 |
| 单元管控要求 | 空间布局约束 | 严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃煤、重油等高污染物工业项目。规划区内企业入驻时应优化环境防护距离设置，以防范产业园区涉生态环境“邻避”问题为出发点，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。南溪组团C区禁止在嘉陵江干流1km范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。南溪组团C区禁止新建、扩建造纸、印染、化学原料药、电镀、铅酸电池、危险废物利用和处置、排放重金属以及存在严重环境安全风险的工业项目。 | 本项目属于建筑石料用灰岩砂，本项目距离嘉陵江直线距离约为5km，不属于南溪组团C区。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 严格控制大气污染物排放量大的企业入园。现有企业鼓励通过技术改造、节水改造，减少废水排放。 | 本项目为矿山开采项目，排放污染物采取相应治理措施。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 督促规划区内各企业加强环境风险防控，建设防止环境风险物质泄漏扩散的封堵、围栏、喷淋、吸收、收集、处理等应急设施。加强工业园区内有水环境污染风险企业的风险防控。 | 本项目编制有水土保持方案，建设排水沟及拦挡坝，环境影响小，风险可控 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 万元工业增加值用水量（m3/万元）＜36.9 | 本项目生产上主要是洒水降尘，工艺用水量很少。 | 符合 |

综上，本项目不在生态保护红线范围内，实施后不会改变（恶化）所在区域环境质量现状，也不会产生新的环境问题，所消耗的资源和土地资源少，符合重庆市及合川区“三线一单”的相关要求。

1.12选址合理性分析

1.12.1矿山设计开采范围设置合理性

建筑石料用灰岩矿扩建工程采矿权为重庆峰磊矿业有限公司观音村采石场，属于《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025年）》中已设60个采矿权之一（编号CQ012）中的一部分。矿区占地范围内不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等环境敏感区；项目占地范围内不涉及九峰山森林公园和合川区生态保护红线、永久基本农田，无文物古迹、珍稀濒危及保护性野生动植物集中分布区，无学校、医院等环境敏感点；不在合川区城镇规划区内；也不在国道、省道、高速公路两侧直观可视范围内。

矿区设计开采范围外东北侧170m 有1户居民，开采区与东北侧居民之间有自然山体阻隔，可有效阻挡噪声的传播。项目设计开采范围外1km 范围内无铁路、油气管道专用隧道，500m 范围内无其他单位高压输电线路及石油天然气附属设施，200m范围内无石油、天然气管道。满足铁路、高压线及石油天然气相关安全距离要求，建设单位并已取得本项目《采矿许可证》。

综上分析，本项目开采范围设置是合理的。

1.12.2工业场地选址合理性分析

本项目开采出的矿石采用汽车运至工业场地进行碎石加工，该工业场地位于矿区东北侧约1km处，场地外与盐九路相接，便于矿石运输。

工业场地占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、基本农田等环境敏感区，不占用合川区生态保护红线；场区稳定，无滑坡、危岩崩塌等不良地质条件；供电、供水等设施较完善。

本项目评价范围内涉及九峰山森林公园，本项目利用重庆市盐井三峡矿业有限公司闲置工业场地进行碎石加工，不新增占地，通过强化环保措施，减少对生态环境的影响，节约总投资，因此项目工业场地选址合理。

1.12.3排土场选址合理性分析

本项目矿区范围内新设1个排土场，地坪标高+255m~+260m，占地面积约为500m2，堆放高度设计为2m，可容纳1000m3表土，四周修建截排水沟，矿区采取阶梯式开挖，边开采边恢复方式，可就近利用产生的表土和废石，能够满足本项目废石和沉淀池泥沙的堆存需求。

对照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）选址要求，选址可行性分析见下表。

表1.12-1排土场选址可行性分析

| 序号 | GB18599-2020贮存场选址要求 | 排土场情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。 | 不在城镇规划区。 | 符合 |
| 2 | 贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。 | 本区域主导风向为东北偏北风，排土场位于主要敏感点侧风向，排土场周围50m范围无居民分布。 | 符合 |
| 3 | 贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 | 项目排土场不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特殊保护的区域内。 | 符合 |
| 4 | 贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 | 场地没有断层、断层破碎带、溶洞区，也没有处在天然滑坡区或泥石流影响区。 | 符合 |
| 5 | 贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 | 排土场不在江河、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 | 符合 |

根据现场调查，排土场位于矿山开采区范围内，对矿区开采影响不大，排土场下游无居民点，对周边建筑和人员安全影响不大，下游修建挡墙后能够有效防止堆体垮塌，有利于矿山剥离物堆存和后期复垦。

综上所述，本项目排土场选址具有环境合理性。

- 2现有工程概况

2.1矿山开采回顾调查

2.1.1矿权回顾调查

2017年，原重庆市合川区盐井三峡矿石有限责任公司观音村采石场采矿许可证到期，不再进行开采。为优化矿产资源开发利用布局，促进当地经济和社会发展，2018年重庆市合川区规划和自然资源局根据相关文件要求，对原重庆市合川区盐井三峡矿石有限责任公司观音村采石场与原重庆六顺矿业有限公司茶园村采石场（该公司未采矿，已注销）两矿山进行整合，整合后矿区总面积为0.0676km2。

2023年7月，重庆市合川区公共资源交易中心挂牌出让了合川区盐井街道观音村五社建筑用灰岩矿段采矿权，由重庆峰磊矿业有限公司取得，矿区面积0.0466km2，其中出让矿权与整合后的矿区有重合部分，占整合矿区面积的28.7%。

根据《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025年）》，合川区矿产资源共划定了60个采矿权区块，本矿区属于重庆市合川区盐井街道观音村建筑用灰岩矿区（采矿区块编号：CQ012）其中一部分部分，CQ012矿区面积为0.1415km2，本项目矿区面积占该区块面积的32.9%。

2.1.2矿山开采情况调查

原重庆市合川区盐井三峡矿石有限责任公司茶园村采石场采矿许可证于2014年10月5日由重庆市合川区国土资源和房屋管理分局颁发，证号为C5001172010097130074315，生产规模由20万吨/年扩大到55万吨/年，开采三叠系下统嘉陵江组（T1j）第一段建筑用石灰石资源。矿区面积：0.0398km2，开采标高+320～+223m。原矿区范围由4个拐点圈定（1980西安坐标系，1985国家高程基准）。

根据原重庆市合川区盐井三峡矿石有限责任公司茶园村采石场采矿权变更申请上报，上级主管部门同意矿山申请变更采矿权，确认拟申请扩大矿区范围由9个拐点圈定（1980西安坐标，1985国家高程），开采规模由55万吨/年扩大到70万吨/年，扩大矿区范围走向长：620m，开采标高+350-+223m（开采上标高由+320m变到+350m），矿区面积：0.0936km2（矿区面积由0.0398 km2变到0.0936km2），开采矿层不变，均是开采沥鼻峡背斜北段西翼三叠系下统嘉陵江组第一段（T1j1）的石灰石。

目前，原重庆市合川区盐井三峡矿石有限责任公司茶园村采石场70万吨/年建设项目采矿许可证于2022年4月1日到期，不再进行开采，并且开采区已基本复垦复绿，工业场地转让给重庆峰磊矿业有限公司使用，后期由重庆峰磊矿业有限公司进行复垦复绿。

重庆六顺矿业有限公司在取得茶园村采石场矿权后，由于自身原因，未进行开采，并且现已注销该公司。

2.2环保手续

2011年1月，重庆市合川区盐井三峡矿石有限公司委托技术单位编制了《重庆市合川区盐井三峡矿石有限公司20万吨/年石灰石开采项目（茶园村）环境影响评价报告》并取得批准书，开采及生产规模20万吨/年。

2013年5月，重庆市合川区盐井三峡矿石有限公司委托技术单位编制了《重庆市合川区盐井三峡矿石有限责任公司茶园村采石场年产55万吨石灰岩改扩建项目环境影响报告书》并取得批准书，矿界、矿区面积、开采标高、开采层位、开采矿种均不变，仅开采及生产规模由20万吨/年扩大到55万吨/年。

2017年4月，重庆市盐井三峡矿业有限公司委托技术单位编制完成了《重庆市盐井三峡矿业有限公司茶园村采石场70万吨扩建项目环境影响报告书》并取得批准书，开采及生产规模由55万吨/年扩大到70万吨/年。

2022年1月，重庆市盐井三峡矿业有限公司取得了《排污许可证》（证书编号：91500117203644009F002Q）。

2022年1月，重庆市盐井三峡矿业有限公司进行了自主验收，编制了《茶园村采石场70万吨扩建项目竣工环境保护验收调查报告》，通过竣工环境保护验收。

2.3现有项目概况

2.3.1基本情况

项目名称：茶园村采石场70万吨扩建项目；

建设单位：重庆市盐井三峡矿业有限公司；

建设性质：扩建；

建设地点：合川区盐井街道办事处茶园村；

矿区范围：由9个拐点圈定（1980西安坐标，1985国家高程），扩大矿区范围走向长：620m，开采标高+350~+223m（开采上标高由+320m变到+350m）；

矿区拐点范围见下表；

表2.3-1矿区范围拐点坐标

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3312403.35 | 35627761.71 | 6 | 3312025.45 | 35627476.43 |
| 2 | 3312373.26 | 35627782.32 | 7 | 3312103.33 | 35627435.41 |
| 3 | 3312335.80 | 35627818.43 | 8 | 3312048.93 | 35627339.45 |
| 4 | 3312276.39 | 35627855.33 | 9 | 3312133.26 | 35627295.27 |
| 5 | 3312194.91 | 35627791.98 |  |  |  |
| 开采标高：+350-+223m；开采矿种：石灰石；矿区面积：0.0936km2 |  |  |  |  |  |

矿区面积：0.0936km2（矿区面积由0.0398 km2变到0.0936km2）

开采矿种：建筑石料用灰岩；

开采及生产规模：70万t/a；

开采方式：露天开采；

劳动定员：20人，包括工人和管理人员；

工作制度：年生产330天，每天1班，每班10小时生产；

产品方案：矿山石灰岩开采后加工破碎，经破碎筛分系统分选出0~5mm石粉，5~10mm、10~20mm碎石共3种规格。

表2.3-2  产品规格及产量

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 规模（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石粉 | 0~5mm | 14 |
| 2 | 碎石 | 0.5~1cm | 14 |
| 3 |  | 1~2cm | 42 |
| 合计 |  | / | 70 |

2.3.2现有项目建设内容

现有项目属于露天开采石灰岩矿山，建设规模为70万t/a，矿区范围面积为0.0936km2。项目主要建设开采区、加工区，加工区设密闭厂房，建设两条破碎筛分生产线，购置破碎机、筛分机等设备进行生产加工。

根据现有项目环评报告及批复，现有项目组成见下表。

表2.3-3  现有项目组成表

| 工程类别 |  |  | 建设内容及规模 | 后续处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 开采区 |  | 矿区面积0.0936km2，开采标高+350m~+223m | 已复垦 |
|  | 开采工作平台 |  | 工作平台宽度20m，生产台阶高6m，安全平台宽3m，采场最终底盘宽度：不小于40m。 | 已复垦 |
|  | 工业场地 |  | 位于原厂区中部，面积为0.018km2，设置密闭厂房，建设两条破碎筛分生产线，生产能力为70万吨/年，设置有颚破机、反击式破碎机、筛分机以及物料传输皮带。 | 已转让给重庆峰磊矿业有限公司继续利用 |
|  | 排土场 |  | 1座，利用已有的采坑，建设挡土墙，占地面积约6900m2 | 已复垦 |
| 辅助工程 | 办公室 |  | 位于加工区西北侧，2F砖房，建筑面积为200m2 | 已转让给重庆峰磊矿业有限公司继续利用 |
|  | 食堂 |  | 本厂区不设食堂，员工依托当地已有配套生活设施。 |  |
|  | 值班室 |  | 位于厂区入口，建筑面积50m2 |  |
|  | 配电房 |  | 位于工业场地北侧，1F砖房，建筑面积45m2 |  |
|  | 车辆清洗场 |  | 加工场地密闭厂房外，面积约50 m2，主要用于运输车辆及设备的冲洗，配套隔油沉砂池，对废水进行隔油、沉沙处理后，回用于矿区洒水抑尘 |  |
| 公用工程 | 供水系统 |  | 沿用原有矿山范围内已有的供水设备，矿山生产使用场地蓄水池（800 m3）、生活用水使用乡镇蓄水池接管道至加工场地。 | 停用 |
|  | 供电系统 |  | 由当地市政电网供给 | 已转让给重庆峰磊矿业有限公司继续利用 |
| 储运工程 | 矿区公路 |  | 矿山场内作业道路均在矿区内部，根据采场位置和开采顺序布设矿山作业道路，矿山公路泥结碎石路面，与盐井一矿、二矿矿山公路连接外运 | 已复垦 |
|  | 临时储矿场 |  | 位于加工区破碎系统附近，临时储存原矿 | 已转让给重庆峰磊矿业有限公司继续利用 |
|  | 材料库房 |  | 位于加工区东北侧，共2F，建筑面积90m2 | 依托 |
|  | 产品料仓 |  | 料仓位于加工区密闭厂房内东北侧，堆放所有成品，占地面积2000m2 | 已进行改造 |
|  | 产品堆场 |  | 设置产品堆场，碎石堆放在堆场 | 已进行改造 |
| 环保工程 | 废水措施 | 旱厕 | 利用加工区现有旱厕收集员工生活污水 | 已转让给重庆峰磊矿业有限公司继续利用 |
|  |  | 矿山洒水系统 | 对矿山开采作业面、装运作业点、转运点及矿区道路等进行洒水抑尘 | 已复垦 |
|  |  | 截排水沟和沉砂池 | 截排和处理开采区及加工区的初期雨水，沿矿区周边修建 | 已复垦开采区的，保留加工区的 |
|  | 废气治理 |  | ①矿石开采区设洒水车进行洒水抑尘，加工区密闭厂房内设洒水抑尘管道系统和喷雾式洒水龙头进行抑尘。 ②矿区卸载场设置雨棚、雨棚上设置喷雾式洒水设施、除车辆进出口外其它三面全封闭。产品仓、仓下卸料装车口设喷雾式洒水设施。 ③加工区厂房密闭，1#、2#生产线反击式破碎机各配备1套布袋除尘器（风量5000m3/h），经处理后沿15m排气筒高空排放；1#、2#生产线两台筛分机共配备一台布袋除尘器（风量25000m3/h），经处理后经15m排气筒高空排放。 | 开采区相关设施已拆除，保留工业场地设施作为后期利用。 |
|  | 固废处置 |  | 设备检修产生废润滑油等危险废物暂存于危险废物贮存间，定期交资质单位处置。 | 已转让给重庆峰磊矿业有限公司继续利用 |

2.3.3主要设备

主要设备见下表。

表2.3-4   现有项目主要设备统计表

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量/台 | 工艺用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采区 | 潜孔风压钻机 | ZGYX-421型 | 2 | 钻孔 | 设备性能不佳，已外售处理 |
| 2 |  | 移动式螺杆空压机 | VHP-700E型 | 1 | / |  |
| 3 |  | 挖掘机 | CAT336 | 1 | 挖掘 |  |
| 4 |  | 挖掘机 | CAT329 | 1 | 挖掘 |  |
| 5 |  | 挖掘机 | CAT332 | 1 | 挖掘 |  |
| 6 |  | 挖掘机 | CAT232 | 1 | 挖掘 |  |
| 7 | 工业场地 | 颚式破碎机 | PE1000*1200 | 2 | 一级破碎（颚破） | 继续利用 |
| 8 |  | 反击式破碎机 | PFY1515 | 2 | 二级破碎（反击破） |  |
| 9 |  | 筛分机 | / | 2 | 筛分 |  |
| 10 |  | 皮带输送机 | / | 2 | 传输 |  |
| 11 |  | 布袋除尘器 | / | 3 | 过滤除尘 |  |

2.3.4排污统计及达标分析

本评价根据《重庆市盐井三峡矿业有限公司茶园村采石场70万吨扩建项目环境影响报告书》，对现有项目排污情况进行调查，利用验收调查报告进行达标分析。

#### （1）废气

①污染物统计

表2.3-5  现有项目粉尘排放量统计表

| 序号 | 排放方式 | 产尘环节 | 已采措施 | 排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织排放 | 覆盖层剥离扬尘 | 洒水抑尘 | 0.102 | 除尘效率60%以上 |
| 2 |  | 钻孔扬尘 | 湿式作业 | 0.280 | 除尘效率90% |
| 3 |  | 爆破扬尘 | 水抑尘、棕垫覆盖 | / | 产生量小 |
| 4 |  | 装卸扬尘 | 洒水抑尘 | 0.666 | 除尘效率85% |
| 5 |  | 风力扬尘 | 边采边复垦、洒水抑尘 | 1.400 | 除尘效率90% |
| 6 |  | 运输扬尘 | 洒水抑尘 | 0.625 | 除尘效率60% |
| 7 |  | 转运粉尘 | 密闭式 | / | 产生量小 |
|  |  | 卸载平台扬尘 | 用彩钢板三面封闭，顶上加盖，顶棚上设置喷雾式洒水装置等措施 | / | 产生量小 |
| 8 |  | 产品堆场扬尘 | 设置围挡、雨棚、喷淋设施 | 0.597 | 除尘效率90% |
| 小计 |  |  |  | 3.670 |  |
| 9 | 有组织排放 | 破碎、筛分、二次破碎扬尘 | 彩钢棚封闭、布袋除尘器、喷淋洒水装置、15m排气筒 | 1.014 | 除尘效率99.5% |
| 总计 |  |  |  | 4.684 | / |

②达标分析

根据《茶园村采石场70万吨扩建项目竣工环境保护验收调查报告》及验收监测报告（中质环（检）字【2022】第Y210141号），现有工程工业场地破碎筛分有组织废气和无组织废气监测结果见下表；

表2.3-6  1#布袋除尘器（1#反击式破碎机）排气筒出口检测结果一览表

| 监测项目 | 采样时间 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 标准限值 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2021年12月30日 | 5.6~6.5 | 5.83×10-3~6.66×10-3 | 100mg/m3，1.5kg/h | 达标 |
|  | 2021年12月30日 | 6.0~7.7 | 6.20×10-3~7.95×10-3 |  | 达标 |

根据上表可知，现有1#布袋除尘器排放的颗粒物浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1影响区排放限值。

表2.3-7   2#布袋除尘器（2#反击式破碎机）排气筒出口检测结果一览表

| 监测项目 | 采样时间 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 标准限值 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2021年12月30日 | 5.4~5.8 | 5.76×10-3~6.17×10-3 | 100mg/m3，1.5kg/h | 达标 |
|  | 2021年12月30日 | 5.6~5.9 | 5.89×10-3~6.24×10-3 |  | 达标 |

根据上表可知，现有2#布袋除尘器排放的颗粒物浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1影响区排放限值。

表2.3-8    3#布袋除尘器（筛分机）排气筒出口检测结果一览表

| 监测项目 | 采样时间 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 标准限值 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2021年12月30日 | 6.8~7.7 | 0.143~0.163 | 100mg/m3，1.5kg/h | 达标 |
|  | 2021年12月30日 | 6.5~7.2 | 0.130~0.154 |  | 达标 |

根据上表可知，现有3#布袋除尘器排放的颗粒物浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1影响区排放限值。

表2.3-9   无组织废气检测结果一览表

| 监测项目 | 采样时间 | 排放浓度mg/m3 | 标准限值 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物 | 2021年12月30日 | 0.457~0.735 | 1.0mg/m3 | 达标 |
|  | 2021年12月30日 | 0.467~0.547 |  | 达标 |

根据上表可知，无组织废气颗粒物最大排放浓度0.735mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1排放限值。

#### （2）废水

工业场地用水主要是加工区喷淋用水、场地冲洗用水、车辆及设备清洗用水以及生活用水，加工区喷淋用水蒸发损耗掉，场地清洗废水、车辆和设备冲洗废水经隔油沉淀处理后全部用于场地撒水喷淋抑尘，不外排；

本矿产生的生活污水量较少，产生量为297m3/a，经原有化粪池收集后，由周围村民挑走用作农肥，不外排。

表2.3-10  生活污水产生及排放情况

| 名称 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水产生量m3/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a |  |  |
| 1 | COD | 297 | 300 | 0.0891 | 化粪池收集后，作为农肥，不外排 | 不外排 |
| 2 | BOD5 |  | 200 | 0.0594 |  |  |
| 3 | SS |  | 250 | 0.0743 |  |  |
| 4 | 氨氮 |  | 30 | 0.0089 |  |  |
| 5 | 动植物油 |  | 50 | 0.0149 |  |  |

#### （3）噪声

①噪声源及防治措施

噪声源主要来自破碎机、筛分机、挖掘机、装载机等设备。筛分机、破碎机等采取基础减振、建筑隔声及距离衰减等措施；运输全部安排在昼间进行，运输车辆采取限速禁鸣措施。夜间不生产。

②达标分析

根据《茶园村采石场70万吨扩建项目竣工环境保护验收调查报告》及验收监测报告（中质环（检）字【2022】第Y210141号），厂界噪声监测结果见下表；

表2.3-11  噪声监测结果一览表

| 监测日期 | 监测项目 | 测点编号 | 监测结果 Leq[dB（A）] | 标准值[dB（A）] | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年12月30日 | 工业企业厂界环境噪声 | Z1-1（昼间） | 56 | ≤60 | 达标 |
|  |  | Z1-2（昼间） | 56 |  | 达标 |
| 2021年12月31日 | 工业企业厂界环境噪声 | Z2-1（昼间） | 57 | ≤60 | 达标 |
|  |  | Z2-2（昼间） | 56 |  | 达标 |

根据竣工验收监测报告，厂界处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（B12348-2008）中2类标准。

#### （4）固废

开采区产生的剥离物堆放在临时排土场，用于开采区复垦绿化用土。

布袋除尘器收集粉尘，与产品一同外售。

生活垃圾集中收集，交环卫部门统一收运处置；

危险废物主要为设备检修时产生的废润滑油，收集暂存于危险废物贮存间，定期交资质单位处置。

#### （5）现有项目污染物产生及排放汇总

根据《70万吨/年建筑用石灰岩矿开采建设项目环境影响报告书》中污染物核算，现有工程污染物产排情况汇总如下表所示。

表2.3-12  现有项目产排污情况一览表

| 环境要素 | 污染源 |  | 污染物名称 | 排放量t/a | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 开采区和工业场地 | TSP | 3.670 | 洒水抑尘、密闭车间、喷雾洒水，围挡 |
|  | 有组织 | 破碎、筛分、二次破碎扬尘 | PM10 | 1.014 | 彩钢棚封闭、布袋除尘器、喷淋洒水装置、15m排气筒 |
|  | 机械尾气 |  | SO2、NOx | 少量 | 选用尾气达标车辆、优质动力燃料，控制单次炸药量 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 噪声 | 厂界噪声最大值67dB（A） | 高效低噪声设备，距离衰减 |
|  | 爆破 |  | 噪声 | 达标排放 | 微差爆破工艺，控制单次炸药量，合理爆破时间 |
| 固废 | 矿区剥离物 |  | 表层土和废石 | 3.01万m3 | 堆放于临时排土场，用于复垦 |
|  | 布袋除尘器 |  | 除尘灰 | 201.486 | 经收集后与产品一同外售 |
|  | 机修废物 |  | 机修废油 | 0.2 | 由资质单位进行处置 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 3.30 | 统一收集后送附近垃圾转运站交环卫部门统一处置 |

2.4存在的环境问题及“以新带老”措施

根据现场调查，目前工业场地存在的主要环境问题如下：

（1）颚式破碎机产生的粉尘未进行收集，为无组织排放，车间地面灰尘积尘较多，未进行及时有效的清理，不符合《中华人民共和国大气污染防治法》等要求，不利于大气环境质量的改善；

（2）布袋除尘器内布袋使用时长，未进行及时更换，存在运行不正常情况；且现场调查时发现1台布袋除尘器排气筒已破损，未进行修复

（3）反击式破碎机、筛分进料口附近的喷雾装置距离生产设备较远，喷头未朝向进料口，不能有效的进行降尘除尘；喷雾管道开口间距过大，产生水雾对无组织粉尘吸收不高，致使车间内设备及相关设施表面积尘较多，未进行及时有效的清理打扫；

（4）车间内废水收集沟已被物料覆盖，无法清晰可见，发挥不了废水收集输送的作用，废水不能有效进入沉淀池，造成车间内局部积水；

针对上述存在的环境污染问题，提出的“以新带老”措施如下：

（1）颚式破碎机破碎时产生的粉尘应采取集气罩及输送管道进入1#布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒进行排放；每个生产日后，安排专人对车间内地面积尘进行清理，保持车间干净整洁；在车间四周不同高度以及顶部增加喷雾水管；

（2）为维持现有布袋除尘器的除尘效率，对现有布袋除尘器内的布袋进行更换，使用性能优良的布袋，确保稳定达标；对布袋除尘器排气筒进行修复，高度不低于15m；

（3）调整反击式破碎机、筛分进料口附近的喷雾装置，朝向进料口，确保喷雾能有效降尘；对车间内四周、顶部、设备旁加密喷雾管道及开孔，加压水雾，确保有效的出水及降尘效果；

（4）车间内的废水收集沟进行清理，确保可见，水流畅通，能进入沉淀池。

- 3建设项目工程分析

3.1建设项目概况

3.1.1基本情况

项目名称：建筑石料用灰岩矿扩建工程；

建设单位：重庆峰磊矿业有限公司；

建设性质：扩建；

建设地点：合川区盐井街道办事处观音村；

矿区范围：划定矿区范围由4个拐点坐标闭合圈定，面积为0.0466km2，开采标高+380m~+251m；

开采矿层：飞仙关组三段（T1f3）、飞仙关组四段（T1f4）、三叠系下统嘉陵江组一段（T1j1）和少量第四系杂土（Q4el+dl）；

开采矿种：建筑石料用灰岩；

开采规模：100万t/a

生产规模：70万t/a；

开采方式：露天台阶式分层开采；

服务年限：3年；

项目总投资：500万元；

劳动定员：36人，包含工人和管理人员；

工作制度：矿山开采和工业场地碎石加工每天1班，每班10小时，年开采330天；

产品方案及储存方案：矿山石灰岩开采后70万吨/a采用汽车运输至1km处的工业场地进行加工破碎，经破碎筛分系统分选出0~5mm的石粉，和5~10mm、10~20mm 2种规格的碎石，不同规格产品分别输送至产品料仓内分区暂存，30万t/a原矿石直接外售，项目产品方案具体见下表。

表3.1-1  扩建前后产品方案表

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 扩建前规模（万t/a） | 扩建后规模（万t/a） | 变化情况（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石粉 | 0~5mm | 14 | 14 | 0 |
| 2 | 碎石 | 5~10mm | 14 | 14 | 0 |
| 3 |  | 10~20mm | 42 | 42 | 0 |
| 4 | 原矿 | 1~2m | 0 | 30 | +30 |
| 合计 |  | / | 70 | 100 | +30 |

3.1.2矿区范围及资源概况

      - 3.1.2.1矿区范围

本项目位于重庆市合川区盐井街道观音村，根据采矿许可证（证号C5001172009097130035968），本项目采矿区范围见下表。

表3.1-2  本项目采矿区拐点坐标

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标 |  | 拐点编号 | 2000国家大地坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 3311691.12 | 35626708.28 | 3 | 3311401.26 | 35626645.46 |
| 2 | 3311542.30 | 35626844.99 | 4 | 3311535.83 | 35626521.82 |
| 开采矿种：建筑石料用灰岩，开采标高：+380m—+251m， 矿区面积：0.0466km2，设计开采规模：100万吨/年 |  |  |  |  |  |

      - 3.1.2.2资源储量

根据《重庆市合川区盐井街道观音村五社建筑用灰岩矿矿产资源开发利用方案》（2023年9月），划定矿区范围内总控制资源量共计624.4万吨，可利用资源量为326.6万吨。矿山综合回采率按90%计算，可采资源量为可利用资源量的90%，即326.6万吨×90%=293.94万吨。

      - 3.1.2.3服务年限

矿山开采规模100万t/a，矿山服务年限为293.94万吨÷100万吨/年≈3年。

      - 3.1.2.4与相邻矿区位置关系

根据合川区规划和自然资源局矿权查询系统咨询，项目划定矿区范围周边300m无相邻矿山，无矿权重叠和资源纠纷，亦无压覆矿产资源情况。

      - 3.1.2.5矿层及矿石特征

（1）含矿岩系

矿山拟开采的灰岩矿含矿岩系为三叠系下统飞仙关组第三段（T1f3）和三叠系下统嘉陵江组第一段（T1j1）。

三叠系下统飞仙关组第三段（T1f3）：区内出露地层厚度大于50m，未见底。岩性组合主要为浅灰、灰白色、深灰色中厚层状灰岩夹泥质灰岩，部分具缅状结构。

嘉陵江组第一段（T1j1）：区内矿石以灰色、浅灰色、灰白色中—薄层块状灰岩、微晶灰岩、泥晶灰岩为主，偶夹白云质灰岩，质地优良，厚度大于80m。

（2）矿层特征

矿层赋存于三叠系下统飞仙关组第三段（T1f3）和三叠系下统嘉陵江组第一段（T1j1）石灰岩层，其中：

三叠系下统飞仙关组第三段（T1f3）：岩性主要为浅灰、灰白色、深灰色中厚层状灰岩夹泥质灰岩。开采矿区矿层大部分为表土和植被覆盖，矿体呈单斜产出，矿体沿走向、倾向上厚度稳定，矿区内厚度大于50m。矿层呈层状，规模较大，质量较好。表土层厚度0~4m，矿层产状325°L81°﹐总体上矿层形态较简单。三叠系下统嘉陵江组第一段（T1j1）：岩性主要为灰色、浅灰色、灰白色中—薄层块状灰岩、微晶灰岩、泥晶灰岩为主，偶夹白云质灰岩。矿体呈单斜产出，矿体沿走向、倾向上厚度稳定，属稳定性矿床，厚度大于80m。矿体大部裸露于地表，表土层厚度0~2m，矿层产状325°∠81°，总体上矿层形态较简单。

（3）矿石质量

通过野外实地观测描述以及与采矿权出让技术报告：三叠系下统飞仙关组第三段（T1f3）矿层岩性单一，以微晶灰岩、泥晶灰岩为主。次为缅粒灰岩、砂（砾）屑灰岩、生物碎屑灰岩。三叠系下统嘉陵江组第一段（T1j1）；矿石以微晶灰岩为主，次为生物碎屑灰岩、亮晶缅状灰岩。

根据《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，三叠系下统飞仙关组第三段（T1f3）建筑石料用灰岩矿石体重2.68g/cm3，天然抗压强度56.2~102Mpa，平均78.1Mpa；饱和抗压强度45.3~79.4Mpa，平均61.8Mpa；抗拉强度3.46~5.94Mpa，三轴压缩强度中：42.9~45.7°，三轴压缩强度12.2~19.8Mpa。三叠系下统嘉陵江组第一段（T1j1）平均体重2.69g/cm3，天然抗压强度58.9~82Mpa，平均70.8Mpa；饱和抗压强度42.2~68.6Mpa，平均53.9Mpa；抗拉强度2.85~5.07Mpa，三轴压缩强度中：42.6~44.8°，三轴压缩强度13.9~17.3Mpa。

根据《建设用碎石、卵石》（GB/T14685-2022）关于“建筑石料用灰岩一般工业指标饱和抗压强度不低于30MPa”的要求，岩石满足用于建筑石料用石灰岩的要求。

      - 3.1.2.6开采方式

根据矿层赋存条件、矿山开采技术条件及采矿许可证要求，设计确定矿山开采方式为露天开采。

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020），设计坚持“采剥并举，剥离先行”的原则，采用自上而下台阶式开采方法。

设计开采范围内只设一个采区，不分区分期开采。设计采用自上而下的开采顺序分台阶开采；采用横向采剥方法，采剥工作线垂直于矿体倾向布置，工作面沿矿体走向方向推进，从西南向东北方向开采。

露天开采境界就是露天开采终了时的空间范围，设计最低开采标高+251m，最高开采标高+380m，无封闭圈标；台阶高度10m，台阶坡面角小于等于70°（其中灰岩≤70°，泥灰岩、泥岩≤45°），安全平台宽度4m，清扫平台宽度8m（隔2个安全平台设1个清扫平台），按设计参数确定地面、底部、四周帮坡开采境界，最终边坡高129m、其最终边坡角≤50°。

      - 3.1.2.7采场要素

根据《金属非金属矿山安全规程》及《重庆市矿产资源开发利用与地质环境恢复治理和土地复垦方案编制技术要求》规定，矿山采各掘要素如下：

（1）台阶高度：10m

坚硬稳固的岩矿，机械铲装，不大于机械最高挖掘高度的1.5倍，确定台阶高度为10m。共分11个开采台阶：+361m～+351m、+351m～+341m、+341m～+331m、+331m～+321m、+321m～+311m、+311m～+301m、+301m～+291m、+291m～+281m、+281m～+271m、+271m～+261m、+261m～+251m。

（2）工作平台宽度：≥30m

根据采装设备规格、运输方式、台阶高度等确定。本矿山为汽车运输，台阶高度10m，符合台阶高度≤12m的汽车运输最小工作平台宽度20～26m（平台初始宽度）的要求。

（3）最小工作线长度：90m

根据采装设备规格、运输方式确定，应满足挖掘机5～10天的待装矿量和调车要求：挖掘设备斗容2～4m3，汽车运输，确定最小工作线长度90m。

3.1.3项目建设内容

项目建设内容包括开采区、工业场地及配套设施，开采区及办公生活区为扩建，工业场地及办公生活区为依托现有设施并进行改造。本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。项目组成见下表。

表3.1-3  项目组成一览表

| 类别 | 项目组成 | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 开采区 | 矿区范围由4个拐点圈定，开采区面积0.0466km2，开采标高+380～+251m，开采规模：100万吨/年，开采方式：露天开采。可采资源储量为293.94万吨，服务年限3年。往下开采共分为11个台阶，原则上按10m划分一个开采台阶，每隔两个安全平台留设一个清扫平台。先剥离后采矿，自上而下分层开采。 | 新建 |
|  | 工业场地 | 位于开采区东北方向约1km处，面积为0.018km2，设置密闭厂房，面积为8000m2，建设两条破碎筛分生产线，生产能力保持原规模不变，为70万吨/年，分别设置有颚破机、反击式破碎机、筛分机以及物料传输皮带。 | 依托 |
| 辅助工程 | 办公室 | 开采区设置1处办公室，位于矿山东北侧，采用活动板房结构，建筑面积为20m2。 工业场地设置1处办公室，位于工业场地北侧，采用砖混结构，建筑面积为200m2。 | 新建+依托 |
|  | 食堂 | 本厂区不设置食堂，依托当地已有配套生活设施。 | / |
|  | 门卫室 | 开采区和工业场地各设置1间，分别位于矿区东北侧进出口、工业场地进出口，建筑面积分别为15m2、50m2。 | 新建+依托 |
|  | 配电房 | 2间，分别位于开采区西侧和工业场地西侧，供本项目照明、办公，以及生产使用等。 | 新建+依托 |
|  | 车辆清洗 | 矿山车辆冲洗区：在矿区出入口设置车辆冲洗池（10m3），对出矿区的装载车进行冲洗。 加工场地密闭厂房外，面积约50 m2，主要用于运输车辆及设备的冲洗，配套隔油沉砂池，对废水进行隔油、沉沙处理后，回用于矿区洒水抑尘。 | 新建+依托 |
| 储运工程 | 矿石堆料场 | 矿山设置1处临时矿石堆料场，占地面积为1000m2，四周建设截排水沟，用于原矿石临时堆放。 | 新建 |
|  | 排土场 | 设置1处临时排土场，占地面积为500m2，四周建设截排水沟，用于临时堆放表土。 | 新建 |
|  | 弃渣场 | 设置1处临时弃渣场，占地面积为500m2，四周建设截排水沟，用于临时堆放废土石。 | 新建 |
|  | 矿区道路 | 矿区道路由矿区北侧底部起坡，沿地形坡度修建，首先道路矿区中部接矿平台，再继续向上到达矿区顶部作业面，全长约430m。采用三级露天矿山道路标准建设，路面宽度应大于4m。 | 新建 |
|  | 材料库房 | 位于加工区东北侧，共2F，建筑面积90m2 | 依托 |
|  | 产品料仓 | 工业场地厂房内设置2个料仓，一个长方体料仓，容积为30m3，储存筛分后的物料；另一个圆柱形料仓，密封结构，容积为20m3，储存布袋除尘器收集的粉料。 | 依托 |
|  | 产品堆场 | 工业场地厂房内西侧设置1处堆场，位于封闭式厂房内，面积约为300m2，用于堆放不同粒径的碎石。 | 新建 |
|  | 油罐 | 在工业场地设置3个油罐，总容积为55m3，两用一备，位于工业场地南侧，为地埋式，采用双层罐。 | 新建 |
| 公用工程 | 供电工程 | 由市政电网供给，电压等级为10kV； | 依托+新建 |
|  | 供水工程 | 由市政供水管网提供。 | 依托+新建 |
|  | 排水 | 矿山道路两侧、最终开采线四周部分区域、矿石堆料场、排土场、弃渣场四周设截排水沟收集雨水，汇集地面雨水径流经沉淀处理后回用。生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 | 依托+新建 |
|  | 设备维护 | 机修外协，仅进行设备的日常维护保养。 | 依托 |
| 环保工程 | 废水处理工程 | 开采区产生的生活污水设化粪池（1个，容积为5m3），位于矿区东北侧，生活污水经化粪池收集处理后作为农肥，不外排。 工业场地采用利用已建化粪池收集生活污水，1个容积为10m3，生活污水经化粪池收集处理后作为农肥，不外排。 | 新建+依托 |
|  |  | 矿山车辆冲洗区：在矿区出入口设置车辆冲洗池（10m3），对出矿区的装载车进行冲洗，产生的清洗废水经沉淀池（100m3）收集后循环利用，不外排。 工业场地车辆冲洗区：在工业场地外西侧设置车辆冲洗池，容积为10m3，对装载车辆进行冲洗，产生的清洗废水经沉淀池（20m3）收集后循环利用，不外排。 | 新建+依托 |
|  |  | 矿山道路两侧、最终开采线四周部分区域、矿石堆料场、排土场、废土石堆场四周雨污水通过截排水沟收集至沉淀池，进行沉淀后回用，沉淀池位于矿区内东北侧，容积为100m3。 | 新建 |
|  |  | 工业场地产生的喷洒废水进入沉淀池处理后，循环利用，不外排。 | 依托 |
|  | 废气处理设施 | 矿区道路硬化，采取喷淋及洒水车定期洒水措施。 | 新建 |
|  |  | 矿区内开采过程采用水管洒水、雾炮机喷雾降尘。临时堆场采取洒水降尘，防尘网临时覆盖降尘。矿区道路与入场道路采取喷淋及洒水车洒水。 | 新建 |
|  |  | 运输：产品装车时进行洒水抑尘，采用密闭箱式车辆或加盖篷布运输，减少运输途中撒漏引起扬尘污染。车辆进出采区进行车辆冲洗。 | 新建 |
|  |  | 1#、2#生产线二级破碎产生的粉尘采用2套布袋除尘器+15m高排气筒进行处理后达标排放；更换现有除尘器的布袋 | 依托+改造 |
|  |  | 1#、2#生产线筛分产生的粉尘共用1套布袋除尘器进行收集处理后，通过15m高的排气筒进行达标排放；更换现有除尘器的布袋 | 依托 |
|  |  | （1）每个生产日后，安排专人对车间内地面积尘进行清理，保持车间干净整洁；在车间四周不同高度以及顶部增加喷雾水管； （2）为维持现有布袋除尘器的除尘效率，对现有布袋除尘器内的布袋进行更换，使用性能优良的布袋，确保稳定达标；对布袋除尘器排气筒进行修复，高度不低于15m； （3）调整反击式破碎机、筛分进料口附近的喷雾装置，朝向进料口，确保喷雾能有效降尘；对车间内四周、顶部、设备旁加密喷雾管道及开孔，加压水雾，确保有效的出水及降尘效果； （4）车间内的废水收集沟进行清理，确保可见，水流畅通，能进入沉淀池。 | 整改 |
|  | 噪声治理 | 采用低噪声设备，工业场地加工设备噪声底部进行减振，设置在封闭厂房内等降噪措施。 | 依托 |
|  | 一般固体废物 | 开采区产生的表土剥离、废石，用于矿区下部回填和恢复。沉淀池污泥经收集后作为矿区复垦绿化使用。 | 新建 |
|  | 危险废物 | 设备维修产生的废润滑油等危险废物暂存于危险废物贮存间，位于工业加工区西北侧，面积为10m2，定期交由资质单位处置。 | 依托 |
|  | 生活垃圾 | 开采区和工业场地产生的生活垃圾集中收集后交市政环卫部门统一处置。 | 依托+新建 |
| 生态保护工程 | 生态恢复 | 在矿坑底部四周设置截排水沟，矿区初采平面设置截排水沟，对矿区及其影响区域进行生态植被修复。同时矿山应按照要求完成水土保持报告并取得水保批复。 | / |
| 闭矿期 |  | 矿山采完后，原有的地面建（构）筑物必须全部拆除，清除建筑垃圾，然后覆土复垦及恢复植被。严格按照编制的《土地复垦方案》要求实施。 | / |

3.1.4主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料年消耗指标见下表。

表3.1-4  项目主要原辅材料及能耗

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 200t/a | 42 | 罐装，3个储罐，总容积为55m3 |
| 2 | 润滑油 | 0.5t/a | 0.05t | 外购（25kg/桶） |
| 3 | 炸药 | 0.5t/a | / | 外委第三方资质单位负责爆破，场内不储存炸药、雷管 |
| 4 | 雷管 | 1.2万发/a | / |  |
| 5 | 电 | 1500万kw·h/a | / | 当地农村电网 |
| 6 | 新鲜水用量 | 4000t/a | / | 山泉水和干沟河溪水 |

3.1.5主要生产设备

项目主要生产设备见下表。

表3.1-5  项目主要设备表

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 规格型号 | 设备参数 | 数量/台 | 工艺用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开采区 | 装载车 | 零工50 | / | 2 | 矿山开采设备 | 外购 |
|  |  | 挖掘机 | 卡特323 | 斗容：1.4m3，最大挖掘高度9.47m | 1 |  | 外购 |
|  |  | 挖掘机 | 卡特336 | 斗容：2.0m3，最大挖掘高度10.2m | 2 |  | 外购 |
|  |  | 挖掘机 | 卡特485 | / | 1 |  | 外购 |
|  |  | 液压破碎锤 | 195型 | 破碎锤钢钎直径195mm，处理能力约为120-150m3/h | 1 |  | 外购 |
|  |  | 液压破碎锤 | 175型 | 破碎锤钢钎直径1175mm，处理能力约为100-120m3/h | 1 |  | 外购 |
|  |  | 液压破碎锤 | 140型 | 破碎锤钢钎直径140mm，处理能力约为80-100m3/h | 1 |  | 外购 |
|  |  | 液压潜孔钻机 | 志高321 | / | 2 |  | 外购 |
|  |  | 雾炮机 | / | / | 2 | 降尘 | 外购 |
|  |  | 洒水车 | / | / | 1 |  | 外购 |
|  | 工业场地 | 颚式破碎机 | PE1000*1200 | / | 2 | 一级破碎（颚破） | 利旧 |
|  |  | 反击式破碎机 | PFY1515 | / | 2 | 二级破碎（反击破） | 利旧 |
|  |  | 筛分机 | / | / | 2 | 筛分 | 利旧 |
|  |  | 皮带输送机 | / | / | 2 | 传输 | 利旧 |
|  |  | 布袋除尘器 | / | 1#：5000m3/h，2#：5000m3/h， 3#：25000m3/h， | 3 | 除尘 | 利旧 |

3.1.6依托可行性分析

重庆市盐井三峡矿业有限公司的工业场地转让给重庆峰磊矿业有限公司使用，对工业场地内厂房进行简单清理，将存在的环保问题进行整改；加工工艺采用现有设备可满足本项目需求，依托可行性见下表；

表3.1-6  依托工程可行性分析

| 依托工程 |  | 现状介绍 | 可行性分析 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 工业场地 | 位于开采区东北方向约1km处，面积为0.018km2，设置密闭厂房，建设两条破碎筛分生产线，现有生产能力为70万吨/年，设置有颚破机、反击式破碎机、筛分机以及物料传输皮带。 | 本项目将70万吨/年进行破碎加工，30万吨/年外运销售，现有设备生产能力保持不变 | 可行 |
| 辅助工程 | 办公室 | 工业场地设置1处办公室，位于工业场地北侧，采用砖混结构，建筑面积为200m2。 | 设施完整，办公人员不增加，现有办公场地满足要求。 | 可行 |
|  | 门卫室 | 工业场地各设置1间，位于工业场地进出口，建筑面积分别为50m2。 | 设施完整 | 可行 |
|  | 材料库房 | 位于加工区东北侧，共2F，建筑面积45m2，建筑面积90m2 | 设施完整，提高材料的优良性能，增加购买频次，增加周转率。 | 可行 |
|  | 配电房 | 配套建设配电房1间，位于工业场地西侧，供本项目照明、办公，以及生产使用等。 | 现有生产规模不发生变化，所有配电房能满足生产及日常照明使用。 | 可行 |
|  | 车辆清洗场 | 加工场地密闭厂房外，面积约50m2，主要用于运输车辆及设备的冲洗，配套隔油沉砂池，对废水进行隔油、沉沙处理后，回用于矿区洒水抑尘。 | 工业场地生产规模不变，运至工业场地的原矿规模不变，车辆数量不变，因此现有隔油沉砂池能满足项目使用。 | 可行 |
| 储运工程 | 产品料仓 | 车间内设置2个料仓，一个长方体料仓，容积为30m3，储存筛分后的物料；另一个圆柱形料仓，容积为20m3，储存布袋除尘器收集的粉料。 | 产品种类和年产量不变，现有料仓装石粉可行。 | 可行 |
|  | 产品堆场 | 车间内设置1处堆场，采取封闭式车间，面积约为300m2，用于堆放不同粒径的碎石。 | 产品种类和年产量不变，堆放砂石种类和数量相同，周转频次相同或提高，现有设施可满足需求。 | 可行 |
| 公用工程 | 供电工程 | 由市政电网供给，电压等级为10KV； | 生产规模不变，供电设施不变。 | 可行 |
|  | 供水工程 | 由市政供水管网提供。 | 生产规模不变，供水设施不变。 | 可行 |
|  | 排水 | 生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 | 生产规模不变，化粪池增加周转频次，可满足需求。 | 可行 |
|  | 设备维护 | 机修外协，仅进行设备的日常维护保养。 | 不发生变化。 | 可行 |
| 环保工程 | 废水处理工程 | 工业场地采用利用已建化粪池收集生活污水，1个容积为10m3，作为农肥处置，不外排。 | 人员增加，增加周转频次，可满足需求。 | 可行 |
|  |  | 工业场地车辆冲洗区：在工业场地外西侧设置车辆冲洗池，容积为10m3，对装载车辆进行冲洗，产生的清洗废水经沉淀池（20m3）收集后循环利用，不外排。 | 工业场地生产规模不变，运至工业场地的原矿规模不变，车辆数量不变，因此现有沉淀池能满足项目使用。 | 可行 |
|  |  | 工业场地产生的喷洒废水进入沉淀池（20m3）处理后，循环利用，不外排。 | 经多次循环利用，废水回用率增加，沉淀池可满足需求。 | 可行 |
|  | 废气处理设施 | 1#、2#生产线二级破碎产生的粉尘采用2套布袋除尘器+15m高排气筒（DA001、DA002）进行处理后达标排放 | 生产规模不变，废气量不增加，对布袋除尘器排气筒进行修复，更换布袋，实现有组织排放 | 可行 |
|  |  | 1#、2#生产线筛分产生的粉尘共用1套布袋除尘器进行收集处理后，通过15m高的排气筒（DA003）进行达标排放。 | 对布袋除尘器进行清理，更换布袋，确保较高的处理效率，不易积尘。 | 可行 |
|  | 噪声治理 | 采用低噪声设备，工业场地加工设备噪声底部进行减振，设置在封闭厂房内，距离衰减等降噪措施。 | 对现有厂房不完全封闭的地方进行封闭，降低噪声量。 | 可行 |
|  | 危险废物 | 设备维修产生的废润滑油等危险废物暂存于危险废物贮存间，位于工业加工区北侧，面积为10m2，定期交由资质单位处置。 | 更换标识标牌，地面进行设置接油盘双层防渗。 | 可行 |
|  | 生活垃圾 | 工业场地产生的生活垃圾集中收集后交市政环卫部门统一处置。 | 利旧 | 可行 |

3.1.7总平面布置

项目主要由开采区、工业场地及场内道路组成。

（1）开采区

本项目矿区由4个拐点坐标圈闭，矿区面积0.0466km2，开采标高+380~+251m。开采层位：三叠系下统飞仙关组第三段（T1f3）和三叠系下统嘉陵江组第一段（T1j1）的建筑石料用灰岩；根据矿区内资源分布情况，总体上自东南向西北推进。首采区设在矿区西南侧坡顶，首采区选择的原则和依据是该处有较好的开采条件，由+380m水平逐阶往下分台阶开采。考虑到矿山开采方便，总体开采顺序是从上至下分台阶开采。此次矿山将确定11个台阶，开采时每个生产台阶原则上按采高10m划分为一个台阶，每隔两个安全平台留设一个清扫平台，宽度为6m，最终底盘最小宽度大于40m。

（2）矿区道路

矿区道路从1号拐点+250m标高开始起坡，向西北侧达到4号拐点附近至+290m标高处，长度约220m，而后向采场延伸至+325m接矿平台，最后达到顶部+365m作业平台，全长约430m。采用三级露天矿山道路标准建设，路面宽度应大于4m。

（3）工业场地

重庆市盐井三峡矿业有限公司的工业场地转让给重庆峰磊矿业有限公司使用，不新增用地。工业场地位于开采区东北侧约1km处，整体呈长方形，为东西走向，从东侧物料进入颚式破碎机2台、反击式破碎机2台、筛分机2台，基本上成一条线布置，产品堆场位于厂房西侧，与产品装料点连接，便于装料运输；设备之间采用传输带进行运输物料。

（4）环保设施

①截排水沟

在矿山道路两侧、最终开采线四周部分区域、矿石堆料场、排土场、弃渣场四周设置截排水沟，尺寸为0.3m×0.3m，截排水沟顺畅、不渗漏、倒灌和漫流，最终进入矿区东北侧的沉淀池内，进行沉淀后循环利用。

②矿石堆料场

在采区内根据开采活动，对开采出的矿石，未及时运出的设置一个临时堆料场，布置在开采区西南侧。

③排土场、弃渣场

对于剥离出来的表土、弃石进行临时堆放，作为边开采边复垦的生态修复用土，布置在开采区西南侧。

④车辆清洗废水沉淀池

在矿区大门口内设置1个车辆清洗废水沉淀池，容积为10m3，用于收集车辆清洗产生的废水，经沉淀后循环利用，不外排。

⑤有组织废气

在颚式破碎设置集气罩进行收集粉尘，与其中1台反击式破碎机产生的粉尘通过管道进入1#布袋除尘器进行处理后通过15m高排气筒排放（DA001）；另1台反击式破碎机产生的粉尘通过管道进入2#布袋除尘器进行处理后通过15m高排气筒排放（DA002）；筛分机产生的粉尘通过管道进入3#布袋除尘器进行处理后通过15m高排气筒排放（DA003）。工业场地厂房为封闭式厂房，可有效降低粉尘的排放量。破碎加工设备均为性能优良的设备，运转正常，全部位于车间内，充分利用厂房进行降噪隔声。工业场地沉淀池、洗车池位于西侧已建成；化粪池位于厂区大门口东侧。办公区位于工业场地北侧。

综上，工业场地平面布置合理。

3.1.8工程占地

本项目开采区位于合川区盐井街道观音村，工业场地位于合川区盐井街道茶园村，工业场地位于开采区西北方向约1km；根据现场调查结果及《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），将本项目占地内的土地利用情况划分为旱地、林地、采矿用地、农村宅基地等，本项目占地范围内不涉及公益林、天然林。本项目内的土地利用现状见下表。

表3.1-7  开采区占用土地利用现状统计表

| 一级地块 |  | 一级地块 |  | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |  |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.2461 |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 1.1136 |
|  |  | 0302 | 竹林地 | 0.8771 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 1.0665 |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 1.2858 |
| 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.0734 |
| 合计 |  |  |  | 4.6625 |

图3-1 土地利用现状图

3.1.9搬迁情况

根据矿山开采设计，本矿区设计开采范围外扩200m 为安全距离范围。经现场调查，项目矿区范围内设计的居民目前已全部搬迁安置完毕。

3.1.10主要技术经济指标表

项目主要技术经济指标见下表。

表3.1-8  主要技术经济指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采矿种 |  | 建筑石料用灰岩 | / |
| 2 | 资源量/储量 | 万吨 | 326.6 | / |
| 3 | 可采储量 | 万吨 | 293.94 | / |
| 4 | 回采率 | % | 90 | / |
| 5 | 矿山采矿规模 | 万吨/年 | 100 | / |
|  | 生产规模 |  |  |  |
| 6 | 设计服务年限 | a | 3 | / |
| 7 | 矿体开采标高 | m | +380m~+251m | / |
| 8 | 设计实际开采标高 | m | +380m~+251m | / |
| 9 | 平均剥采比 |  | 0.45：1 | / |
| 10 | 开采方式 |  | 露天台阶式分层开采 | / |
| 11 | 开拓方式 |  | 公路开拓 | / |
| 12 | 采矿方法 |  | 台阶式开采 | / |
| 13 | 安全平台宽度 | m | 4 | / |
| 14 | 台阶采高 | m | 8 | / |
| 15 | 工作制度 | d/a | 333 | 每天12小时 |
| 16 | 劳动定员 | 人 | 36 | / |
| 17 | 项目总投资 | 万元 | 500 | / |

3.2项目工艺流程分析

3.2.1建设期工艺及产排污环节

项目矿山建设期主要包括矿区道路建设、截排水沟、沉淀池、挡土墙等的建设。该过程中主要会产生设备施工噪声，汽车、设备的机械尾气、少量的土石方、生活垃圾等，施工规模（面积）小，生态影响较小。建设期工艺流程见下图：

图3-2   建设期施工工艺及产排污环节图

工业场地及配套设施依托已建设施，对工业场地内存在的问题进行整改。

3.2.2开采区生产工艺及产污环节分析

开采过程主要包括表土剥离、钻孔、爆破、采装、运输等五个工序，开采工艺流程见图3.2-2。

图3-3   开采工艺流程及产污节点示意图

主要工艺简介：

（1）表土剥离：在开采作业之前进行表土剥离，剥离的表土暂存在排土场，用于后期复垦和生态修复。表土剥离采用人工加机械开挖方式完成，施工过程中将产生噪声和粉尘。

（2）钻孔：采用潜孔钻机在工作平台上钻孔，布置多排孔。潜孔钻自带收尘装置，炮孔布置采用三角形布孔，炮孔为斜孔，钻孔孔径90mm，孔深12m，孔间距4.3m。钻孔过程有少量粉尘和噪声产生。

（3）爆破：爆破采用中深孔多排微差爆破方式，爆破频次为3天爆破1次，一次起爆炮孔数为20个，单孔炸药最大用量为65kg，单炮孔装药量不超过0.35kg/m3。矿山爆破作业委托民爆公司负责作业管理。爆破过程有粉尘、爆破废气、偶发噪声及振动产生。

（4）锤破：对开采出来较大的矿石现场采用液压破碎锤进行锤破，破碎至粒径在1-2m以内的矿石，便于后续外运及满足下游加工厂的需求。锤破过程中将产生粉尘和噪声。

（5）铲装：表土采用挖掘机直接挖装，或用装载机配合挖掘机进行堆集后铲装，被松动后用挖掘机和装载机进行铲装。铲装作业也在挖掘工作面旁进行，开采出的灰岩矿即为产品外售。铲装过程中将产生噪声和粉尘。

（5）其他：

拟建项目不设置食堂和宿舍，项目员工利用周边乡镇便利设施解决，仅产生少量生活污水和生活垃圾。

不设置设备维修间，仅进行简单维修保养，重大维修则送至专门维修厂家，维修保养过程中产生的废润滑油、废含油棉纱属于工厂和专门维修企业范畴。

3.2.3矿石加工工艺流程及产污环节分析

依托已建碎石加工生产线，现有碎石加工生产规模为70万吨/年，生产规模不变，现有设备也能满足生产负荷。

图3-4   矿石加工工艺流程及产污节点示意图

工艺流程简述：

上料：对运输来的矿石堆放在上料口附近，采用铲车将物料上料只上料口，进入破碎机进行破碎；该过程会产生粉尘、噪声；

颚式破碎：开采的矿石由自卸汽车运输至工业场地上料口附近，再进入颚式破碎机进行初破，将50~1000cm的矿石送入颚式破碎机中进行破碎至10~28 cm的小石块；该过程会产生粉尘、噪声；

反击式破碎：采用反击式破碎机进行二次破碎，破碎至0~20mm的物料；该过程会产生粉尘、噪声；

筛分：破碎后的物料通过传输带输送进入筛分机进行筛分，将物料筛分成大于20mm和小于20mm的，其中较大粒径的物料回转到反击式破碎机中进行再次破碎，较小粒径的物料进入筛分进行筛分，通过筛分机分成石粉（0~5mm）、碎石（5~10mm）和碎石（10~20mm）；该过程会产生粉尘、噪声；

装车外运：筛下合格的碎石直接进入料仓或堆场，装车外运销售。

3.3污染源源强核算

3.3.1平衡分析

      - 3.3.1.1土石方平衡

根据开发利用方案，可利用控制资源量为326.6万吨，回采率为90%，则可采资源量293.94万t，矿山产生弃石量约32.66万t，折合12.15万m3，服务年限为3年，则年产生10.89t/a，采用边开采边恢复的开采方式，因此临时暂存量较少；同时，多余的弃石外售给当地其他矿山作为修复使用或市政绿化使用。

根据矿山地质环境保护与土地复垦方案，矿区内占地均为林地、旱地、草地等，设计旱地区域剥离表土50cm，林地区域剥离表土30cm，草地区域剥离表土40cm，则项目区可剥离表土量为13736.5m3。

根据矿山地质环境保护与土地复垦方案，项目区复垦方向为旱地、灌木林地，旱地0.2461hm2，位于终了底盘整体平场修复单元内，覆土厚度为0.5m，旱地修复区需土量共计1203.5m3。灌木林地修复面积为4.4164hm2，位于边坡、堆场、安全平台、清扫平台等，依据终了地形条件，针对种植灌木林的平台采取每株按顶宽0.6m×0.6m，底宽0.3m×0.3m，深10m凿土坑种植，剩余撒播草籽区域覆土0.3m，经计算林地修复区需土量共计13249.2m3；则修复需土量共计14479.7m3。

表3.3-1  本项目土石方平衡表

| 项目组成 | 挖方（m3） | 填方（m3） | 借方（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 表土 | 13736.5 | 14479.7 | 743.2 |
| 弃石 | 121500 | 121500 | / |
| 合计 | 135236.5 | 135979.7 | 743.2 |

      - 3.3.1.2水平衡

项目用水主要包括开采区的洒水降尘用水、车辆冲洗用水、道路洒水与生活用水，以及工业场地的喷雾降尘用水、车辆冲洗用水与生活用水；本项目各子项用水量见下表。

表3.3-2  项目用水量核算表

| 用水项目 |  | 规模 | 用水标准 | 新鲜用水 |  | 循环水量 | 产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/d | m3/a |
| 开采区 | 洒水降尘用水 | 根据经验核算 |  | 10 | 3330 | / | / | / |
|  | 车辆冲洗补水 | 根据经验核算 |  | 3 | 990 | 10 | 0.6 | 198 |
|  | 道路洒水 | 根据经验核算 |  | 1.5 | 495 | 0 | / | / |
|  | 生活用水 | 10人 | 0.5 | 0.5 | 165 | 0 | 0.45 | 148.5 |
|  | 小计 |  |  | 5.3 | 4980 | 10 | 1.05 | 346.5 |
| 工业场地 | 喷雾降尘用水 | 根据经验核算 |  | 6 | 1980 | / | / | / |
|  | 车辆冲洗补水 | 根据经验核算 |  | 2 | 660 | 10 | 0.6 | 198 |
|  | 生活污水 | 26人 | 50L/人·d | 1.3 | 429 | 0 | 1.17 | 386.1 |
|  | 小计 |  |  | 3.9 | 3069 | 10 | 1.77 | 584.1 |
| 合计 |  |  |  | 9.2 | 8049 | 20 | 2.82 | 930.6 |

3.3.2建设期产排污分析

本项目建设期包括矿区道路建设、截排水沟、沉淀池、挡土墙等的建设，工业场地依托现有工程，不再介绍建设期产排污情况；矿区各工程建设过程产排污情况如下：

      - 3.3.2.1废气

建设期大气污染主要来自矿区道路建设、截排水沟、沉淀池、挡土墙等作业点产生的粉尘或扬尘，以及施工机具尾气。建设期的大气污染物主要有TSP、NOx、CO、THC等，排放方式为无组织排放。

      - 3.3.2.2废水

建设期间废水主要施工机械冲洗废水、施工人员的生活污水。

施工废水主要为施工机械设备冲洗产生的废水，该废水水质比较简单，主要污染物为石油类和SS，其产生量约4m3/d，浓度为石油类12mg/L、SS800mg/L。施工人员约10人，建设期约3个月，施工人员不在厂区住宿就餐，生活用水量按50L/d·人计算，产物系数取0.9，则产生的生活污水量约0.45m3/d，经化粪池收集处理后用作农肥，不外排。

      - 3.3.2.3噪声

施工使用的主要设备有挖掘机、铲车、运输汽车等噪声设备，各施工机械噪声值约在80~90dB（A）之间。

表3.3-3 主要施工机械噪声源

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （声压级/距声源距离）dB（A）/m |  |  |
| 1 | 挖掘机 | / | 84/5 | 合理安排作业时间，使用先进的低噪声施工机具、设备和工艺等。 | 昼间 |
| 2 | 装载机 | / | 90/5 |  | 昼间 |
| 3 | 推土机 | / | 86/5 |  | 昼间 |
| 4 | 平地机 | / | 90/5 |  | 昼间 |
| 5 | 振动式压路机 | / | 86/5 |  | 昼间 |
| 6 | 摊铺机 | / | 80～85/5 |  | 昼间 |
| 7 | 液压破碎锤 | / | 84/5 |  | 昼间 |

      - 3.3.2.4固体废物

本项目建设期固废主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

建筑垃圾：主要为开采区建构筑物的建设，产生的建筑垃圾约有0.5t，可利用的建筑材料尽量回收利用，不能利用的售卖给资源回收公司。

生活垃圾：建设期生活垃圾产生量约5kg/d，袋装收集后交环卫部门统一收集处置。

3.3.3开采期产排污分析

      - 3.3.3.1废气

本项目主要大气污染物为表土植物剥离粉尘、矿石开采产生的含尘废气、装料作业粉尘、矿山风力扬尘、装卸作业起尘、车辆运输扬尘、汽车尾气。工业场地产生粉尘主要包括一级破碎粉尘、二级破碎粉尘、筛分粉尘、卸料粉尘、堆场粉尘、转运粉尘、燃料废气等。

##### （1）开采区

①剥离粉尘

剥离作业是除去覆压在矿床上面物料的一切活动，包括清除地表的植被、表土、下层土和其他不需要的地层。考虑剥离表土过程中表土相对潮湿，且开挖的灰岩矿本身具有一定的粘性而呈团粒状、团块装且含水率较高，且在清表过程中通过软管洒水抑尘，产尘量会随覆盖物的组成、结构、水分等而有些许变化。

根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“矿物的开采”给出的除去覆盖层作业中的逸散尘排放系数，其中剥离排放系数为0.0365kg/t（覆盖层）；结合《重庆峰磊矿业有限公司建筑用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》中表土总剥离量为13736.5m3，开发利用期为3年，剥离量为4578.3m3/a，容重考虑为1.5g/cm3，则年剥离量为6868.3t/a，表土及植被的剥离，会含有一定的水分，以及表土具有一定的粘性，会结块，矿山在开采过程中采取洒水抑尘措施，各点位增设雾炮机，增强洒水强度和密度，可以有效抑制粉尘的产生，除尘效率达到75%以上，故本矿剥离覆盖层粉尘排放量约0.063t/a，粉尘排放地接近地面，自然沉降到地面。

本项目剥离过程产生的粉尘，通过洒水降尘，使矿石含有一定水分，可建设粉尘的排放，抑尘效率较好，且扬尘点较低，降尘距离近，在起沉点附近；通过上述措施后，本项目废气能够做到达标排饭，对周边环境影响较小。

②钻孔扬尘

本项目采用露天开采过程中，钻孔、凿岩会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“矿物的开采”给出的产污系数为0.0003~0.08kg/t（开采矿石或石料），本项目取值0.004kg/t，按100万t/a开采量计，则颗粒物产生量为4.0t/a，本项目在开采过程中采取持续洒水喷雾抑尘措施，可有效抑制粉尘的产生，除尘效率达到95%以上，则项目矿石开采过程中扬尘排放总量0.200t/a，生产时间4000h/a计，排放速率为0.050kg/h。

本项目钻孔、凿岩会产生一定量的粉尘，通过洒水降尘，抑尘效果明显，可控制在厂界内，且不会远距离运输逸散；通过上述措施后，本项目废气能够做到达标排饭，对周边环境影响较小。

③爆破扬尘

爆破产生的粉尘具有高浓度、间歇性、瞬时源的特征，爆破时的粉尘浓度较大，但爆破扬尘具有时段性，随着爆破工序的结束，扬尘逐渐消失，无持续环境影响。扩建后，矿山每次爆破量依然较小，评价要求爆破前用湿棕垫覆盖，爆破采用微差爆破，爆破后洒水抑尘，对周边环境影响较小。

④装料作业起尘

本项目采用露天开采开挖方式，挖掘开采后随即采用货车进行装车，在装载过程中铲装、倾倒由于高度落差，会产生逸散尘；根据《逸散性工业粉尘控制技术》，以及结合本项目拟采取的严格措施，装料作业逸散尘排污系数为0.025kg/t（矿石原料），本项目采矿量为100万t/a，则装料产生的粉尘量为25.0t/a。

由于开采过程中洒水降尘，灰岩矿本身含有了一定的水分，同时要求，铲车装料时降低料斗和车厢高度差，适当控制放料速度，在此基础上物料抑尘量可达95%，则排放量为1.250t/a、0.313kg/h。

本项目铲车装车中由于和运输车辆的高度差，会产生一定量的粉尘，通过雾炮机以及洒水车进行洒水降尘，使矿物含有一定量的水分，降低高度差，控制放料速度等措施后，本项目废气能够做到达标排饭，对周边环境影响较小。

⑥矿山风力扬尘

主要来自采空区和加工区的裸地，在风力作用下产生一定的扬尘。根据非金属矿石扬尘产生经验系数：平均风速≤4m/s时，起尘量为总产量的0.02‰，扩建后开采规模为100万t/a，则整个矿区风力扬尘产生量约20.0t/a。矿山在开采过程中应严格执行“采剥并进，剥离先行”、边采边复垦的措施，矿区裸露面积小，通过雾炮机以及洒水车进行洒水降尘，物料本身的含水率，减少堆场车辆来往对其的影响，抑尘量可达到80%，通过进一步的对矿区周边加强绿化措施，或采用篷布、帆布遮盖遮挡，减少粉尘的逸散扩散至外界。采取上述措施后，风力扬尘可以减少80%，最终扬尘量0.800t/a。

风力扬尘的粒径较大，粉尘大多在短时间内沉降在附近，基本在矿区内，加之矿区内台阶式的阻挡和植物吸附降尘；粒径小的不易沉降的粉尘占比少，排放量较小；项目在开采过程中严格执行变开采变复垦的要求，减少矿区裸露面积，及时对矿石进行转运，减少暂存量，对表土、弃石及时进行复垦利用；废气能够做到达标排饭，对周边环境影响较小。

⑦矿区内运输扬尘

自卸式载重汽车在采场转运的过程中产生一定的扬尘，其产尘强度与路面结构类型、季节干湿以及汽车行进速度等因素有关。运输道路上所产生的扬尘采用经验公式，即：

Qi=0.0079×V×W0.85×P0.72

式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量，kg/km·辆；

V——汽车行驶速度，10km/h；

W——汽车重量，25t；

P——道路表面粉尘量，0.1kg/m2

本项目矿区内运输距离以0.3km计，矿石装载汽车以10km/h速度行进，装载车辆总重25t/辆（其中车辆10t，矿石15t），共运送4万车次，则采矿区内部汽车运输引起的无组织粉尘产生量约为9.26t/a。粉尘大多在短时间内近距离内（矿区内）沉降，其粒径小的不易沉降的粉尘占比较小，其场界外粉尘的排放量比较小，矿山临时堆场在非雨天采取洒水车定期洒水作业降尘，通过洒水作业后，降尘效率按照90%计，则采区内汽车运输粉尘矿区外的排放量约为0.926t/a，排放时间4000h/a计，排放速率为0.232kg/h。

汽车运输扬尘点高度低，且多为无组织瞬时排放，其产生的粉尘主要对运输道路两侧近距离范围内造成污染。本项目场外运输主要利用场区周边现有道路，项目厂外运输道路平稳，路面较为坚硬，通过采取对运输车辆出场前对车身进行冲洗清洁，运输过程中在采取散装物料加盖篷布、控制装载量，在居民处缓行、干燥天气洒水抑尘等措施后，运输扬尘对附近环境空气影响有限。因此，产品运输对外环境影响较小。

⑧矿区内汽车尾气

矿区设备（挖掘机、装卸汽车等）产生的燃油废气，其主要成分为：CO、HC、NOx等，根据矿山的设计生产能力和汽车配置情况，厂区载重汽车每天运输次数较少、运距较短，燃油机械每天作业时间较短，污染物产生量和环境影响有限。建议加强厂区和周边绿化，定期检维修，将汽车尾气影响降低到最小。

表3.3-4  开采区废气产生、治理及排放汇总表

| 污染源 | 废气名称 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  | 执行标准 |  | 排放时间h | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产污系数kg/t | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 收集效率% | 工艺 | 处理效率% | 废气排放量m3/h | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  |  |
| 剥离 | 剥离粉尘 | 颗粒物 | 产排污系数法 | 0.0365 | 0.251 | 0.063 | / | 洒水降尘 | 75 | / | 0.063 | 0.016 | / | / | 1.0 | 4000 | 无组织 |
| 钻孔 | 钻孔粉尘 | 颗粒物 | 产排污系数法 | 0.004 | 4.00 | 1.000 | / |  | 95 | / | 0.200 | 0.050 | / | / | 1.0 | 4000 | 无组织 |
| 装料作业 | 装料作业粉尘 | 颗粒物 | 产排污系数法 | 0.025 | 25.0 | 6.250 | / | 洒水降尘、控制放料速度 | 95 | / | 1.250 | 0.313 | / | / | 1.0 | 4000 | 无组织 |
| 矿山风力 | 风力扬尘 | 颗粒物 | 产排污系数法 | 0.02‰ | 20.0 | 5.0 | / | 洒水降尘，篷布遮盖 | 80 | / | 0.80 | 0.20 | / | / | 1.0 | 4000 | 无组织 |
| 运输 | 运输扬尘 | 颗粒物 | / | 见公式 | 9.26 | 2.315 | / | 洒水降尘，车辆清洗 | 90 | / | 0.926 | 0.232 | / | / | 1.0 | 4000 | 无组织 |
| 合计 |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | 3.239 | 0.81 | / | / | / | / | 无组织 |

（2）工业场地

本项目开采规模为100万吨/年，开采后70万吨/年运至工业场地进行碎石加工，剩余30万吨/年原矿进行外售。

①卸料上料粉尘

原矿由开采区运至工业场地进行卸货，由于原矿都是大块石，粒径较大，并且表面含有一定的水分，不易起尘，因此在卸货与上料过程产生很少量的粉尘，可忽略不计。

②一级破碎粉尘

对运进厂区的矿石进入1#、2#生产线进行颚式破碎，设置有2台颚式破碎机，破碎能力相同，属一级破碎，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）和类比同类型企业调查，在无控制措施情况产率为：一级破碎0.15kg/t，加工量为70万吨/年，在加工厂房颚式破碎机周边安装有喷雾洒水装置，粉尘的产生量能得到一定程度的减少；经过厂房内的喷雾洒水降尘、物料保持一定的含水率，并且进入颚式破碎机的矿石粒径大，出料粒径也较大，自身产尘量较少，通过上述措施后，粉尘产生量可进一步降低约80%，则一级破碎粉尘产生量为5.25t/a。2台颚式破碎机产生的粉尘经集气罩收集后进入1#布袋除尘器（风量5000m3/h）内进行处理，除尘效率为99.5%，处理后沿15m排气筒（DA001）高空排放。

③二级破碎粉尘

矿石进入1#、2#生产线2台反击式破碎机进行破碎时，会产生粉尘；根据《逸散性工业粉尘控制技术》和类比同类型企业调查，在无控制措施情况产率为：二级破碎0.40kg/t，2台反击式破碎机，每台破碎量为35万吨/年，在加工厂房反击式破碎机周边设置有喷雾洒水装置，粉尘的产生量能得到一定程度的减少（降低80%左右），则二级破碎粉尘产生量均为28.0t/a，产生速率均为7.0kg/h。加工区厂房密闭，2台反击式破碎机配备1#、2#布袋除尘器（风量5000m3/h），除尘效率为99.5%。

经核算，一级破碎产生的粉尘和二级破碎一台破碎机产生的粉尘经集气罩收集进入1#布袋除尘器进行处理，粉尘产生量为两者之和，经处理后，排放量为0.245t/a，排放速率为0.061kg/h，排放浓度为12.25mg/m3，处理后沿15m排气筒（DA001）高空排放。

二级破碎另一台破碎机产生的粉尘经集气罩收集进入2#布袋除尘器进行处理后，排放量为0.140t/a，排放速率为0.035kg/h，排放浓度为7.0mg/m3，处理后沿15m排气筒（DA002）高空排放。

④筛分粉尘

经破碎后的物料通过传输带进入筛分机内进行筛分，筛分过程会产生粉尘；根据《逸散性工业粉尘控制技术》和类比同类型企业调查，在无控制措施情况产率为：筛分0.35kg/t，在加工厂房内设置有喷雾洒水装置，粉尘的产生量能得到一定程度的减少（降低80%左右），则筛分粉尘产生量为49.0t/a。两台筛分机共配备一台布袋除尘器（风量25000m3/h），除尘效率为99.5%，排放量为0.245t/a，排放速率0.061kg/h，排放浓度为2.45mg/m3，处理后经15m排气筒（DA003）高空排放。

⑤堆场扬尘

工业场地内产品堆场堆存产品碎石，产品堆场起尘主要包括堆放时随风扬尘和装车时产生的扬尘，属无组织排放，主要污染物为颗粒物，排放浓度及排放量与工程设计与环境因素有关，对环境空气有一定的影响。按相同规模露天堆场计算扬尘量计算：

堆场起尘：

装车起尘：

式中：Q1——堆场起尘量（mg/s）；

Q2——装车起尘量（g/s）；

U——风速（m/s），1.1m/s；

S——堆场面积（m2），450m2；

ω——空气相对湿度（%），81%；

W——物料含水率（%），5%；

H——物料落差（m），1m，

t——物料装车所用时间（s/t）

根据以上公式计算可知堆场起尘量为1.26t/a，装车起尘量为6.37t/a，合计7.63t/a。建成后产品仓的产品经仓下漏斗直接装车外运，临时储存场的产品由铲车装车外运。产品仓下方漏斗处设喷雾式洒水装置，封闭的临时储存场顶棚设置喷雾式洒水装置和移动洒水软管。装车时降低物料与车斗高差，减少只有落差产生的粉尘，提高人员的素质，文明作业，降低粉尘的逸散，不装车时对物料进行覆盖。在采取以上措施后，较相同规模的露天堆场，其抑尘率可达95%以上，则项目产品堆场扬尘排放量为0.382t/a。

⑥转运粉尘

扩建项目采用封闭的皮带输送廊道进行原矿及产品的转运。皮带输送廊道将改为密闭式设计，有效减少转运扬尘。

⑦燃料废气

挖掘机、载重汽车等机械设备、运输工具采用柴油作为能源，有少量燃油废气产生。

⑧汽车运输尾气

项目运营期环境空气污染源主要是原矿运输车辆尾气，从开采区到工业场地距离约1km。汽车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NO2、THC。CO是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。NO2是汽缸内过量空气中的氧气和氮气在高温下形成的产物。THC产生于汽缸壁面淬效应和混合缸不完全燃烧。产生的汽车尾气随即进行排放，加强汽车保养，确保不带病上路，并且定期对驾驶人员进行培训汽车保养知识。

表3.3-4  工业场地粉尘产生、排放核算结果一览表

| 污染源 | 废气名称 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  | 执行标准 |  | 排放时间h | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产污系数kg/t | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 收集效率% | 工艺 | 处理效率% | 废气排放量m3/h | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  |  |
| 卸料上料 | 卸料上料粉尘 | 颗粒物 | / | / | 少量 | / | / | / | / | / | 少量 | / | / | / | / | 4000 | 无组织 |
| 颚式破碎机2台 | 一级破碎粉尘 | 颗粒物 | 产排污系数法 | 0.15 | 31.5 | 7.88 | / | 1#布袋除尘器 | 99.5 | 5000 | 0.368 | 0.092 | 18.38 | 1.5 | 100 | 4000 | 1根15m排气筒（DA001） |
| 反击式破碎机2台 | 二级破碎粉尘 | 颗粒物 | 产排污系数法 | 0.4 | 42 | 10.5 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.4 | 42 | 10.5 | / | 2#布袋除尘器 | 99.5 | 5000 | 0.210 | 0.053 | 10.5 | 1.5 | 100 | 4000 | 1根15m排气筒（DA002） |
| 筛分2台 | 筛分粉尘 | 颗粒物 | 产排污系数法 | 0.35 | 73.5 | 18.38 | / | 3#布袋除尘器 | 99.5 | 25000 | 0.368 | 0.092 | 3.68 | 1.5 | 100 | 4000 | 1根15m排气筒（DA003） |
| 堆场 | 堆场粉尘 | 颗粒物 | 产排物系数法 | / | 7.63 | / | / | 洒水降尘 | 95 | / | 0.382 | 0.095 | / | / | 1.0 | 4000 | 无组织 |
| 转运 | 转运粉尘 | 颗粒物 | / | / | 少量 | / | / | / | / | / | 少量 | / | / | / | / | 4000 | 无组织 |

      - 3.3.3.2废水

项目生产用水包括采区及工业场地等洒水降尘、车辆冲洗用水以及生活用水，其中采区及工业场地等降尘洒水经地面吸收或蒸发进入大气环境，无废水排放。

（1）生产废水

本项目在矿区与工业场地出口处各设置1处车辆冲洗点，对进出矿区的车辆进行冲洗。车辆冲洗补充用水按100L/车·次计算，每天需冲洗100次，用水量约为10.0m3/d，废水进入沉淀池内（容积为20m3），主要污染物为SS、石油类，车辆冲洗废水利用现有沉淀池（容积20m3）处理后循环使用，不外排。

（2）生活污水

项目工作人员不在厂区内食宿，生活用水按50L/人·d计，矿区有10人，工业场地有26人，产污系数按0.9计，生活污水产生量分别为0.45m3/d（148.5m3/a）、1.17m3/d（386.1m3/a），合计1.62m3/d（534.6m3/a），主要污染物为COD、NH3-N、SS、动植物油，生活污水分别经矿区、工业场地的化粪池（容积为10m3、20m3）收集后用农肥，不外排。

（3）初期雨水

拟建项目为露天开采矿山，露天场地雨天将产生初期雨水。雨水径流有明显的初期冲刷作用，即在多数情况下，污染物是集中在初期的数毫米雨量中。当遇到降雨时，露天场地的泥土等污染物被冲洗下来，使得径流雨水中的污染物浓度偏高，其废水主要污染物为SS，如直接进入地表水体，将导致项目段水质变差。为此，企业设置1个期雨水收集池（兼做沉淀池，位于矿区东北侧），将该雨水收集沉淀后回用于矿区控尘。

根据《重庆市城乡建设委员会关于发布重庆市暴雨强度修订公式及设计暴雨雨型的通知》（渝建〔2017〕443号）中合川区适用的暴雨强度修订公式进行核算，场地径流雨水量可按下式计算：

Q=q×Ψ×F

其中：

q=1004（1+0.750logp）（t+8.698）0.567

式中：Q——雨水设计流量（L/s）；

Ψ——径流系数（露天采场径流系数取0.3，参考《水文地质手册》）；

q——设计暴雨强度，L/s·hm2

F——汇水面积（hm2），3000m2（考虑1个台阶工作平台面积等）。

P——设计重现期，取2

t——降雨历史，取15min

经计算，在暴雨情况下，采区15min内汇水量为18.2m3，其主要污染物为SS，沉淀池容积为100m3，大于汇水量，因此可经截排水沟收集进入沉淀池内，用于矿区内洒水降尘，不外排。因此，对外环境影响较小。

      - 3.3.3.3噪声

噪声主要来自生产设备噪声，设备噪声源强90~105dB（A）。开采区主要有挖掘机、液压破碎锤等室外声源，属于移动噪声源；工业场地有颚式破碎机、反击式破碎机、筛分机等室内声源，当远离厂界时对环境影响较小；根据常用机械的实测资料，其污染源强分别见下表。

表3.3-5  开采区噪声源强调查清单（室外声源）  dB（A）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | （声压级/距声源距离）dB（A）/m |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 卡特323 | 33 | 64 | 15 | 105/5 | 合理安排作业时间，使用先进的低噪声施工机具、设备和工艺等。 | 昼间 |
| 2 | 挖掘机 | 卡特336 | 7.5 | 35 | 15 | 105/5 |  | 昼间 |
| 3 | 挖掘机 | 卡特336 | -36 | 3 | 15 | 105/5 |  | 昼间 |
| 4 | 挖掘机 | 卡特485 | -61 | -36 | 15 | 105/5 |  | 昼间 |
| 5 | 液压破碎锤 | 195型 | 31 | 44 | 10 | 90/5 |  | 昼间 |
| 6 | 液压破碎锤 | 175型 | -8 | 10 | 10 | 90/5 |  | 昼间 |
| 7 | 液压破碎锤 | 140型 | -35 | -24 | 10 | 90/5 |  | 昼间 |

表3.3-6工业场地噪声源强调查清单（室内声源）  dB（A）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （声压级/距声源距离）dB（A）/m |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离 |
| 1 | 工业加工车间 | 颚式破碎机 | PE1000*1200 | 105 | 基础减震 | 33 | 64 | 1.5 | 3 | 89.3 | 生产期间 | 20 | 69.3 | 1 |
| 2 |  | 颚式破碎机 | PE1000*1200 | 105 | 基础减震 | 7.5 | 35 | 1.5 | 3 | 89.3 | 生产期间 | 20 | 69.3 | 1 |
| 3 |  | 反击式破碎机 | PFY1515 | 100 | 基础减震 | -36 | 3 | 1.5 | 3 | 85.5 | 生产期间 | 20 | 65.5 | 1 |
| 4 |  | 反击式破碎机 | PFY1515 | 100 | 基础减震 | -61 | -36 | 1.5 | 3 | 85.5 | 生产期间 | 20 | 65.5 | 1 |
| 5 |  | 筛分机 | / | 95 | 基础减震 | 31 | 44 | 3.0 | 4 | 80.6 | 生产期间 | 20 | 60.6 | 1 |
| 6 |  | 筛分机 | / | 95 | 基础减震 | 32 | 43 | 3.0 | 4 | 80.6 | 生产车间 | 20 | 60.6 | / |

注：工业场地建筑物考虑吸声系数为0.5。

      - 3.3.3.4固体废物

本项目运营期固体废物主要为沉淀池沉沙、生活垃圾、含油废物、含油棉纱手套。

布袋除尘器收集粉尘作为产品外售，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）不纳入固体废物管理。

矿山采取边开采边复垦的方式，随着开采工作面的递进，产生的表土、弃石等剥离物作为生态环境修复工程填方使用。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中“6.2 按照以下方式进行处置后的物质，不作为固体废物管理：a）金属矿、非金属矿和煤炭采选过程中直接留在或返回到采空区的符合GB18599中第I类一般工业固体废物要求的采矿废石、尾矿和煤矸石。”本项目采矿过程中采用喷水进行降尘，不添加其他污染物质，故本项目产生的剥离物不按照固体废物进行管理。

（1）沉淀污泥

矿山建设的沉淀池含有少量的污泥，结合同类项目，按照年开采量的1%计，则年产生量为1万吨/a，作为矿区复垦绿化使用。

工业场地喷雾废水、车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后，定期清掏沉淀池内的污泥，少量的污泥运至堆土场进行堆放，用于矿山复绿做表土绿化使用。

（2）生活垃圾

每人产生量按0.5kg/d计，建设项目开采区劳动定员为10人、工业场地劳动定员为26人，生活垃圾产生量分别为5kg/d、13kg/d，合计18kg/d，5.94t/a。矿区设垃圾桶收集，收集后交由当地环卫部门。

（3）废润滑油

矿区机械仅进行日常维护性修理，大的机修主要是委外进行修理，简单的维检修过程会产生少量的废润滑油和含油棉纱手套，润滑油、废润滑油属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，产生量约0.20t/a，收集暂存后定期交由资质单位进行处置。

（4）含油棉纱手套

含油棉纱手套属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49其他废物900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品固态，产生量约0.01t/a，收集暂存后定期交由资质单位进行处置。

固废产生及处置情况见下表。

表3.3-7  本项目固废产生及处置情况

| 序号 | 固废名称 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 固废属性 | 处置方式 | 处置量（t/a） | 最终去向 | 环境管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉淀污泥 | / | 10000 | 一般工业固体废物 | 矿区复垦绿化使用 | 10000 | 作为矿区复垦绿化使用 |  |
| 2 | 生活垃圾 | / | 5.94 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门统一处置 | 5.94 | 垃圾处置场 |  |
| 3 | 含油废物 | 900-214-08 | 0.20 | 危险废物 | 收集暂存后定期交由资质单位进行处置。 | 0.20 | 危废处置单位 | 填写危废转运联单，交于有危废处置资质单位处置 |
| 4 | 含油棉纱手套 | 900-041-49 | 0.01 | 危险废物 | 收集暂存后定期交由资质单位进行处置。 | 0.01 | 危废处置单位 |  |

表3.3-8   拟建项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 形态 | 主要 成分 | 有害 成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防 治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油废物 | HW08 | 900-214-08 | 0.20 | 机器保养 | 液态 | 石油类 | 矿物油 | 1个月 | T/I | 交由资质单位进行处置 |
| 2 | 含油棉纱手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 |  | 固态 | 石油类 | 矿物油 | 1个月 | T/In |  |
| 注：毒性（T），易燃性（I），反应性（R），感染性（In） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.4“以新带老”措施

针对现有项目存在的环境污染问题，提出的“以新带老”措施如下：

（1）颚式破碎机破碎时产生的粉尘应采取集气罩及输送管道进入1#布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒进行排放；每个生产日后，安排专人对车间内地面积尘进行清理，保持车间干净整洁；在车间四周不同高度以及顶部增加喷雾水管；

（2）为维持现有布袋除尘器的除尘效率，对现有布袋除尘器内的布袋进行更换，使用性能优良的布袋，确保稳定达标；对布袋除尘器排气筒进行修复，高度不低于15m；

（3）调整反击式破碎机、筛分进料口附近的喷雾装置，朝向进料口，确保喷雾能有效降尘；对车间内四周、顶部、设备旁加密喷雾管道及开孔，加压水雾，确保有效的出水及降尘效果；

（4）车间内的废水收集沟进行清理，确保可见，水流畅通，能进入沉淀池。

拟采取上述措施后，可实现“以新带老”措施，减少污染物的排放量，达到“增产不增污”的目的。

3.3.5扩建前后污染物排放“三本账

现有项目与扩建项目生活污水经化粪池收集后作为农肥利用，生产废水经收集沉淀后作为洒水降尘使用，不外排。因此，本次扩建项目与现有项目产排污列出废气和固废情况，“三本账”汇总见下表。

表3.3-9  扩建前后污染物排放“三本账”情况表

| 污染物种类 |  | 污染物 | 现有项目（70万吨/年）排放量（t/a） | 本次（100万吨/年）新增排放量（t/a） | “以新带老”削减量（t/a） | 扩建后全厂排放量（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 1.014 | 0.945 | -0.069 | 0.945 | -0.069 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 3.67 | 3.62 | -0.05 | 3.62 | -0.05 |
| 固体废物以产生量计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 |  | 污泥 | / | 10000 | / | 10000 | / |
|  |  | 机修废油 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.20 | 0 |
|  |  | 含油棉手套 | 0 | 0.01 | +0.01 | 0.01 | +0.01 |
|  |  | 生活垃圾 | 3.3 | 5.94 | +2.64 | 5.94 | +2.64 |

由上表可知，无组织强化了收集处理措施，无组织排放量减少，工业场地更换了布袋，除尘器的处理效率更高效，实现了以新带老措施，颗粒物排放量减少，因此本次扩建项目可实现“增产不增污”，确保区域环境质量达标。

- 4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地形、地貌

矿区内属侵蚀剥蚀性低山丘陵岩溶地貌，矿区总的地势为南东高北西低，区内最高点位于矿区南东侧，高程+429m，最底点位于矿区南西侧，高程+295m，相对高差134m。区内植被覆盖良好，地形坡角10～35°，一般为22°。区内无自然岩、土质陡坡，地形条件较简单。

4.1.2地层

（1）地层岩性

矿区出露地层由东向西主要为飞仙关组三段（T1f3）、飞仙关组四段（T1f4）、三叠系下统嘉陵江组一段（T1j1）和少量第四系杂土（Q4el+dl），由新至老分述如下：

①第四系残坡积物（Q4el+dl）

主要为上述地层岩石的风化残坡积物（Q4el+dl）粉质粘土与页岩、灰岩碎石块组成，分布于山坡坡脚与沟谷地带，多为旱地和农田。

②三叠系下统嘉陵江组一段（T1j1）

为灰色、浅灰色、灰白色中-薄层块状灰岩、微晶灰岩、泥晶灰岩，偶夹白云质灰岩，底部有一层厚约1m的褐黄色泥灰岩。质地优良，均厚105m，区内未见顶。该段是本矿山开采的矿层。

③三叠系下统飞仙关组四段（T1f4）

黄灰色、灰紫色薄至中层泥质灰岩与紫红色含粉砂质钙质泥岩呈不等厚互层，下部为灰紫色薄层钙质泥岩、泥质灰岩夹有浅黄色薄层钙质粉砂岩。

④三叠系下统飞仙关组三段（T1f3）

浅灰、灰白色、深灰色中厚层状灰岩夹泥质灰岩，部分具鲕状结构，中下部夹少量黄色薄层页岩条带。

综上所述：调查区岩层厚度为中厚～厚层状，对应简单；岩层或土层组合为多元组合，复杂；土层厚度为简单。

（2）地质构造及地震

矿区位于沥鼻峡背斜北段北西翼，单斜构造，产状稳定，倾向矿区内倾向320°～345°，平均325°；倾角79°～83°，平均81°。背斜核部由二叠系（P1m～P1l）地层和三叠系（T1f～T3xj）地层组成，翼部由侏罗系（J1z～J1s）地层组成，区内未见断层和次级褶皱，地质构造简单。在场区基岩露头中实测的裂隙如下：

LX1倾向125°，倾角74°，间距0.3～1.0m，裂隙张开约5～8mm，裂隙面较平直光滑无充填物，延伸约2～3m左右。为硬性结构面，结合差。

LX2倾向203°，倾角86°，间距0.2～0.8m，闭合，裂隙面较平直光滑无充填物，延伸约2.0～5m左右。为硬性结构面，结合差。

场地内无断层及构造破碎带通过，主要结构面为层面及以上2组裂隙， 裂隙较发育，地质构造条件简单。

据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015）中的《中国地震动峰值加速度区划图》，评估区地震动峰值加速度为0.05g。

根据国家地震局编制的《中国地震烈度区划图》，评估区地震基本烈度为Ⅵ度。

综上所述，评估区地质构造条件简单，地震条件较复杂。

图4-1  矿区构造纲要图

4.1.3矿区地质构造、地震

（1）区域构造

矿区位于华蓥山基地断裂的南东侧，区域上大地构造位置位于扬子陆块（Ⅰ）上扬子陆块（Ⅱ）川中前陆盆地（Ⅲ）潼南穹褶束（Ⅳ），属川东褶皱束西侧之华蓥山帚状构造分支——沥鼻峡背斜北段倾没端。沥鼻峡背斜北起大庙向南西延伸，经西泉后呈帚状分支，背斜全长115km。以北为华蓥山复式背斜，是帚状构造的主体部位，以东为北东向的温塘峡背斜，观音峡背斜，龙王洞背斜，以西为华蓥山大断裂。

（2）地质构造

矿区位于沥鼻峡背斜北段北西翼，岩层整体产状310～340°，平均320°，倾角68～86°，平均75°，矿区南西侧发育一条正断层，近南北走向，倾向92°，走向长约140m，落差约10m，受断层影响，矿区南东侧局部地表可见地层倒转，产状123～152°∠62～80°，矿区裂隙较发育，构造复杂程度属中等。构造纲要图见下图。

图4-2  构造纲要图

（3）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），评估区地震峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为Ⅵ度。

4.1.4水文地质条件

根据《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑用灰岩矿矿产资源储量核实报告》；

（1）概况

矿区位于沥鼻峡背斜北段北西翼，属嘉陵江水系，矿区北西侧仅发育一条常年性纵向溪沟（即盐九沟），近南西—北东流向，与地层走向近于平行，沟宽3～10m，水力坡度约5.3%，经调查访问枯水期流量为3L/s，汛期流量为250L/s，不稳定系数约83。当地最低侵蚀基准面为嘉陵江水位标高约+185m。矿山开采标高为+380m～+251m。

（2）含、隔水层划分

根据本区岩石组合类型及地层的富水性，将该区主要地层划分为两个含水岩（层）组，即松散岩类孔隙含水层和碳酸盐岩类岩溶含水岩（层）组。

1）松散岩类孔隙含水层

主要由第四系的冲洪积、坡残积砾石、砂土及粘土组成，结构松散，富水性相对较弱，对矿床充水影响甚微。

2）碳酸盐岩类岩溶含水岩（层）组

主要由三叠系下统飞仙关组和三叠系下统嘉陵江组的大量可溶性碳酸盐岩及次要碎屑岩含水岩组组成，广泛出露于沥鼻峡背斜两翼及轴部地区，是区域内富水性中等的主体含水岩组。

（3）地下水的补给、径流、排泄

区内雨水充沛，年平均降水量达1170mm，是区域内地下水的主要补给水源。由于沥鼻峡背斜为一长条箱状背斜，故地表分水岭两侧的大片地区接受大气降水补给条件较好，大气降水明显控制着地下水的动态变化。

区内地下水总的流向与构造线延展方向大体相似，但受地质构造和大的地貌特征控制。各含水层地下水以各类裂隙和岩溶管道为途径分别向地势低洼处运移，于山间谷地及河流、溪沟深切地带以溶洞河、泉水等形式泄出地表，最后汇入嘉陵江。

（4）矿区岩溶含水层富水性

通过地表水文地质调查并结合矿区地下水循环交替条件综合分析：矿区内浅部（即侵蚀基准面+185m以上为垂直循环带）岩溶相对较发育，一般无水；中部（水平循环带）岩溶较发育，地下水循环交替条件较好，富水性较强；深部（即侵蚀基准面+185m以下为深层循环带）由于地下水循环交替条件较差，岩溶不甚发育，富水性较弱。根据矿区水文地质特征，矿区岩溶含水层处于垂直循环带内，其富水性弱。

综上所述，地下水补给源贫乏单一，主要受大气降雨渗透补给，一般情况下地下较贫乏。

4.1.5地表水

合川属嘉陵江水系，嘉陵江、涪江、渠江汇流境内，境内流程为225.2km，水域面积76.45km2，占幅员面积的3.24%，区内集雨面积2343 km2，年均过境水量710.3亿m3。合川境内江河纵横、水网密布，有长度在2.5km以上溪河234条，总流程1647km，其中流域面积在50 km2以上的河流有15条。

嘉陵江是长江上游左岸的一条主要支流，发源于陕西省秦岭南麓，流经陕西、甘肃、四川三省，于重庆市流入长江，干流全长1120km，流域面积15.79万km2，多年平均流量710.73亿m3。嘉陵江由武胜的南溪口流入我市境内，流经古楼、钱塘、大石、云门、盐井、草街和合阳、钓办、南津办事处，境内流程89.5km，集雨面积1040.6km2，占全市幅员面积的44.2%。境内除涪江、渠江外，还有29条支流汇入嘉陵江，其中流域面积在50km2以上溪河4条，合川主城区以上2条，以下2条，从上至下分别为南溪河、大蟠溪、玉龙河和柏水溪。

本项目所在地属于嘉陵江水系，矿区范围内无常年性河流，无水库，无地表水体，当地最低侵蚀基准面（嘉陵江水面）为+180m。矿区北西侧有一条干沟河，发源于盐井南部干田坝附近，沿途汇集横向冲沟水，由南向北流经矿区北西部在盐井镇注入嘉陵江。项目区域水系图见附图。

4.1.6气候、气象

合川区属亚热带湿润季风气候区，四季分明，冬暖春早，初夏多雨，盛夏炎热常伏旱，秋多连绵阴雨，无霜期长，昼夜温差大，多雾少日照，区内以降雨为主，雪、冰雹少见，年平均气温17.5℃，月均气温以8月最高，达到41℃，1月最低为6.7℃。雨量充沛，年最大降雨量1451.7mm（1982年），年最小降雨量836.5mm（1961年），年平均降雨量为1162.1mm，降水的季节分配不均匀，其中春季占降水量的30%，夏季占37%，秋季占27%，而冬季仅占6%，5-9月的降水量最多，占全年降水量的66.1%，尤其是暴雨集中，强度大。

由于地处亚热带季风区，全年盛行风向为偏北风，冬季多偏北风，夏季多偏南风，风速因受盆地高山阻隔，静风多，一年之中，唯以7、8月份大风最多。因受西太平洋东南季风和北印度洋西南季风交汇影响，秋冬春三季雾日持续时间长，为全国少日照的中心区域，年平均日照数为1127.2小时。根据合川区气象站2003~2022年气象统计数据，合川区近20年气象特征统计数据见下表。

表4.1-1 常规气象统计数据（2003~2022）

| 统计项目 | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） | 18.21 | / | / |
| 累年极端最高温度（℃） | 40.03 | 20220817 | 42.7 |
| 累年极端最低温度（℃） | 0.47 | 20050102 | -1.9 |
| 多年平均气压（hPa） | 980.48 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） | 18.03 | / | / |
| 多年平均相对湿度（%） | 81.7 | / | / |
| 多年平均降雨量（mm） | 1160.14 | / | 210.1 |
| 多年实测极大风速（m/s）/相应风向 | 16.55 | 20180405 | 25.8 |
| 多年平均风速（m/s） | 1.3 | / | / |
| 多年主导风向/风向频率 | NNE/11.08 | / | / |
| 多年平均静风频率（C<=0.2m/s）（%） | 17.18 | / | / |

4.1.7矿产资源

合川区区境现探明的矿藏资源有煤、石灰石、盐、锶矿等26种。其中煤储量约18.2亿吨，分布在华蓥山周边地区的三汇、清平、土场、盐井、草街、双凤、狮滩、小沔等8个镇，位于盐井储量达2亿吨的沥鼻峡煤田正在建设；锶矿100万吨，分布于盐井镇干沟一带；铁矿6800万吨，分布在盐井、双凤、三汇地区；盐160亿吨，全市分布面积约1000km2，盐层厚度平均为16m；石灰石55亿吨，分布在盐井、三汇地区；铝土矿7500万吨，分布在三汇、清平地区；重晶石40万吨，主要含矿层为三迭系下统飞仙关和嘉陵江组。

合川区内矿产资源的总体特征：矿产资源以能源矿产和非金属矿产为主；矿产资源分带较明显，分布较集中，其中天然气、岩盐资源分布在华蓥山基底断裂北西，分布范围广；煤、锶矿、石灰岩、砂岩及地热等矿产主要分布于沥鼻峡背斜和观音峡背斜；大型矿床少，大多数为小型矿床。

本项目矿区范围内属于石灰石资源，无天然气、矿泉水、煤炭以及其他矿产资源的开发活动。矿山主要开采三叠系下统飞仙关组三段（T1f3）和三叠系下统嘉陵江组一段（T1j1）的石灰石资源，无共伴生其他矿产。

4.2生态环境现状调查与评价

4.2.1生态功能区划

根据《重庆市生态功能区划》（修编），项目所在地属于“渝西方山丘陵营养物质保持－水体保护生态功能区”。本生态功能区包括合川区、潼南县、铜梁县、大足县、双桥区和荣昌县，幅员面积7787.21km2。地貌以丘陵和平原为主，森林覆盖率也较低。区内主要河流有嘉陵江、渠江、涪江、漱溪河、窟隆河、怀远河等，多年平均地表水资源量144.6亿m3。亚热带气候，雨热同季，降水充沛，全年适合农作物生长。煤、天然气、盐、铝土等矿产储量丰富，有大足石刻、钓鱼城、龙水湖等丰富的旅游资源。

主要生态环境问题为缺水较严重，建设用地占用耕地面积大，森林覆盖率低，农村面源污染和次级河流污染较为严重，农业的生态环境保护和城郊型生态农业基地建设的压力较大，矿山生态环境破坏和地质灾害普遍。主导生态功能是水资源与水生态保护、农业生态功能的维持与提高，辅助功能为水土流失预防与监督、面源污染、矿山污染控制。

生态环境建设的主要方向为加强水资源保护利用；水土流失预防；农业生态环境建设和农村面源防治；加强农业基础设施建设；强制关闭污染严重的小煤窑、小矿山；开展矿山废弃物的清理、生态重建与复垦；加强大中型水库的保护和建设工作；区内自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区核心区禁止开发区，依法进行保护，严禁一切开发建设行为；次级河流和重要水域重点保护。

4.2.2九峰山森林公园

重庆市九峰山森林公园位于合川区近郊，距城区10km，距212国道8km，地理坐标为东经106°11′58″—106°20′57″，北纬29°56′34″—29°56′58″。公园总面积1885.9hm2，与铜梁县交界，地跨合川区南津街街道办事处米坊村、大湾村、合川区盐井街道茶园村、回龙村、大坝村、塘坝村、观音村七个村及三汇国有林场部分。

九峰山森林公园是经重庆市批准的市级森林公园，最初控制性规划面积1885.9hm2，森林覆盖率达98%。九峰山历史遗迹有“知青农场”、“炼铁炉”、本佛寺、海佛寺等，自然景观遗迹有温泉洞、九峰山、九龙湖、五龙捧印、三股泉、一碗水等。九峰山生长有茂密青冈栎林、松林、杉林及金竹等，山腰有大片的桔林。有大片的茶园沿山脊及坡缘分布。九峰山森林公园位于亚热带常绿阔叶林区，次生植被非常旺盛，针叶林、针阔混交林、阔叶林、竹林、经济林、灌丛交错分布于公园各地。园区内无原生植被，马尾松、杉木为主的次生针叶林是公园的主要植被，以柑桔（大红袍）为主的经济林也是园区的一大特色，还有慈竹、毛竹等组成的竹林，另有零星分布的以丝栗、青杠等组成的阔叶林。各类植物170科426属749种；其中苔藓植物18科22属26种，蕨类植物26科38属51种，裸子植物8科15属18种，被子植物118科351属654种。主要乔木树种有马尾松、杉木、柏木、丝栗、枫香、青杠、香樟、贞楠、千丈、桉树、灯台树等；竹林以慈竹、毛竹、苦竹、水竹等为主；经济林以柑桔、桃、李、柚、葛等为主。灌木以黄荆、茶、山茶、油茶、火棘、马桑、桑、映山红、杜鹃、盐肤木等为主；草本植物以蕨箕、铁芒箕、水芙蓉里白、石松、甘草、风尾蕨、贯丛、胡颓子等为主，森林公园甘草属于国家重点保护野生植物。

森林公园内有高等动物19目42科104种，其中两栖类1目4科11种，爬行类2目6科10种，兽类3目7科11种，鸟类13目25科72种。公园内两栖类主要有中华蟾蜍、中国林蛙、沼水蛙等10余种；爬行类主要有鳖、蹼趾壁虎、乌梢蛇、黑背蛇等 10种左右；兽类主要有草兔、貉、黄鼬、狗獾、社鼠、松鼠等10余种；鸟类主要有绿头鸭、红隼、喜鹊、灰胸竹鸡、家燕、画眉、白头翁、鹌鹑、麻雀、山雀、啄木鸟、杜鹃等70余种；昆虫类有蜂、蝴蝶、蝉、萤火虫、蝇、蚊、螳螂、蜻蜓等。森林公园内红隼、画眉、灰胸竹鸡、杜鹃属于国家重点保护野生动物。

九峰山森林公园定位为：以森林观光休闲为主，以度假娱乐、康体疗养、生态教育、生态保护为辅的多功能生态休闲型市级森林公园。

本项目矿区范围与森林公园边界最近距离约59m，工业场地与森林公园最近距离约55m，不在森林公园红线范围内。

4.2.3生态系统现状调查

- 4.2.3.1评价区生态系统类型

根据现状调查，评价区生态系统类型包括森林生态系统、灌丛生态系统、草丛生态系统、村庄及道路系统、水域及水利设施用地系统。

（1）森林生态系统

森林生态系统由森林中的土壤、水、空气、阳光、微生物、植物、动物等共同组成，是陆地上生物总量最高的生态系统，对陆地生态环境有决定性影响。其主要特点是动植物种类繁多，群落的结构复杂，种群密度和群落结构能够长期处于较稳定状态。森林生态系统是人类的资源宝库，不仅能够为人类提供大量的木材和林副业产品，而且在维持生物圈稳定、改善生态环境等方面也起着重要作用，同时还具有潜在的生态效益，它能调节生物圈中O2与CO2平衡，改善生态环境；涵养水源、保持水土，有“绿色水库”之称。

评价区位于四川盆地和盆边山地过渡地带，森林资源丰富。由于生产力主要由森林组成，森林对于生态系统的水、氮、钙、磷等物质循环也有十分重要的意义，因此无论是从面积大小看，还是从生态系统的能量流动和物质循环功能看，森林生态系统都是评价区最重要的生态系统。

（2）灌丛生态系统

评价区内灌木、草本种类多，覆盖度较高。灌丛生态中野生动物活动很少，主要为常见的鸟类以及爬行类动物。高覆盖率的灌草丛在物质循环、能量转换、水土保持方面起到了重要的生态效益。

（3）草地生态系统

评价区草地生态系统主要为山地草丛，零星分布于田间路头、荒野山坡以及退耕地。草地生态系统主要生态功能为水土保持。

（4）交通道路生态系统

交通道路生态系统是一个人工生态系统，交通流量及人类活密集活动区域，受人为干预大。

（5）农田生态系统

农田生态系统是以作物为中心的农田中，生物群落与其生态环境间在能量和物质交换及其相互作用上所构成的一种生态系统。与陆地自然生态系统的主要区别是：系统中的生物群落结构较简单，优势群落往往只有一种或数种作物；伴生生物为杂草、昆虫、土壤微生物、鼠、鸟及少量其他小动物；大部分经济产品随收获而移出系统，留给残渣食物链的较少；养分循环主要靠系统外投入而保持平衡。农田生态系统的稳定有赖于一系列耕作栽培的人工措施，在相似的自然条件下，土地生产力远高于自然生态系统。

（6）其他土地生态系统

其他土地生态系统是除上述系统以外的其他类型的土地，比如宅基地、空地、工矿区等。评价区生态系统特征见下表。

表4.2-1 评价范围生态系统类型及特征

| 生态系统类型 | 主要植物或特征 | 分布地形 |
| --- | --- | --- |
| 森林生态系统 | 乔木林地以竹、栎、枫杨、牛鼻栓等为优势种 | 丘陵、山地 |
| 灌从生态系统 | 灌木丛以紫麻、牡荆、火棘、洋金凤、插田泡等为优势种； | 丘陵、林缘 |
| 草从生态系统 | 草丛以白茅、地果、阴行草、凹叶景天、垂序商陆、莲子草、卷柏、乌蔹莓、凤尾蕨、狗尾草、葛、艾、赤爮等 | 丘陵、山地 |
| 农田生态系统 | 玉米、大豆、番薯等农作物 | 丘陵 |
| 村庄及道路系统 | 村庄、道路、工矿 | 丘陵、山地 |

总体上看，评价区具有生态系统类型多样、复杂的特点，其中森林生态系统、灌丛生态系统所占比例较高，草地生态系统、农田生态系统次之，村庄道路生态系统分布较少。

#### 4.2.3.2评价土地利用现状

根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），通过对本工程沿线评价范围土地利用类型遥感信息解译，结合现场实地调查以及本项目特点，将评价范围土地利用类型统计分为01-耕地（水田、旱地）、03-林地（乔木林地、竹林地、灌木林地）、06-工矿仓储用地（采矿用地、仓储用地）、07-住宅用地（农村宅基地）、10-交通运输用地（公路用地）、11-水域及水利设施用地（坑塘水面）。

根据现场调查结果及《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），将本项目占地内的土地利用情况划分为旱地、林地、草地等。本项目用地范围内土地利用现状见下表及图。

表4.2-2 评价区土地利用现状统计表

| 土地利用分类 |  | 面积（公顷） | 占比（%） | 斑块数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级类 | 二级类 |  |  |  |
| 01耕地 | 0103旱地 | 61.39 | 24.81 | 42 |
| 03林地 | 0301乔木林地 | 62.05 | 25.08 | 29 |
|  | 0302竹林地 | 94.18 | 38.07 | 48 |
|  | 0305灌木林地 | 4.21 | 1.7 | 12 |
| 06工矿仓储用地 | 0602采矿用地 | 14.59 | 5.9 | 19 |
| 07住宅用地 | 0702农村宅基地 | 6.38 | 2.58 | 16 |
| 10交通运输用地 | 1004城镇村道路用地 | 4.25 | 1.72 | 7 |
| 11水域及水利设施用地 | 1104坑塘水面 | 0.34 | 0.14 | 3 |
| 合计 |  | 247.39 | 100 | 176 |

图4.2-1   评价范围内土地利用现状图

4.2.4植物资源现状调查

      - 4.2.4.1调查范围及方法

（1）调查范围

本次生态环境评价等级为二级，项目位于渝西片区，与九峰山森林公园相邻，根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）及项目生态评价范围综合考虑，确定本次生态调查范围确定为矿山、工业场地边界外扩500m范围及部分九峰山森林公园。

（2）调查方法

收集整理评价范围及邻近地区的现有生物多样性、植被、土壤、水土流失等方面的资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域和考察路线。室内卫星影像数据判读，结合实地调查得到评价区的植被类型统计数据，基于评价区植被类型调查结果与分布特征，评价区内植被类型包括乔木、灌木、草本3种类型。为反应各区块内植被特征，本评价野外样方设置根据植被类型，结合现场踏勘情况，对每个评价区块内的各种植被类型选取至少3处具有代表性植被群落进行样方设置，并进行实测调查。

样方调查内容记测环境情况，包括地形、坡度、坡向、经纬度、海拔以及植物群落情况。林地样方面积为10m×10m（竹林地样方面积10m×10m），乔木层每木检尺，记录样方内每种植物名称、胸径（cm）、高度（m）等，灌木层样方设置在大样方内对角线上，面积为5m×5m，记测样方内灌木植物名称、多度、盖度和高度等；草本层样方设置在大样方内，面积为1m×1m，记测草本植物名称、多度、盖度、高度等。

本次调查时间为2024年3月，评价区内共设置样地10块，样地设置情况见下表。

表4.2-3  本次评价植被样方设置情况

| 样地编号 | 经纬度 | 海拔（m） | 坡向 | 坡度（°） | 植被类型 | 群落优势种 | 样地面积 （m×m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 106°18′46.35″E，29°54′56.36″N | 367 | 西北 | 27 | 灌木 | 柑橘 | 5m×5m |
| S2 | 106°18′46.66″E，29°54′58.41″N | 349 | 西北 | 25 | 农田植被 | 油菜 | 1m×1m |
| S3 | 106°18′40.34″E，29°55′2.21″N | 258 | 西北 | 16 | 乔木 | 枫杨 | 10m×10m |
| S4 | 106°18′23.50″E，29°54′58.10″N | 382 | 东南 | 8 | 灌木 | 柑橘 | 5m×5m |
| S5 | 106°18′30.84″E，29°55′5.86″N | 442 | 东南 | 35 | 乔木 | 银桦 | 10m×10m |
| S6 | 106°19′21.98″E，29°55′31.20″N | 301 | 东南 | 10 | 草本 | 奇蒿 | 1m×1m |
| S7 | 106°19′12.82″E，29°55′25.64″N | 331 | 东南 | 16 | 乔木 | 香椿 | 10m×10m |
| S8 | 106°19′2.98″E，29°55′27.07″N | 377 | 东南 | 20 | 乔木 | 樟 | 10m×10m |
| S9 | 106°19′29.20″E，29°55′7.83″N | 437 | 西北 | 10 | 乔木 | 杉木 | 10m×10m |
| S10 | 106°18′52.35″E，29°54′48.60″N | 460 | 西北 | 25 | 灌木 | 南天竹 | 5m×5m |

图4-3  样方调查布点图

      - 4.2.4.2植被及植物现状调查

（一）常见物种

根据资料收集及现场样地调查，常见的种类，大致地可以划分为如下3类：

（1）乔木种类

主要有竹子（ Bambusoideae）、楝（Melia azedarach L. ）、刺楸（Kalopanax septemlobus （Thunb.） Koidz.）、牛鼻栓（Fortunearia Rehd. et Wils）、栎（Quercus L.）、柚（Citrus maxima （Burm.） Merr.）、枫杨（Pterocarya stenoptera C. DC.）等。

以上植物主要分布在项目评价现场及其周边的山头、林地，是评价范围内的主要植被建群种，基本代表了各个主要的植被类型。

（2）灌木种类

主要有牡荆（ Vitex negundo Linn. var. cannabifolia （Sieb.et Zucc.） Hand.-Mazz.）、水麻（ Debregeasia orientalis C. J. Chen）、洋金凤（ Caesalpinia pulcherrima （Linn.） Sw.）、插田泡（ Rubus coreanus Miq.）、火棘（Pyracantha fortuneana （Maxim.） Li）、六月雪（Serissa japonica（Thunb.）Thunb.）、白背风（ Saussurea auriculata （DC.） Sch.-Bip.）、紫麻（Oreocnide frutescens （Thunb.） Miq.）、桑（Morus alba L.）、八角枫（Alangium chinense （Lour.） Harm）、柑橘（Citrus reticulata Blanco）、毛桐（Mallotus japonicus （Thunb.）、野桐（Mallotus Lour.）、刚竹（Phyllostachys sulphurea （Carr. ） A.' Viridis '）、棕榈（Trachycarpus fortunei （Hook.） H. Wendl.）、青江藤（Celastrus hindsii Benth.）、云实（Caesalpinia decapetala （Roth） Alston）等。

以上植物主要分布在林下灌木层、沟溪低谷、道路两侧及农田周边，分布较广。

（3）草本种类

葎草（Humulus scandens （Lour.） Merr. ）、青蒿（Artemisia carvifolia Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng.）、小蓬草（Conyza canadensis （L.） Cronq.）、乌蔹莓（ Cayratia japonica （Thunb.） Gagnep.）、五节芒（Miscanthus floridulus （Lab.） Warb. ex Schum. et Laut.）、艾（Artemisia argyi）、薹草（Carex parva Nees）、卷柏（Selaginella tamariscina（P. Beauv.）Spring）、络石（Trachelospermum jasminoides （Lindl.） Lem.）、高粱泡（ Rubus lambertianus Ser.）、赤爮（Thladiantha dubia Bunge）、白茅（ Imperata cylindrica （Linn.） Beauv.）、番薯（Ipomoea batatas （L.） Lam.）、玉米（Zea mays Linn）、野趾草（Commelina communis L）、爵麻（Potentilla anserina L.）、地果（ Ficus tikoua Bur.）、莲子草（Alternanthera sessilis （L.）、忍冬（Lonicera japonica Thunb.）、葛（Pueraria lobata（Willd.）Ohwi）、狗尾草（Setaria palmifolia （koen.） Stapf）、糯米团（Gonostegia hirta （Bl.） Miq.）、蛇莓（Duchesnea indica （Andr.） Focke）、凤尾蕨（Pteris cretica L. var. nervosa （Thunb.） Ching et S. H. Wu）、凹叶景天（ Sedum emarginatum Migo）、阴行草（Siphonostegia chinensis Benth.）、垂序商陆（Phytolacca americana L.）、冬瓜（Benincasa hispida （Thunb.） Cogn.）等。

以上植物主要分布在各个山头、村落周边地区、农田、荒草地、道路两侧、林下草本。草本植物植株矮小，而且生物量较低，在植被中占的比重较小。但在农田中，草本植物则为主要的建群种，是这些植被的重要组分。

（二）植被类型

按照《中国植被》的植被分类原则和系统对评价区内的植被类型进行划分，可分为2个植被系列，5个植被型组。

本项目评价范围内主要植被类型为：常绿或落叶阔叶林、竹林、灌丛、山地草丛以及农田植被。评价区受人为活动扰动程度较高，其中，阔叶林包括落叶和常绿均有分布，以竹子、楝、栎为主，在评价区内广泛分布；竹林分布较为广泛；区域内灌草丛广泛分布，主要位于沟谷及山坡等难利用区域，占评价区较大面积。

表4.2-4  植被群落调查结果统计表

| 植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系 | 分布区域 | 工程占用情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 占用面积 | 占用比例 |
| 乔木林 | 常绿或落叶阔叶林 | 柏木 | 柏木群系 | 工业场地东北侧、西南侧，开采区东北侧 | 41.38 | 16.73% |
|  |  | 杉木 | 杉木群系 | 开采区西北侧 | 14.33 | 5.79% |
|  |  | 青冈 | 青冈群系 | 开采区西北侧 | 6.34 | 2.56% |
| 竹 | 竹林 | 慈竹 | 慈竹群系 | 工业场地北侧、开采区北侧 | 94.18 | 38.07% |
| 灌木林 | 灌丛 | 灌木 | 灌木群系 | 开采区东侧 | 3.20 | 1.29% |
| 草 | 草丛 | 草本 | 草本群系 | 开采区西南侧 | 1.01 | 0.41% |
| 农作物 | 农田植被 | / | / | 开采区南侧、工业场地西南侧 | 61.39 | 24.82% |
| 无植被地段 | / | / | / | 开采区西南、工业场地南侧 | 25.56 | 10.33% |

（三）典型植被样方调查结果

根据对以上群系典型样地调查，结果如下：

（1）常绿或落叶阔叶林

该植被类型以人工林半人工林为主，群落中主要树种有楝、栎、竹子、枫杨等，评价区内广泛分布，外貌呈浅绿或棕绿色。

落叶阔叶林以半人工林内为主，通过对典型样地进行调查，样地总盖度约40%，乔木层树种以栎为主，掺杂有楝、竹子、枫杨、刺楸、香樟等，平均高度14m，平均胸径35cm，郁闭度30%；林下灌木层发育一般，有胡桃、棕树、桑、梨、紫麻、六月雪、毛桐插田泡等，灌木层平均高度约3.0m，盖度约30%；林下草本层茂盛，有艾、芦苇、紫堇、五节芒、蛇莓、凤尾蕨、白茅、葛、艾、糯米团等，平均高度约0.25m，盖度约38%。

表4.2-5  样方调查表（S3）

| 样地名称 | 乔木 |  | 样方号 | S3 |  | 样方面积 | 10m×10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 106°18′40.34″ |  | 纬度 | 29°55′2.21″ |  | 海拔（m） | 258 |
| 调查日期 | 2024年3月20日 |  | 坡向 | 西北 |  | 坡度 | 16° |
| 总盖度（%） | 25 | 乔木郁闭度（%） | 20 | 灌木盖度（%） |  | 草本盖度（%） | 30 |
| 乔木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 平均胸径/cm |
| 1 | 枫杨 | Pterocarya stenoptera C. DC. |  | 1 | UN | 15~18 | 80 |
| 灌木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 地径/m |
| - | - | - |  | - | - | - | - |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| 1 | 芦苇 | Phragmites australis （Cav.） Trin. ex Steud |  | 1 | COP1 | 1.8~2.2 | 85 |
| 2 | 紫堇 | Corydalis edulis Maxim. |  | 1 | SOL | 10~20 | 15 |
| 3 | 艾 | Artemisia argyi H. Lév. & Vaniot |  | 1 | COP1 | 10~15 | 70 |
| 4 | 五节芒 | Miscanthus floridulus （Lab.） Warb. ex Schum. et Lau |  | 1 | SOL | 40~50 | 45 |

表4.2-6  样方调查表（S5）

| 样地名称 | 乔木 |  | 样方号 | S5 |  | 样方面积 | 10m×10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 106°18′30.84″ |  | 纬度 | 29°55′5.86″ |  | 海拔（m） | 442 |
| 调查日期 | 2024年3月20日 |  | 坡向 | 东南 |  | 坡度 | 35° |
| 总盖度（%） | 30 | 乔木郁闭度（%） | 15 | 灌木盖度（%） | 25 | 草本盖度（%） | 70 |
| 乔木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 平均胸径/cm |
| 1 | 银桦 | Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. |  | 5 | UN | 18-23 | 60-70 |
| 灌木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 地径/m |
| 1 | 胡桃 | Juglans regia L. |  | 4 | UN | 2.5 | 1.5 |
| 2 | 棕树 | Trachycarpus fortunei （Hook.） H. Wendl. |  | 4 | UN | 2~4 | 1.8 |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| 1 | 艾 | Artemisia argyi H. Lév. & Vaniot |  | 1 | COP1 | 10~15 | 70 |

表4.2-7  样方调查表（S7）

| 样地名称 | 乔木 |  | 样方号 | S7 |  | 样方面积 | 10m×10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 106°19′12.82″ |  | 纬度 | 29°55′25.64″ |  | 海拔（m） | 331 |
| 调查日期 | 2024年3月20日 |  | 坡向 | 东南 |  | 坡度 | 16° |
| 总盖度（%） | 20 | 乔木郁闭度（%） | 15 | 灌木盖度（%） | 15 | 草本盖度（%） |  |
| 乔木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 平均胸径/cm |
| 1 | 香椿 | Toona sinensis （A. Juss.） Roem. |  | 4 | UN | 12 | 80 |
| 2 | 竹 | Bambusoideae |  | 56 | COP1 | 7 | 30 |
| 灌木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 地径/m |
| 1 | 桑 | Morus alba L. |  | 2 | UN | 4.0 | 0.6 |
| 2 | 桃树 | Prunus persica （L.） Batsch |  | 1 | UN | 3.5 | 0.4 |
| 3 | 梨 | Pyrus spp |  | 3 | UN | 4.5 | 0.5 |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| - | - | - |  | - | - | - | - |

表4.2-8  样方调查表（S8）

| 样地名称 | 乔木 |  | 样方号 | S8 |  | 样方面积 | 10m×10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 106°19′2.98″ |  | 纬度 | 29°55′27.07″ |  | 海拔（m） | 377 |
| 调查日期 | 2024年3月20日 |  | 坡向 | 东南 |  | 坡度 | 20° |
| 总盖度（%） | 45 | 乔木郁闭度（%） | 25 | 灌木盖度（%） | 40 | 草本盖度（%） |  |
| 乔木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 平均胸径/cm |
| 1 | 樟 | Camphora officinarum Nees ex Wall |  | 3 | UN | 12 | 80 |
| 2 | 榆树 | Ulmus pumila L. |  | 3 | UN | 18 | 120 |
| 3 | 蓝果树 | Nyssa sinensis Oliver |  | 2 | UN | 6 | 70 |
| 灌木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 地径/m |
| 1 | 白兰 | Michelia × alba DC. |  | 1 | UN | 3.5 | 0.3 |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| - | - | - |  | - | - | - | - |

（2）竹林

该植被类型多分布在住宅区房前屋后，也有部分零星分布，多以人工栽植为主。

调查的典型竹样地总盖度约85%，乔木层有麻竹，平均高度16m，胸径8cm，样地内共计270株。林下灌木及草本层不发育，灌木层有棕榈、牡荆、青江藤等，盖度约8%。草本层有薹草、卷柏、络石等，盖度约10%。

（3）灌从

评价区内的灌丛一般是森林砍伐后发育起来的次生类型。由于人类活动的影响，森林受到强度砍伐或其他原因，改变了自然环境条件，致使多种阳性落叶阔叶灌木迅速繁生，形成各种灌丛。灌丛外貌、多度和结构较为杂乱，零星分布于荒坡荒地。

通过对典型样地进行调查，样地总盖度约70%，灌木层有柑橘、棕树、小琴丝竹、枇杷树、槲寄生、南天竹、假鹰爪、牡荆、插田泡、棕榈、火棘等，灌木层平均高度约2.0m；草本层生长一般，有接骨草、荨麻、野菊、腹水草、白茅、卷柏、艾蒿、地果等，平均高度约0.2m，盖度约40%。

表4.2-9  样方调查表（S1）

| 样地名称 | 灌木 |  | 样方号 | S1 |  | 样方面积 | 5m×5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 106°18′46.35″ |  | 纬度 | 29°54′56.36″ |  | 海拔（m） | 367 |
| 调查日期 | 2024年3月20日 |  | 坡向 | 西北 |  | 坡度 | 27° |
| 总盖度（%） | 80 | 乔木郁闭度（%） |  | 灌木盖度（%） | 40 | 草本盖度（%） | 75 |
| 乔木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 平均胸径/cm |
| - | - | - |  | - | - | - | - |
| 灌木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 地径/m |
| 1 | 柑桔 | Citrus reticulata Blanco |  | 2 | UN | 4.5 | 1.8 |
| 2 | 棕树 | Trachycarpus fortunei （Hook.） H. Wendl. |  | 2 | UN | 3.4 | 1.5 |
| 3 | 小琴丝竹 | Bambusa multiplex cv. Alphonse-karri Rob. A. Young |  | 1 | SOL | 4.3 | 1.2 |
| 4 | 枇杷树 | Eriobotrya japonica （Thunb.） Lindl |  | 1 | UN | 5.0 | 2.0 |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| 1 | 接骨草 | Sambucus javanica Reinw. ex Blume |  | 1 | COP1 | 100~140 | 70 |
| 2 | 荨麻 | Urticales |  | 3 | SP | 50 | 30 |

表4.2-10  样方调查表（S4）

| 样地名称 | 灌木 |  | 样方号 | S4 |  | 样方面积 | 5m×5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 106°18′23.50″ |  | 纬度 | 29°54′58.10″ |  | 海拔（m） | 382 |
| 调查日期 | 2024年3月20日 |  | 坡向 | 东南 |  | 坡度 | 8° |
| 总盖度（%） | 15 | 乔木郁闭度（%） | 10 | 灌木盖度（%） | 10 | 草本盖度（%） | 5 |
| 乔木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 平均胸径/cm |
| 1 | 枣树 | Ziziphus jujuba Mill. |  | 2 | SOL | 12 | 2100 |
| 2 | 松 | Pinus L. |  | 3 | SOL | 13 | 80 |
| 3 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. |  | 8 | SOL | 10 | 75 |
| 4 | 枫杨 | Pterocarya stenoptera C. DC. |  | 2 | UN | 9 | 82 |
| 灌木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 地径/m |
| 1 | 桃李 | Prunus salicina Lindl. |  | 8 | SP | 2.5 | 1.6 |
| 2 | 柑橘 | Citrus reticulata Blanco |  | 19 | SP | 1.8 | 2.3 |
| 3 | 棕树 | rachycarpus fortunei （Hook.） H. Wendl. |  | 3 | SOL | 4.3 | 2.0 |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| 1 | 接骨草 | Sambucus javanica Reinw. ex Blume |  | 1 | SOL | 70 | 10 |
| 2 | 蚕豆 | Vicia faba L. |  | 15 | COP1 | 65 | 10 |
| 3 | 打碗花 | Calystegia hederacea Wall. in Roxb. |  | 1 | SP | 25 | 10 |

表4.2-11  样方调查表（S10）

| 样地名称 | 灌木 |  | 样方号 | S10 |  | 样方面积 | 5m×5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 106°18′52.35″ |  | 纬度 | 29°54′48.60″ |  | 海拔（m） | 460 |
| 调查日期 | 2024年3月20日 |  | 坡向 | 西北 |  | 坡度 | 25° |
| 总盖度（%） | 55 | 乔木郁闭度（%） | 30 | 灌木盖度（%） | 45 | 草本盖度（%） | 40 |
| 乔木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 平均胸径/cm |
| 1 | 小琴丝竹 | Bambusa multiplex cv. Alphonse-karri Rob. A. Young |  | 5 | UN | 6.0 | 11 |
| 2 | 枇杷树 | Eriobotrya japonica （Thunb.） Lindl |  | 2 | UN | 5.5 | 56 |
| 3 | 侧柏 | Platycladus orientalis （L.） Franco |  | 3 | UN | 7.0 | 60 |
| 灌木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 地径/m |
| 1 | 假鹰爪 | Desmos chinensis Lour. |  | 1 | SP | 2 | 1.8 |
| 2 | 南天竹 | Nandina domestica Thunb. |  | 12 | SOL | 6 | 1.2 |
| 3 | 槲寄生 | Viscum coloratum （Kom.） Nakai |  | 1 | UN | 0.6 | 1.5 |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| 1 | 艾 | Artemisia argyi H. Lév. & Vaniot |  | 1 | COP1 | 0.15 | 60 |
| 2 | 野菊 | Chrysanthemum indicum L. |  | 3 | UN | 0.1 | 10 |
| 3 | 腹水草 | Veronicastrum stenostachyum subsp. plukenetii （T.Yamazaki）D.Y.Hong |  | 2 | UN | 0.15 | 05 |

表4.2-12  样方调查表（S9）

| 样地名称 | 乔木 |  | 样方号 | S9 |  | 样方面积 | 10m×10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 106°19′29.20″ |  | 纬度 | 29°55′7.83″ |  | 海拔（m） | 437 |
| 调查日期 | 2024年3月20日 |  | 坡向 | 西北 |  | 坡度 | 10° |
| 总盖度（%） | 60 | 乔木郁闭度（%） | 10 | 灌木盖度（%） | 10 | 草本盖度（%） | 50 |
| 乔木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 平均胸径/cm |
| 1 | 枫杨 | Pterocarya stenoptera C. DC. |  | 3 | UN | 12 | 60 |
| 2 | 银杏 | Ginkgo biloba L. |  | 2 | UN | 10 | 75 |
| 3 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. |  | 6 | SP | 6 | 80 |
| 4 | 杉木 | Cunninghamia lanceolata （Lamb.） Hook. |  | 24 | SOL | 7 | 45 |
| 5 | 雪松 | Cedrus deodara （Roxb.） G. Don |  | 3 | SOL | 8 | 36 |
| 灌木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 地径/m |
| 1 | 山茶 | Camellia japonica L. |  | 1 | SP | 1.2 | 1.5 |
| 2 | 火棘 | Pyracantha fortuneana （Maxim.） H. L. Li |  | 1 | SP | 1.8 | 2.0 |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| 1 | 沿阶草 | Ophiopogon bodinieri H. Lév. |  | 1 | SOL | 15 | 60 |
| 2 | 天蓝苜蓿 | Medicago lupulina L. |  | 1 | SP | 10 | 65 |
| 3 | 垂盆草 | Sedum sarmentosum Bunge |  | 1 | SP | 20 | 70 |

（4）草丛

山地草丛群落在评价区零星分布，主要在荒地及田间山坡。样地主要草种有蒲公英、艾、大戟、野菊、黄鹌菜、奇蒿、地果、赤爮、莲子草、艾、狗尾草等，群落结构简单，主要功能为水土保持。

表4.2-14  样方调查表（S6）

| 样地名称 | 草本 |  | 样方号 | S6 |  | 样方面积 | 1m×1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 106°19′21.98″ |  | 纬度 | 29°55′31.20″ |  | 海拔（m） | 301 |
| 调查日期 | 2024年3月20日 |  | 坡向 | 东南 |  | 坡度 | 10° |
| 总盖度（%） | 40 | 乔木郁闭度（%） |  | 灌木盖度（%） |  | 草本盖度（%） | 40 |
| 乔木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 平均胸径/cm |
| - | - | - |  | - | - | - | - |
| 灌木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 地径/m |
| - | - | - |  | - | - | - | - |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| 1 | 大戟 | Euphorbia pekinensis Rupr. |  | 1 | SOL | 25 | 10 |
| 2 | 野菊 | Chrysanthemum indicum L. |  | 2 | SOL | 45 | 10 |
| 3 | 黄鹌菜 | Youngia japonica （L.） DC. |  | 3 | UN | 40 | 25 |
| 4 | 奇蒿 | Artemisia anomala S. Moore |  | 2 | SP | 50 | 30 |

（5）农田植被

农田在评价区广泛分布，主要丘陵间谷地及平台区域。

该群落是人工种植的农业植物群落，只有草本层，为油菜单优植物群落，田间还有鹅肠草、艾等杂草，平均高度0.2m，总盖度70%，群落结构简单。

表4.2-15  样方调查表（S2）

| 样地名称 | 农田植被 |  | 样方号 | S2 |  | 样方面积 | 1m×1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 106°18′46.66″ |  | 纬度 | 29°54′58.41″ |  | 海拔（m） | 349 |
| 调查日期 | 2024年3月20日 |  | 坡向 | 西北 |  | 坡度 | 25° |
| 总盖度（%） | 70 | 乔木郁闭度（%） |  | 灌木盖度（%） |  | 草本盖度（%） | 70 |
| 乔木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 平均胸径/cm |
| - | - | - |  | - | - | - | - |
| 灌木层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/m | 地径/m |
| - | - | - |  | - | - | - | - |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 株（丛）树 | 多度 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| 1 | 油菜 | Brassica napus L. |  | 16 | COP1 | 50~70 | 45 |
| 2 | 鹅肠草 | Stellaria aquatica （L.） Scop. |  | 1 | SP | 10 | 70 |

（四）植物群落生物量、生产力

本评价根据样方实地调查数据，结合参考评价区周边植被生物量及生产力研究成果，对评价区各区块植被类型面积、生物量及生产力进行统计。群落生物量、生产力主要通过《中国西南地区森林生物量及生产力研究综述》（吴鹏等，2012）、《我国森林植被的生物量和净生产量》（方精云等，1996）、《三峡库区植被生物量和生产力的估算及分布格局》（曾立雄等，2008）、《中国西南山地喀斯特与非喀斯特森林的生物量与生产力比较》（于维莲等，2010）等相关文献进行整理，结合样地内乔木每木检尺，记录胸径及树高（diameter of breast height，dbh），计算群落生物量及生产力。常见的植被类型生产力和生物量见下表。

表4.2-16  常见植被类型生产力和生物量统计表

| 生态系统 | 平均净第一性生产力t/hm2·a | 平均生物量（t/hm2） |
| --- | --- | --- |
| 常绿阔叶林 | 12.7 | 114.7 |
| 竹林 | 4.3 | 14.3 |
| 常绿阔叶灌丛 | 5.9 | 11.9 |
| 灌草丛 | 3.8 | 5.3 |

评价区植被生物量、生产力见下表。

表4.2-17  评价区植被类型生物量和生产力统计表

| 序号 | 植被类型 | 植被面积（hm2） | 平均生物量（t/hm2） | 评价区总生物量（t） | 平均生产力（t/hm2·a） | 评价区总生产力（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常绿阔叶林 | 62.05 | 114.7 | 7117.135 | 12.7 | 788.035 |
| 2 | 竹林 | 94.18 | 14.3 | 1346.774 | 4.3 | 404.974 |
| 3 | 灌丛 | 3.20 | 11.9 | 38.08 | 5.9 | 18.88 |
| 4 | 草丛 | 1.01 | 5.3 | 5.353 | 3.8 | 3.838 |
| 合计 |  | 160.44 | 146.2 | 8507.342 | 26.7 | 1215.727 |

经植被类型典型样地调查及植被类型面积统计，评价区总生产力约1215.727t/a，其中阔叶林生产力约占评价区总生产力的64.8%；评价区现存植被总生物量约8507.342t，其中森林植被生物量占大部分，约占评价区的83.7%，阔叶林表现为生物多样性更为丰富。

（五）植被演替规律

评价区的植物群落演替规律，主要受人为因素影响，其次是自然条件的变化。本地区地带植被主要为常绿落叶林、竹林。解放初期，森林植被丰富，覆盖率高。随着人口逐年增多，生活用材增大，加上1958年的“大炼钢铁”、“十年动乱”和林业政策的不稳定等因素，自然植被遭到严重破坏，调查期间无原始植被。现有植被大都是人工林或半人工林，基本蔚然成林，达到近熟林阶段，长态良好。因九峰山森林公园的植被保护，评价区林地现存保护率较高。

但因近年来农村建设以及人为活动频繁，评价区内植被逐渐被蚕食及分割，使得植被面积逐渐减少。

（六）重点保护野生植物

项目评价范围涉及九峰山森林公园，公园内有马尾松、杉木、柏木、丝栗、枫香、青杠、慈竹、毛竹、苦竹、水竹、黄荆、茶、山茶、油茶、火棘、马桑、桑、映山红、杜鹃、盐肤木、蕨箕、铁芒箕、水芙蓉里白、石松、甘草、风尾蕨、贯丛、胡颓子等，其中甘草属于国家重点保护野生植物。根据调查，除九峰山森林公园以外项目评价范围和占地范围内主要以耕地、灌木林地为主，植被种类为当地或附近区域常见树种或植被，未发现有古木大树和国家重点保护野生植物。

4.2.5天然林、公益林现状调查

天然林是自然界中群落最稳定、生态功能最完备、生物多样性最丰富的陆地生态系统，是维护国土安全最重要的生态屏障，有着调节大气、改良土壤、净化空气、涵养水源、保持水土、保护物种多样性等功能。根据合川区林业部门森林资源管理数据进行叠图分析，本项目评价范围内有天然林0.72hm2，天然林分布较少，以杂灌为主，优势树种为构树，伴生有黄荆、构树、八角枫等，草本层常见狗尾草、艾、地果等。本项目占地范围不涉及天然林。

公益林，也称生态公益林，是以保护和改善人类生存环境、保持生态平衡、保存物种资源、科学实验、森林旅游、国土保安等需要为主要经营目标的森林和灌木林。根据合川区林业部门森林资源管理数据进行叠图分析，本项目评价范围内有国家公益林2.2hm2，公益林分布较广，呈片状分布于评价范围，以慈竹、麻竹、柏木、桉树、马尾松为主，类型均为水土保持林，以保持区域生态平衡、防止水土流失、保护物种的多样性等作为目的，向社会和公众提供公益性的、社会性的产品和服务。本项目占地范围不涉及公益林。

图4.2-3  开采区周边天然林、公益林分布图

图4.2-4  工业场地周边天然林、公益林分布图

4.2.6动物资源现状调查

项目评价范围内涉及九峰山森林公园，森林公园内有中华蟾蜍、中国林蛙、沼水蛙、蹼趾壁虎、乌梢蛇、黑背蛇、貉、黄鼬、狗獾、松鼠、绿头鸭、红隼、喜鹊、灰胸竹鸡、家燕、画眉、白头翁、鹌鹑、麻雀、山雀、啄木鸟、杜鹃等野生动物活动，其中红隼、画眉、灰胸竹鸡、杜鹃等属于国家及重庆市重点保护野生动物。

根据资料收集及现场调查，除九峰山森林公园以外项目评价范围及占地范围内主要为麻雀、蝉、蝇、蚊、螳螂、蛙等，受人类活动的影响，未发现重点保护野生动物天然集中分布区，无国家及重庆市重点保护野生动物。

4.2.7土壤环境

合川区区域内土壤类型共划分为4个土类、6个亚类、18个土属、70个土种、97年变种。其中，农业耕地有17个土属、69个土种和94个变种；非农业耕地有1个土属、1个土种和3个变种。水稻土类是农业耕地的主要土类，约占总耕地面积的61.33%；其次是紫色土，占34.1%；第三位是黄壤土，占2.69%；潮土土类最少，仅为1.81%。从土壤的质地分析：沙土占17.83%，黏土占23.57%，壤土占48.82%，砾质土占9.78%。土壤的酸碱度含量：酸性占5.63%，微酸性占20.21%，中性占60.44%，微碱占13.72%。

矿区地段为基岩裸露，土层仅零星分布于平缓坡之地带，以褐黄色粉质黏土为主，土壤类型为黄壤，厚度为0～4.0 m，平均约1m。土壤母质主要类型为第四系表土黏土岩，富含钙质，富含碳酸盐pH值中性至微碱土壤。褐黄色泥土主要为大眼泥土、半沙半泥土，土层厚20～40cm。有机质含量在6.0～18.2g/kg，全氮含量0.63～0.90g/kg，全磷为0.31～0.92g/kg，全钾为11.3～20.6g/kg。黄壤土主要分布在地势较高区域，土质粘重，板结，通透性差，土质酸、瘦、冷，肥力较差，不适宜耕作，但适宜林木的生长。

4.2.8主要生态问题调查

（1）评价范围内主要为森林生态系统和农田生态系统，森林覆盖率较高，以森林生态系统为主，农田生态系统为辅。农田生态系统对生态影响主要表现农业耕作会产生一些破坏和干扰。森林生态系统生物群落多样性较差，森林生态系统主要为竹林以及灌丛。评价范围内无大中型野生动物栖息场所。

（2）评价范围内交通道路发达，除有盐九路外，还有乡道、村道，特别是近年来农村公路改造成水泥路面，路基宽度增加，路基抬高，导致原有生态功能呈现一定程度降低。此外交通噪声对周边野生动物也有不利影响。

（3）农业耕种潜在的生态问题为水土流失。

4.2.9水土流失

根据《重庆市水土保持规划（2016-2030年）》，项目所在区域（合川区盐井街道）属于重庆市水土流失重点预防区。合川区境内土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主。水土流失面积822.83km2，占土地面积的34.92%，以轻度流失（27.65%）和中度流失（232.95%）为主，强烈侵蚀面积141.92km2，占侵蚀土地面积的17.25%。年均侵蚀总量233.59万t，平均土壤侵蚀模数2838.83t/km2·a。

4.2.10评价区生态现状综合评价

从生态环境现状调查结果来看，评价范围主要为森林生态系统和农田生态系统，森林覆盖率较高，以森林生态系统为主，农田生态系统为辅。森林生态系统植被群落覆盖率较高，生态结构较为稳定。项目评价范围内涉及九峰山森林公园，矿区西侧干沟河相隔为重庆市九峰山森林公园，九峰山森林公园里涉及红隼、画眉、灰胸竹鸡、杜鹃等属于国家及重庆市重点保护野生动物和甘草等属于国家重点保护野生植物；评价范围内除九峰山森林公园以外主要以旱地农作物、灌木林地为主，人工干预比较大，动物以鸟类、啮齿类等常见种为主，未发现重点保护野生动植物天然集中分布区和名木古树。项目占地范围主要为旱地农作物、灌木林地为主，受人工影响活动较大，无国家及重庆市重点保护野生动植物。

4.3环境质量现状调查与评价

4.3.1环境空气

      - 4.3.1.1环境空气质量达标区判定

本项目所在区域基本环境污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）现状数据引用《2022年重庆市生态环境状况公报》合川区环境空气质量监测数据进行评价，评价结果见下表。

表4.3-1  合川区环境空气质量状况统计结果表

| 污染物 | 年评价指标 | 评价标准 | 现状浓度 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 12 | 20 | 达标 |
| NO2 |  | 40 | 21 | 52.5 | 达标 |
| PM10 |  | 70 | 51 | 72.9 | 达标 |
| PM2.5 |  | 35 | 34 | 97.1 | 达标 |
| CO | 第95百分位数日均浓度的 | 4000 | 900 | 22.5 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数日最大8h平均浓度 | 160 | 164 | 1.02 | 超标 |

由上表可知SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3超过二级浓度限值。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，该区域出现超标指标，为不达标区。

合川区已制定区域环境空气质量达标规划，根据《合川区大气环境质量限期达标规划》（发布稿）（2019年12月），主要任务与措施有：提高能源效率，优化能源结构；优化产业布局，推进绿色发展；加大防治力度，控制工业污染；强化监督管理，控制交通污染；提升管理水平，严格控制扬尘；加大治理力度，控制生活污染；加强综合利用，控制农业污染；落实法规制度，增强监管能力；深化区域协作，提升科研支撑；加强宣传教育，推动全民参与。

在合川区范围内执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。

      - 4.3.1.2大气一类功能区环境质量状况

本项目位于合川区盐井街道观音村，评价范围内环境空气一类区引用重庆市九升检测技术有限公司监测报告（九升（检）字【2022】第HP02038-1号）对缙北钓风景名胜区一类区的监测数据，监测时间为2022年2月22日~2022年2月28日，满足技术指南要求，引用数据有效。

表4.3-2  一类区空气质量现状评价表

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 最大占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24h平均浓度 | 14~16 | 50 | 32 | 达标 |
| NO2 |  | 14~18 | 80 | 22.5 | 达标 |
| PM10 |  | 38~43 | 50 | 86.0 | 达标 |
| PM2.5 |  | 22~26 | 35 | 74.3 | 达标 |
| CO（mg/m3） |  | 0.3~0.7 | 4 | 17.5 | 达标 |
| O3 |  | 30~39 | 160 | 24.4 | 达标 |

环境空气一类区中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）24小时平均值。

      - 4.3.1.3其他污染物环境质量现状

本项目委托国环绿洲（重庆）环境科技有限公司于2024年2月20日~26日对本项目区域环境空气进行监测。

（1）监测基本情况

表4.3-3  空气环境质量补充监测基本情况

| 编号 | 监测点位位置 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目所在地上风向 | TSP | 监测7天，24h平均值 | 环境空气质量标准（GB3095-2012）一级标准 |

（2）监测时间和分析方法

2024年2月20日~26日。监测和分析方法按照国家生态环境部发布相关规定和标准执行。

（3）执行标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。

（4）评价方法

采用最大地面浓度占标率对环境空气质量进行现状评价。其计算公式为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—最大地面浓度占标率，%；

Ci—污染物最大地面浓度，mg/m³；

Coi—环境空气质量标准，mg/m³。

（5）监测结果与评价结果分析

环境空气质量监测结果统计及评价结果分析见下表。

表4.3-4  其他污染物环境质量现状监测结果表

| 采样日期 | 检测点位 | 监测因子 | 检测结果 | 评价标准 | 最大浓度占标率 | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年2月20日~26日 | 项目所在地上风向 | TSP | 86~102 | 120 | 85% | 0 | 达标 |

监测结果显示，本项目所在TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准。

4.3.2地表水环境

根据《2022年重庆市生态环境状况公报》中地表水，2022年，全市地表水总体水质为优238个监测断面中I~I类水质的断面比例为95.4%，水质满足水域功能要求的断面比例为97.9%。74 个国控考核断面水质优良比例为98.6%，高于国家考核目标1.3个百分点。长江干流重庆段水质为优，20个监测断面水质均为I类。长江支流总体水质为优，122 条河流布设的218个监测断面中，I~I类断面比例为95.0%；水质满足水域功能的断面占97.7%。其中，嘉陵江流域51个监测断面中，I~III类水质比例为86.3%；乌江流域29个监测断面均达到或优于I类水质。

根据合川区生态环境局网站公示的《2023年12月合川区水环境质量状况》，嘉陵江金子断面水质类别为II类水质。

4.3.3声环境

项目所在区域属于2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本次评价国环绿洲（重庆）环境科技有限公司对项目所在地声环境质量现状进行了现场实测。

（1）监测方案

表4.3-5   声环境现状监测方案表

| 序号 | 布点位置 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区东北侧居民（1#） | 连续等效A声级 | 监测2天，每天昼夜各监测1次 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 2 | 矿区北侧厂界外1m处（2#） |  |  |  |
| 3 | 工业场地北侧居民（3#） |  |  |  |
| 4 | 工业场地南侧厂界外1m处#（4#） |  |  |  |

（2）监测结果及分析

声环境监测结果及评价见下表。

表4.3-6  声环境现状监测结果统计表  LeqdB（A）

| 监测点 | 监测时间 | 监测结果dB（A） |  | 标准值dB（A） |  | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1# | 2024年2月20日 | 51 | 43 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2024年2月21日 | 51 | 43 |  |  |  |
| 2# | 2024年2月20日 | 53 | 44 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2024年2月21日 | 53 | 45 |  |  |  |
| 3# | 2024年2月20日 | 54 | 47 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2024年2月21日 | 54 | 47 |  |  |  |
| 4# | 2024年2月20日 | 55 | 44 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2024年2月21日 | 55 | 45 |  |  |  |

由上表可知，各监测点昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在地声环境质量较好。

- 5生态环境影响评价

5.1对土地利用的影响

根据项目占用土地利用现状表可知，项目采区占地面积0.0466km2，项目占地以耕地（旱地）、林地（有林地）为主。其中耕地占地面积为0.2461hm2，占总面积的5.3%；林地占地面积为3.0572hm2，占总面积的65.6%；其余为少量的住宅用地、园地。根据调查，项目开采区占地不涉及基本农田，林地不涉及原始天然林、公益林等，为人工林，后期易于重建。工业场地利用现有场地进行建设，现状主要为建设用地。采区的表面有较厚土层覆盖，本环评要求在开采工作面进行剥离前，尽量先将高大乔木进行移栽，再进行表土剥离。首采工作面及运输公路剥离的表层土全部运至排土场堆放，用作后期用作复垦用土。

本项目开发建设过程将导致原土地利用类型临时发生变化，由原来的林地、草地、旱地转变为裸露的采矿用地。待开采结束后通过生态恢复措施，尽量恢复为原有土地利用类型。同时，采取边开采边生态恢复的措施，使有林地类型净损失也有所减少。

5.2对动植物的影响

5.2.1对生物量及生产力的影响

露天矿山建设将清除地表植被，剥离地表覆盖层，势必降低植被覆盖率，导致区域植被的损失。植被生物量损失的植被类型主要为农作物、人工林植被，物种均为周边常见物种。项目的建设对地表农作物或植被产生一定的扰动和破坏，但由于占地面积较小，导致的生物量损失很少。项目采取边开采边生态恢复的生产方式，占地范围内的植被将得以恢复，区域生物量将逐渐恢复。

（1）占地生物量、生产力损失

评价范围地处地处低山宽谷和方山中丘，地带性植被类型为常绿阔叶林，因人为活动频繁，原始天然林基本无存，目前多为次生林或半人工林。

项目建设和开采期间清除地表植被，剥离地表覆盖层，势必降低植被覆盖率，导致区域植被生物量及生产力受到一定损失。根据遥感影像和现场调查，项目开采区占地面积共0.0466km2，据生物量、生产力计算，计算项目占地生物量、生产力损失量见表。

表5.2-1  因项目占地而损失的生物量和生产力统计表

| 占地区域 | 植被类型 | 占用面积（hm2） | 生物量 |  | 生产力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位面积平均生物量（t/hm2） | 损失量 （t） | 单位面积平均生产力（t/hm2·a） | 损失量（t/a） |
| 采区、工业占地等 | 常绿阔叶林 | -1.1136 | 114.7 | -127.730 | 12.7 | -14.143 |
|  | 竹林 | -0.8771 | 14.3 | -12.543 | 4.3 | -3.772 |
|  | 灌木林 | -1.0665 | 11.9 | -12.691 | 5.9 | -6.292 |
|  | 合计 | -3.0571 | / | -152.964 | / | -24.207 |

根据上表，矿山建设及生产清除地表植被，直接损失生物量约为152.964t，损失生产力为24.207t/a。

（2）项目占地范围内景观绿化对生物量、生产力补偿

按照绿色矿山以及生态绿化倡导，项目建设后，并非对整个占地区域进行硬化或非植被建设，而是对工业场地空地及环境边坡进行景观绿化，以美化项目环境，绿化主要以栽植草灌为主。景观绿化对损失的生物量和生产力有一定补偿，对区域生态环境影响具有一定缓解。

根据调查资料确定，项目工业场地周边景观绿化面积约1000m2。经计算，景观绿化生物量、生产力补偿量计算见下表。

表5.2-2  景观绿化区补偿生物量和生产力统计表

| 补充区域 | 植被类型 | 补偿面积（hm2） | 生物量 |  | 生产力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位面积平均 生物量(t/hm2) | 补偿量 （t） | 单位面积平均生产力(t/hm2·a) | 补偿量（t/a） |
| 景观绿化 | 林地等 | 0.1 | 6.47 | 0.647 | 1.82 | 0.185 |

（3）项目建设对生物量、生产力损失影响分析

结合占地直接损失和景观绿化生态补偿，因项目建设造成损失生物量约为152.964t，损失量占评价范围总生物量（约8507.342t）的比例很小，约1.8%；损失生产力为24.207t/a，损失量占评价范围总生产力（约1215.727t/a）的比例也很小，约2.0%。损失量计算详见下表。

表5.2-3  因项目占地而损失的生物量和生产力统计表

| 占地区域 | 类型 | 面积（hm2） | 生物量损失（t） | 生产力损失（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采区、工业占地等 | 直接损失量 | -3.0571 | -152.964 | -24.207 |
|  | 景观补偿量 | 0.10 | 6.47 | 0.185 |
|  | 合 计 | -2.9571 | -146.494 | -24.022 |
|  | 占评价区比例（%） | / | -1.8 | -2.0 |

综上，项目建设导致的生物量和生产力损失非常有限。结合评价范围生态环境现状调查，评价范围生态环境中等偏上，植被生物量储蓄较高，生态系统服务功能良好，生态结构较为稳定，系统具有一定的抗干扰能力。因此项目建设造成的影响不会引起评价范围内生态系统的稳定性和抗干扰能力发生明显变化。

5.2.2对生物多样性的影响

由于地表工程建设等因素，造成植物生境的破坏，使得植被覆盖率降低，植物生产能力下降，生物多样性降低，从而导致环境功能的下降，使评价范围内的总生物量减少，对局部区域的生物量有一定影响。根据现场调查，工程建设破坏的植被以人工植被为主，主要为农作物及人工林，植物物种均是周边常见的物种，占地范围内未发现国家及重庆市重点保护野生植物分布，无名木古树分布。项目开采过程中及时利用当地植被物种进行复垦绿化，不会对当地及邻近地区植物种类的生存和繁衍造成影响。对整个地区生态系统的功能和稳定性影响较小，也不会引起物种的损失。

5.2.3对植物的影响

本项目采用露天开采方式，占用的区域均要对植物进行移除使一定范围内的植被遭到不同程度的破坏。根据现场调查，项目占地范围主要为耕地和林地，植被类型以农作物及灌木林为主，均为当地或附近区域常见树种或植物，未发现国家及重庆市重点保护野生植物分布，无名木古树分布，不会导致重点保护野生植物的灭绝。项目采取边开采边生态恢复的生产方式，对已开采区以当地常见物种进行植被恢复，可减少采区裸露面积，植被得以尽快恢复。且在矿山开采活动结束后，对采区、工业场地内的生产设施予以拆除，同时对这些区域进行植被恢复。因此，矿山开采对占地范围内植物资源的影响是可逆的、短期的不利影响。

5.2.4对动物的影响

本项目评价范围人类活动较频繁，野生动物分布较少，评价范围内未发现国家及重庆市重点保护野生动物分布，以常见鸟类、鼠类、兔类以及家养畜禽为主。但矿山开采可能将破坏动物的生存环境。矿山地表剥离直接导致以矿区地表植被或表土作为栖息地或觅食场所的野生动物生存环境的丧失，如鼠类、蚂蚁等；矿体开采损毁洞居、穴居的野生动物生活环境，如鼠类、蛇类、兔类等；开采产生的噪声必然使周边一定范围内的野生动物受到惊扰，迫使对惊扰胁迫敏感的动物远离矿区，迁徙到比较幽深的周边环境生活。但矿区所在区域类似生境分布较广，且分布连续，野生动物通过近距离迁徙即可找到生存之地。矿山开采结束后，所有生产迹地区域都将进行植被恢复，野生动物的隐蔽、觅食、繁殖等活动范围可得到一定程度的恢复和改善。因此，矿山开采对野生动物的影响是暂时的，不会导致野生动物物种的消失，矿山开采活动结束后不利影响可得到一定程度的恢复。

5.3视觉景观影响分析

本矿山采用露天倾斜式分层开采，该矿山开采终了形成面积约0.0466km2的开采终底平面，形成不同高度的边坡，对原生地形地貌景观破坏程度较大。边坡的植被覆盖度比原有差，景观效果较差。项目对景观生态的影响主要表现在两个方面：景观空间结构和景观视觉影响。

5.3.1景观空间结构变化

景观格局的变化在于外界的干扰作用，这些干扰作用往往是综合性的，它包括自然环境、各种生物以及人类社会之间复杂的相互作用。从景观生态学结构与功能相匹配的观点出发，结构是否合理决定了景观功能状况的优劣，决定了我们对自然法则的尊重程度。

本项目在采掘的过程中，开挖和剥离表土，导致地表植被破坏是不可避免的。开完生石面、剥离地表植被直接破坏景观结构。此外，增加廊道（运输通道等）和增加景观斑块（增加了裸露岩石斑块）也会对整个区域的景观体系的空间结构产生影响。从景观空间结构分析，维持自然景观生态稳定性的主要是起控制作用的景观组分。

本项目区域景观的基质是林地（是本区分布范围最广，连通程度较高的景观类型），斑块为灰岩矿山、耕地、居民点等（均属于典型的人工干扰斑块），道路系统为廊道（包括矿区公路、乡村公路等各级道路生态系统）。在矿山建设期和开采期，随着植被的剥离和清除，以及山坡被逐渐采平，直至挖成露天采坑，景观基质（耕地、有林地）的数量将有所减少。但由于本矿山开采山体量较小，对大区域景观破坏较小，不会对景观连通性造成明显影响。本矿山在开采过程及闭矿后及时进行植被恢复和景观再造，景观生态也会逐渐得到恢复。

5.3.2景观视觉分析

在大多数的石灰岩矿的开采中，眺望露天开采坑时，人们都会感到露天坑与周围景观不协调。本评价采用类比法，对石灰岩露天开采的视觉可接受性进行分析。按照计量心理学评价方法，景观的评价是相对的。也就是说，评价景观的人是站在开发者的立场、还是站在受害者的立场上，或者是中立，一般来说，其评价有很大的差别。而采用计量心理学方法，持比较客观的立场，统计处理多数人的主观评价。

该区主要交通道路为盐九路。根据现场调查，本矿山设计开采范围外扩500m范围内无居民点分布。本项目不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内，项目矿区不属于自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区、人文古迹等敏感区；不属重庆市 “四山”管制范围；矿区不属于缙云山—钓鱼城风景名胜区控制范围；本项目矿山西北面临九峰山森林公园，为九峰山森林公园山背面，不在游览集中区及游览集中区可视范围，地理位置偏僻，人烟少，景观的可视性差。总体景观功能不强。

项目工业场地利用现有办公生活区，办公区占地位于九峰山山脚，不在九峰山森林公园范围内。办公生活区设有值班室、地磅房、食堂、办公住宿、厕所等办公生活设施。矿区设置办公休息室、门卫值班室、库房等，位于矿区北侧，在矿区范围内。

综上分析，矿山开采景观视觉主要是对周边居民的视觉冲击，项目周边均为散居居民，无集中居民区，居民分布数量较少，影响有限。项目采取边开采边生态恢复方式生产，且通过在项目闭矿后进行植被恢复和景观再造，矿区植被将逐渐恢复，生态景观将逐渐恢复，重建的景观与开采前的农村生境、自然景观相比变化较小。

5.4对生态环境保护目标影响分析

5.4.1对动植物影响

本项目与九峰山森林公园相邻区域野生动物稀少，占地范围内未见国家和重庆市重点保护野生动物。本项目厂界噪声能达标排放，200m范围内森林公园的野生动物主分布很少，可以在周边森林公园内区域找到替代生境。

矿山开采对植物的影响主要为粉尘覆盖在植物叶片上影响植物生长正常的呼吸作用和光和作用，使植物生长缓慢，根据大气影响预测，颗粒物排放总体不改变森林公园的环境空气功能，对森林公园的环境空气质量影响小。本项目为扩建，通过完善粉尘控制措施，颗粒物排放量明显减少，将有利于区域空气质量的改善。

5.4.2对九峰山森林公园视觉景观、景观协调性影响

（1） 景点规划

根据《重庆市九峰山森林公园控制性详细规划》（2010年6月），根据景点的开发价值、观赏价值、组成因子等因素确定景点的等级，分为I、II、III共三个等级50个景点。公园I级景点有13个。II级景点有17个，III级景点有20个。

表5.4-1  公园景点汇总表

| 分区 | I级景点 | Ⅱ级景点 | Ⅲ级景点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林游览区 | 凤凰展翅、一碗水、九峰山、九峰庙、森林啤酒屋、百步梯、九峰湖、五龙封印、九峰茶艺大观园、鸟语林 | 十槽古道、九峰茶园、鹿子塘、狩猎场、迷惑堡、休闲娱乐中心、九峰路、桉林飘香、海佛寺、游客接待中心、游乐广场、儿童游乐园、度假别墅 | 黑龙洞、跃进湾、闻鸡亭、狮子山、知青房、金钟山、土地垭、斩龙垭、银窝子、马鞍山、龙神坳、凉水井、茶园、小米垭、封人湾、倒马坎、龙洞榜、石鸭子 |
| 管理生活区 | 生态度假别墅、美食一条街 | 游客服务大厅 | 木耳山、黄桷岚垭 |
| 生产经营区 | 桔园飘香 | 交规启示园、温泉度假村 |  |
| 合计 | 13 | 17 | 20 |

（2）规划游览线路组织

九峰山森林公园的游客以重庆市内游客为主，因此游览线路以一日游和二日游为主。九峰山森林公园一日游可以组织以下游览线路：

合川市出发一九峰山森林公园主大门一管理生活区一十槽古道一凤凰展翅一黑龙洞一一碗水一九峰山一九峰庙一九峰茶园一森林啤酒屋一五龙封印一跃进湾一闻鸡亭一狮子山一狩猎场一木耳山一温泉度假村一从高桥（小地名）道路返回；

盐井镇出发一海佛寺一桉林幽香一知青房一金钟山一马鞍山一土地垭一斩龙垭一龙神坳一迷惑堡一闻鸡亭一五龙封印一休闲娱乐中心一九峰山一九峰庙一森林啤酒屋一九峰湖一十槽古道一美食一条街一退回；

九峰山森林公园面积不大，故二日游旅游线路只规划一条：

第一日：合川出发一剑梁桥一百步梯一倒马坎一封人湾一鹿子塘一凉水井一小米垭一九峰茶园一九峰山一九峰庙一九峰湖一九峰茶艺大观园一森林啤酒屋一五龙封印一休闲娱乐中心一交规启示园一生态度假别墅休息。

第二日：从生态度假别墅出发一木耳山一桔园飘香一狮子山一狩猎场一迷惑堡一龙神坳一碑垭口一银窝子一斩龙垭一土地垭一马鞍山一金钟山一知青房一海佛寺一返回合川市。

（3）景点分布

景点主要分布在山脊线两侧，旅游线路也是主要位于山脊线两侧。

（4）项目对森林公园影响分析

目前总体旅游开发程度很低，主要实际开发的主要景区——多功能区（九峰湖区域）。本项目处于九峰山森林公园外山脚区域，森林公园规划的主要景点、游览线路位于山脊线两侧，通过地势和森林植被的视线阻挡，不在主要景点、游览线路的直观可视范围，开采区和闭矿初期九峰山森林公园视觉景观影响小。项目周边最近居民点位于项目东北面和西面。

项目建设期、开采期和闭矿期无废水、固废外排，产品外运道路不经过景区范围，对九峰山森林公园景点的影响主要为粉尘影响，粉尘如果覆盖在景区内植被上，可能会堵塞叶片气孔造成蒸腾作用下降，会阻止叶片光透性，降低光合效率，但对建筑物、水体基本无影响。闭矿后通过生态恢复措施，主要复垦为林地，采用乡土物种进行恢复，主要采用原有占地的灌木、草本植物和竹。景观将逐步恢复和改善，基本达到建设前水平，和森林公园的植被景观相似，最终和森林公园景观保持协调。总体项目对九峰山森林公园景观影响小。

综上所述，通过本环评提出的相关污染防治措施和生态保护、恢复措施以及景观改善措施，对九峰山森林公园的森林风景资源和生物多样性、传播森林生态文化、开展森林生态旅游等功能影响很小。不会影响其生态服务功能。本项目对九峰山森林公园影响小，是可以接受的。

5.5水土流失

### 5.5.1水土流失的影响分析

根据《重庆市水土保持规划（2016-2030年）》，项目所在区域（合川区盐井街道）属于重庆市水土流失重点预防区。本项目建设将对地表进行剥离、挖掘和堆积，使原来的地表结构、土地利用类型、局部地貌发生变化。施工场地为自然地面和经过切坡、开挖后的地面，导致土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，使水土流失情况加剧，单位面积的悬浮物冲刷量和流失量较大。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。遇到雨天，因地表水流会带走泥沙，水土流失加剧。开挖土石方的临时堆放也会产生一定的水土流失。本项目新增开挖面积小，施工期短，土石方就近占地进行临时堆放或作占地护坡堆存，土石方量小，实际新增水土流失量小，在环境可接受范围内。

### 5.5.2水土保持措施

①根据水土流失“预防为主，防治结合”的原则，在水土保持措施布局之前，应采取必不可少的预防水土流失的手段，对整个工程项目进行优化和监管，在工程允许的前提下，尽量减少工程扰动土地的面积，缩短施工时间，加强建设管理等方面的预防保护，切实地从工程施工之前，将水土保持工作放在工程前沿。

②建设方应设立水土保持专管职务，在项目开工前期，介入工程以合同形式将水土保持工作及投资落实到工程中，对施工方进行约束，加强水保意识，防止暴力施工，要严格要求施工单位在规定作业带范围内施工，尽量减少影响区范围。

③合理设计施工时序及施工工艺，尽量缩短施工周期，减少疏松地面的裸露时间，尽量避开雨季和汛期进行土建施工。

5.6绿色矿山建设

根据《重庆市绿色矿山建设标准（2021年版）》（渝规资〔2021〕745号）、《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DT/T0312-2018）、《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316- 2018）、《重庆市绿色矿山管理办法》（渝规资规范〔2020〕13号）要求，公司应按照相关要求编制《绿色矿山建设实施方案》，并严格按照绿色矿山建设实施方案进行实施。建设单位在建设运行过程中，应对照绿色矿山建设考核标准对照检查，建立和完善绿色矿山建设的工作责任制，本评价对照《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）要求分析结果见表。根据分析，工程符合绿色矿山建设要求。

表5.6-1  工程绿色矿山要求及措施分析

| 类型 | 要求 | 本项目拟采取措施 |
| --- | --- | --- |
| 矿区环境 | 矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区. | 矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等功能进行细分. |
|  | 矿区地面道路、供水、供电等配套设施齐全，生产区设置线路示意牌、简介牌、岗位技术操作规程等标牌 | 矿区道路、供水等齐全，采区设置操作提示牌、说明牌、线路示意图等 |
|  | 矿山生产过程中应采取喷雾、喷洒水或生物纳膜，加装除尘设备等措施处置粉尘。应对输送系统、生产线.料库等采取有效措施进行抑尘;做好车辆保洁，车辆驶离矿区必须冲洗，严禁运料遗撒和带泥上路，保持矿区及周边环境卫生。 | 矿山生产过程中拟采取喷雾、洒水、加装除尘设备等措施，拟设置车辆冲洗池 |
|  | 采用合理有效的技术措施对高噪声设备进行降噪处理. | 工程采用减震、高噪声源合理布局等方式降低噪声影响 |
| 资源开发方式 | 应贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。 | 已编制了土地复垦方案，根据方案贯彻边开采边恢复原则 |
|  | 根据原料品质分级利用砂石资源，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。 干法生产应配备高效除尘设备，并保持与生产设备同步运行。湿法生产应配置泥粉和水分离、废水处理和循环使用系统。 生产加工车间的产尘点应封闭。合理设计工艺布置，控制噪声传播。 砂石骨料成品堆场（库）应地面硬化，分类或分仓储存。 | 碎石加工采取配备高效除尘器对粉尘进行收集处理；车间全部密闭；产品储存在料仓以及堆场，堆场位于封闭车间内 |
| 资源综合利用 | 石粉收集后应充分合理利用:钙质石粉和吸附性较低的硅质石粉可用于生产水泥、混凝土和砂浆，或进行产品深加工，提高产品附加值;吸附性较高的硅质石粉可用于生产砂浆、环保砖、新型墙体材料、陶瓷，水泥用硅质原料等。 | 石粉收集后作为产品外售 |
|  | 排土场堆放的剥离表土或筛分后的渣土，宜用于环境治理、土地复垦和生态修复。 | 排土场表土和废石分区堆放，后期用于复垦 |
| 节能减排 | 宜选用高效﹑智能、绿色，环保的技术和设备，降低单位电耗。 应推广使用矿山凿岩穿孔新工艺，降低能耗。 利用新技术﹑新工艺、新设备和新材料，减少破碎设备磨损件单位损耗。 宜采用长距离皮带运输方式，促进节能减排。 对于落差较大的矿区，宜使用下行皮带势能发电技术。 | 矿山凿岩穿孔采取自带除尘装置的钻机；破碎物料运输全部采取皮带运输方式，减少污染物排放 |
|  | 矿石开采和砂石生产过程中的粉尘控制应遵循源头抑制﹑过程协同控制、末端监控、系统联动集成的治理思路，达到环保节能和清洁生产的目的。 矿区应配置洒水车、高压喷雾车等设备。 应在装载机，破碎机、筛分机、整形机、制砂机、输送机端口等连续产生粉尘部位安装高效除尘装置。 | 矿区拟配置洒水车、高压喷雾车等设备。 对现有布袋除尘器进行更换布袋，使得保持高效率。 |
|  | 矿区及厂区应建有雨水截（排）水沟和集水池，地表径流水经沉淀处理后达标排放。矿区及厂区的生产排水，雨水和生活污水，应实现雨污分流、清污分流。 | 矿区拟建雨水截（排）水沟和沉淀池，地表径流水经沉淀处理后达标排放。生活污水经生化池收集后用作农肥 |

5.7生态影响评价结论

通过生态现状调查，评价范围内主要为农业、森林生态系统，后逐渐转变为工矿用地，植被种类较单一，野生动物稀少，无国家和重庆市重点保护野生动物，生态结构简单。

根据项目工程情况对各生态因子进行预测分析，提出相应的生态保护和恢复措施，拟建项目的规模和选址合理，拟建项目在各阶段对生态环境的影响小，对各生态因子影响小，对生态系统的结构和稳定性影响小，对区域生态功能（主导水资源与水生态保护、农业生态功能的维持与提高，辅助功能为水土流失预防与监督、面源污染、矿山污染控制）产生轻微不利影响，对九峰山森林公园影响小，总体对生态环境影响小，可以接受。

- 6环境影响预测与评价

6.1建设期环境影响分析

项目建设期主要采区表土剥离、工业场地建设、矿山运输道路建设等。建设期主要影响是施工扬尘、施工机械噪声等。

6.1.1大气环境影响分析

（1）扬尘

矿区施工废气主要由矿区道路建设、截排水沟、沉淀池、挡土墙等建设过程产生，矿区机械开挖产生的扬尘，道路路基土石方开挖产生扬尘，施工中材料的运输、装卸过程中大量的粉尘散落到周围空气。

项目施工过程中，通过对施工场地、运输道路和积尘较大的施工区进行洒水措施，可使施工工地周围环境空气中的扬尘量减少80%以上，有效减小扬尘对项目附近环境空气的影响。项目表土剥离、矿山道路施工过程通过洒水降尘等措施可降低扬尘对周边环境空气影响。工业场地利用双合高速公路自建取料场采空区进行建设，不进行土石方开挖作业，施工强度较小，主要为建筑材料装卸、车辆运输引起扬尘，在采取洒水降尘等措施后工业场地施工扬尘排放量较小。

（2）施工机具尾气环境影响分析

施工机械尾气中污染物主要为NOx、CO、THC等。本项目建设期短，施工强度不大，施工机械数量小，施工过程所使用机械的尾气污染物排放量很小，施工机械尾气对项目区周围环境空气质量影响较小。

综上分析，项目施工过程中主要影响为扬尘，施工单位应在建设期间采取洒水降尘及车辆冲洗等措施，降低施工扬尘对周围环境的影响。

6.1.2地表水环境影响分析

本工程施工过程中主要的废水来自施工机械冲洗废水以及施工人员生活污水。

（1）施工机械冲洗废水环境影响分析

施工机械冲洗废水主要设备冲洗产生的废水，每天产生的废水4m3/d，其中SS浓度约800mg/L，石油类浓度12mg/L，产生量分别为3.2kg/d，0.048kg/d。设置沉淀池对施工废水集中处理循环利用，不外排。在采取上述措施后施工场地生产废水不会对水体产生明显影响。

（2）生活污水的影响分析

项目建设期废水主要为施工人员产生的少量生活污水，经化粪池收集处理后用作农肥施用，不外排。项目所在地为农村区域，周边有大量的耕地，生活污水产生量小，能够消纳产生的污水。

6.1.3声环境影响分析

施工使用的主要设备有挖掘机、铲车、运输汽车等噪声设备，各施工机械噪声值约在80~90dB（A）之间。这些设备在施工时将对施工区附近的声环境造成一定影响。施工在白天进行，夜间不施工。

施工单位合理组织施工，禁止夜间施工，尽量降低道路施工对周边居民的影响，避免噪声扰民。建设期结束后，施工噪声将随之消失，施工时在满足施工要求的前提下尽量将高噪声设备放置在远离敏感点的方位，减少施工设备噪声对敏感点的影响。在采取上述措施后，本项目建设期对周边环境敏感点的影响可以接受。

6.1.4固体废物影响分析

项目建设期固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

开采区建构筑物的建设，产生建筑垃圾可回收利用的建筑材料尽量回收利用，不能利用售卖给资源回收公司。生活垃圾采用垃圾桶收集后定期交由当地环卫部门处置，对环境影响较小。采取上述措施后，建设期固体废物对外环境影响很小。

6.2开采期环境影响预测与评价

6.2.1大气环境影响预测与评价

      - 6.2.1.1气象条件

（1）地面气象观测数据

本次评价采用合川区气象站2022年的常规地面气象观测资料，主要包括风速、风向、总云量和干球温度等。基本内容见下表。

表6.2-1   地面观测气象数据参数

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 气象站坐标 |  | 相对距离/km | 海拔高度/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 合川气象站 | 57512 | 基本站 | 106.27 | 29.97 | 8.0 | 365 | 2022 | 风速、风向、总云量、低云量和干球温度 |

（2）高空模拟气象数据

高空气象数据来自国家气象中心基于国际上前沿的模式与同化方案（GFS/GSI），建成全球大气再分析系统（CRAS），通过多层次循环同化试验模拟，气象要素包括气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速。

表6.2.-2  模拟高空气象数据信息

| 模拟点坐标 |  | 相对距离/km | 海拔高度/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 106.27 | 29.97 | 8.0 | 365 | 2022 | 气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速 |

（3）评价区近20年气候特征

根据合川区气象站2003~2022年气象统计数据，合川区近20年气象特征统计数据见表6.2-2。2003年至2022年共20年风频统计见表6.2-3。

表6.2-3  常规气象统计数据（2003~2022）

| 统计项目 | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） | 18.21 | / | / |
| 累年极端最高温度（℃） | 40.03 | 20220817 | 42.7 |
| 累年极端最低温度（℃） | 0.47 | 20050102 | -1.9 |
| 多年平均气压（hPa） | 980.48 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） | 18.03 | / | / |
| 多年平均相对湿度（%） | 81.7 | / | / |
| 多年平均降雨量（mm） | 1160.14 | / | 210.1 |
| 多年实测极大风速（m/s）/相应风向 | 16.55 | 20180405 | 25.8 |
| 多年平均风速（m/s） | 1.3 | / | / |
| 多年主导风向/风向频率 | NNE/11.08 | / | / |
| 多年平均静风频率（C<=0.2m/s）（%） | 17.18 | / | / |

- 预测气象要素分析

①风向、风频

据合川气象站全年逐时地面气象观测资料，该地区年均风频的月变化见表6.2-4、年均风频的季变化及年均风频见表6.2-5。

表6.2-4    2022年年均风频的月变化

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 14.52 | 22.04 | 11.29 | 6.05 | 9.54 | 3.49 | 1.48 | 1.34 | 0.81 | 3.23 | 8.87 | 4.17 | 3.09 | 0.81 | 1.48 | 4.84 | 2.96 |
| 二月 | 9.67 | 15.03 | 9.67 | 6.99 | 17.11 | 6.25 | 2.83 | 1.19 | 3.27 | 3.57 | 9.97 | 5.65 | 2.68 | 0.89 | 0.60 | 2.68 | 1.93 |
| 三月 | 10.35 | 17.88 | 12.50 | 6.99 | 11.56 | 5.78 | 3.49 | 1.88 | 3.90 | 4.03 | 7.93 | 2.28 | 2.82 | 1.75 | 1.75 | 4.17 | 0.94 |
| 四月 | 9.86 | 21.67 | 10.14 | 8.33 | 9.17 | 1.94 | 2.64 | 1.25 | 4.03 | 7.22 | 12.22 | 3.06 | 2.78 | 1.11 | 1.81 | 2.64 | 0.14 |
| 五月 | 6.85 | 14.52 | 9.41 | 6.18 | 9.95 | 6.18 | 3.63 | 2.69 | 3.36 | 8.60 | 11.69 | 4.84 | 3.49 | 1.08 | 2.69 | 4.84 | 0.00 |
| 六月 | 7.36 | 8.47 | 5.97 | 6.11 | 5.69 | 7.36 | 3.61 | 2.22 | 6.81 | 9.72 | 17.64 | 6.25 | 4.44 | 2.78 | 1.81 | 3.75 | 0.00 |
| 七月 | 4.97 | 10.48 | 6.59 | 7.26 | 10.75 | 6.99 | 6.05 | 6.59 | 4.70 | 5.24 | 9.81 | 5.78 | 7.26 | 2.15 | 2.15 | 3.23 | 0.00 |
| 八月 | 2.69 | 6.05 | 3.36 | 5.91 | 12.37 | 10.35 | 12.10 | 13.71 | 12.50 | 5.38 | 4.84 | 1.88 | 1.75 | 2.15 | 2.42 | 2.55 | 0.00 |
| 九月 | 13.75 | 13.19 | 5.97 | 4.86 | 8.33 | 2.36 | 1.39 | 0.97 | 1.25 | 4.72 | 14.58 | 9.58 | 7.08 | 2.22 | 3.89 | 5.69 | 0.14 |
| 十月 | 11.02 | 17.20 | 11.02 | 6.72 | 5.65 | 3.36 | 2.55 | 2.02 | 2.02 | 5.11 | 12.10 | 4.57 | 4.30 | 2.15 | 3.09 | 7.12 | 0.00 |
| 十一月 | 19.58 | 17.50 | 8.19 | 3.89 | 3.61 | 1.67 | 1.25 | 0.56 | 1.81 | 3.61 | 14.44 | 5.42 | 5.00 | 2.78 | 4.72 | 5.97 | 0.00 |
| 十二月 | 13.84 | 16.40 | 6.59 | 3.23 | 6.32 | 1.61 | 2.15 | 0.67 | 2.28 | 6.05 | 20.03 | 6.59 | 4.17 | 2.28 | 3.09 | 4.70 | 0.00 |

表6.2-5     2022年平均风频的季变化及年均风频

| 风向风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 9.01 | 17.98 | 10.69 | 7.16 | 10.24 | 4.66 | 3.26 | 1.95 | 3.76 | 6.61 | 10.60 | 3.40 | 3.03 | 1.31 | 2.08 | 3.89 | 0.36 |
| 夏季 | 4.98 | 8.33 | 5.30 | 6.43 | 9.65 | 8.24 | 7.29 | 7.56 | 8.02 | 6.75 | 10.69 | 4.62 | 4.48 | 2.36 | 2.13 | 3.17 | 0.00 |
| 秋季 | 14.74 | 15.98 | 8.42 | 5.17 | 5.86 | 2.47 | 1.74 | 1.19 | 1.69 | 4.49 | 13.69 | 6.50 | 5.45 | 2.38 | 3.89 | 6.27 | 0.05 |
| 冬季 | 12.78 | 17.92 | 9.17 | 5.37 | 10.79 | 3.70 | 2.13 | 1.06 | 2.08 | 4.31 | 13.06 | 5.46 | 3.33 | 1.34 | 1.76 | 4.12 | 1.62 |
| 全年 | 10.35 | 15.03 | 8.39 | 6.04 | 9.13 | 4.78 | 3.62 | 2.96 | 3.90 | 5.55 | 12.00 | 4.99 | 4.08 | 1.85 | 2.47 | 4.36 | 0.50 |

图6-1    各季节及全年风向玫瑰图（2022年）

②风速

根据合川气象站全年逐时地面气象观测资料，该地区年平均风速的月变化详见表6.2-6、图6.2-2。

表6.2-6       年平均风速的月变化（m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速m/s | 1.14 | 1.27 | 1.45 | 1.47 | 1.42 | 1.25 | 1.41 | 1.46 | 1.34 | 1.14 | 1.1 | 1.07 |

图6-2   年平均风速的月变化图

③温度

根据合川气象站全年逐时地面气象观测资料，该地区年平均温度月变化情况详见表6.2-7、图6.2-3。

表6.2-7   年平均温度的月变化（℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 7.29 | 9.81 | 14.34 | 18.85 | 22.13 | 24.87 | 28.43 | 28.63 | 23.55 | 18.24 | 13.62 | 8.67 |

图6-3     年平均温度的月变化图

④相对湿度

根据合川气象站全年逐时地面气象观测资料，该地区年平均相对湿度月变化情况详见表6.2-8、图6.2-4。

表6.2-8    年平均相对湿度的月变化（℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿度（%） | 85.92 | 81.36 | 77.85 | 77.84 | 79.31 | 83.14 | 76.72 | 72.51 | 83 | 87.7 | 87.94 | 87.52 |

图6-4     年平均相对湿度的月变化图

      - 6.2.1.2预测模型及参数选择

（1）模型选择

评价范围内没有大型水体（海或湖）存在，项目基准年内风速≤0.5m/s的持续时间超过72h的情况，根据合川区近20年统计的全年静风（风速≤0.2m/s）频率为0.50%，小于 35%。因此，本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A中推荐的AERMOD模型，该模型可用于局地尺度（≤50km）范围内的预测，适用点源（含火炬源）、面源、线源、体源等各种污染源。

- 预测因子

根据工程分析，本评价选择预测因子为TSP和PM10，

- 预测范围

根据前文估算结果，本项目评价范围是以开采区和工业场地分别划定5km的矩形区域，以两个区域包络线作为本项目大气评价范围。因此本次预测范围确定为已矿区3号拐点作为原点的3km×3km的矩形范围。

- 预测基准年和周期

本评价选取2022年气象数据作为预测数据，预测时间为连续1年。

（3）地形数据

拟建项目评价范围内的地形数据来源为外部 DEM 文件，所需数据由http：//srtm.csi.cgiar.org/提供。外部 DEM 文件为采用全球定义的标准 DEM 文件，分辨率为90m，通过 AERMAP 运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形数据。

本项目所在区域等高线见图6.2-5。

本项目位置

图6-5   项目所在区域等高线示意图

（4）地面参数

根据项目厂区周边用地情况，地表类型分扇区数为 1，地面扇区地表类型为落叶林，地表湿度为潮湿气候。正午反照率、BOWEN、粗糙度按照 AERMET通用地表类型特征参数表自动生成。生成地面特征参数见表6.2-9。

表6.2-9  近地表地面参数

| 序号 | 开始角度（°） | 季节 | 地表反照率 | 白天波纹率 | 地面粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 冬季 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 春季 | 0.12 | 0.3 | 1 |
|  |  | 夏季 | 0.12 | 0.2 | 1.3 |
|  |  | 秋季 | 0.12 | 0.4 | 0.8 |

      - 6.2.1.3预测点位

（1）网格点

大气预测以矿山3号拐点作为坐标原点（0，0），采用直角坐标网格，网格尺寸为 3km×3km，网格间距为100m，预测点14659个；大气防护距离网格尺寸 100m×100m。

（2）环境保护目标预测点

环境保护目标预测点参数见表6.2-10。

表6.2-10   环境保护目标预测点参数表

| 编号 | 预测点名称 | 坐标（m） |  |  | 环境空气功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | 地面高程 |  |
| 1 | 开采区东北侧居民 | 197 | 97 | 322.24 | 一类区 |
| 2 | 和尚坡 | -430 | -325 | 295.60 |  |
| 3 | 蚕桑局 | -1382 | -724 | 371.86 |  |
| 4 | 高滩岩 | -1676 | -1408 | 341.57 |  |
| 5 | 王家纸厂 | -1889 | 27 | 327.91 |  |
| 6 | 马家坡 | -1049 | 641 | 333.51 |  |
| 7 | 酢坊沟 | -4 | 1087 | 375.81 |  |
| 8 | 向家坡 | 898 | 766 | 255.98 |  |
| 9 | 水洞子 | 867 | 1759 | 320.62 |  |
| 10 | 茶园村 | 2202 | 1615 | 257.36 |  |
| 11 | 米坊村 | -1370 | 1255 | 250.24 |  |
| 12 | 银窝子 | 2330 | 2784 | 389.35 |  |
| 13 | 九峰山森林公园 | -114 | 48 | 499.42 |  |
| 14 | 盐井街道 | 3027 | 2153 | 246.37 |  |
| 15 | 太石湾 | 2961 | 691 | 414.71 | 二类区 |
| 16 | 陆家园子 | 191 | -269 | 424.73 |  |
| 17 | 阎罔坡 | -449 | -823 | 416.32 |  |
| 18 | 上后厂 | -852 | -1278 | 465.30 |  |
| 19 | 风过丫 | -362 | -1195 | 545.08 |  |
| 20 | 龙院村 | -1355 | -2303 | 557.80 |  |
| 21 | 宁家牛房 | -598 | -2105 | 527.89 |  |
| 22 | 石龙门 | 1424 | -1945 | 636.50 |  |
| 23 | 杨柳沟 | 2734 | -1532 | 652.42 |  |
| 24 | 塘子湾院子 | 2264 | 665 | 479.47 |  |

      - 6.2.1.4预测及评价内容

根据《环境影响评价技术导则一大气环境》（HJ2.2-2018）要求，一级评价需要预测和评价的内容如下：

（1）项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点PM10、TSP的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率；

（2）项目正常排放条件下，预测评价叠加环境空气质量现状值和已投产工程环境影响后，环境空气保护目标和网格点PM10、TSP保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；对于超标因子，

（3）非正常排放情况，预测环境空气保护目标和网格点PM10的 1h 最大浓度贡献值。

      - 6.2.1.5预测源强

（1）拟建项目污染源

污染源排放参数见下表。

表6.2-11    点源参数表

| 排气筒编号 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度m | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气流速m/s | 烟气温度 ℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | PM10 |
| DA001 | 940 | 527 | 310 | 15 | 0.3 | 19.6/5000 | 常温 | 4000 | 正常 | 0.091 |
| DA002 | 905 | 510 | 304 | 15 | 0.3 | 19.6/5000 | 常温 | 4000 | 正常 | 0.053 |
| DA003 | 910 | 548 | 297 | 15 | 0.75 | 15.7/25000 | 常温 | 4000 | 正常 | 0.091 |

表6.2-12   面源参数表

| 名称 | 矩形面源中心坐标/m |  |  | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  | TSP |
| 采区 | 12 | -27 | 333 | 350 | 180 | 30 | 10 | 4000 | 正常 | 0.810 |
| 工业场地 | 912 | 540 | 299 | 170 | 45 | 36 | 10 | 4000 | 正常 | 0.095 |

（2）区域削减源强

本评价将现有工程的污染源作为区域削减，见表6.2-13~表6.2-14.

表6.2-13   区域现有削减点源参数表

| 排气筒编号 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度m | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气流速m/s | 烟气温度 ℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | PM10 |
| DA001 | 940 | 527 | 310 | 15 | 0.3 | 19.6/5000 | 常温 | 4000 | 正常 | 0.102 |
| DA002 | 905 | 510 | 304 | 15 | 0.3 | 19.6/5000 | 常温 | 4000 | 正常 | 0.102 |
| DA003 | 910 | 548 | 297 | 15 | 0.75 | 15.7/25000 | 常温 | 4000 | 正常 | 0.102 |

表6.2-14   区域现有削减面源参数表

| 名称 | 矩形面源坐标/m |  |  | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSP |
| 采区、工业场地 | 687 | 453 | 307 | 10 | 4000 | 正常 | 1.112 |
|  | 719 | 393 | 307 |  |  |  |  |
|  | 814 | 448 | 307 |  |  |  |  |
|  | 878 | 346 | 307 |  |  |  |  |
|  | 1214 | 548 | 307 |  |  |  |  |
|  | 1113 | 685 | 307 |  |  |  |  |
|  | 687 | 453 | 307 |  |  |  |  |

（2）评价范围内在建、拟建污染源

根据现场调查，本项目评价范围内不涉及在建、拟建污染源。

（3）非正常排放污染源

项目废气非正常排放即除尘设施维护、失效时造成除尘效率降低引起的排放情况，因此在非正常排放下污染物颗粒物应以PM10进行评。本次评价考虑除尘效率为0的非正常排放，排放情况见下表。

表6.2-15  项目非正常排放清单

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 除尘系统失效 | PM10 | 18.38 | 0.5 | 1 |
| DA002 |  |  | 10.50 | 0.5 | 1 |
| DA003 |  |  | 18.38 | 0.5 | 1 |

      - 6.2.1.6预测结果

（1）正常工况质量浓度预测结果

①贡献浓度预测结果

正常工况下，本项目新增污染源排放污染物PM10、TSP的贡献情况预测结果见下表。

表6.2-16  本项目贡献质量浓度预测结果表（PM10）

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（μg/m3） | 出现时间 | 评价标准（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采区东侧居民 | 日平均 | 1.00 | 221031 | 50.00 | 2.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.12 | 平均值 | 40.00 | 0.29 | 达标 |
| 2 | 和尚坡 | 日平均 | 0.54 | 220704 | 50.00 | 1.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.07 | 平均值 | 40.00 | 0.18 | 达标 |
| 3 | 蚕桑局 | 日平均 | 0.04 | 220115 | 50.00 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01 | 平均值 | 40.00 | 0.01 | 达标 |
| 4 | 高滩岩 | 日平均 | 0.12 | 220413 | 50.00 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01 | 平均值 | 40.00 | 0.03 | 达标 |
| 5 | 王家纸厂 | 日平均 | 0.25 | 221210 | 50.00 | 0.50 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02 | 平均值 | 40.00 | 0.06 | 达标 |
| 6 | 马家坡 | 日平均 | 0.20 | 220405 | 50.00 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02 | 平均值 | 40.00 | 0.05 | 达标 |
| 7 | 酢坊沟 | 日平均 | 0.08 | 220711 | 50.00 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01 | 平均值 | 40.00 | 0.03 | 达标 |
| 8 | 向家坡 | 日平均 | 1.42 | 220807 | 50.00 | 2.84 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.20 | 平均值 | 40.00 | 0.50 | 达标 |
| 9 | 水洞子 | 日平均 | 0.17 | 220807 | 50.00 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02 | 平均值 | 40.00 | 0.04 | 达标 |
| 10 | 茶园村 | 日平均 | 0.32 | 221207 | 50.00 | 0.63 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04 | 平均值 | 40.00 | 0.11 | 达标 |
| 11 | 米坊村 | 日平均 | 0.19 | 220614 | 50.00 | 0.39 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02 | 平均值 | 40.00 | 0.06 | 达标 |
| 12 | 银窝子 | 日平均 | 0.04 | 220418 | 50.00 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01 | 平均值 | 40.00 | 0.02 | 达标 |
| 13 | 太石湾 | 日平均 | 0.03 | 221202 | 150.00 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 70.00 | 0.00 | 达标 |
| 14 | 陆家园子 | 日平均 | 0.09 | 221027 | 150.00 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02 | 平均值 | 70.00 | 0.02 | 达标 |
| 15 | 阎罔坡 | 日平均 | 0.05 | 221027 | 150.00 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01 | 平均值 | 70.00 | 0.01 | 达标 |
| 16 | 上后厂 | 日平均 | 0.03 | 221027 | 150.00 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 70.00 | 0.01 | 达标 |
| 17 | 风过丫 | 日平均 | 0.03 | 220124 | 150.00 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01 | 平均值 | 70.00 | 0.01 | 达标 |
| 18 | 龙院村 | 日平均 | 0.01 | 220304 | 150.00 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 70.00 | 0.00 | 达标 |
| 19 | 宁家牛房 | 日平均 | 0.03 | 220124 | 150.00 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 70.00 | 0.01 | 达标 |
| 20 | 石龙门 | 日平均 | 0.02 | 220301 | 150.00 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 70.00 | 0.00 | 达标 |
| 21 | 杨柳沟 | 日平均 | 0.01 | 220830 | 150.00 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 70.00 | 0.00 | 达标 |
| 22 | 塘子湾院子 | 日平均 | 0.03 | 220321 | 150.00 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 70.00 | 0.01 | 达标 |
| 23 | 盐井街道 | 日平均 | 0.16 | 221207 | 50.00 | 0.32 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02 | 平均值 | 40.00 | 0.06 | 达标 |
| 24 | 九峰山森林公园 | 日平均 | 0.75 | 220704 | 50.00 | 1.50 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.10 | 平均值 | 40.00 | 0.24 | 达标 |
| 27 | 网格最大浓度点（处于一类区内） | 日平均 | 8.56 | 220927 | 50.00 | 17.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.60 | 平均值 | 40.00 | 3.99 | 达标 |

表6.2-17  本项目贡献质量浓度预测结果表（TSP）

| 序号 |  | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（μg/m3） | 出现时间 | 评价标准（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 开采区东侧居民 | 日平均 | 12.50 | 220222 | 120.00 | 10.42 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 3.22 | 平均值 | 80.00 | 4.03 | 达标 |
| 2 |  | 和尚坡 | 日平均 | 7.28 | 220117 | 120.00 | 6.06 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 1.16 | 平均值 | 80.00 | 1.45 | 达标 |
| 3 |  | 蚕桑局 | 日平均 | 0.37 | 221122 | 120.00 | 0.31 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.06 | 平均值 | 80.00 | 0.07 | 达标 |
| 4 |  | 高滩岩 | 日平均 | 1.53 | 220413 | 120.00 | 1.28 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.14 | 平均值 | 80.00 | 0.18 | 达标 |
| 5 |  | 王家纸厂 | 日平均 | 1.56 | 221018 | 120.00 | 1.30 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.16 | 平均值 | 80.00 | 0.20 | 达标 |
| 6 |  | 马家坡 | 日平均 | 3.41 | 221218 | 120.00 | 2.84 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.24 | 平均值 | 80.00 | 0.30 | 达标 |
| 7 |  | 酢坊沟 | 日平均 | 0.37 | 220807 | 120.00 | 0.31 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.04 | 平均值 | 80.00 | 0.05 | 达标 |
| 8 |  | 向家坡 | 日平均 | 2.33 | 220222 | 120.00 | 1.94 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.45 | 平均值 | 80.00 | 0.56 | 达标 |
| 9 |  | 水洞子 | 日平均 | 1.34 | 221008 | 120.00 | 1.12 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.11 | 平均值 | 80.00 | 0.14 | 达标 |
| 10 |  | 茶园村 | 日平均 | 1.34 | 220116 | 120.00 | 1.12 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.11 | 平均值 | 80.00 | 0.14 | 达标 |
| 11 |  | 米坊村 | 日平均 | 1.31 | 221229 | 120.00 | 1.09 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.11 | 平均值 | 80.00 | 0.14 | 达标 |
| 12 |  | 银窝子 | 日平均 | 0.17 | 220104 | 120.00 | 0.14 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.03 | 平均值 | 80.00 | 0.04 | 达标 |
| 13 |  | 太石湾 | 日平均 | 0.13 | 220321 | 300.00 | 0.04 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.01 | 平均值 | 200.00 | 0.00 | 达标 |
| 14 |  | 陆家园子 | 日平均 | 1.06 | 220830 | 300.00 | 0.35 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.16 | 平均值 | 200.00 | 0.08 | 达标 |
| 15 |  | 阎罔坡 | 日平均 | 0.64 | 220124 | 300.00 | 0.21 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.11 | 平均值 | 200.00 | 0.06 | 达标 |
| 16 |  | 上后厂 | 日平均 | 0.24 | 220124 | 300.00 | 0.08 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.04 | 平均值 | 200.00 | 0.02 | 达标 |
| 17 |  | 风过丫 | 日平均 | 0.21 | 220127 | 300.00 | 0.07 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.04 | 平均值 | 200.00 | 0.02 | 达标 |
| 18 | 龙院村 |  | 日平均 | 0.13 | 220304 | 300.00 | 0.04 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.02 | 平均值 | 200.00 | 0.01 | 达标 |
| 19 | 宁家牛房 |  | 日平均 | 0.11 | 220124 | 300.00 | 0.04 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.02 | 平均值 | 200.00 | 0.01 | 达标 |
| 20 | 石龙门 |  | 日平均 | 0.04 | 220830 | 300.00 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 200.00 | 0.00 | 达标 |
| 21 | 杨柳沟 |  | 日平均 | 0.03 | 220830 | 300.00 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 200.00 | 0.00 | 达标 |
| 22 | 塘子湾院子 |  | 日平均 | 0.10 | 220321 | 300.00 | 0.03 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.01 | 平均值 | 200.00 | 0.01 | 达标 |
| 23 | 盐井街道 |  | 日平均 | 1.03 | 220116 | 120.00 | 0.86 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.07 | 平均值 | 80.00 | 0.09 | 达标 |
| 24 | 九峰山森林公园 |  | 日平均 | 8.16 | 221229 | 120.00 | 6.80 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 2.93 | 平均值 | 80.00 | 3.66 | 达标 |
| 25 | 网格最大浓度点（二类区） |  | 日平均 | 31.89 | 220210 | 300.00 | 10.63 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 8.04 | 平均值 | 200.00 | 4.02 | 达标 |
| 26 | 网格最大浓度点（一类区） |  | 日平均 | 15.32 | 220102 | 120.00 | 12.77 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 8.04 | 平均值 | 80.00 | 10.05 | 达标 |

根据以上预测结果可知，PM10各网格点的最大日平均质量浓度占标率为17.13%，PM10各网格点的年平均质量浓度占标率为3.99%。污染物在各环境空气保护目标处的日均质量浓度达标。

TSP网格最大浓度点位于二类区，日平均质量浓度占标率为10.63%，年均最大浓度占标率4.02%；一类区内网格点日平均质量浓度占标率12.77%，年均最大浓度占标率10.05%，

②叠加背景浓度预测结果

本项目因污染物PM10只有二类区有全年逐日例行监测数据，一类区仅有补充监测7天的监测数据，故本评价仅对二类区PM10叠加背景95%保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度进行预测，一类区PM10叠加背景日平均质量浓度进行预测；一类区和二类区TSP仅有补充监测7天的监测数据，故本评价仅对一类区和二类区TSP叠加环境质量现状浓度后的日平均质量浓度进行评价，年均质量浓度不预测。

正常工况下，本项目废气污染物PM10、TSP叠加背景后浓度预测结果见下表。

表6.2-18   叠加背景后保证率日平均环境质量浓度预测结果表（PM10）

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（μg/m3） | 现状浓度（μg/m3） | 叠加后浓度（μg/m3） | 评价标准（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采区东北侧居民 | 日平均 | 0.17 | 43 | 43.17 | 50 | 86.34 | 达标 |
| 2 | 和尚坡 |  | 0.15 | 43 | 43.15 | 50 | 86.30 | 达标 |
| 3 | 蚕桑局 |  | 0.01 | 43 | 43.01 | 50 | 86.02 | 达标 |
| 4 | 高滩岩 |  | 0.02 | 43 | 43.02 | 50 | 86.04 | 达标 |
| 5 | 王家纸厂 |  | 0.05 | 43 | 43.05 | 50 | 86.10 | 达标 |
| 6 | 马家坡 |  | 0.04 | 43 | 43.04 | 50 | 86.08 | 达标 |
| 7 | 酢坊沟 |  | 0.01 | 43 | 43.01 | 50 | 86.02 | 达标 |
| 8 | 向家坡 |  | 0.30 | 43 | 43.3 | 50 | 86.60 | 达标 |
| 9 | 水洞子 |  | 0.03 | 43 | 43.03 | 50 | 86.06 | 达标 |
| 10 | 茶园村 |  | 0.08 | 43 | 43.08 | 50 | 86.16 | 达标 |
| 11 | 米坊村 |  | 0.05 | 43 | 43.05 | 50 | 86.10 | 达标 |
| 12 | 银窝子 |  | 0.01 | 43 | 43.01 | 50 | 86.02 | 达标 |
| 13 | 太石湾 | 保证率日平均 | 0.00 | 123.75 | 123.75 | 150 | 82.50 | 达标 |
| 14 | 陆家园子 |  | 0.01 | 123.75 | 123.76 | 150 | 82.51 | 达标 |
| 15 | 阎罔坡 |  | 0.01 | 123.75 | 123.76 | 150 | 82.51 | 达标 |
| 16 | 上后厂 |  | 0.00 | 123.75 | 123.75 | 150 | 82.50 | 达标 |
| 17 | 风过丫 |  | 0.00 | 123.75 | 123.75 | 150 | 82.50 | 达标 |
| 18 | 龙院村 |  | 0.00 | 123.75 | 123.75 | 150 | 82.50 | 达标 |
| 19 | 宁家牛房 |  | 0.00 | 123.75 | 123.75 | 150 | 82.50 | 达标 |
| 20 | 石龙门 |  | 0.00 | 123.75 | 123.75 | 150 | 82.50 | 达标 |
| 21 | 杨柳沟 |  | 0.00 | 123.75 | 123.75 | 150 | 82.50 | 达标 |
| 22 | 塘子湾院子 |  | 0.00 | 123.75 | 123.75 | 150 | 82.50 | 达标 |
| 23 | 盐井街道 |  | 0.04 | 43 | 43.04 | 50 | 86.08 | 达标 |
| 24 | 九峰山森林公园 | 日平均 | 0.18 | 43 | 43.18 | 50 | 86.36 | 达标 |
| 25 | 网格最大浓度点（处于一 |  | 1.42 | 43 | 44.42 | 50 | 88.84 | 达标 |

表6.2-19   叠加背景后年平均环境质量浓度预测结果表（PM10）

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（μg/m3） | 现状浓度（μg/m3） | 叠加后浓度（μg/m3） | 评价标准（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采区东北侧居民 | 年平均 | 0.04 | - | - | 40.00 | - | 达标 |
| 2 | 和尚坡 |  | 0.04 | - | - | 40.00 | - | 达标 |
| 3 | 蚕桑局 |  | 0.00 | - | - | 40.00 | - | 达标 |
| 4 | 高滩岩 |  | 0.00 | - | - | 40.00 | - | 达标 |
| 5 | 王家纸厂 |  | 0.01 | - | - | 40.00 | - | 达标 |
| 6 | 马家坡 |  | 0.01 |  |  | 40.00 |  | 达标 |
| 7 | 酢坊沟 |  | 0.00 | - | - | 40.00 | - | 达标 |
| 8 | 向家坡 |  | 0.09 | - | - | 40.00 | - | 达标 |
| 9 | 水洞子 |  | 0.01 | - | - | 40.00 | - | 达标 |
| 10 | 茶园村 |  | 0.02 | - | - | 40.00 | - | 达标 |
| 11 | 米坊村 |  | 0.01 | - | - | 40.00 | - | 达标 |
| 12 | 银窝子 |  | 0.00 | - | - | 40.00 | - | 达标 |
| 13 | 太石湾 |  | 0.00 | 51.0 | 51.0 | 70.00 | 72.86 | 达标 |
| 14 | 陆家园子 |  | 0.00 | 51.0 | 51.0 | 70.00 | 72.86 | 达标 |
| 15 | 阎罔坡 |  | 0.00 | 51.0 | 51.0 | 70.00 | 72.86 | 达标 |
| 16 | 上后厂 |  | 0.00 | 51.0 | 51.0 | 70.00 | 72.86 | 达标 |
| 17 | 风过丫 |  | 0.00 | 51.0 | 51.0 | 70.00 | 72.86 | 达标 |
| 18 | 龙院村 |  | 0.00 | 51.0 | 51.0 | 70.00 | 72.86 | 达标 |
| 19 | 宁家牛房 |  | 0.00 | 51.0 | 51.0 | 70.00 | 72.86 | 达标 |
| 20 | 石龙门 |  | 0.00 | 51.0 | 51.0 | 70.00 | 72.86 | 达标 |
| 21 | 杨柳沟 |  | 0.00 | 51.0 | 51.0 | 70.00 | 72.86 | 达标 |
| 22 | 塘子湾院子 |  | 0.00 | 51.0 | 51.0 | 70.00 | 72.86 | 达标 |
| 23 | 盐井街道 |  | 0.01 | - | - | 40.00 | - | 达标 |
| 24 | 九峰山森林公园 |  | 0.05 | - | - | 40.00 | - | 达标 |
| 25 | 网格最大浓度点（处于二类区） |  | 0.37 | 51.0 | 51.37 | 70 | 73.39 | 达标 |

表6.2-20  叠加后日平均质量浓度预测结果表（TSP）

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值（μg/m3） | 现状浓度（μg/m3） | 叠加后浓度（μg/m3） | 评价标准（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采区东侧居民 | 日平均 | 12.48 | 102 | 114.48 | 120 | 95.40 | 达标 |
| 2 | 和尚坡 | 日平均 | 5.02 | 102 | 107.02 | 120 | 89.18 | 达标 |
| 3 | 蚕桑局 | 日平均 | 0.24 | 102 | 102.24 | 120 | 85.20 | 达标 |
| 4 | 高滩岩 | 日平均 | 0.93 | 102 | 102.93 | 120 | 85.78 | 达标 |
| 5 | 王家纸厂 | 日平均 | 1.20 | 102 | 103.2 | 120 | 86.00 | 达标 |
| 6 | 马家坡 | 日平均 | 3.40 | 102 | 105.4 | 120 | 87.83 | 达标 |
| 7 | 酢坊沟 | 日平均 | 0.31 | 102 | 102.31 | 120 | 85.26 | 达标 |
| 8 | 向家坡 | 日平均 | 0.90 | 102 | 102.9 | 120 | 85.75 | 达标 |
| 9 | 水洞子 | 日平均 | 1.23 | 102 | 103.23 | 120 | 86.03 | 达标 |
| 10 | 茶园村 | 日平均 | 0.00 | 102 | 102 | 120 | 85.00 | 达标 |
| 11 | 米坊村 | 日平均 | 1.19 | 102 | 103.19 | 120 | 85.99 | 达标 |
| 12 | 银窝子 | 日平均 | 0.11 | 102 | 102.11 | 120 | 85.09 | 达标 |
| 13 | 太石湾 | 日平均 | 0.04 | 110 | 102.04 | 300 | 34.01 | 达标 |
| 14 | 陆家园子 | 日平均 | 1.06 | 110 | 103.06 | 300 | 34.35 | 达标 |
| 15 | 阎罔坡 | 日平均 | 0.59 | 110 | 102.59 | 300 | 34.20 | 达标 |
| 16 | 上后厂 | 日平均 | 0.21 | 110 | 102.21 | 300 | 34.07 | 达标 |
| 17 | 风过丫 | 日平均 | 0.15 | 110 | 102.15 | 300 | 34.05 | 达标 |
| 18 | 龙院村 | 日平均 | 0.09 | 110 | 102.09 | 300 | 34.03 | 达标 |
| 19 | 宁家牛房 | 日平均 | 0.09 | 110 | 102.09 | 300 | 34.03 | 达标 |
| 20 | 石龙门 | 日平均 | 0.03 | 110 | 102.03 | 300 | 34.01 | 达标 |
| 21 | 杨柳沟 | 日平均 | 0.02 | 110 | 102.02 | 300 | 34.01 | 达标 |
| 22 | 塘子湾院子 | 日平均 | 0.02 | 110 | 102.02 | 300 | 34.01 | 达标 |
| 23 | 盐井街道 | 日平均 | 0.00 | 110 | 102 | 300 | 34.00 | 达标 |
| 24 | 九峰山森林公园 | 日平均 | 7.65 | 102 | 109.65 | 120 | 91.38 | 达标 |
| 27 | 网格最大浓度点（处于一类区内） | 日平均 | 14.08 | 102 | 116.08 | 120 | 96.73 | 达标 |

图6-6  叠加背景后保证率日平均环境质量浓度等值线图（PM10）

图6-7  叠加背景后年平均环境质量浓度等值线图（PM10）

图6-8  叠加后日平均质量浓度等值线图（TSP）

根据上述预测结果，考虑削减源并叠加环境质量现状浓度后，二类区各预测点PM1095%保证率日均浓度和年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；一类区各预测点PM10日均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准限值；二类区各预测点TSP日均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；一类区各预测点TSP日均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准限值。

（2）非正常排放预测结果

项目污染物非正常排放条件下，环境空气保护目标和网格点各污染物的1h最大浓度贡献值及达标情况，见下表。

表6.2-21  项目非正常排放预测结果（PM10）

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值（μg/m3） | 占标率/% | 评价标准（μg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采区东侧居民 | 日均值 | 201.02 | 402.04 | 50 | 超标 |
| 2 | 和尚坡 | 日均值 | 107.71 | 215.42 | 50 | 超标 |
| 3 | 蚕桑局 | 日均值 | 8.87 | 17.74 | 50 | 达标 |
| 4 | 高滩岩 | 日均值 | 24.81 | 49.62 | 50 | 达标 |
| 5 | 王家纸厂 | 日均值 | 50.60 | 101.20 | 50 | 超标 |
| 6 | 马家坡 | 日均值 | 40.77 | 81.54 | 50 | 达标 |
| 7 | 酢坊沟 | 日均值 | 16.04 | 32.08 | 50 | 达标 |
| 8 | 向家坡 | 日均值 | 286.08 | 572.16 | 50 | 超标 |
| 9 | 水洞子 | 日均值 | 34.12 | 68.24 | 50 | 达标 |
| 10 | 茶园村 | 日均值 | 63.72 | 127.44 | 50 | 超标 |
| 11 | 米坊村 | 日均值 | 38.94 | 77.88 | 50 | 达标 |
| 12 | 银窝子 | 日均值 | 7.83 | 15.66 | 50 | 达标 |
| 13 | 太石湾 | 日均值 | 5.99 | 3.99 | 150 | 达标 |
| 14 | 陆家园子 | 日均值 | 17.91 | 11.94 | 150 | 达标 |
| 15 | 阎罔坡 | 日均值 | 9.16 | 6.11 | 150 | 达标 |
| 16 | 上后厂 | 日均值 | 5.28 | 3.52 | 150 | 达标 |
| 17 | 风过丫 | 日均值 | 6.49 | 4.33 | 150 | 达标 |
| 18 | 龙院村 | 日均值 | 2.89 | 1.93 | 150 | 达标 |
| 19 | 宁家牛房 | 日均值 | 6.28 | 4.19 | 150 | 达标 |
| 20 | 石龙门 | 日均值 | 3.49 | 2.33 | 150 | 达标 |
| 21 | 杨柳沟 | 日均值 | 2.90 | 1.93 | 150 | 达标 |
| 22 | 塘子湾院子 | 日均值 | 6.59 | 4.39 | 150 | 达标 |
| 23 | 盐井街道 | 日均值 | 32.09 | 21.39 | 150 | 达标 |
| 24 | 九峰山森林公园 | 日均值 | 151.10 | 302.20 | 50 | 超标 |
| 27 | 网格最大浓度点（处于一类区内） | 日均值 | 762.29 | 1524.58 | 50 | 超标 |

预测结果表明，非正常排放情况下，颗粒物将会导致项目周边敏感目标环境空气质量超标，且超标倍数较高，因此企业因加强除尘设施的维护，避免废正常工况的发生。

（3）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用进一步预测模型AERMOD，预测本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。由预测结果可知，本项目各种污染物的短期浓度均未超过相应标准，所以无需设置大气环境防护距离。

（4）预测结论

本项目污染源正常排放情况下污染物PM10、TSP日均浓度贡献值的最大浓度占标率均＜100%；年均浓度贡献值的最大浓度占标率分别为均＜10%。

叠加背景浓度后，二类区PM1095%保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；一类区PM10日平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准限值；二类区TSP日平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；一类区TSP日平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准限值。

综上，本项目实施后无组织排放颗粒物有所减少，可维持环境空气质量不变，本项目开采期正常工况下排放的大气环境污染物对大气环境影响是可接受。

      - 6.2.1.7爆破废气、开采机械设备尾气

本项目3天爆破1次，产生的废气主要为NOX和CO，开采设备产生废气主要为HC、NOx、CO等，爆破和开采设备产生废气的量很少，能够迅速稀释扩散，对环境空气的影响很小。

      - 6.2.1.8污染物排放量核算

项目污染物排放量核算见下表。

表6.2-22  大气污染物有组织排放核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m³） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 18.38 | 0.092 | 0.368 |
| 2 | DA002排气筒 | 颗粒物 | 10.5 | 0.053 | 0.21 |
| 3 | DA003排气筒 | 颗粒物 | 3.68 | 0.092 | 0.368 |
| 有组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  | 0.945 |

表6.2-23  大气污染物无组织排放核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 开采区 | 挖掘、运输 | 颗粒物 | 封闭堆场、喷雾洒水等 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） | 1.0 | 3.239 |
| 2 | 工业场地 | 加工 | 颗粒物 | 密闭、喷雾洒水 |  | 1.0 | 0.382 |
| 无组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  |  | 3.62 |  |

表6.2-24  大气污染物年排放总量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 4.565 |

6.2.2地表水环境影响分析

（1）生产废水

项目生产废水主要为车辆冲洗废水，经沉淀池处理后循环使用，能够满足处理后的生产废水收集需求，可保证生产废水不外排，不会污染项目所在区域地表水，对区域地表水影响很小。

（2）生活污水

项目生活污水产生量约1.62m3/d，产生量少，生活污水利用化粪池（规模30m3/d）收集处理后用作农肥，不外排。根据现场调查，项目所在地周边为农村地区，四周有大量林地和旱地，植被生长期需要施肥，生活污水能够全部利用，因此本项目产生的生活污水不会对地表水体造成影响。对地表水环境影响很小。

（3）采区汇水

矿山开采导致开采面裸露，采区和排土场受雨水的淋滤、渗透而形成的含泥沙废水，流经采区工作面的初期雨水中会夹杂大量的SS。

采区地势西南高东北低，在采区东侧、南侧、西侧设置排水沟，东南侧沟尾端设置设1个容积100m3沉砂池，初期雨水经沉淀处理后排放。排土场位于采取中部，四周设置截排水沟，汇集雨水进入东南侧低洼处的沉砂池，经沉淀处理后排放。

沉砂池容积能够满足初期雨水收集需求，场地雨水主要为泥沙，经沉淀处理后泥沙量显著降低，排放后不会对区域地表水环境造成明显不利影响。采取以上措施后，本项目营运期无生产废水及生活污水外排，场地雨水经沉淀处理后泥沙量大大降低，对水环境影响很小。

6.2.3声环境影响预测与评价

      - 6.2.3.1噪声源强

本项目开采期主要噪声源来自开采工作面与工业场地生产设备，其噪声源强在90~105dB（A）之间，开采区主要是室外声源，工业场地主要是室内声源。

      - 6.2.3.2预测模式

拟建项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中规定的点源衰减模式。

1）室外声源计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

室外点声源声传播衰减计算公式为：

Lp（r）＝Lp（r0）+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）

式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA（r）]。

式中：Lpi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

本评价计算时不考虑地面效应引起的附加隔声量和空气吸收造成的衰减，只考虑几何发散衰减按下式计算：

LA（r）=LA（r0）-Adiv

Adiv=20lg（r/r0）

式中：LA（r）——距声源r处的A压级，dB（A）；

LA（r0）——参考位置r0处的A压级，dB（A）；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

r0——参考位置距声源的距离，m；

r——预测点距声源的距离，m。

2）室内声源等效室外声源声功率级计算

室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

3）贡献值计算

各声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

      - 6.2.3.3预测结果及影响分析

（1）采区噪声预测结果

本项目夜间不生产，在预测时为简化计算工作，只考虑采区内作业带各声源典型位置的固定声源的在不同厂界处及敏感点的噪声预测结果，采区噪声预测结果具体见下表。

表6.2-25  厂界噪声噪声预测结果与达标分析

| 序号 | 厂界 | 最大值点空间相对位置/m |  |  | 标准值 | 贡献值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 昼间 | 昼间 |  |
| 1 | 东侧 | 43 | 139 | 0 | 60 | 55.0 | 达标 |
| 2 | 南侧 | 49 | 132 | 5 | 60 | 55.5 | 达标 |
| 3 | 西侧 | 54 | 126 | 11 | 60 | 55.8 | 达标 |
| 4 | 北侧 | 60 | 120 | 16 | 60 | 56.1 | 达标 |

表6.2-26  声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

| 序号 | 声环境保护目标 | 噪声背景值/dB（A） |  | 噪声现状值/dB（A） |  | 噪声标准/dB（A） |  | 噪声贡献值/dB（A） |  | 噪声预测值/dB（A） |  | 较现状增量/dB（A） |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 西南侧居民点 | 51 | 43 | 51 | 43 | 60 | 50 | 41.3 | 41.3 | 51.4 | 45.2 | 0.4 | 2.2 | 达标 | 达标 |
| 2 | 南侧居民点 | 51 | 43 | 51 | 43 | 60 | 50 | 41.5 | 41.5 | 51.5 | 45.3 | 0.5 | 2.3 | 达标 | 达标 |
| 3 | 东南侧居民点 | 51 | 43 | 51 | 43 | 60 | 50 | 44.7 | 44.7 | 51.9 | 46.9 | 0.9 | 3.9 | 达标 | 达标 |
| 4 | 东北侧居民点 | 51 | 43 | 51 | 43 | 60 | 50 | 47.2 | 47.2 | 52.5 | 48.6 | 1.5 | 5.6 | 达标 | 达标 |

注：以3拐点为（0，0，0）点。

图6-10  噪声预测结果图

由上表预测结果可知，开采区四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。200m范围内1处声环境保护目标噪声预测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。对矿界及敏感点环境噪声影响较小，本评价要求尽量控制矿区边界作业时间和强度，按照开采方案进行，禁止越界开采，将切割机尽可能安放于矿区中部并进行减振处理，充分依托矿区内自然山体的阻挡，尽可能的减少对敏感点的影响，避免出现噪声扰民现象。

综上，本项目对周边声环境影响很小。

（2）工业场地噪声预测结果

工业场地内噪声源主要是破碎、筛分等设备，布置于密闭的车间内，同时通过对设备进行基础减振后，可降噪约5~15dB（A）。工业场地内噪声预测结果具体见下表。

表6.2-27   厂界噪声噪声预测结果与达标分析

| 序号 | 名称 | 最大值点空间相对位置/m |  |  | 昼间 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 标准值 | 贡献值 |  |
| 1 | 东侧 | 143 | 110 | 0 | 60 | 50.7 | 达标 |
| 2 | 南侧 | 81 | 32 | 0 | 60 | 52.2 | 达标 |
| 3 | 西侧 | -28 | 17 | 0 | 60 | 50.5 | 达标 |
| 4 | 北侧 | 30 | 96 | 0 | 60 | 50.4 | 达标 |

注：以厂房西南角为（0，0，0）点。

表6.2-28  声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

| 序号 | 声环境保护目标 | 噪声背景值/dB（A） |  | 噪声现状值/dB（A） |  | 噪声标准/dB（A） |  | 噪声贡献值/dB（A） |  | 噪声预测值/dB（A） |  | 较现状增量/dB（A） |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 北侧居民点1# | 54 | 47 | 54 | 47 | 60 | 50 | 32.5 | 32.5 | 54.0 | 47.6 | 0 | 0.6 | 达标 | 达标 |
| 2 | 北侧居民点2# | 55 | 45 | 55 | 45 | 60 | 50 | 31.5 | 31.5 | 55.0 | 45.2 | 0 | 0.2 | 达标 | 达标 |

图6-11 噪声预测结果图

由上表预测结果可知，工业场地内生产设备经采取建筑隔声、基础减振等措施后，工业场地四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。200m范围内2处声环境保护目标噪声预测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对环境保护目标影响小。

6.2.4振动影响分析

（1）振动安全距离

爆破振动安全允许距离，可以下公式计算：

式中：R—爆破振动安全允许距离，单位为m；

Q—炸药量，齐发爆破为总药量，延时爆破为最大一段药量，单位为kg；

V—保护对象所在地质点振动安全允许速度，单位为cm/s；矿区周边建筑为一般民用建筑，取2。

K—与爆破地点地形、地质条件有关系数，中硬岩石取200；

a—与爆破地点地形、地质条件衰减系数，中硬岩石取1.7；

本项目矿山开采规模100万t/a，每次爆破最大装药量Q按最不利情况取404kg。经计算，本项目的爆破振动影响允许安全距离为111m。

（2）振动影响

爆破声为瞬间突发噪声，且伴随发生振动，影响范围较大。该矿山采用中深孔微差爆破法，膨化硝铵炸药威力有限，仅起到开裂松动作用，从源头上减小了爆破振动对周边居民的影响。此外，爆破声持续时间短，频率低，爆破结束后即消失。项目居民距离采区均大于200m，距离较远，评价要求严格控制单孔炸药量和一次起爆总药量，合理安排爆破作业时间，项目爆破振动对周边敏居民的影响较小，可接受。

6.2.5固体废物影响分析

本项目开采期固体废物主要为沉淀池沉沙、生活垃圾、含油废物、含油棉纱手套。

矿山建设的沉淀池含有少量的污泥，工业场地喷雾废水、车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后，定期清掏沉淀池内的污泥，少量的污泥运至堆土场进行堆放，用于矿山复绿做表土绿化使用。

项目采用边开采边生态恢复的生产方式，剥离产生的表土转移至排土场内堆放，用于采空区复垦。

含油废物和含油棉手套等产生量较少，属于危险废物。在机修间内设置面积10m2危险废物贮存间，废润滑油采用专用带盖的收集桶收集，定期交有资质单位处置。危险废物贮存间按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求建设，做到“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏）。

生活垃圾产生量5.94t/a，生活办公区内设置垃圾收集桶，定期交环卫部门处置。

综上所述，本项目产生的固体废物经过妥善处置、综合利用后对环境的影响小。

6.2.6运输影响分析

（1）运输过程中的环境影响

车辆运输过程将产生噪声，引起振动，排放废气，引起二次扬尘等，将会对周围环境产生一定影响。项目场外运输主要利用矿区公路—盐九路—国道G212运至合川区及临近区县。运输扬尘和噪声主要对道路沿线100m范围内的敏感点有一定影响。根据调查，运输公路沿线敏感点主要是分布于道路两侧周围20~200m之间的散户居民。建设单位通过加强车辆运输管理，注重车辆的维护保养，严禁使用冒黑烟车辆；出场车辆进行清洗禁止带泥上路，路过居民集中居民点减速慢行，减少对周围居民的影响。

（2）对交通运输影响

项目场外运输主要利用盐九路—国道G212运输，由于项目所处位置不是交通要道，社会车辆较少，道路上车辆主要为矿山运输车辆，因此，本项目建设对交通运输影响很小。

6.3闭矿期环境影响分析

6.3.1闭矿期环境影响分析

根据《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑石料用灰岩矿矿山地质环境恢复治理和土地复垦方案》，本项目矿区闭矿后，主要对矿区范围、工业场地、办公生活区、排土场进行全面生态恢复和土地复垦。拆除工业场地、办公生活区所有建构筑物和生产设施、设备，对场地清理平整，按照编制的矿区生态恢复治理和土地复垦方案对矿区和工业场地等进行生态恢复。闭矿工作完成后，人员及设备撤场。闭矿期环境影响主要表现在以下几个方面：

（1）矿山闭矿后各项生产活动已经停止，与矿石开采活动相关的废气、生活污水、生活垃圾、设备噪声等各种产污活动也相应消失。生态恢复后区域环境质量及生态环境将逐渐好转。

（2）对地面设施拆除及迹地清理过程中会产生少量的粉尘和固体废物，在采取洒水降尘和分类处置固体废物措施后，环境影响有限。

（3）对矿区进行土地复垦、生态恢复，营运期因破坏山体而造成对植被、动物、景观等生态环境要素的不利影响将逐渐消失。

（4）矿山闭矿时将形成一个大的采终坡面，若不对这个巨大裸露坡面进行合理的处置，在矿山闭矿期仍可能产生景观和地质灾害危害等不利影响。矿山闭矿期应严格按照矿山地质环境恢复治理和土地复垦方案制定的生态恢复措施进行生态恢复，维持当地生态环境的可持续发展。

6.3.2闭矿期环境保护措施

（1）矿区资源全部开采完毕后，关闭矿山必须提出矿山闭矿报告及有关采掘工程、安全隐患、土地复垦利用、环境保护的资料，并按照国家规定报请审查批准。

（2）办公生活区复垦为林地，工业场地复垦为旱地，蓄水池及沉淀池区域复垦为有林地，场地内建（构）筑物能够转为其他用途，如：作为永久居民房等，予以保留；无法利用的进行拆除，同时拆除后对办公生活区进行清理，建筑垃圾等固体废物分类集中处理，不得遗弃在工程占地范围内。

（3）在保护自然景观的前提下，逐步做好采矿的收尾工作。根据《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑石料用灰岩矿矿山地质环境恢复治理和土地复垦方案》中的要求，进行矿山闭矿治理。

①边坡治理：开采完毕时对坡面实施检查，对坡面进行平整及修复；在终了边坡修建截（排）水沟，以防止降水对边坡产生冲刷和破坏，以及对边坡进行植被绿化，并对排水系统定期清理和疏浚，以防止排水不畅而使地表雨水进入采区。

②采区复垦：对采区进行平整，覆土厚度约30~50cm，浇水使土层自然沉降变紧实。采区底盘复垦为旱地，开采边坡复垦采用乔木、灌木和藤蔓植物相结合方式进行植被恢复，矿山公路复垦为林地。复垦区域种植当地一般易于成活、生长较快的树种，靠近边坡处可种植蔓藤类植物进行垂直绿化。

（4）调查矿区占地范围容易发生滑坡、泥石流的区域，采取相应措施减少不良地质灾害发生。

（5）加强矿区范围内地表地质监测，发现有裂缝和地面变形区域，应采取覆土等措施进行整治，并补植林木，减轻矿区开采地表变形造成的生态破坏。

6.3.3闭矿期土地复垦

根据《土地复垦条例》，土地复垦实行“谁破坏、谁复垦”的原则。具体方案按照《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑石料用灰岩矿矿山地质环境恢复治理和土地复垦方案》中的要求执行，复垦时采用种植灌木、乔木、边坡种草结合方式，尽量选用本地种且保持和项目所在区域景观、物种的一致性。本评价建议底盘复垦耕地面积不小于总体占用耕地面积，其他复垦为林地，土地复垦率应达到90%。

- 7环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防控、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

7.1评价依据

7.1.1 风险调查

本项目的爆破作业委托有资质的爆破公司实施，场区不设置炸药库。项目原料主要为石灰岩矿、柴油、润滑油，项目工业场地设柴油间，包括3个柴油罐（2用1备），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B进行对比，本项目涉及的环境风险物质主要为柴油、润滑油和设备维护保养过程产生的少量废油，见下表。

表7.1-1  拟建项目危险物质识别一览表

| 名称 | 储存场所 | 储存方式 | 单个容积 | 个/台数 | 最大储存量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 工业场地 | 卧式储罐 | 20m3 | 2个 | 30 |
|  |  |  | 15m3 | 1个 | 12 |
| 润滑油 | 机修间 | 桶装 | / | / | 0.05 |
| 废润滑油 | 危险废物贮存间 | 桶装 | / | / | 0.2 |

柴油属于易燃易爆物，可能存在因露天储存造成罐底破损引起柴油泄漏，野蛮操作、违规操作导致泄露，污染水体，甚至引发火灾。柴油化学性质见下表。

表7.1-2  柴油的理化性质和危险性分析表

| 理化性质 | 外观与性状：稍有粘性的淡黄色液体。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要用途：主要用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝固点（℃） |  |  | 0 | 相对密度（空气=1） |  |  | 4.0 |
|  | 沸点（℃） |  |  | 282~338 | 相对密度（水=1） |  |  | 0.82~0.86 |
|  | 临界温度（℃） |  |  | 无资料 | 临界压力 （MPa） |  |  | 无资料 |
|  | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  | 4.0 | 燃烧热 （MJ/kg） |  |  | 33 |
|  | 最小引燃热量（mJ） |  |  | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 溶解性： 不溶于水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值 （mg/m3） | 中国MAC：未制定标准 |  |  |  | 美国TWA：无资料 |  |  |
|  |  | 前苏联MAC：未制定标准 |  |  |  | 美国STEL：无资料 |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、皮肤接触。 |  |  |  | 毒性：LD50：7500mg/kg |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛。 环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 |  | 易燃 |  | 闪点（℃） |  | 不低于55 |  |
|  | 自燃温度（℃） |  | / |  | 爆炸极限（v %） |  | 0.7～5.0% |  |
|  | 危险特性 |  | 本品易燃。遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳和水 |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 |  | 稳定 |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳等灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |

7.1.2风险潜势初判

      - 7.1.2.1危险物质数量与临界量比值Q

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中确定的危险物质的临界量，项目危险物质数量与临界量的比值（Q）计算如下：

Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn

式中：q1、q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，项目Q值确定见下表。

表7.1-3  建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存储量qn/t | 临界量Qn/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | / | 42 | 2500 | 0.0168 |
| 2 | 润滑油 | / | 0.05 | 2500 | 0.00002 |
| 3 | 废润滑油 | / | 0.2 | 2500 | 0.00008 |
| 4 | 合计 | / | / | / | 0.0169 |

经计算，项目涉及危险物质数量与临界量比值Q值为0.0169＜1，则本项目的环境风险潜势为Ⅰ。

7.1.3评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价等级根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势判断，其规定见下表。

表7.1-4  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据上表，本项目环境风险评价等级为简单分析。

7.2环境敏感目标概况

根据调查，本项目用地范围内不涉及风景名胜区、自然保护区等，不在已划定的九峰山森林公园、合川区生态保护红线范围内。本项目矿区外东侧最近居民直线距离约为165m，工业场地外北侧最近的居民点距离约185m，九峰山森林公园内居民点生活用水来自山泉水。项目附近可视范围内无铁路、高压线、油气管线。

矿区及工业场地内无河流、水库等地表水体，北侧紧邻干沟河（未划分水域功能），干沟河自西南向东北汇入嘉陵江。

7.3环境风险识别

（1）环境风险识别

对项目风险物质进行分析，项目环境风险识别情况见下表。

表7.3-1  项目环境风险识别情况表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油罐区 | 柴油罐 | 柴油 | 可燃、毒性 | 柴油、废润滑油泄漏排入周围水体会影响地表水环境，渗漏进入地下水会影响地下水环境，对局部水体、土壤造成污染；柴油、废润滑油遇明火、高热或与氧化剂有引起燃烧爆炸的危险，燃烧产生CO排放至空气中 |
| 2 | 危险废物贮存间 | 废油桶 | 矿物油 | 可燃、毒性 |  |

（2）其他可能发生风险

根据项目的生产特点，还可能发生风险的因素如下：

①地质灾害

矿山开采破坏了矿区原有的地形，打破了原有的平衡状态，导致局部区域出现边坡过高、过陡，危石、浮石没有及时清除，或由于矿石稳定性差或地质结构变化，在凿岩、爆破震动、雨水冲刷等外力作用下，引起边坡垮塌、滑坡等不良地质灾害，危及现场工作人员和设备财产安全。

②爆破危险

爆破使用的炸药和雷管，由民爆管理公司按需要量当天运送、当天使用。不设置炸药库，无重大危险源。不存在炸药和雷管库房的风险问题，炸药的风险管理由供应单位民爆管理公司按照专业要求进行控制。

炸药和雷管产生的环境风险小，主要可能为安全事故。矿山要加强爆破过程的管理，严格控制爆破装药量，防止爆破过程中的飞石和闷爆的发生。

通过上述分析，地质灾害属于矿山地质灾害事故，在地质灾害危险性评估中提出要求；爆破属于生产安全风险，矿山安全评价中提出要求，因此，本评价不再纳入环境风险评价范畴。通过以上识别，本项目存在的环境风险源项主要为柴油、润滑油、废油泄漏和火灾风险。不涉及重大环境风险源。

7.4环境风险分析

（1）柴油罐泄漏和火灾风险分析

本项目工业场地南侧设3个柴油罐，均为地埋式，柴油罐最大存储量为42t，该柴油用作矿区挖掘机、运输车等机械设备燃油使用。柴油储油罐存在的风险主要为火灾和泄漏。

柴油罐如遇明火、撞击、雷电等会引发火灾，一旦发生火灾，将对周边的建筑和灌木林地等构成完全威胁，同时火灾发生，柴油燃烧后将产生大量烟尘、CO 等有害物质污染大气环境。由于该柴油库周边防火距离范围内无居民建筑，且与项目产品料仓相距约15m，发生火灾对建构筑物基本不会造成较明显影响。要求柴油罐区设置禁止明火的警示标志，严禁烟火，引起火灾爆炸的可能性很小。

该储油罐距离九峰山森林公园林地约230m，距离生态保护红线约220m，发生火灾形成的热辐射可能会引发森林火灾，通过靠近九峰山森林公园一侧设置防火墙，隔断火源与林地之间的联系，同时及时采取灭火措施，确保不引发森林火灾。

柴油罐阀门因锈蚀或撞击等容易引发泄漏，泄漏的柴油会流入附近土地中，对土壤和地下水造成污染；如遇降雨时，则会随地表径流流入附近冲沟，对地表水环境造成污染。柴油罐为双层罐，地埋式，并采取防渗措施，柴油泄漏造成环境污染的可能性很小。

（2）润滑油和废润滑油泄漏风险分析

项目润滑油储存量极少，且润滑油采用铁桶保存。危险废物贮存间内废油桶破损或员工操作不当造成的废润滑油、润滑油泄漏排入周围水体会影响地表水环境，渗漏进入地下水会影响地下水环境，对局部水体、土壤造成污染；如果厂房发生火灾，火灾燃烧过程中产生的烟雾及有害气体可造成较大范围环境污染。

危险废物贮存间地面作防渗处理，铺设防渗层，加强防雨、防渗和防漏措施，并对危险废物贮存间和暂存物质进行识别标记。周围配置规范、有效的灭火设施，设专人负责管理。废润滑油泄漏及发生火灾的可能性很小。

7.5环境风险防范措施

（1）柴油风险防范措施

①在柴油罐区基础作防渗，柴油罐采用双层罐，均为地埋式，以防止柴油泄漏和滴漏污染土壤，起到防渗的作用。

②柴油罐区设立防火标志，严禁烟火，柴油间按要求设置有消防灭火装置（配备灭火器、灭火沙等），如发生火灾，第一时间进行灭火，避免火势扩散，减轻火灾时明火或热辐射引燃周边树木。

③加强对储油罐设备的安全管理，提高员工的安全责任意识，保证柴油储罐不发生泄漏，不存在超量储存现象，若发现有损坏漏油现象应及时委托相关单位进行维修。

（2）润滑油储存于铁桶内、废润滑油储存于带盖油桶内，并将润滑油桶及废润滑油收集桶置于防渗托盘上。

（2）危险废物贮存间采取“四防”措施，并加强管理。

（3）加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。

7.6分析结论

本项目发生环境风险的几率很小，风险影响小，通过按行业规范要求和环评要求进行风险防范和制定应急措施，环境风险可接受。根据以上分析，本项目环境风险简单分析内容见下表。

表7.6-1  环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 建筑石料用灰岩矿扩建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （/）省 | （重庆）市 | （合川）区 | （/）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 106°19′18″ | 纬度 | 29°55′2034″ |
| 主要危险物质及分布 | 柴油以储罐的方式储存在柴油间，最大储量42t；润滑油采用桶装暂存于机械检修；废润滑油采用收集桶加盖暂存于危险废物贮存间，最大储量200kg。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 柴油、润滑油、废油泄漏排入周围水体会影响地表水环境，渗漏进入地下水会影响地下水环境，对局部水体、土壤造成污染；柴油、润滑油、废油遇明火、高热或与氧化剂有引起燃烧爆炸的危险，燃烧产生CO排放至空气中。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）柴油风险防范措施：①在柴油罐区基础作防渗，采用双层罐，为地埋式，以防止柴油泄漏和滴漏污染土壤，起到防渗的作用。②柴油罐区设立防火标志，严禁烟火，柴油间按要求设置有消防灭火装置（配备灭火器、灭火沙等），如发生火灾，第一时间进行灭火，避免火势扩散，减轻火灾时明火或热辐射引燃周边树木。③加强对储油罐设备的安全管理，提高员工的安全责任意识，保证柴油储罐不发生泄漏，不存在超量储存现象，若发现有损坏漏油现象应及时委托相关单位进行维修。 （2）润滑油储存于铁桶内、废油储存于带盖油桶内，并将润滑油桶及废油收集桶置于防渗托盘上。 （3）危险废物贮存间采取“四防”措施，并加强管理。 （4）加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。 （5）建立环境风险应急预案并向主管部门进行备案，定期开展应急演练。 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目涉及的危险物质为柴油、润滑油、废油，场内最大储存量Q＜1，项目风险潜势初判为Ⅰ，风险评价等级为简单分析。 |  |  |  |  |

- 8环境保护措施及其可行性论证

8.1生态环境保护及恢复措施

8.1.1生态环境整治原则和目标

- 贯彻“预防为主、防治结合”的指导方针，采取相应的预防措施以减轻露天开采对区域生态环境造成的破坏。

采取“因地制宜、因害设防”的原则，对矿区范围内滑坡、陡崖等采取针对性措施。

表土临时堆放，作为后期生态恢复的覆土使用。

根据土地的不同使用功能，采取功能分区的治理原则。闭矿后对于破坏的土地通过采取土地复垦措施后，尽量恢复原来的使用功能。

“重点突出、分区治理”的原则，重点治理评价区域内受破坏的林地。

按照“谁破坏、谁治理”的原则，建设单位应有专门的队伍，及时对开采完的平台覆土复绿，及时对采空区进行整平、回填。

8.1.2动植物保护措施

（1）陆生植物保护措施

①矿山范围内的植被要严格按照设计方案的开采时序进行砍伐，不得随意大面积砍伐。地表附着的较大的乔木建议尽量采取移栽的方式，就近移植到临近未开采的地方种植，利于当地的植物种类恢复，有效防止生物入侵；

②本项目应保护好剥离的耕作层土壤，闭矿后的生态恢复表层覆土尽量采用剥离下来的表土，有助于恢复矿山原貌植被。

③按照生态学原理，选择地方特色的乡土植物，遵循植被演化规律，在绿化的基础上进行环境美化。根据自然地理环境的特点和植物的生态适应性及自然演替规律，增加多种植被成分。

（2）陆生动物保护措施

①加强思想教育，提高生产人员的野生动物保护意识，严禁捕猎野生动物；

②加强生产管理，减少污染物排放，减少对野生动物栖息地的破坏；

③林地尽量采用乔、灌、草以及藤蔓植物结合的方式进行植被恢复，为动物提供更多栖息场所。

8.1.3生态保护措施

（1）开采区生态保护措施

①项目后续应严格按照开发利用方案自上而下进行分台剥离、开采，并确保剥采边坡角、台阶高差等符合开发利用方案要求。

②开采矿石岩层时，尽量保证周边围岩的稳定，采场边坡上的危石应及时清理，避免发生危石滚落伤人事故。按照“边采边治”的原则，对各边坡上的危石清理完成后，才能进行下一台阶的开采，由于台阶按分级放坡开采后，边坡是稳定的，但在开采过程中，边坡亦可能存在局部掉块的现象，因此，需对边坡的危石进行检查和清除，本项目在开采期执行。

③在采区东侧、西侧和南侧设置排水沟，东侧沟尾端设置沉砂池，采区东北侧地势低处设置1个沉砂池，雨水收集后经沉淀处理后外排。

④本矿山严格执行“边开采、边恢复”的生产方式，采完一个台阶及时进行生态恢复，以减小矿区裸露的面积。高陡边坡整治后的裸露坡面撒播草籽进行临时防护；最后在完成底盘开采后，完成整个采区的生态恢复，可进一步减小矿山裸岩面积，进一步降低矿山开采景观影响和水土流失影响。

⑤本项目终了底盘整体平场后、弃渣场区域修复为旱地，覆土厚度为0.5m。弃渣场、边坡、安全平台、防滚石平台、清扫平台、边坡等修复为林地，依据各修复单元终了地形条件，针对种植灌木的平台采取每株按顶宽0.6m*0.6m，底宽0.3m*0.3m，深10m凿土坑种植，剩余撒播草籽区域覆土0.3m。

（2）工业场地生态保护措施

开采结束后，拆除场地内的全部建构筑物和设备，清除建筑垃圾，平整工业场地，平整后进行覆土，覆土厚度0.5m，恢复成旱地，并对复垦后土地施用适当的有机肥料以提高土壤中有机物含量，改良土壤结构，有利于植物根系发育与成活生长。

（3）建设单位应严格落实《水土保持方案》、《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑石料用灰岩矿矿山地质环境恢复治理和土地复垦方案》等提出的水土保持措施、矿山地质环境保护与恢复治理措施、土地复垦措施。

8.2建设期环境保护措施

8.2.1大气环境保护措施

项目施工过程大气污染源主要为采区表土剥离、矿山道路修建产生的扬尘，以及施工车辆运输扬尘、施工机具尾气等。

（1）在施工工作面，应制定洒水降尘制度，配套洒水设备，由专人负责定期洒水，在大风日要加大洒水量和洒水次数。加强管理，减小施工场地及场内公路施工扬尘。

（2）施工过程砂石等易扬尘物料采用隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的场所内，防止建筑材料、渣土洒落和尘土飞扬。

（3）设置车辆冲洗，在车辆进入场外道路之前冲洗干净，禁止带泥上路。并由专人负责及时清扫入场道路路面渣土，保持交通道路清洁。

（4）选用国家有关标准的施工机械和运输工具，使用优质动力燃料，对耗油多、效率低、尾气超标严重的老、旧车辆，应及时报废或更新。

8.2.2水环境保护措施

建设期产生的废水较少，污废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员生活污水。施工机械冲洗废水经沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后用于农肥施用，不外排。

8.2.3声环境保护措施

（1）施工单位在使用推土机、挖掘机振捣棒等机具的时候昼、夜间场界噪声必须满足相应的噪声限值。使用先进的低噪声施工机具、设备和工艺。施工工地内合理布置施工机具和设备，充分依托矿区自然山体阻挡作用，对施工现场的强噪声设备应采取措施封闭，并尽可能设置在远离居民区的一侧，降低施工噪声对周围的影响。

（2）合理安排施工进度，尽量缩短施工场地平整和机械施工时间。

（3）加强施工机械的维护和保养，尽量选取噪声小、振动小，能耗小的先进设备。

（4）加强车辆运输管理，车辆原材料运输及废渣运输尽量安排在白天进行，避免夜间进场影响附近居民休息。

8.2.4固废处置措施

（1）建设期建筑物的建设产生的建筑垃圾，可利用的建筑材料尽量回收利用，不能利用的交由资源回收单位处理。

（2）施工人员生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处置，对环境不利影响较小。

综上所述，项目建设期采取的防治措施简单易行，能有效减缓该矿山大气环境、水环境、声环境影响，措施可行。

8.3开采期环境保护措施

8.3.1大气污染防治措施

开采期环境空气污染几乎伴随着整个采剥工序，钻孔、爆破、装卸、运输、碎石加工等过程都会产生扬尘和粉尘，以及爆破废气、车辆尾气等。针对生产过程中引起的空气污染提出相应的防治措施。

（1）开采区污染防治措施

①项目选用潜孔钻机自带有收尘设备，可减少粉尘产生和排放量；

②项目采用微差爆破，控制单次炸药量，爆破后及时对现场洒水降尘减少粉尘污染；

③采区配备多台雾炮机或多辆洒水车，分布在开采范围四周，采用雾炮机对矿山开采区、挖掘和铲装区、矿区运输道路开采期间全时段进行喷雾，不得间歇；洒水车不间断进行洒水抑尘，合理控制用水量，使矿石保持一定的湿度，可有效抑制挖掘、铲装粉尘产生。增加洒水次数及用水量，减少矿区风力扬尘和运输过程中扬尘的产生，切实提高各个产尘环节的洒水降尘效率，能够确保无组织粉尘进行超低排放。

（2）运输过程大气污染防治措施

①产品外运不超载、不超速，采用篷布遮盖密闭运输，严禁使用冒黑烟车辆；加强运输车辆的管理，注重车辆的维护保养。

②运输车辆驶出矿区前对轮胎清洗干净，产品外运车辆驶出厂区前对轮胎冲洗干净，减少车辆运输扬尘的产生。工业场地进出口设置车辆冲洗设施，对车辆外表面、轮毂进行冲洗，务必清洗干净，车身保持干净，不带泥上路，冲洗废水经沉淀池收集处理后循环使用。

③场内运输道路全部硬化，在晴天对场内道路路面进行清扫和洒水。配置多台洒水车对采区道路进行喷雾洒水，降低运输扬尘。

（3）工业场地大气污染防治措施

①破碎筛分生产线置于封闭的生产厂房内，输送皮带设置防尘罩，破碎机进料口采用彩钢棚三面围挡，在卸料口顶部设置多排喷雾装置，并加密喷雾点，在生产期间必须开启，不得无故关闭或不启动，一旦发生损坏，应立即维修，确保正常运转，确实做到减少卸料粉尘产生。

②颚式破碎产生的粉尘采用集气罩收集后，通过管道汇入1#布袋除尘器内进行处理后通过15m排气筒（DA001）排放；1#、2#生产线二级破碎机有2台，在出料口设置集气罩收集，将粉尘引至1#、2#布袋除尘器（风量5000m3/h）处理后经2根15m排气筒（DA001、DA002）排放；在筛分机上方设置集气罩（集气罩将全部盖住，收集效率高），并设置1套布袋除尘器（风量25000m3/h），将粉尘引至3#布袋除尘器处理后经1根15m排气筒（DA003）排放。

图8-1  工业场地粉尘治理流程图

③为维持现有布袋除尘器的除尘效率，对现有布袋除尘器内的布袋进行更换，使用性能优良的布袋，确保稳定达标；对布袋除尘器排气筒进行修复，高度不低于15m。

④除尘设施比选

表8.3-1  各类除尘器比选表

| 方案类别 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 布袋除尘器 | 旋风除尘器 | 湿式除尘器 | 电袋复合除尘器 |
| 除尘效率 | 99%以上 | 90%以上 | 95%以上 | 99%以上 |
| 优点 | 适用于较小颗粒的粉尘，使用时间长，末端处理 | 适用于较大颗粒的粉尘，前端预处理 | 对于化工、喷漆、喷釉、颜料等行业产生的带有水份、粘性和刺激性气味的灰尘是最理想的除尘方式。因为不仅可除去灰尘，还可利用水除去一部分异味,如果是有害性气体（如少量的二氧化硫、盐酸雾等），可在洗涤液中配制吸收剂吸收。 | 效率高、稳定、滤袋阻力低、寿命长、占地面积小 |
| 缺点 | 对布袋冲击力大，单次更换费用高；不适用于湿式粉尘。 | 对设备壳体质量要求高，耐冲击 | 产生二次污染物废水及泥浆，增加废水处理成本 | 投资高，容易积尘，对布袋造成损坏和堵塞 |
| 成本 | 单次成本高，更换布袋成本低 | 单次成本高 | 成本较高 | 成本高 |
| 原理 | 滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 | 使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。 | 使含尘气体与液体（一般为水）密切接触，利用水滴和颗粒的惯性碰撞或者利用水和粉尘的充分混合作用及其他作用捕集颗粒或使颗粒增大或留于固定容器内达到水和粉尘分离效果的装置 | 利用原电除尘器的外壳及储灰系统，保留电除尘器的前级电场，拆除后级电场，在被拆除的后级电场内安装布袋除尘器。 |

由于布袋除尘器属于高效除尘器，具有处理气量大、效率高等特点，对细粉有较强的捕集效果，被广泛应用于各类工业废气的除尘中。目前各类矿山开采项目，破碎设备采用布袋除尘器是最有效的除尘方式之一，布袋除尘器的除尘效率可达99.5%以上。根据对各类主流的布袋除尘器进行对比分析优缺点，本项目采用布袋除尘器能达到《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中影响区颗粒物排放浓度和排放速率要求。同时，在经济上，采用布袋除尘器性价比较高，维护更换布袋成本低，使用时间长等优点，节约运行费用，投资较省，经济技术可行。

⑤调整反击式破碎机、筛分进料口附近的喷雾装置，朝向进料口，确保喷雾能有效降尘；对车间内四周、顶部、设备旁加密喷雾管道及开孔，加压水雾，确保有效的出水及降尘效果；提高了无组织粉尘的处理效率；经济上采用喷雾成本低，并且废水经沉淀后可继续利用，不外排，减少对外环境的影响。

⑥在产品仓顶部分别设置盖板及过滤网，产品仓底部落料皮带设置防尘罩，碎石装车点设喷雾装置降尘，有效拦截粉尘的逸散，维护成本低，使用时间久，经济效益可观。

⑦产品堆场设置在厂房内，进行封闭储存，减少无组织的逸散，并采取篷布遮盖物料，防止风力起尘。每个生产日后，安排专人对车间内地面积尘进行清理，保持车间干净整洁；在车间四周不同高度以及顶部增加喷雾水管。

⑧产品装车时降低物料与车斗高差，提高人员素质，文明作业；不装车时对物料进行覆盖。

（4）排土场扬尘控制措施

表层剥离物在排土场内堆放后，进行压实处理，采用洒水车定期洒水；长期（如1个月以上）不使用时，对表层进行简易覆盖。

（5）爆破废气、机械尾气

爆破委托第三方资质单位进行，少量爆破废气对环境影响小。机械尾气主要是柴油燃烧尾气，施工符合环保标准的优质柴油可有效减少废气产生。机械尾气排放量少，对环境影响小，措施可行。

8.3.2地表水环境污染防治措施

（1）生产废水

项目开采期对开采工作面、排土场、工业场地等进行洒水抑尘，设置多台对角雾炮机，产生的粉尘经有效沉降，该部分水经蒸发而损耗，无废水产生。在矿区与工业场地出口处各设置1处车辆冲洗点，对进出矿区的车辆车身、轮毂进行反复冲洗，确保不带泥出厂，在出厂大门口再次采用水管进行人工冲洗车身和轮毂，产生的废水一并进入沉淀池进行沉淀处理后，循环用于洗车或道路洒水以及开采区内洒水降尘，不外排。因此，采取该措施处理废水可行。

（2）生活污水

本项目工业场地和开采区生活污水产生量较小，仅1.62m3/d，生活污水经化粪池收集后用作农肥，不外排。项目化粪池规模总计为30m3/d，可至少储存18天的生活污水。根据现场踏勘和调查，项目所在地周边为农村地区，周边分布有耕地和林地充足，植被生长期需要施肥，周边有大片的耕地和林地，完全能够消纳项目的生活污水。因此，采取该措施处理废水可行。

（3）采区汇水

开采区地势西南高东北低，在采区东侧、南侧、西侧设置排水沟，东北侧沟尾端设置1个容积100m3沉砂池，初期雨水经沉淀处理后作为矿区内洒水降尘和车辆冲洗用水，不外排。

排土场地势南高北低，四周均设置截排水沟，排土场下游设施挡墙，初期雨水进入东北侧的沉砂池，经沉淀处理后作为矿区内洒水降尘和车辆冲洗用水，不外排。

沉砂池容积能够满足雨水收集需求，场地雨水主要为泥沙，经沉淀处理后泥沙量显著降低，排放后不会对区域地表水环境造成明显不利影响。因此，采取该措施处理雨水可行。

8.3.3噪声污染防治措施

（1）矿山开采为露天开采，噪声源强较大。建设单位应加强机械保养，定期进行检修维护，确保不带病使用，使机械设备保持最低噪声级水平。合理安排爆破时间，尽量避开周围居民的休息时间，每次爆破时应通知周边居民；控制单次炸药量；采用先进的微差爆破法，爆破的地震效应、空气冲击波效应低于允许的限值，最大限度地降低了爆破产生的噪声影响。

（2）在满足生产需要的前提下，选型上使用国内先进的低噪声设备，采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施。加强机械设备保养，提高保养频次，使机械保持最低声级水平；加工设备底部安装减震垫，对工业场地内的破碎机、筛分机设置于密闭厂房内，除尘器风机应安装消声器，可大大降低设备噪声，采取隔声、减震、消声等措施。充分依托周边自然山体的阻挡降噪，加强种植绿色植物，增强降噪效果。

（3）夜间不生产，合理安排矿山开采时间，尽量避开周围居民的休息时间，并且在厂区外大门口附近张贴告示告知周边居民。

（4）场外运输作业安排在白天进行，车辆经过沿线声环境敏感点时应限速、禁鸣。

（5）加强采区周边、运输道路两侧、工业场地周边的绿化，利用植被林木的散射、吸声、隔声作用，充分依托自然山体的阻挡降噪效果，降低作业噪声对环境的影响。

（6）加强对作业人员的环境宣传和教育，定期进行培训，提高设备使用技能，确保不带病作业，认真落实各项降噪措施，文明施工，杜绝野蛮施工。

综上，在落实上述噪声污染防治措施后，可实现达标排放。

8.3.4固体废物污染防治措施

（1）沉淀污泥

矿山建设的沉淀池含有少量的污泥，产生量为1万吨/a，作为矿区复垦绿化使用。工业场地喷雾废水、车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后，定期清掏沉淀池内的污泥，少量的污泥运至堆土场进行堆放，用于矿山复绿做表土绿化使用。

（2）含油废物（废润滑油、含油棉纱手套）

主要是日常维护下修理，产生的废润滑油、含油棉纱手套，属于危险废物。在依托工业场地内已设置的危险废物贮存间，少量废润滑油、含油棉纱等采用专用带盖的收集桶收集，定期交有资质单位处置。危险废物在危险废物贮存间临时存储不超过1年，危险废物贮存间按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求建设，应做到“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），危险废物贮存间采取水泥防渗地面、灭火器、防烟火标识等。

（3）生活垃圾

项目在生活办公区内设置垃圾收集桶，定期交环卫部门处置。

本项目产生的固体废物经过妥善处置、综合利用后对环境的影响小。

（4）危险废物贮存间

危险废物贮存间设置1间危险废物贮存间，参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理，地面和墙脚30cm要求进行防渗处理，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，并参照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物标识标牌等；危险废物转移应按照《危险废物转移联单管理办法执行转移联单制度。根据《国家危险废物名录》（2021年版）中要求，含油废物、含油棉纱手套等收集后，采用桶装，存放于危险废物贮存间。

本项目依托工业场地已建设1间危险废物贮存间，面积约10m2，危废暂存点设置警示标志，并设置围墙。危险废物贮存间采取水泥硬化，环氧树脂漆防渗地面、各种危险废物采取桶装后分区存放，贴好标记；在危险废物贮存场所处周围设置标识牌。设置灭火器、防烟火标识等，危险废物交由资质单位进行处置；危险废物在转移过程中，严格执行了“五联单”制度。

8.4闭矿期环境污染防治措施

根据《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用与地质环境恢复治理和土地复垦方案》主要结论，闭矿期的环境保护措施主要有：

（1）拆除清理工程

拆除工程主要针对工业场地和办公生活区建构筑物拆除，工业场地和办公生活区不再使用的厂房、环保设施等建（构）筑物和基础设施应全部拆除，拆除后可利用的废料进行外售，不能利用弃渣运至就近建筑垃圾处理场处理。

（2）植被恢复工程

本项目旱地修复区面积共计0.2461hm2，位于终了底盘整体平场后、弃渣场以及工业场地区域修复单元内，覆土厚度为0.5m，旱地修复区需土量共计1203.5m3。林地修复区采用灌、草结合方式，项目区林地修复区面积4.4164hm2，位于弃渣场、边坡、安全平台、防滚石平台、清扫平台、边坡等修复单元内，依据各修复单元终了地形条件，针对种植灌木的平台采取每株按顶宽0.6m*0.6m，底宽0.3m*0.3m，深10m凿土坑种植，剩余撒播草籽区域覆土0.3m；林地修复区需土量共计13249.2m3。则修复需土量共计14479.7m3。

（3）防护工程

矿区最终采场边坡高度较大，为防止附近村民或牲畜进入采场影响安全，在矿山高陡边坡坡顶设置安全防护网、警示牌等。

8.5环保投资估算

本项目总投资500万元，其中环保投资约114万元，占总投资的22.8%。本项目污染防治措施及投资估算见下表。

表8.5-1  项目污染防治措施及投资估算表

| 类别 | 污染源 | 治理措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设期 |  |  |
| 生态环境 | 开采区 | 严格按照开发利用方案自上而下进行分台剥离、开采，并确保剥采边坡角、台阶高差等符合开发利用方案要求。采区东北侧地势低处设置1个沉砂池，雨水收集后经沉淀处理后外排。严格执行“边开采、边恢复”的生产方式，采完一个台阶及时进行生态恢复，以减小矿区裸露的面积。高陡边坡整治后的裸露坡面撒播草籽进行临时防护；最后在完成底盘开采后，完成整个采区的生态恢复，可进一步减小矿山裸岩面积，进一步降低矿山开采景观影响和水土流失影响。本项目终了底盘整体平场后、弃渣场区域修复为旱地，覆土厚度为0.5m。弃渣场、边坡、安全平台、防滚石平台、清扫平台、边坡等修复为林地，依据各修复单元终了地形条件，针对种植灌木的平台采取每株按顶宽0.6m*0.6m，底宽0.3m*0.3m，深10m凿土坑种植，剩余撒播草籽区域覆土0.3m。 | 30 |
| 废气 | 扬尘、尾气 | 对施工场地、运输道路、表土剥离区域采取洒水降尘措施，可降低扬尘对周边环境空气影响；车辆选用优质燃料，减少机械的尾气污染物排放。 | 2.0 |
| 废水 | 设备冲洗废水、生活污水 | 施工机械冲洗废水经沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘；生活污水依托现有的化粪池处理后用于农肥施用，不外排。 | 1.0 |
| 噪声 | 设备噪声 | 合理布局，低噪声设备，依托矿区自然山体阻挡降噪，合理安排施工进度及时间，加强保养维护设备。 | 1.5 |
| 固废 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 产生的建筑材料尽量回收利用，不能利用售卖给资源回收公司。生活垃圾采用垃圾桶收集后定期交由当地环卫部门处置， | 1.0 |
| 二 | 开采期 |  |  |
| 废气 | 采区开采粉尘 | 采区采用自带除尘装置的潜孔钻进行钻孔，可减少粉尘产生和排放量；采用微差爆破，粉尘产生量很少，爆破后及时洒水降尘减少粉尘排放。采区布置多台雾炮机及水管，辅以洒水车辆对采区内采掘工作面、矿区道路、铲装等产尘点喷雾洒水降尘。 | 7.5 |
|  | 运输扬尘 | 采用雾炮机对矿区公路进行洒水降尘，在工业场地出口处设置车辆冲洗设施，废水进入沉淀池内，同时对运输车加装篷布实现密闭运输。 | 10.0 |
|  | 工业场地粉尘 | ①破碎筛分生产线设备布置于封闭彩钢棚车间内，给料机进料口设三面围挡和高压喷雾洒水降尘，并且破碎粉尘收集后进入1#布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 ②反击破碎机（2台）设置1#、2#布袋除尘收集处理后经高15m排气筒（DA001、DA002）达标排放； ③筛分设置1套布袋除尘收集处理后经高15m排气筒（DA003）达标排放； ④产品仓为全密闭式，在顶部设置盖板和过滤网，产品仓底部落料皮带设置防尘罩，装车点设喷雾装置降尘； ⑤产品堆场设置在厂房内，封闭储存，篷布遮盖。 ⑥对现有布袋除尘器内的布袋进行更换，使用性能优良的布袋，确保稳定达标；对布袋除尘器排气筒进行修复，高度不低于15m； ⑦调整反击式破碎机、筛分进料口附近的喷雾装置，朝向进料口，确保喷雾能有效降尘；对车间内四周、顶部、设备旁加密喷雾管道及开孔，加压水雾，确保有效的出水及降尘效果； ⑧产品装车时降低物料与车斗高差，提高人员素质，文明作业；不装车时对物料进行覆盖。 | 15.0 |
|  | 排土场扬尘 | 排土场进行分层碾压堆放，采用洒水车定期洒水；长期（如1个月以上）不使用时，对表层进行遮盖。 | 1.0 |
| 废水 | 生产废水 | 在矿区与工业场地出口处各设置1处车辆冲洗点，对进出矿区的车辆进行冲洗，产生的车辆冲洗废水经沉淀池处理循环用于洗车或道路洒水，不外排。 | 5.0 |
|  | 生活污水 | 生活污水经化粪池收集（规模30m3/d）处理后用作农肥，不外排。 | 2.0 |
|  | 场地雨水 | ①在采区东侧、南侧、西侧设置排水沟，东北侧沟尾端设置1个沉砂池，初期雨水收集后经沉淀处理后外排。 ②排土场四周均设置截排水沟，排土场下游设施挡墙，初期雨水经沉淀处理后汇入周边现有排洪沟排出。 | 3.0 |
| 噪声 | 设备噪声 | 开采设备加强保养，合理安排作业时间，充分依托矿区自然山体的阻挡降噪；工业场地加工设备置于生产厂房内，采取隔声、减振、消声等措施；合理安排生产和运输时间。 | 纳入工程投资 |
| 固废 | 沉淀污泥 | 沉淀池内清掏的污泥，作为矿区复垦绿化使用。 | 1.0 |
|  | 含油废物（废润滑油、含油棉纱手套） | 在工业场地设置面积10m2危险废物贮存间，废润滑油、含油棉纱等采用专用带盖的收集桶收集，定期交有资质单位处置 | 2.0 |
|  | 生活垃圾 | 生活办公区内设置垃圾收集桶，定期交环卫部门处置 | 0.5 |
| 环境风险 | 油类泄漏 | 柴油罐区基础作防渗，采用双层罐，为地埋式，柴油罐区外围设置警示标志，严禁烟火。柴油罐区设置消防灭火装置（配备灭火器、灭火沙等）。润滑油储存于铁桶内、废油储存于带盖油桶内，并将润滑油桶及废油收集桶置于防渗托盘上；危险废物贮存间采取“四防”措施，并加强管理加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育 | 3.5 |
| 生态治理 | 开采区 | 项目开采严格按开发利用方案开采，采取“边开采、边恢复”的生产方式，即一个台阶开采完后，及时进行覆土、平整及植被恢复。复垦土壤来自剥离土，平台植被恢复种植刺桐等乔木绿化台阶，边坡种植藤蔓类植物（如爬山虎、地瓜藤）绿化坡面。采区东侧、南侧、西侧设置排水沟，东北侧沟尾端设置1个沉砂池。 | 纳入工程投资 |
| 三 | 闭矿期 |  |  |
| 生态环境 | 拆除清理 | 根据《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用与地质环境恢复治理和土地复垦方案》，项目闭矿期拆除工业场地和办公生活区的建（构）筑物和设备等，清除建筑垃圾，平整工业场地，平整后进行覆土，办公生活区恢复为林地，工业场地恢复成旱地或林地，场地内栽植灌木或乔木，同时播撒草籽。 | 5.0 |
|  | 植被恢复 | 根据《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用与地质环境恢复治理和土地复垦方案》，闭矿期对开采区和工业场地进行土地复垦和生态恢复，终了底盘整体平场后、弃渣场以及工业场地区域修复为旱地，覆土厚度为0.5m；弃渣场、边坡、安全平台、防滚石平台、清扫平台、边坡等修复为林地，采用灌草结合方式。 | 20.0 |
|  | 其他 | 严格落实《水土保持方案》、《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用与地质环境恢复治理和土地复垦方案》提出的水土保持措施和矿山地质环境保护与恢复治理措施。 | 3.0 |
| 合计 |  |  | 114 |

- 9环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，是综合评价、判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿由于污染造成环境损失的重要依据。环境经济损益分析除了需计算用于治理、控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的经济效益和社会效益。

环境经济损益分析的主要任务是衡量建设项目环保投资及所能收到的环境保护效果，通过环保设施技术可行性和经济合理性的论证分析及评价，更合理地选择环保设施，从而促进建设项目更好地实现环境效益、经济效益与社会效益的统一。

9.1环境保护投资估算

9.1.1环境保护投资

为了加强建设项目的环境管理，防治生态破坏和环境污染，减轻或防止环境质量下降，建设项目的环保投资必须执行“三同时”。本项目的环保投资114万元，占总投资的22.4%。

9.1.2环境运行费用

运行费用是为了充分发挥治理设施效率，保障其正常运行而发生的费用，主要包括人工费、水电费、维护保养费、管理费等，本次环评估算运行费用为5万元/年，按开采年限3年计算，环保投资运行费用为15万元。

9.1.3环保总费用

项目环保投资为114万元，按使用年限3年计算，矿山环保投资为38万元/年，项目年运行费用为5万元，年环保费用为43万元。

根据本项目的开发利用方案，项目运行后年利润约为760万元，年环保费用占全年利润的比例约为5.7%。

9.2环境效益分析

若本工程生产在不采取任何环保措施的情况下，环境污染损失主要表现在污染排放对生态环境和生活环境所造成的损失，同时也对人群健康带来一定影响。

矿山开采项目建设不可避免的局部改变原有的地形地貌，破坏植被；开采期对评价范围内的土壤特性和植被生长也会造成一定程度的影响，每年产生的固体废物将增加占地面积。如果不采取防治措施，会造成严重的人为水土流失，引发地质灾害，破坏原有的生态环境。场地废水、生活污水和地面扬尘等，如不进行治理直接排放进入周围水体和大气环境，将会对周围水环境、区域大气环境造成污染，而为保证环境质量不致下降，需要投入大量的经费，付出很大的代价。

污染对人体健康影响及其导致的劳动力丧失的价值，包括由环境污染引起的疾病，劳动者在患病期间净产值的损失以及医疗保健部门用于治疗因环境污染而患病的人员开支等。

9.3经济效益分析

9.3.1直接经济效益

项目总投资500万元，建成投产后预计年均利润额约为760万元，其抗风险能力和市场竞争能力较强，在经济上是可行的。

9.3.2间接经济效益

（1）工程建设期，需要一定劳动力，除带动地方经济的发展，提供了部分人口临时就业机会，同时也增加了农村剩余劳动力的额外收入。

（2）工程施工期需要大量的机具和建材，可带动地方机械业、建材业、运输业等行业的发展。

（3）项目投产后，将会增加就业岗位，可以在一定程度上解决当地居民就业问题，增加居民收入。将废旧电池资源转化为经济效益，提高地方财政收入和企业经济向效益。

- 10环境管理与监测计划

10.1环境管理

为有效地防止本项目对自然环境及环境质量的影响，建设单位应加强该项目环境保护管理工作，设置专门的环保机构，配备专业的环保管理人员，负责工程建设和运行过程中的环境管理工作及监测计划；并根据环境影响报告中提出的环保措施及实际造成的环境影响，详细制定本工程环境保护规章制度。

10.1.1环境管理机构

本项目环境管理的实施单位是重庆峰磊矿业有限公司，项目法人是环境管理的第一责任人。建议建设单位在矿区生产管理人员中安排1名兼职环境管理人员，在项目法人的领导下负责项目环境管理工作，协调解决生产过程的环境问题。

10.1.2环境管理工作职责

- 认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和相关环境保护政策。

- 完善现有的环境保护方针实施计划和环境管理制度。

- 开采期加强污废水、废气、噪声等治理设施运行管理，确保污染治理设施设备正常运行率达100%，污废水处理后回用；有组织废气及无组织场界粉尘浓度满足排放标准要求；场界噪声达标排放。

- 按照上级环保行政主管部门的规定要求，建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声排放情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按有关规定编制相应的报告与报表，负责向上级领导及环保行政主管部门呈报。

- 加强环境保护宣传工作，不断提高职工的环境保护意识，并有序开展环境保护方面的知识教育及技术培训等工作。

- 检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保行政管理部门处理好矿山资源整合扩建和生产期的相关环境问题，维护好公众的利益。

10.1.3环保管理台账

建设单位需制定相应污染物排放台账管理制度，具体要求如下：

（1）建立污染物排污台账

污染物排放台账内容包括排污单位名称、排污口编号、使用的计量方式、排污口位置等基本信息；记录污染物的产生、排放台账，并纳入厂务公开内容，及时向环境管理部门和周边企业、公众公布污染物排放和环境管理情况；

（2）建立污染物监测制度

企业应设置专人定期对污染物排放的排污口进行监测，并记录归档。同时，依托社会力量实行监督性监测和检查，定期委托有资质环境监测机构对污染物排放口、厂界噪声等排放情况开展监督性监测。检查监测结果需要记录归档，并定期向公众公布。

10.2排污口规范化管理

根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）及《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）的要求，为了进一步落实排污单位环境保护主体责任，规范排污单位环境报行为，确保达到创建国家环境保护模范城市的要求，现有排污单位排污口的规范化整治和新建、扩建、改建和限期治理的排污单位排污口的规范化建设是有必要的。

10.3环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，其具体公开的信息内容如下：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

（7）列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

10.4环境监测计划

（1）监测机构

应委托有资质的监测机构承担本项目环境监测任务，企业应承担监测费用。环境监测主要任务：①根据监测制度，对厂内外污染物产生、排放及影响进行常规和应急监测。掌握全公司污染物排放的变化规律，为改进污染防治措施提供依据。②配合重庆市生态环境局、区生态环境局开展污染源监督监测与事故隐患检查等工作，定期向上级部门及生态环境部门报送有关污染源数据。③建立分析结果技术档案，特别是取样时，应记录生产运行工况。

（2）监测计划

项目日常环境监测任务可委托有资质的环境监测机构进行监测。日常监测内容是对本项目各污染源进行监测并建立档案作为制订改善计划的依据，参照《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）及生态导则执行。监测资料及时报企业环保负责人，如出现异常状况，应及时分析环保设施的工艺运行是否正常，对可能造成的环境污染应及时向企业领导汇报，并提出防范和应急措施。

环境监测计划见下表。

表10.4-1  环境监测计划表

| 监测类别 |  |  | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 有组织废气 | 破碎筛分工序3套除尘器排气筒出口 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  | 无组织废气 | 开采区及工业场地场界外上、下风向浓度最高点设监控点 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 噪声 | 生产设备 | 开采区及工业场地四周场界外1m处各设1个监测点 | 昼夜等效连续A声级 | 1次/季度 |
| 生态 |  |  | 占地范围内、项目北侧 | 植物群落、植被类型、生物量、植被恢复效果、动植物多样性、植被覆盖度等 | 运营期第1、3年各监测1期，同时应考虑植物生长和景观变化的季节性等因素。 |

10.5竣工环境保护验收调查内容

10.5.1验收范围

（1）与工程有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等；

（2）本项目环评文件和有关设计文件规定应采取的其它各项环保措施。

10.5.2验收调查内容

本项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）进行验收，验收合格后建设单位方可投入生产和使用。

本项目竣工环境保护验收内容见下表。

表10.5-1  项目竣工环保验收内容及管理要求一览表

| 类别 | 污染源 | 验收点位 | 监测项目 | 环保设施及措施 | 执行标准 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 开采区 | 开采区外上下风向 | 总悬浮颗粒物 | 采区采用自带除尘装置的潜孔钻进行钻孔，可减少粉尘产生和排放量；采用微差爆破，粉尘产生量很少，爆破后及时洒水降尘减少粉尘排放。采区布置雾炮机及水管，对采区内采掘工作面、矿区道路、铲装等产尘点喷雾洒水降尘。 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） | 周界外浓度最高点浓度≤1.0mg/m3 |
|  |  |  |  | 排土场进行分层碾压堆放，采用洒水车定期洒水；长期不使用时，对表层进行遮盖。 |  |  |
|  |  |  |  | 采用雾炮机对矿区公路进行洒水降尘，在工业场地出口处设置车辆冲洗设施，废水进入沉淀池内，同时对运输车加装篷布实现密闭运输。 |  |  |
|  | 工业场地 | 1#布袋除尘器（DA001） | 颗粒物 | ①破碎筛分生产线设备布置于封闭彩钢棚车间内，给料机进料口设三面围挡和高压喷雾洒水降尘，并且破碎粉尘收集后进入1#布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 ②反击破碎机（1#）设置1#布袋除尘收集处理后经高15m排气筒（DA001）达标排放。 ③对现有布袋除尘器内的布袋进行更换，使用性能优良的布袋，确保稳定达标；对布袋除尘器排气筒进行修复，高度不低于15m。 |  | 颗粒物≤100mg/m3，最高允许排放速率≤1.5kg/h（一级排放限值） |
|  |  | 2#布袋除尘器（DA002） | 颗粒物 | ①反击破碎机（2#）设置2#布袋除尘收集处理后经高15m排气筒（DA002）达标排放； ②对现有布袋除尘器内的布袋进行更换，使用性能优良的布袋，确保稳定达标； |  |  |
|  |  | 3#布袋除尘器（DA003） | 颗粒物 | ①筛分设置1套布袋除尘收集处理后经高15m排气筒（DA003）达标排放； ②对现有布袋除尘器内的布袋进行更换，使用性能优良的布袋，确保稳定达标； |  |  |
|  |  | 工业场地外上下风向 | 总悬浮颗粒物 | ①产品仓为全密闭式，在顶部设置盖板和过滤网，产品仓底部落料皮带设置防尘罩，装车点设喷雾装置降尘； ②产品堆场设置在厂房内，封闭储存，篷布遮盖。 ③调整反击式破碎机、筛分进料口附近的喷雾装置，朝向进料口，确保喷雾能有效降尘；对车间内四周、顶部、设备旁加密喷雾管道及开孔，加压水雾，确保有效的出水及降尘效果； ④四周设置喷雾洒水装置，降低物料与车斗高差，提高人员素质，文明作业；不装车时对物料进行覆盖。 |  |  |
| 废水 | 生产废水 | / | SS、石油类 | 在矿区与工业场地出口处各设置1处车辆冲洗点，对进出矿区的车辆进行冲洗，产生的车辆冲洗废水经沉淀池处理循环用于洗车或道路洒水，不外排。 | / | 无废水外排 |
|  | 生活污水 | / | COD、氨氮、SS、动植物油 | 生活污水经化粪池收集（规模30m3/d）处理后用作农肥，不外排。 | / | 无废水外排 |
|  | 初期雨水 | / | SS | ①在采区东侧、南侧、西侧设置排水沟，东北侧沟尾端设置1个沉砂池，初期雨水收集后经沉淀处理后外排。 ②排土场四周均设置截排水沟，排土场下游设施挡墙，初期雨水经沉淀处理后汇入周边现有排洪沟排出。 | / | 沉淀处理后部分回用，其余外排 |
| 噪声 | 设备噪声 | 四周场界外 | 噪声 | 开采设备加强保养，合理安排作业时间，充分依托矿区自然山体的阻挡降噪；工业场地加工设备置于生产厂房内，采取隔声、减振、消声等措施；合理安排生产和运输时间。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A） |
| 固体废物 | 沉淀污泥 | / | / | 沉淀池内清掏的污泥，作为矿区复垦绿化使用。 | / | 不造成二次污染 |
|  | 含油废物（废润滑油、含油棉纱手套） | / | 危险废物 | 在工业场地设置面积10m2危险废物贮存间，废润滑油、含油棉纱等采用专用带盖的收集桶收集，定期交有资质单位处置 |  |  |
|  | 生活垃圾 | / | 生活垃圾 | 生活办公区内设置垃圾收集桶，定期交环卫部门处置 |  |  |
| 环境风险 | 油类物质泄漏 |  |  | 柴油罐区基础作防渗，采用双层罐，为地埋式，柴油罐区外围设置警示标志，严禁烟火。柴油罐区设置消防灭火装置（配备灭火器、灭火沙等）。润滑油储存于铁桶内、废油储存于带盖油桶内，并将润滑油桶及废油收集桶置于防渗托盘上；危险废物贮存间采取“四防”措施，并加强管理加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。 |  |  |
| 生态环境 | 开采期生态恢复措施 |  |  | 项目开采严格按开发利用方案开采，采取“边开采、边恢复”的生产方式，即一个台阶开采完后，及时进行覆土、平整及植被恢复。复垦土壤来自剥离土，平台植被恢复种植刺桐等乔木绿化台阶，边坡种植藤蔓类植物（如爬山虎、地瓜藤）绿化坡面。采区东侧、南侧、西侧设置排水沟，东北侧沟尾端设置1个沉砂池。 |  |  |
|  | 闭矿期生态恢复措施 |  |  | - 根据《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用与地质环境恢复治理和土地复垦方案》，项目闭矿期拆除工业场地和办公生活区的建（构）筑物和设备等，清除建筑垃圾，平整工业场地，平整后进行覆土，办公生活区恢复为林地，工业场地恢复成旱地或林地，场地内栽植灌木或乔木，同时播撒草籽。 - 根据《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用与地质环境恢复治理和土地复垦方案》，闭矿期对开采区和工业场地进行土地复垦和生态恢复，终了底盘整体平场后、弃渣场以及工业场地区域修复为旱地，覆土厚度为0.5m；弃渣场、边坡、安全平台、防滚石平台、清扫平台、边坡等修复为林地，采用灌草结合方式。 - 严格落实《水土保持方案》、《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用与地质环境恢复治理和土地复垦方案》提出的水土保持措施和矿山地质环境保护与恢复治理措施。 |  |  |
| 其它 | 环评文件及批复资料齐全，制定安全生产规章制度、岗位操作制度、环境管理制度 |  |  |  |  |  |

10.6污染源排放清单

10.6.1工程组成、原辅材料组分要求

项目建设内容包括开采区及办公生活区、工业场地及办公生活区，开采区及办公生活区为新建，工业场地及办公生活区为依托现有并进行改造。本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。

项目组成及原辅材料见前文第三章节。

10.6.2项目主要环境保护措施

项目主要环境保护措施见下表；

表10.6-1  环境保护措施一览表

| 类别 | 污染源 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 一、建设期 |  |  |
| 生态环境 | 开采区 | 严格按照开发利用方案自上而下进行分台剥离、开采，并确保剥采边坡角、台阶高差等符合开发利用方案要求。采区东北侧地势低处设置1个沉砂池，雨水收集后经沉淀处理后外排。严格执行“边开采、边恢复”的生产方式，采完一个台阶及时进行生态恢复，以减小矿区裸露的面积。高陡边坡整治后的裸露坡面撒播草籽进行临时防护；最后在完成底盘开采后，完成整个采区的生态恢复，可进一步减小矿山裸岩面积，进一步降低矿山开采景观影响和水土流失影响。本项目终了底盘整体平场后、弃渣场区域修复为旱地，覆土厚度为0.5m。弃渣场、边坡、安全平台、防滚石平台、清扫平台、边坡等修复为林地，依据各修复单元终了地形条件，针对种植灌木的平台采取每株按顶宽0.6m*0.6m，底宽0.3m*0.3m，深10m凿土坑种植，剩余撒播草籽区域覆土0.3m。 |
| 废气 | 扬尘、尾气 | 对施工场地、运输道路、表土剥离区域采取洒水降尘措施，可降低扬尘对周边环境空气影响；车辆选用优质燃料，减少机械的尾气污染物排放。 |
| 废水 | 设备冲洗废水、生活污水 | 施工机械冲洗废水经沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘；生活污水依托现有的化粪池处理后用于农肥施用，不外排。 |
| 噪声 | 设备噪声 | 合理布局，低噪声设备，依托矿区自然山体阻挡降噪，合理安排施工进度及时间，加强保养维护设备。 |
| 固废 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 产生的建筑材料尽量回收利用，不能利用售卖给资源回收公司。生活垃圾采用垃圾桶收集后定期交由当地环卫部门处置， |
| 二、开采期 |  |  |
| 废气 | 采区开采粉尘 | 采区采用自带除尘装置的潜孔钻进行钻孔，可减少粉尘产生和排放量；采用微差爆破，粉尘产生量很少，爆破后及时洒水降尘减少粉尘排放。采区布置多台雾炮机及水管，辅以洒水车辆对采区内采掘工作面、矿区道路、铲装等产尘点喷雾洒水降尘。 |
|  | 运输扬尘 | 采用雾炮机对矿区公路进行洒水降尘，在工业场地出口处设置车辆冲洗设施，废水进入沉淀池内，同时对运输车加装篷布实现密闭运输。 |
|  | 工业场地粉尘 | ①破碎筛分生产线设备布置于封闭彩钢棚车间内，给料机进料口设三面围挡和高压喷雾洒水降尘，并且破碎粉尘收集后进入1#布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 ②反击破碎机（2台）设置1#、2#布袋除尘收集处理后经高15m排气筒（DA001、DA002）达标排放； ③筛分设置1套布袋除尘收集处理后经高15m排气筒（DA003）达标排放； ④产品仓为全密闭式，在顶部设置盖板和过滤网，产品仓底部落料皮带设置防尘罩，装车点设喷雾装置降尘； ⑤产品堆场设置在厂房内，封闭储存，篷布遮盖。 ⑥对现有布袋除尘器内的布袋进行更换，使用性能优良的布袋，确保稳定达标；对布袋除尘器排气筒进行修复，高度不低于15m； ⑦调整反击式破碎机、筛分进料口附近的喷雾装置，朝向进料口，确保喷雾能有效降尘；对车间内四周、顶部、设备旁加密喷雾管道及开孔，加压水雾，确保有效的出水及降尘效果； ⑧产品装车时降低物料与车斗高差，提高人员素质，文明作业；不装车时对物料进行覆盖。 |
|  | 排土场扬尘 | 排土场进行分层碾压堆放，采用洒水车定期洒水；长期（如1个月以上）不使用时，对表层进行遮盖。 |
| 废水 | 生产废水 | 在矿区与工业场地出口处各设置1处车辆冲洗点，对进出矿区的车辆进行冲洗，产生的车辆冲洗废水经沉淀池处理循环用于洗车或道路洒水，不外排。 |
|  | 生活污水 | 生活污水经化粪池收集（规模30m3/d）处理后用作农肥，不外排。 |
|  | 场地雨水 | ①在采区东侧、南侧、西侧设置排水沟，东北侧沟尾端设置1个沉砂池，初期雨水收集后经沉淀处理后外排。 ②排土场四周均设置截排水沟，排土场下游设施挡墙，初期雨水经沉淀处理后汇入周边现有排洪沟排出。 |
| 噪声 | 设备噪声 | 开采设备加强保养，合理安排作业时间，充分依托矿区自然山体的阻挡降噪；工业场地加工设备置于生产厂房内，采取隔声、减振、消声等措施；合理安排生产和运输时间。 |
| 固废 | 沉淀污泥 | 沉淀池内清掏的污泥，作为矿区复垦绿化使用。 |
|  | 含油废物（废润滑油、含油棉纱手套） | 在工业场地设置面积10m2危险废物贮存间，废润滑油、含油棉纱等采用专用带盖的收集桶收集，定期交有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活办公区内设置垃圾收集桶，定期交环卫部门处置 |
| 环境风险 | 油类泄漏 | 柴油罐区基础作防渗，采用双层罐，为地埋式，柴油罐区外围设置警示标志，严禁烟火。柴油罐区设置消防灭火装置（配备灭火器、灭火沙等）。润滑油储存于铁桶内、废油储存于带盖油桶内，并将润滑油桶及废油收集桶置于防渗托盘上；危险废物贮存间采取“四防”措施，并加强管理加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育 |
| 生态治理 | 开采区 | 项目开采严格按开发利用方案开采，采取“边开采、边恢复”的生产方式，即一个台阶开采完后，及时进行覆土、平整及植被恢复。复垦土壤来自剥离土，平台植被恢复种植刺桐等乔木绿化台阶，边坡种植藤蔓类植物（如爬山虎、地瓜藤）绿化坡面。采区东侧、南侧、西侧设置排水沟，东北侧沟尾端设置1个沉砂池。 |
| 三、闭矿期 |  |  |
| 生态环境 | 拆除清理 | 根据《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用与地质环境恢复治理和土地复垦方案》，项目闭矿期拆除工业场地和办公生活区的建（构）筑物和设备等，清除建筑垃圾，平整工业场地，平整后进行覆土，办公生活区恢复为林地，工业场地恢复成旱地或林地，场地内栽植灌木或乔木，同时播撒草籽。 |
|  | 植被恢复 | 根据《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用与地质环境恢复治理和土地复垦方案》，闭矿期对开采区和工业场地进行土地复垦和生态恢复，终了底盘整体平场后、弃渣场以及工业场地区域修复为旱地，覆土厚度为0.5m；弃渣场、边坡、安全平台、防滚石平台、清扫平台、边坡等修复为林地，采用灌草结合方式。 |
|  | 其他 | 严格落实《水土保持方案》、《重庆峰磊矿业有限公司合川区盐井街道观音村五社建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用与地质环境恢复治理和土地复垦方案》提出的水土保持措施和矿山地质环境保护与恢复治理措施。 |
| 合计 |  |  |

10.6.2污染源排放清单求

结合《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）及工程建设环境保护要求，污染物排放管理要求见下表。

表10.6-2  项目废气污染源排放清单

| 排放口 | 生产设施 | 排放口基本情况 | 环保措施及主要运行参数 |  |  | 污染因子 | 正常工况 |  | 非正常工况 |  | 污染物排放量，t/a | 执行污染物排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收集效率% | 工艺 | 处理效率% |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h |  | 名称 | 浓度限值mg/m3 | 速率限值kg/h |
| 开采区 | 剥离、采矿、装料、风力、运输 | 无组织 | / | 洒水降尘、控制放料速度、篷布遮盖、车辆清洗 | 75~95 | 颗粒物 | / | 0.81 | - | - | 3.239 | 重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418－2016） | 1.0 | / |
| 1#布袋除尘器排放口 | 颚式破碎机（一级破碎） | DA001 | 100 | 1#布袋除尘器 | 99.5 | 颗粒物 | 12.25 | 0.092 |  | 18.38 | 0.368 | 重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418－2016） | 100 | 1.5 |
|  | 反击式破碎机（二级破碎） |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#布袋除尘器排放口 | 反击式破碎机（二级破碎） | DA002 | 100 | 2#布袋除尘器 | 99.5 | 颗粒物 | 7.0 | 0.053 | - | 10.5 | 0.21 |  | 100 | 1.5 |
| 3#布袋除尘器排放口 | 筛分机 | DA003 | 100 | 3#布袋除尘器 | 99.5 | 颗粒物 | 2.45 | 0.092 | - | 18.38 | 0.368 |  | 100 | 1.5 |
| 工业场地 | 装卸 | 无组织 | / | 洒水降尘 | / | 颗粒物 | / | 0.095 | - | - | 0.382 |  | 1.0 | / |

表10.6-3  项目噪声排放清单

| 排放标准及标准号 |  | 最大允许排放值/（dB（A）） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 四周厂界 | 60 | 50 |

表10.6-4  项目固废排放清单

| 固体废物名称和种类 | 产生量（t/a） | 主要成分 | 处置方式及数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处理方式 | 数量（t/a） | 占总量 |
| 沉淀污泥 | 10000 | 污泥 | 矿区复垦绿化使用 | 10000 | 100% |
| 生活垃圾 | 5.94 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门统一处置 | 5.94 | 100% |
| 废润滑油 | 0.20 | 矿物油 | 收集暂存后定期交由资质单位进行处置。 | 0.20 | 100% |
| 含油棉纱手套 | 0.01 | 矿物油 | 收集暂存后定期交由资质单位进行处置。 | 0.01 | 100% |

10.7总量控制

项目车辆冲洗废水循环利用，生活污水经化粪池收集处理后作农肥，不外排。大气污染物主要为无组织排放和有组织排放的粉尘，污染物为颗粒物，因此，本项目不需申请排污总量。本项目有组织废气排放管理指标颗粒物为0.945t/a。

- 11环境影响评价结论

11.1项目概况

重庆峰磊矿业有限公司建筑石料用灰岩矿扩建工程位于重庆市合川区盐井街道观音村。划定矿区范围由4个拐点闭合圈定，面积为0.0466km2，开采标高+380m~+251m，开采规模为100万吨/年，开采后的矿石运至1km处的工业场地，进行破碎加工，生产规模为70万吨/年，生产成石粉、碎石3种规格的产品；剩余30万吨/年原矿外售处理。

项目劳动定36人，每天工作12小时，年生产333天。项目总投资500万元，其中环保投资114万元，占总投资的22.8%。

11.2项目区域环境概况

（1）环境质量现状

生态环境：根据《重庆市生态功能区划》（修编），项目所在地属于“渝西方山丘陵营养物质保持－水体保护生态功能区”。 项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态敏感区，无珍稀濒危野生动植物天然集中分布区和名木古树。项目评价范围内涉及九峰山森林公园和生态保护红线，矿区西侧干沟河相隔为重庆市九峰山森林公园，九峰山森林公园里涉及红隼、画眉、灰胸竹鸡、杜鹃等属于国家及重庆市重点保护野生动物和甘草等属于国家重点保护野生植物；评价范围内除九峰山森林公园以外主要以旱地农作物、灌木林地为主，人工干预比较大，动物以鸟类、啮齿类等常见种为主，未发现重点保护野生动植物天然集中分布区和名木古树。

环境空气：根据《2022年重庆市生态环境状况公报》，合川区O3不满足二类环境空气功能区质量标准，项目位于不达标区，其他基本污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；目前，合川区已发布《合川区大气环境质量达标规划》，并开展污染防治攻坚战，通过达标规划的实施，合川区整体环境质量可逐步改善达标；根据补充监测结果，监测点各监测因子满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。

地表水环境：根据《2022年重庆市生态环境状况公报》，嘉陵江断面水质满足Ⅲ类标准；干沟河各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水环境质量良好。

声环境：项目所在区域昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

（2）环境敏感点调查

项目位于合川区盐井街道观音村，项目占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区及文物保护单位等特殊敏感区域，不在合川区划定的生态保护红线范围内，也不在合川区城镇规划范围内。项目占地范围内不涉及基本农田。不在国道、省道、高速公路两侧直观可视范围内。

本项目处于九峰山森林公园南侧山脚，项目占地范围不涉及九峰山森林公园范围、生态保护红线。矿区内无河流、水库等地表水体，西侧有一季节冲沟，北侧紧邻干沟河，干沟河自西南向东北汇入嘉陵江。项目评价范围内无饮用水源保护区、饮用水取水口、鱼类三场等水环境保护目标。

声环境保护目标主要为开采区和工业场地外200m区域范围的居民点，本项目矿区外东侧1处，工业场地外北侧2处。

11.3项目相关政策、规划符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类项目，也不属于《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）不予准入、限制准入类产业，符合国家及重庆市产业政策。本项目符合《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025）》及其规划环评、《重庆市合川区矿产资源总体规划（2021-2025）》及其规划环评的相关要求；同时也满足《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）等矿山环保政策的相关要求。

项目占地不在合川区生态保护红线内，满足重庆市及合川区“三线一单”生态环境分区管控要求。

11.4项目选址合理性

本项目矿山为合川区矿产资源规划矿山，在合川区矿产资源总体规划划定的集中开采区内。矿山开采范围、排土场选址符合相关规划及标准要求等规范，工业场地利用现有场地，不新增用地。因此，项目选址合理。

11.5环境影响及环境保护措施

11.5.1建设期

（1）大气环境影响及环境保护措施

项目建设期废气主要施工扬尘和施工机具尾气。施工过程中对施工场地、运输道路等采取洒水抑尘；土石方运输车辆的车斗应进行覆盖，避免沿途洒落；项目建设期短，施工强度不大，施工过程所使用机械的尾气污染物排放量很小。本项目建设工程量较小，建设期较短，建设期扬尘、施工机具尾气产生量小，对区域大气环境影响较小。

（2）水环境影响及环境保护措施

建设期的污废水主要包括施工人员产生的生活污水、施工废水。项目施工人员产生的生活污水利用化粪池收集处理后用作农肥，不外排。施工废水经沉砂池沉淀处理后回用于场地抑尘洒水，严禁污废水排入附近冲沟和地表水体，对地表水环境影响小。

（3）声环境影响及噪声防治措施

建设期的噪声源主要包括挖掘机、铲车、运载汽车等施工机具产生的噪声。 项目应合理安排施工时段，应避免施工场地夜间施工；在满足施工需要的前提下，尽可能选择低噪声的先进设备，加强设备的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生；建设期运输车辆经过路线两侧居民点时，应积极采取缓速、禁鸣等措施减小影响；建设期材料、渣土运输车辆应避开夜间及午间时间运输，尽量降低车辆运输噪声对沿线居民的影响。

项目建设期较短、工程量较小，施工结束后施工噪声的影响亦随之消失。采取以上措施后，项目建设期对周边敏感点的噪声影响可接受。

（4）固体废物影响及处置措施

项目建设期的固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。建设建构筑物产生的建筑垃圾，可利用的建筑材料尽量回收利用，不能利用售卖给资源回收公司。生活垃圾采用垃圾桶收集后定期交由当地环卫部门处置，对环境影响较小。

在采取以上措施后，预计本项目建设期固体废物对区域环境的影响较小。

11.5.2开采期

（1）大气环境影响及环境保护措施

项目开采期废气主要为钻孔、爆破、挖掘、装卸、破碎筛分及运输等产生的粉尘。

采区采用自带除尘装置的潜孔钻进行钻孔；爆破采取微差爆破，粉尘产生量少，爆破后及时洒水降尘。采区布置多台雾炮机，对采区内采掘工作面、矿区道路、铲装等产尘点喷雾洒水。采用雾炮机对矿区公路进行洒水降尘，在工业场地北侧出口处设置车辆冲洗设施，同时对运输车加装篷布实现密闭运输。排土场进行分层碾压堆放，采用洒水车定期洒水。

工业场地破碎筛分生产线布置于封闭车间内，给料机进料口设三面围挡和高压喷雾洒水降尘。一级破碎、二级破碎、筛分上方设置集气罩（集气罩将全部盖住），并设置配套的布袋除尘器，将粉尘引至布袋除尘器处理后经15m排气筒排放；项目共配置3套除尘器和3根排气筒。在产品仓顶部分别设置盖板及过滤网。产品仓底部落料皮带设置防尘罩，碎石装车点设喷雾装置降尘。产品堆场设置在厂房内，进行封闭储存，并采取篷布遮盖物料，防止风力起尘，装车时降低物料高度，避免扬尘逸散。

项目在采取以上废气治理措施后，各污染物排放量少，对区域大气环境贡献值很小，对大气环境影响小。

（2）水环境影响及环境保护措施

开采期项目生产废水为运输车辆冲洗水，排入沉淀池处理后循环使用，不外排。生活污水利用办公生活区化粪池处理后用作农肥，不外排。

采区东侧、南侧、西侧设置排水沟，东北侧沟尾端设置1个沉砂池，初期雨水收集后经沉淀处理后外排；排土场四周均设置截排水沟，初期雨水经沉淀处理后汇入周边现有排洪沟排出。

综上所述，本项目生产废水和生活污水均不外排，对地表水影响很小。

（3）声环境影响及噪声防治措施

项目开采期主要噪声源来自开采工作面、工业场地生产设备及运输设备，其噪声源强在70~90dB（A）之间。经预测，采区所有设备同时运行时，采区昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；工业场地内生产设备经采取建筑隔声、基础减振等措施后，厂界昼间、夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；评价范围内各环境保护目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对环境保护目标影响小。

项目通过合理安排爆破时间，避开居民休息时间，可以减少爆破对居民影响。尽量选用了低噪声设备，合理布置高噪声设备，加工生产线采用彩钢厂房密闭，对破碎机、筛分机等加工设备采取基础减震、密闭隔声措施；合理安排运输时间，加强运输车辆管，禁止鸣笛，控制车速，加强运输道路的日常维护。

在落实相应噪声污染防治措施后，本项目噪声对周围环境的影响较小。

（4）固体废物影响及处置措施

项目开采期矿山剥离物和沉淀污泥，用于后期生态恢复和复垦；布袋除尘器收集粉尘作为产品与石粉一起出售；生活垃圾交由当地环卫部门处理。

依托现有危险废物贮存间，少量机修废油、含油棉纱等采用专用带盖的收集桶收集，定期交有资质单位处置。危险废物在危险废物贮存间临时存储不超过1年，危险废物贮存间按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求建设，应做到“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏）。

本项目产生的固体废物经过妥善处置、综合利用后对环境的影响小。

（5）环境风险

项目涉及的危险物质主要有柴油、废润滑油，储存量小，为降低项目环境风险事故影响，必须严格落实风险防范措施，加强营运期风险管理。严格设计和施工，确保危险物质储存的正常运行，防止泄漏、火灾、爆炸等事故发生，将事故风险降到最低限度。在采取完善有效的风险防范措施后，本项目环境风险影响程度是可以接受的。

（6）闭矿期环境影响

闭矿期对矿区内开采区、工业场地进行全面生态恢复，拆除工业场地和办公生活区的建构筑物和生产设施，清理平整，按照已编制的土地复垦方案对矿区、工业场地进行土地复垦和植被恢复。

矿山闭矿后各项生产活动已经停止，与灰岩开采活动相关的废气、生活污废水、生活垃圾、设备噪声等各种产污活动也相应消失，区域环境质量有所好转。对地面设施拆除及迹地清理过程中会产生少量的粉尘和固体废物，在采取洒水抑尘和分类处理固体废物，本项目矿山闭矿后，采取生态恢复措施后，矿山对自然环境各要素的影响趋于减缓甚至消失。采取恢复措施后闭坑期的环境影响可以接受。

（7）生态环境影响

项目矿区占地主要以耕地、林地为主，工业场地利用原有工业加工区，对区域土地利用现状格局改变甚小。项目矿区采取边开采边生态恢复方式，利用暂存表土对占用土地进行复垦，尽量恢复成林地或者旱地，届时土地利用性质和地表植被将逐渐恢复。

项目评价范围内涉及九峰山森林公园，根据森林公园规划，公园里有红隼、画眉、灰胸竹鸡、杜鹃等属于国家及重庆市重点保护野生动物和甘草等属于国家重点保护野生植物；评价范围内除九峰山森林公园以外主要以旱地农作物、灌木林地为主，人工干预比较大，人类活动比较频繁，动物以鸟类、啮齿类等常见种为主，未发现重点保护野生动植物天然集中分布区和名木古树。

项目占地范围内植被类型主要以农作物和灌木林为主，无国家及重庆市重点保护野生植物分布；占地范围内受人类活动频繁，未分布有野生保护动物的集中栖息地，未发现有国家及重庆市重点保护野生动物，矿山开采和破碎设备产生的噪声必然使周边一定距离范围内的动物受到惊扰，迫使对惊扰胁迫敏感的动物远离矿区，但矿区周边所在区域类似生境分布较广，动物通过近距离迁徙即可找到生存之地。本项目闭矿后对占地进行生态恢复，逐步恢复地表植被群落。因此本项目实施对生态环境影响可接受。项目对陆生动物的影响主要集中在矿山开采期噪声影响，但动物会通过迁移来避免项目矿山开采对其造成的影响，在周边找到替代生境。因此，矿山开采对陆生动物的影响较小。

项目建设期、开采期无废水、固废外排，对九峰山森林公园影响主要为粉尘影响，通过本环评提出的相关污染防治措施和生态保护、恢复措施，对九峰山森林公园生物多样性等功能影响很小。项目对九峰山森林公园影响是可以接受的。

（8）风险评价

本项目发生环境风险的几率很小，风险影响小，通过按行业规范要求和环评要求进行风险防范和制定应急措施，环境风险可接受。

11.6总量控制

项目生产废水循环利用，生活污水经化粪池收集处理后作农肥，不外排。大气污染物主要为无组织排放和有组织排放的粉尘，污染物为颗粒物；因此，本项目不需申请排污总量。本项目有组织废气排放管理指标颗粒物为0.945t/a。

11.7环境影响经济损益分析

本项目的建设将会带动当地就业、对当地人口结构和经济结构产生积极影响，具有较好的社会效益；项目建成投产后，可将当地的矿产资源优势转变为经济优势，将实现较好的经济效益；为了保护环境，减轻工程建设和运营对环境的影响，本项目将投入一定的环境保护费用，将使得污染物得到有效治理，将取得显著的环境效益。总体而言，本项目具有较好的社会效益、经济效益和环境效益。

11.8环境管理与监测计划

建设单位应加强该项目环境保护管理工作，设置专门的环保机构，配备专业的环保管理人员，负责项目建设和运营过程中的环境管理工作及监测计划；并根据环境影响报告中提出的环保措施，结合在施工和开采期间实际造成的环境影响，详细制定建设期和开采期环境保护规章制度。除此之外，建设单位需委托有资质单位对各污染源的排污达标情况等进行监测。

11.9公众意见采纳情况

重庆峰磊矿业有限公司已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）和《生态环境部关于发布〈环境影响评价公众参与办法〉配套文件的公告》（生态环境部公告2018年第48号）的要求，在“重庆峰磊矿业有限公司建筑石料用灰岩矿扩建工程”环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在公示期间未收到任何形式的意见反馈。已编制《重庆峰磊矿业有限公司建筑石料用灰岩矿扩建工程环境影响评价公众参与说明》。

11.10综合结论

本项目依法取得了采矿许可证，本项目的建设符合相关产业政策、环境保护政策，符合重庆市及合川区矿产资源总体规划及其规划环评要求。通过落实评价提出的污染防治措施和生态保护、恢复治理措施后，污染物可以实现达标排放，不改变区域的环境功能，对生态环境影响较小。因此，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

11.11建议

（1）该矿山严格按设计和环境恢复治理方案要求放坡、分阶开采，加强边坡的变形巡视工作。采石场开采完后，为避免周边生态地质环境恶化，应采取防治措施，并作好复耕及绿化工作。

（2）对员工进行环保知识的培训和教育，提高员工的环保意识，具备及时处理异常事故发生。