合川区24座水库基本情况

一、双龙湖水库

即双河水库，集雨面积为73.5Km2,多年平均来水量2205万m3。水库坝址河床高程为271.300m（56黄海高程，以下同），正常蓄水位为309.300m，正常库容4000万m3，正常蓄水位相应水面面积4.59Km2，死水位299.300m，死库容1550万m3，设计洪水位311.180m，相应库容为4730万m3，校核洪水位为311.186m，相应库容为4905万m3。

水库枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、放空竖井和两座取水竖井组成。主坝坝顶高程为313.300m，为粘土心墙石渣坝，最大坝高42.0m，坝顶长264m，坝顶宽8.0m，最大坝底宽度为261.900m。副坝位于主坝左端，为浆砌条石连拱坝，拱厚2.0m，坝高10m，坝长120m。溢洪道为宽浅正堰式溢洪道，堰顶高程为309.300m，堰净宽46.72m。

水库配套有云官、云钱2个取水竖井，均为竖井深水式取水，云官、云钱2条自流主干渠， 6条干渠和3条支干渠，干支渠总长71.6Km。另建有提灌站3处，共装机1065KW，从渠道抽水的电灌站18处，共装机1843KW。水库设计灌溉面积12.5万亩，保灌面积10.2万亩，实际灌面3.6万亩。水库建有坝后式水电站一座，装机2台，容量570KW，多年平均发电量100万KWh。

1959年开工，1960年停工，1977年续建，1983年8月竣工投运。2003年2月对双河水库进行除险加固整治，2004年4月完工，2005年8月通过竣工验收。

（巡查责任人：王兴；电话：13368249738）

二、白鹤水库

均质土坝，最大坝高33m，坝顶宽5.8m，大坝总长206. 0m，坝址以上控制集雨面积43.34km2。

水库正常蓄水位为273.60m，相应库容为1821万m3，正常蓄水位相应水面面积1.68km2；设计洪水位为276.38m，相应库容为2245万m3；校核洪水位为277.26m，相应库容为2388万m3。

溢洪道位于大坝的左岸，由河岸式侧槽溢洪道、泄洪隧洞、陡槽及挑流消能设施组成。溢洪道堰顶高程为273.60m，溢洪道内墙墙顶高程为278.40m，墙顶宽2.0m，采用M7.5浆砌条石重力式结构砌筑。溢洪道在桩号0-034.92~0-010.00段宽度由6.0m渐变为8.0m，坡度为5%；0-010.00~0+000.00由8.0m渐变至5.0m，坡度为12%，接后方泄洪洞；0+000.00~0+012.63为泄洪洞控制段，底板高程为265.09m，隧洞净空尺寸为5.0m*9.74m（宽*高）；0+012.63~0+028.00为渐变段，坡度为12.95%；0+028.00~0+123.30隧洞坡度为2.33%，隧洞净空尺寸为5.0m*8.50m（宽*高），泄洪洞底板采用C20钢筋砼浇筑，边墙及顶拱采用M7.5浆砌条石砌筑。泄洪隧洞出口连接陡槽段及挑流鼻坎。

本工程放水设施，南（北）取水塔均采用C20钢筋砼圆筒结构，塔顶设管理房。南（北）取水塔塔高分别为19.3m，14.54m（不含塔顶管理房），圆筒内径4.0m，厚0.6m。塔内设3（2）层进水口，高差4.1m，取水水平钢管直径0.6m，每层分别设置一台DN600工作蝶阀控制取水流量大小。南（北）取水塔工作桥采用C20钢筋砼结构，桥面宽2.0m，长度分别为16.71m、7.9m。放空塔塔高23.0m，内径3.4~3.6m，壁厚0.4~0.5m，在圆筒内分别设置一台DN600工作闸阀及检修闸阀，在放水进口设置拦污栅及止水环，放空管采用钢管，管壁厚10mm。

1958年11月动工修建，1960年停建，1970年9月续建， 1975年3月建成。2002年12月对白鹤水库进行除险加固整治，2004年10月完工，2005年8月通过竣工验收。

（巡查责任人：陈伟；电话：15823861023）

三、碴口石水库

浆砌石拱坝，坝轴线长99.2m，顶高程为315.65m，顶宽1.95~4.2m，最大坝底宽17.5m，坝址以上集雨面积6.43km2。

水库正常蓄水位为312.58m，相应库容为177.5万m3，正常蓄水位相应水面面积0.22km2；设计洪水位为316.76m；校核洪水位为318.25m，相应库容为371.48万m3；死水位305.58m，相应死库容69万m³。设计灌溉面积10236亩，实际灌溉面5000亩。

本工程溢洪道布置于大坝左岸，为实用堰，堰顶高程为312.58m，堰宽22.6m。溢洪道边墙及底板均为为浆砌条石结构。溢洪道总长116.76m，分为泄槽段和挑流消能段。

水库放水设施有两处，坝前、库尾各一处。坝前为DN500压力钢管放水，压力钢管埋于坝体内，进口高程为297.73m，进口端为葫芦启闭控制拍门放水，出口端为蝶阀。库尾放水设施为竖井，竖井底部设DN500压力钢管及闸阀控制放水，后接放水涵洞。

该水库未进行过除险加固，2019年安评鉴定为三类坝，计划于2021年内完成病险水库整治任务。

（技术责任人：段红贵；电话：13508381360

巡查责任人：余治礼；电话：15823030963）

四、石璧沟水库

均质土坝，坝轴线长150.0m，顶高程为303.53m，顶宽3.0m，坝址以上控制集雨面积2.4km2。

设计洪水位302.87m；校核洪水位303.46m，相应总库容为150.65万m³；正常水位301.47m，相应库容118.25万m³，正常蓄水位相应水面面积0.17Km2；死水位292.49m，相应库容16万m³。设计灌溉面积0.25万亩。

石壁沟水库溢洪道位于大坝右岸，为开敞式正堰溢洪道。溢洪道总长108.25m，包含进口段，控制段，泄槽段，消力池段，尾水渠。

水库放水设施有两处，竖井闸阀取水位于大坝右岸，竖井后接输水隧洞，取水口高程为297.88m，闸阀直径为400mm，取水流量为0.393m3/s，隧洞长100.4m，断面尺寸为1.0×1.5m，用浆砌条石砌筑。

涵卧管取水设施位于大坝左岸，卧管取水孔为单排，孔径为0.2m，取水流量为0.129m3/s，卧管断面尺寸为0.4×0.5m，底坡1：2.604；消力池底板高程286.60m，顶板高程289.50m，断面尺寸为3×1.5×2.6m（长×宽×高），均用C20砼浇筑。涵管断面尺寸为0.7×0.7m，为浆砌条石砌筑。

水库于1958年11月动工建设，1977年6月竣工。2008年对石璧沟水库进行除险加固整治，2008年9月开工建设，2009年5月完工，2009年12月通过竣工验收。

（技术责任人：杜康；电话：19923677091；

巡查责任人：姚世明；电话：15923005689）

五、长山沟水库

均质土坝，坝顶长128m，顶高程为290.28m，顶宽5.0m，坝址以上集雨面积1.005km2。

设计洪水位288.27m；校核洪水位288.55m，相应总库容为142.61万m³；正常水位为287.62m，相应正常库容122.6万m³，正常蓄水位相应水面面积0.12Km2；死水位278.54m，相应死库容11.7万m³。设计灌溉面积3000亩。

溢洪道布置于右坝肩，堰型为正堰开敞式，堰顶高程为287.62m，堰顶宽4m。全长105.81m。溢洪道现状由进口段、控制段、泄槽段、尾水渠段组成。进口段桩号为溢洪道底板为混凝土结构，边墙为浆砌条石结构。

水库现有两座涵卧管放水设施，分别为1#放水涵卧管、2#放水涵卧管，其中1#放水涵卧管为砼结构，2#放水涵卧管为浆砌石结构。1#放水涵卧管设计放水流量为0.13m³/s，2#放水涵卧管设计放水流量为0.13m³/s。1#涵卧管现状完好，能正常使用。2#涵卧管现状完好，能正常使用，但2#放水设施无盖板闸门。

1975年12月动工兴建，1978年6月竣工。2008年对长山沟水库进行除险加固整治，2009年6月开工建设，2010年7月完工，2011年7月通过竣工验收。

（技术责任人：杜康；电话：19923677091；

巡查责任人：谢奎；电话：15923990298）

六、车家沟水库

均质土坝，坝顶长92.86m，顶高程为198.57m，顶宽3.3m，坝址以上集雨面积3.046。副坝位于库尾，为均质土坝，坝顶长49m，顶高程为198.23m，顶宽4m。坝顶为砼路面，上游侧设有1m高防浪墙；上游坝坡为砼预制六棱块护坡，坡度为1:2.3；下游坝坡为草皮护坡，坡比由上自下依次为1:2.366、1:6.549、1:2.9。

设计洪水位196.95m；校核洪水位197.56m，相应总库容170.79万m³；正常水位195.48m，相应库容134万m³，正常蓄水位相应水面面积0.13Km2，；死水位184.57m，相应库容5万m³。设计灌溉面积0.9万亩，有效灌面0.7万亩。

本工程溢洪道布置于大坝左岸，为折线型实用堰，堰顶高程为195.48m，堰顶过流净宽为8.2m。溢洪道总长132m，分为溢流段、泄槽缓坡段、泄槽陡坡段、反弧段。溢流段、泄槽缓坡段底板为浆砌石底板，泄槽陡坡段、反弧段底板为混凝土底板，边墙均为浆砌石边墙。

水库放水设施有两处，分别为大坝右岸的竖井闸阀控制放水，及副坝左岸的放水涵卧管。放水竖井闸阀直径为0.25m，进口底部高程为184.57m，放水隧洞为城门洞型，底板宽0.8m，侧墙高0.9m，上部为半圆拱，半径0.4m，最大放水流量0.365m3/s。放水涵卧管中卧管断面尺寸为0.6m×0.8m，为钢筋砼结构，最大放水流量为0.24m³/s。

1958年10月动工建设，于1977年12月底竣工。2008年对车家沟水库进行除险加固整治，2009年6月开工建设，2010年8月完工，2011年7月通过竣工验收。

（技术责任人：聂虹宇；电话：15823988821；

巡查责任人：唐科全；电话：13399836986）

七、生龙水库

均质土坝，坝顶长109.27m，顶高程为371.50m，顶宽5.0m，坝址以上集雨面积为5.26 km2。

设计洪水位为369.48m；校核洪水位为369.48m，相应洪峰流量115m³/s，总库容为535.37万m³；正常水位367.77m，相应正常库容426.5万m³，正常蓄水位相应水面面积0.44Km2；死库容42.5万m³，相应水位351.42m。设计灌溉面积1.59万亩。

溢洪道由溢流堰、泄洪隧洞及泄洪渠三部分组成。溢流堰采用正槽折线型实用堰，堰顶高程367.77m，下游收缩断面高程361.98m，堰宽2.0m，两边墩高程371.50m。

放水设施位于库尾，为放水竖井+闸阀控制放水的结构形式。竖井为基础清至页岩下0.50m，采用浆砌条石修筑。

1958年10月动工兴建，于1967年春竣工。2005年对生龙水库进行除险加固整治，2006年9月开工建设，2007年4月完工，2011年7月通过竣工验收。

（技术责任人：聂虹宇；电话：15823988821；

巡查责任人：卿圣菊；电话：15123263395）

八、文胜水库

均质土坝，坝顶长121.41m，顶高程为333.20m，顶宽3.0m，坝址以上集雨面积1.374km2。

设计洪水位332.16m；校核洪水位332.81m，相应总库容为125.86万m³；正常水位为330.99m，相应正常库容99万m³，正常蓄水位相应水面面积0.12Km2；死水位317.5m，相应死库容9.25万m³。设计灌溉面积4000亩，实际灌溉面3600亩。

本工程溢洪道为无压式隧洞，布置于大坝右岸，堰顶高程330.99m。隧洞为城门式，底板为钢筋砼结构，边墙和顶弧为浆砌石结构。隧洞过流净宽2.0m，直墙高1.2m，弧高0.5m，隧洞坡度为0.005。溢洪道长100.77m，隧洞末端接自然冲沟。

水库放水设施为涵卧管，位于大坝的右岸，涵卧管均为浆砌石砌筑。卧管放水孔为单排，放水孔直径为0.30m，平均孔距1m，放水流量0.134m3/s，卧管过水断面为0.65×0.5m，涵管过水断面为0.65×1.0m。取水口底板高程317.50m。

1958年9月开始动工兴建，1981年12月竣工。2008年对文胜水库进行除险加固整治，2009年8月开工建设，2010年6月完工，2011年5月通过竣工验收。

（技术责任人：徐树亮；电话：18983218661；

巡查责任人：袁术辉；电话：13618242852）

九、龙井沟水库

均质土坝，坝顶长101.3m，顶高程为372.0m，顶宽4.0m，坝址以上集雨面积2.72km2。

设计洪水位369.65m；校核洪水位369.97m，相应总库容为423.5万m³；正常水位为368.89m，相应正常库容375.8万m³，正常蓄水位相应水面面积0.25Km2；死水位351.7m，相应死库容27.5万m³。水库设计灌溉0.42万亩。

水库溢洪道设置在大坝左岸，为侧槽式溢洪道，溢洪道总长为210.6m，堰顶高程368.89m，堰长11.4m，堰顶宽12.0m，堰型为宽顶堰，无闸控制，自由泄流；堰后接隧洞，隧洞长132.7m，宽2.3m，侧墙搞1.3m，拱高1.15米，隧洞后接明槽，长42.9m，宽3.0m，明槽中有一消力池，原池长23.6m，现已损坏，陡槽末端直接流入排水沟。

水库放水设施1处，结构形式为竖井隧洞，位于大坝左岸，进口高程为351.70m，设计放水流量为2.46m³/s，竖井为浆砌条石结构。

1958年开始动工兴建，1980年1月竣工。2008年对龙井沟水库进行除险加固整治，2008年8月开工建设，2009年10月完工，2011年9月通过竣工验收。

（技术责任人：杜康；电话：19923677091；

巡查责任人：张安德；电话：13996132156）

十、双龙水库

均质土坝，坝顶长145.75m，顶高程为396.80m，顶宽4.0m，坝址以上集雨面积3.3km2。

设计洪水位395.85m；校核洪水位396.40m，相应总库容为291.09万m³；正常水位为394.55m，相应正常库容243.0万m³，正常蓄水位相应水面面积0.29Km2；死水位380.23m，相应死库容12万m³。设计灌溉面积7000亩，实际灌溉面5000亩。

本工程溢洪道布置于大坝左岸，堰型为折线型实用堰，堰顶高程394.55m，堰顶净宽7.0m，溢洪道长129.45m，末端设有消力池，尾水渠未接入下游天然河道，堰顶有一座净跨7.0m、宽2m的人行桥。

水库放水设施有两处。1#放水设施为竖井闸阀，位于大坝左岸，放水采用在竖井壁开孔，闸阀控制，分层放水，放水孔九个，直径0.45m，最大放水流量2.30 m3/s，隧洞过水断面尺寸1.2×1.8m，最低放水进口高程为380.55m；2#放水设施为竖井闸阀，位于库尾，放水进口高程为385.43m，最大放水流量0.9 m3/s。

1958年3月动工，1978年5月竣工。该水库于2008年进行了除险加固，2018年大坝安全鉴定报告复评时鉴定为三类坝，计划于2021年内完成除险加固任务。

（技术责任人：刘小霞；电话：13883088107；

巡查责任人：袁杰；电话：17382250189）

十一、上游水库

均质土坝，坝顶长100m，顶高程为391.66m，顶宽4m，坝址以上集雨面积4.63km2。

设计洪水位390.15m；校核洪水位390.55m，相应总库容为471.14万m³；正常水位389.20m，相应正常库容415万m³，正常蓄水位相应水面面积0.46Km2，死水位374.15m，相应死库容56万m³。设计灌溉面积2.5万亩，有效灌溉面积0.65万亩。

本工程溢洪道布置于大坝右岸库湾，为实用堰，堰顶高程为389.20m，堰宽15m。进口段长10m，底板为自然地面线，边墙为八字翼墙，浆砌条石结构；溢流段长5m，为实用堰，采用钢筋砼护面；堰后接消力池，消力池长5.56m，池深0.5m，底板结构为钢筋砼；消力池后接尾水渠，尾水渠长25.32m，底板为浆砌条石结构，尾水渠末端设有一宽4m的交通桥。溢洪道边墙为浆砌条石边墙，底板以上墙高3.386~3.733m。

水库放水设施为竖井-闸阀-涵洞，位于水库右岸，最大放水流量5.18m3/s。竖井为浆砌条石结构，内径为4m，壁厚上薄下厚，由上至下壁厚分别为0.6m、0.8m、1.1m、1.4m。在391m以下沿竖井外壁设有0.25m厚的钢筋砼防渗层。竖井内安有2根直径500mm放水钢管，分别安有600mm闸阀，单管最大放水流量为2.59 m³/s。涵洞为圆拱城门式，底部断面尺寸为1.5m×1.5m，坡度为0.005。

1958年3月动工，1978年5月建成投产。2008年对上游水库进行除险加固整治，2008年9月开工建设，2009年10月完工，2011年9月通过竣工验收。

（技术责任人：刘小霞；电话：13883088107；

巡查责任人：唐远兰；电话：17784327315）

十二、新农水库

均质土坝，坝顶长91.94m，顶高程为219.50m，顶宽4m，坝址以上控制集雨面积2.88km²。

设计洪水位217.45m；校核洪水位218.15m，总库容134.80万m³；正常水位216.00m，相应正常库容110万m³；正常蓄水位相应水面面积0.14Km2，死水位204.00m，相应死库容15.6万m³。设计灌溉面积0.6万亩。

本工程溢洪道布置于大坝左岸库岸，为半圆型实用堰，堰顶高程为216.0m，为C25钢筋砼结构。溢流堰后接溢洪洞—明渠—陡槽—消力池，总长109.5m。溢洪洞长24m，坡比0.02，泄洪洞断面为城门洞形，断面净空尺寸为4×3.9m(宽×高)，其中直墙高2.4m。隧洞围岩采用钢筋砼衬砌，基础为砂岩。泄洪隧洞后接明渠，明渠段长24.64 m，断面采用矩形断面，断面净宽4.0m。底板采用C25钢筋砼，边墙采用M7.5浆砌条石结构。陡槽段长20.6 m，底板采用0.3m厚C25衬砌，侧墙采用M7.5浆砌条石，由底板采用0.3m，C25钢筋砼衬砌，底板设锚筋伸入基岩，锚筋纵横间距2m，呈梅花型布置，末端设消力池，消力池长23.5m，宽4m。

水库放水设施有一处，位于大坝左岸，为竖井-闸门-钢管放水，钢管埋于隧洞内，取水管直径为0.5m，放水流量1.5m3/s，闸后钢管长83.0m，闸前涵洞长2l.0m。

1958年12月动工修建， 1977年竣工。2008年对新农水库进行除险加固整治，2009年8月开工建设，2010年5月完工，2011年7月通过竣工验收。

（技术责任人：徐树亮；电话：18983218661；

巡查责任人：况金美；电话：15178711842）

十三、会龙水库

均质土坝，坝顶长94.5m，顶高程为363.89m，顶宽6.35m，坝址以上集雨面积2.75km2。

设计洪水位360.42m；校核洪水位360.82m，相应总库容为109.61万m³；正常水位为358.74m，相应正常库容60.9万m³，正常蓄水位相应水面面积0.12Km2；死水位352.25m，相应死库容4.5万m³。设计灌溉面积5570亩。

本工程溢洪道布置于大坝左岸，为正槽式溢洪道，边墙为钢筋砼边墙，底板为钢筋混凝土底板。溢洪道包含进口段、控制段、泄槽1段、泄槽2段、泄槽3段、消力池段，总长114.98m，堰顶高程为358.74m。其中：进口段桩号为Y0+000.00~Y0+012.14，宽10m~3.4m；控制段桩号为Y0+012.14~Y0+013.74，长1.6m，底板高程为358.74m，宽3.4m；泄槽1段Y0+013.74~Y0+058.74，坡度为1:28.125，宽3.4m~3.0m；泄槽2段桩号为Y0+058.74~Y0+072.49，坡度为1:9.127，宽度为3m；泄槽3段桩号为Y0+072.49~Y0+097.98，坡度为1:3.473，宽3m；消力池段桩号为Y0+097.98~Y0+114.98，长17m，深度为1.0m。

水库放水设施为竖井闸阀放水，位于水库左侧库弯内，竖井接放水隧洞。压力钢管、闸阀直径为0.15m，取水口高程为356.78m，放水流量0.034m3/s，隧洞长117m，在砂岩上开挖而成，全断面衬砌，隧洞断面尺寸2.8×2.0m。

1958年10月动工，1959年12月竣工。2008年对会龙水库进行除险加固整治，2008年8月开工建设，2009年5月完工，2011年9月通过竣工验收。

（技术责任人：赵欣；电话：18983019399；

巡查责任人：沈永志；电话：17318492460）

十四、东风水库

均质土坝，坝顶长172.1m，顶高程为298.12m，顶宽5.0m，坝址以上集雨面积6.8km2。

设计洪水位296.79m；校核洪水位297.53m，相应总库容为559.62万m³；正常水位为295.14m，相应正常库容432万m³，正常蓄水位相应水面面积0.49Km2；死水位283.5m，相应死库容70万m³。设计灌溉面积1.5万亩，实际灌溉面0.86万亩，水库配套有自流和提灌干渠各一条，渠道总长12.56km。

本工程溢洪道布置于大坝左岸，为正槽式溢洪道，边墙为浆砌条石挡墙，底板为C15埋石砼底板。溢洪道包含进口段、控制段、泄槽段、消力池段、尾水渠段，总长248.37m，堰顶高程为295.14m。其中：控制段长5m，泄槽段长121.19m，坡度为1:5、1：6.67。消力池段长20m，深度为2.4m。尾水渠段长48.37m，坡度为1:20。

水库分别于坝前、库尾建有放水竖井各一个。竖井由浆砌条石砌成。坝前竖井高11.16m，内径3m，进口底板高程288.00m，装有一扇1300×1200mm矩形钢闸门控制放水，最大流量为0.78m3/s，库尾竖井高14m，内径3.8m，底板高程283.80m，装有Ф400mm闸阀2个，最大放水流量1.03m3/s。

1958年10月动工兴建，1966年10月完成主体工程，1972年完成配套渠系建成。2005年对东风水库进行除险加固整治，2006年5月开工建设，2008年1月完工，2011年1月通过竣工验收。

（技术责任人：段红贵；电话：13508381360

巡查责任人：潘朝文；电话：15213440673）

十五、月亮岩水库

均质土坝，坝顶长196.38m，顶高程为360.77m，顶宽4.2m，坝址以上集雨面积4.218km2。

设计洪水位359.44m；校核洪水位359.79m，相应总库容为487.13万m³；正常水位358.68m，相应正常库容418.75万m3，正常蓄水位相应水面面积0.58Km2；死水位346.74m，相应死库容47.5万m3。

溢洪道位于大坝右岸库弯，为侧槽式，溢流堰堰顶高程358.68 m，溢流堰溢流宽度长12 m，侧堰迎水面为直立，顶结构宽2m，下游边坡为1:1，采用浆砌条石砌筑，并用钢筋砼外包护面。侧堰后接消力池，长5m，宽4.28m，深0.8m。消力池后接隧洞，溢洪和取水共用一个隧洞，隧洞长105.0m，坡比i=0.011，过水断面尺寸为3.0m×3.6m（宽×高），城门洞型，直墙高2.1m。隧洞为无压流，浆砌条石衬砌，基础为泥岩，隧洞外接明槽，直接流入冲沟。

水库放水设施由引水涵洞—竖井及闸阀—输水隧洞组成。竖井闸阀位于大坝右岸库弯，和溢洪道一个位置。取水为φ600mm管道闸阀，取水口高程为349.10m，隧洞与溢洪道共用，设计取水流量为1.7m³/s。

1958年12月动工，1961年6月停工，1976年2月续建，1980年7月竣工。2008年对月亮岩水库进行除险加固整治，2009年7月开工建设，2010年6月完工，2012年5月通过竣工验收。

（技术责任人：徐树亮；电话：18983218661；

巡查责任人：张国良；电话：15213487218）

十六、人民沟水库

均质土坝，坝顶长137.7m，顶高程为294.9m，顶宽5.0m，坝址以上集雨面积8.1km2。

设计洪水位293.8m；校核洪水位294.53m，相应总库容为640.8万m³；正常水位为291.9m，相应正常库容537万m³，正常蓄水位相应水面面积0.33Km2；死水位270.3m，相应死库容215万m³。人民沟水库设计灌溉0.82万亩，有效灌溉面0.65万亩。

本工程溢洪道布置于大坝左岸，为正槽式溢洪道，边墙为浆砌条石挡墙，底板为钢筋混凝土底板。溢洪道包含引渠段、控制段、缓坡段、陡坡段、消力池段五段，总长196m，控制段堰顶高程为290.9m。

水库放水设施有两处，其放空设施为竖井隧洞，位于大坝右岸，进口高程为270.30m，设计放水流量为2.7m³/s，放空竖井为钢筋混凝土结构；其灌溉放水设施为竖井涵洞，位于水库右肩，闸门放水，放水进口高程为282.0m，设计放水流量为9.73m³/s，灌溉竖井为浆砌条石结构。

1970年12月动工兴建，1982年12月竣工。2008年对人民沟水库进行除险加固整治，2009年7月开工建设，2010年7月完工，2011年7月通过竣工验收。

（技术责任人：段红贵；电话：13508381360

巡查责任人：拓荣文；电话：15826044883）

十七、卫星水库

均质土坝，坝高12.84m，坝顶长118.57m，坝顶宽6m，坝顶高程349.0m。坝址以上集雨面积3.185km2。

设计洪水位346.72m；校核洪水位347.32m，相应总库容为145.26万m³；正常水位345.43m，相应库容92.60万m³，正常蓄水位相应水面面积0.02Km2；死水位340.0m，相应库容8.71万m³。设计灌溉面3628亩。

1958年11月开始动工兴建，1959年12月竣工。2008年对卫星水库进行除险加固整治，2008年8月开工建设，2009年4月完工，2011年5月通过竣工验收。

（技术责任人：段红贵；电话：13508381360

巡查责任人：罗青秀；电话：13696414356）

十八、超英水库

均质土坝，坝顶长225.82m，顶高程为339.39m，顶宽3.0m，坝址以上集雨面积2.748km2。

设计洪水位336.28m；校核洪水位336.75m，相应总库容为106.66万m³；正常水位为335.02m，相应正常库容59.0万m³，正常蓄水位相应水面面积0.17Km2；死水位331.50m，相应死库容7.6万m³。设计灌溉面积3180亩。

本工程溢洪道布置于大坝右岸，为宽浅正堰式溢洪道，边墙为钢筋砼边墙，底板为混凝土底板。溢洪道包含进口段、泄槽1段、泄槽2段、泄槽3段、泄槽4段，总长117.81m，堰顶高程为335.02m。进口段长12.31m，控制过流断面宽3.0m；泄槽1段长50.54m，坡比为1:62.398；泄槽2段长20.09m，坡比为1:12.85；泄槽3段长29.15m，坡比为1:21.498；泄槽4段长5.72m，为两级跌坎。

水库现放水设施为砌石涵卧管，位于主坝右岸，进口底板高程333.36m，最大放水流量0.199m3/s，卧管放水孔为单排，放水孔直径为0.26m，平均孔距为2.0m，底涵洞过水断面0.6×0.6m。

于1958年12月动工，1960年1月竣工。2007年对超英水库进行除险加固整治，2008年2月开工建设，2009年4月完工，2011年7月通过竣工验收。

（技术责任人：段红贵；电话：13508381360

巡查责任人：袁明芬；电话：13896090099）

十九、拦天河水库

均质土坝，大坝坝顶高程241.23m，最大坝高20.3m，坝顶长77.5m，坝顶宽度为12.6m。坝址以上集雨面积12.74km2。

正常水位235.83m，相应库容159.05万m3，正常蓄水位相应水面面积0.36Km2；水库设计洪水位237.69m，相应库容为239.21万m3；水库校核洪水位238.47m，相应库容为278.00万m3。设计灌溉面积约0.5万亩。

水库溢洪道位于大坝右坝肩，为正槽式溢洪道，溢洪道由控制段、泄槽段、尾水渠等三部分组成，全长127.6m，堰顶高程为235.83m。底板为混凝土底板，边墙为条石砌筑。

本水库放水设施有1处，位于左坝肩。根据2016年水库调度运用计划及本次实测资料，放水孔径为0.4m，比降为0.01，设计放水流量为0.37m3/s。

1957年12月动工修建，1960年6月竣工。2008年对拦天河水库进行除险加固整治，2009年8月开工建设，2010年4月完工，2011年7月通过竣工验收。

（技术责任人：刘小霞；电话：13883088107；

巡查责任人：李正明；电话：13883710886）

二十、梁家沟水库

均质土坝，大坝坝顶高程272.40m，最大坝高20.4m，坝顶长131.9m，坝顶宽度为5.2m。坝址以上集雨面积1.068km2。

水库正常水位270.30m，相应库容92.2万m3，正常蓄水位相应水面面积0.10Km2；水库设计洪水位271.39m，相应库容为96.82万m3；水库校核洪水位271.84m，相应库容为101.36万m3，设计灌面4924亩。

库溢洪道位于大坝左坝肩，为正槽式溢洪道，溢洪道由进水渠、溢流堰、泄槽段、消力池、尾水渠等五部分组成，全长151m，堰顶高程为270.30m，边墙及底板均采用条石砌筑。

本水库放水设施有1处，为涵卧管形式，位于右坝肩。

1957年9月动工，1960年停工，1974年复建，1976年12月完工建成。2008年对梁家沟水库进行除险加固整治，2010年7月完工，2011年7月通过竣工验收。

（技术责任人：刘小霞；电话：13883088107；

巡查责任人：万有银；电话：18323083110）

二十一、拱桥水库

均质土坝，坝顶长97.59m，顶高程为257.86m，顶宽2.6m，坝址以上控制集雨面积1.968km2。

设计洪水位255.24m；校核洪水位255.63m，相应总库容为106.40万m³；正常水位254.39m，相应库容85.40万m³；，正常蓄水位相应水面面积0.09Km2；死水位247.46m，相应库容14.35万m³。设计灌溉面积0.33万亩。

本工程溢洪道布置于右岸，为开敞式正槽溢洪道，边墙为基岩边墙，底板为混凝土底板。溢洪道总长52.11m，包含进口段，泄槽段，陡坎段，消力池段，堰顶高程为254.39m。

水库放水设施有两处，均为卧-涵管。其中一处位于大坝右岸，卧管最低取水位为247.46m，涵洞长62.8m，过水断面为0.8m×1m，涵洞进口已经损坏；另一处位于库尾，最低取水位为251.74m，涵洞长86.9m，过水断面为0.8m×1m。

1954年9月动工，于1955年6月完工。该水库未进行过除险加固，2019年安评鉴定为三类坝，计划于2021年内完成病险水库整治任务。

（技术责任人：赵欣；电话：18983019399；

巡查责任人：刘启建；电话：18184003895）

二十二、兴无水库

均质土坝，坝顶长123m，顶高程为262.40m，顶宽4.55m，坝址以上集雨面积2.03km2。

设计洪水位261.51m；校核洪水位261.88m，相应总库容为102.73万m³；正常水位为260.72m，相应正常库容71.0万m³，正常蓄水位相应水面面积0.11Km2；死水位252.58m，相应死库容0.5万m³。设计灌溉面积2095亩，实际灌溉面1248亩。

本工程溢洪道布置于大坝右岸，为正槽式溢洪道，边墙为浆砌条石挡墙，底板为钢筋混凝土底板。溢洪道包含进口段、控制段、泄槽1段、泄槽2段、消力池段、尾水渠段，总长90m，堰顶高程为260.72m。其中：控制段长6m，有两孔，单孔宽3.5m；泄槽1段长11.9m，坡度为1:12.796。泄槽2段长27.6m，坡度为1:2.071；消力池段长18m，深度为0.6m。尾水渠段长17.6m，坡度为1:21.923。

水库放水设施有两处，一处为竖井-闸阀-涵洞式，竖井位于库中，采用闸阀控制，闸阀直径为300mm，涵洞断面尺寸为800×1300mm，进口高程为247.91m，放水流量0.65m³/s；另一处为涵管-闸阀式，位于水库库弯，闸阀直径225mm，涵管断面尺寸700×1500mm，进口高程252.58m，放水流量0.62 m³/s。

1972年10月动工，1974年春停工， 1975年11月复建，1976年5月竣工。2008年对兴无水库进行除险加固整治，2009年5月开工建设，2010年2月完工，2011年5月通过竣工验收。

（技术责任人：赵欣；电话：18983019399；

巡查责任人：文学会；电话：13389630743）

二十三、火箭水库

均质土坝。大坝坝高22.39m，坝轴线长90m，顶高程为261.45m，顶宽4.5m，坝址以上集雨面积6.771km2。

设计洪水位259.90m；校核洪水位260.74m，相应总库容为157.85万m³；正常水位为257.91m，相应正常库容113.2万m³，正常蓄水位相应水面面积0.13Km2；死水位247.26m，相应死库容19.3万m³。设计灌溉面积3600亩。

本工程溢洪道布置于大坝右岸，堰型为宽浅式，边墙为浆砌条石挡墙，底板为浆砌石底板。溢洪道包含泄槽段、阶梯消能段、消力池段，总长66.13m，堰顶高程为257.91m。

水库放水设施有二处，均为竖井闸阀涵管放水，其放空竖井涵管位于大坝右岸，闸阀直径为200mm，放水高程为247.26米，放水流量0.218m3/s，涵管断面尺寸0.8×0.9米；放水竖井涵管位于大坝左岸，闸阀直径为400mm，放水高程为254.45米，放水流量为0.37m3/s，涵管断面尺寸0.8×0.9米。

1958年11月动工，1959年12月竣工。2008年对火箭水库进行除险加固整治，2008年2月开工建设，2008年12月底完工，2011年9月通过竣工验收。

（技术责任人：聂虹宇；电话：15823988821；

巡查责任人：胡光奎；电话：17347866594）

二十四、红星水库

均质土坝，大坝坝顶高程237.80m，最大坝高14.8m，坝顶长96.6m，坝顶宽度为4.5m，坝址以上集雨面积4.2km2。

水库正常水位234.30m，相应库容67.77万m3，正常蓄水位相应水面面积0.08Km2；水库设计洪水位236.39m，相应库容为90.96万m3；水库校核洪水位237.26m，相应库容为102.37万m3。设计灌溉面积约0.26万亩。

水库溢洪道位于大坝左坝肩，为正槽式溢洪道，溢洪道由进水渠、控制段、泄槽段组成，全长74.8m，堰顶高程为234.30m。

本水库放水设施有1处，位于左坝肩与溢洪道之间。

1958年9月动工，至1960年12月竣工。2008年对红星水库进行除险加固整治，2009年8月开工建设，2010年9月完工，2011年7月通过竣工验收。

（技术责任人：刘小霞；电话：13883088107；

巡查责任人：李德全；电话：13368400881）