渝（合）环准〔2022〕010号

重庆荣圣绿色建筑材料有限公司：

你单位报送的免拆模保温板生产项目（项目编码：2110-500117-04-05-325204）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆众致环保有限公司（统一社会信用代码：91500103304944721G）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目位于重庆市合川区银翔大道136号，租用重庆文安机械有限公司第5幢厂房部分，建设“免拆模保温板生产项目”，于车间内布置免拆模保温板生产线一条，建设完成后年生产免拆模保温板6万m3/a。项目总投资1500万元，其中环保投资20万元，占总投资的1.33%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。水泥搅拌罐清洗废水沉淀处理后回用于水泥搅拌；生活污水依托重庆文安机械有限公司现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后，再经市政污水管网排入银翔新城污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。

（二）大气污染防治措施。项目砂浆投料、切割、修边钻孔和粉碎工序产生的粉尘收集后共用1套布袋除尘装置，经布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求。水泥仓仓顶粉尘通过仓顶除尘器处理后排放，加强车间通风。

（三）噪声污染防治措施。加强管理，合理布局，选用低噪声设备，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物处置措施。加强固体废物收集、贮存、利用、处置、运输等各环节的环境管理；严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，含油废棉纱手套、废油桶等危险废物交有危废处理资质的单位处置，严格落实危险废物转移联单制度；切割灰渣、除尘灰、修边边角料、沉淀池沉渣回用于生产，废包装材料外售物资回收单位；生活垃圾交市政环卫部门统一处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。项目厂区内采取分区防渗措施，油库、危废暂存间、沉淀池等区域为重点防渗区，严格按照报告表的要求落实分区防渗措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。废水污染物排入环境总量控制指标：化学需氧量0.0203吨/年、氨氮0.0051吨/年；废气排入环境总量控制指标：颗粒物0.1865吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2022年2月18日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆众致环保有限公司。