渝（合）环准〔2022〕051号

重庆百加利机械制造有限公司：

你单位报送的机械配件生产（项目编码：2111-500117-04-05-516782）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆展吉生态环境咨询服务有限公司（统一社会信用代码：915002420846531394）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目位于重庆市合川区草街街道通江路5号2幢（南溪组团C区），租用重庆恒茂包装制品有限公司现有厂房1F进行生产，购置车床、冲床、粉末成型压机等生产设备，布设综合车间、混料间、检验室等。项目建成后年产轴套1100万件、气动元件5.5吨、机械配件3.5吨。项目总投资1100万元，其中环保投资35万元，占总投资的3.18%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。生产废水经自建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入园区污水管网，生活污水依托重庆恒茂包装制品有限公司现有生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入园区污水管网。污废水经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。

（二）大气污染防治措施。混料粉尘和压制粉尘经滤筒除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒（1#）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求；烧结废气经管道收集后直接经1根15m高排气筒（2#）排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）要求。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物处置措施。废液压油、废切削液、废油桶、含油金属屑、废含油棉纱手套、含油污泥、废镍基催化剂、废分子筛、废油渣等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废包装袋、废边角料、不合格产品等一般工业固废外售物资回收单位；生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，液氨存放区、油品存放区、危废暂存间、废水处理设施区域、浸油区等区域为重点防渗区，混料间、压制成型区、湿式机加区、一般固废暂存区、循环水池等区域为一般防渗区，成品区、办公区等为简单防渗区，严格按照报告表的要求落实分区防渗措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。废水污染物排入环境总量控制指标：化学需氧量0.062吨/年、氨氮0.008吨/年；废气排入环境总量控制指标：颗粒物0.0033吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2022年6月10日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆展吉生态环境咨询服务有限公司。