渝（合）环准〔2023〕008号

重庆祥明伟生物科技有限公司：

你单位报送的动物油熔炼项目（项目编码：2203-500117-04-01-498359）环境影响评价动物油熔炼项目文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市能源利用监测中心（重庆市节能技术服务中心）（统一社会信用代码：12500000G71701206U）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目位于合川区合阳城街道幸福院子路67号，属于新建性质，租用重庆宏福妍科技有限公司现有厂房进行生产，购置生产设备，主要布设生产区、原料区、产品区等，以及配套建设相关公用辅助设施及环保设施。项目建设1条动物油熔炼生产线，年产2.1万吨动物油脂产品及0.7万吨油渣副产品。项目总投资1000万元，其中环保投资60万元，占总投资的6%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。生产废水经自建的污水处理设施处理，采用“隔油池+调节池+水解酸化+生物接触氧化+二沉池”处理工艺，满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）中肉制品加工三级标准（氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）），然后排入市政污水管网；生活污水依托重庆宏福妍科技有限公司现有生化池处理，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）），然后排入市政污水管网。项目废水最终经渭沱污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。

（二）大气污染防治措施。破碎间臭气、熬油废气、油渣料斗卸料废气、榨油机油渣出料废气、生产废水处理设施臭气等废气按照环评提出的方式收集后，经“两级碱液喷淋塔+光氧催化+活性炭吸附装置”处理后由P1排气筒（高度15m）排放，其中油烟、非甲烷总烃排放满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）要求。导热油炉采取低氮燃烧，烟气经P2排气筒（高度15m）排放，废气排放满足重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单要求。厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）要求。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物处置措施。废导热油、废紫外灯管、废含油抹布及棉纱手套等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废水处理设施污泥定期清掏运至生活垃圾填埋场填埋处置，废活性炭交由工业固废填埋场处置，废包装外售物资回收单位；生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，污水暂存池、生产废水处理设施、危废暂存间、导热油罐区等区域为重点防渗区。严格按照报告表的要求落实分区防渗措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。加强废气处理设施维护，降低大气沉降对土壤环境的污染。

（六）严格执行排污总量控制。排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量0.798吨/年、氨氮0.120吨/年；非甲烷总烃0.420吨/年、颗粒物0.382吨/年、氮氧化物0.956吨/年、二氧化硫0.311吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2023年2月17日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆市能源利用监测中心（重庆市节能技术服务中心）。