渝（合）环准〔2023〕009号

重庆宜企健企业管理有限公司：

你单位报送的“宜企健火锅食品孵化园”（项目编码：2202-500117-04-01-241701）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆众致环保有限公司（统一社会信用代码：91500103304944721G）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目位于重庆市合川区南津街街道合川工业园区高阳路1028号，属于新建性质。拟建项目利用收购重庆盛沿食品有限公司资产，打造绿色、标准化（火锅食材孵化园），项目占地约80亩，总建筑面积约43300平方米。改造已建成的3栋生产厂房及辅助设施，配套建设1台4t/h和1台2t/h的天然气锅炉，对现有的1座处理能力为300m3/d的污水处理站进行技术改造，建设含火锅预制菜、水发产品等火锅食材孵化园。项目总投资4800万元，其中环保投资50万元，占总投资的1%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。对现有处理能力为300m3/d的污水处理站进行技改，技改后处理工艺为“格栅+隔油+调节+絮凝沉淀+厌氧+曝气沉淀+缺氧+多级接触氧化+沉淀”，食堂废水经隔油处理后与生活污水、生产废水一并排入厂区污水处理站处理，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（氨氮、总氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）），然后经市政污水管网排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排放。

（二）大气污染防治措施。锅炉采用低氮燃烧器，1#锅炉天然气燃烧废气经1#排气筒（8米）排放，满足重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及第1号修改单要求；2#锅炉天然气燃烧废气经2#排气筒（8米）排放，满足重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及第1号修改单要求；食堂油烟废气经油烟净化机处理后引至屋顶排放，满足重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）要求。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物处置措施。污水处理站污泥定期清掏处置；生活垃圾交环卫部门统一处置；餐厨垃圾交有餐厨垃圾处理资质单位处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，污水处理站区域为重点防渗区，严格按照报告表的要求落实分区防渗措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。

（六）严格执行排污总量控制。排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量5.40吨/年、氨氮0.72吨/年；颗粒物0.648吨/年、氮氧化物1.512吨/年、二氧化硫0.540吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2023年3月14日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆众致环保有限公司。