渝（合）环准〔2023〕049号

重庆圣东旅居装配式建筑技术有限公司：

你单位报送的“圣东旅居装配式建筑项目”（项目编码：2101-500117-04-01-667998）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆咨客环保技术有限公司（统一社会信用代码：91500000MA609LQE4N）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目位于重庆市合川工业园区南溪组团G06-2/01地块，属于迁建性质，占地面积23308m2，总建筑面积15509m2，主要建设2栋厂房、1栋倒班楼、1间门卫室及相关配套设施。本项目厂房建成后，现有项目停止生产，将现有工程生产线整体搬迁至2#厂房内，并在1#厂房内新建钢结构制品生产线，配置截管机等设备，建成后全厂年产建筑木结构装配件21万件、钢结构制品95t。项目总投资13000万元，其中环保投资260万元，占总投资的2%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。车间洗手槽及拖把池下方设置油水分离器，食堂设置隔油池，食堂废水、地面清洁废水、洗手废水经隔油处理后与生活污水一起经厂区自建生化池处理，达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015））后，经市政污水管网排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排放。

（二）大气污染防治措施。（1）下料粉尘、机加工粉尘、打磨粉尘：由集气罩收集后经1套“中央脉冲布袋除尘器”处理后，通过1#排气筒（15米）排放，满足重庆市《家具制造业大气污染物排放标准》（DB 50/757-2017）要求。（2）浸漆废气、刷漆废气、喷涂废气、晾干废气：真空喷漆机自带滤芯过滤装置，喷涂废气经滤芯过滤去除漆雾后直接排入喷涂车间；喷涂车间内有机废气经负压抽风后汇入1套废气处理装置（活性炭吸附）处理后经2#排气筒（15米）排放，满足重庆市《家具制造业大气污染物排放标准》（DB 50/757-2017）要求。（3）食堂油烟：经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，满足重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）要求。（4）焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放。（5）厂界无组织排放执行《家具制造业大气污染物排放标准》（DB 50/757-2017）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）要求。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物处置措施。废滤纸、废含油劳保用品、废机油、废液压油、废油桶、废包装桶、废活性炭、油/水混合物、废毛刷和废防护膜等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。木材边角料、废钢材和除尘器回收粉尘交物资回收单位处置；餐厨垃圾交有餐厨垃圾处理资质单位处置；生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，液体原料储存间、涂装车间、危废暂存间等区域为重点防渗区，其他区域为一般防渗区，严格按照报告表的要求落实分区防渗措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。加强废气处理设施维护，降低大气沉降对土壤环境的污染。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量0.178吨/年、氨氮0.024吨/年；颗粒物1.558吨/年、非甲烷总烃0.869吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2023年9月4日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆咨客环保技术有限公司。