渝（合）环准〔2024〕005号

重庆市古德印务有限公司：

你单位报送的“酒瓶花纸印刷生产项目”（项目编码：2311-500117-04-01-722304）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆众致环保有限公司（统一社会信用代码：91500103304944721G）编制的项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目属于迁建性质，位于重庆市合川区土场镇前高路33号，租用重庆铭悦金属材料有限公司1#厂房3楼建设酒瓶花纸印刷生产项目，新购置9台全自动印刷机，6台烫金机，迁建后全厂共15台全自动印刷机，8台烫金机，其中13台全自动印刷机用于图案印刷，2台全自动印刷机用于覆膜印刷；图案印刷采用UV油墨，覆膜印刷采用油性可撕膜油墨，迁建后生产规模为年产400万张酒瓶花纸。项目总投资300万元，其中环保投资40万元，占总投资的13.3%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。采用雨污分流制，雨水排入雨水管网。生活污水和地面清洁废水依托重庆铭悦金属材料有限公司生化池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），然后经市政污水管网排入银翔污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；生产废水经一体化废水处理设施处理（处理工艺为“混凝+压滤+厌氧+好氧+沉淀+活性炭吸附”，处理能力3m3/d），满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015，色度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准），然后与处理后的生活污水一并排入市政污水管网，再经银翔新城污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

（二）大气污染防治措施。打样印刷废气、危废暂存间废气、调墨废气在密闭房间内，通过抽风管道收集；整个印刷车间密闭，印刷机上方设置集气罩进行收集，烘干通道采用收集管收集废气；擦拭废气通过擦拭工作台上方集气罩收集；收集后的废气一并经1套“活性炭吸附+再生脱附+催化燃烧”设施处理后由1根15米高的排气筒排放，满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）要求。厂界无组织排放执行《包装印刷业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物处置措施。废菲林、油墨桶、废棉布、废活性炭、污水处理设施污泥、污水处理废活性炭等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。不合格产品、废包装材料等一般工业固废外售物资回收单位处置；生活垃圾交环卫部门统一处置。迁建拆除产生的危险废物按规定交有危险废物处理资质的单位处置，一般固体废物进行转移清运处理。

（五）地下水和土壤污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，调墨间、油墨库房、危废暂存间、洗版间和废水处理设施区域等为重点防渗区，其他生产区域为简单防渗区，严格按照报告书的要求落实分区防渗措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。加强废气处理设施维护，降低大气沉降对土壤环境的污染。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告书中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量0.044吨/年、氨氮0.004吨/年；非甲烷总烃0.9757吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年1月24日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆众致环保有限公司。