渝（合）环准〔2024〕006号

重庆鑫茂丰矿业有限公司：

你单位报送的“鑫茂丰水洗机制砂及碎石” 项目（项目编码：2306-500117-04-01-145068）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司（统一社会信用代码：91500103MA5U6UF380）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目属于改建性质，位于重庆市合川区狮滩镇白银村，拟在鑫茂丰石灰岩矿区西北侧采空区建设鑫茂丰水洗机制砂及碎石项目，占地面积约9011.43m2，建设1条40万吨/年水洗碎石生产线和1条45万吨/年水洗机制砂生产线，该生产线通过输送皮带与现有工业广场产品堆场前端的输送皮带连接，从而将现有部分碎石及机制砂产品转运至水洗生产线进行水洗加工，制成水洗碎石和水洗机制砂产品外售，其余产品则仍由原输送带输送至工业广场产品堆场堆存后外售，改建项目年产水洗机制砂及水洗碎石85万吨，改建后全厂总生产规模保持100万t/a不变。项目总投资1000万元，其中环保投资150万元，占总投资的15%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。施工期：施工废水、车辆冲洗水经隔油沉淀处理后回用；施工人员生活污水依托现有化粪池处理后作农肥用。运营期：碎石产品装车冲洗废水、产品堆放滤液、运输皮带等设施渗水经收集池（4个，8m3/个）收集后与水洗筛分废水、洗砂废水、脱水废水一起进入废水处理设施的初沉池（1个，576m3）进行沉淀，然后经1套废水处理设施（处理能力2560m3/d，处理工艺为“初沉+絮凝沉淀+压滤”）处理后回用；车辆冲洗水依托现有车辆冲洗沉淀池处理后回用；厂区外北侧设有1个100m3的初期雨水沉砂池，初期雨水依托现有沉砂池收集后回用于厂区洒水抑尘；生活污水依托现有化粪池处理后作农肥用。

严格按照报告表的要求落实地下水污染防治措施，防止对地下水造成不利影响。

（二）大气污染防治措施。施工期，加强施工管理，采取洒水降尘、遮盖物料等措施减轻扬尘污染。运营期废气主要包括给料粉尘、筛分粉尘、制砂粉尘、产品堆场粉尘、装卸粉尘和外运粉尘等：各生产设施均置于密闭厂房内，中转仓及给料机置于地下，给料口设喷淋装置；原料至筛分设备之间的输送带密闭，落料口洒水抑尘；筛分设备采用洒水管进行水洗筛分；产品堆场三面围挡上设顶棚，设洒水装置；装卸区采取洒水降尘；运输道路采用水泥硬化，洒水抑尘；通过采取以上措施后废气排放满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。

（三）噪声污染防治措施。施工期：选用低噪声设备，加强机械设备的维护和保养，合理安排施工时间，合理施工布局。运营期：合理安排开采时间，夜间不生产；对设备采取建筑隔声、基础减振、消声等措施；采取以上措施后确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）固体废物处置措施。施工期：生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处置；建筑垃圾运至指定的地点处置。运营期：生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处置；沉淀池泥渣及压滤机泥饼等收集后外售回收单位；废矿物油、废油桶、废含油棉纱手套等应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。

（五）生态保护。加强管理，规范施工。按照“边开采、边恢复”的原则，有效落实采区、排土场等生态恢复措施，并做好闭矿期土地复垦和生态恢复工作，按照土地复垦方案进行土地复垦及植被恢复等。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年1月25日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆后科环保有限责任公司。