渝（合）环准〔2024〕45号

重庆市合川区铭城建设发展有限公司：

你单位报送的“合川区土桥子锅底凼区域生态环境系统整治项目”（项目编码：2112-500117-04-05-384122）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（统一社会信用代码：915000002028031195）编制的项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目位于重庆市合川区小安溪流域，本次对小安溪锅底凼到土桥子段长约8.5km的河段开展区域生态环境系统整治，整治区面积总计28.8772hm2，为项目的二期工程。主要建设内容包括：①巡河步道，沿小安溪右岸新建巡河步道全长约9431m（含架空栈道约1980m），面积2.8410hm2；②生态截水沟，沿小安溪两岸新建生态截水沟长约9.6km，面积1.1602hm2；③石笼挡墙，沿小安溪右岸新建石笼挡墙长约7.6km，面积2.9220hm2；④河道清淤，对小安溪支流土桥子溪清淤长约615.29m，面积2.3206hm2，清淤总量约1.60万m3；⑤生态屏障，沿小安溪两岸新建生态屏障总长约8.5km，面积19.0718hm2；⑥人工湿地，在小安溪两岸河湾处共新建人工湿地6处，面积0.5616hm2。项目总投资5331万元，其中环保投资96万元，占总投资的1.8%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。施工设备及车辆清洗废水收集沉淀处理后回用于施工设备及车辆清洗或防尘洒水；淤泥脱水废水收集沉淀后用于防尘洒水等；施工人员租用附近民房，生活污水依托民房自有设施收集处理。合理安排施工时间，涉水施工选择在枯水期开展；施工过程中不得进入施工区外的水域，合理选择施工工艺及安排施工工序，减少施工扰动影响。

（二）大气污染防治措施。按照技术规范设置围墙或者硬质围挡封闭施工，硬化进出口及场内道路并采取冲洗、洒水等措施控制扬尘；施工过程对散料设置围栏及覆盖；土石方开挖施工作业面采取洒水抑尘措施；使用密闭运输车辆运输渣土等易撒漏扬散的物质；施工过程中停工超过三个月的场地，应当进行绿化、铺装或者遮盖；施工采用符合环保要求的燃油机械设备。

（三）噪声污染防治措施。合理安排施工时间，禁止夜间施工，涉水及邻近水体施工避开鱼类集中繁殖期；选用低噪声的施工机械或工艺，加强施工机械的维护保养。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

（四）固体废物处置措施。弃土弃渣外运至有处置能力的场所处置；剥离表土用作生态屏障区绿化用土，河道清淤底泥脱水后用作生态屏障区绿化用土；施工人员生活垃圾和残枝枯叶收集后交当地环卫部门处置。

（五）生态保护。陆生生态保护措施：将临时占地控制在施工区范围内，减少对周边土地的占用和破坏；加强对陆生植被的保护，严格按照施工用地范围施工，不得损毁施工区外的植被；工程永久占地范围内的植被尽可能就近移植构建生态屏障，降低对本土植被的破坏；剥离表土就近用于生态屏障区绿化用土，协调好表土剥离和生态屏障建设进度，避免重复开挖；施工结束后，立即对临时用地开展生态恢复；保护陆生动物，加强对施工人员的宣传教育及管理，禁止捕猎野生动物。水生生态保护措施：合理安排施工时间，河道清淤、人工湿地建设和巡河步道栈桥段施工等涉水施工安排在枯水期开展，减少对水体的扰动，降低对水生生物的影响；优化施工工艺，降低对水生生物的干扰；加强对施工人员的宣传教育工作，严禁施工人员捕捞水生野生动物。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年7月16日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司。