渝（合）环准〔2024〕60号

重庆合川盐化工业有限公司：

你单位报送的“新建合201卤井项目”（项目编码：2303-500117-04-01-470262）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（统一社会信用代码：915000002028031195）编制的项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目位于重庆市合川区大石街道高顶村2社。本项目新建井场1个，占地2477m2，井场内主要布置方井1个，650m3污水池1座及钻井设备基础。合201井目的层为嘉陵江组第五段，设计井型为直井+水平井，斜深2942m，垂深2610m，水平段236m。合201井钻井完成后，井下与合109井老溶腔接合，形成以合109井注水，合201井采卤的注采井组（合201-合109井组）。运营期地面在井口安装井口装置并设置井口围墙；新建由合201井井口连接合107井的工艺管线，管线全长约1km，采用φ219×12型无缝钢管，管道设计压力16.0MPa，明管敷设。项目总投资1799.79万元，其中环保投资122万元，占总投资的6.78%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。施工期：钻前工程产生的施工废水循环利用于洒水抑尘；钻井施工完井废水在污水池内采用混凝沉淀处理后，上清液回注泵回注深层卤井溶腔；管道采用清水试压，产生的试压废水经沉淀处理后回用；生活污水经收集后，用于周边农田农用。运营期：检修废水经收集后，运往制盐厂含油废水处理设施处理；生活污水经采卤中心现有生活污水收集设施收集后排入大石街道生活污水管网，然后经大石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准后排放。

（二）大气污染防治措施。施工期：加强施工管理，采取湿式作业、洒水抑尘、设置围挡等，加强对运输车辆的管理，采用符合环保要求的机械设备，减少扬尘污染。运营期：天然气经设置在输卤中心的气液分离器分离后，经30米高的燃烧火炬燃烧处理。

（三）噪声污染防治措施。施工期：选用低噪声设备，对设备采取减振、隔声等降噪措施，合理安排施工时间，合理施工布局，项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期：采取减振、隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）固体废物处置措施。施工期：耕植土堆存于设置在井场西南侧的耕植土堆放区，用于场地恢复；钻入目的层前产生的钻井岩屑及废泥浆外委有相应处置能力的单位综合利用，钻入目地层后产生的钻井岩屑及废泥浆采用清水溶解后，上层含盐水进入矿山输卤中心卤水池，下部沉渣回注井下溶腔；钻井过程中产生的含油固废收集后交有资质单位处置；生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处置；施工废料分类收集，交由废品回收站回收利用。运营期：检修期间输卤中心卤水池产生的检修废渣及卤水池池底沉渣，收集后回注井下溶腔；生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置。

（五）生态保护。陆生生态保护措施：施工期将临时占地控制在施工区范围内，减少对周边土地的占用和破坏；加强对陆生植被的保护，严格按照施工用地范围施工，不得损毁施工区外的植被；合理安排施工时间，尽量避开雨季施工；耕植土堆存于设置在井场西南侧的耕植土堆放区，用于场地恢复；保护陆生动物，加强对施工人员的宣传教育及管理，禁止捕猎野生动物；井场周围设置截排水沟，并对井场内各构筑分区硬化，减少水土流失；施工结束后做好土地复垦及生态恢复。运营期根据开采进度，定期进行巡视。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告书中提出的各项风险防范措施。

（七）地下水和土壤污染防治措施。严格落实报告书中的要求，防止对地下水和土壤造成不利影响。落实源头控制、分区防渗和应急响应措施；落实套管保护措施，加强管理，防止泥浆流失进入土壤和地下水；落实污染物“不落地”随钻处理措施；采取分区防渗措施，井口井架区域、泥浆循环罐区、油罐区、水罐区、机房区、钻井固废暂存区、污水池等区域为重点防渗区，材料堆存区为一般防渗区，值班房、井控用房等为简单防渗区；设置地下水和土壤跟踪监测点等。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、该项目涉及占用基本农田、耕地，项目建设应及时按规资部门要求办理用地手续。若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年8月30日

抄送：重庆市合川区规划和自然资源局、重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司。