- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示版

项目名称：             通用机械生产项目

建设单位（盖章）：   重庆神虎科技有限公司

编制日期：           2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 通用机械生产 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2111-500117-04-01-874665 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈华 | 联系方式 | 18758629588 |
| 建设地点 |  | 重庆市合川区土场镇银翔大道129号附2号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度：106.470010315，纬度：29.904604105 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3811发电机及发电机组制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业 38电机制造 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批备案部门 |  | 重庆市合川区发展和改革委员会 | 项目审批 备案文号 | 2111-500117-04-01-874665 |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.267 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | （1）重庆市人民政府《关于同意长寿区等五个区县（市）设立的特色工业园区的批复》（渝府[2003]62号），设立合川工业园区。 （2）2016年6月，经重庆市人民政府《重庆市人民政府关于空港、巴南等18个工业园扩区或调整区位的批复》（渝府[2016]53号）批准，合川市级工业园区由5个组团调整为天顶组团（A、B、C区）、南溪组团（A、B、C区）和渭沱组团（A、B区）3个组团。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | ①规划环评名称：《重庆市合川工业园区天顶组团控制性详细规划环境影响报告书》。 ②审查文件名称和文号：《关于同意重庆市合川工业园区天顶组团控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2018〕995号）。 ③审查机关：重庆市生态环境局。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1与规划环境影响评价及《关于重庆市合川工业园区天顶组团控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》符合性分析 合川市级工业园区由5个组团调整为天顶组团（A、B、C区）、南溪组团（A、B、C区）和渭沱组团（A、B区）3个组团。 南溪组团调整方案：南溪组团由A、B、C区组成，南溪组团A区即原城南组团，南溪组团B区即原草街组团B区，南溪组团C区即原草街组团A区，总规划面积15.88km2。 渭沱组团调整方案：渭沱组团由A、B区组成，渭沱组团A区即化工园工业组团，渭沱组团B区即原城北组团，加上从原南溪组团A区调减部分的调入和从原南溪组团C区调减的调入，总规划面积3.66km2。 天顶组团调整方案：规划面积5.6147km2，分为A、B、C个区，四至范围为东至清平河、南至土场建滩咀、西至土场曹家油房、北至清平汪家坝。将原三汇组团B、C区纳入天顶组团，从原南溪组团A区调减面积中调入天顶组团，将调减的原三汇组团A区整体调入天顶组团，原三汇组团更名为天顶组团，规划面积5.6147km2，分为A、B、C个区，四至范围为东至清平河、南至土场建滩咀、西至土场曹家油房、北至清平汪家坝。现规划天顶组团A区为上一轮重庆市合川区土场-清平镇控制性详细规划对应清平居住区的一部分，现规划天顶组团B区为上一轮重庆市合川区土场-清平镇控制性详细规划对应土场-清平工业区的一部分，现规划天顶组团C区（北部）为上一轮重庆市合川区土场-清平镇控制性详细规划对应银翔新城工业区二期。 天顶组团位于合川区东南部，辖区19.2km2。组团区位优越，东临两江新区，南接北碚区，距渝新欧国际铁路始发站（团结村）20km，距江北国际机场30km2，寸滩保税港、果园港50km。兰海、渝广、三环等高速交汇互通，市郊铁路设客货运站点。组团按南、中、北地理位置分为三大板块，其中，南部为汽摩整车制造区，中部为新能源整车及核心零配件制造区，北部为汽车文化产业及后市场服务区。 本项目所在区域属于天顶组团，对照《重庆市合川工业园区天顶组团控制性详细规划环境影响报告书》，本项目的相关内容对比分析如下： 表1.1-1 本项目与规划环评的符合性分析一览表 项目; 规划环评情况; 本项目情况. 生态保护红线; 根据《重庆市合川区生态保护红线划定方案》，规划区用地不涉及自然保护区、风景名胜区核心景区、森林公园核心区、重要水源地等重要生态区域，也不涉及重庆“四山”管制区、水源涵养、水土保持和生物多样性保护等生态功能区域，不涉及生态红线。; 本项目位于重庆市合川工业园区天顶组团规划的范围内，不属于生态红线的管控范围。. 资源利用上限; - 水资源利用上限：规划区采用渠江为水源，依托华蓥山渠江提水工程供水，合川区华蓥山渠江提水工程近期工程（5万m3/d）于2018年6月投入运行，向清平、土场片区供水3.2万m3/d，能满足规划区用水需求。（2）土地资源利用上限：规划区面积不超过561.47hm2，本次规划用地在原合川区人民政府审批的土场、清平总体规划用地上重新规划，用地基本不变，土地资源能够保障。; （1）项目所在区工业用水余量完全满足本项目需求。（2）本项目为新建项目，租用重庆创多英智能科技有限公司的厂房进行生产，项目实施过程中不新增占地，因此本项目不会受土地资源利用上限约束。. 环境质量底线; - 水环境质量底线：落印石河、嘉陵江满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （2）大气环境质量底线：规划目标为满足环境空气质量功能区划，不改变区域环境功能。 （3）土壤：不降低区域生态功能，避免对土壤环境造成影响。; （1）根据本次评价引用的地表水环境质量现状监测数据显示，水质中的COD、氨氮、SS、BOD5的占标率小于90%，（2）项目所在区大气环境质量现状监测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。同时根据本项目对废气污染物的预测结果，废气最大落地浓度小于环境空气质量标准，项目的建设不会改变项目区空气质量功能。（3）本项目不涉及重金属污染物排放，不会对土壤造成污染。. 环境准入清单; 园区规划区功能定为以摩托车装配为基础，汽车、摩托车零配件产业链为主导，集居住、商贸、休闲于一体的综合性片区。以摩托车装配为基础，摩托车零配件产业链为主导。鼓励引进摩托车研发、摩托车配附件、汽摩配件加工、摩托车零部件生产、摩托车组装，同时优化提升日用玻璃产业。; 本项目不属于规划环评中禁止及限制准入的产业清单。. 综上所述，本项目与《重庆市合川工业园区天顶组团控制性详细规划环境影响报告书》以及《关于重庆市合川工业园区天顶组团控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2018〕995号）的相关要求相符合。 - 1.2与《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》的符合性分析 - 根据《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号），环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。分区环境管控要求如下：优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 - 拟建项目位于重庆市合川区土场镇银翔大道129号附2号，属于“渝府发〔2020〕11号”文件中的重点管控单元，场址不涉及生态红线、自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感目标，项目用地性质符合规划要求，污染物全部达标排放或合理处置，环境风险防控合理有效，对环境的影响可以接受。拟建项目符合《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）的要求。 1.3与重庆市合川区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见（合川府发〔2020〕16号）的符合性分析 拟建项目所在地属于“合川区重点管控单元-柏水溪胜利村”（管控单元编码：ZH50011720004），具体管控要求及符合性分析见表1.3-1。 表1.3-1 与合川区总体管控要求表符合性分析 管控类别; 内容; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 严格控制产业园区边界，不得侵占生态保护红线、“四山” 禁建区。涉及环境防护距离的工业企业或项目，应通过选址或调整布局严格控制环境防护距离。; 拟建项目位于合川工业园区天顶组团内，不在生态保护红线、“四山”禁建区内，无环境防护距离。; 符合. 污染物排放管控; 2018年开展日用玻璃企业环境专项整治，2020年完成全部玻璃企业环境专项整治工作，促进氮氧化物等废气稳定达标排放。加快微车配件产业基地污水处理厂(要求一级A标)及配套管网的建设速度。严格控制大气污染物排放量大的企业入园。; 拟建项目氮氧化物可稳定达标排放，周边污水管网及污水厂均建成投用。拟建项目不属于大气污染物排放量大的企业。; 符合. 环境风险防控; 工业园区应加强对企业环境风险源的监督管理，建立园区级风险防控体系，完善环境风险防范措施和应急预案。; 拟建项目属于低环境风险项目。; 符合. 资源利用效率; 鼓励工业园区采取各项节水措施，提高水的重复利用率。; 拟建项目只涉及生活用水。; 符合. 有上表可知，项目的建设符合合川区总体管控要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.4产业政策及规划符合性分析 1.4.1国家产业政策符合性分析 本项目属于发电机及发电机组制造，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。根据《促进产业结构调整暂行规定》，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，视为允许类项目，因此本项目符合国家产业政策。 1.4.2与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发[2012]142号文）的符合性分析 根据重庆市人民政府《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发[2012]142号文）对全市工业项目环境准入实施统一监督管理，对工业项目提出了一定的环境准入条件。结合本项目的具体情况对准入条件的符合性进行对比分析。详见表1.4-1。 表1.4-1 项目与重庆市工业项目环境准入规定的符合性分析 序号; 准入条件要求; 项目实际情况; 符合性. 1; 工业项目应符合国家产业政策，不得采用国家和我市淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。; 对比国家相关产业政策相关规定，本项目未采用国家和我市淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。; 符合. 2; 本市新建和改造的项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。; 本项目采用国内较为先进设备和很成熟的生产工艺，其清洁水平可以满足国内先进水平。; 符合. 3; 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。; 本项目位于重庆市合川工业园区天顶组团，属于已建成的工业园区，项目的选址符合相关规划。; 符合. 4; 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。在长江鱼嘴以上江段及其以及支流汇入口上游5公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游5公里、集中式饮用水源地取水口上游5公里的沿岸地区，禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的项目。; 本项目位于重庆市合川工业园区天顶组团，属于已建成的工业园区，所在区域地表水体为落印石河，项目营运期间不涉及重金属、剧毒物质等污染物的排放。; 符合. 5; 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。; 本项目正常营运期间不使用重油、煤等燃料。; 符合. 6; 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增排污量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务企业、流域和区域，不得新建相应污染物排放量的工业项目。; 本项目将按《重庆市建设项目主要污染物排放总量指标管理办法》相关要求取得排污指标，不影响污染物总量减排计划的完成。; 符合. 7; 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%-100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍消减现有污染物排放量。; 区域不达标，但已制定区域达标规划。; 符合. 8; 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划消减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。; 本项目正常生产运营中不涉及重金属的排放。; 符合. 9; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。; 本项目不存在重大环境安全隐患。; 符合. 10; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。; 工程在采取有效治理措施后，污染物能够达标排放。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《重庆市工业项目环境准入规定》（修订）中相关要求。 1.4.3与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）符合性分析 拟建项目位于合川工业园区天顶组团，属于工业园区，现对本项目符合性进行分析，详见表1.4-2。 表1.4-2 拟建项目与重庆市产业投资准入的符合性分析表 序号; 规定要求; 本项目执行情况; 符合性. 一; 全市范围内不予准入的产业. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 本项目不属于国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 符合. 2; 烟花爆竹生产。; 非烟花爆竹生产。; 符合. 3; 400KA以下电解铝生产线。; 非400KA以下电解铝生产线。; 符合. 4; 单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机。; 非单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机。; 符合. 5; 天然林商业性采伐。; 非天然林商业性采伐。; 符合. 6; 资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目。; 本项目符合《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值，且符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。; 符合. 7; 不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知》（渝府办发〔2016〕 128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。; 本项目工艺与装备标准符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知》（渝府办发〔2016〕128 号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准。; 符合. 二; 限制准入类. 1; 长江干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。; 本项目位于重庆市合川工业园区天顶组团，属于已建成的工业园区。; 符合. 2; 大气污染防治一般控制区域内，限制建设大气污染严重项目。; 本项目不属于大气污染严重项目。; 符合. 3; 其他区县的缺水区域严格限制建设高耗水的工业项目。; 非缺水区域，且不属于高耗水的工业项目。; 符合. 4; 合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。; 不属于燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。; 符合. 5; 东北部地区、东南部地区限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。; 不属于采矿业、建材等工业项目。; 符合. 根据《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投[2018]541号）分析，拟建项目不属于其他区县不予准入和限制准入的项目，因此，项目建设符合政策要求。 ## 1.4.4与《重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）的符合性分析 表1.4-3 项目与严格工业布局和准入的符合性分析 序号; 严格工业布局和准入的通知; 项目情况; 符合性. 1; - 优化空间布局 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。; 项目不在长江干流及主要支流岸线5公里范围内。; 符合. 2; - 新建项目入园 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。; 本项目位于重庆市合川工业园区天顶组团，属于已建成的工业园区。; 符合. 3; - 严格产业准入 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 项目不属于上述严格控制项目。; 符合. 根据《重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）分析，拟建项目不属于其他区县不予准入和限制准入的项目，因此，项目建设符合政策要求。 1.4.5与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（渝推长办发〔2019〕40号）的符合性分析 本次评价就该项目与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的具体准入条件的符合性进行对比分析，详见表1.4-4。 表1.4-4 与重庆市长江经济带发展负面清单的符合性分析 序号; 准入条件要求; 项目实际情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（1）除重大环保搬迁置换项目外，禁止建设不符合市级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目；除因线位调整原因引起的过江通道选址变更外；（2）禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头的建设项目，也不属于过长江通道的建设项目，本项目符合相关规定。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区、风景名胜区等环境敏感区内。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目位于工业集中内，不在生态保护红线内，不涉及基本农田。; 符合. 7; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目不属于高污染建设项目或化工项目，生产过程中不涉及重金属的排放。; 符合. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目; 本项目不属于国家禁止的建设项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（渝推长办发〔2019〕40号）中相关要求。 - 1.5与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 表1.5-1 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析表 序号; 类别; 要求; 拟建项目. 1; 基本要求; VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 拟建项目涉及的VOCs物料以半固态形式储存于专用的包装袋或桶内，包装袋或桶采取密闭包装方式；盛装VOCs物料的包装袋或桶存放于室内，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。生产厂房满足密闭空间的要求。. 2; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. 3; VOCs物料储库、料仓应满足3.6条(利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口(孔)部位应随时保持关闭状态)对密闭空间的要求。. 4; VOCs物料转移和输送无组织排放控 制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 拟建项目不涉及粉状、粒状VOCs物料，含VOCs的物料主要是半固态胶类物质，不进行倒罐、二次分拣等。. 5; 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。. 6; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 拟建项目含VOCs的物料质量占比小于10%，项目设置收集措施收集后经集气罩排放。. 7; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 建立台账制度，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年. 8; 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 项目厂区设置通风机进行机械通风。. 9; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 拟建项目不涉及. 10; 工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 拟建项目含VOCs废料和盛装过VOCs物料的废包装容器均采用密闭容器暂存于危废暂存间. 11; VOCs排放控制要求; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 不涉及. 12; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3.0kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2.0kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 拟建项目位于重庆市合川区，不属于重点地区；收集的废气中非甲烷总烃的初始排放速率为0.38kg/h，小于3kg/h，可不配置VOCs处理措施。. 13; 进入VOCs燃烧(焚烧、氧化)装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉处理有机废气的，烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。; 拟建项目不涉及。. 14; 吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。; 拟建项目不涉及。. 15; 排气筒高度不低于15m (因安全考虑或有特殊工艺要求的除外)，具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 拟建项目不涉及。. 16; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 拟建项目不涉及。. 17; 企业厂区内及周边污染监控要求; 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。; 企业边界及周边VOCs监控要求执行《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)排放标准限值。. 18; 地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。厂区内VOCs无组织排放监控要求参见附录A。; 按照附录A提出厂区内VOCs无组织排放监控要求。. 由上表可见，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1基本情况 （1）项目名称：通用机械生产 （2）建设单位：重庆神虎科技有限公司 （3）建设地点：重庆市合川区土场镇银翔大道129号附2号 （4）建设性质：新建 （5）投资计划：项目总投资3000万元，其中环保工程投资8万元，占总投资的0.26%。 （6）建设内容及规模：项目租赁重庆创多英智能科技有限公司厂房5000m2，新建1条汽油机动力组装线，1条整机线，实现年产汽油机动力15000台，柴油发电机2000台。 2.2主要产品及产能 拟建项目年产汽油机动力组15000台，柴油发电机组2000台，产品方案详见表2.2-1。 表2.2-1 产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计年产量（台）; 产品图片; 执行标准. 1; 汽油机动力; 15000; JB/T5135.3-2013. 2; 柴油发电机; 2000; GB-2820-90. 2.3项目组成 （1）组成一览表 项目租赁重庆创多英智能科技有限公司2F厂房进行建设，建筑面积5000m2，项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程组成。项目除给水、排水、供电系统、生活污水处理设施依托租赁厂房现有设施外，其他工程均为新建。项目主要建设内容详见表2.3-1。 表2.3-1 项目组成一览表 工程类别; 名称; 主要内容及规模; 备注. 主体工程; 装配流水线; 建筑面积约1000m2，共设置两条生产线、1条汽油机动力组装线、1条整机组装线。; 新建. 打包区; 位于厂房中部东侧，建筑面积约100m2，主要用于检验合格的产品包装。; 新建. 辅助工程; 办公区; 位于厂房中部，面积约30m2，用于日常办公及客户接待。; 新建. 公用工程; 供水; 由区域市政供水管网供水，依托租用厂房已建的给水管网; 新建. 供电; 由附近 10kV 市政电力系统提供，依托租用厂房已建供配电设施; 新建. 排水; 采用雨污分流制，依托租用厂房雨水排水管网和污水排水管网; 新建. 储运工程; 原辅材料堆放区; 原辅材料存放区位于厂房北侧，建筑面积约750m2，主要用于原辅材料的储存。; 新建. 油料库; 位于厂房中部西侧，建筑面积约约30m2。用于存放柴油、汽油、润滑油。; 新建. 成品区; 成品放区位于厂房北侧，建筑面积约750m2；; 新建. 环保工程; 废水; 生活污水和洗手废水; 洗手废水经隔油预处理后和生活污水依托厂区已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后进入银翔新城污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排放。; 依托. 废气; 测试废气经软管收集后经15m高1#排气筒排放；; 新建. 噪声; 优先选用低噪设备，隔声、减震，合理安排作业时间; 新建. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集后由市政环卫部门收运处置。; 新建. 一般固废暂存间; 一般工业固体废物包括废包装材料。位于厂房西北侧，占地面积约20m2。根据固废类别，分类收集、暂存、分别处置。; 新建. 危废暂存间; 危险废物主要为废润滑油，含油抹布、手套，位于厂区西北测，占地面积约20m2，用于暂存本项目产生的危险废物。; 新建. 风险防范措施; 危险废物暂存区、油料库等风险位置采取防渗防腐措施处理，设置围堤或托盘，确保不发生渗漏；配备相应的消防设施；建立完善相应环保设备设施运行记录和管理制度。; 新建. （2）依托工程 本项目租赁重庆创多英智能科技有限公司厂房进行建设，给排水、供电等公用工程及废水处理设施均依托园区已建设施，依托关系详见表2.3-2。 表2.3-2 本项目依托关系一览表 序号; 内容; 建设情况; 依托可行性. 1; 供水; 园区及厂房已有供水系统。; 依托. 2; 排水; 园区及厂房已有排水系统。; 可行. 3; 供电; 园区及厂房已有供电系统。; 可行. 4; 污水处理设施; 园区已建生活污水处理设施及管网。生活污水及洗手废水依托重庆创多英智能科技有限公司的生化池（设计处理规模20m3/d）处理拟建项目生活污水排放量为0.99m3/d，生化池剩余处理能力15m3/d。; 可行. 2.4主要生产单元、主要工艺及生产设施名称 对照工业和信息化部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批，本项目所用设备不属于淘汰落后设备，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年修正）中限制、淘汰类的设备。本项目主要生产单元、主要工艺及生产设施名称详见表2.4-1。 表2.4-1 生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 对应工序; 放置位置; 备注. 1; 动力流水线; /; 条; 1; 装配; 车间; 汽油机动力组装配. 2; 整机流水线; /; 条; 1; 装配; 车间; 整机装配. 3; 捆扎机; A-72Y; 台; 1; 打包; 车间. 4; 捆扎机; MH-103A; 台; 1; 打包; 车间. 5; 空压机; DG-30YC; 台; 1; /; 车间. 6; 测试台; /; 台; 2; 测试; 车间; 测试汽油机性能. 7; 测功台; 台; 1; 测试; 车间; 测试柴油发电机性能. 8; 机油过滤器; 台; 1; /; 车间; 净化机油，循环利用. 2.5主要原辅材料及能耗 2.5.1主要原辅材料消耗量 项目营运期所需的各种原辅材料及能源消耗量见表2.5-1。 表2.5-1 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 备注. 用于生产汽油机动力. 1; 箱体; 件; 15000; 5000; /. 2; 曲轴; 件; 15000; 5000; 曲轴部装. 3; 轴承; 件; 15000; 5000. 4; 缸头; 件; 15000; 5000; 缸体部装. 5; 油箱托架; 件; 15000; 5000. 6; 点火器; 件; 15000; 5000; 油箱托架部装. 7; 高压包; 件; 15000; 5000. 8; 化油器接块; 件; 15000; 5000. 9; 化油器; 件; 15000; 5000; 线装. 10; 连杆; 件; 15000; 5000; 连接活塞和曲轴. 11; 活塞环; 套; 15000; 5000; 活塞部装. 12; 火花塞; 件; 15000; 5000; 线装. 13; 油封; 件; 15000; 5000; 线装. 14; 缸头盖; 件; 15000; 5000; 线装. 15; 叶轮; 件; 15000; 5000; 线装. 16; 起运轮; 件; 15000; 5000; 线装. 17; 磁电机; 件; 15000; 5000; 线装. 18; 导风底板; 件; 15000; 5000; 线装. 19; 导风罩; 件; 15000; 5000; 线装. 20; 导凤帽器; 件; 15000; 5000; 线装. 21; 油箱; 件; 15000; 5000; 线装. 22; 进气管; 件; 15000; 5000; 线装. 23; 簧片阀; 套; 15000; 5000; 线装. 24; 盖板; 件; 15000; 5000; 线装. 25; 消声器; 件; 15000; 5000; 线装. 用于生产柴油发电机. 1; 柴油机动力; 台; 2000; 1000; 线装. 2; 电机; 套; 2000; 1000; 线装. 3; 控制面板; 张; 2000; 1000; 线装. 其他辅料. 1; 润滑油; L; 1800; 300; 150L/桶. 2; 汽油; L; 1800; 800; 92#，150L/桶. 3; 柴油; L; 600; 800; 0#，150L/桶. 能源及水. 1; 电; /; 5万度; /. 2; 水; /; 0.033万吨; /. 2.5.2主要原辅材料的理化性质 表2.5-2 主要原辅材料的理化性质一览表 序号; 原辅料名称; 主要理化性质. 1; 润滑油; 主要成分为烷烃的C4-C6成分。无色或黄色液体。相对密度（水=1）：0.78-0.97；闪点-2℃，引燃温度350℃，爆炸上限%（V/V）：8.7，爆炸下限%（V/V）：1.1。不溶于水，溶于多数有机溶剂。. 2; 0#柴油; 轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10-22）混合物。为柴油机燃料，主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。沸点范围约180-370℃。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。柴油最重要的性能是着火性和流动性。. 3; 汽油; 外观为透明液体，可燃，馏程为30℃-220℃，主要成分为C5-C12脂肪烃和环烷烃类，以及一定量芳香烃。92#汽油指的是该标号的汽油为含异辛烷92%、正庚烷8%的标准汽油，具有相同的抗爆性。主要由原油蒸馏、催化裂化、催化重整等过程生产的汽油馏分调配而成，主要用作汽车点燃式内燃机的燃料。. 2.6项目水平衡分析 项目用水由市政给水管网提供。项目不设食堂和住宿。根据生产工艺，本项目生产车间地面清洁主要以吸尘以及扫帚进行清洁，不对地面进行水冲洗，无地面清洁废水产生。本项目营运期用水主要包括职工生活用水和洗手用水。 （1）生活用排水 拟建项目劳动定员20人，日用水量按50L/人•d计，则日用水量1.0m³/d，年用水量为300m³/a，排水量按用水量的90%计，则产生的废水量为0.9m³/d，270m³/a。 ②洗手用水 洗手用水按5L/人•d计算，用水规模为20人，则洗手用水量为0.1m3/d（30t/a）。排污系数按0.9计，则洗手废水产生量为0.09m3/d（40.5t/a），洗手废水中污染物主要是COD350mg/L、SS300mg/L、石油类30mg/L。 本项目营运期用水、排水量具体见表2.6-1。 表2.6-1 项目营运期用水、排水核算 用水类别; 用水标准; 用水规模; 新鲜用水量; 回用水量; 排放量; 备注. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 员工生活; 50L/人d; 20人; 1.0; 300; 0; 0; 0.9; 270; 进入生化池. 洗手用水; 5L/人•d; 20人; 0.1; 30; 0; 0; 0.09; 27; 隔油池处理后进入生化池. 运营期用水、排水量合计; 1.1; 330; 0; 0; 0.99; 297; /. 本项目新鲜用水量为330m3/a（1.1m3/d），污水排放量为297m3/a（0.99m3/d），项目水平衡关系见图2.6-1。 图2.6-1 水平衡图 单位：m3/d 拟建项目洗手废水经隔油预处理后和生活污水一起进入厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政管网；排入银翔新城污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排入落印石河，最终汇入嘉陵江。 2.7劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，其中管理人员3人，工作实行1班制，工作8h，年工作300d。不设置食宿。 2.8厂区平面布置 项目拟在重庆市合川区土场镇银翔大道129号附2号重庆创多英智能科技有限公司厂房内从事生产经营活动，建筑面积5000m2，项目厂房由南向北布置汽油动力生产线，整机生产线、测试区和包装区、成品区和原辅材料库房。厂房中部西侧布置油料库，西北测布置一般固废暂存间和危险废物暂存间。 总平面布置本着满足工艺生产流程要求，减少货物周转量，符合劳动、安全、卫生等规范的原则布置。项目总平面布置分布图见附图2。 2.9主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表2.9-1。 表2.9-1 主要技术经济指标汇总 序号; 名称; 单位; 数量或指标. 1; 建筑面积; m2; 5000. 2; 项目总投资; 万元; 8000. 3; 劳动定员; 人; 20. 4; 工作日; d; 300. 5; 工作制度; /; 1班制，每班8h. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10营运期作业流程及产污环节 拟建项目运营期主要进行汽油机动力、柴油发电机的装配和测试，装配过程中所需的各类零部件均为外购的成品，入厂后根据产品结构进行装配，厂内不生产任何零件。 （1）汽油机动力 图2.10-1 汽油机动力加工工艺流程 汽油机动力装配工序分为部装和线装两部分，部装是将组成汽油机的几大系统(缸体部装、曲轴活塞部装、油箱托架、高压包、点火器部装、化油器部装)进行装配，线装是将部装完成后的各大系统进行线上总装，各个部件的装配通过螺栓、螺母进行固定，无焊接工序，装配方式为扳手、螺丝刀等进行。装配过程不进行任何清洗工序，仅采用棉纱对相关部件进行擦拭。本次评价选取比较关键的工序进行简单介绍。 a:组装：将汽油机动力各个零部件按照顺序在生产线上组装，得到汽油机动力成品。 b:加注润滑油:通过汽油机动力生产线上加油区位置润滑油专用油箱将定量的润滑油注入需测试的发动机内腔。 c:合格测试:测试过程在车间内设置1个测试工位上进行，将装配好的汽油机搬上测试台架，对好连接位置，将发动机用压板固定在测试台架上扣好，按好输油管，打开输油管阀门输汽油，启动发动机进行测试，检验时间约为30s/台，每台汽油机均需进行次测试。主要检验发动机的功率，扭矩，调速率是否达标。厂区汽油(92#)采用桶装方式储存于拟建项目厂房中部西侧油品库供使用，汽油消耗完毕再次外购，厂区不大量储存，测试过程由于汽油燃烧，将产生少量的测试废气，主要包括非甲烷总烃、CO及NOx。 d:下机、放润滑油:测试完毕后，拧开压板螺钉，将发动机搬下测试台，将试好车的发动机搬上放润滑油架，然后放净发动机内腔的润滑油，该工序将余油进行回收循环使用，但仍定期产生一定量废润滑油S2。 在该工序中，若有测试不合格品(主要是根据设备运行时异响以及运行功率等参数判断其合格性)，则先将不合格品进行检修，完毕后再进行测试，测试合格后再放出润滑油，然后进入下一步工序。 e:放余油(92#汽油):拧开化油器上的放油螺钉，由专用油箱抽取化油器内的余油，余油回收至专用油箱内再次利用，完毕后拧上螺钉; f:擦拭、打包入库:在曲轴输出端涂抹一定量的机油用以防锈:用棉纱擦拭汽油机外表，去除表面的油污、灰尘等杂质，然后打包入库,此过程会产生废棉纱S3和废包装材料S4。 （2）柴油发电机 图2.10-2 柴油发电机组装工艺流程图 柴油发电机组主要由柴油机动力、电机、面板和其他部件组成，拟建项目外购柴油机动力、电机、面板直接入厂进行装配，装配过程与汽油机动力的过程基本类似，均为螺栓螺母固定，无焊接工序。柴油发电机的装配主要是将发电机转子的锥孔套上发动机曲轴输出端，然后固定即可。测试时，将熄火开关置于“ON”位置，插上灯泡负载，启动发电机组查看灯泡亮否用以检查插座是否通电，5秒钟内将熄火开关置于“OFF”位置，查看发电机组是否停机用以检测熄火开关是否有用。整个测试过程时间很短，产生少量的测试废气G2，主要包括颗粒物、NOX、SO2以及非甲烷总烃。 表2.10-1项目生产工艺各工序产污节点汇总表 污染类型; 污染物; 产污工序; 主要污染物. 废气G; G1; 汽油机动力测试废气; 非甲烷总烃、CO及NOx. G2; 柴油发电机测试废气; 颗粒物、NOX、SO2、非甲烷总烃. 废水W; W1; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、石油类. W2; 洗手废水; COD、SS、石油类. 噪声N; N; 生产设备; 噪声. 固废S; S1; 不合格零部件; 不合格零部件. S2; 废润滑油; 废润滑油. S3; 清洁; 废含油棉纱. S4; 废包装材料; 废包装材料. S5; 含油抹布手套; 废油. S6; 废油桶; 废油. |
| 项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于重庆市合川区土场镇银翔大道129号附2号，项目租用重庆创多英智能科技有限公司的闲置厂房进行生产。厂房已取得了环评批复，并完成了竣工验收。此外，项目所在地给排水管网、供电、供气、道路等配套建设齐全，无历史遗留问题，企业可直接入驻；根据现场踏勘，本项目周边的环境条件对本项目的建设无大的制约因素；项目周边无自然保护区、名胜古迹等；本项目不存在与项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 （1）区域达标判断 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）规定，项目所在地为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目质量现状评价采用《2020年重庆市生态环境状况公报》中合川区的监测数据。具体监测结果及评价见表3.1-1。 表3.1-1 环境空气质量现状监测及评价结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年日均值浓度; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年日均值浓度; 36; 35; 102.86; 超标. SO2; 年日均值浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年日均值浓度; 24; 40; 60.00; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度; 148; 160; 92.50; 达标. CO; 24小时平均值; 1.2; 4; 30.00; 达标. 根据公报数据，合川区环境空气SO2、NO2、PM10、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5浓度分别超标0.0286倍，合川区属于环境空气质量不达标区域。 目前，合川区已制定区域环境空气质量达标规划，根据《合川区大气环境质量限期达标规划》（发布稿）（2019年12月），“主要任务与措施”如下： （一）提高能源效率，优化能源结构：控制煤炭消费总量、提升能源利用效率、加快清洁能源替代利用、推进建筑节能和绿色建筑。 （二）优化产业布局，推进绿色发展：优化产业布局、严格环保准入、优化工业结构、推进绿色发展。 （三）加大防治力度，控制工业污染：推进燃煤电厂超低排放改造、强化工业废气综合治理、深化工业源挥发性有机物污染防治、加快推进“散乱污”企业综合整治、实施企业错峰生产、加强污染源监督监测。 （四）强化监督管理，控制交通污染：强化在用机动车监管、加强机动车环保达标监管、加强车用燃油品质达标监管、强化成品油储运系统油气排放污染控制、强化非道路移动机械和船舶污染控制、大力发展新能源汽车。 （五）提升管理水平，严格控制扬尘：强化道路扬尘防治、严格施工扬尘管理、加强生产经营过程的扬尘控制、开展重点扬尘污染源在线监控、加强城市裸露土地管理。 （六）加大治理力度，控制生活污染：巩固和扩大高污染燃料禁燃区、加强餐饮油烟污染治理、控制生活类挥发性有机物污染、加强露天烧烤和烟熏腊肉综合防治、严控露天焚烧行为。 （七）加强综合利用，控制农业污染：加强生物质燃烧管理、减少化肥使用过程氨排放、控制畜禽养殖氨污染。 （八）落实法规制度，增强监管能力：贯彻落实相关法规政策、强化应急预警机制、强化环保督查考核机制、提高环境监管能力、加大环保执法力度、实施环境信息公开。 （九）深化区域协作，提升科研支撑：加强污染区域联防联控、加强大气环境监测能力、建立空气质量管理辅助决策支撑系统、强化大气环境科研支撑作用。 （十）加强宣传教育，推动全民参与：加大宣传教育力度、实行环境信息公开、健全公众参与机制。 在合川区范围内执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。 （2）特征污染物环境质量现状评价 ①监测因子质量标准 项目位于重庆市合川区土场镇银翔大道203号，非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准。 ②现状质量监测 本次评价的非甲烷总烃引用重庆佳熠检测技术有限公司于2019年1月17 日～1月30日和壹心壹检测技术（重庆）有限公司于2020年6月9日～6月15日对规划区所在地的现状质量监测数据，该监测报告中共设有6个大气环境监测点位，本次评价引用其中的5#点（盛世悦庭）的监测数据，监测点位于本项目西南侧0.8km处，与本项目直线距离小于5km。根据调查，区域未新增大的排放同类污染物的污染源，区域环境空气质量未有明显变化，且监测数据在三年有效期内，监测因子也能够满足本次评价要求，因此，本次评价引用的监测数据是合理可行的。 - 监测因子：非甲烷总烃； - 监测时间：2020年6月9日～6月15日。 监测频次：按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的相关技术规定执行； ③评价方法与标准 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，环境空气质量现状评价采用最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况。计算公式如下： Lij'Lij 式中：Pi—第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，% Ci—第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 ④监测结果及评价 表3.1-2 监测数据及评价结果表 监测点; 监测项目; 监测值范围（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 超标率%; 最大浓度值占标率%. 本项目西南侧; 非甲烷总烃; 280~1250; 2000; 0; 62.5. 由表3.1-2可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）的标准要求。本项目所在区域环境空气质量良好，具有一定的环境容量。 3.2地表水 本项目受纳水体为落印石河（无例行监测，属于嘉陵江支流），根据《重庆市地表水环境功能类别调整方案》（渝府发〔2012〕4号）和天顶组团规划环评，评价所涉及的落印石河（柏水溪右支流）和嘉陵江水体功能类别按III类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 本次评价引用壹心壹检测技术（重庆）有限公司于2020年6月8日～10日对柏水溪的地表水监测数据来对本项目所在区域地表水质量现状予以分析。根据调查，区域未新增地表水污染物，区域地表水环境质量未有明显变化，且监测数据在有效期内，监测因子及断面能够满足本次评价要求，因此，本次评价引用的监测数据是合理可行的。 - 监测断面：设有1个监测断面，位于银翔新城污水处理厂上游1000 m。 - （2）监测因子：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类。 （3）监测时间：2020年6月8日～10日。 （4）评价方法：地表水环境质量现状评价采用单项标准指数法，定义如下： ①一般水质因子（随水质浓度增加而水质变差的水质因子） Si，j=Ci，j/Csi 式中：Si，j——标准指数； Ci，j——评价因子i在第j点的实测浓度值，mg/L； Csi——评价因子i的评价标准，mg/L。 ②特殊水质因子： pH的标准指数： SpH，j=（7.0－pHj）/（7.0－pHsd）pHj≤7.0 SpH，j=（pHj－7.0）/（pHsu－7.0）pHj＞7.0 式中：SpH，j——pH值的标准指数； pHj——pH实测值； pHsd——地表水质标准中规定的pH下限； pHsu——地表水质标准中规定的pH上限。 （5）评价结果及分析 监测评价结果见表3.2-1。 表3.2-1 地表水环境现状监测数据统计结果表 断面; 指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类. 银翔新城污水处理厂上游1000 m; III类水域标准值; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05. 监测值; 7.09~7.11; 15~16; 3.0~3.2; 0.116~0.133; 0.01L. 最大Sij值; 0.065; 0.75; 0.76; 0.133; 0.2. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 从表3.2-1可知，评价河段落印石河监测各断面监测因子Sij值均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域功能要求。总体而言，项目区域水环境质量满足要求。 3.3声环境 项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此项目不进行保护目标声环境质量现状评价。 3.4生态环境质量现状 项目位于重庆市合川区土场镇银翔大道129号附2号，所在地是以工业为主的城市生态系统，根据现场调查，区域内未发现珍稀动植物、名木古树，无国家和地方保护性动植物和珍稀濒危动物分布，由于受人工活动影响，总体上工业片区内野生动物较少，生物多样性较单一，也没有特殊生境及特有物种。项目所在地区的生态系统结构不会制约本项目的建设和运营。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.5主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 拟建项目位于重庆市合川区土场镇银翔大道129号附2号，属于已建成的工业园区，根据调查，项目周边环境保护目标分布情况具体如下： （1）大气环境保护目标 项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标为上湾居民点。大气环境保护目标详见表3.5-1。 表3.5-1 大气环境保护目标一览表 环境保护对象; 方位; 距离（m）; 影响 时段; 备注. 编号; 内容; 坐标. X; Y. 1; 银翔职工公寓; 106.468342; 29.904906; 西; 55; 营运期; 居民点，约300人; 环境空气二类功能区. 2; 盛世庭院; 106.466089; 29.901494; 西南; 419; 营运期; 居民点，约2000人; 环境空气二类功能区. 3; 土场镇坝子完全小学; 106.467398; 29.900569; 北; 452; 营运期; 学校，约500人; 环境空气二类功能区. 4; 菜园村散户; 106.466719; 29.899598; 北; 410; 营运期; 居民点，约200人; 环境空气二类功能区. （2）声环境保护目标 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境保护目标 项目位于工业园区内，且不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.6大气污染物排放标准 项目营运期测试废气非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中影响区的规定，CO参照执行河北省地方标准《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/487-2002），废气排放标准详见下表3.6-1。 表3.6-1 废气污染物综合排放标准限值 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度; 备注. 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 颗粒物; 100; 15; 1.5; 1.0. 二氧化硫; 300; 15; 1.4; 0.4. 氮氧化物; 240; 15; 0.5; 0.12. CO; 2000; 15; 15; 10; 《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/487-2002）. 3.7水污染物排放标准 本项目生活污水、洗手废水依托重庆创多英智能科技有限公司生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，排入银翔新城污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排入落印石河，最终汇入嘉陵江。废水排放标准详见表3.7-1。 表3.7-1 废水污染物排放标准 单位：mg/L PH无量纲 标准名称; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; ≤45②; ≤400. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; 6~9; ≤60; ≤20; ≤8（15）①; ≤20. 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温＜12℃时的控制指标。②NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。 3.8噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，相关标准值详见表3.8-1、3.8-2。 表3.8-1 建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011) 噪声限值. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 表3.8-2 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：LeqdB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.9固体废弃物 本项目一般工业固体废物采用桶装或厂区临时贮存，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋和防扬尘等环境保护要求；危险废物管理执行《国家危险废物名录》（2021版）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量指标为：COD：0.145t/a、NH3-N：0.006t/a，非甲烷总烃：0.0439t/a，二氧化硫：0.002t/a；NOx：0.35t/a；颗粒物：0.0004t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1、施工期废气 本项目租用已建成的标准厂房新建本项目，施工期仅为设备安装和调试等，对环境影响较小，本次评价不对施工期进行详细评价。 扬尘：项目运输车次较少，车辆运输扬尘采取洒水降尘、减速行驶等措施后，不会对区域大气环境造成明显影响。 废水：施工期废水主要为施工人员生活污水，利用厂区现有生化池处理后排入市政管网。 噪声：施工期噪声主要是设备调试、安装时产生噪声；进出场运输车辆噪声。项目周围多为工业企业，50m范围内无声环境保护目标。 固废：设备安装过程中产生的废包装材料，交废品回收站回收处置，采取措施后不会对环境造成污染。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期废气 拟建项目营运期产生的废气包括汽油动力机测试废气G1和柴油发电机测试废气G2。 废气产排污情况见表4.2-1。 表4.2-1 废气产排污情况一览表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 产生量; 产生速率kg/h; 产生浓度; 收集效率（%）; 设施名称及工艺; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. t/a; mg/m3. 汽油机测试（1#排气筒）; 有组织; NOx; 0.031; 0.26; 21; 95; 收集后有组织排放; /; 0.031; 0.26; 21. 非甲烷总烃; 0.041; 0.32; 27.3; /; 0.041; 0.32; 27.3. CO; 0.329; 2.63; 219.2; /; 0.329; 2.63; 219.2. 柴油机测试（1#排气筒）; 有组织; SO2; 0.002; 0.13; 11.4; 95; 收集后有组织排放; /; 0.002; 0.13; 11.4. 非甲烷总烃; 0.001; 0.05; 4.3; /; 0.001; 0.05; 4.3. NOx; 0.002; 0.09; 7.3; /; 0.002; 0.09; 7.3. 烟尘; 0.0004; 0.03; 2; /; 0.0004; 0.03; 2. 合计; 1#排气筒; NOx; 0.033; 0.34; 28.3; /; /; /; 0.033; 0.34; 28.3. 非甲烷总烃; 0.042; 0.38; 31.4; /; 0.042; 0.38; 31.4. 烟尘; 0.0004; 0.03; 2.0; /; 0.0004; 0.03; 2.0. SO2; 0.002; 0.13; 11.4; /; 0.002; 0.13; 11.4. CO; 0.329; 2.63; 219.2; /; 0.329; 2.63; 219.2. 生产车间无组; NOx; 0.00175; 0.018; /; /; /; /; 0.00175; 0.018; /. 非甲烷总烃; 0.0022; 0.02; /; /; /; /; 0.0022; 0.02; /. 烟尘; 0.00002; 0.002; /; /; /; /; 0.00002; 0.002; /. SO2; 0.0001; 0.007; /; /; /; /; 0.0001; 0.007; /. CO; 0.0173; 0.139; /; /; /; /; 0.0173; 0.139; /. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1废气产排污情况 测试废气 本项目柴油发电机和汽油动力机组装配置完成后需分别加注柴油和汽油进行测试，根据业主提供资料，单台机器测试时间为30s左右，项目年测试柴油发电机2000台，汽油动力机15000台，则柴油发电机测试时间为16.7h/a(4min/d)，汽油动力机测试时间为125h/a(25min/d)。柴油发电机排放废气的主要污染物为SO2、NOx、烟尘、非甲烷总烃，汽油动力机排放废气的主要污染物为NOx、非甲烷总烃、CO。 参照《环境保护实用数据手册》，每吨汽油燃烧的污染物排放因子为NOx：25.6kg/t、非甲烷总烃：33.2kg/t，CO：267kg/t；汽油密度按0.72kg/L计，据业主提供信息，汽油年用量为1.296t。则汽油燃烧后污染物产生量为NOx：0.033t/a、非甲烷总烃：0.043t/a、CO：0.346t/a。 根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数：柴油发电机运行污染物排放系数为：SO2：4g/L、NO2：2.56g/L、烟尘：0.714g/L、非甲烷总烃：1.489g/L，柴油密度按0.83kg/L计。据业主提供信息，柴油年用量为600L。则废气产生量分别为SO2：0.002t/a、NO2：0.002t/a、烟尘：0.0004t/t、非甲烷总烃：0.0009t/a。 整机组装流水线上设有专门的测试间，除流水线进出口外均保持封闭，流水线进出口采用软帘密闭，测试间设置负压收集系统收集测试废气，测试间尺寸为4.0m×5.0m×3.0m，按照每小时换气次数为200次计，测试间设置风机风量约为12000m3/h。项目测试废气收集后经排气筒排放，本项目在测试环节为全封闭负压状态，仅在人员出入和产品流转过程中有少量废气逸散，参照同行业的环境管理水平及集气效率，废气逸散取5%，即无组织排放量以5%计，余下95%按有组织排放计。 4.2.2废气产排污汇总 表4.2-2 挥发废气产排污情况表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 产生情况; 设施名称及工艺; 排放情况. 产生量; 产生速率kg/h; 产生浓度; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. t/a; mg/m3. 汽油机测试; 有组织; NOx; 0.031; 0.26; 21.0; 负压收集+15m排气筒; 0.031; 0.26; 21. 非甲烷总烃; 0.041; 0.32; 27.3; 0.041; 0.32; 27.3. CO; 0.329; 2.63; 219.2; 0.329; 2.63; 219.2. 无组织; NOx; 0.0017; 0.01; 1.1; 厂房通风; 0.002; 0.014; 1.11. 非甲烷总烃; 0.0022; 0.02; 1.4; 0.002; 0.017; 1.44. CO; 0.0173; 0.14; 11.5; 0.017; 0.139; 11.54. 柴油机测试; 有组织; SO2; 0.002; 0.13; 11.4; 负压收集+15m排气筒; 0.002; 0.13; 11.4. 非甲烷总烃; 0.001; 0.05; 4.3; 0.001; 0.05; 4.3. NOx; 0.002; 0.09; 7.3; 0.002; 0.09; 7.3. 烟尘; 0.0004; 0.03; 2.0; 0.0004; 0.03; 2. 无组织; SO2; 0.0001; 0.007; 0.6; 厂房通风; 0.0001; 0.007; 0.6. 非甲烷总烃; 0.00005; 0.0025; 0.225; 0.00005; 0.0025; 0.23. NOx; 0.0001; 0.0045; 0.385; 0.0001; 0.0045; 0.39. 烟尘; 0.00002; 0.0015; 0.105; 0.00002; 0.0015; 0.11. 合计; 1#排气筒; NOx; 0.033; 0.34; 28.3; /; 0.033; 0.34; 28.3. 非甲烷总烃; 0.042; 0.38; 31.4; 0.042; 0.38; 31.4. 烟尘; 0.0004; 0.03; 2; 0.0004; 0.03; 2. SO2; 0.002; 0.13; 11.4; 0.002; 0.13; 11.4. CO; 0.329; 2.63; 219.2; 0.329; 2.63; 219.2. 生产车间无组; NOx; 0.00175; 0.018; /; /; 0.00175; 0.018; /. 非甲烷总烃; 0.0022; 0.02; /; /; 0.0022; 0.02; /. 烟尘; 0.00002; 0.002; /; /; 0.00002; 0.002; /. SO2; 0.0001; 0.007; /; /; 0.0001; 0.007; /. CO; 0.0173; 0.139; /; /; 0.0173; 0.139; /. 表4.2-3 废气有组织排放口基本情况表 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 高度（m）; 内径 （m）; 风速 （m/s）; 温度 （℃）. 经度; 纬度. #1; 测试废气排放口; 有组织; 106.469954; 29.905047; 15; 0.3; 3.33; 30. 项目大气污染物排放量核算详见表4.2-4~4.2-5。 表4.2-4 大气污染物有组织排放核算表 排放口编号; 污染物; 核算年排放量(t/a); 核算排放速率(kg/h); 核算排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 备注. DA001; NOx; 0.033; 0.34; 28.3; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）. 非甲烷总烃; 0.042; 0.38; 31.4; 10. 烟尘; 0.0004; 0.03; 2; 1.5. SO2; 0.002; 0.13; 11.4; 1.4. CO; 0.329; 2.63; 219.2; 15; 《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/487-2002）. 表4.2-5 大气污染物无组织排放核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 厂房内; 测试; NOx; 车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）; 0.12; 0.00175. 非甲烷总烃; 4.0; 0.0022. 烟尘; 1.0; 0.00002. SO2; 0.4; 0.0001. CO; 《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/487-2002）; 10; 0.0173. 表4.2-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a）. 1; NOx; 0.035. 2; 非甲烷总烃; 0.0439. 3; 烟尘; 0.0004. 4; SO2; 0.002. 5; CO; 0.346. 4.2.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），监测要求详见表4.2-7。 表4.2-7 监测要求一览表 监测点位; 点位数; 监测因子; 监测频次. 1#排气筒出口; 1; 非甲烷总烃、二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、CO; 竣工验收1次，运营期每年1次. 厂界上、下风向; 2; 非甲烷总烃、二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、CO. 4.2.4大气环境影响分析 本项目所在区域SO2、NO2、CO、PM10、O3均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM2.5超标，项目所在区域属于环境空气不达标区，采取措施后，空气质量可得到改善；非甲烷总烃小时平均浓度满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准。项目所在区域环境质量现状较好，厂区测试排放的废气满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）大气污染物浓度限值。综上所述，项目废气对大气环境影响较小。 4.3废水 4.3.1废水产排污情况 本项目新鲜用水量为330m3/a（1.1m3/d），污水排放量为297m3/a（0.99m3/d）。运营期废水污染物产生及排放情况见下表。 表4.3-1 项目废水产生及处理情况 类别; 产生量(t/a); 污染物; 处理前; 处理后; 污水处理厂处理后; 污水处理厂排放标准(mg/L). 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 270; COD; 500; 0.136; /; /; /; /; /. BOD5; 400; 0.109; /; /; /; /; /. SS; 400; 0.109; /; /; /; /; /. NH3-N; 40; 0.011; /; /; /; /; /. 洗手废水; 27; COD; 350; 0.009; /; /; /; /; /. SS; 300; 0.008; /; /; /; /; /. 石油类; 30; 0.001; /; /; /; /; /. 综合废水; 297; COD; /; 0.145; 488; 0.145; 60; 0.017; 60. BOD5; /; 0.162; 400; 0.118; 20; 0.006; 20. SS; /; 0.117; 393; 0.117; 20; 0.006; 20. NH3-N; /; 0.016; 20; 0.006; 8; 0.0002; 8. 石油类; /; 0.001; 1; 0.0003; 1; 0.0003; 1. 4.3.2治理设施情况 （1）治理设施情况 拟建项目洗手废水经隔油预处理后和生活污水依托重庆创多英智能科技有限公司生化池处理，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类，该生化池采用调节+厌氧+沉淀工艺，污水中的有机物被厌氧细菌分解、代谢、消化，使得污水中的有机物含量大幅减少，厌氧处理后再经沉淀、过滤滤除污水中悬浮物后，可接入市政污水管网，该治理工艺已在国内生活污水处理中得到广泛应用，其治理效果经济可行。水处理工艺流程详见图4.3-1。 落印石河 市政 污水管网 银翔新城污水处理厂 调节+厌氧+沉淀 （重庆创多英智能科技有限公司生化池） 生活污水 图4.3-1 废水处理工艺流程图 （2）废水排污口设置情况 废水类别、污染物及污染治理设施信息详见表4.3-3。 表4.3-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染 治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N、石油类; 银翔新城污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; TW001; 创多英现有生化池; 调节+厌氧+沉淀; DW001; 是; 一般排放口. （3）废水间接排放口情况 废水间接排放口基本情况详见表4.3-4。 表4.3-4 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排放标准. 经度; 纬度. 1; 间接排放; 银翔新城污水处理厂; 间歇（8:00-18:00）; DW001（依托）; 废水总排放口（依托）; 一般排放口; 106.469404; 29.905214; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准. （4）废水间接排放口基本情况表 表4.3-5 废水污染物排放信息表 - 序号; - 排放口编号; - 污染物种类; - 排放浓度（mg/L）; - 日排放量（t/d）; - 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 488; 0.000483; 0.145. BOD5; 400; 0.000393; 0.118. SS; 393; 0.000389; 0.117. NH3-N; 20; 0.00002; 0.006. 石油类; 1; 0.000001; 0.0003. 全厂排放口合计; COD; 0.145. BOD5; 0.118. SS; 0.117. NH3-N; 0.006. 石油类; 0.0003. 4.3.3监测要求 项目废水依托重庆创多英智能科技有限公司生化池，因此纳入到重庆创多英智能科技有限公司运营单位环境监测计划中进行监测。 4.3.5依托可行性分析 （1）依托重庆创多英智能科技有限公司生化池可行性分析 - 本项目产生的生活污水依托重庆创多英智能科技有限公司已建的生化池进行处理，本项目生活污水排放量为0.99m3/d（297m3/a），根据调查，该生化池采用“调节+厌氧+沉淀”工艺，处理能力20m3/d，现生化池富余量约15m3/d，有足够余量处理拟建项目产生的生活污水。本项目生活污水依托该生化池，废水的排放量较小、成分较简单，该生化池有剩余能力能够接纳并处理本项目产生的生活污水，污水处理设施依托可行。该生化池目前已通过了重庆市合川区生态环境局的验收，并取得竣工环境保护验收批复，生化池的责任主体为重庆创多英智能科技有限公司。因此，废水处理依托可行。 （2）依托银翔新城污水处理厂可行性分析。 银翔新城污水处理厂位于重庆市合川区土场镇三口村，由重庆银翔投资开发有限公司投资建设，占地面积10400m2，总处理规模为10000m3/d，采用CASS处理工艺，主要服务范围为银翔新城片区的生活污水和工业废水，尾水中COD、BOD5、SS、氨氮、石油类等常规污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，处理后的废水排入落印石河，最终汇入嘉陵江。2014年1月2日合川区环保局下达了《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（合）环准[2014]1号），银翔新城污水处理厂已于2014年年底建成投运，2016年11月8日合川区环保局下达了验收批准（渝（合）环验[2016]077号），并于2016年11月8下达了《重庆市排放污染物许可证》（渝(合)环排证[2016]129号），现有处理规模约6000m3/d，尚有污水处理余量4000m3/d。 拟建项目位于重庆市合川区土场镇银翔大道129号附2号，属于合川工业园区天顶工业园，租用重庆创多英智能科技有限公司已建厂房。根据调查，本项目所在区域属于银翔新城污水处理厂服务范围，且能够通过已建管网接入该污水处理厂对污水进行处理；该污水处理厂接纳标准为满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，本项目废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。因此项目依托银翔新城污水处理厂可行。 4.4噪声 4.4.1噪声产排情况 噪声源主要动力流水线、整机流水线、捆扎机、空压机等设备运行噪声，噪声在70～80dB（A），主要设备噪声源强见表4.4-1。 表4.4-1 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 名称; 产生强度; 设备数量; 降噪措施; 降噪量; 间断排放. 1; 动力流水线; 70; 1; 基础减震、墙体隔声; 10; /. 2; 整机流水线; 70; 1; 基础减震、墙体隔声; 10; /. 3; 捆扎机; 75; 1; 基础减震、墙体隔声; 10; /. 4; 捆扎机; 75; 1; 基础减震、墙体隔声; 10; /. 5; 空压机; 80; 1; 基础减震、墙体隔声; 10; /. 6; 测试台; 75; 2; 基础减震、墙体隔声; 10; /. 7; 测功台; 75; 1; 基础减震、墙体隔声; 10; /. 4.4.2厂界达标情况 （1）噪声污染防治措施 为保证噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，针对本项目的特征，本环评建议建设单位采用以下噪声防治措施： ①声源控制：各生产及辅助设备均选购低噪声、低振动设备，从源头控制噪声的产生。 ②基础减震：对空压机、风机、冷却塔采取减震措施，安装减震基础，风管采用柔性连接。 ③消声：冷却塔进排风处安装消声器。 ④建筑隔声：通过生产车间墙体隔声。 （2）噪声预测分析 根据声源分布情况及项目所在地环境状况，选用点声源距离衰减模式预测各场界处噪声值，并参照评价标准对预测结果进行评价。预测模式如下： ①声源距离衰减模式： Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L 式中：Lp——距声源r米处的噪声预测值，dB(A)； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)； ro——Lpo噪声的测点距离，m； △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A) ②合成噪声级模式： 式中：LA（总）—叠加后的总声级值，dB(A)； Li—第i个声源对某点的声级值，dB(A)； n——声源个数。 （3）噪声源与厂界的距离 表4.4-2 噪声源与厂界的距离一览表 噪声源; 台数; 排放源强 (dB(A)); 距厂界的距离(m). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 动力流水线; 1; 60; 10; 10; 8; 30. 整机流水线; 1; 60; 10; 20; 8; 20. 捆扎机; 1; 65; 8; 23; 60; 17. 捆扎机; 1; 65; 8; 24; 60; 16. 空压机; 1; 70; 40; 20; 41; 20. 测试台; 2; 65; 54; 20; 54; 25. 测功台; 1; 65; 54; 21; 54; 24. （4）预测结果 表4.4-3 各噪声源对厂界的噪声影响预测值 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准值（dB(A)）; 执行标准. 东厂界; 59; 昼间≤65，夜间≤55; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。. 西厂界; 64. 南厂界; 30. 北厂界; 33. 表4.4-3表明，厂界外1m昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008)3类标准，项目夜间不生产。 4.4.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），监测要求详见表4.4-4。 表4.4-4 监测要求一览表 监测点位; 点位数; 监测因子; 监测频次. 厂界四周外1m; 4; 等效连续A声级; 1次/季度。. 4.5固体废物 4.5.1固废产生和处理情况 项目固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。 （1）危险废物 废润滑油：项目测试过程会产生废润滑油，产生量约0.15t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物中900-249-08类，经收集、暂存于危废暂存间后，定期交有资质单位处置。 废油桶：项目会产生废油桶，产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物中900-249-08类，经收集、暂存于危废暂存间后，定期交有资质单位处置。 废棉纱及废棉纱手套：项目会产生废棉纱及废棉纱手套，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废棉纱及废棉纱手套属于HW49其他废物中900-039-49类，经收集、暂存于危废暂存间后，定期交有资质单位处置。 （2）一般工业固废 废包装材料：项目在包装过程会产生废包装材料，产生量约1t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），废边角料代码为300-001-08，属于可回收物质，由物资回收单位回收处理。 （3）生活垃圾 项目员工20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人▪d计算，项目年工作300d，则生活垃圾产生量为10kg/d（3.0t/a），生活垃圾统一收集后，交环卫部门处理。 固废产生量及处置情况见表4.5-1。 表4.5-1 固废产生量及处置情况汇总表 产生环节; 固废名称; 固废属性; 年度产生量（t/a）; 物理性状; 主要成分; 主要有毒有害物质名称; 产废周期; 环境危险特性; 处理处置方式和去向. 固废类别; 危废代码. 清洁及设备维修、保养; 废润滑油; 危险废物; HW08废矿物油与含矿物油废物，900-249-08; 0.15; 半固态; 矿物油; 矿物油; /; T，I; 交有危废资质单位处理。. 清洁及设备维修、保养; 废油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物，900-249-08; 0.01; 固态; 矿物油; 矿物油; /; T，I. 设备维修、保养及清洁; 废棉纱及废棉纱手套; HW49其他废物，900-039-49; 0.05; 固态; 废棉纱; 矿物油; /; T，I. 包装; 废包装材料; 一般工业固体废物; 300-001-08; 1; /; /; /; /; /; 由物资回收单位回收处理. 办公、生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 3.0; /; /; /; /; /; 交环卫部门处理。. 4.5.2固废管理要求 - 危险废物 - 本项目危险废物为废润滑油、废润滑油桶和废棉纱及废棉纱手套，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定，建设单位应建设一个规范化的危废暂存区，暂存区地面应采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。危废应保存于贮存容器内，用标签标识，置于危废暂存区内，危废定期交有资质单位处理。危险废物转移应按照危废转移联单制度相关规定执行。本项目拟设危废暂存区位于车间西北侧，其建筑面积约20m2，其贮存能力能满足危险废物的贮存需求。危废暂存区基本情况表详见表4.5-2。 表4.5-2 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所; 位置; 占地面积; 危废名称; 危废类别及代码; 产生量 （t/a）; 形态; 贮存周期; 贮存方式. 1; 危废暂存区; 厂房西南侧; 20m2; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物，900-249-08; 0.15; 半固态; 6个月; 采用防渗、防漏的容器单独盛装，设置托盘。. 2; 废油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物，900-249-08; 0.01; 固态; 6个月. 3; 废棉纱及废棉纱手套; HW49其他废物，900-039-49; 0.05; 固态; 3个月. （2）一般工业固体废物 一般工业固废主要有废包装材料，建设单位应建设一般固废暂存区分类暂存一般工业固废，暂存间按照“三防”要求建设，地面应作硬化处理，并设置一般固废标识牌。本项目拟在厂房东北侧设置一般工业固废暂存区（20m2），其贮存能力能满足一般固废的贮存需求，一般固废暂存间贮存能力详见表4.5-3。 表4.5-3 一般固废暂存间贮存能力分析 序号; 一般固废名称; 产生量 （t/a）; 贮存周期; 贮存位置; 贮存方式; 贮存所需面积 （m2）. 1; 废包装材料; 1; 三个月; 一般工业固废暂存区; 桶装放置在硬化地面上; 20. 合计; 1; /; /; 20. （3）生活垃圾 生活垃圾经分类装袋收集后交环卫部门统一处置。 采取上述污染防治措施后，固体废弃物均能得到妥善处置，营运期产生的固体废物对周围环境影响较小。 4.6地下水、土壤 本项目无直接污染地下水、土壤的污染源，不会对地下水、土壤造成污染影响。 4.7电磁辐射 项目不涉及电磁辐射。 4.8环境风险 4.8.1风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目所涉及的主要环境风险物质为柴油、汽油、润滑油、废润滑油。项目风险物质数量及储存情况表4.8-1。 表4.8-1 环境风险物质识别一览表 序号; 潜在风险物质; 储存量（t）; 临界量（t）; 包装方式; 危险特性; 相态; qn/Qn; 储存位置. 1; 润滑油; 0.02; 2500; 桶装; 可燃; 半固态; 0.000008; 原料区. 2; 汽油; 0.576; 2500; 桶装; 可燃; 半固态; 0.0002304; 原料区. 3; 柴油; 0.664; 2500; 桶装; 可燃; 半固态; 0.0002656; 原料区. 4; 废润滑油; 0.01; 2500; 桶装; 可燃; 半固态; 0.000004; 危废暂存间. 合计; 0.000508; /. 4.8.2环境风险分析 ①大气环境风险分析 润滑油、废润滑油、柴油、汽油等在运输、储存过程中，遇明火或高温条件下，易发生火灾事故，火灾事故中燃烧释放的浓烟和有毒有害气体直接排放，会对周边大气环境造成影响。 ②地表水环境风险分析 润滑油、废润滑油、柴油、汽油泄漏可能导致物质进入废水管网，会污染地表水体；在厂房、危废暂存区发生火灾情况下，产生大量消防废水，收集处置不当直接进入附近地表水环境，对地表水水体造成严重污染。 ③地下水环境风险分析 本项目润滑油、废润滑油、柴油、汽油均存放在密闭塑料桶内，下方设置托盘；危废暂存区及液体原料区均采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，泄漏不会对地下水造成影响。 4.8.3风险防范措施 1、应划分单独的区域进行分类堆放，确保堆放区地面已实施硬化及防渗处理，并避免在包装桶上方或周边堆放重物或尖锐物品，以免造成因容器破损而外泄。 2、已开封的原料桶应妥善放置，避开活动频繁的区域，以免不小心被撞翻后引起外泄。液态原料暂存区设置围堤，防止原料泄漏。 3、废包装桶应妥善收集放置，交由有危废处理资质的单位安全处置。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 负压收集+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | CO |  | 《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/487-2002） |
|  | 厂房外无组织 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | CO |  | 《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/487-2002） |
| 地表水环境 | 洗手废水和生活污水排放口DW001 | COD | 洗手废水经隔油池预处理后与生活污水依托重庆创多英智能科技有限公司生化池经处理，处理能力为20m3/d。 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 声环境 | 东、西厂界外1m | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，对空压机、风机等机械设备采取基础减震、隔声等综合降噪措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 车间西北侧设置1间危废暂存区（20m2）暂存废润滑油、废油桶和废棉纱及废棉纱手套等，定期交资质单位处理，危险废物转移应按照危废转移联单制度相关规定执行。危废暂存区应采取“防流失、防渗漏、防扬散”三防措施；车间西北侧设置1间一般工业固废暂存区（20m2）暂存废包装材料；生活垃圾交环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目润滑油、废润滑油、柴油、汽油均存放在密闭塑料桶内，下方设置托盘；危废暂存区及液体原料区应远离火种、热源，地面均硬化并做防渗防腐处理；设置禁烟禁火标识标牌并配备一定数量的消防器材和吸附材料。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）危险废物暂存区、一般工业固废暂存区应设置标志牌。 （2）工业企业厂界噪声测点应在法定厂界外1m，高度1.2m以上的噪声敏感处，在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置监测点。 （3）排污口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排污口标志牌。标志牌设置应距污染物排污口及固体废物贮存区或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2m。标志牌制作和规格参照《关于印发排污口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）执行。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆神虎科技有限公司“通用机械生产”符合国家和重庆市的产业政策，符合园区土地利用规划和入园条件，项目所在地环境质量现状良好，周边配套基础设施较为完善。工程建成后可取得良好的环境效益、社会效益和经济效益。在建设单位严格落实本报告表提出的污染治理措施及风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，本项目的建成对周围环境影响较小。从环境保护角度来看，本项目环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOx | / | / | / | 0.035 | / | 0.035 | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0439 | / | 0.0439 | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0004 | / | 0.0004 | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | / |
|  | CO | / | / | / | 0.346 | / | 0.346 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.145 | / | 0.145 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.118 | / | 0.118 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.117 | / | 0.117 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | / |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 1 | / | 1 | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.15 | / | 0.15 | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废棉纱及废棉纱手套 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 3 | / | 3 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①