- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：装配式建筑（PC构件）专用塔机生产

建设单位（盖章）：重庆二零九机械设备有限公司

编制日期：2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

附图附件

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  总平面、设备、环保设施、废气管网及雨污管网布置示意图

附图3  分区防渗示意图

附图4  项目外环境关系示意图

附图5  项目周边照片

附图6  项目与生态红线关系图

附图7  项目与合川区环境管控单元位置

附图8  园区规划图

附图9  与九峰山位置关系图

附图10  地表水敏感目标分布图

附图11  项目与南方大口鲶种质资源保护区关系

附图12  引用监测布点示意图

附件

附件1  项目投资备案证

附件2  厂房租赁合同

附件3  规划环评审查意见函

附件4  租赁厂房环评批复

附件5  生化池依托协议

附件6  水性底漆MSDS

附件7  水性面漆MSDS

附件8  底漆VOC检测报告

附件9  面漆VOC检测报告

附件10  切削液MSDS

附件11  合川南溪A区VOC（一类区）监测报告

附件12  引用监测报告

附件13  三线一单检测分析报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 装配式建筑（PC构件）专用塔机生产 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203-500117-04-01-400798 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 |  | 重庆市合川工业园区岩渠路18号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （106度18分12.397秒，29度56分21.207秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3432生产专用起重机制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34 69、物料搬运设备制造343其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 合川区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-500117-04-01-400798 |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 30 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租用面积11670m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《重庆市合川工业园区南溪组团南溪片区控制性详细规划》（修改）。 审查机关：重庆市合川区人民政府。 审批文号：合川府[2016]61号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 文件名称：《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》。 审查机关：重庆市生态环境局。 文件名称及文号：《关于合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书审查意见》（渝环函[2019]1169号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《重庆市合川工业园区南溪组团南溪片区控制性详细规划》（修改）符合分析 根据《重庆市合川工业园区南溪组团南溪片区控制性详细规划（修改）》及其批复，园区规划范围：北起东津沱，南至米坊村、进士村，西至南津街街道花园村、南屏村，东至盐井街道石庙村、建梁村；园区功能定位：以发展电子信息、装备制造、医药、食品为主，居住商业配套为辅的科技领先、经济繁荣、环境优美的工业园。 本项目位于重庆市合川工业园区南溪组团A区，用地性质属于工业用地；同时，本项目为生产专用起重机制造项目，属于园区主导产业中的装备制造。综上，本项目建设符合区域土地利用及产业布局规划要求。 2、与《重庆合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》符合性分析 （1）与规划环评符合性分析 项目与规划环评中的准入清单符合性分析见表1-1。 表1-1 与规划环评准入清单符合性分析 分类; 清单内容; 项目实际情况; 是否在负面清单内. 空间布局约束; 缙云山国家级风景名胜区、九峰山市级森林公园外围300m缓冲带区域原则上按照环境空气一类功能区对应要求进行管理；对临近环境空气一类功能区一侧工业用地不宜布置废气排放量大的企业，增强靠近九峰山市级森林公园一侧防护绿化。; 本项目不在九峰山市级森林公园外围300m缓冲带区域，项目距离缓冲带5m。本项目不设置环境防护距离。; 否. 规划区内企业入驻时应优化环境防护距离设置，以防范产业园区涉生态环境“邻避”问题为出发点，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线内。. 污染物排放管控; 水污染控制措施要求; 规划区废水全部进入污水处理厂处理达标后排放，水污染物达标排放率100%；; 本项目废水全部排入园区污水处理厂处理达标后排放。; 否. 大气污染物控制措施要求; 涉及挥发性有机污染物的排放的企业应按国家及重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案要求，采用低毒、低挥发性原辅材料，进行工艺改造，并对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制；鼓励水泥、玻璃制品等行业在已达标的基础上深度治理，并持续实行水泥行业错峰生产。; 本项目采用低挥发性原辅材料，按国家及重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案要求对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制。; 否. 固体废物处置措施; 工业固体废物综合利用率达到95.5%; 本项目工业固体废物综合利用率达到95.5%以上。; 否. 环境风险防控; 规划区建设三级（车间、厂区、规划区）环境风险防控体系；督促规划区内各企业加强环境风险防控，建设防止环境风险物质泄漏扩散的封堵、围栏、喷淋、吸收、收集、处理等应急设施。; 本项目采取分区防渗措施。油漆存放区、油品暂存区、危险废物暂存间应符合规范，储存桶等完好无损。油品暂存区设置围堰或托盘。危废暂存间采取防腐防渗措施，设置截流沟和收集井。配备泄露应急物资：消防沙、吸油毡。; 否. 资源利用效率; 新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内先进水平。新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平，万元工业增加值用水量（m³/万元）<36.9。; 本项目清洁生产水平达到国内先进水平，本项目不属于高耗能项目。; 否. 禁止准入产业; 禁止《市场准入负面清单》、《关于发布长江经济带发展负面清单（指南）的通知》、《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》、《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2018]541号）、《重庆市关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改投[2018]781号）中提出的负面清单以及不予准入类项目；禁止引入资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。; 本项目不在《市场准入负面清单》、《关于发布长江经济带发展负面清单（指南）的通知》、《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》、《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2018]541号）、《重庆市关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改投[2018]781号）中提出的负面清单以及不予准入类项目内，本项目不属于资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。; 否. 禁止新建、扩建造纸、印染、化学原料药、电镀、铅酸电池、危险废物利用和处置、排放重金属以及存在严重环境安全风险的工业项目。; 本项目不属于纸、印染、化学原料药、电镀、铅酸电池、危险废物利用和处置、排放重金属以及存在严重环境安全风险的工业项目。; 否. 长江及主要支流1km范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。; 本项目不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。; 否. 在嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目不属于排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 否. 禁止新建、扩建化工项目（为园区主导产业配套必需的、对环境影响小、风险可控的化工项目除外）。; 本项目不属于化工项目。; 否. 禁止准入产业; 总体; 1、严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性有机污染物排放的项目。 2、在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃煤、重油等高污染物工业项目。 3、严格限制高耗排水的工业项目，可能对饮用水源带来安全隐患的项目。 4、严格限制在声环境2类区附近建设产生噪声污染的工业项目。; 本项目不属于过剩产能和“两高一资”项目，不属于造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性有机污染物排放的项目，不属于燃煤、重油等高污染物工业项目，不属于; 否. 装备制造产业（允许改造升级，接受异地置换）; 产业结构调整指导目录限制类“十一类、机械”第12、16-19、21-23、28、29、31-33、36、37、40-43、47、48等通用设备制造。 产业结构调整指导目录限制类“十一类、机械”第1-10、13、46、51-55项及“十五、消防”第1-8项专用设备制造。 1、低速汽车（三轮汽车、低速货车）（自2015年起执行与轻型卡车同等的节能与排放标准）。 2、4档及以下机械式车用自动变速箱（AT） 3、排放标准国三及以下的机动车用发动机。; 本项目属于C3432生产专用起重机制造，不属于产业结构调整指导目录限制类。; 否. 健康医药（允许改造升级，接受异地置换）; 1、新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置。 青霉素G、维生素B1等限制类药物及药物制剂生产。2、新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置。3、新建、改扩建药用丁基橡胶塞、两步法生产输液用塑料瓶生产装置。4、新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置。5、转瓶培养生产方式的兽用细胞苗生产线项目（持有新兽药证书的品种和采用新技术的除外）。6、兽用粉剂/散剂/预混剂生产项目（持有新兽药证书的品种和自动化密闭式高效率混合生产工艺除外）。; /; 否. 根据《重庆市合川工业园区南溪组团南溪片区控制性详细规划》，合川工业园区南溪组团南溪片区主导产业为电子信息、装备制造、医药、食品为主。本项目在现有租赁厂房（重庆腾升建设工程机械科技有限公司闲置厂房）内进行生产活动，不新征用地；项目用地性质为工业用地。项目生产专用起重机，属于园区主要发展的装备制造产业，符合南溪组团A区规划。 3、与《重庆市生态环境局 关于合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函[2019]1169号）的符合性分析 本项目与规划环评审查意见（渝环函[2019]1169号）的符合性分析详见表1-2。 表1-2 与规划环评审查意见符合性分析 序号; 渝环函[2019]1169号审查意见; 项目实际情况; 符合性. 1; - 加强空间管制 规划区后续开发建设时应在嘉陵江沿岸布置不少于50m的绿化缓冲带。嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。南溪组团A区、C区环境空气一类区（缙云山风景名胜区、九峰山市级森林公园）300m缓冲带内现有企业大气污染物排放量不得增加，规划未实施的地块不得引进有工艺废气排放的企业。南溪组团A区、C区超出城市总体规划建设用地范围的地块暂不开发，未来按照国土空间规划的建设用地范围进行开发管理。; 本项目位于南溪组团A区，不在九峰山市级森林公园缓冲带内；本项目在现有租赁厂房（重庆腾升建设工程机械科技有限公司闲置厂房）内进行生产活动，该地块在城市总体规划建设用地范围内，不属于规划未实施的地块。; 符合. 2; （二）严格环境准入 规划区应优化产业发展方向，落实生态环境准入清单，严格建设项目环境准入。坚持源头防控，倡导循序经济，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产排量，按照清洁生产的要求，不断提升现有工业企业清洁生产水平，新建、改扩建项目清洁生产水平不得低于国内先进水平。; 本项目为生产专用起重机制造，符合国家和重庆市相关产业政策，不属于园区限制和禁止入驻项目。项目清洁生产水平不低于国内先进水平。; 符合. 3; （三）强化大气污染防治 加强现有企业大气污染治理和监管，确保各类大气污染物持续稳定达标排放。通过工艺改进、清洁生产、完善措施等手段减少废气无组织排放。鼓励规划区内企业以天然气、电等为能源，除现有的水泥厂、合川盐化外禁止燃煤；规划区内水泥生产等企业应当按照市政府及有关部门关于错峰生产的调度要求，限产停产；排放挥发性有机物的企业及其废气收集和处理必须满足国家及重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相关要求。; 本项目采用电为能源；本项目挥发性有机物的收集和处理满足国家及重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相关要求，其他废气经收集处理达标后排放。; 符合. 4; （四）加强水环境保护 提高废水回用率，减少废水污染物排放。加强现有企业废水排放监管，确保规划区废水经污水处理厂处理达标后排放。规划区禁止含重金属（汞、铬、镉、铅、砷）废水排放。; 本项目废水依托重庆腾升建设工程机械科技有限公司已建污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理达标后排放；本项目不涉及重金属的排放。; 符合. 5; （五）重视地下水污染防控 采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境造成环境污染。; 本项目根据厂区平面布置采取分区、分级防渗措施。; 符合. 6; （六）强化噪声污染防控 合理布局噪声源，高噪声源应尽量远离居住区布置。加强规划区现有企业噪声治理，采用低噪声设备，采用消声、隔声、减震等措施，确保厂界噪声达标，尽量减少对周边居民的影响。; 本项目生产设备均布置在厂房内，选用低噪声设备，经预测厂界能达标；项目周边50m范围内无居民点分布，不会造成扰民现象。; 符合. 7; （七）加强土壤和固体废物污染防治 按照《重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》和土壤污染防治目标责任书相关要求，有效防控土壤环境风险，防范建设用地新增污染。加强工业固体废物综合利用和处置。; 本项目根据厂区平面布置提出了采取分区、分级防渗措施，能有效防控土壤环境风险；固体废物均分类收集、处置。; 符合. 8; （八）强化环境风险防范 进一步完善环境风险防范体系建设，相关企业尤其是涉及危化品的企业应严格落实各项环境风险 防范措施，防范突发性环境风险事故。; 按要求落实各项环境风险防范后，能有效防范突发性环境风险事故发生; 符合. 综上所述，本项目符合《重庆市合川区工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》及审查意见（渝环函[2019]1169号）要求，本项目符合园区规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）符合性分析 根据（渝府发〔2020〕11号）可知：环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。 优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 本项目位于重庆合川工业园区南溪组团A区，对照重庆市环境管控单元分布图，项目所在区域位于环境管控单元的重点管控单元，项目外排污染物采取相应环保措施后均能达标排放，并制定了环境风险防控措施，因此，项目的建设符合该意见的相关要求。 2、与《重庆市合川区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（合川府发〔2020〕16号）的符合性分析 根据“合川府发〔2020〕16号”可知：环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的璧山高新区、工业集聚区。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 项目位于重庆市合川工业园区岩渠路18号，对照合川区环境管控单元图可知，本项目所在地属于重点管控单元，项目外排污染物采取相应环保措施后均能达标排放，并制定了环境风险防控措施。因此，项目的建设符合该意见的相关要求。合川区总体管控要求见下表1-3。 （1）生态保护红线 合川区生态保护红线管控面积为121.48km2，占全区总面积5.18%。合川区生态保护红线主要类型为水土保持生态保护红线，主要保护森林、湿地、河流生态系统以及保护物种栖息地，维护水土保持功能，保障库区水质安全。通过与合川区生态保护红线范围比对，本项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。生态红线图详见附图6。 合川一般生态空间为合川区生态空间扣除生态红线部分区域。合川区生态空间包括重点生态功能区（华蓥山水源涵养极重要区、金瓶山水源涵养极重要区、涪江流域水源涵养极重要区）、生态环境敏感区（三汇镇至草街街道华蓥山石漠化极敏感区域）、禁止开发区（地表型城市级饮用水水源地保护区、大口鲶县级自然保护区、合川区三江国家湿地公园、“四山”管制区合川部分、九峰山市级森林公园、缙云山风景名胜区）、其他区域（合川区白鹤水库）。 本项目位于合川区工业园区南溪组团A区内，不涉及合川区一般生态空间。 （2）环境质量底线 ①大气环境质量底线 根据《2020年重庆市生态环境状况公报》，合川区SO2、NO2、CO、PM10、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5超标，合川区属于不达标区域。目前，合川区已编制完成了《大气环境质量达标规划》报重庆市生态环境局审批，针对区域超标情况将开展削减、治理措施行动，通过达标规划的实施，合川区区域整体环境质量可逐步改善达标。 根据工程分析，本项目产生大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，产生量较小，废气均经处理后达标排放，不会对区域大气环境质量造成较大影响，不会改变项目所在区域的环境空气质量功能，能够满足区域大气环境质量底线。 ②水环境质量底线 项目所在区域嘉陵江水域水环境质量目标为Ⅲ类。根据合川区生态环境局公示的2021年10月合川区水环境质量状况，嘉陵江控制断面水质类别为Ⅱ类，水质达标。 本项目废水依托重庆腾升建设工程机械科技有限公司已建生化池处理达标后，经市政管网排入南溪组团A区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入建梁河，最终汇入嘉陵江。 本项目产生的废水成分简单，水量较小，经处理达标后排放不会对地表水体造成影响，不会改变地表水水域功能，能够满足区域水环境质量底线。 ③土壤环境风险管控底线 本项目位于合川区工业园区南溪组团A区内，不占用基本农田，不涉及农用地优先保护区和建设用地污染风险重点管控区，同时项目租用已建成的厂房进行生产，不涉及土建工程，对土壤环境影响较小，能满足土壤环境风险管控底线。 （3）资源利用上线 ①水资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ②土地资源利用上线 本项目在现有租赁厂房（重庆腾升建设工程机械科技有限公司闲置厂房）内进行生产活动，不新征占地，不会突破区域土地资源利用上线。 - （4）环境综合管控单元 根据国家及市级技术编制要求，结合三线划分情况，合川区最终划定24个管控单元，其中优先保护单元9个，包括饮用水水源保护区、环境空气一类功能区；重点管控单元10个，包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）；一般管控单元5个，除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 本项目位于合川区工业园区南溪组团A区内，该片区属于合川区重点管控单元，名称小安溪临渡，编码：ZH50011720003。本项目与重市合川区环境管控单元关系图详见附图7。 - （5）环境准入清单 合川区环境准入清单从合川区产业经济指标概况、产业发展现状、产业发展规划、区域环境要素及资源承载能力等方面，宏观层面提出了《合川区总体管控要求表》，本项目与《合川区总体管控要求表》符合性详见表1-3。与合川区重点管控单元-小安溪临渡具体管控要求的符合性分析见表1-4。 表1-3 与重庆市合川区总体管控要求的符合性分析 管控 类别; 总体管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 第一条：生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。; 本项目位于合川区工业园区南溪组团A区内，不属于生态保护红线内。; 符合. 第二条：合理开发旅游、能源、交通、基础设施，减少挤占生态空间，“三生”空间布局得到持续优化。; 本项目位于合川区工业园区南溪组团A区内，属于已建成工业园，不涉及挤占生态空间。; 符合. 第三条：坚决禁止在嘉陵江干流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，5公里范围内除现有园区拓展外严禁新布局工业园区。可适当布局工业园区主导产业配套必需的、对环境影响小、风险可控的化工项目。; 本项目位于合川区工业园区南溪组团A区内，属于已建成工业园。; 符合. 第四条：合川区城市建成区及主导风向上风向5公里范围内，禁止新建、扩建燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的工业项目。; 本项目位于合川区工业园区南溪组团A区内，不属于大气污染严重的工业项目。; 符合. 第五条：对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批，帮助企业解决困难。; 本项目位于合川区工业园区南溪组团A区内，本项目在现有租赁厂区内进行建设，不新征用地。; 符合. 污染物排放管控; 第六条：按实施燃煤电厂超低排放的总体要求，有序推进热电行业超低排放改造。; 本项目不属于热电行业。; 符合. 第七条：（城乡污水管网配套建设）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水的截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。城镇新区建设均应实行雨污分流。; 本项目位于合川区工业园区南溪组团A区内，且实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 第八条：强化工业园区环境风险管控。实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化环境应急队伍建设和物资储备。; 本项目位于合川区工业园区南溪组团A区内。; 符合. 第九条：完善上下游应急联动机制，与小安溪上游区县建立跨流域应急联动机制，共同保障环境安全。; 本项目位于合川区工业园区南溪组团A区内。; 符合. 资源开发效率要求; 第十条：在划定的高污染燃料禁燃区内，禁止销售和使用原煤、煤矸石、重油、渣油、石油焦、木柴、秸秆等国家和本市规定的高污染燃料。现有使用高污染燃料的设施应当限期淘汰或者改用天然气、页岩气、液化石油气、电、风能等清洁能源。; 本项目不使用国家和本市规定的高污染燃料。; 符合. 第十一条：强化岸线及港口的布局要求，对小散码头落实“限制发展、逐步整合、适时关闭”的要求，对保留码头强化污染防控措施。; 本项目位于合川区工业园区南溪组团A区内，不涉及岸线及港口。; 符合. 表1-4 本项目与合川区重点管控单元符合性分析 环境管控单元名称; 环境管控单元编码; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 合川区重点管控单元-小安溪临渡; ZH50011720003; 空间约束布局; 1.区城市建成区主导风向上风向20公里，下风向10公里范围内，禁止新建、扩建燃煤电厂、水泥、冶炼、粉磨站等大气污染严重的工业项目。 2.南溪组团A区规划区内企业入驻时应优化环境防护距离设置，以防范产业园区涉生态环境“邻避”问题为出发点，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线内。 3.南溪组团A区健康医药禁止不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机。 4.南溪组团A区健康医药禁止原料药及化学合成药生产线。; 本项目属于生产专用起重机制造，位于南溪组团A区，不涉及环境防护距离，不属于大气污染严重项目，不属于原料药及化学合成药类。; 符合. 污染物排放管控; 严格控制大气污染物排放量大的企业入园。; 本项目废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，不属于大气污染物排放量大的项目，且气体污染物经处理后均能实现达标排放，对所在区域空气质量的影响小。; 符合. 环境风险防控; 1.对有毒有害和易燃易爆物质的有关设施的布局、选址管理。 2.加强工业园区内有水环境污染风险企业的风险防控。 3.完善上下游应急联动机制，探索与小安溪上游区县建立跨流域应急联动机制，共同保障环境安全。; 本项目废水经生化池处理后排入园区污水管网，本项目废水主要为生活污水，水环境风险很小。; 符合. 综上，本项目建设符合“三线一单”中相关要求。 3、与国家产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》，本项目属于C3432生产专用起重机制造。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修正），本项目不属于指导目录中“限制类”和“淘汰类”项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。因此，本项目符合国家产业政策。 同时，重庆市合川区发展和改革委员会对本项目予以备案，项目编码为：2203-500117-04-01-400798。 综上所述，本项目符合国家产业政策。 4、与工业项目环境准入规定符合性分析 根据重庆市人民政府《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发[2012]142号）对全市工业项目环境准入实施统一监督管理，对工业项目提出了一定的环境准入条件。本项目与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》的具体准入条件的符合分析详见表1-5。 表1-5 项目工业准入符合性分析一览表（摘录） 序号; 环境准入条件; 本项目情况; 符合性. 1; 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。; 对比国家相关产业政策相关规定，本项目未采用国家和我市淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。; 符合. 2; 本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。; 本项目采用较为先进工艺设备，从源头控制污染物的排放，其清洁生产水平应达到国内先进水平。; 符合. 3; 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。; 本项目位于合川工业园南溪组团A区内，符合园区产业发展规划。; 符合. 4; 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游5公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游5公里、集中式饮用水源地取水口上游5公里的沿岸地区，禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目不涉及重金属、剧毒物质等污染物的排放。; 符合. 5; 在主城区禁止新建、改建、本以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区严格限制新建、本可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。在主城区及其主导风上风向10公里范围内禁止新建、本大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。; 本项目不涉及煤及重油等高污染燃料使用。本项目不属于火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。; 符合. 6; 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。; 本项目所在区域有环境容量，新增排污量落实了总量指标来源，不会影响污染物总量减排计划的完成，符合总量控制要求。; 符合. 7; 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%-100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍消减现有污染物排放量。; 本项目所在地水环境主要污染物浓度占标率均小于90%；合川区大气为不达标区，合川区已出环境空气限期达标规划，改善空气质量。; 符合. 8; 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。; 本项目正常生产运营中不涉及重金属的排放。; 符合. 9; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。; 本项目不构成重大风险源，环境风险较小，加强环境风险防范后，不存在重大环境安全隐患。; 符合. 10; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。; 本项目在采取有效治理措施后，污染物能够达标排放。; 符合. 根据上表可知，本项目满足《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）中的相关规定及要求。 5、与渝环办〔2017〕146号的符合性分析 表1-6 与重庆市环境保护局办公室关于具体执行 沿江工业布局距离管控有关政策符合性分析 条款号; 沿江工业布局距离管控有关政策; 本项目情况; 符合性. 一; 严格落实国家对沿江“1公里”范围内的管控政策。除在建项目外，长江干流及主要支流岸线1公里范围内禁止审批新建重化工项目；现有化工项目可实施改造升级，应当采用先进生产工艺或改进现有工艺流程，减少污染物排放量和降低污染排放强度；1公里范围内环保不达标的化工企业要加快搬迁; 项目不属于重化工类项目。; 符合. 二; 严禁在长江干流及主要支流岸线“5公里”范围内新布局工业园区。除经国家和市政府批准设立、但仍在建设的工业园区可以继续按已批准的区发展规划确定的主导产业规划、引进和布局工业项目外，长江干流及主要支流岸线5公里范围内不再新布局工业园区; 项目所在园区属于已规划并建成的工业园区。; 符合. 三; 严格执行工业项目入园规定和环保标准。除能源矿产项目外，新建工业项目必须进入工业园区；在满足前述两条要求的前提下新布局的化工项目必须进行充分论证，采取更加有利于保护生态环境的污染防治和风险防范措施，执行更加严格的环境标准，在符合产业规划、禁投清单和环境准入等的前提下准予建设。; 项目位于合川区工业园区南溪组团A区内，符合入园条件。; 符合. 根据上表分析可知，本项目符合《重庆市环境保护局办公室关于具体执行沿江工业布局距离管控有关政策的通知》（渝环办〔2017〕146号）中的相关规定及要求。 6、与渝发改投〔2018〕541号的符合性分析 根据《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投[2018]541号），文件提出分区域、分行业的产业投资准入政策调整意见，进一步提高产业准入政策的时效性和精准度。产业投资准入政策包括不予准入、限制准入两类目录，不予准入类主要包括国家及我市相关规定明确要求不得新建和扩建的生产能力、工艺技术、装备及产品；限制准入类主要包括国家及我市相关规定明确要求需要升级改造，以及不得布局但可升级改造、异地置换的生产能力、工艺技术、装备及产品，并按照“行业限制+区域限制”的方式制定。现对本项目符合性进行分析，详见表1-7。 表1-7 与重庆市产业投资准入工作手册符合性分析 序号; 规定要求; 项目执行情况; 符合性. 一; 全市范围内不予准入的产业. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 本项目不属于国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 符合. 2; 烟花爆竹生产。; 非烟花爆竹生产。; 符合. 3; 400KA以下电解铝生产线。; 非400KA以下电解铝生产线。; 符合. 4; 单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机。; 非单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机。; 符合. 5; 天然林商业性采伐。; 非天然林商业性采伐。; 符合. 6; 资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目。; 本项目符合《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值，且符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。; 符合. 7; 不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知》（渝府办发〔2016〕128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。; 本项目工艺与装备标准符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知》（渝府办发〔2016〕128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准。; 符合. 二; 限制准入类. 1; 长江干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。; 本项目位于合川工业园南溪组团A区内，属于已规划并建成的工业园区。; 符合. 2; 大气污染防治一般控制区域内，限制建设大气污染严重项目。; 本项目不属于大气污染严重项目。; 符合. 3; 其他区县的缺水区域严格限制建设高耗水的工业项目。; 非缺水区域，且不属于高耗水的工业项目。; 符合. 4; 合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。; 不属于燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。; 符合. 5; 东北部地区、东南部地区限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。; 不属于易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。; 符合. 根据《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）分析，本项目不属于其他区县不予准入和限制准入的项目。因此，本项目建设符合政策要求。 7、与《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》渝发改工〔2018〕781号的符合性分析 本项目位于合川工业园南溪组团A区。评价根据《重庆市发展和改革委员会 重庆市经济和信息化委员会关于严格对工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）中的相关规定及要求，对本项目符合性进行分析，详见表1-8。 表1-8 项目与严格工业布局和准入的符合性分析 序号; 严格工业布局和准入的通知; 项目情况; 符合性. 1; 优化空间布局 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。; 本项目位于合川工业园南溪组团A区，不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。; 符合. 2; 新建项目入园 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。; 本项目位于合川工业园南溪组团A区，为规划并已建成的工业园区。; 符合. 3; 严格产业准入 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 本项目不属于剩产能和“两高一资”项目，不属于造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。; 符合. 根据《重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）分析，本项目不属于其他区县不予准入和限制准入的项目。因此，本项目建设符合政策要求。 8、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）的符合性分析 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）的符合性分析详见表1-9。 表1-9 与重庆市长江经济带发展负面清单的符合性分析 序号; 准入条件要求; 项目实际情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于码头项目，也不属于过长江通道的建设项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不在自然保护区、风景名胜区等环境敏感区内。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不在上述区域。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目废水经园区污水处理厂处理达标后排放，不单独设排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于石化项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目位于合川工业园区内，不属于高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于石化、现代煤化工等目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于禁止的落后产能项目，不属于过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 项目遵守相关法律法规要求。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）中相关要求。 9、《重庆市合川区人民政府办公室关于印发合川区三江流域环境保护负面清单修订的通知》（合川府办发[2019]77号）符合性分析 表1-10 与合川区三江流域环境保护负面清单分析对照表 序号; 合川区三江流域环境保护负面清单; 项目实际情况; 符合性. 一、空间布局环境管控. 1; 除现有园区拓展区外，严禁在嘉陵江干流沿岸5公里范围内新布局工业园区；严禁在渠江、涪江、小安溪、南溪 河流域范围内新布局化工园区; 本项目位于南溪组团A区; 符合. 2; 嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内沿岸地区，禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目以及存在严重环境安全风险的工业项目; 本项目不排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物，不存在严重环境安全风险。; 符合. 3; 在嘉陵江、渠江、涪江流域及重要功能湖库周边，工业园区各组团，禁止新建、扩建化工、造纸、印染、化学原料药、电镀、铅酸电池、危险废物利用和处置、排放重金属 的工业项目。; 本项目为生产专用起重机制造，不属于禁止新建、扩建项目。; 符合. 4; 严格控制在嘉陵江、涪江、渠江、小安溪、南溪河、代峨 溪沿岸新建、扩建畜禽养殖场; 符合. 5; 严禁在辖区河流、湖库采用网箱及投放化肥、粪便、动物 尸体（肢体、内脏）、动物源性饲料等污染水体的方式从事水生养殖。; 符合. 6; 城市建成区主导风向上风向20公里，下风向10公里范围内，禁止新建、扩建燃煤电厂、水泥、冶炼、粉磨站等工业项目；禁止新建、扩建、改建燃煤、重油等高污染工业项目。; 本项目不属于禁止新建、扩建项目。; 符合. 7; 大口鲶自然保护区核心区（嘉陵江云门-利泽段）禁止建 设任何生产设施；实验区内（嘉陵江云门-草街段）禁止 建设污染环境、破坏自然资源或自然景观的生产设施。; 本项目位于南溪组团A区，不在大口鲶自然保护区核心区、实验区内。; 符合. 8; 禁止在饮用水源一级保护区内建设与供水和保护水源无关的项目；禁止在饮用水源二级保护区建设污染物排放项目（含码头、采砂、放养家禽、旅游等项目; 本项目生产专用起重机，位于南溪组团A区内。; 符合. 9; 禁止在“四山”管制区（禁建区、重点控建区）、九峰山森林公园内，新建、扩建采石、开矿、地产开发、工业企业等建设项目。; 本项目位于南溪组团A区，不在“四山”管制区（禁建区、重点控建区）、九峰山森林公园内。; 符合. 10; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物 排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求; 本项目排放的污染物均达到国家和重庆市的排放标准要求。; 符合. 11; 严禁在生态保护红线内从事不符合主体功能定位的各类 开发活动，严禁任意改变生态红线保护用途。生态保护 红线内的各类自然保护地有法律法规明确规定的，按照现有的法律法规进行管理，生态红线区域内存在空间重叠的，从严从高进行管理。; 本项目位于南溪组团A区，不在生态红线区域内。; 符合. 二、产业发展环境管控. 1; 禁止投资《市场准入负面清单（2018年版）》及《重庆市产业投资准入工作手册》中不予准入类项目。; 本项目生产专用起重机，不属于文件禁 止投资和不予准入类项目。; 符合. 2; 新建工业项目禁止配套建设自备燃煤热电联产项目。; 本项目不配套建设自备燃煤热。; 符合. 3; 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严禁钢铁、电解 铝、水泥、平板玻璃等新增产能。; 本项目生产专用起重机，不属于过剩产能和“两高一资”项目。; 符合. 4; 限制年屠宰量达不到标准的屠宰项目以及低于3000吨/年的西式肉制品加工项目。; 本项目生产专用起重机，不属于限制建设项目。; 符合. 5; 限制5万吨/年及以下且采用等电离交工艺的味精生产线；限制2000吨/年及以下的酵母加工项目。; 符合. 6; 限制酒精、白酒生产项目；限制生产能力小于18000瓶/ 小时的啤酒生产项目。; 符合. 7; 限制以优质林木为原料的一次性木制品或木制包装生产 项目。; 符合. 8; 限制新建单条化学木浆30万吨/年以下、化学机械木浆10万吨/年以下生产项目。限制新闻纸、铜板纸生产项目。; 符合. 9; 限制新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产项目。; 符合. 10; 限制充汞式玻璃体温计、血压计等生产项目；限制2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产项目。; 符合. 11; 限制转瓶培养生产方式的兽用细胞苗生产项目（持有新 药证书品种除外）。; 本项目生产专用起重机，不属于限制建设项目。; 符合. 12; 限制兽用粉剂、散剂、预混剂生产项目（持有新药证书品 种和自动化密闭式高频率混合生产工艺除外）。; 符合. 13; 限制高毒、高残留以及对环境影响大的橡胶制品及生产 装置项目。; 符合. 14; 限制锦纶帘线、3万吨/年以下钢丝帘线项目。; 符合. 15; 限制4档及以下机械式车用自动变速箱生产项目。; 符合. 16; 限制排放标准国三及以下的机动车用发动机生产项目。; 符合. 17; 限制糊式锌锰电池、镉镍电池生产项目。; 符合. 18; 限制无下泄生态流量的引水式水力发电项目。; 符合. 19; 限制制革、焦化、农药、化肥等污染环境的生产项目。; 符合. 20; 限制发展粘土砖、实心砖、空心砖生产项目（水泥发泡砖除外）。; 符合. 综上所述，本项目符合《重庆市合川区人民政府办公室关于印发合川区三江流域环境保护负面清单修订的通知》（合川府办发[2019]77号）要求。 10、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）的符合性分析 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）的符合性分析的符合性分析详见表1-11。 表1-11 与环环评〔2021〕45号的符合性分析 序号; 文件要求; 项目实际情况; 符合性. 1; 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 项目属于C3432生产专用起重机制造，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃行业，项目符合国家产业政策要求、符合园区环境准入清单要求、符合规划环评要求。; 符合. 2; 落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 项目不属于“两高”项目，且项目不使用高污染燃料。; 符合. 3; 提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 项目不属于“两高”项目，项目清洁生产水平先进；项目根据相关法规政策，采取了分区防渗、设置围堰等地下水和土壤污染防治措施。项目不设燃煤锅炉。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合环环评〔2021〕45号中相关要求。 11、与《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）的符合性分析 根据《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）：按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业以及其他行业年综合能源消费量当量值在5000吨标准煤及以上的口径，进一步梳理排查，摸清家底，按在建、存量、拟建项目精准建立台账。 根据业主提供资料，本项目建成后厂区总年用电量为60万度。根据《综合能耗计算通则》（GBT2589-2020）：每万度电折合1.229吨标准煤，则计算得出项目能耗约折合为73.74吨标准煤。项目建成后企业综合能耗当量值在5000吨标准煤口径以下。因此，项目不属于高能耗企业。同时项目各废气和废水经收集处理后排放，排放量较少，不属于高排放企业。 综上，项目不属于“两高”企业，不在负面清单内，符合《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）的要求。 12、《环境保护综合名录（2021年版）》 本项目属于C3432生产专用起重机制造。对照《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不属于名录中“高污染、高环境风险”产品项目。 13、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年5月24日实施）中有关的条文符合性分析见表1-12。 表1-12 与挥发性有机物污染防治技术政策符合性分析 要求; 文件内容; 本项目情况; 符合性. 源头和过程控制; 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1、鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 2、在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术； 3、含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放; 本项目属于生产专用起重机制造业，喷漆过程产生的有机废气均采取收集措施，并处理达标后排放。; 符合. 末端治理与综合利用; 1、对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 2、对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 3、对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目喷漆采用水性漆，喷漆工序产生的VOCs属于低等浓度VOCs的废气，采用的是“干式过滤+UV光解+活性炭吸附”处理工艺。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目废气处置工程中产生的废活性炭按危废管理，交有危废处置资质单位的处理; 符合. 运行与监测; 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行; 通过本次环评后企业加强环境管理，建立健全VOCs治理设施运行维护、台账等制度; 符合. 当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 企业采用的是“干式过滤+UV光解+活性炭吸附”处理工艺。要求现场配备灭火器等消防器材、编制单位事故火灾等应急救援预案。; 符合. 从上表可以看出本项目所用原料、末端处理工艺均符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相关要求。 14、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）符合性分析 表1-13 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 序号; 文件规定; 本项目情况; 符合性. 1; 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放建设项目，且项目位于南溪组团A区内。; 符合. 2; 推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。农药行业要加快替代轻芳烃等溶剂，大力推广水基化类制剂。; 项目采用原辅料VOCs含量（质量比）均低于10%，属于低挥发性原辅材料。; 符合. 3; 加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%。; 项目收集效率为95%。; 符合. 4; 推进整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等领域VOCs排放控制。推广使用高固体分、水性涂料，配套使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCs废气应集中收集并导入治理设施，实现达标排放。; 项目产生的有机废气经收集后通过“干式过滤+UV光解+活性炭吸附”处理处理后能达标排放。; 符合. 5; 加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布。; 项目不使用油墨、胶粘剂、润版液、洗车水、涂布。使用水性漆。; 符合. 根据上表分析可知，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）相关要求。 15、与《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》（渝环〔2017〕252号）的符合性分析 表1-14 与重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染 防治工作实施方案的符合性分析 序号; 主要任务; 项目实际情况; 符合性. 1; 加快推进“散乱污”企业综合整治。全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。实行网格化管理，实行分片包干网格化管理，建立由镇、街、乡党政主要领导为“网格长”的监管制度，明确网格督查员，落实排查和整改责任。; 项目不属于“散乱污”企业，为新建项目，位于合川工业园区南溪组团A区，属于生产专用起重机制造，在生产过程中会产生一定量的VOCs。项目对产生的有机物采取了有效的收集处理措施（UV光解+活性炭吸附），能够实现达标排放。; 符合. 2; 严格建设项目环境准入。重点区域要实行VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。2020年底前，重点区域要严格限制石油化工、有机化工、包装印刷、工业涂装等四大行业核准、备案、审批新建和扩大产能的涉高VOCs排放建设项目。; 项目位于合川工业园区南溪组团A区，属于生产专用起重机制造，为新建项目，园区已开展规划环评，本项目VOCs排放总量纳入规划总量指标内，排放较少且经“干式过滤+UV光解+活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 符合. 5; 因地制宜推进其他典型行业VOCs综合治理。各区县应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强容积清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；防治印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。; 项目属于生产专用起重机制造，对产生的有机废气采取了有效的收集处理措施，能够实现达标排放。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》（渝环〔2017〕252号）中相关要求。 16、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 表1-15 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1.VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2.盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 3.VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 4.VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 项目水性漆等均采取桶装，密封存放。; 符合. 含VOCs产品的使用过程; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a)调配（混合、搅拌等）； b)涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c)印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； d)粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e)印染（染色、印花、定型等）； f)干燥（烘干、风干、晾干等）； g)清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。; 项目喷漆过程产生的有机废气经过集气罩收集后通过“干式过滤+UV光解+活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 符合. 其他要求; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业设置一名兼职环保人员，负责建立、管理台账。; 符合. 工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 废活性炭等危废采用加盖密闭，存放于为废暂存间内。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求。 17、与《重庆市大气污染防治条例》（[2017]第9号）（2018.7.26修订）的符合性分析 表1-16 与《重庆市大气污染防治条例》的符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 第三章工业及能源污染防治; 第二十九条市人民政府发布产业禁投清单，控制高污染、高耗能行业新增产能，压缩过剩产能，淘汰落后产能。新建排放大气污染物的工业项目，除必须单独布局以外，应当按照相关规定进入相应工业园区。市人民政府划定大气污染防治重点控制区域和一般控制区域，在一般控制区域限制投资建设大气污染严重的项目。; 项目位于南溪组团内，喷漆过程产生的有机废气经过集气罩收集后通过“干式过滤+UV光解+活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 符合. 第三十四条（二）有机化工、制药、电子设备制造、包装印刷、家具制造及其他产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施，保持正常运行；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。（四）石油、化工及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料的泄漏，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制；物料已经泄漏的，应当及时收集处理。（六）其他向大气排放粉尘、恶臭气体，以及含重金属、持久性有机污染物等有毒有害气体的工业企业，应当按照规定配套安装净化装置或者采取其他措施减少污染物排放。; 符合. 第三十五条任何单位和个人不得生产、销售和使用不符合质量标准或者要求的含挥发性有机物的原材料和产品。; 项目使用原材料和产品均符合国家质量标准。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《重庆市大气污染防治条例》（[2017]第9号）（2018.7.26修订）相关要求。 18、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 方案指出：一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生......二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制......处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置......三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率......按照“应收尽收”的原则提升废气收集率......。 本项目使用的水性油漆采取密闭桶装，产生有机废气的工序均在封闭式负压车间进行，废气收集率不低于95%，有效减少废气无组织排放与逸散；生产过程中产生的喷漆废气经“干式过滤+UV光解+活性炭吸附”装置处理后由15m高排气筒排放，符合其末端治理与综合利用要求。因此，本项目有机废气从源头、过程、终端治理措施符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的相关要求。 19、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 表1-17 项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 序号; 相关要求; 本项目; 符合性. 1; 长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可。; 本项目位于重庆市合川工业园区南溪组团A区，用地为工业用地。; 符合. 2; 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。; 本项目不属于重污染企业，不会对生态系统有严重影响。; 符合. 3; 禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目不属于重污染企业和项目。; 符合. 4; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库项目。; 符合. 5; 对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。; 本项目不属于小水电工程项目。; 符合. 6; 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。; 本项目位于重庆市合川工业园区南溪组团A区，不属于水土流失严重、生态脆弱的区域。; 符合. 7; 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。; 本项目不属于航道整治工程。; 符合. 综上，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求。 20、与重庆腾升建设工程机械科技有限公司符合性分析 根据《重庆腾升建设工程机械科技有限公司年产400台大中型塔式起重机项目》环境影响报告表及其环境影响评价文件批准书可知，该公司原环评规划产品为大中型塔式起重机。目前，该项目1#厂房、办公楼、食堂、生化池及隔油池等已建设完成，2#厂房、3#厂房正在建设中。 重庆二零九机械设备有限公司租用重庆腾升建设工程机械科技有限公司1#厂房、2#厂房、3#厂房、办公室及配套设施建设项目。待腾升机械公司厂房建设完成后本项目入驻生产。重庆二零九机械设备有限公司与重庆腾升建设工程机械科技有限公司生产产品相同，仅型号不一致。因此，重庆二零九机械设备有限公司租赁重庆腾升建设工程机械科技有限公司厂房实施“装配式建筑（PC构件）专用塔机生产”，生产塔式起重机可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来 重庆二零九机械设备有限公司（以下简称“二零九机械设备公司”），是一家从事专用起重机制造的民营企业。该公司位于重庆市合川工业园区岩渠路18号，地理位置见附图1。 根据市场发展需要，二零九机械设备公司拟租用重庆腾升建设工程机械科技有限公司（以下简称“腾升公司”）闲置厂房实施“装配式建筑（PC构件）专用塔机生产”（以下简称“本项目”）。建设内容及规模：租用面积11670m2，其中厂房9470m2，办公室200m2，露天场地2000m2。购置数控锯床、龙门加工中心、铣床、镗床、钻床、车床、焊机、抛丸机、喷涂设备等生产设备，新建1条塔机生产线。项目建成后年产塔机200台。项目总投资100万元，其中环保投资30万元。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律法规和条例的规定，本项目应进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目应属于“C3432生产专用起重机制造”项目。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“三十一、通用设备制造业34”中的“69、物料搬运设备制造343，其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”项目，本项目年使用水性油漆63.14吨，需编制环境影响报告表。 接受重庆二零九机械设备有限公司委托后，我公司即刻组织评价人员深入现场，对项目周围环境状况、项目建设情况进行了实地调查，在收集有关资料的基础上，编制完成了《重庆二零九机械设备有限公司装配式建筑（PC构件）专用塔机生产环境影响报告表》，报请生态环境主管部门审查。 2 项目建设内容 2.1项目组成 2.1.1 基本情况 项目名称：装配式建筑（PC构件）专用塔机生产； 建设单位：重庆二零九机械设备有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：重庆市合川工业园区岩渠路18号； 劳动定员：项目劳动定员150人； 工作制度：年生产300d，1班制，8h/班； 项目投资：总投资100万，其中环保投资30万； 建设工期：24个月； 建设内容及规模：租用面积11670m2，其中厂房9470m2，办公室200m2，露天场地2000m2。购置数控锯床、龙门加工中心、铣床、镗床、钻床、车床、焊机、抛丸机、喷涂设备等生产设备，新建1条塔机生产线。项目建成后年产塔机200台。 2.1.2 项目组成 项目建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程等组成，详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目组成; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 依托腾升公司1#厂房，密闭厂房，设置有进出通道和窗户。建筑面积约2000m2，1F，层高13m，钢混结构。主要布置1套数控切割机、1台数控锯床、2台铣床、1台数控钻床、1台数控立式钻床、1套龙门定梁、5台砂轮机、1间底漆喷漆房、1台抛丸机等。; 新建. 2#厂房; 依托腾升公司2#厂房，密闭厂房，设置有进出通道和窗户。建筑面积约2001m2，1F，层高13m，钢混结构。主要布置1间面漆喷漆房、2间晾干房、30台焊机等。; 新建. 3#厂房; 依托腾升公司3#厂房，密闭厂房，设置有进出通道和窗户。建筑面积约5469m2，1F，层高13m，钢混结构。主要布置50台焊机、1台数控镗床、2台数控车床、1台液压机等。; 新建. 辅助工程; 办公室; 建筑面积约200m2，砖混结构。用于工作人员的日常办公。; 依托. 储运 工程; 原材料暂存区; 位于3#厂房西北部，面积约200m2。用于原辅料暂存。; 新建. 成品暂存区（4#堆场）; 占地面积2000m2，地面硬化，布设2台塔机。用于成品堆放（露天堆放，成品暂存周期1-10d）。; 新建. 公用 工程; 供水; 依托现有园区供水管网。; 依托. 排水; 雨污分流。雨水经雨水管网排入园区市政雨水管网；项目成品堆场四周设雨水沟，在堆场南侧设1座初期雨水沉淀池（设切换阀）收集初期雨水，初期雨水经沉淀池处理后排入园区污水管网；项目废水依托腾升建设科技公司生化池处理后排入园区污水管网。; 新建+依托. 供电; 依托园区已建供电系统。; 依托. 环保工程; 废水; 新建1座生产废水隔油池，处理能力4m3/d。 新建1座初期雨水沉淀池及切换阀，容积10m3。 生活污水依托重庆腾升建设工程机械科技有限公司1座生化池、1座食堂隔油池。生化池设计处理能力40m3/d，实际处理能力40m3/d；隔油池设计处理能力10m3/d，实际处理能力10m3/d。; 新建+依托. 废气处理设施; ①切割粉尘：新建1套“滤筒除尘”装置、1根15m排气筒（1#）。; 新建. ②抛丸粉尘：新建1套“滤筒除尘”装置、1根15m排气筒（2#）。; 新建. ③喷涂废气（喷漆及晾干废气）：新建1套“干式过滤+UV光解+活性炭吸附”装置、1根15m高排气筒（3#）。; 新建. ④焊接：配置80台移动式焊烟净化器。; 新建. ⑤食堂油烟：依托腾升公司油烟净化器。; 依托. 固废处理设施; 一般工业固废暂存间：位于1#厂房的北侧，面积约20m2，采取“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）措施，并设置标识标牌； 危险废物暂存间：位于1#厂房的北侧，建筑面积不少于15m2，做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，并设置标识标牌。; 新建. 生活垃圾; 厂房内设置垃圾桶收集生活垃圾，生活垃圾由市政环卫部门统一收运处理。; 新建. 2.1.3 项目依托设施可行性分析 重庆腾升建设工程机械科技有限公司位于重庆市合川区南溪组团A区，成立于2011年。2013年11月，重庆大学编制完成了《重庆腾升建设工程机械科技有限公司年产400台大中型塔式起重机项目环境影响报告表》。2013年12月4日，原合川区环境保护局以渝（合）环准〔2013〕172号文批准了该项目《环境影响报告表》，并同意该项目的建设，详见附件4。目前，该项目1#厂房、办公楼、食堂、生化池及隔油池等已建设完成，2#厂房、3#厂房正在建设中。待腾升机械公司厂房建设完成后本项目入驻生产。 本项目与重庆腾升建设工程机械科技有限公司公辅设施依托关系及可行性分析见下表。 表2-2 本项目依托可行性分析 序号; 依托工程; 现状; 依托可行性. 1; 厂房; 1#厂房已建成，为闲置厂房，无企业入驻，无遗留环境问题。; 1#厂房本项目入驻前已清空，无遗留环境问题，依托可行。. 目前，2#厂房、3#厂房在建设中。预计2022年7月底建好。; 2#厂房、3#厂房建设完成后，本项目在厂房内安装生产设备。能满足项目生产布局需要，依托可行。. 2; 办公楼; 办公楼及配套生化池、食堂及配套隔油池和油烟净化器均已建成，闲置。; 办公楼、食堂已建成，依托可行。. 2; 供电; 厂区变电所供电系统及配电设施供给厂区用电。; 供电设施运行状态良好，依托可行。. 3; 供水; 由厂区管网引入，将水供给厂区用水点。; 供水管网已建，依托可行。. 4; 排水; 已建有雨水、污水排水管网。管网完好。; 供水管网完好，依托可行。. 5; 生活垃圾暂存设施; 本项目生活垃圾经垃圾袋装后，依托重庆腾升建设工程机械科技有限公司现有垃圾暂存点，由环卫部门统一清运处理，依托可行。; 垃圾暂存点已建，依托可行。. 6; 废水处理; 重庆腾升建设工程机械科技有限公司食堂隔油池、生化池已建成，管网完好。目前重庆腾升建设工程机械科技有限公司未生产且未租赁给其他单位，隔油池处理能力为10m3/d，生化池处理能力为40m3/d。; 生化池和隔油池已建，隔油池处理能力富余10m3/d；生化池处理能力富余40m3/d。能够接纳本项目废水，依托可行。. 7; 食堂废气处理; 重庆腾升建设工程机械科技有限公司食堂已建成，该食堂设计就餐人员200人，油烟净化器已建成。; 食堂和油烟净化器已建，本项目就餐人员150人，该食堂可以容纳本项目就餐人员，依托可行。. 本项目废水排入重庆腾升建设工程机械科技有限公司生化池，责任主体为重庆腾升建设工程机械科技有限公司，废水依托协议详见附件5。由于重庆腾升建设工程机械科技有限公司厂房等基础设施处于建设中，生化池和食堂油烟净化器尚未开展竣工环境保护验收。因此，本次评价将生化池、食堂油烟净化器纳入本项目验收范围内。 2.1.4 项目租赁厂房与九峰山及其缓冲带情况说明 根据重庆市合川区规划和自然资源测绘队提供的重庆腾升建设工程机械科技有限公司厂房与九峰山森林公园缓冲带距离示意图可知：腾升公司1#厂房东南侧、3#厂房东南侧位于九峰山市级森林公园300m缓冲带范围内，2#厂房不在九峰山市级森林公园300m缓冲带范围内。 根据建设单位提供资料和现场调查可知，本项目租赁1#厂房西北侧区域，租赁范围边界距离九峰山市级森林公园300m缓冲带约6m；本项目租赁3#厂房西北侧区域，租赁范围边界距离九峰山市级森林公园300m缓冲带约5m。本项目不在九峰山市级森林公园300m缓冲带范围内。 在建设单位落实评价要求的“在1#厂房和3#厂房东南侧靠近九峰山市级森林公园300m缓冲带一侧设置隔离屏障，不在九峰山市级森林公园300m缓冲带范围内新建与本项目有关的生产及辅助设施”的前提下，项目可行。 2.2产品方案及规模 本项目年产200台塔式起重机。企业产品方案及规模详见表2-3。 表2-3 产品方案及规模 产品; 规格型号; 生产规模（台/a）; 单台重量（t/台）; 总重量 （t/台）; 产品质量标准; 备注. 塔机; QTP160; 40; 55; 2200; 《塔式起重机》（GB/T 5031-2019）、《塔式起重机安全规程》（GB 5144-2006）; 塔机类型：爬升式塔式起重机，配置片式标准节。. QTP250; 80; 70; 5600. QTP310; 60; 75; 4500. QTP400; 20; 135; 2700. 合计; 200; /; 15000. 注：①单台塔机配置15节标准节，标准节尺寸为2m×2m×3m。 ②QTP：爬升式塔式起重机。. 表2-4 喷漆参数一览表 产品; 规格型号; 单台设备表面积（m2）; 总喷漆面积（m2）; 上漆率; 喷漆次数. 底漆; 面漆. 塔机; QTP160; 825; 33000; 70%; 1次; 1次. QTP250; 1050; 84000; 70%; 1次; 1次. QTP310; 1125; 67500; 70%; 1次; 1次. QTP400; 2025; 40500; 70%; 1次; 1次. 合计; /; 225000; /; /; /. 表2-5 喷漆规模一览表 产品; 主要 规格; 喷漆 工序; 膜厚度 （μm）; 膜密度（g/cm3）; 总喷漆面积（m2）; 总膜重量（t）; 单位面积膜重量（kg/m2）; 总用漆量（t/a）. 塔机; QTP160; 底漆; 50; 1.25; 33000; 2.06; 0.06; 4.21. 面漆; 60; 1.25; 33000; 2.48; 0.08; 5.05. QTP250; 底漆; 50; 1.25; 84000; 5.25; 0.06; 10.71. 面漆; 60; 1.25; 84000; 6.30; 0.08; 12.86. QTP310; 底漆; 50; 1.25; 67500; 4.22; 0.06; 8.61. 面漆; 60; 1.25; 67500; 5.06; 0.08; 10.33. QTP310; 底漆; 50; 1.25; 40500; 2.53; 0.06; 5.17. 面漆; 60; 1.25; 40500; 3.04; 0.08; 6.20. 合计; 底漆; 50; 1.25; 225000; 14.06; 0.06; 28.70. 面漆; 60; 1.25; 225000; 16.88; 0.08; 34.44. 注：膜厚度、膜密度、单台设备喷漆面积均为建设单位提供的数据。. 2.3主要生产单元、生产工艺、生产设施及参数 本项目的主要生产单元、生产工艺、生产设施、设施参数见表2-6。 表2-6 项目主要生产单元、生产工艺、生产设施及设施参数一览表 生产线; 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设备或生产设施名称; 设施参数; 数量（台/套）; 备注. 塔机整机生产线; 下料; 切割; 高创数控机床（火焰、等离子切割机）; FLMC-F2300A，4.2m×14m; 1; 1#厂房. 切割; 数控锯床; GD4240/70; 1; 1#厂房. 机加; 铣端面; 铣床; 恒贝机床，轨道尺寸2.2m×0.7m; 2; 1#厂房. 钻孔、铣面; 数控钻床; WA-OTD; 1; 1#厂房. 钻孔; 经济数控立式钻床; ZKJ5140B; 1; 1#厂房. 加工中心; 定梁龙门加工中心; GLU28×40，主轴最高转速6000rpm，工作台面积2000mm×4000mm，容量55KVA; 1; 1#厂房. 打磨; 砂轮机; /; 5; 1#厂房. 校正; 液压机; 200T; 1; 3#厂房. 车削; 数控车床; /; 2; 3#厂房. 镗孔; 数控镗床; /; 1; 3#厂房. 抛丸; 通过式抛丸机; 3.2m×56m; 1; 1#厂房. /; 空压机; /; 1; 1#厂房. 焊接; 铆焊; 焊机; 500A; 80; 2#、3#厂房. 喷涂; 喷涂; 压风式漆房; 13m×5.8m×4.6m，配备2把喷枪。; 2; 1#、2#厂房. 固化; 晾干房; 26m×5.8m×4.6m; 2. 公用单元; 公用; 转运; 行车; 3T; 1; 1#厂房. 公用; 转运; 行车; 5T; 2; 1#厂房. 公用; 转运; 行车; 16T; 1; 1#厂房. 废气治理; 喷漆系统; 涂装废气处理系统; “干式过滤+UV光解+活性炭吸附”; 1; 1#厂房. 切割粉尘; 除尘系统; 滤筒除尘; 1; 1#厂房. 抛丸粉尘; 除尘系统; 滤筒除尘; 1; 1#厂房. 焊接废气; 移动式焊烟净化器; /; 80; 2#、3#厂房. 固废处理; 固废储存场所; 危废暂存间; 15m2; 1间; /. 一般固废暂存区; 20m2; 1处; /. 通过核查《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目所用设备均不属于国家禁止或明令淘汰的设备；同时对照工信部发布第一、二、三批《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》，项目所用设备不属于落后机电设备。 2.4主要原辅材料及燃料 本项目主要原辅料及燃料见表2-7。 表2-7 主要原辅材料及能源年消耗量统计表 序号; 产品; 名称; 单位; 用量; 最大储存量; 主要成分; 规格型号. 1; 塔吊整机; 圆钢; t/a; 1000; 50; 钢材，等级：Q355B; Φ140/120/100/90/80. 2; 角钢; t/a; 5500; 100; 钢材，等级：Q355B; L200/180/160/140/125/100/90/80/70/50. 3; 矩管; t/a; 1500; 50; 钢材，等级：Q355B; Φ135/118/98/86/76. 4; 钢板; t/a; 1500; 40; 钢材，等级：Q355B; 厚10/12/14/16mm. t/a; 3500; 100; 钢材，等级：Q355B; 厚20/25/30/35/40/45/50/60mm. 5; 槽钢; t/a; 500; 10; 钢材，等级：Q235B; [8/10/14/16/20/25/30. 6; 圆管; t/a; 1000; 50; 钢材，等级：Q355B; Φ108/89/76/70/60. 7; 工字钢; t/a; 500; 10; 钢材，等级：Q355B; 工20/25/30/36. 8; 底漆; t/a; 22.32; 2; 水性醇酸树脂30-40%，颜料25-35%，助剂1-5%，水20-30%; 桶装，20kg/桶；VOC含量24(g/L)，密度1.2g/cm3. 9; 面漆; t/a; 26.79; 2; 水性醇酸树脂40-60%，颜料22-28%，助剂1-5%，水20-30%; 桶装，20kg/桶；VOC含量27(g/L)，密度1.2g/cm3. 10; 二氧化碳气体保护焊丝; t/a; 210; 10; 主要化学成分C、Mn、Si、P、S; 20kg/卷，规格ER50-6，实芯. 11; 混合 气体; 瓶/a; 12000; 100; Ar、CO₂; 25kg/瓶. 12; 氧气; 瓶/a; 1500; 30; O2; 25kg/瓶. 13; 乙炔; 瓶/a; 150; 10; C₂H₂; 钢瓶装，单瓶40L，净重5kg/瓶. 14; 钢砂丸; t/a; 50; 10; 钢材; /. 15; 钢丝绳; m/a; 100000; 2000; 钢材; Φ14/16/18/20/22。外购成品，单台塔机配置钢丝绳500m。. 16; 滑轮; 个/a; 2600; 65; 尼龙; Φ240/415/490/520。外购成品，单台塔机配置滑轮13个。. 17; 回转 支承; 个/a; 200; 10; 钢材; Φ1400/1600/1800/2000。外购成品，单台塔机配置回转支承1个。. 18; 吊钩; 个/a; 200; 5; 锻件; 外购成品，单台塔机配置吊钩1个。. 19; 司机室; 间/a; 200; 5; 钢材; 外购成品，单台塔机配置司机室1间。. 20; 电控柜; 套/a; 200; 5; 电器; 外购成品，单台塔机配置电控柜1套。. 21; 配重滑块; 套/a; 200; 5; 钢材; 外购成品，单台塔机配置配重滑块1套。. 22; 其他零部件; 套/a; 200; 5; 钢材等; 外购成品，单台塔机配置其他零部件1套。. 23; 切削液; t/a; 0.5; 0.2; 水、PH调整剂、油性剂、阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、基础油、防锈剂、缓蚀剂、抑菌剂; 与水的配比1:10. 24; 设备保养; 润滑油; L/a; 200; 20桶; 5L/桶-20L/桶; 设备保养及空压机使用. 25; 液压油; L/a; 180; 1桶; 180L/桶; /. 能源. 1; /; 电; 万kw.h; 30; /; 市政供电. 注：本项目机械加工不使用模具。 （1）辅料主要化学组成 油漆化学组成见表2-8，底漆MSDS检测报告详见附件6，面漆MSDS检测报告详见附件7。 表2-8 油漆化学组成一览表 序号; 名称; 化学组成. 1; 水性底漆; 固体份（70%）; 水性醇酸树脂30-40%，颜料25-35%. 挥发份（5%）; 助剂1-5%（取5%）. 水份（25%）; 水20-30%（取25%）. 2; 水性面漆; 固体份（70%）; 水性醇酸树脂40-60%，颜料22-28%. 挥发份（5%）; 助剂1-5%（取5%）. 水份（25%）; 水20-30%（取25%）. （2）与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）符合性分析 根据油漆测试报告可知油漆中挥发性有机化合物含量，底漆VOC检测报告详见附件8，面漆VOC检测报告详见附件9。 表2-9 与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》符合性分析 油漆 类型; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》中VOC含量限量值/（g/L）; 本项目油漆中VOC含量限量值/(g/L). 底漆; 250; 24. 面漆; 300; 27. - 综上，本项目使用的油漆满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中相应限值要求。 2.5给排水 一、用水量及排水量核算 本项目不设置宿舍。营运期地面采用扫帚清扫，不拖地。运营期废水包括生活污水和生产废水。 （1）生活用水 ①一般生活用水 本项目员工人数为150人。根据《建筑给排水设计规范》(GB50015-2019)要求，员工一般生活用水按照50L/（人·d），产污系数按90%计。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。员工洗手废水经隔油处理后排入生化池。 ②食堂用水 本项目设置有食堂，每日供应1餐，就餐人员按150人计。根据《建筑给排水设计规范》(GB50015-2019)，食堂用水定额按照20L/人•次计，产污系数按90%计。 （2）生产用水 ①切割机用水 切割机平台下方设有1个水槽（尺寸6m×3m×0.4m），收集等离子切割时产生的粉尘。水槽体积为7.2m3，日常盛水量为5m3，每月补充0.5m3。此部分水每年更换一次，定期打渣。 ②水性漆配水 项目机械加工中使用水性漆49.11t/a，其中水性漆与水的配比为10:1。经核算项目水性漆配水使用新鲜水约4.91t/a。 ③切削液配水 项目机械加工中使用切削液0.5t/a，其中切削液与水的配比为1:10。经核算项目切削液配水使用新鲜水约5t/a。 ④空压机含油冷凝水 根据建设单位提供的资料，空压机含油冷凝水产生量为1L/d（0.3t/a）。 - 项目用水和排水情况一览详见表2-10。 表2-10 本项目用水量、排水量一览表 序号; 类别; 指标; 用水指标; 用水量; 排水量. (m3/d); (t/a); (m3/d); (t/a). 1; 生活用水. 1.1; 一般生活用水; 150人; 50L/（人·d）; 7.5; 2250; 6.75; 2025. 1.2; 食堂用水; 150人; 20L/（人·次）; 3; 900; 2.7; 810. 1.3; 小计; /; /; 10.5; 3150; 9.45; 2835. 2; 生产用水. 2.1; 切割机 用水; 容积7.2m3，充装系数0.7; 1年更换1次（5m3），1月补水1次（0.5m3），一年补水12次; 5; 11; 4(m3/次.年); 4(m3/次.年). 2.2; 水性漆 配水; 49.11t/a水性漆; 水性漆：水=10:1; 0.016; 4.91; 0; 0. 2.3; 切削液 配水; 0.5t/a切削液; 切削液：水=1:10; 0.017; 5; 0; 0. 2.4; 空压机含油冷凝水; /; /; /; /; 0.001; 0.3. 2.5; 小计; /; /; 5.033; 20.91; 4.001; 4.3. 3; 合计; /; /; 15.533; 3170.91; 13.451; 2839.3. - 项目水平衡见图2.1。 2.6漆料VOCs（非甲烷总烃）平衡 项目有机物主要分为有组织和无组织排放，有组织排放主要为喷漆房抽风通过排气筒排放，无组织排放为生产过程中有机物的挥发泄漏。喷漆上漆率为70%，即漆料70%的固体份覆盖在工件表面成为涂层，其余30%固体份以过喷的形式挥发；项目不设调漆间，漆料在喷漆房中现场调配，调漆时间短。参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020），油漆中挥发性有机物挥发量在喷漆过程中占比80%，在烘干过程中占比20%。项目调漆、喷漆、晾干均在喷漆房和晾干房内进行，废气收集效率以95%计。 项目年使用水性底漆28.7t，油漆密度为1.2g/cm3，水性底漆VOC含量为24g/L。项目年使用水性面漆34.44t，油漆密度为1.2g/cm3，水性面漆VOC含量为27g/L。 经核算，项目年使用油漆水性底漆23915.82L，水性底漆VOC含量为0.57t；项目年使用油漆水性面漆28698.98L，水性面漆VOC含量为0.77t。 根据项目原辅料投入产出情况，本项目漆料VOCs（非甲烷总烃）平衡见下表。 表2-11 漆料VOC平衡表（t/a） 涂料种类; 水性底漆; 水性面漆; 合计. 进料情况; 工作漆含VOCs; 0.57; 0.77; 1.34. 工作漆含非甲烷总烃; 0.57; 0.77; 1.34. 出料情况; 有组织（95%）; 调漆、喷漆（80%）; 处理量（干式过滤设施处理后，经“UV光解+活性炭吸附”处理，30%）; VOCs; 0.13; 0.18; 0.31. 非甲烷总烃; 0.13; 0.18; 0.31. 排放量（70%）; VOCs; 0.31; 0.41; 0.72. 非甲烷总烃; 0.31; 0.41; 0.72. 晾干（20%）; 处理量（经“UV光解+活性炭吸附”处理，30%）; VOCs; 0.03; 0.05; 0.08. 非甲烷总烃; 0.03; 0.05; 0.08. 排放量（70%）; VOCs; 0.08; 0.10; 0.18. 非甲烷总烃; 0.08; 0.10; 0.18. 无组织（5%）; VOCs; 0.02; 0.03; 0.05. 非甲烷总烃; 0.02; 0.03; 0.05. 项目漆料VOCs（非甲烷总烃）平衡见图2.2。 2.7劳动定员及工作制度 本项目劳动定员共计150人。工作制度：年生产300d，1班制，8h/班。 2.8平面布置 本项目租用腾升建设科技公司1#、2#、3#厂房建设生产。 1#厂房位于厂区东北侧，2#厂房位于厂区西北侧，3#厂房位于厂区中部，办公楼位于厂区南侧，4#堆场位于厂区西南侧。 1#厂房整体呈矩形状，厂区出入口位于厂区西南侧，交通便利。厂房北部从东至西依次布置抛丸机、喷漆室（底漆）、晾干房；厂房南部布置机械加工区。 2#厂房整体呈矩形状，厂区出入口位于厂区西南侧，交通便利。厂房北部从东至西依次布置喷漆室（面漆）、晾干房；厂房南部布置焊接加工区。 3#厂房整体呈矩形状，厂区出入口位于厂区东侧，交通便利。厂房从北至南依次布置机械加工区、原辅料暂存区、焊接加工区。 厂房内办公区与生产区分开，厂房内布置符合工艺要求及物料要求，做到分区明确，线路短捷，避免迂回，减少交叉，装卸运输方便，项目平面布置较为合理。 本项目平面布局详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8 工艺流程简述（图示） 本项目年产塔机整机200台。不同型号塔机生产工艺流程一致，仅下料切割原辅料的尺寸大小不一样。其主要生产工艺流程及产污环节如下： 1、工艺流程说明 （1）下料 ①型材下料：在1#厂房内进行下料。采用龙门锯床根据设计图纸要求对型材（槽钢、角钢、矩管、钢管、工字钢、圆钢）进行切割。下料切割过程中使用水基切削液，设备自带切削液收集过滤装置，切削液经过滤后循环使用，一年更换一次。 此过程产生废切削液S2、含油金属屑S3、噪声N，使用切削液有少量挥发性有机废气产生G1。 ②板材下料：在1#厂房内进行下料。采用高创数控机床（火焰、等离子切割机）根据设计图纸要求对板材（钢板）进行切割。本项目高创数控机床设有火焰和等离子两种切割嘴，钢板厚度在16mm以下的用等离子切割，钢板厚度在16mm以上的用火焰切割，火焰和等离子切割嘴并列，两种切割机不同时运行，切割嘴顶部控制机械为活动式机械臂，可在切割机范围内移动。等离子切割区域平台下方设有1个水槽（尺寸6m×3m×0.4m），收集切割时产生的粉尘。水槽体积为7.2m3，日常盛水量为5m3。此部分水每年更换一次，定期打渣。 此过程产生边角料S1、噪声N、切割粉尘G2（金属粉尘，以“颗粒物”计）、废水W1。 - （2）车加工：在3#厂房内进行车加工。采用车床对已进行下料的钢材车削加工。车削过程中不使用切削液。 - 此过程产生铁屑S4、噪声N、金属粉尘G3。 - （3）铣加工：在1#厂房内进行铣加工。采用铣床对已进行下料的型材铣端面、平整。铣床加工过程中不使用切削液，采取干铣模式。 - 此过程产生铁屑S4、噪声N、金属粉尘G3。 - （4）钻孔：在1#厂房内进行钻孔。采用数控钻床对型材和板材进行钻孔。钻孔过程中使用切削液，每台设备自带切削液收集过滤装置，切削液经过滤后循环使用，一年更换一次。 - 此过程产生废切削液S2、含油金属屑S3、噪声N，使用切削液有少量挥发性有机废气产生G1。 - （5）镗孔：在3#厂房内进行镗孔加工。采用镗床对型材和板材钻出孔的进一步加工。镗孔可扩大孔径，提高精度，减小表面粗糙度，还可以较好地纠正原来孔轴线的偏斜。镗孔加工过程中使用切削液，每台设备自带切削液收集过滤装置，切削液经过滤后循环使用，一年更换一次。 - 此过程产生废切削液S2、含油金属屑S3、噪声N，使用切削液有少量挥发性有机废气产生G1。 （6）人工组装（铆）：在1#厂房内进行组装。人工根据设计图纸要求将加工后的型材和板材进行组装，组装尺寸符合图纸技术要求。 （7）焊接：在2#厂房、3#厂房内进行焊接。人工采用二保焊将铆好的构件进行焊接，焊缝的大小根据图纸技术要求进行，焊接质量符合图纸技术要求。 此过程中产生焊接烟尘G4、废包装材料S5、焊渣S6、噪声N。 （8）加工中心镗、钻、铣加工：在1#厂房内使用加工中心进行机械加工。将焊好的部分结构构件（基础节主弦杆/回转上下支座）放入加工中心加工平台上，机械式螺杆及压块装夹定位，然后启动加工按钮进行镗、钻、铣加工。加工中心镗、钻、铣加工过程中使用切削液，设备自带切削液收集过滤装置，切削液经过滤后循环使用，一年更换一次。 此过程产生废切削液S2、含油金属屑S3、噪声N，使用切削液有少量挥发性有机废气产生G1。 （9）抛丸：在1#厂房内进行抛丸。采用抛丸机对所有焊接及加工完成的结构件进行抛丸除锈，抛丸机的抛丸器带动钢砂打击在结构件外表面。抛丸的目的一是通过钢丸撞击消除焊接残余应力；二是增加构件表面粗糙度，提高油漆的附着力；三是使结构件外部的氧化皮被钢砂击落，得到干净的外表面以达到涂敷标准规定的Sa2.5级清洁度。抛丸完毕后进入抛丸机末端清吹区，采用压缩空气吹扫工件表面的粉尘。 抛丸机分3部分（前端待抛区，中端抛丸区、末端清吹区）。抛丸机尺寸32.5m×7.2m×5m，最大进入工件尺寸3m×3m×12m。 此过程产生噪声N、抛丸粉尘G5、铁屑S4、废钢丸S7。 （10）除锈检查：在1#厂房内进行除锈检查。结构件除锈后人工进行检验，如有不合格结构件返回生产系统重新进行除锈处理，合格结构件进入下一步操作。 （11）喷底漆：底漆喷漆房位于1#厂房。结构件经过抛丸处理后通过自动流水线进入全封闭的压风式喷漆房（底漆房）内，通过静电喷枪将液态油漆雾化后喷涂结构件表面，人工手持喷枪进行喷涂。 调漆：项目不设单独调漆房，调漆在喷漆房内进行。在油漆桶中按比例（水性油漆：水=10:1）添加新鲜水，然后搅拌均匀。 本项目产品为大件钢结构，表面积大且平整，静电喷涂涂料附着率高，约70%以上。在静电喷涂机下方设置干粉过滤装置收集漆雾。 静电喷涂工艺原理：喷涂时，油漆在泵中与空气流混合后被送入喷枪内，将高压发生器产生的高电压接到喷枪内部或顶端，油漆在喷枪内部或出口带上电荷，在电力和静电力共同作用下，油漆粒子定向喷到待涂的结构件上。在电场力的作用下，吸附到钢管表面的粒子流平达到均匀的膜厚。 此过程产生噪声N、底漆喷涂废气G6（漆雾和挥发性有机废气，本次评价以颗粒物和非甲烷总烃计）、废油漆桶S8。 （12）晾干：底漆晾干房部分位于1#厂房，部分位于2#厂房。喷底漆后通过自动流水线进入晾干房晾干，晾干房采用电加热型热风循环的方式保持晾干温度为60℃～80℃，晾干时间为15~30分钟。 此过程产生晾干废气G7（本次评价以非甲烷总烃计）。 （13）喷面漆：面漆喷漆房位于2#厂房。经晾干后的结构件通过自动流水线进入全封闭的压风式喷漆房（面漆房）内，通过静电喷枪将液态油漆雾化后喷涂结构件表面，人工手持喷枪进行喷涂。 调漆：项目不设单独调漆房，调漆在喷漆房内进行。在油漆桶中按比例（水性油漆：水=10:1）添加新鲜水，然后搅拌均匀。 此过程产生噪声N、面漆喷涂废气G8（漆雾和挥发性有机废气，本次评价以颗粒物和非甲烷总烃计）、废油漆桶S8。 （14）晾干：面漆晾干房位于2#厂房。喷面漆后通过自动流水线进入晾干房晾干，晾干房采用电加热型热风循环的方式保持晾干温度为60℃～80℃，晾干时间为15~30分钟。 此过程产生晾干废气G9（本次评价以非甲烷总烃计）。 （15）检验：在2#厂房内人工对晾干后的工件进行检验，没有喷到的地方需要进行人工补漆。 此过程产生不合格产品。不合格的工件进入喷漆房（面漆房）内对没有喷到的地方需要进行补漆。项目用漆量根据漆膜厚度和喷漆面积进行核算，补漆的用漆量已核算在喷漆用量之内，不再单独进行核算。喷漆废气各污染物排放量已包含喷漆废气，因此不单独核算补漆废气。 - （16）组装：人工将上述工序的结构件与其他外购零部件（钢丝绳、滑轮、吊钩、回转支撑、司机室、控制室等）进行组装。 - （17）成品入库：组装完成的产品进入成品堆场暂存。 2、其他 - （1）生产 喷枪清理：人工每天用刀刮除喷枪喷头上固化的油漆，此过程产生漆渣S9。 - 刀片打磨：人工使用砂轮机对机床的刀片进行打磨，1天打磨1-5次，一次打磨1-5min。打磨过程中有少量打磨粉尘G10产生。 （2）废气治理 喷漆及晾干废气处理装置会产生废过滤棉S10、废活性炭S11、废UV灯管S12。 （3）设备维修保养 本项目设备维修保养过程中会定期更换液压油、润滑油。设备所用液压油每年年更换一次，更换量为0.16t/次；空压机所用润滑油每年更换一次，更换量为10kg/次。在设备维修保养过程中会产生少量废油和废棉纱、手套，产生的含油废物均暂存于危废暂存区。 - 此过程产生废矿物油S13、废油桶S14和含油废棉纱手套S15。 - （4）职工生活 本项目不设置住宿。职工生活有生活污水、生活垃圾产生，食堂有食堂废水、餐厨垃圾产生。食堂：产生食堂油烟废气G11。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 重庆腾升建设工程机械科技有限公司于2013年编制了《年产400台大中型塔式起重机项目环境影响报告表》，并于2013年12月4日取得了原合川区环境保护局下发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（合）环准〔2013〕172号），详见附件5。目前，该项目1#厂房、办公楼、食堂、生化池及隔油池等已建设完成，2#厂房、3#厂房正在建设中。 - 本项目入驻前，1#厂房本项目入驻前已清空，2#、3#厂房为新建厂房，无历史遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.1 大气环境质量现状 （一）空气质量达标区判断 根据重庆市人民政府《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19号文），本项目所在区域环境空气质量功能属二类区域，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。” 本次评价数据来源于重庆市生态环境保护局2022年6月2日发布的《2020重庆市生态环境状况公报》。本项目区域环境空气质量评价详见表3-1。 表3-1 区域环境空气现状评价表 污染物项目; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 单位. SO2; 年日均值; 11; 60; 18.3; μg/m3. NO2; 年日均值; 23; 40; 57.5. CO; 24小时平均值; 1.0; 4; 25; mg/m3. O3; 日最大8小时平均值; 141; 160; 88.1; μg/m3. PM10; 年日均值; 53; 70; 75.7. PM2.5; 年日均值; 40; 35; 114.3. 由上表可知，项目所在区域基本污染物中SO2、NO2、PM10、O3、CO均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值要求，PM2.5超过二级浓度限值。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，该区域出现超标指标，为不达标区。 根据《合川区大气环境质量限期达标规划》可知，通过规划的实施，产业结构和布局改善，能源结构优化，空气质量防治体系完善，重点污染源得到有效控制，主要大气污染物排放量大幅削减，实现2027年合川区空气质量全面达标。 - （二）一类区基本污染物环境质量 本项目评价范围涉及九峰山市级森林公园，属于环境空气一类区。根据大气导则6.2.1.4：“对于位于环境空气质量一类区的环境空气保护目标或网格点，各污染物环境质量现状浓度可取符合HJ644规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量区域点或背景点监测数据”。本次评价一类区数据选用符合HJ664要求的缙云山2019年环境空气质量监测数据，数据由北碚区生态环境监测站提供。一类区基本污染物环境质量数据见表3-2。 表3-2 缙云山环境空气一类区监测结果 污染物项目; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 单位. SO2; 年日均值; 8; 20; 40; μg/m3. NO2; 年日均值; 15; 40; 37.5. CO; 百分位数日均值（95%）; 1.1; 4; 27.5; mg/m3. O3; 日最大8小时平均值; 167; 160; 104.4; μg/m3. PM10; 年日均值; 39; 40; 97.5. PM2.5; 年日均值; 31; 15; 206.7. 环境空气一类区SO2、NO2、CO、PM10年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准要求；O3、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准要求。 （三）一类区其他污染物环境质量现状评价 本项目特征污染物为非甲烷总烃，本次评价引用重庆天航检测技术有限公司对《重庆创富高电子科技有限公司电脑配件加工项目》的监测报告，监测时间为2019年10月10日～10月16日，监测点位于九峰山森林公园外围300m环境功能一类内，满足引用要求，报告编号：天航（监）字[2019]第QTWT0683号，监测报告详见附件11。 监测时间：2019年10月10日－2019年10月16日。 监测点位置：HQ1项目南侧。 监测因子：非甲烷总烃。 监测频率：连续监测7d，监测小时值。 评价方法：根据《 环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用大气导则推荐的最大占标率对环境空气质量进行 现状评价。其计算公式为： - Pi=CiC0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的人最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的空气质量浓度标准，μg/m3。 监测至今，一类区周边环境容量未发生重大变化，且监测数据在三年有效期内，该监测数据能代表一类区环境空气质量现状。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 监测点位置; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. HQ1项目南侧; 九峰山森林公园外围300m环境功能一类内; 非甲烷总烃; 1h平均; 1.0; 0.43～0.62; 62; 0; 达标. 由上表可知，一类区所在区域非甲烷总烃满足河北省地方标准 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准值。 （四）二类区其他污染物环境质量现状 根据本评价对项目的初步环境影响识别，确定出本项目特征污染因子为非甲烷总烃、挥发性有机物。 为了解本项目评价范围内的环境空气质量现状，本次评价引用了《重庆源阳医疗用品有限公司重庆源阳医用防护物品生产项目环境影响报告表》和《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》监测数据。引用监测数据监测数据与本项目建设时间间隔在三年以内，监测点距离本项目5km范围内；且周边无重大污染源变化，能够反映本项目的环境空气质量，引用资料有效。 各监测点位布设、监测因子及监测时间、监测数据来源等见表3-4。 表3-4 其他污染物监测情况一览表 监测点位; 相对厂址方位/距离; 监测因子; 监测时间; 数据来源. 重庆源阳医疗用品有限公司重庆源阳医用防护物品生产项目; NW/0.29km; 非甲烷总烃; 2020年11月26日-12月3日; 引用《重庆源阳医疗用品有限公司重庆源阳医用防护物品生产项目环境影响报告表》监测数据. 园区东侧（南溪组团A区东侧HQ4）; NE/2.25km; TVOC; 2019年5月; 引用《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》监测数据. 评价方法：采用最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比（即占标率）。 评价采用最大地面浓度占标率Pi评价环境空气质量，计算公式为： Pi=CiCoi×100% 式中： ——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； ——第i个污染物实测浓度值，mg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 监测方法：监测时严格按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关技术规定执行。 现状监测统计结果如表3-5所示。 表3-5 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位; 监测点坐标/m; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 重庆源阳医疗用品有限公司重庆源阳医用防护物品生产项目厂界外东南侧G1; 170; 250; 非甲烷总烃; 2020年11月26日-12月3日; NW; 295. 园区东侧（南溪组团A区东侧HQ4）; 1715; 1400; TVOC; 2019年5月; NE; 2250. 表3-6 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 污染物; 评价标准/(ug/m3）; 监测浓度范围/(ug/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 重庆源阳医疗用品有限公司重庆源阳医用防护物品生产项目厂界外东南侧G1; 非甲烷总烃; 2000; 74~1140; 57; 0; 达标. 园区东侧（南溪组团A区东侧HQ4）; TVOC; 600; 未检出-2.6; 0.43; 0; 达标. 由上表可知，本项目所在地非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准值；TVOC均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”。 3.1.2地表水环境质量现状 项目污水受纳水体为建梁河，经3.5km后汇入嘉陵江，建梁河未划定水域功能。根据《重庆市地面水域环境功能调整方案的通知》（渝府发[2014]4号），嘉陵江属于Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准。 本次地表水环境质量现状评价引用《重庆市合川区人民政府公报》（2021年第1期，2021年5月10日出版）结论。根据《重庆市合川区人民政府公报》（2021年第1期）可知嘉陵江干流水质（类）2020年目标为达到III类水环境质量标准，实际2020年完成目标为达到Ⅱ类水环境质量标准。 3.1.3 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目位于合川工业园南溪组团A区内，项目周边50m范围内无声环境保护目标。因此，本次评价不开展声环境治量现状评价。 3.1.4 生态环境质量现状 本项目位于合川区工业园区南溪组团重庆腾升建设工程机械科技有限公司现有厂区内。根据编制指南，不开展生态现状调查。 3.1.5 地下水、土壤环境质量现状 地下水：项目位于工业园区内，周边不涉及地下水环境敏感目标，而且场地已硬化，不存在地下水污染途径，故不开展地下水现状调查。 土壤：项目位于工业园区内，项目利用已建成的厂房进行生产，场地已硬化，周边50m范围内不存在土壤环境保护目标，不存在土壤污染途径，不进行土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于合川区工业园区南溪组团重庆腾升建设工程机械科技有限公司现有厂区内，厂界500m范围内无自然保护区、居住区、文化区和农村地区人群较集中的区域；本项目距离九峰山市级森林公园约305m，距离九峰山市级森林公园缓冲带边界约5m；厂界外50m范围内无声环境保护目标、厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据现场踏勘，确定环境保护目标见表3-7。 表3-7 环境保护目标 敏感 要素; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 大气 环境; 九峰山市级森林公园; 305; 森林 公园; 环境 空气; 一类区; SE; 305. 声环境; 本项目厂界50m范围内无居民点; /; /; /. 地下水环境; 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态 环境; 本项目位于合川区工业园区南溪组团，无产业园区外新增用地。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3.1废气排放标准 本项目位于合川区。根据《重庆市环境保护局关于印发在江津合川璧山铜梁等区执行国家大气污染物特别排放限值工作方案的函》（渝环函〔2018〕490号），本项目废气执行特别排放限值。 本项目运营期喷漆、下料切割、抛丸、焊接废气均执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）影响区；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值；食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。 本项目废气排放标准详见表3-8至3-10。 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016） 污染源; 排放标准及标准号; 污染 因子; 有组织排放; 无组织排放浓度限值(mg/m3). 排气筒高度; 浓度限值(mg/m3); 速率限值（kg/h）. 切割粉尘、抛丸粉尘、焊接烟尘; 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1影响区; 颗粒物; 15m; 100; 0.75; 1.0. 喷漆废气; 非甲烷总烃; 15m; 120; 5; 4.0. 注：本项目废气污染物为颗粒物和非甲烷总烃，排气筒高度均为15m。项目西北侧约180m处重庆汶钊服饰有限公司厂房5F（高度约20m）。本项目排气筒高度不能满足高出200m半径范围内周边建筑物5m以上的要求。因此，本项目排放速率按其高度对应的排放速率限值的50%执行。. 表3-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度限值. 表3-10 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 油烟; 1.0. 非甲烷总烃; 10.0. 臭气浓度; ≤80（无量纲）. 注：最高允许排放浓度指任何1小时浓度均值不得超过的浓度。. 3.3.2废水排放标准 本项目废水包含生活污水和生产废水。 本项目生产废水和员工洗手废水经隔油处理，食堂废水依托重庆腾升建设工程机械科技有限公司已建隔油池处理，经处理后的生产废水、食堂废水和生活污水一并排入重庆腾升建设工程机械科技有限公司已建生化池处理，pH、COD、SS、BOD5、石油类达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后，经市政管网排入南溪组团A区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入建梁河，最终汇入嘉陵江。废水排放标准限值见表3-11。 表3-11 水污染物排放标准[摘录] 单位：mg/L 序号; 污染物项目; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标. 1; pH值(无纲量); 6～9; 6～9. 2; COD; 500; 60. 3; SS; 400; 20. 4; BOD5; 300; 20. 5; 氨氮; 45*; 8(15). 6; 石油类; 20; 3. 7; 动植物油; 100; 3. 注：①*氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3.3.3、噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准[摘录] 执行标准; 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 3.3.4工业固体废物 本项目设有一般工业固体废物暂存场所，要求其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18579-2001)及2013年修改单（公告2013第36号）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标详见表3-13。 表3-13 本项目总量控制指标 污染因子; 废水; 废气. COD; NH3-N; 挥发性有机物. 总量指标t/a; 0.1703; 0.0227; 0.90. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 |  | 项目施工期仅为设备安装及调试，无土建工程，工程量很小，主要污染物包括设备安装噪声、施工扬尘、建筑垃圾、施工人员少量生活污水及生活垃圾。 设备安装时间短，噪声影响有限；施工人员生活污水依托厂区废水处理站处理达标后排放；施工人员生活垃圾随厂区生活垃圾一并处理；少量建筑垃圾可外卖废品收购站。 |
| --- | --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2营运期环境保护措施 4.2.1 废气 4.2.1 废气产污环境及防治措施 本项目营运期产生的废气主要为切割粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆晾干废气、机械加工过程中使用切削液产生的少量废气、食堂油烟。污染物产生排放情况见表4-1。 表4-1 污染物产排情况一览表 污染物; 收集方式; 治理措施; 排放口名称. 机械加工过程中使用切削液产生的废气G1; 挥发性有机物; /; /; 无组织排放. 切割粉尘G2; 颗粒物; 切割嘴顶部设集气罩，等离子切割区域下方设置水槽。; 滤筒除尘; 1#排气筒. 金属粉尘G3; 颗粒物; /; /; 无组织排放. 焊接烟尘G4; 颗粒物; /; 移动式焊烟净化器; 无组织排放. 抛丸粉尘G5; 颗粒物; 密闭抛丸室，负压抽风; 滤筒除尘; 2#排气筒. 底漆喷涂废气G6、面漆喷涂废气G8; 颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃; 密闭喷漆房，负压抽风; “干式过滤+UV光解+活性炭吸附”装置; 3#排气筒. 底漆晾干废气G7、面漆晾干废气G9; 非甲烷总烃. 打磨粉尘G10; 颗粒物; /; /; 无组织排放. 食堂油烟G11; 油烟、非甲烷总烃; 设集气罩; 油烟净化器; 无组织排放. 4.2.2 废气污染源源强核算 （1）机械加工过程产生的非甲烷总烃G1 项目机械加工过程中使用切削液有少量挥发性有机物产生。 参照《第二次全国污染源普查工业污染源-33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》中07机械加工工段，机械加工工序挥发性有机物产污系数为251kg/t切削液。项目年使用切削液0.5t/a。 经核算，机械加工过程中非甲烷总烃产生量为0.126t/a。 项目机械加工过程中产生的非甲烷总烃在车间内无组织排放，排放量为0.126t/a、排放量为0.05kg/h。 （2）切割粉尘G2 本项目高创数控机床设有火焰和等离子两种切割嘴，钢板厚度在16mm以上的用火焰切割，钢板厚度在16mm以下的用等离子切割，火焰和等离子切割嘴并列，两种切割机不同时运行，切割嘴顶部控制机械为活动式机械臂，可在切割机范围内移动。 项目年用壁厚16mm以上的钢板3500t，年用壁厚16mm以下的钢板1500t。年工作时间为2400h（300d/a，8h/d）。 根据中华人民共和国生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号），查阅其中《工业源产排污核算方法和系数手册》33-37,431-434机械行业系数手册：04下料-等离子切割工序颗粒物产污系数为1.1千克/吨-原料，04下料-氧/可燃气体切割工序颗粒物产污系数为1.5千克/吨-原料。经核算，项目切割颗粒物产生量为6.9t/a（2.88kg/h）。 项目数控切割机上方设置集气罩对切割废气进行收集，集气罩尺寸0.6m×0.4m，罩口距离尘源高度0.3-0.5m。根据《除尘工程师手册》（化学工业出版社2019.4、张殿印主编），集气罩捕集设计如下： 上（顶）部集气罩排气量计算公式 Q=KCHυ0（m3/s） C为尘源的周长，m；（当罩口有挡板时，C为未设挡板部分的有尘源的周长） υ0为罩口上平均流速，m/s，0.7m/s； K为取决于伞形罩几何尺寸的参数，通常取K=1.4。 通过计算废气量范围为2117-3528m3/h，项目废气量按5000m3/h计。 切割粉尘经集气罩收集后通过滤筒除尘装置处理达标后通过1根15m高排气筒（1#排气筒）排放。本次评价收集效率按85%计，颗粒物处理效率按95%计。该部分粉尘为金属颗粒物，密度较大，绝大部分金属颗粒物在设备周边沉降，极少量粉尘车间内无组织排放。车间内沉降效率按85%计。 经核算，项目切割颗粒物产生量为6.9t/a（2.88kg/h），产生浓度为488.75mg/m3；有组织排放量为0.29t/a（0.12kg/h），排放浓度为24.44mg/m3。无组织排放量为0.16t/a（0.06kg/h）。 （3）金属粉尘G3 项目厂房为密闭厂房，设置有进出通道和窗户。 项目车床和铣床加工过程中产生极少量的粉尘，该部分粉尘为金属颗粒物，密度较大，绝大部分金属颗粒物在设备周边沉降，极少量粉尘车间内无组织排放。 （4）焊接烟尘G4 项目焊接工序采用二氧化碳保护焊，此工序产生焊接烟尘。项目年使用二氧化碳气体保护焊丝210t，焊接工序年工作时间2400h（300d/a，8h/d）。 根据中华人民共和国生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号），查阅其中《工业源产排污核算方法和系数手册》33-37,431-434机械行业系数手册：09焊接-实心焊丝（二氧化碳保护焊）颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料。 根据建设单位提供设计资料，由于本项目焊接工件尺寸较大，不便于设置集气罩，因此在各焊接工位旁边均配置1台移动式焊烟净化器。焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放。根据《工业源产排污核算方法和系数手册》移动式焊烟净化器处理效率为95%。本次评价，移动式焊烟净化器收集效率按70%计。 经核算，项目焊接工序焊接烟尘（颗粒物）产生量为1.93t/a（0.8kg/h），排放量为0.65t/a（0.27kg/h）。焊接烟尘无组织排放。 （5）抛丸粉尘G5 项目抛丸过程会产生抛丸粉尘。项目钢材年用量为1.5万t，年工作时间为2400h（300d/a，8h/d）。 根据中华人民共和国生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号），查阅其中《工业源产排污核算方法和系数手册》33-37,431-434机械行业系数手册：06预处理-抛丸工序工业废气量为8500m3/t-原料，颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料。 根据建设单位提供设计资料和设备信息，抛丸机为密闭设备，自带除尘设备，抛丸废气经滤筒除尘装置处理后通过1根15m高排气筒（2#排气筒）排放。本次评价收集效率按100%计，处理效率按95%计。 经核算，抛丸废气量为12750万m3/a（53125m3/h），项目抛丸颗粒物产生量为32.85t/a（13.69kg/h），产生浓度为257.65mg/m3，排放量为1.64t/a（0.68kg/h），排放浓度为12.88mg/m3。 （6）喷漆废气（底漆喷涂废气G6、底漆晾干废气G7、面漆喷涂废气G8、面漆晾干废气G9） 本项目采用水性漆进行喷漆，喷漆过程中有漆雾和挥发性有机物（本次评价以颗粒物和非甲烷总烃计）产生，晾干过程有挥发性有机物（本次评价以非甲烷总烃计）产生。 本项目喷漆和晾干均在密闭式房间内进行（晾干采用电加热方式）。项目产品为大件钢结构，表面积大且平整，静电喷涂涂料附着率高，上漆率70%以上（本次评价按70%），油漆固体份按70%计。项目在静电喷涂机下方设置干粉过滤装置收集漆雾。2间喷漆房废气经“干式过滤”处理后和2间晾干房废气分别通过管道收集后进入1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理达标后通过1根15m排气筒（3#排气筒）排放。 项目喷漆房和晾干房为密闭区域，设置负压抽风系统。项目喷漆房内部有工人，晾干房内无工人。参照《三废处理工程技术手册—废气卷》的要求，喷漆房换风次数按40次/h计，晾干房换风次数按10次/h计。喷漆房尺寸为13m×5.8m×4.6m，晾干房尺寸为26m×5.8m×4.6m。处理效率挥发性有机物按30%计、颗粒物按86%计。项目喷漆及晾干过程为全封闭负压状态，废气通过集风管进行收集，废气收集效率不低于95%，仅在开关门时有少量废气逸散，整个过程无组织排放废气量约5%。 本项目年用底漆28.7t、面漆34.44t。喷涂及晾干工序每天运行8h，年工作天数为300d。根据检测报告（详见附件8、附件9），本项目底漆中挥发性有机物含量为24g/L，面漆中挥发性有机物含量为27g/L。经核算，项目喷涂废气非甲烷总烃产生量为1.34t/a，颗粒物产生量为13.26t/a。 经核算，项目废气量Q=13×5.8×4.6×2×40+26×5.8×4.6×2×10=41621m3/h。 参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020），油漆中挥发性有机物挥发量在喷漆过程中占比80%，在烘干过程中占比20%。 经核算，本项目挥发性有机物和颗粒物产生情况详见表4-2。 表4-2 非甲烷总烃产生情况一览表 项目 喷漆工序; 年工作时间（h/a）; 非甲烷总烃; 颗粒物. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 喷涂; 水性 底漆; 喷漆; 2400; 0.46; 0.19; 6.03; 2.51. 晾干; 2400; 0.11; 0.05; /; /. 水性 面漆; 喷漆; 2400; 0.62; 0.26; 7.23; 3.01. 晾干; 2400; 0.15; 0.06; /; /. 小计; 喷漆; 2400; 1.08; 0.45; 13.26; 5.52. 晾干; 2400; 0.26; 0.11; /; /. 喷漆和晾干合计; 2400; 1.34; 0.56; 13.26; 5.52. 经核算，项目喷涂废气非甲烷总烃产生量为1.34t/a，颗粒物产生量为13.26t/a。非甲烷总烃有组织排放量为0.9t/a（0.38kg/h），排放浓度为9.04mg/m3；颗粒物有组织排放量为1.76t/a（0.73kg/h），排放浓度17.65mg/m3。非甲烷总烃无组织排放量为0.05t/a（0.02kg/h），颗粒物无组织排放量为0.17t/a（0.07kg/h）。 （7）打磨粉尘G10 项目厂房为密闭厂房，设置有进出通道和窗户。 本项目人工使用砂轮机对机床的刀片进行打磨，1天打磨1-5次，一次打磨1-5min。打磨过程中有少量粉尘产生。该部分粉尘为金属颗粒物，密度较大，绝大部分金属颗粒物在设备周边沉降，极少量粉尘车间内无组织排放。 （8）食堂油烟G11 本项目依托腾升机械现有食堂，食堂已安装油烟净化器。食堂油烟经现有油烟净化器处理后超屋顶排放。 项目建成后全厂废气产排情况一览表详见表4-3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 本项目废气排放一览表 产污 环节; 排气筒编号; 污染源; 污染 因子; 产生量（t/a）; 收集情况; 处理措施; 去除效率; 有组织排放情况; 无组织排放情况. 收集量（t/a）; 产生浓度mg/m3; 排放量（t/a）; 排放 速率（kg/h）; 排放浓度mg/m3; 排放量（t/a）; 排放 速率（kg/h）. 机械加工中使用切削液产生的废气G1; /; 挥发性有机物; 挥发性有机物; 0.126; /; /; 车间内无组织排放; /; /; /; /; 0.126; 0.05. 切割粉尘G2; DA001; 切割粉尘; 颗粒物; 6.9; 6.9; 488.75; “滤筒除尘”+1根15m高（1#）排气筒排放; 95%; 0.29; 0.12; 24.44; 0.16; 0.06. 金属粉尘G3; /; 切割粉尘; 颗粒物; 少量; /; /; 车间内无组织排放; /; /; /; /; 少量; /. 焊接烟尘G4; /; 焊接烟尘; 颗粒物; 1.93; 1.35; /; 移动式焊烟净化器，无组织排放; 95%; /; /; /; 0.65; 0.27. 抛丸粉尘G5; DA002; 抛丸粉尘; 颗粒物; 32.85; 32.85; 257.65; “滤筒除尘”+1根15m高（2#）排气筒排放; 95%; 1.64; 0.68; 12.88; /; /. 喷漆废气G6、G8，晾干废气G7、G9; DA003; 喷涂废气; 非甲烷总烃; 1.34; 1.29; 12.914; “干式过滤+UV光解+活性炭吸附”+1根15m高（3#）排气筒排放; 30%; 0.9; 0.38; 9.04; 0.05; 0.02. 颗粒物; 13.26; 12.6; 126.1; 86%; 1.76; 0.73; 17.65; 0.66; 0.28. 打磨粉尘G10; /; 打磨粉尘; 颗粒物; 少量; /; /; 车间内无组织排放; /; /; /; /; 少量; /. 食堂油烟G11; /; 食堂油烟; 油烟; 少量; /; /; 油烟净化器; /; /; /; /; 少量; /. 非甲烷总烃; 少量; /; /; /; /; /; /; 少量; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-4 本项目废气各污染物的产排情况汇总 污染因子; 总产生量（t/a）; 总收集量（t/a）; 总去除量（t/a）; 总有组织排放量（t/a）; 总无组织排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 1.466; 1.29; 0.39; 0.9; 0.176. 颗粒物; 54.94; 53.7; 50.01; 3.69; 1.47. 4.2.1.2废气排放口基本情况 本项目大气污染物有组织排放排放口基本情况详见表4-5。 表4-5 有组织废气正常排放情况表 编号; 名称; 排气筒底部 中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y. 1; 切割粉尘DA001; 29°56′20″; 106°18′12″; 217; 15; 0.4; 11.06; 常温; 2400; 正常排放; 颗粒物. 0.12. 2; 抛丸粉尘DA002; 29°56′21″; 106°18′13″; 217; 15; 1; 18.8; 常温; 2400; 正常排放; 颗粒物. 0.68. 3; 喷涂废气DA003; 29°56′22″; 106°18′12″; 217; 15; 0.9; 18.18; 常温; 2400; 正常排放; 非甲烷总烃. 0.38. 颗粒物. 0.73. 4.2.1.3废气治理设施达标排放分析 本项目有涂装生产工序，参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）附录A表面处理（涂装）排污单位、《其他工业涂装挥发性有机物治理实用手册（一）》（生态环境部大气环境司编），本项目废气治理设施可行性分析详见表4-6，废气排放口达标排放分析详见表4-7。 表4-6 废气治理设施可行性分析表 产污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 主要污染治理设施; 排放口类型. 推荐工艺; 本项目采取措施; 是否为可行技术. 下料; 切割; /; 除尘设施、袋式除尘、静电除尘; 滤筒除尘; ☑是（推荐技术） £否; 一般排放口. 焊接; 焊接; /; 烟尘净化装置、袋式除尘; 烟尘净化装置; ☑是（推荐技术） £否; /. 预处理（抛丸）; 机械预处理; /; 除尘设施、袋式除尘、湿式除尘; 滤筒除尘; ☑是（推荐技术） £否; 一般排放口. 喷漆 晾干; 颗粒物（漆雾）; 调漆、喷漆、晾干在密闭空间内操作，涂料等VOCs物料密闭储存; 应设置高效漆雾处理装置，宜采用文丘里/水璇/水幕湿法漆雾捕集+多级干式过滤除湿联合装置，新建线宜采用干式漆雾捕集过滤系统。; 干式漆雾捕集过滤系统+活性炭吸附; ☑是（推荐技术） £否; 一般排放口. 挥发性有机物; 喷涂、晾干废气宜采用吸附浓缩+燃烧或其他等效方式处置，小风量低浓度或不适宜浓缩脱附的废气可采用一次活性炭吸附等工艺。; UV光解+活性炭吸附; ☑是（推荐技术） □否; 一般排放口. 表4-7 废气排放口达标排放分析表 废气排放口编号; 废气排放量m3/h; 排放情况; 排放标准; 达标情况. 污染 因子; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3; 标准文号. DA001; 5000; 颗粒物; 0.29; 0.12; 24.44; 100; 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1影响区; 达标. DA002; 53125; 颗粒物; 1.64; 0.68; 12.88; 100; 达标. DA003; 41621; 非甲烷总烃; 0.9; 0.38; 9.04; 120; 达标. 颗粒物; 1.76; 0.73; 17.65; 100; 达标. 一、废气有组织措施 项目切割废气采用“滤筒除尘”装置处理、抛丸废气采取“滤筒除尘”装置处理，喷涂废气采取“干式过滤+UV光解+活性炭吸附”装置处理，上述废气均经废气处理装置处理后有组织排放，排放浓度符合污染物排放标准。 二、废气无组织 项目厂房为密闭厂房，设置有进出通道和窗户。 ①焊接烟尘：项目焊接工件尺寸较大，不便于设置集气罩，因此在各焊接工位旁边均配置1台移动式焊烟净化器，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放。 ②打磨粉尘：项目打磨工序间断性操作，打磨时间短。打磨粉尘为金属颗粒物，密度较大，绝大部分金属颗粒物在设备周边沉降，极少量粉尘车间内无组织排放。 ③金属粉尘：项目车床和铣床加工过程中产生极少量的粉尘。该部分粉尘为金属颗粒物，密度较大，绝大部分金属颗粒物在设备周边沉降，极少量粉尘车间内无组织排放。 少量焊接烟尘、打磨粉尘、金属粉尘经车间沉降后在车间内无组织排放可行。 三、排气筒高度设置 根据《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）5排气筒高度要求：“5.1排气筒高度应高出200m半径范围内周边建筑物5m以上。不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的排放速率限值的50%执行。排气筒周围半径200m范围内存在因地势高差而不视为周边建筑物的建筑物时，排气筒高度按环境影响评价相关要求执行。“5.3所有排气筒高度应按环境影响评价要求执行，至少不低于15m，氯气、氰化氰”、光气的排气筒不得低于25m”。 本项目废气污染物为颗粒物和非甲烷总烃，排气筒高度均为15m。项目西北侧约180m处重庆汶钊服饰有限公司厂房5F（高度约20m）。本项目排气筒高度不能满足高出200m半径范围内周边建筑物5m以上的要求。因此，本项目排放速率按其高度对应的排放速率限值的50%执行。 综上，本项目废气治理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）附录A表面处理（涂装）排污单位、《其他工业涂装挥发性有机物治理实用手册（一）》（生态环境部大气环境司编）要求。 4.2.1.4废气非正常排放情况分析 本项目非正常工况主要是为治理设施效率下降，造成污染物非正常排放，即当废气处理设施净化效率下降至80%时。 本项目大气污染物非正常排放参数详见表4-8。 表4-8 本项目污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间(h); 年发生频次; 应对 措施. 1; 切割粉尘（DA001）; 除尘器发生故障; 颗粒物; 0.10; 19.55; 0.5; 每年一次; 立即停止生产，修复后恢复生产. 2; 抛丸粉尘（DA002); 除尘器发生故障; 颗粒物; 0.54; 10.30; 0.5; 每年一次. 3; 喷涂废气（DA003); 废气设备发生故障; 非甲烷总烃; 0.30; 7.23; 0.5; 每年一次. 颗粒物; 0.58; 14.12; 0.5; 每年一次. 运营期应加强管理，防止非正常排放情况发生。 4.2.1.5废气污染物排放量 表4-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 24.44; 0.12; 0.29. 2; DA002; 颗粒物; 12.88; 0.68; 1.64. 3; DA003; 非甲烷总烃; 9.04; 0.38; 0.9. 颗粒物; 17.65; 0.73; 1.76. 一般排放口合计; 颗粒物; 3.69. 非甲烷总烃; 0.9. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 3.69. 非甲烷总烃; 0.9. 表4-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放量（t/a）. 标准名称; 限值（mg/m3）. 1; 面源; 机械加工; 挥发性有机物; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）; 4; 0.126. 2; 面源; 切割; 颗粒物; 滤筒除尘; 1; 0.16. 3; 面源; 焊接; 颗粒物; 移动式焊烟净化器; 1; 0.65. 4; 面源; 喷涂; 非甲烷总烃; “干式过滤+UV光解+活性炭吸附”; 4; 0.05. 5; 面源; 喷涂; 颗粒物; 1; 0.66. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.47. 挥发性有机物; 0.176. 表4-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 3.69. 2; 非甲烷总烃; 0.9. 表4-11为本项目有组织排放污染物合计。 4.2.1.3营运期废气环境影响分析 本项目位于工业园区内。项目切割、抛丸、喷涂工序产生的污染物均经废气处理装置处理后有组织排放，排放浓度和排放速率均符合污染物排放标准。对周围环境影响较小，环境可接受。 4.2.1.4项目废气监测计划 根据《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019年版），本项目属于第“二十九、通用设备制品业34，83物料搬运设备制造343”中的其他，属于登记管理。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）。本项目废气监测计划见表4-12。 表4-12 废气环境监测计划一览表 污染物; 监测点位; 监测 频率; 备注. 颗粒物; DA001（切割粉尘）; 1次/年; 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）. 颗粒物; DA002（抛丸粉尘）. 颗粒物、非甲烷总烃; DA003（喷涂废气）. 颗粒物、非甲烷总烃; 厂界; 1次/年. 非甲烷总烃; 厂区内、厂房外; 1次/年. 4.2.2 废水 4.2.1.2营运期废水产排情况及治理措施 一、水污染物源强核算 ①生活污水 项目一般生活污水年排放2025t/a，主要污染因子产生浓度为COD550mg/L、BOD5 350mg/L、SS450mg/L、氨氮50mg/L。 ②食堂废水 项目食堂废水排水量为810t/a，主要污染因子为COD550mg/L、BOD5 350mg/L、SS450mg/L、氨氮50mg/L、动植物油120mg/L。 ③生产废水（切割废水） 切割废水主要污染因子为COD、SS、石油类。生产废水排水量为4t/a，主要污染因子为COD100mg/L、SS300mg/L、石油类60mg/L。 ③空压机含油冷凝废水 空压机含油冷凝废水主要污染因子为石油类。废水排水量为0.3t/a，主要污染因子为石油类30mg/L。 二、废水治理设施 项目新建1座车间隔油池（处理能力4m3/d）、1座初期雨水沉淀池（容积10m3）。依托重庆腾升建设工程机械科技有限公司1座生化池、1座食堂隔油池。生化池设计处理能力40m3/d，实际处理能力40m3/d；隔油池设计处理能力10m3/d，实际处理能力10m3/d。 本项目成品堆场设置初期雨水沉淀池和切换阀，初期雨水经沉淀池处理后排入园区污水管网，后期雨水进入园区雨水管网。 本项目生产废水和员工洗手废水经隔油处理，食堂废水依托重庆腾升建设工程机械科技有限公司已建隔油池处理，经处理后的生产废水、食堂废水和生活污水一并排入重庆腾升建设工程机械科技有限公司已建生化池处理，pH、COD、SS、BOD5、石油类达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后，经市政管网排入南溪组团A区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入建梁河，最终汇入嘉陵江。 本项目废水污染物产生及排放情况详见表4-13。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-13 废水类别、污染物、产排情况及治理设施信息一览表 排放口; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况（排入环境）. 废水产生量（m3/a）; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）; 处理能力（m3/d）; 治理工艺; 是否为可行技术; 废水排放量（m3/a）; 污染物排放浓度（mg/L）; 污染物排放量（t/a）. 生化池排放口DW001; 员工 生活; 生活污水; COD; 2025; 550; 1.1138; 40; 生化池（格栅沉淀+水解酸化+接触氧化）; 是; 2025; 60; 0.1215. BOD5; 350; 0.7088; 20; 0.0405. SS; 450; 0.9113; 20; 0.0405. NH3-N; 50; 0.1013; 8; 0.0162. 食堂废水; COD; 810; 550; 0.4455; 10; 隔油池+生化池（格栅沉淀+水解酸化+接触氧化）; 是; 810; 60; 0.0486. BOD5; 350; 0.2835; 20; 0.0162. SS; 450; 0.3645; 20; 0.0162. NH3-N; 50; 0.0405; 8; 0.0065. 动植物油; 120; 0.0972; 3; 0.0024. 切割用水; 生产废水; COD; 4; 100; 0.0004; 4; 隔油池+生化池（格栅沉淀+水解酸化+接触氧化）; 是; 4; 60; 0.0002. SS; 300; 0.0012; 20; 0.0001. 石油类; 60; 0.0002; 3; 0.000012. 空压机含油冷凝水; 生产废水; 石油类; 0.3; 30; 0.000009; 4; 隔油池+生化池（格栅沉淀+水解酸化+接触氧化）; 是; 4; 3; 0.000003. 合计; 综合废水; COD; 2839.3; 549.37; 1.5597; /; 隔油池+生化池（格栅沉淀+水解酸化+接触氧化）; 是; 2839.3; 60; 0.1703. BOD5; 349.51; 0.9923; 20; 0.0568. SS; 449.79; 1.2770; 20; 0.0568. NH3-N; 49.93; 0.1418; 8; 0.0227. 动植物油; 34.24; 0.0972; 3; 0.0085. 石油类; 0.08; 0.0002; 3; 0.0001. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.2废水处理措施及可行性分析 （1）废水处理可行性分析 本项目污废水主要污染因子为SS、COD、BOD5、氨氮、石油类、动植物油。重庆腾升建设工程机械科技有限公司生化池处理工艺为“格栅沉淀+水解酸化+接触氧化”，项目所排废水不会对重庆腾升建设工程机械科技有限公司生化池造成冲击。处理工艺满足《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）要求。 项目已与重庆腾升建设工程机械科技有限公司签订污水处置协议，污水处理责任主体为重庆腾升建设工程机械科技有限公司，废水依托协议详见附件5。本次评价将生化池纳入本项目验收范围内。 （2）污水处理厂依托合理性分析 南溪组团A区污水处理厂位于园区东南部合川盐化旁，目前该污水处理厂一期已于2017年4月试运行，一期规模2万m3/d，采用A/O处理工艺，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河，3.5km后汇入嘉陵江。进出口均安装了废水在线监测系统（监测因子COD、氨氮、TP），一期处理能力与目前发展规模相符，园区在铜合路、高阳路、创业路分别修建了污水提升泵站，其中高阳路泵站规模1.5万m3/d，服务园区中部；创业路泵站规模0.4万m3/d，服务园区北部；铜合路泵站规模0.2万m3/d，服务园区西部，园区废水全部进入污水处理厂处理后外排，根据园区污水处理厂运行记录，目前园区污水产生量约2500~3000m3/d。 本项目位于南溪组团A区内，在园区污水处理厂的服务范围内。项目所在区域管网已覆盖。项目投入运行后污废水产生总量约13.451m3/d，主要为生活污水，成分简单，不会对污水处理厂造成冲击负荷，可以进入污水处理厂进行处理，污水处理后可以满足排放标准要求。因此，从时间、处理能力、水质及处理效果能方面上看，本项目污水依托是可行的。 4.2.2.3废水达标排放分析 表4-14 废水排放口达标排放分析表 废水排放口编号; 排放废水量m3/a; 排放量; 排放标准; 达标情况. 污染 因子; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 标准 限值mg/m3; 标准文号. DW001; 2839.3; COD; 400; 1.1356; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））; 达标. BOD5; 250; 0.7098; 300; 达标. SS; 300; 0.8517; 400; 达标. NH3-N; 35; 0.0994; 45; 达标. 动植物油; 10; 0.0284; 100; 达标. 石油类; 0.08; 0.0002; 20; 达标. 本项目废水污染物pH、COD、SS、BOD5、动植物油、石油类排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放标准要求，氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准要求。 4.2.2.4废水排放口情况 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-15。 表4-15 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; COD、SS、NH3-N、BOD5、动植物油、石油类、动植物油; 市政污水管网; 连续排放，排放期间流量不稳定; TW001; 生化池; 格栅沉淀+水解酸化+接触氧化; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. ②废水间接排放口基本情况 表4-16 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 106°18′8″; 29°56′16″; 0.28393; 市政污水管网; 间断排放，排放期间流量不稳定; /; 南溪组团A区区污水处理厂; pH（无量纲）; 6～9. COD; 60. BOD5; 20. SS; 20. 氨氮; 8（15）. 动植物油; 3. 石油类; 3. 注：氨氮括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≦12℃时的控制指标. ③废水污染物排放量 表4-17 废水污染物排放量 污染源; 污染物; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准. 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 综合废水2839.3t/a; COD; 400; 1.1356; 60; 0.1703. BOD5; 250; 0.7098; 20; 0.0568. SS; 300; 0.8517; 20; 0.0568. 氨氮; 35; 0.0994; 8; 0.0227. 动植物油; 10; 0.0284; 3; 0.0085. 石油类; 0.08; 0.0002; 3; 0.0001. 4.2.2.4废水监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），本项目废水监测计划见表4-18。 表4-18 废水环境监测计划一览表 污染物; 监测点位; 监测频率; 备注. pH、SS、COD、氨氮、动植物油、石油类、BOD5、总磷、总氮; 生化池出口; 1次/半年; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）. 4.2.3 噪声 4.2.3.1营运期噪声源强及治理措施 1、噪声源强 本项目噪声源主要为生产设备运行时产生的设备噪声，噪声源强在60～90dB（A）。项目噪声源及源强详见表4-19。 表4-19 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 噪声源强; 治理措施; 隔声量. 1; 高创数控机床（火焰、等离子切割机）; 1; 90; 基础减震、建筑隔声、距离衰减; 10. 2; 数控锯床; 1; 80; 10. 3; 铣床; 2; 80; 10. 4; 数控钻床; 1; 85; 10. 5; 经济数控立式钻床; 1; 85; 10. 6; 数控镗床; 1; 80; 10. 7; 定梁龙门加工中心; 1; 85; 10. 8; 数控车床; 2; 80; 10. 9; 砂轮机; 20; 80; 10. 10; 抛丸机; 1; 85; 10. 11; 空压机; 1; 85; 10. 12; 焊机; 80; 60; 10. 13; 风机; 3; 80; 10. 2、噪声防治措施 为了减小项目运营期噪声对周边环境的影响，应当采取如下噪声防治措施：通过基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施，噪声隔声量为10~15dB。 4.2.3.2厂界达标情况分析 （1）预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）噪声预测模型模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法: 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式近似求出： LP2=LP1−（TL+6) 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lpli（T）=10lg（j=1N100.1Lplij） 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）−（TLi+6） 式中：Lp2i（T——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ②户外传播衰减计算： 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=Lp2（T）+10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 室外声源 式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)； ro、r——距声源的距离，m； 影响预测的复合声压采用噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 （3）预测结果 根据《关于租赁经营企业厂界适用标准的复函》（国家环境保护总局局函，环函[2005]59号）：承租协议中明确了租用设施和边界的，可将协议中的边界定为厂界；未明确厂界的，可将各承租单位的厂房外墙或厂房外裸设备占地边界确定为厂界。本项目租赁合同中未明确厂界。因此预测中各噪声源距离厂界距离以租用厂房厂界距离核算。 噪声源距离厂界距离见表4-20。噪声影响预测结果见表4-21。 表4-20 噪声源距项目厂界距离 序号; 声源; 数量（台）; 噪声源强dB(A); 隔声量dB(A); 到厂界距离（m）. 东侧; 西侧; 南侧; 北侧. 1; 高创数控机床; 1; 80; 10; 103; 167; 168; 34. 2; 数控锯床; 1; 80; 10; 105; 165; 173; 24. 3; 铣床; 2; 80; 10; 110-112; 158-160; 168; 34. 4; 数控钻床; 1; 85; 10; 116; 154; 168; 34. 5; 经济数控立式钻床; 1; 85; 10; 121; 149; 168; 34. 6; 数控镗床; 1; 80; 10; 110; 160; 165; 33. 7; 定梁龙门加工中心; 1; 85; 10; 145; 126; 168; 34. 8; 数控车床; 2; 85; 10; 150-152; 118-120; 168; 34. 9; 砂轮机; 20; 80; 10; 121-131; 100-120; 138-158; 30-34. 10; 抛丸机; 1; 90; 10; 103; 167; 178; 25. 11; 空压机; 1; 80; 10; 131; 100; 168; 32. 12; 焊机; 20; 60; 10; 163-265; 8-108; 168-178; 24-34. 13; 焊机; 60; 60; 10; 103-151; 120-167; 50-147; 45-148. 14; 风机; 1; 80; 10; 106; 166; 183; 20. 15; 风机; 1; 80; 10; 103; 167; 166; 32. 16; 风机; 1; 80; 10; 103; 167; 178; 20. 表4-21 噪声源厂界贡献值 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 厂界噪声贡献值（dB（A））; 45.6; 47.6; 43.5; 57.9. 达标分析; 昼间：达标; 昼间：达标; 昼间：达标; 昼间：达标. 标准限值（dB（A））; 昼间65dB(A). 从上表预测结果可知，本项目营运期厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.2.3.3营运期噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），本项目噪声监测计划见表4-22。 表4-22 项目声环境监测计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 噪声; 昼间等效A声级; 厂界; 1次/季度. 4.2.4 固体废物 4.2.4.1固体废物产量量及处置措施 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 - 1、生活垃圾和餐厨垃圾 生活垃圾：本项目年工作300d，劳动定员为150人，员工生活垃圾按0.5kg/人.d计算。项目生活垃圾产生量为22.5t/a。在厂区设垃圾桶，收集后交由环卫部门统一处理。 餐厨垃圾：食堂就餐人员为150人，餐厨垃圾按0.25kg/人.d计算，则餐厨垃圾产生量为11.25t/a。根据《重庆市餐厨垃圾管理办法》和《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中相关规定，餐厨垃圾存放于专门加盖的容器中，交由有餐厨垃圾处置资质单位处置。 2、一般工业固体废物 ①边角料S1：切割下料过程中会产生少量的边角料。根据建设单位提供资料，边角料年产生约2t。边角料收集存放于一般工业固废暂存点，交给相关单位回收利用。 ②铁屑S4：项目抛丸及切割除尘系统收集除尘灰为铁屑、车铣机械加工过程中产生少量铁屑。抛丸及切割除尘系统收集铁屑约35.135t，车铣机械加工过程中产生铁屑约0.135t，项目铁屑共产生约35.3t。铁屑收集存放于一般工业固废暂存点，交给相关单位回收利用。 ③废包装材料S5：根据建设单位提供资料，本项目废包装材料年产生量约0.5t。废包装材料收集存放于一般工业固废暂存点，交给相关单位回收利用。 ④废焊材S6：本项目焊接环节产生废焊材。根据建设单位提供资料，废焊材产生量按照焊丝使用量的1%计。则废焊材年产生量约2.1t。废焊材收集存放于一般工业固废暂存点，交给相关单位回收利用。 ⑤废钢丸S7：项目抛丸过程中钢丸磨损变为废钢丸。根据建设单位提供资料，钢丸损耗量按照使用量的10%计。废钢丸产生量约5t。废钢丸收集存放于一般工业固废暂存点，交给相关单位回收利用。 ⑥废油漆桶S8：本项目产生废油漆桶约2456个/a，单个质量为0.2kg，产生量约1.228t/a。交有相应处理资质单位处理。 ⑦漆渣S8：定期需要人工将喷枪上粘有的原料刮除。此过程中产生漆渣。根据建设单位提供资料，喷枪清理漆渣年产生量约0.01t。交有相应处理资质单位处理。 ⑧废过滤棉S10：废气处理过程中过滤棉一次填充量按0.2kg计，每2个月更换一次，产生废过滤棉约0.012t/a。交有相应处理资质单位处理。 本项目喷涂过程均采用的水性油漆，查《国家危险废物名录》（2021年版），名录中HW12染料、涂料废物中对喷漆、上漆过程、阻挡遮盖物等凡是沾染了水性漆的均不包括在内。同时，本项目所用水性油漆的主要组成物质为水性环氧树脂、颜料、填料、助剂等，均不属于腐蚀性、毒性、易燃性、反应性的物质。因此，涉及含水性油漆的废油漆桶、污泥、废过滤棉、漆渣、废遮蔽纸均不属于危险废物，本次评价将其纳入一般工业固废。 3、危险废物 ①废切削液S2：废切削液产生量约0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）中规定，废废切削液属于“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危险废物经营资质的单位处置。 ②含油金属屑S3：使用切削液进行机械加工的工序产生少量含油金属屑，含油金属屑产生量约0.2t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版）（危险废物豁免管理清单）金属制品机械加工行业珩磨、研磨、打磨过程，以及使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的属于危险废物的含油金属屑利用过程不按危险废物管理。本项目含油金属屑经过滤静置无滴漏后打包压块，收集后暂存于危废暂存间，交具有合法手续的单位资源化利用。 ③废活性炭S11：项目VOC年处理量为0.39t，活性炭吸附和VU光解去除量按1:1进行核算。活性炭有效吸附量按照经验系数0.25t/t活性炭计。经核算，项目废活性炭年产生量约1t。根据建设单位提供资料，活性炭箱容量为1m3，活性炭一次充装0.5t。项目活性炭一年更换2次，集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危险废物经营资质的单位处置。 ④废UV灯管S12：本项目废气处理设施更换的废UV灯管，一般两三年更换一次，产生量约为0.01t/次。收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危险废物经营资质的单位处置。 ⑤废矿物油S13、废油桶S14和含油废棉纱手套S15：设备所用液压油每年年更换一次，更换量为0.16t/次；空压机所用润滑油每年更换一次，更换量为10kg/次。在设备维修保养过程中会产生少量废油和废棉纱、手套，产生的含油废物均暂存于危废暂存区。根据建设单位提供资料，废矿物油的产生量约为0.34t/a，废油桶的产生量约为0.02t/a，含油废棉纱手套产生量约为0.01t/a。收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危险废物经营资质的单位处置。 根据关于“发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告”（环境保护部公告[2017]年第43号），对本项目产生的危险废物进行了统计。本项目产生的危险废物统计见表4-23。 表4-23 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废切削液; HW09; 900-006-09; 1#厂房北侧; 15m2; 托盘 放置; 3t; 1年. 2; 含油金属屑; /; 900-006-09; 袋装; 1年. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 1年. 4; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 托盘 放置; 1年. 5; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 密封，桶装; 1年. 6; 废油桶; HW08; 900-249-08; 托盘 放置; 1年. 7; 含油棉纱和手套; /; 900-249-08; 托盘 放置; 1年. 表4-24 本项目生产过程中产生的危险废物汇总表 危险废物 名称; 危废编号; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废切削液; HW09-900-006-09; 0.3; 机械 加工; 液态; 类、乳化液油; 间断; T，I; 分类暂存于危废暂存间，定期委托有危险废物经营资质的单位处置. 废活性炭; HW49-900-039-49; 1; 废气处理设施; 固态; 含有机废气; 间断; T. 废UV灯管; HW29-900-023-29; 0.01; 废气处理设施; 固态; 含汞 灯管; 间断; T. 废矿物油; HW08-900-249-08; 0.34; 设备保养、机修、空压机使用; 液态; 矿物油; 间断; T，I. 废油桶; HW08-900-249-08; 0.02; 设备保养、机修; 固态; 矿物油; 间断; T，I. 含油棉纱和手套; 900-249-08; 0.01; 设备保养、机修; 固态; 矿物油; 间断; T，I. 含油金属屑; 900-006-09; 0.2; 机械 加工; 液态; 类、乳化液油; 间断; T，I; 分类暂存于危废暂存间，交具有合法手续的单位资源化利用。. 注：*T为毒性，I为易燃性。 表4-25 本项目固体废物产生情况及处置措施 类别; 代码; 产生量（t/a）; 处理/处置措施. 一般工业固废; 边角料; 343-002-09; 2; 交给相关单位回收利用. 废焊材; 343-002-99; 2.1; 交给相关单位回收利用. 废包装材料; 343-002-07; 0.5; 交给相关单位回收利用. 铁屑; 343-002-09; 35.3; 交给相关单位回收利用. 废钢丸; 343-002-09; 5; 交给相关单位回收利用. 废油漆桶; 43-002-07; 1.228; 有相应处理资质单位处理. 漆渣; 43-002-99; 0.01. 废过滤棉; 43-002-01; 0.012. 生活 垃圾; 生活垃圾; /; 7.5; 交环卫部门处置. 餐厨垃圾; /; 3; 餐厨垃圾存放于专门加盖的容器中，交由有餐厨垃圾处置资质单位处置。. 危险 废物; 废切削液; HW09-900-006-09; 0.3; 定期委托有危险废物经营资质的单位处置. 废活性炭; HW49-900-039-49; 1. 废UV灯管; HW29-900-023-29; 0.01. 废矿物油; HW08-900-249-08; 0.34. 废油桶; HW08-900-249-08; 0.02. 含油棉纱和手套; HW08-900-249-08; 0.01. 含油金属屑; 900-006-09; 0.2; 交具有合法手续的单位资源化利用。. 4.2.4.1固体废物管理要求 ①加强固体废物收集、输送、贮存、利用、处置等各环节的运行管理，确保固体废物管理全过程可控。 ②生产过程中产生的各类固体废物应尽可能进行综合利用，自行综合利用时应采取有效措施防治二次污染。 ③规范固体废物产生环节、产生量、特性、去向（贮存、综合利用、自行处置、委托处置）及相应数量记录。 ④一般固废和危险废物暂存应严格落实GB18599、GB18597要求，采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。 ⑤危险废物产生、收集、贮存、利用、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范相关规定要求，并通过全国固体废物管理信息系统报送危险废物产生、贮存、转移、利用和处置等情况。危险废物转移过程应执行《危险废物转移管理办法》。 4.2.5 地下水及土壤 4.2.5.1地下水及土壤污染源、污染物类型及污染途径 表4-26 地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径情况一览表 污染源; 污染物类型; 污染途径. 油漆存放区; 油漆; 垂直入渗. 油品暂存区; 润滑油、液压油; 垂直入渗. 危废暂存间; 废矿物油、废活性炭、废UV灯管、废切削液; 垂直入渗. 4.2.5.2防控措施 项目地下水及土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制： （1）源头控制措施 油漆存放区：油漆采用密封桶装，地面采取防渗处理。 油品暂存区：设置托盘，防止油类物质滴落地面造成污染。 危废暂存间：采取防腐防渗措施，设置截流沟和收集井。 空压机：设置接油盘。 （2）分区防治 根据防渗分区技术方法及本项目的工程分析，将油漆存放区、油品暂存区、危废暂存间划分为重点防渗区，一般固废暂存区划分为一般防渗区；办公区、成品区、原料区划为简单防渗区。重点防渗区：地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；一般防渗区：防渗层的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，简单防渗区：地面硬化。 （3）风险事故应急响应 发现渗漏时应立即停止运营，组织人员查明渗漏源头，采取补救措施。 4.2.5.3跟踪监测要求 建设单位对项目可能产生地下水及土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得到落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内污染物下渗现象，避免污染地下水及土壤，不会对地下水及土壤环境产生明显影响。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目属于登记管理的排污单位，未要求开展地下水及土壤跟踪监测。因此，本项目不单独进行跟踪监测。 本项目油漆存放区、油品暂存区和危废暂存间均采取了有效的防渗措施，无污染途径。故不进行专项评价。 4.2.5 环境风险 4.2.5.1 环境风险物质识别 （1）风险物质识别 本项目设有油漆存放区，润滑油和液压油存放在油品暂存区，机修过程中产生的废矿物油、废切削液等暂存在危废暂存间，乙炔设有单独存放区。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录中附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。本次评价将油漆存放区、油品暂存区、危废暂存间和乙炔暂存区视为重要危险源。涉及的危险物质主要为：油漆、润滑油和液压油、废矿物油、乙炔。 （2）Q值确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中对应临界量比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q； Q=q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn 式中：q1，q2…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 本项目Q值确定详见表4-27。 表4-27 项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该危险物质Q值. 1; 润滑油; 74869-22-0; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 液压油; /; 0.15; 2500; 0.00006. 3; 废矿物油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 4; 乙炔; 74-86-2; 0.05; 1; 0.05. 5; 水性底漆; /; 2; /; /. 6; 水性面漆; /; 2; /; /. 项目Q值Ɛ; 0.05018.. 根据上述分析，本项目Q值小于1。故不进行风险专项评价。 4.2.6.2环境风险物质影响途径 本项目环境风险物质影响途径详见表4-28。 表4-28 环境风险物质及影响途径 风险源; 危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 油品暂存区; 润滑油、液压油; 泄露; 在储存过程中有可能发生泄漏事故，泄漏物料若未被有效收集，可能造成土壤和水环境污染事故。. 危废暂存间; 废矿物油; 泄露. 乙炔存放区; 乙炔; 泄漏、火灾; 在储存和使用中有可能发生泄漏事故，对人员造成伤害，若发生火灾引发次生环境污染事件，火灾废气会对大气环境造成一定影响。. 油漆存放区; 水性底漆、水性面漆; 泄漏、火灾; 在储存、搬运、使用过程中有可能发生泄漏事故，泄漏物料若未被有效收集，有可能通过厂区雨水管网进入外环境，造成环境污染事故。若是发生火灾事故，火灾废气会对大气环境造成一定影响。. 4.2.6.2环境风险防范措施 针对本项目的具体情况，建设单位应采取以下风险防范措施： （1）油漆存放区、油品暂存区、危险废物暂存间应符合规范，储存桶等完好无损。油品暂存区设置围堰或托盘。危废暂存间采取防腐防渗措施，设置截流沟和收集井。 （2）油漆存放区、油品暂存区、危险废物放置区、乙炔存放区配备泄露应急物资：消防沙、吸油毡，同时设置禁火标识牌、配备灭火器等。 （3）建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；工作现场严禁吸烟、进食、饮水；车间应配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救。 （4）严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育。提高安全意识，实施规范核查。实行操作人员持证上岗制度，确保安全生产。 （5）做好日常机械设备维护保养工作；定期检查，保证安全措施（如消防设施）齐全并保持完好。在生产车间、原料堆放等场所适当部位设置一定数量的手提式干粉灭火剂，并定期检查，保持有效状态。 （6）油漆存放区、油品暂存区、危险废物放置区、乙炔存放区发生泄漏，无关人员立即撤离，切断一切明火和电气火花。抢险处理人员在确保安全的情况下堵漏。 （7）配备必要的消防器材，熟练掌握消防器材使用方法，加强考核。 （8）项目在平面布置中，应严格执行安全和防火的相关技术规范。原辅料分区存放并留出必要的防火间距，必须符合防火规范的相关规定，贮存时应远离火源，隔热，严禁混入任何杂质，严禁日晒、雨淋。 （9）设置环保管理机构，建立环境保护管理制度，定期组织综合应急演练。根据规范编制突发环境事件风险评估和应急预案。 本项目在采取上述风险防范措施后，对环境影响小，可接受。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割粉尘DA001 | 颗粒物 | 滤筒除尘+1根15m排气筒（1#）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | 抛丸粉尘DA002 | 颗粒物 | 滤筒除尘+1根15m排气筒（2#）排放 |  |
|  | 喷涂废气DA003 | 颗粒物、非甲烷总烃 | “干式过滤+UV光解+活性炭吸附”装置+1根15m排气筒（3#）排放 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟净化器 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
| 地表水环境 | 综合废水DW001 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、动植物油 | 项目新建1座车间隔油池（处理能力4m3/d）、1座初期雨水沉淀池（容积10m3）。依托重庆腾升建设工程机械科技有限公司1座生化池（处理能力40m3/d）、1座食堂隔油池（处理能力10m3/d）。 | 进入市政污水管网：《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 进入环境：《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 1.一般工业固废收集存放于一般工业固废暂存点，边角料、铁屑、废钢丸、废焊材、废包装材料交给相关单位回收利用；废油漆桶、漆渣、废过滤棉交有相应处理资质单位处理。 2.危险废物主要是废切削液、废活性炭、废UV灯管、废矿物油、废油桶、含油废抹布和棉纱手套等，统一分类收集在危废暂存间，定期交有危险废物经营资质的单位处置，转移按《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。含油铁屑收集在危废暂存间，交具有合法手续的单位资源化利用。 3.生活垃圾分类袋装收集后存放于垃圾桶，定期交环卫部门统一处理。餐厨垃圾存放于专门加盖的容器中，交由有餐厨垃圾处置资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1.定期维护废气治理设施，确保废气达标排放。 2.做好油漆存放区、危废暂存间的地面防渗工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）油漆存放区、油品暂存区、危险废物放置区应符合规范，储存桶等完好无损。 （2）油品暂存区、危险废物放置设置围堰或托盘。 （3）危废暂存间采取防腐防渗措施，设置截流沟和收集井。 （4）油漆存放区、油品暂存区、危险废物放置区、乙炔存放区、油墨暂存区配备泄露应急物资：消防沙、吸油毡，同时设置禁火标识牌、配备灭火器等。 （5）空压机设置接油盘。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立健全废气治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并定期检修维护废气处理装置，确保设施的稳定运行。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、淘汰类或限制类，为允许类；项目符合《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》及审查意见关于环境准入、产业规划等要求；项目不受合川区“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 本项目选用的生产设备成熟、可靠；项目运营期通过采取各项污染防治措施，能做到达标排放，对周围环境影响可接受。因此，从环境保护的角度分析，该项目的选址合理，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 3.69t/a | 0 | 3.69t/a | +3.69t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.9t/a | 0 | 0.9t/a | +0.9t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1703t/a | 0 | 0.1703t/a | +0.1703t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0568t/a | 0 | 0.0568t/a | +0.0568t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0568t/a | 0 | 0.0568t/a | +0.0568t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0227t/a | 0 | 0.0227t/a | +0.0227t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0085t/a | 0 | 0.0085t/a | +0.0085t/a |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.0001t/a | 0 | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | / | 2t/a | 0 | 2t/a | +2t/a |
|  | 废焊材 | / | / | / | 2.1t/a | 0 | 2.1t/a | +2.1t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 铁屑 | / | / | / | 35.3t/a | 0 | 35.3t/a | +35.3t/a |
|  | 废钢丸 | / | / | / | 5t/a | 0 | 5t/a | +5t/a |
|  | 废油漆桶 | / | / | / | 1.228t/a | 0 | 1.228t/a | +1.228t/a |
|  | 漆渣 | / | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.012t/a | 0 | 0.012t/a | +0.012t/a |
| 危险废物 | 废切削液 | / | / | / | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 含油铁屑 | / | / | / | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废矿物油 | / | / | / | 0.34t/a | 0 | 0.34t/a | +0.34t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 含油棉纱和手套 | / | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①