- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 康信达智能网联汽车配套零部件及电子产品结构件研发制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-500117-04-01-701282 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王* | 联系方式 | 159***109 |
| 建设地点 | 重庆市合川区南津街街道办事处津沙路53号 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬 * 度 * 分 * 秒，东经 * 度 * 分 * 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 C3912计算机零部件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36汽车零部件及配件制造367 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39计算机制造391 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 重庆市合川区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2408-500117-04-01-701282 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 350 |
| 环保投资占比（%） | 3.5 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 20016 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1，本项目对照情况见下表： 表1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气含有少量甲醛有害污染物，且废气经处理设施处理达标后经排气筒超屋顶排放，同时厂界外延500米范围内无环境空气保护目标，因此不设置大气专项; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一并经生化池处理达标后的污废水经园区市政污水管网排入南溪组团A区污水处理厂进一步处理，项目无生产废水; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危废贮存点暂存量较小，未超过相应风险物质临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不设置. 根据上表对比，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划 情况 | 规划名称：《重庆市合川工业园区南溪组团南溪片区控制性详细规划》（修改）； 审批机关：重庆市合川区人民政府； 审批文号：合川府〔2016〕61号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》； 审查机关：重庆市生态环境局； 审批文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2019〕1169号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | # 1.1规划与规划环境影响评价符合性分析 ## 1.1.1合川工业园区南溪组团规划符合性分析 根据《重庆市合川工业园区南溪组团南溪片区控制性详细规划（修改）》，南溪组团：以发展电子信息、装备制造、医药、食品为主，居住商业配套为辅的科技领先、经济繁荣、环境优美的工业园，禁止化学合成、化学原料药的生产。规划范围：规划面积为22.45km2，四至范围为：北起东津沱、南至米坊村、进士村、西至南津街街道办事处的花园村、南屏村，东至盐井镇的石庙村、建梁村。园区功能定位：以发展电子信息、装备制造、医药、食品为主，居住商业配套为辅的科技领先、经济繁荣、环境优美的工业园。 本项目位于重庆市合川工业园区南溪组团A区津沙路53号，该区块规划为工业用地。本项目所属行业为汽车零部件及配件制造、计算机零部件制造，不属于该园区禁止建设项目，不与园区规划相冲突，属于允许入驻项目。 本项目位置 图1.1-1 本项目与合川工业园区南溪组团南溪片区位置关系示意图 ## 1.1.2园区规划环评评价结论符合性分析 本项目位于合川工业园区南溪组团A组团津沙路53号，与规划环评评价结论符合性分析见下表。 表1.1-1 本项目与规划环评生态环境准入符合性分析一览表 分类; 相关要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 缙云山国家级风景名胜区、九峰山市级森林公园外围300m缓冲带区域原则上按照环境空气一类功能区对应要求进行管理；对临近环境空气一类功能区一侧工业用地不宜布置废气排放量大的企业，增强靠近九峰山市级森林公园一侧防护绿化。; 本项目不位于缙云山国家级风景名胜区及九峰山市级森林公园300m缓冲带内，厂界距缓冲带最近距离为278m，距九峰山市级森林公园边界为578m，且项目排放的废气经相应废气治理设施处理后达标排放。; 符合. 规划区内企业入驻时应优化环境防护距离设置，以防范产业园区涉生态环境“邻避”问题为出发点，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线内。; 本项目无须设置环境防护距离。; 符合. 污染物排放管控; 废水; 规划区废水全部进入污水处理厂处理达标后排放，水污染物达标排放率100%。; 本项目食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一并经生化池处理达标后的污废水经园区市政污水管网排入南溪组团A区污水处理厂，处理后达标率为100%。; 符合. 大气; 涉及挥发性有机污染物的排放的企业应按国家及重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案要求，采用低毒、低挥发性原辅材料，进行工艺改造，并对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制；鼓励水泥、玻璃制品等行业在已达标的基础上深度治理，并持续实行水泥行业错峰生产。; 本项目为汽车零部件及配件制造、计算机零部件制造，原辅材料在储运、加工生产和处置等环节实施全过程控制。; 符合. 固废; 工业固体废物综合利用率达到95.5%; 本项目产生的一般工业固废暂存于一般工业固废暂存区，产生量为29.7t/a，其中10.62t/a破碎回用于注塑生产线，19.08t/a收集后交物资回收单位回收利用，因此工业固废综合利用率达100%。; 符合. 环境风险防控; 规划区建设三级（车间、厂区、规划区）环境风险防控体系；督促规划区内各企业加强环境风险防控，建设防止环境风险物质泄漏扩散的封堵、围栏、喷淋、吸收、收集、处理等应急设施。; 本项目环境风险较低，危废贮存点采取重点防渗措施，满足“六防”措施，设置托盘等风险防范措施。; 符合. 资源利用效率; 新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内先进水平。新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 本项目清洁生产水平达到国内先进水平。; 符合. 万元工业增加值用水量（m³/万元）<36.9。; 本项目万元工业增加值用水量为0.72（m³/万元）<36.9。. 禁止准入产业; 禁止《市场准入负面清单》《关于发布长江经济带发展负面清单（指南）的通知》《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）、《重庆市关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改投〔2018〕781号）中提出的负面清单以及不予准入类项目；禁止引入资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。; 不涉及; /. 禁止新建、扩建造纸、印染、化学原料药、电镀、铅酸电池、危险废物利用和处置、排放重金属以及存在严重环境安全风险的工业项目。; 不涉及; /. 长江及主要支流1km范围内。; 不涉及; /. 在嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 不涉及; /. 禁止新建、扩建化工项目（为园区主导产业配套必需的、对环境影响小、风险可控的化工项目除外）。; 不涉及; /. 限制准入产业; 总体; 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性有机污染物排放的项目。; 不涉及; /. 在合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃煤、重油等高污染物工业项目。; 不涉及; /. 严格限制高耗排水的工业项目，可能对饮用水源带来安全隐患的项目。; 本项目无生产废水产生、排放。项目循环冷却塔用水循环使用，不外排，因此不属于高耗排水项目，对饮用水源无安全隐患。; 符合. 严格限制在声环境2类区附近建设产生噪声污染的工业项目。; 本项目所在区域属于声环境3类区。; 符合. ### 1.1.3规划环评审查意见符合性分析 本项目与所在工业园区规划环境影响报告书审查意见符合性分析见下表。 表1.1-2 本项目与审查意见函（渝环函〔2019〕1169号）符合性分析 分类; 相关要求; 项目情况; 符合性. 加强空间管制; 规划区后续开发建设时应在嘉陵江沿岸布置不少于50m的绿化缓冲带。嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游2公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。南溪组团A区、C区环境空气质量一类区（缙云山风景名胜区、九峰山市级森林公园）300米缓冲带内现有企业大气污染物排放量不得增加，规划未实施的地块不得引进有工业废气排放的企业。规划区内企业环境防护距离应优化控制在规划区边界或用地红线以内。南溪组团A区、C区超出城市总体规划建设用地范围的地块暂不开发，未来按照国土空间规划的建设用地范围进行开发管理。; 本项目位于南溪组团A区津沙路53号，项目不属于嘉陵江50m范围的绿化缓冲带内，项目建成后不排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物。项目距九峰山市级森林公园300m缓冲带距离为278m，其缓冲带范围内。同时项目位于城市总体规划建设用地范围内。; 符合. 严格环境准入; 强化规划环评与合川区“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，生态环境准入清单）的联动，主要管控措施应符合合川区“三线一单”要求。规划区应优化产业发展方向，落实生态环境准入清单，严格建设项目环境准入。坚持源头防控，倡导循环经济，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产排量，按照清洁生产的要求，不断提升现有工业企业清洁生产水平，新建、改扩建项目清洁生产水平不得低于国内先进水平。; 本项目符合合川区“三线一单”要求；项目采用先进的生产工艺和生产设备，增强水的重复利用率，清洁生产水平不低于国家清洁生产标准的基本水平。; 符合. 加强大气污染防治; 加强现有企业大气污染治理和监管，确保各类大气污染物持续稳定达标排放。通过工艺改进、清洁生产、完善措施等手段减少废气无组织排放。鼓励规划区内企业以天然气、电等为能源，除现有的水泥厂、合川盐化外禁止燃煤；规划区内水泥生产等企业应当按照市政府及有关部门关于错峰生产的调度要求，限产停产；排放挥发性有机物的企业其废气收集和处理必须满足国家及重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相关要求。南溪组团 B 区应控制砷化镓芯片外延工序生产规模，采取严格的废气收集及处理措施，最大程度减少重金属废气排放对周边环境的影响。; 本项目位于南溪组团A区津沙路53号，项目运营期以天然气、电能为主要能源，不燃煤。; 符合. 加强水环境保护; 提高废水回用率，减少废水污染物排放。加强现有企业废水排放监管，确保规划区废水经污水处理厂处理达标后排放。规划区禁止含重金属（汞、铬、镉、铅、砷）废水排放。南溪组团B区污水处理厂应尽快进行提标改造，增设电子工业特征水污染物处理工艺。渭沱组团污水处理厂加快建设进度，确保渭沱组团B区生产废水、生活污水能进入污水处理厂集中处理达标后外排。; 本项目无生产废水产生、外排。项目循环冷却塔用水循环使用，不外排。食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并经生化池处理后排入园区污水管网，满足水环境保护相关要求。; 符合. 重视地下水污染防控; 采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境的污染。按监测计划，应定期开展地下水跟踪监测工作，根据监测结果，督促相关企业完善相应的地下水污染防控措施。; 本项目对厂区进行了分区防渗，其中危废贮存点采取重点防渗区处理，其他生产区域采取一般防渗处理。; 符合. 强化噪声污染防控; 合理布局噪声源，高噪声源应尽量远离居住区布置。加强规划区现有企业噪声治理，采用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标，尽量减少对周边居民的影响。; 本项目通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声，车间外风机、冷却塔加设隔声罩等措施确保厂界噪声达标。满足噪声污染物防控要求。; 符合. 加强土壤和固体废物污染防治; 按照《重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》和土壤污染防治目标责任书相关要求，有效防控土壤环境风险，防范建设用地新增污染。加强工业固体废物综合利用和处置，统筹解决好一般工业固体废物处置配套不足的问题，结合工业园区各组团发展需求，科学论证，加紧规划设置一般工业固体废物处置场或工业固体废物综合利用和处置设施。规划区内土地利用性质调整，应按相关规定要求开展土壤调查和风险评估，经评估确定为污染地块的，应当在土地转让前开展治理修复。; 本项目对土壤环境风险提出了相关的防渗等措施要求。; 符合. 强化环境风险防范; 进一步完善环境风险防范体系建设，相关企业尤其是涉及危化品的企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故。建立健全园区级风险防控体系，完善环境风险应急预案，加强对企业环境风险源的监督管理。强化事故废水应急收集及处理措施，完善园区“三级”环境风险防控体系，确保事故废水不对大口鲶县级自然保护区造成影响。应加快实施盐井水厂、方溪水厂拆迁关闭进度，确保居民饮用水安全。; 本项目环境风险物质主要为矿物油、废矿物油等，风险物质储存临界量较低，Q值为0.021848，本次评价对环境风险提出了相关要求，满足风险防范的相关要求。; 符合. 建立健全园区管理机构; 合川工业园区以及合川信息安全产业服务中心应成立专门管理机构，加强环境管理。; 本项目所在园区设置了专门管理机构，满足环境管理的要求。; 符合. 加强环境管理; 严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度。本次规划环境影响评价及其审查意见将是各规划区开发建设中环境保护管理的依据。规划后续实施过程中，各规划区应尽快建立起环境质量跟踪监测体系，落实跟踪监测计划，并按照规定要求适时开展环境影响跟踪评价，提出改进措施。; 本次评价对项目的废气、废水、噪声例行监测、环境管理均提出了相关要求，满足园区对环境管理的要求。; 符合. 综上，本项目满足《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》（渝环函〔2019〕1169号）审查意见的相关要求。 |
| 其他符性合分析 | # 1.2产业政策符合性分析 根据《汽车产业发展政策》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第8号）第八章汽车零部件及相关产业第三十条：“汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系”和第三十一条：“制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。汽车整车生产企业应逐步采用电子商务、网上采购方式面向社会采购零部件。”本项目主要生产汽车内饰件、保险杠支架、车动轴等，属于汽车零部件的相关产业，其建设是符合《汽车产业发展政策》的。 本项目属于汽车零部件及配件制造、计算机零部件制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”“限制类”“淘汰类”，属于“允许类”；同时项目已取得重庆市合川区发展和改革委员会下发的《重庆市企业投资项目备案证》（2408-500117-04-01-701282），项目建设符合国家产业政策及要求。 # 1.3工业布局和准入符合性分析 根据《重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）中的相关要求，本项目与其符合性分析见下表。 表1.3-1 本项目与严格工业布局和准入的通知符合性分析 序号; 严格工业布局和准入政策; 本项目情况; 符合性分析. 1; 一、优化空间布局 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的整理优化。; 不涉及; 符合. 2; 二、新建项目入园 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或产业布局等各方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目，不得办理项目核准或备案手续。; 本项目位于重庆市合川工业园区（高新区）南溪片区A组团津沙路53号，购买友柱汽车部件（重庆）有限公司已建厂房及空置用地建设，不新增用地。; 符合. 3; 三、严格产业准入 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 本项目不属于“两高一资”项目，不属于造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。本项目废气经治理设施处理达标后排放，项目符合国家及我市产业政策和布局。; 符合. 由上表分析可知，本项目的建设符合《重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）要求。 # 1.4重庆市产业投资准入工作手册符合性分析 本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性分析详见下表。 表1.4-1 本项目与重庆市产业投资准入工作手册符合性分析 序号; 产业投资准入政策; 本项目情况; 符合性分析. 1; 不予准入类主要指国家及我市相关规定明令禁止的项目。限制准入类主要指国家及我市相关规定明确予以限制的行业或项目，主要分为行业限制、区域限制。; 不涉及; /. 2; 列入不予准入类的项目，投资主管部门不得审批、核准、备案。列入限制准入类的项目，应同时满足相应行业和所在区域的管理要求后，报投资主管部门按权限审批、核准或备案。; 本项目属于“允许类”建设项目，并且取得了重庆市合川区发展和改革委员会下发的重庆市企业投资项目备案证（项目代码：2408-500117-04-01-701282）。; 符合. 3; 二、不予准入类 （一）全市范围内不予准入的产业 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2．天然林商业性采伐。 3．法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 不涉及; /. 4; （二）重点区域不予准入的产业 1．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 3．在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 4.饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 5．长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 7．在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》刘定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于重庆市合川工业园区（高新区）南溪片区A组团津沙路53号，购买友柱汽车部件（重庆）有限公司已建厂房及空置用地建设，用地为工业用地，不涉及四山保护区，不属于使用燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，不排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物。; 符合. 5; 三、限制准入类 （一）全市范围内限制准入的产业 1.新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 2．新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 3．在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 4．《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。 （二）重点区域范围内限制准入的产业 1.长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 2．在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 本项目位于重庆市合川工业园区（高新区）南溪片区A组团津沙路53号，购买友柱汽车部件（重庆）有限公司已建厂房及空置用地建设，不涉及长江干流、重要湖泊岸线1公里范围。不属于大气污染严重项目，依托市政供电、供水，不属于使用燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）相关要求。 - 1.5长江经济带发展负面清单符合性分析 - 根据推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中的相关要求，本项目与其符合性分析见下表。 表1.5-1 本项目与长江经济带发展负面清单指南的符合性分析 序号; 内容; 项目符合性. 1; - 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不涉及. 2; - 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及. 3; - 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不涉及. 4; - 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及. 5; - 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》规定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及. 6; - 禁止未经许可在长江干流及或新设、改设或扩大排污口。; 不涉及. 7; - 禁止在“一江一口两湖七河”和322个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及. 8; - 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及. 9; - 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及. 10; - 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及. 11; - 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不涉及. 12; - 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /. 由上表分析可知，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。 # 1.6长江保护法符合性分析 根据《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2021年3月1日实施），本项目与其符合性分析见下表。 表1.6-1 本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析（摘录） 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 第二十二条：禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 不涉及; /. 2; 第二十六条：禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干支流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为汽车零部件及配件制造、计算机零部件制造，不属于化工项目、不属于尾矿库。; 符合. 3; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线; 不涉及; /. 由上表可知，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求。 # 1.7四川省、重庆市长江经济带发展负面清单符合性分析 根据《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，本项目与其符合性分析见下表。 表1.7-1 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》要求的符合性分析 序号; 《细则》要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; - 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 - 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于码头项目，不属于长江过江通道项目。; 符合. 2; 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目位于重庆市合川工业园区（高新区）南溪片区A组团津沙路53号，购买友柱汽车部件（重庆）有限公司已建厂房及空置用地建设，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。项目厂界距九峰山市级森林公园300m缓冲带最近距离为278m。; 符合. 3; 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。; 不涉及; /. 4; - 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 - 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 - 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源准保护区的岸线和河段范围，不涉及饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。本项目食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一并经生化池处理达标后排入园区市政污水管网排入南溪组团A区污水处理厂进一步处理。项目无生产废水产生、排放。; 符合. 5; - 第十二条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。; 不涉及; /. 6; - 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 不涉及; /. 7; - 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》规定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 - 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及; /. 8; 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 第十七条 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; /. 9; 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目购买重庆市合川工业园区（高新区）南溪片区A组团津沙路53号友柱汽车部件（重庆）有限公司已建厂房及空置用地建设，不新增用地。; 符合. 10; 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; /. 11; 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于落后产能项目，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“允许类”建设项目。; 符合. 12; 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力﹔ （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 不涉及; /. 13; 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 不涉及; /. 由上表分析可知，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。 # 1.8挥发性有机物无组织排放控制标准符合性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本项目与其符合性分析见下表。 表1.8-1 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目; 符合性分析. 1; VOCS质量占比大于等于10%的含VOCS产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。; 本项目使用的原料VOCS质量占比小于10%，1#厂房内东、西两侧注塑废气分别收集各引至1套废气治理设施（“两级活性炭吸附”装置）处理后，通过2根15m高排气筒（DA001、DA002）达标排放。; 符合. 2; VOCS废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCS废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; VOCS废气收集处理系统与注塑工序同步运行；VOCS废气收集处理系统发生故障或检修时，注塑工序暂停运行，检修完毕后同步投入使用；项目分别采取“两级活性炭吸附”装置处理注塑工序的挥发性有机废气，污染物能实现达标排放，符合相应排放标准。注塑废气收集效率80%，NMHC初始排放速率为0.3983kg/h，采用“两级活性炭吸附”装置处理效率60%。; 符合. 3; VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 符合. 4; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。; 符合. 5; 在反应期间，反应设备的进料口、出料口等开口（孔）在不操作时应保持密闭。; 本项目不涉及化学反应。; 符合. 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 # 1.9挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策符合性分析 根据《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（原环境保护部，公告2013年第31号），本项目与其符合性分析见下表。 表1.9-1 本项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性分析 项目; 具体要求; 本项目情况; 符合性分析. 总则; VOCS污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCS原料与产品在生产和储运销过程中的VOCS排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCS的替代产品或低VOCS含量的产品。; 项目物料使用过程在密闭空间内操作，废气排至VOCS废气收集处理系统。; 符合. 三、末端治理与综合利用; （十二）在工业生产过程中鼓励VOCS的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。 （十三）对于含高浓度VOCS的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助其他治理技术实现达标排放。 （十四）对于含中等浓度VOCS的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 （十五）对于含低浓度VOCS的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 （十六）含有有机卤素成分VOCS的废气，宜采用非焚烧技术处理。 （十七）恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。 （十八）在餐饮服务业推广使用具有油雾回收功能的油烟抽排装置，并根据规模、场地和气候条件等采用高效油烟与VOCS净化装置净化后达标排放。 （十九）严格控制VOCS处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目VOCS浓度较低，项目对注塑废气采取2套“两级活性炭吸附”装置处理挥发性有机废气，经15m高排气筒（DA001、DA002）达标排放。废活性炭等危废分类收集至危废贮存点后定期由具有危废处理资质单位收运、处理。; 符合. 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（原环境保护部，公告2013年第31号）相关要求。 # 1.10合川区生态环境保护“十四五”规划符合性分析 根据《合川区生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》，针对本项目主要建设内容进行符合性分析，详见下表。 表1.10-1 本项目与《合川区生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》符合性分析 序号; 技术政策要求; 本工程内容; 符合性. 第五章 深入打好污染防治攻坚战，实现生态环境质量持续改善. 精准施策改善空气环境质量; 强化大气环境空间管控和约束。按照《重庆市合川区人民政府关于印发合川区大气污染防治工作任务考核办法（试行）的通知》要求，结合“三线一单”和环境空气质量功能区划，将全区划分为大气污染防治重点控制区和一般控制区。重点控制区内的产业布局方案应根据大气环境承载力和输送规律合理制定，形成有利于大气污染物扩散的城市空间格局。……。严控燃煤锅炉新增，已铺设天然气管网的城区、场镇及其周边区域原则上不得新增燃煤锅炉，城市建成区禁止新建20蒸吨及以下燃煤锅炉，全面淘汰10蒸吨及以下的燃煤锅炉。; 本项目不使用燃煤锅炉，项目废气收集经有效废气治理设施处理后达标排放，对大气环境影响小。; 符合. 加大工业废气综合治理力度。严格执行大气污染物特别排放限值，……。全面开展挥发性有机物治理，深化重点行业挥发性有机物摸查，持续开展挥发性有机物排放企业专项整治，加大重点行业、重点企业VOCS全过程污染治理整治，鼓励区内挥发性有机物企业安装在线监测监控和工况监测设施，并接入环保物联网系统。严格落实VOCS含量限制标准，大力推进低（无）VOCS原辅材料替代，将生产和使用高VOCS含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。……。强化污染企业台账管理，台账保存期限不少于三年。加强污染源监督监测，……，确保工业企业污染治理设施和在线监控监测系统正常运行。; 本项目生产过程中产生含VOCS的废气为注塑废气，其中1#厂房内东、西两侧注塑废气分别收集各引至1套废气治理设施（“两级活性炭吸附”装置）处理后达标排放。注塑废气达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5特别排放限值标准。; 符合. 系统治理水生态环境; 深化水环境污染治理。加强工业企业污染防治，逐步完善重点涉水企业废水排污口在线监测系统，强化工业园区外生产环节涉水的工业企业外排生产废水排放监管。; 本项目食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一并经生化池处理达标后排入园区市政污水管网排入南溪组团A区污水处理厂进一步处理。园区污水管网已布设完善。; 符合. 全力保障土壤和地下水环境安全; 加强建设用地土壤污染防治。以土壤污染状况详查结果为依据，识别土壤环境问题突出的重点区域、重点行业和有限管控污染物，针对重点行业企业周边，开展土壤污染综合防控示范区建设。全面落实《重庆市建设用地土壤污染防治办法》，实时发布土壤环境重点监管企业名单，强化土壤污染重点监管单元管理，……。; 本项目不涉及土壤修复；本项目厂区内进行分区防渗，危废贮存点采取重点防渗区处理，其他生产区域采取一般防渗处理，对土壤和地下水环境产生的影响小。; 符合. 探索建立地下水环境质量管控体系。开展地下水饮用水水源和地下水污染源“双源”环境安全调查评估，推进全区地下水污染防治分区划分，建立地下水环境状况清单。以工业园区、垃圾填埋场、加油站等为重点，完善地下水源头预防和风险管控机制，督促企业定期开展自行监测，逐步健全地下水环境质量监测网络和预警系统，形成完备的地下水污染突发事件应急预案和技术储备体系。……。保持全区地下水环境质量总体稳定。; 符合. 积极营造宁静生活环境; 强化噪声源头控制。坚持规划引领，在制定国土空间规划、交通和公共设施建设等规划时，充分与《合川区声环境功能区划分方案》相协调，合理安排功能区和建设布局，强化城市声环境质量空间格局管理，保证住宅区、商业区、工业园区之间的空间隔离，在城市规划建设中利用绿色屏障吸收、隔离一定噪声，防止或者减轻环境噪声污染。强化噪声排放源监督管理，严格项目声环境准入，健全噪声污染源管理制度，加强重点噪声源监管，积极解决噪声扰民投诉。……。; 本项目位于工业园区内；项目设备噪声通过采用低噪声设备、基础减振、风机和冷却塔设置隔声罩及建筑隔声后，厂界噪声达标排放，满足3类区标准。; 符合. 强化噪声控制措施。以持续改善声环境质量为目标，强化社会生活、工业企业、建筑施工、交通噪声控制和城市声环境管理措施，巩固“噪声达标区”和“安静居住小区”创建成果，着力解决噪声扰民问题；……。加强工业噪声污染控制，推进新建、改建、扩建的工业企业完成噪声控制设计，从源头控制，实现全面防护；对噪声排放不达标、居民反映强烈的噪声污染工业企业实施限期治理、搬迁（关、停）。严格建筑施工噪声监管，控制建筑施工时间，……。; 符合. 完善风险防控和应急体系; 强化环境风险源头防控。结合“两会一节”、汛期、防范化解重大风险等环境安全排查整治专项行动，建立问题清单，实行“全登记、周调度、回头看”，督促企事业单位认真整改，推进环境风险源排查常态化。定期对涉危险化学品、危险废物开展环境风险隐患排查整治，建立环境风险隐患排查档案。加强风险评估与源头防控，强化环境安全与风险事前协同防范，通过转方式、调结构、优布局、评风险，从源头降低突发和累积性环境风险。完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管。强化环境风险防范预警体系建设，推进企业“一源一事一案”及风险信息登记制度，推进环境风险防范体系建设，推进企业环境风险预警。; 本项目厂区内风险源主要为矿物油、废矿物油，通过采取严格的管理措施及分区防渗措施等，环境风险控制在可接受范围内。; 符合. 加强环境风险防范和应急处置能力建设。强化应急预案备案，落实环境安全责任，推进重点企业突发环境事件应急预案备案全覆盖。完善“企业主体、政府主导、部门联动、专家支持、社会救援”的突发环境事件应急处置机制，提高突发环境事件处置救援能力。强化风险防控基础能力建设，完善环境应急监测设施，快速、准确识别环境风险种类和数量。……，完善和规范突发环境事件应急处置阶段环境损害评估，严格事后追责，鼓励专业环保机构参与突发环境事件的现场应急救援处置。; 建设单位在运营期采取相应风险防范及应急处置措施。; 符合. 积极推进“无废”城市建设; 加强一般工业固体废物综合利用处置。严格落实《重庆市工业项目环境准入规定》，在新、改、扩建工业项目中明确一般工业固体废物产生强度限值。……，推进以新型高效包装材料替代传统包装材料，实现工业固体废物源头减量化。……，依托水泥窑协同处置一般工业固体废物，着力提升固体废物处理处置能力，实现固体废物利用处置能力与实际需求相匹配。; 本项目符合《重庆市工业项目环境准入规定》相关规定，项目产生的一般工业固废合理处置，能满足相应规范要求。; 符合. 提高危险废物和医疗废物安全处理处置水平。……，严格落实危险废物管理计划备案、转移联单等制度，强化危险废物收集运输处置全过程监管，督促危险废物产生和经营单位切实落实危险废物各项法律制度和相关标准规范，提高规范化管理水平。严格执行危险废物“一物一码”管理制度，……。; 本项目厂区设置有合规的危废贮存点，对厂区产生的危险废物分类收集暂存，定期由具有危废资质单位收运、处理。; 符合. 根据上述分析，本项目符合《合川区生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》相关要求。 # 1.11“三线一单”符合性分析 根据《重庆市生态环境局关于印发<重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）>的通知》（渝环规〔2024〕2号）、《重庆市合川区人民政府关于印发<重庆市合川区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）>的通知》（合川府发〔2024〕8号）以及重庆市“三线一单”智检服务系统检测分析报告可知，本项目所在区域属于“合川区工业城镇重点管控单元-南溪片区”，不涉及生态保护红线，同时根据《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（重庆市生态环境局，2022.7），具体管控要求符合性分析见下表。 |

| 其他符合性分析 | 表1.11-1 本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50011720002; 合川区工业城镇重点管控单元-南溪片区; 重点管控单元2. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析. 市级总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 不涉及; /. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目位于重庆市合川工业园区（高新区）南溪片区A组团津沙路53号，项目为汽车零部件及配件制造、计算机零部件制造，不属于上述项目。; /. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目为汽车零部件及配件制造、计算机零部件制造，不属于上述项目。不属于“两高”项目。; /. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目不属于“两高”项目。不属于化工项目。; /. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 本项目不涉及上述项目。; /. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 本项目为汽车零部件及配件制造、计算机零部件制造，不涉及环境防护距离。; /. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目位于重庆市合川工业园区（高新区）南溪片区A组团津沙路53号，购买友柱汽车部件（重庆）有限公司已建厂房及空置用地建设，不新增用地。; 符合. 污染物排放管控; 第八条新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 不涉及; /. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 本项目所在区域为不达标区，根据《合川区大气环境质量限期达标规划》（发布稿）（2019年12月），在合川区范围内执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况，远期2027年空气质量六指标全部达标。同时本项目生产废气经治理设施处理达标后排放，排放量较小，对大气环境影响小。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 不涉及; /. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一并经生化池处理达标后排入园区市政污水管网排入南溪组团A区污水处理厂进一步处理。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 不涉及; /. 第十三条 新、改、扩建重点行业（重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业）重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 不涉及; /. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 本项目产生的一般工业固废部分经破碎回用于注塑生产线，部分外售物资回收单位回收利用，生活垃圾交园区市政环卫部门统一清运处理，危废分类暂存交危废资质单位收运、处理。; 符合. 第十五条建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进市域固体废物精细化管理。. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 不涉及; /. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 不涉及; /. 资源开发效率要求; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 不涉及; /. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 不涉及; /. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 不涉及; /. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 不涉及; /. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 不涉及; /. 区（县）总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条和第七条。; 不涉及; /. 第二条 嘉陵江岸线1公里范围内限制布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 不涉及; /. 污染物排放管控; 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条和第十五条。; 符合相关要求; 符合. 第四条 持续推进农村人居环境整治，巩固拓展农村厕所革命成果，引导农村新建住房配套建设卫生厕所，推进人口规模较大村庄配套建设公共厕所；强化畜禽粪污资源化利用，加强散养畜禽管理；推进农药化肥减量增效；加强水产养殖污染专项治理，在养殖区内新建、改扩建水产专用养殖场（池）应配套建设养殖尾水治理设施，实现养殖尾水达标排放、循环使用或资源化利用。; 不涉及; /. 第五条 持续推进水泥等高排放重点管控企业超低排放改造；加大新型干法水泥窑、玻璃行业废气深度治理力度，深化烧结砖瓦窑生产企业深度治理，推进烧结砖瓦窑脱硫脱硝除尘改造；新建燃煤机组实施超低排放；燃气锅炉实施低氮改造。; 不涉及; /. 第六条 严格施工扬尘管理，建筑面积8万平方米以上工地全部安装扬尘在线监测系统并联网。加强道路扬尘控制，强化运渣车辆冒装撒漏监管。推进混凝土搅拌站和非煤矿山物料储运系统密闭化改造。; 不涉及; /. 第七条 加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁、公转水”，大力发展铁水、公铁、公水等多式联运，大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输；加强船舶和非道路移动机械排气污染防治，提高燃油车船能效标准，健全交通运输装备能效标识制度，加快淘汰高耗能高排放老旧车船。全面实施汽车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准。; 不涉及; /. 第八条推 动新建小区公共烟道建设油烟集中处置设施，实现居民生活油烟达标排放，减少生活有机溶剂使用，针对建筑装修、汽修喷涂作业、干洗等行业，严格执行有机溶剂VOCS含量限值标准，鼓励使用低毒、低挥发性溶剂。; 不涉及; /. 环境风险防控; 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。; 不涉及; /. 第十条 强化工业园区环境风险管控。完善工业园区现有重大风险源的风险防范体系和应急预案，定期开展应急事故演练，并加强监管；实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化环境应急队伍建设和物资储备。; 本项目厂区内风险源主要为矿物油、废矿物油，通过采取严格的管理措施及分区防渗措施等，环境风险控制在可接受范围内。; 符合. 第十一条 工业集聚区内的项目对水环境存在安全隐患的，应当建立车间、工厂和集聚区三级环境风险防范体系。; 本项目注塑产线间接冷却水循环使用不外排。; 符合. 第十二条 深化区域联防联控机制，进一步健全与遂宁、广安、潼南、铜梁、北碚等地突发环境事件应急响应机制，有效预防和应对跨区域的突发环境风险事件。; 不涉及; /. 资源开发效率要求; 第十三条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条和第二十二条。; 不涉及; /. 第十四条 严控煤炭消费总量，逐步降低煤炭消费比重，新建耗煤项目实行煤炭减量替代，逐步推进天然气、电力及可再生能源替代，持续推进煤炭消费总量及比重持续下降。推进水泥、玻璃等行业开展煤炭清洁高效利用。; 不涉及; /. 第十五条 持续开展重点河流和水库富营养化监测预警及控制，科学实施梯级航电工程生态调度，保证生态基流。; 不涉及; /. 第十六条 在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。第十七条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不涉及; /. 单元管控要求（ZH50011720002）; 空间布局约束; 1.紧邻居住用地、学校等保护目标的工业用地后续不宜布局高噪声以及涉及喷涂、铸造、屠宰、发酵等异味较大或其他易扰民的工业项目。; 本项目位于工业园区内，厂界外延500m范围内无居住用地、学校、森林公园、风景名胜区等保护目标。; 符合. 2.医药健康产业禁止新建、扩建化学原料药生产项目。; 不涉及; /. 污染物排放管控; 1.持续推进台泥水泥、金九建材超低排放改造，鼓励玻璃制品等行业在已达标的基础上深度治理，并持续实行水泥行业错峰生产。; 不涉及; /. 2.优先选择化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施实现污染物和温室气体协同减排。; 不涉及; /. 3.开展工业园区污水处理设施建设及配套污水管网排查整治。加快实施园区管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，推动园区生产废水应纳尽纳。排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。; 本项目注塑产线间接冷却水循环使用不外排。; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 1.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗、污染物排放等达到清洁生产先进水平。; 本项目不属于“两高”项目，项目达清洁生产先进水平。; 符合. 本项目位于重庆市合川工业园区（高新区）南溪片区A组团津沙路53号，购买友柱汽车部件（重庆）有限公司已建厂房及空置用地建设，不新增用地，不占用生态保护红线范围，无生态环境影响；项目废气、废水、噪声、固废采取相应措施后满足相应排放标准和环保要求。本项目符合重庆市“三线一单”、合川区“重点管控单元”的相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | # 2.1项目由来 康信达科技（重庆）有限公司（以下简称“康信达公司”）成立于2023年7月，位于重庆市合川区津沙路55号，经营范围为：汽车零部件及配件制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；电池制造；电池零配件生产等。康信达公司购买友柱汽车部件（重庆）有限公司在重庆市合川工业园区（高新区）南溪片区A组团津沙路53号的工业用地及已建厂房进行“康信达智能网联汽车配套零部件及电子产品结构件研发制造项目”建设，项目已经取得了重庆市合川区发展和改革委员会备案，项目代码为2408-500117-04-01-701282，建设内容主要为：新建注塑产线、冲压产线、车削产线、喷涂产线、清洗产线等，项目总投资20000万元。康信达公司根据市场实际情况，对“康信达智能网联汽车配套零部件及电子产品结构件研发制造项目”进行分期建设，本次仅建设注塑产线、冲压产线、车削产线及相关配套附属设备，新增生产汽车饰件245万件/年、电脑支架25万件/年、保险杠支架55万件/年、车动轴55万件/年，本次项目总投资10000万元。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，建设项目需要进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设项目属于“三十三、汽车制造业36-汽车零部件及配件制造367-其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39-计算机制造391-显示器件制造；集成电路制造；使用有机溶剂的；有酸洗的以上均不含仅分割、焊接、组装的”，该项目需编制环境影响报告表。 康信达科技（重庆）有限公司委托我单位编制“康信达智能网联汽车配套零部件及电子产品结构件研发制造项目”环境影响报告表，针对项目运营期存在的环境问题，提出相应的治理措施。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的自然环境状况，调查、收集建设项目资料和核算项目运营及产排污情况的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程实际污染特性等因素编制了本项目环境影响报告表。 根据《重庆市生态环境局关于强化工程建设项目环境影响评价文件审批实施告知承诺制改革工作有关事项的通知》（渝环规〔2023〕7号），本项目属于“三十三、汽车制造业36-零部件及配件制造367-除汽车整车制造、汽车用发动机制造、有电镀工艺的、年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上之外的其他项目”和“三十六、计算机、同信和其他电子设备制造业39-计算机制造391-显示器件制造”，属于“渝环规〔2023〕7号”文中实施范围，因此通过本次环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并进一步提出环境污染控制措施，报请主管部门告知承诺制审批。 2.2项目概况 # 2.2.1项目基本情况 （1）项目名称：康信达智能网联汽车配套零部件及电子产品结构件研发制造项目 （2）项目地点：重庆市合川工业园区（高新区）南溪片区A组团津沙路53号 （3）项目性质：新建 （4）行业类别：C3670汽车零部件及配件制造、C3912计算机零部件制造 （5）建设单位：康信达科技（重庆）有限公司 （6）建设内容和规模： 1#厂房内新建注塑产线，新增汽车饰件245万件/年、电脑支架25万件/年，新建2#厂房建设冲压产线、车削产线，新增保险杠支架55万件/年、车动轴55万件/年。综合办公楼内配套设置办公、食堂、住宿等。 - 投资：项目总投资10000万元，其中环保投资350万元，占投资比例的3.5%。 - 工作制度及劳动定员： 工作制度：本项目年工作320天，一天3班制，每班8小时。注塑生产线有效工作时间为20h/d。 - 劳动定员：本项目定员50人，其中行政办公人员10人，生产工人4人。行政办公人员10人和生产工人30人不在厂区内住宿，一日一餐；生产工人10人在厂区内住宿，一日三餐。 # 2.2.2项目建设内容及规模 本项目组成情况详见下表。 表2.2-1 本项目组成一览表 - 项目 - 类别; - 项目名称; - 内容及规模; - 备注. - 主体 - 工程; - 注塑产线; 1#厂房，1F，钢结构，长×宽×高=80m×40m×12m，面积约4633.6m2，布置注塑产线位于厂区西侧1#厂房内。 厂房内东、西两侧分别设置注塑生产线，一侧布置15台注塑机。 同时在厂房内北侧设置4台破碎机，用于不合格品破碎回用于生产线。; - 依托已建1#厂房新建. - 冲压产线; 2#厂房，1F，钢结构，长×宽×高=80m×40m×12m。 面积约500m2，位于厂区北侧新建2#厂房内西南侧布置冲压产线。车间内均匀布置15台冲床。; - 新建. - 车削产线; 2#厂房，1F，钢结构，长×宽×高=80m×40m×12m。 面积约500m2，位于厂区北侧新建2#厂房内东南侧布置车削产线。车间内均匀布置15台冲床。; - 新建. - 辅助 - 工程; - 综合办公楼; - 2F，混凝土结构，面积约832.74m2，位于厂区西南侧已建建筑。 - 1F设为厨房、餐厅、办公用房，2F设为办公用房、倒班宿舍。; - 依托已建综合办公楼. 循环冷却系统; 位于注塑车间东、西外侧各设置1座100m3/h冷却塔，用于车间内东、西两侧注塑机间接冷却。; - 新建. - 螺杆空压机; - 位于注塑生产车间外北侧设置2台螺杆空压机，为注塑机提供压缩空气。; - 新建. 检验室; 面积约50m2，位于注塑车间中部，设置粗糙度仪、显微镜、光谱测试仪、同心度测试仪等检验设备对注塑件进行检验。; - 新建. - 公用 - 工程; - 给水系统; - 由园区市政给水管网提供。; - 依托. - 排水系统; - 实行雨污分流制。 - 食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一并经厂区南侧已建的1座生化池（5m3/d）收集处理；; - 依托. - 供电系统; - 由园区供电设施提供电源，满足项目需求，不设置备用发电机。; - 依托. - 储运 - 工程; - 注塑粒子原料暂存区; - 位于注塑生产车间内北侧，面积约100m2。 - 用于PP、ABS、PC、POM等粒子原料的暂存。; - 新建. - 注塑半成品暂存区; - 位于注塑生产车间内中部，面积250m2，用于内饰件、保险杠支架、车动轴等注塑件的暂存。; - 新建. - 空盛具区; - 位于注塑生产车间内中部，面积80m2，用于产品包装、盛具品的暂存。; - 新建. - 注塑成品暂存区; - 位于注塑生产车间内南侧，面积300m2，用于注塑成品的暂存。; - 新建. - 油料间; - 位于2#厂房内北侧，面积10m2，用于润滑油、切削液、机油等物料的暂存。; - 新建. - 环保 - 工程; - 废气处理系统; - 注塑废气; 注塑车间东、西侧注塑废气分别经抽吸口、侧吸口收集至2套“两级活性炭吸附”废气治理设施处理（各配套1台风量9000m3/h的风机），达标后通过2根15m高排气筒（DA001、DA002）超屋顶排放；; - 新建. - 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理达标后通过烟道（DA003）超屋顶排放。; - 新建. - 废水; - 生活污水; - 食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一并经厂区南侧已建的1座生化池（5m3/d）收集处理，达标后经园区污水管网排入南溪组团A区污水处理厂进一步处理。; - 依托. - 噪声防治; - 选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声、绿化降噪，车间外风机、冷却塔加设隔声罩等措施。; - 新建. - 固废处置; - 一般工业固废暂存区; 一般工业固废暂存区1处（15m2），位于1#厂房内东北侧，本项目产生的边角料、不合格品、废弃包装物等一般工业固废分类暂存，边角料、不合格品经破碎回用于注塑生产线，废弃包装物外售物资单位回收利用。; - 新建. - 危险废物; 危废贮存点1间（15m2），位于厂区东南侧门卫旁单独房屋，采取相应“六防”环保措施，本项目产生的危险废物分类收集暂存，定期由具有危废资质单位收运、处理。; - 新建. - 、; - 生活垃圾; 生活垃圾收集后交市政环卫部门收运、处理。 食堂餐厨垃圾收集后交餐厨资质单位收运、处理。; - 依托. 环境风险; 采取分区防渗：危废贮存点区域采取重点防渗措施。配置相关消防设施及器材等。; - 新建. # 2.3项目产品方案 本项目的主要产品为汽车饰件和电脑支架，主要为注塑工艺，产品方案详见下表。 表2.3-1 本项目产品方案 序号; 产品名称; 数量（万件/年）; 单件重量（kg/套）; 总重量 （t/年）; 备注. 1; 汽车饰件; 汽车外饰件激光雷达外盖板; 40; 0.5; 200; 注塑. 2; 汽车外饰件扰流板; 40; 1.5; 600. 3; 汽车内饰件隔物板; 40; 1.5; 600. 4; 汽车内饰件扶手; 40; 3; 1200. 5; 汽车内饰件仪表台板; 40; 2.5; 1000. 6; 汽车内饰件门板; 45; 3.5; 1575. 7; 电脑支架; 25; 0.5; 125. 8; 小计; /; /; 5300. 9; 保险杠支架; 55; /; /; 机加. 10; 车动轴; 55; /; /. 6; 小计; 110; /; /; /. # 2.4主要生产设备 # 2.4.1项目主要生产设备 本项目生产使用主要设备详见下表。 表2.4-1 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 注塑机; 1800T; 台; 2; 注塑产线，位于1#厂房注塑车间东、西两侧. 2; 注塑机; 1200T; 台; 4. 3; 注塑机; 1000T; 台; 4. 4; 注塑机; 800T; 台; 4. 5; 注塑机; 470T; 台; 6. 6; 注塑机; 330T; 台; 4. 7; 注塑机; 270T; 台; 3. 8; 注塑机; 170T; 台; 3. 9; 冷却塔; Q=100m3/h，功率5.5kW; 台; 2; 提供间接循环冷却水，位于注塑车间外东、西两侧. 10; 粗糙度仪; SJ-210; 台; 1; 注塑件检验，位于1#厂房注塑车间中部. 11; 显微镜; SZM-41; 台; 2. 12; 光谱测试仪; EDX 8300H; 台; 1. 13; 同心度测试仪; /; 台; 1. 14; 破碎机; 1t/h; 台; 4; 破碎，位于1#厂房注塑车间北侧. 15; 电叉车; /; 台; 1; 厂内运输. 16; 螺杆空压机; 15kW; 台; 2; 注塑线供气，位于注塑车间外北侧. 17; 冲床; 110T; 台; 5; 冲压产线，位于2#厂房西南侧. 18; 冲床; 160T; 台; 10. 19; 车床; /; 台; 20; 车削产线，位于2#厂房东南侧. 20; 行车; 5T; 台; 2; 2#厂房. 21; 行车; 3T; 台; 1. 本项目注塑产品模具均为外购，本项目厂房内不涉及模具维修。 根据对项目设备进行核实，项目生产设备中无《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批-第四批）》和《产业结构调整指导目录（2024年本）》中涉及的淘汰落后生产设备。 # 2.4.2项目主要生产设备产能核算 本项目主要生产设备产能核算见下表。 表2.4-2 本项目注塑设备最大产能核算表 项目; 台数（台）; 产出能力（kg/h）; 年生产时间（h）; 年总生产重量（t）. 生产产能; 1800T注塑机; 2; 270; 6400; 1728. 1200T注塑机; 4; 130; 6400; 832. 1000T注塑机; 4; 130; 6400; 832. 800T注塑机; 4; 130; 6400; 832. 470T注塑机; 6; 78; 6400; 499.2. 330T注塑机; 4; 51.8; 6400; 331.52. 270T注塑机; 3; 36; 6400; 230.4. 170T注塑机; 3; 20.7; 6400; 132.48. 合计; 30; /; /; 5417.6. 对照表2.3-1，项目设备产能满足项目产品方案，设备设置合理。 # 2.5原辅料情况 # 2.5.1原辅料年消耗情况 根据建设单位提供资料，项目主要原辅材料消耗量见表2.5-1，主要原料理化性质见表2.5-2，能源消耗情况见表2.5-3。 表2.5-1 主要原辅料消耗情况表 序号; 原辅材料名称; 规格; 消耗量; 存储位置; 最大存储量; 备注. 1; PP粒子; 25kg/袋; 4200t/a; 注塑车间原料暂存区; 50t; 外购，用于注塑件. 2; ABS粒子; 25kg/袋; 370t/a; 10t. 3; PC粒子; 25kg/袋; 370t/a; 10t. 4; POM粒子; 25kg/袋; 370t/a; 10t. 5; 空盛具; /; 270万件/a; 注塑车间空盛具区; 2万件. 6; 铝板材/卷材; /; 350t/a; 机加原料暂存区; 10t; 外购，用于冲压件. 7; 不锈钢材; /; 250t/a; 5t. 8; 铜板材; /; 100t/a; 2t. 9; 铁板材; /; 1300t/a; 50t. 10; 铝板材/卷材; /; 24t/a; 0.2t; 外购，用于车床件. 11; 不锈钢材; /; 24t/a; 0.2t. 12; 铜板材; /; 12t/a; 0.1t. 13; 铁板材; /; 3600t/a; 50t. 14; 模具; /; 80套/a; 损坏补充; /; 外购，用于机加. 15; 切屑液; 20kg/桶; 5t/a; 油料间; 0.1t; 外购，用于冲压、车床. 16; 机油/润滑油; 20kg/桶; 1t/a; 0.02t; 外购，用于设备润滑. 表2.5-2 主要原料理化性质一览表 序号; 试剂名称; 理化性质. 1; PP粒子; 主要成分聚丙烯，为无毒、无臭、无味聚合物，密度0.90~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万~15万，固体颗粒状。热分解温度为350℃。. 2; ABS粒子; ABS是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑性高分子材料结构；微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06 g/cm3。它抗酸、碱、盐的腐蚀力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。. 3; PC粒子; 聚碳酸酯（英文简称PC），又称PC塑料；是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族聚碳酸酯的机械性能较低，从而限制了其在工程塑料方面的应用。. 4; POM粒子; 合成树脂中的一种，又名聚甲醛树脂、POM塑料、赛钢料等；是一种白色或黑色塑料颗粒，具有高硬度、高刚性、高耐磨的特性。主要用于齿轮，轴承，汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作用的产品。. 表2.5-3 本项目能源消耗情况表 序号; 能源种类; 能源来源; 年消耗情况. 1; 新鲜水; 园区市政供水管网; 14304m3/a. 2; 电; 园区市政供电管网; 30万kW·h. 3; 天然气; 园区市政供气管网; 20N万m3/a. # 2.5.2物料平衡 （1）原辅料物料平衡 表2.5-4 本项目原辅料物料平衡分析表 入料; 出料. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 产污工序; 数量（t/a）. 注塑产线. PP粒子; 4200; 汽车饰件、电脑支架; /; 5303.628. ABS粒子; 370; 非甲烷总烃; 注塑; 6.372. PC粒子; 370; 注塑废边角料（破碎回用）; 修剪; 5.31. POM粒子; 370; 注塑不合格品（破碎回用）; 检验; 5.31. 注塑废边角料（破碎回用）; 5.31; /; /; /. 注塑不合格品（破碎回用）; 5.31; /; /; /. 入料小计; 5320.62; 出料小计; 5320.62. （2）注塑产线非甲烷总烃物料平衡 本项目非甲烷总烃平衡图见下图。 图2.5-1 本项目注塑产线非甲烷总烃平衡示意图 # 2.6本项目平面布局 本项目购买友柱汽车部件（重庆）有限公司工业用地开展生产建设。 厂区东南侧布设出入口，出入口设置1间门卫室，进厂区后西侧为1栋现有行政办公楼，往北依次布设现有1栋生产厂房和新建1栋生产厂房。 在现有1栋生产厂房（1#厂房）内设置注塑车间，车间内中部由北至南依次布设注塑粒子原料暂存区、注塑半成品暂存区、实验室、空盛具区、注塑成品暂存区，车间内东、西两侧依次按南北向布设注塑机。车间内北侧布设破碎机用于不合格品破碎后回用于生产线。 新建1栋生产厂房（2#厂房）设置机加车间，布置冲压产线和车削产线。车间内南侧中部设置机加原料暂存区，西南侧设置冲压件暂存区，东南侧设置车床件暂存区，机加原料暂存区两侧设置冲压机、车床机。 本项目食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一并经厂区南侧的1座生化池处理，一般工业固废暂存区设置于2#厂房内东侧，危废贮存点设置于厂区东南侧门岗旁独立房间。 # 2.7公用工程 # 2.7.1给、排水系统 （1）给水 由园区市政给水管网提供。 1）生活用水 本项目定员50人，其中行政办公人员10人，生产工人40人。其中行政办公人员10人和生产工人30人不在厂区内住宿，一日一餐；生产工人10人在厂区内住宿，一日三餐。非住宿、住宿人员生活用水定额分别取50L/人·d、200L/人·d，食堂用水取10L/人·餐。 2）生产用水 本项目生产用水主要为冷却塔循环用水。项目采取扫把对车间地面进行清洁，不涉及地面清洁用水。 项目注塑机配套间接冷却循环水系统，冷却用水为循环水，项目设置2座循环冷却水塔。根据企业提供资料，因冷却过程对用水水质要求不高，故冷却废水循环使用不外排，项目冷却循环水量为128万m3/a（100m3/h·台），类比同类行业，循环水系统损耗水量约占循环水量的1%。故本项目损耗水量为12800m3/a（2m3/h），冷却循环水新鲜水补充量为12800m3/a（2m3/h）。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制，雨水通过管网排入市政雨水管网。 本项目员工产生生活污水按生活用水的90%计，经厂区南侧已建生化池处理达标后，经市政污水管网排入南溪组团A区污水处理厂进一步处理。 表2.7-1 本项目新鲜水用、排水量统计 序号; 用水类别; 用水对象; 用水规模; 用水定额; 最大日用水量（m3/d）; 新鲜用水量（m3/d）; 循环用水量（m3/d）; 最大日排水量（m3/d）; 备注. 1; 生活用水; 员工生活用水; 10人（住宿）; 200L/人·d; 2; 2; 0; 1.80; 污水产生系数按90%计. 2; 40人（非住宿）; 50L/人·d; 2; 2; 0; 1.80. 3; 员工食堂用水; 10人（三餐）; 10L/人·餐; 0.3; 0.3; 0; 0.27. 4; 40人（一餐）; 10L/人·餐; 0.4; 0.4; 0; 0.36. 5; 生活用水小计; 4.7; 4.7; 0; 4.23; /. 6; 生产用水; 冷却塔循环补水; 补充循环水量的1%; 循环水量100m3/h，20h/d，2台有效工作时间20h; 4040; 40; 4000; /; 约1%损耗. 7; 生产用水小计; 4040; 40; 4000; /; /. 8; 合计; 4044.7; 44.7; 4000; 4.23; /. 本项目全厂水平衡见下图： 图2.7-2 本项目水平衡示意图 单位：m3/d # 2.7.2供配电 本项目年耗电量约30万kW·h，由园区市政供电管网接入。 # 2.8建设工期 本项目建设工期预计约1个月，计划于2024年10月开工建设。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | # 2.9生产工艺流程及产污节点 # 2.9.1施工期 项目在1#厂房内进行设备布置、安装和调试，施工期较短，对周边环境影响较小，随着施工期的结束而结束。 项目2#厂房施工期工艺流程及产污环节示意图见下图。 图2.9-1 本项目施工期工艺流程及产污环节示意图 ## 施工期污染物分析： 基础工程：包括场地平整、挖方、填方、地基处理、基础施工等。该过程中产生施工噪声、施工扬尘及施工设备燃油废气、设备清洗废水及施工废水。 主体工程：采用现浇混凝土（结构）工程，其主要内容有混凝土制备、运输、浇筑捣实和养护。该过程中主要产生噪声及少量扬尘、施工废料及混凝土养护废水。 装饰工程：包括线路安装，以及墙面和地面的装饰工程。该过程中主要产生噪声及少量扬尘、施工废料。 设备安装：主要是生产设备等的安装。主要产生噪声。 # 2.9.2营运期 （1）注塑工艺流程 图2.9-2 注塑工艺流程示意图 工艺流程说明： PP、ABS、PC、POM塑料颗粒材料经人工开包后倒入料仓存放，料仓中塑料颗粒经真空泵产生空气动力吸入料桶，在料桶中进行干燥（电加热80~120℃，去除粒子水分），料桶加热温度较低，未达到塑料粒子分解温度，因此该过程无废气产生。再由料桶吸入料斗，经重力滑入注塑机螺杆中，注塑机将颗粒经电加热至250~280℃（PP、ABS加热250~270℃，PC、POM加热260~280℃），熔融后的塑料通过喷嘴注入密闭的模具型腔中，并通过温度控制保温（260~270℃），在一定压力下成型经循环冷却水间接降温后开模（不使用脱模剂），取下注塑件经人工修剪边角，然后用空盛具将注塑成品包装后入库暂存。 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单），原料ABS涉及其他污染因子苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯，PC涉及其他污染因子酚类、氯苯类、二氯甲烷，POM涉及其他污染因子甲醛。 注塑废边角料、不合格品经破碎机破碎后回用于生产线，破碎机为密闭运行，且破碎粒径约3cm左右，粒径较大，基本无粉尘产生。 （2）机加工艺流程 图2.9-3 机加工艺流程示意图 工艺流程说明： 铝板材、不锈钢、铜板材、铁板材原料根据要求上料于冲压机和车床，经过冲压、车床加工成型产品，下料经检验后存入暂存区。 （2）产排污情况 本项目营运期产排污情况见下表。 表2.9-3 本项目营运期主要产排污情况一览表 类别; 序号; 产污节点; 污染物种类; 治理措施; 排放方式. 废水; W1; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 隔油池+生化池; 园区污水管网. 废气; G1; 注塑废气; 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯、酚类、氯苯类、二氯甲烷、甲醛; 两级活性炭吸附; DA001、DA002. G2; 食堂; 非甲烷总烃、油烟; 油烟净化器; DA003. 噪声; N; 生产设备; 等效连续A声级Leq（A）; 基础减振、建筑隔声; /. 固废; S1; 原辅料; 废弃包装装; 收集后交物资回收单位回收利用. S2; 人工修剪; 边角料; 破碎回用于生产线. S3; 注塑件检验; 不合格品. S4; 冲压; 边角料; 收集后交物资回收单位回收利用. S5; 冲压件检验; 不合格品. S6; 车床; 边角料; 分类收集暂存于危废贮存点，委托有危废处置资质的单位处理. S7; 车床; 废切削液. S8; 车床; 含油废金属屑. S9; 车削件检验; 不合格品; 收集后交物资回收单位回收利用. S10; 机加; 废模具. S11; 空压机; 含油废水; 分类收集暂存于危废贮存点，委托有危废处置资质的单位处理. S12; 设备维修; 废矿物油、油桶、含油废棉纱及手套. S13; 员工生活; 生活垃圾; 市政环卫部门收运处理. S14; 生化池; 污泥; 市政环卫部门清掏，收运处理. S15; 食堂; 餐厨垃圾; 由资质单位收运处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | # 2.10厂房情况 本项目购买友柱汽车部件（重庆）有限公司在合川工业园区（高新区）南溪片区A组团用地进行生产建设，友柱汽车部件（重庆）有限公司的环评审批、验收以及建设情况见下表。 表2.10-1 友柱公司相关环保手续一览表 序号; 项目名称; 批复号; 批复内容; 实际建设内容; 验收情况; 备注. 1; 友柱汽车零部件生产项目; 渝（合）环准〔2019〕050号，2019年6月6日; 建设综合厂房、配套办公用房和门卫室等。购置生产设备，生产汽车刹车底盘和刹车减震系统配件，生产规模为弹簧座1400万件/a、卡子700万件/a、支架3500万件/a、防尘罩180万件/a、吊环200万件/a。; 项目分阶段验收，一阶段生产能力：弹簧座900万件/a、卡子450万件/a、支架2000万件/a、防尘罩120万件/a、吊环130万件/a。; 2019年9月8日完成验收; 项目目前已停产，设备均已搬迁完毕，现场无遗留环境问题. # 2.11存在的环保问题及建设要求 本项目涉及建设场地、依托的生化池等相关设施均已办理环评及验收手续，符合相关环保要求。“友柱汽车零部件生产项目”自运行至停产期间，未发生过环保相关投诉事件。 根据资料收集调查，已建厂房内原设置冲压机、碰焊机、焊接机等主要生产设备，车床、磨床、铣床等辅助设备，停产后均已拆迁。经现场踏勘，该车间现状为空置车间，无生产设备遗留，地面完整，无环境污染问题。 （1）存在的环保问题 经过现场踏勘，同时结合本项目工程分析，存在如下问题： 原有危废贮存点位于厂区东南侧门卫旁，现状设置不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定； （2）本次评价建设要求 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定建设危废贮存点，面积15m2。危废贮存点满足“防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐、防流失、防扬散、防无关人员进入”，其中防渗层的防渗性能为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | # 3.1环境空气质量现状 # 3.1.1区域环境质量情况 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），本项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 本评价选择2023年作为评价基准年，采用重庆市生态环境局公布的《2023年重庆市生态环境状况公报》中的合川区环境空气质量现状数据进行评价，环境质量公报数据距今在3年内，环境空气质量状况见下表。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.9; 达标. PM2.5; 47; 35; 134.3; 超标. SO2; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 26; 40; 65.0; 达标. CO（mg/m3）; 日均浓度的第95百分位数; 1.0; 4; 25.0; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 158; 160; 98.8; 达标. 根据分析，本项目所在区域重庆市合川区环境空气中可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）浓度均达到国家环境空气质量二级标准，细颗粒物（PM2.5）不满足二级标准，因此，合川区为不达标区域。 ## 3.1.2区域达标规划 合川区已制定区域环境空气质量达标规划，根据《合川区大气环境质量限期达标规划》（发布稿）（2019年12月），“主要任务与措施”如下： ①提高能源效率，优化能源结构：控制煤炭消费总量、提升能源利用效率、加快清洁能源替代利用、推进建筑节能和绿色建筑。 ②优化产业布局，推进绿色发展：优化产业布局、严格环保准入、优化工业结构、推进绿色发展。 ③加大防治力度，控制工业污染：推进燃煤电厂超低排放改造、强化工业废气综合治理、深化工业源挥发性有机物污染防治、加快推进“散乱污”企业综合整治、实施企业错峰生产、加强污染源监督监测。 ④强化监督管理，控制交通污染：强化在用机动车监管、加强机动车环保达标监管、加强车用燃油品质达标监管、强化成品油储运系统油气排放污染控制、强化非道路移动机械和船舶污染控制、大力发展新能源汽车。 ⑤提升管理水平，严格控制扬尘：强化道路扬尘防治、严格施工扬尘管理、加强生产经营过程的扬尘控制、开展重点扬尘污染源在线监控、加强城市裸露土地管理。 ⑥加大治理力度，控制生活污染：巩固和扩大高污染燃料禁燃区、加强餐饮油烟污染治理、控制生活类挥发性有机物污染、加强露天烧烤和烟熏腊肉综合防治、严控露天焚烧行为。 ⑦加强综合利用，控制农业污染：加强生物质燃烧管理、减少化肥使用过程氨排放、控制畜禽养殖氨污染。 ⑧落实法规制度，增强监管能力：贯彻落实相关法规政策、强化应急预警机制、强化环保督察考核机制、提高环境监管能力加大环保执法力度、实施环境信息公开。 ⑨深化区域协作，提升科研支撑：加强污染区域联防联控、加强大气环境监测能力、建立空气质量监管辅助决策支撑系统、强化大气环境科研支撑作用。 ⑩加强宣传教育，推动全民参与：加大宣传教育力度、实行环境信息公开、健全公众参与机制。 限期达标规划文件表明：近期目标（2020年）：2020年，合川区PM2.5年均浓度小于49µg/m3，NO2年均浓度小于45µg/m3，SO2、PM10年均浓度、O3年日均浓度和CO年日均浓度达标。优良天数比率大于80%，重污染天数比例小于2.0%。 中期目标（2025年）：2025年，合川区PM2.5年均浓度小于39µg/m3，其他空气质量指标达标。优良天数比率大于82%，重污染天数比例小于1.5%。 远期目标（2027年）：2027年，合川区空气质量六指标全部达标，优良天数比率大于85%，重污染天数比例小于1.0%。 # 3.1.3其他污染因子环境质量现状情况 （1）监测资料来源 本项目其他污染因子为非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯、酚类、氯苯类、二氯甲烷、甲醛，本次评价仅对具有环境质量标准的非甲烷总烃进行评价。本次评价引用重庆市合川区生态环境监测站2023年7月15日-21日对“合川区工业园区环境现状监测”报告（合环（监）〔2023〕第HJ001号）中的南溪核心区区域下风向环境空气监测点位的数据。监测点位位于本项目东南侧约0.65km；本项目引用的监测数据在有效时段内，监测期间至今，项目区域的污染源未发生重大变化，符合引用资料有效性的相关要求。 （2）监测点位情况 监测点位及项目情况见下表。 表3.1-2 其他污染因子监测点位及项目情况表 监测点位; 经纬度; 监测时间; 监测项目; 监测频次; 与本项目位置关系. 南溪核心区区域下风向; 106.2823, 29.92539; 2023年7月15日-7月21日; 非甲烷总烃; 4次/天，共7天; 东南侧约0.65km. （3）评价方法 环境空气质量现状评价采用最大占标率法，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标，计算公式如下： Pij=Cij/Csj×100% 式中：Pij——第i现状监测点第污染因子j的最大浓度占标率，其值在0～100%之间为满足标准，大于100%则为超标； Cij——第i现状监测点第污染因子j的实测浓度（mg/m3）； Csj——污染因子j的环境质量标准（mg/m3）。 （4）评价标准 南溪核心区区域下风向监测点位非甲烷总烃参考执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 （5）监测及评价结果 监测结果及分析见下表。 表3.1-3 其他污染因子监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 监测项目; 监测结果，mg/m3; 标准限值，mg/m3. 南溪核心区区域下风向; 2023年7月15日-7月21日; 非甲烷总烃; 0.28~0.75; 2.0. 通过监测结果表明，项目所在区域非甲烷总烃小时均值浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值要求，项目所在区域环境质量良好。 ## 3.1.4一类区域环境质量现状分析 本项目厂界东南侧距九峰山森林公园边界约578m，距九峰山森林公园外围300m缓冲带最近距离约278m。根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），规划区规划及评价范围内缙云山（合川）风景名胜区、九峰山市级森林公园及其外围300m缓冲带属于环境空气一类区，原则上执行一级标准，其余区域均属于环境空气功能区二类区。因此本项目对一类区域环境质量现状进行评价。 （1）监测资料来源 一类区环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、非甲烷总烃质量现状引用重庆市合川区生态环境监测站2023年7月15日-21日对“合川区工业园区环境现状监测”报告（合环（监）〔2023〕第HJ001号）中的九峰山环境空气监测点位的数据，监测点位位于本项目东南侧约1.8km、九峰山森林公园300m缓冲区（一类功能区）内；本项目引用的监测数据在有效时段内，监测期间至今，项目区域的污染源未发生重大变化，符合引用资料有效性的相关要求。 （2）监测点位情况 监测点位及项目情况见下表。 表3.1-4 一类区域环境监测点位及项目情况表 监测点位; 经纬度; 监测时间; 监测项目; 监测频次; 与本项目位置关系. 九峰山; 106.2938, 29.92125; 2023年7月15日-7月21日; SO2; 小均值; 东南侧约1.8km. NO2; 小均值. PM10; 小时值. PM2.5; 小时值. O3; 小时平均. 非甲烷总烃; 4次/天，共7天. （3）评价方法 环境空气质量现状评价采用最大占标率法，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标，计算公式如下： Pij=Cij/Csj×100% 式中：Pij——第i现状监测点第污染因子j的最大浓度占标率，其值在0～100%之间为满足标准，大于100%则为超标； Cij——第i现状监测点第污染因子j的实测浓度（mg/m3）； Csj——污染因子j的环境质量标准（mg/m3）。 （4）评价标准 九峰山大气一类功能区监测点中各常规因子浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准限值要求；非甲烷总烃参考执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）一级标准。 （5）监测及评价结果 监测结果及分析见下表。 表3.1-5 其他污染因子监测结果一览表 监测点位; 监测项目; 数据类别; 浓度值 （mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 超标率%; 最大占标率%; 达标 情况. 九峰山; SO2; 小均值; 0.009~0.013; 0.15; 0; 8.7; 达标. NO2; 小均值; 0.016~0.025; 0.2; 0; 12.5; 达标. PM10; 小时值; 0.022~0.045; 0.15; 0; 30.0; 达标. PM2.5; 小时值; 0.017L~0.043; 0.105; 0; 4.1; 达标. O3; 小时平均; 0.024~0.145; 0.16; 0; 90.6; 达标. 非甲烷总烃; 小时值; 0.15~0.51; 1.0; 0; 51.0; 达标. 通过监测结果表明，九峰山森林公园大气一类功能区监测点中各常规因子浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准限值要求；非甲烷总烃浓度满足参考执行的河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）一级标准限值要求。 # 3.2地表水环境质量现状 本项目生产废水经废水处理站处理达标后与员工的生活污水一并排入改建生化池，处理达标后经园区污水管网排放至南溪组团A区污水处理厂，最终处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河，经3.5km后汇入嘉陵江，建梁河未划定水域功能，项目周围500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据《重庆市地面水域环境功能调整方案的通知》（渝府发〔2014〕4号），嘉陵江属于Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中地表水环境质量现状调查要求，可引用近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 （1）2023年公报 根据重庆市生态环境局公布的《2023年重庆市生态环境状况公报》，“嘉陵江流域51个监测断面，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为90.2%”。 （2）区生态环境局水环境质量状况 根据重庆市合川区生态环境局发布的“2024年6月合川区水环境质量状况”，嘉陵江金子断面水质状况达到Ⅱ类水质标准要求，表明区域地表水环境质量现状能满足相应的环境功能区划要求。 图3.2-1 2024年6月合川区水环境质量状况 # 3.3声环境质量现状 本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测。 # 3.4生态环境质量现状 本项目所在地周围主要为工业企业建成区，所在区域无风景名胜区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、重点文物保护单位、饮用水源保护区、重要湿地、天然林和珍稀濒危野生动植物天然集中分布区，区域生态环境质量良好。 ### 3.5地下水及土壤环境质量 本项目油料间、危废贮存点区域为重点防渗区，危废贮存点采取“六防”措施；上述其他区域采取防腐、防渗漏等工程措施。基本无污染土壤及地下水环境影响途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目无需开展地下水及土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | # 3.5环境保护目标 本项目位于重庆市合川工业园区（高新区）南溪片区A组团，根据现场踏勘，项目周围主要为工业企业，本项目地块周边临园区道路。 厂界四周外延500m范围内无居住区、文化村居民点、学校、医院、自然保护区、风景名胜区等，也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无环境保护目标，详见附图8。 本项目厂界东南侧距九峰山森林公园边界约578m，距九峰山森林公园外围300m缓冲带最近距离约278m，详见附图9。 本项目外环境关系见下表。 表3.5-1 本项目外环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 与用地红线距离; 备注. 1; 津沙路; 南; 紧邻; 园区道路，已建. 2; 重庆广振汽车部件有限公司; 东; 紧邻; 已建，主要生产汽车零部件及配件制造等. 3; 重庆华阳电梯零部件有限公司; 南; 35m; 已建，主要生产通用设备制造等. 4; 和仁宝利得（重庆）塑胶有限公司; 西; 紧邻; 已建，主要生产汽车减震器、汽车制动器、汽车转向系统的塑胶制品及其他塑胶制品等. 5; 重庆瀚淳机械设备有限公司; 北; 紧邻; 在建，主要生产机电设备、工业自动化成套设备配件等. |
| 污染物排放控制标准 | # 3.6排放标准 # 3.6.1废气 本项目位于重庆市合川区，注塑废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5特别排放限值，臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值，厂区内厂房外监控点非甲烷总烃浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中限值，食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）限值。具体标准限值见下表。 表3.6-1 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）标准限值 序号; 污染物; 车间或生产设施排气筒特别排放限值（mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. 1; 非甲烷总烃; 60; 4.0. 2; 苯乙烯; 20; /. 3; 丙烯腈; 0.5; /. 4; 甲苯; 8; 0.8. 5; 乙苯; 50; /. 6; 1,3-丁二烯①; 1; /. 7; 酚类; 15; /. 8; 氯苯类; 20; /. 9; 二氯甲烷①; 50; /. 10; 甲醛; 5; /. 注①：待国家污染物检测方法标准发布后实施. 表3.6-2 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值 项目; 限值含义; 厂房外特别排放限值（mg/m3）. NMHC; 1小时平均浓度值; 6. 任意一次浓度值; 20. 表3.6-3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值 项目; 厂界二级标准值; 排气筒高度; 排放量. 臭气浓度; 20（无量纲）; 15m; 2000（无量纲）. 苯乙烯; 5.0mg/m3; 15m; 6.5kg/h. 表3.6-4 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）限值 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 1; 油烟; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 10.0. 注：最高允许排放浓度指任何1小时浓度均值不得超过的浓度。. # 3.6.2废水 厂区已采用雨污分流排水，屋面及道路雨水经厂区雨水沟收集后，排入园区市政雨水管道。本项目注塑生产线为PP、ABS、PC、POM粒子进行注塑塑料制品生产，生产过程中简介冷却水循环使用，不外排，无生产废水。 本项目员工食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一并经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））排入市政管网排至南溪组团A区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河，汇入嘉陵江。主要污染物排放标准见下表。 表3.6-6 污水排放标准 单位：mg/L 污染物指标 标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6-9; 500; 300; 400; 45*; 20. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; 6-9; 60; 20; 20; 8（15）; 3. *注：氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. # 3.6.3噪声 （1）施工期 施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定标准限值，详见下表。 表3.6-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. （2）运营期 运营期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见下表。 表3.6-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3; 65; 55. # 3.6.4固体废物 一般工业固废：根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用（GB18599-2020）标准，贮存过程中应满足相应的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求。贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志；堆场不得混入生活垃圾或危险废物。同时一般固体废物分类执行《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）相关要求。 危险废物：按《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行识别、贮存和管理。 |
| 总量控制指标 | # 3.7总量控制指标 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），确定本项目的总量控制因子及排放量见下表。本项目总量指标来源于规划环评总量。本项目建成后总量控制建议指标： 表3.7-1 总量控制指标表 污染物类型; 项目; 进入园区管网的量（t/a）; 进入环境总量指标（t/a）. 废水; 化学需氧量; 0.474; 0.081. 氨氮; 0.061; 0.020. 废气 （有组织）; 非甲烷总烃; /; 2.039. 废气 （无组织）; 非甲烷总烃; /; 1.2744. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | # 4.1施工期环境保护措施 本项目位于重庆市合川区工业园区南溪组团A区津沙路53号，施工期施工营地依托厂区已建综合办公楼。施工期主要产污为施工机械的运行噪声、废气、堆场和运输过程中的扬尘、食堂油烟、施工废水、废渣、生活污水、食堂废水、生活垃圾、餐厨垃圾等。 ## 4.1.1废气 本项目施工期产生的主要大气污染物为新建厂房产生的施工机械废气、施工作业时产生的扬尘和食堂油烟等。通过加强对设备的维护保养；对工地周围设置硬质密闭围挡，施工场地封闭作业；对工地进出口道路进行硬化处理；场区设置车辆清洗设施；对临时堆放的材料进行覆盖；食堂油烟经已建油烟净化器处理后引至烟道超屋顶排放等。 已建厂房内部装修以及设备的安装产生少量粉尘，粉尘产生量少、施工期短且在已建厂房内封闭施工；随着施工的结束而结束，对项目周边保护目标影响小。 采用上述减缓措施后，拟建项目施工期废气对周边环境的影响得到有效控制，对周边环境影响小。 ## 4.1.2废水 施工期间产生的废水主要包括施工人员的生活污水、食堂废水和施工废水。施工期产生的食堂废水经已建已验的隔油池隔油处理后与生活污水依托已建已验的生化池处理达标后排支市政污水管网。施工废水可经沉淀后，回用于车辆冲洗水，不外排。 经上述措施控制和处理后，施工期产生的废水对地表水环境影响小。 ## 4.1.3噪声 施工期噪声源主要来自新建厂房的挖土机、推土机、振捣棒、电锯、吊车等施工机具作业时产生的噪声。本项目位于工业园区内部，通过合理布置施工机具和设备，采用建筑工地隔声屏障等降噪措施后对外环境影响很小。已建厂房内主要为设备安装噪声，本项目施工时间短，噪声影响随着施工期的结束而消失，通过衰减后对周边影响小。 ## 4.1.4固废 本项目施工期产生的固体废弃物包括建筑垃圾、生活垃圾和餐厨垃圾等。项目厂区空地已平场，无外来土及土方外调情况产生，新建厂房产生的建筑垃圾送当地政府指定的建筑垃圾填埋场处理。施工人员的生活垃圾经收集后交由环卫部门处理处置，餐厨垃圾收集后交资质单位收运处理。废包装外卖物资回收单位，符合环保要求。 项目施工期工程量小，施工期短，通过采取上述措施后，施工期产生的污染物不会对环境产生不利影响。 综上所述，拟建项目施工期环境保护措施较好，不会对周边产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境保护措施 # 4.2.1废气污染物排放源汇总 本项目运营期废气污染物排放源汇总见下表。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.2-1 本项目营运期废气产生及排放情况一览表 产污环节; 污染源; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 污染物产生情况; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 核算方法; 产生量（kg/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 收集处理量（kg/a）; 治理措施; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除效率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（kg/a）; 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 注塑废气; DA001废气排放口; 非甲烷总烃; 产污系数; 3186; 有组织; 44.25; 0.3983; 2548.8; 集气罩+两级活性炭吸附+DA001; 9000; 80; 60; 是; 17.7; 0.1593; 1019.5; 60; /. 苯乙烯; 4.725; 0.44; 0.0039; 3.78; 0.18; 0.0016; 1.5; 20; /. 丙烯腈; 1.965; 0.18; 0.0016; 1.58; 0.07; 0.0007; 0.6; 0.5; /. 甲苯; 6.14; 0.57; 0.0051; 4.915; 0.23; 0.002; 2; 8; /. 乙苯; 2.84; 0.26; 0.0024; 2.27; 0.11; 0.0009; 0.9; 50; /. 1,3-丁二烯; 0.795; 0.07; 0.0007; 0.64; 0.03; 0.0003; 0.3; 1; /. 酚类; 13.63; 1.26; 0.0114; 10.905; 0.50; 0.0045; 4.4; 15; /. 二氯甲烷; 82.51; 7.64; 0.0688; 66.01; 3.06; 0.0275; 26.4; 50; /. 甲醛; 87.875; 8.14; 0.0732; 70.3; 3.25; 0.0293; 28.1; 5; /. 臭气浓度（无量纲）; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 2000; /. DA002废气排放口; 非甲烷总烃; 产污系数; 3186; 有组织; 44.25; 0.3983; 2548.8; 集气罩+两级活性炭吸附+DA002; 9000; 80; 60; 是; 17.7; 0.1593; 1019.5; 60; /. 苯乙烯; 4.725; 0.44; 0.0039; 3.78; 0.18; 0.0016; 1.5; 20; /. 丙烯腈; 1.965; 0.18; 0.0016; 1.58; 0.07; 0.0007; 0.6; 0.5; /. 甲苯; 6.14; 0.57; 0.0051; 4.915; 0.23; 0.002; 2; 8; /. 乙苯; 2.84; 0.26; 0.0024; 2.27; 0.11; 0.0009; 0.9; 50; /. 1,3-丁二烯; 0.795; 0.07; 0.0007; 0.64; 0.03; 0.0003; 0.3; 1; /. 酚类; 13.63; 1.26; 0.0114; 10.905; 0.50; 0.0045; 4.4; 15; /. 二氯甲烷; 82.51; 7.64; 0.0688; 66.01; 3.06; 0.0275; 26.4; 50; /. 甲醛; 87.875; 8.14; 0.0732; 70.3; 3.25; 0.0293; 28.1; 5; /. 臭气浓度（无量纲）; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 2000; /. 注塑车间无组织排放; 非甲烷总烃; /; 1274.4; 无组织; /; 0.199; /; 车间通风; /; /; /; 是; /; 0.199; 1274.4; 4.0; /. 苯乙烯; /; 1.89; /; 0.00197; /; /; /; /; /; 0.00197; 1.89; 5.0; /. 丙烯腈; /; 0.79; /; 0.00082; /; /; /; /; /; 0.00082; 0.79; /; /. 甲苯; /; 2.46; /; 0.00256; /; /; /; /; /; 0.00256; 2.46; 0.8; /. 乙苯; /; 1.14; /; 0.00118; /; /; /; /; /; 0.00118; 1.14; /; /. 1,3-丁二烯; /; 0.32; /; 0.00033; /; /; /; /; /; 0.00033; 0.32; /; /. 酚类; /; 5.45; /; 0.00568; /; /; /; /; /; 0.00568; 5.45; /; /. 二氯甲烷; /; 33; /; 0.03438; /; /; /; /; /; 0.03438; 33; /; /. 甲醛; /; 35.15; /; 0.03661; /; /; /; /; /; 0.03661; 35.15; /; /. 臭气浓度（无量纲）; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 20. 食堂油烟; DA005排放口; 油烟; 产污系数; 18.9; 有组织; 2.1; 0.0084; 15.12; 油烟净化器+DA003; 6000; 80; 90; 是; 0.21; 0.00084; 1.6128; 1.0; /. 非甲烷总烃; 31.5; 3.5; 0.014; 25.2; 80; 75; 0.875; 0.0035; 6.72; 10; /. 无组织排放; 油烟; /; 4.032; 无组织; /; 0.0021; /; 加强通风; /; /; /; 是; /; 0.0021; 4.032; /; /. 非甲烷总烃; /; 6.72; /; 0.0035; /; /; /; /; /; 0.0035; 6.72; /; /. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.2-2 本项目大气污染物排放口基本情况一览表 产污 环节; 污染物种类; 排放口基本情况. 编号及名称; 高度，m; 内径，m; 温度，℃; 类型; 地理坐标. 注塑 废气; 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯、酚类、二氯甲烷、甲醛; DA001 废气排放口; 15; 0.45; 25; 一般排放口; E106.276958,N29.930629. 注塑 废气; DA002 废气排放口; 15; 0.45; 25; 一般排放口; E106.277489,N29.930592. 食堂 油烟; 油烟、非甲烷总烃; DA003 废气排放口; 15; 0.35; 35; 一般排放口; E106.276915,N29.929985. （1）废气治理设施风机风量 参考《大气污染控制工程》（第二版），本项目接收式集气罩在各台注塑机配套的熔融料筒设置抽吸口，各台注塑机开模口设置侧吸口，且罩口离废气产生区域的距离H=0.35m＜1m，因此本项目采用低悬罩的设计，低悬罩排风量计算公式如下： Q=Q0+VF 式中：Q——考虑横向气流影响的接受罩排风量，m3/s； Q0——热射流起始流量，m3/s； V——罩口扩大面积上空气的吸入速度，通常取0.5~0.75m/s；本评价取0.75m/s； F——考虑横向气流影响，罩口扩大的面积，即罩口面积减去热射流的断面积，m2；本项目采用圆形平口伞形接收式集气罩，直径为0.5m，面积为πr2=3.14×（0.5/2）2=0.19625m2；开料口横截面为圆形，其直径为0.1m，即热源的水平投影面积约为0.00785m2；故F=0.19625m2-0.00785m2=0.1884m2。 热射流起始流量Q0可按下式计算： Q0=0.381（qHA2）1/3 式中：q——热源水平表面对流散热量，kW； H——罩口离热源水平面的距离，m；本项目罩口距离废气产生区域的垂直距离为0.2m； A——热源水平投影面积，m2；本项目出料口横截面为圆形，其直径为0.1m，即热源的水平投影面积约为0.00785m2。 热源水平表面对流散热量可按下式计算： q=0.0025Δt1.25A 式中：Δt——热源水平表面与周围空气温度差，K；本项目注塑作业温度最高为280℃，此处取280℃进行计算；周围空气温度即环境温度，常温常压下环境温度取25℃，因此温度差取255℃。 综上，经计算可得，单个接收式集气罩排风量为0.14418m3/s（519.048m3/h），单个集气罩设计风量为600m3/h，注塑车间东、西两侧分别布置15台注塑机，分别设置风机及废气治理设施，单侧设置风量为9000m3/h的风机。 - 废气源强 - 1）注塑废气 注塑机在对各种塑料颗粒材料加热达到熔化温度，但均低于各自的分解温度，塑料颗粒本身为高分子量的聚合物，在短时间熔化过程中不会发生挥发，但注塑过程中聚合物的长链分子受到剪切挤压发生断链产生极少量的游离单体，以有机废气的形式散发出来。根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单），原料ABS涉及其他污染因子苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯，PC涉及其他污染因子酚类、氯苯类、二氯甲烷，POM涉及其他污染因子甲醛。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），“36汽车制造业行业系数表中，08树脂纤维加工，注塑件的挥发性有机物产污系数为1.20kg/t-原料，工业废气量为37262m3/t-原料”，本项目年使用塑料粒子（PP、ABS、PE、ABS+PC粒子）量为5310t/a，则注塑工序产生的非甲烷总烃为6.372t/a。 根据《丙烯腈一丁二烯一苯乙烯塑料残留单体含量的研究》（李丽，炼油与化工，2016（6）：62-63），ABS塑料粒子中残留苯乙烯单体含量为25.55mg/kg，乙苯单体含量为15.34mg/kg，丙烯腈单体含量为10.63mg/kg；根据《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）塑料中残留单体的溶解沉淀-气相色谱法测定》（袁丽凤，邬蓓蕾，崔家玲，分析测试学报，2008第010期），ABS塑料粒子中残留甲苯单体含量为33.2mg/kg；根据《PS和ABS制品中1，3-丁二烯残留量的测定》（塑料包装，2018年第28卷第3期），ABS塑料粒子中残留1,3-丁二烯单体含量为4.31mg/kg。本项目ABS塑料用量为370t/a，ABS塑料注塑时按最不利情况即塑料中残留的单体全部挥发，则苯乙烯产生量为9.45kg/a，丙烯腈产生量为3.93kgt/a，甲苯产生量为12.28kg/a，乙苯产生量为5.68kg/a，1,3-丁二烯产生量为1.59kg/a。 根据《多次顶空萃取-气相色谱法测定PC中残留的二氯甲烷》（塑料科技 文章编号：1005-3360（2018）02-0099-03），PC中二氯甲烷的平均含量为446mg/kg。参考文献《聚碳酸酯树脂中微量酚的测定》（李韶钰杭塑料化工一厂；310011）中实验结果，PC塑料中酚类含量73.67mg/kg；氯苯类无相关文献数据，故不进行定量计算。本项目PC塑料用量为370t/a，则二氯甲烷产生量为165.02kg/a、酚类产生量为27.26kg/a。 根据参考文献《高效液相色谱法分析聚甲醛中的甲醛含量》（邓延庆，科技创新导报1674-098X（2013）08（b）-0097-02）中实验结果，POM中甲醛单体含量475mg/kg。本项目POM塑料用量为370t/a，则产生甲醛产生量为175.75kg/a。 项目在注塑车间东、西两侧均匀布置不同型号的注塑机，东、西两侧注塑能力、产能一致，因此本次分析产、排污直接按注塑废气总量均分至东、西两侧。在各台注塑机配套的熔融料筒设置抽吸口，各台注塑机开模口设置侧吸口，将注塑废气收集后抽送至新建的东、西侧各1套“两级活性炭吸附”废气治理设施进行处理，达标后分别通过1根15m高排气筒（DA001、DA002）超屋顶排放。收集效率以80%计，根据同类行业类比，本项目采取“两级活性炭吸附”综合去除效率为60%，风机风量为9000m3/h，年产污时间为6400h（其中ABS、PC、POM塑料粒子年产污时间均各为960h）。未收集的废气无组织排放。 具体产生情况如下： |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.2-3 本项目注塑废气统计表 污染源; 注塑工序. 污染物; 非甲烷总烃; 苯乙烯; 丙烯腈; 甲苯; 乙苯; 1,3-丁二烯; 酚类; 二氯甲烷; 甲醛. 原料; 所有粒子; ABS; POM. 原料量t/a; 5310; 370; 370; 370. 产污系数; 1.20kg/t; 25.55mg/kg; 10.63mg/kg; 33.2mg/kg; 15.34mg/kg; 4.31mg/kg; 73.67mg/kg; 446mg/kg; 475mg/kg. 产污时间h; 6400; 960; 960; 960. 污染物产生量kg/a; 6372; 9.45; 3.93; 12.28; 5.68; 1.59; 27.26; 165.02; 175.75. 收集效率%; 80. 1厂房无组织排放量kg/a; 1274.4; 1.89; 0.79; 2.46; 1.14; 0.32; 5.45; 33; 35.15. 1厂房无组织排放速率kg/h; 0.199; 0.00197; 0.00082; 0.00256; 0.00118; 0.00033; 0.00568; 0.03438; 0.03661. 1#厂房内西侧注塑工序. 污染物产生量kg/a; 3186; 4.725; 1.97; 6.14; 2.84; 0.795; 13.63; 82.51; 87.875. 有组织收集情况（DA001）; 收集量kg/a; 1382.4; 2.045; 0.85; 2.655; 1.225; 0.345; 5.895; 35.68; 38. 产生速率kg/h; 0.216; 0.0021; 0.0009; 0.0028; 0.0013; 0.0004; 0.0061; 0.0372; 0.0396. 产生浓度mg/m3; 24.0; 0.24; 0.10; 0.31; 0.14; 0.04; 0.68; 4.13; 4.40. 集中处理排气筒排放情况（DA001）; 处理风量m3/h; 9000. 排气筒内径m; 0.45. 处理效率%; 60. 排放量kg/a; 1019.5; 1.5; 0.6; 2; 0.9; 0.3; 4.4; 26.4; 28.1. 排放速率kg/h; 0.1593; 0.0016; 0.0007; 0.002; 0.0009; 0.0003; 0.0045; 0.0275; 0.0293. 排放浓度mg/m3; 17.7; 0.18; 0.07; 0.23; 0.11; 0.03; 0.5; 3.06; 3.25. 排气筒特别排放限值浓度mg/m3; 60; 20; 0.5; 8; 50; 1; 15; 50; 5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 1#厂房内东侧注塑工序. 污染物产生量kg/a; 3186; 4.725; 1.97; 6.14; 2.84; 0.795; 13.63; 82.51; 87.875. 有组织收集情况（DA001）; 收集量kg/a; 1382.4; 2.045; 0.85; 2.655; 1.225; 0.345; 5.895; 35.68; 38. 产生速率kg/h; 0.216; 0.0021; 0.0009; 0.0028; 0.0013; 0.0004; 0.0061; 0.0372; 0.0396. 产生浓度mg/m3; 24.0; 0.24; 0.10; 0.31; 0.14; 0.04; 0.68; 4.13; 4.40. 集中处理排气筒排放情况（DA002）; 处理风量m3/h; 9000. 排气筒内径m; 0.45. 处理效率%; 60. 排放量kg/a; 1019.5; 1.5; 0.6; 2; 0.9; 0.3; 4.4; 26.4; 28.1. 排放速率kg/h; 0.1593; 0.0016; 0.0007; 0.002; 0.0009; 0.0003; 0.0045; 0.0275; 0.0293. 排放浓度mg/m3; 17.7; 0.18; 0.07; 0.23; 0.11; 0.03; 0.5; 3.06; 3.25. 排气筒特别排放限值浓度mg/m3; 60; 20; 0.5; 8; 50; 1; 15; 50; 5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）修改单编制说明（2023.7），“3.2.3关于有组织排放控制的修改，《合成树脂工业污染物排放标准》（G31572-2015）表4、表5中的“单位产品非甲烷总烃排放量”是针对单体聚合过程中废气污染产生特点而制定的，由于单体聚合产生废气污染物的数量很小，因此，“单位产品非甲烷总烃排放量”的限值也比较小”，本项目使用原料PP、ABS、PC、POM塑料粒子均为聚合颗粒物，不发生单体聚合工艺，因此不评价“单位产品非甲烷总烃排放量”。 2）生产异味 本项目注塑过程中，产生的废气会伴有明显的异味，需要作为恶臭进行管理和控制。本次评价统以臭气浓度进行表征。该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，对外环境影响较小。异味与注塑有机废气一同通过集气罩收集+“两级活性炭吸附”装置治理后排放，少部分未能被收集的异味以无组织形式在车间排放，通过加强车间通风，该类异味对周边环境的影响不大，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中臭气浓度、苯乙烯排放标准的要求，即臭气浓度有组织排放浓度小于2000（无量纲），无组织排放浓度小于20（无量纲），苯乙烯有组织排放速率小于6.5kg/h，无组织排放浓度小于5mg/m3。 3）食堂油烟 根据业主提供资料，本项目在厂区内设有食堂，住宿人员就餐人数10人，每天提供3餐，非住宿人员40人，每天提供1餐。每人每餐食用油消耗量以30g计，则耗油量672kg/a。油烟挥发量占总耗油量的2%~4%（取平均值3%）计，则油烟产生量为20.16kg/a。食用油和食物在高温条件下发生化学反应，这些反应的产生物主要有醛、酮、烃、脂肪酸、醇、酯、内酯、杂环化合物、芳香族化合物等有机物，以非甲烷总烃计。非甲烷总烃产生量以项目油用量按5%计，则本项目油烟中非甲烷总烃产生量约为33.6kg/a。 本项目设置2个灶头，单个基准风量按2000m3/h计，总风量4000m3/h，每天烹饪时间以6h计，集气效率以80%计，油烟去除率不低于90%，本次评价以90%计，非甲烷总烃去除效率按75%计（标准要求最低效率）。食堂油烟经集气罩收集后通过1套油烟净化器处理后引至屋顶排放，食堂油烟排放量为1.6128kg/a，排放速率为0.00084kg/h，排放浓度为0.21mg/m3；非甲烷总烃排放量为6.72kg/a，排放速率为0.0035kg/h，排放浓度为0.875mg/m3。油烟无组织排放量为4.032kg/a，排放速率为0.0021kg/h；非甲烷总烃无组织排放量为6.72kg/a，排放速率为0.0035kg/h。 # 4.2.2废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）有关规定，排污单位应委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。本项目根据相关要求，制定项目环境管理监测计划建议见下表。 表4.2-6 本项目废气监测计划 分类; 生产单元; 废气名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次（非重点排污单位）; 备注. 废气; 有组织废气; 树脂纤维加工; 注塑废气; DA001采样口、DA002采样口; 非甲烷总烃; 验收时1次，连续监测2天，以后1次/年; HJ971-2018，表34. 苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、酚类、氯苯类、甲醛、臭气浓度; 验收时1次; HJ1122-2020，表9. 食堂; 食堂油烟; DA003 采样口; 油烟、非甲烷总烃; 验收时1次，连续监测2天; /. 无组织废气; 树脂纤维加工; 注塑废气; 厂界下风向各设1个监控点; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 验收时1次，连续监测2天，以后1次/年; HJ1122-2020，表9. 苯乙烯、甲苯. /; 注塑废气; 注塑车间窗户外设1个监控点; NMHC. 4.2.3废气污染防治措施 （1）有组织 1）注塑废气 本项目在各台注塑机配套的熔融料筒设置抽吸口，各台注塑机开模口设置侧吸口，将注塑车间内东、西两侧注塑废气分别收集后抽送至各侧新建的废气治理设施（共两套）进行处理达标后分别通过15m高排气筒（DA001、DA002）超屋顶排放，该设施采用的处理工艺为“两级活性炭吸附”。 1根15m 排气筒（DA001） 东侧注塑废气 两级活性炭吸附 1根15m 排气筒（DA002） 西侧注塑废气 两级活性炭吸附 图4.2-1 本项目注塑废气治理流程图 本项目注塑废气主要为挥发性有机废气，具有废气量大、浓度低等特点，因此本项目宜采取适用于低浓度有机废气的处理技术。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），同时参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），本项目注塑废气治理可行技术参照如下。 表4.2-7 本项目注塑废气治理可行技术参照表 排污单位类别; 废气产污环节; 污染物种类; 污染防治设施可行技术; 本项目废气污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术; 备注. 计算机制造排污单位; 注塑生产线; 挥发性有机物; 活性炭吸附法、其他; 两级活性炭吸附+15m排气筒（DA001、DA002）; 是; （HJ1031-2019）表2-1. 塑料制品工业排污单位; 塑料零件及其他塑料制品制造废气; 非甲烷总烃; 喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 是; （HJ1122-2020）表A.2. 臭气浓度、恶臭特征物质; 喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术; 是. 同时根据《重庆市典型工业有机废气处理适宜技术选择指南》（2015版）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》、重庆市生态环境局关于印发《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》的函中附件3活性炭治理设施专项整治相关要求，活性炭吸附装置活性炭应装填齐整，避免气流短路。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.60m/s；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时气体流速宜低于1.20m/s。本项目设备安装时气体流速严格按要求设计建设，以确保处理效率。活性炭选取应按颗粒活性炭碘吸附值>800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值>650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）。活性炭吸附装置运行过程需及时更换活性炭，活性炭更换周期不超过累计运行500小时或3个月。 本项目选择“两级活性炭吸附”工艺处理本项目挥发性有机废气，选择碘值不低于800mg/g的颗粒活性炭，定期更换吸附剂，更换频次约3个月/次。 综上所述，本项目在严格落实《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》的函中附件3活性炭治理设施专项整治相关要求的前提下，注塑废气采取“两级活性炭吸附”装置属于治理可行技术，注塑废气经处理后达标排放。 （2）无组织 对于项目产生的无组织废气，项目拟采用如下控制和减缓措施进一步减少无组织排放量： ①对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好； ②企业制定一系列车间管理制度，加强员工培训，提高操作水平，加强车间通风，尽量减少物料损耗和排放。 综上，项目废气处理措施合理可行。 # 4.2.4大气环境影响分析 本项目所在区域环境空气质量各监测因子现状值均满足相应标准，厂界四周外延500m范围内不涉及居住区、文化村居民点、学校、医院、自然保护区、风景名胜区等环境保护目标。项目生产过程中产生的废气经可行性技术措施处理后排放，各废气污染因子排放均满足相应标准要求，环境影响可接受。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | # 4.3废水 # 4.3.1废水污染物排放源汇总 本项目污废水排放情况见下表。 表4.3-1 本项目污废水排放主要污染因子及防治措施一览表 序号; 污废水名称; 排放方式; 最大排水量m3/d; 主要污染因子; 排放去向. 1; 生活污水; 间断; 4.23; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 生化池→园区污水管网. 表4.3-2 本项目营运期废水产生及排放情况一览表 产排污环节; 类别; 污染物项目; 产生情况; 污染防治设施; 废水排放量m3/d; 排放情况; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口; 排放标准. 浓度mg/L; 产生量t/a; 处理能力m3/d; 治理工艺; 治理效率%; 可行技术; 浓度mg/L; 排放量t/a; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 员工; 生活污水1353.6m3/a（其中食堂废水201.6m3/a）; COD; 450; 0.609; 5; 隔油池（食堂废水）+格栅+调节池+厌氧+好氧; 22.22; 是; 4.23; 350; 0.474; 间接排放; 生化池→南溪组团A区污水处理厂→建梁河→嘉陵江; 间断排放，排放期间流量不稳定且无周期性规律，但不属于冲击性排放; DW001污废水排放口; 一般排放口; 106.277195，29.929877; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. BOD5; 400; 0.541; 25.00; 300; 0.406. SS; 300; 0.406; 16.67; 250; 0.338. NH3-N; 50; 0.068; 10.00; 45; 0.061. 动植物油; 50; 0.010; 60.00; 20; 0.004. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目污废水排放情况见下表。 表4.3-3 本项目污废水排放统计 类别; 水量 （m3/a）; 污染物; 处理前; 生化池处理后（三级标准）; 南溪组团A区污水处理厂处理后（一级B标准）. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 生化池; 生活污水1353.6（其中食堂废水201.6）; COD; 450; 0.609; 350; 0.474; 60; 0.081. BOD5; 400; 0.541; 300; 0.406; 20; 0.027. SS; 300; 0.406; 250; 0.338; 20; 0.027. NH3-N; 50; 0.068; 45; 0.061; 15; 0.020. 动植物油; 50; 0.010; 20; 0.004; 3; 0.001. # 4.3.2废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），有关规定，排污单位应委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。本项目根据相关要求，制定项目环境管理监测计划建议见下表。 表4.3-4 本项目废水监测计划 监测点位; 监测指标; 排放标准; 监测频次; 备注. 生化池排放口DW001; 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、磷酸盐、动植物油; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 验收时监测1次，连续监测2天，以后半年/次; HJ971-2018，表42. # 4.3.3废水污染防治措施 - 生化池处理可行性分析 - 友柱公司原建设1座处理能力为5m3/d的生化池，采用“隔油池（食堂废水）+格栅+调节池+厌氧+好氧”方式处理生活污水，根据友柱公司环境影响评价报告和环保竣工验收报告，该生化池各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，能够稳定达标排放。 - 本项目生活污水日排放废水量约为4.23m3/d，主要污染物COD、BOD5、NH3-N、SS和动植物油；已建生化池处理规模可满足处理本项目生活污水，仍采用“隔油池（食堂废水）+格栅+调节池+厌氧+好氧”方式处理生活污水，处理可行。 - （2）污水处理厂依托可行性分析 合川工业园区南溪组团污水处理厂于2009年完成环境影响评价，并取得了环评批复（“渝（合川）环准〔2009〕24号”）；目前已稳定投运，位于合川工业园区南溪片区东南部合川盐化旁，一期已于2017年4月试运行，2018年5月完成环保验收，一期规模2万m3/d，目前实际收水量约4000~5000m3/d，采用A/O处理工艺，进出口均安装了废水在线监测系统并联网（监测因子COD、氨氮、TP），出水水质可稳定达标排放；南溪片区污水处理厂为合川工业园区城南组团（原核心区）配套建设的污水处理厂，服务范围为工业园区核心区；本项目位于合川工业园区南溪组团A区（即原核心区），属于南溪片区污水处理厂服务范围，依托可行。 # 4.4噪声 # 4.4.1噪声源强 本项目运行期间产生的噪声主要是注塑机、破碎机、废气治理设施风机、螺杆空压机、冷却塔等设备噪声，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），主要噪声源及其噪声级情况详见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.4-1 本项目主要噪声源及源强情况一览表（室内） 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m*; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声/dB（A）; 建筑物外距离/m. 数量/台、套; 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东面; 南面; 西面; 北面; 东面; 南面; 西面; 北面; 东面; 南面; 西面; 北面; 东面; 南面; 西面; 北面. 1#厂房注塑车间; 1800T注塑机; 1; 78; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 9; 3; 1.5; 47; 74; 34; 15; 61.3; 59.3; 62.7; 66.2; 0:00-24:00; 15; 12.0; 10.3; 25.4; 16.1; 52; 50; 13; 57. 1200T注塑机; 2; 78; 9; 12; 1.5; 38; 64; 28; 16; 65.2; 62.9; 66.5; 69.0; 15; 15.9; 14.0; 29.3; 18.9; 52; 50; 13; 57. 1000T注塑机; 2; 78; 9; 24; 1.5; 34; 55; 19; 25; 65.7; 63.6; 68.2; 67.0; 15; 16.4; 14.6; 30.9; 16.9; 52; 50; 13; 57. 800T注塑机; 2; 78; 9; 36; 1.5; 30; 44; 13; 35; 66.2; 64.6; 69.9; 65.6; 15; 16.9; 15.6; 32.6; 15.5; 52; 50; 13; 57. 470T注塑机; 3; 78; 9; 51; 1.5; 30; 35; 12; 45; 68.0; 67.3; 72.0; 66.2; 15; 18.7; 18.4; 34.7; 16.1; 52; 50; 13; 57. 330T注塑机; 2; 75; 9; 66; 1.5; 35; 23; 21; 58; 62.6; 64.4; 64.8; 60.4; 15; 13.2; 15.4; 27.5; 10.3; 52; 50; 13; 57. 270T注塑机; 2; 75; 9; 73; 1.5; 42; 16; 29; 68; 61.8; 66.0; 63.4; 59.7; 15; 12.5; 17.0; 26.1; 9.6; 52; 50; 13; 57. 170T注塑机; 1; 75; 9; 79; 1.5; 48; 12; 35; 75; 58.2; 64.2; 59.6; 56.2; 15; 8.9; 15.2; 22.3; 6.1; 52; 50; 13; 57. 1800T注塑机; 1; 78; 35; 3; 1.5; 34; 74; 47; 15; 62.7; 59.3; 61.3; 66.2; 15; 13.4; 10.3; 24.0; 16.1; 52; 50; 13; 57. 1200T注塑机; 2; 78; 35; 12; 1.5; 28; 64; 38; 16; 66.5; 62.9; 65.2; 69.0; 15; 17.2; 14.0; 27.9; 18.9; 52; 50; 13; 57. 1000T注塑机; 2; 78; 35; 24; 1.5; 19; 55; 34; 25; 68.2; 63.6; 65.7; 67.0; 15; 18.9; 14.6; 28.4; 16.9; 52; 50; 13; 57. 800T注塑机; 2; 78; 35; 36; 1.5; 13; 44; 30; 35; 69.9; 64.6; 66.2; 65.6; 15; 20.6; 15.6; 29.0; 15.5; 52; 50; 13; 57. 470T注塑机; 3; 78; 35; 51; 1.5; 12; 35; 30; 45; 72.0; 67.3; 68.0; 66.2; 15; 22.7; 18.4; 30.7; 16.1; 52; 50; 13; 57. 330T注塑机; 2; 75; 35; 66; 1.5; 21; 23; 35; 58; 64.8; 64.4; 62.6; 60.4; 15; 15.5; 15.4; 25.3; 10.3; 52; 50; 13; 57. 270T注塑机; 1; 75; 35; 73; 1.5; 29; 16; 42; 68; 60.4; 63.0; 58.8; 56.7; 15; 11.1; 14.0; 21.5; 6.6; 52; 50; 13; 57. 170T注塑机; 2; 75; 35; 79; 1.5; 35; 12; 48; 75; 62.6; 67.2; 61.2; 59.3; 15; 13.2; 18.2; 23.9; 9.1; 52; 50; 13; 57. 破碎机; 4; 85; 20; 72; 1.5; 38; 72; 37; 7; 75.2; 72.4; 75.3; 82.6; 15; 25.9; 23.5; 38.1; 32.5; 52; 50; 13; 57. 2#厂房机加车间; 110T冲床; 5; 85; 16; 98; 1.5; 67; 18; 19; 35; 73.7; 79.4; 79.2; 76.5; 15; 21.8; 21.7; 27.6; 44.6; 70; 137; 68; 7. 160T冲床; 10; 85; 55; 98; 1.5; 33; 17; 53; 32; 79.8; 82.7; 77.8; 79.9; 15; 27.9; 25.0; 26.1; 48.0; 70; 137; 68; 7. 车床; 20; 80; 40; 108; 1; 49; 22; 36; 18; 76.1; 79.6; 77.4; 80.5; 15; 24.2; 21.9; 25.8; 48.6; 70; 137; 68; 7. *注：以1#厂房注塑车间西南角为原点（0.0.0） 表4.4-2 本项目主要噪声源及源强情况一览表（室外） 声源名称; 数量/台; 空间相对位置/m*; 声源 源强; 声源控制措施; 运行时段; 距厂界距离/m; 厂界处噪声/dB（A）. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）; 东面; 南面; 西面; 北面; 东面; 南面; 西面; 北面. 风机; 1; 0; 39; 0.5; 80; 选用低噪声设备，风机、冷却塔加设隔声罩（隔声量取15dB（A））; 0:00-24:00; 98; 99; 11; 102; 25.2; 25.1; 44.2; 24.8. 风机; 1; 40; 39; 0.5; 80; 49; 88; 60; 91; 31.2; 26.1; 29.4; 25.8. 螺杆空压机; 1; 0; 32; 1; 75; 98; 86; 16; 115; 35.2; 36.3; 50.9; 33.8. 螺杆空压机; 1; 40; 32; 1; 75; 48; 78; 62; 103; 41.4; 37.2; 39.2; 34.7. 冷却塔; 1; 0; 26; 1; 85; 100; 78; 25; 124; 30.0; 32.2; 42.0; 28.1. 冷却塔; 1; 40; 26; 1; 85; 53; 64; 64; 116; 35.5; 33.9; 33.9; 28.7. *注：以1#厂房注塑车间西南角为原点（0.0.0） |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | # 4.4.2噪声污染预测 （1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的噪声传播声级衰减计算方法： ①室外声源在预测点的声压级 Loct（r）= Loct（r0）-20lg（r/r0） 式中：Loct（r）、Loct（r0） — 距声源r、r0处的声压级，dB； r、r0 — 预测点到声源的距离，m； ②室内某一声源在靠近围护结构处的声压级 Loct，1=Lwoct+10 lg（Q4πr2+4R） 式中：Loct，1 — 某室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB； Lwoct — 为某声源的声功率级，dB； r1 — 为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R — 房间常数，R=h0=arcsinsinϕsinσ+cosϕcosσcos(15t+λ−300)； S — 室内总表面积，m2； ϕ— 平均吸声系数， α=ϑ0； Q— 方向性因子。 ③所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级 Loct，1（T）=10lg（ L=Dtgh0 ） ④所有声源在室外靠近围护结构处产生的声压级 Loct，2（T）= Loct，1（T）-（TLoct+6） 式中：TLoct — 墙体（等围护结构）的隔声量，dB。 ⑤等效室外声级 将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lwoct。 Lwoct= Loct，2（T）+10lg（S） 式中：S—透声面积，m2。 ⑥等效室外声源在预测点产生的声级 Loct（r）= Lwoct -20 lg（r）-△Loc 式中：Loct（r）— 等效室外声源在预测点产生的声级，dB； r — 预测点距声源的距离，m； Loc — 各种因数引起的衰减量，dB。 ⑦各等效声源在预测点处产生的总等效声压级 Leq（T）=10 lg（D=D0+D1） [i=1Ntin,i100.1LAin,i+J=1Mtout,j100.1Lout,j] 式中：T — 计算等效声级的时间，h； N — 室外声源数，个； M — 等效室外声源数，个。 （2）预测结果 根据确定的声环境影响评价范围，结合本项目的实际位置，在本项目厂界东面、北面、西面和南面各选取1个预测点作为噪声预测点，各厂界噪声值预测结果见下表。 表4.4-3 本项目厂界噪声贡献值（单位：dB（A）） 序号; 厂界; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 44.1; 65; 55; 达标; 达标. 2; 南厂界; 42.0; 65; 55; 达标; 达标. 3; 西厂界; 53.0; 65; 55; 达标; 达标. 4; 北厂界; 52.4; 65; 55; 达标; 达标. 由预测结果可知，本项目噪声源在采取了一系列的减振、隔声等噪声防治措施后，厂界四周均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 # 4.4.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），制定以下监测计划。 表4.4-4 本项目噪声监测计划 类别; 监测项目; 监测点位; 点数; 监测项目; 监测频率. 常规监测; 噪声; 厂界四周; 4个; 昼间Leq、夜间Leq、; 验收时监测1次，连续监测2天，每天昼、夜间各1次，以后1次/季度. # 4.4.4噪声污染防治措施 ①尽量选用低噪声设备，设备噪声选用柔性连接。 ②采取建筑隔声、基础减振等措施，合理布局，在总图布置上考虑减少噪声对办公区等环境的危害，留出一定的防护距离等措施后，做到噪声达标排放。 ③加强对噪声设备的维护和保养，减少因机械磨损而增加的噪声。 ④车间外风机、冷却塔加设隔声罩。 # 4.5固体废物 本项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 本项目一般工业固体废物主要包括注塑废边角料、注塑不合格产品、废弃包装物、冲压废边角料、冲压不合格产品、车床废边角料、车床不合格产品、喷涂不合格产品、废模具等。 ①注塑废边角料 本项目注塑粒子用量5310t/a，注塑件取出时人工修剪产生少量的废边角料，产生量按原料的1‰计，即5.31t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“SW59其他工业固体废物”分类代码：900-099-S59。在一般工业固体废物暂存区暂存，经破碎机破碎后回用于生产线。 ②注塑不合格产品 本项目注塑粒子用量5310t/a，在取下注塑件后对产品进行目测检查和抽件设备检验，不合格产品产生量按原料的1‰计，即5.31t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“SW59其他工业固体废物”分类代码：900-099-S59。在一般工业固体废物暂存区暂存，经破碎机破碎后回用于生产线。 ③废弃包装物 外购原料或零部件拆包后产生如纸箱、塑料等废弃包装物，其产生量约0.1t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“SW59其他工业固体废物”分类代码：900-099-S59。分类收集后在一般工业固体废物暂存区暂存，外售物资回收单位回收利用。 ④冲压废边角料 本项目冲压原料用料2000t/a，冲压废边角料按原料的1‰计，即2t，对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“SW59其他工业固体废物”分类代码：900-099-S59。分类收集后在一般工业固体废物暂存区暂存，外售物资回收单位回收利用。 ⑤冲压不合格品 本项目冲压原料用料2000t/a，冲压不合格品按原料的3‰计，即6t，对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“SW59其他工业固体废物”分类代码：900-099-S59。分类收集后在一般工业固体废物暂存区暂存，外售物资回收单位回收利用。 ⑥车床不合格品 本项目车床原料用料3660t/a，车床不合格品按原料的3‰计，即10.98t，对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“SW59其他工业固体废物”分类代码：900-099-S59。分类收集后在一般工业固体废物暂存区暂存，外售物资回收单位回收利用。 ⑦废模具 本项目使用的模具多次冲压、车床后，可能会磨损过多导致废弃，均作为废铁出售，其产生量约0.2t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“SW59其他工业固体废物”分类代码：900-099-S59。分类收集后在一般工业固体废物暂存区暂存，外售物资回收单位回收利用。 （2）危险废物 本项目危险废物为废活性炭、空压机含油废水、废切削液、废矿物油及油桶、含油废棉纱及手套、车削含油金属屑等。 ①废活性炭 本项目注塑废气治理设施采用的活性炭吸附装置定期更换吸附剂产生，更换频次约3个月/次，按照1t活性炭能吸附0.25t废气污染物，本项目处理有机废气1.6589t/a，则产生废活性炭量约8.2945t/a，分类收集暂存于危废贮存点，由具有危废处理资质单位收运、处理。 ②空压机含油废水 本项目空压机会产生含油废水，产生量约为0.1t/a，分类收集暂存于危废贮存点，由具有危废处理资质单位收运、处理。 ③废切削液 本项目切削液循环利用，定期更换，更换下来的废切削液约0.5t/a，分类收集暂存于危废贮存点，由具有危废处理资质单位收运、处理。 ④废矿物油及油桶 本项目运营过程中由于机械维修保养更换下的废矿物油及油桶属于危险废物，年产量约0.1t/a，分类收集暂存于危废贮存点，由具有危废处理资质单位收运、处理。 ⑤含油废棉纱及手套 本项目运营过程中产生的含油废棉纱及手套，年产量约0.05t/a，分类收集暂存于危废贮存点，由具有危废处理资质单位收运、处理。 ⑥车削含油金属屑 本项目车床原料用料3660t/a，车削含油金属屑按原料的1‰计，即3.66t，分类收集暂存于危废贮存点，由具有危废处理资质单位收运、处理。 本项目危险废物汇总表见表4.5-1，危险废物贮存场所基本情况见表4.5-2。 表4.5-1 本项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 危险特性*; 防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 8.2945; 注塑废气治理设施; 固态; 活性炭; T; 分类收集，暂存于危废间，由具有危废处理资质单位收运、处理。. 2; 空压机含油废水; HW09; 900-007-09; 0.1; 螺杆空压机; 液态; 油/水混合物; T. 3; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.5; 冲压工序; 液态; 油/水混合物; T. 4; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.1; 设备润滑、机械维修保养; 液态; 矿物油; T，I. 5; 油桶; HW08; 900-249-08; 油桶; 固态; 矿物油; T，I. 6; 含油废棉纱及手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 设备、模具保养; 固态; 矿物油、纤维; T/In. 7; 车削含油金属屑; HW09; 900-006-09; 3.66; 车削工序; 固态; 矿物油; T. 8; 合计; /; /; 12.7045; /; /; /; /; /. 注：T：Toxicity，毒性；I：Ignitability，易燃性；In：Infectivity，感染性。 表4.5-2 危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所; 名称; 类别; 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 1; 危废贮存点; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 厂区东南侧门卫旁单独房间; 15m2; 袋装; 2个月，实时贮存量不超过3t. 2; 空压机含油废水; HW09; 900-007-09; 桶装. 3; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装. 4; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 桶装. 5; 油桶; HW08; 900-249-08; /. 6; 含油废棉纱及手套; HW49; 900-041-49; 袋装. 7; 车削含油金属屑; HW09; 900-006-09; 袋装. （3）生活垃圾 本项目劳动定员共50人，生活垃圾以0.5kg/（人·d），年运行320d计，生活垃圾产生量为8t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“SW64其他垃圾”分类代码：900-099-S64，交由市政环卫部门收运处理。餐厨垃圾以0.2kg/（人·d），年运行320d计，餐厨垃圾产生量为3.2t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“SW61厨余垃圾”分类代码：900-002-S61，交由资质单位收运处理。 生化池污泥产生量约0.5t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“SW64其他垃圾”分类代码：900-002-S64，交由市政环卫部门收运处理。 表4.5-3 本项目固体废物产生情况汇总 类别; 废物名称; 形态; 产生工序; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理量（t/a）; 处置措施. 一般工业固废; 注塑废边角料; 固态; 注塑件取件; 900-099-S59; 5.31; 5.31; 破碎回用于注塑生产线. 注塑不合格产品; 固态; 注塑件目检; 900-099-S59; 5.31; 5.31. 废弃包装物; 固态; 原料或零部件包装物; 900-099-S59; 0.1; 0.1; 收集后交物资回收单位回收利用. 冲压废边角料; 固态; 冲压; 900-099-S59; 2; 2. 冲压不合格品; 固态; 冲压件目检; 900-099-S59; 6; 6. 车床不合格品; 固态; 车床件目检; 900-099-S59; 10.98; 10.98. 小计; 29.7; 29.7; /. 危险废物; 废活性炭; 固态; 注塑废气治理设施; HW49,900-039-49; 8.2945; 8.2945; 分类收集后暂存于危废贮存点，定期交由有危险废物处理资质单位收运处置. 废矿物油; 液态; 机械维修保养; HW08,900-249-08; 0.1; 0.1. 油桶; 固态; 油桶; HW08,900-249-08. 空压机含油废水; 液态; 螺杆空压机; HW09,900-007-09; 0.1; 0.1. 废切削液; 液态; 冲压工序; HW09,900-006-09; 0.5; 0.5. 含油废棉纱及手套; 固态; 设备、模具保养; HW49,900-041-49; 0.05; 0.05. 车削含油金属屑; 固态; 车削工序; HW09,900-006-09; 3.66; 3.66. 小计; 12.7045; 12.7045; /. 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; 劳动定员; 900-099-S64; 8; 8; 环卫部门统一清运. 餐厨垃圾; 固态; 食堂; 900-002-S61; 3.2; 3.2; 交资质单位收运处理. 污泥; 固态; 生化池; 900-002-S64; 0.5; 0.5; 环卫部门统一清运. 小计; 11.7; 11.7; /. 合计; 54.1045; 54.1045; /. （4）固废管理要求 一般固废暂存点防粉尘污染、防流失、防雨水进入，贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志；堆场不得混入生活垃圾或危险废物等环境保护相关要求。 危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采取“防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐”等污染防治措施，不能露天堆放危险废物；应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质进行分区存放，避免不相容的危险废物接触、混合；地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应用坚固的材料建造，表面无裂缝，并采取防渗措施。危险废物转移应按照《危险废物转移管理办法》执行转移联单制度； 生活垃圾设置专点收集，每日由环卫部门收集处理。 项目产生的固体废物经过妥善处置、综合利用后对环境的影响较小，不会对环境造成二次污染。 # 4.6地下水和土壤污染防治措施 本项目位于工业园区内，周边地下水环境、土壤环境不敏感，生产车间均为1F建筑，项目采取分区防渗措施，危废贮存点、油料间区域采取重点防渗区处理，其他生产区域采取一般防渗处理。按照要求做好防渗处理措施后，不存在地下水、土壤环境污染途径。 分区防治措施：源头控制、分区防渗、污染监控和应急响应。 重点污染防治区：危废贮存点、油料间区域为重点污染防治区。其中危废贮存点防渗性能根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，防渗层的防渗性能为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；油料间区域防渗性能根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的相关规定，重点防渗区要求不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。 一般污染防治区：其他区域为一般污染防治区。一般污染防治区根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗性能要求不低1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。 综上所述，经按要求采取分区防渗措施，各个环节得到良好控制的情况下，本项目不存在地下水及土壤污染途径，项目正常运行情况下，不会对厂区土壤和地下水造成明显的影响。 # 4.7环境风险分析 # 4.7.1环境危险物质识别 将本项目使用的原辅材料与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“突发环境事件风险物质及临界量表”及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行对比，识别本项目环境危险物质，可知本项目涉及的环境危险物质主要为矿物油、废矿物油等，具体识别见下表。 表4.7-1 本项目危险物质识别一览表 序号; 风险物质名称; 风险物质成分; 储存位置; 最大储存量（t）; 临界值（t）; 危险特性; 是否属于环境风险物质. 1; 矿物油; 有机物; 油料间; 0.02; 2500; 泄漏、燃烧爆炸性; 是. 1; 废矿物油; 矿物油; 危废贮存点; 1.09; 50; 泄漏、燃烧爆炸性; 是. # 4.7.2环境风险潜势初判 本项目存在多种环境风险物质，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： Q=（q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn） 式中：q1，q2…… qn——每种危险化学品实际存在量，t； Q1，Q2…… Qn——与各危险化学品相对应的临界量，t。 表4.7-2 本项目风险物质数量及临界量比值表 序号; 风险物质名称; 储存位置; 最大储存量（t）; 临界值（t）; 比值（Q）. 1; 矿物油; 油料间; 0.12; 2500; 0.000048. 2; 废矿物油*; 危废贮存点; 1.09; 50; 0.0218. 小计; 0.021848. 注*：选取HJ169-2018表B.2其他危险物质临界量推荐值-健康危险急性毒性物质-50t. 根据上表，厂区风险物质数量与临界量的比值Q=0.021848＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险潜势为Ⅰ，确定环境风险评价工作等级为简单分析。按照指南不设环境风险专项评价，本报告只明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 # 4.7.3环境风险分析 （1）生产过程中的风险分析 矿物油在使用过程中泄漏引发火灾造成工人和财物伤害问题以及进入土壤或水体引发的污染问题。 （2）储存风险分析 油类物质采用桶装形式储存，若因储桶损坏、管理不善或其他原因，造成泄漏，可能导致土壤环境和水环境被污染；在储存过程中遇明火可能发生火灾事故。 （3）伴生/次伴生风险识别 项目油品属于可燃物质，在遇明火、高热时易发生火灾、爆炸事故，一旦泄漏物质接触明火或遇高热就会起火，根据物质成分，燃烧可能产生CO、CO2、NOX等有毒有害物质。另外，项目若发生火灾，在事故应急救援中产生的消防灭火水可能伴有一定的物料和未完全燃烧的产物，同时在灭火过程中可能产生少量的干粉、沙土等固体废物，以及泄漏时收集物料的废吸收材料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 # 4.7.4风险防范及减缓措施分析 风险防范措施与风险管理的关键是要避免发生事故，因而必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。本项目建议采取如下措施： （1）生产过程中的风险防范措施分析 - ①建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。加强职工的安全教育，增强安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； - ②油料间设置围堰或托盘，保持托盘有一定的接纳容量，防止矿物油流失。生产车间配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；倒空的容器可能残留危险物质，严禁乱堆放； - ③油料间和危废贮存点等有易燃物质的区域严禁明火； - ④厂房内配备充分的通风系统。 （2）储存风险防范措施分析 - ①油料间必须阴凉、干燥、通风良好； - ②油料间、危废贮存点必须远离火种、热源，避免阳光直射； - ③油料间和危废贮存点进行重点防渗，周围应配备吸附材料、托盘等，预留空桶，方便泄漏时及时转桶。 （3）次/伴生污染防治措施 - ①在灭火过程中产生少量的干粉、沙土等固体废物，以及泄漏时收集泄漏物料的废吸收材料，在事故得到控制后统一收集、分类暂存： - ②吸附了油品等含有危险物质物料的废吸附材料按照危险废物处置要求进行处理； - ③吸附其他不含危险物质物料的废吸附材料按照一般工业固废处置要求处理。 （4）风险防范 建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机制，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 # 4.7.5环境风险结论 本项目涉及的主要环境风险危害物质为矿物油、废矿物油等，风险事故风险类型为泄漏和火灾、爆炸等引发的伴生/次生易燃物排放情形，但只要项目严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的概率是很小的。一旦发生事故时能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的。 建设项目环境风险简单分析内容情况，见下表。 表4.7-3 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 康信达智能网联汽车配套零部件及电子产品结构件研发制造项目. 建设地点; 重庆市合川工业园区（高新区）南溪片区A组团津沙路53号. 地理坐标; 经度; 106.277268; 纬度; 29.930629. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为位于油料间的矿物油和位于危废贮存点的废矿物油等。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 液体泄漏对地表水、地下水造成一定危害后果，易燃原料发生火灾会对大气环境造成一定的影响。. 风险防范措施要求; （1）油料间设置围堰或托盘，保持托盘有一定的接纳容量，防止油料流失。生产车间配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；倒空的容器可能残留危险物质，严禁乱堆放； （2）油料间和危废贮存点进行重点防渗，周围应配备吸附材料、托盘等，预留空桶，方便泄漏时及时转桶； （3）建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。加强职工的安全教育，增强安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑废气DA001、DA002 |  | 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、酚类、氯苯类、甲醛 | 在熔融料筒设置抽吸口，注塑机开模附近设置侧吸口，收集废气引至“两级活性炭吸附”处理达标后经15m高排气筒超屋顶排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5特别排放限值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 食堂油烟DA003 |  | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟净化器处理后经烟道超屋顶排放 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）标准要求 |
|  | 注塑废气 （无组织） |  | 非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯、臭气浓度 | 加强车间通风，无组织排放 | 厂界执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值； 厂界内车间外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）：厂界臭气浓度≤20（无量纲） |
| 地表水环境 | DW001 | 生化池 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经生化池（5m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经园区污水管网排至南溪组团A区污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 厂界噪声 |  | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振，车间外风机、冷却塔加设隔声罩，加强设备维护和管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A） |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：在2#厂房内东南侧设置1处一般固废暂存区，面积约15m2，一般工业固废收集后部分回用于生产线，部分交回收利用单位回收利用。 危险废物：在厂区东南侧门卫旁单独房间设置1间危废贮存点，面积约15m2，分类暂存废活性炭、废矿物油及油桶、含油废棉纱及手套、含油废金属屑等危废，定期交由具危废资质单位收运、处理。 生活垃圾收集交市政环卫部门收运、处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制、分区防渗、污染监控和应急响应。重点防渗区：油料间、危废贮存点区域。其余为一般防渗区。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①油料间设置围堰或托盘，保持托盘有一定的接纳容量，防止油料流失。生产车间配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；倒空的容器可能残留危险物质，严禁乱堆放； ②油料间和危废贮存点进行重点防渗，周围应配备吸附材料、托盘等，预留空桶，方便泄漏时及时转桶； ③建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。加强职工的安全教育，增强安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》要求规范化设置排放口； ②项目建设完成后及时申请排污许可证，编制自行监测方案，开展自行监测； ③项目建成运营期，应该落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规划性负责。 ④按环保部门有关规定办理相关环保手续，环保设施符合环保“三同时”规定，运行正常，制定环境管理机构与制度。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合相关规划要求，符合“三线一单”相关要求。厂界四周外延500m内无居住区、文化村居民点、学校、医院、自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境保护目标分布。在项目建设中和生产中采取本评价提出的污染防治和控制措施后，对环境的不利影响可得到有效的控制，对环境影响较小，能为环境所接受。评价认为，只要建设单位严格执行“三同时”等环保制度，认真实施本环评提出的废气、废水、噪声、固体废物治理措施，以及环境风险防范措施，落实环保各项投资，强化管理的前提下，从环保角度来看，建设项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 2.039 | +2.039 |
|  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
|  | 丙烯腈 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | +0.0012 |
|  | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | +0.004 |
|  | 乙苯 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | +0.0018 |
|  | 1,3-丁二烯 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | +0.0006 |
|  | 酚类 | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.0088 | +0.0088 |
|  | 二氯甲烷 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | +0.0528 |
|  | 甲醛 | 0 | 0 | 0 | 0.0562 | 0 | 0.0562 | +0.0562 |
|  | 臭气浓度 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
|  | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.0016 | +0.0016 |
|  | 非甲烷总烃（食堂油烟） | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.0067 | +0.0067 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 1353.6 | 0 | 1353.6 | +1353.6 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | +0.081 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.020 | 0 | 0.020 | +0.020 |
| 一般工业 固体废物 | 一般工业固废 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 29.7 | +29.7 |
| 危险废物 | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 12.7045 | 0 | 12.7045 | +12.7045 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 11.7 | +11.7 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目所在地

附图1   项目地理位置示意图