一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 非遗狮滩豆干生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-500117-04-05-891531 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 重庆市合川区南津街街道清居路1号 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1392豆制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 13 其他农副食品加工139 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 重庆市合川区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2407-500117-04-05-891531 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 600 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目；; 否；本项目不涉及排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等；. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂；; 否；本项目新增工业废水排放，排放方式为间接排放；本项目不属于污水处理厂项目；. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的；; 否；本项目区域不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目；; 否；本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B中的临界量；. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目；; 否；本项目位于重庆市合川工业园区南溪组团A区，不属于新增河道取水的污染类建设项目；. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 否；本项目位于重庆市合川工业园区南溪组团A区，不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。. |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆市合川工业园区南溪组团南溪片区控制性详细规划》（修改） 审批机关：重庆市合川区人民政府 审批文件名称：《关于重庆市合川工业园区南溪组团南溪片区控制性详细规划（修改）的批复》 审查文件文号：合川府〔2016〕61号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》 审查机关：重庆市生态环境局 审查文件名称：《重庆市生态环境局关于合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书审查意见的函》 审查文件文号：渝环函〔2019〕1169号 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划的符合性分析 合川工业园区包括市级和非市级两部分，2016年6月，经重庆市政府批准（渝府〔2016〕53号），合川市级工业园区由南溪组团（A、B、C区）、渭沱组团和天顶组团3个组团组成。关于南溪组团A区规划概述如下： （1）规划范围：北起东津沱；南至米坊村、进士村；西至南津街街道办事处的花园村、南屏村；东至盐井镇的石庙村、建梁村，规划面积22.45km2。 （2）功能定位：主导产业以电子信息、装备制造、医药、食品为主，居住商业配套为辅，着力建设成为科技领先、经济繁荣、环境优美的工业园。 （3）规划布局：规划确定了三个生态休闲区、一个火车站片区，适当增大南溪商住区（即核心配套居住区）几大板块，工业片区根据现已落户企业划定电子、机械、医药、食品四个片区。 （4）土地利用：分为工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地、城市建设用地等。 本项目位于南溪组团A区，租赁重庆汉牧王农业科技发展有限公司8#厂房2F进行建设，主要进行豆干生产，属于食品行业，与园区规划相符合。 2、与《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 根据《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》及其审查意见（渝环函﹝2019〕1169号）。与园区规划环评及其批复的符合性分析见表1-1、1-2。 表1-1 项目与南溪组团A区环境准入负面清单符合性分析表 分类; 清单内容; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 缙云山国家级风景名胜区、九峰山市级森林公园外围300m缓冲带区域原则上按照环境空气一类功能区对应要求进行管理；对临近环境空气一类功能区一侧工业用地不宜布置废气排放量大的企业，增强靠近九峰山市级森林公园一侧防护绿化; 项目所在位置位于九峰山300m缓冲带范围外，且本项目废气排放量小; 符合. 规划区内企业入驻时应优化环境防护距离设置，以防范产业园区涉生态环境“邻避”问题为出发点，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线内; 项目不涉及环境防护距离。; 符合. 污染物排放管控; 水污染控制措施要求; 规划区废水全部进入污水处理厂处理达标后排放，水污染物达标排放率100%; 项目排放的污水最终均排至园区污水处理厂处理，达标率为100%; 符合. 大气污染物控制措施要求; 涉及挥发性有机污染物的排放的企业应按国家及重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案要求，采用低毒、低挥发性原辅材料，进行工艺改造，并对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制；鼓励水泥、玻璃制品等行业在已达标的基础上深度治理，并持续实行水泥行业错峰生产; 项目不涉及排放挥发性有机物; 符合. 固体废物处置措施; 工业固体废物综合利用率达到95.5%; 项目工业固体废物综合处置率达到100%; 符合. 环境风险防控; 规划区建设三级（车间、厂区、规划区）环境风险防控体系；督促规划区内各企业加强环境风险防控，建设防止环境风险物质泄漏扩散的封堵、围栏、喷淋、吸收、收集、处理等应急设施; 项目不涉及环境风险物质; 符合. 资源利用效率; 新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内先进水平。新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平; 项目清洁生产水平不低于国家清洁生产标准的国内先进水平；项目不属于高耗能项目; 符合. 禁止准入产业; 禁止《市场准入负面清单》、《关于发布长江经济带发展负面清单（指南）的通知》、《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》、《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投﹝2018〕541号）、《重庆市关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改投﹝2018〕781号）中提出的负面清单以及不予准入类项目；禁止引入资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目; 项目不属于负面清单及不予准入类项目; 符合. 禁止新建、扩建造纸、印染、化学原料药、电镀、铅酸电池、危险废物利用和处置、排放重金属以及存在严重环境安全风险的工业项目; 项目为豆干生产项目，无重金属排放，环境风险小; 符合. 长江及主要支流1km范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目; 项目不位于长江及主要支流1km范围内，不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目; 符合. 在嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目; 项目不排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物; 符合. 禁止新建、扩建化工项目（为园区主导产业配套必需的、对环境影响小、风险可控的化工项目除外）; 项目不属于化工项目，对周边环境影响小，风险可控; 符合. 限制准入产业; 总体; 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性有机污染物排放的项目; 项目不属于过剩产能和“两高一资”项目，不涉及重金属及有毒有害和持久性有机污染物排放; 符合. 在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃煤、重油等高污染物工业项目; 项目不属于燃煤、重油等高污染工业项目; 符合. 严格限制高耗排水的工业项目，可能对饮用水源带来安全隐患的项目; 项目用水、排水量小，对饮用水源无安全隐患; 符合. 严格限制在声环境2类区附近建设产生噪声污染的工业项目; 项目所在区域属于声环境3类区，西侧58m为规划居住区，项目生产时噪声较小，对其影响较小; 符合. 表1-2 与规划环评审查意见（渝环函﹝2019〕1169号）的符合性分析表 序号; 渝环函﹝2019〕1169号; 项目情况; 符合性. （一）加强空间管制. 1; 规划区后续开发建设时应在嘉陵江沿岸布置不少于50m绿化缓冲带。嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水源取水口上游20km范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1km范围内），禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。南溪组团A区、C区环境空气一类区（缙云山风景名胜区、九峰山市级森林公园）300m缓冲带内现有企业大气污染物排放量不得增加，规划未实施的地块不得引进有工艺废气排放的企业。规划内企业环境防护距离应优化控制在规划区边界或用地红线以内，南溪组团A区、C区超出城市总体规划建设用地暂不开发; 本项目位于南溪组团A区，项目不位于嘉陵江50m范围内的绿化缓冲带，项目建成后不排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物，不在缙云山风景名胜区、九峰山市级森林公园300m缓冲带内，位于规划的工业园区之内; 符合. （二）严格环境准入. 2; 强化规划环评与合川区“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，生态环境准入清单）的联动，主要管控措施应符合合川区“三线一单”要求。规划区应优化产业发展方向，落实生态环境准入清单，严格建设项目环境准入，坚持源头防控，倡导循环经济，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产排量。按照清洁生产标准要求，不断提升园区工业企业清洁生产水平，新建、改扩建项目清洁生产水平不得低于国内先进水平; 本项目建设符合合川区“三线一单”要求，清洁生产水平不低于国内先进水平; 符合. （三）加强大气污染防治. 3; 加强现有企业大气污染治理和监管，确保各类大气污染物持续稳定达标排放。通过工艺改进、清洁生产、完善措施等手段减少废气无组织排放。鼓励规划区内企业以天然气、电等为能源，除现有的水泥厂、合川盐化外禁止燃煤；规划区内水泥生产等企业应当按照市政府及有关部门关于错峰生产的调度要求，限产停产；排放挥发性有机物的企业其废气收集和处理必须满足国家及重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相关要求; 已按照要求，提出污染防治措施，生产线废气均经过处理后排放; 符合. （四）加强水环境保护. 4; 提高废水回用率，减少废水污染物排放。加强现有企业废水排放监督，确保规划区废水经污水处理厂处理达标排放。规划区禁止含重金属（汞、铬、镉、铅、砷）废水排放; 本项目生产废水依托汉牧王废水处理站处理后达标排入园区污水处理厂处理；生活污水依托汉牧王已建生化池处理达标后排入园区污水处理厂处理，项目不排放重金属废水; 符合. （五）重视地下水污染防控. 5; 采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境造成环境污染; 本项目已提出分区防渗措施; 符合. （六）强化噪声污染防控. 6; 合理布局噪声源，高噪声源应尽量远离居住区布置。加强规划区现有企业噪声治理，采用低噪声设备，采取消声、隔声、减震等措施，确保厂界噪声达标，尽量减少对周边居民的影响; 项目通过基础减振和建筑隔声等措施确保厂界噪声达标，满足噪声污染物防控要求; 符合. （七）加强土壤和固体废物污染防治. 7; 按照《重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》和土壤污染防治目标责任书相关要求，有效防控土壤环境风险，防范建设用地新增污染。加强工业固体废物综合利用和处置; 本项目固体废物采取措施后对地块土壤环境影响小; 符合. （八）强化环境风险防范. 8; 进一步完善环境风险防范体系建设，相关企业尤其是涉及危化品的企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故。建立健全园区级风险防控体系，完善环境风险应急预案，加强对企业环境风险源的监督管理。强化事故废水应急收集及处理措施，完善园区“三级”环境风险防控体系，确保事故废水不对大口蛉县级自然保护区造成影响。应加快实施盐井水厂、方溪水厂损迁关闭进度，确保居民饮用水安全; 本项目不涉及危化品，本评价提出了风险防范要求，能够有效的防范突发性环境风险事故; 符合. （九）建立健全园区管理机构. 8; 合川工业园区以及合川信息安全产业服务中心应成立专门管理机构，加强环境管理; 项目满足园区对环境管理的要求; 符合. （十）加强环境管理. 9; 严格执行环境影响评价和环保”三同时”制度。本次规划环境影响评价及其审查意见将是各规划区开发建设中环境保护管理的依据。规划后续实施过程中，各规划区应尽快建立起环境质量跟踪监测体系，落实跟踪监测计划，并按照规定要求适时开展环境影响跟踪评价，提出改进措施; 本次评价对项目的例行监测、环境管理均得出了相关要求，满足园区对环境管理的要求; 符合. 根据表1-1、1-2可知，本项目符合《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》及其审查意见的要求，项目选址符合园区规划。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”的符合性分析 本项目位于重庆市合川区南津街街道清居路1号，属于合川区工业城镇重点管控单元-南溪片区（环境管控单元编码：ZH50011720002）。按照《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（渝环规〔2024〕2号）、《重庆市合川区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（合川府发〔2024〕8号）、《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（渝环函〔2022〕397号），并结合重庆市“三线一单”智检服务进行分析，本项目与三线一单”生态环境分区管控符合性分析见表1-3。 表1-3 建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50011720002; 合川区工业城镇重点管控单元-南溪片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 全市总体管控要求; 空间约束布局; 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 本项目位于规划的工业园区内，空间布局合理; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目不属于化工园区、化工项目、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库和重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸、现代煤化等项目，不属于“两高”项目。; 符合. 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目和工业项目。; 符合. 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 本项目不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业，本项目位于合川工业园区南溪组团A区，属于经过规划环评的产业园区。; 符合. 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 本项目不涉及环境防护距离。; 符合. 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目产生的污染物较小，活动在资源环境承载能力之内。; 符合. 污染物排放管控; 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 本项目不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸、钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝行业和“两高”行业，本项目严格落实相关政策要求。; 符合. 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 本项目所在的合川区属于环境空气不达标区，按要求执行特别排放限值，落实削减要求，流域控制单元环境质量达标。; 符合. 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 本项目不属于重点行业，不涉及使用含挥发性有机物的物料，不涉及喷漆、喷粉、印刷等工艺。; 符合. 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目位于合川工业园区南溪组团A区，园区建设有污水集中处理厂，项目污水排至南溪组团A区污水处理厂处理。; 符合. 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 本项目不属于乡镇生活污水处理项目。; 符合. 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 本项目不属于重点行业。; 符合. 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 本项目产生的固体废物按照减量化、资源化和无害化的原则进行处置，企业建立环境防治责任制度和工业固体废物管理台账。; 符合. 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 本项目按要求设置分类投放、分类收集的生活垃圾收集系统，运输和处理由市政环卫部门统一处置。; 符. 环境风险管控; 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本项目按要求开展突发环境事件风险评估工作，建立健全风险事故应急制度，本企业不属于重大突发环境事件风险企业; 符合. 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 本项目不属于化工项目，不位于化工园区。; 符合. 资源开发利用效率; 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 本项目主要能源采用电能和天然气，属于绿色能源。; 符合. 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 本项目按照要求进行低碳发展。; 符合. 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 本项目属于豆干生产项目，不属于“两高”项目。; 符合. 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 本项目属于食品生产企业，不涉及淘汰落后用水工艺和技术，后续推进优化用水环节和工艺。; 符合. 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 本项目后续推进节水配套设施建设。; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条和第七条。; 本项目符合重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条和第七条要求。; 符合. 嘉陵江岸线1公里范围内限制布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目不属于纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 符合. 污染物排放管控; 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条和第十五条。; 本项目符合重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条和第十五条要求。; 符合. 持续推进农村人居环境整治，巩固拓展农村厕所革命成果，引导农村新建住房配套建设卫生厕所，推进人口规模较大村庄配套建设公共厕所；强化畜禽粪污资源化利用，加强散养畜禽管理；推进农药化肥减量增效；加强水产养殖污染专项治理，在养殖区内新建、改扩建水产专用养殖场（池）应配套建设养殖尾水治理设施，实现养殖尾水达标排放、循环使用或资源化利用。; 本项目生活污水排入厂区生化池处理后排至南溪组团A区污水处理厂处理达标后排放，不涉及农村公共厕所；不属于畜禽养殖和水产养殖项目，不涉及畜禽粪污染。; 符合. 持续推进水泥等高排放重点管控企业超低排放改造；加大新型干法水泥窑、玻璃行业废气深度治理力度，深化烧结砖瓦窑生产企业深度治理，推进烧结砖瓦窑脱硫脱硝除尘改造；新建燃煤机组实施超低排放；燃气锅炉实施低氮改造。; 本项目不属于水泥等高排放重点管控企业。; 符合. 严格施工扬尘管理，建筑面积8万平方米以上工地全部安装扬尘在线监测系统并联网。加强道路扬尘控制，强化运渣车辆冒装撒漏监管。推进混凝土搅拌站和非煤矿山物料储运系统密闭化改造。; 本项目使用已建厂房进行建设，施工期仅涉及设备安装，无建筑工地。不涉及混凝土搅拌站和非煤矿山物料储运系统。; 符合. 加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁、公转水”，大力发展铁水、公铁、公水等多式联运，大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输；加强船舶和非道路移动机械排气污染防治，提高燃油车船能效标准，健全交通运输装备能效标识制度，加快淘汰高耗能高排放老旧车船。全面实施汽车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准。; 本项目属于工业生产项目，不涉及货物运输，货物运输委托第三方公司进行。; 符合. 推动新建小区公共烟道建设油烟集中处置设施，实现居民生活油烟达标排放，减少生活有机溶剂使用，针对建筑装修、汽修喷涂作业、干洗等行业，严格执行有机溶剂VOCs含量限值标准，鼓励使用低毒、低挥发性溶剂。; 本项目不属于小区公共烟道建设油烟集中处置设施、建筑装修、汽修喷涂作业、干洗等行业。; 符合. 环境风险防控; 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。; 本项目符合重点管控单元市级总体要求第十六条要求。; 符合. 强化工业园区环境风险管控。完善工业园区现有重大风险源的风险防范体系和应急预案，定期开展应急事故演练，并加强监管；实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化环境应急队伍建设和物资储备。; 本项目位于合川工业园区南溪组团A区，园区已开展风险评估和应急预案工作，本项目不涉及风险物质。; 符合. 工业集聚区内的项目对水环境存在安全隐患的，应当建立车间、工厂和集聚区三级环境风险防范体系。; 本项目不涉及风险物质，对水环境不存在安全隐患。; 符合. 深化区域联防联控机制，进一步健全与遂宁、广安、潼南、铜梁、北碚等地突发环境事件应急响应机制，有效预防和应对跨区域的突发环境风险事件。; 本项目按要求建立应急响应机制，健全区域应急联防联控机制。; 符合. 资源开发利用效率; 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条和第二十二条。; 本项目符合重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条和第二十二条要求。; 符合. 严控煤炭消费总量，逐步降低煤炭消费比重，新建耗煤项目实行煤炭减量替代，逐步推进天然气、电力及可再生能源替代，持续推进煤炭消费总量及比重持续下降。推进水泥、玻璃等行业开展煤炭清洁高效利用。; 本项目不涉及使用煤炭。; 符合. 持续开展重点河流和水库富营养化监测预警及控制，科学实施梯级航电工程生态调度，保证生态基流。; 本项目不属于梯级航电工程。; 符合. 在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目不涉及使用高污染燃料。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目属于工业项目，位于规划的工业园区内，不利用和占用长江流域河湖岸线，不在划定的岸线保护区和岸线保留区内。; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.紧邻居住用地、学校等保护目标的工业用地后续不宜布局高噪声以及涉及喷涂、铸造、屠宰、发酵等异味较大或其他易扰民的工业项目。; 本项目不紧邻居住用地、学校等保护目标，离最近的规划居住用地距离为58m，不属于高噪声以及涉及喷涂、铸造、屠宰、发酵等异味较大或其他易扰民的工业项目; 符合. 2.医药健康产业禁止新建、扩建化学原料药生产项目。; 本项目不属于医药健康产业和化学原料药生产项目; 符合. 污染物排放管控; 1.持续推进台泥水泥、金九建材超低排放改造，鼓励玻璃制品等行业在已达标的基础上深度治理，并持续实行水泥行业错峰生产。; 本项目属于豆干生产制造，不属于玻璃制品行业和水泥行业; 符合. 2.优先选择化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施实现污染物和温室气体协同减排。; 本项目使用电和天然气作为能源; 符合. 3.开展工业园区污水处理设施建设及配套污水管网排查整治。加快实施园区管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，推动园区生产废水应纳尽纳。排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。; 本项目生产废水依托汉牧王厂区已建生产废水处理站处理后达标排放，不涉及排放含有毒有害的工业废水; 符合. 环境风险防控; 无; /; /. 资源开发利用效率; 1.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗、污染物排放等达到清洁生产先进水平。; 本项目不属于“两高”项目; 符合. 2、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析 项目属于C1392豆制品制造，主要生产豆干，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。项目采用的工艺设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中淘汰范畴。因此，项目符合国家现行产业政策。 3、与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 本项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）有关要求通知对照分析见表1-4。 表1-4 与渝发改投资〔2022〕1436号的符合性分析表 序号; 实施细则; 本项目情况; 是否符合. 不予准入类; 全市范围内不予准入： 1、国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目 2、天然林商业性采伐 3、法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目; 项目不属于全市范围内不予准入项目; 符合. 重点区域不予准入： 1、外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂 2、二十五度以上陡坡地开垦种植农作物 3、在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目 4、饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 5、长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库(以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外)。 6、在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 7、在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 8、在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 9、在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不位于重点区域，且不属于重点区域不予准入项目; 符合. 限制准入类; 全市范围内限制准入： 1、新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 2、新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 3、在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 4、《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目; 项目不属于严重过剩产能行业、高耗能高排放、石化、现代煤化、高污染和明确禁止的汽车投资项目; 符合. 重点区域范围内限制准入： 1、长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等有在环境风险的项目 2、在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目; 项目不位于长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内和水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，且项目不属于制浆制造、印染等存在环境风险的项目和围湖造田等投资建设项目; 符合. 由表1-4分析可知，项目符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）的准入要求。 4、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）（长江办〔2022〕7号）符合性分析 根据《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）（长江办〔2022〕7号），为深入贯彻关于推动长江经济带发展的重要讲话和指示批示精神，认真落实长江保护法，进一步完善长江经济带负面清单管理制度体系，要坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位和“共抓大保护、不搞大开发”的战略导向，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，严格实行负面清单管理制度体系。 表1-6 与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析 序号; 实施细则; 项目情况; 是否符合. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 项目不属于码头项目和长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 项目不在自然保护区、风景名胜区等区域内; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区范围内; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 项目不新建排污口，且项目不在水产种质资源保护区范围内; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 项目不在文件中所指区域; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目废水为间接排放，不在长江干流新设排放口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目生产工序不涉及捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 项目不属于文件中所指项目; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 项目不属于文件中所指项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 项目不属于文件中所指项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于文件中所指项目; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定; 项目不属于文件中所指项目; 符合. 由表1-6可知，项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）（长江办〔2022〕7号）是相符合的。 6、与《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）符合性分析 根据《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号），进一步优化我市工业布局，严格项目准入，助推我市长江经济带生态环境安全，现就有关要求通知对照分析见表1-7。 表1-7 与《关于严格工业布局和准入的通知》符合性分析表 序号; 实施细则; 本项目情况; 是否符合. 1; 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化; 项目不属于化工、纺织、造纸工业项目; 符合. 2; 新建项目入园新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续; 项目位于合川工业园区南溪组团A区，位于规划的工业园区内; 符合. 3; 严格产业准入严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续; 项目不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目、不属于涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目; 符合. 由表1-7分析可知，项目不违背《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工﹝2018〕781号），符合重庆市工业布局和准入的要求。 7、与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中对企业选址符合性分析 本项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中对企业选址符合性分析见表1-8。 表1-8 与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中对企业选址符合性分析表 《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）规定; 符合性分析. 厂区选址要求; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域; ①项目位于汉牧王厂区内，汉牧王为食品冻库企业，主要进行肉类冷藏和分切，周边区域均为污染较小的工业企业，项目所在区域不属于对食品有显著污染的区域。 ②周边其他企业均不属于有以有毒、有害、重金属等企业，产生粉尘量和有机废气污染物较小，不产生有害气体、放射性物质。; 符合. 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址. 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施; 项目位于工业园区内，选址不在易发生洪涝灾害的地区; 符合. 厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施; 项目生产厂区较为干净整洁，不存在虫害大量滋生的潜在场所。; 符合. 厂区环境要求; 应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平; 项目所在地地势干燥，交通方便，有充足的水源。项目周边环境质量现状达标，满足相关环境质量标准要求。; 符合. 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染; 项目厂区布置遵循办公区与生产区分开布置的原则，生产区、办公区各功能区域划分明显，防止交叉污染。; 符合. 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生; 厂区内的道路铺设混凝土、沥青等硬质材料，便于保持环境清洁，不会导致扬尘和积水等现象发生; 符合. 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的滋生。; 项目厂区内人行道和车型道地面均采用硬化处理，生产车间与绿化带保持一定的距离，生产车间不会受到虫害影响，项目定期对植被进行维护，不会有虫害的滋生；; 符合. 厂区应有适当的排水系统; 厂区内设置有完善的废水处理系统和排水系统，排放的污水能够接入市政污水管网; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 “狮滩豆干”是合川区级非物质文化遗产，也是狮滩乡村旅游产品“四绝”之一，发源于合川区狮滩镇，距今已有100多年的历史。重庆市合川区刘扬萍农副产品加工厂位于合川区狮滩镇静寺街155号，是一家从事农副产品加工生产的企业，主要进行合川合川区级非物质文化遗产“狮滩豆干”生产，其创始人为刘扬萍，人称“刘大妈”，是 “狮滩豆干”制作技艺代表性传承人，她用传统工艺生产的“刘大妈”狮滩卤香豆干色如甜酱，细如鸡肝、泽如绸缎、香嫩滋润、绵实可口，深受合川、重庆主城乃至邻近的四川省华蓥市等市民的欢迎。 为了做大做强“狮滩豆干”产业，推广合川区非物质文化遗产，进一步满足市场需求，企业决定扩大生产规模，租赁重庆汉牧王农业科技发展有限公司厂区内8#厂房2F南半部分建设非遗狮滩豆干生产项目，建筑面积约600m2，车间内主要布置泡豆池、上豆机、磨浆机、煮浆桶、自动豆干机、浸泡池、摊凉床、封包机、灭菌锅等生产设备，生产能力为年产狮滩豆干约100吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等相关法律的要求，该项目应该进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019修订），项目属于“C1392豆制品制造”项目，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号），本项目属于“十、农副食品加工业13-其他农副食品加工139*-豆制品制造”，应编制环境影响报告表。 2、建设项目概况 项目名称：非遗狮滩豆干生产项目； 建设单位：重庆市合川区刘扬萍农副产品加工厂； 建设性质：新建； 建设地点：重庆市合川区南津街街道清居路1号8号厂房2F； 项目总投资：100万元，其中环保投资5万元，占总投资的5%； 项目面积：生产车间建筑面积约600m2； 建设内容及规模：租赁重庆汉牧王农业科技发展有限公司厂区内8#厂房2F南半部分进行生产，车间内主要布置泡豆池、上豆机、磨浆机、煮浆桶、自动豆干机、浸泡池、摊凉床、封包机、灭菌锅等生产设备，年产豆干约100吨； 劳动定员：本项目劳动定员7人，其中管理人员2人，工作人员5人，厂区不设置食堂和宿舍； 工作制度：项目工作班制为1班制，每班工作8h，年工作300天。 3、产品方案 本项目产品方案及生产规模见表2-1。 表2-1 拟建项目产品方案一览表 产品名称; 平均重量; 产能（吨/年）; 涉及主要工序; 产品照片. 狮滩豆干; 25×9cm；150-160g/块; 100; 浸泡、磨浆、煮浆、滤浆、点浆、成型、煮碱、卤制. 产能匹配性分析 本项目使用自动豆干机将豆花压制成豆干，单次压制时间为2-3h，每天压制3次，每次压制生产约5张大豆干，大豆干按尺寸要求可分切为160块小豆干，则单张大豆干重量约为25.6kg，则项目设计年生产能力为115.2吨，本项目设计年产量为100吨，占设计生产能力的86.8%，设计年产量与设计生产能力基本匹配。 4、建设内容 本项目租赁汉牧王厂区8号厂房2F南半部分进行建设，建筑面积为600m2，主要建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程以及环保工程，项目组成情况见表2-2。 表2-2 项目建设内容组成一览表 项目组成; 扩建内容; 备注. 主体 工程; 生产区; 位于车间北侧，面积约300m2，布置清洗浸泡间、更衣室、配料间、加工间、卤制间、工具清洗间、冷却包装间、灭菌间、外包间；主要设置的生产设备泡豆池、上豆机、磨浆机、煮浆桶、自动豆干机、浸泡池、摊凉床、封包机、灭菌锅等生产设备。; 厂房已建，设备新建. 辅助 工程; 办公区; 位于车间东南侧，面积约38.5m2，主要用于车间办公。; 新建. 检验室; 面积约16.7m2，用于豆干的理化性质检测和大肠杆菌检测。; 新建. 留样间; 面积约10.8m2，用于成品留样暂存。; 新建. 配料间; 项目设置两个配料间，分别位于生产区西侧和中部，面积均为7.5m2，分别用于点浆和卤制等工序辅料的配置。; 新建. 更衣室; 项目设置两个更衣室，分别位于生产区西侧和中部，面积均为5m2，用于生产前后员工更换衣物。; 新建. 储运 工程; 原料库; 位于车间西南侧，面积约17.5m2，主要存放黄豆等原材料。; 新建. 辅料库; 位于车间西南侧，面积约19.98m2，主要存放食用盐、焦糖色、五香料等辅料。; 新建. 添加剂库; 位于车间西南侧，面积约5m2，主要存放氯化镁和食用碱。; 新建. 包材库; 位于车间南侧中部，面积约37.8m2，主要用于存放包装材料。; 新建. 成品库; 位于生产区南侧中部，占地面积约32.4m2，主要存放经过包装后的成品豆干。; 新建. 公用 工程; 供电; 依托园区已建供电设施; 依托. 供水; 依托园区已建给水管网; 依托. 排水; 厂区雨污分流； 豆制品生产废水排入汉牧王厂区现有污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网进入南溪组团A区园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。 生活污水排入汉牧王厂区现有生化池（50m3/d）处理达标后进入南溪组团A区园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。; 依托. 供蒸汽; 依托汉牧王8#厂房现有的1t/h天然气蒸汽锅炉设备。; 依托. 环保工程; 废水; 项目生产废水主要为泡豆清洗废水、磨浆废水、煮碱废水、卤制废水、设备清洗废水、实验用具清洁废水和地面清洁废水。 生产废水排入汉牧王厂区现有污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网进入南溪组团A区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。 生活污水排入汉牧王厂区现有生化池（50m3/d）处理达标后进入南溪组团A区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。; 依托. 固体废物; 一般固废暂存区位于生产区东侧，面积为10m2，主要用于堆放废包装材料和生产废料等，满足相应防流失、防雨淋、防扬尘等环保要求；; 新建. 生活垃圾运至厂区垃圾收集点后由市政环卫部门处置。; 依托. 噪声; 采取基础减振和厂房隔声的措施进行降噪。; 新建. 5、依托可行性分析 本项目与厂区现有工程依托情况见表2-3。 表2-3 本项目依托情况一览表 序号; 依托工程; 已有设施及规模; 依托可行性. 1; 生产厂房; 汉牧王厂区8#厂房为已建厂房，目前厂房2F南半部分为空置状态，面积约为600m2。; 8厂房为已建厂房，供水、供电和供蒸气等配套设施齐全，目前2F南半部分为空置状态，园区供电供水设施完善，依托可行。. 2; 供水; 依托市政给水管网供水。; 给水管网已铺设完善，依托可行. 3; 供电; 依托市政供电设施供电。; 供电设施已建设完善，依托可行. 4; 蒸汽锅炉; 汉牧王8#厂房1F外设置有1台1t/h的蒸汽锅炉。; 汉牧王蒸汽锅炉主要用于肉类解冻、加工和杀菌，每天使用蒸汽量约5m3，剩余蒸汽量为3m3，本项目每天使用蒸汽量为2.5m3，汉牧王厂区蒸汽锅炉能够满足本项目使用，依托可行。. 5; 废水处理站; 汉牧王厂区建设有一座处理能力为200m3/d污水处理站，处理工艺为“调节+气浮+缺氧+好氧”。; 根据现场调查，目前汉牧王厂区主要进行肉类冻库冷藏和肉类加工等生产活动，年加工量为1.5万吨，属于不纳入环境影响评价管理的建设项目，无需办理环评手续，废水处理站无验收手续，但是根据主管部门采样监测结果，废水出水达标，汉牧王生产过程中主要废水为解冻废水，产生量为150m3/d，处理站剩余处理能力为50m3/d，本项目生产废水排放量为5.944m3/d，剩余处理能力满足本项目使用，依托可行。. 6; 生化池; 汉牧王厂区建设有一座生化池，位于厂区南侧，处理能力为50m3/d。; 厂区生化池及配套管网正常运行，根据汉牧王目前人员配置情况，生化池处理能力剩余约44m3/d，本项目生活污水排放量为0.315m3/d，满足本项目建成后使用需求，依托可行。. 6、主要生产设备 本项目主要生产设备一览见表2-4。 表2-4 主要生产设备及参数一览表 序号; 名称; 型号规格; 单位; 数量; 用途; 备注. 1; 泡豆池; SXPD-400，容积1.2m3; 个; 1; 泡黄豆. 2; 真空上豆机; SXSD-ZK-60; 台; 1; 输送豆子. 3; 两联磨浆机; SXM-2-5.5-7.5; 台; 1; 磨浆. 4; 煮浆桶; SXZJ-1000-2，容积为2m3; 个; 1; 煮浆、点浆. 5; 自动豆干机; SXDG-003-ZT; 台; 1; 压制. 6; 豆干浸泡池; SXJP-002，双池并列，单池有效容积1m3; 个; 1; 煮碱、卤制. 7; 豆干摊晾机; SXTL-1000-4; 台; 1; 摊凉. 8; 真空封包机; /; 台; 2; 抽真空. 9; 高温杀菌锅; SG-700*1200; 个; 1; 杀菌. 对照工业和信息化部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（工节〔2009〕第67号）第一、二、三、四批，本项目所用设备不属于淘汰落后设备，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制、淘汰的设备。 7、项目原辅材料及燃料的种类和用量 （1）主要原辅材料及燃料种类和用量 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-6。 表2-6 项目主要原辅材料及能耗一览表 名称; 规格; 形态; 主要成分; 项目年耗量t/a; 最大暂存量t/a; 备注. 黄豆; 50kg/袋; 固态; 蛋白质、氨基酸、卵磷脂; 96; 1.5. 食用盐; 10kg/袋; 固态; 氯化钠; 2; 0.5. 氯化镁; 20kg/袋; 固态; 氯化镁; 2; 0.2. 食用碱; 20kg/袋; 固态; 碳酸钠和碳酸氢钠; 2; 0.2. 焦糖色; 20kg/桶; 液态; 糖类物质; 2; 0.3. 五香料; 1kg/袋; 固态; 香料; 1; 0.2. 能源. 种类; 单位; 年耗量; 备注. 电; 万kW•h; 3; 依托园区供电线路. 水; m3; 500; 依托园区供水管网. 气; 万m3; 2.5; 依托园区供气管网. （2）项目主要原辅材料及成分 氯化镁：化学式为MgCl2•6H2O，别名卤片、盐卤，是以水氯镁石或直接用制盐母液为原料制成。白色结晶体，呈柱状或针状，有苦味。易溶于水和乙醇，在湿度较大时，容易潮解。116～118℃热熔分解，食用氯化镁可作为食品添加剂用于豆类制品生产中，作为稳定剂或凝固剂。少量食用对人体无害。 （3）水平衡 本项目营运期用水主要为清洗用水、泡豆用水、磨浆用水、点浆用水、煮碱用水、卤制用水、灭菌用水、设备清洗用水、地面清洁用水和生活用水。 清洗用水：黄豆使用前需先经过清洗，去除杂质和劣质黄豆，每吨黄豆清洗用水量约为0.5m3，则泡豆清洗水用水量为0.16m3/d（48m3/a），排污系数按0.9计，则清洗废水产生量为0.144m3/d（43.2m3/a）。清洗废水排入厂区生产废水处理站处理。 泡豆用水：项目黄豆清洗后进行浸泡，浸泡工序在每天生产前进行，每天仅浸泡一次，泡豆池有效容积为0.96m3，浸泡时黄豆和水的比例为1：2，则泡豆吃每天可浸泡0.32t黄豆，泡豆用水量为0.64m3/d（192m3/a），浸泡水约有50%被黄豆吸收，则泡豆清洗废水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。 磨浆用水：磨浆工序需要加入大量水进行磨制，每吨黄豆磨浆用水量约为8m3，则磨浆用水量为2.56m3/d（768m3/a）；磨浆水大部分进入豆浆内，约有10%的磨浆水随着过滤豆渣被带走。 点浆用水：项目豆浆煮好后需加入卤水，使蛋白质凝固形成豆花，卤水采用氯化镁加水配置，水与氯化镁的配置比例为15：1，则项目点浆用水量为0.06m3/d（18m3/a），点浆水进入豆浆内。 压制排水：豆浆点浆完成后凝固成豆花，豆花按比例送入自动豆干机压制成豆干白胚，压制工序排水主要来自于泡豆、磨浆、煮浆和点浆，根据前述分析，压制前各工序带入的水量为：泡豆0.32m3/d、磨浆2.304m3/d、点浆0.06m3/d，煮浆采用蒸汽直接加热，每吨黄豆加热使用蒸汽量约为6m3，则项目蒸汽每天用量约为1.92m3，全部进入豆浆内，压制豆干生产过程约排总含水量的50%，其余进入产品内，则压制工序排水量为2.302m3/d（690.6m3/a）。压制排水全部排入厂区生产废水处理站处理。 煮碱用水：项目煮碱工序采用煮碱浸泡池进行，单池有效容积为1m3，每天换水一次，则煮碱用水量为1m3/d（300m3/a），煮碱池采用蒸汽直接加热，每天消耗蒸汽量约为0.3m3，全部进入煮碱池内，排污系数按0.9计，则煮碱废水产生量为1.17m3/d（351m3/a）。煮碱废水排入厂区生产废水处理站处理。 卤制用水：项目卤制工序采用卤制浸泡池进行，单池有效容积为1m3，卤制水不排放，每天加水，加水量约为有效容积的20%，则卤制用水量为0.2m3/d（60m3/a），卤制池采用蒸汽直接加热，每天消耗蒸汽量约为0.28m3，全部进入卤制池内。 灭菌用水：本项目豆干真空包装后需采用高温灭菌锅杀菌处理，高温灭菌锅采用 ，采用电加热自来水浸泡式灭菌，加热温度为121℃左右，灭菌锅有效容积为0.4m3，每天补水，补水量为有效容积的5%，则高温灭菌锅用水量为26m3/a（0.087m3/d），灭菌锅用水每周排放一次，排放量为0.4m3/次（20m3/a），排入厂区生产废水处理站处理。 实验用具清洗用水：本项目设置微生物实验室对豆干成品进行大肠杆菌检验，每批次成品均需检测一次，每天检测3次，实验用具使用前后均需采用自来水清洗和蒸馏水润洗，蒸馏水为外购，清洗自来水用量约为2L/次，蒸馏水用量约为100mL/次，则实验用具清洗用水量约为0.0063m3/d（1.89m3/a），其中自来水用量为0.006m3/d（1.8m3/a），排污系数按0.9计，则实验用具清洗废水产生量为0.0057m3/d（1.71m3/a）。实验用具清洗废水排入厂区生产废水处理站处理。 设备清洗用水：本项目磨浆机、煮浆桶、豆干机和煮碱池每天结束工作后需进行清洗，单台设备清洗水量用量约为0.5m3，则设备清洗用水量为2m3/d（600m3/a），排污系数按0.9计，则设备清洗废水产生量为1.8m3/d（540m3/a）。设备清洁废水排入厂区生产废水处理站处理。 地面清洁废水：项目车间仅生产区需每天采用拖把进行清洁，清洁面积约为300m2，清洁用水量为0.5L/m2·d，则地面清洁用水量为0.15m3/d（45m3/a），排污系数按0.9计，则地面清洁废水产生量为0.135m3/d（40.5m3/a）。地面清洁废水排入厂区生产废水处理站处理。 生活用水：项目劳动定员为7人，生产班制为1班制，每班8h，车间不设置食堂和宿舍，根据《重庆市城市生活用水定额》，生活用水定额为50L/人•d，则员工生活用水量为0.35m3/d（105m3/a），排污系数按0.9计，则生活污水排放量为0.315m3/d（94.5m3/a）。生活污水排入厂区生化池处理。 本项目用水、排水情况见表2-7，水平衡图见图2-1。 表2-7 本项目给用水、排水情况表 用水类别; 规模; 用水 标准; 日用水量m3/d; 年用水量m3/a; 日排放量m3/d; 年排水量m3/a. 生产用水; 蒸汽用水; /; 2.48m3/d; 2.5; 750; 进入各工序设备内. 清洗用水; 96t黄豆; 0.5t/t黄豆; 0.16; 48; 0.144; 43.2. 浸泡用水; 0.96m3/池; 每天一次，黄豆：水=1：2; 0.64; 192; 0.32; 96. 磨浆用水; 96t黄豆; 8t/t黄豆; 2.56; 768; 90%进入豆浆、10%进入豆渣. 点浆用水; 1.2t MgCl; 水：MgCl=15:1; 0.06; 18; 进入豆浆、豆花内. 压制排水; /; /; /; /; 2.302; 690.6. 煮碱用水; 1m3/池; 1d/次; 1; 300; 1.17; 351. 卤制用水; 1m3/池; 每天补水20%; 0.2; 60; 不排放. 灭菌用水; 0.4m3; 每天补水5%，每周排放一次; 0.087; 26; 0.067; 20. 实验用具清洗水; 0.002m3/次; 每天3次; 0.006; 1.8; 0.0057; 1.71. 设备清洗水; 4台; 0.5m3/台·d; 2; 600; 1.8; 540. 地面清洁水; 300m2; 0.5L/m2•d; 0.15; 45; 0.135; 40.5. 小计; 9.363; 2808.8; 5.944; 1783.01. 生活用水; 生活用水; 7人; 50L/人·d; 0.35; 105; 0.315; 94.5. 合计; 9.713; 2913.8; 6.259; 1877.51. 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 8、劳动定员和工作制度 劳动定员：本项目劳动定员7人，其中管理人员2人，工人5人，厂区不设食堂和宿舍。 工作制度：项目工作班制为1班制，每班工作8h，年工作300天。 9、厂区平面布置 本项目位于重庆市合川区南津街街道清居路1号，租赁重庆汉牧王农业科技发展有限公司厂区内8#厂房2F南半部分建设，8#厂房楼位于汉牧王厂区东侧中部，项目厂房为已建厂房，生产车间建筑面积约为600m2，生产区位于车间北侧，面积约300m2，从西到东依次布置清洗浸泡间、更衣室、配料间、加工间、工具清洗间、配料间、更衣室、卤制间、冷却内包间、灭菌间、外包间。 车间南侧为辅助生产区，从西到东依次布置原料库、辅料库、添加剂库、包材库、成品库、办公室、留样间、检验室。 项目平面布置符合工艺要求及物料要求，分区明确，线路短捷，装卸运输方便，布置较为合理。项目车间总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产污环节简要分析 项目使用厂房为已建厂房，施工期不涉及土建施工，仅涉及在车间区域内进行设备布置、安装和调试，配套公用工程、辅助工程设施均依托现有项目设施。施工期较短，对周边环境影响较小，随着施工期的结束而结束。 2、运营期工艺流程和产污环节图 本项目主要生产狮滩豆干，具体的生产工艺流程见图2-2。 图2-2 狮滩豆干生产工艺流程图 工艺流程简述： 清洗：黄豆使用前需先清洗干净，用清水对黄豆进行清洗和筛选，剔除掉无光泽、不饱满的劣质黄豆，以及杂质，此过程将会产生清洗废水W1和劣质黄豆S1。 浸泡：将经过筛选和清洗的黄豆置于泡豆池中用清水浸泡，按照黄豆：水=1：2比例添加新鲜水，夏季浸泡约5-8h，冬季浸泡约9-12h，确保黄豆泡透过芯，浸泡过程约有50%的浸泡水被黄豆吸收，剩余50%浸泡水作为浸泡废水W2排放。 磨浆：使用真空上豆机将泡好的黄豆送入磨浆机内，兑水过磨，磨成生豆浆水，磨浆过程黄豆和水的比例为1：8，磨浆完成后过滤掉豆渣，使浆水更加细腻，此过程会产生豆渣S2。 煮浆：将过滤后的豆浆倒入煮浆桶中，利用蒸汽通过锅中进行直接加热，将生豆浆煮沸，加热温度为100℃，煮浆时间约为0.5h，通过加热使蛋白质变性，同时破坏原料中酶的活性，提高蛋白质的消化率，消除大豆中的抗营养因子，去除豆腥味，同时起到杀菌的作用。 点浆：将煮好的豆浆静置冷却，待温度将至80-90℃，加入卤水进行点浆，卤水由氯化镁和水配置而成，氯化镁和水配比为1：15，点浆时边搅拌边匀速倒入卤水，直至出现均匀的芝麻大小的豆花时停止点浆，待静置一段时间后，凝固完成。 压制：将静置凝固完成的豆花舀入压榨箱，用自动豆干机进行压榨脱水形成豆胚，压制时间为2-3h，压制完成后取出豆胚，待自然冷却切割成白胚豆干，此过程将会产生压制废水W3和废豆干S3。 煮碱：将分切好的白胚豆干放入豆干浸泡池中的煮碱池内并投入一定量的食用碱，利用蒸汽通入锅中直接加热，加热时间为3-5min，加热温度约90℃，使豆干更细腻、光滑；捞出煮碱后的白胚豆干放在摊凉床上进行摊晾，摊晾时间约1h，摊晾过程中轻轻翻转豆干，防止豆干粘连。此过程将会产生煮碱废水W4。煮碱废水每天排放一次。 卤制：将经过煮碱和摊晾的白胚豆干放入豆干浸泡池中的卤制池内进行卤制和上色，焦糖色、食盐和香料按照比例添加，利用蒸汽通入锅中直接加热，加热卤制约0.5h，加热温度约85℃，卤制豆干过程中轻轻翻动，确保着色均匀。捞出卤制后的白胚豆干放在摊凉床上进行摊晾，摊晾时间约1h。随着蒸汽的通入，卤制水的色、香、味都随之变淡，在生产过程中工人根据实际情况补充添加焦糖色、食盐和香料，卤水重复使用，不外排。 检验：对摊晾后的豆干进行理化性质检验和细菌检验，理化性质检验主要为豆干含水率，合格的产品进行包装工序，含水率较高的豆干增加摊晾时间，以确保得到满足要求的合格产品；细菌检验仅针对大肠杆菌进行检验，检验方法为培养法，通过培养基培养微生物后进行检测，此过程将会产生微生物检验废物S4和实验用具清洗废水W5。微生物检验废物经过灭菌处理排除危险特性后作为一般固体废物处理，不按危险废物管理。 包装、杀菌、入库：成品豆干进入包装环节，首先使用塑料食品袋抽真空的方式进行内包，内装完成后的产品送入高温杀菌锅进行杀菌，杀菌方式为热水浸泡式杀菌，加热水为自来水，加热方式为电加热，杀菌温度为121℃，杀菌完成后再装入塑料外包装中，包装完成后送至成品库进行储存，包装过程中将会产生废包装材料S5、灭菌废水W6。 其他产排污环节： 废气：生产臭气G1 废水：设备清洗废水W7、清洁废水W8、生活污水W9； 固废：生活垃圾S5。 本项目产排污情况见表2-8所示。 表2-8 本项目产排污节点一览表 类型; 序号; 污染工序/污染源; 污染物. 废气; G1; 生产异味; 臭气浓度. 废水; W1; 清洗废水; COD、BOD5、SS. W2; 浸泡废水; COD、BOD5、SS. W3; 压制废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN. W4; 煮碱废水; COD、BOD5、SS、NH3-N. W5; 实验用具清洗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N. W6; 灭菌废水; COD、BOD5、SS、NH3-N. W7; 设备清洗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN. W8; 地面清洁废水; COD、BOD5、SS、NH3-N. W9; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; N; 设备噪声; Leq（A）. 一般固废; S1; 清洗; 劣质黄豆. S2; 滤浆; 豆渣. S3; 压制; 废豆干. S4; 检验; 微生物检验废物. S5; 包装; 废包装材料. 生活垃圾; S5; 员工生活; 含油边角料生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 企业租赁重庆汉牧王农业科技发展有限公司厂区内8#厂房2F南半部分进行建设，此厂房为原汉牧王公司的库房，现厂房为空置状态，无与本项目有关的原有环境污染问题。 重庆汉牧王农业科技发展有限公司主要进行肉类冷藏和分切作业，属于单纯混合或分装的其他农副食品加工，无需办理环保手续，厂区废水处理站正常运行，无环保投诉，无环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于重庆市合川区南津街街道清居路1号，根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发﹝2016〕19号）等相关文件规定，项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 常规污染物引用重庆市生态环境局公开发布的《2023年重庆市生态环境状况公报》中合川区监测数据进行评价，区域环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 常规污染物环境空气质量状况一览表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 40.6; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.29; 超标. CO; 第95百分位数日均浓度的; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 158; 160; 98.75; 达标. 由表3-1可知，本项目所在区域基本污染物中SO2、NO2、PM10、O3、CO均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值要求，PM2.5超过二级浓度限值。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，该区域出现超标指标，为不达标区。 合川区已制定区域环境空气质量持续改善行动实施方案，根据《合川区空气质量持续改善行动实施方案》（合川府办发〔2024〕52号），实施方案中主要措施如下： （1）实施产业产品绿色转型升级行动，推动产业结构优化：推动实施重点产业绿色转型升级、遏制“两高一低”项目盲目发展、推动中小企业实施废气治理和升级改造、优化含VOCs原辅材料和产品结构、推动绿色环保产业高质量发展。 （2）实施能源清洁低碳高效利用行动，推动能源结构优化：严格控制现有企业煤炭消费总量、大力发展新能源和清洁能源、开展燃煤锅炉关停整治和工业炉窑清洁能源替代、巩固并扩大高污染燃料禁燃区域。 （3）实施移动源大气综合治理提升行动，推动交通结构优化：优化调整货运结构、提升机动车清洁化水平、强化机动车排放管控、实施船舶和非道路移动源综合治理、全面保障成品油质量和推行错峰加油。 （4）实施深度治理和精细化管控行动，推动多污染物减排：实施重点行业污染深度治理。实施重点行业提标改造工程，推动工业企业稳定达标排放和深度治理、强化VOCs全过程控制。 （5）实施扬尘焚烧油烟等面源治污行动，切实解决扰民问题：深化扬尘污染综合治理、加强露天焚烧管控和秸秆综合利用、开展餐饮油烟和臭气扰民专项治理、加强露天烧烤和烟花爆竹燃放管控。 （6）实施预警预报和联防联控提升行动，加强污染应对：提升预警预报及监测监控能力、完善大气污染联防联控和污染应对机制。 （7）实施“治气”智能化精准化建设行动，强化科技支撑：加强治气决策科技支撑。 （8）实施空气质量共保共治全民行动，强化各方责任：加强组织领导、强化责任落实、严格监督考核、构建全民共治格局、加强宣传引导 在合川区范围内执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经南溪A区污水处理厂处理达标后排入建梁河，经3.5km后汇入嘉陵江，根据《重庆市地面水域环境功能调整方案的通知》（渝府发﹝2014〕4号），建梁河未划定水域功能，嘉陵江属于Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。根据合川区政府网站发布的“2024年7月合川区水环境质量状况”，嘉陵江金子断面水质状况达到Ⅲ类水质标准要求，表明区域地表水环境质量现状能满足相应的环境功能区划要求。 发布网址： http://www.hc.gov.cn/bmjd/bm_100475/sthjj/zwgk_101315/jczwgk_163288/hjbhlyxxgk/hjgl/shjgl/202408/t20240826_13555303.html 本项目所在区域地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 本项目位于重庆市合川区南津街街道清居路1号，属于合川工业园区南溪组团A区内，项目厂区边界外50m范围内不存在声环境保护目标，因此，本项目不进行声环境质量现状评价。 4、生态环境现状 本项目位于重庆市合川区南津街街道清居路1号，属于合川工业园区南溪组团A区内，项目用地为工业用地，不新增用地，用地范围内没有生态环境保护目标，因此不开展生态现状调查。 5、地下水和土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目位于工业园区内，周边地下水环境、土壤环境不敏感，项目生产工艺简单，不涉及风险物质和危险废物，生产废水经厂区污水处理站处理后排入市政管网，正常情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，因此本次评价不开展土壤和地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 根据现场调查，项目位于重庆市合川区南津街街道清居路1号，租赁重庆汉牧王农业科技发展有限公司厂区内8#厂房2F南半部分建设。项目厂界外500m范围内主要环境保护目标为东北侧居民小区，东侧规划的二类居住用地、规划中小学用地和南侧规划的公园绿地，项目周边环境保护目标详见表3-3。 表3-3 项目周边环境保护目标 序号; 名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. X; Y. 1; 南溪佳苑; 81; 208; 约2000人; 环境空气; 二类功能区; NE; 236. 2; 规划二类居住用地; 81; 0; 居住用地; E; 58. 3; 规划中小学用地; 81; 78; 中小学用地; NE; 85. 4; 规划公园绿地; 0; -10; 公园绿地; NW; 59. 注：X、Y坐标距离是以厂区中心为坐标原点. 2、声环境保护目标 根据现场调查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊的地下水环境保护目标。 4、生态环境保护目标 本项目位于重庆市合川区南津街街道清居路1号，属于合川工业园区南溪组团A区内，用地为规划的工业用地，不新增用地，项目建设区域生态结构较简单、植被稀疏、无珍稀野生动植物分布，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目营运期能源使用电能和依托汉牧王厂区锅炉设备提供的蒸汽，不单独使用燃料，不涉及锅炉废气。 本项目煮浆、煮碱和卤制过程均使用蒸汽直接通入锅中进行加热，会有少量异味产生，通过车间内排风扇抽至室外排放，无组织废气中臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。具体标准限值见表3-4。 表3-4 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 臭气浓度; 在企业边界下风向设置监控点; 20（无量纲）. 2、废水排放标准 本项目营运期豆制品生产废水排入汉牧王厂区现有废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生活污水排入汉牧王厂区现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生产废水和生活污水经过处理达标后一起通过厂区废水排放口进入南溪组团A区园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。排放限值见表3-5。 表3-5 废水污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 标准名称; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 45①; 8①; 70①. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; 6~9; 60; 20; 20; 8（15）②; 1; 20. 注：①氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声排放标准 本项目位于重庆市合川工业园区南溪组团A区，项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。标准值见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; 65; 55. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬散等环境保护要求。贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志（环境保护图形标准（GB15562.2-1995））；暂存区不得混入生活垃圾。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制污染物排放见表3-7。 表3-7 本项目全厂总量控制指标 单位：t/a 类别; 控制指标; 总量控制. 排入环境. 废水污染物; COD; 0.113. NH3-N; 0.015. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期仅进行室内设备安装调试，不涉及大规模的土建工程，施工期影响主要是机械设备产生的噪声。项目所在地位于园区内，施工产生的噪声通过厂房隔声后环境的影响较小，且施工期较短，随着施工结束，施工期对环境的影响也将随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1废气污染源强核算结果及相关参数情况 本项目使用蒸汽依托重庆汉牧王农业科技发展有限公司8#厂房1F的蒸汽锅炉，不涉及锅炉烟气排放。 本项目煮浆、煮碱和卤制过程均使用蒸汽直接通入锅中进行加热，煮浆、煮碱和卤制过程中会有少量异味产生，通过加强车间通风无组织排放。 1.2废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）监测频次有关规定，本项目运营期废气监测要求如下： 表4-1 废气监测要求 监测点位; 监测因子; 执行标准; 监测频次. 厂界; 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值; 1次/年. 1.3环境影响分析 本项目位于重庆市合川区南津街街道清居路1号，结合项目周边实际情况和土地利用规划可知，企业周边环境保护目标为南侧现状居民散户、东北侧的居民小区和东侧规划的二类居住用地，本项目排放的废气污染物主要为煮浆和卤制的少量臭气，影响范围较小，对周边大气环境影响较小。 2、废水 本项目营运期废水主要有清洗废水、泡豆废水、压制排水、煮碱废水、灭菌废水、实验用具清洗废水、设备清洗废水、地面清洁废水和生活污水。 2.1废水源强核算 清洗用水：根据水平衡分析，清洗废水排放量为0.144m3/d（43.2m3/a），排入厂区生产废水处理站处理。主要污染物浓度为：COD：600mg/L、BOD5：400mg/L、SS：500mg/L。 泡豆废水：根据水平衡分析，泡豆废水排放量为0.32m3/d（96m3/a），排入厂区生产废水处理站处理。主要污染物浓度为：COD：600mg/L、BOD5：400mg/L、SS：500mg/L。 压制排水：根据水平衡分析，压制工序废水排放量为2.302m3/d（690.6m3/a），排入厂区生产废水处理站处理。主要污染物浓度为：COD：15000mg/L、BOD5：10000mg/L、SS：1500mg/L、NH3-N：80mg/L、TN：100mg/L、TP：25mg/L。 煮碱废水：根据水平衡分析，煮碱废水排放量为1.17m3/d（351m3/a），排入厂区生产废水处理站处理。主要污染物浓度为：COD：1000mg/L、BOD5：600mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：60mg/L。 灭菌废水：根据水平衡分析，灭菌废水排放量为0.067m3/d（20m3/a），排入厂区生产废水处理站处理。主要污染物浓度为：COD：600mg/L、BOD5：500mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：50mg/L。 实验用具清洗废水：根据水平衡分析，实验用具清洗废水排放量为0.0057m3/d（1.71m3/a），排入厂区生产废水处理站处理。主要污染物浓度为：COD：500mg/L、BOD5：400mg/L、SS：500mg/L、NH3-N：50mg/L。 设备清洗废水：根据水平衡分析，设备清洗废水排放量为1.8m3/d（540m3/a），排入厂区生产废水处理站处理。主要污染物浓度为：COD：500mg/L、BOD5：400mg/L、SS：500mg/L、NH3-N：50mg/L、TN：60mg/L、TP：10mg/L。 地面清洁废水：根据水平衡分析，地面清洁废水排放量为0.135m3/d（40.5m3/a），排入厂区生产废水处理站处理。主要污染物浓度为：COD：500mg/L、BOD5：350mg/L、SS：600mg/L、NH3-N：50mg/L。 生活污水：根据水平衡分析，生活污水排放量为0.315m3/d（94.5m3/a），排入厂区生化池进行处理。主要污染物浓度为：COD：600mg/L、BOD5：400mg/L、SS：500mg/L、NH3-N：60mg/L。 本项目营运期豆制品生产废水排入汉牧王厂区现有废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生活污水排入汉牧王厂区现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生产废水和生活污水经过处理达标后一起通过厂区废水排放口进入南溪组团A区园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。 本项目全厂废水类别、污染物、产排情况及治理设施信息见表4-2。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-2 本项目废水类别、污染物、产排情况及治理设施信息一览表 产排污环节; 污染源; 排水量; 污染物; 治理前; 治理措施; 去除效率%; 治理后; 排入环境. m3/d; m3/a; 浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）; 浓度mg/L; 排放量t/a. 清洗; 清洗废水; 0.144; 43.2; COD; 600; 0.026; /. BOD5; 400; 0.017. SS; 500; 0.022. 浸泡; 泡豆废水; 0.32; 96; COD; 600; 0.058; /. BOD5; 400; 0.038. SS; 500; 0.048. 压制; 压制排水; 2.302; 690.6; COD; 15000; 10.359; /. BOD5; 10000; 6.906. SS; 1500; 1.036. NH3-N; 80; 0.055. TN; 100; 0.069. TP; 25; 0.017. 煮碱; 煮碱废水; 1.17; 351; COD; 1000; 0.351; /. BOD5; 600; 0.211. SS; 300; 0.105. NH3-N; 60; 0.021. 灭菌; 灭菌废水; 0.067; 20; COD; 600; 0.012; /. BOD5; 500; 0.010. SS; 300; 0.006. NH3-N; 50; 0.001. 检验; 实验用具清洗废水; 0.0057; 1.71; COD; 500; 0.001. BOD5; 400; 0.001. SS; 500; 0.001. NH3-N; 50; 0.0001. 设备清洗; 设备清洗废水; 1.8; 540; COD; 500; 0.270; /. BOD5; 400; 0.216. SS; 500; 0.270. NH3-N; 50; 0.027. TN; 60; 0.032. TP; 10; 0.005. 地面清洁; 地面清洁废水; 0.135; 40.5; COD; 500; 0.020; /. BOD5; 350; 0.014. SS; 600; 0.024. NH3-N; 50; 0.002. 综合生产废水; 5.944; 1783.01; COD; 6223.5; 11.097; 调节+气浮+缺氧+好氧; 91.97; 500; 0.892; 60; 0.107. BOD5; 4157.7; 7.413; 92.78; 300; 0.535; 20; 0.036. SS; 848.0; 1.512; 52.83; 400; 0.713; 20; 0.036. NH3-N; 59.7; 0.106; 24.60; 45; 0.080; 8; 0.014. TN; 56.9; 0.101; /; 70; 0.101; 20; 0.036. TP; 12.7; 0.023; 37.07; 8; 0.014; 1; 0.002. 员工生活; 生活污水; 0.315; 94.5; COD; 600; 0.057; 厂区生化池; 16.67; 500; 0.047; 60; 0.006. BOD5; 400; 0.038; 25.00; 300; 0.028; 20; 0.002. SS; 500; 0.047; 20.00; 400; 0.038; 20; 0.002. NH3-N; 60; 0.006; 25.00; 45; 0.004; 8; 0.001. 综合废水; 6.259; 1877.51; COD; 11.153; /; 0.939; 0.113. BOD5; 7.451; 0.563; 0.038. SS; 1.559; 0.751; 0.038. NH3-N; 0.112; 0.084; 0.015. TN; 0.101; 0.101; 0.036. TP; 0.023; 0.014; 0.002. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2废水排放口基本情况 废水排放口基本情况见表4-3。 4-3 废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量m3/a; 排放规律; 排放去向; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物; 排放标准浓度限值/(mg/L). DW001; 106°17′ 00.97″; 29°56′ 30.83″; 1877.51; 连续排放，流量稳定; 南溪组团A区污水处理厂; 综合污水; pH; 6~9. COD; 60. BOD5; 20. SS; 20. NH3-N; 8（15）. TN; 20. TP; 1. 2.3废水监测要求 本项目生产废水依托汉牧王厂区废水处理站处理，生活污水依托汉牧王厂区生化池进行处理，废水处理站和生化池运营管理单位为重庆汉牧王农业科技发展有限公司，汉牧王厂区无需进行竣工验收，未对废水处理站进行验收，因此，本项目验收时需对总排口进行监测；根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），本项目废水排放口为间接排放口，本项目废水监测要求如下： 表4-4 项目废水监测要求 监测点位; 监测指标; 排放标准; 监测频次. DW001综合废水排口; 流量、pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、TN、TP; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 验收时监测一次，验收后每半年监测一次. 2.4废水达标情况分析 项目废水排放达标情况见表4-5。 表4-5 废水排放达标情况一览表 废水名称; 污染物名称; 排放浓度mg/L; 治理工艺; 排放标准; 达标分析. 排放浓度mg/L. 生产废水; COD; 500; 调节+气浮+缺氧+好氧; 500; 达标. BOD5; 300; 300; 达标. SS; 400; 400; 达标. NH3-N; 45; 45; 达标. TN; 70; 70; 达标. TP; 8; 8; 达标. 生活污水; COD; 500; 生化池; 500; 达标. BOD5; 300; 300; 达标. SS; 400; 400; 达标. NH3-N; 45; 45; 达标. 2.5污水处理设施依托可行性分析 （1）废水处理站依托可行性分析 本项目生产废水处理依托汉牧王厂区废水处理站，设计处理能力为200m3/d，目前汉牧王厂区主要进行冻库冷藏和肉类分装等生产活动，主要废水为肉类解冻废水，产生量为150m3/d，处理站剩余处理能力为50m3/d，剩余处理能力满足本项目废水处理使用。本项目废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP，废水处理站采用的处理工艺为“调节+气浮+缺氧+好氧”，废水先进入调节池调节pH，再进入气浮阶段，通过添加絮凝剂，使水中的胶体及分散颗粒凝聚，再由粘附在微小气泡上浮，通过刮板刮除泡沫，能有效去除废水中的COD、BOD5、SS、TP；再经缺氧-好氧工艺处理可有效去除COD、BOD5以及部分TP，同时缺氧工艺能有效去除废水中的NH3-N和TN。汉牧王厂区废水处理站采取的均为常用有效的处理工艺，能够满足本项目废水治理要求，废水治理措施依托可行。 （2）生化池依托可行性分析 本项目生活污水处理依托汉牧王厂区废水处理站，位于汉牧王厂区东南侧，处理工艺为“调节+厌氧”，处理能力为50m3/d，根据汉牧王目前人员配置情况（约40人，厂区设置食堂），汉牧王现状生活污水排放量为6m3/d，生化池处理能力剩余约44m3/d，本项目生活污水排放量为0.315m3/d，生化池剩余处理能力能够满足本项目建成后使用需求。 （3）污水处理厂接纳能力分析 南溪组团A区污水处理厂处理规模2万m3/d，采用A/O处理工艺，主要对园区投产企业的生活污水、生产废水及公共设置、交通设施等产生的生活污水进行处理，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的B级标准。污水处理厂于2014年8月开工建设，2017年8月进行了调试，目前园区污水管完善，所有企业均能进入园区污水处理厂。根据园区污水处理厂运行记录，目前园区污水剩余处理能力约7000~7500m3/d。本项目废水产生量最大为6.259m3/d，在园区污水处理厂可接受能力内，本项目的建成不会对污水处理厂的正常运营造成影响。因此项目废水排入园区污水处理厂是可行的。 经上述污水防治措施处理后，项目外排污水满足达标排放要求，环境可接受。 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 本项目运营期生产设备大部分为低噪声设备，噪声源主要为真空上豆机和磨浆机，其噪声值约为65~75dB（A），项目采取基础减振和厂房隔声的降噪措施。项目周边均为工业企业，50m范围内无声环境保护目标，本次仅预测噪声源对厂区厂界的贡献值。 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2022）中的噪声预测模式。 点声源的几何衰减公式计算： 式中：LP(r)——预测点处声压级，dB（A）； LP(r0)——参考位置r0处的声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考点距声源的距离，m； 多个声源共同作用的预测点的总声级： 式中：Leq——共同作用在预测点的总声级； Li——第i点声源对预测点的声级； n——点声源数。 室内点声源等效室外点声源声功率级计算： 式中：LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-12 建项目主要噪声源调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对厂房中心处（0,0,0）位置m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB(A); 建筑物外距离m. 1; 生产车间; 真空上豆机; /; 65; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; -12; 5; 5.5; 东; 41; 33; 8:00-17:00; 16; 17; 1. 南; 12; 43; 27; 1. 西; 8; 47; 31; 1. 北; 8; 47; 31; 1. 2; 磨浆机; /; 75; -10; 4; 5.5; 东; 35; 44; 8:00-17:00; 16; 28; 1. 南; 12; 53; 37; 1. 西; 12; 53; 37; 1. 北; 8; 57; 41; 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2噪声影响预测结果 本项目厂界噪声贡献值见表4-13。 表4-13 厂界预测声环境影响预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间. 东厂界; 28; ≤65; 达标. 南厂界; 37; 达标. 西厂界; 38; 达标. 北厂界; 41; 达标. 综上，项目厂界昼间噪声贡献值较小，对周边声环境影响较小，厂界声环境噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，夜间不生产。 3.3噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）有关规定，本项目厂界噪声监测要求情况见表4-14。 表4-14 厂界噪声监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界外1m; 等效连续A声级（Leq）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 4、固体废物 4.1固体废物排放信息 （1）一般固体废物 劣质豆子S1（SW61,900-002-S61）：项目清洗豆子将会产生劣质豆子，产生量约为原料量的0.1%，项目年使用黄豆96t，则废边角料产生量为0.096t/a，集中收集后定期外售至饲料厂或养殖场回收利用。 豆渣S2（SW61,900-002-S61）：根据相关资料，豆渣的产生比例为黄豆的1.1~1.4倍，本项目采用磨浆机磨浆，且采用精选后的黄豆进行生产，豆渣的产生比例取1.1，即豆渣的产生量为104.5t/a。集中收集后定期外售至饲料厂或养殖场回收利用。 废豆干S3（SW61,900-002-S61）：项目豆干在成型切块或包装时可能产生破碎的产品，作废物处理。根据建设单位提供资料，废品的产生量按照产品的0.1%，即0.1t/a。集中收集后定期外售至饲料厂或养殖场回收利用。 微生物检验废物S4（SW59，900-099-S59）：本项目要定期进行微生物检测实验，检测后的实验废物主要为废培养基，实验后产生的废培养基先经过高温灭菌后再进行处置，经过高温灭菌后的检验废物已不具有危险特性，属于不具有危险特性的残留样品，不属于危险废物，作为一般固体废物管理和处理，根据业主提供资料，微生物检验废物年产生量约为0.01t/a，集中收集后委托有资质的单位处置。 废包装材料S5（SW17,900-003-S17）：项目在包装工序中有废包装材料产生，产生量约0.05t/a，集中收集后交物资回收单位回收利用。 （2）生活垃圾 本项目工作人员7人，生活垃圾产生系数以0.5kg/人•d 计，年生产300d，则生活垃圾产生量约1.05t/a，由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-15 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 产生源; 固体废物名称; 固废属性; 产生量; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 清洗; 黄豆原料; 劣质豆子; 一般工业固废; 物料衡算法; 0.096; 利用; 0.096; 集中收集后定期外售至饲料厂或养殖场回收利用. 滤浆; 豆渣; 豆渣; 104.5; 利用; 104.5. 成型; 豆干; 废豆干; 0.1; 利用; 0.1. 检验; 培养用具; 微生物检验废物; 0.01; 利用; 0.01; 集中收集后委托有资质的单位处置. 包装; 包装材料; 废包装材料; 0.05; 利用; 0.05; 集中收集后交物资回收单位回收利用. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2固废管理要求 一般固废暂存区防粉尘污染、防流失、防雨水进入，贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志、环境保护图形标准(GB15562.2-1995)；暂存区不得混入生活垃圾或危险废物等环境保护相关要求。 5、地下水、土壤污染分析 本项目为新建项目，主要生产豆制品，项目生产过程中不涉及重金属及持久性污染物，亦不涉及剧毒化学品和其他风险物质，地下水和土壤环境不敏感，项目不会对地下水及土壤环境产生明显影响，生产车间地面仅进行简单防渗（一般地面硬化）即可。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），以及根据本项目原辅材料及生产工艺特点分析，本项目产品为豆制品生产，生产过程中不涉及有毒、有害物质等风险物质。 本项目拟采取的风险防范措施如下： ①车间地面进行了简单防渗处理； ②加强日常生产管理，防止突发环境事件发生。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 臭气浓度 | 车间机械通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 生产废水排入汉牧王厂区现有污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网进入南溪组团A区园区污水处理厂处理，废水处理站位于汉牧王厂区东南侧，设计处理能力为200m3/d，处理工艺为“调节+气浮+缺氧+好氧”。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准 |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水排入汉牧王厂区现有生化池处理达标后进入南溪组团A区污水处理厂处理，生化池位于汉牧王厂区东南侧，设计处理能力为50m3/d，处理工艺为“调节+厌氧”。 |  |
| 声环境 | 厂界噪声 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物：一般工业固废有劣质豆子、豆渣、废豆干、微生物检验废物、废包装材料，其中劣质豆子、豆渣、废豆干集中收集后定期外售至饲料厂或养殖场回收利用，微生物检验废物集中收集后委托有资质的单位处置，废包装材料收集后交由物资回收单位回收利用。项目在生产区东侧设置一个一般工业固废暂存区，建筑面积约10m2，满足相应防流失、防雨淋、防扬尘等环保要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目项目生产过程中不涉及重金属及持久性污染物，亦不涉及剧毒化学品和其他风险物质，生产车间地面仅进行简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①车间地面进行了简单防渗处理； ②加强日常生产管理，防止突发环境事件发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 加强操作人员安全生产和环境保护知识，制定严格的安全环保操作规程防止意外事故的发生，按规定办理排污许可证和开展竣工验收。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，符合产业政策、相关规划的要求，选址合理。在生产工程中采取本评价提出的污染防治和控制措施后，对环境的不利影响可得到有效的控制，外排污染物对环境影响小，能为环境所接受，同时可获得良好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.113 |  | 0.113 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.038 |  | 0.038 |  |
|  | SS |  |  |  | 0.038 |  | 0.038 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.015 |  | 0.015 |  |
|  | TN |  |  |  | 0.036 |  | 0.036 |  |
|  | TP |  |  |  | 0.002 |  | 0.002 |  |
| 一般工业固体废物 | 劣质豆子 |  |  |  | 0.096 |  | 0.096 |  |
|  | 豆渣 |  |  |  | 104.5 |  | 104.5 |  |
|  | 废豆干 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |
|  | 微生物检验废物 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a