# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 液压生产线自动化改造项目、激光切割自动化生产线改造项目、焊接自动化生产线改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-500117-07-02-533192、2501-500117-07-02-789661、2501-500117-04-02-991242 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 蔡晓玉 | 联系方式 | 181XXXX7311 |  |
| 建设地点 | 重庆市合川区土场镇前石路4号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （106度27分XXX秒，29度53分XXX秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670 汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36 汽车零部件及配件制造367 中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）； |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 合川区经济和信息化委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2501-500117-07-02-533192、2501-500117-07-02-789661、2501-500117-04-02-991242 |  |
| 总投资 （万元） | 3500.00 | 环保投资（万元） | 50.00 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.4 | 施工工期 | 23个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 29912.17（其中新增用地面积为0） |  |
| 专项评价设置情况 | 无。对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“专项评价设置原则表”，本项目无须设置专项评价。 专项评价设置原则对照表 类别; 设置原则; 本项目是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目；; 否；项目废气排放不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂；; 否；项目废水排放方式为间接排放，不属于新增废水直排的建设项目、污水集中处理厂。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目；; 否；项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过HJ169附录B中的临界量。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目；; 否；项目不涉及取水工程。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目；; 否；项目不属于海洋工程建设项目。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆市合川区土场镇总体规划（2017—2035年）》 审批机关：重庆市合川区人民政府 审批文件名称及文号：重庆市合川区人民政府关于《合川区土场镇总体规划（2017-2035）》的批复（合川府〔2019〕133号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《重庆市合川区土场镇、清平镇总体规划环境影响报告书》 审查机关：重庆市合川区生态环境局 审查文件名称及文号：《重庆市合川区生态环境局关于重庆市合川区土场镇、清平镇总体规划环境影响报告书审查意见的函》（合川环函〔2021〕71号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1 规划及规划环境影响评价符合性分析 1.1.1 与《重庆市合川区土场镇总体规划（2017—2035年）》的符合性分析 《重庆市合川区土场镇总体规划（2017—2035年）》指出，土场镇是合川区东部经济走廊的核心重镇，以发展汽摩整车制造+装备配套为主导，协同发展商贸业和服务业的重庆汽摩产业新城。镇区：包括土场镇区（北部）和银翔新城（南部）两个片区，土场镇区以行政、居住、商务以及工业（汽配）、物流为主，银翔新城以居住和工业（汽车整车制造）为主。 本项目租用重庆友拓汽车零部件有限公司合川厂区工程建设项目厂房及设备进行技术改造，相关环境保护手续一并承接。位于重庆市合川区土场镇前石路4号，所在区域属于合规的工业园区（渝府〔2016〕53号批准的合川市级工业园区天顶组团；2025年2月，重庆市合川区人民政府以《重庆市合川区人民政府关于核准重庆合川高新技术产业开发区规划范围的请示》合川府文〔2025〕2号中将天顶组团更名为黄金组团）。用地性质为工业用地，项目所属行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，为汽车整车制造的配套产业，符合《重庆市合川区土场镇总体规划（2017—2035年）》用地规划及产业发展定位要求。 1.1.2 与《重庆市合川区土场镇、清平镇总体规划环境影响报告书》及其审查意见函符合性分析 项目与园区规划环评及其审查意见函符合性分析详见下表。 表1.1-1 与园区规划环评报告书符合性分析（摘录） 分类; 清单内容; 符合性分析. 优化调整建议; 临近居住用地的工业用地不宜布置环境空气影响相对较大的企业或生产车间，优先布局对居住和公共设施等环境基本无干扰和污染的工业项目，涉及环境防护距离的工业企业或项目，应通过选址或调整布局严格控制环境防护距离。; 符合。 项目租用重庆友拓汽车零部件有限公司合川厂区工程建设项目厂房及设备，位于居住用地下风向，距离居住用地最近距离约404m，且中间有道路、已建工业企业相隔，不属于临近居住用地的地块。. 严格控制与居住区相邻的工业用地，为了减轻周边工业用地对居住区的影响，周边工业用地宜规划为一类工业用地，入驻企业控制为低噪声、低污染企业的企业。. 生态环境准入清单; 空间布局约束; 1、优化环境防护距离设置，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。 2、临近居住用地的工业用地不宜布置环境空气影响相对较大的企业或生产车间；涉及环境防护距离的工业企业或项目，应通过选址或调整布局严格控制环境防护距离。 3、严格控制镇区边界，不得侵占生态保护红线、一般生态空间、“四山”禁建区。 4、生态保护红线内原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 符合。 项目无须设置环境防护距离，项目所在地不属于临近居住用地的工业用地；项目所在区域属于合规的工业园区，不涉及占用生态保护红线、一般生态空间及“四山”禁建区。. 污染物排放管控; 水污染控制要求; 1、加快建设微车基地污水处理厂，确保与服务范围的工业项目建设相衔接，确保规划区生活污水和工业废水能得到完全接纳。 2、适时启动清平生活污水处理厂、土场生活污水处理厂、银翔新城污水处理厂的扩建及提标，确保区域生活污水和工业废水处理率100%。 3、（城乡污水管网配套建设）强化城中村、老旧城区和城乡接合部污水的截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。城镇新区建设均应实行雨污分流。; 符合。 项目废水经银翔新城污水处理厂处理达标后排入柏水溪，目前银翔新城污水处理厂已完成一级A标准的提标改造工作。. 大气污染物控制要求; 4、完成全部玻璃企业环境专项整治工作，促进氮氧化物等废气稳定达标排放。 5、合川区2018—2020年为环境空气质量不达标，严格控制新增大气污染物排放的开发建设活动。 6、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 7、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 符合。 项目为汽车配件制造业，不属于玻璃企业。合川区2024年为不达标区（PM2.5超标），但合川区已制定大气环境质量限期达标规划，规划目标为：“2027年，合川区空气质量六指标全部达标”；随着达标规划相关措施的持续落实，区域环境质量情况将逐步改善。项目不属于“两高”项目。. 环境风险防控; 1、天项组团目前已编制应急预案，应加强对企业环境风险源的监督管理，规划区建立园区级风险防控体系，完善环境风险防范措施。 2、加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。严格新（改、扩）建生产有毒有害化学品项目的审批。; 符合。 项目不属于涉及有毒有害化学品生产的项目，选址位于园区内，不属于分散企业。. 资源利用效率; 1、资源环境绩效水平不超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值。汽车制造行业（涂装）：单位产品新鲜用水量不超过0.1t/m2，单位产品COD排放量不超过8.5g/m2，单位产品NH3-N排放量不超过1.275g/m2，单位产品有机废气排放量2C2B不超过30g/m2，3C3B不超过40g/m2，4C4B不超过50g/m2，5C5B不超过60g/m2。 2、符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。 3、禁止使用煤和重油为燃料的工业项目。 4、在划定的高污染燃料禁燃区内，禁止销售和使用原煤、煤矸石、重油、渣油、石油焦、木柴、秸秆等国家和本市规定的高污染燃料。现有使用高污染燃料的设施应当限期淘汰或者改用天然气、页岩气、液化石油气、电、风能等清洁能源。; 符合。 项目为汽车配件制造，不涉及表面涂装；《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）已废止，因此本评价不再对照分析；项目符合生态环境分区管控要求，不属于合川区生态环境保护规划限制或限制的产业类别；生产过程中不涉及使用煤和重油等高污染物燃料，使用清洁能源。. 禁止准入产业; 1、《产业结构调整指导目录（2019年）》淘汰类中落后生产工艺装备、落后产品。 2、《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止准入类。 3、《重庆市产业投资准入手册》（渝发改投〔2018〕541号）不予准入类产业。 4、《合川区三江流域环境保护负面清单（修订）》中禁止类项目。 4、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区，禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目以及存在严重环境安全风险的工业项目。 5、在嘉陵江流域及重要功能湖库周边，工业园区各组团，禁止新建、扩建化工、造纸、印染、化学原料药、电镀、铅酸电池、危险废物利用和处置、排放重金属的工业项目。 6、禁止新建、扩建、改建燃煤、重油等高污染工业项目。 7、禁止在“四山”管制区（禁建区、重点控建区）内，新建、扩建采石、开矿、地产开发、工业企业等建设项目。 8、新建工业项目禁止配套建设自备燃煤热电联产项目。 9、禁止使用含苯涂料、含苯稀释剂、含苯溶剂和含汞、砷、铅、镉、锑的车间底漆。 10、禁止以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。; 符合。 项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止准入类的产业；不属于《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）中不予以准入的产业；《合川区三江流域环境保护负面清单（修订）》已于2024年1月8日废止，因此本评价不再对照分析；项目不属于化工、造纸、印染、化学原料药、电镀、铅酸电池、危险废物利用和处置、排放重金属的工业项目；项目不涉及使用燃煤、重油等高污染燃料；项目位于合规的工业园区内，不涉及“四山”管制区；项目不涉及自备燃煤热电联产项目；不涉及使用涂料、稀释剂、溶剂和油漆等原辅料；不涉及使用以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。. 限制准入产业; 1、《产业结构调整指导目录（2019年）》限制类项目（不包括现有企业升级改造或异地置换）。 2、《重庆市产业投资准入手册》（渝发改投〔2018〕541号）限制准入类产业。 3、《合川区三江流域环境保护负面清单（修订）》中限制类项目。 4、限制高能耗、高水耗及水污染物排放量大的工业项目。 5、限制在长江、嘉陵江主城区段及其上游沿岸新、改、扩建涉及重金属污染物排放的项目。; 符合。 项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》的产业政策要求；不属于《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）中限制准入类产业；不属于高能耗、高水耗及水污染物排放量大的工业项目；不涉及排放重金属污染物。. 表1.1-2 与园区规划环评审查意见函（摘录）的符合性分析 序号; 要求; 符合性分析. - 强化空间管控，优化产业布局。 优化环境防护距离设置，将环境防护距离优化控制在工业片区边界或用地红线以内。临近居住用地的工业用地不宜布置环境空气影响相对较大的企业或生产车间；涉及环境防护距离的工业企业或项目，应通过选址或调整布局严格控制环境防护距离。严格控制镇区边界，不得侵占生态保护红线、一般生态空间、“四山”禁建区。 土场镇严格控制坝子居住用地TC-18-01/01容积率和教育用地TC-18-02/01规模，周边工业用地新增产生大气污染的项目时需满足环境防护距离要求。为减轻TD-92-04/01、TD-92-05/01二类居住用地所受影响，应将该地块涉及的防护距离范围内用地调整为非居住用地。非规划工业用地内的现有工业企业应适时搬迁，与居住用地相邻的工业用地宜布局一类工业项目。; 符合。 项目不需要设置环境防护距离；项目所在地块不属于临近居住用地地块；项目所在区域属于合规的工业园区，不涉及生态保护红线、一般生态空间及“四山”禁建区。. - 严格建设项目环境准入。 强化规划环评与合川区“三线一单”的联动，规划区应优化产业发展方向，落实环境准入清单，严格建设项目环境准入。坚持源头防控，倡导循环经济，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产生量和排放量，按照清洁生产标准要求，不断提升工业企业的清洁生产水平，新建、改扩建项目清洁生产水平应达到国内先进水平。; 符合。 项目符合规划环评关于土场镇主导产业定位，符合规划环评生态环境准入清单要求，符合重庆市、合川区生态环境分区管控要求，项目按清洁生产标准要求建设，预计建成后清洁生产水平可达到国内先进水平。. - 强化大气污染防治。 入区项目严格落实清洁能源计划和源头控制，禁止燃煤，推动燃气锅炉低氮改造。加强垃圾转运站恶臭废气治理，提高垃圾转运频率，减少垃圾滞留时间，开展转运站及垃圾运输车冲洗保洁；加强VOCs排放项目的源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施；严格落实氟化物等废气治理措施；废气排放达标率100%。严格控制无组织排放，杜绝臭气扰民。; 符合。 项目不涉及使用燃煤、重油等高污染物燃料，项目不涉及氟化物等污染物的排放，仅涉及少量颗粒物及VOCs（采用低挥发性折边胶产品）废气排放，项目按相关要求采取了大气污染控制措施；项目不涉及恶臭污染物排放。. - 抓好水污染防治。 加快实施流域综合整治工程，确保柏水溪满足相应标准要求。加快银翔新城污水处理厂提标改造工程的建设，争取早日投运；加快微车基地污水处理厂及管网建设，该污水处理厂投运前其服务范围内新、改、扩建项目禁止投运；视实际开发情况适时启动银翔新城污水处理厂、微车基地污水处理厂的扩建，根据地表水水质实际状况和环境质量底线，适时决定银翔新城污水处理厂、微车基地污水处理厂是否按准《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) )Ⅳ类标准进行提标改造。根据实际开发情况、地表水水质实际状况和环境质量底线适时启动土场生活污水处理厂、清平生活污水处理厂的扩建及提标改造工程。 高度重视地下水污染防控。采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境的污染。定期开展规划区地下水跟踪监测评价工作，根据监测结论，完善相应的地下水污染防控措施。; 符合。 项目所在区域属于银翔新城污水处理厂纳污覆盖范围，产生的废水经银翔新城污水处理厂处理达标后排入柏水溪，目前银翔新城污水处理厂已完成一级A标的提标改造工作。项目按照相关要求落实分区、分级防渗措施，满足地下水污染防控要求。. （五）做好土壤和固体废物污染防治。 一般工业固体废物以综合利用为主。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位进行处置，并严格按照危险废物管理有关规定进行收集和贮存。对可能造成土壤环境影响的企业要严格按照“土十条”要求落实污染防治措施，避免对土壤和地下水造成污染。规划区工业企业关闭或搬迁，土地再开发利用前，应按照国家和我市有关规定开展场地环境风险调查评估，并视评估结果，实施污染场地治理修复工作。; 符合。 项目产生的一般工业固体废物优先委外综合利用；危险废物建有贮存点，贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，运行过程中严格按照危险废物管理有关规定进行收集和贮存，定期委托具有相应危险废物经营资质的单位进行处置；对可能造成土壤、地下水环境污染的场所采取分区防渗措施，可以从源头防控项目对土壤和地下水造成污染。. （六）强化噪声污染管控。 合理布局噪声源，加强规划区企业噪声治理，采用低噪声设备，采取消声、隔声、减震等措施，确保厂界噪声达标，尽量减少对周边居民的影响。; 符合。 项目通过选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施确保厂界噪声达标。项目周边50m范围内无声环境保护目标。. （七）强化环境风险管控。 相关企业尤其是涉及危化品的企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。园区及其他工业片区应建立环境风险应急机制，制定环境风险应急预案，加强对企业环境风险源的监督管理。; 符合。 项目严格按照各项要求落实环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故。. 综上，项目租赁租用重庆友拓汽车零部件有限公司合川厂区工程建设项目厂房及设备进行技术改造，相关环境保护手续一并承接。所在地块用地性质为工业用地，所在区域属于合规的工业园区，符合规划产业定位，符合《重庆市合川区土场镇、清平镇总体规划环境影响报告书》及《重庆市合川区生态环境局关于重庆市合川区土场镇、清平镇总体规划环境影响报告书审查意见的函》（合川环函〔2021〕71号）。 |
| 其他符合性分析 | 1.2 其他符合性分析 1.2.1 产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），本项目所属行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，为允许类。同时，重庆市合川区发展和改革委员会已对项目予以投资备案。因此，项目符合国家、地方产业政策。 （2）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 项目为汽车配件制造，选址位于合川工业园区内，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、国家湿地公园、水产种质资源保护区、湖泊保护区及保留区、生态保护红线、永久基本农田；不涉及河湖岸线利用、水域占用；废水预处理后间接排放至园区污水处理厂处理达标后排放，不涉及新设、改设或扩大排污口；不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目、落后产能项目、过剩产能行业；不属于高耗能项目，不属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）、《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）中提出的“两高”类项目；同时项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类；符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）相关要求。 （3）与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 项目为汽车配件制造，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类；不涉及重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物排放；项目选址位于合川工业园区内，不涉及生态敏感区、饮用水源保护区、永久基本农田、河湖岸线及河段；不属于过剩产能行业的，使用清洁能源电能，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，不属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）、《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）中提出的“两高”类项目；项目建设符合产业政策和布局要求，目前正在依法办理环境保护等相关手续。 综上，项目不属于《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）中规定的不予准入、限制准入项目，项目建设符合重庆市产业投资准入及产业布局准入要求。 1.2.2 与生态环境分区管控符合性分析 本项目为污染影响类建设项目。通过重庆市“三线一单”智检服务平台，项目位于“合川区工业城镇重点管控单元—天顶片区”（环境管控单元编号ZH50011720006）。 根据《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（重庆市生态环境局，2022年7月），项目与“三线一单”管控要求的符合性分析见下。 图1.2-1 重庆市“三线一单”智检服务-点位示意图 表1.2-1 建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50011 720006; 合川区工业城镇重点管控单元-天顶片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 项目位于合川区工业城镇重点管控单元—天顶片区。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 项目选址在合规的工业园区内，所属行业类别为汽车零部件及配件制造业，不属于左述禁止行业。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目选址于合规的工业园区（合川工业园区天顶组团），且不属于“两高”项目。; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 项目选址于合规工业园区，符合园区主导产业定位，项目符合重庆市准入规定，不属于“两高一低”项目。; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 不涉及; /. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 项目无须设置环境防护距离。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 项目排放污染物未突破园区资源环境承载能力。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 项目不属于“两高”项目。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 本项目污染物排放满足总量管控要求。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 本项目不属于左述重点行业，且不涉及喷涂、喷粉、印刷等工艺环节。所用折边胶为低挥发性有机物产品。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 项目污废水经厂区预处理达标后排入银翔新城污水处理厂。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 不涉及; /. 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 项目不涉及重点重金属污染物排放。; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账; 项目针对各类工业固体废物建立从产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，以及工业固体废物管理台账。; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 项目生活垃圾实行分类收集、分类处理的要求建设。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 项目所在园区已建立环境风险防范体系。项目建成后将严格落实环境风险防范措施，并与园区环境风险防范体系衔接。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 不涉及; /. 资源开发效率要求; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 项目使用清洁能源，不属于“两高”项目。; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 项目使用清洁能源，不属于“两高”项目。; 符合. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 项目不属于“两高”项目。; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 项目冷却水循环利用。; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 不涉及; /. 合川区总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条和第七条; 项目符合市级空间布局约束要求。; 符合. 第二条 嘉陵江岸线1公里范围内限制布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 项目距离嘉陵江约6公里，且不属于左述限制行业。; 符合. 污染物排放控制; 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条和第十五条; 符合市级污染物排放控制要求; 符合. 第四条 持续推进农村人居环境整治，巩固拓展农村厕所革命成果，引导农村新建住房配套建设卫生厕所，推进人口规模较大村庄配套建设公共厕所；强化畜禽粪污资源化利用，加强散养畜禽管理；推进农药化肥减量增效；加强水产养殖污染专项治理，在养殖区内新建、改扩建水产专用养殖场（池）应配套建设养殖尾水治理设施，实现养殖尾水达标排放、循环使用或资源化利用; 不涉及; /. 第五条 持续推进水泥等高排放重点管控企业超低排放改造；加大新型干法水泥窑、玻璃行业废气深度治理力度， 深化烧结砖瓦窑生产企业深度治理，推进烧结砖瓦窑脱硫脱硝除尘改造；新建燃煤机组实施超低排放；燃气锅炉实施低氮改造。; 不涉及; /. 第六条 严格施工扬尘管理，建筑面积8万平方米以上工地全部安装扬尘在线监测系统并联网。加强道路扬尘控制，强化运渣车辆冒装撒漏监管。推进混凝土搅拌站和非煤矿山物料储运系统密闭化改造。; 项目租用友拓合川厂区工程建设项目厂房及设备并进行技术改造，施工均在厂房内开展，扬尘量较小，采取建筑材料临时遮盖、运输车辆密闭等措施后，对周边空气环境影响较小。; 符合. 第七条 加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁、公转水”，大力发展铁水、公铁、公水等多式联运，大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输；加强船舶和非道路移动机械排气污染防治，提高燃油车船能效标准，健全交通运输装备能效标识制度，加快淘汰高耗能高排放老旧车船。全面实施汽车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准。; 项目运输车辆需符合国家排放标准。; 符合. 第八条 推动新建小区公共烟道建设油烟集中处置设施，实现居民生活油烟达标排放，减少生活有机溶剂使用，针对建筑装修、汽修喷涂作业、干洗等行业，严格执行有机溶剂VOCs含量限值标准，鼓励使用低毒、低挥发性溶剂。; 不涉及; /. 环境风险防控; 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条; 项目符合市级环境风险防控要求。; 符合. 第十条 强化工业园区环境风险管控。完善工业园区现有重大风险源的风险防范体系和应急预案，定期开展应急事故演练，并加强监管；实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化环境应急队伍建设和物资储备。; 项目所在园区已建立环境风险防范体系，属于园区内的建设项目，项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过HJ169附录B中的临界量。; 符合. 第十一条 工业集聚区内的项目对水环境存在安全隐患的，应当建立车间、工厂和集聚区三级环境风险防范体系。; 项目废水不属于对水环境存在安全隐患的项目。; 符合. 第十二条 深化区域联防联控机制，进一步健全与遂宁、广安、潼南、铜梁、北碚等地突发环境事件应急响应机制，有效预防和应对跨区域的突发环境风险事件。; 不涉及; /. 资源利用效率; 第十三条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条和第二十二条; 项目符合市级资源利用效率管控要求; 符合. 第十四条 严控煤炭消费总量，逐步降低煤炭消费比重，新建耗煤项目实行煤炭减量替代，逐步推进天然气、电力及可再生能源替代，持续推进煤炭消费总量及比重持续下降。推进水泥、玻璃等行业开展煤炭清洁高效利用; 项目不涉及煤炭等高污染燃料使用，不属于左述重点行业。; 符合. 第十五条 持续开展重点河流和水库富营养化监测预警及控制，科学实施梯级航电工程生态调度，保证生态基流。; 不涉及; /. 第十六条 在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 项目使用清洁能源，不涉及用煤等高污染燃料。; 符合. 第十七条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目; 项目距离嘉陵江约6公里，不涉及岸线占用。; 符合. 合川区工业城镇重点管控单元-天顶片区; 空间布局约束; 1.临近居住、学校教育等用地侧禁止布设喷涂、铸造等大气污染较重和噪声影响较大的项目；与居住、学校教育等用地间距小于50米的已建企业，应当通过优化调整布局、加强环保措施等方式，确保不扰民。; 项目周边地块均为工业用地、道路用地、绿化用地等，50m范围内无居民区、学校等保护目标。; 符合. 污染物排放管控; - 以工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施原辅材料和产品源头替代。工业涂装企业和涉及喷涂作业的机动车维修服务企业，应当按照规定安装、使用污染防治设施，使用低挥发性有机物含量的原辅材料，或者进行工艺改造，并对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制。 - 加快建设微车基地污水处理厂，确保与服务范围的工业项目建设相衔接，保证规划区生活污水和工业废水可得到有效收集处置。 3.加快清平镇、土场镇生活污水雨污分流改造，无法实施分流制区域提高截留倍数。; 项目不涉及涂装、包装印刷作业，所用折边胶为低挥发性有机物含量产品。厂区雨污分流，污废水厂区内预处理达标后经市政管网排至银翔新城污水处理厂处理达一级A标后排放。; 符合. 环境风险防控; 1.定期开展环境安全排查整治专项行动，建立环境风险隐患排查档案，实行销号制度。; 项目建成后将严格按照相关要求开展环境安全隐患排查、环境风险隐患排查。; 符合. 根据分析，项目符合重庆市、合川区生态环境分区管控要求。 1.2.3 与相关生态环境保护规划及政策文件符合性分析 本项目与重庆市、合川区相关生态环境保护规划及政策文件符合性分析详见下表。 表1.2-2 项目与相关生态环境保护规划及政策文件符合性分析表 文件; 要求; 项目对应情况介绍; 符合性分析. 《重庆市噪声污染防治办法》（渝府令〔2023〕363号）; 第六条 排放工业噪声、产生振动的企业事业单位和其他生产经营者，应当加强固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，配备噪声污染防治设施，采取有效措施，减少振动、降低噪声，依法取得排污许可证或者填报排污登记表。; 项目采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等降噪措施，后续将严格落实“三同时”制度。; 符合. 《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》（渝府发〔2024〕15号）; （一）推动实施重点行业产业产品绿色转型升级。以“33618”现代制造业集群体系为重点，推动大气治理、减污降碳、绿色转型、能级提升。 （二）遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。 （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格执行VOCs含量限值标准，控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。以工业涂装、印刷包装和电子等行业为重点，提高低（无）VOCs含量产品的数量和比重。 （六）严格合理控制煤炭消费总量。 （八）开展燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代。城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 项目为汽车配件制造，不属于“两高一低”项目；使用清洁能源，不涉及煤炭使用及燃煤锅炉、工业炉窑。项目采取合理可行的废气污染防治措施，使用折边胶为低VOCs含量产品。; 符合. 《重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市禁止、限制和控制类危险化学品目录（第一批）>的通知》（渝府办发〔2024〕28号）; 对《目录》所列禁止类危险化学品，在全市范围内禁止生产、储存、使用、经营、运输；对《目录》所列限制类危险化学品，仅允许在限定区域内的限定行业领域使用，严格项目准入条件；对《目录》所列控制类危险化学品，在生产、储存、使用、经营、运输过程中，依法对准入条件、储存区域、运输时段等方面进行管控；国家对《目录》所列危险化学品管理另有规定的，从其规定。; 项目不涉及重庆市禁止危险化学品，使用的乙炔属于限制类，项目位于合川工业园区内，后续按危险化学品使用相关要求办理手续的基础上满足合川区危险化学品管控要求。; 符合. 《合川区空气质量持续改善行动实施方案》（合川府办发〔2024〕52号）; - 推动实施重点产业绿色转型升级。突出以“两主四特”为重点，结合实施“2446”产业体系发展，持续推动大气治理、减污降碳、绿色转型、能级提升，推动建设一批国家环保绩效A级、B级企业，开展企业分级管控。 - 遏制“两高一低”项目盲目发展。 - 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格执行VOCs含量限值标准，控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、清洗剂等建设项目。以工业涂装、印刷包装和电子等行业为重点，提高低（无）VOCs含量产品的数量和比重。 （八）开展燃煤锅炉关停整治和工业炉窑清洁能源替代。城市建成区范围不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。鼓励工业炉窑改用余热、电能、天然气等。到2025年，推进燃煤锅炉“煤改气”“煤改电”或淘汰工程，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、农产品加工等燃煤设施。; 项目为汽车配件制造，不属于“两高一低”项目；使用清洁能源，不涉及煤炭使用及燃煤锅炉、工业炉窑。项目采取合理可行的废气污染防治措施，使用折边胶为低VOCs含量产品。; 符合. 综上，本项目建设符合重庆市、合川区相关生态环境保护规划及政策文件要求。 1.2.4 与挥发性有机物污染防治相关文件符合性分析 本项目滚边打胶、危废贮存涉及少量VOCs排放。其中滚边打胶工序使用的折边胶为三友高分子技术有限公司汽车用钢板折边胶，以环氧树脂为主体，产品质量标准执行《汽车用折边胶》（QC/T 852-2011），其中对不挥发物含量技术要求为≥98%，则其VOC含量<2%，属于低挥发性胶黏剂；危险废物暂存过程中均置于密闭容器或包装物中，并及时清运贮存的危险废物，产生量小，通过加强车间通风后无组织排放，对大气环境影响小，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。根据《重庆市合川区土场镇、清平镇总体规划环境影响报告书》，园区VOCs总量管控限值为568.804t/a，本项目VOCs排放量为0.008t/a（无组织），满足总量管控要求。故挥发性有机物污染防治措施符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》《2020年挥发性有机污染物治理使用手册》《挥发性有机物无组织排放控制标准》等要求。 1.3 选址合理性分析 （1）用地合理性及基础条件分析 本项目位于合川工业园区天顶组团C区，租赁重庆友拓汽车零部件有限公司合川厂区工程建设项目厂房，所在地块规划用地性质为工业用地，符合用地规划要求。 重庆友拓汽车零部件有限公司于2013年编制《重庆友拓汽车零部件有限公司合川厂区工程建设项目环境影响报告表》并取得合川区生态环境局批准书渝（合）环准〔2014〕021号，于2015年完成竣工环保验收（合川环发〔2015〕274号），已办理排污许可证登记（登记编号91500117072333920K002Z），有效期至2027年10月19日。其主要建设内容为厂房（内设一条冲压件生产线，年产冲压件300万件）及辅助用房、门卫室，并配套建设有综合生化池1座，可正常使用。项目所在区域交通及供水、供电、供气、排水等市政设施完善，便于开展生产。 （2）外环境企业相容性 本项目周边主要为园区内部道路及已建工业企业，以汽车零部件及配件制造业为主，无特殊敏感企业。本项目符合园区产业定位，排污特征与周边企业类似，与周边外环境不冲突。 项目位置 表1.3-1项目周边外环境情况一览表 （3）周围环境敏感程度分析 根据调查，项目不涉及生态红线，不涉及饮用水源保护区、文物保护单位、自然保护区、森林公园、重要湿地等环境敏感区。厂区周边500m范围内主要环境保护目标为园区内银翔·盛世华庭、银翔·盛世悦庭2个集中居住区（最近距离约404m）及园区外农村散居农户（最近距离约296m）。本项目涉及颗粒物、挥发性有机物排放，在采取合理有效的废气治理措施后，可确保污染物达标排放，不会因项目建设导致区域环境空气质量超标，不会对公众人群健康造成影响。项目废气排放量较小，位于集中居住区下风向，且与集中居住区、散居农户之间有已建工业企业、道路、绿地等相隔，对周边居民影响较小。 （4）环境容量承载力 项目所在合川区2024年PM10、SO2、NO2、O3、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准，PM2.5年均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准，区域城市环境空气质量不达标。合川区已印发《重庆市合川区大气环境质量达标规划》，针对区域超标情况将开展削减、治理措施行动，通过达标规划的实施其他空气质量指标将达标。根据环境现状监测，评价区域内特征因子非甲烷总烃达标。项目仅切割、焊接、打磨等工序涉及颗粒物排放，本次评价提出废气污染控制措施要求，采取相关措施后，污染物排放量较小，未超过现有工程许可排放量，不会影响达标规划的实施。 项目所在区域地表水体柏水溪、嘉陵江现状水环境质量达标，园区集中污水处理设施——银翔新城污水处理厂已完成一级A标提标改造工作，可正常运行并稳定达标。同时项目在采取污染防治措施后对区域声环境、地下水环境、土壤环境影响小，因此项目建设不受区域水环境、声环境、地下水环境、土壤环境等方面制约。 综上所述，项目选址满足环境功能区划、规划环评及审查意见函的要求，无重大外环境制约因素，选址可行合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | # 2.1 项目由来及评价思路 2.1.1 项目由来 重庆国周新能源汽车科技有限公司主要从事汽车零部件研发、汽车零部件及配件制造、摩托车零配件制造等生产活动。 随着新能源汽车需求量的增加，新能源车身配件的市场需求日益增长。为充分盘活产业园区存量闲置低效土地，提升新能源车身配件制造产能及产品质量稳定性，重庆国周新能源汽车科技有限公司拟在合川工业园区天顶组团（即黄金组团）租赁重庆友拓汽车零部件有限公司合川厂区工程建设项目厂房及设备，并投资3500万元，对重庆友拓汽车零部件有限公司现有生产线进行技术改造，建设液压生产线自动化改造项目、激光切割自动化生产线改造项目、焊接自动化生产线改造项目（以下简称“本项目”），技改完成后，形成年产汽车配件3万吨的生产规模。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》规定，本项目应进行环境影响评价；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于汽车零部件及配件制造C3670；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版），本项目属于：“三十三、汽车制造业36，汽车零部件及配件制造367，其他”，本项目应编制环境影响报告表。 2.1.2评价思路 （1）鉴于企业需求，对液压、切割、焊接三条生产线分别进行了备案，形成了“液压生产线自动化改造项目”“激光切割自动化生产线改造项目”以及“焊接自动化生产线改造项目”三个子项目。然而，每个子项目仅为汽车配件产品生产工艺流程中的单个环节，并非独立的产品生产线；且三个子项目的责任主体均为重庆国周新能源汽车科技有限公司。同时根据《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》《重庆市生态环境系统助企纾困稳住经济大盘十一条政策措施》政策，本次评价对“液压生产线自动化改造项目”“激光切割自动化生产线改造项目”“焊接自动化生产线改造项目”三个子项目进行整体打捆评价，针对涵盖完整生产工艺流程的整个项目来开展评价工作。 （2）本报告的评价内容对应“液压生产线自动化改造项目”“激光切割自动化生产线改造项目”“焊接自动化生产线改造项目”3份投资备案证（见附件1）的总产能（即技改后全厂达到年产3万吨汽车配件的生产能力）。本项目备案证与本次建设内容的匹配性说明见下： 根据“液压生产线自动化改造项目”投资备案证中建设内容及规模为“该项目利用现有厂房，改造框架式大型液压机4台，增加KUKA多功能机器人6台、液压冲压生产线自动化搬运系统、自动化工装、自动生产线及废料输送线、ERP/MES软件投入等形成1条液压自动化生产线，预计提升生产效率50%。新设备采用先进冲液压技术，实现精准切断与高效生产，预计冲液压年加工产能将增加至3万吨，且不良品率降低至0.2%以下。” 根据“激光切割自动化生产线改造项目”投资备案证中建设内容及规模为“该项目利用现有厂房，淘汰原有的老旧人工剪板材料的设备，新增激光切割机、激光切割控制系统、自动化工装、自动生产线等设备2套，形成年增产3万吨的生产能力/产值。” 根据“焊接自动化生产线改造项目”投资备案证中建设内容及规模为“该项目利用现有厂房，淘汰原有的人工悬点焊产线，新增悬点焊接机器人、控制系统、自动化工装、自动生产线等设备形成4条自动化生产线，形成年增产15000吨的生产能力/产值。” 结合上述建设内容，本次通过①改造框架式大型液压机、液压生产线自动化改造，提升产能至3万吨/年；②淘汰人工剪板、人工悬点焊生产线，新增3万吨/年激光切割、1.5万吨/年悬点焊接自动化生产线；最终实现全厂年产3万吨汽车配件（其中需焊接件占比50%）的产能（项目产能控制环节在于冲液压）。 （3）本项目租赁重庆友拓汽车零部件有限公司合川厂区工程建设项目厂房及设备，并对其现有的生产线进行技术改造，改造内容包括液压生产线自动化改造、激光切割生产线自动化改造以及焊接生产线自动化改造；完成技术改造后，将全面替代原重庆友拓汽车零部件有限公司合川厂区工程建设项目，租赁期间所有责任主体变更为重庆国周新能源汽车科技有限公司，并承接现有工程相关环境保护手续。本次技改工程仅对部分设备进行改造，改造工程与利旧工程在平面布局上彼此联系紧密、难以实现明确的区域划分，且需依托现有工程部分生产设施方可达到3万吨/年的设计产能规模。故本次评价将本次利旧的现有工程一并纳入评价范围，针对技改后整体生产线进行评价，按照项目整体规模进行产排污分析、并按照现行管理要求重新提出相应的环保措施要求。故对原有项目进行简单回顾，重点回顾现有项目环保手续履行情况、工程建设内容、污染物实际排放总量，并识别与本项目有关（重点关注利旧工程）主要环境问题并提出整改措施。 2.2 项目概况 建设单位：重庆国周新能源汽车科技有限公司 项目名称：液压生产线自动化改造项目、激光切割自动化生产线改造项目、焊接自动化生产线改造项目 建设性质：技术改造 建设地点：重庆市合川区土场镇前石路4号 建设内容及规模：拟租赁重庆友拓汽车零部件有限公司合川厂区工程建设项目厂房及设备，并对其现有的生产线进行技术改造，改造内容包括液压生产线自动化改造、激光切割自动化生产线改造、焊接生产线自动化改造。技改后全厂达到年产3万吨汽车配件的生产能力。 用地面积：29912.17m2（其中新增用地面积为0） 总投资：3500万元，其中环保投资50万元，占比约1.4%。 劳动定员及工作制度：项目员工人数120人，实行两班制，8h/班，年工作300d。 2.3 项目组成 拟建项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程。项目组成详见表2.2-1。 表2.3-1 项目组成一览表 类别; 工程组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 总体; 位于厂区中部，共1F，高9m，占地面积约15565m2，采用钢结构。主要布设激光切割生产线2条、冲液压生产线3条、焊接生产线4条。各区域配套设置通道、半成品暂存区及成品暂存区。; 利旧+改造+新建. 激光切割生产线; 包括2D激光切割区、3D激光切割区、剪板区、开卷区。利用原有剪板区、开卷区，淘汰原有的老旧人工切割材料的设备，新增激光切割机、激光切割控制系统、自动化工装、自动生产线等设备2套，用于原材料切割。; 利旧+淘汰+新建. ①2D激光切割区：位于生产车间西南部，占地面积约372m2，设置二维激光切割设备1套。; 淘汰+新建. ②3D激光切割区：位于生产车间东北部，占地面积约1920m2，设置三维五轴激光切割设备1套。. ③剪板区：位于生产车间西南部，2D激光切割旁，占地面积约228m2，利用原有设备（包括剪板机2台）。; 利旧. ④开卷区：位于生产车间西南部，2D激光切割旁，占地面积约300m2，利用原有设备（包括开卷机2台），用于钢卷展开，以进行进一步切割/剪切加工。. 冲液压压生产线; 包括大型迪斯油压生产线、中型冲液压生产线、小型冲液压生产线，用于工件冲压。利用原有的中型冲液压生产线、小型冲液压生产线，对大型油压生产线进行改造。生产线附近配备有模具存放区、模具检修区，用于模具存放、检修。; 利旧+改造. ①大型迪斯油压生产线：位于生产车间中部，本次技改对原有4台框架式大型液压机进行改造，并增加KUKA多功能机器人6台、自动化搬运系统、自动化工装、自动生产线及废料输送线、ERP/MES软件投入等形成1条液压自动化生产线。; 改造. ②中型冲液压生产线：位于生产车间中部、迪斯油压生产线西侧，利用原有设备（包括中型机械冲床4台、中型液压机4台）。; 利旧. ③小型冲压生产线：位于生产车间西北部、迪斯油压生产线西侧，利用原有设备（包括冲床10台）。; 利旧. 焊接生产线; 包括悬点焊区、弧焊区、X30P尾门焊接区、ME11焊接区、滚边/打胶区。淘汰原有的人工焊产线，新增焊接机器人、控制系统、自动化工装、自动生产线等设备形成自动化生产线。; 淘汰+新建. ①悬点焊区位于生产车间西侧，占地面积约192m2，设置点焊机器人2台。; 淘汰+新建. ②弧焊区位于生产车间西侧，悬点焊区东侧，占地面积约382m2，设置封闭式弧焊间2个，设弧焊机器人3台。. ③X30P尾门焊接区、ME11焊接区：位于生产车间中偏东部，占地面积约1740m2，设置点焊机器人4台。. ④滚边/打胶区：位于生产车间中偏东南部，占地面积约640m2。设置滚边打胶机器人2台，用于ME11发盖侧围前门外摆门总成包边打胶。; 新建. 不合格产品挽救系统; 共配有移动式二保弧焊机8台、便携式打磨机4台（利用原有设备），用于少量不合格产品的补焊、打磨，工位不固定。; 利旧. 废金属传输及压块打包系统; 废金属传输及压块打包系统由废金属回收口、底部传输装置以及终端压块设备3部分组成。各自动生产线设备底部均设置有废金属回收口，产生的废金属料由回收口掉落入厂房底部传输装置，通过传输皮带运送至终端压块设备，压块设备位于厂房外北侧，废金属料压块打包后暂存于一般固废暂存间定期外售处理。; 新建. 检验区; 位于生产厂房内中部偏北侧，占地面积约68m2，用于产品检验工序，人工查看工件外观。; 功能调整. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区南边，生产厂房外南侧（紧邻），共3F，建筑面积3604.43m2，采用钢筋混凝土框架结构，用于行政办公和管理用房。; 利旧. 门卫室; 2处，分别位于厂区西北、东南边，占地面积32.4m2。; 利旧. 道路、物流场地; 位于生产厂房外四周，用于装卸和运输货物。; 利旧. 配电房; 位于生产厂房外西侧，为企业提供稳定电力，避免因电压不稳导致停产或设备损坏。; 利旧. 空压机房; 位于生产厂房外北侧，建筑面积约14m2，布置1台螺杆式空压机，用于提供仪表用气。; 利旧. 冷却塔; 2座，分别在生产厂房外北侧、西侧各设置1座冷却塔，配套冷却水箱容积为35m³，厂内设置水冷系统，为液压机提供水冷降温。; 新建. 储运工程; 原料区; 原料区位于生产厂房内西南侧卷料区、板料区，占地面积约300m2，用于存放钢卷及钢板。; 功能调整. 油料库; 位于生产厂房外东北侧、气库西侧，占地面积约18m2，用于存放液压油及润滑油。; 改造. 辅料库房; 生产厂房内，悬点焊区域南侧，占地面积约35m2，分区存放焊材、折边胶等辅料。; 功能调整. 气库; 位于厂房外东北侧，共1F，高3.5m，建筑面积约19.8m2，采用彩钢结构，分区存放氧气、氩气、氮气、二氧化碳、乙炔，采用钢瓶盛装。; 新建. 半成品区; 位于生产厂房内，随生产线布局共设置4处，分别位于厂房中部及东北部，总占地面积约920m2，用于暂存各工段产生的半成品。; 功能调整. 成品区; 位于生产厂房内东侧，占地面积约1710m2，用于分区存放各类成品。; 功能调整. 不合格产品区; 随各生产线布置，用于不合格产品暂存。; 功能调整. 模具存放区; 位于生产厂房内，共设置2处，分别位于厂房西北部及中部，总占地面积约925m2，用于存放各类冲压模具。; 功能调整. 公用工程; 供水; 依托园区管网供水。; 依托. 排水; 项目厂区采用雨污分流排水制。雨水经雨水管道排入园区雨水管网；废水依托厂区现有综合生化池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网进入银翔新城污水处理厂处理达标后排入柏水溪。; 依托. 供电; 依托园区电网供电。; 依托. 环保工程; 废气处理; ①焊接烟尘治理系统：固定式弧焊位于封闭式弧焊间内，顶部设置废气收集口及废气管道，废气分别收集后，通过主管接入处理设施。设置滤芯除尘器1套，位于厂房外西侧，设15m排气筒1个（DA001），风量15000m³/h。 ②切割粉尘治理1系统：激光切割机工作时全密闭，设备自带滤芯式除尘设备，收集处理后厂房内无组织排放。 ③不合格产品补焊烟尘、打磨粉尘治理系统：每个工位配套1个移动式滤芯除尘器（含集气设备），打磨粉尘、补焊烟尘经收集处理后厂房内无组织排放。; 新建. 废水处理; 利用厂区已建综合生化池1座，预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网进入银翔新城污水处理厂处理达标后排入柏水溪再汇入嘉陵江。综合生化池设计处理能力30m3/d，采用“格栅+初沉+厌氧”的处理工艺，位于厂区西南侧。; 利旧+依托. 噪声治理; 选购低噪声设备、基础减振等，厂房内、建筑隔声。; 新建. 固废处置; ①危险废物贮存点：位于生产厂房外油料库西侧，占地面积约18m2，用于暂存本项目产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设； ②一般工业固废暂存间：位于金属压块打包区东北侧，建筑面积约150m2，用于暂存废金属压块、废包装材料等工业固废，采取相应防渗漏、防雨淋、防扬尘措施； ③设1处生活垃圾集中收集点，位于办公楼。; 改造+新建. 地下水、土壤风险防控; 厂区分区防渗：危废贮存点、油料库作为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18597-2023执行。油压机、涂胶机区域作为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。; 改造. 环境风险防控; ①油料库及危险废物贮存点盛装容器周围设置液体泄漏堵截设施，并作为重点防渗区，预留空桶（泄漏时及时转桶）； ②乙炔瓶直立放置并采取防倾倒措施（如固定架或链条）；乙炔操作区域需加强通风、排风，储存及使用区域安装乙炔浓度检测报警仪；油料库、危险废物贮存点、气库设立防火标志、规范管理，远离火源、热源及阳光直射，与易燃、可燃物等分开存放；配备应急设备及物资等。; 新建. 利旧及依托可行性分析： 本项目主要利旧及依托工程的利旧和依托可行性分析见下表。 表2.3-2 利旧及依托可行性分析 序号; 利旧/依托工程; 利旧及依托可行性分析. 利旧工程; 中小型冲液压、剪板、开卷、移动式二保弧焊机、空压机等设备; 设备满足项目工艺需求，且无《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰落后设备，利旧可行。. 办公楼、门卫室、道路、物流场地、配电房、空压机房等辅助工程; 辅助工程满足项目需求，利旧可行。. 综合生化池; 综合生化池设计处理能力30m³/d，采用“格栅+初沉+厌氧”的处理工艺，可正常运行。本项目生活污水及生产废水（主要为循环冷却水更换废水及少量地面清洁废水，主要污染因子为pH、COD、SS、少量石油类）一起进入综合生化池，其处理能力及处理工艺能够满足本项目需求，利旧可行。. 依托工程; 供水、排水、供电等公用工程; 供水、供电：园区及厂区内供水管网、电力管线已建设完成，可正常使用，依托可行。. 排水：厂区雨污管网已建成完成，可正常使用，依托可行；废水经废水处理设施预处理后进入市政管网，园区集中处理设施—银翔新城污水处理厂已建成投运，设计处理规模10000m³/d，采用“CASS”处理工艺，目前污水处理厂日处理废水量约7000m³/d，剩余能力约3000m³/d，运行正常，各污染物可稳定达标排放，满足本项目需求；依托可行。. 2.4 主要产品方案 本项目技改后总产能增加至年产3万吨（约1250万件）汽车配件。产品具体种类上百种，总体可分为冲压件、焊接件，本项目产品方案详见下表。 表2.4-1 项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 尺寸; 规模（t/a）; 备注; 用途. 1; 冲压件; 主要包括ME11侧围外蒙皮等; 产品种类上百种，单个重量区间值约在50g~5kg之间，平均约2kg; 15000; 仅冲压; 汽车配件. 2; 焊接件; 主要包括X30P尾门内板焊接总成，ME11发盖焊接总成、侧围框架焊接总成、外摆门焊接总成、前门内板焊接总成，G01仪表盘横梁焊接总成等; 15000; 冲压后还需焊接; 汽车配件. 共计; 30000; /. 2.5 主要设备 （1）主要生产设备 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目生产过程中使用的设备无淘汰落后设备。本项目主要生产设备见表2.5-1。 表2.5-1 项目主要设备一览表 序号; 生产设备名称; 型号/参数; 单位; 数量; 工序; 备注. 剪板机; /; 台; 2; 钢板剪板; 利旧. 开卷机; /; 台; 2; 钢卷开卷; 利旧. 海天二维激光切割设备; GL20F，自带滤芯除尘器、螺杆式空压机各1台; 套; 1; 切割; 新增. 海天三维五轴激光切割设备; GC4021A-M4000，自带滤芯除尘器、螺杆式空压机各1台; 套; 1; 切割; 新增. 机械冲压机; 80T; 台; 3; 冲压; 利旧. 机械冲压机; 110T; 台; 2; 利旧. 机械冲压机; 160T; 台; 2; 利旧. 机械冲压机; 200T; 台; 3; 利旧. 机械冲压机; 400T; 台; 2; 利旧. 机械冲压机; 450T; 台; 1; 利旧. 机械冲压机; 800T; 台; 1; 利旧. 冲压液压机; 630T; 台; 2; 冲压、液压; 利旧. 冲压液压机; 800T; 台; 1; 利旧. 冲压液压机; 1250T; 台; 1; 利旧. 冲压液压机; 2400T; 台; 1; 迪斯油压自动化生产线; 改造. 冲压液压机; 1250T; 台; 1; 改造. 冲压液压机; 800T; 台; 2; 改造. KUKA机器人（点焊）; KR 120 R3100 ultra; 台; 2; 焊接; 新增. KUKA机器人（点焊）; KR 120 R2700 prime; 台; 3; 新增. KUKA机器人（点焊）; KR 120 R2700 prime; 台; 1; 新增. OTC机器人（弧焊）; FD-B6 NB61-CCFN; 台; 2; 新增. OTC机器人（弧焊）; FD-B4; 台; 1; 新增. KUKA机器人（滚边）; KR 120 R2700 prime; 台; 2; 滚边; 新增. 移动式二保焊机; /; 台; 8; CO2保护焊; 利旧. 便携式打磨器; /; 台; 4; 打磨; 利旧. 废金属传输及压块打包系统; /; 套; 1; 新增. 螺杆式空压机; HMA-100，风冷; 台; 1; 仪表用气; 利旧. 冷却塔1; 配套冷却水箱容积为35m³，设置2台循环水泵，设计流量分别约为156.2m³/h、160m³/h; 台; 1; 大型迪斯油压机冷却; 新增. 冷却塔2; 配套冷却水箱容积为35m³，设置2台循环水泵，设计流量均为165m³/h; 台; 1; 大型迪斯油压机冷却; 新增. 滤芯除尘器; 设15m排气筒1个（DA001），风量15000m³/h; 台; 1; 固定式弧焊间焊接治理; 新增. 移动式滤芯除尘器; 含集气设备; 台; 8; 不合格产品补焊烟尘、打磨粉尘治理; 新增. （2）生产设备与产能匹配性分析 根据建设单位提供资料，本项目产能的控制性环节在于冲液压，为必不可少环节。 本项目设有3条冲液压线。根据设计，大型迪斯油压生产线设备产能为210件/h、中型冲液压生产线设备产能为1000件/h、小型冲压生产线设备产能为1400件/h，3条线满负荷工作的时数为4800h/a（每天工作16h，每年工作300天），项目生产设备能力为1252.8万件，能满足项目设计年产3万吨（约1250万件）汽车配件产能规模要求，设备生产能力与设计产能匹配。 2.6主要原辅材料及资源能源 2.6.1 主要原辅材料消耗情况 根据建设单位提供的资料，项目主要原辅材料见下表。 表2.6-1 本项目加工主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年消耗（t）; 最大暂存量（t）; 包装规格、存储方式; 存放位置; 备注. 钢板、钢卷; 吨; 34090; 3500; 捆装; 原料区; 产品原料. 液压油; 吨; 17; 0.85; 桶装、单桶170kg; 油料库、设备在线量; 油压. 润滑油; 吨; 0.5; 0.03; 桶装、单桶15kg; 油料库; 设备润滑、空压机. 折边胶; 吨; 0.3; 0.06; 桶装、单桶30kg; 辅料库; 滚边. 焊丝; 吨; 16; 2; 袋装，包括实芯焊丝、电焊条、药芯焊丝等; 辅料库; 焊接（其中不合格产品补焊焊丝年消耗量约2t/a）. 模具; 吨; 初始用量约30万-50万辆，其后维修后循环使用; 散堆; 模具存放区; 冲液压. 二氧化碳; 吨; 900L; 100L; 瓶装、单瓶20L; 气库; 焊接. 氩气; 吨; 600L; 100L; 瓶装、单瓶20L; 气库; 焊接. 氮气; 吨; 600L; 100L; 瓶装、单瓶20L; 气库; 切割. 氧气; 吨; 600L; 100L; 瓶装、单瓶20L; 气库; 切割、模具维修. 乙炔; 吨; 100L; 50L; 瓶装、单瓶10L; 气库; 模具维修. 表2.6-2 主要原辅材料理化性质 名称; 性质. 液压油; 油状液体，是液压系统中能量传递的介质，通过液压油的流动，将机械能转化为液压能，再通过液压缸、液压马达等执行元件将液压能转化为机械能，从而实现系统的动力传递和运动控制。密度890~910kg/m3，沸点＞157.2℃。具有良好的抗氧化性、抗腐蚀性、水解稳定性、热稳定性。. 润滑油; 用于各类加工或辅助设备。油状液体，基础油和添加剂组成，淡黄色至褐色，无气味或略带气味。不溶于水，遇高热、明火可燃，闪点76℃。供各种机械设备润滑使用。. 折边胶; 以环氧树脂为主体的单组分无溶剂型胶黏剂；油面粘接性好，粘接强度高、韧性好；施工性好，加热固化不流淌；具有优异的耐油、耐水、耐酸碱、耐化学品性能，防腐性能好，并具有良好的耐热、耐潮湿性能。主要用于折边处粘接，起固定、连接、密封、防腐作用。本项目使用的折边胶为三友高分子技术有限公司汽车用钢板折边胶，以环氧树脂为主体，产品质量标准执行《汽车用折边胶》（QC/T 852-2011），其中对不挥发物含量技术要求为≥98%，则其VOC含量<2%，属低挥发性胶黏剂。. 二氧化碳; 气体，CO2，性质十分不活泼，无色、无味的惰性气体，既不能燃烧，也不助燃，在标准状态下密度为1.977 kg/m³，液态密度为929.5 kg/m³。用作电弧焊接（切割）保护气体，防止焊接件被空气氧化或氮化。. 氩气; 气体，Ar，无色、无味的惰性气体，在标准状态下密度为1.784kg/m³。其沸点为-185.7℃。性质十分不活泼，既不能燃烧，也不助燃。可在压力钢瓶中以液态形式储存和运送，液氩的密度为1.39t/m³。在机械加工中用作电弧焊接（切割）不锈钢、镁、铝、和其他合金的保护气体，防止焊接件被空气氧化或氮化。. 氮气; 气体，N2，常温下为无色无味无臭的气体，标准条件下密度1.25 g/dm³，低温下可液化（沸点-195.6℃，熔点-209.8℃），通常以高压气体形式储存在黑色钢瓶中，化学性质极稳定，常温下不易反应。主要用于置换切割区域氧气，避免金属（如不锈钢、铝、钛）在高温下氧化，防止切割边缘变色、生锈或形成氧化膜。. 氧气; 气体，O2，常温下为无色无味气体，标准状况下密度为1.429 g/L（比空气略大），微溶于水，具有强氧化性与助燃性。适用于激光切割中碳钢、厚板及高速切割，及模具维修时辅助乙炔燃烧。. 乙炔; 气体，C2H2，常温常压下为无色气体，纯品无味，熔点为-80.8℃（118.656kPa），沸点-84℃，标准状态下为 1.17 kg/m³。乙炔与氧气混合燃烧时，氧炔焰温度可达3200℃，模具维修时通过乙炔烘烤局部加热以消除内应力等。. 2.6.2主要资源、能源消耗 本项目使用清洁能源电能，根据建设单位提供资料，生产设备年耗电量约550万kWh。 本项目用水主要为生产用水及工作人员生活用水。生产用水主要为厂房地面拖洗用水，以及液压机循环冷却水定期补水、更换用水，用水量约5505.45m³/a；生活用水量约1800m³/a；全厂用水总量7305.48m³/a。 表2.6-3 主要资源、能源一览表 名称; 单位; 预计用量; 来源. 电; 万kwh/a; 550; 市政. 自来水; m³/a; 1800; 市政管网，生活用水. m³/a; 5505.48; 市政管网，生产用水. m³/a; 7305.48; 总计. （1）生产用水 本项目车间地面不冲洗，每个月进行一次拖地，类比实际生产经验，车间地面清洁用水取值为0.1L/m2·次，则地面冲洗用水量为21.48m³/a。 本项目液压机使用循环冷却水进行间接冷却，冷却水循环系统将进行补、排水，其补水量包含蒸发损失量、飞溅损失量、定期排水更换量，共设置2个冷却塔，配套冷却水水箱容积约2×35=70m3，水箱日常储水量约2×30=60m3，共设置4台循环水泵，水泵设计流量为646.2（160+165+165+156.2）m³/h。根据建设单位提供资料：本项目冷却用水为自来水、不添加阻垢剂、采用间接冷却，冷却用水循环使用，定期补充，主要用于大型油压机间接冷却，在油压机生产运行期间冷却水系统需持续工作，配套的温控装置根据油温自动调节冷却水流量，冷却水实时流量与外环境温度、实际生产节拍及产品等相关，生产过程中实际循环水量为变动值，故本次评价根据建设单位提供的经验数据计算补水量。根据建设单位提供经验数据，冷却塔水箱平均日损失量约30%，补充水量为18m³/d，年用水量约5484m³/a；冷却水箱中冷却水约半年更换一次，每年更换2次，每次更换时排水量约为30×(1-30%）=21m3，2个冷却水水箱交替更换，不同时排水，故冷却水箱更换水一次最大排水量21m3。 （2）生活用水 本项目劳动定员120人，不设食堂、住宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）非住宿员工生活用水量取50 L/人·d，则本项目员工生活用水量（年工作300d）为6m3/d（1800m3/a）。 表2.6-4 项目给排水情况一览表 用水单位; 用水规模; 用水定额; 用水量; 排水系数; 排水量. m3/d（日均/最大）; m3/a; m3/d（日均/最大）; m3/a. 一; 生产用水. 冷却水; 300天; 冷却水循环利用，补水量约为18m3/天，约半年更换一次，每年更换2次; 18.28/30; 5484; /; 0.28/21; 84. 地面拖洗用水; 21476.8m2，每个月1次; 0.1L/m2·次; 0.07/2.15; 21.48; 0.9; 0.06/1.93; 19.33. 合计; 18.35/32.15; 5505.48; /; 0.34/22.93; 103.33. 二; 生活用水. 生活用水; 120人; 50L/人·d; 6; 1800; 0.9; 5.4; 1620. 合计; 24.35/38.15; 7305.48; /; 5.74/28.33; 1723.33. 本项目水平衡见图2.6-1。 图2.6-1 水平衡图（m3/d，日均） 2.7劳动定员及工作制度 项目员工人数120人，实行两班制，8h/班，全年工作300d。 2.8 总平面布置 本项目生产厂房内西部由南向北布置原料区、剪板区、2D激光切割区、悬点焊接区、油料库、辅料间、小型冲压区；厂房中部由南向北布置模具检修区、产品检修区、中型冲压区、中型液压区、迪斯油压生产线以及模具存放区；厂房东部由南向北布置滚边/打胶区、X30P尾门内板焊接区、ME11发盖/前门焊接区、ME11外摆门焊接区、ME11侧围框架焊接区、3D激光切割区以及成品区，各区域配套设置通道、半成品暂存区及成品暂存区。厂房外北侧由西向东依次布置废金属压块打包区、一般固废暂存间、危废贮存点以及气库。办公楼紧邻生产厂房南侧。 物流运输依靠厂房外东侧环道，与厂房东侧成品区以及厂区东南大门相邻，可以满足高峰期物流运输要求。项目总体平面布局工艺流畅，分区明确，生产流线不交叉迂回。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9 施工期工艺流程和产排污环节 本次租用友拓合川厂区工程建设项目厂房及设备进行设备改造、新增设备，不涉及基础开挖及土建工程。施工人员不在场地内食宿，施工期环境影响主要是设备拆除、改造及安装过程中产生的噪声、固废及少量扬尘，以及施工人员产生少量生活垃圾和生活污水等。设备拆除由重庆国周新能源汽车科技有限公司负责。 施工期对环境的潜在影响是暂时的，将随着施工期的结束而结束。 拆除改造 图2.9-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 # 2.10 工艺流程和产排污环节 本项目产品总体可分为冲压件、焊接件。 （1）冲压件生产工艺流程及产排污分析 图2.10-1 冲压件生产工艺流程及产排污节点图 ①开卷出料：利用开卷机将钢卷展开，以进行进一步切割/剪切加工。 产污环节：此工序会产生废包装材料S1、噪声N等。 ②激光切割/剪板：利用剪板机或者激光切割机（自带滤芯除尘器）按照产品要求进行下料，激光切割机的高功率密度光束照射原料钢，使其很快被加热至汽化温度，形成孔洞，随着光束对原料钢的移动，孔洞连续形成宽度很窄的切缝，完成对原料钢的切割，工作时间4800h/a。 产污环节：此工序主要会产生切割粉尘G1、金属边角料S2、噪声N等。 ③冲压（拉伸）：切割后钢板放置在模具上，利用冲床和液压机对钢板进行进一步加工，包括落料、拉伸成型、切边、冲孔、修整、精冲、定型等，以实现毛刺修正和尺寸调整，工作时间4800h/a。液压机使用循环冷却水进行间接冷却，冷却水循环系统将进行补、排水，根据建设单位提供资料，冷却水槽每半年定期排一次。 产污环节：该工序会产生边角料S2、液压机冷却循环水更换废水W1、噪声N等。 ④检测，包装：人工查看工件外观，合格品包装入库，不合格产品根据需求采用便携式打磨机对相应位置进行打磨，打磨位置不固定，打磨周期不固定，单次打磨时间较短，工作时间约600h/a。 产污环节：该工序会产生打磨粉尘G2、废边角料S2、不合格品S3和噪声N等。 （2）焊接件生产工艺流程 图2.10-2 焊接件生产工艺流程及产排污节点图 焊接件在焊接前工艺流程与冲压件相同，冲压后需焊接的半成品转移至焊接生产线进行焊接。 ①焊接 本项目焊接方式有2种，包括点焊、弧焊，根据产品需求进行选取不同焊接方式，约90%的产品采用点焊，10%的产品采用弧焊，工作时间约4800h/a。 - 点焊 主要采用点焊机器人进行电阻焊，将工件组合后通过电极施加压力，利用电流通过接头的接触面产生的电阻热熔化母材金属进行焊接。不需要焊丝、焊剂等焊接材料；加热时间短，热量集中，故热影响区小，变形与应力也小，焊后不必校正和热处理。 产污环节：该过程基本无噪声和废气产生。 - 弧焊 主要采用弧焊机器人进行弧焊，弧焊以电弧为能源，使用熔化电极，以外加气体作为电弧介质，此焊接过程采用无铅焊丝，焊接工作平台固定。 产污环节：此工序主要产生焊接烟尘G3、废焊丝S4等。 ③滚边、打胶： 焊接完成后进行滚边，滚边是指在焊接件的边缘进行卷边或折边处理，通常用于增加边缘的强度、防止边缘锋利造成伤害，60%滚边区域需要涂覆折边胶，折边胶起到粘连固定作用，工作时间约600h/a。 产污环节：此工序产生打胶废气G4、废胶瓶S5、噪声N等。 ④检测，包装 人工查看工件外观，合格品包装入库，不合格产品根据需求采用便携式打磨机对相应位置进行打磨，CO2保护焊采用惰性气体作为保护气体的电弧焊法，打磨及补焊工位不完全固定，其中打磨工作时间约600h/a、补焊工作时间约1200h/a。 产污环节：该工序会产生打磨粉尘G2、补焊焊接G5、废边角料S2、不合格品S3和噪声N等。 （3）模具维护工艺流程 本项目液压机和冲床用到的模具均为外部定制，本项目不生产模具，但会对模具进行简单日常维护，维修后模具循环使用。根据建设单位提供资料，本项目模具维修主要为更换配件更换；部分模具需采用乙炔烘烤局部加热以消除内应力，乙炔燃烧主要生成CO2和水蒸气。模具使用过程中无需用水清洗，表面脏污时采用抹布擦拭。 产污环节：该过程会产生废模具维护耗材S6、废含油抹布S7及噪声N等。 （4）其他产排污环节识别 ①车间地面拖洗：本项目车间地面不冲洗，每个月进行一次拖地，产生地面拖洗废水W2。 ②设备维护保养：根据建设单位提供资料，本项目使用高品质液压油，根据实际情况不定期补充，使用周期较长，一般一年更换两次。设备维护保养及液压油更换过程中会产生废液压油S8，废润滑油S9，废含油棉纱、手套S10等。 ③辅料使用：液压油、润滑油等辅料使用过程中产生废油桶等废包装容器S11，焊丝等产品使用过程中产生废包装材料S1，各类气体使用过程中产生空气瓶返回厂家作原始用途，故本次评价不作为固体废物管理。 ④废气、废水治理工艺：项目切割、焊接烟尘采用滤芯处理器，废气处理过程会产生废滤芯S12、除尘灰S13。废水生化处理过程会产生生化污泥S14、噪声N。 ⑤工作人员办公生活：产生生活污水W3、生活垃圾S15。 ⑥空压机：空压机空气压缩过程会产生少量的冷凝水，产生少量含油废液S16。 综上，本项目运营期主要污染源及污染因子识别详见下表。 表2.11-1 主要污染源及产污因子识别 类别; 污染物; 产污工序; 主要成分; 治理措施. 废水; 冷却循环水更换废水W1; 液压机间接冷却; pH、COD、SS、少量石油类; 利用厂区已建综合生化池处理，采用“格栅+初沉+厌氧”的处理工艺. 地面拖洗废水W2; 车间地面清洁; pH、COD、SS、少量石油类. 生活污水W3; /; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP. 废气; 切割粉尘G1; 激光切割; 颗粒物; 激光切割机工作时全密闭，设备自带滤芯式除尘设备，收集处理后厂房内无组织排放。. 打磨粉尘G2、补焊烟尘G5; 不合格品打磨; 颗粒物; 每个工位配套1个移动式滤芯除尘器（含集气设备），打磨粉尘、补焊烟尘经收集处理后厂房内无组织排放。. 焊接烟尘G3; 弧焊; 颗粒物; 固定式弧焊位于封闭式弧焊间内，顶部设置废气收集口，废气收集后接入滤芯除尘器处理后由15m高排气筒排放。. 打胶废气G4; 打胶; VOCs （以非甲烷总烃计）; 采用低挥发性胶黏剂. 噪声; 设备噪声N; 设备运行; 噪声; 合理布局，选购低噪声设备、基础减振、厂房建筑隔声. 固废; 一般废包装材料S1; 原辅材料包装; 废纸盒、塑料; 一般固废，定期交由物资回收单位回收处置. 废金属边角料S2; 切割、冲液压、不合格产品打磨; 废金属; 一般固废，压块打包后定期交由物资回收单位回收处置. 不合格品S3; 生产; 废钢; 一般固废，压块打包后定期交由物资回收单位回收处置. 废焊丝S4; 焊接; 焊丝; 一般固废，定期交由物资回收单位回收处置. 废胶瓶S5; 打胶; 废胶瓶; 危废，定期交有资质单位处置. 废模具维护耗材S6; 模具维修; 丝锥、弹簧、冲针等; 一般固废，定期交由物资回收单位回收处置. 废含油抹布S7; 模具维修; 含油抹布; 危废，定期交有资质单位处置. 废液压油S8; 设备维护保养; 废油; 危废，定期交有资质单位处置. 废润滑油S9; 废油; 危废，定期交有资质单位处置. 废含油棉纱、手套S10; 含油劳保用品; 危废，定期交有资质单位处置. 废油桶S11; 润滑油、液压油等包装; 含油废包装容器; 危废，定期交有资质单位处置. 废滤芯S12; 废气处理; 废滤芯; 一般固废，定期交由物资回收单位回收处置. 除尘灰S13; 金属粉尘; 一般固废，定期交由物资回收单位回收处置. 生化污泥S14; 废水处理; 污泥; 定期清掏，交环卫部门处置. 生活垃圾S15; 员工生活; 纸张、塑料袋等; 厂区内设垃圾桶，收集后统一交环卫部门处置. 含油废液; 空压机; 废油; 危废，定期交有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 2.11与项目有关的原有环境污染问题 2.11.1现有项目环保手续履行情况 重庆友拓汽车零部件有限公司于2013年组织编制了《重庆友拓汽车零部件有限公司合川厂区工程建设项目环境影响报告表》并取得合川区生态环境局批准书渝（合）环准〔2014〕021号，于2015年完成竣工环保验收（合川环发〔2015〕274号），已办理排污许可证登记（登记编号91500117072333920K002Z），有效期至2027年10月19日，现有项目具有完备的环保手续。 2.11.2现有项目建设情况 # 现有项目建设一条冲压件生产线，年产冲压件300万件（约1500吨），包括汽车减震器冲压件弹簧托盘、弹簧座、底盖、叶轮等。员工人数400人，实行两班制，8h/班，年工作300d。 # 现有项目组成情况见表2.11-1，主要设备见表2.11-2。 表2.11-1 现有项目组成一览表 类别; 工程组成; 主要建设内容; 本项目与现有项目的关联. 主体工程; 生产厂房; 冲压车间; 单层钢结构，层高为9m，冲压车间位于厂房西边，厂房内采用区域划分，车间主要采用油压机对材料进行冲压。; 本次利旧+改造. 焊接车间; 单层钢架结构，高9m，焊接车间位于厂房东边，主要生产工艺为将零部件固定后进行焊接牢固。. 辅助用房; 建筑面积3604.43m2，三层框架，其中一层层高为4.5m，二、三层层高为3.3m，主要用于办公和管理用房，位于地块南边（紧邻厂房南侧）; 本次利旧. 辅助工程; 门卫室; 位于厂区东南边，占地面积32.4m2。; 本次利旧. 道路、物流场地; 位于生产厂房外四周，用于装卸和运输货物。. 配电房; 位于生产厂房外西侧，为企业提供稳定电力，避免因电压不稳导致停产或设备损坏。. 空压机房; 位于生产厂房外北侧，建筑面积约14m2，布置1台螺杆式空压机，用于提供仪表用气。. 公用工程; 供水; 依托园区管网供水。; 本次依托. 排水; 项目厂区采用雨污分流排水制。雨水经雨水管道排入园区雨水管网；废水经厂区生化池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网进入银翔新城污水处理厂处理达标后排入柏水溪再汇入嘉陵江。. 供电; 依托园区电网供电。. 环保工程; 废水处理工程; 设置综合生化池1座，设计处理能力30m³/d，采用“格栅+初沉+厌氧”的处理工艺，位于厂区西南侧。地面拖洗废水及生活污水进入综合生化池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网进入银翔新城污水处理厂处理达标后排入柏水溪再汇入嘉陵江。; 本次利旧. 废气处理工程; 焊接烟尘经集气抽风罩（1000m³/h）收集后由15m高排气筒有组织排放。; /. 噪声污染防治; 选购低噪声设备、基础减振等，设备置于厂房内、建筑隔声。; /. 固废处置工程; 在厂区北面设置危废临时贮存间一处，6.5m2，危险废物定期交由有资质单位处置。; 本次改造. 在厂房北面设置一般固废堆放棚1处，一般固废分类回收后外售回收单位。; /. 生化池污泥定期清掏、统一收集后交环卫部门处置。; /. 设生活垃圾收集站1处，生活垃圾收集后统一交由环卫部门处置。; /. # 表2.11-2 现有项目主要设备一览表 序号; 生产设备名称; 型号/参数; 单位; 数量; 本项目与现有项目的关联. 剪板机; /; 台; 2; 本次利旧. 开卷机; /; 台; 2. 机械冲压机; 80T; 台; 3. 机械冲压机; 110T; 台; 2. 机械冲压机; 160T; 台; 2. 机械冲压机; 200T; 台; 3. 机械冲压机; 400T; 台; 2. 机械冲压机; 450T; 台; 1. 机械冲压机; 800T; 台; 1. 冲压液压机; 630T; 台; 2. 冲压液压机; 800T; 台; 1. 冲压液压机; 1250T; 台; 1. 油压机; 1250T; 台; 1; 本次改造. 油压机; 800T; 台; 1. 油压机; 630T; 台; 2. 油压机; 1000T; 台; 1. 人工悬点焊; /; 条; 1; 本次淘汰. 人工电弧焊机; /; 台; 2. 移动式二保焊机; /; 台; 8; 利旧. 便携式打磨器; /; 台; 4; 利旧. 螺杆式空压机; 设计值1500m³/min; 台; 1; 利旧. 锯机; P110; 台; 2; 本次淘汰. # 2.11.3现有项目污染物实际排放总量 # （1）现有项目工艺流程及产排污节点 # 现有项目工艺流程及产排污节点详见下图。 # 图2.11-1 现有项目工艺流程及产排污节点 # （2）现有项目污染物实际排放总量 # 根据现有项目环保竣工验收报告、排污许可申报表及排污许可证、自行监测报告，现有项目未设置环境防护距离，可做到达标排放，未发生环境污染和环保投诉问题，现有工程污染物实际排放总量详见下表。 # 表2.11-3 现有项目污染物实际排放总量一览表 类别; 污染源; 污染物; 实际排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放形式及处理去向. 废气; 焊接; 颗粒物; 0.06; 0.026; 经集气抽风罩收集后由15m高排气筒有组织排放。. 废水; 地面拖洗废水、生活污水; 废水量; 5422; 18.07m³/d; 间接排放，厂区生化池预处理后进入银翔新城污水处理厂处理达标后排入柏水溪再汇入嘉陵江。. pH; /; /. COD; 2.711（0.271）; /. NH3-N; 0.244（0.027）; /. SS; 2.169（0.054）; /. 石油类; 0.04（0.001）; /. 固废; 一般固废; 金属废料; 16; /; 交由重庆佳和再生资源公司回收利用. 废包装材料; 2.5; /. 不合格次品; 0.8; /. 生化池污泥; 2; /; 交由环卫部门统一处置. 危险废物; 废润滑油; 0.12; /; 交由有资质单位（重庆伟世鑫盛环保科技有限公司）处置. 废含油纱布手套; 0.016; /. 生活垃圾; 生活垃圾; 60; /; 交由环卫部门统一处置. 注：废水污染物括号外为排入市政管网、括号内为排入外环境的总量。. # 2.11.4与本项目有关的主要环境问题 # 与本项目有关的主要环境问题为： # （1）油料库防渗措施、液体泄漏堵截设施不到位。本次评价对其提出整改完善要求：油料库按照重点防渗区采取防渗措施，并设置液体泄漏堵截设施。 # （2）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存点防渗措施及液体泄漏堵截设施不到位。本次评价对其提出整改完善要求：危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关建设要求进行整改，采取防渗措施（渗透系数≤1×10-7cm/s）、并设置液体泄漏堵截设施。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.1大气环境 （1）环境空气质量达标区判定及基本因子质量现状 本项目位于合川区土场镇，根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号）等相关文件规定，项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本项目所在区域基本污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO引用合川区2024年的环境空气质量例行监测数据进行分析。区域空气质量现状评价见表3.1-1。 表3.1-1 区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 评价因子; 平均时段; 现状浓度μg/m3; 标准限值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 20; 40; 50.0; 达标. PM10; 52; 70; 74.3; 达标. PM2.5; 44; 35; 125.7; 不达标. CO; 日均浓度的第95百分位数; 1mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 120; 160; 75.0; 达标. 由上表可知，项目所在区域PM2.5年评价指标不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准，其余基本因子年评价指标达标，评价区域2024年为不达标区。 合川区已制定区域环境空气质量达标规划，根据《重庆市合川区大气环境质量达标规划》，将针对区域超标情况将开展削减、治理措施行动：包括提高能源效率，优化能源结构，优化产业布局，推进绿色发展，加大防治力度，控制工业污染，强化监督管理，控制交通污染，提升管理水平，严格控制扬尘，加大治理力度，控制生活污染，加强综合利用，控制农业污染等。通过达标规划的实施，合川区区域整体环境质量可逐步改善达标，总体目标为：至2027年，合川区空气质量六指标全部达标，优良天数比率大于85%，重污染天数比例小于1.0%。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目运营期排放的其他特征因子非甲烷总烃引用重庆市古德印务有限公司酒品花纸印刷生产项目环境影响评价环境现状监测（报告编号：渝智海字2023第HJ317号）中的Q1大气监测点位的监测数据。监测点位Q1位于项目西南侧约460m，位于项目周边5km范围内，符合《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》要求。监测数据及评价结果见表3.1-2。 表3.1-2 其他污染物环境空气质量状况一览表 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测小时值mg/ m3; 标准值 mg/ m3; 超标率%; 最大占标率%; 达标情况. Q1监测点（引用）; 2023年10月28日~11月3日; 非甲烷总烃; 0.24~0.65; 2.0; 0; 32.5; 达标. 监测结果表明，项目所在区域非甲烷总烃小时浓度满足参照的河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准值。 3.1.2 地表水环境 本项目废水预处理达标后排入银翔新城污水处理厂，污水处理厂尾水排入柏水溪，最终汇入嘉陵江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号文），柏水溪和所在嘉陵江河段水域功能均为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。根据重庆市北碚区水环境质量例行监测，嘉陵江北温泉面2024年11月水质为II类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域功能区要求；柏水溪胜利村断面2024年1月水质为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域功能区要求。 3.1.3 声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》，当厂界外周边50 m范围内存在声环境保护目标时，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外50 m范围内不存在声环境保护目标，故本次不开展声环境质量现状监测。 3.1.4 生态环境 本项目位于合川工业园区天顶组团C区，租用重庆友拓汽车零部件有限公司已建厂房，不新增占地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，因此，本次评价不开展生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），不开展电磁辐射环境现状调查。 3.1.6 地下水及土壤 本项目租用厂房地面已全部实施硬化，周边50m范围内为现状或规划工业用地。项目危险废物贮存点、油料存放处按照要求采取防腐、防渗处理，液压机下方设置集油箱收集泄漏的液压油，集油箱四周做防腐防渗处理。在严格落实“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治措施及“源头控制、过程防控、跟踪监测”的土壤风险防控措施的基础上，可有效防止对土壤、地下水造成污染。根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》，本次不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目所在区域无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布；地表水环境保护目标主要为柏水溪、嘉陵江；评价范围内无自然保护区、风景名胜区等分布，不新增占地，不涉及生态保护目标。项目厂界外50m范围内主要为园区已建工业用地、道路用地等，不涉及声环境保护目标；500m范围内主要大气环境保护目标为银翔盛世华庭、盛世悦庭等集中居住区及园区外农村居民点。 周边环境保护目标与本项目的位置关系见表3.2-1所示。 表3.2-1 项目周边主要环境保护目标分布情况一览表 序号; 坐标/m; 保护对象; 保护内容及特征; 环境功能区; 相对项目位置; 相对厂界距离（m）. X; Y. 1; 641557; 3307209; 农村居民点; 居民，约8户25人; 大气环境二类区; SE; 296~500. 2; 641727; 3308134; 银翔·盛世华庭; 集中居住区居民，500m内约3栋，540户1890人; N; 404. 3; 641539; 3308200; 银翔·盛世悦庭; 集中居住区居民，500m内约1栋，180户630人; N; 492. 4; /; /; 柏水溪; 河流水质; III类水域; S; 140. 5; /; /; 嘉陵江; 河流水质; SW; 6000. 注：本表格坐标均为UTM坐标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3.1 废气 施工期间施工废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016）中无组织排放标准限值。 运营期废气主要污染物为颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计），执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中影响区排放限值。生产厂房无组织监控点的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）大气特别排放限值，详见下表。 - 表3.3.1 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放标准限值（mg/m3）. 15m. 颗粒物; 100; 1.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 表3.3-2 厂房外无组织废气排放标准 污染源; 污染物项目; 污染物排放限值（mg/m3）; 执行标准. 厂房外监控点*; 非甲烷总烃; 6（1h平均浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值. 20（任意一次浓度值）. 注：厂房外监控点位于厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置。 3.3.2 废水 本项目废水经生化池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网进入银翔新城污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入柏水溪，后汇入嘉陵江。 表3.3-2 废水排放标准一览表 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; TP. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6～9; 500; 300; 400; 45①; 30; 8. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标; 6～9; 50; 10; 10; 5(8)②; 1; 0.5. 注: ①GB8978-1996三级标准中NH3-N、TP排入园区污水处理厂浓度参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准；②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12 ℃时的控制指标。 3.3.3 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB，夜间55dB。 根据《合川区声环境功能区划分调整方案》（合川府办发〔2023〕56号），本项目所在区域为3类声环境功能区，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3.3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 评价标准. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.3.4 固体废物 （1）一般工业固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；其中采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，不适用于GB 18599-2020，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （2）危险废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）、《危险废物转移管理办法》中相关标准要求。 委托第三方运输、利用、处置工业固体废物时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 本次技改前后的总量控制指标见下表。 表3.4-1 总量控制指标变化情况一览表 类别; 污染物; 总量控制指标t/a. 现有工程; 技改后全厂; 变化情况. 废气（有组织）; 颗粒物; 0.06; 0.01; -0.05. 废水; COD; 2.711（0.271）; 0.836（0.086）; -1.875（-0.185）. NH3-N; 0.244（0.027）; 0.073（0.008）; -0.171（-0.019）. 注：废水污染物括号外为排入市政管网、括号内为排入外环境的总量。. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 本项目租赁厂房进行生产，不涉及基础开挖及土建工程，主要是对旧设备进行拆除、改造，并安装新设备，工程量较小，且施工期影响为短暂影响，将随着施工期的结束而结束，故本次评价仅进行简单分析。 4.1.1 废水污染防治措施 项目施工期仅产生生活污水，因施工人员少，施工工期短，最多10名施工人员，且不在厂内食宿，施工期产生的生活污水量很少，产生的生活污水依托厂区内现有设施解决，经生化池处理后排入市政管网进入银翔污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入柏水溪，对地表水环境影响较小。 4.1.2废气污染防治措施 施工期废气主要是旧设备拆除、改造及新设备安装过程产生的粉尘，由于主要在室内施工，且工期较短，工程量小，通过洒水降尘等措施可有效降低施工期扬尘对周边环境的影响。 4.1.3 噪声污染防治措施 根据《重庆市噪声污染防治办法》（渝府令〔2023〕363号）相关规定，拟采取如下措施：①施工单位施工期间合理布局高噪声设备。②合理安排施工作业时间，禁止夜间施工。③车辆的运输应合理规划运输线路，尽量避开学校、医院等环境敏感点路段。或者居民敏感点较少的线路运输，运输车辆在运输经过城区道路时禁止鸣笛，控制车速。同时，运输时段应避开居民出行高峰及休息时段。采取以上措施后施工期噪声对声环境影响不大。 4.1.4固体废弃物 施工期产生的装修垃圾均由施工方清运至市政部门指定的地点处置；施工人员生活垃圾交由环卫部门统一处置；一般工业固废可交由再生资源单位回收。 旧设备设施拆除时应规范各类设施拆除流程、安全处置遗留固体废物，并按照相关规定采取相应的土壤污染防治措施。对设备内残留的液压油、润滑油等进行排查；针对存在油污泄漏风险的设备拆除时应配备防泄漏器材（如吸附棉、托盘或防渗膜、围堰等），明确污染物拦截、收集流程，防止油污渗漏；对含油部件进行密闭收集，禁止直接冲淋或露天堆放。拆除设备产生的废油、沾染废油的部件等危险废物交由有资质交由有危废资质单位处置。 采取以上措施后，施工期固废可得到妥善处置，不会造成二次污染。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1 大气环境影响及废气污染防治措施 ## 本项目生产过程中废气主要包括切割粉尘（G1）、打磨粉尘（G2）、焊接烟尘（G3）、打胶废气（G4）、补焊烟尘（G5）等，主要排放污染物为颗粒物及挥发性有机污染物。 ## 表4.2-1 本项目废气污染物排放源情况表 污染源; 污染物; 污染物产生; 排放形式; 治理措施; 污染物排放; 排放口情况; 年排放时间. 核算方法; 产生浓度（mg/m³）; 产生量/（kg/h）; 工艺; 收集效率/%; 去除效率/%; 是否可行技术; 核算方法; 废气排放量（m³/h）; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 排放标准; 排放量（t/a）; 编号; 高度. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m³）. 固定式弧焊; 颗粒物; 产污系数法; 3.38; 0.06; 有组织; 弧焊间封闭+“滤芯除尘器”+15m高1#排气筒排放; 85%; 95%; 是; 排污系数法; 15000; 0.169; 0.003; 1.5; 100; 0.01; DA001; 15m; 4800h. 颗粒物; /; 0.01; 无组织; /; /; /; 0.01; /; 1.0; 0.04; /; /. 切割; 颗粒物; /; 0.23; 无组织; 设备密闭、自带滤筒除尘器; 98%; 95%; 是; /; /; 0.02; /; 1.0; 0.08; /; /; 4800h. 打磨; 颗粒物; /; 0.09; 无组织; 每个不合格品返修平台配套1个移动式滤芯除尘器（含集气设备）; 60%; 95%; 是; /; /; 0.04; /; 1.0; 0.02; /; /; 600h. 补焊; 颗粒物; /; 0.034; 无组织; 60%; 95%; 是; /; /; 0.015; /; 1.0; 0.02; /; /; 1200h. 滚边打胶; NMHC; /; 0.001; 无组织; 选用低挥发性胶黏剂; /; /; 是; /; /; 0.001; /; 4.0; 0.006; /; /; 600h. 有组织; 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.003; /; /; 0.01; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 4.2.1.1 废气污染源源强核算 （1）切割粉尘G1 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“33-37，431-434 机械行业系数手册”，类比等离子切割颗粒物产污系数为1.10kg/t原料。激光切割设备全密闭，产生的切割粉尘经设备自带的滤筒除尘器处理后在厂房内无组织排放。根据建设单位提供资料，项目使用原料年消耗量34090t，按照产品尺寸设计将钢板、钢卷切割为固定形状，并非原料所有部位都需要进行切割，原料中实际切割物料仅为原料的3%，则项目年切割物料量为1022.7t，激光切割工作时间约4800h/a，则颗粒物产生量为1.12t/a（0.23kg/h）；激光切割设备全密闭，粉尘收集率约98%，滤筒除尘器除尘效率取95%，则切割粉尘厂房内无组织排放量约0.08t/a（0.02kg/h）。 （2）打磨粉尘G2 打磨粉尘主要为不合格产品返修时因砂轮打磨而产生。根据建设单位提供的资料，需打磨的不合格产品占比约为3%，不合格产品需打磨物料占比约2.8%，利用便携式手持打磨机对不合格产品相应位置进行打磨抛光。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“33-37，431-434 机械行业系数手册”，打磨工序颗粒物产污系数为2.19千克/吨原料。每个不合格品返修工位配套1个移动式滤芯除尘器（含集气设备），打磨粉尘经收集处理后厂房内无组织排放。项目需打磨物料约25.2t，打磨工作时间约600h/a，则颗粒物产生量为0.06t/a（0.09kg/h）；移动式滤芯除尘器（含集气设备）收集率按60%，除尘效率为95%，则打磨粉尘厂房内无组织排放量约0.02t/a（0.04kg/h）。 （3）焊接烟尘G3、补焊烟尘G5 焊接烟尘的产生量与焊丝的种类有关。项目根据产品需要，选择电阻焊（占比约90%）、弧焊（CO2气体保护焊，占比约10%）机器人对产品进行焊接，移动式CO2气体保护焊机对不合格产品进行补焊。其中电阻焊（点焊机器人）无需焊材、焊剂等焊接材料，加热时间短、热量集中，在被焊接材料表面处理清洁的情况下基本无焊接烟尘产生；弧焊及补焊过程中使用实芯焊丝、电焊条或药芯无铅焊丝，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“33-37，431-434 机械行业系数手册”“焊接—药芯焊丝—二氧化碳、保护焊、埋弧焊、氩弧焊工艺”焊烟产尘系数按20.5kg/t·原料计，“33-37，431-434 机械行业系数手册”“焊接—实芯焊丝—二氧化碳、保护焊、埋弧焊、氩弧焊工艺”焊烟产尘系数按9.19kg/t·原料计，电焊条构造与药芯焊丝类似，考虑最不利影响，本次评价焊烟产尘系数按20.5kg/t·原料计。 项目固定式弧焊位于封闭式弧焊间内（设置2个），顶部设置废气收集口及废气管道，废气收集后经滤芯除尘器处理后由15m排气筒（DA001）排放，风量15000m³/h。固定弧焊焊丝用量为14t/a，年焊接工作时间为4800h，则焊接烟尘（颗粒物）产生量为0.29t/a（0.06kg/h）；封闭式弧焊间顶部集气废气收集率按85%，处理效率按95%计，则焊接烟尘有组织排放量为0.01t/a（0.003kg/h）、排放浓度为0.17mg/m³，无组织排放量0.04t/a（0.01kg/h）。 6个CO2保护焊补焊为移动焊接工位，补充焊接需不停移动、焊接点位无法固定，每个不合格品返修工位配套1个移动式滤芯除尘器（含集气设备），补焊烟尘经移动式滤芯除尘器（含集气设备）处理后在车间内无组织排放。补焊焊丝用量约2t/a，年焊接工作时间为1200h，则补焊烟尘（颗粒物）产生量为0.04t/a（0.034kg/h）；移动式滤芯除尘器（含集气设备）收集率按60%，除尘效率为95%，则补焊焊烟厂房内无组织排放量约0.02t/a（0.15kg/h）。 （4）打胶废气G4 本项目滚边工艺使用折边胶为三友高分子技术有限公司汽车用钢板折边胶，以环氧树脂为主体，产品质量标准执行《汽车用折边胶》（QC/T 852-2011），其中对不挥发物含量技术要求为≥98%，则其VOC含量<2%，属于低挥发性胶黏剂。本次项目折边胶使用量约为0.3t/a，涂胶工序年作业有效时间600h，则非甲烷总烃产生量为0.006t/a（0.001kg/h，按照VOC最大含量2%计算）。 （5）危废贮存点废气 本项目设置危废贮存点，用于暂存废液压油、废润滑油等危险废物，危险废物分类暂存后定期交由有资质的单位处置。危险废物暂存过程中均置于密闭容器或包装物中，贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨，根据《大气环境影响评价使用技术》（王栋成主编，中国标准出版社，2010年9月，第156页），非甲烷总烃逸散量的比例约为0.05‰~0.5‰。考虑最不利因素，本次环评以最大比例即0.5‰计算，则VOCS产生量为0.0015t/a，排放速率为0.0002kg/h，产生量小，通过加强车间通风后无组织排放，对大气环境影响小。 4.2.1.2 项目废气污染物排放分析 （1）正常工况 表4.2-2 本项目大气污染物有组织排放口基本信息表 编号; DA001. 名称; 1#排气筒. 排气筒底部中心坐标/m; X(UTM); 641452.63. Y(UTM); 3307623.65. 排气筒底部海拔高度/m; 237.4. 排气筒高度/m; 15. 排气筒出口内径/m; 0.6. 烟气流速/(m/s); 14.7. 烟气温度; （℃）; 25. 年排放小时数（h）; 4800. 排放工况; 正常排放. 污染物排放速率（kg/h）; 颗粒物; 0.003. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中影响区排放限值. 表4.2-3 项目运营期主要无组织面源参数表 编号; 名称; 面源（矩形面源）坐标（X,Y）/m; 面源平均海拔高度/m; 面源有效排放高度（m）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）; 排放标准. 颗粒物; 非甲烷总烃. 1; 无组织面源; X:641462.48 Y:3307664.21; 240.2; 1.5; 正常排放; 0.22; 0.0012; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中影响区排放限值. X:641610.46 Y:3307680.37. X:641602.69 Y:3307557.78. X:641461.85 Y:3307551.23. 注：本评价以本项目生产厂房作为一个面源。 表4.2-4 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 生产环节; 污染物; 核算最大排放浓度/（mg/m³）; 核算最大排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; DA001; 焊接; 颗粒物; 0.169; 0.003; 0.01. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.01. 表4.2-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/(mg/m³). 1; 无组织面源; 切割、焊接、打磨、打胶; 颗粒物; ①激光切割机工作时全密闭，设备自带滤芯式除尘设备，收集处理后厂房内无组织排放； ②打磨磨粉尘、补焊烟尘经移动式滤芯除尘器（含集气设备）收集处理后厂房内无组织排放； ③使用低挥发性胶黏剂。; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中影响区排放限值; 1.0; 0.16. 非甲烷总烃; 4.0; 0.008. 无组织排放量总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.16. 非甲烷总烃; 0.008. 本项目废气有组织排放速率及排放浓度满足重庆市《大气污染物综合排放标准》相关要求。 （2）非正常工况 项目营运期非正常工况时，即处理设施发生故障，考虑最不利以废气处理措施处理效率为0%计，则项目非正常排放量核算见下表。 表4.2-6 项目运营期非正常工况排放情况一览表 序号; 排放口编号; 非正常排 放原因; 污染物; 非正常最大排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 设备故障; 颗粒物; 0.06; 1; 1; 定期保养、避免故障. 环评要求项目一旦发生非正常排放，必须立即停产，对废气处理设施进行及时检修。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 4.2.1.3废气处理措施的可行性分析 - 颗粒物治理措施可行性分析 本项目激光切割设备全密闭，产生的切割粉尘主要为大颗粒金属粉尘，经设备自带的滤芯除尘器处理后在厂房内无组织排放；不合格品返修工序因工位不固定、需不停移动，其产生打磨粉尘、补焊烟尘经过移动式滤芯除尘器（含集气设备），打磨粉尘经收集处理后厂房内无组织排放；固定式弧焊位于封闭式弧焊间内，顶部设置废气收集口及废气管道，废气收集后经滤芯除尘器处理后由15m排气筒（DA001）排放；滤芯除尘器为高效除尘技术，属于《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ1181-2021）可行技术，满足《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971--2018）要求，废气治理措施可行。 本项目固定式弧焊位于封闭式弧焊间内，共设置2个封闭式弧焊间，兼做集气罩，两面围闭，两侧操作侧设卷帘门，顶部设抽风管道使得其内保持一定的负压，焊接操作时卷帘门放下，整体收集效率可达到85%以上。排风量计算见下： 按密闭空间开口断面风速计算排风量： Q=V·F·3600 Q——风量，m3/h。 F——进风面面积，m2；本次评价按最不利考虑，即弧焊间一侧卷帘门完全开启计算，进风面面积取2×2=4 m2。 v——控制风速、m/s，采用车间整体密闭，开启的外门、外窗取1.2~1.5m/s，其他进风面取0.4~0.6m/s；本评价按0.5m/s考虑。 则2个弧焊间计算中排风量为14400m³/h。本项目设计焊接烟尘处理设施设计风量为15000m³/h，满足不利情况下（弧焊间一侧卷帘门因生产工作需要开启时）风量需求。焊接烟尘处理后排放速率及最大排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中有组织排放标准（排放速率1.5kg/h、排放浓度100mg/m3）。 综上，本项目的废气风量满足要求，采用滤芯除尘器为高效除尘技术，属于《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ1181-2021）可行技术，满足《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971--2018）要求，废气治理措施可行。 （2）有机废气治理措施可行性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中“10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外”；另外，根据生态环境部2020年6月印发的《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）中均规定：“企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶黏剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。” 本项目使用的折边胶为三友高分子技术有限公司汽车用钢板折边胶，以环氧树脂为主体，产品质量标准执行《汽车用折边胶》（QC/T 852-2011），其中对不挥发物含量技术要求为≥98%，则其VOC含量<2%，属于低挥发性胶黏剂。故涂胶粘接工序产生的有机废气通过加强车间通风后无组织排放，可不采取无组织收集处理措施。 - 4.2.1.4本项目废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）相关要求。项目废气监测要求见下表。 表4.2-7 废气运营期监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织; DA001排气筒; 颗粒物; 验收监测1次，后续1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 验收监测1次，后续1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. - 4.2.1.5本项目废气排放环境影响 本项目采用的废气污染防治措施可行，项目废气排放能够满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，可做到达标排放。 项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区等环境保护目标分布，主要大气环境保护目标为银翔盛世华庭、盛世悦庭等集中居住区及园区外农村居民点。其中集中居住区银翔盛世华庭、盛世悦庭位于本项目主导风向上风向，最近距离分别约404m、492m，且之前有园区已建工业企业、道路、绿化带相隔；农村居民点位于项目主导风向侧下风向，最近距离约296m，且之前有园区已建工业企业、园区外林地及农用地相隔。项目废气排放量较小，在严格落实废气污染防治措施基础上，本项目建成后可做到稳定达标排放，废气污染物排放量较少，不会因项目建设导致周边环境空气质量明显改变而对大气环境保护目标产生明显不利影响，项目建设对区域大气环境影响可接受。 4.2.2 地表水环境影响及废气污染防治措施 4.2.2.1废水污染源源强核算 ①生产废水 车间地面每个月进行一次拖地，产生地面拖洗废水，地面拖洗用水量为21.48m³/a，排污系数取0.9，则地面拖洗废水产生量为1.93m3/次，主要污染因子为pH、COD、SS、少量石油类等。利用重庆友拓汽车零部件有限公司已建综合生化池进行预处理后，排入园区市政管网，后进入园区污水处理厂。 冷却水循环系统定期更换产生生产废水，冷却水箱中冷却水约半年更换一次，每年更换2次，每次更换时排水量约为30×(1-30%）=21m3，为间接冷却水，主要污染因子为pH、SS、COD、石油类等。利用重庆友拓汽车零部件有限公司综合生化池进行预处理后，排入园区市政管网，后进入园区污水处理厂。 ②生活污水 生活污水主要为工作人员办公生活污水，项目不设置食堂、宿舍，生活污水产生量约5.4 m³/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP等。生活污水利用重庆友拓汽车零部件有限公司综合生化池进行预处理后，排入园区市政管网，后进入园区污水处理厂。 废水产排情况见表4.2-8，废水类别、污染物及污染治理信息见表4.2-9，废水间接排放口基本情况见表4.2-10，废水污染物排放信息见表4.2-11。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-8 废水产排情况及治理设施信息一览表 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 排放方式. 废水排放量（m³/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 废水产生量（m³/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理能力（m³/a）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 污水处理设施处理后; 园区污水处理厂处理后（一级A）; 污水处理设施处理后; 园区污水处理厂处理后（一级A）. 循环冷却水更换废水; 生产废水; pH; 84; /; /; 10950; 格栅+初沉+厌氧; /; 是; 84; 6~9; 6~9; /; /; 间接排放. COD; 200; 0.017; /; 200; 50; 0.017; 0.004. SS; 100; 0.008; /; 100; 10; 0.008; 0.0008. 石油类; 50; 0.004; /; 30; 1; 0.003; 0.00008. 地面拖洗废水; pH; 19.33; /; /; /; 19.33; 6~9; 6~9; /; /. COD; 500; 0.010; /; 500; 50; 0.010; 0.0010. SS; 800; 0.015; /; 400; 10; 0.008; 0.0002. 石油类; 50; 0.001; /; 30; 1; 0.0006; 0.00002. 工作人员办公、生活; 生活污水; pH; 1620; /; /; /; 1620; 6~9; 6~9; /; /. COD; 550; 0.891; /; 500; 50; 0.81; 0.08. BOD5; 350; 0.567; /; 300; 10; 0.49; 0.02. SS; 450; 0.729; /; 400; 10; 0.65; 0.02. 氨氮; 50; 0.081; /; 45; 5; 0.07; 0.01. TP; 10; 0.0162; /; 8; 0.5; 0.01; 0.001. 综合废水; pH; 1723; /; /; /; 1723; 6~9; 6~9; /; /. COD; 532; 0.917; 6%; 500; 50; 0.836; 0.086. BOD5; 329; 0.567; 9%; 300; 10; 0.486; 0.016. SS; 437; 0.753; 8%; 400; 10; 0.664; 0.017. 氨氮; 47; 0.081; 4%; 45; 5; 0.073; 0.008. TP; 9; 0.016; 15%; 8; 0.5; 0.013; 0.001. 石油类; 3; 0.005; /; 30; 1; 0.003; 0.0001. 表4.2-9 废水类别、污染物及污染治理信息 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施编号; 污染物治理设施名称; 污染物治理设施工艺; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 1; 综合废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类; 银翔新城污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，有周期规律; TW001; 利用重庆友拓汽车零部件有限公司已建综合生化池; 格栅+初沉+厌氧; 是 口否; 企业总排口 雨水排放口 清净下水排放口 温排水排放口 车间或车间处理设施排放口. 表4.2-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; TW001; 106°27′59.45″; 29°53′25.75″; 1723; 银翔新城污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，有周期规律; /; 银翔新城污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5(8). TP; 0.5. 石油类; 1. 表4.2-11 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; TW001; pH; 6~9; /; /. COD; 500; 2.79; 0.84. BOD5; 300; 1.62; 0.49. SS; 400; 2.21; 0.66. NH3-N; 45; 0.24; 0.07. TP; 8; 0.04; 0.01. 石油类; 30; 0.01; 0.003. 全厂排放口合计; COD; 0.84. NH3-N; 0.07. 注：日排放量为日均排放量。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.2治理设施可行性分析 （1）利用重庆友拓汽车零部件有限公司已建综合生化池可行性分析 本项目利用重庆友拓汽车零部件有限公司已建综合生化池处理废水。该生化池设计处理能力为30m3/d，可正常使用。本次技改后，将替代原重庆友拓汽车零部件有限公司合川厂区工程建设项目，废水最大日排放量为28.33m3/d，该综合生化池能够满足项目废水处理规模需求。本项目生产废水、生活污水所含污染物简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮及少量石油类，且浓度较低，属于易生化类型废水。本项目利旧综合生化池主要采用“格栅+初沉+厌氧”，是一种成熟可靠的预处理技术+生物处理技术，该处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）中表26 汽车制造业废水污染治理推荐可行技术清单和《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ 1181—2021）中污染防治可行技术，广泛运用于工业企业中，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，治理措施可行。 综上，项目废水利用重庆友拓汽车零部件有限公司已建综合生化池可行。 （2）依托银翔新城污水处理厂可行性分析 银翔新城污水处理厂处理规模10000m³/d，采用CASS处理工艺，设计出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标准，污水处理厂于2016年11月8日通过验收，目前园区污水管网完善，项目周边市政污水管网均已接入园区污水处理厂。据调查，现有实际处理量约7000m³/d。尚有污水处理余量3000m³/d，项目外排污水符合园区污水处理厂进水水质要求，不会对污水处理厂的正常运营造成影响。因此项目废水排入园区污水处理厂是可行的。 综上所述，本项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，排入园区污水处理厂集中处理，从水质、水量等因素分析均依托可行，不会对园区污水处理厂造成冲击，达标排放的废水对柏水溪水质的影响可接受，不会影响其水域功能。 4.2.2.3监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）提出本项目废水污染源监测计划。 4.2-12 项目废水监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 生化池排放口DW001; pH、COD、NH3-N; 验收时监测一次，营运期1次/季; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B标. BOD5、SS、硫酸盐、石油类; 验收时监测一次，营运期1次/半年. 4.2.2.4地表水影响分析 综上所述，项目营运期产生的废水治理措施有效，依托园区污水处理厂可行，可做到达标排放，对周边地表水环境影响较小。 4.2.3 声环境影响及噪声污染防治措施 4.2.3.1 噪声污染源强 本项目噪声来源主要为室内设备噪声，室内噪声主要来自冲液压机、切割设备（其中激光切割设备自带空压机）、焊接设备、打磨机、空压机等；室外噪声源主要来自风机、冷却塔，根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》及类比企业调查，在采取低噪选型、基础减震、建筑隔声等措施后，使噪声值降低15-20dB，将单台设备噪声源强值控制在60-70dB（A）之间。噪声源强调查清单见表4.3-1。 表4.2-13 主要设备噪声源源强一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离）/dB(A)/m; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产厂房; 剪板机; 2; 75; 优先低噪声设备，基座减震、建筑隔声; -60; -20; 1; 5; 61.0; 昼夜; 20; 35.0; 1. 2; 开卷机; 2; 85; -60; -40; 1; 5; 71.0; 昼夜; 20; 45.0; 1. 3; 二维激光切割; 1; 80; -50; -20; 0.5; 18; 54.9; 昼夜; 20; 28.9; 1. 4; 三维激光切割; 1; 80; 60; 50; 0.5; 3; 70.5; 昼夜; 20; 44.5; 1. 5; 小型冲压机; 10; 90; -50; 50; 1; 2; 84.0; 昼夜; 20; 58.0; 1. 6; 中型冲压机; 4; 90; -15; -2; 1; 10; 70.0; 昼夜; 20; 44.0; 1. 7; 中型液压机; 4; 90; -15; 25; 1; 30; 60.5; 昼夜; 20; 34.5; 1. 8; 油压液压机; 4; 90; 18; 20; 0; 23; 62.8; 昼夜; 20; 36.8; 1. 9; 悬点焊机; 2; 75; -65; 18; 1.2; 4; 63.0; 昼夜; 20; 37.0; 1. 10; 固定弧焊机; 3; 75; -50; 18; 1.5; 16; 50.9; 昼夜; 20; 24.9; 1. 11; 点焊机; 4; 75; 40; 25; 1.2; 13; 52.7; 昼夜; 20; 26.7; 1. 12; 打胶机; 2; 65; 40; -35; 1.2; 11; 44.2; 18.2; 1. 13; 打磨器; 4; 80; 40; -30; 1; 5; 66.0; 昼夜; 20; 40.0; 1. 114; 空压机房; 空压机; 1; 85; 10; 55; 0; 1.5; 81.5; 昼夜; 20; 55.5; 1. 注：①表中坐标以生产厂房中心（106°27′56.700″，29°53′27.796″）为三维坐标的原点，以厂区平面布置图东、北、离地分别为X、Y、Z轴的正方向；②位置临近布置的多台相同设备合并表述（表中源强均为单台），坐标取多台设备的中心坐标，距室内边界距离按照设备与最近的室内边界进行取值。 表4.2-14 主要设备噪声源源强一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对厂中心位置m; 声功率级dB(A); 运行时段; 声源控制措施. X; Y; Z. 1; 风机; /; -65; 24; 0; 80; 昼夜; 选用低噪声设备、基础减振等. 2; 北侧冷却塔（含水泵2台，地面式）; /; 8; 55; 0; 70; 昼夜. 3; 西侧冷却塔（含水泵2台，地面式）; /; -70; -18; 0; 70; 昼夜. 4.2.3.2 厂界和环境保护目标达标情况分析 根据调查，本项目50m范围内无声环境保护目标存在，因此本次预测厂界噪声达标情况。预测方法采用点声源距离衰减模式，公式如下： 式中：LPi——第i个噪声源ri处的噪声贡献值，dB(A)；L0i——第i个噪声源参考位置r0i处的噪声贡献值，dB(A)；ri ——预测点与点声源之间的距离，m；r0i ——参考位置与声源之间的距离，1m。 根据上述公式，计算本项目建成后厂界噪声贡献值预测结果详见下表。 - 表4.2-15 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 东厂界; 40.5; 65; 55. 西厂界; 51.8; 65; 55. 南厂界; 37.9; 65; 55. 北厂界; 52.2; 65; 55. 根据上表分析，项目各厂界噪声排放值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4.2.3.3 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等的相关要求提出本项目噪声监测计划。 - 表4.2-16 项目噪声监测计划 监测点位; 监测项目; 执行标准; 标准限值; 最低监测频率. 厂界外1m处; 连续等效A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A); 验收时监测1次，以后每季度1次. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4 固体废物 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号）和《国家危险废物名录》（2025版），本项目产生的固体废物包括一般固废及危险废物。 4.2.4.1 固体废物产生及处置措施 本项目固体废物产生及处置措施详见下表。 表4.2-17 项目运行期生活垃圾及一般固废产生处置措施一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 废物 代码; 物理性状; 产生量 t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 工作人员; 生活垃圾; 一般固废; SW64 900-099-S64; 固态; 18; 办公区设垃圾桶; 环卫清运; 18. 一般原辅材料包装; 一般废包装材料; SW17 900-003-S17 900-005-S17; 固态; 5; 一般固废暂存区; 收集后定期外售物资回收单位回收处理; 5. 切割、冲液压、不合格产品打磨; 废金属边角料; SW17 900-001-S17; 固态; 3788; 3788. 生产; 不合格品; SW17 900-001-S17; 固态; 300; 300. 焊接; 废焊丝; SW17 900-099-S17; 固态; 0.32; 0.32. 模具维修; 废模具维护耗材; SW17 900-013-S17; 固态; 0.5; 0.5. 废气处理; 废滤芯; SW59 900-099-S59; 固态; 0.2; 0.2. 除尘灰; SW17 900-001-S17; 固态; 1.33; 1.33. 废水处理; 生化污泥; SW64 900-002-S64; 固态; 0.5; 定期清掏，交由环卫部门处置; 0.5. 表4.2-18 项目运营期危险废物产生情况一览表 序号; 产生环节; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 处置措施. 1; 机修; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.15; 机修; 液态; 矿物油; 间断; T/In; 委托有资质单位处置. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 17.1; 间断; T/In. 3; 含油废液; HW08; 900-007-09; 0.75; 间断; T/In. 4; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.2; 固态; 间断; T/In. 5; 含油棉纱和手套; HW49; 900-041-49; 0.15; 间断; T/In. 6; 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.5; 间断; T/In. 7; 打胶; 废胶瓶; HW49; 900-041-49; 0.01; 滚边打胶; 有机溶剂; 间断; T/In. 表4.2-19 项目运营期危险贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 危险废物贮存点; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 危险废物贮存点（其中更换时一次性产生的8.5t废液压油在更换时提前联系资质单位，更换后立即转运交由有资质单位处置，不在厂区内暂存）; 约18m2; 单独收集、置于闭口容器或包装物内; 半年; 按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求规范建设和维护管理; 0.15. 废液压油; HW08; 900-218-08; 17.1. 含油废液; HW08; 900-007-09; 0.75. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.2. 含油棉纱和手套; HW49; 900-041-49; 0.15. 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.5. 废胶瓶; HW49; 900-041-49; 0.01. 注：贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3t。 （1）生活垃圾 本项目工作人员生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，工作人员共计120人，则本项目生活垃圾产生量为18t/a。本项目运营期间将在办公楼设置分类垃圾桶，生活办公垃圾经分类收集后统一交由环卫部门清运。 （2）一般固体废物 ①一般废包装材料：项目一般原辅材料使用过程中会产生废包装，根据建设单位提供资料，产生量约5t/a，属于一般工业固废，定期交由物资回收单位回收处置。 ②废金属边角料：本项目在切割、冲液压、不合格产品打磨过程中产生金属废边角料，项目原料用量约34090t、产品30000t、不合格产品300t、除尘灰约1.33t、粉尘排放量约0.17t，则废金属边角料产生量约3788t/a，压块打包后定期交由物资回收单位回收处置。 ③不合格产品：项目在检验过程中产生不合格产品，根据建设单位提供资料，不合格产品产生量约为产品量的1%，因此本项目不合格产品产生量约300t/a，压块打包后定期交由物资回收单位回收处置。 ④废焊丝：项目再焊接过程中产生废焊丝，焊接过程废焊丝产生量约占焊材使用量的2%，本项目焊丝使用量为16t/a，则废焊丝产生量约0.32t/a，定期交由物资回收单位回收处置。 ⑤废模具维护耗材：模具维护时产生，包括丝锥、弹簧、冲针等废耗材，类比同类型企业，产生约0.5t/a，定期交由物资回收单位回收处置。 ⑥废滤芯：本项目使用滤芯除尘器，产生废滤芯，类比同类型企业，产生量约0.2t/a，定期交由物资回收单位回收处置。 ⑦除尘灰：本项目滤芯除尘器除尘收集的粉尘约1.33t/a，定期交由物资回收单位回收处置。 ⑧生化污泥：综合生化池定期清掏废物，生化污泥产生量约0.5t/a。 （3）危险废物 ①废胶瓶：由于折边胶使用过程中会产生废胶瓶，类比同类型企业，产生量约0.01t/a，属于危险废物，废物代码为HW49（900-041-49），集中收集后存放在危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 ②废油桶：项目润滑油、液压油使用过程中会产生废油桶，产生量约为0.2t/a，属于危险废物，废物代码为HW08（900-249-08），集中收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 ③废润滑油：项目设备维修保养会产生废润滑油，产生量约0.15t/a，属于危险废物，废物代码为HW08（900-217-08），集中收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 ④废液压油：根据业主提供的资料，本项目使用高品质液压油，根据实际情况不定期补充，使用周期较长，一般1年更换2次，一次更换量约为50%，则更换时废液压油一次产生量约8.5t，年产生量为17t/a，在更换时提前联系资质单位，更换后立即转运交由有资质单位处置，不在厂区内暂存。同时在设备维保时也可能会有少量废液压油产生，约0.1t/a，集中收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。废液压油属于危险废物，废物代码为HW08（900-218-08）。 ⑤废棉纱手套：项目在生产和设备维护过程中会产生一定的废棉纱手套，属于危险废物，产生量约为0.15t/a，属于危险废物，废物代码 HW49（900-041-49），集中收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处理。 ⑥废含油抹布：模具使用过程中，表面脏污时采用抹布擦拭，会产生少量废含油抹布，属于危险废物，产生量约为0.5t/a，废物代码 HW49（900-041-49），集中收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处理。 ⑦含油废液：空压机空气压缩过程会产生少量的冷凝水，产生含油废液，属于危险废物。根据设备厂家提供数据，单台空压机组含油废液约2个月排放一次，一次约产生0.05m³，本项目共配备3空压机（其中2台为激光切割设备自带），估算含油废液产生量约为0.75t/a，废物代码 HW08（900-007-09），集中收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处理。 4.2.4.2 固体废物环境管理要求 ①运行过程建立全过程的固废污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）要求，制定危险废物管理计划和管理台账。 ②办公区设置垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一处理。 ③一般固废暂存区防粉尘污染、防流失、防雨水进入，贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志、环境保护图形标识；堆场不得混入生活垃圾或危险废物等环境保护相关要求。一般固废收集后定期外售物资回收单位回收利用。 ④各类危险废物分类暂存于危险废物贮存点，贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求规范建设和维护管理：贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置：贮存液态危险废物（如废润滑油、废液压油等）的，应具有液体泄漏堵截设施（设置围堰或下方设置托盘进行液体泄漏堵截等），堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；地面与裙脚应采取表面防渗措施，同时地面进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。含油废物等可能产生废气的危险废物置于闭口容器内。按GB15562.2的规定设置警示标志，危险废物贮存设施应配备通信设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设置应急防护设施。安排专人看管，危险废物定期运至有资质的危废处置单位处置，并由有资质的运输单位承运。危险废物在转移过程中需遵守《危险废物转移管理办法》中的相关规定。贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3t，液压油更换时一次性产生的8.5t废液压油在更换时提前联系资质单位，更换后立即转运交由有资质单位处置，不在厂区内暂存。 在采取以上措施后，本项目产生的固体废物能够得到妥善处置，不会造成二次污染。 4.2.5 地下水和土壤环境 4.2.5.1地下水及土壤污染源、污染物类型及污染途径 本项目废气不含重金属、持久性有机污染物，对土壤主要影响方式为垂直入渗，租用友拓合川厂区工程建设项目厂房生产，在本项目入驻前厂房地面已全部实施硬化，周边50m范围内为现状或规划工业用地。项目危险废物贮存点、油料库按照要求采取防腐、防渗处理，在严格落实“源头控制、分区防控”措施、加强环境管理杜绝事故泄漏的基础上，可有效防止项目运营期对地下水及土壤环境造成污染。 4.2.5.2地下水及土壤污染防控措施 本项目地下水污染防治措施应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，土壤污染防治措施应坚持“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则。 ①源头控制 根据国家现行相关规范加强环境管理，采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 ②分区防治/过程防控 按照分区防控原则，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 表4.2-20 项目地下水、土壤污染防渗分区参照表 序号; 防渗程度; 装置及设施名称; 防渗区域; 分区防渗要求. 1; 重点防渗区; 油料库; 地面防渗; 等效黏土防渗层厚度Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 危险废物贮存点; 地面防渗; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求规范建设和维护管理. 液压机集油箱; 地面防渗. 2; 一般防渗区; 油压机、涂胶机区域; 地面防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 3; 简单防渗区; 其他区域; 地面防渗; 采用一般地面硬化. ③污染监控/跟踪监测 建设单位可依托园区自行监测体系，建立项目土壤、地下水环境监测管理体系，以便掌握拟建项目污染情况，及时发现问题，及时采取措施。 ④地下水污染应急响应 建设单位应制定地下水污染应急响应制度，明确污废水发生泄漏情况下应采取的污染源控制措施及切断污染途径的措施。一旦发现渗漏情况，应及时采取补救措施，同时组织相关人员“追根溯源”，查明渗漏源头，分析原因并做出整改。 4.2.5.3跟踪监测计划 《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中未对地下水及土壤监测提出要求，可依托园区地下水、土壤监测。 4.2.6 环境风险 4.2.6.1危险物质和风险源分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的主要危险性物质及分布详见下表。 表4.2-22 主要危险物质储存情况一览表 项目; 危险物质名称; 最大储存量; 储存位置; 形态; CAS号; 主要危险特性; 临界量; Q值. 危险物质数量及分布情况; 油类物质; 17.88t; 油料库、设备在线; 液体; /; 易燃性、火灾、毒性; 2500t; 0.007. 危险废物; 3t; 危险废物贮存点; 液体、固体; /; 毒性、易燃性; 50t; 0.06. 乙炔; 0.04t; 气库; 气液共存; 74-86-2; 易燃性、火灾; 10t; 0.004. 生产工艺特点; 本项目属于风险导则中的其他行业。. 表4.2-23 风险单元分布 单元名称; 单元功能; 主要危险物质. 油料库; 设备保养; 润滑油、液压油. 危险废物贮存点; 固废处置单元; 危险废物. 气库; 供气; 乙炔. （2）影响途径 本项目危险物质的主要风险为物质泄漏，对地表水、地下水、土壤和大气环境造成污染。以及油类物质、乙炔遇明火、高热、撞击时易发生火灾、爆炸事故产生的CO、CO2、NOx等有毒有害物质二次污染。 （3）环境风险防范措施 ①加强管理，对工作人员进行上岗前培训，制定严格的操作规程，对设备必须经常进行检修，避免泄漏事故的发生。 ②液压油储存在液压机油箱内，油箱已做防渗处理，液压机设备下方设置集油箱及导油管，用于收集油箱破损时泄露的液压油，集油箱所在区域做表面按重点防渗区采取防渗措施，集油箱非事故状态下保持空置状态；润滑油、液压油采用专用桶密封装暂存于油料库；危险废物采用专用桶或容器封装后暂存危废贮存点，分类收集；油料库及危险废物贮存点盛装容器周围设置液体泄漏堵截设施（设置围堰或下方设置托盘进行液体泄漏堵截等），并作为重点防渗区；危险废物贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中有关要求建设；预留空桶，方便泄漏时及时转桶。 ③油料库、气库、危险废物贮存点须阴凉、干燥、通风良好，远离火源、热源及阳光直射，与易燃、可燃物等分开存放。乙炔瓶应与氧气瓶等易燃易爆物品分室存放，并保持安全距离；乙炔瓶应该直立放置，并采取防倾倒措施（如固定架或链条）；乙炔操作区域需加强通风、排风，确保乙炔浓度低于爆炸下限（2.1%），储存及使用区域安装乙炔浓度检测报警仪。 ④购买符合相应国家标准的规定原材料，保证产品质量、稳定性；建立日常巡视制度，钢瓶、油桶需定期检测压力、密封性及腐蚀情况，发现泄漏或破损立即停用。 ⑤油料库、危险废物贮存点、气库设立防火标志，禁止明火现象发生，同时进行规范性管理。 ⑥配备应急设备及物资。应储存足量的灭火毯、灭火器、沙土、蛭石或其他惰性材料及泡沫，一旦发生泄漏，可用于吸收废液。吸收废液后的废物作为危险废物处理。废液回收后地面清洗废水引入进水管网进行处理。配备必需的消防器材，并定期更换，以保证消防器材在任何时候均处于有效状态。 ⑦成立应急领导小组，负责突发事件的应急管理和应急处置工作，负责组织实施环境污染事故应急处置工作。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境（有组织） | 固定式弧焊焊接烟尘（DA001排气筒） | 颗粒物 | 固定式弧焊位于封闭式弧焊间内，顶部设置废气收集口及废气管道，废气收集后经滤芯除尘器处理后由15m排气筒（DA001）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）影响区排放限值 |
| 大气环境（无组织） | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | ①切割粉尘经设备自带的滤芯除尘器处理后在厂房内无组织排放。 ②不合格产品返修工位配套移动式滤芯除尘器（含集气设备），打磨粉尘、补焊烟尘经收集处理后厂房内无组织排放。 ③采用低挥发性胶黏剂。 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）影响区排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）大气特别排放限值 |
| 地表水环境 | DW001综合废水排放口 | pH、COD BOD5、SS、氨氮、TP、石油类 | 生产废水及生活污水进入厂区已建综合生化池（设计处理能力30m³/d）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网进入银翔新城污水处理厂处理达标后排入柏水溪再汇入嘉陵江。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（NH3-N、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015B级标准） |
| 声环境 | 冲压、切割、焊接机、空压机等设备 | 噪声 | 优选低噪声设备、基础减振等，设备置于厂房内、建筑隔声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | ①运行过程建立全过程的固废污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 ②生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一处理。 ③一般废包装材料、废焊丝、废模具维护耗材、废滤芯、除尘灰暂存于一般工业固废暂存间，定期交由物资回收单位回收处置；废金属边角料、不合格产品压块打包后暂存于一般工业固废暂存间，定期交由物资回收单位回收处置；综合生化池生化污泥定期清掏废物。一般工业固废暂存间采取相应防渗漏、防雨淋、防扬尘措施。 ④废胶瓶、废油桶、废润滑油、维修废液压油、空压机含油废液、废含油棉纱手套、废含油抹布等危险废物分类暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质的单位处理。危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求规范建设和维护管理：贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；贮存液态危险废物（如废润滑油、废液压油等）的，应具有液体泄漏堵截设施（设置围堰或下方设置托盘进行液体泄漏堵截等）；地面与裙脚应采取表面防渗措施，同时地面进行基础防渗；含油废物等可能产生废气的危险废物置于闭口容器内；贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3t，液压油更换时一次性产生的废液压油（超过3t）在更换时提前联系资质单位，更换后立即转运交由有资质单位处置，不在厂区内暂存。危险废物在转移过程中需遵守《危险废物转移管理办法》中的相关规定；按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）要求，制定危险废物管理计划和管理台账。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本次项目厂区内采取分区防渗措施，油料库、危险废物贮存点、液压机集油箱所在区域为重点防渗区；油压机、涂胶机区域为一般防渗区；其他区域为简单防渗区。可依托合川工业园区自行监测体系建立项目土壤、地下水环境监测制度。制定地下水污染应急响应制度，明确污废水发生泄漏情况下应采取的污染源控制措施及切断污染途径的措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强管理，购买符合相应国家标准的规定原材料，建立日常巡视制度。 ②液压油储存在液压机油箱内，油箱已做防渗处理，液压机设备下方设置集油箱及导油管，用于收集油箱破损时泄露的液压油，集油箱所在区域做表面按重点防渗区采取防渗措施，集油箱非事故状态下保持空置状态；润滑油、液压油采用专用桶密封装暂存于油料库；危险废物采用专用桶或容器封装后暂存危废贮存点，分类收集；油料库及危险废物贮存点盛装容器周围设置液体泄漏堵截设施，并作为重点防渗区；危险废物贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中有关要求建设；预留空桶，方便泄漏时及时转桶。 ③油料库、气库、危险废物贮存点须阴凉、干燥、通风良好，远离火源、热源及阳光直射，与易燃、可燃物等分开存放，设立防火标志。乙炔瓶应与氧气瓶等易燃易爆物品分室存放，并保持安全距离；乙炔瓶应该直立放置，并采取防倾倒措施（如固定架或链条）；乙炔操作区域需加强通风、排风，确保乙炔浓度低于爆炸下限（2.1%），储存及使用区域安装乙炔浓度检测报警仪。 ④配备应急设备及物资，成立应急领导小组。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 加强操作人员安全生产和环境保护知识，制定严格的安全环保操作规程防止意外事故的发生；按规定办理排污许可证，按照危废管理类别建立危废台账，建立废气治理设施运行制度，建立废气治理设施运行台账，定期检修废气治理设施，保证废气治理设施正常运行，确保达标排放；按照相关规定设置标识标牌；按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）要求开展日常环境监管及信息公开。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家、重庆市、合川区的产业政策、符合生态环境分区管控要求、符合相关生态环境保护规划及政策文件，符合园区规划及规划环评要求。项目实施产生的各类污染物在采取污染防治措施后其不利影响能得到有效治理和控制，能为环境所接受，不会改变区域环境功能。采取严格的风险防范措施后，项目环境风险可防可控。 从环境影响的角度分析，在严格落实各项污染物控制和风险防范措施后，项目建设可行。