- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项目名称：     高硼硅玻璃炉窑搬迁建设项目

建设单位（盖章）： 重庆荣翔玻璃有限公司

编制日期：             2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 高硼硅玻璃炉窑搬迁建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2504-500117-04-01-438321 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 袁晓鸿 | 联系方式 | *** |
| 建设地点 |  | / 省（自治区） 重庆 市 合川 县（区） 三汇镇 乡（街道） 丰业街298号 |  |  |
| 地理坐标 |  | *** |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3054日用玻璃制造制品 | 建设项目 行业类别 | 二十七、玻璃制品制造305；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 重庆市合川区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2504-500117-04-01-438321 |
| 总投资（万元） |  | 2500 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） |  | 8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《重庆市合川区三汇镇控制性详细规划》（2017-2030） 审批机关：重庆市合川区人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 文件名称：《重庆市合川区三汇镇控制性详细规划环境影响报告书》 审查机关：重庆市合川区环境保护局 审查文件名称：《重庆市合川区环境保护局关于重庆市合川区三汇镇控制性详细规划环境影响报告审查意见的函》 审查文件文号：合川环函〔2018〕186号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | #### 1.1与规划环境影响评价符合性分析 1.1.1与《重庆市合川区三汇镇控制性详细规划》符合性分析 根据《重庆市合川区三汇镇控制性详细规划》及其批复，规划范围为三汇镇中心场镇，包括了原合川工业园区三汇拓展区及场镇居住区两大部分，四至范围为东西两侧均为华蓥山山脉，北达天府二矿，南到富丰水泥厂厂区，规划区建设用地面积为239.96公顷，范围内含原合川工业园区三汇拓展区（三汇工业组团A区）。以工业、商业服务业和居住为主，形成集工业、商业、科教、生活休闲、旅游和人流、物流集散的综合片区。其中工业以非金属建材工业为重点（优先发展新型建材业，集陶瓷、玻璃制造、水泥制造于一体），并考虑发展机械加工产业。 拟建项目位于重庆市合川区三汇镇工业集中区，租赁重庆荣成玻璃制品有限公司现有空置厂房，生产日用玻璃制品。因此，拟建项目不新增用地，现有厂区用地性质属于工业用地，项目建设符合区域土地利用及产业布局规划要求。 1.1.2与《重庆市合川区三汇镇控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 项目与三汇镇控制性详细规划环评准入要求符合性分析详见表1.1-1。 表1.1-1 本项目与规划环评符合性分析 分类; 内容; 项目情况; 符合性分析. 环境准入负面清单禁止准入类; 总体：全市范围内禁止新建项目中“1-7条”、重点区域中“集中式饮用水源取水口上游20km范围内的沿岸地区的重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目”; 本项目不属于左列禁止准入类项目; 符合. 总体：禁止新建化工、造纸、印染、化学原料药、电镀、铅酸电池、危险废物利用和处置、排放有毒有害物质、排放重金属以及存在环境安全风险的工业项目; 本项目不属于左列禁止准入类项目. 总体：除富丰水泥厂外，禁止引进燃用煤、重油等重污染燃料工业项目; 本项目不属于左列禁止准入类项目. 总体：禁止引进生产废水产生量大且水质复杂的企业; 本项目废水产生量小，水质简单. 总体：在大沔溪水质改善前，工业片区以TP排放量不增加为原则，限制TP排放量大的项目; 本项目废水因子中不涉及TP，仅将废水TP作为监管因子. 玻璃产业：严禁新建平板玻璃项目。确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案。《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》淘汰类“八、建材”中“22”条。; 本项目属于日用玻璃制品制造，不属于平板玻璃项目. 水泥制造：严禁新建扩大产能的水泥熟料项目。确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案。; 本项目不属于左列禁止准入类项目. 陶瓷行业：严禁生产、使用有毒有害色釉料和原料，杜绝重金属污染物和放射性超标。《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》淘汰类“八、建材”中“5-8”条; 本项目不属于左列禁止准入类项目. 机械加工：《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》淘汰类“十、机械”中“3-20”条、禁止电镀等涉及重金属排放的生产工艺; 本项目不属于左列禁止准入类项目. 环境准入负面清单限制准入类; 总体：严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性有机污染物排放的项目; 本项目属于玻璃制造项目，使用电熔炉属于鼓励类。业主已办理能评。; 符合. 机械加工：汽车制造业——1．4档及以下机械式车用自动变速箱（AT）；2．排放标准国三及以下的机动车用发动机。通用设备制造业——国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》限制类“十一、机械”第12、16―19、21―23、28、29、31―33、36、37、40―43、47、48项等通用设备制造。专业设备制造业——国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》限制类“十一、机械”第1―10、13、46、51―55项及“十五、消防”第1―8项等专用设备制造。; 本项目不属于左列限制准入类项目. 玻璃行业：《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》限制类“九、建材”中“6、11”条; 本项目不属于左列限制准入类项目. 陶瓷行业：《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》限制类“九、建材”中“3-5、8”条; 本项目不属于左列限制准入类项目. 重庆市合川区环境保护局（现生态环境局）于2018年12月7日下发了《重庆市合川区环境保护局关于重庆市合川区三汇镇控制性详细规划环境影响报告审查意见的函》（合川环函〔2018〕186号）。拟建项目与“审查意见的函”的符合性分析，详见表1.1-2 表1.1-2 与规划环评审查意见的符合性分析表 序号; 相关内容; 项目情况; 符合性. 1; 严格环境准入。规划区应当以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为约束，落实环境准入负面清单管控要求，严格建设项目环境准入，严格限制高能耗、高水耗和污染物排放量大的工业企业，确保规划实施后，区域环境质量总体保持稳中向好转变。规划区水泥行业维持现状，禁止扩建或新增产能，禁止引进平板玻璃行业；涉及挥发性有机废气排放的项目，推荐使用高固体分、水性涂料，推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂。规划区工业片区应按其主导产业优化发展方向，引进的非主导产业项目应严格论证，确保环境的相容性。; 本项目为日用玻璃制品制造项目，采用电熔炉，符合三汇镇工业园区规划环评要求，不属于左列禁止、限制准入行业，符合环境准入要求。; 符合. 2; 强化空间管控。将工业用地边界作为生产空间管制区。涉及环境防护距离的项目应通过选址或调整布局，严格控制环境防护距离包络线在工业片区规划范围内。严格控制河道保护线的绿化缓冲带，禁止开发。工业片区与居住片区相邻的地块不宜引进有高噪声、异味气体排放的工业项目。工业用地靠近居住用地一侧100m范围内不得引进有喷涂工艺的项目。对规划中兴华小学逐步实施搬迁，用地逐步实现功能转换。; 本项目位于重庆市合川区三汇镇工业集中区，不属于排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。本项目位于工业区范围内，且周边100m范围内不存在居住用地。; 符合. 3; 加强大气污染防治。规划区内禁止新建使用燃煤的工业项目；水泥生产企业按时限要求执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）特别排放限值，按规定执行错峰生产要求；建设项目有机废气的治理推荐密闭收集系统，减少无组织排放，收集率不低于重庆市规定要求，采取针对性强、治理效果明显的处理技术进行处置；加强巡查监督，确保企业废气处理设施正常运行和稳定达标排放。; 本项目废气经收集处理后达标排放，废气收集及处理满足国家及重庆市“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案的相关要求。; 符合. 4; 抓好水污染防治。加快规划区工业片区污水管网建设工作，工业片区污废水拟进入三汇镇污水处理厂（以下简称污水处理厂）纳污范围。污水处理厂对工业片区污水未形成实际接纳能力前，工业项目废水排放执行行业直接排放标准或《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准。工业片区污废水能进入污水处理厂处理后，工业项目的废水排放需满足以下要求：1、涉及第一类污染物的应满足行业排放标准或《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1排放标准；2、涉及特征因子排放的应满足行业排放标准或《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准；3、其余污染因子满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。在大沔溪水质改善前，规划区工业片区以TP排放不增加为原则，限制TP排放的项目入驻。严格控制污水处理厂接纳的工业废水的种类和水量，建设项目环评中应严格论证污水处理厂的受纳能力，确保不影响污水处理厂的正常运行。根据规划区发展情况，适时启动污水处理厂提能扩建工作。 采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对地下水环境的污染。定期开展地下水跟踪监测评价工作，根据监测结论，完善相应的地下水污染防控措施。; 经调查，本项目厂区污水管网配套设施完善，能够接入三汇镇污水处理厂。喷漆废水、洗枪废水、空压机含油冷凝液经一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入生化池排口的后端，与食堂废水及地面清洁废水经过隔油池处理与贴花废水和生活污水一起排入厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，一起排入三汇镇污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入渠江。本项目废水中不涉及TP排放，仅将TP作为监管因子。; 符合. 5; 做好土壤和固体废物污染防治。统筹解决好一般工业固体废物处置场配套问题，结合合川区各工业园区（组团）工业发展需要，按照科学论证，合理可行，因地制宜的原则，在满足“土十条”有关要求和全市相关规划的前提下规划并建设一般工业固体废物处置场。固体废物应当分类收集，固体废物的贮存设施应当按照有关规范做好防扬散、防流失、防渗漏，不得造成二次环境污染。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位进行处置，并严格按照危险废物管理有关规定进行收集和贮存。对可能造成土壤环境影响的企业要严格按照“土十条”要求落实污染防治措施，避免对土壤和地下水造成污染。规划区工业企业关闭或搬迁，土地再开发利用前，应按照国家和我市有关规定开展场地环境风险评估，并视评估结果，实施污染场地治理修复工作。; 本项目危废贮存点设立“六防”措施。一般工业固体废物分类定期收集后外售综合利用，危险废物定期交由有危废处置资质的单位处理。; 符合. 6; 提高企业清洁生产水平。倡导循环经济，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产生量和排放量。按照清洁生产标准要求，不断提升工业企业的清洁生产水平，新建、改扩建项目应达到清洁生产国内先进水平。; 本项目能达到清洁生产国内先进水平。; 符合. 7; 强化环境风险管控。编制规划区工业片区环境风险应急预案，配套建设风险防范设施，完善风险防范措施，建立健全环境风险防范体系，定期开展环境风险防范演练，加强对环境风险危险源的监测、监控并实施监督管理，避免因风险事故对邻近居民和周边环境造成损害。相关企业尤其是涉及危险化学品和危险废物处置的企业应当严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故。; 本项目涉及风险物质，通过落实各项环境风险防范措施达到风险防范的目的。; 符合. 8; 完善环境管理措施。成立专门的环保机构，配备专业管理人员和必要的监测、监控设备，制定环境保护规章制度，落实环境管理、污染治理和环境风险防范主体责任，做好日常环境保护工作。; 项目成立专门的环保机构，制定环境保护规章制度。; 符合. 根据上表可知，本项目符合《重庆市合川区三汇镇控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见（合川环函〔2018〕186号）中的相关要求，项目选址符合园区规划。 |
| 其他符合性分析 | 1.2、“三线一单”符合性分析 根据《重庆市合川区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（合川府发﹝2020﹞16号），本项目所在区域环境管控单元为“合川区工业城镇重点管控单元-工业镇域片区”（环境管控单元编码：ZH50011720009），根据对比分析，项目建设符合重庆市和合川区“三线一单”管控要求的符合性见下表。 表1.2-1 与“三线一单”的符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50011720009; 合川区工业城镇重点管控单元-工业镇域片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 本项目位于合川三汇镇工业区，不涉及左侧区域。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目位于合川三汇镇工业区，为玻璃制品制造项目，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等项目。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目为玻璃制品制造项目，采用电熔炉，位于三汇镇工业园区范围内，项目符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目位于合川三汇镇工业区，采用先进设备，其中电熔炉属于鼓励类。; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 本项目不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池项目。; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 本项目不设环境防护距离。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目位于合川三汇镇工业区，租赁现有厂区，不新增占地。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 本项目为日用玻璃制造项目，不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 本项目所在区域为不达标区，项目为迁建项目，经过废气治理设施处理后，能够达标排放。项目总量来源于现有工程以及区域调配。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 本项目位于合川三汇镇工业区，喷漆采用水性漆，属于低挥发性有机物原料。所在工业区无喷涂工程中心。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目废水经过处理后达标排放至污水处理厂进一步处理。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入渠江。. 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 本项目不属于左侧所列行业，不涉及重金属污染物。; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 本项目对玻璃渣进行回收利用，严格按照减量化、资源化和无害化的原则。项目一般固废交物资回收公司进行处理，危废交有有资质的单位进行处理，同时对固废建立管理台账。; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 本项目生活垃圾经过统一收集后由环卫部门进行处理。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本项目位于合川三汇镇工业区，运行期建立环境风险评估及应急预案制度。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 资源利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 本项目能源采用电、天然气等清洁能源。; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 本项目采用的电熔炉为鼓励类。; 符合. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; ### 本项目采用先进工艺和设备。; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; ### 本项目为玻璃制品制造，采用先进工艺和设备，工业用水循环使用，减少新鲜用水量。; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; ### 本项目废水经过处理后排入污水处理厂进行处理。; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条：生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。; 本项目位于合川三汇镇工业区内，不在合川区生态保护红线内。; 符合. 第二条：合理开发旅游、能源、交通、基础设施，减少挤占生态空间，“三生”空间布局得到持续优化。; 本项目位于合川三汇镇工业区内，不存在挤占生态空间。; 符合. 第三条：坚决禁止在嘉陵江干流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，5公里范围内除现有园区拓展外严禁新布局工业园区。可适当布局工业园区主导产业配套必需的、对环境影响小、风险可控的化工项目。; 本项目不属于新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目；不属于化工项目。; 符合. 第四条：合川区城市建成区及主导风向上风向5公里范围内，禁止新建、扩建燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的工业项目。; 本项目不属于新建、扩建燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的工业项目。; 符合. 第五条：对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批，帮助企业解决困难; 本项目位于工业园区内，不属于左列企业。园区已开展规划环评。; 符合. 污染物排放管控; 第六条：按实施燃煤电厂超低排放的总体要求，有序推进热电行业超低排放改造。; 本项目不属于热电行业。; 符合. 第七条：（城乡污水管网配套建设）强化城中村、老旧城区和城乡接合部污水的截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。城镇新区建设均应实行雨污分流。; 本项目位于合川三汇镇工业区内，周边管网已配套建成并投入使用，污水能够进入三汇镇污水处理厂。; 符合. 环境风险防控; 第八条：强化工业园区环境风险管控。实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化环境应急队伍建设和物资储备。; 本项目严格落实环评提出的风险防范措施后，风险可控。; 符合. 第九条：完善上下游应急联动机制，与小安溪上游区县建立跨流域应急联动机制，共同保障环境安全。; 本次评价针对项目环境风险影响范围及程度，提出环境风险事故防范、减缓措施。; 符合. 资源利用效率; 第十条：在划定的高污染燃料禁燃区内，禁止销售和使用原煤、煤矸石、重油、渣油、石油焦、木柴、秸秆等国家和本市规定的高污染燃料。现有使用高污染燃料的设施应当限期淘汰或者改用天然气、页岩气、液化石油气、电、风能等清洁能源。; 本项目使用电、天然气等清洁能源。; 符合. 第十一条：强化岸线及港口的布局要求，对小散码头落实“限制发展、逐步整合、适时关闭”的要求，对保留码头强化污染防控措施。; 本项目不属于岸线及港口的布局; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1涉及有机废气、异味等易扰民企业或生产车间尽量远离居住用地布局。2.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务、加工服务、服装干洗、机动车维修等项目。; 本项目为玻璃生产项目，位于合川工业园区三汇镇工业区，周边相邻为工业企业。; 符合. 污染物排放管控; 1以工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施原辅材料和产品源头替代。2.持续推进区内水泥企业超低排放改造，并持续实行水泥行业错峰生产。3.加快龙市镇工业企业集中污水处理厂建成投运。; 本项目涂料采用低挥发性的水性漆，非甲烷总烃产生量较少。; 符合. 环境风险防控; 1禁止建设存在重点环境安全隐患的工业项目。 2.镇域产业园外分散工业企业应加 强日常监管，督促企业提升环境风险防范能力，严防发生突发环境事件。; 本项目为玻璃生产项目，项目建成后将加强风险源监管、突发事故应急响应。; 符合. 资源开发利用效率; /; /; 符合. 综上分析，项目符合重庆市合川区“三线一单”要求。 1.3与相关环境保护政策、法规符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析 本项目运营期主要为玻璃生产，属于C3054日用玻璃制造制品，涉及2台30T/D电熔炉、2台退火炉、2台全氧燃烧抛光机、1条全自动喷漆线、1台电烤花炉、1台撕膜机等主要设备，设备均采用清洁能源。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目电熔炉设备属于“鼓励类”第十九条轻工第17款，“节能环保型玻璃窑炉（含全电熔、电助熔、全氧燃烧技术、NOx产生浓度≤1000mg/m3的低氮燃烧技术）的设计、应用，玻璃熔窑DCS节能自动控制技术，轻量化玻璃瓶罐（轻量化度≤1.0）工艺技术和关键装备的开发与生产”。 因此，本项目电熔炉属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类，且不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中淘汰范畴，符合国家现行产业政策。 （2）与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2022〕1436号）的符合性分析 《重庆市发展和革委员关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）于2022年12月16日由重庆市发展和改革委员会发布，本项目与其符合性分析详见表1.3-1。 表1.3-1 与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析表 序号; 渝发改投〔2022〕1436号文; 本项目情况; 符合性. 全市范围内不予准入的产业. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 本项目电熔炉属于鼓励类，不属于淘汰类。; 符合. 2; 天然林商业性采伐。; 不涉及。; 符合. 3; 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令不予准入的项目。; 符合. 重点区域范围内不予准入的产业. 1; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。; 不涉及。; 符合. 2; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 不涉及。; 符合. 3; 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 本项目不属于旅游项目且不涉及所列区域。; 符合. 4; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不涉及。; 符合. 5; 长江干流岸线 3 公里范围内和重要支流岸线 1 公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; 不涉及。; 符合. 6; 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及。; 符合. 7; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿， 以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及。; 符合. 8; 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不涉及。; 符合. 9; 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及。; 符合. 全市范围内限制准入的产业. 1; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目玻璃制品制造项目，采用的电熔炉属于鼓励类，不属于严重过剩产能行业的项目；项目运营期使用的电、天然气等清洁能源，且已进行能评备案。; 符合. 2; 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于所列项目。; 符合. 3; 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为玻璃制品制造，位于合川三汇镇工业园区，全线采用清洁能源。; 符合. 4; 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第 22 号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 不涉及。; 符合. 重点区域范围内限制准入的产业. 1; 长江干支流、重要湖泊岸线 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1 公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 不涉及。; 符合. 2; 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 不涉及。; 符合. 按照上表逐条分析可知，本项目符合重庆市产业投资准入工作手册规定要求，属于重庆市投资准入项目。 （3）与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 表1.3-2 与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 水污染防治; 本项目; 符合性. 第四十六条磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。; 本项目为玻璃制品制造，不属于磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业项目，项目污废水经处理后能达标排放。; 符合. 第四十七条在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 本项目污废水经过处理后排入污水处理厂。; 符合. 第四十九条禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 本项目产生的固体废物分类收集，一般固体废物交物资回收单位处置，危险废物交有资质的单位处置。; 符合. 第五十一条禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控。; 本项目不涉及化学品的水上运输。; 符合. 因此，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》的相关规定。 （4）与《长江经济带发展负面清单指南（试行 2022年版）》、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行2022年版）》（长江办〔2022〕7号）、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析的规定符合性分析见下表。 表1.3-3 与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则符合性分析 清单; 清单实施细则; 本项目情况; 符合性. 长江经济带发展负面清单指南; 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头、过长江通道项目。; 符合. 2．禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3．禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 4．禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5．禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目废水间接排放，不在长江干支流新设排污口; 符合. 7．禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及捕捞。; 符合. 8．禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目、无尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 9．禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于三汇镇工业园区范围内。; 符合. 10．禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 符合. 11．禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则; 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划( 2035年)》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于港口、码头项目。; 符合. 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020——2035年)》的过长江通道项目(含桥梁、隧道)，国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于过长江通道项目。; 符合. 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不在自然保护区各区范围内。; 符合. 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在风景名胜区规划范围内。; 符合. 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水源保护区。; 符合. 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不涉及饮用水源二级保护区。; 符合. 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水源保护区。; 符合. 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区岸线和河段范围。; 符合. 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围)垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洹游通道。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段。; 符合. 第十四 条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在岸线保留区内。; 符合. 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内; 符合. 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目废水间接排放，不在长江干支流新设排污口; 符合. 第十七条 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不产生捕捞。; 符合. 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工园区和化工项目; 符合. 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不设置尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域，不设置尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于三汇镇工业园区范围内。; 符合. 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化项目。; 符合. 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资;限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于落后产能项目。电熔炉为《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目。; 符合. 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于过剩产能行业的项目。; 符合. 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）; 本项目不属于燃油汽车项目; 符合. 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 项目位于三汇镇工业园区范围内，符合园区规划环评准入要求。; 符合. 综上分析，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》项目细则要求。 （5）与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝环〔2022〕43号）中VOCs控制要求的符合性分析 对照方案提出的要求，本项目与其符合性分析见表1.3-4。 表1.3-4 与渝环〔2022〕43号符合性分析表 渝环〔2022〕43号VOCs控制要求; 本项目情况; 符合性. 加强源头控制。实施VOCs排放总量控制，涉VOCs建设项目按照新增排放量进行减量替代。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施原辅材料和产品源头替代。加快对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。到2025年，基本完成汽车、摩托车整车制造底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料替代；在木制家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业技术成熟环节，大力推广低VOCs含量涂料。在房屋建筑、市政工程和城市道路交通标志中，除特殊功能要求外，全面推广使用低VOCs含量的涂料、胶粘剂。到2025年，全市溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20%、15%，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。; 本项目使用的漆料均为低VOCs的水性漆料。; 符合. 强化VOCs无组织排放管控。实施储罐综合治理，浮顶与罐壁之间应采用高效密封方式，重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的浮顶罐应使用全液面接触式浮顶。强化装卸废气收集治理，限期推动装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等的汽车罐车全部采用底部装载方式，换用自封式快速接头。指导企业规范开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，优先在密封点超过2000个的企业推行LDAR技术改造，并加强监督检查。长寿、万州、涪陵及其他重点工业园区，逐步建立统一的LDAR信息管理平台试点。2023年年底前完成万吨级及以上原油、成品油码头油气回收治理。鼓励重点区域年销售汽油5000吨以上加油站完成油气三级回收处理。; 本项目不涉及油品储罐装载。; 符合. 推动VOCs末端治理升级。推行“一企一策”，引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCs治理效率。石化、化工企业加强火炬系统排放监管，保证燃烧温度和污染物停留时间能有效去除污染物。加强非正常工况废气排放管控，制定非正常工况VOCs管控规程，严格按规程操作。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。鼓励对中小型企业集群开展企业分散收集—活性炭移动集中再生治理模式的示范推广。; 本项目喷漆废气非甲烷总烃采用两级活性炭设施组合工艺处理后达标排放。非正常工况时，企业应立即停止生产并对处理设施进行检修。本项目所在园区暂无集中喷涂工程中心。; 符合. 综上分析，本项目符合渝环〔2022〕43号相关规定的要求。 （6）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析见表1.3-5。 表1.3-5 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析表 政策中与项目相关的要求; 本项目情况; 符合性. 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs 产品的使用过程中的 VOCs 污染防治技术措施; 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；; 本项目使用通过环境标志产品认证的环保型水性漆。; 符合. 2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无 VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；; 本项目涂料均为水性漆，喷漆房为密闭喷漆房；调漆废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气、烤花废气收集处理达标后排放。; 符合. 4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术; 本项目不涉及胶粘剂。; 符合. 6.含 VOCs 产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目烤花废气、调漆废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气收集处理达标后排放。; 符合. （十五）对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 项目烤花废气、调漆废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气收集处理达标后排放。; 符合. （二十五）鼓励企业自行开展 VOCs 监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 按监测计划自行开展VOCs监测，并及时向合川区环保局报送; 符合. （二十六）企业应建立健全 VOCs 治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护。; 符合. （二十七）当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 项目不涉及吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理。; 符合. 综上分析，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的要求。 （7）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 对照方案提出的要求，本项目与其符合性分析见表1.3-6。 表1.3-6 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析表 方案中与项目相关的要求; 本项目情况; 符合性. 四、重点治理任务（三）工业涂装VOCs综合治理; 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体份、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂。; 本项目涂料均为水性涂料，从源头控制减少VOCs产生; 符合. 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。; 本项目为玻璃生产项目，采用全自动喷漆线进行喷涂; 符合. 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等 VOCs 排放工序应配备有效的废气收集系统。; 本项目采用密闭喷漆房，原辅料密闭存储，调漆在喷漆房内集中调配；调漆、喷涂、烘干产生的有机废气集中收集处理后排放; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 本项目涂装过程调漆、喷涂、烘干废气采取“水帘+干式过滤+两级活性炭吸附装置”处理。; 符合. 综上分析，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相关规定的要求。 （8）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 表1.3-7 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析表 序号; 类别; 要求; 拟建项目; 符合性. 1; 基本 要求; VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目涉及的VOCs物料以液态形式储存于专用的包装袋或桶内，包装袋或桶采取密闭包装方式；盛装VOCs物料的包装袋或桶存放于室内，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。生产厂房满足密闭空间的要求。; 符合. 2; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. 3; VOCs物料储库、料仓应满足3.6条(利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口(孔)部位应随时保持关闭状态)对密闭空间的要求。. 4; VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目不涉及粉状、粒状VOCs物料，含VOCs的物料主要是液态物质，不进行倒罐、二次分拣等。; 符合. 5; 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。. 6; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目调漆在密闭的调漆间进行，喷漆过程在密闭的喷漆间内进行。废气排至VOCs废气收集处理系统。; 符合. 7; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 建立台账制度，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 符合. 8; 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 项目厂区设置通风机进行机械通风。; 符合. 9; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目不涉及。; 符合. 10; 工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 本项目含VOCs废料和盛装过VOCs物料的废包装容器均采用密闭容器暂存于危险废物贮存场。; 符合. 11; VOCs排放控制要求; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目废气收集处理系统污染物达标排放。; 符合. 12; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3.0kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2.0kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目收集的废气中NMHC初始排放速率＜2.0kg/h。; 符合. 13; 进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉处理有机废气的，烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。; 本项目不涉及; 符合. 14; 吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。; 本项目不涉及。; 符合. 15; 排气筒高度不低于15m （因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度为15m。; 符合. 16; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 本项目严格进行台账管理和设备运行维护。; 符合. 17; 企业厂区内及周边污染监控要求; 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。; 企业边界及周边VOCs监控要求执行重庆市《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023）排放标准限值。; 符合. 18; 地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。厂区内VOCs无组织排放监控要求参见附录A。; 按照附录A提出厂区内VOCs无组织排放监控要求。; 符合. 由上表可知，拟建项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关规定及要求。 （9）与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）、《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办[2021]168号）符合性分析 表1.3-8 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）符合性分析表 文件要求; 本项目; 符合性. 深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。; 本项目为日用玻璃制造，位于三汇镇工业园区，根据前文分析，本项目符合园区准入要求、“三线一单”相关要求。同时，本项目已进行能评备案。; 符合. 强化规划环评效力。各级生态环境部门应严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评，特别对为上马“两高”项目而修编的规划，在环评审查中应严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。推动煤电能源基地、现代煤化工示范区、石化产业基地等开展规划环境影响跟踪评价，完善生态环境保护措施并适时优化调整规划。; 本项目为日用玻璃制造，根据前文分析，项目符合规划环评相关要求。同时，本项目已进行能评备案。; 符合. 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目为日用玻璃制造，位于三汇镇合规工业园区范围内，项目采用电熔炉，属于鼓励类，满足园区规划环评和三线一单要求。; 符合. 落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目为日用玻璃制造，项目采用电熔炉，属于鼓励类，项目采用电、天然气等清洁能源。项目总量来源采用现有工程以及区域调配。; 符合. 提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 本项目为日用玻璃制造，采用电熔炉，属于鼓励类。项目使用天然气、电等清洁能源。同时，本项目已进行能评备案。; 符合. 根据上述分析，本项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）、《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办[2021]168号）相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 重庆荣翔玻璃有限公司成立于2021年5月6日，位于重庆市合川区土场镇银翔大道133号第五栋重庆文安机械有限公司的闲置厂房内，是一家专业从事生产销售玻璃制品的企业，现有项目建设有1条纯电熔玻璃熔炉和1条玻璃生产线，年产高硼硅搅拌杯300万件及高硼硅耐热玻璃缸19万件。2021年项目取得《纯电熔玻璃熔炉及辅助设备（一期工程）项目环境影响报告表》的环评批复（渝（合）环准〔2021〕081号），2022年申请了排污许可证（编号：91500117MAABPK2Q1Y001Q），并进行了竣工环保自主验收。 2025年，公司规划进行调整，拟租赁重庆荣成玻璃制品有限公司闲置厂区（位于重庆市合川区三汇镇丰业街298号），将现有项目进行迁建，并对产品方案进行调整。建成后拟生产玻璃制品1.7万吨/年和玻璃酒瓶288万只/年。重庆市合川区发展和改革委员会对本项目予以备案（项目编码2504-500117-04-01-438321）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（中华人民共和国生态环境部部令第16号），本项目属于C3054日用玻璃制品制造项目，属于“二十七、玻璃制品制造305；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）”，该类别中“特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）”的项目编制报告表。 2.2项目概况 （1）项目名称：高硼硅玻璃炉窑搬迁建设项目 （2）建设单位：重庆荣翔玻璃有限公司 （3）建设地点：重庆市合川区三汇镇丰业街298号的厂房 （4）建设性质：迁建 （5）总投资：2500万元 （6）建设内容及规模：本项目租赁重庆荣成玻璃制品有限公司整个厂区，在生产厂房内建设高硼硅玻璃炉窑建设项目，主要包括2台纯电熔玻璃熔炉、6台玻璃成型机、2台玻璃退火炉、2台全氧燃烧抛光机、1条烤花线、1条喷漆线。项目建成后年产1.7万吨玻璃制品，另外外购酒瓶进行喷漆、烤花加工，年产288万只酒瓶。 （7）劳动定员及工作制度：全厂劳动定员240人，一年工作360天（其中单台电熔炉每年大检修10d，工作时间为350d，实行轮流检修），实行四班三运转工作制度，玻璃成型线每天工作24小时，全年工作时间8640小时，烤花及喷漆线每天工作8小时，全年工作2880小时。 2.3产品方案 本项目主要生产产品为高硼硅搅拌杯、高硼空气锅、高硼硅耐热玻璃缸，年产量共计生产1.7万吨玻璃制品。同时，外购酒瓶进行喷漆、烤花加工，年产量288万只。本项目产品均不涉及组装，产品方案详见表2.3-1。 表2.3-1 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 单个平均重量; 生产规模; 涉及工序; 产品质量; 备注. 1; 高硼硅搅拌杯; 1.6kg/件; 800万件; 12800t; 熔制、成型、退火、抛光、切磨; 《硼硅酸盐玻璃压制耐热器具》（GB/T 35598-2022），三氧化二硼含量≥12%; /. 2; 高硼空气锅; 1.25kg/件; 300万件; 3750t. 3; 高硼硅耐热玻璃缸; 2.37kg/件; 19万片; 450t. 合计; 17000t; /; /; /. 序号; 产品名称; 主要型号规格; 单个平均面积; 生产规模; 涉及工序; 备注. 4; 酒瓶; 容量：500ml，尺寸：φ7.5×23cm; 0.056 m2/件; 288万件; 喷漆、贴花、烤花; 外购酒瓶. 2.4项目建设内容 拟建项目租赁重庆荣成玻璃制品有限公司整个厂区，该厂区现有1栋1F生产厂房（1#楼），1栋4F办公及倒班楼（2#楼），1栋仓库（3#楼）。拟建项目将1#楼作为生产线车间，2#楼用于集中办公、食堂及宿舍楼，3#楼闲置，并配套建设废水治理、废水处理、固废暂存、环境风险防控等环保工程。项目组成见表2.4-1。 表2.4-1 项目组成表 类别; 项目组成; 主要建设内容. 主体 工程; 生产区; 将高硼硅玻璃及日用玻璃生产线布置于1#楼生产厂房，该厂房为1F砖混结构，层高9m，总建筑面积12485.88m2。生产区主要包括配料、熔制、成型、抛光、退火、切磨、半成品检验、烤花、喷漆、检验包装等工序。 其中配料（2台自动加料机）、熔制（2台30t/d玻璃炉窑）、成型（6台玻璃成型机），抛光（2台抛光机）、退火（2台退火炉）、切磨（4台切底机、4台磨底机）、人工检验均位于厂房东南侧； 烤花（1台烤花炉、1台撕膜机）工序位于厂房内东北侧架空层区域，层高4.5m； 喷漆（1条全自动静电喷漆线，其中喷漆房2用1备，烘烤房1个）工序位于厂房内东北侧架空层区域，层高4.5m。. 辅助工程; 办公区; 办公区涉及2处，其中1处位于2#楼2F~4F，层高3.6m，总建筑面积1577.91m2；另一处位于1#楼内架空层区域，层高4.5m，总建筑面积920.36m2。. 宿舍; 位于2#楼1F~3F，层高3.6m，总建筑面积1741.5m2，共设置40间房，每间房可住2人。. 食堂; 位于2#楼1F，层高3.6m，总建筑面积536.07m2。. 储运工程; 原辅材料储存区; 位于1#楼厂房内西北侧，占地面积700m2，用于暂存石英砂、硼酸、五水硼砂、氢氧化氯、氯化钠等。. 包材堆放区; 位于1#楼厂房内西南侧，占地面积约100m2，用于暂存成品包装材料。. 化学品库; 位于1#楼厂房外北侧，占地面积约50m2，用于暂存水性漆、液氧。. 五金库; 位于1#楼厂房内西南侧，占地面积约50m2，用于暂存模具、机械维修设备。. 半成品区; 位于1#楼厂房内东北侧，占地面积约150m2，用于暂存半成品。. 成品区; 位于1#楼厂房内东北侧，占地面积约450m2，用于暂存成品。. 油库; 位于1#楼厂房外北侧，占地面积约50m2，用于暂存柴油、机油等. 公用工程; 给水; 园区供水管网统一供给。. 排水; 采用雨污分流制，雨水经园区已建成的雨水排水系统收集后排入雨水管网；喷漆废水、洗枪废水、空压机含油冷凝液经一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入生化池排口的后端，与食堂废水及地面清洁废水经过隔油池处理与贴花废水和生活污水一起排入厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，一起排入三汇镇污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入渠江。. 供气; 由城市天然气管道供应，由市政管网接入，主要用于食堂、退火炉以及抛光机。. 供电; 由市政供电管网接入。. 压缩空气; 设置4台160kW空压机，单机排气量47.4m3/min，布设在1#楼生产厂房外侧。. 纯水制备; 设置1套纯化水制备系统，采用RO反渗透工艺，制备能力5m3/h，布设在1#楼厂房内东北侧，用于调漆和电极水套进行冷却。. 水帘循环池; 设置1座水帘循环水池，水池有效容积约为5m3，循环水量为5m3/h，布设在1#楼厂房外东北侧，用于喷漆房水帘循环水，补水率为2%。补水来自于自来水。. 循环沉淀池; 设置1座循环沉淀池，循环水量为20m³/h，用于切磨工序，补水率为4%，补水采用纯水制备产生的浓水和自来水。. 循环冷却水池; 设置1座循环冷却水池，循环水量为30m³/h，用于电熔炉的电极水套进行冷却，补水率为10%。补水采用纯水。. 环保工程; 废气; 熔制废气; 该废气来自于电熔炉产生的熔制废气，本项目共设置2台电熔炉，1#电熔炉经过收集后，通过1#布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放；2#电熔炉经过收集后，通过2#布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放。. 抛光废气; 本项目抛光机采用天然气全氧燃烧加热，抛光废气主要为燃烧天然气产生的废气经过1根15m高排气筒（DA003）排放。. 喷漆线、烤花线废气; 烤花机产生的烤花废气经过收集后，与喷漆线产生的喷漆废气经水帘处理后，与其余调漆废气、流平废气、烘干废气一起进入废气治理设施（工艺为干式过滤棉+两级活性炭）处理后，通过1根15m排气筒（DA004）排放。. 食堂废气; 食堂废气经过油烟机净化器处理后，由管道引至屋顶排放。. 废水; 喷漆废水; 喷漆房水帘循环水每2天排入一体化污水处理设施处理后循环使用，每周经一体化污水处理设施（处理规模10m3/h，工艺为絮凝+气浮+好氧+沉淀）处理后达标排放。. 洗枪废水; 本项目为水性漆喷枪采用清水清洗，洗枪废水直接排入一体化污水处理设施处理后达标排放。. 贴花废水; 来自于花纸浸水，每天工作结束后贴花废水排入厂区生化池处理。. 浓水、反冲洗废水; 纯水制备产生的浓水和反冲洗废水，回用于循环沉淀池补水，不外排。. 空压机排水; 空压机使用过程中会产生含油冷凝液，排入一体化污水处理设施处理后达标排放。. 地面清洁废水; 厂区每周对地面清洁一次，经隔油池（处理能力20m3/d）处理后排入厂区生化池处理。. 生活污水; 食堂废水经隔油池（处理能力20m3/d）处理后，与生活污水一起经厂区已建生化池（处理能力150m3/d）处理达三级标准后，进入三汇镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入老龙河最终汇入渠江。. 固体废物; 一般固废; 在1#楼厂房外北侧设置一般固废暂存点，面积为100m2，用于厂内一般固废暂存。. 危险废物贮存点; 在1#楼厂房外北侧设置一间危险废物贮存点，面积为50m2，用于厂内危险废物暂存。. 2.5主要生产设备 本项目为搬迁项目，拆除现有项目全部设备，将部分设备搬迁至新厂区，即本项目设备为搬迁后全厂设备情况。根据建设单位提供资料，本项目原有设备除了抛光机、油叉车拟利旧外，其余设备均为新购，搬迁前后主要设备情况见表2.5-1。 表2.5-1 主要设备一览表 序号; 设施（备）名称; 现有项目; 本项目（搬迁后全厂）; 备注. 规格/型号; 数量（台/套）; 规格/型号; 数量（台/套）. （一）玻璃成型. 1; 全自动供料系统; /; 1; 210kw/台; 2; 新增2台. 2; 料仓; /; 6; 5t/个; 12; 新增12台. 3; 混合机; /; 1; GB-750; 2; 新增2台. 4; 电子秤（含熟料系统）; /; 1; /; 2; 新增2台. 5; 电熔炉; 28T/D; 1; 30T/D; 2; 新增2台. 6; 自动投料机; /; 1; GB-650; 2; 新增2台. 7; 垂直搅拌器; /; 1; /; 2; 新增2台. 8; 玻璃池; /; /; 5T/D; 4; 新增4台. 9; 玻璃成型机; /; 1; 110 kw/台; 6; 新增6台. 10; 窑炉风冷空压机; /; /; 7.5 kw/台、47.4m3/min; 4; 新增4台. 11; 全氧燃烧抛光机; 天然气加热，单台设备天然气用量50m3/h; 1; 天然气加热，单台设备天然气用量50m3/h; 2; 利旧1台，新增1台. 12; 玻璃退火炉; /; 1; 30kw/台，天然气用量20m3/h; 2; 新增2台. 13; 玻璃切底机; /; /; 3kw/台，4HP; 4; 新增4台. 14; 玻璃磨底机; /; /; 15kw/台; 4; 新增4台. 15; 横切机; /; 2; /; /; 淘汰. 16; 倒角机; /; 2; /; /; 淘汰. 17; 平磨机; 2; /; /; 淘汰. 18; 主线输送辊道; /; 1; /; 2; 新增2台. 19; 加速辊道; /; 1; /; 2; 新增2台. 20; 辊式破碎机; /; 1; /; 1; 新增1台. 21; 振动筛; /; 1; /; 1; 新增1台. （二）喷漆线. 1; 上瓶区; /; /; 链条总长度10m; 1; 新增. 2; 清洁区; /; /; 链条总长度10m; 1; 新增. 3; 电预热区; /; /; 链条总长度14m; 1; 新增. 4; 喷漆房; /; /; 链条总长度24m; 3; 新增，两用一备，每间喷漆室配有4把喷枪，单个喷漆房面积为7.5m2. 5; 流平区; /; /; 链条总长度72m; 3; 新增，两用一备. 6; 烘烤区; /; /; 链条总长度200m; 1; 新增. 7; 散热区; /; /; 链条总长度80m; 1; 新增. （三）烤花线. 1; 贴花线; /; /; 人工贴花; 20; 新增. 2; 烤花炉; /; /; 1200只/h; 1; 新增. 3; 撕膜机; /; /; 20 kw/台; 1; 新增. （四）配套设备. 1; 柴油发电机; 500 kw/台; 1; 500 kw/台; 1; 利旧. 2; 油叉车（柴油）; 3.5/3.0T; 4; 3.5/3.0T; 4; 利旧4辆. 3; 纯水制备机; 5m3/h; 1; 5m3/h; 1; 利旧. 4; 冷却塔; /; 1; /; /; 淘汰. 5; 空气压缩机; /; /; Y132ML-2SF; 4; 新增4台. 6; 循环沉淀池; /; /; 循环水量为20m³/h，循环水量m3; 1; 新增1座. 7; 循环冷却水池; /; /; 循环水量为30m³/h; 1; 新增1座. 8; 水帘循环池; /; /; 循环水量为5m3/h，有效容积约为5m3; 1; 新增1座. （五）环保设施. 1; 一体化水处理设施; /; /; 单台处理能力10m³/d; 1; 新增. 2; 布袋除尘器; /; 1; /; 2; 淘汰1台，新增2台. 3; 干式过滤棉+两级活性炭; /; /; /; 1; 新增. 对照工业和信息化部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（工节[2009]第67号）第一、二、三、四批，本项目搬迁及新增所用设备不属于淘汰落后设备，不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》限制、淘汰的设备。 2.6主要原辅材料 （1）要原辅材料及燃料种类和用量 本项目搬迁后全厂主要原辅材料用量见表2.6-1。 表2.6-1 本项目搬迁后全厂主要原辅材料年消耗一览表 工序; 物料名称; 规格; 本项目（搬迁后全厂）(t); 最大储存量(t); 储存位置. 玻璃成型; 石英砂; 吨/袋; 14094.9; 1000; 原辅材料储存区. 硼酸; 25kg/袋; 613.8; 60. 五水硼砂; 25kg/袋; 2796.3; 250. 氢氧化铝; 25kg/袋; 495.9; 45. 氯化钠; 25kg/袋; 27.9; 3. 抛光; 液氧; 15m3/罐; 1850 m3; 150 m3; 化学品库. 贴花; 花纸; /; 8; 1; 原辅材料储存区. 喷漆; 水性漆; 20kg/桶; 18.23; 5; 化学品库. 包装; 纸箱; 24×60cm; 64.18万件; 5万件; 包材库房. 运输、设备维护; 机油; 170kg/桶; 5; 0.5; 油库. 柴油; 170kg/桶; 17.30; 4; 油库. 能源; 电; 4211.87tce标准煤/年; 依托园区. 天然气; 2867.94tce标准煤/年; 依托园区. 自来水; 3.43tce标准煤/年; 依托园区. （2）主要原辅材料及成分 ①石英砂：石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，硅酸盐矿物中可能含有其他微量元素如氟化物。石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度1-20目为1.6~1.8，20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。 ②五水硼砂：五水硼砂，也称为五水合硼酸钠，其化学式为Na₂B₄O₇·5H₂O。它是一种含硼的化合物，由硼酸钠和五个结晶水分子组成，为白色结晶粉末，密度为1.815 g/cm³，熔点为75℃。它易溶于热水和甘油，微溶于乙醇和四氯化碳，水溶液呈碱性。在加热至120℃时，五水硼砂会完全失去结晶水，变成无水硼砂。在干燥空气中，五水硼砂性质稳定，但在潮湿条件下会缓慢吸收空气中的水分，可能变成十水硼砂。广泛应用于玻璃、陶瓷、农业以及化工等领域。 ③硼酸：白色粉末状结晶或三斜轴面的鳞片状带光泽结晶。有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中。无气味。味微酸苦后带甜。与皮肤接触有滑腻感。露置空气中无变化。能随水蒸气挥发。加热至100～105℃时失去一分子水而形成偏硼酸，于104～160℃时长时间加热转变为焦硼酸，更高温度则形成无水物。0.1mol/L水溶液pH为5.1。1g能溶于18ml冷水、4ml沸水、18ml冷乙醇、6ml沸乙醇和4ml甘油。在水中溶解度能随盐酸、柠檬酸和酒石酸的加入而增加。相对密度1.4347。熔点184℃(分解)。沸点300℃。用于玻璃、搪瓷、陶瓷、医药、冶金、皮革、染料、农药、肥料、纺织等工业；用作色谱分析试剂，也用于缓冲剂的配制；大量用于玻璃(光学玻璃、耐酸玻璃、耐热玻璃、绝缘材料用玻璃纤维)工业，可以改善玻璃制品的耐热、透明性能，提高机械强度，缩短熔融时间。 ④氢氧化铝：化学式Al(OH)3，是铝的氢氧化物。氢氧化铝既能与酸反应生成盐和水又能与强碱反应生成盐和水，因此也是一种两性氢氧化物。化学式Al(OH)3，是铝的氢氧化物。由于又显一定的酸性，所以又可称之为铝酸（H3AlO3）。但实际与碱反应时生成的是四羟基合铝酸盐（[Al(OH)4]-）。因此通常在把它视作一水合偏铝酸（HAlO2·H2O），按用途分为工业级和医药级两种。 ⑤氯化钠：是一种无机离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较好，其水溶液呈中性。 ⑥花纸：主要由PVB薄膜及丝印油墨组成，PVB薄膜由PVB树脂加增塑剂生产而成，丝印油墨主要成分是光聚合树脂。 ⑦水性漆：丁醚、助剂和乙醇，含量为15%（以非甲烷总烃计）；固体分为水溶性丙烯酸树脂、滑石粉、颜料，含量为65%；水分含量为20%，粘稠状有色液体，个别产品具有轻微气味。 （3）涂料质量安全符合性分析 根据业主提供的该项目水性涂料的MSDS，不考虑水的稀释比例，挥发性有机物的含量约为192g/L，满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）中包装涂料标准限值（≤400g/L），满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中工业防护涂料中包装涂料标准限值（≤270g/L）。综上，本项目使用的水性漆满足产品质量标准相关要求。 2.7涂料用量核算及生产节拍 （1）涂料用量核算 项目喷涂玻璃酒瓶规格为500ml，尺寸为Φ7.5×23cm，其中瓶嘴长1cm，瓶嘴不需要喷涂，其余部位均需要喷涂，则单个酒瓶喷涂面积为0.056m2，本项目喷涂酒瓶288万件。 玻璃酒瓶表面需喷两道漆料，漆料干膜总厚度40μm，其中第一道干膜20μm，第二道干膜20μm，漆料上漆率类比《重庆晶渝玻璃有限公司玻璃制品生产、加工扩能项目》和《重庆汇晶玻璃制品有限公司玻璃制品加工项目》，漆料静电喷涂上漆率为60%。 根据建设单位提供的资料，本项目水性漆中挥发分为丁醚、助剂和乙醇，含量为15%（以非甲烷总烃计）；固体分为水溶性丙烯酸树脂、滑石粉、颜料，含量为65%；水分含量为20%。本项目底漆面漆均为同一种水性漆，水性漆与水配比为1:0.1。 水性施工漆具体成分占比如下表2.7-1。 表2.7-1 水性施工漆具体成分占比表 成分配比 名称; 水性漆原料配比（%）. 固体份; 非甲烷总烃; 水. 水性漆：水=1:0.1; 水性漆; 65; 15; 20. 水; /; /; 10. 施工水性漆; 59; 14; 27. 水性施工漆总耗量核算见表2.7-2 表2.7-2 水性施工漆总耗量核算表 涂料; 单件喷涂面积（m2/件）; 年喷涂产品数量 （万件）; 喷漆面 积m2/a; 喷涂厚度μm; 上漆率%; 涂料密度t/m3; 固份%; 涂料用量（含水）t/a. 水性涂料; 0.056; 288; 161280; 40; 60; 1.1; 59; 20.05. 经上表核算，水性施工漆总用量为20.05t/a，则水性漆原料用量为18.23t/a，水用量为1.82t/a。 （2）产能及生产节拍验证 a电熔炉每年需要进行为期10天的大修检查，年工作时间350天，每天工作时间为24h，则全年有效工作时间8400h。本项目涉及2台电熔炉，单台最大设计生产能力为30t/d。 b喷漆线年工作时间360天，每天工作时间为8h，有效喷涂时间为扣除玻璃瓶准备时间、设备调试时间及喷枪清洗时间约为0.5h，调漆时间约为0.5h（每天只调漆一次），则喷漆每天有效时间为7h，每年工作2520h。 c贴花工序设置20个人工贴花工位，年工作时间360天，每天工作8小时，有效贴花时间为扣除贴花纸领用和浸水时间约为0.5h，酒瓶规整转移时间约为0.5h，则贴花有效时间为7h，每年工作2520h。 d烤花工序年工作时间360天，每天工作8h，有效烤花时间扣除预热及搬运酒瓶的时间约为1h，则有效烤花时间为7h，每年工作2520h。 本项目各工序运行参数及最大规模核算一览表详见2.7-3。 表2.7-3 本项目各工序运行参数及最大规模核算一览表 玻璃成型工序. 电熔炉t/d; 年工作时间d; 设计生产能力t/a; 合计设计产能t/a; 本项目t/a. 1#电熔炉; 30; 350; 10500; 21000; 17000. 2#电熔炉; 30; 350; 10500. 喷漆工序. 链条长度（m）; 有效运行长度（m）; 运行速度（m/min）; 链条运行周期h/圈; 酒瓶数（只/m）; 产量（只/h）; 有效喷漆时间（h/a）; 年产量（万只）. 410; 390; 4; 1.625; 5; 1200; 2520; 302. 贴花工序. 工位; 贴花速度; 酒瓶数（只/min）; 产量（只/h）; 有效工作时间h/a; 产量（万只）. 20; 1min/只; 20; 1200; 2520; 302. 烤花工序. 烤花机数量（台）; 单台设计产能（只/h）; 烤花时间（h/d）; 有效工作时间h/a; 产量（万只/h）. 1; 1200; 7; 2520; 302. 综表上分析，本项目玻璃成型、贴花、烤花以及喷漆产能均能满足需求。 2.8物料平衡 （1）涂料平衡 ①玻璃成型物料平衡 本项目使用石英砂、硼酸、五水硼砂等原料，生产高硼硅搅拌杯、高硼空气锅、高硼硅耐热玻璃缸等产品，其中不合格产品、废玻璃渣经过破碎后回用于下料阶段。则玻璃成型物料平衡图见下图2.7-1。 图2.8-1 玻璃成型物料平衡图 单位：t ②涂料平衡 本项目喷漆线为全密闭自动静电喷漆线，全年使用施工水性漆20.05t。本环评按照最不利的情况考虑，在调漆、流平、喷漆和烘干过程中涂料中的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）完全释放出来，根据原料成分，非甲烷总烃质量占比为14%，产生量为2.807t/a。 喷漆生产线整体密闭，在喷漆线内布设3个喷漆房（2用1备），喷漆房整体形成微负压，防止废气外泄，参照同行业的环境管理水平和无组织排放率，本项目喷漆线无组织产生量为5%；采用静电喷涂，上漆率为60%，过喷漆雾与喷漆房水帘充分接触，漆雾中的固体份以漆渣形式存留；调漆是在喷漆房内进行，此工序产生的非甲烷总烃为总产生量的5%，其余的非甲烷总烃均在喷涂、流平和烘干中挥发，各工序污染物产生情况见下： 喷漆：40%过喷涂料在此过程全部挥发，工件上约30%的非甲烷总烃在喷漆过程中挥发； 流平：工件上约30%的非甲烷总烃在流平过程中挥发； 烘干：工件上约40%的非甲烷总烃在烘干过程中挥发。 喷漆房内各设置1套水帘装置，喷漆废气经水帘处理后，与调漆废气、流平废气、烘干废气一起经1套“干式过滤棉+两级活性炭”处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。参考采用同类型处理工艺的喷涂项目验收监测数据，水帘+干式过滤棉对颗粒物的处理效率为90%，两级活性炭吸附对有机废气的处理效率为60%。项目涂料各组分占比及其各组分含量详见表2.8-1。 表2.8-1 涂料各组分占比及其含量表 种类; 用量 t/a; 成分占比及含量. 固体份; 非甲烷总烃. 占比%; 含量t; 占比%; 含量t. 水性施工漆; 20.05; 59; 11.830; 14; 2.807. 本项目喷涂固体份平衡图见图2.7-2，喷涂非甲烷总烃平衡图见图2.7-3。 图2.8-2 喷涂固体份平衡图 单位：t/a 图2.8-3 喷涂非甲烷总烃平衡图 单位：t/a （2）水平衡 本项目营运期用水主要为生活用水和生产用水。其中生产用水主要为纯水制备、调漆用水、水帘循环用水、循环冷却水池、循环沉淀池、洗枪水、花纸软化水、地面清洁水，生活用水主要为人员日常生活用水以及食堂用水。 调漆用水：根据表2.6-2可知，本项目水性漆原料年用量为18.23t，年调漆用水量为1.82t，水性漆中水分为3.646t，则施工水性漆总水量为5.466t，全部在烘干阶段损失。 水帘循环用水：项目设置1座水帘循环池，有效水池容积5m3，循环水量为5m3/h，年工作时间为2520h。考虑日常水蒸发率为5%，每天损耗量为0.25m3；水帘循环水每2天排入一体化污水处理设施处理后循环使用，每周经一体化污水处理设施处理后达标排放。水帘循环水每周达标排放1次（每年排放48次），则年排水量为240m3，水帘循环水池新鲜用水总补水量为0.917m3/d。 循环冷却水池：本项目设置1座循环冷却池，用于为电熔炉提供电极套冷却水，循环水量为30m³/h，补水率为8%，补水采用纯水。经计算，每天循环冷却水池补水量为57.6m3/d。 纯水制备：根据前段分析循环冷却池补水量为57.6m3/d；水性漆调漆每天使用纯水0.005m3。本项目设置1套纯化水制备系统，采用RO反渗透工艺，制备能力5m3/h，每天可制备纯水120m3/d，满足本项目纯水需求。纯水制备过程损耗率按2%计，损耗量为2.4m3/d；浓水产生量按20%计，产生量为24m3/d；定期对纯水制备装置进行反冲洗，反冲洗废水产生量按5%计，产生量为12m3/d。浓水与反冲洗废水用于循环沉淀池补水。综上分析，纯水制备新鲜用水量为96.005m3/d。 循环沉淀池：项目设置1座循环沉淀池，循环水量为20m³/h，用于切磨工序，补水率为8%。经计算，每天循环沉淀池补水量为38.4m3/d，补水采用纯水制备产生的浓水、反冲洗废水和自来水。 洗枪用水：项目喷枪清洁用水为0.01m3/d，排污系数取0.9，则喷枪清洁废水产生量为0.009m3/d，洗枪废水经一体化污水处理设施处理后达标排放。 贴花用水：项目人工贴花工艺需使用自来水对标签纸进行润湿，拟设20个人工贴花工位，每个工位设置有效容积约为10L的容器，花纸软化水每天进行更换，则花纸软化水用量为0.20m3/d，排污系数按0.9计，则贴花废水量约为0.18m3/d，每天工作结束后贴花废水排入厂区生化池处理。 地面清洁用水：项目采用拖把对车间地面进行清洁，生产厂房占地面积约为10000m2，考虑设备、产品占地，需进行清洁的厂房面积约为8000m2，每周扫拖1次（年扫拖48次），地面清洁用水按2L/m2·次计，产污系数按0.9计，则项目地面清洁用水量约为16m3/次（768m3/a），废水的产生量约为14.4m3/次（691.2m3/a），地面清洁废水经隔油池处理后排入厂区生化池处理。 生活用水：项目劳动定员240人，四班三运制，厂区设食堂和宿舍，厂内可供住宿80人，食堂包含三餐。食堂废水按照每人每次用水量15L计算，住宿员工生活用水按照150L/d计算，普通员工生活用水按照50 L/d计算，产污系数按0.9计，则项目食堂用水用量约为3.6m3/d（1296m3/a），生活用水量约为20m3/d（7200m3/a），食堂废水产生量约为3.24m3/d（1166.4m3/a），生活污水产生量约为18m3/d（6480m3/a），食堂废水经过隔油池处理后，与生活污水一起排入厂区生化池处理。 空压机排水：空压机使用过程中会产生含油冷凝液，产生量约为0.1m3/d，排入一体化污水处理设施处理后达标排放。 根据污染物排放分析，本项目用水、排水情况见表2.7-2，水平衡图见图2.8-4。 表2.8-2 项目用水、排水情况表 用水类别; 规模; 用水 标准; 日用水量m3/d; 年用水量m3/a; 日排放量m3/d; 年排水量m3/a. 生产废水; 纯水制备; 制备能力5m3/h，用于调漆用水和循环冷却水池补水; 浓水产生量按20%计，反冲洗废水产生量按5%计; 96.005; 34561.8; 浓水与反冲洗废水产生量为36m3/d，用于循环沉淀池补水. 循环冷却水池; 循环水量为30m³/h; 补水率为8%; 57.6; 20736; 日常损耗. 调漆用水; 水性漆用量18.23t/a; 水性漆：水1:0.1，上漆率60%; 0.005; 1.82; 烘干损耗. 循环沉淀池; 循环水量为20m3/h; 补水率为8%; 38.4; 13824; 日常损耗. 水帘循环用水; 循环水量为5m3/h; 每周排放一次；日常蒸发率为5%; 0.917; 330.12; 0.667; 240. 洗枪用水; /; 排污系数取0.9; 0.01; 3.6; 0.009; 3.24. 空压机排水; /; /; /; /; 0.1; 36. 贴花用水; 20个人工贴花工位; 每个工位设置有效容积约为10L的容器; 0.2; 72; 0.18; 64.8. 地面清洁用水; 厂房清洁面积约为8000m2; 2L/m2·次; 16; 768; 14.4; 691.2. 生活用水; 生活用水; 160人; 50L/人·d; 20; 7200; 18; 6480. 住宿生活用水; 80人; 150L/人·d. 食堂用水; 80人; 45L/人·d; 3.6; 1296; 3.24; 1166.4. 图2.8-4 项目水平衡图 单位：m3/d 喷漆废水、洗枪废水、空压机含油冷凝液经一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入生化池排口的后端，与食堂废水及地面清洁废水经过隔油池处理与贴花废水和生活污水一起排入厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，一起排入三汇镇污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入渠江。根据上述给排水情况分析可知，本项目每天新鲜用水量为139.132m3/d，项目污废水排放量为36.596m3/d。 2.9总平面布置 本项目位于重庆市合川区三汇镇丰业街298号的厂房进行玻璃制品生产。厂区整体呈现南窄，北宽的直角梯形，在厂区东侧布置1栋1F生产厂房（1#楼），西侧布置1栋4F办公及倒班楼（2#楼），北侧布置1栋仓库（3#楼）。本项目将1#楼作为高硼硅玻璃及日用玻璃生产线车间，2#楼用于集中办公、食堂及宿舍楼，3#楼闲置，其中1#楼在南侧及东侧修建架空层，分别布置办公区、全自动喷漆线、贴花区、烤花机、撕膜机，在平层布置电熔炉、成型机、抛光机、退火机、切磨机、成品区以及半成品区等。将2#楼用于集中办公、食堂及宿舍楼，其中2F~4F东侧区域用于日常办公，1F~3F西侧区域用于宿舍，在1F作为东侧区域食堂。 项目总平面布置图详见附图4-1，车间平面布置图详见附图5-1、图5-2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10施工期工艺流程及产污环节 本项目在已建成的厂房内进行建设，施工期不涉及主体建构筑物的土建工程，主要为设备安装、调试生产，建设内容较少，施工周期较短。施工期施工人员生活污水依托厂区现有生化池处理达到达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入污水处理厂；施工期产生的设备包装废料等回收后运至废品收购点回收；施工人员的生活垃圾由环卫部门统一收集处理；施工场所均位于厂房内，通过建筑隔音对周边环境保护目标影响较小。 综上所述，设备安装产生的噪声、施工人员生活污水、固体废物均能够得到妥善处理，故本项目不再对施工期进行分析评价。 2.11运营期工艺流程及产污环节 本项目为玻璃制品制造，主要涉及工序有熔制、成型、烤花及喷漆等。本项目玻璃制品制造工艺流程及产污环节图见下图2.10-1，喷漆、烤花工艺流程及产污环节图见下图2.11-2。 （1）玻璃制品制造工艺流程 玻璃成型工艺主要为配料、熔制、成型、抛光、退火、切磨、半成品检验，具体工艺流程详见下图2.10-1。 图2.11-1 玻璃制品制造工艺流程及产污环节图 生产工艺说明： ①配料、下料：外购原料石英砂、硼酸、五水硼砂、氢氧化铝、氯化钠等主要原辅材料，均为袋装粉料和颗粒料，储存于1#楼生产厂房西北侧原辅材料储存区，该区域全封闭，仅留1处车辆运输出入口。项目在原辅材料储存区西侧设置2台自动投料系统，配套设置6座排仓式储料仓，利用吊装机将原料运输至原料仓顶端，人工对其拆袋后进入原料仓，料仓上方封闭，只预留1个20cm×30cm加料口，配套设置集气罩，加料口加料完毕后封闭，料仓下方设电子秤，秤斗与密闭皮带导料槽相通，以防止粉尘的外泄。根据项目原料比例，电子秤取值后将原料经皮带送入混合机内，完成物料的混合操作，各种原料不分先后一次性投入，混合料经皮带送入窑头料仓。料仓、计量、配料、混合及皮带运输均为全密闭，仅有少量粉尘逸散，料仓和计量口均设有除尘口，粉尘经过自动投料系统自带的袋式除尘器收集后回用于生产。 该生产环节主要产污为：G1下料废气、N机械噪声 ②熔制：本项目设置2台30t/d电熔炉，属于池窑结构，熔化池和工作池分离，能够进行连续生产。原辅料在1300-1600℃高温条件下需经过玻璃液初期、澄清、均化、冷却四个阶段才能形成可用于成型的玻璃液，其中熔化池进行初期和澄清阶段，工作池进行均化和冷却阶段，具体步骤如下： 初期：配合料在约800-1000℃温度作用下发生一系列物理、化学和物理-化学变化，使配合料变成由硅酸盐和游离二氧化硅组成的不透明的烧结物。当温度持续升高，在1300℃高温时，形成了各种硅酸盐，出现一些熔融体，还剩一些未起变化的石英砂粒，继续升高温度时，硅酸盐和石英砂粒完全溶解于熔融体中，成为含大量可见气泡的、在化学成分和温度分布上都不够均匀的透明玻璃液； 澄清：该过程无需专门添加澄清剂，原辅料中氯化钠可作为澄清剂。电熔炉内设置垂直搅拌器，在机械搅拌过程中，氯化钠在1500℃高温条件进行分解产生钠离子和氯化氢气体，钠离子的引入可降低玻璃液黏度，促进气泡逸出，气泡夹带颗粒物杂质逸出，到达玻璃液的澄清效果； 均化：澄清后玻璃液化学成分和温度都不均匀。本项目主要依靠玻璃液中不均体的溶解与扩散、表面张力、对流、气泡上升等进行自然均化，不需进行强制均化； 冷却：澄清均化后的玻璃液温度高、粘度低，不适合成型，需要冷却到成型温度，本项目设置窑炉风冷空压机进行机械鼓风降温，成型温度为1100℃左右。冷却后的玻璃液经过密闭的输送管，到达成型机处进行成型。 该生产环节主要产污为：G2熔制废气、N机械噪声 ③成型：玻璃成型温度控制在1100℃左右，玻璃液从电熔炉出来后经密闭管道送至全自动供料系统，玻璃液经供料机形成设定重量和形状的料滴，剪入成型模具中由成型机对其进行压制成型。 该生产环节主要产污为：N机械噪声 ④抛光：本项目设置2台全氧燃烧抛光机，由天然气对其进行供热，同时将液氧气化后作为纯氧（O₂）供应至燃烧系统，可以提高燃烧效率，减少氮氧化物的产生。成型玻璃制品通过1800~2200℃高温火焰，可以将玻璃表面10~50μm瞬间融化，利用表面张力消除微裂纹、划痕及波纹，使粗糙度降至0.01~0.1μm，达到镜面效果，同时也可以对形状进行修正，减少应力。 该生产环节主要产污为：G3抛光废气、N机械噪声 ⑤退火：本项目设置2台退火炉，由天然气与电协同供热，主要分为升温、保温、冷却等三个阶段，其中升温过程利用天然气快速将炉温升至500℃左右，时间约30分钟；保温阶段利用电加热，确保温度稳定性；冷却阶段电加热分区调节冷却速率。通过对玻璃制品进行退火处理，能够消除应力，防止破裂。 退火阶段使用天然气主要是为了退火炉开机时快速升温，因升温时间较短，开机后不轻易熄火，故天然气年使用量较小，不需要对其进行收集排放。 ⑥切磨：将退火后的玻璃制品利用切底机、磨底机进行切割与磨边等工序，以产品要求。在切磨时在砂轮与玻璃接触部位进行冲水，以免产生玻璃粉尘，切底机、磨底机配套有排水沟，由排水沟引至循环沉淀池，循环沉淀池池底内玻璃渣经收集后回用于生产，沉淀后的上清液循环使用，不外排。 该生产环节主要产污为：S1废玻璃渣、N机械噪声 ⑦成品检验：检验均为物理检验，人工目视检查玻璃制品是否含有气泡、杂质、裂纹，同时，利用仪器检测厚度、透光率等对产品的质量进行检验，如不含气泡杂质或厚度透光率满足质量要求，则为合格产品包装后入库，否则不合格产品进入原材料库房的破碎系统。 ⑧破碎：项目在下料区设置1台破碎机，对不合格产品进行破碎，该过程产生的破碎废气经过集气罩收集后，进入自动投料系统自带的袋式除尘器收集后回收利用。 该生产环节主要产污为：G3破碎废气、N机械噪声 （2）外购酒瓶进行喷漆、烤花工艺流程 本项目外购酒瓶进行喷漆、烤花。喷漆工艺采用全密闭自动静电喷漆线，喷漆生产线为连续上瓶，喷漆生产线链条总长约410m，生产线内链条有效运行长度约390m，链条运行速度约为4m/min，链条运行一周需1.625h，玻璃制品在链条上为5只/m，设置三个喷漆房，两用一备，每个喷房设置4把喷枪。烤花工艺主要涉及浸水、人工贴纸、烤花、撕膜等工序，具体工艺流程详见下图2.10-2。 图2.11-2 喷漆、烤花工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： ①清洁：半成品运输至烤花生产线上途中可能会沾染灰尘颗粒，为了保证涂料附着在玻璃制品上，人工利用空压机风管将灰尘进行吹出，清洁段链条10m。 ②电预热：清洁后的玻璃制品通过链条传输至预热阶段，预热为流水线的形式，使用电阻丝加热对玻璃瓶进行预热，预热温度为50℃，预热段链条14m，链条运行速度为4m/min，玻璃瓶从进到出预热段的时间约3.5min。预热的目的在于使后续喷漆时具有更强的附着力。 ③调漆：喷漆前，每天调漆1次，调漆时间约为0.5h，在漆房内进行，调配好的漆料装入自动喷枪配套的喷漆桶中备用。 该生产环节主要产污为：G5调漆废气、S2废漆料桶 ④喷漆：本项目设置1条全密闭自动静电喷漆线，对进出料口设置风幕，防止废气逸散。根据对玻璃制品喷漆的要求，玻璃制品表面需要进行两次喷漆，两次喷漆的涂料和厚度均相同。因此，本项目喷漆线设置3个喷漆房（2用1备，进行一次喷漆和二次喷漆），喷漆房内采用上送风下抽风，形成负压，防止喷漆废气逸散。每个喷房内设置4把静电喷枪，喷枪设置成不同的高度，喷枪喷涂酒瓶不同的位置，同时酒瓶受强制回转系统的控制而产生自转，使酒瓶表面获得均匀的涂层。本项目采用静电喷涂，可提高漆料附着率。 该生产环节主要产污为：G6喷漆废气、W1喷漆废水、S3漆渣 ⑤流平：本项目需要进行两次喷漆，因此流平区设置3个（2用1备，一次流平和二次流平），流平区为密闭环境，利用电加热，流平温度到达40~60℃左右，能够使水性漆加速水分蒸发，消除喷涂痕迹（如橘皮、气泡），形成均匀膜层。流平区上方设置1个废气收集口直接与集气管相连，对流平废气进行收集。 该生产环节主要产污为：G7流平废气 ⑥烘干：二次流平后玻璃制品经进入封闭隧道式烘烤炉（电加热式），烘干炉上方设施1个废气收集口直接与集气管相连，烘烤段链条约200m，通过烤箱耗时约为50min，温度约120℃左右；酒瓶经过烘烤后经流水线进入散热区，散热区链条约80m，酒瓶通过散热区耗时约为20min。酒瓶经过散热后缓慢出瓶。 该生产环节主要产污为：G8烘干废气 ⑦浸水：工人将外购花纸放入常温自来水中浸湿后，使其背面胶体软化，使其恢复粘连性。 该生产环节主要产污为：W2粘花废水 ⑧贴纸：花纸软化后，通过人工粘贴压实于玻璃制品指定位置。 该生产环节主要产污为：S4废贴纸 ⑨烤花：采用烤花机对贴花玻璃制品进行烤花，目的在于使各花面纹样能牢固地附着于玻璃制品上。本项目设置1台电加热烤花机，烤花炉两端为开放式，在烤花机两端设置集气罩，烤花机炉内温度加热可调范围为100-500℃左右，约30-120min，根据产品所需贴花要求不同进行调控。 该生产环节主要产污为：G9烤花废气 ⑩撕膜：在低温100℃烤花后，贴纸表面的保护层未消失，故需要撕膜机对保护膜进行去除。 该生产环节主要产污为：S5废膜 ⑪检验包装：烘烤后的玻璃制品自然冷却后，通过人工目检后采用纸箱包装入库。 该生产环节主要产污为：S6废包装材料、S7不合格酒瓶 （3）其它产污环节分析 ①喷枪使用后需进行清洗，在喷漆房内进行，水性漆采用清水洗枪，产生的W3洗枪废水。 ②有机废气治理设施在运行过程中会产生S8废活性炭、S9废过滤棉。 ③熔制过程的布袋除尘器收集的S10除尘灰。 ④纯水制备产生的W4浓水和W5反冲洗废水。 ⑤机械设备维护过程产生的S11废机油、S12废含油棉纱手套、S13废油桶。 ⑥空压机在运行过程中会产生W5含油冷凝液。 ⑦电熔炉每年会进行一次大修检查会产生S14废耐火材料。 ⑧每周对厂房内地面进行清洁，会产生W6地面清洁废水 ⑧员工在办公过程中会产生S15生活垃圾、W7员工生活污水、W8食堂废水、食堂油烟G10。 产污节点汇总见表2.11-1。 表2.11-1 本项目各生产线产污节点汇总 污染类型; 产污节点; 产污工序; 主要污染物; 治理设施; 排放方式. 废气G; 玻璃成型; G1下料废气; 下料; 颗粒物; 自动投料系统自带的袋式除尘器; 回收利用，车间无组织排放. G2熔制废气; 熔制; 颗粒物、氯化氢、氟化物; 2台电熔炉各设1台布袋除尘器; 有组织排放，2根15m排气筒（DA001、DA002）. G3抛光废气; 抛光; SO2、NOx、颗粒物; /; 有组织排放，1根15m排气筒（DA003）. G4破碎废气; 破碎; 颗粒物; 自动投料系统自带的袋式除尘器; 回收利用，车间无组织排放. 喷漆; G5调漆废气; 调漆; 非甲烷总烃; 喷漆废气先经水帘处理后，与调漆废气、流平废气、烘干废气、烤花废气一起经“干式过滤棉+两级活性炭”; 有组织，1根15m排气筒（DA004）. G6喷漆废气; 喷漆; 颗粒物，非甲烷总烃. G7流平废气; 流平; 非甲烷总烃. G8烘干废气; 烘干; 非甲烷总烃. 烤花; G9烤花废气; 烤花; 非甲烷总烃. 食堂; G10食堂油烟; 食堂; 油烟、非甲烷总体; 油烟净化器; 引至屋顶排放. 废水W; W1喷漆废水; 喷漆水帘; pH、COD、SS、色度等; 进入一体化污水处理设施处理后排放. W2贴花废水; 浸水; COD、BOD5、SS; 排入生化池. W3洗枪废水; 洗枪; COD、SS、色度; 进入一体化污水处理设施处理后排放. W4浓水; 纯水制备; SS; 回用于循环沉淀池. W5反冲洗废水; SS. W5含油冷凝液; 空压机; COD、SS、石油烃; 进入一体化污水处理设施处理后排放. W6地面清洁废水; 地面清洁; SS、石油类; 经隔油池处理后，排入生化池. W7生活污水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N; 排入生化池. W8食堂废水; 食堂; 石油烃; 经隔油池处理后，排入生化池. 噪声N; N机械噪声; 生产设备加工; 噪声. 固废S; S1; 切磨; 废玻璃渣; 回用于生产. S2; 调漆; 废漆桶; 委托有危废处置资质的单位处理. S3; 喷漆; 漆渣; 委托有危废处置资质的单位处理. S4; 贴纸; 废贴纸; 收集后交物资回收单位回收利用. S5; 撕膜; 废膜; 收集后交物资回收单位回收利用. S6; 检验包装; 废包装材料; 收集后交物资回收单位回收利用. S7; 不合格酒瓶; 收集后交物资回收单位回收利用. S8; 有机废气治理设施; 废活性炭; 委托有危废处置资质的单位处理. S9; 废过滤棉; 委托有危废处置资质的单位处理. S10; 布袋除尘器; 除尘灰; 回用于生产. S11; 机械维护; 废机油; 委托有危废处置资质的单位处理. S12; 废含油棉纱手套; 委托有危废处置资质的单位处理. S13; 废油桶; 委托有危废处置资质的单位处理. S14; 电熔炉大修检查; 废耐火材料; 由供货厂家回收利用. S15; 员工办公、生活; 生活垃圾; 定期交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.12现有工程概况 2.12.1基本情况及环保手续情况 重庆荣翔玻璃有限公司现有项目位于重庆市合川区土场镇银翔大道133号第五栋重庆文安机械有限公司的闲置厂房内，已建内容为1条纯电熔玻璃熔炉，1条玻璃生产线，达到年产高硼硅搅拌杯300万件及汽车灯片256万片的生产规。现有项目于2021年8月编制了《纯电熔玻璃熔炉及辅助设备（一期工程）项目环境影响报告表》并取得了《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（合）环准〔2021〕081号）。于2022年1月进行了竣工环保自主验收，同时申请了排污许可证（编号：91500117MAABPK2Q1Y001Q）。 2.12.2现有项目产品方案 现有工程产品方案见表2.12-1。 表2.12-1 现有项目产品方案 序号; 主要产品; 生产（加工）规模产能; 年生产时间（天）. 1; 高硼硅搅拌杯; 280万件（合计5600 t/a）; 320. 2; 汽车灯片; 60万片（合计3360 t/a）. 2.12.3现有项目建设内容 现有项目建设内容一览表见下表2.12-2。 表2.12-2 现有项目建设内容情况一览表 项目组成; 实际建设内容. 主体工程; 原料系统; 在租用厂房北侧设置原料系统1套，包括由自动投料系统、称量系统、混合系统、粉玻璃加入、配合料输送等。. 熔化工段; 在租用厂房内建设1套30t/d纯电熔装置，采用全电熔池窑。. 压制、抛光工段; 在租用厂房内设置压制、抛光工段，采用1套全自动压机，1套全氧燃烧抛光机。. 退火工段; 在租用厂房内设置退火工段，采用天然气和电协同供热的退火窑。. 加工切磨工段; 对退火后的工件进行二次加工，以达到相应的产品质量要求。. 检验区; 对加工后的玻璃制品进行检验，达到合格标准的送入成品库房。. 玻璃破碎回收; 在原材料库内划一定区域进行玻璃破碎回收，设置1套玻璃破碎系统，对碎玻璃进行破碎，设置1台辊式破碎机，1台振动筛。. 辅助工程; 办公室; 在租赁厂房的东侧设置1处办公区域，用于厂内办公使用。. 卫生间; 共涉及2个卫生间，主要方便员工如厕使用。. 模具房; 面积约300m2，主要用于玻璃模具的存放及维修。. 检测室; 面积约30m2，主要用于产品成型后的质量检测和理性化测试。. 储运工程; 液氧储罐; 在租赁厂房外东北侧新建1座15m3液氧储罐. 原材料库房; 在厂房北侧设置原材料库，主要存放精石粉、氢氧化铝、硼砂、硼酸、氯化钠. 包材库房; 厂区中部设置包材库房，面积约800m2，主要存放包装箱. 成品库房; 厂区中部设置包材库房，面积约2000m2，主要存放加工好的高硼硅玻璃杯和汽车灯片. 公用工程; 给排水; 给水依托市政管网供给；排水采用雨污分流制，厂区雨水经收集后直接排至园区雨水管网，生活污水经一体化处理设施处理后排入市政污水管网。. 供气; 天然气由园区统一供气。. 空压机房; 新增1台90kW风冷空压机，备用1台60kW风冷空压机。. 纯水制备; 在1#熔炉东侧设置1套纯化水制备系统，制备能力5m3/h。. 冷却塔; 在厂房北侧设置1 座冷却塔。. 循环水池; 本项目在厂房东北侧设置循环水池。. 循环沉淀池; 本项目在厂房东北侧设置循环沉淀水池，循环水补水采用自来水和纯化水清下水。. 环保工程; 废气; 配料、破碎废气; 自动投料系统及玻璃破碎系统产生的粉尘经“布袋除尘器”处理，经1#排气筒15m高排放. 抛光、退火工艺燃烧废气; 集中收集后通过15m高的2#排气筒排放. 电熔炉废气; 电熔炉废气经“布袋除尘器”处理，经3#排气筒15m高排放。. 废水; 纯水制备过程产生的清净下水作为加工切磨工序循环水系统的补水；生活污水经一体化处理设施处理后排入市政污水管网。. 噪声; 主要声源设备均布设于厂房内，经基础减振、厂房墙体隔声，同时进行厂区合理布局。. 固废; 厂区北侧建设一般固废暂存区，玻璃渣、废玻璃、除尘设备收集的集尘灰集中收集后全部回用于生产；废包装材料集中收集定期由废品回收单位回收处理；熔炉检修产生的废耐火材料集中收集后全部由供货厂家回收利用。厂区南侧建设危险废物暂存间，危险废物（含废机油、废废棉纱手套）分类暂存于危险废物贮存点，危险废物贮存点设置了托盘，设置有收集沟和收集井，地面做了防渗处理，危险废物定期委托重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司处置；生活垃圾分类袋装收集后由环卫部门统一处理。. 2.12.4现有项目主要生产设备及原辅材料 现有厂区生产设备一览表详见表2.12-3。 表2.12-3 现有项目主要生产设备 序号; 设备名称; 数量; 使用工序. 1; 料仓; 6个; 混料、上料工序. 2; 混合机; 1台. 3; 全自动供料系统; 1套. 4; 电子秤（含熟料系统）; 1套. 5; 电熔炉; 1台; 熔化工段. 6; 自动投料机; 1台. 7; 垂直搅拌器; 1套. 8; 玻璃成型机; 1套; 成型工段. 9; 全氧燃烧抛光机; 1套; 抛光工段. 10; 退火窑; 1套; 退火工段. 11; 横切机; 2套; 加工切磨工段. 12; 倒角机; 2套. 13; 平磨机; 2套. 14; 辊式破碎机; 1台; 玻璃破碎工段. 15; 振动筛; 1台. 16; 纯水制备机; 1套; 公用. 17; 冷却塔; 1套. 20; 混料、上料工段粉尘处理设施; 1套; 混料、上料工序. 21; 电熔炉布袋除尘器; 1套; 熔化. 厂区主要原辅材料的年消耗情况见表2.12-4。 表2.12-4 现有项目原辅材料及资源消耗 名称; 用量; 储存地点; 规格; 储存量（t）; 来源. 石英粉; 3584t; 原材料库; /; 140; 国内外购. 硼砂; 1024t; 原材料库; /; 40; 国内外购. 硼酸; 281t; 原材料库; /; 11; 国内外购. 氢氧化铝; 102t; 原材料库; 25kg/袋; 4; 国内外购. 氯化钠; 7.68t; 原材料库; 25kg/袋; 0.3; 国内外购. 纸箱; 22万件; 包材库房; 24×60cm; 4500个; 国内外购. 液氧; 1280t; 液氧储罐; 15m3/罐; 15; 国内外购. 机油; 2t; 油料库房; 200L/桶; 0.5; 国内外购. 自来水; 41696m3; 市政管网; /; /; 市政管网. 电; 2400万Kwh; 市政管线; /; /; 市政管线. 天然气; 160×104m3; 市政管网; /; /; 市政管网. 2.12.5现有项目生产工艺 现有项目生产工艺流程及产污环节进行介绍。 图2.12-1 项目生产工艺流程及产污环节图 2.12.6现有项目污染物排放量汇总 本次评价现有项目污染物的排放量按照原环评核定排放总量进行统计。 表2.12-6 现有项目污染物排放量汇总表 类别; 污染物名称; 排放量; 单位. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.435; t/a. SO2; 0.16; t/a. NOX; 1.008; t/a. 无组织; 颗粒物; 1.008; t/a. 氯化物; 0.384; t/a. 废水; 生活污水; COD; 0.1919; t/a. BOD5; 0.0640; t/a. SS; 0.0640; t/a. NH3-N; 0.0256; t/a. 固体废物; 一般工业固废; 玻璃渣; 896; t/a. 除尘器收集下来的玻璃渣; 1; t/a. 废包装材料; 10; t/a. 废耐火材料; 50; t/a. 危险废物; 废机油; 0.1; t/a. 废棉纱手套; 0.05; t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 19.2; t/a. 2.12.7现有工程环境污染问题 现有项目建成到运营期间无环保相关投诉问题，项目现有的环保设施运行效果较好，产生的各类污染物均得到有效治理，能够实现达标排放，固体污染物能妥善处置，现无环境问题存在。 2.12.8 现有工程迁建计划 本次迁建对主体工程、环保工程等进行整体迁建，根据《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（工节[2009]第67号）第一、二、三、四批和《产业结构调整指导目录（2024年版）》相关要求，筛选现有项目未被限制及淘汰的设备搬迁至新生产场所使用，剩下设备交由物资回收公司进行处置；搬迁时对现有项目的危险废物及时交由危废处置单位处理并做好台账管理；对一般固体废物进行转移清运处理；对循环废水处理达标后排放，做好搬迁善后工作。 2.13项目新租赁厂区情况 本项目拟搬迁至重庆荣成玻璃制品有限公司位于重庆市合川区三汇镇丰业街298号的闲置厂区，整个厂区责任主体变更为重庆荣翔玻璃有限公司。根据现场调查，该厂区由现有1栋1F生产厂房（1#楼），1栋4F办公及倒班楼（2#楼），1栋仓库（3#楼）组成。厂区现状布局情况见表2.13-1。 表2.13-1 新租赁厂区现状布局情况表 序号; 项目; 建设情况. 1; 1F生产厂房（1#楼）; 位于厂区东侧，钢筋混凝土结构，共1F，层高9m，建筑面积12485.88m2。目前为闲置状态。. 2; 4F办公及倒班楼（2#楼）; 位于厂区西侧，钢筋混凝土结构，共4F，建筑面积3959.69m2。目前为闲置状态。. 3; 仓库（3#楼）; 位于厂区西北侧，钢筋混凝土结构，共1F。目前为闲置状态。. 4; 供电、供水; 均来自市政，厂区供电、供水设施已建设完善。. 5; 生化池; 厂区现有一座生化池处理能力为150m3/d生化池。. 6; 排水; 厂区、园区现有雨水管网、污水管网已建设完。. 由上表可知，本项目拟建设区域目前均为闲置状态，根据现场调查，拟建区域原为重庆荣成玻璃制品有限公司生产厂区及配套建筑物，目前设备均已拆除，固体废物均已处理，现场车间地面完好，无明显油污或其他污渍，因此，现场无与项目有关的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 本项目位于重庆市合川区三汇镇工业集中区，根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）等相关文件规定，项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）基本污染物 本评价大气基本污染因子引用《2023年重庆市生态环境状况公报》中合川区监测数据进行评价。区域环境空气质量状况见下表3.1-1。 表3.1-1 2023年度区域空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 达标. O3; 日最大8h滑动平均质量浓度第90百分位数; 158; 160; 98.8; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.0mg/m3; 4.0mg/m3; 25; 达标. 由表3.1-1可知，项目所在区域基本污染物中SO2、NO2、PM10、CO、O3均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值要求，PM2.5超过二级浓度限值，为不达标区。 合川区已制定《合川区空气质量持续改善行动实施方案》（合川府办发〔2024〕52号），实施方案目标：到2025年，全区PM2.5浓度下降到32微克/立方米，到2027年，全区PM2.5浓度下降到32微克/立方米及以下；完成重庆下达我区的空气质量改善目标及氮氧化物、VOCs减排目标。实施方案主要采取措施包括： ①实施产业产品绿色转型升级行动，推动产业结构优化（推动实施重点产业绿色转型升级，遏制“两高一低”项目盲目发展，推动中小企业实施废气治理和升级改造，优化含VOCs原辅材料和产品结构，推动绿色环保产业高质量发展）； ②实施能源清洁低碳高效利用行动，推动能源结构优化（严格控制现有企业煤炭消费总量，大力发展新能源和清洁能源，开展燃煤锅炉关停整治和工业炉窑清洁能源替代，巩固并扩大高污染燃料禁燃区域）； ③实施移动源大气综合治理提升行动，推动交通结构优化（优化调整货运结构，提升机动车清洁化水平，强化机动车排放管控，实施船舶和非道路移动源综合治理，全面保障成品油质量和推行错峰加油）； ④实施深度治理和精细化管控行动，推动多污染物减排（实施重点行业污染深度治理，强化VOCs全过程控制）； ⑤实施扬尘焚烧油烟等面源治污行动，切实解决扰民问题（深化扬尘污染综合治理，加强露天焚烧管控和秸秆综合利用，开展餐饮油烟和臭气扰民专项治理，加强露天烧烤和烟花爆竹燃放管控）； ⑥实施预警预报和联防联控提升行动，加强污染应对； ⑦实施“治气”智能化精准化建设行动，强化科技支撑。在合川区范围执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。 （2）其他污染物 本次评价其他污染物（非甲烷总烃、氟化物）委托重庆智海科技有限责任公司（报告编号：渝智海字（2025）第HJ099号）中的数据进行评价，监测时间为2025年2月26日~2025年2月28日。 ①监测因子：非甲烷总烃、氟化物 ②监测布点：项目西南侧1# ③监测时间：2025年2月26日~2025年2月28日 ④监测频率：连续监测3天，非甲烷总烃取小时平均值。 ⑤评价标准：非甲烷总烃参照执行河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准；氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表A.1中氟化物标准限值。 ⑥评价方法 环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标。计算公式如下： 式中：Pi——第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%； Ci——第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 ⑦监测结果及分析 其他污染物现状监测结果及评价见表3.1-2。 表3.1-2 其他污染物监测结果表 点位名称; 污染物; 评价指标; 评价标准（mg/m3）; 现状浓度（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标频率%; 达标情况. 项目西南侧1#; 非甲烷总烃; 小时值; 2.0; 0.42~0.61; 31; /; 达标. 氟化物; 小时值; 20; ND; /; /; 达标. 由上表监测结果可知，非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值要求，氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表A.1中氟化物标准限值。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水受纳水体为渠江，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号），渠江为III类水域功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域水质标准。 项目所在区域地表水体达标情况判定，优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境质量状况信息。根据重庆市合川区人民政府网上公示“2025年3月合川区水环境质量状况”，渠江监测断面水质达标，为水环境功能达标区。详见以下网址： https://www.hc.gov.cn/bmjd/bm_100475/sthjj/zwgk_101315/jczwgk_163288/hjbhlyxxgk/hjgl/shjgl/202504/t20250408_14502284.html。 3.1.3声环境质量现状 项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，本次评价不进行声环境质量现状监测。 3.1.4地下水和土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目位于重庆市合川区三汇镇丰业街298号的闲置厂房，喷漆线位于厂房架空层2F，不存在地下水和土壤的污染途径；危险废物贮存点等区域采取重点防渗处理，危险废物贮存点应当满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的防渗要求：贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。其他重点防渗区的防渗性能应与6.0m厚黏土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。除重点防渗外的其他生产区域为一般防渗，防渗性能应与1.5m厚黏土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 在采取防渗措施后，可阻断地下水、土壤污染途径，且项目周边住户已采用市政供水，评价范围内不涉及地下水环境保护目标。 因此，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 3.1.5生态环境 项目位于重庆市合川区三汇镇丰业街298号的闲置厂区，不新增用土地，属于三汇镇工业集中区，周围分布为工业企业，用地范围内没有生态环境保护目标，因此不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 项目厂界外500米范围内大气环境保护目标主要为堰口村居民点。根据与土地利用规划图进行核实，项目周边500米范围无规划环境保护目标。大气环境保护目标见表3.2-1。 表3.2-1 环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 1; 黑塘口1#居民点; 106.565109; 30.067283; 散户居民，16户，约48人; 环境空气; 二类; NW; 274. 2; 黑塘口2#居民点; 106.567738; 30.068281; 散户居民，20户，约60人; N; 260. 3; 黑塘口3#居民点; 106.566922; 30.063335; 散户居民，23户，约69人; S; 295. 3.2.2声环境保护目标 项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 3.2.3地表水环境 项目污废水经三汇镇污水处理厂处理达标后，最终进入渠江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号文），项目所在地地表水功能区划为III类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。 3.2.4地下水环境 项目厂界外周边500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.5生态环境 项目位于三汇镇工业集中区，于现有厂房内建设，无新增用地，周围主要分布为工业企业，项目建设区域生态结构较简单、植被稀疏、无珍稀野生动植物分布，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1大气污染物排放标准 项目运营期废气主要是下料废气、熔制废气、抛光废气、破碎废气、调漆废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气、烤花废气、食堂废气。其中熔制废气、调漆废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气、烤花废气有组织排放的颗粒物、氯化氢、氟化物、非甲烷总烃，执行重庆市《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023）表1大气污染物排放限制；下料废气、破碎废气、调漆废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气、烤花废气厂区内无组织排放的颗粒物、非甲烷总体执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023）表4大气污染物排放限制；熔制废气、调漆废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气、烤花废气产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值； 本项目采用全氧燃烧抛光机，采用天然气燃烧直接加热方式，对玻璃表面进行熔化，因此抛光废气排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，执行重庆市《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1、表2中标准限制； 食堂油烟执行重庆市地方标准《餐饮业大气污染物排放标准》(DB50/859-2018)中表1排放标准。 表3.3-1 有组织执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023） 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值mg/m3; 污染物排放监控位置. 玻璃熔窑; 涉VOCs物料加工工序b; 原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设施. 1; 颗粒物; 全域; 20; 20; 20; 车间或生产设施排气筒. 2; 氯化氢; 全域; 30; -; -. 3; 氟化物; 全域; 5; -; -. 4; NMHC; 全域; -; 60; -. b涉VOCs物料加工工序包括：玻璃工业调胶、施胶工序，玻璃制品制造调漆、喷漆、烘干、烤花工序，制镜淋漆、烘干工序，玻璃纤维浸润剂配制、拉丝工序等。. 表3.3-2 无组织执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023） 污染物; 无组织排放监控位置; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 限值含义. 颗粒物; 厂房外; 1; 监控点处 1 h 平均浓度值. NMHCa; 涉及VOCs物料加工工序厂房外; 3; 监控点处 1 h 平均浓度值. 10; 监控点处任意一次浓度值. a适用于玻璃制品制造调漆、喷漆、烘干、烤花工序. 表3.3-3 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016） 污染物; 类型; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度. 监控点; 浓度(mg/m3). SO2; 其他窑炉; 400; 车间厂房; /. NOx; 其他窑炉; 700; /. 颗粒物; 热处理炉; 50; 5. 表3.3-4 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 控制项目; 单位; 二级标准值（新改扩建）; 标准值（无量纲）. 臭气浓度; 无量纲; 厂界标准值; 15m高排气筒. 20; 2000. 表3.3-5 《餐饮业大气污染物排放标准》(DB 50/859-2018) 污染源; 规模; 油烟最高允许排放浓度(mg/m3); 油烟净化器效率(%). 油烟; 中型; 1.0; ≥90. 非甲烷总烃; 10.0; ≥75. 3.3.2废水污染物排放标准 本项目废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为喷漆废水、贴花废水、洗枪废水、纯水制备产生的浓水及反冲洗废水、空压机含油冷凝液、地面清洁废水，生活污水主要为员工产生的生活污水和食堂废水，所在区域属于三汇镇污水处理厂收纳范围。 喷漆废水、洗枪废水、空压机含油冷凝液经一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入生化池排口的后端，与食堂废水及地面清洁废水经过隔油池处理与贴花废水和生活污水一起排入厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，一起排入三汇镇污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入渠江。相关标准值详见表3.3-5。 表3.3-5 水污染物排放标准 单位：mg/L 指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 石油类; 总磷; 总氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; 45①; 100; 20; 8①; 70①. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; 60; 20; 20; 8（15）②; 3; 3; 1; 20. 注：①氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。 ②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.3.3噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准；项目南侧紧邻丰业街为交通干线执行4类标准。见表3.3-6。 表3.3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. 厂界西、东、北侧3类; 3类; 65; 55. 厂界南侧4类; 4类; 70; 55. 3.3.4固体废物 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，贮存过程中应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志；堆场不得混入生活垃圾或危险废物。同时一般固体废物分类执行《固体废物分类与代码目录2024版》相关要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）中相关要求。 生活垃圾实行分类收集，由环卫部门统一收集处置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 根据本项目的排污特点，随着本项目建成，现有工程将取消，本项目总量来源于现有工程以及区域调配。本项目总量控制指标见表3.4-1。 表3.4-1 污染物排放总量控制建议指标 单位：t/a 一; 废气. 污染物; 颗粒物; 非甲烷总烃; 氮氧化物; 二氧化硫. 建议总量; 2.399; 1.431; 1.333; 0.168. 二; 废水. 污染物; COD; NH3-N. 建议总量; 0.521; 0.069. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 |  | 4.1施工期环境保护措施 施工期主要是利用现有厂房进行设备安装，工期较短，施工活动对周边环境影响较小，对项目施工期环境影响进行简要分析。 4.1.1废气 施工期的废气主要是房屋装修过程产生的粉尘，以及设备安装过程中产生的焊接烟气，由于废气产生量极小，通过对车间内通风扩散，对环境影响不大。 4.1.2废水 本项目在已建成的标准厂房内布置生产设备，不涉及基础开挖，因此无施工废水产生，废水主要为施工人员的生活污水。依托厂区已建生化池进行处理达标后排放。 4.1.3噪声 项目设备安装过程中因使用电钻、切割机、焊接等装修工具产生的噪声，一般在70～90dB（A）之间。项目位于工业园区，周边均为工业企业及厂房等，居民点距离较远，施工期产生的噪声不会对场地周围的声环境质量产生明显影响，而且随着施工活动的结束，这些影响也将消失。 4.1.4固废 施工过程中产生的固体废物主要是设备的包装废料、施工人员生活垃圾等。产生的设备包装废料等回收后运至废品收购点回收；施工人员的生活垃圾由环卫部门统一收集处理，项目施工期间产生的固废经过妥善处置后对周边环境影响小。 |
| --- | --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 1、废气 （1）污染物源强分析 根据上述工程分析，本项目废气主要为下料废气、破碎废气、熔制废气、抛光废气、调漆废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气以及烤花废气。 1）下料废气、破碎废气 本项目下料废气、破碎废气主要来自于配料下料、不合格产品破碎等工序，主要污染物为颗粒物。根据《逸散性工业粉尘控制技术》提供的数据资料显示，玻璃行业加工过程中，下料、破碎环节颗粒物产生量分别约为0.1kg/t原料、0.25kg/t产品。本项目原辅料年用量为18028.8t，不合格产品为总产品量的5%计，切磨产生的废玻璃渣为总产品的1%计，总破碎量为1027.408t，经核算下料废气颗粒物产生量为1.803t/a，破碎废气颗粒物产生量为0.257t/a。 由工程分析可知，项目设置6座排仓式储料仓，在每座料枪顶端预留1处下料口，配套设置集气罩，下料完毕后下料口关闭；在料仓下方设电子秤，秤斗与密闭皮带导料槽相通；破碎机设置集气罩。下料废气与破碎废气经集气罩收集后，由自动投料系统自带的袋式除尘器收集后回收利用，收集效率为80%，处理效率为85%。 本项目下料、破碎年工作350天，每天有效工作时间为5h，则全年有效工作时间为1750h，则下料废气无组织排放量为0.576t/a，排放速率为0.330kg/h，破碎废气无组织排放量为0.081t/a，排放速率为0.047kg/h。下料废气、破碎废气产排情况详见表4.2-1。 表4.2-1 下料废气、破碎废气产排情况一览表 工序; 污染物; 处理前产生情况; 处理设施; 处理后排放情况; 排放方式. 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 下料; 颗粒物; 1.803; 1.062; 袋式除尘器; 0.576; 0.330; 无组织. 破碎; 颗粒物; 0.257; 0.191; 0.081; 0.047. 2）熔制废气 本项目设置2台30t/d电熔炉，年产玻璃制品17000t，电熔炉在熔化原料过程中会产生熔制废气。电熔炉排气口直接与集气管连接经布袋除尘器处理后由1根15m排气筒（DA001）排放。 根据项目主要原料使用情况表及工程分析，本项目原料主要为石英砂、硼酸、五水硼砂、氢氧化铝、氯化钠。项目将原料中的氯化钠作为澄清剂，在高温条件下，会分解产生为氯化氢气体，形成气泡，将未熔化的颗粒物原料带出；原料中石英砂非纯净物，为一种硅酸盐矿物，其原矿中可能会涉及微量的氟化矿物杂质，在熔炉高温下会以氟化物的形式挥发。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3051技术玻璃制品制造行业系数手册）“高硼硅玻璃管-石英、碎玻璃、硼砂、其他-电熔炉-所有规模”烟气量为3110m3/t-产品，颗粒物的产生量为0.24kg/t-产品，考虑布袋除尘器处理效率为80%，则1#~2#电熔炉烟气量均为2643.5m3/h（考虑管道内损失，风量以2700m3/h计）颗粒物产生量均为2.04t/a，产生速率均为0.243kg/h，产生浓度均为90mg/m3，排放量均为0.408t/a，排放速率均为0.049kg/h，排放浓度均为18.148mg/m3。 参照《日用玻璃工业污染物排放标准（二次征求意见稿）》及编制说明，玻璃熔化废气中氯化氢的原始浓度为5mg/m3。 氟化物排放浓度参照现有项目2024年8月28日检测报告（法澜（检）字【2024】第WT07030-1号）监测结果可知，氟化物排放浓度为0.723mg/m3。 项目熔化废气产排情况见表4.2-2。 表4.2-2 熔化废气产排情况一览表 工序; 污染物; 处理前产生情况; 处理设施; 排气筒; 处理后排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 1#电熔炉; 颗粒物; 2.04; 0.243; 90; 布袋除尘器1#; DA001; 0.408; 0.049; 18.148. 氟化物; 0.017; 0.002; 0.723; 0.017; 0.002; 0.723. 氯化氢; 0.286; 0.034; 5; 0.286; 0.034; 5. 2#电熔炉; 颗粒物; 2.04; 0.243; 90; 布袋除尘器2#; DA002; 0.408; 0.049; 18.148. 氟化物; 0.017; 0.002; 0.723; 0.017; 0.002; 0.723. 氯化氢; 0.286; 0.034; 5; 0.286; 0.034; 5. 本项目2台电熔炉的熔制废气分别设1套布袋除尘器处理，共设置2根15m高排气筒排放，DA001、DA002排气筒排放相同的污染物，2根排气筒之间的距离大于2根排气筒高度之和，因此不需要进行等效。 3）抛光废气 本项目设置2台全氧燃烧抛光机，通入液氧释放的氧气利用天然气供热，单台抛光机天然气消耗量约为50m3/h，抛光废气主要为天然气燃烧时产生的废气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。2台抛光机天然气燃烧废气经收集后，由1根15m高排气筒（DA003）排放。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（226工业锅炉（热力供应）行业系数手册）和《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中“蒸汽/热水/其它”锅炉的天然气燃烧废气产排污系数，每燃烧1万m3天然气，产生的烟气量约为10.78万m3、SO22kg（SO2产污系数为0.02S，根据《中华人民共和国国家标准天然气》（GB17820-2018），S取值100）、NOx15.87kg、颗粒物2.86kg。 本项目抛光机全年工作8400h，项目2台抛光机总天然气用量约为84万m3/a，天然气燃烧烟气量为905.52万m3/a（1078m3/h），颗粒物产生为0.240t/a，产生速率为0.029kg/h，二氧化硫产生为0.168t/a，产生速率为0.020kg/h，氮氧化物产生为1.333t/a，产生速率为0.159kg/h。详见抛光废气产排情况一览表4.2-3。 表4.2-3 抛光废气产排情况一览表 工序; 污染物; 处理前产生情况; 处理设施; 排气筒; 处理后排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 抛光; 颗粒物; 0.240; 0.029; 26.902; /; DA003; 0.240; 0.029; 26.902. 二氧化硫; 0.168; 0.020; 18.553; 0.168; 0.020; 18.553. 氮氧化物; 1.333; 0.159; 147.495; 1.333; 0.159; 147.495. 4）喷漆线、烤花线废气 项目有机废气主要为喷漆线上产生的调漆废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气，烤花线上产生的烤花废气。喷漆废气经水帘处理后，与调漆废气、流平废气、烘干废气、烤花废气一起进入废气治理设施（工艺为过滤棉+两级活性炭）处理后，通过1根15m排气筒（DA004）排放。 ①喷漆线 本项目喷漆生产线整体密闭，在喷漆线内布设3个喷漆房（2用1备），喷漆线会在调漆、喷漆、流平、烘干过程中产生有机废气。调漆工序在密闭的喷漆房内进行；喷漆房为全密闭采用上送风下抽风收集废气；流平区和烘干区均为密闭状态，在流平区和烘干区上方各设置1个废气收集口直接与集气管相连。 根据《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）中“任何形式的湿式或干式喷漆室控制风速”，本项目喷涂方式为静电喷涂，属于中小型喷漆室，不考虑干扰气流情况下，控制风速范围0.38~0.67m/s，本评价风速取0.5m/s，项目设置3个喷漆房（2备1用），单个喷漆房面积为7.5m2，单个喷漆房所需风量为13500m3/h，漆房总需风量为27000m3/h。项目设置3个流平区（2用1备）和1个烘干区，全密闭区域，在每个区域上方设置集气管收集废气，废气量参照《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015），流平区总体积48m3，烘干区体积200m3，换气数约为20次/h，则流平区和烘干区总需风量为4960m3/h。综上分析，整条喷漆线合计总风量为31960m3/h，项目设计安装1台32000m3/h风机收集喷漆废气线，能满足使用需求。 喷漆线无组织逸散率为5%，“水帘+干式过滤棉”对颗粒物处理效率约90%，“两级活性炭”对非甲烷总烃去除率约60%。 本项目在每个喷漆房设置4把喷枪，单把喷枪流速16~19ml/min，本项目取喷枪流速为19ml/min，水性漆密度按1.1kg/L计，则单把喷枪喷漆量为1.254kg/h。考虑最不利工况下，2个喷漆房共8把喷枪同时进行喷漆，流平、烘干工序也同时进行，则项目生产时各污染物小时排放情况见表4.2-4。 表4.2-4 喷漆线各污染物小时排放情况表 工序; 污染物种类; 小时喷漆量kg/h; 产生速率kg/h; 有组织 排放速率kg/h; 无组织 排放速率kg/h. 喷漆线; 颗粒物; 10.032; 2.368; 0.450; 0.118. 非甲烷总烃; 1.404; 0.534; 0.070. B烤花线 项目拟将贴花后的玻璃制品放入烤花炉中进行烘烤，烘烤过程中标签纸上的有机薄膜受热熔化形成有机废气。项目在烤花机两端设置集气罩。 根据业主提供资料，建设单位标签纸年用量约6.0t/a（300万套/a），标签纸平均约为2g/套，其中有机膜约为0.05g/套，则挥发性有机物的产生量约为0.15t/a，以非甲烷总烃计。根据《简明通风手册》中局部排风及设备设计参数，参考半封闭皮带机推荐排风量为0.2583m3/s，烤花炉需要风量为930m3/h，考虑烤花炉两端为开放式，为保证有良好的抽风效果，风机风量取1000m3/h。 烤花炉废气收集效率为90%，烤花废气采用两级活性炭吸附处理，非甲烷总烃去除效率取60%，年烤花2520h。烤花废气详见表4.2-5。项目喷漆、烤花废气共用1套有机废气处理装置，风量合计为31000m3/h，产生废气产排情况详见表4.2-6。 表4.2-5 烤花废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 有组织排放; 无组织排放量t/a. 速率 kg/h; 产生量 t/a; 速率 kg/h; 排放量 t/a. 烤花; 非甲烷总烃; 0.060; 0.15; 0.021; 0.054; 0.015. 表4.2-6 有机废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 有组织排放; 无组织排放. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 排放量 t/a; 排放量 t/a. 喷漆线、烤花线; 颗粒物; 75.111; 4.732; 4.732; 水帘+过滤棉+两级活性炭; 2.828; 0.178; 0.449; 0.237. 非甲烷总烃; 18.633; 1.174; 2.957; 7.061; 0.445; 1.121; 0.155. 5）食堂油烟 项目劳动员工240人，年工作时间360天，倒班楼1层设置食堂，为员工提供3餐。食堂设置5个灶头，每天工作6h，烹饪过程中会产生油烟废气，油烟废气主要污染物为油烟和非甲烷总烃。厨房食用油用量平均按0.1kg/人•天计，油烟产生量约为总耗油量的3%，非甲烷总烃产生量按总耗油量的5%计，则耗油量为8.64t/a、油烟产生量为0.26t/a、非甲烷总烃0.432t/a。拟在灶头上方设置集气罩，油烟收集效率80%，并配备油烟净化器净化食堂油烟，风机风量为8000m3/h，油烟净化器对油烟的处置效率约为95%，对非甲烷总烃的去除率约80%。经处理后的油烟废气由食堂烟道引至倒班楼屋顶排放。食堂油烟产排污情况见表4.2-7。 表4.2-7 食堂油烟产排污情况分析表 污染物; 产生总量 (t/a); 有组织收集; 治理措施; 有组织排放; 无组织排放 (t/a). 产生量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3. 油烟; 0.26; 0.208; 0.096; 44.44; 油烟净化器; 0.010; 0.004; 0.50; 0.052. 非甲烷总烃; 0.432; 0.346; 0.160; 74.00; 0.069; 0.032; 4.00; 0.086. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废气污染污染物排放情况 根据上述污染物源强分析，参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）相关标准，项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表4.2-8，废气排放口基本情况及监测要求下表4.2-9。 表4.2-8 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放口编号; 污染治理设施. 治理工艺; 处理能力m3/h; 收集效率%; 处理效率%; 是否为可 行技术. 1; 下料; 无组织; 颗粒物; /; 1.062; 1.803; /; 0.330; 0.576; /; 袋式除尘器; /; 80; 85; 是. 2; 破碎; 无组织; 颗粒物; /; 0.191; 0.257; /; 0.047; 0.081; /. 3; 熔制; 1#电熔炉; 有组织; 颗粒物; 90; 0.243; 2.04; 18.148; 0.049; 0.408; DA001; 1#布袋式除尘; 2700; 100; 80; 是. 氟化物; 0.723; 0.002; 0.017; 0.723; 0.002; 0.017; 100; /; /. 氯化氢; 5; 0.034; 0.286; 5; 0.034; 0.286; 100; /; /. 2#电熔炉; 有组织; 颗粒物; 90; 0.243; 2.04; 18.148; 0.049; 0.408; DA002; 2#布袋式除尘; 2700; 100; 80; 是. 氟化物; 0.723; 0.002; 0.017; 0.723; 0.002; 0.017; 100; /; /. 氯化氢; 5; 0.034; 0.286; 5; 0.034; 0.286; 100; /; /. 4; 抛光; 有组织; 颗粒物; 26.902; 0.029; 0.240; 26.902; 0.029; 0.240; DA003; /; 1078; 100; /; /. 二氧化硫; 18.553; 0.020; 0.168; 18.553; 0.020; 0.168; 100; /; /. 氮氧化物; 147.495; 0.159; 1.333; 147.495; 0.159; 1.333; 100; /; /. 5; 喷漆线、烤花线; 有组织; 颗粒物; 75.111; 2.368; 4.732; 2.828; 0.450; 0.449; DA004; 水帘+过滤棉+两级活性炭; 63000; 95; 80; 是. 非甲烷总烃; 18.633; 1.464; 2.957; 7.061; 0.555; 1.121; 95; 50; 是. 无组织; 颗粒物; /; 0.094; 0.237; /; 0.094; 0.237; /; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃; /; 0.062; 0.155; /; 0.062; 0.155; /; /; /; /; /; /. 6; 食堂油烟; 有组织; 油烟; 44.44; 0.096; 0.208; 0.50; 0.004; 0.010; /; 油烟净化器; 8000; 95; 95; 是. 非甲烷总烃; 74.00; 0.160; 0.346; 4.00; 0.032; 0.069; 80; 是. 无组织; 油烟; /; 0.024; 0.052; /; 0.024; 0.052; /; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃; /; 0.040; 0.086; /; 0.040; 0.086; /; /; /; /; /; /. 注：排放浓度与排放速率按照最不利情况考虑。 表4.2-9 废气排放口基本情况及监测要求表 序号; 排放口名称; 排放口/监测点位; 排放口类型; 监测因子; 排放浓度限值mg/m3; 排放速率kg/h; 排放标准名称; 监测频次; 排放口地理坐标; 污染源参数. 经度; 纬度; 排放口高度（m）; 排放口内径（m）; 排气温度（℃）. 1; 1#电熔炉排气筒; DA001; 一般排放口; 颗粒物; 20; /; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023）; 验收监测一次，其余年/次; 106.567207; 30.066398; 15; 0.25; 25. 氟化物; 5; /. 氯化氢; 30; /. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2; 2#电熔炉排气筒; DA002; 一般排放口; 颗粒物; 20; /; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023）; 验收监测一次，其余年/次; 106.567588; 30.066586; 15; 0.25; 25. 氟化物; 5; /. 氯化氢; 30; /. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 3; 抛光排气筒; DA003; 一般排放口; SO2; 400; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）; 验收监测一次，其余年/次; 106.567824; 30.066253; 15; 0.16; 25. NOx; 700; /. 颗粒物; 50; /. 4; 喷漆线、烤花线排气筒; DA004; 一般排放口; 颗粒物; 20; /; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023）; 验收监测一次，其余1年/次; 106.568387; 30.066146; 15; 1.2; 25. 非甲烷总烃; 60; /. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 5; 食堂油烟排放口; /; 一般排放口; 油烟; 1.0; /; 《餐饮业大气污染物排放标准》(DB 50/859-2018); 验收监测一次，其余1年/次; 106.566735; 30.065910; 15; 0.4; 25. 非甲烷总烃; 10.0; /. 6; 1#生产厂房外; /; 颗粒物; 1.0; /; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023）; 验收监测一次，其余1/次; /. 非甲烷总烃; 3.0; /. 臭气浓度; 20; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）达标情况分析 ①正常工况 本项目电熔炉设置2套布袋除尘器，喷漆线和烤花线设置1套喷漆废气处理设施，食堂设置1套油烟净化器。DA001、DA002、DA004主要污染物为颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023），DA003主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016），食堂油烟排放口主要污染物为油烟、非甲烷总烃执行《餐饮业大气污染物排放标准》(DB 50/859-2018)。 表4.2-10 正常工况下排气筒各污染物排放情况表 排放口编号及名称; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 执行标准; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 达标情况. 1#电熔炉废气排气筒（DA001）; 颗粒物; 18.148; 0.049; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023）; 20; /; 达标. 氟化物; 0.723; 0.002; 5; /; 达标. 氯化氢; 5; 0.034; 30; /; 达标. 2#电熔炉废气排气筒（DA002）; 颗粒物; 18.148; 0.049; 20; /; 达标. 氟化物; 0.723; 0.002; 5; /; 达标. 氯化氢; 5; 0.034; 30; /; 达标. 抛光废气排气筒（DA003）; 颗粒物; 26.902; 0.029; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）; 50; /; 达标. 二氧化硫; 18.553; 0.020; 400; /; 达标. 氮氧化物; 147.495; 0.159; 700; /; 达标. 喷漆线、烤花线排气筒（DA004）; 颗粒物; 2.828; 0.450; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023）; 20; /; 达标. 非甲烷总烃; 7.061; 0.555; 60; /; 达标. 食堂油烟排放口; 油烟; 0.50; 0.004; 《餐饮业大气污染物排放标准》(DB 50/859-2018); 1.0; /; 达标. 非甲烷总烃; 4.00; 0.032; 10.0; /; 达标. ②非正常工况 本项目非正常工况，考虑在最不利情况下，废气治理实施不能正常运行，治理效率变为0的情况。 表4.2-11 非正常工况下排气筒排放污染源达标情况表 排放口编号及名称; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 1#电熔炉废气排气筒（DA001）; 颗粒物; 90; 0.243; 1; 1. 氯化氢; 5; 0.034. 2#电熔炉废气排气筒（DA002）; 颗粒物; 90; 0.243; 1; 1. 氯化氢; 5; 0.034. 抛光废气排气筒（DA003）; 颗粒物; 26.902; 0.029; 1; 1. 二氧化硫; 18.553; 0.020. 氮氧化物; 147.495; 0.159. 喷漆线、烤花线排气筒（DA004）; 颗粒物; 75.111; 2.368; 1; 1. 非甲烷总烃; 18.633; 1.464. 食堂油烟排放口; 油烟; 44.44; 0.096; 1; 1. 非甲烷总烃; 74.00; 0.160. 根据上表可知，项目非正常工况下污染物排放浓度较大，对周边环境影响较大。环评要求项目一旦发生非正常排放，必须立即停产，对废气处理设施进行及时检修。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： a安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； b建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； c应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （4）废气治理设可行性分析 本项目废气治理设施为处理电熔炉熔制废气的2台布袋除尘器以及喷漆线和烤花线处理的“水帘+干式过滤棉+两级活性炭”。 ①布袋除尘器 本项目布袋除尘器采用玻纤覆膜滤料，属于耐高温、耐酸材料，耐温260~300℃，且可捕集0.1μm颗粒物。根据上述污染物定量分析，本项目熔制废气经过布袋除尘器处理后的颗粒物、氟化物、氯化氢满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023）中污染物的排放标准限值，能够实现达标排放。参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中表3，本项目日用玻璃电熔炉采用的布袋除尘器属于推荐技术。因此，选用布袋除尘器技术可行。 ②水帘+干式过滤棉+两级活性炭 喷漆废气经水帘处理后，与调漆废气、流平废气、烘干废气、烤花废气一起进入废气治理设施（工艺为过滤棉+两级活性炭）处理后排放。根据上述污染物定量分析，喷漆线产生的颗粒物、非甲烷总有以及烤花线产生的非甲烷总烃，满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023）中污染物的排放标准限值，能够实现达标排放。因此，采用“水帘+干式过滤棉+两级活性炭吸附”的措施对喷漆线及烤花线产生废气进行处理，技术可行。 （5）废气污染环境影响分析 综上，本项目所在区域大气环境质量良好具有一定的环境容量，周边环境保护目标较少，项目采取的废气污染治理措施可行，污染物排放达标。由此本项目废气排放对周边环境影响较小。 4.2.2废水 项目运营期废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水为喷漆废水、洗枪废水、贴花废水、纯水制备产生的浓水及反冲洗废水、空压机排水、地面清洁废水，生活污水为食堂废水和员工生活污水。 纯水制备产生的浓水及反冲洗废水回用于循环沉淀池，不外排。 喷漆废水、洗枪废水、空压机含油冷凝液经一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入生化池排口的后端，与食堂废水及地面清洁废水经过隔油池处理与贴花废水和生活污水一起排入厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，一起排入三汇镇污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入渠江。 （1）废水源强核算 ①喷漆废水、洗枪废水及空压机排水 对照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086—2020），非重点单位涂装废水主要污染物为pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮和SS。 喷漆废水、洗枪废水及空压机排水废水产生量为279.24m3/a，根据本项目水性漆组成成分，主要污染物浓度分别为pH5.5~6、COD2000mg/L、BOD5350mg/L、氨氮70mg/L、SS1200mg/L，空压机排水石油类浓度为40mg/L。 ②地面清洁废水、贴花废水、生活污水、食堂废水 贴花废水废水产生量为64.8m3/a，主要污染因子及浓度为COD500mg/L、SS400mg/L；地面清洁废水产生量为691.2m3/a，主要污染因子为SS1000mg/L、石油类40mg/L；生活污水及食堂废水产生量为7646.4m3/a，主要污染因子及浓度为COD500mg/L、BOD5400mg/L、SS400mg/L、NH3-N50mg/L、动植物油50mg/L。 项目废水类别、污染物、产排情况及治理设施信息见表4.2-12。 表4.2-12 项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 产排污环节; 类别; 废水排放量t/a; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放方式; 排放口编号; 污染治理设施. 治理工艺; 处理能力m3/d; 去除效率%; 是否为技术可行. 1; 食堂、办公、生活; 生活污水; 7646.4; COD; 500; 3.823; 300; 2.294; 间接; DW001; 隔油+厌氧; 150; 40; 是. BOD5; 400; 3.059; 200; 1.529; 50. SS; 400; 3.059; 200; 1.529; 50. NH3-N; 50; 0.382; 45; 0.344; 10. 动植物油; 50; 0.382; 30; 0.229; 40. 2; 贴花; 生产废水; 64.8; COD; 500; 0.032; 300; 0.019; 40. SS; 400; 0.026; 200; 0.013; 50. 3; 地面清洁; 691.2; SS; 1000; 0.691; 200; 0.138; 隔油; 20; 80; 是. 石油类; 40; 0.027; 20; 0.014; 50. 3; 喷漆、洗枪、空压机; 279.24; pH; 5.5~6; /; 6~9; /; 絮凝+气浮+好氧+沉淀; 10; /; 是. COD; 2000; 0.559; 500; 0.140; 75. BOD5; 350; 0.098; 200; 0.056; 43. SS; 1200; 0.335; 400; 0.112; 67. NH3-N; 70; 0.020; 45; 0.013; 36. 石油类; 40; 0.011; 20; 0.006; 50. （2）达标情况分析 本项目产生的污废水经污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入三汇镇污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入渠江。 本项目废水排放达标情况见表4.7-13。 表4.7-13 本项目废水排放达标情况一览表 污染源; 污染因子; 排入市政管网; 排入环境; 达标情况; 排入环境的量（t/a）. 排放浓度（mg/L）; 排放标准值（mg/L）; 排放标准及标准号; 排放浓度（mg/L）; 排放标准值（mg/L）; 排放标准及标准号. 综合废水; COD; 283; 500; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准; 60; 60; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级B标; 达标; 0.521. BOD5; 181; 300; 20; 20; 达标; 0.174. SS; 206; 400; 20; 20; 达标; 0.174. NH3-N; 41; 45; 8; 8; 达标; 0.069. 动植物油; 26; 100; 3; 3; 达标; 0.026. 石油类; 2; 20; 3; 3; 达标; 0.026. （3）废水排放口基本信息 本项目厂区设置1个污水排口，废水排放口基本情况见表4.2-14。 表4.2-14 废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放口类型; 排放方式; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染因子; 排放浓度限值(mg/L). DW001; 污水排放口; 106.566381; 30.065456; 一般排放口; 间接; 间断排放; 三汇镇污水处理厂; COD; 60. BOD5; 20. SS; 20. NH3-N; 8. 石油类; 3. 动植物油; 3. （4）废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》HJ942-2018，本项废水排放口为一般排放口。参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）开展监测工作，其废水排放自行监测计划详见表4.2-15。 表4.2-15 废水自行监测计划表 监测点位; 监测因子; 排放标准; 监测频率. DW001污水排放口; 流量、pH、COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS、石油类、动植物油; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 验收时监测一次，以后1次/半年. YS001雨水排放口; pH、COD、SS; /; 1次/月②. 注：①总磷、总氮为《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）中自行监测指标。 ②雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。. （5）废水处理可行性分析 ①生产废水处理措施可行性分析 本项目新建一体化喷漆废水、洗枪废水、空压机排水，主要污染物为COD、SS、石油类通过一体化污水处理设施进行处理后排放，处理工艺为“混凝+气浮+好氧+沉淀”。废水先进入混凝池，在混凝剂PAC、PAM等的作用下，使废水中的细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后进入气浮池，设备往气浮池内向水中通入空气，产生微小泡，由于气泡与细小悬浮物之间互相粒吸附，形成浮选体，利用气泡升作用，上浮在水面，形成泡沫或浮渣，通过刮板将浮渣清除；再进入好氧池，通过好氧微生物去除废水中的COD，最后经过沉淀处理，废水达标排放。喷漆废水每2天排入一体化污水处理设施处理后循环使用，每周经一体化污水处理设施处理后达标排放，该处理形式可有效维持污泥活性。综上分析，废水经上述工艺处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，采用“混凝+气浮+好氧+沉淀”的措施对喷漆废水进行处理，治理技术可行。 ②地面清洁废水、食堂废水、生活污水处理措施可行性分析 本项目已建生化池设计处理能力150m3/d，隔油池设计处理能力为20m3/d，目前该生化池和隔油池仅服务于本项目。本项目生活污水产生量为18m3/d，食堂废水产生量为3.24m3/d，地面清洁废水14.4m3/d，该生化池和隔油池有足够的处理能力处理。食堂废水主要污染物为动植物油，地面清洁废水主要污染物为石油类，食堂废水和地面清洁废水经过隔油池处理后进入生化池，隔油池能够有效降低油类物质浓度；生活污水所含污染物简单，主要污染物为COD、氨氮，且浓度较低，属于易生化类型废水，生化池处理生活污水是一种成熟可靠的生活污水治理技术，广泛运用于工业企业中，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，治理措施可行。 ③依托园区污水处理厂的可行性分析 三汇镇污水处理厂采用CASS工艺，处理能力为5000m3/d，2015年6月投入使用，目前收水量约2000m3/d，剩余处理能力为3000m3/d。 本项目位于重庆市合川区三汇镇工业片区，在三汇镇污水处理厂服务范围内且所在片区污水管网已接通，目前污水处理厂处理后的废水能稳定达标排放。本项目产生的污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、动植物油，不产生有毒有害的特征水污染物，日最大排水量约为36.506m3/d，三汇镇污水处理厂能满足项目依托的环境可行性要求。 4.2.3噪声 （1）噪声源强 本项目主要的生产设备均为低噪声设备，主要噪声源为室内空压机、烤花机风机、破碎机等噪声，室外废气处理设施风机噪声，噪声防治措施主要为设备基础减振和厂房隔声。 项目建成后噪声源强及采取的噪声防治措施及取得的效果详见表4.2-16~4.2-17。 表4.2-16 项目主要噪声源调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对车间中心（0,0,0）位置m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 1#生产厂房; 全自动供料系统1; 75; 基础减震、厂房隔声; 200; 95; 1.2; 东; 63; 39.0; 8:00-18:00; 10; 23.0; 10. 南; 145; 31.8; 15.8; 25. 西; 15; 51.5; 35.5; 190. 北; 2; 69.0; 53.0; 8. 2; 全自动供料系统2; 75; 205; 95; 1.2; 东; 36; 43.9; 10; 27.9; 10. 南; 145; 31.8; 15.8; 25. 西; 42; 42.5; 26.5; 190. 北; 2; 69.0; 53.0; 8. 3; 电熔炉1; 75; 198; 90; 1.2; 东; 58; 39.7; 10; 23.7; 10. 南; 130; 32.7; 16.7; 25. 西; 20; 49.0; 33.0; 190. 北; 15; 51.5; 35.5; 8. 4; 电熔炉2; 75; 226; 99; 1.2; 东; 25; 47.0; 10; 31.0; 10. 南; 126; 33.0; 17.0; 25. 西; 53; 40.5; 24.5; 190. 北; 18; 49.9; 33.9; 8. 5; 布袋除尘器风机1; 85; 180; 80; 1.2; 东; 78; 47.2; 10; 31.2; 10. 南; 133; 42.5; 26.5; 25. 西; 5; 71.0; 55.0; 190. 北; 15; 61.5; 45.5; 8. 6; 布袋除尘器风机2; 85; 218; 94; 1.2; 东; 38; 53.4; 10; 37.4; 10. 南; 127; 42.9; 26.9; 25. 西; 41; 52.7; 36.7; 190. 北; 20; 59.0; 43.0; 8. 7; 窑炉冷吹风机1; 80; 203; 75; 1.2; 东; 57; 49.9; 10; 33.9; 10. 南; 120; 43.4; 27.4; 25. 西; 20; 59.0; 43.0; 190. 北; 26; 56.7; 40.7; 8. 8; 窑炉冷吹风机2; 80; 210; 77; 1.2; 东; 50; 46.0; 10; 30.0; 10. 南; 120; 38.4; 22.4; 25. 西; 28; 51.1; 35.1; 190. 北; 26; 51.7; 35.7; 8. 9; 窑炉冷吹风机3; 80; 227; 90; 1.2; 东; 27; 51.4; 10; 35.4; 10. 南; 120; 38.4; 22.4; 25. 西; 48; 46.4; 30.4; 190. 北; 25; 52.0; 36.0; 8. 10; 窑炉冷吹风机4; 80; 234; 100; 1.2; 东; 22; 53.2; 10; 37.2; 10. 南; 118; 38.6; 22.6; 25. 西; 57; 44.9; 28.9; 190. 北; 28; 51.1; 35.1; 8. 11; 玻璃切底机1; 80; 245; 15; 1.2; 东; 57; 44.9; 10; 28.9; 10. 南; 70; 43.1; 27.1; 25. 西; 38; 48.4; 32.4; 190. 北; 94; 40.5; 24.5; 8. 12; 玻璃切底机2; 80; 242; 16; 1.2; 东; 59; 44.6; 10; 28.6; 10. 南; 71; 43.0; 27.0; 25. 西; 35; 49.1; 33.1; 190. 北; 93; 40.6; 24.6; 8. 13; 玻璃切底机3; 80; 285; 27; 1.2; 东; 26; 51.7; 10; 35.7; 10. 南; 74; 42.6; 26.6; 25. 西; 50; 46.0; 30.0; 190. 北; 90; 40.9; 24.9; 8. 14; 玻璃切底机4; 80; 286; 25; 1.2; 东; 25; 52.0; 10; 36.0; 10. 南; 76; 42.4; 26.4; 25. 西; 51; 45.8; 29.8; 190. 北; 88; 41.1; 25.1; 8. 15; 玻璃磨底机1; 80; 239; 16; 1.2; 东; 56; 45.0; 10; 29.0; 10. 南; 71; 43.0; 27.0; 25. 西; 38; 48.4; 32.4; 190. 北; 93; 40.6; 24.6; 8. 16; 玻璃磨底机2; 80; 245; 15; 1.2; 东; 65; 43.7; 10; 27.7; 10. 南; 70; 43.1; 27.1; 25. 西; 29; 50.8; 34.8; 190. 北; 94; 40.5; 24.5; 8. 17; 玻璃磨底机3; 80; 283; 24; 1.2; 东; 28; 51.1; 10; 35.1; 10. 南; 71; 43.0; 27.0; 25. 西; 48; 46.4; 30.4; 190. 北; 93; 40.6; 24.6; 8. 18; 玻璃磨底机4; 80; 281; 26; 1.2; 东; 28; 51.1; 10; 35.1; 10. 南; 72; 42.9; 26.9; 25. 西; 48; 46.4; 30.4; 190. 北; 92; 40.7; 24.7; 8. 19; 辊式破碎机; 85; 205; 94; 1.2; 东; 68; 48.3; 10; 32.3; 10. 南; 144; 41.8; 25.8; 25. 西; 20; 59.0; 43.0; 190. 北; 3; 75.5; 59.5; 8. 20; 振动筛; 85; 204; 95; 1.2; 东; 67; 48.5; 10; 32.5; 10. 南; 143; 41.9; 25.9; 25. 西; 19; 59.4; 43.4; 190. 北; 2; 79.0; 63.0; 8. 21; 喷漆线; 80; 287; 48; 5.7; 东; 20; 54.0; 10; 38.0; 10. 南; 44; 47.1; 31.1; 25. 西; 60; 44.4; 28.4; 190. 北; 97; 40.3; 24.3; 8. 注：以场界西南角为原点坐标（0，0）. 表4.2-17 项目主要噪声源调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对项目中心（0,0,0）位置m; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 运行时段; 与厂界距离. X; Y; Z. 1; 空气压缩机1; 235; 216; 1.2; 85; 基础减振，机房隔声、消音器; 8:00-18:00; 东; 25. 南; 164. 西; 260. 北; 15. 2; 空气压缩机2; 230; 214; 1.2; 85; 东; 22. 南; 164. 西; 258. 北; 15. 3; 空气压缩机3; 178; 92; 1.2; 85; 东; 160. 南; 150. 西; 200. 北; 15. 4; 空气压缩机4; 190; 100; 1.2; 85; 东; 83. 南; 150. 西; 200. 北; 15. 注：以场界西南角为原点坐标（0，0）. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则推荐的预测模式。 ①室内声源等效室外声源计算 1）按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：  式中：Lpli（T）—靠近厂界处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB N—室内声源总数。 2）声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp1i（T）——靠近厂房处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； Lp2i——靠近厂房处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； TLi——厂房i倍频带隔声量。 ②噪声衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； ③噪声贡献值计算 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 式中：Lr——噪声受点r处的等效声级，dB； Lr0——噪声受点r0处的等效声级，dB； r——噪声受点r处与噪声源的距离，m； r0——噪声受点r0处与噪声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量，dB。 叠加计算式： 式中：L（总）——复合声压级，dB； Li——背景声压级或各个噪声源的影响声压级，dB。 （3）噪声达标情况分析 本次预测噪声源对项目厂界的贡献值，预测结果如下表。 表4.2-18 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 预测时段; 预测结果（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东厂界; 昼间; 50.9; 65; 达标. 南厂界; 昼间; 37.1; 70; 达标. 西厂界; 昼间; 34.0; 65; 达标. 北厂界; 昼间; 57.9; 65; 达标. 根据预测结果可知，采取相应噪声防治措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准，对周边环境影响较小。本项目周边50m范围无声环境保护目标，因此运营期产生的噪声影响环境可接受。 （4）噪声治理措施 本项目生产过程中产生的噪声主要是设备噪声。首先选择低噪声设备，合理平面布置，在风机出入口设置柔性接头。采取以上措施后，本项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准，拟采取的噪声治理措施经济技术合理可行。 （5）环境监测计划 本项目建成后，应结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）和《排污许可申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）相关规范要求相关规范要求开展自行监测，开展自行监测，其噪声自行监测计划详见表4.2-19。 表4.2-19 运营期噪声自行监测计划表 监测布点; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 东、西、北侧厂界外1m; 昼间等效连续A声级; 验收监测1次，以后每季度监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）3类. 南侧厂界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）4类. 4.2.4固体废物 （1）固体废物产排情况 1）一般固体废物 ①废包装材料（305-001-07）：拟建项目在外包工序中有废包装材料产生，产生量约0.2t/a，收集后交物资回收单位回收利用。 ②废玻璃渣（305-001-08）：根据建设单位提供的资料，切磨过程产生的废玻璃渣量按产品总量的1%计，则废玻璃渣约为170t/a，作为原料回收生产。 ③除尘灰（305-001-66）：项目玻璃熔化废气采用布袋除尘器处理达标后排放，下料和破碎机经袋式除尘器处理后达标排放，该过程会产生收集粉尘，根据废气污染物源强核算，布袋收集粉尘为4.667t/a，作为原料回收利用。 ④不合格酒瓶（305-002-08）：根据建设单位提供的资料，不合格产品为总产品量的5%计，单个酒瓶约0.4kg，则不合格产品酒瓶产生量为1.152t/a，收集后交物资回收单位回收利用。 ⑤废贴纸（305-001-06）：根据建设单位提供的资料，废贴纸产生量约占花纸用量的5%，项目花纸用量8t/a，则废花纸产生量约为0.4/a，收集后交物资回收单位回收利用。 ⑥废膜（305-002-06）：根据建设单位提供的资料，废膜产生量约占花纸用量的20%，项目花纸用量8t/a，则废花纸产生量约为1.6/a，收集后交物资回收单位回收利用。 ⑦废耐火材料（305-001-099）：根据建设单位提供的资料，产生量约为5t/a，由供货厂家回收利用。 ⑧生化池污泥（305-001-062）：每去除1kgBOD5会产生0.6~0.8kg湿污泥，按0.8kg计，则本项目生化池BOS5去除量为1.53t/a，污泥产生量为1.224t/a。 2）危险废物 ①废漆桶（HW49，900-041-49）：拟建项目涂料消耗量共计18.23t/a，包装规格为20kg/桶，废桶产生量约912个/a，按0.5kg/废桶计，则油漆桶产生量合计约0.456t/a，定期交有资质的单位处置。 ②漆渣（HW12，900-252-12）：根据前文漆料平衡可知，漆渣主要来自于喷漆废气中的颗粒物，项目水帘去的颗粒物约4.046t/a，项目打捞出漆渣含水率约90%，经过沥水压制脱水后漆渣含水率约为70%，则漆渣量为13.487t/a，定期交有资质的单位处置。 ③废活性炭（HW49，900-039-49）：本项目喷涂废气收集后经活性炭装置吸附处理，活性炭吸附饱和后需要更换。根据重庆市生态环境局关于印发《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》的函中附件3活性炭治理设施专项整治相关要求，采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。根据物料平衡可知，有机废气处理系统活性炭吸附的有机废气量为1.6t/a，则需活性炭8t/a，废活性炭产生量为9.6t/a，定期交有资质的单位处置。 ④废过滤棉（HW49，900-041-49）：干式过滤棉为喷漆废气处理系统前端处理漆雾颗粒和水汽的工序，表面附着有漆雾中的粉尘及黏性物质，废过滤棉产生量约为0.8t/a，定期交有资质的单位处置。 ⑤废机油（HW08，900-249-08）：主要来自厂区设备维护，根据建设单位提供资料，产生量约为0.5t/a，定期交有资质的单位处置。 ⑥废含油棉纱手套（HW49，900-041-49）：本项目生产过程中使用机油对设备进行维护检修，在维护和保养过程中会产生一定的废含油棉纱手套，产生量约0.05t/a，定期交有资质的单位处置。 ⑦废油桶（HW08，900-249-08）：主要为废机油桶、废柴油桶，项目机油年用量约5t，包装规格为170kg/桶，折算出机油桶约30个，考虑单个桶重约17kg，则废机油桶产生量为0.51t/a；柴油年用量为17.3t，包装规格为170kg/桶，折算出液压油桶约102桶，考虑单个桶重约17kg，则废柴油桶产生量约为1.734t/a。因此，合计废油桶产生量为2.244t/a，定期交有资质的单位处置。 ⑧一体化污水处理设施污泥（HW12，900-252-12）：每去除1kgBOD5会产生0.6~0.8kg湿污泥，按0.8kg计，则本项目一体化污水处理设施BOS5去除量为0.042t/a，污泥产生量为0.034t/a。 ⑨隔油池废油（HW08，900-210-08）：根据废水源强核算可知，本项目隔油池废油产生量为0.158t/a。 3）生活垃圾 本项目员工240人，生活垃圾产生系数以0.5kg/人•d 计，企业年生产360d，则生活垃圾产生量约43.2t/a，由环卫部门统一清运。 本项目固体废物类别、名称、产排情况及处理信息等见表4.2-20。 表4.2-20 本项目固体废物产排信息一览表 产生环节; 固废名称; 属性; 物理性状; 年度产生量t; 贮存方式; 处置去向. 包装; 废包装材料; 一般工业固废; 固态; 0.2; 分类堆存于一般工业固废区; 收集后交物资回收单位回收利用. 切磨; 废玻璃渣; 一般工业固废; 固态; 170; 分类堆存于一般工业固废区; 回用于生产. 熔制废气、下料、破碎治理设施; 除尘器收集灰; 一般工业固废; 固态; 4.667; 分类堆存于一般工业固废间; 回用于生产. 检验; 不合格酒瓶; 一般工业固废; 固态; 1.152; 分类堆存于一般工业固废间; 收集后交物资回收单位回收利用. 贴花; 废贴纸; 一般工业固废; 固态; 0.4; 分类堆存于一般工业固废间; 收集后交物资回收单位回收利用. 烤花; 废膜; 一般工业固废; 固态; 1.6; 分类堆存于一般工业固废间; 收集后交物资回收单位回收利用. 电熔炉检修; 废耐火材料; 一般工业固废; 固态; 5; 分类堆存于一般工业固废间; 由供货厂家回收利用. 生化池; 污泥; 一般工业固废; 半固体; 1.224; 分类堆存于一般工业固废间; 交环卫部门处置. 调漆; 废漆桶; 危险废物; 固态; 0.456; 分类堆存于危险废物贮存点; 交资质单位处置. 喷漆; 漆渣; 危险废物; 固态; 13.487; 分类堆存于危险废物贮存点; 交资质单位处置. 有机废气处理设施; 废活性炭; 危险废物; 固态; 9.6; 分类堆存于危险废物贮存点; 交资质单位处置. 废过滤棉; 危险废物; 固态; 0.8; 分类堆存于危险废物贮存点; 交资质单位处置. 设备检修; 废机油; 危险废物; 液态; 0.5; 分类堆存于危险废物贮存点; 交资质单位处置. 废含油棉纱手套; 危险废物; 固态; 0.05; 分类堆存于危险废物贮存点; 交资质单位处置. 废油桶; 危险废物; 固态; 2.244; 分类堆存于危险废物贮存点; 交资质单位处置. 污水处理系统; 污泥; 危险废物; 半固体; 0.034; 分类堆存于危险废物贮存点; 交资质单位处置. 废油; 危险废物; 液态; 0.158; 分类堆存于危险废物贮存点; 交资质单位处置. 办公、生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; 43.2; 桶装暂存; 交环卫部门处置. 本项目产生的危险废物统计见表4.2-21，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4.2-22。 表4.2-21 生产过程中产生的危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 主要成分; 有害成分; 危险 特性; 产废周期; 贮存方式; 处置去向. 废漆桶; HW49; 900-041-49; 0.456; 油漆; 油漆; T; 每天; 分类堆存于危险废物贮存点; 交资质单位处置. 漆渣; HW12; 900-252-12; 13.487; 油漆; 油漆; T; 每天. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 9.6; 有机废气; 有机废气; T/In; 每月. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.8; 有机废气; 有机废气; T/In; 每月. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.5; 矿物油; 矿物油; T/In; 每月. 废含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 矿物油; 矿物油; T/In; 每月. 废油桶; HW08; 900-249-08; 2.244; 矿物油; 矿物油; T/In; 每月. 污泥; HW012; 900-252-12; 0.034; 油漆; 油漆; T; 每月. 废油; HW08; 900-210-08; 0.158; 矿物油; 矿物油; T/In; 每月. 表4.2-22 建设项目危险废物贮存点基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危险废物贮存点; 废漆桶; HW49; 900-041-49; 车间外西北侧; 50; 置于托盘上; 3个月. 漆渣; HW12; 900-252-12; 专用容器收集; 3个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 专用容器收集; 3个月. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 专用容器收集; 3个月. 废机油; HW08; 900-249-08; 专用容器收集; 3个月. 废含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 袋装; 3个月. 废油桶; HW08; 900-249-08; 置于托盘上; 3个月. 污泥; HW012; 900-252-12; 专用容器收集; 3个月. 废油; HW08; 900-210-08; 专用容器收集; 3个月. （2）管理要求 本项目在1#楼厂房外北侧设置一般固废暂存点，建设单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。管理要求如下： ①一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ②按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求标示环保标志。 ③为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ④建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ⑤建设单位应当取得排污许可证，并执行排污许可管理制度的相关规定。 采取以上措施后，企业一般工业固废暂存点及固体废物管理、处置均满足相关要求。 本项目在1#楼厂房外北侧设置一间危险废物贮存点，危险废物贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，并设置明显标志。管理要求如下： ①贮存点根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置贮存分区，各类危险废物分类分区贮存。 ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 综上，企业拟建一般工业固废暂存点、危险废物贮存点的固体废物管理、处置均满足相关要求。 4.2.5土壤及地下水环境 根据工程污染分析，拟建项目对地下水和土壤可能产生污染途径主要为水性漆、机油、柴油、生产废水等液体发生事故性泄漏，泄漏后从土壤经包气带渗入含水层，此过程会影响土壤和地下水环境。 本项目涉及土壤及地下水影响的危险源为：设置1处化学品库，用于暂存水性漆原料；设置1处油库，用于暂存柴油和机油；设置1处危废贮存点，用于贮存漆渣、废活性炭、废过滤棉、废机油、废含油棉纱手套、废漆桶及废油桶等危废；设置1处一体化污水处理设施，用于处理喷漆废水、洗枪废水及空压机排水；设置1处水帘循环水池，用于喷漆房内水帘循环。 本项目对危险源采取有效措施：水性漆、机油、柴油等原料均采用铁桶承装，漆渣、废活性炭、废过滤棉、废机油等危险废物采用专用容器收集。对化学品库、油库、危废贮存点地面做防腐防渗处理，对承装液体的容器且设置托盘，渗漏的物料可在化学品库、油库及危废贮存点内全部收集，采取截流措施后不会渗漏至土壤及地下水环境。 同时对生厂区进行分区防渗，主要防治措施如下： ①源头控制、分区防渗、污染监控和应急响应。 ②重点防渗区：化学品库房、油库、喷漆线、危险废物贮存点、水帘循环水池和一体化污水处理设施等为重点防渗区。重点防渗区的防渗性能要求不低6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。其中危废贮存点按《危险废物贮存污染控制标准》，其防渗性能要求达到其防渗层渗透系数≤10-10cm/s 的要求。 ③一般防渗区：一般固废暂存区、生化池、隔油池、循环冷却水池、循环沉淀池等为一般防渗区。一般防渗区的防渗性能要求不低1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。 ④简单防渗区：除一般防渗区和重点防渗区外为简单防渗区，需要进行地面硬化处置。 项目排放的废气污染物沉降物可能会对土壤造成影响，通过在厂区内种植绿化，定期检查废气处理设施，能够降低废气污染物沉降物对土壤环境的影响。 因此，通过上述措施处理后，对地下水和土壤影响较小。 4.2.6生态 本项目不属于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的建设项目。 4.2.7环境风险 （1）风险物质和风险源分布情况 将本项目使用的原辅材料与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行对比可知，涉及的环境风险物质主要为柴油、机油、液氧、水性油漆、废机油、废油桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉、废含油棉纱手套、废漆桶等。本项目环境风险识别见表4.2-23。 表4.2-23 风险物质数量及临界量比值表 序号; 风险物质名称; 风险物质成分; 储存位置; 最大储存量（t）; 临界值（t）; 比值（Q）. 1; 水性油漆; 有机物; 化学品库; 2; 100; 0.02. 2; 液氧; 氧气; 化学品库; 150; 200; 0.75. 3; 机油; 矿物油; 油库; 0.5; 2500; 0.0002. 4; 柴油; 矿物油; 油库; 0.5; 2500; 0.0002. 5; 废机油; 矿物油; 危废贮存点; 0.125; 2500; 0.00005. 6; 废含油棉纱手套; 矿物油; 危废贮存点; 0.001; 50; 0.00002. 7; 废漆桶; 有机物; 危废贮存点; 0.114; 50; 0.00228. 8; 漆渣; 有机物; 危废贮存点; 2.997; 50; 0.05994. 9; 废过滤棉; 有机物; 危废贮存点; 0.2; 50; 0.004. 10; 废活性炭; 有机物; 危废贮存点; 2.0; 50; 0.04. 11; 废油桶; 矿物油; 危废贮存点; 0.561; 50; 0.01122. 12; 污泥; 有机物; 危废贮存点; 0.034; 50; 0.02516. 13; 废油; 矿物油; 危废贮存点; 0.158; 2500; 0.0000632. 合计; 0.86447. 注：水性油漆临界量参照HJ941-2018附录A第八部分危害水环境物质慢性毒性类别：慢性1。. 根据上表，厂区危险物质数量与临界量的比值Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169－2018)，项目风险潜势为I，确定环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境风险分析 1）生产过程中的风险分析 ①本项目柴油、机油、水性漆、液氧在使用过程中泄漏引发火灾造成工人和财物伤害问题。柴油、机油、水性漆在使用过程中发生泄漏进入土壤或水体引出的污染问题。 ②水帘循环水池池体发生破损可能导致含有机物废水泄漏造成周边土壤及水体污染。 2）储存风险分析 含有水性涂料、油类物质均采用桶装形式储存，若因储桶损坏、管理不善或其他原因，造成泄漏，可能导致土壤环境和水环境被污染；柴油、机油、液氧在储存过程中遇明火可能发生火灾事故。 3）伴生/次伴生风险识别 项目柴油、机油属于可燃物质，液氧属于易燃物质，在遇明火、高热时易发生火灾、爆炸事故，一旦泄漏物质接触明火或遇高热就会起火，根据物质成分，燃烧可能产生CO、CO2、NOx等有毒有害物质。另外，项目若发生火灾，在事故应急救援中产生的消防灭火水可能伴有一定的物料和未完全燃烧的产物，同时在灭火过程中可能产生少量的干粉、沙土等固体废物，以及泄漏时收集物料的废吸收材料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 （3）风险防范措施 ①风险防范管理措施 设置1名员工专职管理监督厂区环保安全工作，制定厂区安全运行管理制度，并定期对厂区内所有员工进行技能培训，如培训合规操作设备流程、日常设备排查、加强日常安全教育、装置开工前安全教育等。同时，让所有员工了解本厂各种原辅材料、化学品及产品以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等； ②储存区防范措施 本项目涉及置化学品库、油库、危废贮存点，暂存物质主要为柴油、机油、液氧、水性漆、废机油等液体及漆渣高含水量物质，在暂存时应利用铁桶进行集中收集，并设置托盘防止铁桶破损发生泄漏。同时，对化学品库、油库、危废贮存点进行重点防渗，其中危废贮存点设置要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关管理要求。 ③其它措施 A物质装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器；输送原辅材料的运输车辆，应采取防止泄漏、防震、防爆的措施。 B对生产场所、化学品库、喷漆线、油库及危废贮存点的地面进行定期检查，发现地面破损进行修补防渗层； C对项目涉及的化学品、油品及危废按照《化学品分类和标签规范》（GB 30000系列）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关要求设置标识标牌，起到警示、防范作用。 D产生的危废置于危废贮存点，定期交有资质的单位处置，不得随意堆放和丢弃，建立危废贮存及转运台账，由专人负责管理。 （4）应急要求 根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施： ①完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏； ②落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材； ③要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育； ④企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施； ⑤企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施； ⑥做好总图布置和建筑物安全防范措施； ⑦准备各项应急救援物资； ⑧仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 ⑨当发生物料泄漏时，应立即切断火源，隔离泄漏污染区，严格限制人员出入。同时向主管负责人报告。查找并切断泄漏源，防止进入下水道，应急处理人员应佩戴正压式呼吸器，穿防静电消防防护服。 针对小量和大量泄漏情况，具体应急处置如下： A、小量泄漏应急处置：尽可能将溢流液收集到有盖容器内，用砂土、活性炭或其它惰性材料吸收残液，也可用不燃性分散剂制成的乳液或肥皂水、洗涤剂洗刷，并使用装置将废液等全部收集专用容器中，与使用过的吸附物一起，按照危险废物进行委外处理。 B、大量泄漏应急处置：首先应将泄漏物控制在围堰或构筑消防砂袋围堤，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害，并转移至专用收集器内，回收或按照危险废物进行委外处理。 C、使用雾状水、二氧化碳等灭火剂。消防人员必须穿戴自给式呼吸器和全套防护服，在上风向灭火，避免吸入有毒烟气。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处并对其进行冷却，也可通过雾状水来降低环境温度。尽快疏散下风向可能受影响人群。 ⑩制定制定突发环境事件应急预案并备案、演练，加强环境应急能力保障建设。 （5）环境风险评价结论 本项目落实和完善本评价提出的风险防范措施的前提下，可有效降低环境风险，做到环境风险事故可防可控，其环境风险水平在可接受范围内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒（DA001）/电熔炉1# | 颗粒物、氯化氢 | 布袋除尘器1#+1根15m排气筒 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023） |
|  | 2#排气筒（DA002）/电熔炉2# | 颗粒物、氯化氢 | 布袋除尘器2#+1根15m排气筒 |  |
|  | 3#排气筒（DA003）/抛光机 | 颗粒物、SO2、NOx | 1根15m排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016） |
|  | 4#排气筒（DA004）/喷漆线、烤花线 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 水帘+干式过滤器+两级活性炭吸附+1根15m排气筒 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023） |
|  | 食堂油烟排放口 | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟净化器 | 《餐饮业大气污染物排放标准》(DB 50/859-2018) |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 加强废气收集效率，车间通风。 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经厂区已建生化池处理达标后接入市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
|  | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 生产废水经过“絮凝+气浮+好氧+沉淀”设施处理后进入达标排放，废水处理设施处理能力为10m3/h。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
| 声环境 | 厂界四周 | 厂界噪声 | 基础减震，选用低噪声设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 在1#楼厂房外北侧设置一般固废暂存点，面积为100m2，用于存放一般固体废物。参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求），收集后定期交资源回收单位回收利用。 在1#楼厂房外北侧设置一间危险废物贮存点，面积为50m2，用于存放危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。收集后定期交由有相关资质单位收集、运输和处理。 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制、分区防渗、污染监控和应急响应。 ②重点防渗区：化学品库房、油库、喷漆线、危险废物贮存点和一体化污水处理设施等为重点污染防治区。重点污染防渗区的防渗性能要求不低6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。其中危险废物贮存点按《危险废物贮存污染控制标准》，其防渗性能要求达到其防渗层渗透系数≤10-10cm/s 的要求。 ③一般防渗区：一般固废暂存区等为一般污染防治区。一般污染防渗区的防渗性能要求不低1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。 ④简单防渗区：除一般污染防治区和重点污染防治区外为简单防渗区，需要进行地面硬化处置。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①风险防范管理措施 设置1名员工专职管理监督厂区环保安全工作，制定厂区安全运行管理制度，并定期对厂区内所有员工进行技能培训，如培训合规操作设备流程、日常设备排查、加强日常安全教育、装置开工前安全教育等。同时，让所有员工了解本厂各种原辅材料、化学品及产品以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等； ②储存区防范措施 本项目涉及置化学品库、油库、危废贮存点，暂存物质主要为柴油、机油、液氧、水性漆、废机油等液体及漆渣高含水量物质，在暂存时应利用铁桶进行集中收集，并设置托盘防止铁桶破损发生泄漏。同时，对化学品库、油库、危废贮存点进行重点防渗，其中危废贮存点设置要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关管理要求。 ③其它措施 A物质装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器；输送原辅材料的运输车辆，应采取防止泄漏、防震、防爆的措施。 B对生产场所、化学品库、油库、喷漆线及危废贮存点的地面进行定期检查，发现地面破损进行修补防渗层； C对项目涉及的化学品、油品及危废按照《化学品分类和标签规范》（GB 30000系列）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关要求设置标识标牌，起到警示、防范作用。 D产生的危废置于危废贮存点，定期交有资质的单位处置，不得随意堆放和丢弃，建立危废贮存及转运台账，由专人负责管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号）要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查、便于自动监控设施安装、采样和维护”的原则和规范化要求设置。排放口规范设置按照《排污单位污染物排放口监测点位设置 技术规范》（HJ1405-2024）相关要求执行，如下： （1）废气排放口 ①应在废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所。 ②在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等。 ③监测孔要求： a对正压下输送高温或有毒有害气体的排气筒/烟道，应安装带有闸板阀的密封防喷监测孔，其他形式的手工监测孔外沿距离排气筒/烟道或保温层外壁距离应≤50 mm。 b圆形竖直排气筒/烟道直径D≤1 m 时，至少设置1个手工监测孔；1 m<D≤3.5 m时，至少设置相互垂直的2个手工监测孔；D>3.5 m时，至少设置相互垂直的4个手工监测孔。圆形水平排气筒/烟道直径D≤3.5m时，至少在侧面水平位置设置1个手工监测孔；D>3.5m时，至少在两侧水平对称的位置设置2个手工监测孔。 ④平台要求： a监测断面距离坠落高度基准面2 m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。 b除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2 m~1.3m处。 （2）废水排放口 ①排放污水进入市政、工业园区管网或外环境前，应按要求设置污水排放口监测点位，原则上1个排污单位只保留1个污水排放口。监测点位宜设置在厂界内或厂界外10m范围内，避免雨水和其他来源的排水混入、渗入，干扰采样监测。 ②污水排放口监测点位应满足现场水质采样和流量测量要求，溢流及事故排水应纳入污水排放口排放。 ③对于污水日排放量小于50m3的排放口，不满足5.2.1、5.2.2 要求的，其排水管道或渠道应为矩形、圆形、梯形等规则形状，且上游管道或渠道顺直段长度应不少于3m，并设置高于下游排水管道或渠道不低于0.1m的垂直落差，跌水底部应建设宽度不小于0.3m，长度不小于0.5m的矩形明渠。 （3）噪声 ①工业企业厂界噪声监测点应在法定厂界外1米。高度1.2米以上的噪声敏感处。 ②在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点。 ③建筑施工噪声的测点，确定在施工场地的边界线上。 ④噪声标志牌立于测点处。 （4）固体废物 ①一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。易造成二次扬尘的贮存、堆放场地，应采取不定时喷洒等防治措施。 ②有毒有害固体废物等危险废物，应设置专门堆放场地，并必须有防扬散、防流失、防渗漏等防护措施。 ③固体废物堆放场必须经当地环境保护行政主管部门审批，其有毒有害固体废物等危险废物堆放场必须经市级环境保护行政主管部门审批。 ④除综合利用外，固体废物的处置、贮存、堆放场应分别立标。标志牌立于边界线上。大型固废堆放场按方位设4个标志牌；中型固废堆放场按方位设2-3个标志牌；小型固废堆放场设1个标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排污口（源）或危险废物贮存、处置场，设置警告性环境保护图形标志牌。 |  |  |  |

- 六、结论

本建设项目符合相关政策；项目选址于合川三汇镇工业区，符合重庆市合川区三汇镇控制性详细规划；本项目运营期会产生废水、废气、噪声和固体废物，在严格落实本环评提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，产生的污染物能够实现达标排放，满足总量控制要求，环境风险可控。从环境保护角度而言，本项目在所选址建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.399 | / | 2.399 | +2.399 |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.017 | / | 0.017 | +0.017 |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 0.286 |  | 0.286 | +0.286 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.431 | / | 1.431 | +1.431 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.168 | / | 0.168 | +0.168 |
|  | NOx | / | / | / | 1.333 | / | 1.333 | +1.333 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.521 | / | 0.521 | +0.521 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.174 | / | 0.174 | +0.174 |
|  | SS | / | / | / | 0.174 | / | 0.174 | +0.174 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.069 | / | 0.069 | +0.069 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.026 | / | 0.026 | +0.026 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.026 | / | 0.026 | +0.026 |
| 一般工业 固体废物 | 一般工业 固体废物 | / | / | / | 184.243 | / | 184.243 | +184.243 |
| 危险废物 | 危险废物 | / | / | / | 27.329 | / | 27.329 | +27.329 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①