- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项目名称：         互感器铁芯建设项目

建设单位（盖章）： 重庆鑫合创电器有限责任公司

编制日期：         二〇二五年八月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 互感器铁芯建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2507-500117-04-01-782634 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王磊 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3821-变压器、整流器和电感器制造 | 建设项目 行业类别 |  | 三十五、电气机械和器材制造业38-输配电及控制设备制造382 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 重庆市合川区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 2507-500117-04-01-782634 |  |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） |  | 10 |  |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 |  | 3个月 |  |
| 是否开工 建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 建筑面积2648.72m2 |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价设置情况一览表 类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1二噁英、苯并(a)芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物1二噁英、苯并(a)芘、氰化物、氯气，故无需开展大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水为间接排放，故无需开展地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目涉及的环境风险物质未超过临界量，故无需开展环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目废水进入南溪组团C区，不涉及取水口，故无需开展生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目位于内陆，不涉及海洋，故无需开展海洋专项评价。. 土壤和声环境; 土壤和声环境不开展专项评价; /. 注: 1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169)附录B、附录C）。 |
| 规划情况 | 文件名称：《重庆市合川工业园区南溪组团南溪片区控制性详细规划（修改）》 审批机关：合川区人民政府 审批文号：合川府〔2016〕61号 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《重庆合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》 审查机关：重庆市生态环境局 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2019〕1169号） 备注：南溪组团包括A、B、C三个区，南溪组团C区为原重庆市合川区草街片区控制性详细规划中市级工业园区部分。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1与规划及规划环评的符合性分析 1.1.1与《重庆市合川工业园区南溪组团南溪片区控制性详细规划（修改）》的符合性分析 根据《重庆市合川工业园区南溪组团南溪片区控制性详细规划（修改）》及其批复： 园区规划范围：北起东津沱，南至米坊村、进士村，西至南津街街道花园村、南屏村，东至盐井街街道石庙村、建梁村。 园区功能定位：以发展电子信息、装备制造、医药、食品为主，居住商业配套为辅的科技领先、经济繁荣、环境优美的工业园。 项目主要进行互感器铁芯制造，属于装备制造业，选址位于重庆市合川工业园区南溪组团C区，用地性质属于工业用地，项目建设与园区规划产业定位不冲突，符合区域土地利用规划要求。 - 1.1.2 与《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》的符合性分析 南溪组团C区位于合川区草街镇草街航电旁，东至古圣寺、小松树顶，南至响塘、对家山，西至渝武高速以东，北至土地岩，面积为1.85km2，产业定位为通用机械及汽车零部件制造。 项目位于重庆合川工业园区南溪组团C区，主要进行互感器铁芯制造，与南溪组团C区产业发展不冲突。与南溪组团C区生态环境准入清单符合性分析详见表1.1-1。 表1.1-1 与南溪组团C区生态环境准入清单符合性分析 分类; 清单内容; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 缙云山国家级风景名胜区及其外围300m缓冲带区域原则上按照环境空气质量一类功能区对应要求进行管理；对临近环境空气质量一类功能区一侧工业用地不宜布置废气排放量大的企业，增强靠近缙云山风景名胜区一侧防护绿化。; 项目位于缙云山国家级风景名胜区及其外围300m缓冲带之外，且废气排放量小。; 符合. 规划区内企业入驻时应优化环境防护距离设置，以防范产业园区涉生态环境“邻避”问题为出发点，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线内。; 项目无环境防护距离要求。; 符合. 污染物排放管控; 水污染控制措施要求; 规划区废水全部进入污水处理厂处理达标后排放，水污染物达标排放率100%。; 项目污水排入南溪组团C区污水处理厂处理达标后排放。; 符合. 大气污染物控制措施要求; 涉及挥发性有机污染物的排放的企业应按国家及重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案要求，采用低毒、低挥发性原辅材料，进行工艺改造，并对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制。; 项目使用的有机硅胶属于低挥发性胶粘剂。; 符合. 固体废物处置措施; 工业固体废物综合利用率达到95.5%; 项目一般工业固体废物定期交物资回收单位回收利用。; 符合. 环境风险防控; 规划区建设三级（车间、厂区、规划区）环境风险防控体系；督促规划区内各企业加强环境风险防控，建设防止环境风险物质泄漏扩散的封堵、围栏、喷淋、吸收、收集、处理等应急设施。; 根据要求进行环境风险防控。; 符合. 资源利用效率; 新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内先进水平。新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 项目清洁生产水平不低于国内先进水平。; 符合. 万元工业增加值用水量（m³/万元）<36.9; 项目用水量少。; 符合. 禁止准入产业; 禁止《市场准入负面清单》、《关于发布长江经济带发展负面清单（指南）的通知》、《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》、《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投﹝2018﹞541 号）、《重庆市关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改投﹝2018﹞781 号）中提出的负面清单以及不予准入类项目；禁止引入资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。; 项目不属于负面清单及不予准入类项目。; 符合. 禁止新建、扩建造纸、印染、化学原料药、电镀、铅酸电池、危险废物利用和处置、排放重金属以及存在严重环境安全风险的工业项目。; 不属于上述项目。; 符合. 长江及主要支流1km范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。; 不属于上述项目。; 符合. 在嘉陵江及集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 不属于上述项目。; 符合. 禁止新建、扩建化工项目（为园区主导产业配套必需的、对环境影响小、风险可控的化工项目除外）。; 不属于化工项目。; 符合. 限制准入产业; 总体; 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性有机污染物排放的项目。; 不属于上述项目。; 符合. 在合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃煤、重油等高污染物工业项目。; 不属于上述项目。; 符合. 严格限制高耗水的工业项目，可能对饮用水源带来安全隐患的项目。; 不属于高耗水项目。; 符合. 严格限制在声环境2类区附近建设产生噪声污染的工业项目。; 项目位于南溪组团C区，所在地为3类声环境功能区。; 符合. 装备制造产业（允许改造升级，接受异地置换）; 产业结构调整指导目录限制类“十一类、机械”第 12、16-19、21-23、28、29、31-33、36、37、40、43、47、48 等通用设备制造; 项目不属于限制类。; 符合. 产业结构调整指导目录限制类“十一类、机械”第 1-10、13、46、51-55 项及“十五、消防”第 1-8 项专用设备制造. 综上所述，本项目为互感器铁芯制造项目，符合园区入园条件要求，不属于南溪组团C区生态环境准入清单中禁止类、限制类，符合园区生态环境准入清单的要求。 1.1.3 与《重庆市生态环境局关于合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2019〕1169号）的符合性分析 项目与规划环评审查意见符合性分析见表1.1-2。 表1.1-2 项目与审查意见的符合性分析表 分类; 清单内容; 本项目情况; 符合性. （一）加强空间管制; 规划区后续开发建设时应在嘉陵江沿岸布置不少于50m绿化缓冲带。嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水源取水口上游20km范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1km范围内），禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。南溪组团A区、C区环境空气一类区（缙云山风景名胜区、九峰山市级森林公园）300m缓冲带内现有企业大气污染物排放量不得增加，规划未实施的地块不得引进有工艺废气排放的企业。规划内企业环境防护距离应优化控制在规划区边界或用地红线以内。南溪组团A区、C区超出城市总体规划建设用地范围的地块暂不开发，未来按照国土空间规划的建设用地范围进行开发管理。; 项目属于互感器铁芯制造，不属于排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。项目位于重庆市合川区草街街道金凤环路2号9号厂房，不属于南溪组团C区环境空气一类区， 项目不需设置环境防护距离，满足空间管制的要求。; 符合. （二）严格环境准入; 强化规划环评与合川区“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，生态环境准入清单）的联动，主要管控措施应符合合川区“三线一单”要求。规划区应优化产业发展方向，落实生态环境准入清单，严格建设项目环境准入，坚持源头防控，倡导循环经济，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产排量。按照清洁生产标准要求，不断提升园区工业企业清洁生产水平，新建、改扩建项目清洁生产水平不得低于国内先进水平。; 项目建设符合合川区“三线一单”要求，满足环境准入的要求，项目从源头对污染物采取了减量措施，清洁生产水平不低于国内先进水平。; 符合. （三）加强大气污染防治; 加强现有企业大气污染治理和监管，确保各类大气污染物持续稳定达标排放。通过工艺改进、清洁生产、完善措施等手段减少废气无组织排放。鼓励规划区内企业以天然气、电等为能源，除现有的水泥厂、合川盐化外禁止燃煤；规划区内水泥生产等企业应当桉照市政府及有关部门关于错峰生产的调度要求，限产停产；排放挥发性有机物的企业其废气收集和处理必须满足国家及重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相关要求。南溪组团B区应控制砷化镓芯片外延工序生产规模，采取严格的废气收集及处理措施，最大程度减少重金属废气排放对周边环境的影响。; 项目废气排放量较少，且采取了相应控制措施。; 符合. （四）加强水环境保护; 提高废水回用率，减少废水污染物排放。加强现有企业废水排放监管，确保规划区废水经污水处理厂处理达标后排放。规划区禁上含重金属（汞、铬、镉、铅、砷）废水排放。南溪组团B区污水处理厂应尽快进行提标改造，增设电子工业特征水污染物处理工艺。渭沱组团污水处理厂加快建设进度，确保渭沱组团B区生产废水、生活污水能进入污水处理厂集中处理达标后外排。; 项目生活污水依托标准厂房配套的1#生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入园区污水管网，排放至南溪组团C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入嘉陵江。项目间接冷却水循环使用，不外排。; 符合. （五）重视地下水污染防控; 采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境的污染。按监测计划，应定期开展地下水跟踪监测工作，根据监测结果，督促相关企业完善相应的地下水污染防控措施。; 项目已提出相应的防渗措施要求，危废贮存点、原辅料仓库液态物质贮存区采取重点防渗，一般工业固废暂存间、厂房其他生产区划分为一般防渗区，其他区域划分为简单防渗区。; 符合. （六）强化噪声污染防控; 合理布局噪声源，高噪声源应尽量远离居住区布置。加强规划区现有企业噪声治理，采用低噪声设备，采取消声、隔声、减震等措施，确保厂界噪声达标，尽量减少对周边居民的影响。; 项目采取隔声减震等措施，厂界噪声达标，不会发生噪声扰民。; 符合. （七）加强土壤和固体废物污染防 治; 按照《重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》和土壤污染防治目标责任书相关要求，有效防控土壤环境风险，防范建设用地新增污染。加强工业固体废物综合利用和处置，统筹解决好一般工业固体废物处置配套不足的问题，结合工业园区各组团发展需求，科学论证，加紧规划设置一般工业固体废物处置场或工业固体废物综合利用和处置设施。规划区内土地利用性质调整，应按相关规定要求开展土壤调查和风险评估，经评估确定为污染地块的，应当在土地转让前开展治理修复。; 项目不使用危险化学品等液态物质，并已提出相应的防渗措施要求，不会对地块土壤环境产生影响，一般工业固体废物暂存，定期外售给物资回收单位回收利用，危废暂存后定期交有资质的单位处置。; 符合. （八）强化环境风险防范; 进一步完善环境风险防范体系建设，相关企业尤其是涉及危化品的企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故。建立健全园区级风险防控体系，完善环境风险应急预案，加强对企业环境风险源的监督管理。强化事故废水应急收集及处理措施，完善园区“三级”环境风险防控体系，确保事故废水不对大口蛉县级自然保护区造成影响。应加快实施盐井水厂、方溪水厂损迁关闭进度，确保居民饮用水安全。; 项目风险物质储存量很少，本次评价对环境风险问题提出了相关要求，满足风险防范的要求。; 符合. （九）建立健全园区管理机构; 合川工业园区以及合川信息安全产业服务中心应成立专门管理机构，加强环境管理。; 项目满足园区对环境管理的要求。; 符合. （十）加强环境管理; 严格执行环境影响评价和环保”三同时”制度。本次规划环境影响评价及其审查意见将是各规划区开发建设中环境保护管理的依据。规划后续实施过程中，各规划区应尽快建立起环境质量跟踪监测体系，落实跟踪监测计划，并桉照规定要求适时开展环境影响跟踪评价，提出改进措施。; 本次评价对项目的环境监测、环境管理均提出了相关要求，满足园区对环境管理的要求。; 符合. 综上所述，项目符合《重庆市生态环境局关于合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2019〕1169号）的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.2 其他符合性分析 1.2.1“三线一单”符合性分析 根据“重庆市‘三线一单’智检服务”，本项目位于重庆市合川区草街街道金凤环路2号9号厂房，项目所在地不属于生态保护红线和一般生态空间，属于ZH50011720005合川区工业城镇重点管控单元-草街拓展片区，系重点管控单元5。 项目建设与“三线一单”管控要求的符合性分析，见表1.2-1。 |  |  |  |  |

表1.2-1  与“三线一单”管控要求的符合性分析

| 环境管控单元编码 |  | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50011720005 |  | 合川区工业城镇重点管控单元-草街拓展片区 | 重点管控单元5 |  |
| 管控要求层级 | 管控类型 | 管控要求 | 项目情况 | 符合性 |
| 全市总体管控要求 | 空间布局约束 | 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 | 项目位于重庆市合川区工业园区南溪组团C区，符合园区产业发展和布局。 | 符合 |
|  |  | 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 | 不属于上述项目。 | 符合 |
|  |  | 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 不属于上述项目。 | 符合 |
|  |  | 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 | 项目属于互感器铁芯制造项目，位于重庆市合川区工业园区南溪组团C区，不属于高耗能、高排放、低水平项目。 | 符合 |
|  |  | 第五条 新建、有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。 | 不属于上述企业。 | 符合 |
|  |  | 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。 | 项目不涉及环境防护距离。 | 符合 |
|  |  | 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。 | 项目属于互感器铁芯制造项目，位于重庆市合川区工业园区南溪组团C区，项目的建设符合园区开发秩序和强度。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。 | 不属于上述项目。 | 符合 |
|  |  | 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 | 项目位于合川区，属于大气环境质量不达标区，所在的区域河流水质均达标。项目退火炉采用电加热，加热过程中抽真空可能会产生极少量的颗粒物和非甲烷总烃；分装工序中点胶过程会产生极少量的非甲烷总烃，在加强车间通风后，对外环境影响不大。危险废物贮存点可能产生极少量的异味和有机废气，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设、管理危险废物贮存点，对外环境影响不大。本项目污染物排放量小且采取了有效的污染治理措施，可确保污染物稳定达标排放，对环境影响较小。根据《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》，南溪组团C区COD、NH3-N总量管控限值为24.20t/a、3.23t/a，本项目COD、NH3-N排放量为0.034t/a、0.005t/a，满足总量管控要求。 | 符合 |
|  |  | 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 | 项目不属于重点行业、不涉及喷漆、喷粉、印刷。 | 符合 |
|  |  | 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 | 项目废水经生化池处理达标后，通过园区污水管网排放至南溪组团C区污水处理厂进一步处理。 | 符合 |
|  |  | 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 | 项目不涉及。 | 符合 |
|  |  | 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 | 不属于上述项目。 | 符合 |
|  |  | 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 | 项目设置一般工业固废暂存间和危险废物贮存点，并建立废物污染环境防治责任制度及管理台账。 | 符合 |
|  |  | 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。 | 项目生活垃圾交环卫部门统一处置。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 | 项目不属于重大突发环境事件企业，在采取完善有效的风险防范措施后，本项目环境风险影响程度是可以接受的。 | 符合 |
|  |  | 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。 | 项目不属于化工园区。 | 符合 |
|  | 资源开发效率要求 | 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。 | 项目不涉及高污染能源的使用，主要使用电能。 | 符合 |
|  |  | 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。 | 项目所使用的设备为节能设备。 | 符合 |
|  |  | 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 | 项目不属于“两高”项目。 | 符合 |
|  |  | 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 | 项目间接冷却水循环使用，不外排。项目不属于上述行业。 | 符合 |
|  |  | 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。 | 项目用水量较少。 | 符合 |
| 合川区总体管控要求 | 空间布局约束 | 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条和第七条。 | 详见市级总体要求。 | 符合 |
|  |  | 第二条 嘉陵江岸线1公里范围内限制布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 | 不属于上述项目。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条和第十五条。 | 详见市级总体要求。 | 符合 |
|  |  | 第四条 持续推进农村人居环境整治，巩固拓展农村厕所革命成果，引导农村新建住房配套建设卫生厕所，推进人口规模较大村庄配套建设公共厕所；强化畜禽粪污资源化利用，加强散养畜禽管理；推进农药化肥减量增效；加强水产养殖污染专项治理，在养殖区内新建、改扩建水产专用养殖场（池）应配套建设养殖尾水治理设施，实现养殖尾水达标排放、循环使用或资源化利用。 | 项目不涉及。 | 符合 |
|  |  | 第五条 持续推进水泥等高排放重点管控企业超低排放改造；加大新型干法水泥窑、玻璃行业废气深度治理力度，深化烧结砖瓦窑生产企业深度治理，推进烧结砖瓦窑脱硫脱硝除尘改造；新建燃煤机组实施超低排放；燃气锅炉实施低氮改造。 | 项目不涉及。 | 符合 |
|  |  | 第六条 严格施工扬尘管理，建筑面积8万平方米以上工地全部安装扬尘在线监测系统并联网。加强道路扬尘控制，强化运渣车辆冒装撒漏监管。推进混凝土搅拌站和非煤矿山物料储运系统密闭化改造。 | 项目租用闲置厂房进行建设，施工时间较短，只要加强管理，关闭门窗，施工扬尘对环境的影响将会大大降低。 | 符合 |
|  |  | 第七条 加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁、公转水”，大力发展铁水、公铁、公水等多式联运，大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输；加强船舶和非道路移动机械排气污染防治，提高燃油车船能效标准，健全交通运输装备能效标识制度，加快淘汰高耗能高排放老旧车船。全面实施汽车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准。 | 项目不涉及。 | 符合 |
|  |  | 第八条 推动新建小区公共烟道建设油烟集中处置设施，实现居民生活油烟达标排放，减少生活有机溶剂使用，针对建筑装修、汽修喷涂作业、干洗等行业，严格执行有机溶剂VOCs含量限值标准，鼓励使用低毒、低挥发性溶剂。 | 项目不涉及油烟排放，不属于上述行业。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。 | 详见市级总体要求。 | 符合 |
|  |  | 第十条 强化工业园区环境风险管控。完善工业园区现有重大风险源的风险防范体系和应急预案，定期开展应急事故演练，并加强监管；实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化环境应急队伍建设和物资储备。 | 项目位于合川工业园南溪组团C区，将完善自身环境风险防范措施，与园区防范体系衔接。 | 符合 |
|  |  | 第十一条 工业集聚区内的项目对水环境存在安全隐患的，应当建立车间、工厂和集聚区三级环境风险防范体系。 | 项目建立了环境风险防范体系。 | 符合 |
|  |  | 第十二条 深化区域联防联控机制，进一步健全与遂宁、广安、潼南、铜梁、北碚等地突发环境事件应急响应机制，有效预防和应对跨区域的突发环境风险事件。 | 项目不涉及。 | 符合 |
|  | 资源利用效率 | 第十三条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条和第二十二条。 | 详见市级总体要求。 | 符合 |
|  |  | 第十四条 严控煤炭消费总量，逐步降低煤炭消费比重，新建耗煤项目实行煤炭减量替代，逐步推进天然气、电力及可再生能源替代，持续推进煤炭消费总量及比重持续下降。推进水泥、玻璃等行业开展煤炭清洁高效利用。 | 项目不属于上述行业。 | 符合 |
|  |  | 第十五条 持续开展重点河流和水库富营养化监测预警及控制，科学实施梯级航电工程生态调度，保证生态基流。 | 项目不涉及。 | 符合 |
|  |  | 第十六条 划定的高污染燃料区内禁止销售、燃用高污染燃料，在禁燃区内，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的项目和设备。在禁燃区内已建成燃用高污染燃料的项目和设备，限于规定日期之前淘汰或改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 | 项目能源为电，不涉及高污染燃料。 | 符合 |
|  |  | 第十七条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 项目位于南溪组团C区，不涉及长江流域河湖岸线。 | 符合 |
| 合川区工业城镇重点管控单元-草街拓展片区要求 | 空间布局约束 | / | / | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.园区内排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 | 项目生活污水依托标准厂房配套的1#生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入园区污水管网，排放至南溪组团C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入嘉陵江。项目间接冷却水循环使用，不外排。 | 符合 |
|  |  | 2.加强重金属排放总量控制（铅、汞、镉、铬、砷），坚持新、改、扩建涉重 点重金属项目遵循重点重金属污染物排放“等量替换”原则。 | 项目不涉及重金属排放。 | 符合 |
|  |  | 3.再生有色金属行业按照《重点行业二噁英污染防治技术政策》加强二噁英污染防治。 | 项目不涉及。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1.实施有毒有害物质全过程监管。严格新（改、扩）建生产有毒有害化学品项目的审批。 | 项目不涉及。 | 符合 |
|  | 资源开发效率要求 | 1.新建及改扩建冶炼项目应符合行业规范条件，且达到能效标杆水平。 | 项目不涉及。 | 符合 |

| 其他符合性分析 | 1.2.2与《产业结构调整指导目录》（2024年本）符合性分析 项目属于互感器铁芯制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于国家规定的鼓励、限制和淘汰类之列；而《促进产业结构调整暂行规定》（国发﹝2005﹞40号文）中明确指出：“《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制、淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此本项目符合国家相关产业政策。 项目已取得重庆市合川区发展和改革委员会下发的《重庆市企业投资项目备案证》，项目代码为2507-500117-04-01-782634。 1.2.3 环保政策符合性分析 1.2.3.1 与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 表1.2-2与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析 项目; 相关准入条件; 项目情况; 符合性. 1; 一、全市范围内不予准入的产业. 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。天然林商业性采伐。法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 项目不属于产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。为允许类项目。; 符合. 2; 二、重点区域范围内不予准入的产业. 1．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。; 不属于上述项目。; 符合. 2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 不属于上述项目。; 符合. 3．在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 不属于上述项目。; 符合. 4．饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源。; 符合. 5．长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; 不属于上述项目。; 符合. 6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不涉及。; 符合. 7．在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及。; 符合. 8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不涉及。; 符合. 9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不涉及。; 符合. 3; 三、限制准入类. （一）全市范围内限制准入的产业 1．新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 2．新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 3．在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 4．《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 1、项目属于互感器铁芯制造项目，不属于高耗能高排放项目；2、项目不属于石化、现代煤化工项目；3、项目位于南溪组团C区，不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。4、项目不属于文件规定的禁止投资的项目。; 符合. （二）重点区域范围内限制准入的产业 1．长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 2．在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 项目属于互感器铁芯制造项目，项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目；不属于围湖造田等项目。; 符合. 1.2.3.2与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 根据《中华人民共和国长江保护法》，项目与该文件的符合性分析见表1.2-3。 表1.2-3 项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 序 号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 项目不属于对生态系统有严重影响的产业和重污染企业。; 符合. 2; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目。; 符合. 3; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于尾矿库。; 符合. 4; 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 项目一般工业固暂存于一般工业固废暂存间，其中废模具定期返回厂家，其他交物资回收公司处置；生化池污泥由生化池责任主体单位委托环卫部门定期清掏；危废暂存于危险废物贮存点，定期交具有资质的单位处理。生活垃圾经垃圾桶分类收集后交由环卫部门统一清运处理。餐厨垃圾定期交有资质单位处理。; 符合. 5; ……其他行业; 项目不属于其他《中华人民共和国长江保护法》中规定的养殖、航运、农业等行业。; 符合. 1.2.3.3与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析见表1.2-4。 表1.2-4 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关内容; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道的项目。; 项目不属于该类项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于合川工业园区南溪组团C区，不涉及自然保护区，不涉及风景名胜区核心景区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于合川区工业园区，不涉及饮用水源保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区域》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于合川工业园区南溪组团C区，不涉及岸线保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不在长江干流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目位于合川工业园区南溪组团C区，不属于所列项目。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目位于合川工业园区南溪组团C区，不属于所列项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目位于合川工业园区南溪组团C区，不属于此类项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。; 项目不属于落后过剩产能项目和高能耗高排放项目。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定; 项目符合法律法规及相关政策文件。; 符合. 由表1.2-4可知，项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。 1.2.3.4与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 表1.2-5与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》 序号; 管控内容; 本项目; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州一宜宾一乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 项目不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 不属于过长江通道项目（含桥梁、隧道）。; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 项目位于合川工业园区南溪组团C区，不涉及上述区域。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及上述区域。; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 项目位于合川工业园区南溪组团C区，不属于上述项目。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 项目位于合川工业园区南溪组团C区，不属于上述项目。; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 项目位于合川工业园区南溪组团C区，不属于上述项目。; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 不属于上述项目。; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 项目位于合川工业园区南溪组团C区，不属于上述项目。; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不涉及上述区域。; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及上述区域。; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 项目不涉及新增排污口。; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不属于生产性捕捞。; 符合. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不属于化工园区及化工项目。; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 项目不涉及上述区域，且不属于上述项目。; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目位于合川工业园区南溪组团C区，且不属于上述项目。; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目属于允许类项目。; 符合. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 不属于产能过剩项目。; 符合. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）: （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 不属于燃油汽车生产项目。; 符合. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 由表1.2-5可知，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》。 1.2.3.5与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》的符合性分析 根据《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发﹝2022﹞11号），项目与该文件的符合性分析见表1.2-6。 表1.2-6与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》的符合性分析 序 号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 对超过污染物排放标准、超过重点污染物排放总量控制指标的企业，依法责令限制生; 、停产整治或停业、关闭。 项目废水经收集处理达标后排放，满足总量控制要求。废气污染物产生量极小，通过加强车间通风，对外环境影响较小。; 符合. 2; 除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，禁止在工业园区外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目位于合川工业园区南溪组团C区，不属于高污染、石化、煤化工项目。; 符合. 3; 加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。; 项目位于合川工业园区南溪组团C区，根据区域声环境功能区划，项目属于3类区。; 符合. 4; 持续推进重金属环境风险防控。挖掘减排潜力，推进实施一批重金属减排项目。严格执行建设项目重金属排放“等量替换”或“减量替换”制度，无排放指标替换来源的项目不予审批。全面深化涉铅、镉、铬等重金属排放行业污染排查整治，对纳入整治清单的企业实施限期整改。继续对全市有色金属矿采选业、有色金属冶炼业、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业、电镀行业等重点行业执行重点重金属污染物特别排放限值，督促企业达标排放。; 项目不涉及重金属排放，不涉及有色金属矿采选业、有色金属冶炼业、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业、电镀行业。; 符合. 由表1.2-6可知，本项目符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》。 1.2.3.6与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中VOCs物料指VOCs质量占比大于等于10%的物料，以及有机聚合物材料。项目使用的有机硅胶质量占比小于10%，不属于标准中定义的VOCs物料，不属于VOCs产品，故不针对VOCs物料储存、转移和输送过程无组织排放控制要求进行分析；根据项目特点，针对与项目相关的条款进行相应符合性分析。 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）符合性详见表1.2-7。 表1.2-7 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 类别; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 含 VOCs 产品的使用过程无组 织排放控制要 求; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目建成后企业会建立原辅材料台账，本评价要求台账保存期限不少于3年。; 符合. 盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目废包装管、废油桶等加盖密闭后暂存在危废贮存点。; 符合. 由表1.2-7可知，本项目采取的挥发性有机物控制措施满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 1.2.3.7与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）的符合性分析 拟建项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33 号）的符合性分析见下表。 表1.2-8 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs 含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 项目建成后将建立原辅材料台账。项目使用的有机硅胶，属于低VOCs含量的胶粘剂。点胶废气会产生极少量的非甲烷总烃，通过加强车间通风，对外环境影响较小。; 符合. 2; 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含 VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs 无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。; 项目厂区内挥发性有机物参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准。; 符合. 1.2.3.8 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析见表1.2-9。 表1.2-9 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 由表1.2-9可见，项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中提出的相关要求。 项目; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 项目情况; 符合性. 源头和过程控制; 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。; 项目使用的有机硅胶属于低VOCs胶粘剂。; 符合. 运行与监测; 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果; 项目已制定自行监测计划，定期开展监测。; 符合. 1.2.4小结 综上所述，本项目建设符合国家及重庆市的相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 重庆鑫合创电器有限责任公司于2025年6月5日租赁重庆市合川区草街街道金凤环路2号9号厂房，建设“互感器铁芯建设项目”，本项目已取得重庆市合川区发展和改革委员会核发的重庆市企业投资项目备案证（项目代码：2507-500117-04-01-782634）。建设内容为：租赁闲置厂房，建筑面积为2648.72m2，购置分条机、卷绕机、退火炉、铁芯磁性能测量仪等设备，建设完成后将形成年产值1500吨互感器铁芯的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》规定，本项目应开展环境影响评价；根据《国民经济行业分类》，项目为互感器铁芯制造，属于国民经济行业类别为“C3829-其他输配电及控制设备制造”；对照《重庆市生态环境局关于印发<重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）>的通知》（渝环规﹝2023﹞8号）“二十八、电器机械及器材制造业38-仅简单机加工的或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨（不含）以下的输配电及控制设备制造382”不纳入环境影响评价管理，本项目涉及分条、卷绕、退火、分装等工序，不属于仅简单机加工的范围，需进行环境影响评价管理；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设项目行业类别为“三十五、电气机械和器材制造业38-输配电及控制设备制造 382-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料10吨以下的除外）”，本项目应编制环境影响报告表；依据《重庆市生态环境局关于强化工程建设项目环境影响评价文件审批实施告知承诺制改革工作有关事项的通知》（渝环规﹝2023﹞7号）中“三十五、电气机械和器材制造业38-输配电及控制设备制造382-除铅蓄电池制造、太阳能电池片、有电镀工艺的、年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上之外的其他项目（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目属于可实施环境影响评价文件告知承诺制审批的建设项目。受重庆鑫合创电器有限责任公司委托，本公司承担该项目的环境影响评价工作，在接受委托之后，我公司组织专业技术人员进行现场勘查并收集相关资料，编制完成了项目的环境影响报告表。 2.2项目基本情况 - 项目名称：互感器铁芯建设项目 - 建设单位：重庆鑫合创电器有限责任公司 （3）建设地点：重庆市合川区草街街道金凤环路2号9号厂房 （4）建设性质：新建 （5）总投资：1000万元，其中环保投资10万元。 （6）建设内容及规模：租赁闲置厂房，建筑面积为2648.72m2，购置分条机、卷绕机、退火炉、铁芯磁性能测量仪等设备，建设完成后将形成年产值1500吨互感器铁芯的生产能力。 （7）劳动定员及工作制度：劳动定员共35人，其中车间工人30人，管理及后勤人员5人。年工作360天，实行1班9小时工作制。 2.3产品方案 项目产品为互感器铁芯，包含硅钢铁芯及微晶铁芯，合计年产量1500t/a，具体产品方案见表2.3-1。 表2.3-1 项目产品方案 产品名称; 生产规模（吨/年）; 主要规格. 尺寸（mm）; 重量（kg/支）. 硅钢铁芯; 1100; 125/190×90、115/230×105、120/190×105等; 10.518、23.778、13.005等. 微晶铁芯; 400; 36/86×40、70×125/85×140×20、54×104/70×120×30等; 1.035、0.312、0.420等. 总计; 1500; /; /. 硅钢铁芯; 微晶铁芯. ### 图2.3-1 产品示意图 2.4项目主要建设内容 项目位于重庆市合川区草街街道金凤环路2号9号独立厂房，建筑面积2648.72m2，项目东侧为银座集团及重庆德润施普机械制造有限公司，南侧为重庆捷都机械制造有限公司，西侧为重庆钧顶机械制造有限公司及重庆鼎工机电有限公司，北侧为重庆创诚家居有限公司。项目建设完成后将形成年产值1500吨互感器铁芯的生产能力。不设宿舍和食堂，仅提供用餐区。项目组成及内容见表2.4-1。 表2.4-1 项目主要建设内容组成一览表 类别; 项目组成; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 总体; 独立厂房，共2F，63m（长）×35m（宽）×9m（高），建筑面积约2648.72m2，采用钢结构。主要布设1条硅钢铁芯生产线和1条微晶铁芯生产线。并配套办公区、用餐区、成品仓库及原辅材料仓库。硅钢铁芯生产线布设硅钢分条区、硅钢卷绕区、硅钢退火区、硅钢铁芯包装区；微晶铁芯生产线布设微晶卷绕区、微晶退火区、微晶铁芯分装区；磁性检测区、铜线缠绕区为2条生产线共用。; 利用现有租赁厂房. 硅钢铁芯生产线; 硅钢分条区：位于厂房1F南侧，建筑面积约250m2，设置15台分条机，用于剪切不同尺寸的硅钢卷材。针对不同规格的产品，通过设置每台分条机的设备参数，可实现专机专用特定厚度或宽度，保障分条机刀片间隙控制的精准度。; 新建. 硅钢卷绕区：位于厂房1F南侧，建筑面积约250m2，设置15台硅钢卷绕机、4台全自动卷绕机，利用卷绕模具将剪切好的硅钢条卷成所需的形状和尺寸。针对不同规格的产品，每台卷绕机使用对应的卷绕模具，可实现专机专用特定模具。本项目不涉及模具维修，废模具直接返回厂家。; 新建. 硅钢退火区：位于厂房1F西侧，建筑面积约180m2，设置4台硅钢退火炉，每台退火炉配套1台真空泵，对硅钢铁芯进行退火处理。; 新建. 硅钢铁芯包装区：位于厂房1F西北侧，建筑面积约50m2，对硅钢铁芯成品进行包装。; 新建. 微晶铁芯生产线; 微晶卷绕区：位于厂房1F东南侧，建筑面积约250m2，设置10台微晶卷绕机，利用卷绕模具将微晶钢卷材卷成所需的形状和尺寸。针对不同规格的产品，每台卷绕机使用对应的卷绕模具，可实现专机专用特定模具。; 新建. 微晶退火区：位于厂房1F西侧，建筑面积约220m2，设置8台微晶退火炉，每台退火炉配套1台真空泵，对微晶铁芯进行退火处理。; 新建. 微晶铁芯分装区：位于厂房1F南侧，建筑面积约200m2，对微晶铁芯进行分装扣盖、包装。; 新建. 磁性检测区; 位于厂房1F南侧，建筑面积约50m2，设置8台铁芯磁性能测量仪，对微晶铁芯和硅钢铁芯进行质检。; 新建. 铜线缠绕区; 位于厂房2F东南侧，建筑面积约400m2，设置16台铜线卷绕机，对微晶铁芯和硅钢铁芯缠绕铜线。; 新建. 配套工程; 办公区; 位于厂房1F东北侧，建筑面积约150m2，用于工作人员办公。; 新建. 用餐区; 位于厂房2F东北侧，建筑面积约150m2，仅提供用餐区域。; 新建. 公用工程; 供水; 依托市政给水管网接入。; 依托. 排水; 采用雨污分流制，雨水由雨水管道排入园区市政雨水管网； 生活污水依托标准厂房配套的1#生化池处理后，接入园区污水管网，排放至南溪组团C区污水处理厂处理达标后排入嘉陵江。; 依托. 供电; 依托市政供电管网。; 依托. 储运工程; 成品仓库; 位于厂房北侧，建筑面积约200m2，用于储存成品微晶铁芯和硅钢铁芯。; 新建. 原辅材料仓库; 位于厂房北侧，面积约250m2，用于储存硅钢卷材、微晶钢卷材、铜线等原辅材料，真空泵油和有机硅胶存放在原辅材料仓库液态物质暂存区内。; 新建. 环保工程; 废气; 抽真空废气：项目退火炉采用电加热，加热过程中抽真空会产生极少的颗粒物、非甲烷总烃，通过加强通风无组织排放。 点胶废气：项目使用的有机硅胶为低VOCs胶粘剂，点胶过程为常温下进行人工点胶，点胶废气产生量极小，通过加强通风无组织排放。 ## 危险废物贮存点废气：项目建成后危险废物贮存点暂存有废真空泵油、废油桶、废含油棉纱和手套、废包装管，但由于危险废物的量不大，挥发性也不强，可能产生极少量的异味和有机废气，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设、管理危险废物贮存点。; 新建. 废水; 生活污水依托标准厂房配套的1#生化池（135m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入园区污水管网，排放至南溪组团C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入嘉陵江。间接冷却水循环使用，定期补充，不外排。; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振，合理布局、建筑隔声等治理措施。; 新建. 固废; 一般工业固废暂存间：位于厂区西北侧，建筑面积约5m2，生化池污泥由生化池责任主体单位委托环卫部门定期清掏；废模具暂存于一般工业固废暂存间，定期返回厂家；其余一般固废暂存于一般工业固废暂存间，定期交物资源回收单位处置。; 新建. 危险废物贮存点：位于厂区西北侧，建筑面积约5m2，危险废物暂存于危险废物贮存点，定期交资质单位处置。; 新建. 生活垃圾：垃圾桶分类收集后交环卫部门统一处置。; 新建. 餐厨垃圾：袋装收集后定期交有资质单位统一收集处理。; 新建. 环境风险; 本评价要求危险废物贮存点、原辅料仓库液态物质贮存区采取重点防渗处理，液态物质下方设置托盘，防止液态物料泄露。危险废物贮存点要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，分类贮存，采取“六防”等措施，并设置相应标识标牌。; 新建. 2.5主要生产设备 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目生产过程中使用的设备均不属于淘汰、落后生产工艺装备。项目主要设备见表2.5-1。 表2.5-1 主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 用途; 位置; 备注. 1; 分条机; /; 台; 15; 分条; 硅钢分条区; 针对不同规格的产品，通过设置每台分条机的设备参数，可实现专机专用特定厚度或宽度，保障分条机刀片间隙控制的精准度. 2; 硅钢卷绕机; /; 台; 15; 卷绕铁芯; 硅钢卷绕区; 针对不同规格的产品，每台卷绕机使用对应的卷绕模具，可实现专机专用特定模具. 3; 全自动卷绕机; RC250-80; 台; 4. 4; 微晶退火炉; SY3-72-6; 台; 8; 退火; 微晶退火区; /. 5; 真空泵; /; 台; 8; 抽真空; /. 6; 硅钢退火炉; RT3-500; 台; 4; 退火; 硅钢退火区; /. 7; 真空泵; /; 台; 4; 抽真空; /. 8; 微晶卷绕机; /; 台; 10; 卷绕铁芯; 微晶卷绕区; 针对不同规格的产品，每台卷绕机使用对应的卷绕模具，可实现专机专用特定模具. 9; 铁芯磁性能测量仪; DH-1; 台; 8; 质检; 磁性检测区; /. 10; 铜线卷绕机; /; 台; 16; 缠绕铜线; 铜线缠绕区; /. 2.6主要原辅材料 项目主要原辅材料用量见表2.6-1。 表2.6-1 项目主要原辅材料年消耗一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 年用量; 最大暂存量; 存放位置; 备注. 1; 硅钢卷材; /; 吨; 1200; 50; 原辅料仓库; 外购. 2; 微晶钢卷材; /; 吨; 400; 30. 3; 铜线; /; 吨; 30; 5. 4; 卷绕模具; /; 套; 500; 400. 5; 包装盒; /; 个; 若干; 若干. 6; 有机硅胶; 45g/支; 支; 2000（90kg）; 200（9kg）; 原辅料仓库液态物质贮存区. 7; 真空泵油; 200kg/桶; 桶; 1（200kg）; 1（200kg）. 表2.6-2 主要能源消耗情况表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 水; 万t; 0.0824; 市政. 2; 电; 万度; 120; 市政. 表2.6-3 原辅材料主要成分及理化性质 有机硅胶; 膏状，略带气味，热分解温度＞200℃，闪点＞200℃（闭口杯），蒸汽压＜5mm（25℃），挥发物含量＜4.0%，密度1.00±0.05g/cm3（透明），1.10±0.05g/cm3（白色、蓝色或其他定制色），水中溶解性：不溶，聚合。主要成分为：聚二甲基硅氧烷60-80%，气相二氧化硅4-10%，偶联剂3-7%，石英粉20-40%，无机颜料0.5-2%。. 表2.6-4 主要原辅材料符合性分析 名称; 标准来源; 标准要求; 项目情况. 有机硅胶; 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）; 本体型胶粘剂：其他-有机硅类，VOC含量限值（g/kg）≤100; 根据MSDS，有机硅胶挥发性有机物含量＜4.0%，故VOC含量为40g/kg，符合要求. 2.7总平面布置 2.7.1总体布局 项目场地呈长方形，项目建筑面积2648.72m2，从东至西依次为厂房、危险废物贮存点、一般工业固废暂存间。项目主出入口设在厂区东北侧。 厂房1F西侧为微晶退火区、硅钢退火区，北侧从东至西依次为办公区、原辅料仓库、通道、成品仓库、硅钢铁芯包装区，南侧从东至西依次为微晶卷绕区、微晶铁芯分装区、磁性检测区、硅钢卷绕区、硅钢分条区。 厂房2F，东北侧为用餐区，东南侧为铜线缠绕区。 项目各功能区划分明确，布局清晰，整体布局较合理。 2.7.2环保设施布局 项目一般工业固废暂存间位于厂区西北侧，建筑面积约5m2。危险废物贮存点位于厂区西北侧，建筑面积约5m2。 项目位于重庆市合川区草街街道金凤环路2号9号厂房，属于重庆欧隆房地产开发有限公司开发建设的御志标准厂房内，项目依托标准厂房配套的1#生化池，由重庆欧隆房地产开发有限公司建设运行，处理规模135m3/d。 2.8劳动定员及工作制度 劳动定员：共35人，其中管理人员5人，车间工人30人。 工作制度：年工作360天，实行1班9小时工作制。 2.9公用工程 2.9.1供水 （1）给水 项目供水主要来自市政自来水厂，利用市政给水管接口接入。 （2）用水量 项目仅提供用餐区，不提供食堂和住宿。地面清洁仅采用扫灰的方式。项目用水主要为生活用水、循环冷却用水。 生活用水：本项目劳动定员35人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工生活用水量按照50L/（人•d）计，全年运营时间360d，则生活用水量为1.75m3/d（630.00m3/a），排水系数按0.9计，则员工生活污水产生量为1.58m3/d（567.00m3/a）。 循环冷却用水：退火炉加热结束后开启退火炉炉底自带的排风扇，通过冷风对炉膛及工件进行降温。且为防止退火炉的炉门高温变形，出炉前需先利用循环冷却水通过炉门四周的水套对炉门进行间接冷却。根据企业提供资料，项目设置1个冷却水桶，有效容积约2m3，冷却用水循环使用，需定期补充，不外排。参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），补充水系统设计流量宜为循环水量的0.5%~1.0%，本项目取1.0%，冷却水循环系统水容积约为循环冷却水量的1/3。故循环冷却水量约为6m3/h，日工作9h，则日循环水量为54m3，循环冷却补用水量为0.54m3/d，194.40m3/a。 表2.9-1 用排水量核算表 类别; 规模; 用水标准; 新鲜用水量; 排水量. 最大日用水量（m3/d）; 年用水量 （m3/a）; 最大日排水量（m3/d）; 年排水量 （m3/a）. 生活用水; 35人; 50L/（人·d）; 1.75; 630.00; 1.58; 567.00. 循环冷却用水; 日循环水量为54m3; 循环水量的1%; 0.54; 194.40; /; /. 合计; 2.29; 824.40; 1.58; 567.00. 2.9.2排水 项目废水主要为生活污水，循环冷却水不外排，故废水排放总量为1.58m3/d（567.00m3/a）。生活污水依托标准厂房配套的1#生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入园区污水管网，排放至南溪组团C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入嘉陵江。 ### 图2.9-1 项目水平衡图（m3/d） 2.9.3供电 由市政供电设施供电，能满足项目需要。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10工艺流程和产排污环节 ### 2.10.1施工期工艺流程及产污环节分析 本项目购置已建成厂房进行建设，施工期主要进行内部装修、设备安装，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。施工至竣工交付的工艺流程及产污环节见下图。 图2.10-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 项目施工期产污分析如下： （1）废水 施工期废水主要为施工人员的生活污水。可利用标准厂房已建成的配套的1#生化池处理后达标排放。 （2）噪声 施工期噪声主要是安装机械设备产生的噪声、物料装卸运输及施工人员的活动噪声。其产生噪声值为70～95dB(A)。 （3）固体废弃物 施工期会产生少量的生活垃圾以及少量的包装废弃物等。 2.10.2营运期工艺流程及产污环节分析 - 硅钢铁芯生产工艺流程图 图2.10-1 硅钢铁芯生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 分条：使用分条机的上下圆盘刀片对硅钢卷材进行连续纵向切割，剪切成所需宽度。由于订单需求不同，不同型号的互感器铁芯存在宽度、厚度、内径等参数差异，通过设置每台分条机的设备参数，可实现专机专用特定厚度或宽度，保障分条机刀片间隙控制的精准度。该工序每天工作8h，年工作时间2880h。此过程产生废边角料S1、设备噪声N。 卷绕：使用卷绕机和卷绕模具将剪切好的硅钢卷绕成所需形状和尺寸后再剪断。由于订单需求不同，不同型号的互感器铁芯存在宽度、厚度、内径等参数差异，每台卷绕机使用对应的卷绕模具，可实现专机专用特定模具。该工序每天工作8h，年工作时间2880h。此过程产生废边角料S1、设备噪声N。 退火：为了消除铁芯残余内应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹几率，卷绕后的铁芯需进行退火处理，将卷绕成型的硅钢放入退火炉中，合炉后开启真空泵排出空气，再进行加热，该工艺采取电加热，退火温度约800℃。加热结束后开启退火炉炉底自带的排风扇，通过冷风对炉膛及工件进行降温。且为防止退火炉的炉门高温变形，利用循环冷却水通过炉门四周的水套对炉门进行间接冷却，冷却水循环使用，不外排。加热过程中持续抽真空，待温度下降后真空泵才停止工作。冷却结束后出炉。该工序每天工作9h，年工作时间3240h。此过程会产生少量的抽真空废气G1、设备噪声N。 - 浸漆（委外）：此工序委外处理，将退火冷却后的铁芯表面刷环氧树脂涂料，以提高工件的性能。 磁性检测：使用铁芯磁性能测量仪进行质检。该工序每天工作8h，年工作时间2880h。此过程会产生不合格品S2。 绕铜线：使用铜线卷绕机将铜线绕制在铁芯上形成闭合磁路。此过程会产生废边角料S1、设备噪声N。该工序每天工作8h，年工作时间2880h。 包装入库：将成品进行包装入库。此过程会产生废包装材料S3。 （2）微晶铁芯生产工艺流程图 图2.10-2 微晶钢铁芯生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 卷绕：使用卷绕机和卷绕模具将微晶钢卷绕成所需形状和尺寸。由于订单需求不同，不同型号的互感器铁芯存在宽度、厚度、内径等参数差异，每台卷绕机使用对应的卷绕模具，可实现专机专用特定模具。该工序每天工作8h，年工作时间2880h。此过程产生废边角料S1、设备噪声N。 退火：为了消除铁芯残余内应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹几率，卷绕后的铁芯需进行退火处理，将卷绕成型的微晶钢放入退火炉中，合炉后开启真空泵排出空气，再进行加热，该工艺采取电加热，退火温度约600℃。加热结束后开启退火炉炉底自带的排风扇，通过冷风对炉膛及工件进行降温。且为防止退火炉的炉门高温变形，利用循环冷却水通过炉门四周的水套对炉门进行间接冷却，冷却水循环使用，不外排。加热过程中持续抽真空，待温度下降后真空泵才停止工作。冷却结束后出炉。该工序每天工作9h，年工作时间3240h。此过程会产生少量的抽真空废气G1、设备噪声N。 磁性检测：使用铁芯磁性能测量仪进行质检。该工序每天工作8h，年工作时间2880h。此过程会产生不合格品S2。 绕铜线：使用铜线卷绕机将铜线绕制在铁芯上形成闭合磁路。该工序每天工作8h，年工作时间2880h。此过程会产生废边角料S1、设备噪声N。 分装入库：人工在每个包装盒底部点胶2-3个点，常温固化后将包装盒扣在微晶钢铁芯上，然后将分装扣盖后的成品入库。该工序每天工作8h，年工作时间2880h。此过程会产生废包装材料S3、点胶废气G2。 （6）其他产污环节产污情况分析 员工办公会产生生活污水W1和生活垃圾S4；项目给员工提供用餐区域，会产生餐厨垃圾S5；生化池会产生生化池污泥S6；真空泵运行维护过程会产生废真空泵油S7、废油桶S8、废含油棉纱和手套S9；卷绕过程会产生废模具S10；退火炉中耐火材料5年更换一次会产生废耐火材料S11；分装入库过程会产生有机硅胶废包装管S12。危险废物贮存点会产生极少量危险废物贮存点废气G3。 2.11产排污环节分析 项目产排污节点详见下表： 表2.11-1 项目产排污节点分析一览表 污染类型; 代码; 产污工序; 污染源; 主要污染物. 废气G; G1; 退火; 抽真空废气; 颗粒物、非甲烷总烃. G2; 分装入库; 点胶废气; 非甲烷总烃. G3; 危险废物贮存; 危险废物贮存点废气; 异味和有机废气. 废水W; W1; 员工办公; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声N; N; 机械设备; 噪声. 固废S; S1; 分条、卷绕、绕铜线; 废边角料. S2; 磁性检测; 不合格品. S3; 包装; 废包装材料. S4; 员工办公; 生活垃圾. S5; 用餐; 餐厨垃圾. S6; 生化池; 生化池污泥. S7; 真空泵运行维护; 废真空泵油. S8; 废油桶. S9; 废含油棉纱和手套. S10; 卷绕; 废模具. S11; 退火炉维护; 废耐火材料. S12; 分装入库; 有机硅胶废包装管. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.11与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，位于重庆市合川区草街街道金凤环路2号9号厂房，租用闲置厂房建设互感器铁芯建设项目，经现场调查，不存在与本项目相关的原有污染情况和环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发﹝2016﹞19号）规定，本项目所在区域为空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 1、环境空气质量达标区判定 本评价引用重庆市生态环境局公布的《2024重庆市生态环境状况公报》中合川区环境空气质量现状数据，开展基本污染物环境空气质量达标情况判定，区域环境质量现状评价见表3.1-1。 表3.1-1 污染物年均浓度及达标情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（％）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 21; 40; 53; 达标. PM10; 51; 70; 73; 达标. PM2.5; 43.0; 35; 123; 超标. CO（mg/m3）; 日均浓度的第95百分位数; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 162; 160; 101; 超标. 由表3.1-1可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此合川区环境空气质量不达标，属于不达标区。 根据《合川区大气环境质量限期达标规划》中“主要任务与措施”方案中明确减缓的方案如下： ①提高能源效率，优化能源结构 控制煤炭消费总量。提升能源利用效率。加快清洁能源替代利用。推进建筑节能和绿色建筑。 ②优化产业布局，推进绿色发展 优化产业布局。严格环保准入。优化工业结构。推进绿色发展。 ③加大防治力度，控制工业污染 推进燃煤电厂超低排放改造。强化工业废气综合治理。深化工业源挥发性有机物污染防治。加快推进“散乱污”企业综合整治。实施企业错峰生产。加强污染源监督监测。 ④强化监督管理，控制交通污染 强化在用机动车监管。加强机动车环保达标监管。 加强车用燃油品质达标监管。强化成品油储运系统油气排放污染控制。强化非道路移动机械和船舶污染控制。大力发展新能源汽车。 ⑤提升管理水平，严格控制扬尘 强化道路扬尘防治。严格施工扬尘管理。加强生产经营过程的扬尘控制。开展重点扬尘污染源在线监控。加强城市裸露土地管理。 ⑥加大治理力度，控制生活污染 巩固和扩大高污染燃料禁燃区。加强餐饮油烟污染治理。控制生活类挥发性有机物污染。加强露天烧烤和烟熏腊肉综合防治。严控露天焚烧行为。 ⑦加强综合利用，控制农业污染 加强生物质燃烧管理。减少化肥使用过程氨排放。控制畜禽养殖氨污染。 ⑧落实法规制度，增强监管能力 贯彻落实相关法规政策。强化应急预警机制。强化环保督察考核机制。提高环境监管能力。加大环保执法力度。实施环境信息公开。 ⑨深化区域协作，提升科研支撑 加强污染区域联防联控。加强大气环境监测能力。建立空气质量管理辅助决策支撑系统。强化大气环境科研支撑作用。 ⑩加强宣传教育，推动全民参与加大宣传教育力度。实行环境信息公开。健全公众参与机制。 综上，随着达标规划的实施，区域大气环境质量将得到改善。 - 2、一类区大气环境质量现状 企业厂区西侧约500m为缙云山风景名区，环境空气功能区划为一类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一类标准要求。本次评价引用《重庆市合川区生态环境监测站监测报告》（合环（监）字﹝2023﹞第HJ001号）中缙云山风景名胜区（106.3913，29.91540）监测点的监测数据，监测时间为2023年7月15日~2023年7月21日。监测时间距今未超过3年，引用可行。 ①监测点位：缙云山风景名胜区（106.3913，29.91540）； ②监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、非甲烷总烃； ③监测频次：连续监测7天。SO2、NO2监测日均值，PM10、PM2.5、O3、非甲烷总烃监测02时、08时、14时、20时的小时值； 本次评价引用《重庆博信检测技术有限公司检测报告》（博环（检）字﹝2023﹞第HP0012号）中缙云山风景名胜区DQ-2监测点的监测数据，监测时间为2023年8月7日~2023年8月13日。监测时间距今未超过3年，引用可行。 ①监测点位：缙云山风景名胜区DQ-2； ②监测项目：CO； ③监测频次：连续监测7天。监测日均值； - 缙云山风景名区环境质量现状见表3.1-2。 表3.1-2 区域（一类区）大气污染因子监测结果统计一览表 监测点; 监测因子; 平均时间; 监测值（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 最大占标率%; 超标倍数. 缙云山风景名胜区（106.3913，29.91540）; SO2; 日均; 12~14; 50; 28; 0. NO2; 日均; 20~24; 80; 30; 0. PM10; 日均; 13~32; 50; 64; 0. PM2.5; 日均; 9~24; 35; 69; 0. O3; 小时值; 22~136; 160; 85; 0. 非甲烷总烃（mg/m3）; 小时值; 0.21~0.41mg/m3; 1.0mg/m3; 41; 0. 缙云山风景名胜区DQ-2; CO（mg/m3）; 日均; 0.1~0.2mg/m3; 4.0mg/m3; 5; 0. 由表3.1-2可知，一类区6项基本污染物浓度均达《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准，非甲烷总烃满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）一级标准限值要求。 3、项目特征污染物 项目特征因子为非甲烷总烃。项目特征因子非甲烷总烃引用《重庆市合川区生态环境监测站监测报告》（合环（监）字﹝2023﹞第HJ001号）中草街拓展区下风向（106.4026，29.9007）监测点的监测数据，监测时间为2023年7月15日~2023年7月21日。本项目与监测点的距离为0.96km，监测时间距今未超过3年，引用可行。 （1）监测情况 ①监测点位：草街拓展区下风向（106.4026，29.9007）； ②监测项目：非甲烷总烃； ③监测频次：连续监测7天。监测02时、08时、14时、20时的小时值； （2）评价方法与标准 按照环境空气质量二级标准，采用最大占标率对环境空气质量进行现状评价。最大占标率计算公式为： Pi=Ci/Si×100% 式中：Pi—最大占标率； Ci—i 污染物实测浓度，mg/m3； Si—i 污染物的环境质量标准，mg/m3。 （3）监测评价结果 监测数据和评价结果见表3.1-2。 表3.1-3 特征因子质量现状监测结果一览表 监测点位; 污染物; 评价标准 /（mg/m3）; 监测浓度范围 /（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标 率/%; 达标 情况. 草街拓展区下风向（106.4026，29.9007）; 非甲烷总烃; 2; 0.30~0.47; 23.5; 0; 达标. ### 由表3.1-3可知，项目所在地非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）的要求。 3.1.2地表水环境质量现状 项目污水受纳水体为嘉陵江，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发﹝2012﹞4号），嘉陵江属于Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“区域环境质量现状：地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”本次评价地表水环境质量引用合川区生态环境局公布的《2025年7月合川区水环境质量状况》嘉陵江金子断面水质状况达到Ⅱ类水质标准要求，表明区域地表水环境质量现状能满足相应的环境功能区划要求。 3.1.3声环境质量现状 本项目位于重庆市合川区草街街道金凤环路2号9号厂房，为合川工业园区南溪组团C区内。厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。因此，本项目不进行声环境质量现状监测与评价。 3.1.4生态环境现状 本项目位于重庆市合川区草街街道金凤环路2号9号厂房，为合川工业园区南溪组团C区内，规划为工业用地。项目利用已有建成厂房，不新增占地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无须进行生态现状调查。 3.1.5地下水、土壤环境 本项目危险废物贮存点、原辅料仓库液态物质贮存区采取重点防渗处理，危险废物贮存点要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等的要求，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，重点防渗区按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求进行防渗；同时危险废物贮存点、原辅料仓库液态物质贮存区中液态物质下方设置托盘，防止液态物料泄露。采取以上措施后，项目对地下水、土壤环境影响较小。因此，项目基本无污染土壤及地下水环境影响途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展地下水及土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 根据现场调查，项目厂界外500m范围内，主要环境保护目标为缙云山风景名胜区及其300m缓冲带、居住区。项目大气环境保护目标一览表详见表3.2-1。 表3.2-1 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标（以厂房中心点为坐标原点）; 保护对象与内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X（m）; Y（m）. 1; 1#散户居民; -407; -224; 居民区，约5人；缙云山风景名胜区300米缓冲带; 环境空气二类区; 西南侧; 409m. 2; 2#散户居民; -460; -255; 居民区，约50人；缙云山风景名胜区300米缓冲带; 西南侧; 419m. 3; 3#散户居民; -140; 163; 居民区，约15人；缙云山风景名胜区300米缓冲带; 西北侧; 411m. 4; 4#散户居民; -505; 77; 居民区，约3人；缙云山风景名胜区300米缓冲带; 西北侧; 466m. 5; 5#散户居民; -116; -235; 居民区，约3人；缙云山风景名胜区300米缓冲带; 西南侧; 230m. 6; 缙云山风景名胜区部分区域; -540; -68; 缙云山风景名胜区; 环境空气一类区; 西南侧; 470m. 7; 缙云山风景名胜区部分区域; -230; -340; 缙云山风景名胜区; 西南侧; 380m. 8; 缙云山风景名胜区300米缓冲带; -215; 0; 缙云山风景名胜区300米缓冲带; 环境空气二类区; 西侧; 170m. 3.2.2声环境保护目标 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 项目厂界外周边500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目位于重庆市合川区草街街道金凤环路2号9号厂房，为合川工业园区南溪组团C区内，项目用地为工业用地，在已建厂房内建设，不涉及新增用地，无需调查新增用地的生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气污染物排放标准 退火过程（抽真空废气）中产生的无组织颗粒物应执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）表3工业炉窑无组织颗粒物最高允许浓度中的有车间厂房-其他炉窑最高允许浓度排放限值；退火过程（抽真空废气）、分装过程（点胶废气）中产生的无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1大气污染物排放限值中的无组织排放监控点浓度限值；厂区内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值标准。具体详见下表。 表3.3-1 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016） 污染物; 设置方式; 炉窑类别; 最高允许浓度(mg/m3). 颗粒物; 有车间厂房; 其他炉窑; 5. 表3.3-2 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 表3.3-3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 厂区内无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2废水污染物排放标准 项目间接冷却水循环使用，不外排。废水主要为生活污水。生活污水依托标准厂房配套的1#生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入园区污水管网，排放至南溪组团C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入嘉陵江。标准值见下表。 表3.3-4 水污染物排放标准 单位：mg/L 标准; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8978–1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 45*. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标; 6~9; 60; 20; 20; 8（15）. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，具体标准见表3.3-5。 表3.3-5 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。见表3.3-6。 表3.3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 时段 功能区类别; 昼间. 3类; 65. 4、固体废物 项目产生的一般工业固废，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。同时一般固体废物分类执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）相关要求。 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）中的有关规定。 生活垃圾，垃圾桶分类收集后定期交由环卫部门统一收集处理。 餐厨垃圾，袋装收集后定期交有资质单位统一收集处理。 |
| 总量 控制 指标 | 5、总量控制指标 根据本项目的排污特点、环境质量要求和国家、重庆市的总量控制要求，确定排污总量控制因子为： 表3-10 污染物排放总量控制建议指标 单位：t/a 类别; 控制指标; 全厂排放量t/a. 排入市政污水管网; 排入环境. 水污染物; COD; 0.284; 0.034. NH3-N; 0.026; 0.005. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响及保护措施 项目施工期主要为设备安装调试，生产设备较少，施工时间较短，在设备安装过程中，污染物主要为生活污水、噪声和废包装材料等。生活污水依托标准厂区配套生化池处理；噪声采取建筑隔声、合理布局施工机械、合理安排施工时间等措施；废包装材料分类收集，交物资回收单位处置。项目施工期各污染物产生量较少，均得到有效处置，对环境影响小，随着施工结束影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 项目营运期产生的废气主要为抽真空废气、点胶废气、危险废物贮存点废气。 - 抽真空废气 项目工件卷绕后需放到真空退火炉内加热处理，合炉后开启真空泵排出空气，再进行电加热，硅钢铁芯加热温度800℃、微晶钢铁芯加热温度600℃，加热结束后开启退火炉炉底自带的排风扇，通过冷风对炉膛及工件进行降温。且为防止退火炉的炉门高温变形，利用循环冷却水通过炉门四周的水套对炉门进行间接冷却，冷却水循环使用，不外排。加热过程中持续抽真空，待温度下降后真空泵才停止工作。冷却结束后出炉。真空退火炉通过真空环境减少材料与氧、氮等气体的接触，避免氧化和污染，且由于工件表面比较干净，附着的杂质、油污极少，在加热保温过程中仅产生少量的颗粒物和非甲烷总烃，由于挥发的量很小，本环评仅作定性分析，在加强车间通风后，对外环境影响不大。 - 点胶废气 项目人工使用有机硅胶在每个包装盒底部点胶2-3个点，常温固化后将包装盒扣在微晶钢铁芯上，然后将分装扣盖后的成品入库。此过程会产生点胶废气。点胶废气产生的污染物主要有非甲烷总烃。根据有机硅胶MSDS，最大挥发份占比约4%，项目有机硅胶使用量约0.09t/a，则非甲烷总烃产生量约0.004t/a。在加强车间通风后，对外环境影响不大。 - 危险废物贮存点废气 - 项目建成后危险废物贮存点暂存有废真空泵油、废油桶、废含油棉纱和手套、废包装管，但由于危险废物的量不大，挥发性也不强，可能产生极少量的异味和有机废气，本次评价不做定量分析，仅对危险废物贮存点废气提出环保要求：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设、管理危险废物贮存点。 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表4.2-1 项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 排气筒编号; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 产生情况; 治理设施; 污染物排放. 有组织排放; 无组织排放. 产生量（t/a）; 产生速率(kg/h); 治处理工艺; 风机风量（m3/h）; 收集效率（%）; 去除效率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放量（t/a）. /; 退火（抽真空废气）; 非甲烷总烃; 无组织; 少量; /; 加强车间通风; /; /; /; /; /; /; /; 少量. 颗粒物; 少量; /; /; /; /; 少量. /; 分装（点胶废气）; 非甲烷总烃; 无组织; 0.004; /; 加强车间通风; /; /; /; /; /; /; /; 0.004. /; 危险废物贮存; 异味、有机废气; 无组织; 少量; /; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设、管理; /; /; /; /; /; /; /; 少量. |
| --- | --- |

|  | 污染物治理技术可行性分析： 输配电及控制设备制造暂无相关的排污许可证申请与核发技术规范，且根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）“三十三、电气机械和器材制造业38-输配电及控制设备制造382-其他”，本项目属于登记管理，《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中只对重点管理及简化管理作出要求，未对登记管理作出要求。故本次评价结合项目工程特点以及污染物排放特性，对污染物治理技术可行性进行分析。项目退火过程采用电加热，加热过程中持续抽真空会产生抽真空废气，由于工件表面比较干净，附着的杂质、油污极少，本项目按最不利情况考虑，此过程会产生极少量的颗粒物和非甲烷总烃，通过加强车间通风无组织排放，对环境影响较小；项目分装过程通过人工进行点胶，会产生点胶废气，项目使用的有机硅胶属于低VOCs含量的胶粘剂，项目非甲烷总烃产生量约0.004t/a，产生量极少，通过加强车间通风无组织排放，对环境影响较小；危险废物贮存点废气产生量极少，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设、管理，对环境影响较小。本项目废气处理技术可行。 4.2.1.1排放标准 废气污染物排放执行标准见表4.2-2。 - 表4.2-2 废气污染物排放执行标准一览表 排放口编号; 产污环节; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 排放标准及标准号; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). /; 厂界; 颗粒物; 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （DB 50/659-2016）; 周界外浓度最高点; 5. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; 周界外浓度最高点; 4. /; 厂房外; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 厂房外; 6（1h）. 20（任意）. 4.2.1.2监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）文件，项目废气监测要求见表4.2-3。 - 表4.2-3 废气污染源监测点位、监测因子及监测频率一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 厂界浓度最高点; 颗粒物; 验收时监测一次，以后1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （DB 50/659-2016）. 非甲烷总烃; 验收时监测一次，以后1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 验收时监测一次，以后1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值. 4.2.1.3 环境影响分析 - 项目位于工业园区内，周边均为工业用地，项目周边500m范围内存在8个大气环境保护目标。项目建成后会对项目所在区域排放一定的大气污染物，由于抽真空废气和点胶废气排放量极小，加强车间通风。危险废物贮存点废气产生量极少，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设、管理，对外环境影响较小。 4.2.2废水环境影响及保护措施 4.2.2.1废水产生源强 项目运营期废水主要是生活污水。间接冷却水循环使用，不外排。项目生活污水产生量1.58m3/d（567.00m3/a）。 生活污水依托标准厂房配套的1#生化池（135m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入园区污水管网，排放至南溪组团C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入嘉陵江。项目废水产生情况详见下表。 表4.2-12 项目水污染物产生及排放情况表 类别; 排放量（m3/a）; 污染物; 产生情况; 处理后污染物情况; 排入环境. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 567.00; pH; 6~9; /; /; /; /; /. COD; 550; 0.312; 500; 0.284; 60; 0.034. BOD5; 350; 0.198; 300; 0.170; 20; 0.011. SS; 450; 0.255; 400; 0.227; 20; 0.011. 氨氮; 50; 0.028; 45; 0.026; 8; 0.005. |
| --- | --- |

|  | 4.2.2.2废水污染物排放信息 表4.2-13 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放; 排放方式; 排放去向; 排放 规律. 废水产生量m3/a; 产生质量浓度mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 处理能力m3/d; 综合处理效率 %; 是否为可行技术; 废水排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; pH; 567.00; 6~9; /; 厌氧生化; 135; /; 是; 567.00; /; /; 间接排放; 南溪组团C区污水处理厂; 间歇排放，流量稳定. COD; 550; 0.312; 9; 500; 0.284. BOD5; 350; 0.198; 14; 300; 0.170. SS; 450; 0.255; 11; 400; 0.227. 氨氮; 50; 0.028; 10; 45; 0.026. 表4.2-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 生化池; 间歇排放，流量稳定; TW001; 生化池; 厌氧生化; DW001; ☑是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 表4.2-15 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 106.39756; 29.90728; 0.0567; 南溪组团C区污水处理厂; 间歇排放; 南溪组团C区污水处理厂; pH; 6~9. COD; 60. BOD5; 20. SS; 20. 氨氮; 8(15). |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 4.2.2.3排放标准 - 废水污染物排放执行标准见表4.2-16。 - 表4.2-16 废水污染物排放执行标准一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 排放标准及标准号; 浓度限值（mg/m3）. DW001; 生化池总排口; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45*. - 注：*氨氮执行《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。. 4.2.2.4废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等文件，开展自行监测，见下表： 表4.2-6 废水自行监测计划表 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 综合废水; DW001; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 验收时监测一次. 本项目综合废水会排入标准厂房配套的生化池进行处理，该生化池环保责任主体为重庆欧隆房地产开发有限公司，本项目在验收时监测一次，后续由重庆欧隆房地产开发有限公司统一监测。 4.2.2.6污染防治措施可行性分析 - 生化池处理能力、工艺及达标可行性分析 本项目租赁重庆市合川区草街街道金凤环路2号9号厂房进行建设，本项目废水主要为生活污水。间接冷却水循环使用，不外排。生活污水依托标准厂房配套1#生化池（135m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入园区污水管网，排放至南溪组团C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入嘉陵江。生化池采用“厌氧生化”处理工艺，处理规模为135m3/d，项目排入生化池的排水量为1.58m3/d，处理能力能够满足本项目的需求。 （2）污水处理厂依托可行性分析 南溪组团C区污水处理厂于2015年4月开工建设，一期已于2017年3月试运行，一期规模5000m3/d，采用A/O处理工艺，进出口均安装了废水在线监测系统（监测因子COD、氨氮、TP），服务整个合川工业园区草街拓展区，根据园区污水处理厂运行记录，目前园区废水产生量约1500m3/d。目前园区所有企业废水均能进入污水处理厂。 项目位于南溪组团C区，属于南溪组团C区污水处理厂纳污范围，项目所在区域市政污水管网已建成，项目废水日最大产生量为1.58m3/d，占污水厂处理能力比例很小，能够满足处理需求，经处理后对周边地表水环境影响不大。 项目废水在采取上述处理措施后均能确保达标排放，对水环境影响很小。 4.2.3噪声环境影响及保护措施 4.2.3.1噪声源强及降噪措施 全厂噪声主要来源于各类生产设备运行时产生的噪声，噪声值在75dB（A）~85dB（A）之间，噪声值见附件1。 4.2.3.2噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），噪声预测计算应采用下述模式： （1）基本公式 ①户外声传播衰减基本公式 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级，用下式计算。 LP（r）=LP（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） ②点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 公式中第二项表示了点声源的几何发散衰减： Adiv=20lg（r/r0） （2）预测模型 ①点源几何衰减模式 对于工业企业稳态机械设备，当声源处于半自由空间且仅考虑声源的几何发散衰减，则距离点声源r处的声压级为： Lr=Lr0-20lg（r/r0）-∆L Lr——噪声受点r处的等效声级，dB； Lr0——噪声受点r0处的等效声级，dB； r——噪声受点r处与噪声源的距离，m； r0——噪声受点r0处与噪声源的距离，m； ∆L——各种因素引起的衰减量，dB。 本项目属于点源，按照点源几何衰减模式进行预测。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ③叠加计算式： 式中：L（总）——复合声压级，dB； Li——背景声压级或各个噪声源的影响声压级，dB。 4.2.3.3噪声影响预测结果 企业仅昼间进行生产。本项目厂界周边50m评价范围内无声环境保护目标分布。按上述预测模式，项目建成后，企业厂界噪声贡献值见表4.2-7。 表4.2-7 四周厂界昼间噪声预测值 单位：dB（A） 各侧厂界 时段; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 全厂设备贡献值dB（A）; 63.91; 63.78; 60.24; 60.84. 标准值dB（A）; 65; 65; 65; 65. 由上表可知，项目运营期间四周厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 4.2.3.4防治措施 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： ①合理生产车间平面布局，各类设备均设置在厂房内，使高噪声设备尽可能远离厂界； ②对于高噪声的生产设备，底座设置减振、隔声垫等，降低噪声影响； ③加强管理，加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转产生的高噪声现象。 项目采取以上措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.2.3.5噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测要求情况见下表： 表4.2-8 本项目噪声自行监测情况一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 四周厂界外1m; 昼间等效连续A声级（Leq）; 验收时监测一次，每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 4.2.4固体废物 4.2.4.1固体废物排放信息 本项目运营期固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物、餐厨垃圾、生活垃圾。 - 一般工业固体废物 项目一般工业固体废物为废边角料、不合格品、废包装材料、生化池污泥、废模具、废耐火材料。 废边角料：项目分条、卷绕、绕铜线过程会产生废边角料。项目硅钢卷材、微晶钢卷材、铜线年使用量约为1630t，产品1500t，不合格品45t，则废边角料产生量约85t/a。收集后分类暂存于一般工业固废暂存间，定期交物资回收单位处置。一般固废代码为900-001-S17。 不合格品：项目磁性检测过程会产生不合格品，不合格品产生量约占产能的3%，则不合格品产生量约45t/a。收集后分类暂存于一般工业固废暂存间，定期交物资回收单位处置。一般固废代码为900-008-S17。 废包装材料：项目包装过程会产生废包装材料。根据业主提供资料，项目产生废包装材料的量约为1t/a。收集后分类暂存于一般工业固废暂存间，定期交物资回收单位处置。一般固废代码为900-099-S59。 生化池污泥：项目生化池处理会产生生化池污泥，生化池污泥的产生量约为0.5t/a，由生化池责任主体单位委托环卫部门定期清掏，一般固废代码为900-099-S07。 废模具：项目卷绕过程会产生废模具。根据业主提供资料，项目产生废模具的量约为5t/a。收集后分类暂存于一般工业固废暂存间，定期返回厂家。一般固废代码为900-099-S59。 废耐火材料：退火炉中的耐火材料5年需更换一次，此过程会产生废耐火材料。根据业主提供资料，项目产生废耐火材料约为6t/五年。收集后分类暂存于一般工业固废暂存间，定期交物资回收单位处置。一般固废代码为900-003-S59。 ### 危险废物 项目危险废物有废真空泵油、废油桶、废含油棉纱和手套、废包装管。 ### 废真空泵油：项目真空泵运行维护过程中会产生废真空泵油，根据建设单位提供资料，废真空泵油的产生量约0.18t/a。收集后分类暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置。危废代码为HW08，900-217-08。 - 废油桶：项目真空泵运行维护过程中使用油类物质会产生废油桶。根据建设单位提供资料，废油桶年最大产生量约0.02t。收集后暂存于危废贮存点，定期交资质单位处置。危废代码为HW08，900-249-08。 - 废含油棉纱和手套：项目设备保养过程中会产生废含油棉纱和手套，根据建设单位提供资料，废含油棉纱和手套产生量约0.005t/a。收集后暂存于危废贮存点，定期交资质单位处置。危废代码为HW49，900-041-49。 - 废包装管：有机硅胶使用完后会产生废包装管，根据建设单位提供资料，废包装管产生量约0.01t/a。收集后暂存于危废贮存点，定期交资质单位处置。危废代码为HW49，900-041-49。 - （3）生活垃圾：项目劳动定员35人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约6.3t/a。生活垃圾经收集后交环卫部门统一处置。固废代码为SW64，900-099-S64。 - （4）餐厨垃圾：项目劳动定员35人，餐厨垃圾按0.5kg/人·d计，则餐厨垃圾产生量约6.3t/a。餐厨垃圾经专用餐厨垃圾桶袋装收集后，交有资质单位处置。固废代码为SW61，900-002-S61。 项目各类固体废物产生及治理情况详见下表4.2-9。 表4.2-9 固体废物产生及处置情况一览表 ### 固体废物名称; - 产生环节; - 固废属性; ### 代码; ### 产生量（t/a）; ### 处理措施. ### 废边角料; ### 分条、卷绕、绕铜线; ### 一般工业固废; ### 900-001-S17; 85; ### 交物资回收单位处置. ### 不合格品; ### 磁性检测; ### 900-008-S17; 45; ### 交物资回收单位处置. ### 废包装材料; ### 包装; ### 900-099-S59; 1; ### 交物资回收单位处置. ### 生化池污泥; ### 生化池; ### 900-099-S07; ### 0.5; ### 生化池责任主体单位委托环卫部门定期清掏. ### 废模具; ### 卷绕; ### 900-099-S59; ### 5; ### 返回厂家. ### 废耐火材料; ### 退火炉维护; ### 900-003-S59; ### 6; ### 交物资回收单位处置. ### 小计; ### /; ### 142.5; ### /. 废真空泵油; 真空泵运行维护; ### 危险废物; ### 900-217-08; 0.18; ### 交有资质单位处置. 废油桶; ### 900-249-08; 0.02. 废含油棉纱和手套; ### 900-041-49; 0.005. 废包装管; 分装入库点胶过程; ### 900-041-49; 0.01. ### 小计; ### /; ### 0.215; ### /. ### 餐厨垃圾; ### 用餐; ### 生活垃圾; ### 900-002-S61; ### 6.3; ### 交有资质单位处置. ### 生活垃圾; ### 员工生活; ### 900-099-S64; ### 6.3; ### 交环卫部门统一处置. 表4.2-10 危险废物汇总表 危险废物名称; 类别; 代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 危险特性; 污染防治措施. 废真空泵油; HW08; ### 900-217-08; 0.18; ### 真空泵运行维护; 液体; T，I; 分类暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置. 废油桶; HW08; ### 900-249-08; 0.02; ### 真空泵运行维护; 固体; T，I. 废含油棉纱和手套; HW49; ### 900-041-49; 0.005; ### 真空泵运行维护; 固体; T/In. 废包装管; HW49; ### 900-041-49; 0.01; ### 分装入库点胶过程; 固体; T/In. 表4.2-11 危险废物贮存点基本情况一览表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期; 贮存能力. 危废贮存点; 废真空泵油; HW08; ### 900-217-08; 厂房西北侧; 5m2; 桶装暂存; 三个月; 3t. 废油桶; HW08; ### 900-249-08; 分类堆放. 废含油棉纱和手套; HW49; ### 900-041-49; 桶装暂存. 废包装管; HW49; ### 900-041-49; 桶装暂存. 经上述措施妥善处置后，固体废物对环境的影响较小。 4.2.4.3环境管理要求 （1）一般工业固废 一般工业固废分类收集后暂存于一般工业固废暂存间，定期交物资回收单位处置。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定，本项目固废贮存场所应做到以下几点： ①贮存场所应有防雨淋、防渗漏措施； ②为了便于管理，贮存场应按GB15562.2-1995修改单要求设置环境保护图形标志； ③设置明显的标志，对不同的固废进行分类堆放。 （2）危险废物 ①危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）设置，做好防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐，不得露天堆放；贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 ②贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ③危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部 部令第23号）执行。 ④企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息。 4.2.5 地下水及土壤环境影响及保护措施 4.2.5.1地下水、土壤的污染源和污染物类型 本项目地下水及土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 ①源头控制措施 I、危废贮存点、原辅料仓库液态物质贮存区进行防腐防渗措施，且设置托盘或围堰。如地面采取防渗，防止油类、胶粘剂等滴落地面造成污染。 II、危险废物、餐厨垃圾和生活垃圾暂存时采用容器收集（袋装或桶装），危险废物暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置；餐厨垃圾定期交有资质单位处置；生活垃圾交环卫部门处置。防止渗滤液遗留。 III、工作人员应加强场地的检修、加固，防止渗漏，对地下水造成污染。 ②防渗分区防治及措施 根据防渗分区技术方法及本项目的工程分析，将危废贮存点、原辅料仓库液态物质贮存区划分为重点防渗区；一般工业固废暂存间、厂房其他生产区划分为一般防渗区；其他区域划分为简单防渗区。 I、重点防渗区：地面按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求。 II、一般防渗区：防渗层的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 Ⅲ、简单防渗区：一般地面硬化。 ③风险事故应急响应 发现渗漏时应立即停止运营，组织人员查明渗漏源头，采取补救措施。 ④跟踪监测 本项目不设置地下储罐，所有物料均储存于地面，一旦发生泄漏可及时发现，可以保证对污染源进行监控。若确因项目生产对周边的地下水、土壤造成污染事故的，建设单位应积极查漏，并切断泄漏源，并采取相应的补救措施杜绝此类事故的发生和消除污染造成的影响。 综上，本项目对可能产生地下水及土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得到落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的液态污染物下渗现象，避免污染地下水及土壤，因此本项目不会对地下水及土壤环境产生明显影响。 4.2.6 环境风险 4.2.6.1环境风险物质及风险源分布 - 环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，以及拟建项目原辅材料及生产工艺特点分析，拟建项目营运期风险物质主要是危险废物、真空泵油。拟建项目将全厂环境风险单元进行统一识别。 （1）风险源调查 全厂化学品存放单元统计一览表详见表4.2-12。 表4.2-12 全厂化学品存放单元统计一览表 序号; 化学品名称; 储存位置; 储存方式; 最大储存量（t）; 储存周期. 1; 废真空泵油; 危废贮存点; 桶装暂存; 0.045; 3个月. 2; 其他危险废物; 分类堆放; 0.009; 3个月. 3; 真空泵油; 原辅料仓库液态物质贮存区; 桶装; 0.200; 1年. 4; 有机硅胶; 支装; 0.009; 1个月. （2）环境风险识别 项目厂区环境风险物质辨识见表4.2-13。 表4.2-13 项目全厂环境风险物质辨识一览表 序号; 风险物质名称; 辨识依据; 风险物质类型; 物质临界量 qn（t）. - 1; 废真空泵油; 附录B表B.1 突发环境事件风险物质及临界量：油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）（编号381）; 大气、水; 2500. - 2; 其他危险废物; 附录B表B.2其他危险物质临界量：健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 大气、水; 50. - 3; 真空泵油; 附录B表B.1 突发环境事件风险物质及临界量：油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）（编号381）; 大气、水; 2500. （3）风险潜势初判及评价等级 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算Q值。①当涉及一种危险物质是，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1/Q1+q2/Q2….＋qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1，该项目环境风险潜势力І； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。项目环境风险物质临界量比值Q详见下表。 表4.2-14 项目环境风险物质临界量比值一览表 序号; 存放地点; 风险物质名称; CAS; 最大储存量t; 临界量t; 该种危险物质Q值. 1; 危废贮存点; 废真空泵油; /; 0.045; 2500; 0.000018. 3; 其他危险废物; /; 0.009; 50; 0.000180. 4; 原辅料仓库液态物质贮存区; 真空泵油; /; 0.200; 2500; 0.000080. 项目总Q值; 0.000278. 根据表4.2-13可知，本项目Q=0.000278（Q＜1），故本项目储存的环境风险物质未超过临界量。 4.2.6.2环境影响途径分析 全厂环境风险物质影响途径见表4.2-14。 ## 表4.2-14 项目全厂环境风险物质影响途径识别情况一览表 序号; 环境风险单元名称; 涉及环境风险物质; 可能发生的突发环境事件. 1; 危废贮存点; 废真空泵油、废油桶、废含油棉纱和手套、废包装管; 泄漏造成水环境、土壤环境、地下水环境污染事件，火灾造成大气环境污染和次生水环境污染事件. 2; 原辅料仓库液态物质贮存区; 真空泵油; 泄漏造成水环境、土壤环境、地下水环境污染事件，火灾造成大气环境污染和次生水环境污染事件. 4.2.6.3环境风险防范措施 ①厂房通用风险防范措施 项目生产厂房符合《工业企业总平面设计规范》（GB50178-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关规定，满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅通，管线短捷，有利生产和便于管理。按功能进行相对集中布置，内设消防通道，配备足够的专用灭火器材；对每个职工进行安全知识与环保知识的岗前培训，使每个职工学会使用灭火器材，并进行考核，考核合格后方能上岗；在搬运作业时要注意个人防护，轻装轻卸，防止包装及容器的损坏。定期对盛装容器及配件进行检查，发现问题，及时检修。 ②危废贮存点风险防范措施 危废贮存点应做好防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐，不得露天堆放；贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，满足《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求；贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。为了防止液体物料泄漏，应设置托盘或围堰，便于对泄漏液体物料的收集和转移。当发生物料泄漏时，应立即查找并切断泄漏源，防止进入下水道，注意防火。装危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标识标牌。 ③原辅料仓库液态物质贮存区风险防范措施 原辅料仓库液态物质贮存区地面应采取防腐、防渗措施，为了防止液体物料泄漏，应设置托盘或围堰（主要考虑由于桶体破损的情况导致物料泄漏，同时发生泄漏的可能性极小，一般为单一物品一桶发生泄漏的情况，故容积应不小于单品最大储存量），便于对泄漏液体物料的收集和转移。当发生物料泄漏时，应立即查找并切断泄漏源，防止进入下水道，注意防火。 ④其他风险防范措施 A、风险防范措施于风险管理的关键作用是要避免发生事故，因此必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。定期进行设备的安全检查。 B、配备消防器材和消防设施，标示明确，使用方便。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。 4.2.6.4风险评价结论 综上所述，本项目所用原辅材料均不构成重大危险源，生产过程中也不存在重大风险。项目营运期存在一定的环境风险，在采取必要的风险防范措施，不会对区域环境造成较大的环境风险影响。本项目环境风险水平可接受。因此，从环境风险的角度而言，项目建设可行。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 车间外 | 非甲烷总烃 | 加强通风 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强通风 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  |  | 颗粒物 | 加强通风 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016） |
|  | 危险废物贮存点废气 | 异味和有机废气 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设、管理 |  | / |
| 地表水环境 | 综合废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 间接冷却水循环使用，定期补充，不外排。生活污水依托标准厂房配套1#生化池（135m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入园区污水管网，排放至南溪组团C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入嘉陵江 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 昼间 噪声 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施 |  | 四周厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物：项目主要为废边角料、不合格品、废包装材料、生化池污泥、废模具、废耐火材料，产生量为142.5t/a。生化池依托标准厂房配套生化池，生化池污泥由生化池责任主体单位委托环卫部门定期清掏。废模具收集后暂存与一般固废暂存间，定期返回厂家。其余一般工业固废收集后暂存于一般工业固废暂存间，交物资源回收单位处置。 危险废物：项目主要为废真空泵油、废油桶、废含油棉纱和手套、废包装管，产生量为0.215t/a。收集后暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处理。 餐厨垃圾经袋装收集交有资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶分类收集交环卫部门统一收集处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据防渗分区技术方法及本项目的工程分析，将危废贮存点、原辅料仓库液态物质贮存区划分为重点防渗区；一般工业固废暂存间、厂房其他生产区划分为一般防渗区；其他区域为简单防渗区。 I、重点防渗区：地面按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求。 II、一般防渗区：防渗层的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 Ⅲ、简单防渗：一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①厂房通用风险防范措施：项目生产厂房符合《工业企业总平面设计规范》（GB50178-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关规定，满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅通，管线短捷，有利生产和便于管理。按功能进行相对集中布置，内设消防通道，配备足够的专用灭火器材；对每个职工进行安全知识与环保知识的岗前培训，使每个职工学会使用灭火器材，并进行考核，考核合格后方能上岗；在搬运作业时要注意个人防护，轻装轻卸，防止包装及容器的损坏。定期对盛装容器及配件进行检查，发现问题，及时检修。 ②危废贮存点风险防范措施：危废贮存点应做好防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐，不得露天堆放；贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，满足《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求；贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。为了防止液体物料泄漏，应设置托盘或围堰，便于对泄漏液体物料的收集和转移。当发生物料泄漏时，应立即查找并切断泄漏源，防止进入下水道，注意防火。装危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标识标牌。 ③原辅料仓库液态物质贮存区风险防范措施：原辅料仓库液态物质贮存区地面应采取防腐、防渗措施，为了防止液体物料泄漏，应设置托盘或围堰（主要考虑由于桶体破损的情况导致物料泄漏，同时发生泄漏的可能性极小，一般为单一物品一桶发生泄漏的情况，故容积应不小于单品最大储存量），便于对泄漏液体物料的收集和转移。当发生物料泄漏时，应立即查找并切断泄漏源，防止进入下水道，注意防火。 ④其他风险防范措施：风险防范措施于风险管理的关键作用是要避免发生事故，因此必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。定期进行设备的安全检查；配备消防器材和消防设施，标示明确，使用方便。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 环境影响评价 |  |  | 经当地环保部门审批 |  |
|  | 环境管理制度 |  |  | 机构完善，资料齐全 |  |
|  | 竣工环境保护验收监测报告、验收意见、其他需要说明的事项 |  |  | 经自主验收合格 |  |
|  | 厂房内按照工艺路线及布局，合理分区和布置 |  |  | 各区内规范布置及存放 |  |

- 六、结论

重庆鑫合创电器有限责任公司互感器铁芯建设项目符合国家和重庆市的产业政策，符合园区规划、规划环评及重庆市和合川区“三线一单”要求。项目落实评价提出的污染防治措施和风险防范措施后，污染物可实现达标排放，环境风险可控，对周围环境影响小，环境可以接受。从环境保护角度，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
| 废水 | pH | 0 | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | 0 | / | / | 0.284 | / | 0.284 | +0.284 |
|  | BOD5 | 0 | / | / | 0.170 | / | 0.170 | +0.170 |
|  | SS | 0 | / | / | 0.227 | / | 0.227 | +0.227 |
|  | NH3-N | 0 | / | / | 0.026 | / | 0.026 | +0.026 |
| 固废 | 一般工业固废 | 0 | / | / | 142.5 | / | 142.5 | +142.5 |
|  | 危险废物 | 0 | / | / | 0.215 | / | 0.215 | +0.215 |
|  | 生活垃圾 | 0 | / | / | 6.3 | / | 6.3 | +6.3 |
|  | 餐厨垃圾 | 0 | / | / | 6.3 | / | 6.3 | +6.3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位t/a