- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

| 项目名称: | 汽车铰链及模具加工生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位: | 重庆鸿昇勃机械制造有限公司 |
| 编制日期: | 二〇二五年八月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 汽车铰链及模具加工生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2507-500117-04-01-635915 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 重庆市合川区嘉合大道500号网络安全产业城内14号厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 36 汽车零部件及配件制造367 |
| 建设性质 |  | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 重庆市合川区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2507-500117-04-01-635915 |
| 总投资（万元） |  | 800 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ■否 □是： | 用地面积（m2） | 2741 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价；项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故不开展地下水专项评价工作。对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，项目大气、地表水、环境风险、生态、海洋专项评价情况见下表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目营运期无有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等生产废气，故不设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生活污水和地面清洁废水排入厂区生化池处理后排入农创园污水处理厂处理；故不设置地表水专项评价。. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，故不设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及河道取水，故不设生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程建设项目，故不设开展海洋专项评价。. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排 放标准的污染物）。2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《合川区草街信息安全产业城控制性详细规划修编》 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、文件名称：《合川区草街信息安全产业城控制性详细规划修编环境影响报告书》 2、审查机关：重庆市合川区生态环境局（原重庆市合川区环境保护局） 3、审查文件及文号：《重庆市合川区环境保护局关于合川区草街信息安全产业城控制性详细规划修编环境影响报告书审查意见的函》合川环函〔2018〕38号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划及规划环境影响评价符合性分析 （1）与《合川区草街信息安全产业城控制性详细规划修编》（2016年修改）符合性分析 规划区位于合川区中心城区东部片区（草街街道），具体规划区范围为：东北至三环高速与双凤镇接壤，东南至涵波路，西北以三环高速为界，西南至嘉陵江。规划总用地面积868.63公顷。…探索发展以企业为主体、市场为导向的“政产学研金介用”七位一体、协同发展的技术创新模式，汇聚产学研等各类创新资源，鼓励本地企业与科研院校面向自主可控软硬件、安全可靠网络等领域共同建立产业创新联盟、技术创新中心、协同创新中心。加强对新技术、新应用、新业务的统筹布局，鼓励“众包”、“众筹”等方式，整合多层次安全架构，提升体系化解决方案能力，形成信息安全技术产品自主发展的生态链。建立多形式、多层次、多元化的产学研协同创新机制，推进技术、产业、应用和安全协同发展，实现创新、技术、资金、产品和市场的充分融合，增强产业竞争力，形成具有强大带动力的区域创新中心。… 项目生产汽车铰链和汽车配件生产用的钢制模具，不属于规划区禁止引进的产业，符合规划。 （2）与《合川区草街信息安全产业城控制性详细规划修编环境影响报告书》及其审查意见（合川环函〔2018〕38号）符合性分析 根据《合川区草街信息安全产业城控制性详细规划修编环境影响报告书》及其审查意见（合川环函〔2018〕38号），项目与园区规划环评及其批复的符合性分析见表1-2、1-3。 表1-2项目与规划环评生态环境准入负面清单的符合性分析表 分类; 清单内容; 项目情况; 符合性. 禁止准入产业; 禁止高能耗、高污染行业。; 项目不属于高耗能。高污染行业。; 符合. 规划区（属于嘉陵江及其一级支流汇入口上游5公里地区、集中式饮用水源上游5km的沿江地区），禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物工业项目。; 项目不排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物。; 符合. 规划区（属于区县中心城区及其主导风上方向20km，其他风向5km范围内及其乡镇人民政府所在地周边3km范围内）禁止新建燃煤电厂、水泥、钢铁冶炼等大气污染严重的项目。; 项目不属于电厂、水泥、钢铁冶炼等大气污染严重的项目。; 符合. 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 项目不排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物。; 符合. 规划区（属于长江、嘉陵江江段及其上游沿江河地区）严格限制可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染、化学原料药、危险废物利用和处置以及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。; 项目不属于化工等禁止准入的项目。; 符合. 限制准入产业; 限制高耗水的工业项目，可能对饮用水源带来安全隐患的项目。; 项目不属于高耗水项目。; 符合. 合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃煤、重油等高污染物工业项目。; 项目不属于燃煤、重油等高污染工业项目。; 符合. 严格限制在声环境2类区建设产生噪声污染的工业项目。; 项目所在区域为声环境3类区。; 符合. 表1-3与《关于合川区草街信息安全产业城控制性详细规划修编环境影响报告书审查意见的函》合川环函〔2018〕38号的符合性分析表 序号; 合川环函〔2018〕38号; 项目情况; 符合性. （一）严格环境准入. 1; 规划区应落实“三线一单”管理要求，以生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线为约束，落实环境准入负面控制清单，严格环境准入，按主导产业优化发展方向。禁止引进含电镀生产工艺的项目；禁止新建、扩建排放重金属（铅、汞、镉、铬和类金属砷）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目；禁止新建、扩建化工项目；禁止新建燃煤电厂、水泥、钢铁冶炼等大气污染严重的项目；严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃煤、重油等高污染物工业项目；严格限制在声环境2类区建设产生噪声污染的工业项目。; 项目不属于区域禁止准入的产业，项目所在区域为声环境3类区。; 符合. （二）优化产业布局. 2; 规划实施时不得占用缙云山风景名胜区二级保护区及300米缓冲带内规划绿地；外围保护区内居民点建设必须严格履行风景名胜区和城乡规划建设等法定的审批程序，严格控制建设范围、规模和建筑风貌，并周边自然和文化景观风貌相协调。工业用地与临近居住用地之间预留不小于50米隔离带，后续开发建设在嘉陵江沿岸布置不少于50米绿化缓冲带。工业用地E11-01/01（M1）、E12-01/01（M1）、E09-01/01（M1）、E08-01/01（M1）、E07-01/01（M1）、E06-01/01（M1）、E01-01/01（M1）布局污染物信息软件开发、信息安全产品组装等污染小的企业，避免布局上下游加工产业、原辅材料生产企业。禁止在不含商业裙楼的住宅楼、未设立专用烟道的商住综合楼、与周边住宅楼距离太近的场所建设产生油烟或不利人体健康的饮食服务项目；禁止在居民楼、图书馆等建筑物内和学校、医院、机关200米范围内设立迪吧、卡厅等娱乐场所。涉及环境防护距离的项目，其防护距离范围需控制在规划区红线范围内并由项目环评确定。; 项目不在缙云山风景名胜区二级保护区及300米缓冲带范围内；项目位于盈田工谷，地块编号为F01-02/01；项目不涉及环境防护距离。; 符合. （三）强化大气污染防治. 3; 严格落实清洁能源计划和大气污染防治措施，规划区应完善天然气供给系统，鼓励企业以天然气、电等为能源，禁止燃煤。重点引导挥发性有机物排放项目选址，项目废气的收集和处理必须满足《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等相关要求。临近居住用地的工业用地优先布局对居住和公共设施等环境基本无干扰和污染的工业项目。; 项目使用电力，不燃煤；不涉及挥发性有机物排放。; 符合. （四）抓好水环境保护. 4; 严格落实水污染防治措施。制定地表水监测计划，定期对大口鲶保护区及三江国家湿地公园水体水质进行监测，及时发现问题，及时实施控制措施。采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境的污染。园区定期开展地下水跟踪监测评价工作，根据监测结论，完善相应的地下水污染防控措施。; 项目生活污水和地面清洁废水排入厂区生化池处理达标后排入市政污水管网。; 符合. （五）加强土壤污染防治. 5; 统筹解决好一般工业固体废物处置场配套不足的问题，结合合川区各工业园区（组团）工业发展需要，按照科学论证，合理可行，因地制宜的原则，在满足“土十条”有关要求和全市相关规划前提下加紧规划设置一般工业固废物处置场。积极推行企业危险废物的无害化、减量化、资源化，避免产生二次污染。; 项目固体废物分类收集暂存，一般固体废物外售综合利用处置，危险废物交有资质的单位处置。; 符合. （六）提高清洁生产水平. 6; 坚持源头防控，倡导循环经济，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产生量和排放量。按照清洁生产标准要求，不断提升园区内工业企业的清洁生产水平，新建、改扩建项目清洁生产水平不得低于国内先进水平。; 项目清洁生产水平能达到国内先进水平。; 符合. （七）强化环境风险管控. 7; 规划区在现有基础上完善环境风险防范体系，相关企业尤其是涉及危化品使用的企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。建立健全园区级风险防控体系，完善相应的环境风险应急组织机构、环境风险应急救援程序、环境风险应急预案等，加强对企业环境风险源的监督管理。; 项目不涉及危险化学品，本评价提出了风险防范要求，能够有效的防范突发性环境风险事件。; 符合. （八）加强禁止开发区域保护. 8; 进一步加强对规划区周边嘉陵江合川段南方大口鲶水产种质资源保护区、大口鲶县级自然保护区、缙云山国家级风景名胜区、合川三江国家湿地公园、饮用水源保护区等禁止开发区的保护，规划的实施要严格遵守相关法律法规和政策规范，控制规模，优化布局，减少污染物排放，减缓对生态的破坏，保障生态敏感区域生态功能。; 项目不涉及。; 符合. 项目符合《合川区草街信息安全产业城控制性详细规划修编环境影响报告书》及其审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的符合性分析 根据重庆市三线一单智检服务平台出具的《三线一单检测分析报告》，项目所处位置属于“合川区工业城镇重点管控单元-网络安全产业城片区”，为重点管控单元，环境管控单元编码ZH50011720004。 表1-4 项目与“三线一单”管控要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50011720004; 网络安全产业城片区; 合川区工业城镇重点管控单元. 管控要求层级; 管控 类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 1.严格执行《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案。; 项目位于合川区草街信息安全产业城，项目主要建设汽车铰链、钢制模具生产线和配套环保设施，符合《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求。; 符合. 2.禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5公里范围内除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区（集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目。; 项目位于合川区草街信息安全产业城，不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。; 符合. 3.在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 项目不排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物。; 符合. 4.严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置，按要求设置生态隔离带，防范工业园区（工业集聚区）涉生态环境“邻避”问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。; 项目无需设置环境防护距离。; 符合. 5.加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 项目位于合川区草街信息安全产业城。; 符合. 6.优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界，从严供给城市建设用地，推动城镇化发展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境，凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色。; 项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1.未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标。; 合川区为环境空气不达标区，合川区人民政府制定有限期达标规划。; 符合. 2.巩固“十一小”（不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业）取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”（造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造（生化制药）、制革、农药、电镀以及涉磷产品等）企业污染整治成果。; 项目为汽车配件及零部件类生产项目，不属于“十一小”企业。; 符合. 3.城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业。; 项目无废气排放。; 符合. 4.新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。有条件的工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 项目不涉及VOCs的排放。; 符合. 5.集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理。; 项目生活污水经处理达标后外排至农创园污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; 1.健全风险防范体系，制定环境风险防范协调联动工作机制。开展涉及化工生产的工业园区突发环境事件风险评估。长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及化工生产的化工园区等按要求开展突发环境事件风险评估。; 项目不涉及。; 符合. 2.禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。; 项目不属于存在重大环境安全隐患的工业项目。; 符合. 资源开发效率要求; 1.加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动，推进节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。; 项目生产用水循环使用，定期补充，不外排。; 符合. 2.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。; 项目使用电力，不使用高污染燃料。; 符合. 3.电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。; ### 项目不属于上列行业。; 符合. 4.重点控制区域新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 项目不熟高耗能项目。; 符合. 5.水利水电工程应保证合理的生态流量，具备条件的都应实施生态流量监测监控。; ### 项目不涉及。; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条：生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。; 项目位于合川区草街信息安全产业城，不涉及生态保护红线，不占用生态空间；项目不在嘉陵江干流岸线1公里范围内，且不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目；项目租用已建成的生产厂房安装生产设施设备，不新增用地；不属于电厂、水泥、冶炼、粉磨站等大气污染严重的工业项目。; 符合. 第二条：合理开发旅游、能源、交通、基础设施，减少挤占生态空间，“三生”空间布局得到持续优化。. 第三条：坚决禁止在嘉陵江干流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，5公里范围内除现有园区拓展外严禁新布局工业园区。可适当布局工业园区主导产业配套必需的、对环境影响小、风险可控的化工项目。. 第四条：合川区城市建成区主导风向上风向20公里，下风向10公里范围内，禁止新建、扩建燃煤电厂、水泥、冶炼、粉磨站等大气污染严重的工业项目。. 第五条：对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批，帮助企业解决困难。. 污染物排放管控; 第一条：按实施燃煤电厂超低排放的总体要求，有序推进热电行业超低排放改造。; 项目不属于燃煤电厂项目。; 符合. 第二条：（城乡污水管网配套建设）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水的截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。城镇新区建设均应实行雨污分流。; 项目生活污水和地面清洁废水经厂区生化池处理达标后外排至农创园污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; 第一条：强化工业园区环境风险管控。实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化环境应急队伍建设和物资储备。; 项目不涉及。; 符合. 第二条：完善上下游应急联动机制，与小安溪上游区县建立跨流域应急联动机制，共同保障环境安全。. 资源利用效率; 第一条：在划定的高污染燃料禁燃区内，禁止销售和使用原煤、煤矸石、重油、渣油、石油焦、木柴、秸秆等国家和本市规定的高污染燃料。现有使用高污染燃料的设施应当限期淘汰或者改用天然气、页岩气、液化石油气、电、风能等清洁能源。; 项目的使用的能源为电力。; 符合. 第二条：强化岸线及港口的布局要求，对小散码头落实“限制发展、逐步整合、适时关闭”的要求，对保留码头强化污染防控措施。. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.规划工业用地与周边生活区控制20~50米宽的防护绿带，防护绿带具体宽度应根据实际使用用途，按照国家相关标准确定。; 项目位于合川区草街信息安全产业城工业用地内，与周边生活区距离大于50m。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强重金属（铅、汞、镉、铬、砷）排放总量控制，坚持新、改、扩建涉重点重金属项目遵循重点重金属污染物排放“等量替换”原则； 2.园区内排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 3.新建排水管网按雨、污分流建设，新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。; 项目不涉及重金属排放；生活污水和地面清洁废水经厂区生化池处理达标后排入农创园污水处理厂。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 综上，项目符合“三线一单”管控要求。 2、与其他相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析 项目属于C670汽车零部件及配件制造，主要产品为汽车胶料和汽车冲压模具，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于禁止、限制类，为允许类项目；项目采用的工艺设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类范畴。因此，项目符合国家现行的产业政策。 （2）与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 表1-5与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性 序号; 规定要求; 项目执行情况; 符合性. 一; 全市范围内不予准入的产业. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 项目属于允许类项目。; 符合. 2; 天然林商业性采伐。; 项目不属于天然林商业性采伐。; 符合. 3; 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 项目不属于法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 符合. 二; 重点区域不予准入的产业. 1; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。; 项目不涉及。; 符合. 2; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 项目不涉及。; 符合. 3; 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 项目不涉及。; 符合. 4; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及。; 符合. 5; 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; 项目不涉及。; 符合. 6; 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不涉及。; 符合. 7; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及。; 符合. 8; 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不涉及。; 符合. 9; 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不涉及。; 符合. 三; 全市范围内限制准入的产业. 1; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于严重产业过剩、高耗能高排放项目; 符合. 2; 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不涉及。; 符合. 3; 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目位于园区内，不属于上述项目。; 符合. 4; 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 项目为汽车零部件加工生产，不属于汽车投资项目。; 符合. 四; 重点区域范围内限制准入的产业. 1; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 项目不涉及。; 符合. 2; 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 项目不涉及。; 符合. 综上所述，项目符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）要求。 （3）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长办发〔2022〕17号）符合性分析 表1-6与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长办发〔2022〕17号）符合性分析 管控内容; 项目情况; 符合性. 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划以及《四川省内河水运发展规划》《泸州一宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目; 项目不属于码头项目。; 符合. 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020--2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 项目不属于《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 符合. 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 项目未在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 项目不在饮用水水源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 项目不在饮用水水源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 项目不在饮用水水源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段，且不属于围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 符合. 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类河游通道。; 项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，且不属于文件禁止类项目。; 符合. 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内。; 符合. 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不涉及。; 符合. 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 项目不涉及。; 符合. 第十七条 禁止在长江干流、大渡河、氓江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及。; 符合. 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不涉及。; 符合. 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不涉及。; 符合. 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库磷石膏库。; 项目不涉及。; 符合. 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不涉及。; 符合. 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能---律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 项目不涉及。; 符合. 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资，限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目不属于禁止类、淘汰类和限制类项目。; 符合. 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 项目不属于严重过剩产能项目。; 符合. 第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 项目不涉及。; 符合. 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 综上所述，项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长办发〔2022〕17号）。 （4）与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 表1-7 与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 水污染防治; 项目; 符合性. 第四十六条磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。; 项目不属于磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业项目，项目污废水经处理后能达标排放。; 符合. 第四十七条在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 项目生活污水和地面清洁废水经过生化池处理后排入农创园污水处理厂。; 符合. 第四十九条禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 项目产生的固体废物分类收集，一般固体废物交回收单位处置；危险废物交有资质的单位处置。; 符合. 第五十一条禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控。; 项目不涉及化学品的水上运输。; 符合. 综上所述，项目符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 重庆鸿昇勃机械制造有限公司成立于2024年4月，主要从事机械零件、零部件的加工生产。为满足市场发展需求，重庆鸿昇勃机械制造有限公司租用重庆集力钢结构有限公司位于重庆市合川区嘉合大道500号网络安全产业城内的14号厂房部分生产车间，面积约2741平方米，建设“汽车铰链及模具加工生产项目”，车间内布置2条汽车铰链生产线、1条汽车部件模具生产线，形成年产1000t汽车铰链和100t汽车部件冲压模具的生产规模。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等相关法律的要求，该项目应该进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019修订），项目应属于“C3670汽车零部件及配件制造”项目；对照《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）》（渝环规〔2023〕8号），本项目需要开展环境影响评价；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号）可知，本项目属于“二十七、汽车制造业 36 汽车零部件及配件制造367”应编制环境影响报告表。 项目获得重庆市合川区发展和改革委员会下发的项目备案证（项目代码：2507-500117-04-01-635915）。 2、项目概况 （1）项目名称：汽车铰链及模具加工生产项目； （2）建设单位：重庆鸿昇勃机械制造有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：重庆市合川区嘉合大道500号网络安全产业城内14号厂房； （5）建设面积：租赁重庆集力钢结构有限公司位于网络安全产业城内14号厂房部分生产车间，建筑面积约2741m2； （6）项目投资：800万，其中环保投资合计20万元，占总投资的2.5%； （7）劳动定员及工作制度：项目劳动定员65人，年工作300天，1班制，每班8小时； 3、产品规模与生产方案 项目主要产品为汽车铰链和汽车部件冲压模具，产品生产规模及产品方案见表2-1。 表2-1 项目生产规模及产品方案一览表 产品名称; 年产量（t/a）; 件均产品规格; 产品示图. 1#型钢铰链; 500; 0.16kg/件. 2#型钢铰链; 500; 0.10kg/件. 汽车部件冲压模具; 100; 200kg/套. 4、项目组成 建设内容主要为：租赁重庆集力钢结构有限公司位于重庆市合川区嘉合大道500号网络安全产业城内的14号厂房部分生产车间布置生产设施设备。给排水、供电等公共设施依托租赁厂房现有。 项目组成情况见表2-2。 表2-2 建设内容及规模 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 1#铰链生产区; 位于车间东部，面积约1000m2，布置50台CNC加工中心和7台钻床；CNC加工中心对毛坯料进行钻孔攻牙的加工处理，钻床对加工后的孔洞进行去毛刺处理。; 新建. 2#铰链生产区; 位于车间西部，面积约500m2，布置14台CNC加工中心和3台钻床；CNC加工中心对毛坯料进行钻孔攻牙的加工处理，钻床对加工后的孔洞进行去毛刺处理。; 新建. 冲压模具生产区; 位于车间中部，面积约400m2，布置10台线切割机和6台CNC加工中心；线切割机对钢板进行切割开孔，CNC加工加工中心再进一步对钢板按照预设要求进行铣槽。; 新建. 辅助 工程; 办公室; 共设置3间车间办公室，分别位于3个生产区域，面积分别为50m2、25m2、30m2。; 新建. 储运 工程; 原料暂存区; 共设置3个原料暂存间区，分别位于3个生产区域，面积分别为100m2、15m2、80m2，用于暂存来料毛坯件、钢板等原料。; 新建. 成品暂存区; 共设置3个成品暂存间区，分别位于3个生产区域，面积分别为100m2、10m2、80m2，用于暂存已加工完成的产品。; 新建. 油料暂存区; 共设置3个切削液暂存间区，分别位于3个生产区域，面积均为5m2，用于暂存切削液，暂存区设施托盘。; 新建. 公用 工程; 供电系统; 依托园区现有市政电网。; 依托. 供水系统; 依托园区现有市政供水管网。; 依托. 供气系统; 每个生产区域分别设置空压机，为生产设备提供压缩空气。; 新建. 排水系统; 雨污分流，生活污水和地面清洁废水排入重庆合川数字产业发展有限公司厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入农创园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入嘉陵江。; 依托. 环保 工程; 废水; 生活污水和地面清洁废水依托重庆合川数字产业发展有限公司厂区现有生化池（处理能力为800m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入农创园污水处理厂处理。; 依托. 固体废物; 一般固废暂存间; 位于模具生产区西北侧，面积约5m2，用于暂存生产的不合格模具和金属屑。; 新建. 1#危险废物贮存库; 位于1#铰链生产区东侧，面积约25m2，含油金属屑、废切削液和废切削液包装桶分区暂存，危废贮存库地面进行防渗处理，含油金属屑暂存区地面设置截留沟和收集井，废切削液和废切削液包装桶设置托盘暂存。; 新建. 2#危险废物贮存库; 位于2#铰链生产区西北侧，面积约10m2，含油金属屑、废切削液和废切削液包装桶分区暂存，危废贮存库地面进行防渗处理，含油金属屑暂存区地面设置截留沟和收集井，废切削液和废切削液包装桶设置托盘暂存。; 新建. 3#危险废物贮存库; 位于冲压模具生产区西北侧，面积约15m2，含油金属屑、废切削液和废切削液包装桶分区暂存，危废贮存库地面进行防渗处理，含油金属屑暂存区地面设置截留沟和收集井，废切削液和废切削液包装桶设置托盘暂存。; 新建. 生活垃圾由环卫部门统一清运。; /. 5、依托工程 项目租赁车间所在的14号厂房系重庆集力钢结构有限公司购买重庆合川数字产业发展有限公司的标准厂房，厂房总面积8745.88m2，项目租赁使用面积为2741m2。项目的供电、供水以及排水系统依托重庆合川数字产业发展有限公司已建成的电力网、自来水管网以及排水管网和生化池。 项目与现有设施依托情况详见表2-3。 表2-3 项目与现有设施依托关系一览表 序号; 项目; 园区建设情况; 项目建设情况; 依托可行性. 1; 公用工程; 供电 供水; 由市政电网、自来水管网供给。; 依托厂区现有电网及自来水管网。; 由市政电网和管网供给，能满足项目用电用水要求，依托可行。. 2; 排水; 已建成车间到生化池的排水管网; 生活污水依托使用厂区已建成排水管网排放废水; 管网已建成并覆盖项目车间区域，依托可行。. 3; 环保工程; 生活污水; 建设有一座处理能力为800m3/d生化池; 生活污水排入厂区生化池处理。; 根据调查了解，拟入驻其他企业最大日排水量约为360m3/d，富余440m3/d，项目污水排放量为3.16m3/d，依托可行。. 6、主要生产设备 项目生产设施设备情况详见下表2-4。 表2-4 拟建项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 设备型号/规格参数; 单位; 数量; 备注. 1; CNC加工中心; VMC-SL850; 台; 15; 1#铰链生产区. VMC-SL740TA; 台; 10. VMC-SL640TA; 台; 6. JT-V500UA; 台; 19. 2; 钻床; /; 台; 7. 3; 空压机; 22KW; 台; 2. 4; CNC加工中心; Mc-850; 台; 1; 2#铰链生产区. D-TL-740; 台; 9. T6; 台; 2. ZG700; 台; 1. V8; 台; 1. 5; 钻床; /; 台; 3. 6; 空压机; SV30; 台; 1. 7; 线切割机; /; 台; 10; 冲压模具生产区. 8; CNC加工中心; 850型; 台; 1. 1060型; 台; 1. 855型; 台; 1. 1160型; 台; 1. 760型; 台; 2. 9; 空压机; 15KW; 台; 1. 对照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目未使用限制、落后、淘汰类设备。 7、主要原辅材料 项目运营期能源消耗见表2-5。 表2-5 拟建项目能耗一览表 项目; 原辅料名称; 耗量; 备注. 能源消耗; 新鲜水; 1050m3/a; 市政供给. 电; 75万kWh/a. 项目主要原辅材料及消耗量见表2-6。 表2-6 拟建项目主要原辅材料用量一览表 原辅料名称; 规格; 年耗量t; 最大储存量t; 暂存位置. 1#型钢铰链毛坯件; 成型毛坯工件; 510; 10; 原料暂存区. 2#型钢铰链毛坯件; 成型毛坯工件; 510; 10. 钢板; 模具原料，客户定制; 108; 2. 切削液; 170kg/桶; 5; 1.2; 油料暂存区. 机油; 170kg/桶; 3; 1. 8、项目给排水情况及水平衡分析 项目供水全部依托厂区现有供水管网，水源为城市自来水。根据生产工艺及建设单位提供资料数据，本项目用水为员工生活用水和地面清洁用水，用排水详细情况如下： （1）生活用水及排水：项目劳动定员65人，用水标准取50L/人·d，排水系数取0.9，生活污水排入厂区生化池处理； （2）地面清洁用水：生产车间地面每日进行拖扫清洁，用水标准为0.5L/m2·d，清洁面积约500m2，排放系数取0.9，排入厂区生化池处理； 项目建成后用排水情况详见表2-7。 表2-7 项目建成后用水、排水情况 用水项目; 用水标准/规模; 日新鲜用水量m3/d; 年用水量m3/a; 产污系数; 日均排放量m3/d; 年排放量m3/a; 备注. 生活用水; 65人，50L/人•d; 3.25; 975; 0.9; 2.93; 879; 排入厂区生化池. 地面清洁用水; 0.5L/m2·d，500m2; 0.25; 75; 0.9; 0.23; 69. 合计; /; 3.5; 1050; /; 3.16; 948; /. 图2-1 项目水平衡图 单位 m3/d 9、总平面布置 项目生产设施主要布置于生产区的内侧，原料暂存区及成品暂存区布置于生产区的出入口处，布局方便货物的运输和物料工件的流通，整个车间布置合理。 项目总平面布置图详见附图4，车间平面布置图详见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 项目利用现有的厂房进行设备安装。根据现场了解与调查，厂房配套设施已完善，项目施工期仅为设备安装、调试，建设内容较少，施工周期较短，且项目厂房位于厂区中部，对周边环境影响较小，影响随着施工期的结束而结束。 2、运营期工艺流程 项目主要生产汽车铰链和汽车部件生产的冲压模具，具体的生产工艺流程如下。 （1）铰链生产工艺 图2-2 铰链生产工艺流程及产排污环节 工艺说明： 1#铰链和2#铰链的生产工艺相同，仅存在产品尺寸差异。 ①CNC加工：项目需要加工的铰链毛坯件来自客户；毛坯件通过人工置入CNC加工中心，通过预设程序，对铰链毛坯件进行钻孔以及攻牙，此过程产生含油金属屑S1和废切削液S2； ②修整：对经CNC加工后的工件通过钻床进行人工进一步修整，剔除孔周边和工件周边的金属毛刺，因修整的工件直接来自CNC加工后，工件含有少量的切削液，修整过程产生少量的含油金属屑S1； ③检验：人工对加工后的产品进行孔径尺寸进行检验，可再加工的不合格产品返回修整工序，不可再加工的不合格产品与产品一同交付客户； ④入库暂存：合格产品装框暂存于成品暂存区，批量生产完成后交付客户。 （2）模具生产工艺 图2-3 模具生产工艺流程及产排污环节 工艺说明： 由客户提供预定尺寸和厚度的成品钢板件。 ①CNC加工：来料钢板件人工置入CNC加工中心，通过预设程序，对工件进行铣槽和钻孔，该过程为干式数铣，不使用切削液等，此过程产生干的金属屑S3； ②热处理：铣槽造型结束后，工件返回客户进行热处理，客户自行对工件完成热处理工序后返回本项目进行线切割； ③线切割：工件由人工置入于线切割机内，通过设定程序，自动完成工件的开孔和切割，此过程产生含油金属屑S1和废切削液S2； ④检验：人工对加工后的产品进行孔径尺寸进行检验，此过程产生不合格产品S4； ⑤入库暂存：合格产品暂存于成品暂存区，批量生产完成后交付客户。 其他产污环节： 车间及办公室地面采用拖扫的方式进行清洁，产生地面清洁废水W1；员工生活污水W2；废矿物油桶S5、含油棉纱手套S6、空压机含油冷凝液S7、员工生活垃圾S8。 3、产排污情况汇总 项目产污情况详见表2-8。 表2-8 项目产污环节一览表 类型; 编号; 工序; 主要污染物. 废水; W1地面清洁废水; 车间地面清洁; COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类. W2生活污水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; N; 设备噪声; 噪声. 一般固废; S3金属屑; 模具CNC加工. S4不合格模具; 模具检验; /. 危险废物; S1含油金属屑; CNC加工、线切割、修整; /. S2废切削液; CNC加工、线切割; /. S5废矿物油桶; CNC加工、线切割; /. S6含油棉纱手套; CNC加工、线切割、修整; /. S7空压机含油冷凝液; 空压机; /. 生活垃圾; S8生活垃圾; 员工生活; /. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟建项目为新建项目，租用重庆合川数字产业发展有限公司闲置的14号厂房部分生产车间进行建设，土地性质为工业用地，已取得土地使用许可。根据现场调查，本项目租用厂房以前未进行过工业生产，为闲置厂房，不存在原有污染源情况，无环境遗留问题。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 项目位于合川区，根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号）等相关文件规定，项目所在区域环境空气功能区划为二类区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）基本污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本次评价因子PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO监测数据引用《2024年重庆市生态环境状况公报》中合川区环境空气质量现状数据进行分析。区域基本污染物环境质量现状见表3-1。 表3-1 基本污染物环境空气质量状况一览表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. O3; 日最大8h滑动平均质量浓度第90百分位数; 162; 160; 101.3; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25.0; 达标. 由表3-1可知，项目所在区域基本污染物中SO2、NO2、PM10、CO均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值要求，PM2.5、O3超过二级浓度限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，该区域出现超标指标，为不达标区。 （2）区域环境空气质量改善方案 2024年8月31日，合川区政府印发《合川区空气质量持续改善行动实施方案》，“主要措施”如下： 一是实施产业产品绿色转型升级行动，推动产业结构优化。推动实施重点行业产业产品绿色转型升级，持续推动大气治理、减污降碳、绿色转型、能级提升，推动建设一批国家环保绩效A级、B级企业。遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。推动产业集群实施废气治理和升级改造。根据实际情况制定区级中小微企业大气污染专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批。优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格执行VOCs含量限值标准，提高低（无）VOCs含量产品的数量和比重。室外构筑物防护和城市道路交通标志等推广使用低（无）VOCs含量的涂料。推动绿色环保产业高质量发展。以节能减排、减污降碳、超低排放、生产使用低（无）VOCs含量原辅材料等领域为重点，支持培育一批具有绿色低碳技术优势和产业竞争力的市场主体。 二是实施能源清洁低碳高效利用行动，推动能源结构优化。严格合理控制煤炭消费总量，大力发展新能源和清洁能源，持续增加天然气（页岩气）生产供应，新增天然气（页岩气）优先保障居民生活需求。开展燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施。巩固并扩大高污染燃料禁燃区域 三是实施移动源大气综合治理提升行动，推动交通结构优化，优化调整货客运结构，提升机动车清洁化水平，各级党政机关、事业单位、国有企业新增或更新公务用车原则上使用电动化等新能源汽车（应急等特种车辆除外），加快城乡公共充电基础设施建设。强化机动车排放管控，实施船舶和非道路移动源综合治理，全面保障成品油质量和推行错峰加油。 四是实施深度治理和精细化管控行动，推动多污染物减排。实施重点行业污染深度治理，大力推进水泥等重点行业超低排放改造。加快推进水泥、玻璃、砖瓦企业深度治理和提标改造，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。强化VOCs全过程控制，大力推动年销售汽油5000吨以上的加油站安装三级油气回收处理装置，重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，须安装在线监控系统等设施。 五是实施扬尘焚烧油烟等面源治污行动，切实解决扰民问题。深化扬尘污染综合治理，严格落实控尘“十项规定”，深化施工工地扬尘控制“红黄绿”标志分级管理制度，规范建筑垃圾（渣土）绿色运输和“冒装撒漏”防控措施，对建筑垃圾（渣土）堆场扬尘、垃圾焚烧以及运渣车尾气等开展系统治理。加快完成港口码头堆场，以及水泥、有色金属等行业物料仓库抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。）加强露天焚烧管控和秸秆综合利用，强化露天焚烧整治，完善网格化监管体系，探索秸秆综合利用工作方式，健全秸秆收储运服务体系，减少露天焚烧。开展餐饮油烟和臭气扰民专项治理，严格居民楼周边餐饮服务单位布局管理，拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道，推动实施治理设施第三方运维管理及在线监控。用好“以奖促治”市级财政资金，实施老旧小区油烟连片整治，巩固提升公共机构食堂餐饮油烟治理成效。加强露天烧烤和烟花爆竹燃放管控。 六是实施预警预报和联防联控提升行动，强化污染应对。提升预警预报及监测监控能力，完善大气污染联防联控和污染应对机制，深化跨省市大气污染联合防治，推进构建川渝之间、区县之间、部门之间应急响应、交叉检查、联合执法、预测预报预警等方面的交互机制。完善重污染天气应急预案体系，协同实施水泥等重点行业错峰生产，健全预测预警、应急响应、问题销号、工作复盘、追责问责贯通的重污染天气应急应对工作机制。 七是实施“治气”智能化精准化建设行动，强化科技支撑。加强决策科技支撑。持续开展大气污染源排放清单编制和污染物来源解析工作，开展PM2.5来源解析，完成污染源排放清单编制并实现逐年更新。 八是实施空气质量共保共治全民行动，强化各方责任。加强组织领导，强化责任落实，严格监督考核，构建全民共治格局，加强宣传引导。坚持和加强党对大气污染防治工作的全面领导，落实“党政同责、一岗双责”，各镇街政府落实属地责任，对本辖区内空气质量负总责，完成空气质量目标优化考核指标设置。强化政策解读和宣传，大力普及大气环境与健康基本理念和知识，提升公众大气环境保护意识和健康素养。 在合川区范围内执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。 2、地表水环境 项目废水经农创园污水处理厂处理达标后排入嘉陵江，根据《重庆市地面水域环境功能调整方案的通知》（渝府发〔2014〕4号），嘉陵江属于Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。根据政府网站发布的“2025年6月合川区水环境质量状况”，嘉陵江金子断面水质状况达到II类水质标准要求，表明区域地表水环境质量现状能满足相应的环境功能区划要求，有一定环境容量。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 项目周边均为工业用地，厂界外周边50米范围基本为重庆合川数字产业发展有限公司厂区，50m范围内不存在声环境保护目标，故本次评价不进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目位于工业园区内，周边地下水环境、土壤环境不敏感，项目生产工艺简单，地面清洁废水和生活污水依托厂区生化池处理后排入市政管网，正常情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，因此不进行地下水、土壤环境质量现状监测。 5、生态环境 项目位于重庆合川数字产业发展有限公司厂区，周围分布均为工业企业，项目建设区域生态结构较简单、植被稀疏、无珍稀野生动植物分布，无自然保护区、饮用水源地分布。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 项目厂界外500米矩形范围内大气环境保护目标主要为居住小区和农村居民点等。大气环境保护目标见表3-2。 表3-2 环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 1; 玉龙佳苑A、B区; 106.389831; 29.999338; 约400户; 环境空气; 环境空气：二类; NW; 206. 2; 十字路社区; 106.386612; 29.999663; 约50户; NW; 450. 3; 白鹤嘴农村居民点; 106.389107; 29.994330; 约25户; W; 390. 2、声环境保护目标 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水 项目厂界外周边500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目周围分布为工业企业，项目建设区域生态结构较简单、植被稀疏、无珍稀野生动植物分布，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 项目营运期无废气排放。 2、废水污染物排放标准 项目主要废水为生活污水和地面清洁废水，排入厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入农创园污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入嘉陵江。 表3-3 水污染物排放标准 单位：mg/L 污染物种类; （GB8978-1996）三级标准; GB18918-2002一级B标准. COD; 500; 60. BOD5; 300; 20. SS; 400; 20. NH3-N; 45①; 8（15）②. 石油类; 20; 3. 注：①氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。 ②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 营运期产生的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体排放限值详见下表。 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 3类; 厂界四周; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求，在贮存过程中满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据拟建项目的排污特点，项目污染物排放总量控制和考核因子如表3-5所示。 表3-5 项目污染物排放总量控制建议指标 单位：t/a 废水. 污染物; COD; NH3-N. 建议总量; 0.057; 0.008. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期仅进行室内设备安装调试，不涉及大规模的土建工程，施工期影响主要是机械设备产生的噪声。项目所在地位于园区内，施工产生的噪声通过厂房隔声后环境的影响较小，且施工期较短，随着施工结束，施工期对环境的影响也将随之消失。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 项目运营期无废气产生。 2、废水 项目运营期废水主要为生活污水和地面清洁废水，排入厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入农创园污水处理厂。 （1）废水污染源强排放信息 项目废水类别、污染物、产排情况及治理设施信息见表4-1。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-1 项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 产排污环节; 废水排放量m3/a; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 污染治理设施; 排放方式; 排放口编号; 排放口排放浓度mg/L; 排放口排放量t/a. 治理工艺; 处理能力m3/d; 是否为技术可行. 1; 生活污水; 879; COD; 500; 0.440; /; /; /; /; /; /; /. BOD5; 400; 0.352; /; /. SS; 400; 0.352; /; /. NH3-N; 50; 0.044; /; /. 2; 地面清洁废水; 69; COD; 500; 0.035; /; /. BOD5; 400; 0.028; /; /. SS; 400; 0.028; /; /. NH3-N; 25; 0.002; /; /. 石油类; 50; 0.003; /; /. 3; 项目废水合计; 948; COD; 500.0; 0.474; 生化处理; 800; 是; 间接; 厂区生化池排放口; 500; 0.474. BOD5; 400.0; 0.379; 300; 0.284. SS; 400.0; 0.379; 400; 0.379. NH3-N; 48.2; 0.046; 45; 0.043. 石油类; 3.6; 0.003; 20; 0.003. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），废水排放口设置情况及监测要求如下： 表4-2 废水排放口基本情况及监测要求表 排放口名称; 排放量m3/a; 排放口编号/监测点位; 类型; 监测因子; 监测频次; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放浓度mg/L; 排入环境量t/a. 经度; 纬度. 厂区污水排放口; 948; 合川数字产业发展有限公司排放口; 一般排放口; pH; 验收监测一次，后续由合川数字产业发展有限公司开展自行监测; 106.388930; 29.997828; 农创园污水处理厂; 间接排放，排放期间，流量稳定且有周期性规律，不属于冲击型排放; 6-9; /. COD; 60; 0.057. BOD5; 20; 0.019. SS; 20; 0.019. NH3-N; 8; 0.008. 石油类; 3; 0.003. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）废水排放源强分析 地面清洁废水：车间生产机生活区域采用清扫和拖地方式清洁。主要污染因子及其浓度约为COD500mg/L、BOD5400mg/L、SS400mg/L、NH3-N25mg/L、石油类50mg/L； 生活污水：项目劳动定员65人，污水中主要污染物为COD500mg/L、BOD5400mg/L、SS：400mg/L、NH3-N50mg/L。 （3）污水处理设施可行性分析 ①生化池依托可行性分析 项目污废水主要为生活污水和地面清洁废水，主要污染物为COD、氨氮等，依托厂区现有生化池处理，厂区生化池采用的生化处理工艺属于当前运用成熟的废水处理工艺，污水处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。厂区生化池设计处理能力800m3/d，目前其余厂房最大日排水量约为360m3/d，富余440m3/d。拟建项目污废水产生量约3.16m3/d，所依托的生化池有足够的处理能力处理。治理措施依托可行。 ②进入农创园污水处理厂可行性分析 农创园污水厂于2016年由合川区环境保护局以“渝（合）环准〔2016〕120号”文批准建设，一期设计处理规模2万m3/d，采用A2/O处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。根据农创园污水处理厂2025年2季度排污许可执行报告，污水处理厂目前运行负荷为2400m3/d，剩余处理能力约17600m3/d。项目废水产生量最大为3.16m3/d，在农创园污水处理厂可接受能力内，项目的建成不会对污水处理厂的正常运营造成影响。因此项目废水排入农创园污水处理厂是可行的。 3、噪声 （1）噪声源强 项目使用的CNC加工中心和线切割机等生产设备均为密闭的低噪声设备，项目的主要噪声源为室内空压机，噪声防治措施主要为设备基础减振和厂房隔声。本次评价取项目车间外1m为项目厂界，项目西侧和南侧为相邻的厂房车间。 项目建成后噪声源强及采取的噪声防治措施及取得的效果详见表4-3。 表4-3 项目主要噪声源调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对厂中心（0,0,0）位置m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 生产厂房; 空压机; 80; 基础减震、厂房隔声; 12; 20; 0.5; 东; 26; 51.7; 8:00-18:00; 15; 30.7; 1. 北; 4; 67.9; 46.9; 1. 2; 空压机; 80; 10; 18; 0.5; 东; 28; 51.0; 15; 30.0; 1. 北; 4; 67.9; 46.9; 1. 3; 空压机; 80; 0; 12; 0.5; 东; 40; 48.0; 15; 27.0; 1. 北; 4; 67.9; 46.9; 1. 4; 空压机; 80; 25; -8; 0.5; 东; 71; 43.0; 15; 22.0; 1. 北; 4; 67.9; 46.9; 1. 室内噪声源通过建筑隔声隔声量为15dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则推荐的预测模式。 ①室内声源等效室外声源计算 1）按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：  式中：Lpli（T）—靠近厂界处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB N—室内声源总数。 2）声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp1i（T）——靠近厂房处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； Lp2i——靠近厂房处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； TLi——厂房i倍频带隔声量。 ②噪声衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； ③噪声贡献值计算 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg⁡ 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 式中：Lr——噪声受点r处的等效声级，dB； Lr0——噪声受点r0处的等效声级，dB； r——噪声受点r处与噪声源的距离，m； r0——噪声受点r0处与噪声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量，dB。 叠加计算式： 式中：L（总）——复合声压级，dB； Li——背景声压级或各个噪声源的影响声压级，dB。 （2）噪声达标情况分析 根据现场踏勘，项目使用范围厂界外50m内无声环境保护目标，四周均为工业企业，项目西侧和南侧紧邻其他企业车间，本次预测噪声源对项目西侧和北侧厂界的贡献值，预测结果如下表。 表4-4 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 预测结果; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间. 东厂界; 34.53; 65; 55; 达标. 北厂界; 52.92; 达标. 根据预测结果可知，项目噪声对厂界昼、夜间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，根据生产班制，项目夜间不生产，项目生产噪声对环境的影响较小。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中自行监测管理要求，项目噪声监测要求如下： 表4-5 监测点位、监测项目及监测频率一览表 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 东、北厂界外1m处; 昼夜等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物 （1）固体废物产排情况 1）一般固体废物： S3金属屑：根据企业提供资料，项目模具CNC加工采用干式数铣，产生的金属屑量约为6.0t/a，收集于一般固废暂存间暂存，定期交物资回收单位回收利用处置； S4不合格模具：根据企业提供资料，项目模具加工生产过程中有不合格的产品，一年产生约为3~5套，本次评价取不合格模具为5套/年，约1.0t/a，收集于一般固废暂存间暂存，定期交物资回收单位回收利用处置； 2）生活垃圾 S8生活垃圾：员工65人，生活垃圾产生系数以0.5kg/人•d 计，企业年生产300d，则生活垃圾产生量约9.75t/a，由环卫部门统一清运。 3）危险废物： S1含油金属屑：根据企业提供资料，型钢铰链加工过程中有含油金属屑产生量约为原料的2%，即20.4t/a；模具线线割加工过程中，大块钢块为进一步加工原料，细小的含油金属屑产生量约为原料的1%，即1.0t/a；含油金属屑分别收集至各生产分区危废贮存库暂存，静置无滴漏后打包交由有资质的单位综合利用处置； S2废切削液：机器内的切削液定期补充，不更换；含油金属屑静置滴漏后的切削废液通过危废贮存库内的截流沟和收集井收集，产生量约为1.0t/a，收集于危废贮存库暂存后定期交有资质的危废处置单位进行处置； S5废切削液桶：切削液、机油等使用后的桶优先用于废切削液的收集储存，不能利用的收集于危废贮存库暂存后定期交有资质的危废处置单位进行处置，产生量约0.2t/a； S6含油棉纱手套：项目生产、设备维护等产生含油棉纱手套，产生量约0.5t/a，收集于危废贮存库暂存后定期交有资质的危废处置单位进行处置； S7空压机含油冷凝液：空压机压缩空气时，空气内的水与设备内的油混合并排出，根据建设单位提供资料，空压机含油废水排放量为0.07kg/台·天，共4台，故本项目空压机含油废水排放量为0.084t/a，收集于危废贮存库暂存后定期交有资质的危废处置单位进行处置。 项目建成后固体废物类别、名称、产排情况及处理信息等见表4-6。 表4-6 项目固体废物产排信息一览表 产生环节; 固废名称; 固废代码; 属性; 物理 性状; 年度产生量t; 贮存方式; 处置去向. 模具CNC加工; 金属屑; SW17，900-001-S17; 一般工业固废; 固态; 6.0; 分类暂存于一般工业固废暂存区; 物资回收单位. 检验; 不合格模具; SW17，900-001-S17; 一般工业固废; 固态; 1.0; 分类暂存于一般工业固废暂存区. 维护保养; 含油金属屑; HW08，900-200-08; 危险废物; 固态; 21.4; 分类暂存于危废贮存库; 交资质的单位综合利用. 废切削液; HW09，900-006-09; 危险废物; 液态; 1.0; 分类暂存于危废贮存库; 交有危废资质的单位处置. 废矿物油桶; HW08，900-249-08; 危险废物; 固态; 0.2; 分类暂存于危废贮存库. 含油棉纱手套; HW49，900-041-49; 危险废物; 固态; 0.5; 分类暂存于危废贮存库. 空压机; 空压机含油冷凝液; HW09，900-007-09; 危险废物; 液态; 0.084; 分类暂存于危废贮存库. 办公、生活; 生活垃圾; SW62、SW64; 生活垃圾; 固态; 9.75; 桶装暂存; 交环卫部门处置. 表4-7 项目危险废物贮存情况 序号; 危废名称; 产生量t/a; 贮存周期; 最大贮存量t; 贮存地点; 贮存方式; 污染防治措施. 1; 含油金属屑; 21.4; 1年; 4.0; 危险废物贮存库; 集中堆放; 危废贮存库内采取“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施，含油金属屑暂存区地面设置截留沟和收集井，废切削液包装桶、废切削液、空压机含油冷凝液桶装后设置托盘暂存。. 2; 废切削液; 1.0; 1年; 1.0; 桶装. 3; 废矿物油桶; 0.2; 1年; 0.2; 集中堆放. 4; 含油棉纱手套; 0.5; 1年; 0.5; 袋装. 5; 空压机含油冷凝液; 0.084; 1年; 0.084; 桶装. （2）治理措施 项目模具生产区建设一间一般固废暂存间，面积约5m2，需满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，生产过程产生的金属屑、不合格模具产品等一般工业固废暂存一般固废暂存间，定期交物资回收单位处理；一般固废暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的环保要求执行：防粉尘污染、防流失、防雨水进入；暂存区应设置环境保护图形的警示、提示标志（《环境保护图形标志》（GB15562.2-1992））；不得混入生活垃圾或危险废物。 项目三个生产区分别设置1个危险废物贮存库，面积分别为25m2、10m2、15m2，含油金属屑、废切削液和废切削液包装桶分区暂存，危废贮存库地面进行防渗处理，含油金属屑暂存区地面设置截留沟和收集井，废切削液和废切削液包装桶设置托盘暂存；含油金属屑静置无滴漏后定期打包交有资质的单位综合利用处置，其他危险废物定期交有资质的危废单位处置。危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，具体要求如下： ①贮存库应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存库应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存库贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存库应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤贮存库应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 生活垃圾设置专点收集，每日由环卫部门收集处理。 综上，项目产生的固体废物经过妥善处置、综合利用后对环境的影响较小，不会对环境造成二次污染。 5、环境风险 （1）风险源识别 将项目使用的主要原辅材料及“三废”情况与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B进行对比可知，项目涉及的环境风险物质主要为切削液、机油和废切削液等。项目物资危险识别情况见下表。 表4-8 项目风险物质识别情况 存储区; 风险物质; 存储方式; 最大储量/t; 临界量/t; 事故类型; q/Q值. 油料暂存区; 切削液; 桶装; 1.2; 2500; 大气、水环境; 0.00048. 机油; 桶装; 1.0; 2500; 0.0004. 危险废物贮存库; 废切削液; 桶装; 1.0; 2500; 0.0004. 空压机含油冷凝液; 桶装; 0.084; 2500; 0.0000336. 合计; 0.0013136. 根据上表可知，企业环境风险单元为油料暂存区和危废贮存库，厂区各风险单元风险物质数量与临界量的比值Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目风险潜势为Ⅰ，确定环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境风险防范措施及应急要求 1、环境风险管理 根据本项目特点，风险管理措施如下： ①严格按照安全生产规定，设置安全监控点； ②加强油品管理，厂内暂存转运规范作业流程，操作人员进行安全生产教育； ③加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育； ④应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。 2、运行过程中的风险防范措施 厂区应设置专用报警电话，火灾报警电话：119。配置应急工具和消防设施，包括一定数量的防毒面具、自给式空气呼吸器，一定数量的手提式二氧化碳和干粉灭火器，定期组织演练，并会正确使用。 ①环保设施风险防范措施 由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理及定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。 ②重点防治区域 本项目危废贮存库、油料暂存区做好防范措施，并在液态物料存放区域下方设托盘，避免风险物质进入外环境。 危险废物应分类收集，避免不相容的危险品混放。危废贮存库主要是临时存放危险废物，使用专门的容器分类收集贮存；各区域少量泄漏可用抹布擦去或用干砂土围堵并吸附外泄物。泄漏物用容器回收并密封，置于安全场所。 综上所述，项目运行过程中存在的环境风险，通过加强管理，建立相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，环境风险影响可以得到有效的避免和控制。从环境风险角度分析，在严格落实本风险评价提出的各项防范措施的前提下，项目的环境风险是可以接受的。 6、地下水和土壤 项目位于工业园区内，周边地下水环境、土壤环境不敏感；项目生产车间地面进行了硬化和简单防渗处理，一般固废暂存区地面进行一般防渗处理，危废贮存库和油料暂存区地面进行了重点防渗处置，液态物料和液态危险废物设置托盘；地面清洁废水和生活污水排入厂区生化池；因此项目基本不存在地下水、土壤环境污染途径。企业应定期对生产设施和环保设施进行维护，确保环保设施的正常运行和污水管网畅通，防止危险废物和污废水渗入地下污染土壤和地下水。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水、地面清洁废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 排至厂区现有生化池处理后达标后接入市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） |
| 声环境 | 生产设备 | 等效声级 | 建筑隔声、距离衰减、厂区绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 项目模具生产区建设一间一般固废暂存间，面积约5m2，需满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，生产过程产生的金属屑、不合格模具产品等一般工业固废暂存一般固废暂存间，定期交物资回收单位处理；一般固废暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的环保要求执行：防粉尘污染、防流失、防雨水进入；暂存区应设置环境保护图形的警示、提示标志（《环境保护图形标志》（GB15562.2-1992））；不得混入生活垃圾或危险废物。 项目三个生产区分别设置1个危险废物贮存库，面积分别为25m2、10m2、15m2，含油金属屑、废切削液和废切削液包装桶分区暂存，危废贮存库地面进行防渗处理，含油金属屑暂存区地面设置截留沟和收集井，废切削液和废切削液包装桶设置托盘暂存；含油金属屑静置无滴漏后定期打包交有资质的单位综合利用处置，其他危险废物定期交有资质的危废单位处置。危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设生活垃圾设置专点收集，每日由环卫部门收集处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目生产车间地面进行了硬化和简单防渗处理。危废贮存库地面进行了防腐防渗处置，液态物料和液态危险废物设置托盘；地面清洁废水和生活污水排入厂区生化池；因此项目基本不存在地下水、土壤环境污染途径。企业应定期对生产设施和环保设施进行维护，确保环保设施的正常运行和污水管网畅通，防止危险废物和污废水渗入地下污染土壤和地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 车间地面进行了简单防渗处理，一般固废暂存间进行了一般防渗处理，危废贮存库进行了重点防渗并设置托盘。落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建设完成后及时申请排污许可证，编制自行监测方案，开展自行监测； 项目建成运营期，应该落实环境管理记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规划性负责。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆鸿昇勃机械制造有限公司租用重庆集力钢结构有限公司位于重庆市合川区嘉合大道500号网络安全产业城内的14号厂房部分生产车间，面积约2741平方米，建设“汽车铰链及模具加工生产项目”，车间内布置2条汽车铰链生产线、1条汽车部件冲压模具生产线，形成年产1000t汽车铰链和100t汽车部件冲压模具的生产规模。项目总投资800万，环保投资20万。拟建项目的建设符合国家和重庆市的产业政策及选址要求。项目建成后，运营期按报告表中提出的环保措施进行治理、在确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生明显的影响，环境可以接受。 因此，从环境保护的角度来看，项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | pH | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | / | / | / | 0.057 | / | 0.057 | +0.057 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.019 | / | 0.019 | +0.019 |
|  | SS | / | / | / | 0.019 | / | 0.019 | +0.019 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | +0.008 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | +0.003 |
| 一般工业 固体废物 | 金属屑、不合格模具 | / | / | / | 7.0 | / | 7.0 | +7.0 |
| 危险废物 | 含油金属屑、废切削液、废切削液桶、含油棉纱手套、空压机含油冷凝液 | / | / | / | 23.184 | / | 23.184 | +23.184 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①