- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- （公示版）

项目名称：         新增水性漆喷釉项目

建设单位：        重庆晶渝玻璃有限公司

编制日期：            2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新增水性漆喷釉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-500117-04-05-800875 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 重庆市合川区土场镇袁河坝路11号 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3055玻璃包装容器制造 | 建设项目行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-57玻璃制品制造305 |
| 建设性质 | ¨新建（迁建） ¨改建 þ扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超过五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 重庆市合川区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2508-500117-04-05-800875 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 19 |
| 环保投资占比（%） | 9.5 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地面积（m2） | 200 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1-1，本项目对照情况见下表： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放的废气主要为颗粒物、非甲烷总烃，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不涉及废水直排。; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量暂存量较小，未超过相应风险物质临界量。; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不属于河道取水项目。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 不设置. 根据上表对比，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆市合川区土场镇总体规划（2015-2030）》 审批机关：合川区人民政府 审批文件：《重庆市合川区人民政府关于重庆市合川区土场镇总体规划（2015-2030）（含控制性详细规划）的批复》（合川府〔2015〕180号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《重庆市合川区土场镇、清平镇总体规划环境影响报告书》； 审查机关：重庆市合川区生态环境局； 审查文件名称及文号：《重庆市合川区生态环境局关于重庆市合川区土场镇、清平镇总体规划环境影响报告书审查意见的函》；合川环函〔2021〕71号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划及规划环评符合性 1.1.1与《重庆市合川区土场-清平镇控制性详细规划》的符合性分析 根据《重庆市合川区土场-清平镇控制性详细规划》（摘要），规划区范围包括土场、清平镇域范围，南部与银翔新城边界相接，东部以襄渝铁路为界，西部位于清平林场山脚，包括土场一期组团（部分）、土场二组团、清平组团、陵川组团。规划区是合川与主城经济连接枢纽，东部经济走廊工业发展聚集地，以发展汽摩和日用玻璃产业为主的新兴工业城镇集群。 拟建项目对玻璃酒瓶进行喷漆（喷釉）后加工，属于日用玻璃产业配套加工企业。拟建项目是土场-清平镇规划的发展项目，符合《重庆市合川区土场-清平镇控制性详细规划》。 1.1.2与《重庆市合川区土场镇、清平镇总体规划环境影响报告书》的符合性分析 根据《重庆市合川区土场镇、清平镇总体规划环境影响报告书》（摘要），土场镇是合川区东部经济走廊的核心重镇，是天顶工业园的重要组成部分，是以发展汽摩整车制造+装备配套为主导，协同发展商贸业和服务业的重庆汽摩产业新城。 规划区生态环境准入清单： （1）产业禁止准入类 ①《产业结构调整指导目录（2019年）》淘汰类中落后生产工艺装备、落后产品。 ②《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止准入类。 ③《重庆市产业投资准入手册》（渝发改投〔2018〕541号）不予准入类产业。 ④《合川区三江流域环境保护负面清单（修订）》中禁止类项目。 ⑤嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区，禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目以及存在严重环境安全风险的工业项目。 ⑥在嘉陵江流域及重要功能湖库周边，工业园区各组团，禁止新建、扩建化工、造纸、印染、化学原料药、电镀、铅酸电池、危险废物利用和处置、排放重金属的工业项目。 ⑦禁止新建、扩建、改建燃煤、重油等高污染工业项目。 ⑧禁止在“四川”管制区（禁建区、重点控建区）内，新建、扩建采石、开矿、地产开发、工业企业等建设项目。 ⑨新建工业项目禁止配套建设自备燃煤热电联产项目。 ⑩禁止使用含苯涂料、含苯稀释剂、含苯溶剂和含汞、砷、铅、镉、锑的车间底漆。 ⑪禁止以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。 （2）产业限制准入类 ①《产业结构调整指导目录（2019年）》限制类（不包括现有企业升级改造或异地置换）。 ②《重庆市产业投资准入手册》（渝发改投〔2018〕541号）限制准入类产业。 ③《合川区三江流域环境保护负面清单（修订）》中限制类项目。 ④限制高耗能、高水耗及水污染排放量大的工业项目。 ⑤限制在长江、嘉陵江主城区段及其上游沿岸新、改、扩建涉及重金属污染物排放的项目。 拟建项目对玻璃酒瓶进行后加工，不属于规划区禁止类和限制类引入项目，符合《重庆市合川区土场镇、清平镇总体规划环境影响报告书》生态准入要求。 1.1.3与《重庆市合川区土场镇、清平镇总体规划环境影响报告书》符合性分析 拟建项目与园区规划环评审查意见函的符合性分析见表1.1-1。 表1.1-1 项目与规划环评符合性分析 分类; 清单内容; 项目符合情况. 空间布局约束; - 优化环境防护距离设置，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。 - 临近居住用地的工业用地不宜布置环境空气影响相对较大的企业或生产车间；涉及环境防护距离的工业企业或项目，应通过选址或调整布局严格控制环境防护距离。 - 严格控制镇区边界，不得侵占生态保护红线、一般生态空间、“四山”禁建区。 - 4.生态保护红线内原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 项目周边均为工业用地，项目用地未超出园区边界红线，不涉及环境防护距离的设置、生态红线。. 污染物排放管控; 水污染控制措施要求; - 加快建设微车基地污水处理厂，确保与服务范围的工业项目建设相衔接，确保规划区生活污水和工业废水能得到完全接纳。 - 2.加快银翔新城污水处理厂提标工程建设，适时启动清平生活污水处理厂、土场生活污水处理厂扩建及提标和银翔新城污水处理厂的扩建，确保区域生活污水和工业废水处理率100%。 3.（城乡污水管网配套建设）强化城中村、老旧城区和城乡接合部污水的截流、收集现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。城镇新区建设均应实行雨污分流。; 项目不属于“两高”项目。. 大气污染物控制措施要求; - 完成全部玻璃企业环境专项整治工作，促进氮氧化物等废气稳定达标排放。 - 5.合川区2018-2020年为环境空气质量不达标，严格控制新增大气污染物排放的开发建设活动。 6.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 7.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。. 环境风险防控; - 天项组团目前已编制应急预案，应加强对企业环境风险源的监督管理，建立园区级风险防控体系，完善环境风险防范措施。 - 2.加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。严格新（改、扩）建生产有毒有害化学品项目的审批。; 项目建设设置车间、厂区、园区三级防范体系。. 资源利用效率; - 资源环境绩效水平不超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值。汽车制造行业（涂装）：单位产品新鲜用水量不超过0.1t/㎡，单位产品COD排放量不超过8.5g/㎡，单位产品NH,-N排放量不超过1.275g/㎡，单位产品有机废气排放量2C2B不超过30g/㎡，3C3B不超过40g/㎡，4C4B不超过50g/㎡，5C5B不超过60g/㎡。 - 符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。 - 3.禁止使用煤和重油为燃料的工业项目。 4.在划定的高污染燃料禁燃区内，禁止销售和使用原煤、煤矸石、重油、渣油、石油焦、木柴、秸秆等国家和本市规定的高污染燃料。现有使用高污染燃料的设施应当限期淘汰或者改用天然气、页岩气、液化石油气、电、风能等清洁能源。; 项目使用电加热烘干，属于清洁能源。. ### 1.1.4规划环评审查意见函的符合性分析 2021年9月30日，《重庆市合川区生态环境局关于重庆市合川区土场镇、清平镇总体规划环境影响报告书审查意见的函》（合川环函〔2021〕71号）。本项目与“审查意见的函”的符合性分析，详见表1.1-2。 表1.1-2 项目与规划环评审查意见函的符合性分析 分类; 管控要求及优化调整建议; 符合性. 加强空间管制、优化产业布局; 优化环境防护距离设置，将环境防护距离优化控制在工业片区边界或用地红线以内。临近居住用地的工业用地不宜布置环境空气影响相对较大的企业或生产车间；涉及环境防护距离的工业企业或项目，应通过选址或调整布局严格控制环境防护距离。严格控制镇区边界，不得侵占生态保护红线、一般生态空间、“四山”禁建区。 土场镇严格控制坝子居住用地TC-18-01/01容积率和教育用地TC-18-02/01规模，周边工业用地新增产生大气污染的项目时需满足环境防护距离要求。为减轻TD-92-04/01、TD-92-05/01二类居住用地所受影响，应将该地块涉及的防护距离范围内用地调整为非居住用地。非规划工业用地内的现有工业企业应适时搬迁，与居住用地相邻的工业用地宜布局一类工业项目。; 符合。拟建项目四周均为工业用地，不涉及环境防护距离。不涉及侵占生态红线、一般生态空间、“四山”禁建区。. 严格环境准入; 强化规划环评与合川区“三线一单”的联动，规划区应优化产业发展方向，落实环境准入清单，严格建设项目环境准入。坚持源头防控，倡导循环经济，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产生量和排放量，按照清洁生产标准要求，不断提升工业企业的清洁生产水平，新建、改扩建项目清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目符合合川区“三线一单”生态环境分区管控要求。. 加强大气污染防治; 入区项目严格落实清洁能源计划和源头控制，禁止燃煤，推动燃气锅炉低氮改造。加强垃圾转运站恶臭废气治理，提高垃圾转运频率，减少垃圾滞留时间，开展转运站及垃圾运输车冲洗保洁；加强VOCs排放项目的源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施；严格落实氟化物等废气治理措施；废气排放达标率100%。严格控制无组织排放，杜绝臭气扰民。; 项目使用低VOC含量水性玻璃仿陶釉涂料，废气集中收集处理后达标排放。. 抓好水污染; 加快实施流域综合整治工程，确保柏水溪满足相应标准要求。加快银翔新城污水处理厂提标改造工程的建设，争取早日投运；加快微车基地污水处理厂及管网建设，该污水处理厂投运前其服务范围内新、改、扩建项目禁止投运；视实际开发情况适时启动银翔新城污水处理厂、微车基地污水处理厂的扩建，根据地表水水质实际状况和环境质量底线，适时决定银翔新城污水处理厂、微车基地污水处理厂是否按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002））Ⅳ类标准进行提标改造。根据实际开发情况、地表水水质实际状况和环境质量底线适时启动土场生活污水处理厂、清平生活污水处理厂的扩建及提标改造工程。 高度重视地下水污染防控。采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境的污染。定期开展规划区地下水跟踪监测评价工作，根据监测结论，完善相应的地下水污染防控措施。; 项目生产废水处理后回用，不外排。. 强化噪声污染防控; 合理布局噪声源，加强规划区企业噪声治理，采用低噪声设备，采取消声、隔声、减震等措施，确保厂界噪声达标，尽量减少对周边居民的影响。; 噪声设备通过隔声、减震等措施处理后场界达标。. 做好土壤和固体废物污染防治; 一般工业固体废物以综合利用为主。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位进行处置，并严格按照危险废物管理有关规定进行收集和贮存。对可能造成土壤环境影响的企业要严格按照“土十条”要求落实污染防治措施，避免对土壤和地下水造成污染。规划区工业企业关闭或搬迁，土地再开发利用前，应按照国家和我市有关规定开展场地环境风险调查评估，并视评估结果，实施污染场地治理修复工作。; 一般工业固体废物综合利用。危险废物委托具有相应危险废物经营资质的单位进行处置，并严格按照危险废物管理有关规定进行收集和贮存。. 强化环境风险管控; 相关企业尤其是涉及危化品的企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。园区及其他工业片区应建立环境风险应急机制，制定环境风险应急预案，加强对企业环境风险源的监督管理。; 不涉及危化品。. 根据上表可得，本项目建设符合《重庆市合川区生态环境局关于重庆市合川区土场镇、清平镇总体规划环境影响报告书审查意见的函》（合川环函〔2021〕71号）的要求。 |
| 其他符合性分析 | ### 其他符合性 ### 1.2.1产业政策符合性分析 拟建项目对玻璃酒瓶（含瓶盖）进行后加工，对照国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目不属于限制类、禁止类建设项目，属于允许类建设项目。项目符合国家产业政策要求。 项目已取得重庆市合川区发展和改革委员会出具的“重庆市企业投资项目备案证”（备案证见附件1），项目代码为2508-500117-04-05-800875。 ### 1.2.2“三线一单”管控要求的符合性分析 根据关于印发《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知（渝环规〔2024〕2号）、重庆市合川区人民政府关于印发《重庆市合川区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知（合川府发〔2024〕8号），本工程所在区域属于合川区的“合川区工业城镇重点管控单元-天顶片区（ZH50011720006）”，不涉及生态保护红线，具体管控要求符合性分析见表1.2-1。 表1.2-1 “三线一单”生态环境分区管控符合性分析 环境管控单元 编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元 类别. ZH50011720006; 合川区工业城镇重点管控单元-天顶片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目 情况; 符合性. 重庆市级总体管控要求; 空间布局约束; - 第一条深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 项目符合园区规划。; 符合. - 第二条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 项目不涉及重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的工艺。; 符合. - 第三条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不涉及。; 符合. - 第四条严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目位于工业集中区，不属于“双高”项目。; 符合. - 第五条新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 项目不涉及。; 符合. - 第六条涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 项目不涉及防护距离。. - 第七条有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; - 第八条新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 项目不涉及。; 符合. - 第九条严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 项目总量来源于园区总量。; 符合. - 第十条在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 项目使用低VOC含量水性玻璃仿陶釉涂料，并对调漆、喷涂、洗枪、烘干过程中的废气集中收集处理，达标排放。; 符合. - 第十一条工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 项目不涉及。; 符合. - 第十二条推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 项目不涉及。; 符合. - 第十三条新、改、扩建重点行业（重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业）重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 项目不涉及。; 符合. - 第十四条固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 项目一般固废回收利用，危废集中收集交有资质单位统一收集处置。; 符合. - 第十五条建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 项目固废分类收集处置。; 符合. 环境风险管控; - 第十六条深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 项目不涉及。; 符合. - 第十七条强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 项目不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; - 第十八条实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 项目使用电能进行加热烘干。; 符合. - 第十九条鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 项目使用电能进行加热烘干。; 符合. - 第二十条新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 项目不属于“两高”项目。; 符合. - 第二十一条推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 项目生产废水处理后回用，不外排。; 符合. - 第二十二条加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 项目生产废水处理后回用，不外排。; 符合. 区总体管控要求; 空间布局约束; 第一条执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条和第七条。; 符合; 符合. 第二条嘉陵江岸线1公里范围内限制布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 第三条执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条和第十五条。; 符合; 符合. 第四条持续推进农村人居环境整治，巩固拓展农村厕所革命成果，引导农村新建住房配套建设卫生厕所，推进人口规模较大村庄配套建设公共厕所；强化畜禽粪污资源化利用，加强散养畜禽管理；推进农药化肥减量增效；加强水产养殖污染专项治理，在养殖区内新建、改扩建水产专用养殖场（池）应配套建设养殖尾水治理设施，实现养殖尾水达标排放、循环使用或资源化利用。; 项目不涉及。; 符合. 第五条持续推进水泥等高排放重点管控企业超低排放改造；加大新型干法水泥窑、玻璃行业废气深度治理力度，深化烧结砖瓦窑生产企业深度治理，推进烧结砖瓦窑脱硫脱硝除尘改造；新建燃煤机组实施超低排放；燃气锅炉实施低氮改造。; 项目不涉及。; 符合. 第六条严格施工扬尘管理，建筑面积8万平方米以上工地全部安装扬尘在线监测系统并联网。加强道路扬尘控制，强化运渣车辆冒装撒漏监管。推进混凝土搅拌站和非煤矿山物料储运系统密闭化改造。; 项目不涉及。; 符合. 第七条加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁、公转水”，大力发展铁水、公铁、公水等多式联运，大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输；加强船舶和非道路移动机械排气污染防治，提高燃油车船能效标准，健全交通运输装备能效标识制度，加快淘汰高耗能高排放老旧车船。全面实施汽车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准。第八条推动新建小区公共烟道建设油烟集中处置设施，实现居民生活油烟达标排放，减少生活有机溶剂使用，针对建筑装修、汽修喷涂作业、干洗等行业，严格执行有机溶剂VOCs含量限值标准，鼓励使用低毒、低挥发性溶剂。; 项目采用低VOCs的水性玻璃仿陶釉涂料，采用静电喷涂工艺。; 符合. 环境风险管控; 第九条执行重点管控单元市级总体要求第十六条。; 符合; 符合. 第十条强化工业园区环境风险管控。完善工业园区现有重大风险源的风险防范体系和应急预案，定期开展应急事故演练，并加强监管；实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化环境应急队伍建设和物资储备。; /; 符合. 第十一条工业集聚区内的项目对水环境存在安全隐患的，应当建立车间、工厂和集聚区三级环境风险防范体系。; 项目不涉及。; 符合. 第十二条深化区域联防联控机制，进一步健全与遂宁、广安、潼南、铜梁、北碚等地突发环境事件应急响应机制，有效预防和应对跨区域的突发环境风险事件。; 项目不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; 第十三条执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条和第二十二条。; 符合; 符合. 第十四条严控煤炭消费总量，逐步降低煤炭消费比重，新建耗煤项目实行煤炭减量替代，逐步推进天然气、电力及可再生能源替代，持续推进煤炭消费总量及比重持续下降。推进水泥、玻璃等行业开展煤炭清洁高效利用。; 项目使用电能作为烘干热源。; 符合. 第十五条持续开展重点河流和 水库富营养化监测预警及控制，科学实施梯级航电工程生态调度，保证生态基流。; 项目不涉及。; 符合. 第十六条在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 项目不涉及。; 符合. 第十七条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不涉及。; 符合. 单元管控要求; 空间约束布局; 1.临近居住、学校教育等用地侧禁止布设喷涂、铸造等大气污染较重和噪声影响较大的项目；与居住、学校教育等用地间距小于50米的已建企业，应当通过优化调整布局、加强环保措施等方式，确保不扰民。; 项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1.以工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施原辅材料和产品源头替代。工业涂装企业和涉及喷涂作业的机动车维修服务企业，应当按照规定安装、使用污染防治设施，使用低挥发性有机物含量的原辅材料，或者进行工艺改造，并对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制。; 项目采用低VOCs的水性玻璃仿陶釉，采用静电喷釉工艺。收集后通过活性炭吸附处理后排放。; 符合. 2.加快建设微车基地污水处理厂，确保与服务范围的工业项目建设相衔接，保证规划区生活污水和工业废水得到有效收集处置。; 项目不涉及。; 符合. 3.加快清平镇、土场镇生活污水雨污分流改造，无法实施分流制区域提高截留倍数。; 项目不涉及。; 符合. 环境风险管控; 1.定期开展环境安全排查整治专项行动，建立环境风险隐患排查档案，实行销号制度。; 项目不涉及。; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 本项目位于重点管控单元，不涉及生态保护红线，项目建设通过采取措施后对环境影响小，因此本项目符合“三线一单”生态环境分区管控相关要求。 ### 1.2.3《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 表1.2-2 《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析 准入条件内容; 其他; 符合性. 1.国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2.天然林商业性采伐。 3.法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 全市范围内不予准入的产业; 本项目不属于不予准入产业，符合。. 1.外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 2.二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 3.在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 4.饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 5.长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 6.在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 7.在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 8.在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 9.在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 影响区域范围内不予准入的产业。; 不涉及。. 1.新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 2.新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 3.在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 4.《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 全市范围内限制准入的产业。; 本项目不属于上述高耗能高排放项目。. 1.长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 2.在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 影响区域范围内限制准入的产业。; 不涉及. ### 1.2.4《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 根据《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》规定和一张负面清单管川渝两地的要求，本项目与其符合性分析见下表。 表1.2-3 与长江经济带发展负面清单实施细则的符合性分析 序号; 内容; 项目符合性. 第一章总则. 1; 坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位和“共抓大保护、不搞大开发”的战略导向，完善生态环境硬约束机制，坚决把最需要管住的岸线、河段等区域管住，坚决把产能严重过剩、高能耗高排放低水平、环境风险突出的产业项目管住。; 不属于. 2; 以推动长江经济带高质量发展为目标，按照最严格的生态环境保护要求，对不符合《指南》的投资建设行为一律禁止，促进长江生态功能逐步恢复，环境质量持续改善。; 不属于. 3; 管控方式为明确列出禁止投资建设的项目类别，依法管控，确保涉及长江的一切投资建设活动都以不破坏生态环境为前提。; 不属于. 4; 管控范围为四川省21个市（州）、重庆市38个区县（自治县），其中黄河流域涉及的阿坝县、若尔盖县、红原县、松潘县、石渠县参照本实施细则执行。; 符合. 第二章管控内容. 5; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 不涉及. 6; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 不属于. 7; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不涉及. 8; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。; 不属于. 9; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源准保护区的岸线和河段范围. 10; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 不涉及. 11; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 不涉及. 12; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 不属于. 13; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 不涉及. 14; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不涉及. 15; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及. 16; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不涉及长江流域新增排污口设置. 17; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及. 18; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 不属于. 19; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不属于. 20; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 不属于. 21; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于. 22; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 不属于. 23; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目为允许类. 24; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 不属于. 25; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：（一）新建独立燃油汽车企业；（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 不属于. 26; 禁止新建﹑扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 不属于. 第四章附则. 30; 长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围指长江干支流、重要湖泊岸线边界（即水利部门河湖管理范围边界）向陆域纵深一公里。本实施细则所称长江支流，是指直接或者间接流入长江干流的河流，支流可以分为一级支流、二级支流等。; /. 31; 合规园区指已列入《中国开发区审核公告目录》或由省级人民政府批准设立、审核认定的开发区或其他园区。新设立或认定园区须明确园区面积、四至范围、主导产业并经省级政府同意。; 不涉及. 32; 高污染项目严格按照《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染”产品名录执行。; 不涉及. 33; 国家重要基础设施为党中央、国务院、中央军委及其有关部门印发或同意的文件、规划中明确的项目。; 不属于. 34; 重要湖泊是指设立了省级湖长的湖泊。; 不涉及. 由表1.2-3可知，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。 ### 1.2.5合川区生态环境保护“十四五”规划符合性分析 根据《重庆市合川区人民政府关于印发合川区生态环境保护“十四五”规划的通知》（合川府发〔2022〕3号）： - 深入打好污染防治攻坚战，实现生态环境质量持续改善 - 精准施策改善空气环境质量，加大工业废气综合治理力度。 ①严格执行大气污染物特别排放限值，督促合川电厂、台泥、冀东等重点企业脱硫和脱硝设施稳定运行，完成区内水泥企业超低排放改造。 .... ④全面开展挥发性有机物治理，深化重点行业挥发性有机物摸查，持续开展挥发性有机物排放企业专项整治，加大重点行业、重点企业VOCs全过程污染治理整治，鼓励区内挥发性有机物企业安装在线监测监控和工况监测设施，并接入环保物联网系统。 ⑤严格落实VOCs含量限制标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），项目使用的水性玻璃仿陶釉理化性质：主要成分为水溶性丙烯酸树脂45%、颜料6%、助剂（三氟甲烷磺酸甲酯）0.3%、乙醇10%、纯净水35%～40%。产品为均匀、无沉淀的黏稠状液体，闪点64.5℃，密度1.3～1.5g/mL，溶于水，不可燃。按照密度1.5g/mL，乙醇含量10%核算，VOC按照乙醇的含量核算，水性玻璃仿陶釉VOC含量150g/L，小于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中包装涂料中面漆的270g/L的限值，属于低VOCs原料。调漆、喷涂、烘干废气经收集后采用活性炭吸附处置，经15m高的排气筒排放。综上所述，本项目符合《重庆市合川区人民政府关于印发合川区生态环境保护“十四五”规划的通知》（合川府发〔2022〕3号）要求。 - 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求对比分析情况见下表1.2-4： 表1.2-4 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 序号; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放；对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用；对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外线高级氧化技术等净化后达标排放。; 项目有机废气产生浓度较低，各类废气分别收集后经废气处理装置处理，可实现达标排放。; 符合. 2; 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。; 水性玻璃仿陶釉VOC含量150g/L，小于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中包装涂料中面漆的270g/L的限值，属于低VOCs原料。; 符合. 3; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。; 符合. 4; 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 废活性炭作危废收集处置。; 符合. 5; 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 已建立。; 符合. 根据表1.2-4可知，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》文件相关要求。 - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关要求对比分析情况见下表1.2-5： 表1.2-5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 相关要求（摘录）; 本项目情况; 符合性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目水性玻璃仿陶釉采用密闭桶装的方式存放于原料库房（位于厂房内部）。; 符合. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 符合. VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。; 不涉及储罐。; 符合. VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求; 项目水性玻璃仿陶釉采用密闭桶装的方式存放于原料库房（位于厂房内部）。; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 符合. 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 不涉及。; 符合. 对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。; 不涉及。; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 不涉及。; 符合. 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。; 不涉及。; 符合. VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 不涉及。; 符合. 含VOCs产品使用过程; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等） b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。; 项目调漆、喷涂、烘干均在密闭房间内进行，废气集中收集后统一处理后达标排放。; 符合. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 建立相关台账。; 符合. 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 项目调漆、喷涂、烘干均在密闭房间内进行，均按照规范要求设施换气量。; 符合. 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 不涉及。; 符合. 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 废包装容器加盖密闭。; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。; 符合. 根据表1.2-5可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》文件相关要求。 - 《合川区空气质量持续改善行动实施方案》（合川府办发〔2024〕52号）符合性分析 表1.2-6 《合川区空气质量持续改善行动实施方案》（合川府办发〔2024〕52号）符合性分析 序号; 方案要求; 本项目情况; 符合性. 1; 推动实施重点产业绿色转型升级。突出以“两主四特”为重点，结合实施“2446”产业体系发展，持续推动大气治理、减污降碳、绿色转型、能级提升，推动建设一批国家环保绩效A级、B级企业，开展企业分级管控。推进环保治理、监测监控、绿色装备等产品设备以旧换新、绿色转型，依法依规淘汰排放、能耗、安全等不达标设备。推动水泥等重点领域用能设备实施节能降碳改造升级，实现能效提升。; 不涉及; 符合. 2; 遏制“两高一低”项目盲目发展。新改扩建项目严格落实产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、碳排放达峰目标等相关要求，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。依法依规淘汰落后产能，大力支持先进制造业产业发展，扎实先进材料产品生产和先进生产工艺应用。推动水泥、玻璃、砖瓦企业加强联合、优化整合、产业升级。; 项目不属于“两高一低”项目。; 符合. 3; 推动中小企业实施废气治理和升级改造。大力整治石材加工等中小微、散乱污企业，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批。加快推进汽车摩托车配件、印刷包装、汽修、家具等行业企业规范化发展，鼓励中小微企业开展绿色转型和升级改造。探索推动产业集群采用集中供热并使用清洁能源。; 项目废气收集集中处理后达标排放。; 符合. 4; 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格执行VOCs含量限值标准，控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、清洗剂等建设项目。以工业涂装、印刷包装和电子等行业为重点，提高低（无）VOCs含量产品的数量和比重。室外构筑物防护和城市道路交通标志等逐步推广使用低（无）VOCs含量的涂料。; 项目全部使用低VOC水性玻璃仿陶釉涂料。; 符合. 5; 推动绿色环保产业高质量发展。以节能减排、减污降碳、超低排放、生产使用低（无）VOCs含量原辅材料等行业产业领域为重点，积极培育一批具有绿色低碳技术优势和产业竞争力的市场主体。; 符合. 6; 严格控制现有企业煤炭消费总量。在保障企业正常生产发展的前提下，严格控制煤炭消费增长，实施有序减量替代。原则上不再新增自备燃煤机组，鼓励现有机组实施清洁能源替代。对支持电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量予以合理保障。; 项目使用电加热对喷涂件进行烘干。; 符合. 7; 大力发展新能源和清洁能源。结合天然气资源丰富及推进勘探开采的实际，积极争取支持增加天然气（页岩气）生产供应，优先保障居民生活需求。加大区域风、光、电等新能源项目建设和利用，提升新能源在生产和生活领域的使用比例。到2027年，非化石能源消费比重力争达到25%，能源结构进一步优化。; 不涉及; 符合. 8; 开展燃煤锅炉关停整治和工业炉窑清洁能源替代。城市建成区范围不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。鼓励工业炉窑改用余热、电能、天然气等。到2025年，推进燃煤锅炉“煤改气”“煤改电”或淘汰工程，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、农产品加工等燃煤设施。; 不涉及; 符合. 9; 巩固并扩大高污染燃料禁燃区域。巩固并逐步扩大高污染燃料禁燃区，禁止在禁燃区内销售和使用原煤、煤矸石、重油、渣油、石油焦等高污染燃料，鼓励有条件的场镇、农村地区建设高污染燃料禁燃区。; 不涉及; 符合. 10; 实施重点行业污染深度治理。实施重点行业提标改造工程，推动工业企业稳定达标排放和深度治理。推动企业自备电厂、65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉超低排放改造。大力推进水泥等重点行业超低排放改造。加快推进水泥、玻璃、砖瓦企业深度治理和提标改造，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。到2025年，完成水泥、玻璃等企业深度治理任务。; 不涉及; 符合. 11; 强化VOCs全过程控制。大力推动年销售汽油5000吨以上的加油站安装三级油气回收处理装置。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气；企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施；污水处理场所高浓度有机废气单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气密闭收集处理。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，须安装在线监控系统等设施。; 不涉及上述VOC产生环节。; 符合. 12; 深化扬尘污染综合治理。严格落实控尘“十项规定”，深化施工工地扬尘控制“红黄绿”标志分级管理制度，鼓励施工工地安装视频监控，持续加强建筑工地管控。规范建筑垃圾（渣土）绿色运输和“冒装撒漏”防控措施，对建筑垃圾（渣土）堆场扬尘、垃圾焚烧以及运渣车尾气等开展系统治理。加快完成港口码头堆场，以及水泥、有色金属等行业物料仓库抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。大力推广装配式建筑和绿色建筑，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。有序推进城市建成区裸地综合整治，绿化、硬化或覆盖城市裸地占比达100%。新开采矿山必须坚持湿法作业全覆盖，严格执行“净车上路”“密闭运输”。到2025年，城市建成区道路机械化清扫率达到90%。; 不涉及; 符合. 项目符合《合川区空气质量持续改善行动实施方案》（合川府办发〔2024〕52号）相关要求。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 2.1建设内容 ### 2.1.1项目由来 2022年2月重庆市合川区生态环境局通过《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（合）环准〔2022〕12号）对重庆晶渝玻璃有限公司玻璃制品生产、加工扩能项目进行了批复。2024年6月，重庆晶渝玻璃有限公司完成自主验收。现有项目占地面积19983m2，建设1#厂房7453.99m2（1栋1F）、2#厂房4173m2（1栋1F）、1#厂房附楼（2～3F）952.52m2及其他配套公辅设施，总建筑面积12672.19m2。在1#厂房内设置1条静电喷釉线、2条贴花线、2条真空镀膜线、4条烤花线、2条洗瓶线，对外购的（原料供货商供货）玻璃酒瓶进行喷釉、贴花、真空镀膜、烤花、清洗等后加工。现有项目生产规模为年加工玻璃瓶1000万只/a。 随着市场的变化，重庆晶渝玻璃有限公司拟在1#厂房空置区域新建一条水性漆喷釉线，对外购的（原料供货商供货）玻璃酒瓶进行喷釉加工处理（不涉及贴花、镀膜、烤花等后续工艺）。故提出本项目的建设。 2.1.2项目概况 - （1）项目名称：重庆晶渝玻璃有限公司新增水性漆喷釉项目； （2）建设性质：扩建； （3）建设单位：重庆晶渝玻璃有限公司； （4）建设地点：重庆市合川区土场镇袁河坝路11号； （5）总投资：200万元，其中环保投资19万元，环保投资占比9.5%； - （6）建设规模：新建一条水性漆喷釉线，对外购的（原料供货商供货）玻璃酒瓶进行喷釉加工处理，年用水性喷涂涂料12.15t，年加工玻璃酒瓶（含瓶盖）100万只。 - （7）劳动定员：不新增员工，在现有员工中调配。 - （8）工作制度：年生产300天，一天1班，每班9小时。 ### 2.1.3项目组成 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程组成。本项目工程组成情况见表2.1-1。 表2.1-1 项目组成一览表 工程分类; 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 喷釉线; 位于车间南侧，面积约200m2，设置1条静电喷釉线。主要设施设备有2个1.6m×2.4m×2.5m密闭喷房（静电喷釉加工）；电预热设施2套；烘干室1个等。对玻璃酒瓶（含瓶盖）进行静电喷釉，加工100万只/a。; 新建. 辅助工程; 办公区; 1#厂房附楼，位于厂房西侧2～3F，钢混结构，建筑面积952.52m2，为厂区办公区域。; 依托. 公用工程; 给水; 由园区供水管供给。. 排水; 采用雨污分流制。雨水经厂区雨水管收集后排入园区雨水管网。拟建项目运营期生活污水经过厂区污水处理设施处理达标后经园区污水管网排入微车配件产业基地污水处理厂深度处理，最后排入柏水溪。生产废水通过现有设施处理后回用于生产。; 依托. 供电; 由园区供电管网接入。; 依托. 储运工程; 成品区; 位于库房西侧，面积约2000m2，用于成品存放。; 依托. 原料区; 位于库房东侧，面积约1900m2，用于分类堆放原料玻璃酒瓶、包装材料、贴花纸、絮凝剂等原辅料。; 依托. 釉料库 房; 位于生产车间东南侧，面积约100m2，用于水性玻璃仿陶釉存放。; 依托. 环保工程; 废气治理; 新增废气分别经收集后合并通过1套废气处理设施（“水喷淋+2级气旋喷淋塔+干式过滤+2级活性炭吸附”）处理后经1根15m高排气筒（3#）排放。; 新建. 噪声治理; 设备基础减振、室内墙体隔声。; 依托. 废水治理; 依托现有处理规模为80m3/d的污水处理站，采用“酸碱中和+混凝沉淀+絮凝沉淀”工艺处理喷淋循环水，浮渣由刮渣机挂入污泥浓缩池，上清液排入循环使用池循环使用。污泥浓缩池的污泥通过隔膜泵入板框压滤机压滤。泥饼交危废处理。; 依托. 生活污水经生化池（处理规模为25m3/d）预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经过1个规范化排污口，经园区污水管网排入微车配件产业基地污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入柏水溪。; 依托. 固体废物; 生活垃圾交由环卫部门处理。 一般固废暂存于一般固废暂存间，位于1#厂房外南侧，面积6m2，能够满足生产需求。 危险废物暂存于危险废物贮存库，位于1#厂房外南侧，面积6m2。按照危险废物贮存设施相关标准建设防腐防渗地面，中间设置收集边沟，设一个收集池，设置危废相关的标识标牌等。各类危险废物分类暂存，定期由有资质的单位上门收运处置，能够满足生产需求。; 依托. ### 2.1.4主要生产设备 表2.1-2 主要生产设备一览表 类型; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 喷釉线; 密闭喷房; 1.6m×2.4m×2.5m; 2个; 新建项目位置. 电预热设施; 4组电阻丝; 2套. 烘干室; 密闭; 1套. 烘炉机; 电加热、循环加热; 1台. 环保设备; 废气治理设备; 新增废气分别经收集后合并通过1套废气处理设施（“气旋喷淋塔+干式过滤+2级活性炭吸附”）处理后经1根15m高排气筒（3#）排放。; 1套; 新增废气治理设施. 废水治理设备; 喷淋循环水依托废水处理站处理，处理规模为80m3/d，处理工艺“中和+混凝沉淀”。上清液循环使用。; 1套; 依托现有. 项目生产设备中无《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批—第四批）》和《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰落后生产设备。 工序产能匹配性分析： 项目水性漆喷釉线采用倒扣输送链，链条长度360m，链条速度为2.8m/min，间隔20cm一挂，每挂上挂一件工件。即14件/min的生产能力，喷釉线年工作300d，每天有效工作时间8小时，合计2400小时（144000min）。最大处理件数为2016000件/a。满足项目100万只玻璃酒瓶的喷涂（瓶身及瓶盖各100万件）。 项目的挂具定期取下，采用人工清理的方式，将附着在挂具上的涂料清理。 ### 2.1.5产品方案 本项目产品方案见下表。 表2.1-3 项目产品一览表 主要产品; 主要加工工序; 年产能; 规格; 备注. 现有项目; 玻璃酒瓶（烤花）; 贴花、烤花; 600万只; 500mL; 单只酒瓶重500g～700g，直径70mm～100mm，高238mm. 玻璃酒瓶（喷釉、烤花、镀膜）; 喷釉烤花酒瓶; 喷釉、贴花、烤花; 190万只; 500mL. 镀膜玻璃酒瓶; 喷釉、贴花、烤花、洗瓶、真空镀膜; 210万只; 500mL. 小计; 1000万只; /. 扩建项目; 玻璃酒瓶（喷釉、含瓶盖）; 喷釉; 100万只; 500mL. 合计; 1100万只; /. ### 2.1.6主要原辅材料及燃料的种类和用量 主要原辅材料及能源用量情况见表2.1-4。 表2.1-4 主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 最大暂存量; 暂存位置; 来源. 现有项目; 本项目; 现有项目; 本项目. 一、原辅料消耗. 1; 原料玻璃酒瓶 （含瓶盖）; /; 1000万只; 100万只/a; 50万只; 5万只; 原料区; 外购. 2; 水性玻璃仿陶釉; 18kg/桶; 46.32t/a; 12.15t/a; 12t; 3t; 釉料库房. 3; PAM; 25kg/袋; 3t/a; 1t/a; 1t; 0.2t; 污水处理区域. 4; PAC; 25kg/袋; 3t/a; 1t/a; 1t; 0.2t. 5; 贴花纸; /; 2t/a; 0.5t; 0; 0; 仓库. 6; 包装纸板; /; 4t/a; 1t; 0; 0. 7; 钛靶材; 25kg/1副; 300kg/a; 75kg; 0; 0; 原料区. 8; 氩气; 1组12瓶；40L/瓶; 70瓶/a; 12瓶; 0; 0. 9; 氧气; 40L/瓶; 3瓶/a; 2瓶; 0; 0. 10; 氮气; 1组12瓶；40L/瓶; 70瓶/a; 12瓶; 0; 0. 二、能源. 1; 自来水; /; 4162.42t/a; /; 1080t/a; /; /; 市政管网提供. 2; 电; /; 100万kwh; /; 2万kW·h; /; /. 表2.1-5 原辅料理化性质一览表 序号; 材料 名称; 理化性质; 主要成分; 备注. 1; 水性玻璃仿陶釉; 产品为均匀、无沉淀的粘稠状液体，闪点64.5℃，密度1.3～1.5g/mL，溶于水，不可燃。; 主要成分为水溶性丙烯酸树脂45%、颜料6%、助剂（三氟甲烷磺酸甲酯）0.3%、乙醇10%、纯净水35%～40%。密度1.3～1.5g/mL，溶于水，不可燃。; /. 2; PAM; 聚丙烯酰胺，常温下为坚硬的玻璃态固体，可溶于水。; /; 用于废水处理。. 3; PAC; 聚合氯化铝，黄色或灰色固体，易溶于水。; /; 用于废水处理。. 根据建设单位提供资料，玻璃酒瓶表面需喷两道釉料，釉料干膜厚度50μm，其中第一道干膜20μm，第二道干膜30μm。项目设置1条全自动静电喷釉线，待喷件倒扣上挂后固定在可旋转卡扣上（卡扣深入瓶身、瓶盖内部后呈剪刀状张开扣紧瓶身），扣紧后开始旋转，同时链条自动前进。瓶盖体积较小，单个有效喷涂时间为1S，由于瓶盖高速旋转，上釉均匀，上釉率为50%。瓶身面积相对较大，采用4把喷枪对不同部位进行精准喷涂，单把喷枪对单个瓶身的喷涂时间2-3S，由于瓶身高速旋转，上釉均匀，上釉率为60%。根据釉料密度、上釉率及工作釉料后固体分含量等参数计算工作釉料总消耗量，本项目喷涂面积核算见下表。 表2.1-6 项目水性玻璃仿陶釉涂料用量核算表 工件; 单件喷釉; 喷釉规模; 喷釉面积; 干膜厚; 干膜密; 上釉率; 干膜重; 釉料总消. 面积（m2/只）; （万只/a）; （万m2/a）; 度（μm）; 度（t/m3）; （%）; 量（t/a）; 耗量（t/a）. 玻璃酒瓶; 0.05; 100; 5; 50; 1.3; 60; 5.42; 10.62. 瓶盖; 0.006; 100; 0.6; 50; 1.3; 50; 0.78; 1.53. 合计; 6.20; 12.15. 图2-1 项目喷涂物料平衡图 t/a ### 2.1.7公用工程 （一）给水 由市政给水管网供给，能够满足项目所需的生产用水和生活用水要求。 - （1）生活用水 本项目不新增人员，不涉及新增生活用水。 （2）食堂用水 本项目不新增人员，不涉及新增食堂用水。 - （3）地面清洁用水 本项目不新增地面清洁。 （4）生产用水 ①调釉用水 根据1釉料：0.3水的比例，调釉需消耗稀释剂水3.645t/a（0.01215t/d）。 ②喷枪清洗用水 拟建项目设置2个密闭喷房，每个喷房配备4把喷枪。其中静电喷房内每把喷枪每天清洗次数约4次。每次清洗喷枪用水量为250mL，则喷枪清洗用水量为0.008m3/d，全年用300d，则用水量为2.4m3/a。 ③水喷淋用水 根据建设单位提供资料，每个密闭喷房均配套1套水喷淋净化系统，分别配套1个10m3循环池（包含独立2格水池，各5m3），有效容积9.5m3。循环池内的水循环使用。蒸发损耗系数取0.1，2个水池每天蒸发损耗水量1.9t/d（570t/a）。循环池内的水每天处理一次，一次排放19m3。废水处理站处理规模为80m3/d，处理工艺“中和+混凝沉淀”处理生产废水（本项目循环喷淋水、现有项目的循环喷淋水、洗瓶废水等）。浮渣由刮渣机挂入污泥浓缩池，清液排入循环使用池喷淋循环使用，污泥通过排污管道定期排入污泥浓缩池。污泥浓缩池的污泥通过隔膜泵入板框压滤机压滤。泥饼按危废处理。 ④喷淋用水 项目设2级气旋喷淋塔各配套1个有效容积2.2m3水箱，水分蒸发损耗按照10%考虑，0.44t/d（132t/a）。喷淋水在塔内循环利用，每年排放一次，排放量为4.4t/a（0.0147t/d）。 （二）排水 采用雨污分流制，雨水经干管收集后由东至西排向园区雨水管道内。 食堂废水经过隔油池预处理后与生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，经园区污水管网排入微车配件产业基地污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入柏水溪。 生产废水处理不外排。 表2.1-7 项目新增项目用水一览表 用水类型; 用水规格; 液槽有效容积; 新鲜水m3/d; 年用水量m3/a; 单次最大废水量（m3）; 平均日废水量m3/d; 年废水量m3/a. 调釉用水; 1釉料：0.3水的比例; /; 0.01215; 3.645; /; /; /. 喷枪清洗废水; 每次清洗喷枪用水量为250mL; /; 0.008; 2.4; 0.0072; 0.0072; 2.16. 水喷淋循环用水; 单个池体有效容积9.5m3，每天补充量为容积10%; 19; 1.9; 570; 19; 19; 5700. 喷淋用水; /; 4.4; 0.4547; 136.4; 4.4; 0.0147; 4.4. 合计; /; 2.37485; 712.445; 23.4072; 19.0219; 5706.56. 图2-2 项目水平衡图 t/d （四）供电 由市政供电管网提供。 ### 2.1.9平面布置 现有项目位于重庆市合川区土场镇袁河坝路11号，其中1#厂房与2#厂房总体呈NW-SE方向并列设置。 1#厂房位于厂区南侧，主要为生产区域，厂房东南侧布置1条静电喷釉线，喷釉线西侧布置2条贴花线，贴花线北侧设置4条烤花线，烤花线东侧设置2条洗瓶线，洗瓶线北侧为2条镀膜线。 2#厂房位于厂区北侧，主要作为库房用，内部设置原料区、成品区和釉料库房等。1#厂房西侧为2～3F的附楼，是厂区的办公区域。 本次新增的水性漆喷釉线位于现有喷釉线与贴花区域中间的空置区域。项目厂区功能明确，平面布置工艺流向顺畅、布局紧凑、实现生产与储运之间合理衔接，降低了物料输送的动力消耗，动静分区，有利于弱化生产过程中噪声对周围环境的影响，总体布局合理。 本项目总平面布置情况详见附图2。项目环保设施平面布置见附图7。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.2工艺流程和产排污环节 ### 2.2.1施工期 本项目在已建厂房内新增一条水性漆喷釉线及环保设施，施工内容主要是设备安装，最后竣工验收后交付使用。 施工期污染简析： 施工期主要的污染因素有废气、废水、固体废物和噪声。施工期间采取的环保措施如下： （1）污废水 项目施工期废水污水治理设施改造过程中施工人员生活污水，依托已建成的污染治理设施。 （2）废气 施工期大气污染物主要为设备运输车辆扬尘。 （3）噪声 项目施工期间的噪声主要为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。以上噪声均随着施工期的结束而消失。 （4）固体废弃物 施工期间产生的固体废弃物主要包括生活垃圾。 施工人员共计10人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，产生量共约5kg/d，收集后交环卫部门处置。 ### 2.2.2营运期 图2-3 项目工艺流程及产排污节点示意图 1.上件：在上料区人工将外购的玻璃酒瓶固定在可旋转架上，酒瓶通过传送链自动传输。待喷件倒扣上挂后固定在可旋转卡扣上（卡扣深入瓶身、瓶盖内部后呈剪刀状张开扣紧瓶身），扣紧后开始旋转，旋转速度200r/min，同时链条自动前进。链条速度为2.8m/min，间隔20cm一挂。 2.擦瓶：酒瓶输送到擦瓶区，自动采用无尘布对玻璃酒瓶表面进行擦拭，擦拭掉表面尘埃。擦拭过程不使用溶剂，不使用水。该过程产生废无尘布S1。 3.一次电预热：部分擦瓶后的玻璃酒瓶通过链条输送至预热段（5.6m），在预热段由4组电阻丝对玻璃酒瓶进行预热，预热温度60～80℃，预热时间2min。预热的目的主要是后续喷釉时，玻璃表面对釉料有更好的附着力。 4.调釉 拟建项目设置单独的密闭调釉间，在喷釉前，在调釉间内进行调釉，调配好的釉料装入自动喷枪配套喷釉箱中备用。调釉间整体换气，抽出的气体进入废气治理设施集中处理。拟建项目釉料为水性玻璃仿陶釉，稀释剂为水，调配比例为水性玻璃仿陶釉：水=1:0.3。调釉过程产生调釉废气G1、废釉料桶S2。 5.一次喷釉 ①喷釉原理：拟建项目采用的全自动静电喷釉为静电旋杯喷釉工艺，是应用一个具有锐利边缘的金属杯高速旋转产生的离心力使釉料雾化，旋杯上带有负高压静电荷，在其杯口边缘产生充分的电晕放电，当釉料杯送到旋杯内壁，受离心力作用，便向四周扩散而形成均匀的薄膜状态，沿旋杯口切线方向流动，釉料受到强电场的分裂作用，进一步雾化成微粒，与此同时，微粒亦获得了负电荷，形成负离子状粒子，在电场力和离心力的作用下，粒子成弧状迅速向接地良好的玻璃表面吸附，于是釉料便均匀而牢固地吸附在工件的表面上。 ②喷釉：电预热后的玻璃酒瓶通过输送传动链由喷房门进入密闭喷房，喷房内设置4把固定静电喷枪，针对瓶底、瓶身、瓶颈、瓶口，瓶盖等部位以不同的高度计角度喷涂调配好的釉料，喷枪配套物料箱中盛装有调配好的釉料。玻璃酒瓶（含瓶盖）受强制回转系统的控制而产生自转（200r/min），喷枪向玻璃瓶表面喷射釉料，使其均匀地喷涂在玻璃瓶表面，单把喷枪在单个瓶身上的有效喷涂时间2S，瓶盖有效喷涂时间1S，喷涂厚度20μm。喷釉过程产生喷釉废气G2。水喷淋废水W1。 6.二次电预热 第一道喷釉完成后，酒瓶经输送链送入第二个电预热室，在温度60～80℃（电间接加热）预热30～40S，提高第一道釉料的附着力，并为第二道喷釉做准备。该过程产生有机废气G3。 7.二次喷釉 预热后的玻璃酒瓶通过输送传动链由喷房门进入密闭喷房，喷房内设置4把固定静电喷枪，针对瓶底、瓶身、瓶颈、瓶口、瓶盖等部位以不同的高度计角度喷涂调配好的釉料，喷枪配套物料箱中盛装有调配好的釉料。玻璃酒瓶（含瓶盖）受强制回转系统的控制而产生自转（200r/min），喷枪向玻璃瓶表面喷射釉料，使其均匀地喷涂在玻璃瓶表面，单把喷枪在单个瓶身上的有效喷涂时间3S，瓶盖有效喷涂时间1.5S，喷涂厚度30μm。二次喷釉过程产生喷釉废气G4。水喷淋废水W2。 8.烘干 玻璃酒瓶二次喷釉完成后，经输送链送入烘干室进行烘干处理，烘干温度约180℃（电间接加热），时间为30min。过程产生喷釉废气G5。 9.冷却 烘干完成后通过冷风循环系统冷却至常温，即得到喷釉玻璃酒瓶。 10.下件 在下料区人工将玻璃酒瓶取下，进入下一环节。 11.检验包装入库 对玻璃酒瓶进行外观检测，包装入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 2.3与项目有关的原有环境影响问题 厂区内现有项目环评及“三同时”制度执行情况见表2.3-1。 表2.3-1 现有项目环保手续执行情况 序号; 名称; 详情. 1; 环境影响评价; 规模; 年加工玻璃瓶1000万只，其中烤花玻璃酒瓶（贴花、烤花工艺）600万只、喷釉烤花酒瓶（喷釉、贴花、烤花工艺）190万只、镀膜玻璃酒瓶（喷釉、贴花、烤花、洗瓶、真空镀膜工艺）210万只. 审批单位; 重庆市合川区生态环境局. 批准文号; 渝（合）环准〔2022〕12号. 审批时间; 2022.2.24. 2; 排污许可; 登记管理; 2024年5月27日 登记编号：915001173050530740003Y. 3; 竣工环保验收; 规模; 年加工玻璃瓶1000万只，其中烤花玻璃酒瓶（贴花、烤花工艺）600万只、喷釉烤花酒瓶（喷釉、贴花、烤花工艺）190万只、镀膜玻璃酒瓶（喷釉、贴花、烤花、洗瓶、真空镀膜工艺）210万只。. 时间; 2024.12. ## 2.4现有工程情况 2.4.1现有项目概况 目名称：重庆晶渝玻璃有限公司玻璃制品生产、加工扩能项目 建设单位：重庆晶渝玻璃有限公司 建设地址：重庆市合川区土场镇袁河坝路11号 建设内容：项目占地面积19983m2，1#厂房7453.99m2（1栋1F）、2#厂房4173m2（1栋1F）、1#厂房附楼（2～3F）952.52m2及其他配套公辅设施，总建筑面积12672.19m2。在1#厂房内设置1条静电喷釉线、2条贴花线、2条真空镀膜线、4条烤花线、2条洗瓶线，对外购的（原料供货商供货）玻璃酒瓶进行喷釉、贴花、真空镀膜、烤花、清洗等后加工。项目生产规模为年加工玻璃瓶1000万只/a。 工作制度及劳动定员：项目员工130人，一班制，8h/班，年工作300天。 2.4.2现有项目建设情况 表2.4-1 现有项目组成一览表 项目组成; 主要建设内容及规模. 主体 工程; 1#厂房 （1栋1F，钢结构，建筑面积7453.99m2）; 静电 喷釉线; 位于厂房东南侧，面积约200m2，设置1条静电喷釉线。主要设施设备有3个1.6m×2.4m×2.5m密闭喷房，其中2个静电喷房用于静电喷釉加工，1个普通喷房用于补釉；电预热设施2套；电烘干室1个等。对玻璃酒瓶进行静电喷釉，加工400万只/a。. 贴花线; 位于静电喷釉线西侧，面积150m2，设置2条贴花流水线，配套1个0.3m3软化桶。对玻璃酒瓶进行贴花，加工1000万只/a。. 真空镀膜线; 位于静电喷釉线北侧，面积150m2，设置2条真空镀膜线，主要设备为2套DK-1618酒瓶专用镀膜设备。对玻璃酒瓶进行真空镀膜，加工210万只/a。. 烤花线; 位于车间西北侧，面积约150m2，设置4条烤花线，设备为4台电烤花机。对贴花后的玻璃酒瓶进行烘烤，加工1000万只/a。. 洗瓶线; 位于镀膜线南侧、静电喷釉线北侧，面积200m2，设置2条洗瓶线，设备为3台洗瓶机（2用1备）。对真空镀膜前的玻璃酒瓶进行清洗，加工210万只/a。. 辅助 工程; 1#厂房附楼; 1#厂房附楼，位于厂房西侧2～3F，钢混结构，建筑面积952.52m2，为厂区办公区域。. 公用 工程; 供水工程; 由园区供水管供给。. 排水工程; 采用雨污分流制。雨水经厂区雨水管收集后排入园区雨水管网。拟建项目运营期生活污水通过生化池处理后经园区污水管网排入微车配件产业基地污水处理厂深度处理，最后排入柏水溪。生产废水经处理后循环使用。. 供电工程; 由园区供电管网接入。. 储运工程; 2#厂房（1栋1F，钢结构，建筑面积4173m2）; 成品区; 位于库房西侧，面积约2000m2，用于成品存放。. 原料区; 位于库房东侧，面积约1900m2，用于分类堆放原料玻璃酒瓶、包装材料、贴花纸、絮凝剂等原辅料。. 釉料库房; 位于1#厂房东南角，面积约100m2，用于水性玻璃仿陶釉存放. 厂区内运输; 采用叉车转移玻璃瓶. 厂区外运输; 采用载重汽车运输. 环保工程; 废气; 喷釉线所有工艺均在密闭空间内进行，每个喷房内均设1套水喷淋和废气收集管道抽排废气。调釉废气、被水喷淋捕集后的喷釉废气、未被水喷淋捕集的喷釉废气分别经废气抽排装置收集。电预热、烘干在密闭电预热室、烘干室中进行，废气分别进行抽排收集。 喷釉线各类废气分别经收集后合并通过1套废气处理设施（工艺“气旋喷淋塔+干式过滤+UV光解+活性炭吸附”）处理后经1根15m高排气筒（1#）排放。 烤花废气：收集后经“冷却+干湿分离+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒（2#）排放。. 废水; 设置一个处理规模为80m3/d的污水处理站，处理工艺“酸碱中和+混凝沉淀+絮凝沉淀”处理生产废水，浮渣由刮渣机挂入污泥浓缩池，清液排入循环使用池。 设置一个处理规模为25m3/d的生化池。 食堂废水通过隔油处理后与生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经园区污水管网排入微车配件产业基地污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入柏水溪。. 噪声; 设备基础减振、室内墙体隔声。. 固体废物; 生活垃圾交由环卫部门处理。. 一般固废暂存于一般固废暂存间，位于1#厂房外南侧，面积6m2。. 危险废物暂存于危险废物暂存间，位于1#厂房外南侧，面积6m2。按照危险废物贮存设施相关标准建设防腐防渗地面，四周设置收集边沟，设一个收集池，设置危废相关的标识标牌等。各类危险废物分类暂存，定期由有资质的单位上门收运处置。. 2.4.3现有项目生产设备 表2.4-2 现有项目主要设备 序号; 主要生产设备情况. 设备名称; 规格型号; 数量（台）. 1; 静电喷釉线; /; 1条. 2; 贴花线; /; 2条. 3; 软化桶; 0.3m3; 1个. 4; 电阻加热器; /; 2个. 5; 真空镀膜线; /; 2条. 6; 酒瓶专用镀膜设备; 型号DK-1618; 2套. 7; 各类真空泵; /; 14台. 8; 真空腔体; 镀膜室Ø1600mm×H1800mm，内外采用SUS不锈钢材制造，双层水冷构造，不锈钢转架2套，加热器1套，配1扇观察窗。18个弧靶口法兰等; 2套. 9; 螺杆空压机; KSSPM30A; 1台. 10; 冷水机; 15HP; 1台. 11; 烤花线; /; 4条. 12; 电烤花机; /; 4台. 13; 洗瓶线; /; 2条. 14; 洗瓶机; 2用1备; 3台. 15; 全自动传送线; /; 1套. 16; 叉车; /; 2辆. 17; 液压叉车; /; 4辆. 18; 冷却塔; 5T; 1台. 2.4.4现有项目主要工艺 现有项目对外购的玻璃酒瓶进行后加工，全厂区设置1条静电喷釉线、2条贴花线、4条烤花线、2条洗瓶线、2条真空镀膜线。全厂区生产工艺流程详见图2-4。 图2-4 全厂工艺流程及产污环节示意图 厂区各生产线之间通过传送链输送待加工的酒瓶。 上件：在上料区人工将外购的玻璃酒瓶固定在可旋转架上，酒瓶通过传送链自动传输。 擦瓶：酒瓶输送到擦瓶区，自动采用无尘布对玻璃酒瓶表面进行擦拭，擦拭掉表面尘埃。擦拭过程不使用溶剂，不使用水。该过程产生废无尘布S1。 酒瓶经擦瓶后根据生产需要经传送链自动输送至静电喷釉线或贴花线。各生产线的生产工艺及产污环节见下述内容。 （1）静电喷釉线 拟建项目设置1条全自动静电喷釉线，其工艺流程及产污环节见图2-5。 图2-5 静电喷釉线工艺流程及产污环节示意图 ①工艺流程简述 拟建项目设置1条全自动静电喷釉线，喷釉全过程密闭。配套3个密闭喷房（1.6m×2.4m×2.5m），其中2个静电喷房用于静电喷釉加工，1个普通喷房用于补釉。其工艺流程如下。 电预热：部分擦瓶后的玻璃酒瓶通过链条输送至预热段，在预热段由4组电阻丝对玻璃酒瓶进行预热，预热温度60～80℃，预热时间2min。预热的目的主要是后续喷釉时，玻璃表面对釉料有更好的附着力。 调釉：拟建项目不设置单独的调釉间，在喷釉前，在喷釉房内进行调釉，调配好的釉料装入自动喷枪配套喷釉箱中备用。拟建项目釉料为水性玻璃仿陶釉，稀释剂为水，调配比例为水性玻璃仿陶釉：水=1:0.3。调釉过程产生调釉废气G1、废釉料桶S2。 喷釉：电预热后的玻璃酒瓶通过输送传动链由喷房门进入密闭喷房后，关闭房门。喷房内设置4把固定静电喷枪，喷枪配套物料箱中盛装有调配好的釉料。玻璃酒瓶（含瓶盖）受强制回转系统的控制而产生自转，喷枪向玻璃瓶表面喷射釉料，使其均匀地喷涂在玻璃瓶表面。喷釉过程产生喷釉废气G2。 电预热：第一道喷釉完成后，酒瓶经输送链送入第二个电预热室，在温度60～80℃（电间接加热）预热30～40S，提高第一道釉料的附着力，并为第二道喷釉做准备。该过程产生有机废气G3。 电预热后，拟建项目喷釉线喷第二道釉料。第二道喷釉过程同第一道。 烘干：玻璃酒瓶第二道喷釉完成后，经输送链送入烘干室进行烘干处理，烘干温度约180℃（电间接加热），时间为30min。烘干完成后通过冷风循环系统冷却至常温，即得到喷釉玻璃酒瓶。 检验：人工目测玻璃酒瓶外观，合格品进入贴花线。检验过程产生不合格品S4。 （2）贴花线 拟建项目设置2条贴花线，工艺流程及产污环节见图2-6。 图2-6 贴花线工艺流程及产污环节示意图 贴花：拟建项目设置2条流水线贴花，部分擦瓶后的玻璃酒瓶直接经传送链输送至贴花线；另静电喷釉线生产的喷釉玻璃酒瓶通过传送链输送至贴花线。将外购的贴花纸放入1个0.3m3软化桶中的60～70℃（电阻加热）自来水中软化，软化时间30s，软化完成后人工将贴花纸取出，去除贴花纸表层塑料薄膜，并贴在待贴花玻璃酒瓶上即完成贴花。 拟建项目贴花纸为绿色环保材料，用于装饰美化酒瓶表面。贴花纸主要由底纸（易吸水性，质地柔软）、图案（水溶性溶剂带釉料）、塑料薄膜组成。软化用水为60～70℃的自来水，不添加药剂，通过电阻加热。贴花完成后进入烤花线。贴花过程产生贴花纸薄膜S5。 （3）烤花线 拟建项目设置4条烤花线，工艺流程及产污环节见图2-7。 图2-7 烤花线工艺流程及产污环节示意图 烤花：拟建项目设置4条烤花线，配备4台电烤花机。贴花线加工完成后的玻璃酒瓶通过传送链输送至4台电烤花机烤箱处进行烘烤（电加热），烘烤温度130～150℃，烘烤2min。 烤花后的酒瓶采用冷风循环系统冷却至常温。 外购的玻璃酒瓶直接经过贴花、烤花加工完成后，即得到烤花玻璃酒瓶成品。 外购的玻璃酒瓶经过静电喷釉、贴花、烤花加工完成后，部分达到客户需求的，即为成品喷釉烤花玻璃酒瓶成品；部分需进入洗瓶线、真空镀膜线进一步加工。 （4）洗瓶线 拟建项目设置2条洗瓶线，洗瓶流程及产污环节见图2-8。 图2-8 洗瓶线工艺流程及产污环节示意图 洗瓶：拟建项目设置2条洗瓶线，配备3台（2用1备）洗瓶机，每台洗瓶机配套70个喷头。一批次将70个经烤花线冷却后的玻璃酒瓶一一套在每个喷头上，喷头和玻璃酒瓶之间采用塑料管套连接固定。喷淋水为自来水，通过管道接入。开启电源，水喷淋自动冲洗玻璃酒瓶，冲洗10s。洗净后的玻璃酒瓶经洗瓶机配套高压风扇吹干酒瓶内外水分。洗瓶吹干过程产生洗瓶废水W2、噪声N。 洗瓶吹干后的玻璃酒瓶进入真空镀膜线。 （5）真空镀膜线 拟建项目设置2条真空镀膜线，镀膜工艺流程及产污环节见图2-9。 图2-9 镀膜线工艺流程及产污环节示意图 工艺简述 上件：人工将洗瓶线清洁后的玻璃酒瓶挂在镀膜线配套的转架上。 镀膜：转架上的玻璃酒瓶由通过底盘式自传运动送入装有阴极的真空腔体内，每个真空腔体（镀膜室）内设置有18个弧靶口法兰，18套100型间冷弧靶（气动引弧，溅射靶材为金属钛），配套工艺气体Ar、N2、O2），可在玻璃瓶表面镀上钛膜层。具体的镀膜过程为： ①真空室：真空磁控溅射主机一端处于真空状态（配备真空泵抽真空，从大气压抽至压强为3.0×10-2Pa）下的一个独立室体系统，作用是使玻璃瓶进入和镀制好的酒瓶输出。 ②镀膜室（或溅射室）：拟建项目设置2条真空镀膜线，每条线配备1个镀膜室（Ø1600mm×H1800mm），镀膜室内外采用SUS不锈钢材，双层水冷结构（配套1台冷水机进行间接冷却），每个镀膜室是一个独立的沉积区域，其室内的工作压力（压强为4～9×10-5Pa）以及工作氛围不受其他室体影响。 磁控溅射原理为：磁控溅射系统在阴极靶材的背后放置100～1000Gauss（高斯）强力磁铁，真空室充入0.11～10Pa压力的惰性气体（Ar）作为气体放电的载体。在高压（高真空泵抽出的高真空）作用下Ar原子电离成Ar+离子和电子，电子在加速飞向基材（酒瓶）的过程中，受到垂直于电场的磁场影响，使电子产生偏转，被束缚在靠近靶（钛靶）表面的等离子体区域内，电子以摆线的方式沿着靶表面前进，在运动过程中不断与Ar原子发生碰撞，电离出大量的Ar+离子，经过多次碰撞后电子的能量逐渐降低，摆脱磁力线的束缚，最终落在基材、镀膜室内壁及靶源阳极上。而Ar+离子在高压电场加速作用下，与靶材的撞击并释放出能量，导致靶材表面的原子吸收Ar+离子的动能而脱离原晶格束缚，呈中性的靶原子逸出靶材的表面飞向玻璃瓶表面，并在表面上形成薄膜。当在放电气氛中充入活性气体（氧气、氮气）时，溅射出的靶原子在达到基材时与活性气体（氧气、氮气）反应而形成化合物膜。 镀膜室是一个高真空密闭空间，腔室四壁厚度为30～40mm，采用SUS304不锈钢全封闭，对电离的正、负离子有很好的阻碍作用。镀膜完成后镀膜室内正、负离子完全中和，在高真空状态下，不会出现正、负离子逸出镀膜室外现象，镀膜过程无辐射、无伤害。 下件：将镀膜完成后的玻璃瓶从转架上取下，转移至包装区域。 检测：由检测工人肉眼查看镀膜后的玻璃瓶表面是否存在缺陷，若发现针孔或小凸点等缺陷，将有缺陷的镀膜玻璃暂存于不合格品区暂存。合格品即为镀膜玻璃酒瓶。包装后入库。检测过程产生不合格品S4。 此外全厂区成品玻璃酒瓶包装过程产生废包装材料S7。 2.4.5现有项目排污情况 本次统计以环评及验收结论统计。 表2.4-5 现有排污情况汇总 污染源; 污染物; 排放情况. 排放量t/a; 最大排放速率kg/h; 最大排放浓度mg/m3; 排放去向. 废气; 喷釉废气; 颗粒物; 0.1749; 0.16; 5.25; DA001. 非甲烷总烃; 0.9761; 0.78; 25.94. VOCs; 0.9761; 0.78; 25.94. 烤花废气; 非甲烷总烃; 0.0124; 0.0052; 0.6; DA002. VOCs; 0.0124; 0.0052; 0.6. 类别; 水量t/a; 污染物; 处理后排放量; 排放去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水; 1755; COD; 50; 0.0878; 柏水溪. BOD5; 10; 0.0176. SS; 10; 0.0176. NH3-N; 5; 0.0088. 生产废水; 238.7; /; /; /; 回用生产. 固废; 名称; 产生量（t/a）; 排放量; 去向. 废无尘布; 0.5; 0; 物资回收企业. 不合格品; 7; 0; 加工后回用. 贴花纸薄膜; 0.3; 0; 物资回收企业. 废包装材料; 5; 0; 物资回收企业. 废釉料桶; 3.9; 0; 交由资质单位处理. 废釉渣; 19.67; 0. 废靶材; 0.004; 0. 废吸附棉; 0.24; 0. 废活性炭; 8.54; 0. 废UV光解灯管; 0.05; 0. 废机油; 0.1; 0. 废油桶; 0.05; 0. 含油棉纱手套; 0.01; 0. 污泥; 0.5; 0. 生活垃圾; 19.5; 0; 环卫部门处理. 噪声; 生产设备等; 达标排放. |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域环境质量现状 | ## 3.1区域环境质量现状 ### 3.1.1大气环境 （1）常规因子 本次引用重庆市生态环境局公布的《2024年重庆市生态环境状况公报》中的合川区环境空气质量现状数据；区域空气质量现状评价见表3.1-1。 表3.1-1 2024年度区域空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 43.0; 35; 122.9; 不达标. SO2; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 21; 40; 52.5; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 162; 160; 101.3; 不达标. CO（mg/m3）; 第95百分位数的日均浓度; 1; 4; 25.0; 达标. 根据表3.1-1可知，区域PM2.5、O3不满足环境空气质量标准，其余因子均满足相应标准要求，项目所在区域属不达标区。 根据《合川区生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中“五、深入打好污染防治攻坚战，实现生态环境质量持续改善（一）精准施策改善空气环境质量”明确减缓的方案如下： ①强化大气环境空间管控和约束。按照《重庆市合川区人民政府关于印发合川区大气污染防治工作任务考核办法（试行）的通知》要求，结合“三线一单”和环境空气质量功能区划，将全区划分为大气污染防治重点控制区和一般控制区。重点控制区内的产业布局方案应根据大气环境承载力和输送规律合理制定，形成有利于大气污染物扩散的城市空间格局。 ②加大工业废气综合治理力度。严格执行大气污染物特别排放限值，全面开展挥发性有机物治理，深化重点行业挥发性有机物摸查，持续开展挥发性有机物排放企业专项整治，加大重点行业、重点企业VOCs全过程污染治理整治，鼓励区内挥发性有机物企业安装在线监测监控和工况监测设施，并接入环保物联网系统。严格落实VOCs含量限制标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。强化污染企业台账管理，台账保存期限不少于三年。加强污染源监督监测。 ③全面控制交通污染。加快优化调整交通运输结构，构建以电气化铁路、清洁船舶为主的中长途客货运，以低排放车、新能源车为主的短途客货运体系。 ④有效防治扬尘污染。严格施工扬尘管理，建筑面积8万平方米以上工地全部安装扬尘在线监测系统并联网，落实施工扬尘控制“十项规定”和“红黄绿”名单分级管理制度，开展扬尘控制示范工地和扬尘控制示范区建设和评比，力争每年创建（巩固）10个以上扬尘控制示范工地。 ⑤深化生活污染治理。巩固扩大高污染燃料禁燃区，推进城市近郊区划入禁燃区，严格执行高污染燃料目录并定期组织开展联合执法，禁止燃烧高污染燃料。 ⑥加强区域大气污染协作防治。深化开展部门联动、区域联动，建设合川区区级部门联动机制，深化与周边区县合作，形成区县之间、部门之间大气污染防治联防联控、重大项目会商、大气污染预警应急与联合执法、信息共享与交互等机制的常态化运行，协调共同解决颗粒物、臭氧污染等区域大气污染突出问题。 根据《合川区空气质量持续改善行动实施方案》（合川府办发〔2024〕52号）总体目标到2025年，全区PM2.5浓度下降到32微克/立方米，到2027年，全区PM2.5浓度下降到32微克/立方米及以下；完成重庆下达我区的空气质量改善目标及氮氧化物、VOCs减排目标。 在合川区执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。 （2）其他污染因子环境质量现状 本评价特征污染物包括非甲烷总烃，非甲烷总烃质量现状引用“渝大安（环）检【2023】第HP013号”《重庆精睿特特种车辆有限公司年产150辆专用车及挂车建设项目》（报告日期：2023年3月10日）中环境监测数据，监测点位于项目西侧约550m处。 监测项目：非甲烷总烃； 监测点位：厂区东南侧； 监测时间及频率：2023.2.26-2.28；连续监测3天，每天4次。 评价标准：非甲烷总烃参考执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 项目环境空气现状监测值和评价结果见表3.1-2。 表3.1-2 环境空气质量监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测值范围（mg/m3）; 最大占标率（%）; 标准值. 西侧约550m处; 2023.2.26-2.28; 非甲烷总烃; 0.52-0.66; 33; 2.0. 由表3.1-2可知，环境空气中非甲烷总烃浓度满足参考执行的河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值要求。 ### 3.1.2地表水环境质量现状 根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），柏水溪和所在嘉陵江河段水域功能均为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。本项目地表水环境质量现状评价引用合川区生态环境局发布的《2025年5月合川区水环境质量状况》，嘉陵江金子断面水质状况达到Ⅱ类水质标准要求，表明区域地表水环境质量现状能满足相应的环境功能区划要求。属于近3年所在流域控制单元内国家控制断面监测数据，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）文件要求“区域环境质量现状：地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”，本次评价引用的监测数据符合评价要求。 其中，合川区生态环境局公示网址为“https://www.hc.gov.cn/bmjd/bm_100475/sthjj/zwgk_101315/jczwgk_163288/hjbhlyxxgk/hjgl/shjgl/202506/t20250610_14701620.htmL”，公示截图如下： 图3.1-1 合川区生态环境局发布2025年5月水环境状况公示截图 ### 3.1.3声环境质量现状 根据《重庆市合川区人民政府办公室关于印发合川区声环境功能区划分调整方案的通知》（合川府办发〔2023〕56号），本项目所在区域属于3类声环境功能区。项目周围50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价无需对区域声环境质量现状进行监测。 # 生态环境质量现状 本项目所在地周围主要为工业企业等建成区，无国家保护的珍稀野生动、植物。 # 地下水及土壤环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需开展地下水及土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | ## 3.2环境保护目标 厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目主要环境保护目标分布情况详见下表3.2-1。 表3.2-1 项目主要环境保护目标分布一览表 序号; 环境保护目标名称; 坐标; 相对方位; 与厂界最近距离（m）; 环境保护目标特征; 环境要素及功能区划. X; Y. 1; 1#散居居民; -250; -10; SW; 138; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区域. 2; 2#散居居民; -150; 210; NW; 180; 居民. 3; 3#重庆德兴二级综合医院; -400; -280; SW; 400; 医院. 4; 4#土场天顶村还房; -112; -400; S; 368; 居民. 5; 5#散居居民; 350; -450; ES; 472; 居民. 6; 规划教育用地; -260; -40; SW; 150; 规划学校. 7; 6#散居居民; 50; -591; S; 490; 居民. 注：坐标原点为厂区中心位置。 |
| - 污染物排放标准 | ## 3.3污染物排放标准 ### 3.3.1大气污染物排放标准 本项目属于C3055玻璃包装容器制造项目，废气营运期产生的废气主要为水性漆喷釉线废气，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，本项目排放颗粒物、非甲烷总烃执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB50/1546-2023）相关标准限值，由于本项目1#厂房紧邻厂界，厂房外无组织监控点位与厂界无组织监控点位重合，本评价要求非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023）厂区内无组织排放标准限值。厂界无组织排放臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准中相关标准限值。详见表3.3-1、表3.3-2。 表3.3-1 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB50/1546-2023） 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 涉VOCs物料加工工序b. 1; 颗粒物; 全域; 20; 车间或生产设施排气筒. 2; NMHC; 全域; 60. b涉VOCs物料加工工序包括：玻璃工业调胶、施胶工序，玻璃制品制造调漆、喷漆、烘干、烤花工序，制镜淋漆、烘干工序，玻璃纤维浸润剂配制、拉丝工序等。. 表3.3-2 无组织废气排放标准 污染物; 无组织排放监控位置; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 限值含义; 执行标准. 颗粒物; 厂房外; 1; 监控点处1h平均浓度值; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB50/1546-2023）. NMHC; 涉及VOCs物料加工工序厂房外; 3; 监控点处1h平均浓度值. 10; 监控点处任意一次浓度值. 表3.3-3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染项目; 单位; 标准值; 厂界标准值. 15m; 二级（新扩改建）. 臭气浓度; 无量纲; 2000; 20. ### 3.3.2水污染物排放标准 拟建项目所在区域属于微车配件产业基地污水处理厂服务范围，区域污水管网完善。拟建项目生产废水经污水处理站处理后回用于生产。项目不新增废水排放。厂区现有项目生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准经市政污水管网进入微车配件产业基地污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入柏水溪。标准限值详见表3.3-4。 表3.3-4 水污染物排放标准限值 单位：mg/L 标准; GB8978-1996; GB18918-2002. 三级标准; 一级A标准. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. 氨氮; 45*; 5. ### 备注：*参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 ### 3.3.3环境噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应标准，具体标准限值见表3.3-5所示。 表3.3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，详见表3.3-6。 表3.3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.3.4固体废物标准 厂内危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求；一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求。 |
| - 总量控制指标 | 根据规划环评，VOCs总量现状值为159.38t/a，控制限值为568.804t/a，PM10总量现状值为167.382t/a，控制限值为301.781t/a，COD总量现状值为190.080t/a，控制限值为757.259t/a，氨氮总量现状值为25.344t/a，控制限值为37.863t/a，TP总量现状值为3.168t/a，控制限值为7.573t/a。 本项目VOCs排放量为0.5358t/a，颗粒物排放量为0.1151t/a，不新增其他污染物排放，满足总量控制要求。项目总量指标具体如下： 表3.3-7 建成后全厂总量指标单位：t/a 总量指标. 大气污染物; 颗粒物; 0.29. 非甲烷总烃; 1.5243. 水污染物; 因子; 排入管网; 排入环境. COD; 0.5967; 0.0878. 氨氮; 0.0632; 0.0088. |

# 主要环境影响和保护措施

| - 施工期环境保护措施 | ## 4.1施工期环境保护措施 - 项目利用已建厂房进行建设，厂房及其配套水、电等辅助设施均已齐备并能正常使用，施工期主要是进行厂房内部装修、设备的安装调试以及厂房外部池体建设；施工期环境影响较小。 （1）废气：内部装修以及设备的安装产生少量粉尘，粉尘产生量少、施工期短且在已建厂房内封闭施工；随着施工的结束而结束，对项目周边保护目标影响小。 （2）废水：施工人员产生少量生活污水依托厂区已建生化池处理后，进入市政污水管网。 （3）噪声：主要为设备安装噪声，本项目施工时间短，噪声影响随着施工期的结束而消失，且项目周边50m范围内无声环境敏感目标，施工期间噪声对周边影响小。 （4）固体废物：主要源于施工人员产生的生活垃圾以及设备废包装等，生活垃圾经分类收集袋装后交园区环卫部门统一处置，废包装外卖物资回收单位，符合环保要求。 综上所述，本项目施工期环境影响较小，在采取以上环境保护措施后，不会对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| - 营运期环境影响和保护措施 | ## 4.2营运期 ### 4.2.1废气 本项目废气产排污情况详见表4.2-1。 |

| - 营运期环境影响和保护措施 | 表4.2-1项目营运期废气产生及排放情况一览表 生产单元; 生产设施; 产排污环节; 污染物项目; 风量m3/h; 年工作时间h; 产生情况; 污染防治设施; 有组织排放情况; 排放口; 排放标准. 产生浓度 mg/m3; 产生量t/a; 污染防治设施名称及工艺; 设施参数; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 编号; 基本参数; 类型; 地理坐标. 收集效率%; 处理效率%. 喷釉线; 喷漆房; 调釉、电加热、喷涂、烘干; 颗粒物; 30000; 2400; 32.0; 2.3022; 水喷淋+2级气旋喷淋塔+干式过滤+2级活性炭吸附; 90; 95; 是; 1.6; 0.048; 0.1151; DA003; 高15m，内径0.8m，温度25℃; 一般排放口; /; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB50/1546-2023）. 非甲烷总烃; 26.6; 1.0935; 51; 是; 13.0; 0.391; 0.5358. VOC; 26.6; 1.0935; 51; 是; 13.0; 0.391; 0.5358. 无组织; 颗粒物; /; /; /; 0.2558; /; /; /; /; /; 0.106; 0.2558; /; /; /; /; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB50/1546-2023）. 非甲烷总烃; /; /; /; 0.1215; /; /; /; /; /; 0.0886; 0.1215; /; /; /; /. VOC; /; /; /; 0.1215; /; /; /; /; /; 0.0886; 0.1215; /; /; /; /. |
| --- | --- |

| - 营运期环境影响和保护措施 | - 4.2.1.1废气产排污分析 本项目的生产废气主要有调漆废气（G1）、一次喷釉废气（G2）、二次电加热废气（G3）、二次喷釉废气（G4）、烘烤废气（G5）。 本次评价按最不利原则，考虑在调漆、喷釉和烘烤过程中漆料中的挥发性有机物（非甲烷总烃）完全释放出来。 参照同行业喷涂系数确定，水性涂料静电喷涂零部件的挥发性有机物挥发量占比第一次喷釉为调漆废气（G1）5%、一次喷釉废气（G2）60%、二次电加热废气（G3）10%、烘烤废气（G5）25%。第二次喷釉为调漆废气（G1）5%、二次喷釉废气（G4）60%、烘烤废气（G5）35%，静电喷釉瓶身的固体分附着率取60%，瓶盖固体分附着率取50%。 表4.2-2 一次喷釉废气分布情况 工件; 单件喷釉; 喷釉规模; 喷釉面积; 干膜厚; 干膜密; 上釉率; 干膜重; 釉料总消; G1; G2; G3; G5. 面积（m2/只）; （万只/a）; （万m2/a）; 度（μm）; 度（t/m3）; （%）; 量（t/a）; 耗量（t/a）; 非甲烷总烃; 颗粒物; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 玻璃酒瓶; 0.05; 100; 5; 20; 1.3; 60; 2.17; 4.25; 0.02125; 0.868; 0.255; 0.425; 0.10625. 瓶盖; 0.006; 100; 0.6; 20; 1.3; 50; 0.31; 0.61; 0.00305; 0.155; 0.0366; 0.061; 0.01525. 合计; 2.48; 4.86; 0.0243; 1.023; 0.2916; 0.486; 0.1215. 表4.2-3 二次喷釉废气分布情况 工件; 单件喷釉; 喷釉规模; 喷釉面积; 干膜厚; 干膜密; 上釉率; 干膜重; 釉料总消; G1; G4; G5. 面积（m2/只）; （万只/a）; （万m2/a）; 度（μm）; 度（t/m3）; （%）; 量（t/a）; 耗量（t/a）; 非甲烷总烃; 颗粒物; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 玻璃酒瓶; 0.05; 100; 5; 30; 1.3; 60; 3.25; 6.37; 0.03185; 1.3; 0.3822; 0.22295. 瓶盖; 0.006; 100; 0.6; 30; 1.3; 50; 0.47; 0.92; 0.0046; 0.235; 0.0552; 0.0322. 合计; 3.72; 7.29; 0.03645; 1.535; 0.4374; 0.25515. 表4.2-4 废气污染物产生情况汇总 工件; G1; G2; G3; G4; G5. 非甲烷总烃（t/a）; 颗粒物（t/a）; 非甲烷总烃（t/a）; 非甲烷总烃（t/a）; 颗粒物（t/a）; 非甲烷总烃（t/a）; 非甲烷总烃（t/a）. 玻璃酒瓶; 0.0531; 0.868; 0.255; 0.425; 1.3; 0.3822; 0.3292. 瓶盖; 0.00765; 0.155; 0.0366; 0.061; 0.235; 0.0552; 0.04745. 合计; 0.06075; 1.023; 0.2916; 0.486; 1.535; 0.4374; 0.37665. 1.调漆废气（G1） 项目设置单独的调釉间，喷釉前按照水性玻璃仿陶釉：水=1:0.3比例进行调釉。当天调釉当天用，全天调釉时间约为30min。有效工作时间150h/a。调釉间整体抽风，收集效率按照90%考虑，调釉废气中的主要污染物为非甲烷总烃。与其他废气汇合后经“干式过滤+两级活性炭”（TA003）处理，然后通过DA003排气筒（15米）排放。参考采用同类型处理工艺的喷涂项目验收监测数据，“两级活性炭”对挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的综合去除效率约为50%~70%，考虑本项目非甲烷总烃的产生速率及浓度不高，“活性炭”按照单级30%去除效率考虑，综合去除效率取51%。 表4.2-5 G1产排情况 污染源G1; 非甲烷总烃. 无组织排放量t/a; 0.0061. 最大无组织排放速率kg/h; 0.0405. 有组织收集排放情况; 收集量t/a; 0.0547. 最大产生速率kg/h; 0.4. 处理效率; 51%. 排放量t/a; 0.0268. 最大排放速率kg/h; 0.2. 去向; 3#排气筒. 2.一次喷釉废气（G2） 有效工作时间2400h/a。喷釉间采取整体抽风方式排气，收集效率按照90%考虑，废气中的主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃。经“水喷淋+2级气旋喷淋塔”（TA004）+“干式过滤+两级活性炭”（TA003）处理，然后通过DA003排气筒（15米）排放。喷漆废气中颗粒物的综合去除效率取95%。 表4.2-6 G2产排情况 污染源G2; 颗粒物; 非甲烷总烃. 无组织排放量t/a; 0.1023; 0.0292. 最大无组织排放速率kg/h; 0.0426; 0.0122. 有组织收集排放情况; 收集量t/a; 0.9207; 0.2624. 最大产生速率kg/h; 0.38; 0.1. 处理效率; 95%; 51%. 排放量t/a; 0.0460; 0.1286. 最大排放速率kg/h; 0.019; 0.054. 去向; 3#排气筒. 3.二次电加热废气（G3） 有效工作时间2400h/a。采取整体抽风方式排气，收集效率按照90%考虑，废气中的主要污染物为非甲烷总烃。与其他废气汇合后经“干式过滤+两级活性炭”（TA003）处理，然后通过DA003排气筒（15米）排放。 表4.2-7 G3产排情况 污染源G3; 非甲烷总烃. 无组织排放量t/a; 0.0049. 最大无组织排放速率kg/h; 0.0020. 有组织收集排放情况; 收集量t/a; 0.0437. 最大产生速率kg/h; 0.018. 处理效率; 51%. 排放量t/a; 0.0214. 最大排放速率kg/h; 0.009. 去向; 3#排气筒. 4.二次喷釉废气（G4） 有效工作时间2400h/a。采取整体抽风方式排气，收集效率按照90%考虑，废气中的主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃。经“水喷淋+2级气旋喷淋塔”（TA004）+“干式过滤+两级活性炭”（TA003）处理，然后通过DA003排气筒（15米）排放。 表4.2-8 G4产排情况 污染源G4; 颗粒物; 非甲烷总烃. 无组织排放量t/a; 0.1535; 0.0437. 最大无组织排放速率kg/h; 0.0640; 0.0182. 有组织收集排放情况; 收集量t/a; 1.3815; 0.3937. 最大产生速率kg/h; 0.58; 0.16. 处理效率; 95%; 51%. 排放量t/a; 0.0691; 0.1929. 最大排放速率kg/h; 0.029; 0.080. 去向; 3#排气筒. 5.烘烤废气（G5） 有效工作时间2400h/a。采取整体抽风方式排气，收集效率按照90%考虑，废气中的主要污染物为非甲烷总烃。与其他废气汇合后经“干式过滤+两级活性炭”（TA003）处理，然后通过DA003排气筒（15米）排放。 表4.2-9 G5产排情况 污染源G5; 非甲烷总烃. 无组织排放量t/a; 0.0377. 最大无组织排放速率kg/h; 0.0157. 有组织收集排放情况; 收集量t/a; 0.3390. 最大产生速率kg/h; 0.14. 处理效率; 51%. 排放量t/a; 0.1661. 最大排放速率kg/h; 0.069. 去向; 3#排气筒. 项目废气排放汇总如下： 表4.2-10 项目产排汇总情况 污染源; 颗粒物; 非甲烷总烃. 无组织排放量t/a; 0.2558; 0.1215. 最大无组织排放速率kg/h; 0.1066; 0.0886. 有组织收集排放情况; 收集量t/a; 2.3022; 1.0935. 最大产生速率kg/h; 0.96; 0.80. 处理效率%; 95; 51. 排放量t/a; 0.1151; 0.5358. 最大排放速率kg/h; 0.048; 0.391. 去向; 3#排气筒. #### 4.2.1.2污染防治技术可行性 本项目属于玻璃制品后加工，主要工序为涂装，采用水性漆喷釉，目前暂无该行业排污许可证申请与核发技术规范、污染防治可行技术指南，因此本次评价需进一步论证本项目废气治理措施的可行性。 根据生态环境部2020年发布的《挥发性有机物治理实用手册》中工业涂装行业末端治理技术：“应设置高效漆雾处理装置，宜采用文丘里/水旋/水幕湿法漆雾捕集+多级干式过滤除湿联合装置，新建线宜采用干式漆雾捕集过滤系统。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧或其他等效方式处置，小风量低浓度或不适宜浓缩脱附的废气可采用一次性活性炭吸附等工艺。”本项目有机物产生浓度不高，风量低，活性炭吸附适用于处理低浓度VOCS的治理，且该废气污染治理技术属于《挥发性有机物治理实用手册》（2020）中其他工业涂装推荐的可行技术。 参照《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2废气治理可行技术参照表，喷涂工序废气中非甲烷总烃等的可行技术为喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。参照浙江省生态环境厅发布的《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治可行技术指南汇编》（第二批）中《浙江省挥发性有机物污染防治可行技术指南玻璃制品》表8.1VOCs污染防治可行技术，治理技术中适用于涂装（指调配、喷涂、辊涂、浸涂及流平等工序）过程VOCS污染治理的可行技术为多级过滤（仅针对喷涂废气）+活性炭/固定床分子筛/沸石转轮吸附浓缩-CO。本项目采用的“水喷淋+干式过滤+两级活性炭”处理工艺处理，属于以上规范和技术指南中推荐的可行技术。 根据重庆市生态环境局关于印发《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》的函中附件3活性炭治理设施专项整治相关要求。喷涂等工艺产生含颗粒物的VOCs废气的，宜在活性炭吸附前端设置颗粒物捕集装置。进入吸附设备的废气颗粒物含量和温度分别低于1mg/m3和40℃，保障活性炭在低颗粒物、低含水率和适宜温度条件下使用。本项目喷废水通过“水喷淋+2级气旋喷淋塔+干式过滤”去除颗粒物后，能够满足进入活性炭吸附设备的要求。活性炭吸附装置活性炭应装填齐整，避免气流短路。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.60m/s；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时气体流速宜低于1.20m/s。本项目设备安装时气体流速严格按要求设计建设，以确保处理效率。活性炭选取应按颗粒活性炭碘吸附值>800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值>650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）。活性炭吸附装置运行过程需及时更换活性炭，活性炭更换周期不超过累计运行500小时或3个月。 综上所述，本项目在严格落实《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》的函中附件3活性炭治理设施专项整治相关要求的前提下，喷涂废气采用“水喷淋+2级气旋喷淋塔”+“干式过滤+两级活性炭”治理技术可行。 #### 4.2.1.3监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086-2020），项目扩建后全厂营运期废气监测计划，详见表4.2-11。 表4.2-11 监测计划一览表 分类; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 有组织; 现有喷釉废气; DA001; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 每年1次. 烤花废气; DA002; 非甲烷总烃; 每年1次. 本次新增喷釉废气; DA003; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 环保竣工验收1次、每年1次. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 环保竣工验收1次、每年1次. #### 4.2.1.3非正常排放 非正常排放情况主要废气治理设施停机、设备故障、设备检修等废气处理设施非正常工况下的排放，本次评价主要考虑活性炭治理措施处理效率降至0%的情况，非正常排放情况预计每年一次，每次1小时，发生后需立即停产。项目非正常工况废气排放情况见表4.2-12。 表4.2-12 非正常工况废气排放情况一览表 非正常排放原因; 污染物; 排气筒; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 持续时间（h）; 排放量（t）. 活性炭吸附箱设施故障; 非甲烷总烃; DA003; 26.6; 0.77; 1; 0.00077. 根据上表可知，非正常工况下污染物浓度显著增加，污染物排放量增加，因此应防止事故的发生，项目应加强对废气净化装置的管理和维护。 ### 4.2.2废水 本项目不新增生活污水。项目循环废水经提升泵送入中和反应池，通过pH探头反馈加入酸或者碱液中和原水pH值至6-9。再进入混凝反应池加入絮凝剂及混凝剂使固液分离后通过布水器在沉淀池进行沉淀。浮渣由刮渣机挂入污泥浓缩池，清液排入循环使用池，污泥通过排污管道定期排入污泥浓缩池。污泥浓缩池的污泥通过隔膜泵入板框压滤机压滤。泥饼按危废处理。 #### 4.2.2.2工艺可行性 项目喷淋循环水处理工艺“酸碱中和+混凝沉淀+絮凝沉淀”，浮渣由刮渣机挂入污泥浓缩池，上清液回用于生产，不外排。 根据《水处理絮凝剂研究进展》（张亚文、胡东升、彭炳乾），经絮凝沉淀处理后，COD去除率可达80%，SS去除率可达85%，色度去除率可达80%。项目水性漆水喷淋循环水水质简单，处理后回用于生产，工艺可行。现有项目最大废水量56.2m3/d，本项目19.0219m3/d。合计75.2219m3/d，项目污水处理设施设计规模80m3/d，且目前运行正常，能够满足本项目的使用。 工艺可行。 |
| --- | --- |

|  | #### 4.2.2.3依托园区污水处理厂可行性分析 项目不新增废水排放，项目生活污水依托微车配件产业基地污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 4.2.2.4废水排放口监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，本项目废水监测计划见下表。 #### 4.2.2.5监测计划 表4.2-13 废水排放口监测一览表 废水排放口编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DW001; 生化池排放口; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 依托现有监测计划. ### 4.2.3噪声 噪声源强产排情况见表4.2-14。 |
| --- | --- |

|  | 表4.2-14 项目厂区室内噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 噪声源名称; 数量（台/套）; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 1#车间; 喷漆线; 1; 70/1; 基础减振、厂房隔声; 35; -75; 1; 20; 10; 140; 102; 东：59.5 南：50.2 西：45.8 北：59.6; 昼间; 15; 东：44.5南：35.2 西：30.8 北：44.6; 1. 空压机; 1; 85/1; 30; -80; 1; 20; 5; 140; 107; 15. 贴花线1; 1; 70/1; -20; -50; 1; 100; 15; 40; 97; 15. 贴花线2; 1; 70/1; -25; -45; 1; 80; 15; 60; 97; 15. 真空镀膜线1; 1; 70/1; 50; -40; 1; 30; 50; 110; 62; 15. 真空镀膜线2; 1; 70/1; 40; -45; 1; 40; 45; 100; 67; 15. 烤花线1; 1; 70/1; -10; -10; 1; 60; 50; 100; 62; 15. 烤花线2; 1; 70/1; -20; -15; 1; 70; 45; 90; 57; 15. 烤花线3; 1; 70/1; -30; -20; 1; 80; 40; 80; 52; 15. 烤花线4; 1; 70/1; -40; -25; 1; 90; 35; 70; 47; 15. 洗瓶线1; 1; 75/1; 40; -50; 1; 40; 50; 120; 62; 15. 洗瓶线2; 1; 75/1; 35; -40; 1; 35; 45; 125; 67; 15. 新增水性漆喷釉线; 1; 70/1; 0; -60; 1; 65; 15; 95; 97; 15. 注；空间相对坐标原点取厂区中心点位置。 |
| --- | --- |

|  | 表4.2-15 项目厂区室外噪声源强调查清单 序号; 噪声源名称; 数量（台/套）; 空间相对位置/m; 声源源强（A）; 声源控制措施; 距离（m）; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 东; 南; 西; 北. 1; 风机1; 1; 55; -85; 1; 80; 基础减振; 5; 20; 140; 107; 昼间. 2; 风机2; 1; 30; -88; 1; 80; 基础减振; 30; 5; 155; 82. 3; 风机3; 1; 25; -80; 1; 80; 基础减振; 40; 5; 155; 72. 4; 风机4; 1; 40; 55; 1; 80; 基础减振; 92; 140; 20; 10. 5; 废水处理设备; 1; 26; -82; 1; 80; 基础减振; 35; 5; 155; 77. - 1.室内声传播衰减基本公式 - 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，公式如下： - LP2=LP1-（TL+6） - 2.户外声传播衰减基本公式 - 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，用下式计算： - Lp（r）=Lp（r0）+DC-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） - 3.点声源的几何发散衰减 - 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： - Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） - 公式中第二项表示了点声源的几何发散衰减： - Adiv=20lg（r/r0） - 4.预测结果及达标分析 表4.2-16 各方位厂界噪声预测结果单位：dB（A） 预测点位; 主要噪声源; 治理后源强; 距厂界最近距离（m）; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 生产设备、风机等; 59.2; 5; 昼间：52.3; 昼间：65; 达标. 南厂界; 生产设备、风机等; 63.9; 10; 昼间：44.4; 达标. 西厂界; 生产设备、风机等; 49.4; 30; 昼间：44.4; 达标. 北厂界; 生产设备、风机等; 55.5; 50; 昼间：40.4; 达标. 由预测结果可知，本项目建成后营运期间，项目昼间，东南西北侧厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 本项目厂界外50m内无居民点，无需进行敏感点预测。 （1）监测要求 本次评价参考《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023）要求，项目噪声监测计划如下表。 表4.2-17 噪声监测计划一览表 污染物; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 东、南、西、北厂界; Leq（昼）; 验收时监测一次，每季度监测一次. ### 4.2.4固体废物 本项目固体废物包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾、餐厨垃圾。 一般固体废物 废无尘布：项目擦拭玻璃酒瓶产生废无尘布，扩建项目产生量约0.05t/a，交由废旧物资公司回收处理。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类SW59，废物代码为900-099-S59。 不合格品：拟建项目检验过程产生不合格品，其中喷釉玻璃酒瓶不合格品主要为图案具有针孔或凹凸点等缺陷，返回普通喷房对缺陷部位进行补釉。 废包装材料：原料包装与产品包装会产生包装废料，扩建项目产生量约为0.5t/a，交由废旧物资公司回收处理。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类SW59，废物代码为900-009-S59。 - 危险废物 废釉料桶：釉料产生的废包装桶，产生量约为1t/a。属于《国家危险废物名录》（2025版）中，HW49其他废物中900-041-49。 废釉渣、废过滤器：根据物料衡算，则废釉渣量约0.1279t/a，废干式过滤器产生约1t/a。合计1.1279t/a。危废鉴别前按照危废处理。属于《国家危险废物名录》（2025版）中，HW49其他废物中900-039-49。 废活性炭：项目固化废气处理采用的活性炭吸附，定期更换吸附剂产生，按照《重庆市重点区域夏秋季臭氧污染防控工作方案》，采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。本项目有机废气产生量1.0935t/a，则至少需要活性炭量5.4675t/a。本项目采用耐高温蜂窝活性炭处理有机废气，碘吸附值653mg/g，孔密度125孔/in2，壁厚0.9mm，堆积密度360g/L，活性炭填装量250kg，三个月更换一次，年用量5.5t，满足最低用量的要求。故项目废活性炭量6.058t/a。属于《国家危险废物名录》（2025版）中，HW49其他废物中900-039-49。 废水处理污泥：根据类比同行业产污情况，废水处理设施污泥年产生量约1t/a。属于《国家危险废物名录》（2025版）中，HW17表面处理废物中336-064-17类危废，收集后交给有危废处理资质的单位处理。 本项目固体废物产生、处理情况见表4.2-18、4.2-19。 表4.2-18 项目危险固体废物产生情况表 固废名称; 性质; 危废类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 危险特性; 处置措施; 处置量（t/a）; 处置去向. 废油釉料桶; 危险废物; HW49; 900-041-49; 1; T/In; 分类暂存于危险废物贮存设施内，暂存于专用危废收集桶内，加盖密闭保存; 1; 按照危险废物特性分类储存，并委托有资质单位定期进行转运处理. 废釉渣、干式过滤器; HW49; 900-039-49; 1.1279; T/In; 1.1279. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 6.058; T; 6.058. 废水处理污泥; HW17; 336-064-17; 1; T/C; 1. 备注：T：毒性；In：感染性；C：腐蚀性. 表4.2-19 项目固废产生情况表 产生环节; 固废名称; 性质; 产生量（t/a）; 处置措施; 处置量（t/a）; 处置去向. 生产; 废无纺布; 一般固废; 0.05; 分类收集暂存于一般固废暂存间; 0.05; 定期外售旧物资公司. 废包装材料; 0.5; 0.5. 废釉料桶; 危废; 1; 分类暂存于危险废物贮存设施内，暂存于专用危废收集桶内，加盖密闭保存; 1; 有资质单位定期进行收运处理. 废釉渣; 1.1279; 1.1279. 废活性炭; 6.058; 6.058. 废水处理污泥; 1; 1. 本项目危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求进行建设。危废贮存点主要环境管理要求如下： - 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施； - 贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施； - 贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆； - 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置； - 贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨； - 危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标识标牌等； - 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ### 4.2.5地下水与土壤环境影响 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行分区防渗，在采取严格防腐防渗措施后，对地下水、土壤污染风险可控。 按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则进行分区防渗。项目喷釉线、污水处理设施和危废暂存区等纳入重点防渗区域，其他生产区为一般防渗区域。 （1）源头控制措施 定期开展巡逻检查，对各类储存物料、管道阀门、接头等定期进行维护、保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。 （2）分区防治措施 ①重点防渗区：危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。其余按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求执行。 ②一般防渗区：地面采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s防渗措施进行防渗。 ③简单防渗区：其他区域（除绿化用地之外）全部进行硬化处理。 （3）应急措施 液体原料均为桶装，分区存放，并在存放区设置围堰或托盘，保持托盘有一定的接纳容量，防止原料流失。 （4）地下水、土壤环境影响分析 项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤、地下水环境的影响处于可接受水平。 ### 4.2.6环境风险 根据企业的产品以及原辅料的情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及附录B“突发环境事件风险物质及临界量表”识别，项目涉及的危险物质主要为厂区暂存水性玻璃仿陶釉、机油。 本项目风险源分布情况、可能影响环境的途径，见表4.2-20。 表4.2-20 建设项目环境风险识别一览表 风险源; 主要危险物质类型; 环境风险类型; 环境影响途径. 水性玻璃仿陶釉; 液体; 泄漏; 地表水、地下水. 机油; 液体; 泄漏; 地表水、地下水. 废机油; 液体; 泄漏; 地表水、地下水. - 4.环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“突发环境事件风险物质及临界量表”以及《危险化学品分类信息表》对环境风险物质进行识别，进行Q值确定。 表4.2-21 扩建后全厂环境风险物质临界量统计一览表 物质名称; 是否属于环境风险物质; 暂存量t; 临界量t; qn/Qn. 水性玻璃仿陶釉; 是; 15; 50; 0.3. 机油; 是; 0.18; 2500; 0.000072. 废机油; 是; 0.18; 50; 0.0036. 合计; 0.303672. 由表4.2-24可知，本项目Q值小于1，本项目的环境风险潜势为I，表明其环境风险较小，开展简单分析。 5.环境风险防范措施 现有项目已完成风险评估应急预案的备案，并取得回执，见附件6。 ①项目原辅材料中，液体辅料均为桶装，分区存放，并在存放区设置围堰或托盘，保持托盘有一定的接纳容量，防止原料流失。同时做好暂存区“防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐”六防措施。 ②消防设施要齐全、完好。在原辅料存放区、危险废物暂存区等场所等适当区域设置一定量的灭火器，并定期检查，保持有效状态。 ③机油等应储存于阴凉、通风良好的专用库房内，远离火种、热源，库房温度不宜超过30℃，并保持容器密封，库房地面应采用耐腐蚀硬化地面。 ④建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律法规和有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。认真做好日查、周查、月查安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 ⑤制定相应应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先制定的应急预案，进行紧急处理。通过以上措施后，项目环境风险可接受。 6.环境风险结论 综上分析，本项目环境风险潜势为I，对周围环境及人群带来安全风险较小。本项目在采取上述风险防范措施及应急措施后，可将风险事故影响降低到可接受水平。 建设项目环境风险简单分析内容情况，见表4.2-22。 表4.2-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 重庆晶渝玻璃有限公司新增水性漆项目. 建设地点; （/）省; （重庆）市; （/）区; 合川区; 土场镇. 地理坐标; 经度; 纬度. 主要危险物质及分布; 机油、水性玻璃仿陶釉，位于原料库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄漏，影响土壤地下水、周边水环境. 风险防范措施要求; - 1.项目原辅材料中，原料分区存放，并在存放区设置围堰或托盘，保持托盘有一定的接纳容量，防止原料流失。同时做好暂存区“防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐”六防措施。 - 2.在原辅料存放区、喷釉线和危险废物暂存区等场所等适当区域设置一定量的灭火器，并定期检查，保持有效状态。 - 3.生产区分区防渗控制措施。项目喷釉线、污水处理设施和危废暂存间等纳入重点防渗区域，其他生产区为一般防渗区域。 - 4.机油等应储存于阴凉、通风良好的专用库房内，远离火种、热源，库房温度不宜超过30℃，并保持容器密封，库房地面应采用耐腐蚀硬化地面。 - 5.污水处理区域布置消防沙袋，防止事故情况下废水外流。. - 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无. ### 4.2.7环保投资 本项目环保投资情况详见下表。 表4.2-23 建设项目环保投资一览表 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 环保投资; 备注. 大气污染物; 施工期; 施工场地; 扬尘; 洒水除尘; /; /. 营运期; 水性漆喷釉线; 颗粒物、非甲烷总烃; 水喷淋+2级气旋喷淋塔+干式过滤+2级活性炭吸附处理后15m排气筒排放; 16; /. 水污染物; 施工期; 施工人员; 生活污水; 依托附近现有环保设施。; /; /. 营运期; 员工生活、食堂废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 食堂废水隔油预处理后和生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政污水管网进入污水处理厂。处理达GB18918-2002一级A标准后排。; /; /. 噪声污染; 施工期; 车辆运行，施工场地; 噪声; 施工期间做好封闭施工等隔离措施。; /; /. 营运期; 生产运营; 噪声; 基础减振、厂房隔声。; 3; /. 固体废物; 施工期; 施工人员; 生活垃圾; 集中收集，及时交环卫部门处理。; 0; /. 营运期; 生产; 一般固废; 一般固废暂存于一般固废暂存间，位于1#厂房外南侧，面积6m2。; 0; /. 危废; 危险废物暂存于危险废物贮存库，位于1#厂房外南侧，面积6m2。; 0; /. 人员生活; 生活垃圾; 垃圾收集点，位于倒班楼外东南侧，用垃圾桶收集。; 0; /. 生化池污泥; 定期清掏后交有处理资格单位处置。; /. 餐厨垃圾; 交由具有资质的单位处置。; /. 外购原辅材料; 废包装; 外售; /; /. 环境风险; - 1.项目原辅材料中，原料分区存放，并在存放区设置围堰或托盘，保持托盘有一定的接纳容量，防止原料流失。同时做好暂存区“防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐”六防措施。 - 2.在原辅料存放区、喷釉线和危险废物暂存区等场所等适当区域设置一定量的灭火器，并定期检查，保持有效状态。 - 3.生产区分区防渗控制措施。项目喷釉线、污水处理设施和危废暂存间等纳入重点防渗区域，其他生产区为一般防渗区域。 - 4.机油等应储存于阴凉、通风良好的专用库房内，远离火种、热源，库房温度不宜超过30℃，并保持容器密封，库房地面应采用耐腐蚀硬化地面。 5.污水处理区域布置消防沙袋，防止事故情况下废水外流。; 0. 合计; 19; /. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 非甲烷总烃、臭气浓度 | 电预热、烘干在密闭电预热室、烘干室中进行，废气分别进行抽排收集。喷釉线各类废气分别经收集后合并通过1套废气处理设施（工艺“气旋水喷淋+干式过滤+UV光解+活性炭吸附”）处理后经1根15m高排气筒（1#）排放。 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB50/1546-2023） 颗粒物：20mg/m3 非甲烷总烃：60mg/m3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。臭气浓度：2000（无量纲） |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 经1套“冷却塔+干湿分离+活性炭吸附”处理装置处理后经1根15m高排气筒（2#）排放。 |  |
|  | DA003（本次新增） | 颗粒物 非甲烷总烃、臭气浓度 | 电预热、烘干在密闭电预热室、烘干室中进行，废气分别进行抽排收集。喷釉线各类废气分别经收集后合并通过1套废气处理设施（工艺“水喷淋+2级气旋喷淋塔+干式过滤+2级活性炭吸附”）处理后经1根15m高排气筒（3#）排放。 |  |
|  | 厂区内无组织 | 颗粒物 | 车间通风 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB50/1546-2023） 颗粒物：1mg/m3 非甲烷总烃（监控点处1h平均浓度值）：3mg/m3 非甲烷总烃（监控点处任意一次浓度值）：10mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 厂界无组织 | 臭气浓度 | / | 臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）：20（无量纲）。 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 食堂废水通过隔油池处理后与生活污水排入生化池（处理规模为25m3/d）处理达标后排入DW001，最终接入市政污水管网进入污水处理厂。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级限值：COD≤500mg/L BOD5≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤45mg/L |
| 声环境 | 生产设备 | 等效声级 | 采取基础减振、建筑物隔声、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A） |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废：依托现有，1#车间西侧一般固废暂存间，面积约为6m2。 危险废物：依托现有，1#车间西侧危险废物贮存点，采取“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）措施，分类收集，设置围堰或托盘，面积约为6m2。 生活垃圾：依托现有，厂区垃圾收集点。 餐厨垃圾：依托现有，定期交由具有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗。项目液体原料区、喷釉线、污水处理设施等设施和危废暂存区等应纳入重点防渗区域，其他生产区为一般防渗区域。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1.项目原辅材料中，原料分区存放，并在存放区设置围堰或托盘，保持托盘有一定的接纳容量，防止原料流失。同时做好暂存区“防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐”六防措施。 2.在原辅料存放区、喷釉线和危险废物暂存区等场所等适当区域设置一定量的灭火器，并定期检查，保持有效状态。 3.生产区分区防渗控制措施。项目喷釉线、污水处理设施和危废暂存间等纳入重点防渗区域，其他生产区为一般防渗区域。 4.机油等应储存于阴凉、通风良好的专用库房内，远离火种、热源，库房温度不宜超过30℃，并保持容器密封，库房地面应采用耐腐蚀硬化地面。 5.污水处理区域布置消防沙袋，防止事故情况下废水外流。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按环保部门有关规定办理相关环保手续，环保设施符合环保“三同时”规定，运行正常，建立环境管理机构与制度。 |  |  |  |

# 六、结论

重庆晶渝玻璃有限公司新增水性漆喷釉项目建设和生产过程中采取本评价提出的污染防治和控制措施后，对环境的不利影响可得到有效地控制，对环境影响较小，能为环境所接受。评价认为，只要建设单位严格执行“三同时”等环保制度，认真实施本环评提出的废水、废气、噪声、固体废物治理措施，强化管理，从环保角度来看，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.9885 |  |  | 0.5358 |  | 1.5243 | +0.5358 |
|  | 颗粒物 | 0.1749 |  |  | 0.1151 |  | 0.29 | +0.1151 |
| 废水 | COD | 0.0878 |  |  | 0 |  | 0.0878 | 0 |
|  | NH3-N | 0.0088 |  |  | 0 |  | 0.0088 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废无尘布 | 0.5 |  |  | 0.05 |  | 0.55 | +0.05 |
|  | 不合格品 | 7 |  |  | 0.5 |  | 7.5 | +0.5 |
|  | 贴花纸薄膜 | 0.3 |  |  | 0 |  | 0.3 | 0 |
|  | 废包装材料 | 5 |  |  | 0.5 |  | 5.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 废釉料桶 | 3.9 |  |  | 1 |  | 4.9 | +1 |
|  | 废釉渣 | 19.67 |  |  | 1.1279 |  | 20.7979 | +1.1279 |
|  | 废靶材 | 0.004 |  |  | 0 |  | 0.004 | 0 |
|  | 废吸附棉 | 0.24 |  |  | 0 |  | 0.24 | 0 |
|  | 废活性炭 | 8.54 |  |  | 6.058 |  | 14.598 | +6.058 |
|  | 废UV光解灯管 | 0.05 |  |  | 0 |  | 0.05 | 0 |
|  | 废机油 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0 |
|  | 废油桶 | 0.05 |  |  | 0 |  | 0.05 | 0 |
|  | 含油棉纱手套 | 0.01 |  |  | 0 |  | 0.01 | 0 |
|  | 污泥 | 0.5 |  |  | 1 |  | 1.5 | +1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 19.5 |  |  | 0 |  | 19.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①