重庆平伟汽车系统有限公司

新能源汽车电池用零部件表面处理技术研究及扩建项目

环境影响报告书

（公示版）

建设单位：重庆平伟汽车系统有限公司

编制单位：重庆众致环保有限公司

二〇二五年十月

目  录

概  述	1

一、项目基本情况	1

二、环境影响评价工作过程	3

三、关注的主要环境问题及环境影响	4

四、初步分析判断	4

五、环境影响评价结论	5

六、致谢	5

1总则	6

1.1编制依据	6

1.1.1环境保护法律	6

1.1.2行政法规	6

1.1.3地方法律法规	8

1.1.4技术规范	9

1.1.5建设项目资料	10

1.2评价目的、原则、构思、内容及重点	10

1.2.1评价目的	10

1.2.2评价原则	10

1.2.3评价构思	10

1.2.4评价内容及重点	11

1.3评价时段、环境影响识别及评价因子的确定	12

1.3.1评价时段	12

1.3.2环境影响识别及评价因子	12

1.3.3环境要素识别	13

1.3.4评价因子的确定	13

1.4环境功能区划及评价标准	14

1.4.1环境功能区划及环境质量标准	14

1.4.2污染物排放标准	17

1.5评价工作等级及评价范围	21

1.5.1环境空气	21

1.5.2地表水环境	24

1.5.3地下水环境	25

1.5.4声环境	26

1.5.5环境风险	26

1.5.6土壤环境	27

1.5.7生态影响评价	27

1.5.8评价范围	28

1.6产业政策及相关规划符合性分析	28

1.6.1产业政策符合性分析	28

1.6.2与环保政策符合性分析	30

1.6.3与“三线一单”符合性分析	45

1.6.4与相关规划符合性分析	53

1.6.6选址合理性分析	60

1.7环境敏感点及环境保护目标	61

1.7.1外环境关系	61

1.7.2环境保护目标	62

2现有项目概况	65

2.1现有项目概况	65

2.1.1基本情况及环保手续情况	65

2.1.2现有项目产品方案及生产规模	67

2.1.3现有项目建设内容及项目组成	71

2.1.4现有项目主要生产设备及原辅料消耗	77

2.1.5现有项目主要生产工艺	87

2.2现有工程环保措施及污染物排放情况	100

2.2.1废水	101

2.2.2废气	103

2.2.3噪声	109

2.2.4固体废物	110

2.2.5其他环保措施	111

2.3现有项目污染物排放统计	111

2.4现有工程环保投诉情况及存在的主要环境问题	112

3 建设项目概况	113

3.1项目概况	113

3.1.1工程基本情况	113

3.1.2项目产品方案	114

3.1.3项目组成及建设内容	121

3.1.4项目主要原辅材料规格及消耗	127

3.1.5主要生产设备	130

3.1.6项目总平面布置	132

3.2工程分析	133

3.2.1工艺流程及产污环节分析	133

3.2.2水平衡	145

3.2.3物料平衡	151

3.2.4磷平衡	153

3.2.5污染物产生、治理及排放量	154

3.2.6扩建前后全厂污染物排放情况	188

4 环境现状调查与评价	189

4.1自然环境状况	189

4.1.1地理位置及交通	189

4.1.2地形、地貌、地质	189

4.1.3气候气象	189

4.1.4水文	190

4.1.5自然资源	190

4.1.6生态环境概况	191

4.2合川工业园区概况	192

4.3合川工业园区南溪组团A区污水处理厂	193

4.4环境质量现状评价	193

4.4.1环境空气	193

4.4.2地表水环境	196

4.4.3声环境	196

4.4.4地下水环境	197

4.4.5土壤环境	202

4.4.6生态环境	209

4.4.7小结	209

5 环境影响预测与评价	210

5.1施工环境影响分析	210

5.2营运期环境影响预测与评价	210

5.2.1大气环境影响分析	210

5.2.2地表水环境影响分析	219

5.2.3声环境影响分析	225

5.2.4固体废物环境影响分析	230

5.2.5地下水环境影响分析	231

5.2.6土壤环境影响分析	235

5.2.7生态环境影响分析	239

6 环境风险分析	240

6.1概述	240

6.2风险调查	240

6.2.1风险源调查	240

6.2.2环境敏感目标	244

6.3环境风险潜势初判	245

6.4环境风险评价等级及评价范围	250

6.4.1环境风险评价等级	250

6.4.2环境风险评价范围	250

6.5环境风险识别	251

6.5.1风险物质识别	251

6.5.2生产系统风险性识别	254

6.5.3风险识别结果	254

6.6风险事故情形分析	254

6.6.1风险事故情形设定	254

6.6.2源项分析	254

6.7风险预测与评价	255

6.8风险事故防范措施	258

6.8.1总图布置和建筑安全防范措施	259

6.9环境风险管理及应急预案	260

6.9.1应急机构及职责	260

6.9.2应急救援保障	261

6.9.3事故应急程序	261

6.9.4事故应急处理措施	262

6.9.4风险事故应急预案	262

6.9.6风险事故应急预案小结	263

6.10分析结论	263

7 环境保护措施及其可行性论证	266

7.1废水污染防治措施技术可行性分析	266

7.1.1废水污染防治措施	266

7.1.2废水污染防治措施可行性分析	268

7.2废气污染防治措施	270

7.2.1废气污染防治措施	270

7.2.3废气污染防治措施可行性分析	271

7.3地下水污染防治措施可行性分析	277

7.4噪声污染防治措施可行性分析	278

7.5土壤污染防治措施可行性分析	279

7.5固体废物治理措施可行性分析	280

7.6环保投资	281

8 环境影响经济损益分析	284

8.1建设项目经济效益分析	284

8.2社会效益分析	284

8.3环境效益分析	284

8.4环境影响的经济损益分析	284

9 环境管理与监测计划	286

9.1环境管理	286

9.2环境公示	286

9.3环境监测	287

9.3.1排污口设置及规范化管理	287

9.3.2环境监测计划	288

9.4竣工环境保护验收	290

9.4.1环境保护验收要求	290

9.4.2环保竣工验收内容	291

9.5污染物排放清单	296

10 环境影响评价结论	301

10.1项目概况	301

10.2与相关政策、规划的符合性	302

10.3项目区域环境质量现状及存在的环境问题	302

10.4自然环境概况及环境敏感目标调查	303

10.5环境保护措施及环境影响	303

10.5.1大气环境保护措施及环境影响	303

10.5.2地表水环境保护措施及环境影响	305

10.5.3噪声环境保护措施及环境影响	305

10.5.4固体废物环境保护措施及环境影响	306

10.5.5土壤和地下水环境保护措施及环境影响	306

10.6环境风险	307

10.7环境监测与管理	307

10.8环境影响经济损益分析	308

10.9公众参与	308

10.10总量控制	308

10.11综合结论	309

概  述

一、项目基本情况

重庆平伟汽车科技股份有限公司，成立于2010年01月19日，注册地址位于重庆市北部新区礼嘉镇礼洁路20号，是一家集汽车内饰件、车身冲焊件、冲压模具、热成型冲压零件、新能源汽车电池盒于一体的高新技术企业，旗下拥有6个制造工厂，现有员工3500余人，2022年产值40亿元。

2023年5月，重庆平伟汽车科技股份有限公司与重庆合川工业园区管委会、重庆合川工业投资（集团）有限公司签订投资协议，购买重庆合川工业投资（集团）有限公司在合川工业园区南溪组团A区花园路158号已建工业厂房，并按照投资协议中的第5.2.1条，新成立重庆平伟汽车系统有限公司建设生产项目。

从2023年至今，重庆平伟汽车系统有限公司厂区已建设有“新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园项目”、“新能源汽车关键零部件表面处理项目”、“表面处理工厂产线扩建项目”、“新能源电池箱体扩建项目”和“新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园8号厂房扩产项目”，厂区已建设项目内容及环保手续情况见表1-1。

表1-1   平伟汽车厂区已建设项目情况表

| 项目名称 | 基本情况 | 环保手续 | 办理时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园项目 | 厂区建设有5栋标准厂房（1#、2#、3#、4#，7#，均为1F）、1栋研发大楼、2栋宿舍楼、1个食堂及其他附属设施。现有项目主要使用1#厂房和3#厂房进行生产，1#厂房内设置汽车内饰件生产线，3#厂房内设置新能源汽车关键零部件生产线，设计生产汽车仪表板系列总成、门饰板系列总成和立柱系列总成共计800万件/年，其中仪表板系列总成20万件/a，门饰板系列总成400万件/a，立柱系列总成380万件/a。 | 环评批文：渝（合）环准〔2023〕050号 | 2023.9.8 |
|  |  | 排污登记回执：91500117MACABH9G20001W | 2023.12.05 |
|  |  | 自主验收 | 2024.7.10 |
| 新能源汽车关键零部件表面处理项目（表面处理一期项目） | 主要使用4#厂房西北部分，占地面积13943m2，主要布置1#龙门酸洗线，1#、2#前处理线，1#、2#条电泳线，1#喷粉线（悬挂）、2#喷粉线（平放）、1#喷胶（PVC）线，主要对本厂和外厂的新能源汽车电池外壳相关部件进行表面处理，包括电池箱底护板、电池托盘、框架、电池箱上盖/顶盖、电池箱体、支架/连接件等，项目建成后，年处理新能源汽车电池外壳零部件约208.95万件。其中，前处理规模为185.21万件/年（面积约910.53万m2/年），电泳规模为132.25万件/年（面积约636.14万m2/年）、喷粉规模为99.32万件/年（面积约263.77万m2/年）、喷胶规模为47.99万件/年（面积约126万m2/年）。 | 环评批文：渝（合）环准〔2024〕31号 | 2024.5.13 |
|  | 新能源汽车关键零部件表面处理项目一阶段建设内容为：已建1#前处理生产线、1#电泳生产线、1#喷粉线（悬挂）、2#喷粉线（平放）、1#喷胶（PVC）线以及项目配套的公辅设施和环保设施。一阶段设计生产能力为：前处理规模为92.605万件/年（面积约455.265万m2/年），电泳规模为92.605万件/年（面积约455.265万m2/年）、喷粉规模为99.32万件/年（面积约263.77万m2/年）、喷胶规模为47.99万件/年（面积约126万m2/年）。 | 排污许可证（一阶段、简化管理）：91500117MACABH9G20001W | 2024.9.6 |
|  |  | 项目（一阶段）自主验收 | 2025.2.28 |
| 表面处理工厂产线扩建项目（表面处理二期项目） | 在厂区已建4#厂房西南侧建造一座二楼夹层工作平台，高5m，建筑面积约2700m2，在工作平台区域设置1#喷漆线（悬挂）、2#喷漆线（平放）、3#喷粉线（平放）及1#PVC涂装工作站，配套建设公共辅助设施及环保设施。项目建成后，新增年处理新能源汽车用铝电池托盘38万件（喷绝缘漆116万m2）、钢电池托盘12万件（喷PVC胶24万m2）和水冷板28万件（喷绝缘漆40万m2、喷绝缘粉36万m2）。同时对现有项目属于淘汰类的废气治理措施进行整改。 | 环评批文：渝（合）环准〔2025〕35号 | 2025.5.16 |
|  |  | 项目建设中，暂未变更排污许可，暂未验收 | / |
| 新能源电池箱体扩建项目 | ①试制中心：2号厂房北侧建设打样设备一套，安装各类焊接设备、数控加工中心、气密检测仪、激光打码机等设备，年试制各类电池箱体样品1.8万套； ②前工序生产线：建设12条前工序生产线，其中在2号厂房建设5条、4号厂房建设7条，年产各类电池箱体、箱盖88.1万套，其中箱体53.1万套、箱盖36万套； ③后工序生产线：建设后工序生产线10条，其中在2号厂房建设8条、4号厂房建设2条，年组装、涂胶、气密性检测等各类新能源箱体、箱盖88.1万套； ④发泡生产线：在4号厂房内建设发泡生产线1条，年发泡新能源电池箱体底护板7.2万件（对表处一期项目进行表处后的工件进行发泡）； ⑤聚脲喷涂生产线：在4号厂房内建设聚脲喷涂生产线1条，年聚脲喷涂新能源电池箱体底护板7.2万件（对表处一期项目进行表处后的工件进行喷涂）。 | 环评批文：渝（合）环准〔2025〕65号 | 2025.9.1 |
|  |  | 项目建设中，暂未变更排污许可，暂未验收 | / |
| 新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园8号厂房扩产项目 | 在8#厂房内部建设铝箱体生产线3条，建成后年产各类新能源电池铝箱体45万套。 | 环评批文：渝（合）环准〔2025〕67号 | 2025.9.2 |
|  |  | 项目建设中，暂未变更排污许可，暂未验收 | / |

为适应市场发展需求，平伟汽车拟在厂区4#厂房中部北侧建设新能源汽车电池用零部件表面处理技术研究及扩建项目（简称“表面处理三期项目”），该项目已取得重庆市合川区发展和改革委员会下发的项目备案证（项目代码：2504-500117-04-05-100633），拟扩建项目主要建设内容及生产规模为：在厂区4号厂房C-D跨13-22柱线区域新建一座1650平方米钢平台，在钢平台上新建1条悬挂喷粉生产线（4#喷粉线）和1条平放喷PVC生产线（2#喷PVC线）。在4号厂房B-C跨13-20柱线区域新建一座1298平方米钢平台，在平台上建设1条龙门电泳线（1#龙门电泳线）。在保持现有1#前处理线、2#前处理线产品总规模不变的情况下，调整1#和2#前处理线产品方案，其中：2#前处理线取消酸化、钝化工序，仅承担钢铁件表面处理，拟新增的电池底护板前处理规模由现有2#前处理线现有钢铁件部分产品规模替换；1#前处理线承担所有铝合金件和部分钢铁件表面处理。对现有铝合金电池箱体新增喷砂工序。现有2#电泳线烘干室加热方式由直接加热改为间接加热。拟扩建电池底护板电泳处理依托现有2#电泳线，电泳处理规模由现有2#电泳线部分产品规模替代。另外结合现有厂房布局，优化废气收集和排放措施。拟扩建项目年新增处理新能源汽车电池用钢制底护板36万件（喷PVC108万m2）、铝制液冷板36万件（喷粉216万m2）和钢箱体框架12万件（前处理+电泳42万m2）。

二、环境影响评价工作过程

2025年5月，重庆平伟汽车系统有限公司委托重庆众致环保有限公司承担《重庆平伟汽车系统有限公司新能源汽车电池用零部件表面处理技术研究及扩建项目环境影响报告书》的编制工作。本次环境影响评价的主要工作过程如下：

（1）根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），拟建项目属于“三十三、汽车制造业36：71汽车零部件及配件制造367；年使用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”，环评类别为报告书，拟扩建项目年使用溶剂型PVC防护涂料919.10吨，应编制环境影响评价报告书。

（2）分析项目与国家和地方相关的法律法规、产业政策、环保政策、相关规划和技术规范的符合性。

（3）踏勘现场，并收集和研究项目的相关设计文件，明确项目的工程组成，进行初步工程分析，根据工程特点确定产排污环节和主要污染物。

（4）结合初步工程分析结果和环境现状资料，识别项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点，确定评价工作等级、评价范围及评价标准。

（5）制定工作方案，在进行充分的环境现状调查、监测的基础上开展环境质量现状评价，并进行进一步的工程分析，根据工程分析确定的污染源强以及结合项目区环境特征，采用数学模型计算或通过类比调查的方式预测、分析、评价项目建设对区域环境的影响范围和影响程度，从生态环境保护角度分析论证建设工程的可行性。

（6）在对项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测的基础上，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，从生态环境保护的角度提出项目建设的可行性结论，完成环境影响报告书的编制。

（7）按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）和《重庆市生态环境局关于印发重庆市产业园区规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动实施方案（试行）的通知》（渝环规〔2022〕2号）中简化公众参与相关内容要求，项目可不进行第一次公众参与，征求意见稿公示期可减少至5个工作日，可不进行张贴公示；在编制完成《重庆平伟汽车系统有限公司新能源汽车电池用零部件表面处理技术研究及扩建项目环境影响报告书（征求意见稿）》后，建设单位于2025年7月31日~8月7日，在合川主流媒体网站“今日合川网”进行了征求意见稿网络公示，并在网络公示期间于2025年8月1日和2025年8月4日两天在重庆晚报进行登报公示。网络公示网址：https://shareapp.cqliving.com/8/web/article/1400530086024253440/web/content_1400530086024253440.htm。

在本项目环境影响报告书向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，建设单位于2025年10月22日在合川主流媒体网站“今日合川网”以网络公告的形式进行了报批前公开，公开网址：https://shareapp.cqliving.com/8/web/article/1430513340199346176/web/content_1430513340199346176.htm。

三、关注的主要环境问题及环境影响

（1）拟扩建项目为汽车零部件表面处理项目，主要生产工艺为喷粉、喷PVC、电泳及对应的固化和烘干工序等，根据各环境要素影响分析，项目最大的环境影响体现在大气环境，故在进行工程分析、影响预测、污染防治措施分析时，应重点关注项目生产过程中的产排污情况，并提出切实有效的污染防治措施，并对环境影响进行全面分析、预测、评估。

（2）关注项目营运期废气、废水、固体废物、噪声的产生排放情况，并提出经济和技术均可行的污染防治措施，借此分析项目建设后对周边环境和敏感目标的影响，同时需要关注在发生环境风险事故状态下对各类环境要素的影响，提出相应的风险防治措施。

四、初步分析判断

（1）产业政策及规划符合性判定

拟扩建项目为汽车零部件表面处理项目，主要生产工艺为喷粉、喷PVC、前处理、电泳及对应的固化和烘干工序等，拟扩建项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类、限制类项目，即为允许类，同时拟扩建项目不涉及落后或需淘汰生产工艺装备。因此，拟扩建项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》的相关要求。

根据项目政策符合性分析，项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）、合川区“三线一单”等相关文件及规范要求均是相符合的，同时，项目与《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》及其审查意见函的要求均相符。

拟扩建项目为扩建项目，已取得重庆市合川区发展和改革委员会下发的《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2504-500117-04-05-100633）。

综上，项目是符合国家和地方相关产业政策和规划的。

（2）环境影响评价工作等级判定

根据各要素环境影响评价技术导则的具体要求，并结合项目工程分析成果，判定项目大气环境评价工作等级为二级、地表水评价工作等级为三级B、地下水评价工作等级为三级、声环境评价工作等级为三级、土壤评价为二级、风险评价工作最高为二级评价、生态环境影响评价为简单分析。

五、环境影响评价结论

环境影响报告书的主要结论：重庆平伟汽车系统有限公司新能源汽车电池用零部件表面处理技术研究及扩建项目符合国家和重庆市相关产业政策；满足规划环评及三线一单要求。通过采取有效的污染控制及风险防范措施后，可实现污染物达标排放、环境风险可控可防，其对环境的影响可以接受。在建设单位认真落实本评价提出的各项环保措施、风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，项目建设可行。

六、致谢

本报告书编制过程中得到了重庆市合川区生态环境局、重庆平伟汽车系统有限公司等单位的大力支持和帮助，在此一并致谢！

1总则

1.1编制依据

1.1.1环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）（2018年12月29日实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）（2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水法》（2016年修订）（2016年7月2日修订）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）（2018年10月26日实施）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年修正）（2022年6月5日实施）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）（2020年9月1日实施）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）（2011年3月1日实施）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年修正）（2018年10月26日实施）；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修正）（2018年10月26日实施）；

（12）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年01月01日实施）；

（13）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日实施）。

1.1.2行政法规

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）；

（3）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011年修订）；

（4）《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

（5）《土壤污染防治行动计划》（国发﹝2016〕31号）；

（6）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发（2015）17号）；

（7）《关于进一步加强生态环境保护工作的意见》（环发﹝2007〕37号）；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发﹝2012〕77号）；

（9）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办﹝2013〕103号）；

（10）《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）》（长江办﹝2022〕7号）；

（11）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环发（2014）30号）；

（12）《国家危险废物名录（2025版）》；

（13）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日实施）；

（14）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发﹝2012〕3号）；

（15）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正）；

（16）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令2015年第34号）；

（17）《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》（发改环资﹝2016〕370号）；

（18）《长江经济带生态环境保护规划》(环规财﹝2017〕88号)；

（19）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发﹝2021〕33号）；

（20）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发﹝2021〕40号）；

（21）《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发﹝2021〕4号）；

（22）《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资﹝2021〕969号）；

（23）《国家发展改革委等部门关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》（发改环资﹝2022〕109号）；

（24）《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》（环固体﹝2021〕114号）；

（25）《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》（环保部公告第2013年31号）；

（26）《危险废物污染防治技术政策》（环发﹝2001〕199号）；

（27）《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）；

（28）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气﹝2019〕53号）；

（29）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日实施）；

（30）《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（生态环境部公告第48号）；

（31）《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）；

（32）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评(2021)45号)；

（33）《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决)遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》(渝环办﹝2021〕168号)。

1.1.3地方法律法规

（1）《重庆市环境保护条例》（2022年修订）；

（2）《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月27日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第二十六次会议修正）；

（3）《重庆市噪声污染防治办法》（渝府令〔2023〕363号）；

（4）《重庆市水污染防治条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告[五届]第95号，2020年7月30日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过）；

（5）《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发﹝2016〕19号）；

（6）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发﹝2012〕4号）、《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府﹝2016〕43号）；

（7）《环境保护局关于重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发﹝2012〕26号）；

（8）《重庆市建设用地土壤污染防治办法》（2019年12月8日重庆市人民政府令第 332号发布，根据2021年2月9日重庆市人民政府令第343号公布的《重庆市人民政府关于废止和修改部分政府规章的决定》修改）；

（9）《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）；

（10）《重庆市人民政府关于加快建立健全绿色低碳循环经济体系的实施意见》（渝府发﹝2021〕31号）；

（11）《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）的通知》（渝府发﹝2022〕11号）；

（12）《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环﹝2022〕43号）；

（13）《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办﹝2022〕17号）。

（14）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》环办﹝2014〕30号）；

（15）《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（渝环规〔2024〕2号）；

（16）《重庆市合川区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（合川府发〔2024〕8号）。

1.1.4技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（11）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年8月29日）；

（12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（13）《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布）；

（14）《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）；

（15）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（16）《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）；

（17）《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）；

（18）《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》；

（19）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（20）《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）；

（21）《合川区空气质量持续改善行动实施方案》（合川府办发〔2024〕52号）；

（22）《2025年重庆市夏季空气质量提升工作方案》。

1.1.5建设项目资料

（1）环境质量现状监测报告；

（2）重庆市企业投资项目备案证；

（3）与建设项目有关的其他资料。

1.2评价目的、原则、构思、内容及重点

1.2.1评价目的

（1）通过对工程区域环境现状调查和监测，掌握区域环境质量现状和生态环境基本情况，了解工程区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，工程施工期和营运期的主要环境影响因素，对可能造成的环境影响进行预测，以定量或定性的方式分析工程建设对环境尤其是敏感保护目标的影响程度及范围。

（3）根据工程的环境影响分析结果，论证工程选址和建设方案的环境合理性。

（4）在影响预测的基础上，提出切实可行的环保措施和环境风险防范对策。将环境保护措施、建议和评价结论反馈于工程设计与施工，为优化工程设计提供科学依据，以减少或减缓由于工程建设而导致的对周围环境的负面影响，为生态环境主管部门决策和管理提供科学依据。

1.2.2评价原则

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.2.3评价构思

（1）本次拟扩建项目新增的生产线均为独立生产线，对新增的汽车零部件进行表面处理，不属于现有项目生产线处理产品表面处理工艺的补充或者延伸，但是拟扩建项目涉及现有项目1#前处理线、2#前处理线、1#电泳线和2#电泳线的产品方案调整，所以报告仅针对现有项目改建部分进行了相应的评价，对于现有项目其他未发生改变的生产线未再进行分析，直接引用环评及企业排污许可相关内容。

（2）拟扩建项目为汽车零部件表面处理项目，主要对外来成品工件进行表面处理，有部分生产设施、公辅设施和环保设施与现有工程存在依托关系。因此，本评价对拟建项目建设内容、生产规模及生产工艺重点分析，对现有项目重点分析其依托设施的可行性，另外评价按照改扩建项目的要求进行“三本账”的核算。

（3）拟扩建项目环境质量现状采用引用已有监测资料的方法进行评价。环境空气、地表水、地下水、声环境和土壤环境质量现状引用现有环境质量监测报告，引用的监测数据至今项目区域的污染源基本未发生变化，引用监测资料的监测时间满足导则中对于引用资料有效性的相关要求。

（4）本次评价对现有项目2#前处理生产工艺进行调整，并对1#前处理线、2#前处理线、1#电泳线和2#电泳线处理的产品方案进行调整，1#前处理线处理表处一期项目中全部铝合金件和部分钢铁件，2#前处理线仅处理表处一期项目中钢铁件，同时将2#前处理线和2#电泳线处理的部分钢工件替换为拟扩建项目新增处理的电池底护板，替换前后生产线处理的总面积不变，工件电泳参数不变，因此，扩建前后现有生产线总表面处理能力不变。

（5）现有项目1#、2#前处理线用水和排水频率未发生变化，但是2#前处理线取消酸化和钝化工艺及其对应的水洗工序，对应的这部分工艺用排水量减少，评价针对这部分用水和排水数据直接引用已批复的环评数据。

（6）现有表处一期项目2#电泳线于2025年5月启动建设，建设位置相较于环评进行了调整，产生工艺废气无法按原计划接入一期已有废气治理设施处理，因此，本次评价对该部分内容进行技改，将2#电泳线产生的工艺废气与拟扩建项目产生的工艺废气合并处理后排放。由于现有项目2#电泳线产品方案发生变化，本次评价对现有2#电泳线废气污染物产生和排放情况进行重新核算。

1.2.4评价内容及重点

（1）评价内容

针对工程的特点和性质，本次评价的内容包括：总则、现有项目概况、工程概况和工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论。

（2）评价重点

①项目建设与相关法规、政策和规划的符合性及工程选址的环境合理性论证；

②项目工程分析和产污情况、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证。

1.3评价时段、环境影响识别及评价因子的确定

1.3.1评价时段

项目已办理征地手续和土地证，使用厂房为已建厂房，施工期主要为设备安装和调试，施工期短，因此本次评价对施工期环境影响进行简要分析，本次评价时段主要为项目运营期。

1.3.2环境影响识别及评价因子

（1）环境影响因素的识别

拟扩建项目施工期、营运期间主要涉及废气、废水、噪声、固废等污染物的产生、排放。根据项目的工程分析和项目所在区域的环境现状特征，项目施工期、营运期对区域的自然环境、社会环境会产生一定的环境影响，施工期主要为施工作业噪声、施工人员生活污水、垃圾等。营运期主要为生产废水、废气、噪声及固废等，识别项目建设的环境影响因素及环境影响性质见表1.3-1。

表1.3-1   工程主要环境影响分析表

| 产污环节 |  | 环境要素 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 水环境（包括地表水及地下水） | 固废 | 噪声 | 生态 环境 |
| 施工期 |  | 装修废气 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活垃圾、建筑垃圾 | 施工噪声 | / |
| 营 运 期 | 喷粉、固化 | 颗粒物、非甲烷总烃、总VOCs | / | 废除尘过滤棉、废包装、废塑粉、废塑粉包装、废遮蔽纸 | 设备噪声 |  |
|  | 喷PVC、烘干 | 颗粒物、非甲烷总烃、总VOCs | / | 废包装、废涂料桶、废遮蔽纸、废沾染遮蔽纸 | 设备噪声 | / |
|  | 龙门电泳、烘干 | 非甲烷总烃、总VOCs | COD、BOD5、SS、LAS、石油类、磷酸盐、氟化物、锌、锰 | 废包装、废涂料桶、废槽渣 | 设备噪声 | / |
|  | 热洁炉 | 非甲烷总烃、总VOCs、颗粒物、SO2、NOx | / | 热洁炉残渣 | 设备噪声 | / |
|  | 天然气燃烧 | 颗粒物、SO2、NOx | / | / | 设备噪声 | / |
|  | 打磨 | 颗粒物 | / | 废除尘过滤棉、除尘灰 | 设备噪声 | / |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | / | 除尘灰、抛丸废渣 | 设备噪声 | / |
|  | 喷砂 | 颗粒物 | / | 除尘灰、废砂 | 设备噪声 | / |
|  | 废气处理 | 颗粒物、SO2、NOx | COD、BOD5、SS | 废活性炭、废过滤棉、废焦油 | 风机噪声 | / |
|  | 废水处理 | / | 地下水泄漏污染 | 污泥 | 设备噪声 | / |

1.3.3环境要素识别

项目的环境要素识别采用矩阵法，拟建项目工程开发活动主要问题为营运期环境影响。工程环境影响要素识别、筛选详见表1.3-2。

表1.3-2 主要环境影响因子识别表

| 工程活动 环境资源 |  | 施工期 |  |  |  | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工 噪声 | 施工 扬尘 | 施工 废水 | 施工 固废 | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 | 运输 |
| 自然 环境 | 环境 空气 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
|  | 水环境 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ |
|  | 声环境 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
|  | 土壤 | ○ | ○ | △ | ● | ○ | △ | ○ | △ | △ |
| 备注 |  | ●有影响，○没有影响，△可能有影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.4评价因子的确定

（1）现状评价因子

通过对影响因子的识别，筛选出环境质量现状评价因子，同时考虑对区域环境质量现状调查的完整性，将常规因子一并列入项目现状评价因子范围内。

环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃；

地表水：pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类；

地下水：pH、钾（K+）、钠（Na+）、钙（Ca2+）、镁（Mg2+）、碳酸盐（CO32-）、重碳酸盐（HCO3-）、硫酸盐（SO42-）、氯化物（Cl-）、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚（挥发性酚类）、总硬度、氟化物、高锰酸盐指数（耗氧量）、苯、二甲苯、氟化物、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂、石油类；

声环境：噪声等效A声级；

土壤环境：基拟扩建项目45项+pH+石油烃。

（2）营运期预测、分析评价因子

环境空气：颗粒物（PM10、PM2.5）、非甲烷总烃、总VOCs、SO2、NOx，其中总VOCs无环境质量标准，本次评价总VOCs以非甲烷总烃作为表征指标进行影响预测。

地表水：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、石油类、动植物油、磷酸盐、氟化物、锌、锰；

地下水：COD、石油类；

噪声：厂界噪声、敏感点噪声；

固体废物：工业固体废物（一般工业固废、危险废物）、生活垃圾。

1.4环境功能区划及评价标准

1.4.1环境功能区划及环境质量标准

（1）环境空气质量标准

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号），项目所在区域环境空气质量属二类功能区，执行二类功能区标准；非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）执行。与项目相关的主要标准值见表1.4-1。

表1.4-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级浓度限值μg/m³ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4mg/m³ |  |
|  | 1小时平均 | 10mg/m³ |  |
| NOx | 年平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0mg/m³ | 参照《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） |

（2）地表水环境质量标准

拟扩建项目污废水经处理后排至合川工业园区南溪组团A区污水处理厂处理后排放至受纳水体建梁河，最终汇入嘉陵江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发﹝2012〕4号），建梁河无水域环境功能类别，嘉陵江合川段水域功能类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。相关标准见表1.4-2。

表1.4-2   地表水环境质量标准（单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | III类标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | COD | 20 |
| 3 | BOD5 | 4 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 |
| 5 | 石油类 | 0.05 |

（3）地下水环境质量标准

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类标准及规划环评，合川工业园区南溪组团A区地下水环境执行Ⅲ类标准；COD参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。见表1.4-3。

表1.4-3  地下水环境质量标准

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 14 | 耗氧量（CODMn法，以O2计）（mg/L） | ≤3.0 |
| 2 | 总硬度（mg/L） | ≤450 | 15 | 硝酸盐（mg/L） | ≤20 |
| 3 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | 16 | 亚硝酸盐（mg/L） | ≤1.0 |
| 4 | 硫酸盐（mg/L） | ≤250 | 17 | 氰化物（mg/L） | ≤0.05 |
| 5 | 氯化物（mg/L） | ≤250 | 18 | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 |
| 6 | 铜（mg/L） | ≤1.00 | 19 | 铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 |
| 7 | 锌（mg/L） | ≤1.00 | 20 | 汞（mg/L） | ≤0.001 |
| 8 | 铁（mg/L） | ≤0.3 | 21 | 锰（mg/L） | ≤0.1 |
| 9 | 挥发性酚类（mg/L） | ≤0.002 | 22 | 铅（mg/L） | ≤0.01 |
| 10 | 氨氮（mg/L） | ≤0.50 | 23 | 砷（mg/L） | ≤0.05 |
| 11 | 钠（mg/L） | ≤200 | 24 | 镉（mg/L） | ≤0.005 |
| 12 | 总大肠菌群（CFU/100mL） | ≤3.0 | 25 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ≤0.3 |
| 13 | 细菌总数（CFU/mL） | ≤100 | 26 | COD（mg/L） | ≤20 |

（4）声环境质量标准

项目位于合川工业园南溪组团A区花园路158号，项目厂界南侧紧邻城市次干路南沙路，南侧厂界外存在声环境敏感点，项目南侧厂界为4a类声环境质量区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，东、西、北侧属于3类声环境功能区，其声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，南侧厂界外声环境敏感点处属于2类声环境功能区，其声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

表1.4-4  《声环境质量标准》（GB3096-2008）   单位LeqdB（A）

| 厂界 | 类别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南侧厂界外敏感点 | 2类 | 60 | 50 |
| 东、西、北侧厂界 | 3类 | 65 | 55 |
| 南侧厂界 | 4a类 | 70 | 55 |

（5）土壤环境

拟扩建项目用地属于二类工业用地，区域土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值，相关标准值见表1.4-5。

表1.4-5   土壤环境质量标准限值表单位：mg/kg

| 监测因子 | 标准值 | 监测因子 | 标准值 | 监测因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 60 | 二氯甲烷 | 616 | 甲苯 | 1200 |
| 镉 | 65 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 六价铬 | 5.7 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 邻二甲苯 | 640 |
| 铜 | 18000 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 硝基苯 | 76 |
| 铅 | 800 | 四氯乙烯 | 53 | 苯胺 | 260 |
| 汞 | 38 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 2-氯苯酚 | 2256 |
| 镍 | 900 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 锰 | / | 三氯乙烯 | 2.8 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 四氯化碳 | 2.8 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 氯仿 | 0.9 | 氯乙烯 | 0.43 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 氯甲烷 | 37 | 苯 | 4 | 䓛 | 1293 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | 氯苯 | 270 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | 1,2-二氯苯 | 560 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | 1,4-二氯苯 | 20 | 萘 | 70 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | 596 | 乙苯 | 28 | 石油烃（C10~C40） | 4500 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | 54 | 苯乙烯 | 1290 |  |  |

1.4.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

拟扩建项目为新能源汽车电池零部件表面处理项目，主要生产线有4#喷粉线（悬挂）、2#喷PVC线、1#龙门电泳线，现有2#电泳线废气与拟扩建项目废气一起合并处理后排放，主要涉及的废气污染物包括颗粒物、非甲烷总烃、总VOCs、SO2、NOx。

拟扩建项目废气排放情况及执行标准见表1.4-6。

表1.4-6   拟扩建项目废气排放情况及执行标准一览表

| 产污环节 | 污染物 | 治理措施 | 排气筒 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷粉 | 颗粒物 | 2#布袋除尘器 | DA019 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
| 喷粉固化、喷PVC、龙门电泳线电泳、现有2#电泳线电泳 | 颗粒物、非甲烷总烃、总VOCs | 4#喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附 | DA020 | 《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016） |
|  | 臭气浓度 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| PVC烘干、龙门电泳线电泳烘干、现有2#电泳线电泳烘干 | 非甲烷总烃、总VOCs、SO2、NOx | 3#RTO蓄热式燃烧 |  | 《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016） |
|  | 臭气浓度 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 热洁炉 | 非甲烷总烃、总VOCs | 两级热交换器+两级喷淋+干式过滤+活性炭吸附 | DA021 | 《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016） |
|  | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 |  |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016） |
| 天然气燃烧 | 颗粒物、SO2、NOx | / | DA022 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016） |
| 打磨 | 颗粒物 | 干式过滤棉+滤筒除尘器 | 无组织 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
| 喷砂 | 颗粒物 | 设备自带布袋除尘器 | 无组织 |  |
| 抛丸 | 颗粒物 | 设备自带布袋除尘器 | 无组织 |  |
| 厂房外无组织 | 非甲烷总烃 | 车间机械通风、车间沉降、自然通风 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值 |
|  | 颗粒物 |  | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016） |
| 厂界无组织 | 非甲烷总烃 |  | / | 《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016） |
|  | 颗粒物 |  | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | 臭气浓度 |  | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

拟扩建项目打磨废气、抛丸废气和喷砂废气分别经过处理后无组织排放，排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）无组织排放限值浓度，4#喷粉线喷粉废气排气筒（DA019）排放的颗粒物执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中影响区标准限值要求，标准限值见表1.4-7。

表1.4-7   《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）

| 污染物 | 区域 | 有组织排放监控浓度限值 |  |  | 无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 最高允许排放速率（kg/h） |  |
| 颗粒物 | 影响区 | 100 | 20 | 3.2 | 1.0 |

拟扩建项目4#喷粉线固化废气、2#喷PVC线废气、1#龙门电泳线有机废气和现有2#电泳线有机废气经过处理后通过排气筒（DA020）排放的颗粒物、非甲烷总烃、总VOCs和RTO设施排放的颗粒物、SO2、NOx，以及热洁炉废气经过处理后通过排气筒（DA016）排放的非甲烷总烃、总VOCs均执行《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）表2、表3中其他区域限值，标准限值见表1.4-8。

表1.4-8   摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准限值表

| 污染物 | 最高允许浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率 （kg/h） | 厂界无组织排放监控点限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 60 | 3.7 | 2.0 |
| 总VOCs | 70 | 5.0 | / |
| 颗粒物* | 20 | 1.5 |  |
| 二氧化硫* | 300 | / | / |
| 氮氧化物* | 300 | / | / |
| *当非甲烷总烃的总去除效率不低于90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求； *DB50/660-2016中颗粒物排放标准仅适用于喷漆室； *DB50/660-2016中二氧化硫、氮氧化物仅适用于燃烧类处理设施。 |  |  |  |

拟扩建项目热洁炉采用天然气燃烧直接加热，燃烧废气通过排气筒（DA016）排放；各涂装生产线固化炉或烘干室均为间接加热，天然气燃烧废气通过排气筒（DA017）排放；燃烧产生的颗粒物、SO2和NOx执行重庆市地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1和表2标准限值要求，标准限值见表1.4-9。

表1.4-9   《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）

| 污染物 | 区域 | 有组织排放监控浓度限值 |  |  | 无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 最高允许排放速率（kg/h） |  |
| 颗粒物 | 加热炉-非金属加热 | 100 | 20 | / | 5.0 |
| 烟气黑度 |  | 1 | 20 | / | / |
| 二氧化硫 | 燃气炉窑-其他区域 | 400 | 20 | / | / |
| 氮氧化物 |  | 700 | 20 | / | / |

拟扩建项目各涂装生产线产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值，标准限值见表1.4-10。

表1.4-10   《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（部分）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速度（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 臭气浓度 | 2000（无量纲） | 15 | / | 厂界浓度 | 20（无量纲） |

厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。标准限值见表1.4-11。

表1.4-11   《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）

| 污染物 | 排放限值 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 6 | 监控点处1h平均浓度限值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 20 | 监控点处任意一次浓度限值 |  |
| 注：项目位于合川区，根据《重庆市环境保护局关于印发在江津、合川、璧山、铜梁等区执行国家大气污染物特别排放限值工作方案的函》（渝环函[2018]490号），合川区为重点区域，挥发性有机物无组织排放执行特别排放限值。 |  |  |  |  |

（2）水污染物排放标准

项目运营期生产废水主要包括1#龙门电泳线产生的脱脂废水、表调废水、磷化废水、钝化废水、水洗废水、电泳阳极废水，喷淋塔废水，纯水制备的反冲洗废水，浓水和空压机废水。生产废水排至厂房北侧生产废水暂存池暂存，再泵送至厂区现有已验收生产废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最后经南溪组团A区污水处理厂处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入建梁河，最后汇入嘉陵江。

食堂废水依托现有设施隔油后与生活污水一起依托厂区现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最后经南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入建梁河，最后汇入嘉陵江。废水污染物各标准值见表1.4-12。

表1.4-12   项目污水污染物浓度标准值      单位：mg/L

| 标准 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 石油类 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 | 6～9 | 500 | 300 | 400 | 45① | 20 | 100 |
|  | 氟化物 | 磷酸盐 | 总锌 | LAS | 总锰 |  |  |
|  | 20 | / | 5.0 | 20 | 5.0 |  |  |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 石油类 | 动植物油 |
|  | 6～9 | 60 | 20 | 20 | 8(15)② | 3 | 3 |
|  | 氟化物 | 磷酸盐 | 总锌 | LAS | 总锰 |  |  |
|  | 10③ | 1 | 1.0 | 1 | 2.0 |  |  |
| 注：①氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/ T31962 -2015）B级标准； ②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； ③氟化物按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）噪声排放标准

项目施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期南侧厂界紧邻城市次干道南沙路，南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东、西和北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见表1.4-13。

表1.4-13   环境噪声排放标准         单位：dB(A)

| 适用区域 |  | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  | 70 | 55 | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 运营期 | 3类 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  | 4类 | 70 | 55 |  |

（4）固体废物排放标准

危险废物贮存库执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，危废转移过程中严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布），一般工业固体废物暂存场应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；生活垃圾按照《重庆市生活垃圾分类管理办法》收集和处置；餐厨垃圾交有资质单位回收使用。

1.5评价工作等级及评价范围

1.5.1环境空气

（1）大气环境评价等级划分依据

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级确定依据见表1.5-1。

表1.5-1   大气环境影响评价工作等级

| 序号 | 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | Pmax≥10% |
| 2 | 二级 | 1%≤Pmax＜10％ |
| 3 | 三级 | Pmax＜1% |

根据项目工程分析结果，采用导则推荐的估算模式对有组织和无组织排放污染物进行估算，计算其下风向最大落地浓度及占标率、最大落地浓度占标率10%距源最远距离。

Pi=C i/C0i×100%

式中：Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³；

Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。

①评价因子和评价标准筛选

表1.5-2   评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 参照河北省《大气环境质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） |
| PM10 | 年平均 | 70 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| SO2 | 年平均 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NOx | 年平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |

②估算模型计算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，选用估算模型（AERSCREEN）进行评价等级的判断。根据工程分析，估算模型参数如表1.5-3。

表1.5-3   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 30万 |
| 最高环境温度 |  | 42.9°C |
| 最低环境温度 |  | -1.9°C |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

结合拟建项目废气排放的特点和环境质量标准情况，本次评价选取非甲烷总烃、PM10、PM2.5、SO2和NOx作为大气评价因子，污染源特征参数，见表1.5-4~5。

表1.5-4   污染源强参数一览表（点源）

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口直径/m | 烟气量/m3/h | 烟气温度/℃ | 烟气流速m/s | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物 | 最大排放速率/kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA019 | -196 | 181 | 272 | 20 | 0.2 | 2000 | 25 | 17.68 | 6000 | 正常 | PM10 | 0.059 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0295 |
| 2 | DA020 | -164 | 190 | 274 | 20 | 0.8 | 28000 | 50 | 15.47 | 6000 | 正常 | PM10 | 0.097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.527 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.32 |
| 3 | AD021 | -197 | 207 | 275 | 20 | 0.3 | 3000 | 25 | 11.79 | 6000 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.131 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.07 |
| 4 | DA022 | -207 | 210 | 276 | 20 | 0.2 | 2094.27 | 50 | 18.52 | 6000 | 正常 | PM10 | 0.056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.039 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.309 |

表1.5-5   无组织面源参数一览表

| 编号 | 名称 | 面源中心坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北方向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物 | 排放量kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产厂房无组织排放 | -177 | 168 | 272 | / | / | 15 | 12 | 6000 | 正常 | PM10 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.474 |

③估算模型计算结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算结果见表1.5-6。

表1.5-6   估算模型计算结果表

| 污染源 | 类型 | 污染物 | 最大地面浓度（mg/m3） | 最大地面浓度占标率% | 最大落地浓度距离（m） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA019 | 点源 | PM10 | 4.69E-03 | 1.04 | 124 | 0 |
|  |  | PM2.5 | 2.34E-03 | 1.04 |  | 0 |
| DA020 | 点源 | PM10 | 2.29E-03 | 0.51 | 253 | 0 |
|  |  | PM2.5 | 1.14E-03 | 0.51 |  | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.24E-02 | 0.62 |  | 0 |
|  |  | SO2 | 1.89E-03 | 0.38 |  | 0 |
|  |  | NOx | 7.55E-03 | 3.02 |  | 0 |
| DA021 | 点源 | 非甲烷总烃 | 1.03E-02 | 0.52 | 132 | 0 |
|  |  | PM10 | 7.88E-05 | 0.02 |  | 0 |
|  |  | PM2.5 | 3.94E-05 | 0.02 |  | 0 |
|  |  | SO2 | 7.09E-04 | 0.14 |  | 0 |
|  |  | NOx | 5.51E-03 | 2.21 |  | 0 |
| DA022 | 点源 | PM10 | 2.78E-03 | 0.62 | 22 | 0 |
|  |  | PM2.5 | 1.39E-03 | 0.62 |  | 0 |
|  |  | SO2 | 1.94E-03 | 0.39 |  | 0 |
|  |  | NOx | 1.54E-02 | 6.14 |  | 0 |
| 无组织排放 | 面源 | PM10 | 1.73E-02 | 3.84 | 55 | 0 |
|  |  | PM2.5 | 8.64E-03 | 3.84 |  | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.02E-01 | 5.12 |  | 0 |

根据表1.5-6计算结果可知，拟扩建项目排放最大占标率Pmax为无DA017排放的NOx，最大占标率Pmax为6.14%，1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，拟扩建项目大气环境影响评价工作等级为二级，因此，拟扩建项目大气环境影响评价范围为以项目建设地为中心，自厂界外延到边长为5km的矩形区域为评价范围。

1.5.2地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ 2.3-2018）规定，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表1.5-7。

表1.5-7   地表水评价等级判定依据表

| 序号 | 评价等级 | 判断依据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量水W/(无量纲) |
| 1 | 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 2 | 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 3 | 三级 | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 4 | 三级B | 间接排放 | － |

项目生产废水排至厂区已建生产废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最后经南溪组团A区污水处理厂处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入建梁河，最后汇入嘉陵江。

食堂废水经过隔油后与生活污水一起排入厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最后经南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入建梁河，最后汇入嘉陵江。

拟扩建项目废水排放方式均为间接排放，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）评价等级划分要求，本次评价水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，环境现状调查主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染物。

1.5.3地下水环境

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，拟建项目属于“51、表面处理及热处理加工-使用有机涂层的”中编制环境影响报告书，属于Ⅲ类项目；同时，项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表1.5-8。

表1.5-8   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

项目所在的合川工业园区南溪组团A区均以自来水为生活和生产水源，周围无集中式地下水饮用水水源，无地下水饮用取水点，环境敏感程度为“不敏感”。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），拟建项目地下水评价工作等级判定的依据如下。

表1.5-9   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目涉及表面处理-使用有机涂层，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类；项目所在区域内水文地质条件简单，周边也不涉及地下水饮用水源保护区，也不涉及特殊地下水资源保护区，项目所在区域地下水环境不敏感；按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中评价等级划分依据，项目地下水环境影响评价等级为三级。

1.5.4声环境

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中5.1章节评价等级相关判定依据“5.1.4建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价”。根据《合川区声环境功能区划分调整方案》（合川府办发〔2023〕56号），拟扩建项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类标准区域，主要噪声源均为固定源，项目建设前后评价范围内的声环境保护目标噪声级增量小于3dB（A），受影响人口数量变化不大，则拟扩建项目声环境影响评价工作等级为三级。

1.5.5环境风险

项目涉及危险化学物品使用和储存，在操作、管理不善遇明火的情况下可能发生泄漏事故和火灾事故，污染周边环境。拟扩建项目建成后厂区增加的风险物质较少，Q值为1≤Q＜10等级，行业及生产工艺M得分为M4，危险物质与工艺系统危险性为P4，大气环境敏感程度分级为E1，地表水环境敏感程度分级为E2，地下水敏感程度分级为E2，项目大气、地表水、地下水环境风险潜势分别为Ⅲ、Ⅱ、Ⅱ，项目环境风险评价等级为大气二级、地表水三级、地下水三级。

1.5.6土壤环境

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录A确定拟建项目所属土壤环境影响类别，项目前处理工艺过程属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“金属制品表面处理、且使用有机涂层”的项目，属于Ⅰ类项目。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中表3确定拟建项目土壤环境敏感程度，分级原则见表1.5-10。

表1.5-10   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 项目建设周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其它情况 |

项目位于合川工业园区南溪组团A区内，用地类型为工业用地，项目周边均为规划的工业用地，项目占地范围南侧外现状还存在少量居民，该地区已完成征地，居民正在搬迁中，因此，本次评价土壤环境敏感程度判定为不敏感。

表1.5-11  项目土壤等级分级表

| 占地规模 评价工作等级 | I类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，项目属于I类项目，位于土壤环境不敏感程度区域。项目占地面积小于5hm2，占地规模属于小型。根据导则中的评价工作等级分级依据，项目土壤环境影响评价工作等级为二级。

1.5.7生态影响评价

项目位于合川工业园区南溪组团A区内，不在生态保护红线范围内，所在园区已完成规划环评且符合规划环评要求，周边无生态保护目标，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中“6.1.8符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”，项目生态影响评价为简单分析。

1.5.8评价范围

根据项目污染源排放情况，项目所在地地形地貌、气象条件，敏感点分布等，以及相关环境影响评价技术导则中关于评价范围的确定原则，确定本次评价的具体范围详见表1.5-12。

表1.5-12   项目环境影响评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围（内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 二级 | 以项目厂址为中心、边长5km×5km的矩形区域 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | 风险涉及的水域以及可依托性分析，主要从污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况及排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染物等方面开展评价，满足依托的环境可行性要求 |
| 3 | 地下水环境 | 三级 | 项目所处水文地质单元 |
| 4 | 声环境 | 三级 | 项目厂界外200m范围 |
| 5 | 环境风险 | 大气二级、地表水三级、地下水三级 | 大气风险评价范围：距离项目边界5km范围；地表水风险评价范围：危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内；地下水风险评价范围：与项目同一水文地质单元 |
| 6 | 土壤环境 | 二级 | 项目占地范围及占地范围外0.2km范围内的全部区域 |
| 7 | 生态影响 | 简单分析 | / |

1.6产业政策及相关规划符合性分析

1.6.1产业政策符合性分析

#### （1）《产业结构调整指导目录》（2024年本）符合性分析

拟扩建项目主要进行汽车零部件表面处理，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），拟扩建项目不属于其中的淘汰类、限制类项目，即为允许类，同时拟扩建项目不涉及落后或需淘汰生产工艺装备。因此，拟扩建项目符合《产业结构调整指导目录》（2024年本）的相关要求。

#### （2）与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析

拟扩建项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）有关要求通知对照分析见表1.6-1。

表1.6-1   项目与渝发改投资〔2022〕1436号的符合性分析

| 序号 | 实施细则 | 拟扩建项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不予准入类 | 全市范围内不予准入： 1、国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目 2、天然林商业性采伐 3、法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目 | 项目不属于全市范围内不予准入项目 | 符合 |
|  | 重点区域不予准入： 1、外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂 2、二十五度以上陡坡地开垦种植农作物 3、在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目 4、饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 5、长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库(以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外)。 6、在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 7、在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 8、在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 9、在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 项目不位于重点区域，且不属于重点区域不予准入项目 | 符合 |
| 限制准入类 | 全市范围内限制准入： 1、新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 2、新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 3、在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 4、《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目 | 项目不属于严重过剩产能行业、高耗能高排放、石化、现代煤化、高污染和明确禁止的汽车投资项目 | 符合 |
|  | 重点区域范围内限制准入： 1、长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等有在环境风险的项目 2、在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目 | 项目不位于长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内和水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，且项目不属于制浆制造、印染等存在环境风险的项目和围湖造田等投资建设项目 | 符合 |

由上表分析可知，项目位于合川工业园区南溪组团A区，属于汽车零部件表面处理项目，符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）相关规定和要求。

#### （3）与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评(2021)45号)、《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决)遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》(渝环办﹝2021〕168号)符合性分析

项目主要消耗的能源为电力、天然气、新水，电、天然气和水的年耗量分别为50万kw.h、138.6万m3、23625t，根据《综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2020)，电的折标煤系数为0.1229kgce/kw.h，天然气的折标煤系数为1.1000~1.3300kgce/Nm3，本评价取1.1kgce/Nm3，水的折标煤系数为0.2571kgce/t，经核算，拟扩建项目年综合能源消耗量为1592.124tce（当量值），拟扩建项目不属于“两高”项目。

拟扩建项目将按照相关要求进行能源使用监控，并根据能源使用情况进行能源评估。

1.6.2与环保政策符合性分析

#### （1）与《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办﹝2014〕30号）的符合性分析

项目与《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办﹝2014〕30号）的符合性对比分析详见表1.6-2。

表1.6-2   项目与《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》的符合性分析对照表

| 与项目相关的要求 | 拟建项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 严格落实规划与建设项目环境影响评价的联动机制。凡未开展或未完成规划环境影响评价的，各级环境保护行政主管部门不得受理规划所含建设项目的环境影响评价报批申请。规划环境影响评价结论应当作为审批建设项目环境影响评价文件的依据。 | 项目所在的合川工业园区南溪组团A区，已开展规划环境影响评价，且拟建项目符合规划环评要求 | 符合 |
| 排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的城市，应进行倍量削减替代。 | 项目主要排放非甲烷总烃、总VOCs、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，上一年度项目区域环境空气超标，按要求进行倍量削减替代 | 符合 |
| 石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、原油成品油码头、储油库、加油站项目，必须采取严格的挥发性有机物排放控制措施。 | 项目属于表面涂装项目，对产生的挥发性有机物采取了有效的收集处理措施，能达标排放 | 符合 |

由上表分析可知，项目符合《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办﹝2014〕30号）中环境保护政策要求。

#### （2）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办﹝2022〕17号）的符合性分析

表1.6-3   项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办﹝2022〕17号）符合性分析

| 管控内容 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州一宜宾一乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 | 项目属于汽车零部件表面处理项目，不属于码头、过长江通道项目 | 符合 |
| 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划〔2020—2035年》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 |  | 符合 |
| 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。 | 项目位于合川工业园区南溪组团A区，不涉及自然保护区和风景名胜区，也不在饮用水水源准保护区和的岸线和河段范围内 | 符合 |
| 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。 |  | 符合 |
| 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 |  | 符合 |
| 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 |  | 符合 |
| 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 | 项目位于合川工业园区南溪组团A区，不在饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段范围内 | 符合 |
| 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 | 项目位于合川工业园区南溪组团A区，属于汽车零部件表面处理项目，不涉及水产种质资源保护区、湿地公园等；不涉及长江流域河湖岸线和重要江河湖泊等 | 符合 |
| 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。 |  | 符合 |
| 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 |  | 符合 |
| 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 |  | 符合 |
| 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 | 项目污水经厂区污水站处理后排入南溪组团A区污水处理厂处理达标后排放，不新增排污口 | 符合 |
| 第十七条 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 项目位于合川工业园区南溪组团A区，属于汽车零部件表面处理项目，不涉及水生生物捕捞 | 符合 |
| 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 项目位于合川工业园区南溪组团A区，属于汽车零部件表面处理项目，不在生态保护红线和永久基本农田范围内 | 符合 |
| 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 |  | 符合 |
| 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 |  | 符合 |
| 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 项目属于汽车零部件表面处理项目，不属于化工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目 | 符合 |
| 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。 |  | 符合 |
| 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 | 项目属于汽车零部件表面处理项目，为允许类项目 | 符合 |
| 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 |  | 符合 |
| 第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： (一）新建独立燃油汽车企业； (二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； (三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外； (四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外。 | 项目属于汽车零部件表面处理项目，主要处理部件为新能源汽车电池底护板、水冷板和箱体框架，不属于燃油车汽车投资项目 | 符合 |
| 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 | 项目属于汽车零部件表面处理项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目 | 符合 |

由上表可知，项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办﹝2022〕17号）相关规定和要求。

#### （3）与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

项目位于合川工业园区南溪组团A区，项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析见表1.6-4。

表1.6-4   项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

| 序号 | 《中华人民共和国长江保护法》要求 | 拟建项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可。 | 项目位于合川工业园区南溪组团A区内，用地为规划工业用地，已办理规划许可证。 | 符合 |
| 2 | 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。 | 项目不属于重污染企业，不会对生态系统有严重影响。 | 符合 |
| 3 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支 流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿 库；但是以提升安全、生态环境保护水平为 目的的改建除外。 | 项目不属于尾矿库项目。 | 符合 |
| 4 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 项目不在长江干支流岸线一公里范围内，不属于化工项目。 | 符合 |
| 5 | 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。 | 项目位于合川工业园区南溪组团A区内，不属于水土流失严重、生态脆弱的区域。 | 符合 |
| 6 | 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保 护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整 治工程；确需整治的，应当经科学论证，并 依法办理相关手续。 | 项目不属于航道整治工程。 | 符合 |

由上表可知，项目符合《中华人民共和国长江保护法》相关规定和要求。

#### （4）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的符合性分析

表1.6-5   与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析

| 治理攻坚方案要求 | 拟扩建项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 全面落实标准要求，强化无组织排放控制 2020年7月1日起全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；处置环节应将盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭，按要求妥善处置，不得随意丢弃；高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。 | 拟扩建项目的原辅材料采用密闭容器存储，电泳、喷粉和喷PVC生产线均为密闭生产线，且有机废气经过收集后采用相应的废气治理措施进行了有效治理。 企业设置专职岗位对生产过程中使用的原辅材料、操作规程进行管理，制定生产制度，严格要求工人按照操作规程生产。 废涂料包装桶收集暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处理。 | 符合 |
| 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 组织企业开展现有VOCs治理设施评估，全面评估废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，实现达标排放，石化、化工、包装印刷、工业涂装、制药等VOCs排放重点源6月底前完成。对单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次活性炭吸附、喷淋吸收、生物法等工艺设施的，要重点加强效果评估。 VOCs处理系统应与生产工艺设备保持同步运行，根据处理工艺，处理设施通常应略早于生产设备启动、略晚于生产设备停止。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 | 拟扩建项目喷粉、喷PVC和电泳等工序均在密闭生产线内进行，废气进行了有效的收集，有机废气经“喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附”或“RTO蓄热式燃烧设施”处理后排放，有机废气污染物综合处理效率分别为70%和98%。 废气处理设施在生产设施运行前开机，在生产设施关停一段时间后关机，保证生产工序产生的有机废气得到有效的处理。 废气处理设施发生故障时，立即停止生产并对处理设施进行检修。 | 符合 |

由上表可知，拟扩建项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》政策文件中的要求是相符合的。

#### （5）《挥发性有机物无组织排放标准》GB37822-2019的符合性分析

表1.6-6   与《挥发性有机物无组织排放标准》GB37822-2019符合性分析表

| 序号 | 控制要求 | 拟扩建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、料仓中；盛装VOCs物料的容器应放置于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；容器在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭 | 拟扩建项目使用的电泳漆料、PVC涂料类等均储存在密闭的包装桶内，并储存在专用的化学品库房内，库房地面设置防渗、防腐等措施 | 符合 |
| 2 | VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统 | 拟扩建项目喷粉、喷PVC和电泳工序均在密闭生产线内进行，废气经过集气管道收集排至废气处理设施内处理后达标排放 | 符合 |
| 3 | 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年 | 要求企业建立台账制度，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年 | 符合 |
| 4 | 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量 | 项目按照通风设计规范等的要求，采取了机械排风系统措施 | 符合 |
| 5 | VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施 | 拟扩建项目有机废气均采用废气处理装置处理达标后排放，废气处理设施与生产设备同步运行；废气处理装置发生故障或检修时，对应的生产设备停运，待检修完毕后同步投入使用 | 符合 |
| 6 | 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集 | 拟扩建项目生产过程中产生的废气分别经过收集后，经过不同的废气治理设施处理后排放 | 符合 |
| 7 | 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s | 项目生产均在密闭的生产线内进行，废气通过集气管道收集，无需设施集气罩 | 符合 |
| 8 | 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏 | 项目废气收集管道均为全密闭，后端设置引风机，废气收集系统为负压运行 | 符合 |
| 9 | VOCs废气收集处理系统污染物排放应符GB16297或相关行业排放标准的规定 | 项目属于汽车零部件表面处理项目，VOCs废气收集处理系统污染物排放执行《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）等相应的排放标准限值 | 符合 |
| 10 | 吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放 | 拟扩建项目采用活性炭吸附、RTO蓄热式燃烧等装置处理有机废气，以实测浓度为达标判定依据，不存在稀释排放 | 符合 |
| 11 | 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定 | 拟扩建项目由于厂房建筑高度原因，排气筒高度均为20m。 | 符合 |
| 12 | 有机聚合物产品用于制品生产过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝）等作业中应采用密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统 | 项目为表面处理项目，项目生产过程在密闭生产线内进行，生产线设置了排气口和废气管道收集有机废气，然后通过废气处理装置处理后达标排放 | 符合 |
| 13 | 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定 | 项目属于汽车零部件表面处理项目，厂房周边监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）特别排放限值，企业边界VOCs监控要求执行《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）相应排放标准限值 | 符合 |

由上表可知，项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关规定及要求。

#### （6）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关内容的符合性分析见表1.6-7。

表1.6-7   与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析表

| 序号 | 相关要求 | 拟扩建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。 | 拟扩建项目因工件工艺需求，PVC生产线使用溶剂型高固份PVC涂料，喷粉线使用粉末涂料，龙门电泳线使用水性电泳漆料，使用的原料料中VOCS含量满足相关限量要求，生产过程在封闭厂房以及密闭生产线内进行，有机废气经过收集处理后达标排放。 | 符合 |
| 2 | 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放；对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用；对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；拟扩建项目不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 | 拟扩建项目低浓度有机废气采用“喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附”工艺处理后达标排放；高浓度有机废气采用“RTO蓄热式燃烧设施”处理后排放，RTO设施本身具有余热回收过程。 | 符合 |
| 3 | 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 | 拟扩建项目产生的废活性炭交由有危废处理资质的单位处理。 | 符合 |

根据上表，拟扩建项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相关要求。

#### （7）与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的符合性分析。

拟扩建项目各涂装生产线使用的涂料包括PVC抗石击涂料和绝缘电泳漆料，均涂装在工件表面，VOC限值参考汽车原厂涂料（乘用车）本色面漆的VOC限值，拟扩建项目涂料与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的符合性分析见表1.6-8。

表1.6-8   涂料与（GB/T38597-2020）的符合性分析表

| 序号 | 使用涂料 | 涂料类型 | 要求规定限值 | 拟扩建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电泳漆 | 水性 | 汽车原厂涂料（乘用车）：水性电泳底漆：VOC≤200g/L | VOC含量：43g/L |  |
| 2 | PVC抗石击涂料 | 溶剂型 | 汽车原厂涂料（乘用车）：溶剂型本色面漆：VOC≤500g/L | VOC含量：46g/L | 符合 |

根据表1.6-12可知，拟扩建项目使用漆料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中的VOC限值要求。

#### （8）与《涂装行业清洁生产评价指标体系》的符合性分析

根据《涂装行业清洁生产评价指标体系》，拟扩建项目属于汽车零部件表面处理项目，根据拟扩建项目涉及的工艺，本次评价采用《涂装行业清洁生产评价指标体系》中表3~6对项目清洁生产指标符合性进行评价，具体评价分析见表1.6-9。

表1.6-9   与《涂装行业清洁生产评价指标体系》的符合性分析

| 评价指标 |  |  |  |  | 评价基准值 |  |  | 拟扩建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |  |  |
| 化学前处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺及设备要求 | 涂装前处理 | 脱脂设施 |  |  | 环保、节水技术应用；节能技术应用 | 环保、节水技术应用 |  | 拟扩建项目龙门电泳线脱脂设施采用低氮脱脂、后端清洗为逆流漂洗、工艺槽配置有自动过滤系统，属于环保节水技术应用 | 满足Ⅰ级基准值 |
|  |  | 转化膜、磷化设施 |  |  | 薄膜型转化膜处理工艺；环保、节水技术应用；节能技术应用 | 环保、节水技术应用 |  | 拟扩建项目龙门电泳线设置有磷化和钝化工艺，钝化属于薄膜型钝化，采用无铬钝化，磷化和钝化工艺槽设置自动过滤系统，后端设置逆流漂洗系统，属于环保节水技术应用 | 满足Ⅰ级基准值 |
|  |  | 脱水烘干 |  |  | 应满足下列条件之一：①无需脱水烘干；②低湿低温空气吹干法 | 应满足以下条件之一：①节能技术应用；②加热装置多级调节，使用清洁能源 |  | 拟扩建项目龙门电泳线处理的工件前处留后无需脱水烘干 | 满足Ⅰ级基准值 |
|  | 原辅材料 | 脱脂 |  |  | 采用低温可生物分解型脱脂剂 | 采用中温脱脂剂 |  | 拟扩建项目采用低温可生物分解型的脱脂剂 | 满足Ⅰ级基准值 |
|  |  | 转化膜、磷化 |  |  | 采用不含第一类金属污染物 | 采用中温、第一类重金属含量≤1% |  | 拟扩建项目钝化和磷化药剂均不含第一类金属污染物 | 满足Ⅰ级基准值 |
| 机械（物理）前处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺及设备要求 | 涂装前处理 |  | 抛丸、打磨、擦拭清洁 |  | 拟扩建项目工件涂装前不需要抛丸、打磨和擦拭清洗等处理 |  |  | 拟扩建项目工件涂装前不涉及抛丸、打磨、擦拭清洁工序 | / |
|  |  |  | 喷砂（丸） |  | 应满足以下条件之一：①湿式喷砂；②干式喷砂（丸），有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥99% | 干式喷砂（丸），有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥98% | 干式喷砂（丸），有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥97% | 拟扩建项目新增喷砂工序为干式喷砂，设备自带布袋除尘器后无组织排放到车间，经过车间沉降后排放，最大粉尘处理效率大于97% | 满足Ⅲ级基准值 |
|  |  |  |  |  | 设备噪声≤85 dB(A) | 设备噪声≤87 dB(A) | 设备噪声≤90 dB(A) | 拟扩建项目喷砂线较小，喷砂量较少，并设置基础减振措施，设备噪声≤85 dB(A) | 满足Ⅰ级基准值 |
|  |  |  | 清理 |  | 喷粉生产线上件前设置有吹灰工序，吹灰室设置有除尘装置 |  |  | 拟扩建项目清理工序配备有除尘装置 | 满足Ⅰ级基准值 |
| 喷漆（涂覆） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺及设备要求 | 底漆 | 电泳漆、涂覆 |  |  | 应满足一下条件之一：①电泳漆工艺；②自泳漆工艺；③使用水性漆喷涂；④使用粉末涂料 | 节水、技术应用 |  | 拟扩建项目采用水性电泳漆、高固份涂料和粉末涂料 | 满足Ⅰ级基准值 |
|  |  |  |  |  | 节能技术应用；电泳漆、自泳漆设置备用槽；喷漆设置漆雾处理 | 节能技术应用；喷漆设置漆雾处理 |  | 拟扩建项目使用变频电机，可按需调节水量、风量、能耗等，属于节能技术 | 满足Ⅱ级基准值 |
|  |  | 烘干 |  |  | 节能技术应用；加热装置多级调节，使用清洁能源 |  | 加热装置多级调节，使用清洁能源 | 拟扩建项目烘炉为桥式，属于节能技术；烘炉使用天然气为能源，能够多级调节 | 满足Ⅰ级基准值 |
|  | 中涂、面漆 | 漆雾处理 |  |  | 有自动漆雾处理系统，效率≥95% | 有自动漆雾处理系统，效率≥85% | 有自动漆雾处理系统，效率≥80% | 拟扩建项目不涉及喷涂面漆的工艺 | / |
|  |  | 喷漆 |  |  | 应满足以下条件之一：①使使用水性漆；②使用光固化（UV）漆；③使用粉末涂料；④免中涂工艺 | 节水、节能技术应用 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废溶剂收集、处理 |  |  |  |  |
|  |  | 烘干 |  |  | 节能技术应用；加热装置多级调节，使用清洁能源 |  | 加热装置多级调节，使用清洁能源 |  |  |
|  | 废气处理设施 | 喷漆废气 |  |  | 溶剂工艺段有VOCs处理设施，处理效率≥85%；有VOCs处理设备运行监控装置 |  | 溶剂工艺段有VOCs处理设施，处理效率≥75%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 拟扩建项目不涉及喷漆废气 | / |
|  |  | 涂层烘干废气 |  |  | 有VOCs处理设施，效率≥98%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 有VOCs处理设施，效率≥95%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 有VOCs处理设施，效率≥90%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 拟扩建项目电泳烘干废气和PVC烘干废气采用RTO燃烧设施处理，处理效率≥98%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 满足Ⅰ级基准值 |
|  | 原辅材料 | 底漆 |  |  | VOCs≤30% | VOCs≤35% | VOCs≤45% | 拟扩建项目电泳漆和PVC涂料的VOCs含量均＜30% | 满足Ⅰ级基准值 |
|  |  | 喷枪清洗 |  |  | VOCs含量≤5% | VOCs含量≤20% | VOCs含量≤30% | 拟扩建项目不涉及喷枪清洗 | 满足Ⅰ级基准值 |
| 喷粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺及设备要求 | 喷粉 |  |  | 喷粉室 | 使用静电喷粉 |  |  | 拟扩建项目使用静电喷枪喷粉 | 满足基准值 |
|  |  |  |  | 粉回收率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | 拟扩建项目粉末回收率为98.38% | 满足Ⅰ级基准值 |
|  |  |  |  | 粉末处理 | 有粉尘废气处理设备，处理效率≥99% | 有粉尘废气处理设备，理效率≥98% | 有粉尘废气处理设备，理效率≥95% | 喷粉废气采用布袋除尘器处理，有粉末废气处理设备，综合处理效率可达99% | 满足Ⅰ级基准值 |
|  |  |  |  | 固化 | 固化温度≤150℃；加热装置多级调节，使用清洁能源 | 固化温度≤170℃；加热装置多级调节，使用清洁能源 | 固化温度≤190℃；加热装置多级调节，使用清洁能源 | 拟扩建项目粉末固化温度最高为190℃，多级调节，使用天然气加热 | 满足Ⅲ级基准值 |
| 清洁生产管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境管理指标 | 环境管理 |  |  |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准；满足环境影响评价、环保“三同时”制度、总量控制和污染许可证管理要求 |  |  | 拟扩建项目符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准；满足环境影响评价、环保“三同时”制度、总量控制和污染许可证管理要求 | 满足 |
|  |  |  |  |  | 一般工业固体废物贮存按照GB18599相关规定执行；危险废物(包括生产过程中产生的废漆渣、废溶剂等)的贮存严格按照GB18597相关规定执行，后续应交持有危险废物经营许可证的单位处置 |  |  | 拟扩建项目一般工业固体废物贮存按照GB18599相关规定执行；危险废物(包括生产过程中产生的废漆渣、废溶剂等)的贮存严格按照GB18597相关规定执行，后续应交持有危险废物经营许可证的单位处置 | 满足 |
|  |  |  |  |  | 符合国家和地方相关产业政策、不使用国家和地方命令淘汰或禁止的落后工艺和装备，禁止使用“高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录”规定的内容，禁止使用不符合国家或地方有关有害物质限制标准的涂料 |  |  | 拟扩建项目符合国家和地方相关产业政策，使用的生产设备不属于国家和地方命令淘汰或禁止的落后工艺和装备、使用的涂料不属于不符合国家或地方有关有害物质限制标准的涂料 | 满足 |
|  |  |  |  |  | 禁止在前处理工艺中使用苯；禁止在大面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油 |  |  | 拟扩建项目龙门电泳线前处理药剂中均不含苯；拟扩建项目不涉及采用二甲苯和汽油除油和除旧漆 | 满足 |
|  |  |  |  |  | 限制使用含二氯乙烷的清洗液；限制使用含铬酸盐的清洗液 |  |  | 拟扩建项目不使用含二氯乙烷、含铬酸盐的清洗液 | 满足 |
|  |  |  |  |  | 已建立并有效运行环境管理体系，符合GB/T24001 |  |  | 企业已建立安全环保部，专职管理厂区环境事务 | 满足 |
|  |  |  |  |  | 按照国家、地方法律法规及环评文件要求安装废水在线监测仪及其配套设施、安装VOCs处理设备运行监控装置 |  |  | 项目将按照国家、地方法律法规及环评文件要求安装废水在线监测仪及其配套设施、安装VOCs处理设备运行监控装置 | 满足 |
|  |  |  |  |  | 按照《环境信息公开办法（试行）》第十九条公开环境信息 |  |  | 拟扩建项目已按规定进行环境影响评价公示 | 满足 |
|  |  |  |  |  | 建立绿色物流供应链制度，对主要零部件供应商提出环保要求，符合相关法律法规标准要求 |  |  | 拟扩建项目将按要求建立绿色物流供应链制度，对主要零部件供应商提出环保要求，符合相关法律法规标准要求 | 满足 |
|  |  |  |  |  | 企业建设项目环境保护“三同时”执行情况 |  |  | 拟扩建项目严格执“三同时”制度 | 满足 |
|  | 组织机构 |  |  |  | 设置专门的清洁生产、环境管理、能源管理岗位，建立一把手负责的环境管理组织机构 | 设置清洁生产管理岗位，实行环境、能源管理岗位责任制，建立环境管理组织机构 | 设置环境管理机构 | 企业已设置安全环保部门，专门进行清洁生产、环境管理、能源管理岗位 | 满足 |
|  | 生产过程 |  |  |  | 磷化废水应当设施排放口进行废水单独收集，第一类污染物经单独预处理达标后进入污水处理站；按生产情况制定清理计划，定期清理含粉尘、油漆的设备和管道 |  |  | 拟扩建项目磷化废水单独收集并预处理后进入后续处理设施；设备定期维护和清洗 | 满足 |
|  | 环境应急预案 |  |  |  | 制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训和演练 |  |  | 企业将按规定制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训和演练 | 满足 |
|  | 能源管理 |  |  |  | 能源管理工作体系化；进出用能单位已配备能源计量器具，并符合GB 17167配备要求 |  |  | 企业已配置能源计量器具，符合GB 17167配备要求 | 满足 |
|  | 节水管理 |  |  |  | 进出用能单位配备能源计量器具，并符合GB 24789配备要求 |  |  | 企业已配置能源计量器具，符合GB 24789配备要求 | 满足 |

根据表1.6-9分析可知，拟扩建项目建设内容基本符合《涂装行业清洁生产评价指标体系》中的满足Ⅰ级基准值。

1.6.3与“三线一单”符合性分析

#### （1）与《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发﹝2020〕11号）和《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（渝环规〔2024〕2号）符合性分析

环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。

全市国土空间按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为818个环境管控单元。其中，优先保护单元392个，面积占比37.4%；重点管控单元305个，面积占比17.3%；一般管控单元121个，面积占比45.3%。主城都市区、渝东北三峡库区城镇群、渝东南武陵山区城镇群优先保护单元面积占比分别为21.3%、44.7%、48.3%，重点管控单元面积占比分别为39.4%、6.8%、3.1%，一般管控单元面积占比分别为39.3%、48.5%、48.6%。

项目位于合川工业园南溪组团A区，位于工业园区内，所在区域属于重点管控单元，不在合川区生态红线内，项目建设通过采取措施后对环境影响可接受，符合分区管控要求。

#### （2）与《重庆市合川区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（合川府发﹝2020〕16号）和《重庆市合川区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（合川府发〔2024〕8号）符合性分析

合川区全区国土空间按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为28个环境管控单元。其中，优先保护单元8个，面积占比9.7%；重点管控单元14个，面积占比14.8%；一般管控单元6个，面积占比75.5%。

拟扩建项目位于重庆市合川区南津街街道花园路，属于合川区工业城镇重点管控单元-南溪片区（环境管控单元编码：ZH50011720002），不在生态保护红线范围内，生产过程中产生废气、废水、噪声均采取有效措施治理后实现达标排放，对厂区周边的环境影响较小。

按照《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（渝环函﹝2022〕397号），并结合重庆市“三线一单”智检服务（http://222.177.117.35:10042），进行分析，符合性分析见表1.6-10。

表1.6-10   建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表

| 环境管控单元编码 |  |  | 环境管控单元名称 |  | 环境管控单元类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50011720002 |  |  | 合川区工业城镇重点管控单元-南溪片区 |  | 重点管控单元 |  |
| 管控要求层级 | 管控类型 | 管控要求 |  | 建设项目相关情况 |  | 符合性分析 |
| 全市总体管控要求 | 空间约束布局 | 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 |  | 拟扩建项目位于规划的工业园区内，空间布局合理 |  | 符合 |
|  |  | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 |  | 拟扩建项目不属于化工园区、化工项目、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库和重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 |  | 符合 |
|  |  | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 |  | 拟扩建项目不属于石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸、现代煤化等项目，不属于“两高”项目。 |  | 符合 |
|  |  | 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 |  | 拟扩建项目不属于高耗能、高排放、低水平项目和工业项目。 |  | 符合 |
|  |  | 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。 |  | 拟扩建项目不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业，拟扩建项目位于合川工业园区南溪组团A区，属于经过规划环评的产业园区。 |  | 符合 |
|  |  | 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。 |  | 拟扩建项目不涉及环境防护距离。 |  | 符合 |
|  |  | 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。 |  | 拟扩建项目产生的污染物较小，活动在资源环境承载能力之内。 |  | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。 |  | 拟扩建项目不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸、钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝行业和“两高”行业，拟扩建项目严格落实相关政策要求。 |  | 符合 |
|  |  | 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 |  | 拟扩建项目按要求执行特别排放限值。污染物排放总量按要求在生态环境局取得总量指标。 |  | 符合 |
|  |  | 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 |  | 拟扩建项目涉及前处理、电泳、喷粉和喷PVC，使用涂料为水性电泳漆、粉末涂料和溶剂型高固份PVC涂料，使用物料符合相关规范，并配备高效的污染治理设施。 |  | 符合 |
|  |  | 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 |  | 拟扩建项目位于合川工业园区南溪组团A区，厂区区建设有生产废水处理站和生化池，项目污废水经过处理达标后排至南溪组团A区污水处理厂处理。 |  | 符合 |
|  |  | 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 |  | 拟扩建项目不属于乡镇生活污水处理项目。 |  | 符合 |
|  |  | 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 |  | 拟扩建项目不属于重点行业。 |  | 符合 |
|  |  | 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 |  | 拟扩建项目产生的固体废物按照减量化、资源化和无害化的原则进行处置，企业建立环境防治责任制度和工业固体废物管理台账。 |  | 符合 |
|  |  | 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。 |  | 拟扩建项目按要求设置分类投放、分类收集的生活垃圾收集系统，运输和处理由市政环卫部门统一处置。 |  | 符 |
|  | 环境风险管控 | 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 |  | 拟扩建项目按要求开展突发环境事件风险评估工作，建立健全风险事故应急制度，本企业不属于重大突发环境事件风险企业 |  | 符合 |
|  |  | 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。 |  | 拟扩建项目不属于化工项目，不位于化工园区。 |  | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。 |  | 拟扩建项目主要能源采用电能和天然气，属于绿色能源。 |  | 符合 |
|  |  | 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。 |  | 拟扩建项目按照要求进行低碳发展。 |  | 符合 |
|  |  | 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 |  | 拟扩建项目属于汽车零部件表面处理项目，不属于“两高”项目。 |  | 符合 |
|  |  | 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 |  | 拟扩建项目属于汽车零部件表面处理项目，不涉及淘汰落后用水工艺和技术，后续推进优化用水环节和工艺。 |  | 符合 |
|  |  | 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。 |  | 拟扩建项目后续推进节水配套设施建设。 |  | 符合 |
| 区县总体管控要求 | 空间布局约束 | 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条和第七条。 |  | 拟扩建项目符合重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条和第七条要求。 |  | 符合 |
|  |  | 嘉陵江岸线1公里范围内限制布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 |  | 拟扩建项目不属于纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 |  | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条和第十五条。 |  | 拟扩建项目符合重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条和第十五条要求。 |  | 符合 |
|  |  | 持续推进农村人居环境整治，巩固拓展农村厕所革命成果，引导农村新建住房配套建设卫生厕所，推进人口规模较大村庄配套建设公共厕所；强化畜禽粪污资源化利用，加强散养畜禽管理；推进农药化肥减量增效；加强水产养殖污染专项治理，在养殖区内新建、改扩建水产专用养殖场（池）应配套建设养殖尾水治理设施，实现养殖尾水达标排放、循环使用或资源化利用。 |  | 拟扩建项目生活污水排入厂区生化池处理后排至南溪组团A区污水处理厂处理达标后排放，不涉及农村公共厕所；不属于畜禽养殖和水产养殖项目，不涉及畜禽粪污染。 |  | 符合 |
|  |  | 持续推进水泥等高排放重点管控企业超低排放改造；加大新型干法水泥窑、玻璃行业废气深度治理力度，深化烧结砖瓦窑生产企业深度治理，推进烧结砖瓦窑脱硫脱硝除尘改造；新建燃煤机组实施超低排放；燃气锅炉实施低氮改造。 |  | 拟扩建项目不属于水泥等高排放重点管控企业。 |  | 符合 |
|  |  | 严格施工扬尘管理，建筑面积8万平方米以上工地全部安装扬尘在线监测系统并联网。加强道路扬尘控制，强化运渣车辆冒装撒漏监管。推进混凝土搅拌站和非煤矿山物料储运系统密闭化改造。 |  | 拟扩建项目使用已建厂房进行建设，施工期仅涉及设备安装，无建筑工地。不涉及混凝土搅拌站和非煤矿山物料储运系统。 |  | 符合 |
|  |  | 加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁、公转水”，大力发展铁水、公铁、公水等多式联运，大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输；加强船舶和非道路移动机械排气污染防治，提高燃油车船能效标准，健全交通运输装备能效标识制度，加快淘汰高耗能高排放老旧车船。全面实施汽车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准。 |  | 拟扩建项目属于工业生产项目，不涉及货物运输，货物运输委托第三方公司进行。 |  | 符合 |
|  |  | 推动新建小区公共烟道建设油烟集中处置设施，实现居民生活油烟达标排放，减少生活有机溶剂使用，针对建筑装修、汽修喷涂作业、干洗等行业，严格执行有机溶剂VOCs含量限值标准，鼓励使用低毒、低挥发性溶剂。 |  | 拟扩建项目不属于小区公共烟道建设油烟集中处置设施、建筑装修、汽修喷涂作业、干洗等行业。 |  | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。 |  | 拟扩建项目符合重点管控单元市级总体要求第十六条要求。 |  | 符合 |
|  |  | 强化工业园区环境风险管控。完善工业园区现有重大风险源的风险防范体系和应急预案，定期开展应急事故演练，并加强监管；实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化环境应急队伍建设和物资储备。 |  | 拟扩建项目位于合川工业园区南溪组团A区，园区已开展风险评估和应急预案工作，拟扩建项目不属于重大风险源，按照要求建立环境风险防范体系。 |  | 符合 |
|  |  | 工业集聚区内的项目对水环境存在安全隐患的，应当建立车间、工厂和集聚区三级环境风险防范体系。 |  | 拟扩建项目不涉及重大风险源，按照要求建立环境风险防范体系。 |  | 符合 |
|  |  | 深化区域联防联控机制，进一步健全与遂宁、广安、潼南、铜梁、北碚等地突发环境事件应急响应机制，有效预防和应对跨区域的突发环境风险事件。 |  | 拟扩建项目按要求建立应急响应机制，健全区域应急联防联控机制。 |  | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条和第二十二条。 |  | 拟扩建项目符合重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条和第二十二条要求。 |  | 符合 |
|  |  | 严控煤炭消费总量，逐步降低煤炭消费比重，新建耗煤项目实行煤炭减量替代，逐步推进天然气、电力及可再生能源替代，持续推进煤炭消费总量及比重持续下降。推进水泥、玻璃等行业开展煤炭清洁高效利用。 |  | 拟扩建项目不涉及使用煤炭。 |  | 符合 |
|  |  | 持续开展重点河流和水库富营养化监测预警及控制，科学实施梯级航电工程生态调度，保证生态基流。 |  | 拟扩建项目不属于梯级航电工程。 |  | 符合 |
|  |  | 在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 |  | 拟扩建项目不涉及使用高污染燃料。 |  | 符合 |
|  |  | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 |  | 拟扩建项目属于工业项目，位于规划的工业园区内，不利用和占用长江流域河湖岸线，不在划定的岸线保护区和岸线保留区内。 |  | 符合 |
| 单元管控要求 | 空间布局约束 | 1.紧邻居住用地、学校等保护目标的工业用地后续不宜布局高噪声以及涉及喷涂、铸造、屠宰、发酵等异味较大或其他易扰民的工业项目。 |  | 拟扩建项目涉及涂装工序，项目周边均为规划的工业用地，不紧邻居住用地、学校等保护目标，厂区南侧工业用地上现状有部分居民未搬迁，拟扩建项目涂装线设置在厂区北侧，涂装项目于最近的居民点距离为450m，拟扩建项目对其影响较小。 |  | 符合 |
|  |  | 2.医药健康产业禁止新建、扩建化学原料药生产项目。 |  | 拟扩建项目不属于医药健康产业和化学原料药生产项目 |  | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.持续推进台泥水泥、金九建材超低排放改造，鼓励玻璃制品等行业在已达标的基础上深度治理，并持续实行水泥行业错峰生产。 |  | 拟扩建项目属于汽车零部件表面涂装项目，不属于玻璃制品行业和水泥行业 |  | 符合 |
|  |  | 2.优先选择化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施实现污染物和温室气体协同减排。 |  | 拟扩建项目使用电和天然气作为能源 |  | 符合 |
|  |  | 3.开展工业园区污水处理设施建设及配套污水管网排查整治。加快实施园区管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，推动园区生产废水应纳尽纳。排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 |  | 拟扩建项目生产废水依托厂区已建的生产废水处理站处理达标后通过市政污水管网排至南溪组团A区污水处理厂区处理 |  | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 无 |  | / |  | / |
|  | 资源开发利用效率 | 1.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗、污染物排放等达到清洁生产先进水平。 |  | 拟扩建项目不属于“两高”项目 |  | 符合 |

1.6.4与相关规划符合性分析

#### （1）与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕11号）符合性分析

拟扩建项目与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕11号）中相关内容的符合性分析见表1.6-11。

表1.6-11  与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 拟扩建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制煤炭消费总量。新建耗煤项目实行煤炭减量替代，加强煤层气（煤矿瓦斯）综合利用，实现全市煤炭消费总量及比重持续下降。加强煤炭清洁利用，推进散煤治理，将煤炭主要用于发电和供热，削减非电力用煤，推进电能替代燃煤和燃油。严控燃煤、燃气发电机组增长速度，淘汰达不到环保、能耗、安全等标准的燃煤机组。各区县城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。推动企业自备电厂、65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。 | 拟扩建项目采用清洁能源电和天然气，不使用燃煤锅炉。 | 符合 |
| 2 | 落实生态环境准入规定。落实《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，坚决管控高耗能、高排放项目。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单硬约束，实施生态环境分区管控。 | 拟扩建项目符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，不属于高耗能、高排放项目。满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单、生态环境分区管控要求。 | 符合 |
| 3 | 以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。 | 拟扩建项目使用的漆料中VOCS含量满足相关限量要求，项目有机废气经高效收集处理达标后排放，无组织VOCs的排放量较少。 | 符合 |
| 4 | 强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。 | 拟扩建项目位于3类声环境功能区，南侧厂界属于4a类声功能区，经预测，项目建成后噪声经隔声、距离衰减后能达标排放，不会出现噪声超标扰民现象。 | 符合 |

根据上表，拟扩建项目符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕11号）的相关要求。

#### （2）与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环〔2022〕43号）符合性分析

表1.6-12   与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》符合性分析

| 要求 | 拟建项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| （一）持续推进VOCs全过程综合治理。 加强源头控制。加强源头控制。实施VOCs排放总量控制，涉 VOCs建设项目按照新增排放量进行减量替代。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施原辅材料和产品源头替代。 | 项目为汽车零部件表面处理项目，产生的VOCs排放后续按要求取得生态环境局出具的总量指标文件 | 符合 |
| （六）综合治理恶臭污染。 推动化工、制药、工业涂装等行业结合VOCs防治进一步实施恶臭治理。橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理。垃圾、污水集中式污染处理设施等加大控制措施，应收则收，按源施策，采取除臭措施。 | 项目有机废气收集后经废气治理措施处理后有组织达标排放 | 符合 |

由上表可知，拟扩建项目符合《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环〔2022〕43号）。

#### （3）与《重庆市合川工业园区南溪组团南溪片区控制性详细规划（修改）》符合性分析

合川工业园区包括市级和非市级两部分，2016年6月，经重庆市政府批准（渝府〔2016〕53号），合川市级工业园区由南溪组团（A、B、C区）、渭沱组团和天顶组团3个组团组成。关于南溪组团A区规划概述如下：

（1）规划范围：北起东津沱；南至米坊村、进士村；西至南津街街道办事处的花园村、南屏村；东至盐井镇的石庙村、建梁村，规划面积22.45km2。

（2）功能定位：主导产业以电子信息、装备制造、医药、食品为主，居住商业配套为辅，着力建设成为科技领先、经济繁荣、环境优美的工业园。

（3）规划布局：规划确定了三个生态休闲区、一个火车站片区，适当增大南溪商住区（即核心配套居住区）几大板块，工业片区根据现已落户企业划定电子、机械、医药、食品四个片区。

（4）土地利用：分为工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地、城市建设用地等。

项目位于南溪组团A区，用地为工业用地，已取得土地证，运营期对汽车零部件进行表面处理，主要工序包括喷漆、喷粉和喷PVC，属于汽车零部件表面处理项目，不属于园区限制类、禁止类项目，属于允许类项目，因此项目符合园区规划。

#### （4）与《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析

2016年6月，经重庆市政府批准（渝府函﹝2016〕53号），合川市级工业园区调整为南溪组团（A、B、C区）、天顶组团和渭沱组团（A、B区）3个组团组成。调整后，合川工业园区管理委员会、合川信息安全产业服务中心委托中煤科工集团重庆设计研究院有限公司编制了《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》并取得了重庆市生态环境局的审查意见（渝环函〔2019〕1169号）。

项目位于南溪组团A区，项目与南溪组团A区生态环境准入清单符合性分析详见表1.6-13，与规划环评审查意见符合性分析见表1.6-14。

表1.6-13   本建项目与规划环评结论符合性分析

| 分类 |  | 清单内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 |  | 缙云山国家级风景名胜区、九峰山市级森林公园外围300m缓冲带区域原则上按照环境空气一类功能区对应要求进行管理；对临近环境空气一类功能区一侧工业用地不宜布置废气排放量大的企业，增强靠近九峰山市级森林公园一侧防护绿化 | 项目位于九峰山300m缓冲带范围外，评价范围内不涉及九峰山森林公园 | 符合 |
|  |  | 规划区内企业入驻时应优化环境防护距离设置，以防范产业园区涉生态环境“邻避”问题为出发点，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线内 | 拟扩建项目无需设置环境防护距离 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 水污染控制措施要求 | 规划区废水全部进入污水处理厂处理达标后排放，水污染物达标排放率100% | 项目排放的污水最终均排至园区污水处理厂处理，达标率为100% | 符合 |
|  | 大气污染物控制措施要求 | 涉及挥发性有机污染物的排放的企业应按国家及重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案要求，采用低毒、低挥发性原辅材料，进行工艺改造，并对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制；鼓励水泥、玻璃制品等行业在已达标的基础上深度治理，并持续实行水泥行业错峰生产 | 项目电泳漆料为水性涂料，喷粉采用粉末涂料，喷PVC采用低毒、低挥发性的高固体份涂料，VOCs含量符合相关规范，项目对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制 | 符合 |
|  | 固体废物处置措施 | 工业固体废物综合利用率达到95.5% | 项目工业固体废物综合处置率达到100% | 符合 |
| 环境风险防控 |  | 规划区建设三级（车间、厂区、规划区）环境风险防控体系；督促规划区内各企业加强环境风险防控，建设防止环境风险物质泄漏扩散的封堵、围栏、喷淋、吸收、收集、处理等应急设施 | 项目环境风险较低，厂区内采取了环境风险防控措施，同时依托园区风险防控体系，项目风险较小 | 符合 |
| 资源利用效率 |  | 新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内先进水平。新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平 | 项目清洁生产水平不低于国家清洁生产标准的国内先进水平；项目不属于高耗能项目 | 符合 |
| 禁止准入产业 |  | 禁止《市场准入负面清单》、《关于发布长江经济带发展负面清单（指南）的通知》、《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》、《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投﹝2018〕541号）、《重庆市关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改投﹝2018〕781号）中提出的负面清单以及不予准入类项目；禁止引入资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目 | 项目不属于负面清单及不予准入类项目 | 符合 |
|  |  | 禁止新建、扩建造纸、印染、化学原料药、电镀、铅酸电池、危险废物利用和处置、排放重金属以及存在严重环境安全风险的工业项目 | 项目不属于禁止类新建、扩建项目，不涉及重金属排放，环境风险小 | 符合 |
|  |  | 长江及主要支流1km范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目 | 项目不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目 | 符合 |
|  |  | 在嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目 | 项目不涉及排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物 | 符合 |
|  |  | 禁止新建、扩建化工项目（为园区主导产业配套必需的、对环境影响小、风险可控的化工项目除外） | 项目不属于化工项目，对周边环境影响小，风险可控 | 符合 |
| 限制准入产业 | 总体 | 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性有机污染物排放的项目 | 项目不属于过剩产能和“两高一资”项目，不涉及重金属及有毒有害和持久性有机污染物排放 | 符合 |
|  |  | 在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃煤、重油等高污染物工业项目 | 项目不属于燃煤、重油等高污染工业项目 | 符合 |
|  |  | 严格限制高耗排水的工业项目，可能对饮用水源带来安全隐患的项目 | 项目用水、排水量小，对饮用水源无安全隐患 | 符合 |
|  |  | 严格限制在声环境2类区附近建设产生噪声污染的工业项目 | 项目区域属于声环境3类区，厂区南侧敏感点为声环境2类区，经过预测，拟扩建项目生产噪声基本不会对其产生影响 | 符合 |

表1.6-14   与规划环评审查意见的符合性分析表

| 序号 | 渝环函﹝2019〕1169号 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）加强空间管制 |  |  |  |
| 1 | 规划区后续开发建设时应在嘉陵江沿岸布置不少于50m绿化缓冲带。嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水源取水口上游20km范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1km范围内），禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。南溪组团A区、C区环境空气一类区（缙云山风景名胜区、九峰山市级森林公园）300m缓冲带内现有企业大气污染物排放量不得增加，规划未实施的地块不得引进有工艺废气排放的企业。规划内企业环境防护距离应优化控制在规划区边界或用地红线以内，南溪组团A区、C区超出城市总体规划建设用地暂不开发 | 拟扩建项目位于南溪组团A区，项目不位于嘉陵江50m范围内的绿化缓冲带，项目建成后不排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物，不在缙云山风景名胜区、九峰山市级森林公园300m缓冲带内，位于规划的工业园区之内 | 符合 |
| （二）严格环境准入 |  |  |  |
| 2 | 强化规划环评与合川区“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，生态环境准入清单）的联动，主要管控措施应符合合川区“三线一单”要求。规划区应优化产业发展方向，落实生态环境准入清单，严格建设项目环境准入，坚持源头防控，倡导循环经济，提高清洁生产水平，从源头控制和减少污染物的产排量。按照清洁生产标准要求，不断提升园区工业企业清洁生产水平，新建、改扩建项目清洁生产水平不得低于国内先进水平 | 拟扩建项目建设符合合川区“三线一单”要求，清洁生产水平不低于国内先进水平 | 符合 |
| （三）加强大气污染防治 |  |  |  |
| 3 | 加强现有企业大气污染治理和监管，确保各类大气污染物持续稳定达标排放。通过工艺改进、清洁生产、完善措施等手段减少废气无组织排放。鼓励规划区内企业以天然气、电等为能源，除现有的水泥厂、合川盐化外禁止燃煤；规划区内水泥生产等企业应当按照市政府及有关部门关于错峰生产的调度要求，限产停产；排放挥发性有机物的企业其废气收集和处理必须满足国家及重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相关要求 | 已按照要求，提出污染防治措施，排放的挥发性有机物满足国家及重庆市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相关要求 | 符合 |
| （四）加强水环境保护 |  |  |  |
| 4 | 提高废水回用率，减少废水污染物排放。加强现有企业废水排放监督，确保规划区废水经污水处理厂处理达标排放。规划区禁止含重金属（汞、铬、镉、铅、砷）废水排放 | 拟扩建项目生产废水经厂区已建生产废水处理站处理后达标排入园区污水处理厂处理，生活污水经自建生化池处理达标后排入园区污水处理厂处理达标排放，项目不排放重金属废水 | 符合 |
| （五）重视地下水污染防控 |  |  |  |
| 5 | 采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境造成环境污染 | 拟扩建项目已提出分区、分级防渗措施，基本不会对地下水造成环境污染 | 符合 |
| （六）强化噪声污染防控 |  |  |  |
| 6 | 合理布局噪声源，高噪声源应尽量远离居住区布置。加强规划区现有企业噪声治理，采用低噪声设备，采取消声、隔声、减震等措施，确保厂界噪声达标，尽量减少对周边居民的影响 | 项目通过选用低噪声设备、建筑隔声等措施确保厂界噪声达标，满足噪声污染物防控要求，不会对周边居民噪声影响 | 符合 |
| （七）加强土壤和固体废物污染防治 |  |  |  |
| 7 | 按照《重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》和土壤污染防治目标责任书相关要求，有效防控土壤环境风险，防范建设用地新增污染。加强工业固体废物综合利用和处置 | 拟扩建项目固体废物暂存采取防控措施后对地块土壤环境影响小 | 符合 |
| （八）强化环境风险防范 |  |  |  |
| 8 | 进一步完善环境风险防范体系建设，相关企业尤其是涉及危化品的企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故。建立健全园区级风险防控体系，完善环境风险应急预案，加强对企业环境风险源的监督管理。强化事故废水应急收集及处理措施，完善园区“三级”环境风险防控体系，确保事故废水不对大口蛉县级自然保护区造成影响。应加快实施盐井水厂、方溪水厂损迁关闭进度，确保居民饮用水安全 | 项目属于汽车零部件表面处理项目，风险物质的使用量和贮存量较小，本次评价对环境风险问题提出了相关要求，能够有效的防范突发性环境风险事故。 | 符合 |
| （九）建立健全园区管理机构 |  |  |  |
| 8 | 合川工业园区以及合川信息安全产业服务中心应成立专门管理机构，加强环境管理 | 项目满足园区对环境管理的要求 | 符合 |
| （十）加强环境管理 |  |  |  |
| 9 | 严格执行环境影响评价和环保”三同时”制度。本次规划环境影响评价及其审查意见将是各规划区开发建设中环境保护管理的依据。规划后续实施过程中，各规划区应尽快建立起环境质量跟踪监测体系，落实跟踪监测计划，并按照规定要求适时开展环境影响跟踪评价，提出改进措施 | 本次评价对项目的例行监测、环境管理均得出了相关要求，满足园区对环境管理的要求 | 符合 |

根据表1.6-13、1.6-14可知，拟扩建项目符合《重庆市合川区工业园区南溪组团、渭沱组团规划环境影响报告书》及审查意见（渝环函﹝2019〕1169号）要求，项目选址符合园区规划。

1.6.6选址合理性分析

（1）用地规划符合性分析

项目选址于合川工业园区南溪组团A区，根据规划许可证和土地证，厂区用地性质为工业用地，符合土地利用规划。

（2）从环境容量分析

根据重庆市生态环境局公布的2024年重庆市环境状况公报中合川区环境空气质量现状数据，项目所在区域SO2、NO2、PM10、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5和O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域城市环境空气质量为不达标区，合川区已经发布《合川区空气质量持续改善行动实施方案》（合川府办发〔2024〕52号），按照方案实施措施，合川区环境质量将得到改善。非甲烷总烃满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准。

地表水：嘉陵江为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质水域，现状能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。

地下水环境：项目所在区域地下水质量均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

声环境：项目厂址东、西、北侧厂界区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求，南侧厂界区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类标准限值要求，南侧厂界外敏感点处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，声环境质量状况良好。

（3）基础条件分析

项目周边范围内无滑坡、泥石流、采空区等重大不良地质现象，建设场地稳定，不压覆矿产，无保护性文物。项目所在区域交通运输条件十分方便，能够满足拟建项目原料、产品运输需求。

（4）环境保护目标的可达性

项目建成后，由于生产工艺废气的排放，在一定程度上对工程所在区域的大气造成污染。根据预测结果，在采取有效的环保措施后，不改变区域环境类别，正常工况下工程所在区域环境空气质量仍能满足相应的功能区划要求。项目评价范围的环境敏感保护目标主要分布在厂区的四周，项目排放的废气在采取有效的环保措施后对周边环境敏感保护目标影响可以接受。

项目产生的生产废水经过厂区已建生产废水处理站处理后，生活污水经厂区生化池处理后排入市政污水管网进入合川工业园南溪组团A区污水处理厂集中处理后排放，对环境影响小。

项目危险废物均委托有危险废物处置资质的单位处置，并对厂区内的暂存设施按要求做好污染防治措施；生活垃圾交环卫部门处置。一般工业固废外售回收利用。

项目建成后，噪声经减振、隔声等降噪处理，经预测厂界噪声值均满足标准要求，对周边居民点影响较小。

综上所述，在采取有效的环保措施后，项目建设对环境的影响能可接受，从工程建成后对环境的影响分析，选址基本合理。

1.7环境敏感点及环境保护目标

1.7.1外环境关系

根据现场调查、勘察结果，拟建项目位于合川工业园区南溪组团A区，项目用地为工业用地，项目北侧和东侧均为工业企业，南侧和西侧均为规划的工业用地，拟扩建项目周边外环境关系见表1.7-1。

表1.7-1   项目周边外环境关系一览表

| 序号 | 周边企业 | 方位 | 与厂界最近距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞伟汽车部件（重庆）有限公司 | / | 平伟厂区内 | 主要生产新能源汽车电池水冷板 |
| 2 | 合川车管所 | E | 紧邻 | 主要负责承办机动车注册、变更、转移、抵押、注销登记 |
| 3 | 重庆田畸实业有限公司 | E | 紧邻 | 生产、销售：摩托车零部件、电动车及配件，电动三轮车及配件，汽车零部件，通用机械设备。 |
| 4 | 重庆迈高电梯有限公司 | E | 紧邻 | 生产销售电梯及电梯零部件 |
| 5 | 重庆金同成科技有限公司 | S | 30 | 生产汽车零部件（目前厂区处于建设中） |
| 6 | 中金辐照重庆有限公司 | N | 48 | 辐照杀菌 |
| 7 | 重庆暖心食品有限公司 | N | 165 | 生产、销售食品 |
| 8 | 重庆凰巢实业有限公司 | N | 38 | 生产、销售食品 |
| 9 | 重庆市友军食品有限公司 | N | 45 | 生产、销售炒货、坚果食品、调味料 |
| 10 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | N | 44 | 生产、销售火锅底料、调味料 |
| 11 | 重庆睿宁生物科技有限公司 | NW | 374 | 生产、销售食品、调味料 |
| 12 | 工业园区标准厂房 | E | 309 | 主要为机械零部件加工企业和汽、摩零部件生产加工企业 |
| 13 | 重庆中乾机械制造有限公司 | E | 333 | 主要生产精密数控机床 |
| 14 | 重庆红亿机械有限公司 | E | 337 | 主要进行大型铆焊件加工、热交换器、非标件 |
| 15 | 园区科技孵化大楼 | E | 466 | 主要为园区管委会办公大楼 |
| 16 | 重庆本基生物科技有限公司 | E | 768 | 主要生产肠衣和肝素钠粗品 |
| 17 | 重庆圣东旅居装配式建筑技术有限公司 | SE | 815 | 生产销售装配式建筑材料 |
| 18 | 重庆海帆装饰工程有限责任公司 | SE | 631 | 生产销售幕墙门窗 |
| 19 | 重庆鸿智亿达电子科技有限公司 | SE | 723 | 生产、销售自动化设备、模具、电子产品、五金产品、注塑品 |
| 20 | 中科润资(重庆)节能科技有限公司 | N | 27 | 生产销售隔音材料、玻璃材料、陶瓷材料 |
| 21 | 北部汽车园 | NE | 426 | 汽车销售、汽车零部件制造 |

1.7.2环境保护目标

1、环境空气保护目标

环境空气评价范围为以拟建项目为中心，边长为5km的矩形区域，该区域内大气环境敏感点主要为合川工业园南溪组团A区居民小区、学校、规划的居住用地、规划的学校用地、规划的医疗卫生用地和周边村镇居民。具体环境空气保护目标见表1.7-2。

表1.7-2   环境空气环境保护目标分布一览表

| 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方向 | 相对厂界最近距离/m | 与项目边界最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#居民散户 | -75 | -224 | 居民，约20人 | 二类 | S | 70 | 450 |
| 2 | 2#居民散户 | 373 | -392 | 居民，约20人 |  | SE | 169 | 812 |
| 3 | 南溪佳苑 | 1527 | 916 | 居民小区，约4000人 |  | NE | 1375 | 1860 |
| 4 | 规划二类居住用地 | 1608 | 217 | 规划二类居住用地 |  | E | 889 | 1616 |
| 5 | 规划中小学用地 | 1562 | 846 | 规划中小学用地 |  | NE | 1126 | 1805 |
| 6 | 规划医疗卫生用地 | 2325 | 689 | 规划医疗卫生用地 |  | NE | 1847 | 2566 |
| 7 | 高阳家园 | 1485 | 2352 | 居民小区，约2000人 |  | NE | 2456 | 2727 |
| 8 | 维多利亚花园 | 1300 | 2492 | 居民小区，约2000人 |  | NE | 2503 | 2731 |
| 9 | 龙眼井 | -617 | 2313 | 散户居民，约200人 |  | NW | 2179 | 2256 |
| 10 | 花园村 | -1523 | 1610 | 居民点，约5000人 |  | NW | 1789 | 1853 |
| 11 | 花园小学 | -1450 | 1197 | 学校，约600人 |  | NW | 1441 | 1558 |
| 12 | 肖家坝 | -2212 | 1617 | 散户居民，约500人 |  | NW | 2420 | 2460 |
| 13 | 砖口房子 | -1012 | -37 | 散户居民，约200人 |  | SW | 96 | 363 |
| 14 | 苟家村 | -1716 | -1626 | 居民点，约2000人 |  | SW | 2133 | 2336 |
| 15 | 梳铺村 | -344 | -2241 | 居民点，约500人 |  | S | 2062 | 2549 |
| 16 | 十塘完全小学 | 86 | -2094 | 学校，约600人 |  | S | 1852 | 2297 |
| 17 | 大湾村 | 1881 | -2080 | 居民点，约500人 |  | SE | 2337 | 2996 |
| 注：拟建项目中心点为坐标原点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、地表水环境保护目标

拟扩建项目废水为间接排放，受纳水体为建梁河，最终汇入嘉陵江，则拟扩建项目地表水环境保护目标见表1.7-3。

表1.7-3   地表水环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方向 | 相对厂界最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建梁河 | 受纳水体 | 无水域功能 | SE | 1887 |
| 2 | 嘉陵江 | 最终受纳水体 | Ⅲ类水域 | E | 6158 |

3、声环境保护目标

拟建项目声环境评价范围为厂界外200m范围，根据现场实际调查，该范围内目前存在2处散户居民。拟扩建项目声环境保护目标见表1.7-4。

表1.7-4   声环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方向 | 相对厂界最近距离/m | 与项目边界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#居民散户 | -75 | -224 | 居民，约20人 | 2类 | S | 70 | 414 |
| 2 | 2#居民散户 | 373 | -392 | 居民，约20人 |  | SE | 169 | 757 |
| 注：拟建项目中心点为坐标原点 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、地下水环境保护目标

拟建项目位于工业园区，所在水文地质单元及周边居民已基本实现自来水供水，评价范围内无居民使用地下水水源，无地下水环境保护目标。

5、土壤环境保护目标

拟扩建项目位于合川工业园区南溪组团A区内，项目土壤环境评价范围为厂界向外200m范围，评价范围内均为规划的工业用地，已完成征地，项目占地范围南侧外现状还存在少量居民，正在搬迁中，本次评价不将其作为土壤环境保护目标。根据现场调查，拟扩建项目评价范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水源地、居民区、学校医院等土壤环境敏感目标。

6、生态环境保护目标

拟建项目位于南溪组团A区，属于工业园区内且符合规划环评要求，不涉及重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

2现有项目概况

2.1现有项目概况

2.1.1基本情况及环保手续情况

目前平伟汽车厂区已建成的项目有“新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园项目”、“新能源汽车关键零部件表面处理项目”（下文简称：表面处理一期项目）、“表面处理工厂产线扩建项目”（下文简称：表面处理二期项目）、“新能源电池箱体扩建项目”和“新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园8号厂房扩产项目”，厂区现有项目基本情况及环保手续情况见表2.1-1。

表2.1-1   厂区现有项目基本情况及环保手续情况

| 项目名称 | 基本情况 | 环保手续 | 办理时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园项目 | 厂区建设有5栋标准厂房（1#、2#、3#、4#，7#，均为1F）、1栋研发大楼、2栋宿舍楼、1个食堂及其他附属设施。现有项目主要使用1#厂房和3#厂房进行生产，1#厂房内设置汽车内饰件生产线，3#厂房内设置新能源汽车关键零部件生产线，设计生产汽车仪表板系列总成、门饰板系列总成和立柱系列总成共计800万件/年，其中仪表板系列总成20万件/a，门饰板系列总成400万件/a，立柱系列总成380万件/a。 | 环评批文：渝（合）环准〔2023〕050号 | 2023.9.8 |
|  |  | 排污登记回执：91500117MACABH9G20001W | 2023.12.05 |
|  |  | 自主验收 | 2024.7.10 |
| 新能源汽车关键零部件表面处理项目（表面处理一期项目） | 主要使用4#厂房西北部分，占地面积13943m2，主要布置1#龙门酸洗线，1#、2#前处理线、1#、2#条电泳线，1#喷粉线（悬挂）、2#喷粉线（平放）、1#喷胶（PVC）线，主要对本厂和外厂的新能源汽车电池外壳相关部件进行表面处理，包括电池箱底护板、电池托盘、框架、电池箱上盖/顶盖、电池箱体、支架/连接件等，项目建成后，年处理新能源汽车电池外壳零部件约208.95万件。其中，前处理规模为185.21万件/年（面积约910.53万m2/年），电泳规模为132.25万件/年（面积约636.14万m2/年）、喷粉规模为99.32万件/年（面积约263.77万m2/年）、喷胶规模为47.99万件/年（面积约126万m2/年）。 | 环评批文：渝（合）环准〔2024〕31号 | 2024.5.13 |
|  | 新能源汽车关键零部件表面处理项目一阶段建设内容为：已建1#前处理生产线、1#电泳生产线、1#喷粉线（悬挂）、2#喷粉线（平放）、1#喷胶（PVC）线以及项目配套的公辅设施和环保设施。一阶段设计生产能力为：前处理规模为92.605万件/年（面积约455.265万m2/年），电泳规模为92.605万件/年（面积约455.265万m2/年）、喷粉规模为99.32万件/年（面积约263.77万m2/年）、喷胶规模为47.99万件/年（面积约126万m2/年）。 | 排污许可证（一阶段、重点管理）：91500117MACABH9G20001W | 2024.9.6 |
|  |  | 项目（一阶段）自主验收 | 2025.2.28 |
| 表面处理工厂产线扩建项目（表面处理二期项目） | 在厂区已建4#厂房西南侧建造一座二楼夹层工作平台，高5m，建筑面积约2700m2，在工作平台区域设置1#喷漆线（悬挂）、2#喷漆线（平放）、3#喷粉线（平放）及1#PVC涂装工作站，配套建设公共辅助设施及环保设施。项目建成后，新增年处理新能源汽车用铝电池托盘38万件（喷绝缘漆116万m2）、钢电池托盘12万件（喷PVC胶24万m2）和水冷板28万件（喷绝缘漆40万m2、喷绝缘粉36万m2）。同时对现有项目属于淘汰类的废气治理措施进行整改。 | 环评批文：渝（合）环准〔2025〕35号 | 2025.5.16 |
|  |  | 项目建设中，暂未变更排污许可，暂未验收 | / |
| 新能源电池箱体扩建项目 | ①试制中心：2号厂房北侧建设打样设备一套，安装各类焊接设备、数控加工中心、气密检测仪、激光打码机等设备，年试制各类电池箱体样品1.8万套； ②前工序生产线：建设12条前工序生产线，其中在2号厂房建设5条、4号厂房建设7条，年产各类电池箱体、箱盖88.1万套，其中箱体53.1万套、箱盖36万套； ③后工序生产线：建设后工序生产线10条，其中在2号厂房建设8条、4号厂房建设2条，年组装、涂胶、气密性检测等各类新能源箱体、箱盖88.1万套； ④发泡生产线：在4号厂房内建设发泡生产线1条，年发泡新能源电池箱体底护板7.2万件（对表处一期项目进行表处后的工件进行发泡）； ⑤聚脲喷涂生产线：在4号厂房内建设聚脲喷涂生产线1条，年聚脲喷涂新能源电池箱体底护板7.2万件（对表处一期项目进行表处后的工件进行喷涂）。 | 环评批文：渝（合）环准〔2025〕65号 | 2025.9.1 |
|  |  | 项目建设中，暂未变更排污许可，暂未验收 | / |
| 新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园8号厂房扩产项目 | 在8#厂房内部建设铝箱体生产线3条，建成后年产各类新能源电池铝箱体45万套。 | 环评批文：渝（合）环准〔2025〕67号 | 2025.9.2 |
|  |  | 项目建设中，暂未变更排污许可，暂未验收 | / |

厂区现有项目劳动定员2840人（其中1#厂房劳动动员230人，2#厂房劳动动员406人，3#厂房劳动定员750人，4#厂房劳动定员754人，8#厂房劳动定员500人，研发楼200人）。

厂区内项目年工作日均为300天，各个厂房工作班制见下：

1#和3#厂房：生产班制为2班制，每班12h，每天生产24h。

2#厂房：打样线，实行一班制，8-10小时/班；前工序线、后工序线实行两班制、8-12小时/班。

4#厂房：表面处理生产线工作班制为3班制，每班工作8h；前工序线、后工序线、发泡线和聚脲喷涂线实行两班制、8-12小时/班。

8#厂房：冷金属过渡焊焊接、FSW焊接、CNC数控加工相关工位实行两班制，其余工位实行一班制，10小时/班。

研发楼人员工作班制为1班制，每班8h，年工作250天。

2.1.2现有项目产品方案及生产规模

厂区现有项目产品方案见表2.1-2。

表2.1-2   现有项目全厂产品方案一览表

| 产品名称 | 材质 | 单位 | 产品量 |  |  |  |  | 合计 | 涉及生产线或主要工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新能源汽车关键零部件产业园项目 | 表面处理一期项目 | 表面处理二期项目 | 新能源电池箱体扩建项目 | 新能源汽车关键零部件8号厂房扩产项目 |  |  |
| 仪表板系列总成 | 塑料件 | 万件/a | 20 | / | / | / | / | 20 | 注塑、超声波焊接、装配 |
| 门饰板系列总成 | 塑料件 | 万件/a | 400 | / | / | / | / | 400 |  |
| 立柱系列总成 | 塑料件 | 万件/a | 380 | / | / | / | / | 380 |  |
| 电池箱体样品 | 铝合金+钢铁 | 万件/a | / | / | / | 1.8 | / | 1.8 | 焊接、机加、涂胶 |
| 电池箱体 | 铝合金+钢铁 | 万套/a | 40 | / | / | 53.1 | 45 | 138.1 | 焊接、机加、打磨、压装、涂胶、检验 |
| 电池箱盖 | 钢铁 | 万套/a | 40 | / | / | 36 | / | 76 |  |
| 储能箱体 | 铝合金+钢铁 | 万套/a | 5 | / | / | / | / | 5 |  |
| 铝合金门槛梁 | 铝合金+钢铁 | 万套/a | 5 | / | / | / | / | 5 |  |
| 电池托盘 | 铝合金 | 万件/a | / | 18.38 | 0 | / | / | 18.38 | 1#前处理线、1#电泳线、1#喷粉线、2#喷粉线、1#喷PVC线 |
|  |  | 万件/a | / | / | 38 | / | / | 38 | 1#喷漆线、2#喷漆线 |
|  | 钢铁 | 万件/a | / | / | 12 | / | / | 12 | 1#PVC涂装工作站 |
| 框架 | 铝合金 | 万件/a | / | 34.22 | / | / | / | 34.22 | 1#前处理线、1#电泳线、1#喷粉线、2#喷粉线、1#喷PVC线 |
| 电池箱上盖/顶盖 | 铝合金 | 万件/a | / | 24.92 | / | / | / | 24.92 | 1#前处理线、1#电泳线、1#喷粉线、2#喷粉线 |
|  | 钢铁件 | 万件/a | / | 24.92 | / | / | / | 24.92 | 2#前处理线、2#电泳线、1#喷粉线、2#喷粉线 |
| 电池箱体 | 铝合金 | 万件/a | / | 17.115 | / | / | / | 17.115 | 1#前处理线、1#电泳线、1#喷粉线、2#喷粉线、1#喷PVC线 |
|  | 钢铁件 | 万件/a | / | 17.115 | / | / | / | 17.115 | 1#或2#前处理线、1#或2#电泳线、1#喷粉线、2#喷粉线、1#喷PVC线 |
| 支架/连接件 | 钢铁件 | 万件/a | / | 53.64 | / | / | / | 53.64 | 2#前处理线、2#电泳线、1#喷粉线、2#喷粉线 |
| 电池底护板 | 铝合金 | 万件/a | / | 9.32 | / | / | / | 9.32 | 1#前处理线、1#电泳线、1#喷PVC线、发泡线、聚脲喷涂线 |
|  | 钢铁件 | 万件/a | / | 9.32 | / | / | / | 9.32 | 2#前处理线、2#电泳线、1#喷PVC线、2#喷PVC线、发泡线、聚脲喷涂线 |
| 水冷板 | 铝合金 | 万件/a | / | / | 10 | / | / | 10 | 1#喷漆线 |
|  |  | 万件/a | / | / | 18 | / | / | 18 | 3#喷粉线 |

厂区现有项目工件生产项目产品方案见表2.1-3。

表2.1-3   厂区现有工件生产项目产品方案一览表

| 厂房 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 材质 | 主要工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 仪表板系列总成 | 20万 | 件/a | PP | 注塑、超声波焊接、装配 |
|  | 门饰板系列总成 | 400万 | 件/a | PP |  |
|  | 立柱系列总成 | 380万 | 件/a | PP、PMMA、ABS |  |
| 2#厂房 | 电池箱体样品 | 1.8万 | 套/a | 铝合金+钢铁 | 机加、焊接、涂胶 |
| 2#厂房、4#厂房 | 电池箱体 | 53.1万 | 套/a | 铝合金+钢铁 | 机加、焊接、涂胶 |
|  | 电池箱盖 | 36万 | 套/a | 钢铁 |  |
| 3#厂房 | 电池箱体 | 40万 | 套/a | 铝合金+钢铁 | 焊接、机加、打磨、压装、涂胶 |
|  | 电池箱盖 | 40万 | 套/a | 钢铁 |  |
|  | 储能箱体 | 5万 | 套/a | 铝合金+钢铁 |  |
|  | 门槛梁 | 5万 | 套/a | 铝合金 |  |
| 8#厂房 | 电池箱体 | 45万 | 套/a | 铝合金 | 焊接、打磨、涂胶、机加、压装 |

厂区现有表面处理项目产品方案见表2.1-4。现有项目表面处理线及处理工件面积见表2.1-5。

表2.1-4   厂区现有表面处理项目产品方案一览表

| 厂房 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 材质 | 表面处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#厂房 | 电池底护板 | 9.32 | 万件/a | 铝合金 | 前处理、电泳、喷PVC、发泡、聚脲喷涂 |
|  |  | 9.32 | 万件/a | 钢铁件 |  |
|  | 电池托盘 | 18.38 | 万件/a | 铝合金 | 前处理、电泳、喷粉、喷PVC |
|  | 框架 | 34.22 | 万件/a | 铝合金 | 前处理、电泳、喷粉、喷PVC |
|  | 电池箱上盖/顶盖 | 24.92 | 万件/a | 铝合金 | 前处理、电泳、喷粉 |
|  |  | 24.92 | 万件/a | 钢铁件 |  |
|  | 电池箱体 | 17.115 | 万件/a | 铝合金 | 前处理、电泳、喷粉、喷PVC |
|  |  | 17.115 | 万件/a | 钢铁件 |  |
|  | 支架/连接件 | 53.64 | 万件/a | 钢铁件 | 前处理、电泳、喷粉 |
|  | 电池托盘 | 38 | 万件/a | 铝合金 | 喷漆 |
|  |  | 12 | 万件/a | 钢铁件 | 喷PVC |
|  | 水冷板 | 10 | 万件/a | 铝合金 | 喷漆 |
|  |  | 18 | 万件/a | 钢铁件 | 喷粉 |

表2.1-5   现有项目表面处理线及处理工件面积一览表

| 厂房 | 项目名称 | 生产线名称 | 年处理工件面积/万m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4#厂房 | 新能源汽车关键零部件表面处理项目（表处一期项目） | 1#前处理线 | 455.265 |
|  |  | 2#前处理线 | 455.265 |
|  |  | 1#电泳线 | 256.805 |
|  |  | 2#电泳线 | 379.335 |
|  |  | 1#喷粉线（悬挂） | 179.77 |
|  |  | 2#喷粉线（平放） | 84 |
|  |  | 1#喷PVC线 | 126 |
|  | 表面处理工厂产线扩建项目（表处二期项目） | 1#喷漆线（悬挂） | 120 |
|  |  | 2#喷漆线（平放） | 36 |
|  |  | 3#喷粉线（平放） | 36 |
|  |  | 1#PVC涂装工作站 | 24 |
|  | 新能源电池箱体扩建项目 | 发泡线 | 5.184 |
|  |  | 聚脲喷涂线 | 5.184 |
|  | 合计 | 前处理 | 910.53 |
|  |  | 电泳 | 636.14 |
|  |  | 喷粉 | 299.77 |
|  |  | PVC涂装 | 150 |
|  |  | 喷漆 | 156 |
|  |  | 发泡 | 5.184 |
|  |  | 聚脲喷涂 | 5.184 |

2.1.3现有项目建设内容及项目组成

现有项目建设内容及组成见表2.1-6。

表2.1-6   现有项目主要组成一览表

| 名称 |  | 建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#厂房 | 1F，位于厂区东南侧，长×宽×高=297.1m×96.0m×16.4m，建筑面积28956.48m2，对厂房进行加固和修缮后用于汽车内饰件生产。主要布置40套注塑设备、10余条装配生产线及辅助设施。 |  | 已建 |
|  | 2#厂房 | 1F，位于厂区东侧，长×宽×高=297.1m×72.2m×15.8m，建筑面积21873.6m2，在北侧建设一套打样设备，安装各类焊接设备、数控加工中心、气密检测仪、激光打码机等设备；在中间生产区建设5条前工序生产线和8条后工序生产线，主要设置焊接、涂胶等设备。 |  | 厂房已建，设备在建 |
|  | 3#厂房 | 1F，东侧局部为3F，位于厂区西南侧，长×宽×高=387.3m×96.6m×13.9m，建筑面积39504.6m2，对厂房进行加固和修缮后用于新能源汽车关键零部件生产；厂房内布置6个片区，总体布置焊接机器人52台、机加设备24台、涂胶机7台及配套设备和6个打磨房。 |  | 已建 |
|  | 4#厂房 | 1F，位于厂区西北侧，长×宽×高=387.3m×72m×16.4m，建筑面积29449.5m2，在4#厂房西侧设置1#龙门酸洗线（在建），1#、2#前处理线（2#前处理线在建）、1#、2#电泳线（2#电泳线在建）、1#喷粉线、2#喷粉线、1#喷PVC线，其中2#喷粉线和1#喷PVC线区域上方设置有2层（夹层），用于放置各自生产线的烘烤段和废气处理设施；西南侧布置遮蔽区、待处理件存放区；中部布置成品暂存区、半成品暂存区。 在4#厂房西南侧建造一座二楼夹层工作平台，高5m，建筑面积约2700m2，在工作平台区域设置1#喷漆线（在建）、2#喷漆线（在建）、3#喷粉线（在建）及1#PVC涂装工作站（在建），配套建设公共辅助设施及环保设施。 4#厂房中部南侧设置7条前工序生产线和2条后工序生产线，主要设置焊接、涂胶等设备。（在建） 4#厂房西南侧设置1条发泡生产线和1条聚脲喷涂生产线。（在建） 4#厂房东北侧部分为外租区域。其余部分为预留发展区。 |  | 1#龙门酸洗线、2#前处理线、2#电泳线、1#喷漆生线、2#喷漆线、3#喷粉线及1#PVC涂装工作站、前工序生产线、后工序生产线、发泡线和聚脲喷涂线在建，其余已建 |
|  | 7#厂房 | 1F，位于厂区东北侧，长×宽×高=171m×79.6m×18.2m，建筑面积13618.8m2，目前为闲置状态，为预留发展用厂房。 |  | 已建 |
|  | 8#厂房 | 1F，位于厂区西南侧，长×宽×高=388m×48m×16.4m，建筑面积18765m2，在厂房内设置3条铝电池箱体生产线，主要布置激光打码机、焊接设备、机加设备、涂胶设备、打磨间、干冰清洗机等生产设备。 |  | 厂房已建，设备在建 |
|  | 粉碎间 | 位于1#厂房外南侧，占地面积200m2，布置3台粉碎机，对注塑过程中产生的边角料及不合格品粉碎后回用于注塑。 |  | 已建 |
| 仓储工程 | 临时 库房 | 位于1#厂房内南侧，设置临时储存物料和产品的5个中转库房，单个中转库房面积1880m2。 |  | 已建 |
|  | 库房 | 位于3#厂房北侧，主要为氩气储罐暂存。 |  | 已建 |
|  | 原料储存区 | 在2#厂房设置一处原料区，面积约1000m2，用于存放各类钢材、配件； 涂胶使用的各类胶、焊接使用的焊材均存放于后工序的恒温压胶房； 发泡使用的A、B料存放与发泡房间； 聚脲喷涂使用的A、B料存放与聚脲喷涂房间。 |  | 在建 |
|  | 原材料化学品库房 | 位于4#厂房西北侧外，建筑面积约160m2，用于储存电泳漆料、涂料、粉末和前处理所需的药剂等。 |  | 已建 |
|  | 半成品周转区 | 位于4#厂房西南部，建筑面积约1000m2，用于周转表面处理线的工件。 |  | 已建 |
|  | 成品暂存区 | 位于4#厂房中部东侧，建筑面积约1000m2，用于暂存表面处理完毕的工件。 |  | 已建 |
|  | 成品储存 | 2#厂房内建设成品立体库房，面积约1300m2。 8#厂房内建设成品库房，面积约1000m2。 |  | 在建 |
| 辅助工程 | 一期食堂 | 依托现有项目已建食堂，位于厂区东北侧，共3F，H=15m，建筑面积6120m2，每日为员工提供三餐。 |  | 已建 |
|  | 二期食堂 | 位于厂区北侧，研发楼西侧，建筑面积1924m2，共2F，H=10m，最高可容纳600人就餐，为厂区西侧生产区员工提供餐食。 |  | 已建 |
|  | 办公 | 3#厂房东侧局部设置为3F，设置为3#厂房配套行政办公室。 |  | 已建 |
|  |  | 在4#厂房东侧设置一处办公区域，共3F，建筑面积为200m2，为4#厂房配套的车间行政办公区域；并在4#厂房中部夹层设置一处表面处理项目专属办公区域，建筑面积约为200m2。 |  | 已建 |
|  | 研发楼 | 5F，H=20m，位于厂区北侧，总建筑面积12266.4m2，其中1F设置产品检测实验室、办公室及会议室等，2F~5F预留办公用地。 |  | 已建 |
|  | A栋宿舍 | 4F，H=12.3m，位于厂区北侧，建筑面积4709m2，设置员工宿舍124间。 |  | 已建 |
|  | B栋宿舍 | 4F，H=12.3m，位于厂区北侧，建筑面积4709m2，设置员工宿舍124间。 |  | 已建 |
|  | 门卫 | 厂区设置3处人流和车流入口，分布位于厂区北侧、西南侧和南侧，建筑面积约50m2。 |  | 已建 |
|  | 循环冷却水塔 | 位于1#厂房东侧，设置2台循环水系统，单台循环水量450m3/h，主要对注塑设备进行冷却。 |  | 已建 |
|  | 空压机站 | 在3#厂房北侧修建一处空压机站，占地面积约100m2，共设置2台变频压缩空压机，单台供气量32m3/min，0.82MPa，配套建设干燥机、流量计和储气罐（8m3）等。 |  | 已建 |
|  |  | 在4#厂房西北侧修建一处空压机站，占地面积约200m2，共设置4台变频压缩空压机，单台供气量20m3/min，配套建设干燥机、流量计和储气罐（8m3）等。目前仅建设3台空压机。 |  | 已建 |
|  | 维修间 | 位于1#厂房内东侧，占地面积约200m2，共设置2间机修，1间维修设备，1间维修叉车。 |  | 已建 |
|  |  | 位于1#厂房内东北侧，占地面积约50m2，对料架进行维修。 |  | 已建 |
| 公用工程 | 供水 | 依托园区现有市政供水管网。 |  | 已建 |
|  | 供电 | 依托园区现有市政供电线。 |  | 已建 |
|  | 变电站 | 厂区南侧自建35KV变电站。 |  | 已建 |
|  | 停车场 | 位于厂区北侧入口区域设置停车场，设计车位575个。 |  | 已建 |
|  | 配电室 | 位于厂区北侧，紧邻门卫室，用于全厂生产及生活配电。 |  | 已建 |
|  | 柴油发电机房 | 位于厂区北侧，紧邻配电房，设置柴油发电机一台，废气由专用管道屋顶排放 |  | 已建 |
|  | 消防控制室 | 位于厂区北侧，建筑面积400m2，内部设置各类消防水泵和消防设备，配套设置消防水箱（18m3）。 |  | 已建 |
| 环保工程 | 污水处理设施 | 厂区共建设有8座生化池，其中1#生化池有效容积为300m3、4#生化池有效容积为100m3、其余6座生化池有效容均为50m3，食堂废水经隔油后与生活污水排入厂区生化池内，经生化处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河； |  | 已建 |
|  |  | 在4#厂房西北侧外建设一座生产废水处理站，供全场生产废水处理使用，设计规模为240m3/d，处理工艺为“预处理（隔油/絮凝沉淀）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤”，生产废水经过处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。 |  | 已建 |
|  | 废气 | 1#厂房 | 内饰件注塑过程中产生的有机废气分别经5套“纤维棉+二级活性炭吸附”处理后分别由20m高的DA004和DA005排气筒排放。分别位于1#厂房北侧外和东侧外。 | 已建 |
|  |  |  | 注塑过程中产生的边角料及不合格品粉碎间采用整体密闭措施，破碎过程中采用抽屉式设计，减少颗粒物排放。 | 已建 |
|  |  | 2#厂房 | 焊接设备自带烟尘收集设施，废气经收集后进入筒式除尘器处理后厂房无组织排放； 人工二保焊主要为补焊，焊接量小且位置不固定，焊接烟尘车间内排放； 点焊通过电极加压和电阻热效应接触面熔化金属形成焊点，不使用焊材，产生烟尘量小，车间内排放； 涂胶工序使用低VOCs含量胶，涂胶废气车间内散排。 | 在建 |
|  |  | 3#厂房 | 新能源汽车关键零部件打磨过程中产生的颗粒物分别经6套水喷淋处理后分别由20m高的DA001、DA002排气筒排放，单套水喷淋设施风量为1万m3/h。废气治理设施设备均位于3#厂房内部，排气筒均位于3#厂房南侧外 | 已建 |
|  |  |  | 零部件机加过程和涂胶过程中产生的少量有机废气经厂房无组织排放。 | 已建 |
|  |  | 4#厂房 | 1#龙门酸洗线为封闭生产线，生产线上方开设有排气口，酸洗废气通过排气口收集，经废气管道引至“碱液喷淋塔”处理后通过1根20m高排气筒DA006排放。 | 在建 |
|  |  |  | 1#电泳生产线除自然冷却和上下件区域外，其余区域均为封闭状态，生产线上方开设有排气口；1#喷粉线烘烤炉为桥式烘烤炉，热气无外溢，烘烤炉上方开设有排气口。 1#电泳线电泳槽废气、1#喷粉线粉末烘烤废气通过排气口收集，经废气管道引至“1#喷淋+干式过滤+三级活性炭吸附”设施处理后通过1根20m高排气筒DA007排放。 | 已建 |
|  |  |  | 喷粉线喷粉室均为封闭喷室，1#喷粉线和2#喷粉线共设置有5个喷粉室，粉尘由喷粉处上方集气罩收集，每个喷粉室分别采用1套粉末回收系统处理，粉末回收系统回收工艺为“旋风除尘+滤筒除尘”，喷粉室排气口外接废气管道收集少量逸散喷粉粉尘，粉尘经过管道收集后引至“1#布袋除尘器”处理后通过1根20m高排气筒DA008排放。 | 已建 |
|  |  |  | 2#喷粉线粉末烘烤废气和1#喷PVC线喷PVC废气经过收集后通过废气管道引至“2#喷淋+干式过滤+三级活性炭吸附”设施处理后通过1根20m高排气筒DA009排放。 | 已建 |
|  |  |  | 1#电泳线烘烤废气、1#喷PVC线烘烤废气由排气口收集，经过废气管道引至“1#RTO蓄热式燃烧处理设施”处理后通过1根20m高排气筒DA010排放。 | 已建 |
|  |  | 4#厂房 | 喷漆线内的喷漆室均为封闭喷室，设置有循环风和送排风系统，室内气体流向为上压下吸，废气从喷室下方收集；喷漆烘干室进出口设置抽排风口，同时在烘干室中部设置抽排风口，废气通过抽排风口收集；喷胶烘干炉为桥式烘炉，在烘干室中部设置抽排风口，废气通过抽排风口收集； 1#喷漆线和2#喷漆线喷漆室废气颗粒物经过“干式过滤棉+纸盒过滤”处理、挥发性有机物通过喷漆室内循环风浓缩后同喷漆烘干废气、1#PVC工作站PVC烘干废气一起引至“2#RTO蓄热式燃烧处理设施”处理后通过1根20m排气筒（DA012）排放。 | 在建 |
|  |  |  | 喷粉室为封闭喷室，3#喷粉线设置1个喷粉室，喷粉室采用1套粉末回收系统处理喷粉粉尘，粉末回收系统处理工艺为“旋风除尘+滤筒除尘”，喷粉室的喷粉粉尘经过粉末回收处理后的废气由喷粉室排气口接废气管道收集引至现有（现有表处一期项目喷粉线喷粉室废气治理设施）的“1#布袋除尘器”处理后通过20m排气筒（DA008）排放。 | 在建 |
|  |  |  | 3#喷粉线烘干炉为桥式烘炉，烘干室中部设有抽排风口，废气通过抽排风口收集；喷胶在封闭喷室内进行，通过喷胶室抽排风口收集废气； 3#喷粉线喷粉固化废气和1#PVC工作站PVC涂装废气经过收集后通过废气管道引至“1#喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附”设施处理后，通过废气管道接入与“RTO蓄热式燃烧处理设施”排放废气的同一根20m排气筒（DA012）排放。 | 在建 |
|  |  |  | 各生产线烘干炉均为间接加热，各烘炉天然气燃烧废气经过收集后通过1根20m高排气筒（DA013）有组织排放。 | 在建 |
|  |  |  | 3#喷粉线激光清洗和等离子清洗粉尘经过干式过滤棉处理后无组织排放。 | 在建 |
|  |  |  | 3#喷粉线吸尘工序粉尘经过滤筒除尘处理后无组织排放。 | 在建 |
|  |  | 4#厂房 | 聚脲喷涂线位于密闭工房，喷聚脲工位区上方设一抽气设施收集废气，经滤筒过滤除尘后通过20m排气筒（DA014）排放。 | 在建 |
|  |  |  | 发泡线位于密闭工房，在开模区设一抽气设施收集废气，废气采取“二级活性炭吸附”处理后通过20m排气筒（DA015）排放。 | 在建 |
|  |  | 8#厂房 | 建设有三条铝电池箱体生产线，每条生产线设一套废气处理设施，废气收集后经“布袋除尘器”处理后分别通过3根15m排气筒（DA016、DA017、DA018）排放。 | 在建 |
|  |  |  | 冷金属过渡焊废气：设备密闭，废气收集后经设备自带滤筒除尘处理后厂房无组织排放； 手工弧焊废气：主要为补焊，焊接量小且位置不固定，焊接烟尘车间内排放； 涂胶废气：使用低VOCs含量的各类胶，车间内无组织排放。 | 在建 |
|  |  | 一期食堂产生的油烟经油烟净化器净化后经屋顶排放。 |  | 已建 |
|  |  | 二期食堂油烟经过集气罩收集引至油烟净化器处理后通过烟道超楼顶排放。 |  | 已建 |
|  |  | 危废贮存库废气通过贮存库排气口外接废气管道收集引至活性炭吸附设施处理后无组织排放。 |  | 已建 |
|  | 一般工业固废暂存 | 位于厂区北侧设置1个一般工业固废暂存间，建筑面积600m2，是为全厂设计的一般固废暂存间，集中收集、分类存放全厂一般工业固废。设计满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |  | 已建 |
|  | 危废贮存库 | 厂区北侧设置1个危废贮存库，占地面积400m2，分区分类存放全厂危险废物。设计满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等“六防”环境保护要求。 |  | 已建 |
|  | 环境风险 | 危废贮存库：危废贮存库四周墙体设置1m高防渗墙裙，地面采取防渗措施，并设置地沟和收集槽，配置一定数量的吸油毡和消防沙。 环境风险管理及应急预案：成立应急救援小组；制定应急预案；配置应急救援设备及物质；每年开展一次应急救援演练。 厂区分区防渗，重点防渗区有： 2#厂房：恒温库房； 4#厂房：1#龙门酸洗线区域、1#和2#前处理生产线区域、1#和2#电泳生产线区域、1#喷PVC胶生产线喷胶室区域、1#PVC涂装工作站喷胶室区域、发泡工房、聚脲喷涂工房、漆料化学品库房、生产废水处理站区域； 8#厂房：恒温库房； 厂区其他区域：危废贮存库、备用发电机房。 以上重点防渗区地面采取防渗防腐措施，涉及工艺槽的前处理线和电泳线区域下方地面采取坡度设计建设，事故槽液泄漏后能自流到废水收集沟内，再流入应急事故池，防止事故时槽液泄漏漫流；危废贮存库四周墙体设置1m高防渗墙裙，并设置地沟和收集槽，配置一定数量的吸油毡和消防沙。 后续按规定开展环境风险管理及应急预案工作。 |  | 部分已建，两个恒温库房、1#龙门酸洗线、2#前处理线、2#电泳线、1#PVC涂装工作站、发泡工房、聚脲喷涂工房在建 |

2.1.4现有项目主要生产设备及原辅料消耗

现有项目主要生产设备见表2.1-7。

表2.1-7   现有项目主要生产设备一览表

| 厂房 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 工艺用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 注塑机 | 400T | 1台 | 注塑 |  |
|  | 注塑机 | 470T | 1台 |  |  |
|  | 注塑机 | 600T | 1台 |  |  |
|  | 注塑机 | 700T | 1台 |  |  |
|  | 注塑机 | 800T | 3台 |  |  |
|  | 注塑机 | 1050T | 2台 |  |  |
|  | 注塑机 | 1080T | 1台 |  |  |
|  | 注塑机 | 1100T | 2台 |  |  |
|  | 注塑机 | 1200T | 11台 |  |  |
|  | 注塑机 | 1600T | 13台 |  |  |
|  | 注塑机 | 2400T | 2台 |  |  |
|  | 注塑机 | 3300T | 2台 |  |  |
|  | 前门护板焊接机 | S111 | 1台 | 焊接 |  |
|  | 后门上装焊接机 | B316 | 1台 | 焊接 |  |
|  | 前后门上装焊接机 | C211 | 1台 | 焊接 |  |
|  | 门板焊接机 |  | 17台 | 焊接 |  |
|  | 集中供料设备 |  | 45台 | 给料 |  |
|  | 手持式超声波焊枪 |  | 20台 | 焊接 |  |
|  | 循环冷却水塔 | 450m3/h | 2台 | 冷却 | 1#厂房北侧 |
|  | 粉料机 | / | 3台 | 破碎 | 1#厂房南侧粉碎间 |
| 2#厂房 | 激光打码机 | LM-100MW-2D | 2台 | 激光打码 | 在建 |
|  | 数控加工中心 | PHE-CNC3020 | 5台 | 机加 |  |
|  | 龙门式搅拌摩擦焊 | FSW-LM-BL10-2D | 2台 | 焊接 |  |
|  | 点焊机 | / | 6台 | 焊接 |  |
|  | 点焊机器人 | KR210R2700 | 27台 | 焊接 |  |
|  | 压铆机 |  | 1台 | 压铆 |  |
|  | 悬点焊机 | ST21C-E22VPI-MET3 | 1台 | 焊接 |  |
|  | FDS流钻螺接系统 | ADFS-5-1508-3 | 1台 | 螺接 |  |
|  | 弧焊机 | TPS400i/nc | 16台 | 焊接 |  |
|  | 弧焊机器人 | M-10iD/8L | 8台 | 焊接 |  |
|  | 焊烟除尘器 | YMC-8KH | 3台 | 除尘 |  |
|  | 手工二保焊机 | YD-350FR2HNE | 3台 | 焊接 |  |
|  | 手工氩弧焊机 | YC-500WX5HGE | 7台 | 焊接 |  |
|  | 涂胶机 | YT6520-Ⅱ | 1台 | 涂胶 |  |
|  | 气密检测仪 | F620 | 1台 | 检测 |  |
|  | 气密检测仪 | AL-T603 | 40台 | 检测 |  |
|  | 涂胶机 | PA1P6605B-10H | 21台 | 涂胶 |  |
|  | 机器人 | M-20iD/35 | 48台 | 辅助抓件 |  |
|  | 点焊机 | SIV32C-16-R | 42台 | 焊接 |  |
|  | 焊烟布袋式除尘器 | YMC-8KH | 4台 | 除尘 |  |
|  | 激光钎焊机 | RFL-6000-ST1-N | 4台 | 焊接 |  |
|  | 手持激光焊机 | LS2000-F | 8台 | 焊接 |  |
|  | 涂胶机器人 |  | 1台 | 涂胶 |  |
|  | 储能凸焊机 | XK-TR-30000J | 10台 | 焊接 |  |
|  | CCD视觉检测仪 | 定制 | 4台 | 检测 |  |
|  | 涂胶变位机 |  | 1台 | 涂胶 |  |
|  | 监控拉铆枪 | TPA-HMN-B02 | 9台 | 拉铆 |  |
| 3#厂房 | 激光打码机 | / | 7台 | 打码 |  |
|  | 焊接机 | CMT焊机 | 26台 | 焊接 |  |
|  | 焊接机 | FANUC | 26台 | 焊接 |  |
|  | 焊缝铣削机 | CNC加工中心 | 24台 | 机加 |  |
|  | 搅拌摩擦焊机 | FSW | 7台 | 焊接 |  |
|  | 拉铆机 | FDS | 11台 | 拉铆螺栓/螺丝 |  |
|  | 涂胶机 | GRACO C63 | 7台 | 涂抹密封胶 |  |
|  | 机器人 | FANUC M900iB/400L | 14台 | 工件移动 |  |
|  | 气动检测仪 | MF520 | 17台 | 气密性检测 |  |
|  | 亚弧焊补焊机 | 手工 | 2台 | 补焊 |  |
|  | 亚弧焊补焊机 | YC-500WX5HGE | 30台 | 补焊 |  |
|  | 在线检测仪 | / | 3台 | 检测 |  |
|  | 拉铆机 | 自动拉铆系统 | 2台 | 拉铆 |  |
|  | 空压机 | ATT2000VPA-8.2 | 2套 | 供给压缩空气 |  |
|  | 手工打磨机 | 非标 | 若干 | 打磨使用 |  |
|  | 冲击试验机 | PW-JC010 | 1台 | 冲击检测 |  |
|  | 微机控制热变形维卡软化试验机 | PW-JC012 | 1台 | 拉伸检测 |  |
|  | 电子拉伸试验机 | 500KN | 1台 | 扩径、压溃试验 |  |
|  | 腐蚀试验箱 | SQ-800-ST | 1台 | 耐腐蚀性检测 |  |
|  | 高效液相色谱仪 | PW-JC028 | 1台 | 残留VOC检测 |  |
|  | 弯曲试验机 | HF-9007S | 1台 | 弯曲、拉拔、破拆检测 |  |
|  | 扫描仪 | / | 1台 | 尺寸测量 |  |
|  | 高温试验箱 | GPH H30 | 1台 | 稳定性测试 |  |
|  | 洛氏硬度计 | / | 1台 | 硬度检查 |  |
|  | 粗糙度仪 | / | 1台 | 粗糙度检测 |  |
|  | 测厚仪 | / | 1台 | 壁厚测量 |  |
| 4#厂房 | 切割机 | RJ-DZ3015-3000W | 7台 | 下料 | 在建 |
|  | 激光切割机 | RBHJ-2D-3000W | 1台 | 下料 |  |
|  | 弧焊机 | TPS400i/nc | 86台 | 焊接 |  |
|  | 弧焊机配套机器人 | M-10iD/8L | 94台 | 焊接 |  |
|  | 焊烟布袋式除尘器 | YMC-8KH | 25台 | 除尘 |  |
|  | 气密检测仪 | AL-T603 | 17台 | 检测 |  |
|  | 手工二保焊机 | YD-350FR2HNE | 7台 | 焊接 |  |
|  | 激光钎焊机 | YSM-3000 | 2台 | 焊接 |  |
|  | 机器人抓手 | M-20iD/35 | 10台 | 焊接 |  |
|  | 激光钎焊机配套机器人 | M-10iD/8L | 12台 | 焊接 |  |
|  | 涂胶机 | PA1P6605B-10H | 8台 | 涂胶 |  |
|  | 拉铆机 | / | 2台 | 拉铆 |  |
|  | 手工二保焊机 | YD-350FR2HNE | 6台 | 焊接 |  |
|  | FDS流钻螺接系统 | RSF25 | 1台 | 螺接 |  |
|  | 监控拉铆枪 | TPA-HMN-B02 | 8台 | 拉铆 |  |
|  | CCD视觉检测仪 | 定制 | 3台 | 检测 |  |
|  | 发泡机器人 | 卡诺普CRX8 | 1台 | 发泡 |  |
|  | 模具 | 定制 | 9台 | 发泡 |  |
|  | A/B料罐体 | 定制 | 2台 | 发泡料储存 |  |
|  | 圆盘线 | 定制 | 1台 | 聚脲喷涂 |  |
|  | 机器人 | 定制 | 1台 | 聚脲喷涂 |  |
|  | 喷涂设备 | 定制 | 1台 | 聚脲喷涂 |  |
| 4#厂房 | 1#龙门酸洗线 | 龙门酸洗 | 1条 | 除锈、除漆 | 未建 |
|  | 1#前处理线 | 悬挂式、设计线速3m/min | 1条 | 脱脂、表调、磷化、酸化、钝化 |  |
|  | 2#前处理线 | 悬挂式、设计线速3m/min | 1条 | 脱脂、表调、磷化、酸化、钝化 | 在建 |
|  | 1#电泳线 | 悬挂式、设计线速3m/min | 1条 | 电泳 |  |
|  | 2#电泳线 | 悬挂式、设计线速3m/min | 1条 | 电泳 | 在建 |
|  | 1#喷粉线 | 悬挂式、设计线速3m/min | 1条 | 喷粉 |  |
|  | 2#喷粉线 | 平放式、设计线速2m/min | 1条 | 喷粉 |  |
|  | 1#喷PVC线 | 平放式，设计线速3m/min | 1条 | 喷PVC胶 |  |
|  | 制纯水设备 | 单级反渗透、产量5m3/h | 2套 | 制纯水 | 1套在建 |
|  | 热水锅炉 | 2t/h | 1台 | 提供热水 |  |
|  | 天然气燃烧系统 | 30万大卡天然气直接燃烧 | 3套 | 电泳、喷PVC线低温段烘烤、低温烘干 | 1套在建 |
|  | 天然气燃烧系统 | 60万大卡天然气直接燃烧 | 4套 | 电泳高温段烘烤 | 2套在建 |
|  | 天然气燃烧系统 | 50万大卡天然气直接燃烧 | 6套 | 喷粉线烘烤 |  |
|  | 天然气燃烧系统 | 70万大卡天然气直接燃烧 | 2套 | 喷胶高温段烘烤 |  |
|  | 1#喷漆线 | 悬挂式，设计线速3m/min | 1条 | 喷漆 | 在建 |
|  | 2#喷漆线 | 平放式，设计线速2.5m/min | 1条 | 喷漆 | 在建 |
|  | 3#喷粉线 | 平放式，设计线速2m/min | 1条 | 喷粉 | 在建 |
|  | 1#PVC涂装工作站 | 平放式，生产节拍3min/件 | 1套 | PVC涂装 | 在建 |
|  | 空压机 | 螺杆式无油无水空压机，供气量20m3/min | 4台 | 供给压缩空气 | 2台在建 |
| 8#厂房 | 激光打码机 | LM-100MW-2D | 7台 | 打码 | 在建 |
|  | CMT焊接工作站 | TPS400i/nc | 17套 | 冷金属过渡焊接 |  |
|  | 搅拌摩擦焊机 | FSW | 17台 | 焊接 |  |
|  | 亚弧焊补焊机 | 手工 | 20台 | 手工补焊 |  |
|  | 手工打磨房 | 定制 | 4间 |  |  |
|  | 气密性检测仪 | AL-T603 | 12台 | 气密性检查 |  |
|  | 气密性检测仪 | MF520 | 22台 | 气密性检测 |  |
|  | CNC加工中心 | PHE-CNC3020 | 35台 | 机加 |  |
|  | 单弧焊 | / | 2台 | 焊接 |  |
|  | 拉铆机 | FDS | 2台 | 拉铆螺栓/螺丝 |  |
|  | 龙门打胶机 | / | 3台 | 涂抹密封胶 |  |
|  | 激光焊接机 | / | 2台 | 焊接 |  |
|  | 干冰清洗机 | / | 6台 | 油污等清洗 |  |
|  | 装配线 | 定制 | 14条 | 装配 |  |
|  | 涂胶机 | GRACO C63 | 10台 | 涂抹密封胶 |  |
|  | 单弧焊补焊机 | YC-500WX5HGE | 6台 | 补焊 |  |
|  | 手工打磨房 | 手工 | 8间 |  |  |
|  | 拉铆机 | FDS | 4台 | 拉铆螺栓/螺丝 |  |
|  | 总成气密性检测 | / | 4台 |  |  |

现有项目主要原辅材料的年消耗情况见表2.1-8。

表2.1-8   现有项目主要原辅材料的年消耗情况表

| 厂房 | 原料名称 | 规格 | 年使用量 | 最大储 存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 聚丙烯树脂（PP） | 25kg/袋 | 681.84t | 1000袋 | 成品外购 |
|  | 吹面风管总成 | / | 20万件 | 2万件 | 成品外购，用于仪表板总成装配 |
|  | 前端密封条 | / | 20万件 | 2万件 |  |
|  | 前除霜风管总成 | / | 20万件 | 2万件 |  |
|  | 前除霜盖板本体 | / | 20万件 | 2万件 |  |
|  | 仪表板本体加强件 | / | 20万件 | 2万件 |  |
|  | 仪表板上本体 搪塑发泡总成 | / | 20万件 | 2万件 |  |
|  | 仪表板下 本体总成 | / | 20万件 | 2万件 |  |
|  | 手套箱空气 阻尼器总成 | / | 20万件 | 2万件 |  |
|  | 螺钉 | / | 500万颗 | 50万颗 |  |
|  | 卡子 | / | 500万个 | 50万个 |  |
|  | 聚丙烯树脂（PP） | 25kg/袋 | 3008.1t | 5000袋 | 成品外购 |
|  | 嵌饰板 | / | 300万个 | 30万个 | 成品外购，用于门饰板总成装配 |
|  | 地图袋 | / | 300万个 | 30万个 |  |
|  | 装饰面板 | / | 300万个 | 30万个 |  |
|  | 装饰亮条 | / | 600万个 | 60万个 |  |
|  | 扣手盒 | / | 300万个 | 30万个 |  |
|  | 玻璃面板 | / | 300万个 | 30万个 |  |
|  | 扶手 | / | 300万个 | 30万个 |  |
|  | 内开关 | / | 300万个 | 30万个 |  |
|  | 吸音棉 | / | 600万块 | 60万块 |  |
|  | 聚丙烯树 脂（PP） | 25kg/袋 | 721.94t | 1000袋 | 成品外购 |
|  | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS） | 25kg/袋 | 360.97t | 100袋 | 成品外购 |
|  | 聚甲基丙烯 酸甲酯（PMMA） | 25kg/袋 | 360.97t | 10袋 | 成品外购 |
|  | 吸音绵 | / | 480万块 | 100万块 | 成品外购，用于立柱总成装配 |
|  | 卡子 | / | 4320万个 | 100万个 |  |
| 2#厂房 | 铝型材 | 长：600~2300mm 宽：30~350mm | 486t | 20t | 成品外购，铝 |
|  | 框架结构件 | 定制 | 1.8万套 | / | 成品外购 |
|  | 切削液 | OZD-WL-258 | 0.44吨 | 2桶 （22kg/桶） | 用于CNC机加工 |
|  | 焊材 | ER70S-6 | 1.8吨 | 2吨 | 主要成分铁、硅，不含铅、镉、汞、铬，用于弧焊与二保焊 |
|  | 结构胶 | PU-2020 聚氨酯胶粘剂 | 1.08吨 | 50桶 （24kg/桶） | 用于材型材底部搭接面粘贴 |
|  | 密封胶 | YH-1063硅烷改性密封胶 | 0.86吨 | 50桶 （24kg/桶） | 用于孔或洞密封 |
|  | 封堵胶 | 硅宝119有机硅阻燃密封胶 | 0.86吨 | 50桶 （24kg/桶） | 用于型材侧面型腔封堵 |
| 2#厂房、4#厂房 | 左&右体边框总成 | 定制 | 53.1万套 | 2万套 | 成品外购，金属件，装配件 |
|  | 左&右辊压梁 | 定制 | 53.1万套 | 2万套 |  |
|  | 前&后辊压梁 | 定制 | 53.1万套 | 2万套 |  |
|  | 左&右侧加强板 | 定制 | 53.1万套 | 2万套 |  |
|  | 挂载梁总成 | 定制 | 106.2万件 | 4万套 |  |
|  | 挂载套筒 | 定制 | 531万件 | 10万件 |  |
|  | 封堵片 | 定制 | 106.2万片 | 4万片 |  |
|  | 拉铆螺母 | 定制 | 106200万个 | 100万个 |  |
|  | 外部支架 | 定制 | 796.5万个 | 30万个 |  |
|  | 膨胀梁总成 | 定制 | 106.2万件 | 4万件 |  |
|  | 水冷板 | 定制 | 53.1万件 | 2万套 |  |
|  | 底护板 | 定制 | 53.1万件 | 2万套 |  |
|  | 进出水机构 | 定制 | 53.1万套 | 2万套 |  |
|  | 绝缘膜 | 定制 | 53.1万套 | 2万套 | 成品外购，装配件 |
|  | 封堵泡棉 | 定制 | 53.1万套 | 2万套 |  |
|  | 焊材 | ER70S-6 | 106.2吨 | 2吨 | 成品外购，主要成分铁、硅，不含铅、镉、汞、铬，用于弧焊与二保焊 |
|  | 结构胶 | PU-2020 聚氨酯胶粘剂 | 31.86吨 | 50桶 （24kg/桶） | 用于材型材底部搭接面粘贴 |
|  | 密封胶 | YH-1063硅烷改性密封胶 | 25.488吨 | 50桶 （24kg/桶） | 用于孔或洞密封 |
|  | 封堵胶 | 硅宝119有机硅阻燃密封胶 | 25.488吨 | 50桶 （24kg/桶） | 用于型材侧面型腔封堵 |
|  | 冲压加强盖板 | 定制 | 36万件 | 1万件 | 成品外购，金属件，装配件 |
|  | 补强横梁 | 定制 | 36万件 | 1万件 |  |
|  | 冲压基板 | 定制 | 36万件 | 1万件 |  |
|  | 冲压一体箱体 | 定制 | 36万件 | 1万件 |  |
|  | 冲压一体箱盖 | 定制 | 36万件 | 1万件 |  |
|  | 安装支架 | 定制 | 36万件 | 3万件 |  |
|  | 座椅横梁 | 定制 | 36万件 | 1万件 |  |
|  | 焊材 | ER70S-6 | 36吨 | 2吨 | 成品外购，主要成分铁、硅，不含铅、镉、汞、铬，用于弧焊与二保焊 |
|  | 结构胶 | PU-2020 聚氨酯胶粘剂 | 7.2吨 | 50桶 （24kg/桶） | 用于材型材底部搭接面粘贴 |
|  | 密封胶 | YH-1063硅烷改性密封胶 | 3.6吨 | 50桶 （24kg/桶） | 用于孔或洞密封 |
|  | 封堵胶 | 硅宝119有机硅阻燃密封胶 | 3.6吨 | 50桶 （24kg/桶） | 用于型材侧面型腔封堵 |
| 3#厂房 | 铝型材 |  | 21600t | 1000t | 成品外购 |
|  | 拉铆钉 | / | 2400万颗 | 100万颗 | 成品外购，用于拉铆 |
|  | 螺钉 | / | 2400万颗 | 100万颗 | 成品外购，用于热熔自攻丝 |
|  | 套筒 | / | 400万个 | 10万个 | 成品外购，装配件 |
|  | 加固板（钢板） |  | 9600t | 200t | 成品外购，装配件 |
|  | 支架 | / | 160万个 | 2万个 | 成品外购，装配件 |
|  | 高强钢底护板 |  | 5000t | 100t | 成品外购 |
|  | 铝型材 |  | 2250t | 500t | 成品外购 |
|  | 拉铆钉 | / | 225万颗 | 100万颗 | 成品外购，用于拉铆 |
|  | 螺钉 | / | 225万颗 | 100万颗 | 成品外购，用于热熔自攻丝 |
|  | 加固板（钢板） |  | 1200t | 50t | 成品外购，装配件 |
|  | 支架 | / | 20万个 | 1万个 | 成品外购，装配件 |
|  | 铝型材 |  | 1200t | 100t | 成品外购 |
|  | 螺钉 | / | 325万颗 | 100万颗 | 成品外购，用于热熔自攻丝 |
|  | 2020双组分结构胶 | 24kg/桶 | 27t | 150桶 | 成品外购 |
|  | YH-1065G密封胶 | 24kg/桶 | 10.8t | 50桶 | 成品外购 |
|  | 1063B密封胶 | 24kg/桶 | 10.8t | 50桶 | 成品外购 |
|  | JH348封堵胶 | 24kg/桶 | 54t | 300桶 | 成品外购 |
|  | 铝焊丝 | 40kg//桶 | 225t | 100桶 | 成品外购 |
|  | 氩气 | 10kg/罐 | 400t | 200罐 | 成品外购，氩气纯度≥99.99% |
|  | 切削液 | 22kg/桶 | 5.7t | 20桶 | 成品外购 |
| 检测室 | 盐酸溶液 | 500ml/瓶 | 2.0L | / | 成品外购，用于产品耐腐蚀性监测 |
|  | 硝酸溶液 | 500ml/瓶 | 2.0L | / |  |
|  | 氢氧化钠溶液 | 500ml/瓶 | 1.86L | / |  |
|  | 酒精溶液 | 500ml/瓶 | 62.5L | / | 用于产品表面清洁 |
|  | 冰醋酸检测液 | 500ml/瓶 | 0.96L | / | 用于应力测试 |
|  | 乙腈检测液 | 500ml/瓶 | 100L | / | 成品外购，用于产品残留VOC检测 |
|  | 甲醇溶液 | 500ml/瓶 | 25L | / | 用于耐化学介质腐蚀实验 |
| 4#厂房 | 金属清洗剂 | RLQ-156A、25kg/袋 | 34.656t | 5t | 用于脱脂，主要成分为硅酸盐、氢氧化钠、葡萄糖酸钠 |
|  | 金属清洗剂 | RLQ-156B、25L/桶 | 34.656 t | 5 t | 用于脱脂，主要成分为非离子表面活性剂 |
|  | 除锈剂 | RLQ-201、25L/桶 | 7 t | 2 t | 用于酸洗，主要成分为柠檬酸、硫酸、盐酸、缓蚀剂、非离子表面活性剂、水 |
|  | 退漆剂 | 25L/桶 | 7 t | 2 t | 用于褪漆，主要组成成分为乙醇、异丙醇、聚醚、有机酸，有机高分子聚合物 |
|  | 中和剂 | RLZ-02、25L/桶 | 16 t | 1 t | 用于中和，主要组成成分为氢氧化钠 |
|  | 防锈剂 | RLF-301、25kg/袋 | 5 t | 1 t | 用于防锈，主要组成成分为碳酸钠、硼酸、三乙醇胺、亚硝酸钠、水 |
|  | 表调剂 | RLQ-209、25L/桶 | 1 t | 0.2 t | 用于表调，主要成分为钛盐、锌盐、添加剂 |
|  | 化成剂 | 25L/桶 | 16.16 t | 5 t | 用于磷化，主要成分为氧化锌、磷酸、硝酸、碳酸锰、氟硅酸、氢氟酸、双氧水、铁粉 |
|  | 促进剂 | RLC-1、25L/桶 | 2 t | 0.2 t | 用于磷化，主要成分为亚硝酸钠 |
|  | 中和剂 | RLZ-02、25L/桶 | 20 t | 3 t | 用于磷化，主要成分为氢氧化钠 |
|  | 表调剂 | RLQ-218、25L/桶 | 13.568 t | 3 t | 用于酸化，主要成分为硫酸、氢氟酸 |
|  | 无磷处理液 | RLL-7601、25L/桶 | 6.784 t | 4 t | 用于钝化，主要成分为氟锆酸、柠檬酸、硝酸镁、硝酸锆、丙烯酸树脂 |
|  | 电泳漆料 | CP524C颜料浆：CR681树脂=1:5、60kg/桶 | 579.987 t | 20 t | 用于电泳，主要组成有环氧聚氨酯树脂、5,8,11,13,16,19-六氧杂二十三烷、5-氯-2-甲基-3（2H）异噻唑酮、2-甲基3（2H）异噻唑酮混合物、2-丁氧乙醇、二丁基氧化锡、炭黑和水 |
|  | 助剂 | PPGADD-01、20kg/桶 | 4 t | 0.4 t | 用于电泳调节，主要成分为乙酸 |
|  | 助剂 | PPGSOLVENT-03、20kg/桶 | 4 t | 0.4 t | 用于电泳调节，主要成分为2-丁氧基乙醇 |
|  | 环氧粉末 | 0133S、25kg/袋 | 645.056 t | 20 t | 9用于喷粉，主要成分为硫酸钡、环氧树脂、双酚A、2-甲基-1H-咪唑 |
|  | PVC抗石击涂料 | TGDT271F、60kg/桶 | 851.505 t | 30 t | 用于喷胶（油性），主要成分为DINP（增塑剂）、PVC树脂、碳酸钙、脂肪族烷烃（与扩建项目用料一致） |
|  | PVC抗石击涂料 | MDC-FB、60kg/桶 | 822.001 t | 30 t | 用于喷胶（水性），主要成分为树脂聚合物、碳酸钙云母等体质颜料、水 |
|  | 绝缘漆主剂 | 220kg/桶 | 582.63t | 8t | 环氧树脂、4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物、二甲苯、正丁醇 |
|  | 绝缘漆固化剂 | 220kg/桶 | 145.64t | 2t | 环氧树脂、轻芳烃溶剂石脑油(石油)、二甲苯、1，2-二氨基乙烷 |
|  | 绝缘漆稀释剂 | 25L/桶 | 73.02t | 1t | 轻芳烃溶剂石脑油(石油)、异丁醇、环己酮 |
|  | 绝缘粉末 | 25kg/袋 | 107t | 3t | 硫酸钡、环氧树脂、双酚A、2-甲基-1H-咪唑，黑色固体粉末 |
|  | 粘性抹布 | 50kg/袋 | 10t | 2t | 棉纱、树脂 |
|  | 遮蔽纸 | 20kg/箱 | 10 t | 2 t | 用于遮蔽工件表面 |
|  | 机油 | 180kg/桶 | 2.9 t | 0.9 t | 用于设备保养 |
| 8#厂房 | 新能源电池箱 框架件 | 长：600~2300mm 宽：30~350mm | 45万套 （11250t） | 1万套 （250t） | 配套厂家提供成品，主要成分铝 |
|  | 拉铆钉 | / | 2700万颗 | 100万颗 | 成品外购，用于拉铆 |
|  | 螺钉 | / | 2700万颗 | 100万颗 | 成品外购，用于热熔自攻丝 |
|  | 套筒 | / | 450万个 | 10万个 | 成品外购，金属件，装配件 |
|  | 加强板 | 长：600~1500mm 宽：100~300mm 厚：1.0~3.0mm | 45万套 | 5000套 | 配套厂家提供成品，装配件 |
|  | 水冷板 |  | 45万张 | 5000张 | 配套厂家提供成品，装配件 |
|  | 支架 | / | 180万个 | 2万个 | 成品外购，装配件 |
|  | 2020双组分结构胶 | 24kg/桶 | 27t | 100桶 | 用于材型材底部搭接面粘贴 |
|  | 1063B密封胶 | 24kg/桶 | 10.8t | 50桶 | 用于孔或洞密封 |
|  | JH348封堵胶 | 24kg/桶 | 27t | 100桶 | 用于型材侧面型腔封堵 |
|  | 铝焊丝 | 40kg//桶 | 225t | 100桶 | 成品外购，主要成分铝、铁、硅，不含铅、镉、汞、铬，用于焊接 |
|  | 切削液 | 22kg/桶 | 6.93t | 20桶 | 品外购，用于机加工，主要成分合成基础油、合成脂、油性剂和油雾抑制剂等 |
|  | 干冰 | / | 180t | / | 外购干冰，厂家每天配送，干冰加入设备，厂区内不储存 |

2.1.5现有项目主要生产工艺

现有项目厂区主要建设有新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园项目、表面处理一期项目、表面处理二期项目、新能源电池箱体扩建项目和新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园8号厂房扩产项目。

新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园项目建设在厂区1#厂房和3#厂房内，1#厂房内主要生产新能源汽车内饰件，主要涉及注塑、超声波焊接和装配工序；3#厂房内主要生产新能源汽车零部件，主要涉及激光打码、组装、焊接、机加工、打磨、拉铆、压装、检测、涂胶和自攻丝等工序。

表面处理一期项目建设在厂区4#厂房内，主要对新能源汽车零部件进行表面处理，主要涉及龙门酸洗、前处理、电泳、喷粉和喷PVC等工序。

表面处理二期项目建设在厂区4#厂房内，主要对新能源汽车零部件进行表面处理，主要涉及喷漆、喷粉和PVC涂装等工序。

新能源电池箱体扩建项目建设在厂区2#厂房和4#厂房内，2#厂房内设置一套打样设备、5条前工序生产线、8条后工序生产线，主要生产电池箱体样品、电池箱体和箱盖，主要涉及焊接、机加、涂胶、检测等工序；4#厂房内设置7条前工序生产线、2条后工序生产线、1条发泡线和1条聚脲喷涂线，前工序生产线和后工序生产线主要生产电池箱体和箱盖，主要涉及焊接、机加、涂胶、检测等工序，发泡线和聚脲喷涂线主要对现有电池底护板进行表面处理，主要涉及发泡和聚脲喷涂工序。

新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园8号厂房扩产项目建设在厂区8#厂房内，主要生产铝电池箱体，在厂房内设置3条铝电池箱体生产线，主要生产工序为激光打码、焊接、机加、涂胶、打磨、干冰清洗等工序。

#### （1）新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园项目生产工艺流程

##### ①1#厂房汽车内饰件生产工艺流程

汽车内饰件主要包括汽车仪表板系列总成、门饰板系列总成、立柱系列总成。生产工艺流程见图2.1-1~2.1-4。

图2.1-1   仪表板系列总成生产工艺流程图

图2.1-2   门饰板系列总成工艺流程图

图2.1-3   立柱（单色）系列总成工艺流程图

图2.1-4   立柱（双色）系列总成工艺流程图

##### ②3#厂房新能源汽车零部件生产工艺流程

新能源汽车零部件主要包括新能源汽车电池上下箱体、储能箱体、电池箱盖及铝合金门槛梁，生产工艺流程图见图2.1-5~2.1-9。

图2.1-5   电池上下箱体（热熔自攻丝）生产工艺流程图

图2.1-6   电池上下箱体（搅拌摩擦焊）生产工艺流程图

图2.1-7   电池箱盖生产工艺流程图

图2.1-8   储能箱体生产工艺流程图

图2.1-9   铝合金门槛梁生产工艺流程图

#### （2）表面处理一期项目生产线工艺流程

表面处理一期项目主要设置有1条龙门酸洗线、2条前处理线、2条电泳线、2条喷粉线、1条喷胶线，主要对新能源汽车零部件进行表面处理，主要涉及工序为酸洗除锈、电泳、喷粉和喷胶，各涂装工序工艺流程见下：

##### ①1#龙门酸洗线

龙门酸洗线采用行车输送工件，主要针对生锈的工件和不合格工件（约占成品工件的2%）进行处理，用于去掉生锈工件表面铁锈或者去除不合格工件表面涂层，未生锈工件可直接进行后续表面处理工序，每天运行时间约2h，未工作时对工艺液槽进行加盖；各工艺槽和水洗槽均配置过滤系统，生产线运行时自动对槽液进行过滤；龙门酸洗线布置在房间内，酸洗线区域采用不锈钢板封闭；各工艺槽旁设置一个自动加药、配药装置，自动抽取药剂配置槽液，通过系统检测自动将配置好的槽液泵入液槽内；液槽设置有隔板和挡水槽。1#龙门酸洗生产工艺流程见图2.1-10。

图2.1-10   1#龙门酸洗线生产工艺流程图

##### ②前处理线（1#、2#前处理线）

共设置2条前处理生产线，1#前处理线配置低温烘干设备，用于不进行电泳的工件前处理后表面烘干，2#前处理线无低温烘干设备，其余生产工艺和设备2条前处理线一致，两条前处理线部分均与电泳线相连，轨道总长580m，前处理段长度为232m；其中1#前处理线酸化、钝化段与悬挂喷粉线相连，酸化、钝化段长度为60m；前处理线各工艺槽和水洗槽均配置过滤系统，生产线运行时自动对槽液进行过滤。前处理线除了自然冷却和上下件区域未封闭，其余区域采用不锈钢板进行封闭；各工艺槽旁设置一个自动加药、配药装置，自动抽取药剂配置槽液，通过系统检测自动将配置好的槽液泵入液槽内；液槽设置有隔板和挡水槽。前处理生产线生产工艺流程见图2.1-11。

图2.1-11   项目前处理生产线生产工艺流程图

##### ③电泳生产线（1#、2#电泳线）

项目共设置两条电泳生产线，2条电泳线生产工艺与设备一致，生产线采用不锈钢板进行封闭；前处理线与电泳线相连，轨道总长520m，其中电泳线长度266m；各工艺槽和水洗槽均配置过滤系统，生产线运行时自动对槽液进行过滤；电泳槽旁设置一个自动加药、配药装置，自动抽取药剂配置槽液，通过系统检测自动将配置好的槽液泵入液槽内；液槽设置有隔板和挡水槽。项目电泳线工艺流程见图2.1-12。

图2.1-12   项目电泳生产线生产工艺流程图

##### ④1#喷粉线

现有项目1#喷粉线为悬挂式喷粉线，与1#前处理线中的酸化、钝化工序相连，轨道总长度500m，酸化钝化段60m，低温烘干炉36m，1#喷粉线220m，其余连接线184m，1#喷粉线设置有单独的上、下件区域，可独立运行，与前处理线互不干扰。

工件在喷粉前按产品需求进行前处理、电泳或不进行处理，项目悬挂喷粉线除自然冷却和上、下件区域外，其余区域均使用不锈钢板进行封闭，1#喷粉线生产工艺流程见图2.1-13。

图2.1-13   项目1#喷粉线生产工艺流程图

##### ⑤2#喷粉线

现有项目2#喷粉线除上下件区域外，其余区域使用不锈钢板进行封闭，喷粉线使用滑撬输送，总线长307m，运行速度2m/min，2#喷粉线生产工艺流程见图2.1-13。

图2.1-14   项目2#喷粉线生产工艺流程图

⑥1#喷PVC线

现有项目1#喷PVC线除上下件区域外，其余区域使用不锈钢板进行封闭，使用滑撬输送，输送线长185m，运行速度3m/min，使用胶类型有油性胶和水性胶，油性胶和水性胶的工作时间比例为1：1，年生产时间均为3000h，1#喷PVC线生产工艺流程见图2.1-14。

图2.1-15   1#喷PVC线生产工艺流程图

#### （3）表面处理二期项目生产线工艺流程

##### ①1#喷漆线（悬挂）

现有项目1#喷漆线为悬挂式生产线，采用链条输送，1#喷漆线生产工艺流程见图2.1-16。

图2.1-16   1#喷漆线生产工艺流程图

##### ②2#喷漆线（平放）

现有项目2#喷漆线为平放式生产线，采用滑橇输送，2#喷漆线生产工艺流程见图2.1-17。

图2.1-17   2#喷漆线生产工艺流程图

##### ③3#喷粉线

现有项目3#喷粉线采用滑橇输送，3#喷粉线生产工艺流程见图2.1-18。

图2.1-18   3#喷粉线生产工艺流程图

##### ④1#PVC涂装工作站

现有项目1#PVC涂装工作站采用滑橇输送，1#PVC工作站生产工艺流程见图2.1-19。

图2.1-19   1#PVC涂装工作站生产工艺流程图

#### （4）新能源电池箱体扩建项目

##### ①打样线

打样线主要生产电池箱体的样品，箱体主要由前梁、后边梁、中梁、左边梁、右边梁、水冷板等结构件以及各类套筒、螺母、防爆块、密封槽等配件组成，所有零部件均采购，项目仅进行焊接、数控机加工（铝制件）、涂压胶、组装等。 打样线主要生产工艺见图2.1-20。

图2.1-20   打样线生产工艺流程图

##### ②前工序、后工序生产线

主要生产电池箱体和箱盖，项目生产箱体、箱盖涉及类型较多，其主要差别在几何尺寸，总体生产工艺一致。焊接、切割、组装生产线无需CNC加工，其余与打样线生产工艺总体一致，主要生产工艺及排污见图2.1-21。

图2.1-21   焊接、组装生产工艺流程图

##### ③发泡生产线

发泡生产线是在现有电池箱底护板生产线上增加发泡工艺，以增强电池箱体的保温性能和缓冲效果，其主要工艺流程见图2.1-22。

图2.1-22   发泡线生产工艺流程图

##### ④聚脲喷涂生产线

聚脲涂层具有高致密性的特点，涂层的密度约为1.7~1.9g/cm3，因此具有高硬度、高抗冲击性、优异的耐化学性能、长效防腐蚀效果、高水密性等特点。项目在现有项目电池箱底护板的基础上再进行聚脲喷涂，可以大幅增强电池箱体的防撞击性能、防水和耐腐蚀等性能。其主要工艺流程见图2.1-23。

图2.1-23   聚脲喷涂线生产工艺流程图

#### （5）新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园8号厂房扩产项目

项目设3条生产电池箱体的生产线，电池箱体主要由前梁、后边梁、中梁、左边梁、右边梁、水冷板等结构件以及各类套筒、螺母等配件组成，所有零部件均采购，项目仅进行焊接、数控机加工、涂压胶、组装等。主要生产工艺见图2.1-24。

图2.1-24   8#厂房铝合金箱体生产工艺流程及排污点位图

2.2现有工程环保措施及污染物排放情况

平伟汽车厂区新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园项目（1#和3#厂房）已进行验收，重庆博信检测技术有限公司于2024年6月11日至6月12日和2024年6月14日至6月15日对重庆平伟汽车系统有限公司新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园有组织排放废气、无组织排放废气、废水、环境境噪声和工业企业厂界环境噪声等进行了竣工验收监测，并形成《检测报告》（博环（检）字[2024]第YS06003号），相关污染物达标排放情况引用验收报告数据。

厂区新能源汽车关键零部件表面处理项目（表面处理一期项目）（一阶段）已进行验收，重庆智海科技有限责任公司于2024年10月28日-10月29日、2024年12月19日-12月20日、2024年12月25日-12月26日对重庆平伟汽车系统有限公司新能源汽车关键零部件表面处理项目（一阶段）有组织排放废气、无组织排放废气、废水和厂界环境噪声等进行了竣工验收监测，并出具《监测报告》（渝智海字（2024）第HJ405号），相关污染物达标排放情况引用验收报告数据。

厂区表面处理工厂产线扩建项目（表面处理二期项目）、新能源电池箱体扩建项目和新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园8号厂房扩产项目正在建设中，因此，本次评价现有项目污染物达标情况仅考虑已建成投产的项目，不对在建内容污染物达标情况进行评价，表面处理二期项目、新能源电池箱体扩建项目和新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园8号厂房扩产项目环保措施引用已批复环评文件设置的环保措施。

2.2.1废水

现有项目生活污水经过厂区生化池处理、生产废水经厂区生产废水处理站处理，污废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入合川工业园区市政污水管网引至合川工业园南溪组团A区污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标排入建梁河，最后汇入嘉陵江。

厂区4#厂房西北侧外建设有一座生产废水处理站，生产废水处理站主体工艺为“预处理（隔油/絮凝沉淀）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤”，处理能力为240m3/d，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排至南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。

现有项目厂区共设8座生化池，分别位于厂区中部（2座）、3#厂房北侧（1座）、4#厂房北侧（1座）、研发大楼底（1座）、食堂东北侧（1座）、2#厂房东侧（1座）和1#厂房东侧（1座），结合已建厂房生活污水管道布置，分别处理食堂废水、宿舍废水、研发楼办公废水和各厂区办公生活污水，其中处理食堂及宿舍生活污水生化池有效容积300m3、4#生化池有效容积为100m3、其余6座生化池有效容积50m3。

根据2024年验收的监测报告（博环（检）字[2024]第YS06003号）和2025年验收的监测报告（渝智海字（2024）第HJ405号），现有已建项目废水污染物达标排放情况见表2.2-1。

表2.2-1   现有项目废水污染物达标排放情况表

| 检测时间及点位 |  | 污染物 | 监测结果 | 评价标准 | 单位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001生活污水排口 | 2024.06.11 ~2024.06.12 | pH | 7.3~7.6 | 6~9 | 无量纲 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 301~428 | 500 | mg/L |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 113~208 | 300 | mg/L |  |
|  |  | 悬浮物 | 100~132 | 400 | mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 23.6~24.8 | 45 | mg/L |  |
|  |  | 总磷 | 4.13~4.48 | / | mg/L |  |
|  |  | 动植物油 | 1.72~2.19 | 100 | mg/L |  |
| DW002生活污水排口 | 2024.06.11 ~2024.06.12 | pH | 7.3~7.6 | 6~9 | 无量纲 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 45~53 | 500 | mg/L |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 10.2~20.6 | 300 | mg/L |  |
|  |  | 悬浮物 | 22~51 | 400 | mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 20.7~23.2 | 45 | mg/L |  |
|  |  | 总磷 | 3.68~4.18 | / | mg/L |  |
| DW003生活污水排口 | 2024.06.11 ~2024.06.12 | pH | 7.2~7.6 | 6~9 | 无量纲 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 42~57 | 500 | mg/L |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 11.8~20.6 | 300 | mg/L |  |
|  |  | 悬浮物 | 22~25 | 400 | mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 20.3~23 | 45 | mg/L |  |
|  |  | 总磷 | 3.48~3.87 | / | mg/L |  |
| DW004生活污水排口 | 2024.06.11 ~2024.06.12 | pH | 7.2~7.5 | 6~9 | 无量纲 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 40~57 | 500 | mg/L |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 10.7~14.7 | 300 | mg/L |  |
|  |  | 悬浮物 | 25~37 | 400 | mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 20.6~23.2 | 45 | mg/L |  |
|  |  | 总磷 | 3.49~3.86 | / | mg/L |  |
| 生产废水处理设施出口 | 2024.10.28 ~2024.10.29 | pH | 7.3~7.7 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 54~254 | 500 | mg/L |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 26.5~120 | 300 | mg/L |  |
|  |  | 悬浮物 | 63~125 | 400 | mg/L |  |
|  |  | LAS | ND~0.051 | 20 | mg/L |  |
|  |  | 石油类 | 0.09~6.26 | 20 | mg/L |  |
|  |  | 氟化物 | 2.51~3.05 | 20 | mg/L |  |
|  |  | 锌 | ND | 5.0 | mg/L |  |
|  |  | 锰 | 0.16~0.28 | 5.0 | mg/L |  |
|  |  | 总磷 | 2.90~5.05 | / | mg/L |  |
| 注：ND表示低于检出限。 |  |  |  |  |  |  |

根据表2.2-1分析可知，现有项目厂区废水污染物排放均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且生产废水排放污染物量（COD排出厂区的实际排放量为3.229t/a）小于环评报告中的总量控制（或管理）指标，现有项目废水排放对周边地表水环境影响较小。

2.2.2废气

#### 1、现有已建项目废气治理措施及污染物达标排放情况

##### （1）新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园项目

新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园项目建设在1#厂房和3#厂房内，主要涉及的废气为焊接废气、粘胶废气、打磨废气、注塑废气、超声波焊接废气、破碎废气和备用发电机燃烧废气。

新能源汽车关键零配件焊接废气颗粒物经设备顶部自带的滤筒式除尘器处理后厂房无组织排放。

项目设置6间整体密闭打磨房，产生的含尘废气分别经集气罩和收集口收集后分别通过6套水喷淋设施处理后分别由20m高排气筒DA001和DA002排放，单套废气治理设施风量为1万m3/h。

注塑过程中产生的有机废气均采用风阀+集气罩收集后经管道分别引至5套“纤维棉+二级活性炭吸附”处理后分别由20m高排气筒DA004和DA005排气筒排放。

柴油发电机燃料采用柴油，柴油发电机在临时工作时，含CO、NOx、CxHy的废气产生，由于排放时间短，排放量少，属间断性排放，设置专用管道将柴油发电机废气通过尾气井引至研发楼顶排放。

根据2024年验收的监测报告（博环（检）字[2024]第YS06003号），现有项目（新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园，厂区1#和3#厂房）废气污染物达标排放情况见表2.2-2。

表2.2-2   现有项目（1#和3#厂房）废气污染物达标排放情况表

| 检测时间及点位 |  | 污染物 |  | 监测结果 | 评价标准 | 单位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001打磨废气排放口 | 2024.06.11 ~2024.06.12 | 颗粒物 | 排放浓度 | 7.2~8.7 | 100 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.147~0.183 | 3.2 | kg/h |  |
| DA002打磨废气排放口 |  | 颗粒物 | 排放浓度 | 10.5~12.2 | 100 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.272~0.296 | 3.2 | kg/h |  |
| DA004注塑废气排放口 |  | 非甲烷 总烃 | 排放浓度 | 1.85~2.98 | 60 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0555~0.0882 | / | kg/h |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | 851~1514 | 2000 | 无量纲 |  |
| DA005注塑废气排放口 |  | 非甲烷 总烃 | 排放浓度 | 1.45~2.13 | 60 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0286~0.043 | / | kg/h |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | 977~1513 | 2000 | 无量纲 |  |

根据表2.2-2可知，现有项目打磨废气排放口DA001、DA002排放的颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1排放限值；注塑废气排放口DA004、DA005排放的非甲烷总烃均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024修改单表5特别排放限值、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2排放限值。根据验收报告，排放的污染物中颗粒物、非甲烷总烃的排放总量均小于规定的总量控制（或管理）指标。

##### （2）新能源汽车关键零部件表面处理项目（表面处理一期项目）

表面处理一期项目建设在4#厂房，主要涉及的废气为龙门酸洗废气、电泳废气、电泳烘干废气、喷粉废气、喷粉烘干废气、喷胶废气、喷胶烘干废气、锅炉烟气和危废贮存库废气。

1#龙门酸洗线为封闭生产线，生产线上方开设有排气口，酸洗废气通过排气口收集，经废气管道引至“碱液喷淋塔”处理后通过1根20m高排气筒DA006排放。（目前暂未建设）

现有项目计划2条电泳线，目前仅建设完成1#电泳线，电泳生产线除自然冷却和上下件区域外，其余区域均为封闭状态，生产线上方开设有排气口；1#喷粉线烘烤炉为桥式烘烤炉，热气无外溢，烘烤炉上方开设有排气口。1#电泳线电泳废气和1#喷粉线粉末烘烤废气通过排气口收集，经废气管道引至“1#喷淋+干式过滤+三级活性炭吸附”设施处理后通过1根20m高排气筒DA007排放。

项目2条喷粉线喷粉室均为封闭喷室，共设置有5个喷粉室，粉尘由喷粉处上方集气罩收集，每个喷粉室分别采用1套粉末回收系统处理，粉末回收系统回收工艺为“旋风除尘+滤筒除尘”，喷粉室排气口外接废气管道收集少量逸散喷粉粉尘，粉尘经过管道收集后引至“1#布袋除尘器”处理后通过1根20m高排气筒DA008排放。

2#喷粉线烘烤炉为桥式烘烤炉，热气无外溢，烘烤炉上方开设有排气口，废气通过排气口收集；1#喷PVC线喷室为封闭喷室，设置有送风系统，流向为上压下吸，废气从喷室下方收集。2#喷粉线粉末烘烤废气和1#喷PVC线喷PVC废气经过收集后通过废气管道引至“2#喷淋+干式过滤+三级活性炭吸附”设施处理后通过1根20m高排气筒DA009排放。

项目电泳线烘烤炉和喷PVC线烘烤炉均为桥式烘烤炉，热气无外溢，烘烤炉上方开设有排气口。1#电泳线电泳烘烤废气和1#PVC线PVC烘烤废气由排气口收集，经过废气管道引至“1#RTO蓄热式燃烧处理设施”处理后通过1根20m高排气筒DA010排放。

热水锅炉天然气燃烧废气通过1根20m高排气筒DA011有组织排放。

二期食堂油烟经过集气罩收集引至油烟净化器处理后通过烟道超楼顶排放。

危废贮存库废气通过贮存库排气口外接废气管道收集引至活性炭吸附设施处理后无组织排放。

根据2025年验收的监测报告（渝智海字（2024）第HJ405号），现有表面处理一期项目废气污染物达标排放情况见表2.2-3。

表2.2-3   现有表处一期项目废气污染物达标排放情况表

| 检测时间及点位 |  | 污染物 |  | 监测结果 | 评价标准 | 单位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA007 1#电泳线电泳废气、1#喷粉线固化废气排放口 | 2024.10.28、 2024.10.29 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 3.47~5.37 | 60 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0604~0.0974 | 3.7 | kg/h |  |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.1~1.8 | 100 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0187~0.0303 | 3.2 | kg/h |  |
|  |  | 二氧化硫 | 排放浓度 | ND | 400 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | / | 2.9 | kg/h |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 | ND | 300 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | / | 1 | kg/h |  |
|  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度 | 0.653~3.02 | 70 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0111~0.0512 | 5.0 | kg/h |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | 63~85 | 6000 | 无量纲 |  |
| DA008喷粉废气排放口 | 2024.10.28、 2024.10.29 | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.3~5.6 | 60 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0155~0.0698 | 3.7 | kg/h |  |
| DA009 1#喷PVC线喷室废气、2#喷粉线固化废气排放口 | 2024.12.19、 2024.12.20 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 1.80~4.20 | 60 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0282~0.0675 | 3.7 | kg/h |  |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.6~9.8 | 100 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0258~0.157 | 3.2 | kg/h |  |
|  |  | 二氧化硫 | 排放浓度 | ND | 400 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | / | 2.9 | kg/h |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 | 3~4 | 300 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0454~0.0667 | 1 | kg/h |  |
|  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度 | 0.825~25.4 | 70 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0133~0.408 | 5.0 | kg/h |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | 85~1513 | 6000 | 无量纲 |  |
| DA010 RTO设施废气排放口 | 2024.12.19、 2024.12.20 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 1.21~2.10 | 60 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | 0.00498~0.00788 | 3.7 | kg/h | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.3 | 100 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | 4.30×10-3 | 3.2 | kg/h |  |
|  |  | 二氧化硫 | 排放浓度 | ND | 400 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | / | 2.9 | kg/h |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 | 12~26 | 300 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | 0.0464~0.0871 | 1 | kg/h |  |
|  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度 | 0.625~6.13 | 70 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | 0.00242~0.0213 | 5.0 | kg/h |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | 85~1995 | 6000 | 无量纲 |  |
| DA011 锅炉烟气排放口 | 2024.12.25、 2024.12.26 | 颗粒物 | 排放浓度 | ND | 20 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | / | / | kg/h |  |
|  |  | 二氧化硫 | 排放浓度 | ND | 50 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | / | / | kg/h |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 | 12~13 | 50 | mg/m3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | 0.00329~0.00396 | 1 | kg/h |  |
|  |  | 烟气黑度 | / | ＜1 | ≤1 | 无量纲 |  |
| 食堂油烟烟道 | 2024.10.28、 2024.10.29 | 油烟 | 排放浓度 | 0.1~0.2 | 1.0 | mg/m3 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 1.63~4.43 | 10.0 | mg/m3 |  |
| 注：ND表示监测结果低于检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据表2.2-3可知，DA007、DA009、DA010排放的非甲烷总烃、挥发性有机物监测结果满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）限值要求；颗粒物、氮氧化物、二氧化硫监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）限值要求；臭气监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求；喷粉线喷粉废气排气筒（DA008）排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）限值要求；锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单标准要求。根据验收报告结论，废气污染物非甲烷总烃、挥发性有机物、颗粒物、SO2、NOx的排放总量均小于环评的总量控制（或管理）指标。

（3）厂区无组织废气污染物达标排放情况

厂区无组织废气污染物达标排放情况采用厂区2025年验收的监测报告进行评价，根据验收监测报告（渝智海字（2024）第HJ405号），现有项目已建内容厂区无组织废气污染物达标排放情况见表2.2-4。

表2.2-4   现有项目厂区无组织废气污染物达标排放情况表

| 检测时间及点位 |  | 污染物 | 监测结果 | 评价标准 | 单位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房外监控点 | 2024.10.28、 2024.10.29 | 非甲烷总烃 | 0.6~0.79 | 6 | mg/m3 | 达标 |
| 厂界监控点 | 2024.10.24、 2024.10.25 | 非甲烷总烃 | 0.61~0.74 | 2.0 | mg/m3 | 达标 |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.195~0.223 | 1.0 | mg/m3 | 达标 |
|  |  | NOx | 0.052~0.116 | 0.12 | mg/m3 |  |
|  |  | SO2 | 0.011~0.015 | 0.4 | mg/m3 |  |
|  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 20 | mg/m3 |  |

根据表2.2-4可知，现有项目已建内容厂房外监控点非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值；厂界监控点非甲烷总烃监测结果满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）限值要求；总悬浮颗粒物、氮氧化物、二氧化硫监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）限值要求；臭气监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。

#### 2、现有在建项目废气治理措施

现有表面处理二期项目、新能源电池箱体扩建项目和新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园8号厂房扩产项目处于建设中，暂未投产，本次评价不对其废气污染物达标情况进行分析，根据现有项目环评，项目拟采取的废气治理措施见下：

##### （1）表面处理工厂产线扩建项目（表面处理二期项目）

表面处理二期项目建设在4#厂房，主要涉及的废气为喷漆废气、喷漆烘干废气、喷粉废气、喷粉烘干废气、喷胶废气、喷胶烘干废气、天然气燃烧废气、除尘粉尘。

喷漆线喷漆室均为封闭喷室，设置有循环风和送排风系统，室内气体流向为上压下吸，废气从喷室下方收集；喷漆烘干室进出口设置抽排风口，同时在烘干室中部设置抽排风口，废气通过抽排风口收集；喷胶烘干炉为桥式烘炉，在烘干室中部设置抽排风口，废气通过抽排风口收集；喷漆室废气颗粒物经过“干式过滤棉+纸盒过滤”处理、挥发性有机物通过喷漆室内循环风浓缩后同喷漆烘干废气、喷胶烘干废气一起引至“2#RTO蓄热式燃烧处理设施”处理后通过1根20m排气筒（DA012）排放。

3#喷粉线喷粉室为封闭喷室，共设置1个喷粉室，喷粉室采用1套粉末回收系统处理喷粉粉尘，粉末回收系统处理工艺为“旋风除尘+滤筒除尘”，喷粉室的喷粉粉尘经过粉末回收处理后的废气由喷粉室排气口接废气管道收集引至现有（现有工程喷粉生产线喷粉室废气治理设施）的“1#布袋除尘器”处理后通过20m排气筒（DA008）排放。

3#喷粉线烘干炉为桥式烘炉，烘干室中部设有抽排风口，废气通过抽排风口收集；PVC涂装在封闭喷室内进行，通过喷室抽排风口收集废气；3#喷粉线固化废气和1#PVC涂装工作站喷室废气经过收集后通过废气管道引至“3#喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附”设施处理后，通过废气管道接入20m排气筒（DA012）排放。

各生产线烘干炉或加热炉均为间接加热，各烘炉天然气燃烧废气经过收集后通过1根20m高排气筒（DA013）有组织排放。

平放喷粉线激光清洗和等离子清洗粉尘经过干式过滤棉处理后无组织排放。

平放喷粉线吸尘工序粉尘经过滤筒除尘处理后无组织排放。

##### （2）新能源电池箱体扩建项目

焊接设备自带烟尘收集设施，废气经收集后进入筒式除尘器处理后厂房无组织排放；

人工二保焊主要为补焊，焊接量小且位置不固定，焊接烟尘车间内排放；

点焊通过电极加压和电阻热效应接触面熔化金属形成焊点，不使用焊材，产生烟尘量小，车间内排放；

涂胶工序使用低VOCs含量胶，涂胶废气车间内散排；

聚脲喷涂线位于密闭工房，喷聚脲工位区上方设一抽气设施收集废气，经滤筒过滤除尘后通过20m排气筒（DA014）排放。

发泡线位于密闭工房，在开模区设一抽气设施收集废气，废气采取“二级活性炭吸附”处理后通过20m排气筒（DA015）排放。

##### （3）新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园8号厂房扩产项目

焊接废气：主要有CMT焊接工作站、手工氩弧焊。CMT焊接工作站使用焊材相对较大，设备工作时密闭，且自带烟尘收集设施，废气经收集后进入筒式除尘器处理后厂房无组织排放；手工氩弧焊主要为补焊及小件焊接，焊接量小且位置不固定，焊接烟尘车间内排放。

打磨废气：打磨工序位于密闭工房，采取上送风下抽风方式收集打磨粉尘，项目三条生产线，每条生产线设一条废气处理设施，废气经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA015、DA016、DA017）排放。

涂胶废气：使用低VOCs含量的各类胶，车间内无组织排放。

2.2.3噪声

现有项目营运中的噪声主要来源于注塑机、粉碎机、空压机、冷却塔、机加设备、水泵、高压泵、废气治理设施风机等设备，其噪声值为65~90dB（A）。通过对各噪声源进行基础减振、合理布置、厂房隔声等措施后，噪声源强可衰减15 dB（A）左右。

厂区生产噪声达标排放情况采用2025年验收的监测报告（渝智海字（2024）第HJ405号）数据进行评价，现有项目已建内容厂区生产噪声达标排放情况见表2.2-5。

表2.2-5   现有项目已建内容厂区生产噪声达标排放情况表

| 检测 点位 | 检测 时间 | 监测结果Leq：dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |
|  |  | 测量值 | 标准值 | 测量值 | 标准值 |
| N1北厂界外1m | 2024.10.28 | 62 | 65 | 52 | 55 |
|  | 2024.10.29 | 61 |  | 52 |  |
| N2西厂界外1m | 2024.10.28 | 63 |  | 54 |  |
|  | 2024.10.29 | 62 |  | 53 |  |
| N3东厂界外1m | 2024.10.28 | 54 |  | 46 |  |
|  | 2024.10.29 | 55 |  | 46 |  |
| N4南厂界外1m | 2024.10.28 | 67 | 70 | 53 |  |
|  | 2024.10.29 | 66 |  | 52 |  |
| 评价标准 | N1~N3执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区排放限值；N4执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类功能区排放限值。 |  |  |  |  |
| 备注 | 昼间为06:00-22:00，夜间为22:00-06:00；根据HJ 706-2014的规定，工业企业厂界环境噪声测量值低于执行的噪声源排放标准限值时，可以不进行背景噪声的测量及修正，监测期间，生产设施和环保设施运行正常。 |  |  |  |  |

根据表2.2-5可知，项目南侧厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其他侧厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

2.2.4固体废物

（1）一般工业固废

现有项目一般工业固废主要为打磨产生铝屑、铝渣、注塑边角料及不合格品（PP）、注塑边角料及不合格品（ABS）、注塑边角料及不合格品（PMMA）、各类废包装材料、报废产品、焊接设备滤筒滤灰、废气喷淋塔污泥、废过滤材料、废塑粉包装、废挂具、废除尘过滤棉、废滤筒、废塑粉、废遮蔽纸、废抹布、废包装、钢材边角料、修边产生的发泡体边角料、喷聚脲废气处理收集的废渣。

边角料和不合格品经破碎后回用于注塑工序；其余一般工业固废收集后外卖物资回收单位综合利用；打磨废气喷淋塔污泥定期清掏后送至一般工业固废堆场处置。

现有项目在厂区北侧设置1个一般固废暂存间，占地面积约600m2，集中收集、分类存放，一般固废暂存间满足防渗漏、防雨淋和防扬尘等环境保护要求。

（2）危险废物

项目危废为含油铝屑、废切削液、脱模剂废刷具、各类废包装桶、含油铁屑、检验废液、废过滤棉、隔油池废油、含油棉纱手套、脱脂槽废渣、酸洗槽废渣、中和槽废渣、防锈槽废渣、表调槽废渣、磷化槽废渣、酸化槽废渣、钝化槽废渣、废PVC胶、废带胶遮蔽纸、废化学品包装、废UV灯管、废活性炭、废带胶过滤棉、废带漆过滤棉、废过滤纸盒、洗枪废液、废漆料、涂料包装桶、污水站污泥、废含油抹布和手套、废油、废油桶、废酒精溶液。危险废物经过收集暂存危废贮存库，定期交有危废资质单位安全处置。

现有项目在1#厂房内北侧设置一个危废贮存库，占地面积约400m2，分区分类存放各类危废。危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设，按照重点防渗区进行建设；按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置明显的专用标志，地面做好防漏防渗处理，完善集排水设施，设置废液收集槽，收集的废液同其他危险废物一并定期送有资质的危险废物处置单位处置。危废贮存库四周墙体设置1m高防渗墙裙，地面采取防渗措施，并设置地沟和收集槽，配置一定数量的吸油毡和消防沙。

平伟汽车已与重庆融聚瑞环保科技有限公司签订危废收集、贮存、处置协议，签订类别含现有项目和拟扩建项目全部危废种类，危废按照标准规范进行处置。

（3）生活垃圾

生活垃圾分类收集后交南津街街道环卫部门收运至垃圾填埋场；餐厨垃圾交有资质的单位回收利用。

2.2.5其他环保措施

（1）地下水及土壤保护措施

厂区采取分区防渗，将厂区分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区，分别采用不同的防控方案。

重点防渗区有：2#厂房内的恒温库房；4#厂房内的1#龙门酸洗线区域、1#和2#前处理生产线区域、1#和2#电泳生产线区域、1#喷PVC胶生产线喷胶室区域、1#PVC涂装工作站喷胶室区域、发泡工房、聚脲喷涂工房、漆料化学品库房、生产废水处理站区域；8#厂房内的恒温库房；以及危废贮存库和备用发电机房。

危险废物贮存库地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，地面底层采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，中层铺设一层HDPE膜，上层在铺设一层防渗混凝土；其余重点防渗区地面按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，在表面涂刷一层防渗涂料，满足相关要求。

一般防渗区主要包括一般固废暂存间。地面按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，满足相关要求。

其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化。

（2）环境风险防范措施

现有项目前处理区域、电泳生产线区域、喷胶生产线区域、生产废水处理站、危废贮存库、发电机房区域、化学品库房区域已采取地面防渗措施和截留措施，防止风险物质泄漏后下渗和外流。同时企业已建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，制定相关的事故应急救援预案，厂区最近一次开展事故演习时间为2025年6月，厂区风险事故处理能力较高。

2.3现有项目污染物排放统计

项目污染物排放情况按环评、环评批复和企业排污许可证核定的污染物总量进行统计。现有项目污染物排放情况见表2.3-1。

表2.3-1   现有项目污染物排放汇总表

| 种类 | 污染物名称 | 现有项目全厂污染物排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | HCl | 0.125 |
|  | 颗粒物 | 15.353 |
|  | 二甲苯 | 1.681 |
|  | 非甲烷总烃 | 10.137 |
|  | VOCs | 10.137 |
|  | SO2 | 6.622 |
|  | NOx | 15.4 |
| 废水 | 废水量m3/a | 174438.511 |
|  | COD | 10.468 |
|  | BOD5 | 3.489 |
|  | SS | 3.489 |
|  | NH3-N | 1.232 |
|  | 动植物油 | 0.464 |
|  | 石油类 | 0.0632 |
|  | LAS | 0.02 |
|  | 磷酸盐 | 0.02 |
|  | 氟化物 | 0.196 |
|  | 锌 | 0.02 |
|  | 锰 | 0.039 |
| 固体废物 | 一般固废 | 315.373 |
|  | 危险废物 | 642.326 |
|  | 生活垃圾 | 520 |

2.4现有工程环保投诉情况及存在的主要环境问题

现有工程目前无环保投诉情况，企业严格按照环评及排污许可证规定进行生产及排污，并按时进行自行监测、填报执行报告等，厂区环保设施运行正常，根据现场调查结果，现场存在的环保问题及整改措施见表2.4-1。

表2.4-1   现有项目存在的环保问题及整改措施一览表

| 序号 | 存在的环保问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危废贮存库内部分类分区情况混乱，内部无对应危废的标识标牌，无分区指示牌 | 优化危废贮存库内分区，危废分类分区堆放，增加贮存库内部危废种类标识标牌和危废分区指示牌 |

3 建设项目概况

3.1项目概况

3.1.1工程基本情况

项目名称：新能源汽车电池用零部件表面处理技术研究及扩建项目；

建设单位：重庆平伟汽车系统有限公司；

项目性质：扩建；

建设地点：重庆市合川区南津街街道花园路158号，中心点经纬度106°15′48.73369″，29°56′24.48722″；

占地面积：2948m2；

建筑面积：2948m2；

项目总投资：1500万元，其中环保投资115万元，占总投资的7.67%；

劳动定员及工作制度：新增劳动定员350人，其中管理人员30人，工作人员320人，年工作时间300天，生产班制为3班制，每班8小时。

建设内容：在厂区4号厂房C-D跨13-22柱线区域新建一座1650平方米钢平台，在钢平台上新建1条悬挂喷粉生产线（4#喷粉线）和1条平放喷PVC生产线（2#喷PVC线）。在4号厂房B-C跨13-20柱线区域新建一座1298平方米钢平台，在平台上建设1条龙门电泳线（1#龙门电泳线）。在保持现有1#前处理线、2#前处理线产品总规模不变的情况下，调整1#和2#前处理线产品方案，其中：2#前处理线取消酸化、钝化工序，仅承担钢铁件表面处理，拟新增的电池底护板前处理规模由现有2#前处理线现有钢铁件部分产品规模替换；1#前处理线承担所有铝合金件和部分钢铁件表面处理。对现有铝合金电池箱体新增喷砂工序。现有2#电泳线烘干室加热方式由直接加热改为间接加热。拟扩建电池底护板电泳处理依托现有2#电泳线，电泳处理规模由现有2#电泳线部分产品规模替代。另外结合现有厂房布局，优化废气收集和排放措施。拟扩建项目年新增处理新能源汽车电池用钢制底护板36万件（喷PVC 108万m2）、铝制液冷板36万件（喷粉216万m2）和钢箱体框架12万件（前处理+电泳42万m2）。

拟扩建项目建成后全厂年表面处理电池托盘58.38万件、框架34.22万件、电池箱上盖/顶盖41.47万件、电池箱体34.23万件、支架/连接件20.43万件、电池底护板54.64万件、水冷板28万件、电池液冷板36万件、箱体框架12万件；全厂各表面处理工序处理面积为：前处理952.53万m2，电泳678.14万m2，喷粉515.77万m2，PVC涂装258万m2，喷漆156万m2。

建设周期：9个月。

3.1.2项目产品方案

1、产品方案

（1）拟扩建项目产品方案

拟扩建项目主要对外厂零部件进行外协处理，待零部件经过本厂表面处理后返回至来源处。零部件包括三类：电池底护板、电池液冷板和箱体框架。扩建项目产品规模为：新能源汽车电池用钢制底护板36万件、铝制液冷板36万件和钢箱体框架12万件。

其中：电池底护板进行前处理、电泳和喷PVC处理，前处理、电泳依托现有的2#前处理线和2#电泳线进行；电池液冷板仅进行喷粉处理，采用拟扩建项目新增的4#喷粉线进行；箱体框架进行前处理和电泳处理，采用拟扩建项目新增的1#龙门电泳线进行。

扩建项目产品方案见表3.1-1。

表3.1-1   扩建项目产品方案一览表

| 产品 名称 | 材质 | 主要产品规格/mm | 处理工艺 | 单件平均处理面积/m2 | 年表面处理量/万件 | 年处理面积/万m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池底护板 | 钢铁 | 2000*1500*20 | 前处理+电泳（依托现有2#前处理线和2#电泳线） | 6 | 36 | 216 |
|  |  |  | 喷PVC | 3 | 36 | 108 |
| 电池液冷板 | 铝合金 | 2000*1500*20 | 喷粉 | 6 | 36 | 216 |
| 箱体框架 | 钢铁 | 1200*700*300 | 前处理、电泳 | 3.5 | 12 | 42 |
| 注：工件规格及表处面积由企业计算提供，箱体框架电泳面积包括工件外部和内部面积； |  |  |  |  |  |  |

（2）拟扩建项目建成后全厂产品方案

拟扩建项目建成后新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园项目（1#和3#厂房内）产品方案不变，4#厂房内表面处理的工件中电池箱上盖/顶盖（钢铁件）处理量减少8.37万件，支架/连接件（钢铁件）处理量减少33.21万件，电池底护板（钢铁件）新增处理36万件，电池液冷板（铝合金）新增处理36万件，箱体框架（钢铁件）新增处理12万件，全厂总体产品方案见表3.1-2。

表3.1-2   拟扩建项目扩建后全厂总产品方案一览表

| 产品名称 | 材质 | 单位 | 产品量 |  |  |  |  |  | 合计 | 涉及生产线或主要工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新能源汽车关键零部件产业园项目 | 表面处理一期项目 | 表面处理二期项目 | 新能源电池箱体扩建项目 | 新能源汽车关键零部件8号厂房扩产项目 | 拟扩建项目 |  |  |
| 仪表板系列总成 | 塑料件 | 万件/a | 20 | / | / | / | / | / | 20 | 注塑、超声波焊接、装配 |
| 门饰板系列总成 | 塑料件 | 万件/a | 400 | / | / | / | / | / | 400 |  |
| 立柱系列总成 | 塑料件 | 万件/a | 380 | / | / | / | / | / | 380 |  |
| 电池箱体样品 | 铝合金+钢铁 | 万件/a | / | / | / | 1.8 | / | / | 1.8 | 焊接、机加、涂胶 |
| 电池箱体 | 铝合金+钢铁 | 万套/a | 40 | / | / | 53.1 | 45 | / | 138.1 | 焊接、机加、打磨、压装、涂胶、检验 |
| 电池箱盖 | 钢铁 | 万套/a | 40 | / | / | 36 | / | / | 76 |  |
| 储能箱体 | 铝合金+钢铁 | 万套/a | 5 | / | / | / | / | / | 5 |  |
| 铝合金门槛梁 | 铝合金+钢铁 | 万套/a | 5 | / | / | / | / | / | 5 |  |
| 电池托盘 | 铝合金 | 万件/a | / | 18.38 | 0 | / | / | / | 18.38 | 1#前处理线、1#电泳线、1#喷粉线、2#喷粉线、1#喷PVC线 |
|  |  | 万件/a | / | / | 38 | / | / | / | 38 | 1#喷漆线、2#喷漆线 |
|  | 钢铁 | 万件/a | / | / | 12 | / | / | / | 12 | 1#PVC涂装工作站 |
| 框架 | 铝合金 | 万件/a | / | 34.22 | / | / | / | / | 34.22 | 1#前处理线、1#电泳线、1#喷粉线、2#喷粉线、1#喷PVC线 |
| 电池箱上盖/顶盖 | 铝合金 | 万件/a | / | 24.92 | / | / | / | / | 24.92 | 1#前处理线、1#电泳线、1#喷粉线、2#喷粉线 |
|  | 钢铁件 | 万件/a | / | 24.92 | / | / | / | -8.37 | 16.55 | 2#前处理线、2#电泳线、1#喷粉线、2#喷粉线 |
| 电池箱体 | 铝合金 | 万件/a | / | 17.115 | / | / | / | / | 17.115 | 1#前处理线、1#电泳线、1#喷粉线、2#喷粉线、1#喷PVC线 |
|  | 钢铁件 | 万件/a | / | 17.115 | / | / | / | / | 17.115 | 1#或2#前处理线、1#或2#电泳线、1#喷粉线、2#喷粉线、1#喷PVC线 |
| 支架/连接件 | 钢铁件 | 万件/a | / | 53.64 | / | / | / | -33.21 | 20.43 | 2#前处理线、2#电泳线、1#喷粉线、2#喷粉线 |
| 电池底护板 | 铝合金 | 万件/a | / | 9.32 | / | / | / | / | 9.32 | 1#前处理线、1#电泳线、1#喷PVC线、发泡线、聚脲喷涂线 |
|  | 钢铁件 | 万件/a | / | 9.32 | / | / | / | 36 | 45.32 | 2#前处理线、2#电泳线、1#喷PVC线、2#喷PVC线、发泡线、聚脲喷涂线 |
| 水冷板 | 铝合金 | 万件/a | / | / | 10 | / | / | / | 10 | 1#喷漆线 |
|  |  | 万件/a | / | / | 18 | / | / | / | 18 | 3#喷粉线 |
| 电池液冷板 | 铝合金 | 万件/a | / | / | / | / | / | 36 | 36 | 4#喷粉线 |
| 箱体框架 | 钢铁件 | 万件/a | / | / | / | / | / | 12 | 12 | 1#龙门电泳线 |

拟扩建项目建成后全厂表面处理能力情况见表3.1-3。

表3.1-3   拟扩建项目建成后全厂生产线表面处理面积情况表

| 厂房 | 项目名称 | 生产线名称 | 年处理工件面积/万m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4#厂房 | 新能源汽车关键零部件表面处理项目（表处一期项目） | 1#前处理线 | 455.265 |
|  |  | 2#前处理线 | 455.265 |
|  |  | 1#电泳线 | 256.805 |
|  |  | 2#电泳线 | 379.335 |
|  |  | 1#喷粉线（悬挂） | 179.77 |
|  |  | 2#喷粉线（平放） | 84 |
|  |  | 1#喷PVC线 | 126 |
|  | 表面处理工厂产线扩建项目（表处二期项目） | 1#喷漆线（悬挂） | 120 |
|  |  | 2#喷漆线（平放） | 36 |
|  |  | 3#喷粉线（平放） | 36 |
|  |  | 1#PVC涂装工作站 | 24 |
|  | 拟扩建项目 | 2#喷PVC线 | 108 |
|  |  | 4#喷粉线（悬挂） | 216 |
|  |  | 1#龙门电泳线（前处理+电泳） | 42 |
|  | 合计 | 前处理 | 952.53 |
|  |  | 电泳 | 678.14 |
|  |  | 喷粉 | 515.77 |
|  |  | PVC涂装 | 258 |
|  |  | 喷漆 | 156 |

（3）现有1#前处理线、2#前处理线、2#电泳线产品方案变化情况

拟扩建项目涉及现有1#前处理线、2#前处理生产线、1#电泳线、2#电泳线产品方案的调整，其余产品方案均未发生变化，因此，评价对这部分产品方案调整内容进行单独分析。

现有表面处理一期项目中的1#和2#前处理线均可以对铝合金件（涉及工艺：酸化、钝化）和钢铁件（涉及工艺：表调、磷化）进行处理，两种工艺对应的生产线为并列关系，前处理时根据工件材质分流，除酸化、钝化、表调、磷化工序外，其他前处理工序为公用工序，不区分产品材质；本次拟扩建项目对现有项目中的2#前处理线进行改造，取消生产线中的酸化、钝化工艺，改建后的2#前处理线仅对钢铁件进行处理，表面处理能力不变，改建后现有表面处理一期项目需前处理的全部铝合金件和部分钢铁件通过1#前处理线进行处理，2#前处理线仅处理钢铁件。

拟扩建项目新增的电池底护板前处理和电泳处理依托现有2#前处理线和2#电泳线进行，将现有2#前处理线和2#电泳线处理的电池箱上盖/顶盖（钢铁件）和支架/连接件（钢铁件）中仅进行前处理和电泳处理的部分产品替换为拟扩建项目处理的电池底护板（钢铁件），现有项目生产线总表面处理能力不变。

拟扩建项目建成后表面处理一期项目部分产品变动情况见表3.1-4。

表3.1-4   拟扩建项目建成后现有表面处理生产线部分产品变动情况表

| 材质 | 产品名称 | 前处理线 |  |  |  | 电泳线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 改建前 | 改建后 | 变化量 | 使用生产线 | 改建前 | 改建后 | 变化量 | 使用生产线 |
|  |  | 处理面积/万m2 |  |  | / | 处理面积/万m2 |  |  | / |
| 铝合金 | 电池底护板 | 30.5 | 30.5 | / | 1#前处理线处理 | 16.96 | 16.96 | / | 1#电泳线处理 |
|  | 电池托盘 | 122.486 | 122.486 | / |  | 84.236 | 84.236 | / |  |
|  | 框架 | 69.925 | 69.925 | / |  | 38.925 | 38.925 | / |  |
|  | 电池箱上盖/顶盖 | 45.97 | 45.97 | / |  | 38.18 | 38.18 | / |  |
|  | 电池箱体 | 121.6695 | 121.6695 | / |  | 67.7295 | 67.7295 | / |  |
|  | 合计 | 390.5505 | 390.5505 | / | / | 246.0305 | 246.0305 | / |  |
| 钢铁 | 电池箱体 | 121.6695 | 64.7145 | 0 | 1#前处理线处理 | 67.7295 | 10.7745 | 0 | 1#电泳线处理 |
|  |  |  | 56.955 |  | 2#前处理线处理 |  | 56.955 |  | 2#电泳线处理 |
|  | 电池底护板（一期） | 30.5 | 30.5 | 0 | 2#前处理线处理 | 16.96 | 16.96 | 0 | 2#电泳线处理 |
|  | 电池箱上盖/顶盖 | 45.97 | 29.23 | -16.74 |  | 38.18 | 21.44 | -16.74 |  |
|  | 支架/连接件 | 321.84 | 122.58 | -199.26 |  | 267.24 | 67.98 | -199.26 |  |
|  | 电池底护板（新增） | 0 | 216 | +216 |  | 0 | 216 | +216 |  |
|  | 合计 | 519.9795 | 519.9795 | / |  | 390.1095 | 390.1095 | / | / |
| 注：1、本表产品为现有表面处理一期项目中涉及前处理和电泳的产品，为表面处理一期项目中的部分产品。 2、现有表面处理一期项目工件未细分采用哪条生产线处理，1#、2#前处理线和1、2#电泳线均可以对铝合金工件和钢铁工件进行处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据表3.1-4变动情况分析，项目改建后，1#前处理线年处理工件面积为455.265万m2、2#前处理线年处理工件面积为455.265万m2、1#电泳线年处理工件面积为256.805万m2、2#电泳线年处理工件面积为379.335万m2，对照已批复的环评情况，改扩建后前处理生产线和电泳生产先承担的生产规模未发生改变，且单条线生产规模未发生变化，生产规模未超出生产线设计处理能力。

2、表面处理参数及产能匹配性分析

（1）表面处理参数

拟扩建项目设置1条悬挂喷粉线、1条平放喷PVC线和1条龙门电泳线，喷粉线喷枪为静电喷枪，喷粉房内设置有粉末回收装置，喷粉过程中未涂装到工件上的粉末经过回收后回用于喷粉，粉末综合利用率约为98.38%；喷PVC线使用涂料为PVC涂料，固体份含量较高，黏度较大，参照同类型项目，喷PVC线附着率为85%，同时洁净的过喷PVC涂料可以直接回用于生产，PVC涂料综合利用率为98.54%；龙门电泳线设置有UF超滤系统，超滤出来的涂料可回用于电泳，电泳线漆料利用率可达95%。

拟扩建项目各涂装线涂装前均需进行工件遮蔽，工件遮蔽部分为螺丝孔、连接卡扣等位置，仅占工件小部分表面积，本次评价考虑遮蔽不影响工件附着率或涂料利用率。项目工件表面处理面积及技术参数见表3.1-5。

表3.1-5   项目工件表面处理面积及技术参数一览表

| 工序 | 前处理+电泳（依托） | 悬挂喷粉 | 平放喷PVC | 龙门电泳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总处理面积/万m2 | 216 | 216 | 108 | 42 |
| 平均膜厚度/μm | 25 | 150 | 600 | 80 |
| 涂料利用率/% | 95 | 98.38 | 98.54 | 95 |
| 涂料密度/g/cm3 | 1.1 | 1.5 | 1.35 | 1.1 |
| 固体份含量/% | 31.75 | / | 96.59 | 36.79 |
| 注：悬挂喷粉线为双面表面处理，平放喷PVC线为单面表面处理； |  |  |  |  |

平放喷PVC线设置1个喷室，2把喷枪，由机器人自动喷涂，采用高压泵和高压无气喷枪喷涂，出胶压力在10~20MPA之间，喷枪流速为1000~2000ml/min可调，喷枪流速设定为946.61ml/min，喷胶涂装生产线技术参数及涂料用量见表3.1-6。

表3.1-6   喷漆技术参数及涂料用量表

| 生产线 | 喷枪流速（ml/min） | 喷枪数量（把） | 涂料密度（g/cm3） | 工作时间（h） | 膜厚度（μm） | 喷涂量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#喷PVC线 | 945.58 | 2 | 1.35 | 6000 | 600 | 919.10 |

（2）产能匹配性分析

项目每年生产300天，每天工作24h，每天需对生产设备进行检修和保养，再除去员工休息时间，则项目每天有效工作时间约为20h。拟扩建项目各生产线技术参数及生产能力见表3.1-7。

表3.1-7   拟扩建项目各生产线设计技术参数及生产能力一览表

| 生产线 | 运行速度m/min | 工件间距m | 单挂/件平均喷涂面积m2 | 每小时产量（挂/件） | 有效工作时间（h） | 年设计处理面积（万m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#喷粉线 | 3 | 3 | 6 | 60 | 6000 | 216 |
| 2#喷PVC线 | 3.5 | 3.5 | 3 | 60 | 6000 | 108 |
| 生产线 | 设计生产节拍 |  | 单件平均面积（m2） | 每小时产量（件） | 有效工作时间（h） | 年设计处理面积（万m2） |
| 1#龙门电泳线 | 3min/件 |  | 3.5 | 20 | 6000 | 42 |

拟扩建项目各生产线技术生产能力匹配情况见表3.1-8。

表3.1-8   拟扩建项目各生产线技术生产能力匹配情况表

| 生产线 | 运行速度m/min | 工件间距m | 单挂/件平均面积m2 | 年有效工作时间/h | 生产线年设计处理工件面积/万m2 | 年实际处理工件面积/万m2 | 匹配性% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#喷粉线 | 3 | 3 | 6 | 6000 | 216 | 216 | 100 |
| 2#喷PVC线 | 3.5 | 3.5 | 3 | 6000 | 108 | 108 | 100 |
| 1#龙门电泳线 | 3min/件 |  | 3.5 | 6000 | 42 | 42 | 100 |

综上所述，项目实际处理新能源汽车零部件所需的表面能力等于各表面处理生产线设计生产能力，各表面处理生产线生产能力能够满足拟扩建项目使用。

3.1.3项目组成及建设内容

1、项目组成及建设内容

拟扩建项目建设内容及组成见表3.1-9。

表3.1-9   拟扩建项目主要组成一览表

| 类别 | 内容 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 拟扩建项目（表面处理三期项目）生产区域 | 在厂区已建4#厂房C-D跨13-22柱线区域建设一座二楼夹层工作平台，高6.9m，建筑面积约1650m2，在平台上设置4#喷粉线（悬挂）、2#平喷PVC线；在4#厂房B-C跨13-20柱线区域建设一座二楼夹层工作平台，高5.5m，建筑面积约1298m2，在平台上设置1#龙门电泳线；同时配套建设公共辅助设施及环保设施。其中： - 4#喷粉线（悬挂）：生产线总长250m，采用链条输送，运行速度为3m/min，工件间距为3m，生产线设置有1个吹灰室、1个预热室、1个喷粉室、1个补粉工位、1个固化室，喷室内设置2台自动喷粉往复机和1个吹粉室。 - 2#喷PVC线：生产线总长135m，采用滑橇输送，运行速度3.5m/min，工件间距为3.5m，生产线设置有1个PVC喷室、1个取遮蔽室、1个临喷区、1个烘干室，PVC喷室内设置2台自动喷涂五轴机。 - 1#龙门电泳线：生产线总长54m，采用龙门行车输送，生产节拍为3min/件，生产线设置有2个脱脂槽、3个2级逆流水洗段，1个表调槽、1个磷化槽、1个钝化槽、2个电泳槽、2个纯水洗+2级UF洗逆流水洗槽、1个吹水工位、1个固化炉。 | 厂房依托、设备新建 |
|  | 表面处理一期项目改建内容 | - 2#前处理线和2#电泳线位置变动到拟扩建项目喷PVC线平台正下方；2#前处理生产线去除酸化、钝化工艺，改建后仅对钢铁材质工件进行处理；拟新增的电池底护板前处理规模由现有2#前处理线部分产品规模替换、电泳处理规模由现有2#电泳线部分产品规模替代。 - 新增1条喷砂线，设置于治具维修间内，用于对铝合金电池箱体工件进行喷砂处理，仅对工件表面小部分凹陷处进行喷砂处理，喷砂处理后再进行前处理等后续工序。 - 2#电泳线烘干室加热方式由直接加热改为间接加热。 | 新建 |
| 仓储工程 | 原材料化学品库房 | 依托厂区已建化学品库房，位于4#厂房西北侧外，建筑面积约160m2，用于储存PVC、绝缘环氧粉末、绝缘电泳漆料和现有项目使用的各种漆料、环氧粉末、PVC涂料和前处理所需的药剂等。 | 依托 |
|  | 半成品周转区 | 位于4#厂房中部，建筑面积约600m2，用于周转表拟扩建项目待处理的工件； 在1#龙门电泳线所在平台东侧设置一处待处理件周转区，建筑面积为60m2，用于堆放待电泳处理的工件。 | 新建 |
|  | 成品暂存区 | 位于4#厂房中部，建筑面积约600m2，用于暂存拟扩建项目表面处理完毕的工件； 在龙门电泳线所在平台东侧设置一处成品暂存区，建筑面积为33m2，用于堆放电泳后的成品工件。 | 依托+新建 |
| 辅助工程 | 二期食堂 | 拟扩建项目员工就餐依托现有项目已建二期食堂，位于厂区北侧，研发楼西侧，建筑面积4000m2，共3F，H=10m，最高可容纳1000人就餐，为厂区西侧生产区员工提供餐食。 | 依托 |
|  | 办公 | 依托现有项目已建的办公区，4#厂房东侧设置一处办公区域，共3F，建筑面积为200m2，为4#厂房配套的车间行政办公区域。4#厂房表面处理生产区域设置有一处车间办公区域，位于4#厂房西侧中部二楼夹层，建筑面积约为200m2，专用于表面处理项目办公。 | 依托 |
|  | 研发楼 | 依托现有项目研发楼，共5F，H=20m，位于厂区北侧，总建筑面积12266.4m2，其中1F设置产品检测实验室、办公室及会议室等，2F~5F预留办公用地。 | 依托 |
|  | A栋宿舍 | 依托厂区已建宿舍楼，位于厂区东北侧，共4F，H=12.3m，建筑面积4709m2，设置员工宿舍124间。 | 依托 |
|  | B栋宿舍 | 依托厂区已建宿舍楼，位于厂区东北侧，共4F，H=12.3m，建筑面积4709m2，设置员工宿舍124间。 | 依托 |
|  | 门卫 | 依托现有项目已建门卫室，厂区设置3处人流和车流出入口，分布位于厂区北侧、西南侧和南侧，单个门卫室建筑面积约50m2。 | 依托 |
|  | 空压机站 | 依托现有项目空压机站，位于4#厂房西北侧，占地面积约200m2，共建设有4台变频压缩空压机，单台供气量20m3/min，配套建设干燥机、流量计和储气罐（8m3）等。 | 依托 |
|  | 治具维修 | 在4#厂房中部北侧外新建一个治具维修间，建筑面积为112m2，内部设置1台热洁炉，用于全厂喷粉、喷PVC和喷漆工序的挂具和治具清理。 在4#厂房西北侧外设置一台抛丸柜，用于全厂电泳生产线挂具清理。 | 新建 |
|  | 打磨间 | 在4#厂房西南侧设置一间打磨间，用于全部表面处理项目产生的不合格工件表面打磨，由人工手持打磨设备对工件进行打磨。 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 | 依托园区现有市政供水管网。 | 依托 |
|  | 供电 | 依托园区现有市政供电线。 | 依托 |
|  | 供气 | 依托园区现有市政供气管线。 | 依托 |
|  | 变电站 | 依托现有项目35KV变电站，位于厂区南侧。 | 依托 |
|  | 配电室 | 依托现有项目配电室，位于厂区北侧，紧邻北侧门卫室，用于全厂生产及生活配电。 | 依托 |
|  | 柴油发电机房 | 依托现有项目柴油发电机房，位于厂区北侧，紧邻配电房，设置柴油发电机一台，废气由专用管道屋顶排放。 | 依托 |
|  | 消防泵房 | 依托现有项目消防泵房，位于厂区北侧，建筑面积400m2，内部设置各类消防水泵和消防设备，配套设置消防水箱（18m3）。 | 依托 |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水依托厂区已建的8座生化池，其中处理食堂及宿舍生活污水的1#生化池有效容积为300m3、4#生化池有效容积为100m3、其余6座生化池有效容积均为50m3，食堂废水经隔油后与生活污水排入厂区生化池内，经生化处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河； | 依托 |
|  |  | 在4#厂房外北侧新建两个地埋式生产废水暂存池，分别为酸性废水暂存池和碱性及含油废水暂存池，有效容积均为180m3，主要用于暂存现有表处一期项目2#前处理线、2#电泳线和拟扩建项目1#龙门电泳线产生的生产废水，废水经过收集后泵送至厂区生产废水处理站处理。 | 新建 |
|  |  | 生产废水依托厂区4#厂房西侧外建设的生产废水处理站，设计规模为240m3/d，处理工艺为“预处理（隔油/絮凝沉淀）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤”，生产废水经过处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。 | 依托 |
|  | 废气 | 项目4#喷粉线设置1个喷粉室，喷粉室为封闭喷室，喷粉室采用1套粉末回收系统处理喷粉粉尘，粉末回收系统处理工艺为“旋风除尘+滤筒除尘”，喷粉室的喷粉粉尘经过粉末回收处理后的废气由喷粉室排气口接废气管道收集引至“2#布袋除尘器”处理后通过一根20m排气筒（DA019）排放。 | 新建 |
|  |  | 现有表面处理一期项目的2#电泳线电泳废气与拟扩建项目4#喷粉线固化废气、2#喷PVC线PVC喷室废气和1#龙门电泳线电泳废气分别收集后一起合并处理。 现有2#电泳线为封闭生产线，电泳槽上方设置有抽排气口收集电泳废气；4#喷粉线固化炉为桥式烘炉，固化炉中部设有抽排风口，废气通过抽排风口收集；2#喷PVC线喷PVC工序在封闭的PVC喷室内进行，通过喷室抽排风口收集废气；1#龙门电泳线整体封闭，通过在封闭线体内整体抽风收集龙门电泳槽废气。 现有2#电泳线电泳废气、4#喷粉线固化废气、2#喷PVC线PVC喷室废气和1#龙门电泳线电泳废气分别经过收集后通过废气管道引至“4#喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附”设施处理后，通过废气管道接入20m排气筒（DA020）排放。 | 技改+新建 |
|  |  | 现有表面处理一期项目2#电泳线烘干废气与拟扩建项目2#喷PVC线PVC烘干废气和1#龙门电泳线烘干废气一起合并处理排放。 现有2#电泳线烘炉为桥式烘炉，烘炉上方设有抽排风口，废气通过抽排风口收集；2#喷PVC线PVC烘干炉为桥式烘炉，烘炉上方设有抽排风口，废气通过抽排风口收集；1#龙门电泳线烘干炉为封闭式烘炉，通过烘炉上方抽排风口收集废气； 现有2#电泳线烘干废气、2#喷PVC线PVC烘干废气和1#龙门电泳线烘干废气分别经过收集后通过废气管道引至“3#RTO蓄热式燃烧处理设施”设施处理后，通过废气管道接入20m排气筒（DA020）排放。 | 新建 |
|  |  | 热洁炉废气经过炉体排气口外接废气管道收集至“两级热交换器+两级喷淋+干式过滤+活性炭吸附”设施处理后通过一根20m排气筒（DA021）排放。 | 新建 |
|  |  | 拟扩建项目各烘干炉均为间接加热，各烘炉天然气燃烧废气经过收集后通过1根20m高排气筒（DA022）有组织排放。 | 新建 |
|  |  | 抛丸废气经过抛丸机自带的布袋除尘器处理后无组织排放； 打磨废气经过打磨间设置的干式过滤棉过滤后引至“滤筒除尘器”处理后无组织排放到车间； 喷砂废气经过设备自带的布袋除尘器处理后无组织排放到车间； 项目悬挂喷粉线设置有除尘工序，粉尘经过室内干式过滤棉过滤后无组织排放到车间。 | 新建 |
|  | 一般工业固废 | 依托现有项目的一般固废暂存间，位于厂区北侧，建筑面积600m2，集中收集、分类存放全厂一般工业固废。 | 依托 |
|  | 危险废物 | 依托现有项目危废贮存库，位于厂区北侧，建筑面积为400m2，分类分区存放全厂危险废物。 | 依托 |
|  | 环境风险 | 拟扩建项目建成后新增一处重点防渗区，为生产废水暂存池区域，同时现有2#前处理线和2#电泳线建设位置变化，重点防渗区域也随之变化。 重点防渗区地面采取防渗防腐措施，涉及工艺槽的前处理线和电泳线区域周边设置围堰或截流沟，防止事故时槽液泄漏漫流。 | 新建 |

2、依托可行性分析

拟扩建项目属于扩建项目，部分工程依托现有项目已建或已规划设施，本次扩建项目工程与厂区现有工程依托可行性分析见表3.1-10。

表3.1-10   拟扩建项目依托情况一览表

| 序号 | 依托工程 | 已有设施及规模 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂房 | 厂区4#厂房为已建厂房，位于厂区西侧，共1F，建筑面积29449.5m2，目前西北侧设置有新能源汽车关键零部件表面处理项目，东侧北半部分为外租区域，东侧南半部分为预留发展区域。 | 项目生产厂房已建成，厂房内部设置有新能源汽车关键零部件表面处理项目等，拟扩建项目使用4#厂房中部部分区域，占地约2948m2，满足拟扩建项目使用，依托可行。 |
| 2 | 二期食堂 | 位于厂区北侧，共3F，建筑面积4000m2，为职工食堂，可同时容纳2000人就餐。 | 现有项目工作人员共2840人，在二期食堂用餐人数约为1000人，在宿舍住宿人员约为1200人；拟扩建项目新增劳动定员350人，工人用餐时间段，灵活进行交叉用餐，可满足员工就餐需求，入住率类比30%，现有项目食堂和宿舍楼满足拟扩建项目新增员工使用，依托可行。 |
| 3 | 宿舍楼 | 厂区共建设A、B两栋宿舍楼，共248间宿舍，每间宿舍可住8人，设计可满足1984人住宿，现有员工入住率约30%。 |  |
| 3 | 研发楼 | 位于厂区北侧，共5F，总建筑面积12266.4m2，其中1F设置产品检测实验室、办公室及会议室等，2F~5F预留办公用地。 | 研发楼建设设计考虑为全厂综合办公，满足拟扩建项目使用，依托可行。 |
| 4 | 原材料化学品库房 | 位于4#厂房西北侧外，建筑面积约160m2，用于储存表面处理生产线使用的原辅料等。 | 化学品库房建筑面积为160m2，贮存能力为160t，现有项目原辅料贮存量为67.36t，拟扩建项目最大贮存量为25.86t，原材料化学品库房满足拟扩建项目使用，依托可行。 |
| 5 | 供水 | 依托园区现有市政供水管网。 | 给水管网已铺设完善，依托可行 |
| 6 | 供电 | 依托园区现有市政供电线。 | 电网已建设完善，依托可行 |
| 7 | 供气 | 依托园区现有市政供气管线。 | 天然气管网已建设完善，依托可行 |
| 8 | 变电站 | 依托现有项目35KV变电站，位于厂区南侧。 | 建设考虑为全厂使用，满足拟扩建项目使用，依托可行 |
| 9 | 配电室 | 依托现有项目配电室，位于厂区北侧，紧邻北侧门卫室，用于全厂生产及生活配电。 |  |
| 10 | 柴油发电机房 | 依托现有项目柴油发电机房，位于厂区北侧，紧邻配电房，设置柴油发电机一台，废气由专用管道屋顶排放。 |  |
| 11 | 消防泵房 | 依托现有项目消防泵房，位于厂区北侧，建筑面积400m2，内部设置各类消防水泵和消防设备，配套设置消防水箱（18m3）。 |  |
| 12 | 生活污水 | 生活污水依托厂区已建的8座生化池，其中处理食堂及宿舍生活污水的1#生化池有效容积为300m3、4#生化池有效容积为150m3，其余6座生化池有效容均为50m3，食堂废水经隔油后与生活污水排入厂区生化池内，经生化处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。 | 拟扩建项目生活污水主要依托使用厂区1#、4#和7#生化池。项目现有工程生活污水产生量为265m3/d，主要使用厂区1#、3#、4#、6#、7#、8#生化池，其中员工在宿舍和一期食堂产生的生活污水排至1#生化池处理，排入水量为251.9m3/d；研发楼生活污水和二期食堂废水排至4#生化池处理，排入水量为82m3/d；4#厂房现有项目生产线上工作时员工生活污水排至7#生化池，排入水量为23m3/d；剩余生产线上工作时员工生活污水分散排至3#、6#、8#生化池处理，排放量为43.1m3/d。根据现有工程排水情况，1#生化池剩余处理量为48.1m3/d，4#生化池剩余处理量为68m3/d，7#生化池剩余处理量为27m3/d；拟扩建项目排入1#生化池的宿舍产生的生活污水量为31.5m3/d，排入4#生化池的食堂产生的生活污水量为23.625m3/d，排入7#生化池的生产线上员工产生的生活污水量为15.75m3/d，厂区现有生化池满足拟扩建项目生活污水处理使用。 |
| 13 | 生产废水 | 生产废水依托厂区4#厂房西侧外建设的生产废水处理站，设计规模为240m3/d，处理工艺为“预处理（隔油/絮凝沉淀）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤”，生产废水经过处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。 | 厂区现有生产废水处理站已通过环保验收，设计处理能力为240m3/d，现有项目生产废水日最大排放量为174.517m3/d，处理能力剩余65.283m3/d，能接纳拟扩建项目新增废水。拟扩建项目生产废水包含龙门电泳线废水、空压机废水、喷淋塔废水、反冲洗废水和浓水，与现有厂区内废水污染因子一致，现有废水处理站处理工艺能处理拟扩建项目生产废水。 |
| 14 | 一般工业固废暂存 | 厂区现有一般工业固废暂存间位于厂区北侧，建筑面积600m2，为全厂的一般固废暂存间，集中收集、分类存放全厂一般工业固废。 | 厂区现有一般工业固废暂存间面积为600m2，涉及贮存能力为600t，设计时考虑供全厂项目使用，现有项目一般固废产生量为315.373t，拟扩建项目一般固废产生量为22.456t，因此满足拟扩建项目使用，依托可行。 |
| 15 | 危险废物 | 依托现有项目危废贮存库，位于厂区北侧，建筑面积为400m2，为全厂的危险废物贮存库，分类分区存放全厂危险废物。 | 厂区现有危废贮存库面积为400m2，设计贮存能力为480t，危废每季度转运一次，现有工程危废最大储存量为160.58t/a，拟扩建项目危废最大暂存量为39.557t，危废贮存库能够满足拟扩建项目使用。 |

3.1.4项目主要原辅材料规格及消耗

1、原辅材料及能耗

现有表处一期项目2#前处理线生产工艺调整，同时1#和2#前处理线处理产品方案调整，铝合金工件处理量不变，相关原辅料用量不变。拟扩建电池底护板前处理和电泳处理依托现有2#前处理线和2#电泳线进行，部分产品替换为拟扩建项目新增处理的电池底护板，由于处理工件尺寸变化，前处理时工件夹带走的处理槽液略微增加，处理钢铁件相关的前处理原辅料用量略微增加；电泳技术参数不变，电泳面积不变，因此电泳相关原辅料不变。拟扩建项目建成后现有项目辅材料用量变化情况见表3.1-11。

表3.1-11   拟扩建项目建成后现有项目原辅材料用量变化情况表

| 名称 | 型号 | 规格 | 现有年用量（t/a） | 拟扩建项目建成后年用量（t/a） | 最大储存量（t） | 存放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属清洗剂 | RLQ-156A | 25kg/袋 | 34.656 | 36 | 5 | 化学品库房 | 脱脂 |
| 金属清洗剂 | RLQ-156B | 25L/桶 | 34.656 | 36 | 5 | 化学品库房 | 脱脂 |
| 表调剂 | RLQ-209 | 25L/桶 | 1 | 1.2 | 0.2 | 化学品库房 | 表调 |
| 化成剂 | / | 25L/桶 | 16.16 | 17 | 5 | 化学品库房 | 磷化 |
| 促进剂 | RLC-1 | 25L/桶 | 2 | 2.5 | 0.2 | 化学品库房 | 磷化 |
| 中和剂 | RLZ-02 | 25L/桶 | 20 | 22 | 3 | 化学品库房 | 磷化 |

拟扩建项目主要使用的原辅材料见表3.1-12。

表3.1-12   拟扩建项目主要原辅材料用量一览表

| 名称 | 型号 | 规格 | 年用量 （t/a） | 最大储存量（t） | 存放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘粉末 | 47162 | 25kg/袋 | 494 | 5 | 化学品库房 | 喷粉 |
| PVC防石击涂料 | INPVC11D | 60kg/桶 | 919.10 | 10 | 化学品库房 | 喷PVC |
| 绝缘电泳漆 | 乳液：颜料浆=5:1 | 60kg/桶 | 105.75 | 6 | 化学品库房 | 电泳 |
| 助剂 | NHF-10 | 20kg/桶 | 1 | 0.1 | 化学品库房 | 电泳调节 |
| 金属清洗剂 | RLQ-156A | 25kg/袋 | 15.22 | 1 | 化学品库房 | 预脱脂 |
| 金属清洗剂 | RLQ-156B | 25L/桶 | 15.22 | 1 | 化学品库房 | 主脱脂 |
| 表调剂 | RLQ-209 | 25L/桶 | 5.86 | 0.5 | 化学品库房 | 表调 |
| 化成剂 | / | 25L/桶 | 3.823 | 0.3 | 化学品库房 | 磷化 |
| 促进剂 | RLC-1 | 25L/桶 | 1 | 0.2 | 化学品库房 | 磷化 |
| 中和剂 | RLZ-02 | 25L/桶 | 10 | 1 | 化学品库房 | 磷化 |
| 无磷处理液 | RLL-7601 | 25L/桶 | 3.5 | 0.4 | 化学品库房 | 钝化 |
| 遮蔽纸 | / | 20kg/箱 | 5 | 1 | 遮蔽区 | 遮蔽 |
| 机油 | / | 180kg/桶 | 0.9 | 0.36 | 化学品库房 | 设备保养 |

拟扩建项目主要能源消耗情况见表3.1-13。

表3.1-13   项目主要能耗情况表

| 序号 | 能源名称 | 单位 | 消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 万m3/a | 2.3625 | 市政供水管网 |
| 2 | 电 | 万度/a | 50 | 市政电网 |
| 3 | 天然气 | 万m3/a | 138.6 | 市政供气管网 |

2、原辅材料理化性质

项目使用的原辅材料的理化特性详见表3.1-14。

表3.1-14   主要原辅材料理化特性表

| 序号 | 名称 | 主要成分 | 理化特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘粉末 | 硫酸钡、环氧树脂、原甲苯基双胍取代DIRY、双（2,4-二叔丁基苯基季戊四醇）二亚磷酸酯、4,4′-异亚丙基联苯酚、2-甲基-1氢-咪唑 | 黑色固体粉末，密度1.2-1.9g/cm3，是一种热固性、无毒涂料，固化后形成高分子量交联结构涂层，具有优良的化学防腐性能和较高的机械性能，尤其耐磨性和附着力最佳。 |
| 2 | PVC防石击涂料 | DINP（增塑剂）、PVC树脂、碳酸钙、脂肪族烷烃、邻苯二甲酸二异壬酯 | 黑色粘稠液体，有轻微气味，可燃，密度1.35-1.55g/cm3，闪点＞100℃。是一种具有耐砂石冲击和密封保护作用的厚浆状涂料，柔韧性极好，耐石击性好，用于汽车车身底部、挡泥板等部位以防止汽车在行使过程中因受碎石、泥沙等的撞击而发生车身损伤。根据VOC报告，拟扩建项目使用的INPVC11D PVC抗石击涂料VOC含量为46g/L。 |
| 3 | HSNE-601乳液 | 乙二醇己醚0.2-0.5%、水60.6-66.6%、聚氨酯1-8%、改性环氧树脂26.5-36.5% | 灰色液体，有轻微刺激性气味，闪点：必杯法大于95℃，与色浆按比例混合制成电泳漆料，通过电荷正负极影响，涂料粒子在工件上沉积成膜，对金属工件起保护作用。 |
| 4 | HSNE-510 颜料浆 | 乙二醇丁醚6-7%、纯水44-48%、颜料18.1-23.3%、高岭土12.5-17.5%、环氧树脂10-15% | 灰色液体，有轻微刺激性气味，闪点：必杯法大于95℃，与乳液按比例混合制成电泳漆料，通过电荷正负极影响，涂料粒子在工件上沉积成膜，对金属工件起保护作用。 |
| 5 | 电泳漆料 | / | 由乳液和颜料浆配比混合而成，混合比例为5：1，经计算，配比后的固体份38.17%、挥发份4%、水分57.83%，液体，沸点大于37.78℃，闪点93.3摄氏度，密度约1.10g/cm3，通过电荷正负极影响，涂料粒子在工件上沉积成膜，对金属工件起保护作用。根据电泳漆料VOC检测报告，拟扩建项目使用的电泳漆料VOC含量为43g/L。 |
| 6 | NHF-10助剂 | 乙二醇己醚≥99% | 透明液体、有轻微刺激性气味，闪点：必杯法大于95℃，少量加入电泳槽中，提高提高电泳工序的稳定性。 |
| 7 | 金属清洗剂 | RLQ-156A | 主要成分为硅酸盐、氢氧化钠、葡萄糖酸钠，固态，白色粉末，有轻微气味，较为稳定，不燃烧，主要用于去除金属工件表面的油污。根据SGS报告，拟扩建项目使用的RLQ-156A金属清洗剂不含汞、镉、铅、六价铬等重金属。 |
| 8 | 金属清洗剂 | RLQ-156B | 主要成分为非离子表面活性剂，液态，无爆炸性，不燃烧，无色无味，主要用于去除金属工件表面的油污。根据SGS报告，拟扩建项目使用的RLQ-156B金属清洗剂不含汞、镉、铅、六价铬等重金属。 |
| 9 | 表调剂 | RLQ-209 | 主要成分为钛盐、锌盐、添加剂，乳白色液体，无味，较为稳定，不燃烧，主要用于改变金属表面的微观状态，以加速磷化，促使磷化过程中形成结晶细小，均匀，致密的磷化盐皮膜。根据SGS报告，拟扩建项目使用的RLQ-209表调剂不含汞、镉、铅、六价铬等重金属。 |
| 10 | 化成剂 | / | 主要成分为氧化锌10~20%、磷酸50~60%、硝酸1~8%、碳酸锰2~8%、氟硅酸1~3%、氢氟酸0.5~2%、双氧水0.005~0.02%、铁粉0.001~0.1%，无味，粉红色透明液体，原液pH1.5以下，沸点100℃，较为稳定，不燃烧，相对密度1.4±0.2，易溶于水，溶于乙醇、乙醚等，主要用于金属工件表面磷化处理，在金属工件表面形成磷酸盐化学转化膜。不含汞、镉、铅、六价铬等重金属。 |
| 11 | 促进剂 | RLC-1 | 主要成分为亚硝酸钠，无味，无色至浅黄色液体，不燃烧，在磷化过程中，为保证磷酸盐沉积过程，即磷化膜的生成过程的正常进行，以及加速磷酸盐的化学转换速度而加入的一种化学成分。根据SGS报告，拟扩建项目使用的RLC-1促进剂不含汞、镉、铅、六价铬等重金属。 |
| 12 | 中和剂 | RLZ-02 | 主要成分为氢氧化钠，液态，无色无味，5%水溶液pH值为10~12，较为稳定，不聚合，不燃烧，可以帮助金属表面形成一层具有防锈功能的化学保护层，有效防止水分子和氧气的侵蚀，延长金属的使用寿命。根据SGS报告，拟扩建项目使用的RLZ-02中和剂不含汞、镉、铅、六价铬等重金属。 |
| 13 | 无磷处理液 | RLL-7601 | 主要成分为氟锆酸、柠檬酸、硝酸镁、硝酸锆、丙烯酸树脂，液体，无色至淡黄色，有轻微气味，pH（5%，m/m）：2.0~4.0，使金属经氧化处理，使表面变为不活泼态，延缓金属的腐蚀速度。根据SGS报告，拟扩建项目使用的RLL-7601无磷处理液不含汞、镉、铅、六价铬等重金属。 |

3.1.5主要生产设备

现有项目改建内容仅涉及2#前处理生产线中去除酸化、钝化工艺槽及其后续水洗槽，其余设施设备无变动。

拟扩建项目为新能源汽车零部件表面处理项目，主要涉及喷粉、喷PVC和电泳工序，设置有4#喷粉线（悬挂）、2#喷PVC线（平放）和1#龙门电泳线，除了涂装生产线还建设有1台热洁炉、1台抛丸柜、1条喷砂线和1个打磨间，热洁炉和抛丸柜用于清理挂具；喷砂线用于对铝合金电池箱体工件进行喷砂处理，仅对工件表面小部分凹陷处进行喷砂处理，喷砂处理后再进行前处理等后续工序。拟扩建项目主要生产设备见表3.1-15。

表3.1-15   拟扩建项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4#喷粉线 | 悬挂式、链条输送、设计线速3m/min | 1 | 条 | 喷粉 |
| 1-1 | 吹灰室 | 2.9×1.6×2.8m | 1 | 套 | 除尘 |
| 1-2 | 预热室 | 16×1.4×2.8m | 1 | 套 | 预热 |
| 1-3 | 喷粉室 | 16.8×7.6×3m | 1 | 套 | 喷粉 |
| 1-4 | 补喷机器手 | / | 2 | 台 | 喷粉 |
| 1-5 | 自动喷涂往复机 | / | 2 | 台 | 喷粉 |
| 1-6 | 静电喷枪 | 静电 | 14 | 把 | 喷粉 |
| 1-7 | 固化炉 | 25.7×5.55×3m | 1 | 套 | 固化 |
| 1-8 | 天然气燃烧系统 | 利雅路RS50 | 1 | 套 | 预热炉加热 |
| 1-9 | 天然气燃烧系统 | 利雅路RS50 | 1 | 套 | 固化炉加热 |
| 2 | 2#喷PVC线 | 平放式，滑橇输送，设计线速3.5m/min | 1 | 条 | 喷PVC |
| 2-1 | PVC喷室 | 11×4×3m | 1 | 个 | 喷PVC |
| 2-2 | 自动喷涂五轴机 | / | 2 | 台 | 喷PVC |
| 2-3 | 高压无气喷枪 | / | 4 | 把 | 喷PVC |
| 2-4 | 取遮蔽区 | 4.95×4×3m | 1 | 个 | 取遮蔽 |
| 2-5 | 临喷区 | 7×3.7×3m | 1 | 个 | 临时喷PVC |
| 2-6 | 烘干室 | 69.56×3.45×1.6m | 1 | 个 | 烘干 |
| 2-7 | 天然气燃烧系统 | 利雅路RS50 | 1 | 套 | 烘干室加热 |
| 3 | 1#龙门电泳线 | 龙门行车输送，生产节拍3min/件 | 1 | 条 | 电泳 |
| 3-1 | 预脱脂槽 | 3.5×0.9×1m | 1 | 个 | 脱脂 |
| 3-2 | 主脱脂槽 | 3.5×0.9×1m | 1 | 个 | 脱脂 |
| 3-3 | 水洗1槽 | 3.5×0.7×1m | 1 | 个 | 2级逆流水洗 |
| 3-4 | 水洗2槽 | 3.5×0.9×1m | 1 | 个 |  |
| 3-5 | 表调槽 | 3.5×0.7×1m | 1 | 个 | 表调 |
| 3-6 | 磷化槽 | 3.5×0.7×1m | 1 | 个 | 磷化 |
| 3-7 | 水洗3槽 | 3.5×0.9×1m | 1 | 个 | 2级逆流水洗 |
| 3-8 | 纯水洗1槽 | 3.5×0.7×1m | 1 | 个 |  |
| 3-9 | 钝化槽 | 3.5×0.7×1m | 1 | 个 | 钝化 |
| 3-10 | 纯水洗2槽 | 3.5×0.7×1m | 1 | 个 | 2级逆流水洗 |
| 3-11 | 纯水洗3槽 | 3.5×0.9×1m | 1 | 个 |  |
| 3-12 | 电泳1槽 | 3.5×0.9×1m | 1 | 个 | 电泳 |
| 3-13 | 电泳1 UF洗1槽 | 3.5×0.7×1m | 1 | 个 | 3级逆流水洗 |
| 3-14 | 电泳1 UF洗2槽 | 3.5×0.9×1m | 1 | 个 |  |
| 3-15 | 纯水洗4槽 | 3.5×0.9×1m | 1 | 个 |  |
| 3-16 | 电泳2槽 | 3.5×0.9×1m | 1 | 个 | 电泳 |
| 3-17 | 电泳2 UF洗1槽 | 3.5×0.7×1m | 1 | 个 | 3级逆流水洗 |
| 3-18 | 电泳2 UF洗2槽 | 3.5×0.9×1m | 1 | 个 |  |
| 3-19 | 纯水洗5槽 | 3.5×0.9×1m | 1 | 个 |  |
| 3-20 | 吹水工位 | 3.5×1.5m | 1 | 个 | 吹干水 |
| 3-21 | 固化炉 | 12.7×3.5×3.2m | 1 | 个 | 固化 |
| 3-22 | 天然气燃烧系统 | 利雅路RS70 | 1 | 套 | 固化室加热 |
| 4 | 治具维修间 |  |  |  |  |
| 4-1 | 热洁炉 | 3.95×3×3.4m，天然气加热，配置3台燃烧机 | 1 | 台 | 挂具清理 |
| 4-2 | 喷砂线 | / | 1 | 套 | 粗化工件表面 |
| 5 | 抛丸柜 | / | 1 | 台 | 挂具清理 |
| 6 | 打磨间 | 9.5×8.6×3.2m | 1 | 个 | 打磨不合格品 |
| 7 | 废气治理设施 | / | / | / | 废气治理 |
| 7-1 | 2#布袋除尘器 | 2000m3/h | 1 | 台 | 喷粉粉尘治理 |
| 7-2 | 4#喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附 | 喷淋塔底部水池有效容积约1m3、18000m3/h | 1 | 套 | 喷粉固化、喷PVC、电泳废气治理 |
| 7-3 | 3#RTO蓄热式燃烧处理设施 | 8000m3/h | 1 | 套 | PVC烘干、电泳烘干废气治理 |
| 7-4 | 热交换器 | H2200mm、Φ900mm | 2 | 台 | 热洁炉废气冷却、热回收 |
|  | 喷淋塔 | 分体水箱尺寸1.6×1.2×0.7m | 2 | 台 | 热洁炉废气冷却 |
|  | 冷却塔 | LBCM-P-10 | 2 | 台 | 循环水冷却 |
|  | 干式过滤+活性炭吸附设施 | 5000 m3/h | 1 | 台 | 热洁炉废气治理 |
| 7-5 | 抛丸柜自带布袋除尘器 | 2000m3/h | 1 | 台 | 抛丸废气治理 |
| 7-6 | 喷砂线自带布袋除尘器 | 2000m3/h | 1 | 台 | 喷砂废气治理 |

对照工业和信息化部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第1~4批，拟扩建项目所用设备不属于淘汰落后设备，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制、淘汰的设备。

3.1.6项目总平面布置

平伟汽车厂区总占地面积331333.3m2，厂区西侧从北到南依次布置固废/危废贮存库、4#厂房、3#厂房、8#厂房，厂区中部北侧设置一栋研发楼，厂区东侧由北到南依次布置附属用房、食堂、宿舍楼、7#厂房、2#厂房、1#厂房、变电站，厂区设3个出入口，分别位于分布位于厂区北侧、西南侧和南侧，北侧出入口处设置有一个消防泵房，厂区总平面布置见附图2-1。

4#厂房位于厂区西侧，共1F，建筑面积29449.5m2，拟扩建项目在4#厂房C-D跨13-22柱线区域建设一座二楼夹层工作平台，高6.9m，建筑面积约1650m2，在平台上设置1条悬挂喷粉线、1条平放喷PVC线；在4#厂房B-C跨13-20柱线区域建设一座二楼夹层工作平台，高5.5m，建筑面积约1298m2，在平台西侧设置1条龙门电泳线，东侧设置待处理件周转区、检验区和成品区；一楼布置有半成品周转区和成品暂存区；在4#厂房中部北侧外新建一处治具维修间，建筑面积为112m2，内部设置1台热洁炉和1套喷砂线，在4#厂房西北侧外新建1台抛丸柜。现有2#前处理线和2#电泳线布置在拟扩建项目平放PVC线平台下方，车间平面布置图见附图3。

项目生产厂房内布局合理且紧凑、工艺走向简洁清晰，可实现各生产区之间的合理衔接，空间利用率高，货物进出方便快捷，满足消防和安全要求，平面布置较为合理。

3.2工程分析

企业施工期仅进行室内设备安装调试，不涉及大规模的土建工程，施工期影响主要是机械设备产生的噪声、设备安装产生的扬尘、工人生活污水和少量建筑垃圾。

3.2.1工艺流程及产污环节分析

拟扩建项目主要设置1条悬挂喷粉线、1条平放喷PVC线、1条龙门电泳线，主要对新能源汽车电池底护板、水冷板和箱体框架进行表面涂装，各涂装工序工艺流程见下：

3.2.1.1  4#喷粉线（悬挂）

拟扩建项目4#喷粉线为悬挂式密闭生产线，使用链条输送，4#喷粉线生产工艺流程见图3.2-1。

图3.2-1   项目4#喷粉线生产工艺流程图

工艺流程简述：

遮蔽：在上件前由人工用遮蔽纸覆盖工件不需要喷涂的部分。此过程将会产生废遮蔽纸S1。

上件：由人工上件，工件由链条输送，将工件送入密闭生产线内部进行表面处理。

除尘：由人工使用空气喷枪吹扫工件表面的粉尘。此过程将会产生除尘粉尘G1。

预热：工件除尘后进入预热炉内预热，喷粉前加热工件能增强粉末的附着力，从而提高喷涂质量，预热温度150-180℃，预热时间8min，采用天然气直接加热。

喷粉：喷粉线设置1个喷粉房，将环氧粉末喷涂在工件表面，以达到保护工件和美观的目的，喷粉房内部设置人工补喷段、自动喷涂段和人工吹粉段，共设置14把静电喷枪，经过预热后的工件首先进入补喷段，由人工对复杂工件表面不易喷涂的地方进行喷涂，补喷完成后进入喷涂段，由设备自动对工件进行喷涂，喷涂完成后进入吹粉段，由人工对部分过喷工件的上的粉末进行吹脱，喷粉完成后进入固化工序。此过程将会喷粉废气G2。喷粉房内设置有1套粉末回收装置，处理工艺为“旋风除尘+滤芯除尘”，回收的塑粉回用于生产，粉末回收装置经过净化的气体回用于喷粉室送风，形成内循环。

固化：通过热烘烤使工件表面的塑粉层熔融固化，使其形成平整光亮的永久性涂膜。固化采用桥式烘烤炉，加热方式为天然气燃烧间接加热，工作温度为180~190℃，烘烤时间为30min，此过程将会产生喷粉固化废气G3。

冷却、下件：工件从固化炉输送出来后自然冷却，经过自然冷却后的工件由人工进行下件。

取遮蔽、检验、包装：由人工将工件上的遮蔽纸去除，并对工件表面进行检查，由于各种因素，会产生极少量的不合格工件，不合格品送至打磨间打磨后重新涂装，合格品由人工进行包装。此过程将会产生废沾染遮蔽纸S1、废包装S2。

打磨：由人工手持打磨工具对不合格工件表面进行打磨，打磨后的工件重新进行涂装。此过程将会产生打磨废气G4。

3.2.1.2  2#喷PVC线（平放）

拟扩建项目2#喷PVC线为平放式密闭生产线，工件使用滑撬输送，2#喷PVC线生产工艺流程见图3.2-2。

图3.2-4   2#喷PVC线生产工艺流程图

工艺流程简述：

上件：由人工将完成前处理和电泳处理的工件上件，工件由滑撬输送，将工件送入密闭生产线内部进行表面处理。

遮蔽：在喷PVC涂料前由人工用遮蔽纸覆盖不需要喷涂的部分。此过程将会产生废遮蔽纸S1。

喷涂：在工件表面喷涂PVC抗石击涂料，增加工件表面的柔韧性，增加耐石击性，增强对工件的防护。项目平放喷PVC线设置1个喷胶室，喷胶室内设置2台五轴机进行自动喷涂，喷胶房底部采用轨道封板，和轨道联动，工件停止后，接胶多层隔板把轨道封闭；喷涂完成后隔板缩回，工件前进一个工位，隔板上的洁净PVC涂料刮下后直接回用于生产。此过程将会产生喷PVC废气G5、废PVC涂料S3。项目PVC涂料由厂家调配，到厂内后开盖即用，无需现场调配，喷枪内残留涂料由高压挤出，不使用稀释剂洗枪。

去遮蔽：设置人工去遮蔽工位，由人工出去工件上的遮蔽纸。此过程将会产生废沾染遮蔽纸S4。

补喷：在烘烤炉前设置一个补喷工位，由人工使用手动喷枪对工件进行定点补喷，对工件表面喷涂不平整的部位进行定点补喷。此过程将会产生喷PVC废气G5。

烘干：通过烘烤使工件表面的涂料熔融固化，使其变成平整光亮的涂层。采用桥式烘烤炉进行烘烤，使用天然气燃烧加热，加热方式为间接加热，烘干时间为20min，烘干温度160~180℃；此过程将会产生PVC烘干废气G6。

冷却：工件从烘干室输送出来后自然冷却。

下件、检查、包装：经过自然冷却后的工件由人工进行下件，下件后由人工对工件表面进行检查，合格品由人工进行包装，不合格品打磨后重新进行表面处理。此过程将会产生废包装S2。

打磨：由人工手持打磨工具对不合格工件表面进行打磨，打磨后的工件重新进行涂装。此过程将会产生打磨废气G4。

3.2.1.3  1#龙门电泳线

拟扩建项目1#龙门电泳线采用隔板整体封闭，采用行车输送工件，各工艺槽和水洗槽均配置过滤系统，生产线运行时自动对槽液进行过滤；各工艺槽旁设置一个自动加药、配药装置，自动抽取药剂配置槽液，通过系统检测自动将配置好的槽液泵入液槽内；液槽设置有隔板和挡水槽。

1#龙门电泳线工艺流程见图3.2-3。

图3.2-3   1#龙门电泳线工艺流程图

工艺流程简述：

上挂：人工将待处理的工件放上铁质吊具上，并将铁质吊具挂在输送轨道上，输送轨道由电机传送。

预脱脂：用于初步去除工件表面的油污和杂质，预脱脂采用浸洗的方式进行，预脱脂槽容积为3.15m3（有效容积为2.52m3），工作温度为40~50℃，浸洗时间为3min，依托表处一期项目热水锅炉加热水循环间接加热，槽液采用自来水和RLQ-156A金属清洗剂配制，主要成分和含量为纯碱0.5%、硅酸盐0.5%、氢氧化钠0.5%、葡萄糖酸钠0.5%；预脱脂槽液经过过滤后循环使用，每天补充，每半年换槽一次。此过程将会产生预脱脂废水W1和预脱脂槽渣S5。

主脱脂：用于去除工件表面的油污和杂质，采用超声波浸洗的方式进行，主脱脂槽容积为3.15m3（有效容积为2.52m3），工作温度为40~50℃，依托表处一期项目热水锅炉加热水循环间接加热，浸洗时间为3min，槽液采用自来水和RLQ-156B金属清洗剂配制，主要成分和含量为非离子表面活性剂2%；脱脂槽液经过过滤后循环使用，每天补充，每半年换槽一次。此过程将会产生主脱脂废水W2和脱脂槽渣S6。

2级逆流水洗：工件经过脱脂后进入水洗工段，用于去除工件表面残留的槽液和杂质等；脱脂后设置2级逆流水洗，水洗1槽容积为2.45m3（有效容积1.96m3），水洗2槽容积为3.15m3（有效容积2.52m3），清洗水为新鲜自来水，清洗方式为清洗，其中水洗2槽为超声波浸洗，浸洗时间均为1min，清洗槽采用逆流补水，连续溢流排放，同时最后一级清洗水每周换槽一次。此过程将会产生水洗废水W3。

表调：用于消除金属表面粗化效应，提高表面活性，使后续的磷化时间缩短并减少磷化液的消耗。采用浸洗的方式进行，表调槽容积为2.45m3（有效容积为1.96m3），浸洗时间为1min，槽液采用自来水和RLQ-209表调剂配制，主要成分和含量为钛盐0.033%、锌盐0.033%、添加剂0.033%；表调槽液经过过滤后循环使用，每天补充，每半年换槽一次。此过程将会产生表调废水W4和表调槽渣S7。

磷化：在金属工件表面形成一层磷酸盐转化膜，提高后续电泳漆膜的附着力和增加防腐蚀能力；磷化采用浸洗的方式进行，磷化槽容积为2.45m3（有效容积为1.96m3），工作温度为40~45℃，依托表处一期项目热水锅炉加热水循环间接加热，浸洗时间为3min，槽液由热纯水和化成剂、促进剂和中和剂配制而成，主要成分和含量为氧化锌0.6~1.2%、磷酸3~6%、硝酸0.06~0.48%、碳酸锰0.12~0.48%、氟硅酸0.06~0.18%、氢氟酸0.03~0.12%、双氧水0.0004~0.012%、铁粉0.00006~0.006%、亚硝酸钠0.1%、氢氧化钠4.8%；磷化槽液经过过滤后循环使用，每天补充，每半年换槽一次。此过程将会产生磷化废水W5和磷化槽渣S8。根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B，锌铝等合金件低浓度活化处理槽液可忽略氟化物废气，拟扩建项目配置后槽液氢氟酸含量为0.03~0.12%，属于低浓度槽液，可忽略氟化物。

2级逆流水洗：清洗工件表面，保证工件上槽液和杂质被清洗干净；磷化后设置2级逆流水洗，水洗3槽容积为3.15m3（有效容积2.52m3），清洗水为自来水；纯水洗1槽容积为2.45m3（有效容积1.96m3），清洗水为纯水；清洗方式为浸洗，浸洗时间均为1min。清洗水逆流补水，连续溢流排放，同时最后一级清洗水每周换槽一次。此过程将会产生水洗废水W6。

钝化：使工件表面转化为不易被氧化的状态，提高金属工件表面的化学稳定性，延缓金属的腐蚀速度；钝化槽容积为2.45m3（有效容积为1.96m3），钝化采用浸洗的方式进行，浸洗时间为1min，槽液采用纯水和RLL-7601无磷处理液配制，主要成分和含量为氟锆酸0.125~1.25%、柠檬酸0.25~1.25%、硝酸镁0.125~1.25%、硝酸锆0.125~1.25%、丙烯酸树脂0.25~1.25%，钝化槽液，每天补充，每半年换槽一次。此过程将会产生钝化废水W7和钝化槽渣S9。

2级逆流水洗：清洗工件表面，保证工件上槽液和杂质被清洗干净；钝化后设置2级逆流水洗，清洗水均为纯水，纯水洗2槽容积为2.45m3（有效容积1.96m3），纯水洗3槽容积为3.15m3（有效容积2.52m3），采用浸洗的方式进行，浸洗时间均为1min。清洗水逆流补水，连续溢流排放，同时最后一级清洗水每周换槽一次。此过程将会产生水洗废水W8。

电泳1：经过纯水洗的工件进入电泳槽进行电泳处理，利用外加电场使悬浮于电泳液中的颜料和树脂等微粒定向迁移并沉积于电极之一的基底表面的涂装方法，在工件表面形成初步漆膜。拟扩建项目采用阴极电泳，电泳原理为采用直流电源，工件浸于电泳液中。通电后，阳离子涂料粒子向阴极工件移动，继而沉积在工件上，在工件表面形成均匀、连续的涂膜。电泳过程化学反应方程式如下：

阴极反应式：2H2O + 2e -→ 2OH- + H2

R-NH+ + OH- → R-N + H2O

阳极反应式：2H2O → 4H+ + 4e- + O2

项目设置有阳极系统，使用管状电极作为电泳阳极，并配备极液循环系统，将极液的电导率的值控制在一定的范围内，从而保证电泳的正常运行。

项目电泳设备由电泳槽、漆液循环搅拌系统、阳极系统、漆液温度调节装置、漆液供给装置、支流电源及导电系统、超滤系统、电气控制系统组成。电泳1槽容积为3.15m3（有效容积2.52m3），电泳采用浸洗的方式进行，工作温度为28~34℃（恒温控制系统，电加热），浸洗时间为3min，采用纯水、电泳漆料和助剂配置电泳槽液，电泳漆是厂家把树脂和颜料浆按比例混合后制成，电泳漆料配槽比为40%，助剂根据电泳情况适当添加，提高电泳稳定性；电泳漆料经过过滤后循环使用，每天补充，每年倒槽一次，槽体清洗水排入超滤系统过滤。此过程将会产生电泳废气G7。项目为阴极电泳，运行过程中阳极酸度会不断升高，需要不断使用加入纯水维持pH，阳极系统连续补水溢流排放，此过程将会产生电泳阳极废水W9。

电泳线配置超滤系统，电泳槽液、电泳槽清洗水、电泳后水洗废水全部进入超滤系统进行超滤，超滤后的UF液回用于电泳后UF清洗，超滤浓缩液回流到电泳槽。

3级逆流水洗：工件经过电泳后进入水洗工段，清洗工件表面，保证工件上游离的电泳漆料被清洗干净；电泳后设置3级逆流水洗，分别为UF1洗、UF2洗和纯水洗，UF洗1槽容积为2.45m3（有效容积1.96m3），UF洗2槽容积为3.15m3（有效容积2.52m3），清洗水为超滤后的UF水，UF清洗水采用逆流补水，连续逆流到电泳槽内，再经超滤机过滤后补充到UF清洗段；纯水洗4槽容积为3.15m3（有效容积2.52m3），清洗水为纯水，连续溢流排放，每周换槽一次；清洗方式为浸洗，浸洗时间均为1min。此过程将会产生水洗废水W10。

拟扩建项目电泳工序生产工艺流程及产污环节见图3.2-4。

图3.2-4   龙门电泳线电泳工序生产工艺流程及产污环节图

电泳2：在第一次电泳的基础上，再次进行电泳处理，进一步增加漆膜的厚度和均匀性。工艺与电泳1相同，电泳2槽容积为3.15m3（有效容积2.52m3），电泳采用浸洗的方式进行，工作温度为28~34℃（恒温控制系统，电加热），浸洗时间为3min。此过程将会产生电泳废气G7、阳极废水W9。

3级逆流水洗：工件经过电泳后进入水洗工段，清洗工件表面，保证工件上游离的电泳漆料被清洗干净；电泳后设置3级逆流水洗，分别为UF1洗、UF2洗和纯水洗，UF洗1槽容积为2.45m3（有效容积1.96m3），UF洗2槽容积为3.15m3（有效容积2.52m3），清洗水为超滤后的UF水，UF清洗水采用逆流补水，连续逆流到电泳槽内，再经超滤机过滤后补充到UF清洗段；纯水洗4槽容积为3.15m3（有效容积2.52m3），清洗水为纯水，连续溢流排放，每周换槽一次；清洗方式为清洗，浸洗时间均为1min。此过程将会产生水洗废水W10。

滴水+吹水：清洗后，工件表面还存在有大量浮水，工件夹缝也带有水，很难从夹缝中快速流出，如果直接进行固化会产生水印、水痕以及水快速挥发产的缩孔针孔等缺陷，为了改善、减少这些缺陷的产生，在进入固化炉前设置滴水段和吹水工位，滴水段通过重力作用去除工件表面的水，行进到吹水工位后由人工使用空气喷枪有针对性的对工件进行吹水，可以提高产品质量和成品率具有良好效果。此过程会产生水洗废水W11，滴水段和吹水工位下方设置导流槽，废水流入生产废水处理站处理。

烘干：经过吹水的工件进入桥式炉内进行固化处理，采用天然气燃烧间接加热，固化分为两段，分别为低温段和高温段，低温段烘烤温度为140~150℃，烘烤时间为10min；高温段烘烤温度为180~200℃，烘烤时间为30min。此过程将会产生电泳烘干废气G8。

冷却、下件：工件从固化炉输送出来后自然冷却，由人工下件。

检验、入库：下件后由人工对工件表面进行检查，合格品运至成品暂存区暂存至货架托盘内暂存，不合格品经打磨后重新进行表面处理。

打磨：由人工手持打磨工具对不合格工件表面进行打磨，打磨后的工件重新进行涂装。此过程将会产生打磨废气G5。

3.2.1.5其他辅助工程

（1）清理治具

拟扩建项目采用热洁炉和抛丸柜去除涂装生产线挂具上的涂层。全厂喷粉、喷漆和喷PVC涂装生产线挂具和治具上的涂层采用热洁炉去除，每天处理一次，挂具上的涂层量约为过喷量的10%，根据表处一期、二期项目环评和拟扩建项目涂装线技术参数，热洁炉处理涂层量约为31.437t/a。全厂电泳线挂具采用抛丸柜处理，全厂电泳生产线挂具总量约为3000件，电泳涂层厚度较低，挂具每周处理一次。

热洁炉利用高分子聚合物高于300度隔绝空气可裂解憔化，高于300度在有少量空气可完全氧化的特性处理挂具上的涂层，通过两次燃烧将挂具和治具上的涂层裂解并完全燃烧转变为CO2和水。此过程将会产生热洁炉废气G9，热洁炉残渣S10。

热洁炉共设两个燃烧室，一次燃烧室内为真空状态，加热温度为400℃，通过在高温无氧条件下破坏大分子中的化学键，将有机化合物分解成小分子物质，将挂具上的涂层裂解为小分子烃类、含氧有机物和其他，有机化合物裂解后，挂具表面还剩下富碳的无机物，这些无机物已经变成粉状，大多数掉在炉底底板上，少量剩余通过轻轻敲打去除；一次燃烧室内涂层裂解产生的小分子有机气体流动到二次燃烧室，二次燃烧室加热燃烧温度为800~1100℃，小分子有机气体在此温度下可直接燃烧，燃烧时通入充足的新鲜空气，保证炉内的氧含量，并通过调整设备参数增加气体燃烧停留时间，使有机气体充分燃烧转变为CO2和水，燃烧后的气体通过顶部排气管道排至两级热交换器+两级喷淋塔设施快速冷却到常温，最后经干式过滤+活性炭吸附处理后通过20m排气筒排放。

在燃烧过程中二噁英生成条件为含氯源或碳源、催化金属、合成温度（250~450℃）、不完全燃烧，以上条件缺一不可。二噁英形成途径主要两种：第一种是前体物合成，含氯有机物（如PVC）不完全燃烧断裂生成大量分子碎片，如氯苯、氯酚等结构简单的芳香族化合物，芳香族化合物在飞灰表面，并在催化金属（如CuO）的作用下，发生氧化、缩合、氯化等一系列复杂的催化反应，使两个氯酚分子结合形成一个二噁英分子；第二种是从头合成，不完全燃烧产生大量的碳黑（soot）或未燃尽的残碳，这些碳颗粒附着在飞灰上，飞灰中的催化金属（如CuCl₂）将无机氯（如HCl、Cl₂）转化为具有反应活性的氯（Cl⁺），在250-450℃的温度下，残碳基质在飞灰表面与活性氯发生反应，大分子的碳链结构首先被氧化断裂，然后在这些断裂的边缘处被氯化，逐渐形成氯苯环结构，这些新生成的氯苯环结构进一步氧化、断裂，最终从碳基质上“脱落”下来，形成氯苯、氯酚等前体物，前体物结合成完整的二噁英分子。

拟扩建项目挂具和治具上的涂装首先在一次燃烧室裂解，一次燃烧室温度为400℃，挂具和治具材质均为钢铁，不属于催化金属，涂层裂解为气体后快速进入二次燃烧室，停留时间较短，在无催化金属的条件下，需要更高的温度（约500-800℃）和更长的时间才能生成二噁英，且生成反应速率极低，因此，热洁炉一次燃烧室内无二噁英产生条件；裂解的小分子有机气体进入二次燃烧室燃烧，二次燃烧室加热燃烧温度为800~1100℃，并燃烧时通入充足的新鲜空气，保证炉内的氧含量，并通过调整设备参数增加气体燃烧停留时间，保证能够完全燃烧，二次燃烧室也无二噁英产生条件；燃烧后的烟气最后通过“两级热交换器+两级喷淋塔”设施冷却到常温，整个燃烧处理过程基本无二噁英产生条件，因此，本次评价热洁炉废气不考虑有二噁英污染物产生。

拟扩建项目全厂电泳线挂具表面涂层采用抛丸柜处理，电泳生产线挂具涂层厚度较低，通过高速抛射钢丸击打治具，使治具表面的有机涂层松动和剥离，此过程将会产生抛丸粉尘G10、抛丸废渣S11。

（2）喷砂

拟扩建项目新增喷砂线对表处一期项目铝合金电池箱体表面凹陷部位进行喷砂处理，喷砂线能够精确对工件的部分区域进行处理，采用压缩空气为动力，形成高速喷射束将喷料高速喷射到工件表面凹陷部位，使其变得粗糙，形成哑光。喷砂过程中将会产生喷砂废气G11。

（3）天然气燃烧机

现有项目2#电泳线烘干室加热方式由直接加热改为间接加热；拟扩建项目喷粉线预热炉和热洁炉采用天然气燃烧直接加热，喷粉线固化炉、喷PVC线固化炉、龙门电泳线烘炉均采用天然气燃烧间接加热。燃烧机配置情况见表3.2-1。

表3.2-1   项目燃烧配置情况表

| 生产线 | 生产设施 | 配置燃烧机型号 | 数量 | 单套耗气量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有2#电泳线 | 固化炉 | 利雅路RS50 | 1 | 58 |
|  |  | 利雅路RS100 | 1 | 116 |
| 悬挂喷粉线 | 预热炉 | 利雅路RS50 | 1 | 58 |
|  | 固化炉 | 利雅路RS50 | 1 | 58 |
| 平放喷PVC线 | 烘干室 | 利雅路RS50 | 2 | 58 |
| 龙门电泳线 | 固化炉 | 利雅路RS70 | 1 | 80 |

拟扩建项目PVC固化废气和电泳烘干废气采用“RTO蓄热式燃烧设施”处理，RTO设施配置1个燃烧器为设备供热，加热方式为天然气燃烧，首次启动时需进行预热，预热时间为4h，耗气量为45m3/h，设施预热启动后连续运行；拟扩建项目进入RTO设施的有机污染物浓度约为972.18mg/m3，运行时还需使用燃烧器燃烧天然气燃烧进行辅热，耗气量平均为10m3/h，年辅热工作时间为6000h。

以上生产过程将会产生天然气燃烧废气G12

3.2.1.7其他产排污环节

废水：空压机废水W12、喷淋塔废水W13、制纯水机反冲洗水W14、制备浓水W15、食堂餐饮废水W16、生活污水W17。

噪声：设备噪声N

固废：热洁炉残渣S10、抛丸废渣S11、废涂料包装桶S12、废沾染过滤棉S13、废活性炭S14、废水处理站污泥S15、废含油抹布和手套S16、废油S17、废油桶S18、废塑粉包装S19、废除尘过滤棉S20、废塑粉S21、废钢丸S22、废砂S23、除尘灰S24、生活垃圾S25。

拟扩建项目产排污情况见表3.2-1。

表3.2-1   拟扩建项目产排污情况表

| 类别 | 生产线 | 工序 | 产污情况 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 悬挂喷粉线 | 除尘 | 除尘粉尘G1 | 颗粒物 |
|  |  | 喷粉 | 喷粉废气G2 | 颗粒物 |
|  |  | 固化 | 喷粉固化废气G3 | 非甲烷总烃、VOCs |
|  | 平放喷PVC线 | 喷涂、补喷 | 喷PVC废气G5 | 颗粒物、非甲烷总烃、VOCs |
|  |  | 烘干 | PVC烘干废气G6 | 非甲烷总烃、VOCs、臭气浓度 |
|  | 龙门电泳线 | 电泳 | 电泳废气G7 | 非甲烷总烃、VOCs、臭气浓度 |
|  |  | 固化 | 电泳烘干废气G8 | 非甲烷总烃、VOCs、臭气浓度 |
|  | 打磨间 | 打磨 | 打磨废气G4 | 颗粒物 |
|  | 热洁炉 | 清洁治具 | 热洁炉废气G9 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、VOCs |
|  | 抛丸柜 | 清洁治具 | 抛丸粉尘G10 | 颗粒物 |
|  | 喷砂线 | 喷砂 | 喷砂废气G11 | 颗粒物 |
|  | 预热炉、固化炉、烘干炉、热洁炉、RTO设施 | 预热、固化、清洁治具、RTO预热 | 天然气燃烧废气G12 | 颗粒物、SO2、NOx |
| 废水 | 龙门电泳线 | 预脱脂、主脱脂、表调、磷化、钝化、水洗 | 预脱脂废水W1、主脱脂废水W2、水洗废水W3、表调废水W4、磷化废水W5、水洗废水W6、钝化废水W7、水洗废水W8 | pH、COD、BOD5、SS、LAS、石油类、磷酸盐、氟化物、锌、锰 |
|  |  | 电泳、纯水洗、滴水、吹水 | 电泳阳极废水W9、水洗废水W10、水洗废水W11 | COD、BOD5、SS |
|  | 空压机 | 空压机 | 空压机废水W12 | COD、BOD5、SS、石油类 |
|  | 废气治理 | 喷淋 | 喷淋塔废水W13 | COD、BOD5、SS |
|  | 制纯水机 | 反冲洗 | 反冲洗废水W14 | COD、BOD5、SS |
|  |  | 制备 | 制备浓水W15 | COD、BOD5、SS |
|  | 人员生活 | 人员餐饮 | 餐饮废水W16 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 |
|  |  | 人员生活 | 生活污水W17 | COD、BOD5、SS、氨氮 |
| 一般工业固废 | 喷粉、喷PVC生产线 | 遮蔽 | 废遮蔽纸S1 |  |
|  |  | 包装 | 废包装S2 |  |
|  | 悬挂喷粉线 | 塑粉包装 | 废塑粉包装S19 |  |
|  |  | 除尘 | 废除尘过滤棉S20 |  |
|  |  | 喷粉 | 废塑粉S21 |  |
|  | 抛丸柜 | 清洁挂具 | 抛丸废渣S11 |  |
|  |  |  | 废钢丸S22 |  |
|  | 喷砂线 | 喷砂 | 废砂S23 |  |
|  | 废气治理 | 废气治理 | 除尘灰S24 |  |
|  | 热洁炉 | 清洁治具 | 热洁炉残渣S10 |  |
| 危险废物 | 喷PVC线 | 喷涂 | 废PVC涂料S3 |  |
|  |  | 去遮蔽 | 废沾染遮蔽纸S4 |  |
|  | 龙门酸洗线 | 预脱脂 | 预脱脂槽废渣S5 |  |
|  |  | 主脱脂 | 主脱脂槽废渣S6 |  |
|  |  | 表调 | 表调槽废渣S7 |  |
|  |  | 磷化 | 磷化槽废渣S8 |  |
|  |  | 钝化 | 钝化槽废渣S9 |  |
|  | 其他 |  | 废涂料包装桶S12 |  |
|  |  |  | 废沾染过滤棉S13 |  |
|  |  |  | 废活性炭S14 |  |
|  |  |  | 废水处理站污泥S15 |  |
|  |  |  | 废含油抹布和手套S16 |  |
|  |  |  | 废油S17 |  |
|  |  |  | 废油桶S18 |  |
| 生活垃圾 |  |  | 生活垃圾S25 |  |

3.2.2水平衡

拟扩建项目用水主要为生产用水和生活用水，生产用水主要为龙门电泳线用水、喷淋塔用水，生活用水主要为餐饮用水和生活用水，产生的废水主要为龙门电泳线废水、空压机废水、喷淋塔废水、反冲洗废水、纯水机浓水、餐饮废水和生活污水。拟扩建项目用水情况见表3.2-2，拟扩建项目水平衡见图3.2-5。

由于现有2#前处理线去除酸化、钝化及其对应的水洗工艺，其用水量和排水量发生变化，本次评价将现有2#前处理线以及制纯水工序变化后的水量纳入本项目水平衡进行评价，用水量引用现有表面处理一期项目环评水平衡计算数据。

项目建成后全厂水平衡见图3.2-6。

表3.2-2   拟扩建项目用水及排水情况一览表

| 生产线 | 工艺 | 槽体有效容积 | 用水方式 |  | 用水类别 | 用水指标 | 用水频次 | 平均用水量 | 最大用水量 | 年用水量 | 产污编号 | 平均排水量 | 最大排水量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m3/d | m3/d | m3/a |  | m3/d | m3/d | m3/a |
| 龙门电泳线 | 预脱脂 | 2.52m3 | 补水 |  | 新鲜水 | 30%有效容积 | 每天 | 0.756 | 0.756 | 226.8 | / | / | / | / |
|  |  |  | 换槽 |  | 新鲜水 | 配槽水+5%容积清洗水 | 每半年 | 0.018 | 2.646 | 5.292 | 预脱脂废水W1 | 0.018 | 2.646 | 5.292 |
|  | 主脱脂 | 2.52m3 | 补水 |  | 新鲜水 | 30%有效容积 | 每天 | 0.756 | 0.756 | 226.8 | / | / | / | / |
|  |  |  | 换槽 |  | 新鲜水 | 配槽水+5%容积清洗水 | 每半年 | 0.018 | 2.646 | 5.292 | 主脱脂废水W2 | 0.018 | 2.646 | 5.292 |
|  | 2级逆流水洗 | 4.48m3 | 逆流补水 |  | 新鲜水 | 连续补水、损耗30%，连续溢流排放 | 每天 | 3.344 | 3.344 | 1003.2 | 水洗废水W3 | 2 | 2 | 600 |
|  |  |  | 换槽 |  | 新鲜水 | 最后一级换槽，1.96m3/次 | 每周 | 0.327 | 1.96 | 98 |  | 0.327 | 1.96 | 98 |
|  | 表调 | 1.96m3 | 补水 |  | 纯水 | 30%有效容积 | 每天 | 0.588 | 0.588 | 176.4 | / | / | / | / |
|  |  |  | 换槽 |  | 纯水 | 配槽水+5%容积清洗水 | 每半年 | 0.014 | 2.058 | 4.116 | 表调废水W4 | 0.014 | 2.058 | 4.116 |
|  | 磷化 | 1.96m3 | 补水 |  | 纯水 | 30%有效容积 | 每天 | 0.588 | 0.588 | 176.4 | / | / | / | / |
|  |  |  | 换槽 |  | 纯水 | 配槽水+5%清洗水 | 每半年 | 0.014 | 2.058 | 4.116 | 磷化废水W5 | 0.014 | 2.058 | 4.116 |
|  | 2级逆流水洗 | 2.52m3 | 逆流补水 |  | 新鲜水 | 连续补水、损耗30%，连续溢流排放 | 每天 | 1.756 | 1.756 | 526.8 | 水洗废水W6 | 1 | 1 | 300 |
|  |  |  | 换槽 |  | 新鲜水 | 最后一级换槽，2.52m3/次 | 每周 | 0.42 | 2.52 | 126 |  | 0.42 | 2.52 | 126 |
|  |  | 1.96m3 | 逆流补水 |  | 纯水 | 连续补水、损耗30% | 每天 | 1.588 | 1.588 | 476.4 |  | 1 | 1 | 300 |
|  | 钝化 | 1.96m3 | 补水 |  | 纯水 | 30%有效容积 | 每天 | 0.588 | 0.588 | 176.4 | / | / | / | / |
|  |  |  | 换槽 |  | 纯水 | 配槽水+5%清洗水 | 每半年 | 0.014 | 2.058 | 4.116 | 钝化废水W7 | 0.014 | 2.058 | 4.116 |
|  | 2级逆流水洗 | 4.48m3 | 逆流补水 |  | 纯水 | 连续补水、损耗30%，连续溢流排放 | 每天 | 3.344 | 3.344 | 1003.2 | / | 2 | 2 | 600 |
|  |  |  | 换槽 |  | 纯水 | 最后一级换槽，1.96m3/次 | 每周 | 0.327 | 1.96 | 98 | 水洗废水W8 | 0.327 | 1.96 | 98 |
|  | 电泳 | 5.04m3 | 补水 |  | 纯水 | 30%有效容积 | 每天 | 1.512 | 1.512 | 453.6 | / | / | / | / |
|  |  |  | 倒槽20% |  | 纯水 | 20%配槽水+5%清洗水 | 每年 | 0.004 | 1.268 | 1.268 | / | / | / | / |
|  | 电泳阳极系统 | / | 连续补水 |  | 纯水 | 连续补水 | 每天 | 2 | 2 | 600 | 阳极废水W9 | 2 | 2 | 600 |
|  | 纯水洗4槽 | 2.52m3 | 逆流补水 |  | 纯水 | 连续补水、损耗30%、连续溢流排放 | 每天 | 1.756 | 1.756 | 526.8 | 水洗废水W10 | 1 | 1 | 300 |
|  |  |  | 换槽 |  | 纯水 | 2.52m3/次 | 每周 | 0.42 | 2.52 | 126 | / | / | / | / |
|  | 滴水、吹水 | / | / |  | / | / | 每天 | / | / | / | 水洗废水W11 | 0.5 | 0.5 | 150 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 7.395 | 16.384 | 2218.184 |  | 10.652 | 27.406 | 3194.932 |
| 空压机废水 |  | / | / |  | / | 0.1m3/d | 每天 |  |  |  | 空压机废水W12 | 0.1 | 0.1 | 30 |
| 喷淋塔用水（3台） |  | 3m3 | 补水 |  | 新鲜水 | 10%有效容积 | 每天 | 0.3 | 0.3 | 90 | / | / | / | / |
|  |  |  | 更换 |  | 新鲜水 | 3m3/次，产污系数0.9 | 每周 | 0.5 | 3 | 150 | 喷淋塔废水W13 | 0.45 | 2.7 | 135 |
| 冷却塔（2台） |  | 8m3/h | 补水 |  | 新鲜水 | 50%循环水量 | 每天 | 8 | 8 | 2400 |  | / | / | / |
| 制纯水机 反冲洗废水 |  | / | 用水 |  | 纯水 | 3m3/次，产污系数0.9 | 每周 | 0.5 | 3 | 150 | 反冲洗水W14 | 0.45 | 2.7 | 135 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 16.195 | 27.684 | 4858.184 | / | 11.652 | 32.906 | 3494.932 |
| 制纯水机制备水 |  |  | 用水 | 新鲜水 |  | 5m3/h，制备率70% |  | 18.939 | 38.409 | 5681.166 | 制备浓水W15 | 5.682 | 11.523 | 1704.350 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 35.134 | 66.093 | 10539.350 | / | 17.334 | 44.429 | 5199.282 |
| 生活用水 | 食堂用水 | 350人 | 用水 |  | 新鲜水 | 3餐，25L/(人•次)，产污系数0.9 | 每天 | 26.25 | 26.25 | 7875 | 餐饮废水W16 | 23.625 | 23.625 | 7087.5 |
|  | 生活用水 | 350人 | 用水 |  | 新鲜水 | 150L/人•天，产污系数0.9 | 每天 | 52.5 | 52.5 | 15750 | 生活污水W17 | 47.25 | 47.25 | 14175 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 78.75 | 78.75 | 23625 | / | 70.875 | 70.875 | 21262.5 |
| 现有工程 | 2#前处理线小计 |  | / |  | / | / | / | 3.418 | 6.418 | 1025.356 | / | 16.51 | 35.06 | 4952.52 |
|  | 制纯水机小计 |  | / |  | / | / | / | 116.768 | 293.851 | 35029.46 | / | 8.385 | 54.043 | 2515.239 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 234.070 | 445.112 | 70219.166 |  | 113.104 | 204.407 | 33929.541 |
| 注：*小计和合计用水量为新鲜水用水量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图3.2-5   拟扩建项目水平衡图（m3/d）

图3.2-6   拟扩建项目建成后全厂水平衡图（m3/d）

3.2.3物料平衡

根据《污染源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）、同类型汽车制造企业及现有项目涂装生产线运行实际情况，拟扩建项目各工艺工序有机废气分摊率情况见表3.2-4。

表3.2-4   拟扩建项目各工艺工序有机废气分摊率情况表

| 生产线 | 工序 | 有机废气分摊率% |
| --- | --- | --- |
| 4#喷粉线 | 喷粉 | 0 |
|  | 烘干 | 100 |
| 2#喷PVC线 | 喷PVC | 10 |
|  | 烘干 | 90 |
| 1#龙门电泳线 | 电泳 | 5 |
|  | 烘干 | 95 |

根据工程分析及污染物产生、治理和排放情况，绘制拟建项目物料平衡图，拟扩建项目物料平衡及非甲烷总烃平衡图见图3.2-8。

图3.2-8   拟扩建项目各涂装生产线物料平衡及非甲烷总烃平衡图（t/a）

3.2.4磷平衡

拟扩建项目龙门电泳线设置磷化工艺处理工件表面，处理面积为42万m2，化成剂用量3.823t/a，其中磷酸含量最大为60%，磷含量约0.727t/a；磷化膜厚度为2μm，磷化膜主要成分为Mn（H2PO4）2和Zn（H2PO4）2，类型为锌锰磷化膜，密度约为1.75kg/L，P在磷化膜的平均含量为21.38%，则拟扩建项目化成剂中磷有0.314t转化为磷化膜附着在工件表面；磷化槽每半年换槽一次，其中磷酸约占6%，磷含量为0.037t，则每年有0.074t磷随着槽液进入废水处理站；磷化过程中磷化槽底部和自动过滤系统会产生磷化槽渣，磷化槽渣产生量为0.196t/a，其中磷含量约为0.037t；剩余磷被工件裹挟到清洗槽随着清洗废水进入废水处理站处理后部分进入污泥，部分排放至污水处理厂，拟扩建项目磷平衡见图3.2-9。

图3.2-9   拟扩建项目磷平衡图（t/a）

根据现有项目环评及原辅料使用量变化情况，现有项目化成剂用量用16.16t变为17t，拟扩建项目建成后全厂磷平衡见图3.2-10。

图3.2-10   拟扩建项目建成后全厂磷平衡图（t/a）

3.2.5污染物产生、治理及排放量

3.2.5.1废水

拟扩建项目废水主要包括生产废水和生活污水

餐饮废水经过隔油处理后同员工生活污水一起排入厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排至南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。

生产废水包括脱脂废水、表调废水、磷化废水、钝化废水、水洗废水、电泳阳极废水、喷淋塔废水、纯水制备的反冲洗废水、浓水和空压机废水。

空压机废水直接排至厂区生产废水处理站处理，其余生产废水排至厂房北侧生产废水暂存池暂存，再泵送至厂区生产废水处理站处理。生产废水暂存池分为酸性废水暂存池和碱性及含油废水暂存池，有效容积均为180m3，电泳阳极废水、表调废水、磷化废水、钝化废水及其对应的水洗废水排至酸性废水暂存池暂存，脱脂废水及其对应的水洗废水、电泳后水洗废水、喷淋塔废水、反冲洗废水和浓水排至碱性及含油废水暂存池暂存。

厂区生产废水处理站主体工艺为“预处理（隔油/絮凝沉淀）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤”，处理能力为240m3/d，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排至南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。

现有2#前处理线改建后去除酸化、钝化及其对应的水洗工艺，无相关废水排放，根据水平衡分析，拟扩建项目废水污染物排放情况见表3.2-5，现有项目削减排水量及总量见表3.2-6，拟扩建项目建成后全厂废水污染物排放情况见表3.2-7。

表3.2-4   拟扩建项目废水污染物排放一览表

| 产排污环节 |  | 污染源 | 排水量 |  | 污染物 | 产生量 |  | 治理措施 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | m3/a |  | 浓度/（mg/L） | 产生量/（t/a） |  | 浓度/（mg/L） | 排放量/（t/a） |
| 1#龙门电泳线 | 预脱脂 | 预脱脂废水W1 | 0.018 | 5.292 | COD | 1000 | 0.005 | 排至生产废水暂存池暂存，再泵送至厂区现有生产废水处理站处理，处理工艺为：预处理（混凝沉淀/隔油）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 500 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 1000 | 0.005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LAS | 1500 | 0.008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 1500 | 0.008 |  |  |  |
|  | 主脱脂 | 主脱脂废水W2 | 0.018 | 5.292 | COD | 800 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 400 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 800 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LAS | 1500 | 0.008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 1500 | 0.008 |  |  |  |
|  | 表调 | 表调废水W4 | 0.014 | 4.116 | COD | 1500 | 0.006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 800 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 1000 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锌 | 500 | 0.002 |  |  |  |
|  | 磷化 | 磷化废水W5 | 0.014 | 4.116 | COD | 2000 | 0.008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1000 | 0.004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 1500 | 0.006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 磷酸盐 | 17978.62 | 0.074 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 500 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锌 | 11000 | 0.045 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锰 | 25000 | 0.103 |  |  |  |
|  | 钝化 | 钝化废水W7 | 0.014 | 4.116 | COD | 1500 | 0.006 | 排至生产废水暂存池暂存，再泵送至厂区现有生产废水处理站处理，处理工艺为：预处理（混凝沉淀/隔油）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 800 | 0.003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 500 | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 3209 | 0.013 |  |  |  |
|  | 水洗 | 水洗废水W3、W6、W8、W10、W11 | 8.574 | 2572 | COD | 800 | 2.058 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 400 | 1.029 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 400 | 1.029 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LAS | 50 | 0.129 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 50 | 0.129 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 磷酸盐 | 117.42 | 0.302 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 200 | 0.514 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锌 | 90 | 0.231 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锰 | 90 | 0.231 |  |  |  |
|  | 电泳 | 阳极废水W9 | 2 | 600 | COD | 500 | 0.300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 400 | 0.240 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 400 | 0.240 |  |  |  |
| 废气处理 | 废气处理 | 喷淋塔废水W13 | 0.45 | 135 | COD | 500 | 0.068 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 400 | 0.054 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 400 | 0.054 |  |  |  |
| 制纯水机反冲洗废水 | 设备反冲洗 | 反冲洗废水W14 | 0.45 | 135 | COD | 500 | 0.068 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 400 | 0.054 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 600 | 0.081 |  |  |  |
| 制纯水机 | 制纯水 | 浓水W15 | 5.682 | 1704.35 | COD | 500 | 0.852 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 400 | 0.682 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 800 | 1.363 |  |  |  |
| 空压机 | 空压 | 空压机废水W12 | 0.1 | 30 | COD | 350 | 0.011 | 排至厂区现有生产废水处理站处理，处理工艺为：预处理（混凝沉淀/隔油）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 200 | 0.006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 400 | 0.012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 60 | 0.002 |  |  |  |
| 综合生产废水 |  |  | 17.334 | 5199.282 | COD | / | 3.385 | 排至厂区现有生产废水处理站处理，处理工艺为：预处理（混凝沉淀/隔油）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤 | 500 | 2.600 |
|  |  |  |  |  | BOD5 | / | 2.080 |  | 300 | 1.560 |
|  |  |  |  |  | SS | / | 2.801 |  | 400 | 2.080 |
|  |  |  |  |  | LAS | / | 0.144 |  | 20 | 0.104 |
|  |  |  |  |  | 石油类 | / | 0.146 |  | 20 | 0.104 |
|  |  |  |  |  | 磷酸盐 | / | 0.376 |  | 20 | 0.104 |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | / | 0.516 |  | 20 | 0.104 |
|  |  |  |  |  | 锌 | / | 0.277 |  | 5 | 0.026 |
|  |  |  |  |  | 锰 | / | 0.334 |  | 5 | 0.026 |
| 食堂 |  | 食堂废水W16 | 23.625 | 7087.5 | COD | 500 | 3.544 | 厂区现有生化池 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 350 | 2.481 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 300 | 2.126 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NH3-N | 30 | 0.213 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 100 | 0.709 |  |  |  |
| 员工生活 |  | 生活污水W17 | 47.25 | 14175 | COD | 500 | 7.088 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 350 | 4.961 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 300 | 4.253 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NH3-N | 60 | 0.851 |  |  |  |
| 综合生活污水 |  |  | 70.875 | 21262.5 | COD | 500.00 | 10.631 |  | 400 | 8.505 |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 350.00 | 7.442 |  | 300 | 6.379 |
|  |  |  |  |  | SS | 300.00 | 6.379 |  | 200 | 4.253 |
|  |  |  |  |  | NH3-N | 50.00 | 1.063 |  | 40 | 0.851 |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 33.33 | 0.709 |  | 30 | 0.638 |

表3.2-6   现有项目2#前处理线削减废水源强表

| 产排污环节 |  | 污染源 | 排水量 |  | 污染物 | 产生量 |  | 治理措施 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | m3/a |  | 浓度/（mg/L） | 产生量/（t/a） |  | 浓度/（mg/L） | 排放量/（t/a） |
| 现有2#前处理线 | 酸化 | 酸化废水 | 0.042 | 12.48 | COD | 800 | 0.010 | 排至厂区生产废水处理站处理，处理工艺为：预处理（混凝沉淀/隔油）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 400 | 0.005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 1000 | 0.012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 4883 | 0.061 |  |  |  |
|  | 钝化 | 钝化废水 | 0.042 | 12.48 | COD | 1500 | 0.019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 800 | 0.010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 500 | 0.006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 3209 | 0.040 |  |  |  |
|  | 水洗 | 水洗废水 | 4.667 | 1400 | COD | 800 | 1.120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 400 | 0.560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 400 | 0.560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LAS | 50 | 0.070 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 50 | 0.070 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 200 | 0.280 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锌 | 90 | 0.126 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锰 | 90 | 0.126 |  |  |  |
| 制纯水机 |  | 浓水 | 2.223 | 666.972 | COD | 500 | 0.333 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 400 | 0.267 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 800 | 0.534 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 6.974 | 2091.932 | COD | / | 1.482 | 排至厂区生产废水处理站处理，处理工艺为：预处理（混凝沉淀/隔油）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤 | 500 | 1.046 |
|  |  |  |  |  | BOD5 | / | 0.842 |  | 300 | 0.628 |
|  |  |  |  |  | SS | / | 1.112 |  | 400 | 0.837 |
|  |  |  |  |  | LAS | / | 0.070 |  | 20 | 0.042 |
|  |  |  |  |  | 石油类 | / | 0.070 |  | 20 | 0.042 |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | / | 0.381 |  | 20 | 0.042 |
|  |  |  |  |  | 锌 | / | 0.126 |  | 5 | 0.010 |
|  |  |  |  |  | 锰 |  | 0.126 |  | 5 | 0.010 |

表3.2-5   拟扩建项目建成后全厂废水源强核算结果表

| 序号 | 产排污环节 | 排水量 |  | 污染物 | 排放量（排出厂区） |  | 南溪组团A区污水处理厂治理措施 | 排放量（排入环境） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a |  | 浓度/（mg/L） | 产生量/（t/a） |  | 浓度/（mg/L） | 排放量/（t/a） |
| 1 | 拟扩建项目废水排放情况 | 88.209 | 26461.782 | COD | / | 11.105 | A/O处理工艺 | 60 | 1.588 |
|  |  |  |  | BOD5 | / | 7.939 |  | 20 | 0.529 |
|  |  |  |  | SS | / | 6.332 |  | 20 | 0.529 |
|  |  |  |  | NH3-N | / | 0.851 |  | 8 | 0.170 |
|  |  |  |  | LAS | / | 0.104 |  | 1 | 0.005 |
|  |  |  |  | 石油类 | / | 0.104 |  | 3 | 0.016 |
|  |  |  |  | 动植物油 | / | 0.638 |  | 3 | 0.064 |
|  |  |  |  | 磷酸盐 | / | 0.104 |  | 1 | 0.005 |
|  |  |  |  | 氟化物 | / | 0.104 |  | 10 | 0.052 |
|  |  |  |  | 锌 | / | 0.026 |  | 1 | 0.005 |
|  |  |  |  | 锰 | / | 0.026 |  | 2 | 0.010 |
| 2 | 现有项目改建后废水排放情况 | 574.488 | 172346.579 | COD | / | 81.862 | A/O处理工艺 | 60 | 10.342 |
|  |  |  |  | BOD5 | / | 51.832 |  | 20 | 3.447 |
|  |  |  |  | SS | / | 56.105 |  | 20 | 3.447 |
|  |  |  |  | NH3-N | / | 5.093 |  | 8 | 1.232 |
|  |  |  |  | LAS | / | 0.350 |  | 1 | 0.018 |
|  |  |  |  | 石油类 | / | 0.406 |  | 3 | 0.063 |
|  |  |  |  | 动植物油 | / | 5.424 |  | 3 | 0.464 |
|  |  |  |  | 磷酸盐 | / | 0.392 |  | 1 | 0.020 |
|  |  |  |  | 氟化物 | / | 0.350 |  | 10 | 0.175 |
|  |  |  |  | 锌 | / | 0.088 |  | 1 | 0.018 |
|  |  |  |  | 锰 | / | 0.088 |  | 2 | 0.035 |
| 3 | 拟扩建项目建成后全厂综合废水排放情况 | 662.697 | 198808.361 | COD | / | 92.967 | A/O处理工艺 | 60 | 11.930 |
|  |  |  |  | BOD5 | / | 59.771 |  | 20 | 3.976 |
|  |  |  |  | SS | / | 62.437 |  | 20 | 3.976 |
|  |  |  |  | NH3-N | / | 5.944 |  | 8 | 1.402 |
|  |  |  |  | LAS | / | 0.454 |  | 1 | 0.023 |
|  |  |  |  | 石油类 | / | 0.510 |  | 3 | 0.079 |
|  |  |  |  | 动植物油 | / | 6.062 |  | 3 | 0.528 |
|  |  |  |  | 磷酸盐 | / | 0.496 |  | 1 | 0.025 |
|  |  |  |  | 氟化物 | / | 0.454 |  | 10 | 0.227 |
|  |  |  |  | 锌 | / | 0.114 |  | 1 | 0.023 |
|  |  |  |  | 锰 | / | 0.114 |  | 2 | 0.045 |

3.2.5.2废气

##### 1、4#喷粉线

（1）除尘粉尘G1

工件上件后由人工使用空气喷枪吹扫工件表面的粉尘，吹灰过程中会产生少量颗粒物，本次评价对废气污染物量不予以统计，仅定性分析。吹灰室内采用负压抽风，粉尘经干式过滤棉过滤后无组织排放到车间。

（2）喷粉废气G2

项目4#喷粉线设置1个喷粉室，喷粉过程中会产生粉尘，以颗粒物计，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33-37，431-434机械行业系数手册01铸造），喷塑工序颗粒物产污系数为300kg/t-原料，项目悬挂喷粉线环氧粉末年用量为494t，年工作时间6000h，则悬挂喷粉线喷粉粉尘产生量为148.2t/a。

项目4#喷粉线喷粉室除工件进出口外其余为密闭状态，喷粉室内设置有1套粉末回收系统，处理工艺为“旋风除尘+滤筒除尘设施”，喷粉粉尘由喷粉点位上方集气罩收集引至“旋风除尘+滤筒除尘”设施进行粉末回收处理，单套粉末回收系统风量为24000m3/h，粉尘回收效率为95%，粉末经过回收后回用于生产，粉末回收系统排气回用于喷粉房送风，喷粉房气流内形成内循环。未被回收粉尘量为7.41t/a。

项目喷粉房设置有排气口，排气口外接废气管道，未被回收的喷粉粉尘经过废气管道引至“2#布袋除尘器”处理后通过一根20m排气筒（DA019）排放，废气收集效率为95%，处理效率为95%，喷粉室尺寸为16.8×7.6×3m（383.04m3），为了喷粉房内循环稳定，每小时换气次数考虑为5次，则平放喷粉废气收集所需风量为1915.2m3/h，考虑管道风损和风阻，布袋除尘器设施设计风量为2000m3/h，治理设施设计风量满足拟扩建项目4#喷粉线喷粉室粉尘收集处理需求。

表3.2-1   项目4#喷粉线喷粉粉尘产生及排放情况表

| 污染源 | 产生总量t/a | 无组织排放量t/a | 有组织产生情况 |  |  | 有组织排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| 颗粒物 | 7.41 | 0.371 | 7.040 | 1.173 | 586.63 | 0.352 | 0.059 | 29.33 |

（3）喷粉固化废气G3

项目4#喷粉线喷粉后的固化工序将会产生挥发性有机物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33-37，431-434机械行业系数手册01铸造），喷塑后烘干工序挥发性有机物的产污系数为1.2kg/t-原料，项目悬挂喷粉线环氧粉末年用量为494t，年工作时间6000h，则4#喷粉线喷粉固化废气挥发性有机物产生量为0.593t/a。

项目4#喷粉线固化炉除工件进出口外其余为密闭状态，固化炉为桥式烘炉，在固化炉顶部开设抽排风口收集废气，固化废气由废气管道从抽排风口收集，废气经收集后通过废气管道引至“4#喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附”设施处理后，通过废气管道接入与拟扩建项目“3#RTO蓄热式燃烧处理设施”排放废气的同一根20m排气筒（DA020）排放。收集效率为95%，挥发性有机物处理效率为70%，喷粉线预固化炉尺寸为25.7×5.55×3m（427.905m3/h），每小时换气次数为5次，则喷粉线固化室废气收集所需风量为2139.525m3/h。拟扩建项目4#喷粉线喷粉固化废气、2#喷PVC线喷PVC废气、1#龙门电泳线电泳废气和表面处理一期项目2#电泳线电泳废气合并处理排放，采用同一套废气治理设施处理，废气收集所需总风量为16023.165m3/h，考虑管道风损和风阻，废气治理设施设计风量为18000m3/h，满足拟扩建项目4#喷粉线喷粉固化废气、2#喷PVC线喷PVC废气、1#龙门电泳线电泳废气和表面处理一期项目2#电泳线电泳废气收集需求。

表3.2-2   项目4#喷粉线固化废气污染物产生及排放情况表

| 污染源 | 产生总量t/a | 无组织排放量t/a | 有组织产生情况 |  |  | 有组织排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 0.593 | 0.030 | 0.563 | 0.094 | 5.22 | 0.169 | 0.028 | 1.56 |
| VOCs | 0.593 | 0.030 | 0.563 | 0.094 | 5.22 | 0.169 | 0.028 | 1.56 |

##### 2、2#喷PVC线

（1）喷PVC废气G5

拟扩建项目2#喷PVC线共设置1个PVC喷室，PVC喷室除工件进出口外其余为密闭状态，逸散率取5%，PVC喷室除工件进出口外其余为密闭状态，喷胶室为上压风，底面吸风，喷胶时底部通过多层隔板遮挡，阻隔过喷胶颗粒物，胶颗粒基本为大颗粒，约98%的胶颗粒物沉降在PVC喷室隔板上，隔板上洁净的PVC涂料（约占95%）直接回用于生产，沾染灰尘的PVC涂料（约占5%，含遮蔽纸上刮下的PVC涂料）作为危废处理。项目平放喷PVC线年运行时间6000h，喷涂涂料为PVC树脂胶，由于固体份含量较高，本身带有较高的黏度，喷PVC附着率约为85%，喷涂PVC过程约10%的挥发性有机物挥发。

根据业主及涂料厂家提供的资料，拟扩建项目使用的PVC涂料中挥发性有机物含量46g/L（密度约为1.35 g/cm3，挥发份含量3.41%），固体份含量96.59%；根据拟扩建项目涂装方案，项目年使用PVC涂料919.10t。则项目喷PVC过程中颗粒物产生量为2.757t/a，挥发性有机物产生量3.134t/a。

喷PVC废气由喷室抽风口收集引至“4#喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附”设施处理后，通过废气管道接入与拟扩建项目“3#RTO蓄热式燃烧处理设施”排放废气的同一根20m排气筒（DA020）排放，收集效率为95%，颗粒物处理效率约为90%，挥发性有机物处理效率为70%，PVC喷室尺寸为11×4×3m（132m3），每小时换气次数为20次，则喷PVC废气收集所需风量为2640m3/h，拟扩建项目4#喷粉线喷粉固化废气、2#喷PVC线喷PVC废气、1#龙门电泳线电泳废气和表面处理一期项目2#电泳线电泳废气合并处理排放，采用同一套废气治理设施处理，废气收集所需总风量为16023.165m3/h，考虑管道风损和风阻，废气治理设施设计风量为18000m3/h，满足拟扩建项目4#喷粉线喷粉固化废气、2#喷PVC线喷PVC废气、1#龙门电泳线电泳废气和表面处理一期项目2#电泳线电泳废气收集需求。

表3.2-3   项目2#喷PVC线喷PVC废气污染物产生及排放情况表

| 污染源 | 产生总量t/a | 无组织排放量 t/a | 有组织产生情况 |  |  | 有组织排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| 颗粒物 | 2.663 | 0.133 | 2.530 | 0.422 | 23.42 | 0.253 | 0.042 | 2.34 |
| 非甲烷总烃 | 3.134 | 0.157 | 2.977 | 0.496 | 27.57 | 0.893 | 0.149 | 8.27 |
| VOCs | 3.134 | 0.157 | 2.977 | 0.496 | 27.57 | 0.893 | 0.149 | 8.27 |

（2）PVC烘干废气G6

由前述喷PVC废气分析，项目PVC烘干废气挥发性有机物产生总量为28.207t/a。

项目PVC烘干室除工件进出口外其余为密闭状态，烘炉为桥式烘炉，废气随热气自流到烘炉顶部，烘炉顶部开设有排气口，喷胶烘干废气由外接废气管道从排气口收集，引至“3#RTO蓄热式燃烧处理设施”处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放，收集效率为95%，挥发性有机物去除效率为98%，PVC烘干室尺寸为69.56×3.45×1.6m（383.97m3），考虑PVC烘干过程中可能有少量油状雾滴产生，每小时换气次数为10次，则所需风量为3839.71m3/h。拟扩建项目2#喷PVC线PVC烘干废气、1#龙门电泳线电泳烘干废气和表处一期项目2#电泳线电泳烘干废气合并处理排放，采用同一套废气治理设施处理，废气收集所需总风量为7518.99m3/h，考虑管道风损和风阻，废气治理设施设计总风量为8000m3/h，满足2#喷PVC线PVC烘干废气、1#龙门电泳线电泳烘干废气和表处一期项目2#电泳线电泳烘干废气收集处理需求。

表3.2-4   项目PVC烘干废气污染物产生及排放情况表

| 工序 | 污染源 | 产生总量t/a | 无组织排放量t/a | 有组织产生情况 |  |  | 有组织排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| PVC烘干 | 非甲烷总烃 | 28.207 | 1.410 | 26.797 | 4.466 | 1163.14 |  |  |  |
|  | VOCs | 28.207 | 1.410 | 26.797 | 4.466 | 1163.14 |  |  |  |
| RTO | 非甲烷总烃 | / | / | 26.797 | 4.466 | 558.26 | 0.536 | 0.089 | 11.17 |
|  | VOCs | / | / | 26.797 | 4.466 | 558.26 | 0.536 | 0.089 | 11.17 |

##### 3、1#龙门电泳线

（1）电泳废气G7

拟扩建项目1#龙门电泳线年有效工作时间为6000h。项目使用的电泳漆料由厂家配置后运送到厂内直接使用，由自动加料系统将电泳漆料、纯水和极少量助剂按比例加入电泳槽内，无需设置单独的漆料调配间。

根据业主提供的电泳漆料挥发份监测报告，电泳漆料中VOC含量为43g/L，施工漆密度约为1.1g/cm3，则电泳漆料中挥发性有机物含量约为4%。根据物料平衡各工艺工序有机废气分摊率情况分析，电泳过程中电泳槽挥发性有机物挥发量占比为5%，根据拟扩建项目涂装方案和原辅料使用情况，项目年使用电泳漆料105.75t，电泳过程中会添加极少量助剂提高电泳稳定性，助剂为有机溶剂，年用量为1t，本次评价考虑助剂在电泳过程全部挥发，则项目电泳工序废气非甲烷总烃产生总量为1.212t/a。

拟扩建项目1#龙门电泳线为密闭生产线，使用隔板将工艺槽区域封闭，在电泳槽上方正对的封闭设施处开设排气口收集电泳废气，电泳废气经收集后引至“4#喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附”设施处理后，通过废气管道接入与拟扩建项目“3#RTO蓄热式燃烧处理设施”排放废气的同一根20m排气筒（DA020）排放，废气收集效率为95%，挥发性有机物处理效率为70%，封闭设施整体尺寸为25.7×4×3.2m（328.96m3），每小时换气次数按20次计，则电泳工序废气收集所需风量为6579.2m3/h，拟扩建项目4#喷粉线喷粉固化废气、2#喷PVC线喷PVC废气、1#龙门电泳线电泳废气和表面处理一期项目2#电泳线电泳废气合并处理排放，采用同一套废气治理设施处理，废气收集所需总风量为16023.165m3/h，考虑管道风损和风阻，废气治理设施设计风量为18000m3/h，满足拟扩建项目4#喷粉线喷粉固化废气、2#喷PVC线喷PVC废气、1#龙门电泳线电泳废气和表面处理一期项目2#电泳线电泳废气收集需求。

表3.2-5   项目1#龙门电泳线电泳废气污染物产生及排放情况表

| 污染源 | 产生总量t/a | 无组织排放量t/a | 有组织产生情况 |  |  | 有组织排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 1.212 | 0.061 | 1.151 | 0.192 | 10.66 | 0.345 | 0.058 | 3.20 |
| VOCs | 1.212 | 0.061 | 1.151 | 0.192 | 10.66 | 0.345 | 0.058 | 3.20 |

（3）电泳烘干废气G8

根据物料平衡各工艺工序有机废气分摊率情况分析，电泳烘干过程中挥发性有机物挥发量占比为95%，根据前述电泳挥发性有机物源强分析，项目电泳烘干废气挥发性有机物产生量为4.019t/a。

项目龙门电泳线烘炉为密闭设施，通过电泳烘干炉顶部开设有排气口收集电泳烘干废气，废气通过管道引至“3#RTO蓄热式燃烧处理设施”处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放，收集效率为95%，挥发性有机物去除效率为98%，固化炉尺寸为12.7×3.5×3.2m（142.24m3），每小时换气次数为5次，则所需风量为711.2m3/h。拟扩建项目2#喷PVC线PVC烘干废气、1#龙门电泳线电泳烘干废气和表处一期项目2#电泳线电泳烘干废气合并处理排放，采用同一套废气治理设施处理，废气收集所需总风量为7518.99m3/h，考虑管道风损和风阻，废气治理设施设计总风量为8000m3/h，满足2#喷PVC线PVC烘干废气、1#龙门电泳线电泳烘干废气和表处一期项目2#电泳线电泳烘干废气收集处理需求。

表3.2-6   项目1#龙门电泳线电泳烘干废气污染物产生及排放情况表

| 工序 | 污染源 | 产生总量t/a | 无组织排放量t/a | 有组织产生情况 |  |  | 有组织排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| 电泳烘干 | 非甲烷总烃 | 4.019 | 0.201 | 3.818 | 0.636 | 894.74 |  |  |  |
|  | VOCs | 4.019 | 0.201 | 3.818 | 0.636 | 894.74 |  |  |  |
| RTO | 非甲烷总烃 | / | / | 3.818 | 0.636 | 79.54 | 0.076 | 0.013 | 1.59 |
|  | VOCs | / | / | 3.818 | 0.636 | 79.54 | 0.076 | 0.013 | 1.59 |

##### 4、表面处理一期项目2#电泳线废气

现有表处一期项目2#电泳线于2025年5月启动建设，厂房内部空间由于多个项目建设变得愈发紧凑，2#电泳线建设位置较原环评发生变化，2#电泳线有机废气不再满足接入一期环评对应环保设施的条件，因此，拟扩建项目将表面处理一期项目2#电泳线废气与拟扩建项目有机废气一起合并治理排放。

（1）现有2#电泳线电泳废气

本次环评对表面处理一期项目中需前处理和电泳的工件进行分流，2#电泳线仅处理钢铁件，2#电泳线使用电泳漆料与原环评一致，根据表处一期项目环评产品方案分析，2#电泳线处理的工件总面积为379.335万m2/a，根据涂装技术参数，2#电泳线使用电泳漆最大量为355.67t/a。

根据表处一期项目环评源强分析，电泳漆料中挥发性有机物含量约为5%，电泳过程中电泳槽挥发性有机物挥发量占比为5%，电泳过程中会添加极少量助剂提高电泳稳定性，其中PPGSOLVENT-03助剂为挥发性溶剂，2#电泳线助剂年用量约为2t，考虑此助剂在电泳过程全部挥发，则表处一期项目2#电泳线电泳废气挥发性有机物产生量为2.889t/a。

表处一期项目2#电泳线为密闭生产线在电泳槽上方开设有排气口收集电泳废气，废气经收集后引至拟扩建项目“4#喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附设施”处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放，废气收集效率为95%，挥发性有机物治理效率为85%。表处一期项目2#电泳线电泳工序段尺寸为43×1.6×3.39m，每小时换气次数为20次，电泳工序废气收集所需风量为4664.64m3/h，拟扩建项目4#喷粉线喷粉固化废气、2#喷PVC线喷PVC废气、1#龙门电泳线电泳废气和表面处理一期项目2#电泳线电泳废气合并处理排放，采用同一套废气治理设施处理，废气收集所需总风量为16023.165m3/h，考虑管道风损和风阻，废气治理设施设计风量为18000m3/h，满足拟扩建项目4#喷粉线喷粉固化废气、2#喷PVC线喷PVC废气、1#龙门电泳线电泳废气和表面处理一期项目2#电泳线电泳废气收集需求。

表3.2-7   现有项目2#电泳线电泳废气污染物产生及排放情况表

| 污染源 | 产生总量t/a | 无组织排放量 t/a | 有组织产生情况 |  |  | 有组织排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 t/a | 产生速率 kg/h | 产生浓度mg/m3 | 排放量 t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 2.889 | 0.144 | 2.745 | 0.457 | 25.41 | 0.823 | 0.137 | 7.62 |
| VOCs | 2.889 | 0.144 | 2.745 | 0.457 | 25.41 | 0.823 | 0.137 | 7.62 |

（2）现有2#电泳线电泳烘干废气

根据物料平衡各工艺工序有机废气分摊率情况分析，电泳烘干过程中挥发性有机物挥发量占比为95%，电泳烘干废气挥发性有机物产生量为16.894t/a。

现有表处一期项目2#电泳线为密闭生产线，烘烤炉为桥式烘烤炉，电泳烘烤炉顶部开设有排气口收集废气，废气经收集引至拟扩建项目“3#RTO蓄热式燃烧处理设施”，处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放，废气收集效率为95%，挥发性有机物治理效率为98%。电泳烘干炉尺寸为44.7×4.15×3.2m（593.616m3），每小时换气次数为5次，则所需风量为2968.08m3/h。拟扩建项目2#喷PVC线PVC烘干废气、1#龙门电泳线电泳烘干废气和表处一期项目2#电泳线电泳烘干废气合并处理排放，采用同一套废气治理设施处理，废气收集所需总风量为7518.99m3/h，考虑管道风损和风阻，废气治理设施设计总风量为8000m3/h，满足2#喷PVC线PVC烘干废气、1#龙门电泳线电泳烘干废气和表处一期项目2#电泳线电泳烘干废气收集处理需求。

表3.2-8   现有2#电泳线电泳烘干废气污染物产生及排放情况表

| 工序 | 污染源 | 产生总量t/a | 无组织排放量t/a | 有组织产生情况 |  |  | 有组织排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| 电泳烘干 | 非甲烷总烃 | 16.895 | 0.845 | 16.050 | 2.675 | 901.27 |  |  |  |
|  | VOCs | 16.895 | 0.845 | 16.050 | 2.675 | 901.27 |  |  |  |
| RTO | 非甲烷总烃 | / | / | 16.050 | 2.675 | 334.38 | 0.321 | 0.054 | 6.69 |
|  | VOCs | / | / | 16.050 | 2.675 | 334.38 | 0.321 | 0.054 | 6.69 |

##### 5、其他工序

（1）打磨废气G4

拟扩建项目新增打磨间对全厂表面处理不合格品进行打磨，拟扩建项目建成后厂区共建设有2条电泳线、2条悬挂喷粉线、2条平放喷粉线、2条平放喷PVC线、1条悬挂喷漆线、1条平放喷漆线和1个喷PVC工作站，根据现有项目运行经验，每条表面处理生产线不合格品产生量约为20件/d，每天的打磨时间约为2h；本次评价根据每条生产线最大工件以及每条生产线涂装厚度计算打磨粉尘量，经过计算打磨粉尘产生量为0.306t/a，打磨间密闭，侧面开设抽风口，并设置干式过滤棉，粉尘经过打磨间侧面吸风口抽风收集，先经过打磨间设置的干式过滤棉过滤后引至“滤筒除尘器”设施处理后无组织排放到车间。收集效率为95%，设施粉尘处理效率95%，约50%的颗粒物沉降到车间内。打磨间尺寸为9.5×8.6×3.2m（261.44m3/h），每小时换气次数为20次，则打磨废气收集所需风量为5228.8m3/h，考虑管道风阻和风损，设施总风量设计为6000m3/h。

表3.2-9   项目打磨废气污染物产生及排放情况表

| 污染物 | 产生总量t/a | 处理措施 | 收集效率 | 处理效率 | 车间沉降 | 无组织排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.306 | 干式过滤棉过滤后引至“滤筒除尘器”设施处理后无组织排放 | 95% | 95% | 50% | 0.015 |

（2）热洁炉废气G9

拟扩建项目采用热洁炉去除全厂喷粉、喷漆和喷PVC涂装生产线挂具和治具上的涂层，通过两次燃烧将挂具和治具上的涂层裂解并完全燃烧转变为CO2和水，共设两个燃烧室，一次燃烧室内为真空状态，加热温度为400℃，涂层在一次燃烧室内分解成气体，流动到二次燃烧室，二次燃烧室加热燃烧温度为800~1100℃，燃烧时通入新鲜空气，保证炉内的氧含量，并通过调整设备参数增加气体燃烧停留时间，使有机气体充分燃烧转变为CO2和水，燃烧后的气体通过顶部排气管道排至两级热交换器+两级喷淋塔设施，快速将气体冷却到常温，根据热洁炉工艺流程分析结果，整个燃烧处理过程基本无二噁英产生条件，因此，本次评价热洁炉废气主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物、SO2和NOx。

热洁炉燃烧效率参照RTO设施燃烧处理效率，燃烧效率为98%，热洁炉配置2台意科法兰120P燃烧机和1台意科法兰250P燃烧机，单台耗气量分别为12m3/h和20m3/h，热洁炉每天工作时间约为8h。本次评价挂具上的涂层量约为过喷量的10%，根据表处一期、二期项目环评和拟扩建项目涂装线技术参数，热洁炉处理涂层量约为31.437t/a，经过两次燃烧处理后热洁炉废气排放的挥发性有机物为0.629t/a。

热洁炉天然气燃烧机废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（226工业锅炉（热力供应）行业系数手册）和《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中“蒸汽/热水/其它”锅炉的天然气燃烧废气产排污系数，每燃烧1万m3天然气，产生的SO2 2kg（SO2产污系数为0.02S，根据《中华人民共和国国家标准天然气》（GB17820-2018），S取值100）、NOx15.87kg、颗粒物2.86kg。热洁炉年耗气量为10.56万m3，则天然气燃烧产生的颗粒物0.03t/a，SO2 0.021t/a，NOx 0.168t/a。

热洁炉顶部开设有排气口，通过排气口外接管道收集废气，引至“两级热交换器+两级喷淋+干式过滤+活性炭吸附”设施处理后通过一根20m排气筒（DA021）排放。颗粒物处理效率为90%，挥发性有机物处理效率为50%，设施设计风量为3000m3/h。

表3.2-10   项目热洁炉废气污染物产生及排放情况表

| 污染源 | 产生总量t/a | 无组织排放量t/a | 有组织产生情况 |  |  | 有组织排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 0.629 | / | 0.629 | 0.262 | 87.36 | 0.315 | 0.131 | 43.67 |
| VOCs | 0.629 | / | 0.629 | 0.262 | 87.36 | 0.315 | 0.131 | 43.67 |
| 颗粒物 | 0.03 | / | 0.03 | 0.013 | 4.17 | 0.003 | 0.001 | 0.33 |
| SO2 | 0.021 | / | 0.021 | 0.009 | 2.92 | 0.021 | 0.009 | 3 |
| NOX | 0.168 | / | 0.168 | 0.07 | 23.33 | 0.168 | 0.07 | 23.33 |

（3）抛丸废气G10

拟扩建项目电泳生产线挂具涂层厚度较低，采用抛丸柜处理，根据业主提供资料，全厂电泳生产线挂具和治具总量约为3000件，每件重量约0.3kg，每周处理一次，每次处理时间约为8h，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册（包含36汽车制造业），预处理-铁材-抛丸工序颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，则抛丸废气颗粒物产生量为0.002t/a，产生量较少，经过抛丸机自带的布袋除尘器处理后无组织排放，处理效率为95%，则抛丸废气颗粒物排放量为0.1kg/a。

（4）喷砂废气G11

拟扩建项目新增一条喷砂线对表处一期项目铝合金电池箱体表面凹陷部位进行喷砂处理，处理工件量为17.115万件/a，单件重量约为2kg，则喷砂线处理铝合金电池箱体量为342.3t/a，喷砂线每天工作时间约为8h，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册（包含36汽车制造业），预处理-铝合金-喷砂工序颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，则喷砂废气颗粒物产生量为0.750t/a，喷砂废气经过自带布袋除尘装置处理后无组织排放，粉尘处理效率为95%，约有50%的粉尘沉降到车间。

表3.2-11   项目喷砂废气污染物产生及排放情况表

| 污染物 | 产生总量t/a | 处理措施 | 收集效率 | 处理效率 | 车间沉降 | 无组织排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.75 | 经过自带布袋除尘装置处理后无组织排放 | 100% | 95% | 50% | 0.019 |

（5）天然气燃烧废气G12

现有项目2#电泳线烘炉加热方式由直接加热改为间接加热，天然气燃烧废气与拟扩建项目其他天然气燃烧废气一起排放；拟扩建项目喷粉线预热炉采用天然气燃烧直接加热，喷粉线固化炉、喷PVC线固化炉、龙门电泳线烘炉均采用天然气燃烧间接加热。天然气燃烧废气合并通过一根20m排气筒（DA022）有组织排放。

拟扩建项目各烘炉燃烧机采用加热+保温的模式运行，加热升温时燃烧机满负荷运行，保温时低负荷运行，根据表处项目一期涂装生产线运行情况及生产线年度实际耗气量统计，生产线烘炉燃烧机实际耗气量约为设计最大耗气量的40%，各涂装线采用的燃烧设施参数见表3.2-12。

表3.2-12   天然气燃烧设施参数一览表

| 生产线 | 生产设施 | 配置燃烧机型号 | 数量 | 单套设计最大耗气量（m3/h） | 实际耗气量（m3/h） | 年工作时间（h） | 年耗气量（万m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有2#电泳线 | 固化炉 | 利雅路RS50 | 1 | 58 | 23.2 | 6000 | 13.92 |
|  |  | 利雅路RS100 | 1 | 116 | 46.4 |  | 27.84 |
| 悬挂喷粉线 | 预热炉 | 利雅路RS50 | 1 | 58 | 23.2 |  | 13.92 |
|  | 固化炉 | 利雅路RS50 | 1 | 58 | 23.2 |  | 13.92 |
| 平放喷PVC线 | 烘干室 | 利雅路RS50 | 2 | 58 | 23.2 |  | 27.84 |
| 龙门电泳线 | 固化炉 | 利雅路RS70 | 1 | 80 | 32 |  | 19.2 |
| 合计 |  |  |  | / | / | / | 116.64 |

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（226工业锅炉（热力供应）行业系数手册）和《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中“蒸汽/热水/其它”锅炉的天然气燃烧废气产排污系数，每燃烧1万m3天然气，产生的烟气量约为10.7753万m3、SO2 2kg（SO2产污系数为0.02S，根据《中华人民共和国国家标准天然气》（GB17820-2018），S取值100）、NOx15.87kg、颗粒物2.86kg。则天然气燃烧产生的废气量为2999.84万m3/a，颗粒物0.669t/a，SO20.468t/a，NOx3.714t/a。

表3.2-13   项目天然气燃烧废气污染物产生及排放情况表

| 污染源 | 用气量 万m3/a | 排气量 |  | 产生情况 | 污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h | 万m3/a |  | 颗粒物 | SO2 | NOX |
| 天然气燃烧废气 | 116.64 | 2094.72 | 1256.83 | 产生量(t/a) | 0.334 | 0.233 | 1.851 |
|  |  |  |  | 速率(kg/h) | 0.056 | 0.039 | 0.309 |
|  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 26.73 | 18.62 | 147.51 |

（2）RTO设施天然气燃烧设施

表处一期项目2#电泳线电泳烘干废气和拟扩建项目电泳烘干废气、PVC烘干废气合并处理，采用“RTO蓄热式燃烧设施”处理，RTO设施配置1个燃烧器为设备供热，加热方式为天然气燃烧，首次启动时需进行预热，预热时间为4h，耗气量为45m3/h，设施预热启动后连续运行；根据前述分析，拟扩建项目进入RTO设施的有机污染物浓度为972.13mg/m3，运行时还需使用燃烧器燃烧天然气燃烧进行辅热，耗气量平均为10m3/h，年辅热工作时间为6000h。则拟扩建项目RTO设施年耗气量为11.4万m3。RTO设施天然气燃烧废气跟随有机废气一起通过20m排气筒（DA020）排放。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（226工业锅炉（热力供应）行业系数手册）和《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中“蒸汽/热水/其它”锅炉的天然气燃烧废气产排污系数，每燃烧1万m3天然气，产生的烟气量约为10.7753万m3、SO2 2kg（SO2产污系数为0.02S，根据《中华人民共和国国家标准天然气》（GB17820-2018），S取值100）、NOx15.87kg、颗粒物2.86kg。则RTO设施天然气燃烧产生的废气量为122.84万m3/a，颗粒物0.033t/a，SO2 0.023t/a，NOx0.181t/a。

按照产排污系数计算得的SO2和NOx的排放浓度偏小，类比同类型项目《重庆铃耀汽车有限公司X70A系列多功能乘用车技术改造项目环境影响评价报告书》中RTO设施排放口浓度：NOx ≤ 80mg/m3，SO2 ≤ 20mg/m3，并根据设施设计风量、RTO设施实例运行和排放的情况，对本次评价类比排放浓度适当增大，最终RTO设施排放口浓度确定为：NOx ≤ 40mg/m3，SO2 ≤ 10mg/m3。RTO蓄热式燃烧设施设计总风量为8000m3/h。

表3.2-13   项目RTO设施天然气燃烧废气污染物产生及排放情况表

| 污染源 | 产生量t/a | 有组织收集 |  |  | 有组织排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 总量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |
| 颗粒物 | 0.033 | 0.033 | 0.006 | 0.75 | 0.033 | 0.055 | 0.75 |
| SO2 | 0.48 | 0.48 | 0.08 | 10 | 0.48 | 0.08 | 10 |
| NOx | 1.92 | 1.92 | 0.32 | 40 | 1.92 | 0.32 | 40 |

表3.2-14   拟扩建项目废气污染物源源强核算结果及相关参数一览表

| 产污环节 | 污染源 | 污染物 | 产生量 t/a | 收集率 | 排气筒内径m | 风量 m3/h | 污染物产生情况 |  |  | 处理设施 |  | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产生量 t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 工艺 | 处理效率 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| 喷粉 | DA019 | 颗粒物 | 7.41 | 100% | 0.2 | 2000 | 7.040 | 1.173 | 586.63 | 2#布袋除尘 | 95% | 0.352 | 0.059 | 29.33 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.371 | / |  |  |  |  |  | 车间机械通风、车间沉降 | 50% | 0.186 | 0.031 |  |
| 喷粉固化、喷PVC、龙门电泳线电泳、现有2#电泳线电泳 | DA020 | 颗粒物 | 2.663 | 95% | / | 18000 | 2.530 | 0.422 | 23.42 | 4#喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附 | 90% | 0.253 | 0.042 | 2.34 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 7.828 | 95% |  |  | 7.437 | 1.239 | 68.86 |  | 70% | 2.231 | 0.372 | 20.66 |
|  |  | 总VOCs | 7.828 | 95% |  |  | 7.437 | 1.239 | 68.86 |  | 70% | 2.231 | 0.372 | 20.66 |
| PVC烘干、龙门电泳线电泳烘干、现有2#电泳线电泳烘干 |  | 非甲烷总烃 | 49.12 | 95% | / | 8000 | 46.664 | 7.777 | 2959.1 | 3#RTO蓄热式燃烧处理设施 | 98% | 0.933 | 0.156 | 19.44 |
|  |  | 总VOCs | 49.12 | 95% |  |  | 46.664 | 7.777 | 2959.1 |  | 98% | 0.933 | 0.156 | 19.44 |
|  |  | 颗粒物 | 0.033 | 100% |  |  | 0.033 | 0.006 | 0.75 |  | / | 0.033 | 0.055 | 0.75 |
|  |  | SO2 | 0.48 | 100% |  |  | 0.480 | 0.080 | 10 |  | / | 0.480 | 0.080 | 10 |
|  |  | NOX | 1.92 | 100% |  |  | 1.920 | 0.320 | 40 |  | / | 1.920 | 0.320 | 40 |
| 小计 |  | 颗粒物 | / | / | 0.8 | 28000 | / | / | / | / |  | 0.286 | 0.097 | 3.74 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / |  |  | / | / | / |  |  | 3.164 | 0.527 | 20.28 |
|  |  | 总VOCs | / | / |  |  | / | / | / |  |  | 3.164 | 0.527 | 20.28 |
|  |  | SO2 | / | / |  |  | / | / | / |  |  | 0.480 | 0.080 | 3.08 |
|  |  | NOX | / | / |  |  | / | / | / |  |  | 1.920 | 0.320 | 12.31 |
| 喷粉固化、喷PVC、龙门电泳线电泳、现有2#电泳线电泳 | 无组织 | 颗粒物 | 0.133 | / | / | / | / | / | / | 车间机械通风、车间沉降、自然通风 | 50% | 0.067 | 0.011 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.391 | / | / | / | / | / | / |  | / | 0.391 | 0.065 | / |
|  |  | 总VOCs | 0.391 | / | / | / | / | / | / |  | / | 0.391 | 0.065 | / |
| PVC烘干、龙门电泳线电泳烘干、现有2#电泳线电泳烘干 |  | 非甲烷总烃 | 2.456 | / | / | / | / | / | / |  | / | 2.456 | 0.409 | / |
|  |  | 总VOCs | 2.456 | / | / | / | / | / | / |  | / | 2.456 | 0.409 | / |
| 热洁炉 | DA021 | 非甲烷总烃 | 0.629 | 100% | 0.3 | 3000 | 0.629 | 0.262 | 87.36 | 两级热交换器+两级喷淋+干式过滤+活性炭吸附 | 50% | 0.315 | 0.131 | 43.68 |
|  |  | 总VOCs | 0.629 | 100% |  |  | 0.629 | 0.262 | 87.36 |  | 50% | 0.315 | 0.131 | 43.68 |
|  |  | 颗粒物 | 0.03 | 100% |  |  | 0.030 | 0.013 | 4.17 |  | 90% | 0.003 | 0.001 | 0.33 |
|  |  | SO2 | 0.021 | 100% |  |  | 0.021 | 0.009 | 2.92 |  | / | 0.021 | 0.009 | 2.92 |
|  |  | NOX | 0.168 | 100% |  |  | 0.168 | 0.070 | 23.33 |  | / | 0.168 | 0.070 | 23.33 |
| 打磨 | 无组织 | 颗粒物 | 0.306 | 95% | / | 6000 | / | / | / | 干式过滤棉+滤筒除尘器，车间沉降 | 95% | 0.019 | 0.032 | / |
| 喷砂 | 无组织 | 颗粒物 | 0.75 | 100% | / | / | / | / | / | 设备自带布袋除尘，车间沉降 | 97.5% | 0.015 | 0.006 | / |
| 抛丸 | 无组织 | 颗粒物 | 0.002 | 100% | / | / | / | / | / | 设备自带布袋除尘 | 95% | 0.0001 | 0.00004 | / |
| 天然气燃烧 | DA022 | 颗粒物 | 0.334 | 100% | 0.2 | 2094.72 | 0.334 | 0.056 | 26.73 | / | / | 0.334 | 0.056 | 26.73 |
|  |  | SO2 | 0.233 |  |  |  | 0.233 | 0.039 | 18.62 |  |  | 0.233 | 0.039 | 18.62 |
|  |  | NOX | 1.851 |  |  |  | 1.851 | 0.309 | 147.51 |  |  | 1.851 | 0.309 | 147.51 |
| 合计有组织排放量 |  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.975 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | / |  | / |  | / | / | / |  | / | 3.479 | / | / |
|  |  | 总VOCs | / |  | / |  | / | / | / |  | / | 3.479 | / | / |
|  |  | SO2 | / |  | / |  | / | / | / |  | / | 0.734 | / | / |
|  |  | NOX | / |  | / |  | / | / | / |  | / | 3.939 | / | / |
| 合计无组织排放量 |  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.287 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | / |  | / |  | / | / | / |  | / | 2.847 | / | / |
|  |  | 总VOCs | / |  | / |  | / | / | / |  | / | 2.847 | / | / |
|  |  | SO2 | / |  | / |  | / | / | / |  | / | / | / | / |
|  |  | NOX | / |  | / |  | / | / | / |  | / | / | / | / |

拟扩建项目涂装生产线为连续生产线，上述计算表内排放速率和排放浓度为最大排放速率和最大排放浓度，拟扩建项目各排气筒污染物排放达标情况见表3.2-15。

表3.2-15   污染物排放达标情况表

| 工序 | 排放口 | 排气筒高度m | 污染物 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放标准 |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
| 4#喷粉线喷粉 | DA019 | 20 | 颗粒物 | 29.33 | 0.059 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016） | 100 | 3.2 | 达标 |
| 4#喷粉线固化、2#喷PVC线、1#龙门电泳线、现有2#电泳线 | DA020 | 20 | 颗粒物 | 3.74 | 0.097 | 《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016） | 20 | 1.5 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 20.28 | 0.527 |  | 60 | 3.7 | 达标 |
|  |  |  | 总VOCs | 20.28 | 0.527 |  | 70 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 3.08 | 0.080 |  | 300 | / | 达标 |
|  |  |  | NOX | 12.31 | 0.320 |  | 300 | / | 达标 |
| 热洁炉 | DA021 | 20 | 非甲烷总烃 | 43.68 | 0.131 | 《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016） | 60 | 3.7 | 达标 |
|  |  |  | 总VOCs | 43.68 | 0.131 |  | 70 | 5.0 | 达标 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.33 | 0.001 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016） | 100 | / | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 2.92 | 0.009 |  | 400 | / | 达标 |
|  |  |  | NOX | 23.33 | 0.070 |  | 700 | / | 达标 |
| 天然气燃烧 | DA022 | 20 | 颗粒物 | 26.73 | 0.056 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016） | 100 | / | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 18.62 | 0.039 |  | 400 | / | 达标 |
|  |  |  | NOX | 147.51 | 0.309 |  | 700 | / | 达标 |

3.2.5.3噪声

由于现有项目2#前处理线和2#电泳线建设位置变化，本次评价厂界噪声贡献值考虑对4#厂房内改建的2#前处理线和2#电泳线相关的产噪设备和本次拟扩建涉及的产噪设备进行预测和评价，其他在建内容噪声贡献值引用其对应环评预测的贡献值结果。

拟扩建项目噪声主要来源于各类机械设备，拟扩建项目各涂装生产线均为密闭生产线，生产线密闭屏障可对生产线内生产设备噪声进行隔离，且拟扩建项目涂装线生产设备产噪声较小，拟扩建项目室内声源主要为废气治理设施风机、高压泵、水泵、燃烧机、抛丸柜和喷砂线等，室外声源主要为废气治理设施风机、空压机。项目噪声源声功率一般在65dB以上，且大多数声源都安置在厂房内或隔声建筑室内。室外主要噪声源的源强详见表3.2-16，室内主要噪声源源强见表3.2-17。

表3.2-16   建项目主要噪声源调查清单（室外声源）   单位：dB（A）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置m |  |  | 声功率级dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 废气处理风机1 | 18000m3/h | -18 | 51 | 0.1 | 85 | 选用低噪声设备、基础减振 | 全天20h |
| 2 | 废气处理风机2 | 8000m3/h | -9 | 45 | 0.1 | 80 |  |  |
| 3 | 废气处理风机3 | 3000m3/h | -55 | 58 | 0.1 | 80 |  |  |
| 4 | 空压机 | / | -85 | 70 | 0.1 | 80 |  |  |
| 注：以生产厂房中心点为坐标原点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向，Z轴向为离地高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.2-17   项目主要噪声源调查清单（室内声源）   单位：dB（A）

| 序号 | 建筑物 | 声源名称 | 型号 | 声功率级dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置m |  |  | 距室内边界距离m | 室内边界声级dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级dB(A) | 建筑物外距离m |
| 1 | 4#生产厂房 | 废气处理风机4 | 2000m3/h | 65 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | -41 | 37 | 10 | 15 | 41 | 全天20h | 20 | 21 | 1 |
| 2 |  | 2#喷PVC线高压泵1 | 15kw | 75 |  | -38 | 43 | 10 | 10 | 55 |  | 20 | 35 | 1 |
| 3 |  | 2#喷PVC线高压泵2 | 15kw | 75 |  | -37 | 43 | 10 | 10 | 55 |  | 20 | 35 | 1 |
| 4 |  | 2#电泳线搅拌泵 | 18.5kw | 80 |  | -34 | 52 | 1.5 | 10 | 60 |  | 20 | 40 | 1 |
| 5 |  | 2#电泳线超滤泵 | 15kw | 80 |  | -35 | 50 | 0.1 | 13 | 58 |  | 20 | 38 | 1 |
| 6 |  | 2#电泳线燃烧机组 | 1台RS50、1台RS100 | 85 |  | -29 | 25 | 0.1 | 16 | 61 |  | 20 | 41 | 1 |
| 7 |  | 4#喷粉线燃烧机组 | 2台RS50 | 80 |  | -15 | 22 | 10 | 17 | 55 |  | 20 | 35 | 1 |
| 8 |  | 2#喷PVC线燃烧机组 | 2台RS50 | 80 |  | -26 | 41 | 10 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
| 9 |  | 1#龙门电泳线燃烧机组 | 1台RS70 | 80 |  | -28 | 8 | 11 | 34 | 49 |  | 20 | 49 | 1 |
| 10 |  | 抛丸柜 | / | 85 |  |  |  | 0.1 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
| 11 |  | 喷砂线 | / | 80 |  |  |  | 0.1 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
| 12 |  | 打磨设备 | / | 75 |  |  |  | 0.8 | 5 | 61 |  | 20 | 41 | 1 |
| 注：以生产厂房中心点为坐标原点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向，Z轴向为离地高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.5.4固体废物

拟扩建项目固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

（1）一般工业固废

废遮蔽纸S1：拟扩建项目喷粉和喷PVC待处理工件在上件前均需进行遮蔽处理，此过程将会产生废遮蔽纸，这些废遮蔽纸未沾染涂料或其它化学物质，作为一般工业固废处理，产生量约为1t/a，集中收集后交由物资回收单位回收利用。

废包装S2：项目成品采用薄膜包装，包装过程中将会会产生废包装材料（均不沾染危险化学品），产生量约为5t/a，集中收集后交物资回收单位回收利用。

热洁炉残渣S10：拟扩建项目采用热洁炉处理全厂喷粉线、喷漆线和喷PVC线的挂具，挂具上涂层中的少量无机物不会分解成气体，这些无机物经过高温处理后变成灰渣，大部分自动脱落掉落在热洁炉底部，小部分附着在挂具上的灰渣通过敲打去除，热洁炉残渣产生量约为3t/a，集中收集后交物资回收单位回收利用。

抛丸废渣S11：拟扩建项目采用抛丸柜去除全厂电泳生产线的挂具，抛丸过程中挂具表面的涂层被钢丸击打脱落，同时还会有细小的铁砂产生，抛丸柜定期清理这些废渣，抛丸废渣产生量约为0.5t/a，集中收集后交物资回收单位回收利用。

废塑粉包装S19：项目塑粉包装规格为100kg/袋，年用塑粉量为494t，单个塑粉包装约为0.8kg，则废塑粉包装产生量为3.952t/a，集中收集后交由物资回收单位回收利用。

废除尘过滤棉S20：拟扩建项目喷粉线除尘室、打磨间和热洁炉废气治理设施均有采用过滤棉拦截粉尘，废过滤棉年产生量约为1t/a，集中收集后交由物资回收单位回收利用。

废塑粉S21：拟扩建项目4#喷粉线喷粉废气采用布袋除尘器处理，使用过程中将会产生废塑粉，根据废气源强分析，产生量为7.04t/a，集中收集后交由物资回收单位回收利用。

废钢丸S22：拟扩建项目采用抛丸柜翻新全厂电泳线挂具，处理过程中会产生废钢丸，产生量约为0.2t/a，集中收集后交由物资回收单位回收利用。

废砂S23：拟扩建项目新设喷砂线处理铝合金电池箱体，处理过程中会产生废砂，产生量约为0.05t/a，集中收集后交由物资回收单位回收利用。

除尘灰S24：拟扩建项目抛丸废气和喷砂废气均采用设备自带的布袋除尘器处理，根据废气源强分析，除尘灰产生量为0.714t/a，集中收集后交由物资回收单位回收利用。

（2）危险废物

废PVC涂料S3：项目喷胶室喷胶时采用多层隔板遮挡，阻隔过喷胶颗粒物，其中因沾染灰尘的PVC涂料和遮蔽纸上刮下的涂料无法再回用于生产，根据核算，废PVC涂料产生量为6.525t/a，集中收集后贮存于厂区危废贮存库，定期交给有危废处理资质的单位处理。

废沾染遮蔽纸S4：拟扩建项目工件在涂装前均需进行遮蔽处理，在涂装完成后需撕下工件上的遮蔽纸，此过程将会产生废沾染遮蔽纸，产生量约为5t/a，集中收集后贮存于厂区危废贮存库，定期交给有危废处理资质的单位处理。

预脱脂槽废渣S5：拟扩建项目1#龙门电泳线设置有预脱脂槽，预脱脂槽容积为3.15m3（有效容积为2.52m3），每半年换槽一次，废槽渣产生量约为槽体有效容积的5%，则预脱脂槽废渣产生量为0.252t/a，集中收集后贮存于厂区危废贮存库，定期交给有危废处理资质的单位处理。

主脱脂槽废渣S6：拟扩建项目1#龙门电泳线设置有主脱脂槽，主脱脂槽容积为3.15m3（有效容积为2.52m3），每半年换槽一次，废槽渣产生量约为槽体有效容积的5%，则预脱脂槽废渣产生量为0.252t/a，集中收集后贮存于厂区危废贮存库，定期交给有危废处理资质的单位处理。

表调槽废渣S7：拟扩建项目1#龙门电泳线设置1个表调槽，容积为2.45m3（有效容积为1.96m3），每半年换槽清洗一次，废槽渣产生量约为槽体有效容积的5%，则废槽渣产生量为0.196t/a，集中收集后贮存于厂区危废贮存库，定期交给有危废处理资质的单位处理。

磷化槽废渣S8：拟扩建项目1#龙门电泳线设置1个磷化槽，容积为2.45m3（有效容积为1.96m3），每半年倒槽清洗一次，废槽渣产生量约为槽体有效容积的5%，则废槽渣产生量为0.196t/a，集中收集后贮存于厂区危废贮存库，定期交给有危废处理资质的单位处理。

钝化槽废渣S9：拟扩建项目1#龙门电泳线设置1个钝化槽，容积为2.45m3（有效容积为1.96m3），每半年倒槽清洗一次，废槽渣产生量约为槽体有效容积的5%，则废槽渣产生量为0.196t/a，集中收集后交给有危废处理资质的单位处理。

废涂料包装桶S12：拟扩建项目1#龙门电泳线和喷PVC线使用的原辅料使用后将会产生废原辅料包装，前处理药剂包装规格为25L/桶或25kg/袋，单个空包装重量约为0.5kg，则前处理药剂废包装产生量为1.093t/a；电泳漆料包装规格为60kg/桶，单个空包装重量约为1.5kg，则电泳漆料废包装产生量为2.644t/a；电泳助剂包装规格为20kg/桶，单个空包装重量约为0.4kg，则电泳助剂废包装产生量为0.02t/a；PVC抗石击涂料包装规格为60kg/桶，单个空包装重量约为1.5kg，则抗石击涂料废包装产生量为22.979t/a；则项目废原辅料包装产生量为26.736t/a。集中收集后交给有危废处理资质的单位处理。

废沾染过滤棉S13：项目电泳和喷PVC等废气采用喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附设施处理，干式纤维过滤棉将过滤喷淋水珠和喷PVC废气中的颗粒物，此过程将会产生废沾染过滤棉，干式过滤棉每月更换一次，废沾染过滤棉产生量约为10t/a，集中收集后贮存于厂区危废贮存库，定期交给有危废处理资质的单位处理。

废活性炭S14：拟扩建项目喷粉烘干废气、喷PVC废气、电泳废气（不含现有2#电泳线）和热洁炉废气均有采用活性炭吸附处理，活性炭采用蜂窝状活性炭。根据污染物源强分析，拟扩建项目活性炭吸附挥发性有机物的量约为3.598t/a，根据重庆市生态环境局发布的《2025年重庆市夏季空气质量提升工作方案》，“颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g或四氯化碳吸附率≥45%；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g或四氯化碳吸附率≥35%；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）或四氯化碳吸附率≥65%。”；“采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs 产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附”；“活性炭更换周期宜不超过累计运行500小时或3个月”。因此，拟扩建项目理论所需活性炭量约为17.99t/a，废活性炭产生量约为21.588t/a，集中收集后贮存于厂区危废贮存库，定期交给有危废处理资质的单位处理。

废水处理站污泥S15：主要指车间生产废水处理站污泥和喷PVC废气喷淋塔底部污泥，根据废气和废水污染物源强核算，拟扩建项目沉淀的SS量为0.721，企业采用压滤机处理污泥，压滤后污泥含水率约为50%，则污泥产生量约为1.442t/a。集中收集后交由有危废处理资质单位处理。

废含油抹布和手套S16：拟扩建项目生产过程中使用机油对设备进行维护检修，在维护和保养过程中会产生一定的含油抹布和手套，产生量约0.01t/a。集中收集后贮存于厂区危废贮存库，定期交给有危废处理资质的单位处理。

废油S17：拟扩建项目在生产过程中会使用机油有对设备进行保养，机油日常损耗后只定期添加，循环使用，拟扩建项目机油年使用量为0.9t/a，这部分考虑30%损耗掉（如设备携带、挥发、维修过程棉纱手套带走一部分等），项目废机油产生量约为0.63t/a；拟扩建项目RTO蓄热式燃烧废气治理设施运行过程中由于进气温度与燃烧室燃烧温度相差较大，会在设备进气口产生少量废焦油，产生量约为0.5t/a，则拟扩建项目废油产生总量为1.13t/a，集中收集后贮存于厂区危废贮存库，定期交给有危废处理资质的单位处理。

废油桶S18：项目油品使用量为0.9t/a，包装规格均为180kg/桶，则每年需使用油品共5桶，空桶重量约为0.005t/桶，则项目废油桶产生量为0.025t/a，集中收集后贮存于厂区危废贮存库，定期交给有危废处理资质的单位处理。

（3）生活垃圾S25

拟扩建项目新增劳动定员350人，年工作300天，按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为52.5t/a。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处置。

综上所述，拟扩建项目固体废物产生量及治理措施，见表3.2-18。危险废物汇总样表3.2-19。

表3.2-18   拟扩建项目固体废物产生统计一览表

| 类别 | 固废名称 | 产生环节 | 固废/危废代码 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 废遮蔽纸S1 | 遮蔽 | SW17，900-003-S17 | 1 | 集中收集后交由物资回收单位回收利用 |
|  | 废包装S2 | 包装 | SW17，900-003-S17 | 5 |  |
|  | 热洁炉残渣S10 | 挂具清洁 | SW59，900-099-S59 | 3 |  |
|  | 抛丸废渣S11 | 挂具清洁 | SW59，900-099-S59 | 0.5 |  |
|  | 废塑粉包装S19 | 喷粉 | SW17，900-003-S17 | 3.952 |  |
|  | 废除尘过滤棉S20 | 粉尘过滤 | SW59，900-009-S59 | 1 |  |
|  | 废塑粉S21 | 废气处理 | SW17，900-003-S17 | 7.04 |  |
|  | 废钢丸S22 | 抛丸 | SW17，900-001-S17 | 0.2 |  |
|  | 废砂S23 | 喷砂 | SW17，900-099-S17 | 0.05 |  |
|  | 除尘灰S24 | 废气治理 | SW59，900-099-S59 | 0.714 |  |
|  | 小计 |  |  | 22.456 | / |
| 危险废物 | 废PVC涂料S3 | 喷PVC | HW12，900-251-12 | 6.525 | 交有危废处理资质的单位处置 |
|  | 废沾染遮蔽纸S4 | 遮蔽 | HW49，900-041-49 | 5 |  |
|  | 预脱脂槽废渣S5 | 预脱脂 | HW17，336-064-17 | 0.252 |  |
|  | 主脱脂槽废渣S6 | 主脱脂 | HW17，336-064-17 | 0.252 |  |
|  | 表调槽渣S7 | 表调 | HW17，336-064-17 | 0.196 |  |
|  | 磷化槽渣S8 | 磷化 | HW17，336-064-17 | 0.196 |  |
|  | 钝化槽渣S9 | 钝化 | HW17，336-064-17 | 0.196 |  |
|  | 废涂料包装桶S12 | 涂料包装 | HW49，900-041-49 | 26.736 |  |
|  | 废沾染过滤棉S13 | 过滤 | HW49，900-041-49 | 10 |  |
|  | 废活性炭S14 | 废气治理 | HW49，900-039-49 | 21.588 |  |
|  | 废水处理站污泥S15 | 废水处理 | HW17，336-064-17 | 1.442 |  |
|  | 废含油抹布和手套S16 | 设备保养 | HW49，900-041-49 | 0.01 |  |
|  | 废油S17 | 设备保养 | HW08，900-217-08 | 1.13 |  |
|  | 废油桶S18 | 油品储存 | HW08，900-249-08 | 0.025 |  |
|  | 小计 |  |  | 73.548 | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾S25 | 员工生活 | / | 52.5 | 环卫部门清收 |

表3.2-19    拟扩建项目产生的危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 形态 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废PVC涂料 | HW12 | 900-251-12 | 6.525 | 喷PVC | 固态 | 涂料 | 每天 | T，I | 分区分类储存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处置 |
| 2 | 废沾染遮蔽纸 | HW49 | 900-041-49 | 5 | 遮蔽 | 固态 | 涂料 | 每天 | T |  |
| 3 | 预脱脂槽废渣 | HW17 | 336-064-17 | 0.252 | 预脱脂 | 半固态 | 废槽渣 | 每半年 | T/C |  |
| 4 | 主脱脂槽废渣 | HW17 | 336-064-17 | 0.252 | 主脱脂 | 半固态 | 废槽渣 | 每半年 | T/C |  |
| 5 | 表调槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 0.196 | 表调 | 半固态 | 废槽渣 | 每半年 | T/C |  |
| 6 | 磷化槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 0.196 | 磷化 | 半固态 | 废槽渣 | 每半年 | T/C |  |
| 7 | 钝化槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 0.196 | 钝化 | 半固态 | 废槽渣 | 每半年 | T/C |  |
| 8 | 废涂料包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 26.736 | 涂料包装 | 固态 | 涂料 | 每天 | T |  |
| 9 | 废沾染过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 10 | 废气处理 | 固态 | 有机物 | 每月 | T/In |  |
| 10 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 21.588 | 废气治理 | 固态 | 有机物 | 每季度 | T |  |
| 11 | 废水处理站污泥 | HW17 | 336-064-17 | 1.442 | 废水处理 | 半固态 | 污泥 | 每天 | T/C |  |
| 12 | 废含油抹布和手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 设备保养 | 固态 | 矿物油 | 每天 | T |  |
| 13 | 废油 | HW08 | 900-217-08 | 1.13 | 设备保养 | 液态 | 矿物油 | 每天 | T，I |  |
| 14 | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.025 | 油品储存 | 固态 | 矿物油 | 每月 | T，I |  |

3.2.6扩建前后全厂污染物排放情况

拟扩建项目扩建前后，全厂污染物排放变化情况及排放总量情况详见表3.2-20。

表3.2-20   扩建前后全厂污染物排放情况一览表

| 种类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（t/a） | 拟扩建项目排放量（t/a） | 以新带老削减量（t/a） | 扩建后全厂排放量（t/a） | 增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | HCl | 0.125 | 0 | / | 0.125 | 0 |
|  | 颗粒物 | 15.353 | 0.975 | 0.179 | 16.149 | +0.796 |
|  | 二甲苯 | 1.681 | 0 | / | 1.681 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 10.137 | 3.479 | 0.694 | 12.922 | +2.785 |
|  | 总VOCs | 10.137 | 3.479 | 0.694 | 12.922 | +2.785 |
|  | SO2 | 6.622 | 0.734 | 0.125 | 7.231 | +0.609 |
|  | NOx | 15.4 | 3.939 | 0.995 | 18.344 | +2.944 |
| 废水 | 废水量m3/a | 174438.511 | 26461.782 | 2091.932 | 198808.361 | +24369.85 |
|  | COD | 10.468 | 1.588 | 0.126 | 11.93 | +1.462 |
|  | BOD5 | 3.489 | 0.529 | 0.042 | 3.976 | +0.487 |
|  | SS | 3.489 | 0.529 | 0.042 | 3.976 | +0.487 |
|  | NH3-N | 1.232 | 0.17 | / | 1.402 | +0.17 |
|  | LAS | 0.464 | 0.005 | 0.002 | 0.467 | +0.003 |
|  | 石油类 | 0.0632 | 0.016 | 0.006 | 0.073 | +0.01 |
|  | 动植物油 | 0.02 | 0.064 | / | 0.084 | +0.064 |
|  | 磷酸盐 | 0.02 | 0.005 | 0.002 | 0.025 | +0.005 |
|  | 氟化物 | 0.196 | 0.052 | 0.021 | 0.227 | +0.031 |
|  | 锌 | 0.02 | 0.005 | 0.002 | 0.023 | +0.003 |
|  | 锰 | 0.039 | 0.01 | 0.004 | 0.045 | +0.006 |
| 固体废物 | 一般固废 | 315.373 | 22.456 | / | 337.829 | +22.456 |
|  | 危险废物 | 642.326 | 73.548 | / | 715.874 | +73.548 |
|  | 生活垃圾 | 520 | 52.5 | / | 572.5 | +52.5 |

4 环境现状调查与评价

4.1自然环境状况

4.1.1地理位置及交通

合川区位于嘉陵江、渠江、涪江交汇处，是重庆北部地区中心规划城市，距重庆56km。东邻渝北区，南靠北碚区、璧山区，西连铜梁区、潼南区，北接华蓥市、岳池县、武胜县、蓬溪县。东西宽69km，南北距58km，全区辖区面积2356.21平方公里。地理坐标在东经105.58'37"至106.40'37"、北纬29.51'02"至30.22'24"之间。

拟扩建项目位于重庆市合川区南津街街道花园路158号，属于合川区工业园区南溪组团A区范围，具体项目地理位置详见附图1。

4.1.2地形、地貌、地质

项目所属的合川区地处中丘陵和川东平行岭谷的交接地带。出露地层从老至新有古生界二叠系、中生界三叠系和侏罗系、新生界第四系。其中，以侏罗系分布面积最宽，占全区辖区面积四分之三以上。侏罗系中又是沙溪庙组面积最大，达1664.03平方公里，占辖区面积的70.62%。地质构造属新华夏系构造体系，全境有两种地质构造类型：境东及东南部属川东平等岭谷区华蓥山复式背斜褶断带，其余的大部分地区属川中褶带龙女寺半环状构造区。全区地貌因受地质构造和岩性的制约，其特征是东、北、西三面地势较高，南面地势较低。最高点是三汇镇白岩头，海拔高度为1284.2米；次高点在西部龙多山，海拔高度619.7米；最低在南面的草街镇嘉陵江边，海拔185米。全境地貌大致分为平行岭谷和平丘陵两大类型：东南边缘之华蓥山区为平等岭谷地形，分布面积359平方公里，占辖区面积的15.5%；西北部广大地区，属川中丘陵盆地，为平缓丘陵地形，分布面积1997.21平方公里，占辖区面积的84.5%。

拟扩建项目所在厂区无滑坡、崩塌等地质灾害，该区域未发现不良地质因素。

4.1.3气候气象

合川区属于亚热带湿润季风气候区，其特点是：气候温和，热量充沛，四季分明；夏无酷热，冬无严寒，无霜期长。春季气温回升早，夏季降水集中，秋季阴雨绵绵；冬春少雨，多夏伏干旱。

根据合川区气象站多年的气候资料统计分析，该地区多年主导风向为N，年均频率为19%，其次为NE风向，频率为10%，两者之和达29%，多年平均风速为1.1m/s。多年月平均温度1月最低，为6.8℃，8月份月平均温度最高，为27.4℃。合川区多年平均气温17.5℃，极端高温40.8℃，极端最低气温为-3.8℃；年平均相对湿度79%，年均降雨量970.5mm，年均日照1127.2h。

4.1.4水文

合川区属嘉陵江水系，嘉陵江、渠江、涪江穿境而过，三江境内流程225.2km，水域面积76.45km2。除嘉、涪、渠三江外，合川境内长度在2.5km以上的溪河有234条，总流程1647km，其中流域面积在50km2以上的河流有15条，构成了区内庞大的排水系统。

嘉陵江是流经合川区的最大河流，也是长江上游左岸的一条主要支流，发源于陕西省秦岭南麓，流经陕西、甘肃、四川三省，于重庆市流入长江，全长1120km，流域面积15.79万km2，河口多年平均流量2120m3/s。嘉陵江由武胜的南溪口流入我区境内，流经古楼、钱塘镇和大石、云门、盐井、草街、合阳城、钓鱼城、南津街办事处，境内流程89.5km，集雨面积1035km2，占全区辖区面积的44.2%。境内除涪江、渠江外，还有29条支流汇入嘉陵江，其中流域面积在50km2以上溪河4条。

渠江是嘉陵江的最大支流，发源于川陕边境的大巴山南麓，在合川城北的渠河嘴汇入嘉陵江，全长672.7km，流域面积3.92万km2，河口多年平均流量694m3/s。渠江自岳池县的单溪口进入合川区境内，流经我区东北部的龙市、香龙、双槐、涞滩、小沔、狮滩、官渡、双凤镇和草街、云门，境内流程72.7km，集雨面积768km2，占全区辖区面积的32.8%。渠江在我区境内共有大小支流26条，其中流域面积在50km2以上溪河4条。

涪江是嘉陵江的一大支流，发源于阿坝州的松潘县境内，在合川城区鸭嘴汇入嘉陵江，全长679km，流域面积3.64万km2，河口多年平均流量572m3/s。涪江从合川刮骨滩进入合川区，流经太和、铜溪、渭沱镇及南津街、合阳城办事处；境内流程63km，流域面积540 km2，占全区辖区面积的23.0%。涪江在合川区境内共有大小支流19条，其中流域面积在50km2。

拟扩建项目污水经管网收集后进入南溪组团A区处理厂处理达标后排入建梁河，最终汇入嘉陵江。

4.1.5自然资源

（1）生物资源

合川区植被属渝西盆地偏湿性常绿阔叶林亚带、盆地底部丘陵低山植被地区、渝西方山丘陵植被小区。其基本类型有阔叶林、针叶林、竹林和灌丛4个群系纲、5个群系组13群系。植被的种类虽然繁多，但自然组合比较单纯。分布情况是：华蓥山区主要是马尾松纯林，次生灌丛和亚热带低山禾草草丛；其余地区则以柏木、疏残林为主，其余是散生的桉树和竹林，以及主要植被破坏后形成的黄荆、马桑、芭茅、茅草组成的草丛和油桐、果树、桑树等经济林木。初步调查：粮食作物有5科16种106个品种，油料5科31个品种，糖料2科24个品种，茶叶1科3种，果树19科50种103个品种，桑树1科60个品种，蔬菜13科44个品种，麻类3科3种，烟1科4种，药材加野生植物有67科145种，森林资源常见的有木本54科128种，草本10科17种，竹1科11种。野生动物兽类有12种，禽类41种，鱼类64种。饲养动物有蚕1科6种，猪、牛、羊、兔4科13种，鸡、鸭、鹅、蜂4科1种，鱼类12科59种。

（2）土地资源

合川区土地面积按地图量算，辖区面积为2356.21平方公里，折合353.43万亩。土地资源的利用现状：耕地176.6万亩，占总面积的49.97%；园地13.74万亩，占3.89%；林地23.22万亩，占6.57%；居民及工矿用地28.59万亩，占8.09%；交通用地(含农村人行道)22.56万亩，占6.38%；水域面积20.54万亩，占5.81%；未利用地68.17万亩，占19.29%。总面积中，属国家所有的土地18.22万亩，占总面积的5.15%，集体土地335.52万亩，占94.85%。根据"全国第二次土壤普查分类原则"，重庆土地的土壤类型共划分为4个土类、6个亚类、18个土属、70个土种、97年变种。其中，农业耕地有17个土属、69个土种和94个变种；非农业耕地有1个土属、1个土种和3个变种。水稻土类是农业耕地的主要土类，约占总耕地面积的61.33%；其次是紫色土，占34.1%；第三位是黄壤土，占2.69%；潮土土类最少，仅为1.81%。从土壤的质地分析：沙土占17.83%，粘土占23.57%，壤土占48.82%，砾质土占9.78%。土壤的酸碱度含量：酸性占5.63%，微酸性占20.21%，中性占60.44%，微碱占13.72%。

4.1.6生态环境概况

根据《重庆市生态功能区划（修编）》（渝府﹝2008﹞133号），拟建项目所在区域属于IV渝中-西丘陵-低山生态区，二级区划为IV3渝西丘陵农业生态亚区、三级区划为IV3-2渝西方山丘陵营养物质保持—水质保护生态功能区，该生态功能区包括合川区、潼南区、铜梁区、大足区、双桥区和荣昌区，辖区面积7787.21km2，占生态亚区面积的75.77%。

根据《重庆市生态保护红线划定方案》，划入生态保护红线的区域为：重点生态功能区，包括水源涵养区、水土保持区、生物多样性维护区中极重要的区域；生态敏感区，包括水土流失敏感区、石漠化敏感区中极敏感的区域；禁止开发区，包括饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园；其他区域，包括四山禁建区、三峡水库消落区、生态公益林等。

4.2合川工业园区概况

合川工业园区是重庆市人民政府《关于同意长寿区等五个区县（市）设立的特色工业园区的批复》（渝府﹝2003﹞62号）批准设立的市级特色工业园区。重庆市特色工业园区规划建设领导小组《关于明确合川工业园区规划控制范围的批复》（渝园区领导小组﹝2009﹞16号）批复核准及重庆市人民政府《关于加快提升工业园区发展水平的意见》（渝府发﹝2014﹞25号）文件明确，合川市级工业园区由城北组团、城南组团、三汇组团、渭沱组团和草街组团（A、B区）5个组团组成，核准总面积为25.16平方公里。2016年6月，经重庆市政府批准（渝府函[2016]53号），合川市级工业园区调整为南溪组团（A、B、C区）、天顶组团和渭沱组团（A、B区）3个组团组成。

原城南组团和原草街组团合并为南溪组团（A、B、C区），其中原城南组团南溪片区为南溪组团A区、原草街组团B区为南溪组团B区、原草街组团A区为南溪组团C区；原城北组团与原渭沱组团合并为渭沱组团（A、B区），其中原渭沱组团为渭沱组团A区、原城北组团为渭沱组团B区；原三汇组团更名为天顶组团。拟扩建项目位于渭沱组团B区。

2019年，合川园区管委会、信息安全产业城管委会委托进行了“重庆合川工业园区南溪组团、渭组团B区规划环境影响报告书”，且已获得重庆市环境保护局审查意见（渝环函〔2019〕1169号）。南溪组团A区规划面积13.48km2，目前园区已开发约71.96%，已入驻建设项目194个，主要发展装备制造、健康医药、电子信息。南溪组团B区规划面积为0.55km2，目前园区已开发约24.84%，已入驻建设项目13个，主要发展信息安全产业，主要研发、设计及生产物联网芯片、控制芯片、电池芯片、终端芯片、存储芯片、组合芯片、集成电路芯片、5G核心芯片等自主安全可控芯片。南溪组团C区规划面积为1.85hm2，目前园区已开发约85.5%，已入驻建设项目56个，主要发展通用机械及汽车零部件制造。

拟扩建项目位于南溪组团A区，主要进行新能源汽车电池底护板、电池水冷板和箱体框架表面处理，与南溪组团A区规划定位不冲突。

4.3合川工业园区南溪组团A区污水处理厂

项目所在区域属于南溪组团A区污水处理厂服务范围，该污水厂位于园区东南部合川盐化旁，目前污水处理厂一期已于2017年4月试运行，一期规模2万m3/d，采用A/O处理工艺，纳管标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，出水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，根据园区污水处理厂运行记录，目前污水厂运行状况良好，剩余处理能力约6000~7000m3/d。

4.4环境质量现状评价

4.4.1环境空气

项目位于重庆市合川区南津街街道花园路158号，根据《重庆市人民政府印发<重庆市环境空气质量功能区划分规定>的通知》（渝府发〔2016〕19号）规定，项目所在地属二类区域，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

（1）常规污染物

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本次现状评价因子PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO监测数据引用重庆市生态环境局公开发布的《2024年重庆市生态环境状况公报》中合川区监测数据进行评价，区域环境质量达标情况见表4.4-1。

表4.4-1   环境空气质量监测结果一览表     ug/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 21 | 40 | 52.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 51 | 70 | 72.86 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 43 | 35 | 122.86 | 超标 |
| CO | 第95百分位数日均浓度的 | 1000 | 4000 | 25 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数日最大8h平均浓度 | 162 | 160 | 101.25 | 超标 |

由表4.5-1可知，拟扩建项目所在区域基本污染物中SO2、NO2、PM10、CO均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值要求，PM2.5 和O3超过二级浓度限值。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，该区域出现超标指标，为不达标区。

合川区已制定区域环境空气质量持续改善行动实施方案，根据《合川区空气质量持续改善行动实施方案》（合川府办发〔2024〕52号），实施方案中主要措施如下：

（1）实施产业产品绿色转型升级行动，推动产业结构优化：推动实施重点产业绿色转型升级、遏制“两高一低”项目盲目发展、推动中小企业实施废气治理和升级改造、优化含VOCs原辅材料和产品结构、推动绿色环保产业高质量发展。

（2）实施能源清洁低碳高效利用行动，推动能源结构优化：严格控制现有企业煤炭消费总量、大力发展新能源和清洁能源、开展燃煤锅炉关停整治和工业炉窑清洁能源替代、巩固并扩大高污染燃料禁燃区域。

（3）实施移动源大气综合治理提升行动，推动交通结构优化：优化调整货运结构、提升机动车清洁化水平、强化机动车排放管控、实施船舶和非道路移动源综合治理、全面保障成品油质量和推行错峰加油。

（4）实施深度治理和精细化管控行动，推动多污染物减排：实施重点行业污染深度治理。实施重点行业提标改造工程，推动工业企业稳定达标排放和深度治理、强化VOCs全过程控制。

（5）实施扬尘焚烧油烟等面源治污行动，切实解决扰民问题：深化扬尘污染综合治理、加强露天焚烧管控和秸秆综合利用、开展餐饮油烟和臭气扰民专项治理、加强露天烧烤和烟花爆竹燃放管控。

（6）实施预警预报和联防联控提升行动，加强污染应对：提升预警预报及监测监控能力、完善大气污染联防联控和污染应对机制。

（7）实施“治气”智能化精准化建设行动，强化科技支撑：加强治气决策科技支撑。

（8）实施空气质量共保共治全民行动，强化各方责任：加强组织领导、强化责任落实、严格监督考核、构建全民共治格局、加强宣传引导

在合川区范围内执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。

（2）特征污染物环境质量现状

拟扩建项目废气污染物排放涉及非甲烷总烃，非甲烷总烃的环境质量现状引用重庆市合川区生态环境监测站于2023年对合川工业园区环境质量监测中的监测数据，监测报告编号“合环（监）字[2023]第HJ001号”，监测点南溪核心区区域下风向位于项目东南侧约2.5km，监测时间为2023年7月15日~2023年7月21日。所引用的监测点位位于项目周边5km范围内，监测数据尚在3年有效时段内，监测期间至今，项目区域的污染源未发生重大变化，引用监测资料的监测点位置以及监测时间均能满足编制指南中对于引用资料有效性的相关要求。

1）监测点位及监测因子

拟建项目监测所布设的监测点位以及监测因子情况见下表4.4-2。

表4.4-2   特征污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测位置 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对项目方位 | 相对项目距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 南溪核心区区域下风向 | 106.2823 | 29.92539 | 非甲烷总烃 | 2023.7.15~7.21 | 东南侧 | 2500 |

2）监测时间及频率

4次/天，小时值，连续监测7天。

3）评价方法

环境空气质量现状评价采用最大占标率法，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标，计算公式如下：

Pi，j=Ci，j/Cs，j×100%

式中：Pi，j——第i现状监测点第污染因子j的最大浓度占标率，其值在0～100%之间为满足标准，大于100%则为超标；

Ci，j——第i现状监测点第污染因子j的实测浓度（mg/m3）；

Cs，j——污染因子j的环境质量标准（mg/m3）。

（5）评价标准

拟扩建项目评价区域非甲烷总烃参考执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。

4）监测及评价结果

表4.4-3   特征污染物环境质量现状监测结果表

| 点位名称 | 污染物 | 平均时间 | 评价 标准(mg/m3) | 现状浓度(mg/m3) | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南溪核心区区域下风向 | 非甲烷总烃 | 小时值 | 2.0 | 0.33~0.75 | 37.5 | 0 | 达标 |
| 注：带“L”的数据为未检出，检测结果以检出限加“L”表示。 |  |  |  |  |  |  |  |

表4.4-3可知，非甲烷总烃浓度满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值要求，项目所在区域非甲烷总烃浓度现状满足二类功能区要求。

4.4.2地表水环境

项目废水经厂区内废水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河，最终受纳水体为嘉陵江。根据《重庆市地面水域环境功能调整方案的通知》（渝府发﹝2014〕4号），建梁河未划定水域功能，嘉陵江属于Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。根据合川区政府网站发布的“2025年6月合川区水环境质量状况”，嘉陵江金子断面水质状况达到Ⅱ类水质标准要求，表明区域地表水环境质量现状能满足相应的环境功能区划要求。

发布网址：

https://www.hc.gov.cn/bmjd/bm_100475/sthjj/zwgk_101315/jczwgk_163288/hjbhlyxxgk/hjgl/shjgl/202507/t20250709_14801644.html

拟扩建项目所在区域地表水环境质量现状较好。

4.4.3声环境

项目位于合川工业园南溪组团A区花园路158号，项目厂界南侧紧邻城市次干路南沙路，则项目南侧厂界为4a类声环境质量区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，东、西、北侧属于3类声环境功能区，其声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

本次评价声环境影响评价工作等级为三级，声环境质量现状调查数据引用重庆智海科技有限责任公司于2025年1月18日~2025年1月19日对项目厂界及南侧敏感点声环境质量现状的监测结果，报告编号为渝智海字（2023）第HJ343号，对项目所在地声环境质量现状进行评价。监测至今厂区内及周边无新项目建设完成并投产，声环境现状监测数据引用可行。

监测布点：共设3个噪声监测点，分别位于厂区北、南侧厂界和南侧厂界外敏感点；

监测时间：2025年1月18日~2025年1月19日；

监测频次：连续监测2天，每天昼、夜间各一次；

评价因子：连续等效A声级。

监测及评价结果见表4.4-4。

表4.4-4   环境噪声现状监测结果         单位：dB（A）

| 监测点 | 监测时间 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |
| N1北侧厂界外1m | 2025.1.18 | 60 | 65 | 46 | 55 |
|  | 2025.1.19 | 60 |  | 45 |  |
| N2南侧厂界外1m | 2025.1.18 | 67 | 70 | 50 | 55 |
|  | 2025.1.19 | 66 |  | 49 |  |
| N3南侧厂界外敏感点 | 2025.1.18 | 54 | 60 | 45 | 50 |
|  | 2025.1.19 | 54 |  | 44 |  |

由表4.4-6可知，北侧厂界N1监测点位昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域标准；南侧厂界N2监测点位昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区域标准；南侧厂界外敏感点N3监测点位昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准。拟扩建项目区域噪声环境质量较好。

4.4.4地下水环境

为了了解项目所在区域地下水环境质量现状，根据项目区水文地质特点，本评价引用重庆智海科技有限责任公司于2025年1月19日对南溪组团A区地下水的现状监测，监测报告编号“渝智海字（2025）第HJ059号”，项目所在区域周边环境状况变化较小，地下水监测点位属于拟扩建项目所在水文地质单元范围内，引用监测资料能大致反映项目周边地下水环境质量现状，引用可行。

监测点位：D1项目西北侧（下游）。

监测时间及频率：2025年1月19日；监测1天，1次/天。

监测因子：pH值、氨氮、高锰酸盐指数（耗氧量）、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数、硫酸盐、氯化物、铅、镉、铁、锰、钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、水溶性氟化物、石油类、总磷、甲苯、二甲苯、锌、阴离子表面活性剂共33项。

本次评价还引用重庆智海科技有限责任公司于2023年11月24日对项目厂区上、下游地下水的现状监测，监测报告编号“渝智海字（2023）第HJ343号”。

监测点位：项目南侧（上游）DX1、项目北侧（下游）DX2。

监测时间及频率：2023年11月24日；监测1天，1次/天。

监测因子：pH值、氟化物、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂、石油类共9项。

地下水环境质量现状监测布点情况见表4.4-5。

表4.4-5   引用地下水质量现状监测布点情况一览表

| 编号 | 点位名称 | 监测时间 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目西北侧（下游） | 2025.01.19 | 106°15′09.09″ | 29°57′07.56″ |
| DX1 | 项目南侧（上游） | 2023.11.24 | 106°16′21.19″ | 29°55′17.57″ |
| DX2 | 项目北侧（下游） |  | 106°15′49.06″ | 29°57′17.19″ |

评价方法：

本评价采用单因子污染指数法评价地下水环境质量。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

Pi=Ci/Csi

式中：pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②pH值标准指数：

，当pHj ≥ 7.0时，，当pHj < 7.0时

式中：SpHj——pH值的标准指数；

pHj——pH实测值；

pHsd——评价标准中pH的下限值；

pHsu——评价标准中pH的上限值；

根据监测报告，地下水八大离子监测结果见表4.5-8，地下水水位信息见表4.5-9。地下水质量评价采用单因子标准指数进行评价，基本水质因子监测及评价结果见表4.4-6。

表4.4-6  引用地下水环境现状监测数据统计结果表（八大离子）  单位：mg/L

| 监测因子 |  | K+ | Na+ | Ca+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测值 | D1 | 2.76 | 13.7 | 52 | 5.72 | ND | 146 | 30 | 4.2 |
| 注：“ND”表示检测值低于方法检出限值，报出值为检出限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据八大离子的监测结果，采用舒卡列夫法判断，本区域的地下水类型为22-D型，矿化度大于40g/L的HCO3+Cl-Ca型水。

表4.4-7   地下水水位信息调查表

| 调查点位 | 监测时间 | 经纬度 |  | 井深（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |
| DX1 | 2023.11.24 | 106°16'21.19" | 29°55'17.57" | 25 | 10 |
| DX2 | 2023.11.24 | 106°15′49.06″ | 29°57′17.19″ | 15 | 5 |
| DX3 | 2023.11.24 | 106°15′35.83″ | 29°57′35.23″ | 18 | 9 |
| DX4 | 2023.11.24 | 106°15′27.92″ | 29°57′4.09″ | 30 | 16 |
| DX5 | 2023.11.24 | 106°15′12.63″ | 29°57′6.06″ | 30 | 14 |
| D1 | 2025.1.19 | 106°15′09.09″ | 29°57′07.56″ | 20 | 14 |

表4.4-8   引用地下水现状监测结果统计及评价结果表      单位：mg/L

| 检测项目 点位 |  | pH | 总硬度 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氟化物 | 挥发酚 | 高锰酸盐指数 | 甲苯 | 二甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | μg/L | μg/L |
| D1 | 监测值 | 7.40 | 184 | ND | 0.44 | ND | 0.14 | ND | 1.7 | ND | ND |
|  | Pi值 | 0.133 | 0.409 | / | 0.44 | / | 0.14 | / | 0.567 | / | / |
| 标准值 |  | 6.5～8.5 | 450 | 0.5 | 20 | 1.0 | 1 | 0.002 | 3 | 10 | 500 |
| 检测项目 点位 |  | 氰化物 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 石油类 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 总大肠菌群 | 细菌总数 | LAS |
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | μg/L | μg/L | MNP/100ml | CFU/ml | mg/L |
| D1 | 监测值 | ND | 210 | 4.2 | 30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | Pi值 | / | 0.21 | 0.0168 | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
| 标准值 |  | 1.0 | 1000 | 250 | 250 | 0.05* | / | / | 3.0 | 100 | 0.3 |
| 检测项目 点位 |  | 砷 | 汞 | 六价铬 | 铅 | 镉 | 铁 | 锰 | 锌 | 总磷 |  |
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| D1 | 监测值 | 0.0008 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02 |  |
|  | Pi值 | 0.08 | / | / | / | / | / | / | / | 0.1 |  |
| 标准值 |  | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 0.10 | 1.00 | 0.2* |  |
| 检测项目 点位 |  | pH | 亚硝酸盐氮 | 氟化物 | LAS | 溶解性固体 | 高锰酸盐指数 | 石油类 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |  |
|  |  | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MNP/100ml | CFU/ml |  |
| DX1 | 监测值 | 7.82 | ND | 0.60 | ND | 971 | 2.8 | ND | ND | 58 |  |
|  | Pi值 | 0.547 | / | 0.6 | / | 0.971 | 0.933 | / | / | 0.58 |  |
| DX2 | 监测值 | 7.23 | ND | 0.12 | ND | 794 | 1.2 | ND | ND | 62 |  |
|  | Pi值 | 0.153 | / | 0.12 | / | 0.794 | 0.4 | / | / | 0.62 |  |
| 标准值 |  | 6.5～8.5 | 0.02 | 1.0 | 0.3 | 1000 | 3.0 | 0.05* | 3.0 | 100 |  |
| 注：“ND”表示检测值低于方法检出限值，报出值为检出限值。 *参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表4.4-8可知，项目周边地下水环境现状质量满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017)中Ⅲ类水域标准，项目区地表水环境质量现状较好。

4.4.5土壤环境

为了解项目所在区域土壤环境质量现状，本次评价引用重庆智海科技有限责任公司于2023年11月23日和2025年1月18日对项目所在区域周边土壤进行采样监测，报告编号为“渝智海字（2023）第HJ343号”和“渝智海字（2025）第HJ056号”。

（1）监测布点情况

本次评价监测布点情况见表4.4-9。

表4.4-9   土壤现状监测布点及监测因子一览表

| 编号 | 样品类型 | 监测位置 | 监测因子 | 监测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 表层样 | 厂区4#厂房西北侧 | 基拟扩建项目45项+pH+石油烃、锌、氟化物 | 渝智海字（2023）第HJ343号 |
| T2 | 柱状样 | 厂区4#厂房西北侧 | pH、石油烃、锌、氟化物、二氯甲烷 |  |
| T3 | 柱状样 | 厂区4#厂房北侧中部 |  |  |
| T4 | 柱状样 | 厂区4#厂房南侧 |  |  |
| T5 | 表层样 | 北侧厂界外空地处 |  |  |
| T6 | 表层样 | 西侧厂界外空地处 |  |  |
| XT1 | 表层样 | 厂区4#厂房西北侧 | 基拟扩建项目45项+pH+石油烃 | 渝智海字（2025）第HJ056号 |

（2）监测及评价结果

拟扩建项目土壤理化特性见表4.4-10。

表4.4-10   各监测点位土壤理化特性表

| 监测点位 | T1 | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T5 | T6 | XT1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次 | 0.2m | 0.2m | 0.5m | 1.5m | 0.2m | 0.5m | 1.5m | 0.2m | 0.5m | 1.5m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 颜色 | 棕 | 棕 | 黄 | 棕 | 黄棕 | 黄棕 | 黄棕 | 黄 | 黄 | 黄 | 棕 | 棕 | 棕 |
| 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
| 质地 | 中壤土 | 中壤土 | 中壤土 | 中壤土 | 中壤土 | 中壤土 | 中壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 | 中壤土 | 中壤土 | 壤土 |
| 砂砾量 | 4% | 3% | 3% | 3% | 5% | 4% | 3% | 18% | 17% | 12% | 2% | 4% | 少量 |
| 其他异物 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 |
| pH值 | 7.57 | 8.32 | 8.13 | 8.44 | 8.28 | 8.20 | 8.20 | 8.25 | 8.33 | 8.30 | 8.38 | 5.93 | 8.42 |
| 阳离子交换量（cmol+/kg） | 10.6 | 10.7 | 10.1 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 10.0 | 10.8 |
| 氧化还原电位（mV） | 433 | 426 | 435 | 437 | 421 | 434 | 435 | 419 | 421 | 422 | 416 | 419 | 468 |
| 饱和导水率（mm/min） | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.1 | 20.2 | 20.5 |
| 土壤容重 （g/cm3） | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 1.38 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.18 | 1.20 | 1.15 | 1.23 | 1.23 | 1.46 |
| 孔隙率（体积%） | 50.6 | 50.1 | 50.2 | 50.7 | 50.5 | 50.4 | 50.7 | 49.5 | 50.1 | 49.8 | 50.6 | 50.5 | 41.6 |

拟扩建项目土壤现状监测结果见表4.4-11。

表4.4-11   项目厂区土壤监测结果

| 监测点位 | 采样深度m | 监测时间 | 监测项目 | pH | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 水溶性氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  |  |  | 检出限 | — | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.002 | 3 | 0.7 |
| T1 | 0.2 | 2023.11.23 | / | 7.57 | 1.72 | 0.11 | ND | 24 | 25 | 0.042 | 34 | 3.3 |
| T2 | 0.2 | 2023.11.23 | / | 8.32 | / | / | / | / | / | / | / | 3.2 |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | 8.13 | / | / | / | / | / | / | / | 2.9 |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | 8.44 | / | / | / | / | / | / | / | 4.0 |
| T3 | 0.2 | 2023.11.23 | / | 8.28 | / | / | / | / | / | / | / | 6.4 |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | 8.20 | / | / | / | / | / | / | / | 5.7 |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | 8.20 | / | / | / | / | / | / | / | 9.3 |
| T4 | 0.2 | 2023.11.23 | / | 8.25 | / | / | / | / | / | / | / | 5.0 |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | 8.33 | / | / | / | / | / | / | / | 6.0 |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | 8.30 | / | / | / | / | / | / | / | 5.9 |
| T5 | 0.2 | 2023.11.23 | / | 8.38 | / | / | / | / | / | / | / | 4.9 |
| T6 | 0.2 | 2023.11.23 | / | 5.93 | / | / | / | / | / | / | / | 5.1 |
| XT1 | 0.2 | 2025.1.18 | / | 8.42 | 1.26 | 0.260 | ND | 17 | 18 | 0.032 | 29 | / |
| 标准值 |  |  |  | / | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | / |
| 监测点位 | 采样深度m | 监测时间 | 监测项目 | 锌 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 反式-1,2-二氯乙烯 |
|  |  |  | 单位 | mg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg |
|  |  |  | 检出限 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.4 |
| T1 | 0.2 | 2023.11.23 | / | 69 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T2 | 0.2 | 2023.11.23 | / | 63 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | 46 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | 63 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T3 | 0.2 | 2023.11.23 | / | 59 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | 67 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | 48 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T4 | 0.2 | 2023.11.23 | / | 43 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | 43 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | 44 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T5 | 0.2 | 2023.11.23 | / | 63 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T6 | 0.2 | 2023.11.23 | / | 50 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| XT1 | 0.2 | 2025.1.18 | / | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准值 |  |  |  | / | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 |
| 监测点位 | 采样深度m | 监测时间 | 监测项目 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 |
|  |  |  | 单位 | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg |
|  |  |  | 检出限 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| T1 | 0.2 | 2023.11.23 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T2 | 0.2 | 2023.11.23 | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T3 | 0.2 | 2023.11.23 | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T4 | 0.2 | 2023.11.23 | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T5 | 0.2 | 2023.11.23 | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T6 | 0.2 | 2023.11.23 | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / |
| XT1 | 0.2 | 2025.1.18 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准值 |  |  |  | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 |
| 监测点位 | 采样深度m | 监测时间 | 监测项目 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 |
|  |  |  | 单位 | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg | μg/kg |
|  |  |  | 检出限 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| T1 | 0.2 | 2023.11.23 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T2 | 0.2 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T3 | 0.2 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T4 | 0.2 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T5 | 0.2 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T6 | 0.2 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| XT1 | 0.2 | 2025.1.18 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准值 |  |  |  | 0.43 | 4 | 270 | 260 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 |
| 监测点位 | 采样深度m | 监测时间 | 监测项目 | 邻二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯苯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 |
|  |  |  | 单位 | μg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
|  |  |  | 检出限 | 1.2 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| T1 | 0.2 | 2023.11.23 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T2 | 0.2 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T3 | 0.2 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T4 | 0.2 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T5 | 0.2 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T6 | 0.2 | 2023.11.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| XT1 | 0.2 | 2025.1.18 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准值 |  |  |  | 640 | 76 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 |
| 监测点位 | 采样深度m | 监测时间 | 监测项目 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 | 石油烃（C10-C40） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检出限 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 6 |  |  |  |  |  |
| T1 | 0.2 | 2023.11.23 | / | ND | ND | ND | 49 |  |  |  |  |  |
| T2 | 0.2 | 2023.11.23 | / | / | / | / | 19 |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | 11 |  |  |  |  |  |
| T3 | 0.2 | 2023.11.23 | / | / | / | / | ND |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | 30 |  |  |  |  |  |
| T4 | 0.2 | 2023.11.23 | / | / | / | / | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | 46 |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 2023.11.23 | / | / | / | / | 27 |  |  |  |  |  |
| T5 | 0.2 | 2023.11.23 | / | / | / | / | 33 |  |  |  |  |  |
| T6 | 0.2 | 2023.11.23 | / | / | / | / | 18 |  |  |  |  |  |
| XT1 | 0.2 | 2025.1.18 | / | ND | ND | ND | 78 |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  |  |  | 1.5 | 15 | 70 | 4500 |  |  |  |  |  |

根据表4.4-11可知，项目区域土壤污染物监测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值限值要求，土壤环境质量良好。

4.4.6生态环境

项目位于重庆市合川区南津街街道花园路158号，项目所在地无自然林地及珍稀植物、名木古树，林木以人工林、灌木和行道树为主，无珍惜保护动物；所在区域即周围无自然保护区、风景名胜区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等敏感区域，不属于生态敏感与脆弱区。

4.4.7小结

综上所述，拟扩建项目区域环境空气质量除PM2.5和O3以外能满足二级标准要求，环境空气质量良好；地表水嘉陵江监测断面的监测因子浓度指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类水质标准；项目所在区域地下水监测各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准水质要求，地下水环境质量现状良好；评价区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类标准要求，南侧声环境敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量较好；区域土壤污染物监测结果均《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值，土壤环境质量良好。

项目区域环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境质量均为良好，且有一定环境容量，利于项目的建设。

5 环境影响预测与评价

5.1施工环境影响分析

项目利用已建成厂房进行扩建项目建设，施工期仅进行室内设备安装调试，不涉及大规模的土建工程，施工期影响主要是机械设备产生的噪声。项目所在地位于园区内，施工产生的噪声通过厂房隔声后环境的影响较小，且施工期较短，随着施工结束，施工期对环境的影响也将随之消失，对外环境影响较小。

5.2营运期环境影响预测与评价

5.2.1大气环境影响分析

根据1.5.1分析和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），拟扩建项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

5.2.1.1污染源调查

（1）拟扩建项目污染源强

拟扩建项目运营期有组织排放的大气污染物主要为颗粒物（PM10、PM2.5）、SO2、NOx、非甲烷总烃，拟扩建项目正常工况下有组织排放污染源参数见表5.2-1和表5.2-2、非正常工况排放参数见表5.2-3。

表5.2-1   拟扩建项目正常工况下有组织排放的废气点源强参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口直径/m | 烟气量/m3/h | 烟气温度/℃ | 烟气流速m/s | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物 | 最大排放速率/kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA019 喷粉粉尘排放口 | -196 | 181 | 272 | 20 | 0.2 | 2000 | 25 | 17.68 | 6000 | 正常 | PM10 | 0.059 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0295 |
| 2 | DA020 有机废气排放口 | -164 | 190 | 274 | 20 | 0.8 | 28000 | 50 | 15.47 | 6000 | 正常 | PM10 | 0.097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.527 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.32 |
| 3 | AD021 热洁炉废气排放口 | -197 | 207 | 275 | 20 | 0.3 | 3000 | 25 | 11.79 | 6000 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.131 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.07 |
| 4 | DA022 天然气燃烧废气排放口 | -207 | 210 | 276 | 20 | 0.2 | 2094.27 | 50 | 18.52 | 6000 | 正常 | PM10 | 0.056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.039 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.309 |

表5.2-2   项目无组织废气面源强参数表

| 编号 | 名称 | 面源各顶点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放量kg/h |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  | PM10 | PM2.5 | 非甲烷总烃 | SO2 | NOX |
| 5 | 生产厂房 | -207 | 208 | 266 | 12 | 6000 | 正常/非正常 | 0.08 | 0.04 | 0.474 | / | / |
|  |  | -130 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -143 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -223 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-3   非正常工况下有组织排放的废气源强参数

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口直径/m | 烟气量/m3/h | 烟气温度/℃ | 烟气流速m/s | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物 | 最大排放速率/kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA019 喷粉粉尘排放口 | -196 | 181 | 272 | 20 | 0.2 | 2000 | 25 | 17.68 | 1 | 非正常 | PM10 | 1.173 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.5865 |
| 2 | DA020 有机废气排放口 | -164 | 190 | 274 | 20 | 0.8 | 28000 | 50 | 15.47 | 1 | 非正常 | PM10 | 0.428 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.214 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 9.016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.320 |
| 3 | AD021 热洁炉废气排放口 | -197 | 207 | 275 | 20 | 0.3 | 3000 | 25 | 11.79 | 1 | 非正常 | 非甲烷总烃 | 0.262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.00065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.07 |
| 4 | DA022 天然气燃烧废气排放口 | -207 | 210 | 276 | 20 | 0.2 | 2094.27 | 50 | 18.52 | 1 | 非正常 | PM10 | 0.056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.039 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.309 |

（2）项目现有工程污染源强

拟扩建项目为改扩建项目，需调查现有污染源，根据现有环评资料分析和现场调查，项目现有排放污染源参数见表5.2-4和表5.2-5。

表5.2-4   项目现有工程排放污染源点源参数表

| 点源编号 | 点源名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒 高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 烟气流速（m/s） | 烟气温度（℃） | 年排放小时数（h） | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 打磨粉尘排放口 | -268 | 29 | 261 | 20 | 0.6 | 19 | 25 | 7200 | 正常 | PM10 | 0.356 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.178 |
| DA002 | 打磨粉尘排放口 | -227 | 6 | 260 | 20 | 0.6 | 19 | 25 | 7200 | 正常 | PM10 | 0.356 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.178 |
| DA003 | 打磨粉尘排放口 | -111 | -54 | 260 | 20 | 0.6 | 19 | 25 | 7200 | 正常 | PM10 | 0.356 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.178 |
| DA004 | 注塑废气排放口 | 298 | -186 | 263 | 20 | 1 | 15 | 25 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.0415 |
| DA005 | 注塑废气排放口 | 272 | -140 | 258 | 20 | 1.2 | 15 | 25 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.112 |
| 新能源汽车关键零部件表面处理项目（表面处理一期项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA006 | 1#龙门酸洗线废气排放口 | -279 | 262 | 271 | 20 | 0.5 | 14.43 | 25 | 600 | 正常 | HCl | 0.208 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.945 |
| DA007 | 1#电泳线电泳废气、1#喷粉线烘烤废气排放口 | -288 | 240 | 269 | 20 | 0.9 | 20.63 | 50 | 6000 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.046 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.257 |
| DA008 | 1#、2#喷粉线喷粉废气排放口 | -235 | 188 | 266 | 20 | 0.5 | 14.14 | 25 | 6000 | 正常 | PM10 | 0.081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0405 |
| DA009 | 2#喷粉线烘烤废气、1#喷PVC线喷PVC废气排放口 | -288 | 233 | 269 | 20 | 0.6 | 17.68 | 50 | 6000 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.213 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.1065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.107 |
| DA010 | 1#电泳线烘烤废气、1#喷PVC线烘烤废气排放口 | -303 | 213 | 267 | 20 | 0.5 | 14.14 | 80 | 6000 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.487 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.893 |
| DA011 | 热水锅炉 | -286 | 244 | 270 | 20 | 0.2 | 3.14 | 130 | 6000 | 正常 | PM10 | 0.0067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.00335 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.018 |
| 表面处理工厂产线扩建项目（表面处理二期项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA008 | 3#喷粉线喷粉废气排放口 | -235 | 188 | 266 | 20 | 0.6 | 14.74 | 25 | 6000 | 正常 | 颗粒物 | 1.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.94 |
| DA012 | 1#喷漆线、2#喷漆线、1#PVC涂装工作站废气排放口 | -282 | 167 | 265 | 20 | 0.7 | 15.52 | 50 | 6000 | 正常 | 颗粒物 | 37.663 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 18.832 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 14.012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 37.793 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 37.793 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.18 |
| DA013 | 天然气燃烧废气排放口 | -260 | -156 | 259 | 20 | 0.3 | 16.51 | 50 | 6000 | 正常 | 颗粒物 | 0.112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.619 |
| 新能源电池箱体扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA014 | 聚脲喷涂废气排放口 | -296 | 168 | 273 | 20 | 0.5 | 15.84 | 25 | 6000 | 正常 | 颗粒物 | 0.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.021 |
| DA015 | 发泡废气排放口 | -281 | 159 | 273 | 20 | 0.5 | 15.56 | 25 | 6000 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.234 |
| 新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园8号厂房扩产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA016 | 打磨废气排放口 | -334 | 34 | 265 | 15 | 0.6 | 15.72 | 25 | 2400 | 正常 | 颗粒物 | 0.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.095 |
| DA017 | 打磨废气排放口 | -257 | -8 | 262 | 15 | 0.6 | 15.72 | 25 | 2400 | 正常 | 颗粒物 | 0.188 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.094 |
| DA018 | 打磨废气排放口 | -158 | -58 | 260 | 15 | 0.6 |  | 25 | 2400 | 正常 | 颗粒物 | 0.206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.103 |

表5.2-5   项目现有工程排放污染源面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源各顶点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放情况t/a |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  | HCl | PM10 | PM2.5 | 非甲烷总烃 | SO2 | NOX |
| 1 | 1#生产厂房 | 19 | -21 | 261 | 12 | 7200 | 正常/非正常 | / | 0.083 | 0.0415 | 0.48 | / | / |
|  |  | 284 | -159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 240 | -247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -25 | -107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2#厂房 | 214 | 97 | 261 | 12 | 7200 | 正常/非正常 | / | 0.381 | 0.1905 | 0.92 | / | / |
|  |  | 368 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 338 | -48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 182 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3#生产厂房 | -362 | 172 | 261 | 12 | 7200 | 正常/非正常 | / | 0.197 | 0.0985 | 0.145 | / | / |
|  |  | -23 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -68 | -91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -400 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4#生产厂房 | -315 | 259 | 261 | 12 | 6000 | 正常/非正常 | 0.023 | 0.973 | 0.4865 | 2.7237 | 0.0127 | 0.1007 |
|  |  | 20 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -14 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -346 | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 8#生产厂房 | -408 | 66 | 261 | 10 | 6000 | 正常/非正常 | / | 0.184 | 0.092 | 0.515 | / | / |
|  |  | -78 | -106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -100 | -151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -435 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.1.2环境防护距离

拟扩建项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，因此，拟扩建项目无需设置大气环境防护距离。

根据现有项目环评预测结果，正常排放情况下，厂界外主要污染物短期浓度叠加值均满足环境质量短期浓度标准限值，平伟汽车无需设置大气环境防护区域。

5.2.1.3大气污染物排放量核算

根据项目现有工程排放情况以及拟扩建项目大气污染物年排放情况，拟扩建项目建成后全厂大气污染物排放量核算见表5.2-6。

表5.2-6   大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 拟扩建项目年排放量（t/a） | 现有项目年排放量（t/a） | 以新带老削减量（t/a） | 全厂年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCl | 0 | 0.125 | / | 0.125 |
| 2 | 颗粒物 | 0.975 | 15.353 | 0.179 | 16.149 |
| 3 | 二甲苯 | 0 | 1.681 | / | 1.681 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 3.479 | 10.137 | 0.694 | 12.922 |
| 5 | 总VOCs | 3.479 | 10.137 | 0.694 | 12.922 |
| 6 | SO2 | 0.734 | 6.622 | 0.125 | 7.231 |
| 7 | NOx | 3.939 | 15.4 | 0.995 | 18.344 |

表5.2-7   项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级及范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级■ |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km■ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  | <500t/a ■ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 其他污染物（PM10、PM2.5、SO2、NOx、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准■ |  |  |  | 地方标准■ |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区■ |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 场区例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据■ |  |  |  |  |  | 现状补充监测■ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  | 不达标区■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 拟扩建项目正常排放源■ 拟扩建项目非正常排放源■ 现有污染源■ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源■ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ |  | ADMS □ |  |  | AUSTAL 2000 □ |  | EDMS /AEDT □ |  | CAL PUFF □ |  |  | 网络模型 □ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C拟扩建项目最大占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  | C拟扩建项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C拟扩建项目最大占标率≤10% □ |  |  |  |  |  |  | C拟扩建项目最大占标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C拟扩建项目最大占标率≤30% □ |  |  |  |  |  |  | C拟扩建项目最大占标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  | C非正常最大占标率≤100%□ |  |  |  |  | C非正常最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  | C叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤ -20% □ |  |  |  |  |  | k＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测■ 无组织废气监测■ |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  | 无监测■ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受■ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物有组织年排放量 | 颗粒物：0.975t/a、非甲烷总烃：3.479t/a、总VOCs：3.479t/a、SO2：0.734t/a、NOx：3.939t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2地表水环境影响分析

项目运营期的废水主要为生产废水和生活污水。生活污水新增排放量为70.875（21262.5m3/a），污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等常规的污染物质。生产废水包括龙门电泳线废水、空压机废水、喷淋塔废水、反冲洗废水和浓水，生产废水新增排放量为17.334m3/d（5199.282m3/a），主要的污染物为COD、BOD5、SS、LAS、石油类、磷酸盐、氟化物、锌、锰。

生活污水排至厂区1#、4#和7#生化池处理；生产废水排至厂区已建生产废水处理设施，污废水处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后接入市政管网排至南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）相关要求，拟扩建项目废水属于间接排放，评价等级确定为三级B，可不进行水环境影响预测。

拟扩建项目污废水排放信息见表5.2-8～5.2-11。

表5.2-8   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（a） | 污染物种类（b） | 排放去向 （c） | 排放规律 （d） | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号（f） | 排放口设置是否符合要求（g） | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（e） | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、LAS、石油类、磷酸盐、氟化物、锌、锰 | 南溪组团A区污水处理厂 | 连续排放，排放期间流量稳定 | TW001 | 生产废水处理站 | 预处理（混凝沉淀/隔油）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤 | DW004 | ☑是 □否 | ☑企业总排□雨水排放□清净下水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 |  |  | TW002 | 1#生化池 | 生化、沉淀 | DW001 | ☑是 □否 | ☑企业总排□雨水排放□清净下水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放口 |
|  |  |  |  |  | TW005 | 4#生化池 |  | DW004 |  |  |
|  |  |  |  |  | TW008 | 7#生化池 |  | DW004 |  |  |
| a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放； 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-9   废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口 编号 | 排放口地理坐标（a） |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称（b） | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | 106°16′12.94″ | 29°56′23.96″ | 26461.782 | 南溪组团A区污水处理厂 | 连续 | / | 南溪组团A区污水处理厂 | pH | 6~9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 磷酸盐 | 1 |
|  | DW004 | 106°15′39.82″ | 29°56′21.70″ |  |  |  |  |  | LAS | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总锰 | 2.0 |
| a 对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-10   废水污染物排放信息表（拟扩建项目）

| 排水量 |  | 污染物 | 排放量（排出厂区） |  | 排放量（排入环境） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/d | m3/a |  | 浓度/（mg/L） | 产生量/（t/a） | 浓度/（mg/L） | 排放量/（t/a） |
| 88.209 | 26461.782 | COD | / | 11.105 | 60 | 1.588 |
|  |  | BOD5 | / | 7.939 | 20 | 0.529 |
|  |  | SS | / | 6.332 | 20 | 0.529 |
|  |  | NH3-N | / | 0.851 | 8 | 0.170 |
|  |  | LAS | / | 0.104 | 1 | 0.005 |
|  |  | 石油类 | / | 0.104 | 3 | 0.016 |
|  |  | 动植物油 | / | 0.638 | 3 | 0.064 |
|  |  | 磷酸盐 | / | 0.104 | 1 | 0.005 |
|  |  | 氟化物 | / | 0.104 | 10 | 0.052 |
|  |  | 锌 | / | 0.026 | 1 | 0.005 |
|  |  | 锰 | / | 0.026 | 2 | 0.010 |

表5.2-11  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放；其他□ |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□； 非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□； 拟建□；其他□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测（；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （）个 |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类□；II类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区□ |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | COD |  |  | 1.588 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.529 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  | 0.529 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.170 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | LAS |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  | 0.016 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.064 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 磷酸盐 |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  | 0.052 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 锌 |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 锰 |  |  | 0.010 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （） | （） |  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动□；自动□；无监测□ |  |  |  |  | 手动；自动□；无监测（ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （生化池出口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | （pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、石油类、动植物油、磷酸盐、氟化物、锌、锰） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3声环境影响分析

5.2.3.1噪声源强参数

本次评价厂界噪声背景值取现有项目2025年2月验收中对四周厂界的监测值，验收内容为厂区现有已建全部建设内容，监测数据详情见监测报告：渝智海字（2024）第HJ405号（附件7-1），监测时现有项目工程项目为正常运行状态；南侧敏感点现状噪声值为实测值。

由于现有项目2#前处理线和2#电泳线建设位置变化，本次评价厂界噪声贡献值考虑对4#厂房内改建的2#前处理线和2#电泳线相关的产噪设备和本次拟扩建涉及的产噪设备进行预测和评价，其他在建内容噪声贡献值引用其对应环评预测的贡献值结果。

项目噪声主要来源于各类机械设备，项目各涂装生产线均为密闭生产线，生产线密闭隔墙可对生产线内生产设备噪声进行隔离，且项目涂装线生产设备产噪声较小，项目室内声源主要为废气治理设施风机、高压泵、水泵、燃烧机、抛丸柜和喷砂线等，室外声源主要为废气治理设施风机、空压机。项目噪声源声功率一般在65dB以上，且大多数声源都安置在厂房内或隔声建筑室内。室外及室内主要噪声源的源强详见表5.2-12、表5.2-13。

表5.2-12   建项目主要噪声源调查清单（室外声源）   单位：dB（A）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置m |  |  | 声功率级dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 废气处理风机1 | 18000m3/h | -18 | 51 | 0.1 | 85 | 选用低噪声设备、基础减振 | 全天20h |
| 2 | 废气处理风机2 | 8000m3/h | -9 | 45 | 0.1 | 80 |  |  |
| 3 | 废气处理风机3 | 3000m3/h | -55 | 58 | 0.1 | 80 |  |  |
| 4 | 空压机 | / | -85 | 70 | 0.1 | 80 |  |  |
| 注：以生产厂房中心点为坐标原点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向，Z轴向为地面高程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-13   项目主要噪声源调查清单（室内声源）   单位：dB（A）

| 序号 | 建筑物 | 声源名称 | 型号 | 声功率级dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置m |  |  | 距室内边界距离m | 室内边界声级dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级dB(A) | 建筑物外距离m |
| 1 | 4#生产厂房 | 废气处理风机4 | 2000m3/h | 65 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | -41 | 37 | 10 | 15 | 41 | 全天20h | 20 | 21 | 1 |
| 2 |  | 2#喷PVC线高压泵1 | 15kw | 75 |  | -38 | 43 | 10 | 10 | 55 |  | 20 | 35 | 1 |
| 3 |  | 2#喷PVC线高压泵2 | 15kw | 75 |  | -37 | 43 | 10 | 10 | 55 |  | 20 | 35 | 1 |
| 4 |  | 2#电泳线搅拌泵 | 18.5kw | 80 |  | -34 | 52 | 1.5 | 10 | 60 |  | 20 | 40 | 1 |
| 5 |  | 2#电泳线超滤泵 | 15kw | 80 |  | -35 | 50 | 0.1 | 13 | 58 |  | 20 | 38 | 1 |
| 6 |  | 2#电泳线燃烧机组 | 1台RS50、1台RS100 | 85 |  | -29 | 25 | 0.1 | 16 | 61 |  | 20 | 41 | 1 |
| 7 |  | 4#喷粉线燃烧机组 | 2台RS50 | 80 |  | -15 | 22 | 10 | 17 | 55 |  | 20 | 35 | 1 |
| 8 |  | 2#喷PVC线燃烧机组 | 2台RS50 | 80 |  | -26 | 41 | 10 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
| 9 |  | 1#龙门电泳线燃烧机组 | 1台RS70 | 80 |  | -28 | 8 | 11 | 34 | 49 |  | 20 | 49 | 1 |
| 10 |  | 抛丸柜 | / | 85 |  |  |  | 0.1 | 5 | 71 |  | 20 | 51 | 1 |
| 11 |  | 喷砂线 | / | 80 |  |  |  | 0.1 | 5 | 66 |  | 20 | 46 | 1 |
| 12 |  | 打磨设备 | / | 75 |  |  |  | 0.8 | 5 | 61 |  | 20 | 41 | 1 |
| 注：以生产厂房中心点为坐标原点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向，Z轴向为离地高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3.2噪声污染防治措施

为了进一步降低拟建项目营运期噪声对周围声环境的影响，主要采取噪声污染防治措施包括：

（1）选用低噪声设备、低噪声工艺，并在设备安装中采取减震措施，设备底座设置减震垫等；

（2）对震动大的设备采取相应的减震措施，震动较大的设备管道连接采用柔性连接方式；

（3）定期保养和维护生产设备，减少机械摩擦、磨损和振动，降低噪声强度；

（4）采用生产线墙体或厂房墙体的隔声措施和对生产设备采取减振措施。拟建项目标准厂房墙体采用砖混+厚钢板结构，隔声量取钢板最低值20dB。

5.2.3.3噪声预测

1、预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录B典型行业噪声预测模型，对拟建项目的声环境影响进行预测。

室内声源等效室外声源声功率级：

点声源的几何衰减公式计算：

Lpr = Lpr0 - 20lg(r/r0)

式中：LP(r)——预测点处声压级，dB（A）；

LP(r0)——参考位置r0处的声压级，dB（A）；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考点距声源的距离，m；

多个声源共同作用的预测点的总声级：

式中：Leq——共同作用在预测点的总声级；

Li——第i点声源对预测点的声级；

n——点声源数。

室内点声源等效室外点声源声功率级计算：

LP2 = LP1 - (TL + 6)

式中：LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

LP2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

LP（r） = Lw+DC - (Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

2、计算结果

生产厂房内各设备采用室内声源等效室外声源预测模式，各噪声设备与厂界距离和隔声措施衰减，四周厂界采用能量叠加法叠加，拟扩建项目建成后厂界噪声预测值见表5.2-14。

表5.2-14   项目厂界噪声预测表       单位：dB

| 预测点位 | 东厂界 |  | 西厂界 |  | 北厂界 |  | 南厂界 |  | 南侧敏感点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 拟扩建项目贡献值 | 33 | 33 | 42 | 42 | 45 | 45 | 38 | 38 | 1 | 1 |
| 在建项目贡献值1* | 22 | 22 | 35 | 35 | 32 | 32 | 26 | 26 | / | / |
| 在建项目贡献值2* | 53.5 | 53.5 | 40.9 | 40.9 | 49 | 49 | 32.8 | 32.8 | / | / |
| 在建项目贡献值3* | 32.5 | 30.8 | 45.9 | 44.3 | 33.8 | 32.1 | 54.5 | 48.5 | 11 | 11 |
| 厂界背景值 | 55 | 46 | 63 | 54 | 62 | 52 | 67 | 53 | 54 | 45 |
| 预测值 | 57 | 54 | 63 | 55 | 62 | 54 | 67 | 54 | 54 | 45 |
| 标准限值 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 70 | 55 | 60 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 注：*在建项目贡献值1、2、3分别为表面处理工厂产线扩建项目（表面处理二期项目）、新能源电池箱体扩建项目和新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园8号厂房扩产项目，其贡献值引用对应环评预测结果。 厂界噪声背景值取现有项目2025年2月验收中对四周厂界的监测值，验收内容为厂区现有已建全部建设内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表5.2-40可知，项目生产厂房内设备经采取措施后，昼、夜间产生的噪声在东、西、北侧厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求；在南侧厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求；南侧厂界外敏感点预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。项目厂房内噪声经过墙体隔声、距离衰减、基础减振等措施后，对周边声环境影响甚微，拟建项目建设运营不会改变其所处的声功能区类别，建成后厂界噪声值增量≤1dB，不会对周围声环境产生明显的影响，拟建项目建设可行。

表5.2-15   声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于 200m□ 小于 200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 |  |  |  | 最大A声级□ |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准□ |  |  | 国外标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  |  | 2类区 | 3类区 |  | 4a类区 |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期 |  |  | 中期□ |  |  | 远期 |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法□ 现场实测加模型计算法□ 收集资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  | 无监测 |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可 ；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.4固体废物环境影响分析

拟扩建项目员工生活垃圾委托环卫部门统一收集，及时清运，作无害化处理。

一般工业固体废物收集存放于一般固废暂存间，定期外卖综合利用。拟扩建项目依托现有项目已建成的1间一般工业固废间，位于厂区北侧，面积约600m2。一般工业固废暂存、转移参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求执行。

危险废物分类收集存放于专门的危废贮存库，委托有危废处置资质的单位收集处置。拟扩建项目依托现有项目已建成的1间危废贮存库，位于厂区北侧，面积为400m2。危废贮存库地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求设置防渗层，危险废物分类分区堆放，液体和半固态危废置于托盘内存放。危废贮存库还设置有危险废物标识标牌和建立危废台账，危险废物转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布）执行。

企业已与重庆融聚瑞环保科技有限公司签订危废收集、贮存、处置协议，签订类别含现有项目和拟扩建项目全部危废种类，危废按照标准规范进行处置。危废贮存库还设置有危险废物贮存设施标识标牌和建立危废台账，危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布）执行，危废转移联单按规定存档。

综上所述，拟扩建项目固废均得到妥善处理，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

5.2.5地下水环境影响分析

（1）评价工作等级和项目排水情况

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）判定，确定拟建项目地下水评价工作等级为三级。

项目厂区雨污分流，生产废水排入生产废水处理站处理，处理工艺为“预处理（隔油/絮凝沉淀）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤”，处理能力为240m3/d，生产废水经过生产废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排至南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。

食堂废水经过隔油处理后同生活污水一起排入厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排至南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。

（2）区域水文地质

区域及周边地区浅层地下水按其赋存条件、含水层的水理性质和水力特征分为：松散岩类孔隙水及基岩裂隙水。

松散岩类孔隙水：主要赋存于第四系砂土层孔隙中，为孔隙潜水和上层滞水，地下水埋深，一般3～5m，仅在地势低洼处以浸润带或间歇泉的形式排泄于地表，当地村民多在此掘井取水，井泉流量较贫乏，一般＜2L/s，泉水季节变化大，冬季时枯竭雨季流量增大，大雨过后水呈微浑浊状，主要为大气降水及地表水补给，水质属于重碳酸钙型水，矿化度0.1～0.5g/L。主要分布于水塘岸边，分布面积不大，此类水易渗入滑体及滑动面，而引发滑坡等灾害。

基岩裂隙水：主要赋存于侏罗系中统上沙溪庙组（J2s）地层的风化裂隙和构造裂隙中，主要为泥岩夹砂岩，其中砂岩占20.3～43.2%，含风化带网状裂隙水，泉流量0.1～1升/秒，地下径流模数小于0.5～1L/s•km2，单井涌水量一般小于100m3/d，水质较好，属于重碳酸盐型水，矿化度小于0.5g/L。由于沟谷切割，基岩裂隙水于地势低洼处以泉水点的形式出露，所见民井水量小。

地下水主要接受大气降水补给，就近排泄，泄水面受地形起伏限制，支离破碎，没有区域性联系，水位埋深与地形切割关系密切，水位多与临近沟谷等水体水面一致。由于地表分水岭与地下分水岭基本一致，规划区就基本处于河间地段中部，为地下水补给区，分别向分水岭两侧径流，以泉水或浸润带的形式排泄。

（3）地下水污染途径分析

根据工程污染分析，拟扩建项目对地下水可能产生污染物的途径主要为污水处理设施发生的跑、冒、滴、漏和事故性泄漏，废水泄漏后经包气带渗入含水层。

（4）地下水环境影响预测

拟扩建项目为扩建项目，依托现有工程生产废水处理站处理生产废水，拟扩建项目使用的前处理药剂与产生废水的工艺与现有项目一致，生产废水水质与现有项目一致，扩建后不会改变现有工程废水污染物浓度，现有工程已进行相关地下水预测分析，拟扩建项目引用现有工程地下水环境影响分析结果，分析结果见下：

①正常工况地下水环境影响分析

拟建项目污水水质成分简单，不含持久性有机污染物。污水处理站等各类池体按照相应的规范要求进行防渗防漏，并配备相应的应急设施，只要项目做好了相关的防渗和防护工作，正常状况下不会对地下水造成污染，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），可不进行正常状况情景下的预测。

综合项目区域地质、地下水文以及项目本身特点来看，在严格采取相应的防渗措施后，项目在正常工况下对区域地下水影响较小，环境影响可接受。

②非正常情况下地下水环境影响分析

非正常条件主要指废水处理设施、污废水管网出现破损，导致废水中COD、氟化物、石油类等污染物渗入地下水情形。综合考虑行业物料及废水的特性、装置设施的装备情况以及所在区域水文地质条件，本次评价非正常条件下有代表性泄漏点设定为：污水处理设施废水管道破损，废水在一定时间内，随着地表径流进入周边土壤，进而进入地下水，污水处理设施池底每天都有巡查，故其最大泄漏时间按1d计算，废水对地下水主要污染因子为COD、氟化物、石油类。引用预测结果见下：

在污水处理设施发生短时泄漏的非正常工况下，不考虑污染物在含水层的吸附、挥发、生物化学反应，COD的迁移距离为：100d时COD时预测结果均为超标，最远影响距离为27m，1000d时COD预测结果均未超标，最远影响距离为157m；10a时COD预测结果均未超标，且预测结果均低于检出限。

在污水处理设施发生短时泄漏的非正常工况下，不考虑污染物在含水层的吸附、挥发、生物化学反应，氟化物的迁移距离为：100d时氟化物的超标距离为19m，最远影响距离为30m；1000d时氟化物预测结果均未超标，最远影响距离为165m；10a时氟化物预测结果均未超标，且预测结果均低于检出限。

在污水处理设施发生短时泄漏的非正常工况下，不考虑污染物在含水层的吸附、挥发、生物化学反应，石油类的迁移距离为：100d时石油类的超标距离为23m，最远影响距离为26m；1000d时石油类的超标距离为138m，最远影响距离为154m；10a时石油类预测结果均未超标；且预测结果均低于检出限。

综上可知，非正常状况下由于污染物的存在，不可避免的会对周围区域（特别是下游地区）的地下水产生一定程度的污染。但由于污染物产生量较小，产生的污染物会随着区内地下水弥散、稀释。同时，污染物质本身的特征，污染物质在区内迁移速度较慢，影响范围也有限，在发生风险事故时，污染物将影响下游区域。总体上，企业的生产对地下水的影响较小，在做最好防渗措施的前提下，基本不会对地下水产生影响。

（5）地下水污染防治措施

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

1、源头控制

严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故；优化排水系统设计，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

2、分区防渗

厂区已建成的分区防渗污染防治措施见下：

（1）厂区重点防渗区主要包括2#厂房内的恒温库房；4#厂房内的1#龙门酸洗线区域、1#和2#前处理生产线区域、1#和2#电泳生产线区域、1#喷PVC胶生产线喷胶室区域、1#PVC涂装工作站喷胶室区域、发泡工房、聚脲喷涂工房、漆料化学品库房、生产废水暂存池区域、生产废水处理站区域；8#厂房内的恒温库房；以及危废贮存库和备用发电机房。

其中已建成的有1#前处理生产线区域、1#电泳生产线区域、喷胶生产线区、化学品库房、危险废物贮存库、生产废水处理站区域、备用发电机房区域。危险废物贮存库地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，地面底层采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，中层铺设一层HDPE膜，上层在铺设一层防渗混凝土；其余重点防渗区地面按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，在表面涂刷一层防渗涂料，满足相关要求。

（2）一般防渗区主要包括一般固废暂存间。地面按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，满足相关要求。

（3）其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化。

拟扩建项目涂装生产线均设置在二楼夹层区域，无渗漏途径，不考虑进行重点防渗；生产废水暂存池需进行重点防渗。因此拟扩建项目建成后厂区重点防渗区新增生产废水暂存池区域，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，地面按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求设置防渗层。

3、污染监控

现有项目已建立地下水环境监测管理体系，已制定地下水环境跟踪监测计划，地下水监测点位为《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》中南溪组团A区地下水监控井，位于厂区下游，坐标为N106°15′49.06″,E29°57′17.19″。

4、应急响应

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽工作。

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑦当地下水中特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

5.2.6土壤环境影响分析

5.2.6.1评价范围及评价等级的确定

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，拟扩建项目属于“设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造”中“使用有机涂层的”的项目，为I类项目，评价采用导则确定的工作等级分级表进行分级，评价等级确定依据见表5.2-16。

表5.2-16   土壤环境影响评价工作等级

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

拟扩建项目属于污染影响型；拟扩建项目占地面积为2948m2＜5hm2，占地规模属于小型，位于工业园区内，项目周边均为规划的工业用地，项目占地范围南侧外现状还存在少量居民，该地区已完成征地，居民正在搬迁中，本次评价土壤环境敏感程度判定为不敏感。因此，确定土壤环境影响评价等级为二级。

根据土壤环境影响评价等级为二级，项目属于污染影响型，确定土壤评价范围为拟扩建项目占地范围及占地范围外0.2km范围内的全部区域。

5.2.6.2项目周边用地调查

拟扩建项目位于重庆市合川工业园区南溪组团A区花园路158号，结合主要环境保护目标分布图及园区用地现状及企业布置图，土壤评价范围内主要为工业用地、公路用地、安全设施用地和供应设施用地；土壤类型属于中性紫色土。

5.2.6.3环境影响类型、途径及影响因子识别

项目营运期，废气直接污染影响厂界内的土壤的可能较小，主要可能引起土壤污染的情况为：废气有组织或无组织沉降至土壤表面导致污染、废水处理设施污水泄漏等情况引起表面及深层土壤污染。

拟扩建项目对土壤环境的影响途径及因子识别分别见下表。

表5.2-17   拟扩建项目土壤环境影响途径表

| 不同时段 | 影响途径 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 运营期 | √ | √（事故状态） | √（事故状态） | 无 |

表5.2-18   拟扩建项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水处理设施 | 垂直入渗、地面漫流 | COD、氨氮、石油类 | 事故 |
| 危废贮存库、化学品库房 | 地面漫流 | 非甲烷总烃、矿物油 | 事故 |
| 废气排放 | 大气沉降 | 非甲烷总烃 | 连续 |

从分析结果来看，拟扩建项目厂区除绿化区域外，全部进行水泥硬底化，项目生产区域按照分区防渗要求进行防渗。发生污染土壤环境的途径主要有两类，一类为事故泄漏导致的垂直入渗或地表漫流，最大可能污染源为废水处理设施；另一类为大气沉降污染，主要是以有机物为代表的有机废气的排放，其会随着大气沉降影响土壤环境质量。

5.2.6.4土壤环境影响分析

从拟扩建项目原辅材料、危险废物中主要有害成分来看，危险物质主要为前处理药剂、涂料、油品和有机物。拟扩建项目原辅料储存、危废贮存和生产废水处理均依托现有项目已建设施，危废贮存库、化学品库房、生产废水处理站等地面已进行重点防渗设施建设，危废贮存库和化学品库房内还设置有截流沟和收集池，收集池满足收集泄漏物质单个最大容器容量的要求，危险废物、前处理药剂和涂料等均放置于截流沟内，物质泄漏后可通过截流沟流至收集池内，满足相关要求，拟扩建项目建成后对周边土壤的影响较小。

综上，拟扩建项目依托的原辅料储存、危废贮存和生产废水处理设施均已采取相应的土壤污染防治措施，拟扩建项目对土壤环境的影响在可接受范围内。

5.2.6.5跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤评价等级为二级的项目每5年需开展1次土壤的跟踪监测，现有项目已制定地下水和土壤跟踪环境监测计划，拟扩建项目不新增特征污染物因子，监测计划与现有项目保持一致。拟扩建项目建成后全厂土壤跟踪监测计划见下表。

表5.2-19   拟扩建项目建成后土壤跟踪监测计划一览表

| 监测点 | 样品类型 | 位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 表层样 | 厂地北侧用地处 | 基拟扩建项目45项+pH+石油烃、锌、氟化物 | 5年1次 |
| T2 | 柱状样 | 厂地东侧用地处 | pH+石油烃、锌、氟化物、邻二甲苯、间二甲苯+对二甲苯 |  |
| T3 | 柱状样 | 厂地南侧用地处 |  |  |
| T4 | 柱状样 | 厂房西侧用地处 |  |  |

监测结果在监测结束后，以张贴的形式向公众公示。

表5.2-20   土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型■ 生态影响型□ 两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地■ 农用地□ 未利用地□ |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （项目总面积1948m2） |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降■；地面漫流■；垂直入渗■；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、动植物油、非甲烷总烃、VOCs |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | COD、石油类 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类■ Ⅱ类□ Ⅲ类□ Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□ 较敏感■ 不敏感□ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□ 二级■ 三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | T1电位：棕色团粒中壤土、砂砾量4%、pH：7.57、阳离子交换量：10.6 cmol+/kg、氧化还原电位：433mV、饱和导水率20.4 mm/min、土壤容重：1.33 g/cm3、孔隙率：50.6%。 T2点位-0.2m：棕色团粒结构中壤土、砂砾量3%、其他异物：少量、pH：8.32、阳离子交换量：10.7 cmol+/kg、氧化还原电位：426mV、饱和导水率20.3 mm/min、土壤容重：1.31 g/cm3、孔隙率：50.1%。 T2点位-0.5m：黄色团粒结构中壤土、砂砾量3%、其他异物：少量、pH：8.13、阳离子交换量：10.1 cmol+/kg、氧化还原电位：435mV、饱和导水率20.2 mm/min、土壤容重：1.28 g/cm3、孔隙率：50.2%。 T2点位-1.5m：棕色团粒结构中壤土、砂砾量3%、其他异物：少量、pH：8.44、阳离子交换量：10.5 cmol+/kg、氧化还原电位：437mV、饱和导水率20.4 mm/min、土壤容重：1.38 g/cm3、孔隙率：50.7%。 T3点位-0.2m：黄棕色团粒中壤土、砂砾量5%、其他异物：少量、pH：8.28、阳离子交换量：10.6 cmol+/kg、氧化还原电位：421mV、饱和导水率20.2 mm/min、土壤容重：1.21 g/cm3、孔隙率：50.5%。 T3点位-0.5m：黄棕色团粒结构中壤土、砂砾量4%、其他异物：少量、pH：8.2、阳离子交换量：10.5 cmol+/kg、氧化还原电位：434mV、饱和导水率20.1 mm/min、土壤容重：1.24 g/cm3、孔隙率：50.4%。 T3点位-1.5m：黄棕色团粒结构中壤土、砂砾量3%、其他异物：少量、pH：8.2、阳离子交换量：10.4 cmol+/kg、氧化还原电位：435mV、饱和导水率20.1 mm/min、土壤容重：1.26 g/cm3、孔隙率：50.7%。 T4点位-0.2m：黄色团粒结构砂壤土、砂砾量18%、其他异物：少量、pH：8.25、阳离子交换量：10.1 cmol+/kg、氧化还原电位：419mV、饱和导水率20.2 mm/min、土壤容重：1.18 g/cm3、孔隙率：49.5%。 T4点位-0.5m：黄色团粒结构砂壤土、砂砾量17%、其他异物：少量、pH：8.33、阳离子交换量：10.2 cmol+/kg、氧化还原电位：421mV、饱和导水率20.3 mm/min、土壤容重：1.20 g/cm3、孔隙率：50.1%。 T4点位-1.5m：黄色团粒结构砂壤土、砂砾量12%、其他异物：少量、pH：8.30、阳离子交换量：10.3 cmol+/kg、氧化还原电位：422mV、饱和导水率20.5 mm/min、土壤容重：1.15 g/cm3、孔隙率：49.8%。 T5点位-0.2m：棕色团粒结构中壤土、砂砾量2%、其他异物：少量、pH：8.38、阳离子交换量：10.6 cmol+/kg、氧化还原电位：416mV、饱和导水率20.1 mm/min、土壤容重：1.23 g/cm3、孔隙率：50.6%。 T6点位-0.2m：棕色团粒结构中壤土、砂砾量4%、其他异物：少量、pH：5.93、阳离子交换量：10.0 cmol+/kg、氧化还原电位：419mV、饱和导水率20.2 mm/min、土壤容重：1.23 g/cm3、孔隙率：50.5%。 XT1电位：棕色团粒壤土、砂砾量少量、pH：8.42、阳离子交换量：10.8cmol+/kg、氧化还原电位：468mV、饱和导水率20.5mm/min、土壤容重：1.46 g/cm3、孔隙率：41.6%。 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 |  | 2 | 2 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  | 3 | 0 | 0~0.5m，0.5~1.5m，1.5~3m； |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600-2018中规定的基拟扩建项目45项+pH+石油烃、锌、氟化物 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 所有现状监测因子 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600■；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 项目场地内土壤环境质量现状较好，无超标。 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ）影响程度（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制■；过程防控■；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |
|  |  | 4 | GB36600-2018中规定的基拟扩建项目45项+pH+石油烃、锌、氟化物 |  |  | 1次/5年 |  |
|  | 信息公开指标 | 监测结果全部公开 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目不会对周边土壤产生明显影响 |  |  |  |  |  |

5.2.7生态环境影响分析

拟建项目选址于合川工业园区南溪组团A区内，周边均为工业企业，评价范围内无重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标，项目对周边生态环境基本无影响，环境影响可接受。

6 环境风险分析

6.1概述

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

（1）项目风险调查。在分析拟扩建项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（2）项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（3）开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（4）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

环境风险评价原则：环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对拟扩建项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为拟扩建项目环境风险防控提供科学依据。

6.2风险调查

6.2.1风险源调查

拟扩建项目为扩建项目，使用平伟汽车厂区4#厂房部分区域建设，拟扩建项目涉及的风险物质主要为前处理药剂、涂料、油品和危废，前处理药剂、涂料和油品均依托现有项目化学品仓库储存，危废依托现有危废贮存库贮存，不新增风险单元，厂区现有项目环评已进行环境风险评价分析，现有项目涉及的风险物质为化学品仓库储存的前处理药剂、漆料、涂料，危废贮存库暂存的危险废物和生产线上涉及风险物质的工艺槽液。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录中附录B.1及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的要求，拟扩建项目建成后厂区风险物质统见表6.2-1。

表6.2-1   拟扩建项目建成后全厂风险物质统计表

| 项目 | 风险单元 | 存在物料 | 物理状态 | 储存形式 | 储存规格 | 最大储存量（t） | 储存周期 | 主要风险成分 | 风险物质含量（%） | 风险成分最大储存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有项目 | 龙门酸洗线 | RLQ-201除锈剂 | 液态 | 在线 | 3.46t/槽 | 3.46 | 180d | 硫酸 | 30 | 1.038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 盐酸 | 30 | 1.038 |
|  |  | RLZ-02中和剂 | 液态 | 在线 | 2.88t/槽 | 2.88 | 180d | 氢氧化钠 | 1 | 0.03 |
|  | 前处理线 | RLQ-218表调剂 | 液态 | 在线 | 55.12t/槽 | 55.12 | 180d | 硫酸 | 2.5 | 1.378 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氢氟酸 | 2.5 | 1.378 |
|  | 化学品库房 | RLQ-201除锈剂 | 液态 | 储存 | 20kg/桶 | 1 | 30d | 硫酸 | 30 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 盐酸 | 30 | 0.3 |
|  |  | RLZ-02中和剂 | 液态 | 储存 | 20kg/桶 | 4 | 30d | 氢氧化钠 | 50 | 2 |
|  |  | RLQ-218表调剂 | 液态 | 储存 | 20kg/桶 | 3 | 30d | 硫酸 | 20 | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氢氟酸 | 20 | 0.6 |
|  |  | 电泳漆料 | 液态 | 储存 | 220kg/桶 | 20 | 30d | 漆料 | 61.09 | 12.22 |
|  |  | PPGSOLVENT-03电泳助剂 | 液态 | 储存 | 20kg/桶 | 0.4 | 30d | 漆料 | 100 | 0.4 |
|  |  | 绝缘漆主剂 | 液态 | 储存 | 220kg/桶 | 8 | 10d | 漆料 | 100 | 8 |
|  |  | 绝缘漆固化剂 | 液态 | 储存 | 220kg/桶 | 2 | 10d | 漆料 | 100 | 2 |
|  |  | 绝缘漆稀释剂 | 液态 | 储存 | 220kg/桶 | 1 | 10d | 漆料 | 100 | 1 |
|  |  | 抗石击涂料（溶剂型） | 半固态 | 储存 | 220kg/桶 | 20 | 6d | 涂料 | 100 | 20 |
|  |  | 抗石击涂料（水性） | 液态 | 储存 | 220kg/桶 | 25 | 6d | 涂料 | 72.13 | 18.03 |
|  |  | 机油 | 液态 | 储存 | 桶装 | 1.36 | 150d | 矿物油 | 100 | 1.36 |
|  | 危废贮存库 | 表面处理废槽渣 | 固态 | 贮存 | 桶装 | 9.524 | 30d | 危废 | / | 9.524 |
|  |  | 废活性炭 | 固态 | 贮存 | 桶装 | 20.493 | 90d | 危废 | / | 20.493 |
|  |  | 废含油抹布和手套 | 固态 | 贮存 | 桶装 | 0.055 | 180d | 矿物油 | 5 | 0.00275 |
|  |  | 污水站污泥 | 半固态 | 贮存 | 桶装 | 17 | 90d | 危废 | / | 17 |
|  |  | 废油 | 液态 | 贮存 | 桶装 | 1.33 | 300d | 矿物油 | / | 1.33 |
|  |  | 废油桶 | 固态 | 贮存 | 堆放 | 0.055 | 300d | 矿物油 | 5 | 0.00275 |
|  |  | 废PVC胶 | 固态 | 贮存 | 桶装 | 1.927 | 90d | 涂料 | / | 1.927 |
|  |  | 废沾染遮蔽纸 | 固态 | 贮存 | 桶装 | 8 | 180d | 涂料 | 60 | 4.8 |
|  |  | 废过滤纸盒 | 固态 | 贮存 | 堆放 | 3.827 | 30d | 漆料 | / | 3.827 |
|  |  | 废沾染过滤棉 | 固态 | 贮存 | 堆放 | 24.976 | 180d | 涂料 | / | 21.91 |
|  |  | 洗枪废液 | 液态 | 贮存 | 桶装 | 0.105 | 180d | 漆料 | 100 | 0.105 |
|  |  | 废漆料、涂料包装桶 | 固态 | 贮存 | 堆放 | 6.625 | 180d | 漆料 | 5 | 0.331 |
| 拟扩建项目 | 化学品库房 | RLZ-02中和剂 | 液态 | 储存 | 20kg/桶 | 1 | 30d | 氢氧化钠 | 50 | 0.5 |
|  |  | 绝缘电泳漆 | 液态 | 储存 | 220kg/桶 | 6 | 15d | 漆料 | 42.17 | 2.5302 |
|  |  | 助剂 | 液态 | 储存 | 20kg/桶 | 0.1 | 30d | 漆料 | 100 | 0.1 |
|  |  | PVC防石击涂料 | 半固态 | 储存 | 220kg/桶 | 18.5 | 6d | 涂料 | 100 | 18.5 |
|  |  | 机油 | 液态 | 储存 | 桶装 | 0.36 | 150d | 矿物油 | 100 | 0.36 |
|  | 危废贮存库 | 表面处理废槽渣 | 固态 | 贮存 | 桶装 | 0.546 | 30d | 危废 | / | 0.546 |
|  |  | 废PVC涂料 | 固态 | 贮存 | 桶装 | 2.175 | 90d | 涂料 | / | 2.175 |
|  |  | 废沾染遮蔽纸 | 固态 | 贮存 | 桶装 | 2.5 | 180d | 涂料 | 60 | 1.5 |
|  |  | 废涂料包装桶 | 固态 | 贮存 | 堆放 | 13.368 | 180d | 漆料 | 5 | 0.668 |
|  |  | 废沾染过滤棉 | 固态 | 贮存 | 堆放 | 14.976 | 30d | 漆料 | / | 14.976 |
|  |  | 废活性炭 | 固态 | 贮存 | 桶装 | 5.397 | 90d | 危废 | / | 5.397 |
|  |  | 废含油抹布和手套 | 固态 | 贮存 | 桶装 | 0.005 | 180d | 矿物油 | 5 | 0.005 |
|  |  | 废油 | 液态 | 贮存 | 桶装 | 0.565 | 180d | 矿物油 | / | 0.565 |
|  |  | 废油桶 | 固态 | 贮存 | 堆放 | 0.025 | 300d | 矿物油 | 5 | 0.00125 |

6.2.2环境敏感目标

项目周边主要环境保护目标见表6.2-2。

表6.2-2   项目周边主要环境保护目标

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气-厂址周边5km范围内 | 序号 | 名称 |  | 相对厂址方向 | 相对厂界最近距离/m | 属性 |  |  | 保护内容 |
|  | 1 | 南侧散户居民 |  | S | 70 | 散户居民 |  |  | 约40人 |
|  | 2 | 南溪佳苑 |  | NE | 1375 | 居民小区 |  |  | 约4000人 |
|  | 3 | 高阳家园 |  | NE | 2456 | 居民小区 |  |  | 约2000人 |
|  | 4 | 维多利亚花园 |  | NE | 2503 | 居民小区 |  |  | 约2000人 |
|  | 5 | 龙眼井 |  | NW | 2179 | 散户居民 |  |  | 约200人 |
|  | 6 | 花园村 |  | NW | 1789 | 居民点 |  |  | 约5000人 |
|  | 7 | 花园小学 |  | NW | 1441 | 学校 |  |  | 约600人 |
|  | 8 | 肖家坝 |  | NW | 2420 | 散户居民 |  |  | 约500人 |
|  | 9 | 砖口房子 |  | W | 572 | 散户居民 |  |  | 约200人 |
|  | 10 | 苟家村 |  | SW | 2133 | 居民点 |  |  | 约2000人 |
|  | 11 | 梳铺村 |  | S | 2062 | 居民点 |  |  | 约500人 |
|  | 12 | 十塘完全小学 |  | S | 1852 | 学校 |  |  | 约600人 |
|  | 13 | 大湾村 |  | SE | 2337 | 居民点 |  |  | 约500人 |
|  | 14 | 合川城区 |  | N | 3159 | 居民区 |  |  | 约30万人 |
|  | 15 | 临渡场 |  | NW | 4187 | 居民点 |  |  | 约3000人 |
|  | 16 | 临渡小学 |  | NW | 4361 | 学校 |  |  | 约600人 |
|  | 17 | 永清村 |  | SW | 3714 | 居民点 |  |  | 约2000人 |
|  | 18 | 箭高村 |  | SW | 3932 | 居民点 |  |  | 约2000人 |
|  | 19 | 九塘村 |  | S | 4749 | 居民点 |  |  | 约3000人 |
|  | 20 | 白塔村 |  | NE | 4609 | 居民点 |  |  | 约2000人 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 小于500人 |  |  |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 大于5万人 |  |  |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E1 |  |  |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围 |  |  |
|  | 1 |  | 建梁河 |  | 无 |  | 进入嘉陵江 |  |  |
|  | 2 |  | 嘉陵江 |  | / |  | 进入长江（未跨省） |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 与事故排放点距离 |  |
|  | 1 | 南方大口鲶国家级水产种质资源保护区 |  |  | 实验区 | Ⅲ类 |  | 7km |  |
|  | 2 | 重庆合川三江国家湿地公园 |  |  | 保护保育区 | Ⅲ类 |  |  | 7km |
|  | 3 | 缙云山风景名胜区 |  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 |  |  | 7km |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |  |  |  |
| 地下水 | 序号 | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 |  |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |  |  |  |

6.3环境风险潜势初判

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

拟扩建项目涉及多种危险物质，采用HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C中C1计算危险物质数量与临界量比值：

Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn

式中：q1，q2……qn——每种危险物质实际存在量，t；

Q1，Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，拟扩建项目Q值计算见表6.3-1。

表6.3-1   拟扩建项目Q值计算表

| 项目 | 风险成分 | CAS号 | 最大存在量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有项目 | 漆料、涂料 | / | 94.91 | 100* | 0.9491 |
|  | 硫酸 | 7664-93-9 | 3.616 | 10 | 0.3616 |
|  | 盐酸 | 7647-01-0 | 1.638 | 7.5（≥37%） | 0.2184 |
|  | 氢氧化钠 | / | 2.03 | 100* | 0.0203 |
|  | 氢氟酸 | 7664-39-3 | 1.978 | 1 | 1.978 |
|  | 矿物油 | / | 2.70025 | 2500 | 0.0010801 |
|  | 危废 | / | 47.017 | 100* | 0.47017 |
|  | 小计 |  |  |  | 3.9986501 |
| 拟扩建项目 | 氢氧化钠 | / | 0.5 | 100* | 0.005 |
|  | 漆料、涂料 | / | 40.4492 | 100* | 0.404492 |
|  | 矿物油 | / | 0.57125 | 2500 | 0.0002285 |
|  | 危废 | / | 5.943 | 100* | 0.05943 |
|  | 小计 |  |  |  | 0.4691505 |
|  | 合计 |  |  |  | 4.4678006 |
| 注：*临界量参考HJ169-2018附录B表B.2危害水环境物质（急性毒性类别1）。 |  |  |  |  |  |

根据表6.3-1，拟扩建项目扩建完成后全厂风险物质储存量和临界量比值Q为4.4678006，拟扩建项目建成后全厂风险物质Q值属于1≤Q<10。

（2）行业及生产工艺（M）

根据拟扩建项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表6.3-2   行业及生产工艺（M）计算表

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口、码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

拟扩建项目建成后全厂仅涉及危险物质贮存，行业及生产工艺M得分为5分，类型为M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。P等级判断见表6.3-3。

表6.3-3   危险物质及工艺系统危险性等级（P）判断

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

由上表可知，拟扩建项目厂区危险物质及工艺系统危险性等级判断为P4。

（4）环境敏感程度（E）分级

分析拟扩建项目危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，对拟扩建项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。

1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表6.3-4   大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

拟扩建项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，大气环境敏感程度分级类型为E1。

2）地表水

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6.3-5。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表6.3-6和表6.3-7。

表6.3-5   地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水域功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表6.3-6   地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特性 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类为第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类及以上，或海水水质分类为第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

根据表6.3-6，拟扩建项目危险物质泄漏到水体为建梁河，无水域功能区划，因此地表水功能敏感性分区为F3。

表6.3-7   环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水源保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍惜、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

根据调查，项目排放点下游（顺水流向）10km范围内存在南方大口鲶国家级水产种质资源保护区、重庆合川三江国家湿地公园和缙云山风景名胜区，均位于排放点下游7km处，拟扩建项目环境敏感目标分级为S1。

综上所述，拟扩建项目地表水环境敏感程度分级为E2。

3）地下水

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感地区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6.3-8。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表6.3-8和表6.3-8。

表6.3-8   地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E3 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表6.3-9   地下水功能敏感程度分区

| 敏感性 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未规划准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感地a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感地区是指”《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

拟扩建项目位于工业园区内，范围内均使用自来水，所在地地下水环境敏感程度不涉及G1、G2相关环境敏感地，因此为不敏感G3。

表6.3-10   包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能（Mb岩土层单层厚度；K渗透系数） |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K ≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m ≤Mb <1.0m，K ≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s <K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数。 |  |

根据区域水文地质参数，项目所在地含水层的渗透系数K为1.999×10-4cm/s，因此判断包气带防污性能为D1。

项目所在区域地下水敏感程度分区为G3，包气带防污性能为D1，因此地下水敏感程度分级为E2。

（5）环境风险潜势

环境风险潜势划分为I、II、III、IV、IV+级，根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定风险潜势。

表6.3-11   环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质与工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

拟扩建项目建成后厂区1≤Q＜10，行业及生产工艺M得分为M4，危险物质与工艺系统危险性为P4，大气环境敏感程度分级为E1，地表水环境敏感程度分级为E2，地下水敏感程度分级为E2；项目大气、地表水、地下水环境风险潜势分别为Ⅲ、Ⅱ、Ⅱ。

6.4环境风险评价等级及评价范围

6.4.1环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评等级划分见表6.4-1。

表6.4-1   评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据表6.4-1，拟扩建项目建成后厂区大气、地表水、地下水环境风险潜势分别为Ⅲ、Ⅱ、Ⅱ。确定环境风险评价等级为大气二级、地表水三级、地下水三级。拟扩建项目建成后未改变厂区环境风险评价等级。

6.4.2环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合拟扩建项目所在地情况确定拟扩建项目风险评价范围：

大气风险评价范围：距离项目边界5km范围。

地表水风险评价范围：根据HJ2.3，涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响所及的水环保护目标水域，因此，拟扩建项目地表水环境风险评价范围为危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内。

地下水风险评价范围：根据HJ610表3，拟扩建项目地下水风险评价范围为与项目同一水文地质单元，覆盖项目区6~20km2。

6.5环境风险识别

6.5.1风险物质识别

拟扩建项目建成后厂区主要涉及风险物质为RLQ-201除锈剂、RLZ-02中和剂、RLQ-218表调剂、电泳漆料、电泳助剂、绝缘漆料、PVC抗石击涂料、机油、危险废物；主要涉及风险成分为漆料、硫酸、盐酸、氢氧化钠、氢氟酸、矿物油、危废、挥发性有机物。厂区涉及风险物质理化性质和危害特性见表6.5-1。

表6.5-1   拟扩建项目建成后厂区风险物质调查表

| 物质名称 | 理化特性 | 危害性 | 编号（UN号）、主类别和项别次要危险性 | 毒理性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 最活泼的无机酸之一，具有极强的氧化性和吸水性。几乎能与所有的金属及氧化物、氢氧化物反应，还能与其他无机酸的盐类相作用；能使碳水化合物脱水碳化；能以任何比例溶解于水，放出大量稀释热。密度1.84g/mL。熔点3℃。沸点338°C。 | 与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 | 1830 （81007） 8 Ⅱ类包装 | 毒性：属中等毒性。急性毒性：LD5080mg/kg（大鼠经口）；LC50510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入） |
| 盐酸 | 为刺激性臭味的液体，属于极强无机酸，有强烈的腐蚀性，在空气中发烟。能与很多金属起化学反应而使之溶解，与金属氧化物、碱类和大部分盐类起化学作用。 | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。本品不可燃烧，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 1789 （81013） 8 Ⅱ类、Ⅲ类包装 | LD50900mg/kg（兔经口）；LC503124ppm，1小时（大鼠吸入） |
| 氢氧化钠 | 工业品为不透明白色固体，易潮解。相对密度（水=1）2.12。熔点318.4℃，沸点1390℃。吸湿性很强，极易溶于水，并强烈放热。易溶于乙醇和甘油，不溶于丙酮。腐蚀性很强，对皮肤、织物、纸张等侵蚀力很大。易自空气中吸收二氧化碳逐渐变成碳酸钠 | 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性 | 1824 （82001） 8 Ⅱ、Ⅲ类包装 | 小鼠腹腔内LD50:40mg/kg，兔经口LC50:500mg/kg |
| 氢氟酸 | 是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。氢氟酸是一种弱酸，具有极强的腐蚀性，能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体。如吸入蒸气或接触皮肤会造成难以治愈的灼伤。 | 对皮肤有强烈的腐蚀作用。灼伤初期皮肤潮红、干燥。创面苍白，坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形成难以愈合的深溃疡，损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈。眼接触高浓度本品可引起角膜穿孔。接触其蒸气，可发生支气管炎、肺炎等。慢性影响：眼和上呼吸道刺激症状，或有鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼X线异常与工业性氟病少见。 | 1786 （/） 8、6.1 Ⅰ类包装 | LD50：/ LC50：1276ppm，1h（大鼠吸入） |
| 矿物油 | 为无色半透明油状液体，无或几乎无荧光，冷时无臭、无味，加热时略有石油气味，不溶于水、乙醇，溶于挥发油，混溶于多数非挥发性油，对光、热、酸等稳定，但长时间接触光和热会慢慢氧化。 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性座疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告 | 1268 （/） 3 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类包装 | LD50：无资料 LC50：无资料 |

6.5.2生产系统风险性识别

厂区现有风险单元包括1#龙门酸洗线、1#和2#前处理线、化学品库房和危废贮存库。

本次拟扩建项目1#龙门电泳线前处理工序不涉及使用风险物质，原辅料储存和危废贮存均依托现有工程设施，不新增风险单元。

6.5.3风险识别结果

拟扩建项目建成后厂区主要涉及的风险物质为RLQ-201除锈剂、RLZ-02中和剂、RLQ-218表调剂、电泳漆料、电泳助剂、绝缘漆料、PVC抗石击涂料、机油、危废；主要涉及的风险成分为漆料、硫酸、盐酸、氢氧化钠、氢氟酸、矿物油、危废、挥发性有机物；风险单元主要是龙门酸洗生产线、前处理生产线、化学品仓库和危废贮存库。根据同类企业类比调查资料，分析项目可能发生的事故风险，主要存在着两个方面：一是生产、储运过程中使用的风险物质或设备因人员操作失误、管理不当或者其他原因造成泄漏事故，泄漏事故后续可能引发火灾或爆炸事故；二是污染控制措施出现故障导致污染物事故外排，具体为废气处理系统发生故障造成酸雾废气事故排放。企业事故风险源为盐酸、硫酸、氢氟酸、氢氧化钠、氢氟酸、矿物油、漆料、危废和挥发性有机物等风险物质。

6.6风险事故情形分析

6.6.1风险事故情形设定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，风险事故情形的设定是在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。现有工程风险评价确定以现有前处理生产线上工艺槽内槽液泄漏为最大可信事故，本次项目龙门电泳生产线工艺槽不涉及风险物质，原辅料储存和危废贮存均依托现有设施，拟扩建项目建成后全厂最大可信事故依旧为现有前处理生产线上工艺槽内槽液泄漏。

因此，拟扩建项目环境风险评价分析引用现有项目风险评价结论进行评价。

根据引用现有环境风险评价，最大可信事故概率为1.1×10-5。

6.6.2源项分析

根据厂区现有生产原料、生产工艺条件（物质、容量、温度、压力、操作）、生产装置和贮存设施安全性分析结论，确定拟扩建项目建成后全厂存在的主要潜在危险性如下：

（1）贮存潜在事故分析

企业所用危险性液体化学品主要为RLQ-201除锈剂、RLZ-02中和剂、RLQ-218表调剂、电泳漆料、电泳助剂、绝缘漆料、PVC抗石击涂料、机油。液体危险化学品原料全部存放在化学品仓库内或者生产线上工艺槽内，涉及的风险物质存量较小，发生贮存风险事故的可能性较小。

（2）主要生产设备潜在的环境风险

企业生产装置主要常温常压下进行，槽液等均在车间通过人工配置，无需管道配送，无高风险设备。

（3）运输过程中的危险因素

运输事故一般是由于运输人员玩忽职守，未严格遵守《危险化学品安全管理条例》关于危险化学品运输管理规定等引发危险事故；运输企业使用非法改装车辆，未按照规定的路线运输，无相关从业资格等，也容易导致泄漏等危险事故发生。

项目所需化学品由供应经销商配送至企业车间，本公司不参与运输，故评价不予关注。

（4）废水输送管沟的环境风险分析

厂区现有工程已设计建设废水输送管沟，拟扩建项目建成后将新建废水收集管沟，建成后从龙门酸洗线、前处理线、龙门电泳线等各工艺槽和水洗槽等工艺槽至4#厂房西侧生产废水处理站废水调节池之前的各类废水收集沟，收集沟为地面明沟布置，龙门酸洗线和前处理线地面和收集沟内进行防渗防腐处理，并安排专人定期巡查，若出现防渗防腐层破损，能够及时发现并采取防范措施。

（5）槽液泄漏

现有工程工艺槽设备在盛装槽液的容器和输送槽液的管道发生损坏时，可能发生槽液泄漏事故。盛装槽液的工艺槽由厚防腐防渗材料制成，输送管道也是有防腐防渗材料制成，一般情况下，仅在外力作用下才会发生较大量的泄漏，正常情况下，槽体和输送管道不会发生泄漏，即发生槽液泄漏事故的可能性较小。

（6）化学品泄漏

拟扩建项目原辅料依托现有项目化学品仓库储存，厂区化学品仓库位于4#厂房北侧，与项目厂房相连，所有液体风险物质在厂房内的转移工作由企业完成，可能出现包装袋/桶破裂或不当操作导致化学品泄漏事故。

6.7风险预测与评价

（1）地下水环境事故影响分析

根据地下水环境影响评价章节可知，事故状况下废水调节池破损导致废水污染物下渗，废水中的主要污染物COD、氟化物、石油类迁移速度较慢，不可避免的会对周围区域（特别是下游地区）的地下水产生一定程度的污染。各污染物的迁移距离为：100d时COD的超标距离为10m，影响距离为13m，1000d时COD预测结果均未超标，影响距离为32m；100d时氟化物的超标距离为10m，影响距离为18m，1000d时氟化物预测结果均未超标，影响距离为57m；100d时石油类的超标距离为17m，影响距离为19m，1000d时石油类超标距离为51m，影响距离为62m。可见，发生废水渗漏后，需尽快发现问题，并及时采取措施处置，否则将会对项目区域地下水水质产生影响。建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控，及时发现事故泄漏并采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。

（2）地表水环境事故影响分析

拟扩建项目建成后全厂储存风险物质最多的风险源为龙门酸洗线或前处理线上的工艺槽，最大工艺槽有效容积为42.4m3，项目废水处理站设置有应急池，容积为100m3，应急池容积远大于最大工艺槽有效容积，液槽泄漏后可通过生产线下方废水收集沟流入应急池内。

拟扩建项目原辅材料储存依托现有项目化学品仓库储存，最大单桶容积为200L左右，四周设置截流沟，并在仓库角落设置一个收集池与截流沟相连，收集池容积为0.3m3，收集池容积大于最大单桶容积，泄漏物质泄漏后流出化学品仓库的概率较小。

本次评价考虑由人员操作不当，在物料搬运途中导致物料泄漏进入雨水管网，泄漏风险物质为矿物油或原辅料药剂，泄漏物质跟随雨水管网排至建梁河，对建梁河水质造成影响，污染物再顺着建梁河向下流入嘉陵江内，对嘉陵江内水质造成影响，由于搬运时造成泄漏量较小，能及时对泄漏物质进行收集和处理，项目风险物质泄漏对周边地表水产生影响较小。

（3）大气环境事故影响分析

考虑到风险物质的毒害性和挥发性，现有项目选取龙门酸洗线酸洗1槽中槽液泄漏后产生的盐酸雾对环境的影响进行分析。

拟扩建项目建成后不新增比龙门酸洗线酸洗槽液急性毒害性和挥发性更大的风险物质，因此本次评价大气环境事故影响分析主要引用现有项目大气环境事故影响分析预测结果，分析预测结果见下：

项目大气环境风险预测结果见表6.7-1，最大影响区域见图6.7-1。

表6.7-1   项目事故源相及事故后果基本信息表

| 代表性风险事故情形描述 | 1#龙门酸洗线酸洗1槽发生泄漏 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 容器 | 操作温度℃ | 25 | 操作压力MPA |  |  | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 盐酸 | 最大存在量kg | 1038 | 泄漏孔径mm |  |  | 10 |
| 泄漏速率kg/s | 0.225 | 泄漏时间h | 0.5 | 泄漏量 |  |  | 405 |
| 泄漏高度m | 1 | 泄漏液体蒸发量 kg | 0.169 | 泄漏频率 |  |  | 0.0001/a |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |
|  | 氯化氢 | 指标 | 浓度值mg/m3 |  | 最远影响距离m | 达到时间min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度－1 | 150 |  | 220 | / |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度－2 | 33 |  | 570 | / |  |
|  |  | 敏感目标名称 | 时间min |  | 超标持续时间min | 最大浓度mg/m3 |  |
|  |  | 1#居民散户 | 5 |  | / | 2.65E-04 |  |
|  |  | 2#居民散户 | 5 |  | / | 1.55E-32 |  |
|  |  | 南溪佳苑 | 5 |  | / | 0.00E+00 |  |
|  |  | 规划二类居住用地 | 5 |  | / | 0.00E+00 |  |
|  |  | 规划中小学用地 | 5 |  | / | 0.00E+00 |  |
|  |  | 规划医疗卫生用地 | 5 |  | / | 0.00E+00 |  |
|  |  | 高阳家园 | 5 |  | / | 0.00E+00 |  |
|  |  | 维多利亚花园 | 5 |  | / | 0.00E+00 |  |
|  |  | 龙眼井 | 5 |  | / | 0.00E+00 |  |
|  |  | 花园村 | 5 |  | / | 0.00E+00 |  |
|  |  | 花园小学 | 5 |  | / | 0.00E+00 |  |
|  |  | 肖家坝 | 5 |  | / | 0.00E+00 |  |
|  |  | 砖口房子 | 5 |  | / | 0.00E+00 |  |
|  |  | 苟家村 | 20 |  | / | 3.85E-18 |  |
|  |  | 梳铺村 | 20 |  | / | 3.53E+00 |  |
|  |  | 十塘完全小学 | 20 |  | / | 3.30E-01 |  |
|  |  | 大湾村 | 20 |  | / | 5.65E-21 |  |
|  |  | 合川城区 | 20 |  | / | 0.00E+00 |  |
|  |  | 临渡场 | 20 |  | / | 0.00E+00 |  |
|  |  | 临渡小学 | 20 |  | / | 0.00E+00 |  |
|  |  | 永清村 | 20 |  | / | 0.00E+00 |  |
|  |  | 箭高村 | 30 |  | / | 3.59E-08 |  |
|  |  | 九塘村 | 30 |  | / | 4.56E-01 |  |
|  |  | 白塔村 | 30 |  | / | 0.00E+00 |  |

图6.7-1   项目环境风险最大影响区域图

根据预测，在最不利气象条件下（风速1.5m/s），酸洗1槽发生泄漏事故后，环境保护目标处氯化氢浓度均未超标。

（4）事故后果分析

一旦发生风险事故，只要严格采取环境风险防范措施，并及时启动应急预案，能有效减轻对周围环境及人群造成的伤害和环境危害，企业环境风险可防可控。

6.8风险事故防范措施

（1）机构设置

企业已设立安全环保部，安排专门的安全环保管理人员承担厂区的环保安全工作。安全环保部负责制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。企业安全环保部可将扩建项目内容纳入管理。

（2）防范措施

拟扩建项目涂装生产线均布置在二楼平台上，原辅料储存和危废贮存均依托现有项目设施，项目建成后新增重点防渗区为生产废水暂存池区域，现有项目化学品库房和危废贮存库已设置风险防范措施，拟扩建项目涉及的风险防范措施见下：

①项目区域进行分区防渗，厂区重点防渗区为龙门酸洗线区域、前处理线区域、电泳线区域、喷胶生产线喷胶室区域、喷PVC站喷胶室区域、化学品库房、危废贮存库区域、生产废水处理站区域、生产废水暂存池区域和备用发电机房区域，生产线区域和化学品库房等按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求设置防腐防渗层；危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗措施。本次扩建项目依托的设施设置的防渗措施满足相关要求，拟扩建项目依托可行。

②项目化学品仓库地面和墙面均按要求设置防腐防渗措施，仓库内设置有截流沟，并在仓库角落设置一个收集池与截流沟相连，收集池有效容积为0.3m3，大于最大单桶容积（200L），收集池和截流沟内按要求设置防腐防渗措施。拟扩建项目建成后，原辅料最大单桶溶剂为200L，现有截流和收集措施满足拟扩建项目使用，依托可行。

③危废贮存库内危废分类分区进行存放，存放液体危废的区域四周设置截流沟和收集池，收集池有效容积为1m3，单桶液体危废储存容器容积最大为1000L，收集池满足储存单桶液体危废的要求，贮存库地面、墙面裙脚、截流沟、收集池等均按照要求设置防渗防腐措施。拟扩建项目产生的液体危废为废油，最大包装规格为200L/桶，危废贮存库内现有的截流和收集措施满足拟扩建项目使用，依托可行。

④企业已建立完善的应急响应制度，厂区内配备有泄漏应急处理的物资，可对少量泄漏物料进行及时的吸收和收集，减小物料泄漏对环境的影响，并编制有企业应急预案进一步加强应急救援能力。

⑤加强管理，提供职工意识，增强责任心，定期开展应急演练，加强职工应急处理能力，从源头上防止应急污染事故的发生。

6.8.1总图布置和建筑安全防范措施

项目总图布置严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。厂区道路实行人、货流分开；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触，设专人进行管理。

6.9环境风险管理及应急预案

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《重庆市环境保护系统突发环境事件应急处理暂行办法》的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应本着立足“自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。

为正确、有效和快速地处理公司的突发性环境事故，最大程度地减少环境污染事故造成的影响和损失，维护国家安全、社会稳定、人民生命财产安全和减少公司损失，应编制企业应急预案。

项目现有工程环评风险评价已建立环境风险管理制度及应急预案，拟扩建项目涉及的风险物质较少，拟扩建项目建成后全厂风险等级不变，不新增风险单元，风险较小，因此，拟扩建项目沿用现有的环境风险管理制度及应急预案。

6.9.1应急机构及职责

（1）机构组成

企业已建立应急救援小组，由厂长任组长，分配专人负责防护器材的配给和现场救援、现场抢救，厂内专人对危险物品管理、事故急救。

（2）机构职责

小组负责单位“预案”的制定、修订；组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，职责见表6.9-1。

表6.9-1   事故应急救援组织职责

| 应急组织 | 职责 |
| --- | --- |
| 现场指挥者 | 1.指挥事故现场的灭火器、人员、设备、文件资料的抢救处置，并将灾情及时传报厂领导； 2.负责厂内支援救灾人员工作任务的分配调度； 3.掌握控制救灾器材，设备及人力的使用及其供应支持状况； 4.督导执行灾后各项复建，处理工作及救灾器材，设备的整理复归，调查事故发生原因及检讨防范改善对策并提报具体改善计划。 |
| 污染源处理小组 | 1.执行污染源紧急停工作业； 2.协助抢救受伤人员。 |
| 抢救组 | 1.协助紧急停工作业及抢救受伤人员； 2.支持抢修工具、备品、器材； 3.支援救灾的紧急电源照明； 4.抢救重要的设备、财物。 |
| 消防小组 | 1.使用适当的消防灭火器材、设备扑灭火灾； 2.冷却火场周围设备、物品、以遮断隔绝火势漫延； 3.协助抢救受伤人员。 |
| 抢修小组 | 1.异常设备抢修； 2.协助停车及开车作业。 |

（3）通讯联络

建立应急通讯机制，保证通讯信息畅通无阻。在制订的预案中明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到在深夜和节假日都能快速联络。

6.9.2应急救援保障

生产车间配置防火灾、泄漏事故的应急设施、设备与材料，主要为吸附物资、砂土、消防器材、消防服、防毒面具等；烧伤、中毒人员急救所用的一些药品，器材。此外，还应配备应急通信系统，应急电源、照明。所有应急设施平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。对各种通讯工具、警报及事故信号，平时必须做出明确规定；报警方法、联络号码和信号使用规定要置于明显位置，使每一位值班人员熟练掌握。

6.9.3事故应急程序

（1）事故报告

发生废水泄漏事故时，事故单位应及时向区环保及相关部门报告，发生人员伤害事故向就近医院急救中心120报告，火灾事故同时向119报警，报告的内容包括：事故发生时间、地点、企业名称、危险物品的种类、数量、事故类型（火灾、爆炸、有毒物质的泄漏等）、周边情况、需要支援的人员设备器材、交通路线、联络电话、联系人姓名等。

（2）应急程序

a.指挥中心办公室接到报告后，迅速向指挥中心指挥长报告，由指挥中心指挥长、副指挥长研究决定启动本预案，并指派现场应急总指挥，调集车辆和各专业队伍、设施迅速赶赴事故现场。

b.发生事故的部门、车间立即组织人员尽快查明泄漏原因和泄漏部位，尽量采取通过关闭阀门，切断物料的措施，切断泄漏源或减少泄漏量，并立即报告。

c.指挥人员到达现场后，立即了解现场情况及事故的性质，确定警戒区域和事故控制具体实施方案，布置各专业小组任务。组织查明泄漏原因、泄漏部位，并根据泄漏危害程度决定是否需要局部或全部停止生产，是否需要外部增援。

d.事故发生地有关单位必须严格保护事故现场，并迅速采取措施抢救伤员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物体时，必须做出标志、拍照，详细记录和绘制事故现场图，妥善保存现场重要痕迹、物证等。

e.及时联系交通、供水、供电、通讯等公用设施管理部门尽快恢复被损坏的道路、水电、通讯有关设施，确保各项处置工作顺利开展。

f.事故得到控制后，由专家组成员指导进行现场洗消工作。

g.事故得到控制后，环境监察执法人员参与配合或组织相关人员对事故开展调查。

6.9.4事故应急处理措施

（1）泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全地带，禁止无关人员进入污染区；切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。

（2）处理过程中防护措施及急救措施

救护人员采取必要的防护措施：对眼睛、身体等防护；如不小心接触应及时清洗，迅速离开至厂外，必要时就医。

（3）安全管理

贯彻执行消防法规，做好对火源的控制，并负责消防安全教育。组织培训员工消防意识，设置兼职消防人员。

6.9.4风险事故应急预案

风险事故应急预案的框架内容如表6.9-2。

表6.9-2   风险事故应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：生产线区域、化学品仓库、危废贮存库 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故理场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医护救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

6.9.6风险事故应急预案小结

项目现有的环境风险管理措施能有效的防止泄漏事故的发生，若发生事故，依靠现有的应急措施和应急预案也能及时控制事故，防止事故的蔓延。减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响。

综上所述，拟扩建项目环境风险水平可以接受。

6.10分析结论

拟扩建项目建成后全厂涉及的风险物质为RLQ-201除锈剂、RLZ-02中和剂、RLQ-218表调剂、电泳漆料、电泳助剂、绝缘漆料、PVC抗石击涂料、机油、危险废物；厂区风险物质贮存量较小，厂界外敏感点分布较远，环境风险事故影响较小，现有项目已建立一系列风险防范措施，只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。

项目环境风险简单分析内容及结论见表6.10-1。

表6.10-1   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 表面处理工厂产线扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 合川工业园区南溪组团A区花园路158号 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 106 度 16 分 2.79 秒 |  | 纬度 | 29 度 56 分 14.1 秒 |
| 主要危险物质及分布 | 漆料、涂料、机油和前处理药剂储存在化学品库房内；危险废物储存在危废贮存库内 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 泄漏进入土壤、地表水、地下水；燃烧、火灾产生二次污染物进入环境空气 |  |  |  |  |
| 环风险防范措施要求 | 化学品泄漏风险防范措施 |  | 分区防渗，化学品仓库地面和墙面均需按要求设置防腐防渗措施，仓库四周设置截流沟，并在仓库角落设置一个收集池与截流沟相连，收集池容积为0.3m3，收集池容积大于最大单桶容积（200L），收集池和截流沟内按要求设置防腐防渗措施。 |  |  |
|  | 分区防渗措施 |  | 重点防渗区：2#厂房内的恒温库房；4#厂房内的1#龙门酸洗线区域、1#和2#前处理生产线区域、1#和2#电泳生产线区域、1#喷PVC胶生产线喷胶室区域、1#PVC涂装工作站喷胶室区域、发泡工房、聚脲喷涂工房、漆料化学品库房、生产废水暂存池区域、生产废水处理站区域；8#厂房内的恒温库房；以及危废贮存库和备用发电机房。地面按重点防渗要求进行防渗处理，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。 一般防渗区：一般工业固废暂存间地面要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。 简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的区域，进行一般地面硬化。 |  |  |
|  | 应急设施和 物资 |  | 配备移动式泡沫灭火器、消防栓、砂土、吸油毡等应急设施及物资。 |  |  |
|  | 防毒措施 |  | 改善劳工作业环境；加强劳工安全卫生教育，作业时严格按照安全生产及防护规则。 |  |  |
|  | 安全管理措施 |  | 设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。 |  |  |
|  | 应急预案 |  | 制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练。 |  |  |
|  | 环境应急监测方案 |  | 制定环境应急监测方案，包括环境空气、地表水和地下水环境应急监测。 |  |  |
| 填表说明：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018），该项目环境风险潜势为I。项目风险评价等级为简单分析。 |  |  |  |  |  |

表6.10-2   环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 漆料 | 危废 |  |  | 油品 |  |  |  | 前处理药剂 |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 135.3592 | 52.96 |  |  | 3.2715 |  |  |  | 9.762 |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 300人 |  |  |  | 5km范围内人口数35万人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1□ |  |  | F2□ |  |  |  | F3☑ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1☑ |  |  | S2□ |  |  |  | S3□ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1□ |  |  | G2□ |  |  |  | G3☑ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1☑ |  |  | D2□ |  |  |  | D3□ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q<1□ |  | 1≤Q<10☑ |  |  | 10≤Q<100□ |  |  |  | Q≥100□ |  |
|  |  | M值 | M1□ |  | M2□ |  |  | M3□ |  |  |  | M4☑ |  |
|  |  | P值 | P1□ |  | P2□ |  |  | P3□ |  |  |  | P4☑ |  |
| 环境敏感度 |  | 大气 | E1☑ |  | E2□ |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  | E2☑ |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  | E2☑ |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ | Ⅳ□ |  | Ⅲ☑ |  |  | Ⅱ☑ |  |  |  | І□ |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级☑ |  |  | 三级☑ |  |  |  | 简单分析□ |  |
| 评价 因子 | 物质危险性 | 有毒有害☑ |  |  |  | 易燃易爆 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏☑ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气☑ |  |  | 地表水 |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算方法☑ |  | 经验估算法□ |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ |  | AFTOX☑ |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 220 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 570 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 加强火源管理。禁止明火，配备完善的应急物资。 厂区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度，设置应急救援制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 项目在采取了本评价提出的风险防范措施和应急要求后，其环境风险在可接受范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项， 为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 环境保护措施及其可行性论证

7.1废水污染防治措施技术可行性分析

7.1.1废水污染防治措施

（1）生产废水

拟扩建项目生产废水为龙门电泳线废水、空压机废水、喷淋塔废水、反冲洗废水和浓水，排至生产废水暂存池暂存，暂存池分为酸性废水暂存池和碱性及含油废水暂存池，再泵送至厂区现有生产废水处理站处理，生产废水处理站处理工艺为“预处理（隔油/絮凝沉淀）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤”，处理能力为240m3/d，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排至南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。

生产废水处理站还设置有1个应急池，容积为100m3，日常运行中为空池，作为应急使用。

项目生产废水处理工艺见图7.1-1。

图7.1-1   生产废水处理工艺流程图

（2）生活污水

生活污水主要为食堂餐饮废水和员工生活污水，食堂餐饮废水经过隔油处理后同生活污水一起排入厂区现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排至南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。

平伟汽车厂区现有8座生化池，1#生化池有效容积为300m3，4#生化池有效容积为100m3、其余生化池有效容均为50m3。1#生化池位于厂区东北侧，主要收集和处理员工宿舍和一期食堂餐饮废水；2#生化池位于厂区东侧（2#厂房东侧），主要收集2#厂房生活污水；3#生化池位于厂区东侧（1#厂房东侧），主要收集1#厂房生活污水；4#生化池位于厂区中部北侧（研发大楼处），主要收集研发大楼生活污水和二期食堂餐饮废水；5#生化池位于厂区中南部（4#厂房东南侧），主要收集2#和4#生产厂房生活污水；6#生化池位于厂区中南部（3#厂房东侧），主要收集1#和3#生产厂房生活污水；7#生化池位于厂区西北侧（4#厂房西北侧），主要收集4#厂房生活污水；8#生化池位于厂区西侧（3#厂房西侧），主要收集3#厂房生活污水。

拟扩建项目员工在宿舍产生的生活污水主要由1#生化池收集处理后通过厂区污水排放口DW001排放，员工餐饮废水经过隔油后由4#生化池处理后通过厂区污水排放口DW003排放，员工在生产线工作时产生的生活污水主要由7#生化池收集处理后通过厂区污水排放口DW004排放。

7.1.2废水污染防治措施可行性分析

1、生产废水暂存池暂存可行性分析

拟扩建项目新设一个生产废水暂存池，分为酸性废水暂存池和碱性及含油废水暂存池，有效容积均为180m3，用于暂存现有表处一期项目2#前处理线废水、2#电泳线废水和拟扩建项目龙门电泳线废水。

酸性废水暂存池暂存的废水有电泳阳极废水、表调废水、磷化废水、钝化废水及其对应的水洗废水，根据表处一期项目环评水平衡和拟扩建项目水平衡分析可知，排至酸性废水暂存池的最大废水量分别为20.52m3/d和16.654m3/d，暂存池至少能够满足4天的最大废水量储存，废水经过泵送至废水处理站处理后排放，满足要求。

碱性及含油废水暂存池暂存的废水有脱脂废水及其对应的水洗废水、电泳后水洗废水、喷淋塔废水、反冲洗废水和浓水，根据表处一期项目环评水平衡和拟扩建项目水平衡分析可知，排至碱性及含油废水暂存池的最大废水量分别为22.14m3/d和27.675m3/d，暂存池至少能够满足3天的最大废水量储存，废水经过泵送至废水处理站处理后排放，满足要求。

2、生产废水处理设施可行性分析

拟扩建项目现有工程生产废水处理站设计处理能力为240m3/d，处理工艺为“预处理（隔油/絮凝沉淀）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤”，已通过环保竣工验收，目前运行正常，出水水质达标。

拟扩建项目生产废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、LAS、石油类、磷酸盐、氟化物、锌、锰，依托厂区现有生产废水处理站处理，现有项目生产废水日最大排放量为174.517m3/d，处理能力剩余65.283m3/d，拟扩建项目生产废水日排放量为9 ~ 44.429m3/d，另拟扩建项目还设有一处生产废水暂存池，可作为缓冲池，分批次泵至生产废水处理站，可减轻生产废水处理负担，生产废水处理设施设计处理能力能够满足拟扩建项目废水处理要求。

拟扩建项目生产废水中主要污染物因子COD、BOD5、SS、LAS、石油类、磷酸盐、氟化物、锌、锰，污染物因子均属于拟扩建项目现有工程废水中已存在的污染因子，水质与现有项目污废水基本相同，生产废水处理站能够满足现有项目生产废水处理要求。

综上，厂区生产废水处理站能够对拟扩建项目产生的生产废水进行有效处理，处理工艺为可行技术，废水处理工艺满足相关可行性要求，生产废水能够实现污染因子的达标排放。

3、生化池处理工艺及达标可行性分析

项目生活污水所含污染物简单，主要污染物为COD、氨氮，且浓度较低，属于易生化类型废水，生化池处理工艺是一种成熟可靠的生活污水治理技术，主要是利用微生物来降解污水中的COD、BOD等，具有高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等特点，广泛运用于工业企业中。废水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，治理措施可行。

现有项目厂区有8座生化池，其中处理一期食堂及宿舍生活污水的1#生化池有效容积为300m3、处理二期食堂和研发楼生活污水的4#生化池有效容积为150m3、其余生化池有效容均为50m3，拟扩建项目生活污水主要依托使用厂区1#、4#和7#生化池。项目现有工程生活污水主要使用厂区1#、3#、4#、6#、7#、8#生化池，其中员工在宿舍和一期食堂产生的生活污水排至1#生化池处理，排入水量为251.9m3/d；研发楼生活污水和二期食堂废水排至4#生化池处理，排入水量为82m3/d；4#厂房现有项目生产线上工作时员工生活污水排至7#生化池，排入水量为23m3/d；剩余生产线上工作时员工生活污水分散排至3#、6#、8#生化池处理，排放量为43.1m3/d。根据现有工程排水情况，1#生化池剩余处理量为48.1m3/d，4#生化池剩余处理量为68m3/d，7#生化池剩余处理量为27m3/d；拟扩建项目排入1#生化池的宿舍产生的生活污水量为31.5m3/d，排入4#生化池的食堂产生的生活污水量为23.625m3/d，排入7#生化池的生产线上员工产生的生活污水量为15.75m3/d，厂区现有生化池满足拟扩建项目生活污水处理使用。

3、污水处理厂接纳可行性分析

项目所在区域属于南溪组团A区污水处理厂服务范围，该污水厂位于园区东南部合川盐化旁，目前污水处理厂一期已于2017年4月试运行，一期规模2万m3/d，采用A/O处理工艺，出水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，根据园区污水处理厂运行记录，目前污水厂运行状况良好，剩余处理能力约6000~7000m3/d，拟扩建项目污废水成分简单，生化池处理后满足园区污水处理厂的纳管水质要求，因此，拟扩建项目产生的废水经预处理达标后再进入园区污水处理厂进行处理是可行的。

7.2废气污染防治措施

7.2.1废气污染防治措施

拟扩建项目生产过程中产生的废气主要为4#喷粉线产生的除尘废气、喷粉废气、喷粉固化废气，2#喷PVC线产生的喷PVC废气、PVC烘干废气，1#龙门电泳线产生的电泳废气和电泳烘干废气，打磨废气，抛丸废气，喷砂废气，热洁炉废气和天然气燃烧废气。

现有表处一期项目2#电泳线于2025年5月启动建设，厂房内部空间由于多个项目建设变得愈发紧凑，2#电泳线建设位置较原环评发生变化，2#电泳线有机废气不再满足接入一期环评对应环保设施的条件，因此，拟扩建项目将表面处理一期项目2#电泳线废气与拟扩建项目有机废气一起合并治理排放。

拟扩建项目废气处理工艺流程见图7.2-2。

图7.2-2   拟扩建项目废气处理工艺流程图

7.2.3废气污染防治措施可行性分析

（1）4#喷粉线喷粉废气

拟扩建项目4#喷粉线共设置1个喷粉室，喷粉室采用1套粉末回收系统处理喷粉粉尘，粉末回收系统处理工艺为“旋风除尘+滤筒除尘”，喷粉室的喷粉粉尘经过粉末回收处理后的废气由喷粉室排气口接废气管道收集引至“2#布袋除尘器”处理后通过20m排气筒（DA019）排放；经过处理后的废气中的污染物满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）相关限值要求。

①旋风除尘：利用旋转气流产生的离心力将粉尘颗粒从气体中分离出来。当含尘气体进入旋风除尘器后，气流沿切线方向进入旋风筒体，形成旋转运动。在旋转过程中，粉尘颗粒由于惯性作用被甩向筒壁，沿筒壁下落至灰斗中，能够有效回收喷粉粉末，而净化后的气体则由排气口排出；

②滤筒除尘：基于滤筒的过滤作用，通过物理和化学效应将粉尘从气流中分离并收集，最终实现空气净化，也能够有效回收喷粉粉末；

③袋式除尘：利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中，能够有效去除粉尘。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中“表25 汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单”涂装-喷粉推荐可行技术为袋式过滤，拟扩建项目采用“旋风除尘+滤筒除尘”对喷粉室内粉末进行有效回收，后端再采用“布袋除尘器”处理粉尘，满足相关技术要求，喷粉废气治理设施可行。

（2）4#喷粉线喷粉固化废气

拟扩建项目4#喷粉线固化废气通过烘烤段排气口外接废气管道收集引至“4#喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附”设施处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放，经过处理后的废气中的污染物满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）标准限值。

①喷淋：喷粉烘干废气从烘干室抽出时温度较高，通过水喷淋降温，高温烟气与低温水接触进行换热，同时雾化的水颗粒在环境中由液态转变为气态时，会带走空气中大量的热量，从而起到降温的效果，同时还能起到一定的除尘作用，增加系统的稳定性。

②干式过滤棉：废气在风机的吸力下通过干式过滤棉，干式过滤棉具有细密的孔隙结构，直接拦截尺寸大于孔隙的颗粒物，同时过滤棉中的纤维结构改变流体的流动方向，使颗粒碰撞到纤维上并被捕获，过滤棉的纤维表面具有一定的表面张力，使颗粒附着在纤维上不易脱离，漆雾在拦截、碰撞、扩散等作用下留在过滤材料中，从而达到净化废气中颗粒物的目的，保证后端活性炭正常运行。

③活性炭吸附：活性炭吸附装置是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置，是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品，具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点。该设备是净化较高浓度有机废气的吸附设备，是利用活性炭微孔能吸收有机性物质的特性，把大风量低浓度有机性废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经吸附净化后的气体达标直接排空，吸附于活性炭中的有机废气随更换的废活性炭送至有资质的单位处理。另外，为进一步确保活性炭吸附装置的安全稳定运行，设计在前端设置一级“干式过滤”作为保障措施，对废气中可能含有的颗粒物进行过滤处理，保证废气设施运行的稳定性。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33-37，431-434机械行业系数手册14涂装）喷塑工序推荐末端治理技术，喷塑后烘干废气采用“其他（吸附法）”处理是废气治理可行技术，拟扩建项目采用两段活性炭吸附设施，并在活性炭吸附设施前端设置喷淋+干式过滤棉，降低烟气温度，去除烟气中的水雾和颗粒物等，提高系统稳定性和处理效率，因此拟扩建项目采用“喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附”处理喷粉烘干废气满足相关技术要求，废气治理设施可行。

根据重庆市生态环境局发布的《2025年重庆市夏季空气质量提升工作方案》，“颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g或四氯化碳吸附率≥45%；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g或四氯化碳吸附率≥35%；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）或四氯化碳吸附率≥65%。”；“采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs 产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附”；“活性炭更换周期宜不超过累计运行500小时或3个月”。因此本次评价建议拟扩建项目废气处理系统中活性炭的装填量不小于4.498t、三个月更换1次。

（3）2#喷PVC线喷PVC废气

拟扩建项目2#喷PVC线共1个喷胶室，PVC喷室除工件进出口外其余为密闭状态，PVC喷室为底面抽风，出风面设置有隔板和干式过滤棉，喷涂过程产生大颗粒物沉降在喷室内，小颗粒物由喷室抽风口收集引至“4#喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”设施处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放；经过处理后的废气中的污染物满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）标准限值。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中“表25 汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单”涂装喷漆颗粒物推荐可行技术有化学纤维过滤，拟扩建项目喷PVC类似于喷漆，采用干式过滤处理喷胶颗粒物满足相关技术要求。

拟扩建项目喷PVC使用的PVC涂料属于高固份涂料，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33-37，431-434机械行业系数手册14涂装）喷漆（高固份涂料）和喷漆后烘干（高固份涂料）工序推荐末端治理技术，喷漆（高固份涂料）废气挥发性有机物推荐可行末端治理技术为“其他（吸附法）”。拟扩建项目处理喷PVC废气时在二级活性炭吸附前端增加喷淋和干式过滤，目的是为废气降温和拦截废气中的颗粒物，提高设施运行稳定性。

因此，拟扩建项目采用“喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”处理喷PVC废气满足相关技术要求，喷PVC废气治理设施可行。

（4）2#喷PVC线PVC烘干废气

拟扩建项目PVC烘干废气由排气口外接废气管道收集引至“3#RTO蓄热式燃烧处理设施”处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放。经过处理后的废气中的污染物满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）标准限值。

RTO为蓄热式热氧化燃烧的简称（Regenerative Thermal Oxidizer），拟扩建项目RTO炉有3个蓄热室和1个燃烧室，3个蓄热室中分别有一个陶瓷蓄热体，废气首先通过预先蓄热好的蓄热室1，蓄热室1内的高温陶瓷蓄热体使废气温度升高，同时陶瓷蓄热体接触废气后进行热交换后降温，废气经过加热后进入燃烧室进行燃烧，使有机物氧化成二氧化碳和水，燃烧后的高温废气通过蓄热室2排放，并通过热交换对蓄热室2内的陶瓷蓄热体进行加热，经过周期性地改变气流方向从而保持炉膛温度的稳定，热解后的相对干净的气体在进入尾气处理系统或直接排放前需对每个腔室进行吹扫，以保证废气的去除率。

RTO装置是一种普遍采用的涂装废气处理设备，氧化产生的高温气体经特制的陶瓷蓄热体，使陶瓷体升温而“蓄热”，此“蓄热”用于预热后续进入的有机废气，从而节省废气升温的燃料消耗，陶瓷体分为两个区域，每个蓄热室依次经历蓄热—放热—清扫等程序，周而复始，连续工作。RTO炉体结构可保证有机废气在焚化炉内充分混合，并有足够长的停留时间，以确保有机废气的氧化反应能充分、完全的进行。

图7.2-2   RTO蓄热式燃烧设施工作原理图

拟扩建项目PVC涂料属于高固份涂料，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33-37，431-434机械行业系数手册14涂装），喷漆后烘干（高固份涂料）工序废气推荐末端治理技术包含“蓄热式热力燃烧法”。因此，拟扩建项目采用“RTO蓄热式燃烧处理设施”处理PVC烘干废气满足相关技术要求，废气治理设施可行。

根据重庆市生态环境局发布的《2025年重庆市夏季空气质量提升工作方案》，采用RTO处理有机废气的，废气在燃烧装置的停留时间不少于0.75s，正常运行时燃烧温度不低于760℃；本次评价建议RTO设施严格控制运行技术参数满足工作方案要求，保证废气达标排放。

（5）1#龙门电泳线和现有2#电泳线电泳废气

拟扩建项目电泳生产线均为密闭生产线，电泳槽区域设置有排气口，通过废气管道连接收集废气。1#龙门电泳线和现有项目2#电泳线电泳废气经过废气管道收集后引至“4#喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附设施”处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放；经过处理后的废气中的污染物满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）相关限值要求。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33-37，431-434机械行业系数手册14涂装）电泳工序推荐末端治理技术，电泳废气采用“其他（吸附法）”处理是废气治理可行技术，因此拟扩建项目采用“喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附设施”处理电泳废气满足相关技术要求，拟扩建项目在二级活性炭吸附前端增加喷淋和干式过滤，目的是为废气降温和拦截废气中的颗粒物，提高设施整体运行稳定性，电泳废气治理设施可行。

（6）1#龙门电泳线和现有2#电泳线电泳烘干废气

拟扩建项目电泳生产线均为密闭生产线，烘烤段设置有排气口，通过废气管道连接收集废气。1#龙门电泳线电泳烘干废气和现有2#电泳线电泳烘干废气经过废气管道收集后引至“3#RTO蓄热式燃烧处理设施”处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放。经过处理后的废气中的污染物满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）相关限值要求。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33-37，431-434机械行业系数手册14涂装）电泳工序推荐末端治理技术，电泳烘烤废气采用“蓄热式热力燃烧法”处理是废气治理可行技术，因此拟扩建项目采用“RTO蓄热式燃烧处理设施”处理电泳烘干废气满足相关技术要求，电泳烘干废气治理设施可行。

（7）热洁炉废气

拟扩建项目热洁炉废气经过排气口外接废气管道收集至“两级热交换器+两级喷淋+干式过滤+活性炭吸附”设施处理后通过一根20m排气筒（DA021）排放，经过处理后的废气中污染物排放满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）相关限值要求。

热交换器：将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，拟扩建项目采用管壳式换热器，间接冷却，主要有壳体、管束、管板和封头等部分组成，壳体多呈圆形,内部装有平行管束或者螺旋管，管束两端固定于管板上。在管壳换热器内进行换热的两种流体，一种在管内流动，其行程称为管程；一种在管外流动，其行程称为壳程。管束的壁面即为传热面。在汽-水换热领域的广泛应用。最大换热效率可以达到14000w/m2.k，换热效率高，能够快速有效的降低废气温度。

拟扩建项目采用两级热交换器冷却废气，并在后端衔接两级喷淋塔+干式过滤+活性炭吸附，能够较快冷却废气，降低外排废气温度，同时喷淋塔能去除部分颗粒物，后端的活性炭吸附能去除废气中残留的有机污染物，喷淋塔和活性炭吸附中间的干式过滤棉能去除水雾和拦截颗粒物，提高废气处理系统的运行稳定性，保证其正常运行。

综上所述，拟扩建项目热洁炉废气采用“两级热交换器+两级喷淋塔+干式过滤+活性炭吸附”设施处理满足相关技术要求，热洁炉废气治理设施可行。

（8）无组织排放废气

①喷砂废气

拟扩建项目喷砂废气经过设备自带的布袋除尘器处理后无组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中“表25 汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单”喷砂推荐可行技术为袋式过滤，拟扩建项目采用设备自带的“布袋除尘器”处理喷砂废气满足相关技术要求，喷砂废气治理设施可行。

②打磨废气

拟扩建项目打磨废气先经过打磨间设置的干式过滤棉过滤后引至现“滤筒除尘器”设施处理后无组织排放。废气先经过干式过滤棉过滤大粒径颗粒物，再引至滤筒除尘器，含尘气体进入除尘器后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗，粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，能够有效去除颗粒物，治理设施满足相关技术要求，打磨废气治理设施可行。

③抛丸废气

抛丸废气经过抛丸机自带的布袋除尘器处理后无组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中“表25 汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单”机械抛丸推荐可行技术为袋式过滤，拟扩建项目采用设备自带的“布袋除尘器”处理抛丸废气满足相关技术要求，抛丸废气治理设施可行。

④除尘废气

项目悬挂喷粉线设置有除尘工序，粉尘经过室内干式过滤棉过滤后无组织排放到车间，粉尘排放量较少，对周边环境影响较小。

7.3地下水污染防治措施可行性分析

项目厂区分区防渗，分别设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

拟扩建项目涂装生产线均建设在二楼区域，无渗漏途径，不考虑进行重点防渗，建成后厂区新增重点防渗区为生产废水暂存池区域。拟扩建项目建成后厂区重点防渗区为2#厂房内的恒温库房；4#厂房内的1#龙门酸洗线区域、1#和2#前处理生产线区域、1#和2#电泳生产线区域、1#喷PVC胶生产线喷胶室区域、1#PVC涂装工作站喷胶室区域、发泡工房、聚脲喷涂工房、漆料化学品库房、生产废水暂存池区域、生产废水处理站区域；8#厂房内的恒温库房；以及危废贮存库和备用发电机房。地面按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求设置防渗层或《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设施防渗措施。

拟扩建项目建成后不新增一般防渗区，厂区一般防渗区为一般工业固废暂存间，地面按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），防渗层的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。

简单防渗区是除重点防渗区和一般防渗区外的其他区域，采取一般地面硬化措施。

根据项目所在区域的水文地质特征，项目所在地的地下水补给来源主要为大气降水。项目生产区均按照相关规范全部进行了固化并采取了相应的防渗、防腐处理措施，渗漏概几率很低，且可以防范。污染物不会通过基岩裂隙和松散堆积层孔隙进入地下水，因此项目的建设运行对区域地下水环境质量不利影响微小。

项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则。在危废贮存库、污水处理设施等区域在采取相应的防渗措施后，则对地下水的影响可接受。但为了预防对地下水造成污染影响，项目设置地下水跟踪监测制度，即对整个运行期地下水水质进行监测监控。在采取以上措施后，一旦发现地下水被污染，及时查找泄漏源头，采取堵漏、灌浆等污染防治措施，以便最大程度减轻项目建设对地下水的影响。

7.4噪声污染防治措施可行性分析

项目营运期噪声源强主要来自各种生产机械设备运转产生的机械噪声，如空压机、燃烧机和废气治理设施风机等，其源强约为65～85dB（A）。

为确保建设项目建成运营后厂界噪声稳定达标，拟采取以下噪声污染防治措施。

（1）控制设备噪声

设备选型时尽量选用低噪声设备，并在高噪声设备底部安装减振底座，通过车间的隔声和安装减振底座等措施后，可降低噪声源强。

（2）合理布局

合理布局，尽可能将高噪声设备放置在厂区中间、集中管理，充分利用距离衰减和树木的吸声作用降噪，减小对外环境的影响。

（3）厂房隔声

将高噪声布置在厂房内部，利用厂房墙壁和各种构筑物对噪声进行削减，降低对周边环境的影响。

（4）控制突发性噪声

建设项目生产过程中会产生突然性噪声，对于突发性噪声，从生产工艺及管理中严格控制，减少突发性噪声的影响。

通过采取上述治理措施后，可确保东、西、北测厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，南侧厂界外声环境保护目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。噪声治理措施容易实施，所需费用较少，在经济上是可行的，其防治措施可行。

7.5土壤污染防治措施可行性分析

2016年5月28日国务院发布《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号），《土壤污染防治行动计划》指出，防范建设用地新增污染，排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响评价内容，提出防范土壤污染的具体措施。

拟扩建项目不属于排放重点污染物的建设项目，但涉及前处理药剂、涂料和油类物质的使用，生产运营过程中可能通过渗漏污染土壤，另外有机废气污染物的沉降也可能会污染土壤。根据《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）要求，为减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施：

（1）源头控制措施

选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放。

严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备等采取相应的措施，如围堰、截流沟等，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

优化排水、物料输送系统设计，污废水、原料输送等管线敷设采用“可视化”原则，即管道地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的土壤污染。

（2）过程防治

污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：

大气污染型：污染物来源于被污染的大气，污染物主要集中在土壤表层，主要废气污染物以干、湿沉降的方式进入周围土壤，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。

水污染型：事故状态下生产废水未经处理直接排放，或发生泄漏，致使土壤受到污染。

固体废物污染型：固体废物在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。

针对以上污染，拟扩建项目从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径采取以下措施：

加强厂区的绿化工作，尽量选择适宜当地环境且对大气污染物具有较强吸附能力的植物，从而控制污染物通过大气沉降影响土壤环境；加强废气治理设施管理与维护，减少非正常排放，确保废气达标排放。

严格按照本次评价提出的防渗漏要求对相应建构筑物或设施采取相应措施，控制污染物通过垂直入渗、地面漫流影响土壤环境。

建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

（3）土壤污染监控

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），拟扩建项目在厂区设置土壤跟踪监测点位，制定土壤跟踪监测计划。项目土壤跟踪监测计划见下表。

表5.2-44   拟扩建项目建成后土壤跟踪监测计划一览表

| 监测点 | 样品类型 | 位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 表层样 | 厂地北侧用地处 | 基拟扩建项目45项+pH+石油烃、锌、氟化物 | 5年1次 |
| T2 | 柱状样 | 厂地东侧用地处 | pH+石油烃、锌、氟化物、邻二甲苯、间二甲苯+对二甲苯 |  |
| T3 | 柱状样 | 厂地南侧用地处 |  |  |
| T4 | 柱状样 | 厂房西侧用地处 |  |  |

综上，拟扩建项目土壤污染防治措施符合导则相关规定要求，同时已经得到普遍采用，治理措施可行。

7.5固体废物治理措施可行性分析

项目固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

（1）一般工业固废

包括废遮蔽纸、废包装、热洁炉残渣、抛丸废渣、废塑粉包装、废除尘过滤棉、废塑粉、废钢丸、废砂、除尘灰等，项目一般工业固废贮存依托厂区北侧现有的1个一般工业固废暂存间，建筑面积为600m2，设计为储存全厂一般工业固废使用，贮存能力约600t，拟扩建项目现有工程一般工业固废产生量为315.373t/a，拟扩建项目一般工业固废产生量为22.456t/a，现有一般固废暂存间能够满足拟扩建项目使用。一般工业固废集中收集后外售给废旧资源回收单位利用。一般工业固废暂存、转移参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求执行。

（2）危险废物

包括废PVC涂料、废沾染遮蔽纸、预脱脂槽废渣、主脱脂槽废渣、表调槽渣、磷化槽渣、钝化槽渣、废涂料包装桶、废沾染过滤棉、废活性炭、废水处理站污泥、废含油抹布和手套、废油、废油桶等危险废物。项目危废贮存依托厂区北侧现有的危废贮存库，建筑面积为400m2，贮存能力为480t，危废每季度转运一次，现有工程危废最大储存量为160.58t/a，拟扩建项目危废最大暂存量为39.557t，危废贮存库能够满足拟扩建项目使用。

危废贮存库地面已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，地面按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求设置防渗层，危险废物分类分区堆放，液体和半固态危废置于托盘内存放。

企业已与重庆融聚瑞环保科技有限公司签订危废收集、贮存、处置协议，签订类别含现有项目和拟扩建项目全部危废种类，危废按照标准规范进行处置。危废贮存库还设置有危险废物贮存设施标识标牌和建立危废台账，危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布）执行，危废转移联单按规定存档。

综上所述，经合理处置后拟建项目产生的固体废弃物均能得到有效处置，对区域环境的影响较小，项目的固体废物能得到有效处置，其处置措施可行。

7.6环保投资

项目环保总投资115万元，其环保投资估算见表7.6-1。有关环保经费的投入，产生了较好的环境效益，从经济角度来看，环保治理措施是可行的。

表7.6-1   工程污染治理环保投资估算表

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染因子 | 防治措施 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 喷粉废气 | 颗粒物 | 项目4#喷粉线共设置1个喷粉室，喷粉室采用1套粉末回收系统处理喷粉粉尘，粉末回收系统处理工艺为“旋风除尘+滤筒除尘”，喷粉室的喷粉粉尘经过粉末回收处理后的废气由喷粉室排气口接废气管道收集引至“2#布袋除尘器”处理后通过20m排气筒（DA019）排放，治理设施总风量为2000m3/h。 | 8 |
|  | 喷粉固化废气、喷PVC废气、电泳废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、总VOCs、臭气浓度 | 4#喷粉线固化废气通过烘烤段排气口外接废气管道收集；2#喷PVC线PVC喷室除工件进出口外其余为密闭状态，PVC喷室为底面抽风，出风面设置有隔板和干式过滤棉，喷涂过程产生大颗粒物沉降在喷室内，小颗粒物由喷室抽风口收集；1#龙门电泳线和现有2#电泳线均为密闭生产线，电泳槽区域设置有排气口，通过废气管道连接收集废气。 以上废气分别经过收集后引至“4#喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附设施”处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放，治理设施总风量为18000m3/h。 | 20 |
|  | PVC烘干废气、电泳烘干废气 | 非甲烷总烃、总VOCs、SO2、NOx、臭气浓度 | 2#喷PVC线PVC烘干废气由烘干室排气口外接废气管道收集；1#龙门电泳线和现有2#电泳线均为密闭生产线，烘烤段设置有排气口，通过废气管道连接收集电泳烘干废气。 以上废气分别经过收集后引至“3#RTO蓄热式燃烧处理设施”处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放，治理设施总风量为8000m3/h。 | 50 |
|  | 喷砂废气 | 颗粒物 | 喷砂废气经过设备自带的布袋除尘器处理后无组织排放 | 2 |
|  | 打磨废气 | 颗粒物 | 打磨废气经过打磨间设置的干式过滤棉过滤后引至 “滤筒除尘器”设施处理后无组织排放，废气设施总风量为6000m3/h。 | 2 |
|  | 抛丸废气 | 颗粒物 | 抛丸废气经过抛丸机自带的布袋除尘器处理后无组织排放 | 1 |
|  | 热洁炉废气 | 非甲烷总烃、总VOCs、颗粒物、SO2、NOx | 热洁炉废气经过排气口外接废气管道收集至“两级热交换器+两级喷淋+干式过滤+活性炭吸附”设施处理后通过一根20m排气筒（DA021）排放，治理设施总风量为3000m3/h。 | 15 |
|  | 天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 拟扩建项目各固化或烘干工序均为天然气间接加热，各烘炉天然气燃烧废气经过收集后通过1根20m高排气筒（DA022）有组织排放。 | 2 |
|  | 除尘粉尘 | 颗粒物 | 项目悬挂喷粉线设置有除尘工序，粉尘经过室内干式过滤棉过滤后无组织排放到车间 | 1 |
| 水污 染物 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、LAS、石油类、磷酸盐、氟化物、锌、锰 | 在4#厂房中部北侧新建一处生产废水暂存池，分为酸性废水暂存池和碱性及含油废水暂存池，两个池子有效容积均为180m3。 | 4 |
|  |  |  | 依托现有项目生产废水处理站进行处理，处理工艺为“预处理（隔油/絮凝沉淀）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤”，处理能力为240m3/d，生产废水经过生产废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排至南溪组团A区污水处理厂处理 | 依托现有 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 食堂废水经过隔油处理后同生活污水一起排入厂区现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排至南溪组团A区污水处理厂处理 | 依托现有 |
| 固体 废物 | 一般工业固体废物 |  | 一般工业固废暂存依托厂区现有一般固废间，位于厂区北侧，建筑面积为600m2，一般工业固废经过收集后外售物资回收单位综合利用 | 依托现有 |
|  | 危险废物 |  | 危废贮存依托厂区现有危废贮存库，位于厂区北侧，建筑面积为400m2，危险废物经过收集后分类分区暂存于危废贮存库，定期交有危废处置资质的单位处置 | 依托现有 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 依托现有生活垃圾收集设施，生活垃圾交环卫部门统一处理 | 2 |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 交有资质的单位回收利用 | 3 |
| 噪声 | 各生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备厂房、隔声、基础减振，合理布置 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 115 |

8 环境影响经济损益分析

社会的生产过程，从环境的角度看，就是一个向自然索取资源和向环境排放废物的过程，生产能力的扩大也就意味着索取和排放增加的可能性增大，对环境产生影响的力度可能增强。因此一个建设项目除经济效益外，还应考查环境和社会效益。环境经济损益分析的目的，主要是为了考察建设项目投入的环境保护费用的实效性。

8.1建设项目经济效益分析

拟扩建项目总投资1500万元，主要建设1条悬挂喷粉线、1条平放喷PVC线、1条龙门电泳线，主要对新能源汽车钢制底护板、铝制液冷板和钢箱体框架进行表面处理，预计年产值达3000万元，具有较好的经济效益。

8.2社会效益分析

拟扩建项目建成后主要对新能源汽车钢制底护板、铝制液冷板和钢箱体框架进行表面处理，企业依托部分现有生产设施、公辅设施、公用工程和环保设施等有利于节约一次性投资，资源的合理利用，形成区域企业产业链，对行业和区域发展起到了积极的推动和示范作用，同时对提高工业技术水平、带动当地经济发展、缓解环境压力起到积极作用。项目的建设可为当地提供350人的就业机会，有利于提高当地人民收入和生活水平，有利于社会治安的稳定和促进经济的发展。综上所述，拟扩建项目具有较好的社会效益。

8.3环境效益分析

环保投资效益首先表现为环境效益。通过投资于环保设施，废气、废水、噪声排放达到国家的有关排放标准，固体废物得到综合利用和比较安全的处置，从而最大限度地降低了“三废”污染物排放量，减少对环境的不利影响。

8.4环境影响的经济损益分析

投资、利税、产值、成本、消耗易于用货币形式定量表达出来，对于环境污染产生的影响，包括生产影响人们健康的影响很多不易用货币定量表示出来，因此对于项目有关环境影响的经济损益分析，采用定量估算及定性的方法结合进行分析。

（1）年环保费用（HF）

EF=I=1mCi+j=1nJj+FF

式中：HF——年环保费用；

Ci——三废处理的成本费，包括材料、动力、水费和人工费等；

Jj——三废处理设备折旧、维修费、技术措施等费用；

FF——污染排污及罚款等费用。

项目估算环保投资约为115万元，按20年折旧计算，平均每年折旧费为5.75万元，危废处置费用约10元/kg，项目每年环保设施运转费、维修费、危险废物委托处置费用等合计约95.898万元。

（2）环保效益（ET）

因环保投资带来的可量化的效益：

ET=i=1nSi

式中Si为各项效益。

项目环保效益主要表现为减少排污由此减少对环境及人群健康影响的环境效益，并且将减少一定的环境保护税。

拟扩建项目可量化的间接经济效益表现为因污染治理达标而免交的罚款和赔偿费，根据大气污染防治法，违法最高罚款为100万元；根据水污染防治法，违法最高罚款为20万元；根据固废污染防治法，擅自倾倒、堆放危废的，由生态环境主管部门对产生危废的单位处以所需处置费用3倍~5倍的罚款，造成经济损失的，根据情节严重程度，还需支付直接经济损失的1~5倍罚款。部分造成环境污染的情况还需面临刑期处罚。

另外部分一般工业固废回收利用，生产过程中部分资源进行了循环利用，这部分可量化的效益估算约10万元。

（3）环保投资效益比（ZJ）

ZJ=ETHF

经过对比，环保投资效益比（ZJ）大于1，大于1代表具有一定的环保经济效益，即认为项目有一定的环保投资效益比。

综上所述，项目投入了一定的资金，对所涉及的污染物排放治理，同时项目有较好的生态环境保护措施能使污染物排放稳定达到排放标准，从而保证经济发展与环境保护协调发展，从经济角度来看项目的环保投资达到较好环保效果。

9 环境管理与监测计划

9.1环境管理

环境管理是保证环评制度和“三同时”制度得以实现的重要工作，其主要作用是督促建设单位在设计和施工过程中严格执行相关的各项环保制度，落实环评及批复中的有关环保措施和要求，保证污染治理设施的正常运行，规范设置排污，实现污染物达标排放，实施环境污染监测。

本次评价重点关注营运期环境管理。平伟汽车已建立安全环保部门负责全厂内环境管理工作，由1名主管和3名工作人员组成，企业环保工作由安全环保部开展，安全环保部由厂长直接负责领导。

环境管理机构主要职能是研究决策公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作；委托相关资质单位负责公司的环境监测业务，具体执行环境管理相关要求。

营运期环境保护管理的主要任务包括：

（1）结合公司实际，制定明确的、符合自身特点的环境保护方针，承诺对自身污染的预防，并遵守执行国家和地方的有关法律、法规以及其它有关规定。环境保护方针应文件化，便于公众获取。

（2）根据制定的环境保护方针，制定公司的环境管理规章制度，确定公司各个部门、各岗位的环境保护目标和可量化的指标，使全部员工都参与到环境保护工作中。

（3）建立和健全工程运行过程中的污染源档案、环境保护设施的处理工艺流程和设备档案，切实掌握环保设施的运行情况，保证其安全正常运行；掌握其运行过程中存在的潜在不利因素，及时提出改进措施及建议。

（4）做好环境保护宣传教育和技术培训等工作，增强职工的环境保护意识。

（5）掌握全厂环保工作情况，了解环保管理体系中可能存在的问题，检查环境管理工作的问题和不足，及时提出改进意见。

（6）开展有关的环境保护科研工作，为工厂的环境保护水平跃上一个新台阶提供理论依据。

9.2环境公示

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）和《企业环境信息依法披露管理办法》（环境保护部令第24号），建设单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息，其具体公开的信息内容如下：

（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

（四）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；

（五）生态环境违法信息；

（六）本年度临时环境信息依法披露情况。

9.3环境监测

环境监测起到两方面的作用，一是企业通过环境监测，分析生产工艺各排污环节是否正常，同时确定污染治理设施的运行状况，为污染治理工艺参数的调整等提供依据；二是通过环境监督性监测，确保企业按国家、地方环境保护法律、法规办事，保证企业达标排放及满足地方总量控制指标等要求。建设单位应委托具有资格的监测机构来进行环境监测。

9.3.1排污口设置及规范化管理

根据国家环保总局（现为生态环境部）《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）以及重庆市环保局（现为重庆市生态环境局）《重庆市排放污染物许可证管理办法》（渝环发〔2001〕559号）中《排污口规范化整治方案》要求，对项目排污口规整提出如下要求：

（1）废水

项目运营期生产废水经过生产废水处理站处理后排入市政管网，生活污水经生化池处理后排入市政管网，拟扩建项目涉及使用厂区现有的3个废水总排污口和1个生产废水处理站排放口，废水排放口规整情况见下：

①厂区各污水总排口和生产废水处理站排口均设置采样点，便于取样监测；

②废水总排污口为圆形，生产废水处理站排口为矩形，水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s；

（2）废气

①对厂区排气筒数量、高度进行编号、归档并设置标志；

②排气筒进出口应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。采样口必须设置常备电源。

（3）固体废物

拟扩建项目固体废物储存均依托现有项目已建设施处理，一般工业固废设施和危废贮存设施标志牌均设立于外墙显眼位置。满足相关要求。

（4）噪声

①工业企业厂界噪声测点应在法定厂界外1m、高度1.2m以上的噪声敏感处；

②在固定噪声源对外界影响最大处设置监测点。

（5）设置标志要求

拟扩建项目废水排污口已设标志牌，设立位置较为醒目，满足相关要求。废气排放口标牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如方形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。

9.3.2环境监测计划

平伟汽车已于2025年被列为重点排污单位，企业已按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）和《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）等标准对全厂各污染源监测计划进行更新，并按照要求执行监测质量保证和质量控制制度、信息记录和报告的基本内容和要求。拟扩建项目废水依托现有项目生产废水处理站进行处理，不新增污染因子，现有项目废水排放口已制定环境监测计划，拟扩建项目废水监测计划与现有工程保持一致；打磨废气处理有依托现有项目废气治理设施和排气筒排放，不涉及新增污染物，监测计划与现有工程一致；现有项目已制定地下水和土壤跟踪环境监测计划，拟扩建项目建成后不新增特征污染物，地下水和土壤跟踪监测计划与现有工程一致。拟扩建项目环境监测计划详见表9.3-1。

表9.3-1   项目环境监测计划表

| 分类 | 污染源 | 监测位置 | 监测项目 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有项目有组织废气 | 打磨废气 | DA001排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  |  | DA002排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  |  | DA003排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 注塑废气 | DA004排放口 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  |  | DA005排放口 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  | 酸洗废气 | DA006排放口 | HCl、非甲烷总经 | 1次/半年 |
|  | 1#电泳废气、悬挂喷粉烘烤废气 | DA007排放口 | 非甲烷总烃 | 自动监测 |
|  |  |  | 颗粒物、SO2、NOx、臭气浓度 | 1次/季度 |
|  | 喷粉粉尘 | DA008排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 平放喷粉烘烤、平放喷胶废气 | DA009排放口 | 非甲烷总烃 | 自动监测 |
|  |  |  | 颗粒物、SO2、NOx、臭气浓度 | 1次/季度 |
|  | 1#电泳烘烤废气、喷胶烘烤废气 | DA010排放口 | 非甲烷总烃 | 自动监测 |
|  |  |  | 颗粒物、SO2、NOx、臭气浓度 | 1次/季度 |
|  | 热水锅炉 | DA011排放口 | NOx | 1次/月 |
|  |  |  | 颗粒物、SO2、林格曼黑度 | 1次/年 |
|  | 现有喷漆线、喷粉烘干、喷胶工作站废气 | DA012排放口 | 非甲烷总烃 | 自动监测 |
|  |  |  | 颗粒物、SO2、NOx、二甲苯、臭气浓度 | 1次/季度 |
|  | 天然气燃烧废气 | DA013排放口 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气曼黑度 | 1次/半年 |
|  | 聚脲喷涂废气 | DA014排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|  | 发泡废气 | DA015排放口 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|  | 打磨废气 | DA016排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  |  | DA017排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  |  | DA018排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| 拟扩建项目有组织废气 | 悬挂喷粉废气 | DA019排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 喷粉固化、喷PVC、PVC烘干、电泳、电泳烘干 | DA020排放口 | 非甲烷总烃 | 自动监测 |
|  |  |  | 颗粒物、SO2、NOx、臭气浓度 | 1次/季度 |
|  | 热洁炉废气 | DA021排放口 | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx | 1次/半年 |
|  | 天然气燃烧废气 | DA022排放口 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气曼黑度 | 1次/半年 |
| 无组织废气 |  | 厂房外监控点 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/年 |
|  |  | 厂界 | 二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物 | 1次/半年 |
| 事故监测 |  | 下风向 | 非甲烷总烃 | 1次/事故时 |
| 噪声 | 生产设备 | 南、北侧厂界 | 等效A声级 | 1次/季度 |
| 废水 | 生产废水 | 生产废水处理站排放口 | 流量、pH、COD、氨氮、磷酸盐 | 自动监测 |
|  |  |  | BOD5、SS、石油类、LAS、氟化物、总氮 | 1次/月 |
|  | 生活污水 | 厂区排放口DW001 | 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总氮、总磷 | / |
|  |  | 厂区排放口DW002 | 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总氮、总磷 | / |
|  |  | 厂区排放口DW004 | 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷 | / |
| 雨水 | 雨水 | 雨水排放口 | pH、COD、SS | 1次/日* |
| 地下水 | / | 园区地下水例行监测井（N106°15′49.06″,E29°57′17.19″） | pH、氨氮、耗氧量、石油类、二甲苯 | 1次/年 |
| 土壤 | / | T1厂地北侧用地处-表层样 | 基拟扩建项目45项+pH+石油烃、锌、氟化物 | 1次/5年 |
|  |  | T2厂地东侧用地处-柱状样 | pH+石油烃、锌、氟化物、邻二甲苯、间二甲苯+对二甲苯 |  |
|  |  | T3厂地南侧用地处-柱状样 |  |  |
|  |  | T4厂房西侧用地处-柱状样 |  |  |
| 注：*排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测。 |  |  |  |  |

9.4竣工环境保护验收

9.4.1环境保护验收要求

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）要求，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测(调查)报告。参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告。建设单位不具备编制验收监测(调查)报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测(调查)报告结论负责。

9.4.2环保竣工验收内容

拟扩建项目竣工验收内容及要求详见表9.4-1。

表9.4-1   项目环境保护竣工验收一览表

| 项目 | 验收点 | 验收因子 | 环保设施（措施） | 验收要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA019排气筒 | 废气量、颗粒物 | 项目4#喷粉线共设置1个喷粉室，喷粉室采用1套粉末回收系统处理喷粉粉尘，粉末回收系统处理工艺为“旋风除尘+滤筒除尘”，喷粉室的喷粉粉尘经过粉末回收处理后的废气由喷粉室排气口接废气管道收集引至“2#布袋除尘器”处理后通过20m排气筒（DA019）排放，治理设施总风量为2000m3/h。 | 污染物达标排放； 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）影响区限值要求：颗粒物排放浓度≤100mg/m3、排放速率≤3.2kg/h。 |  |
|  | DA020排气筒 | 废气量、颗粒物、非甲烷总烃、总VOCs、SO2、NOx、臭气浓度 | 4#喷粉线固化废气通过烘烤段排气口外接废气管道收集；2#喷PVC线PVC喷室除工件进出口外其余为密闭状态，PVC喷室为底面抽风，出风面设置有隔板和干式过滤棉，喷涂过程产生大颗粒物沉降在喷室内，小颗粒物由喷室抽风口收集；1#龙门电泳线和现有2#电泳线均为密闭生产线，电泳槽区域设置有排气口，通过废气管道连接收集废气。 以上废气分别经过收集后引至“4#喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附设施”处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放，治理设施总风量为18000m3/h。 2#喷PVC线PVC烘干废气由烘干室排气口外接废气管道收集；1#龙门电泳线和现有2#电泳线均为密闭生产线，烘烤段设置有排气口，通过废气管道连接收集电泳烘干废气。 以上废气分别经过收集后引至“3#RTO蓄热式燃烧处理设施”处理后通过一根20m排气筒（DA015）排放，治理设施总风量为8000m3/h。 | 污染物达标排放； 颗粒物、非甲烷总烃、总VOCs、SO2、NOx满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）限值要求：颗粒物排放浓度≤20mg/m3、排放速率≤1.5kg/h；非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3、排放速率≤3.7kg/h；总VOCs排放浓度≤70mg/m3、排放速率≤5.0kg/h。SO2浓度≤300mg/m3；NOx排放浓度≤300mg/m3。 臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）：臭气浓度≤2000（无量纲）。 |  |
|  | DA021排气筒 | 废气量、非甲烷总烃、总VOCs、颗粒物、SO2、NOx | 热洁炉废气经过排气口外接废气管道收集至“两级热交换器+两级喷淋+干式过滤+活性炭吸附”设施处理后通过一根20m排气筒（DA021）排放，治理设施总风量为3000m3/h。 | 污染物达标排放； 非甲烷总烃、总VOCs满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）限值要求：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3、排放速率≤3.7kg/h；总VOCs排放浓度≤70mg/m3、排放速率≤5.0kg/h。 颗粒物、SO2和NOx满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）限值要求：颗粒物排放浓度≤100mg/m3、SO2浓度≤400mg/m3、NOx排放浓度≤700mg/m3、烟气黑度≤1。 |  |
|  | DA022排气筒 | 废气量、颗粒物、烟气黑度、SO2、NOx | 拟扩建项目各涂装线烘干炉均为间接加热，各烘炉天然气燃烧废气经过收集后通过1根20m高排气筒（DA022）有组织排放。 | 污染物达标排放； 颗粒物、SO2和NOx满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）限值要求：颗粒物排放浓度≤100mg/m3、SO2浓度≤400mg/m3、NOx排放浓度≤700mg/m3、烟气黑度≤1。 |  |
|  | 厂房外监控点 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 厂房通风 | 监控点非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）特别排放限值要求，监控点处1h平均浓度限值≤6mg/m3、监控点处任意一次浓度限值≤20mg/m3； 颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）标准限值，限值浓度为5.0 mg/m3。 |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 厂房通风 | 厂界非甲烷总烃满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）无组织排放限值要求：非甲烷总烃≤2.0mg/m3； 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）无组织限值要求：颗粒物≤1.0mg/m3； 臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），臭气浓度≤20（无量纲） |  |
| 废水 | 生产废水 | 流量、pH、COD、BOD5、SS、石油类、氟化物、磷酸盐、总锌、LAS、总锰 | 生产废水排至生产废水暂存池暂存，再泵送至厂区生产废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排至南溪组团A区污水处理厂处理，污水处理站处理工艺为“预处理（隔油/絮凝沉淀）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤”，处理能力为240m3/d | 污染物达标排放；废水各污染物经过污水处理站处理达满足《污水综合排放标准》三级标准后排入市政污水管网引入南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入建梁河，最后汇入嘉陵江 |  |
|  | 生活污水 | 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 餐饮废水经过隔油处理后同生活污水一起排入厂区现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排至南溪组团A区污水处理厂处理 | 污染物达标排放；生活污水经过厂区现有隔油池和生化池处理达满足《污水综合排放标准》三级标准后排入市政污水管网引入南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入建梁河，最后汇入嘉陵江 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 厂界噪声 | 选用低噪声设备、减振、厂房隔声、合理布局 | 南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准、东、西、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 | 废遮蔽纸、废包装、热洁炉残渣、抛丸废渣、废塑粉包装、废除尘过滤棉、废塑粉、废钢丸、废砂、除尘灰 | 暂存依托厂区西北侧现有的1个一般工业固废暂存间，建筑面积为600m2，一般固废间按规范建设 | 外售物资回收单位利用，满足相关要求，不造成二次污染 |  |
|  | 危险废物 | 废PVC涂料、废沾染遮蔽纸、预脱脂槽废渣、主脱脂槽废渣、表调槽渣、磷化槽渣、钝化槽渣、废涂料包装桶、废沾染过滤棉、废活性炭、废水处理站污泥、废含油抹布和手套、废油、废油桶 | 暂存依托厂区西北侧现有的1个危废贮存库，建筑面积约400m2，危废贮存库按规范建设 | 分类分区堆放，定期交有危废处置资质的单位进行处置，满足相关要求，不造成二次污染 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 | 分类分区堆放，定期交有危废处置资质的单位进行处置，满足相关要求，不造成二次污染 |  |
| 地下水 | 做好分区防渗措施，尤其是危废贮存库、化学品库房等场所 |  |  | 满足环保要求 |  |
| 环境风险 | 建立安全生产规章制度和措施，制定安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程、制定应急预案。 |  |  | 满足相关要求 |  |
| 环境管理 | 制定环保管理制度，完善环保资料，设1名环保管理人员从事环保方面的具体工作。 |  |  | 满足相关要求 |  |
| 环境信息公开 | 按照《企业环境信息依法披露管理办法》（环境保护部令第24号）要求公开环境信息 |  |  | 满足相关要求 |  |
| 排污许可 | 按照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ971-2018)执行排污许可申请制度。 |  |  | 满足相关要求 |  |

9.5污染物排放清单

拟扩建项目废气、废水、固体废物及噪声污染物排放清单及执行标准见下表。

表9.5-1   工程组成、总量指标及风险防范措施

| 工程组成 | 原辅料 | 废水污染物排放总量 | 废气污染物排放总量 | 固体废物污染物排放总量 | 主要风险防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#喷粉生产线、2#喷PVC线、1#龙门电泳线，并配套建设公共辅助设施及环保设施，改建现有部分建设内容。项目建成后，新增年处理新能源汽车电池用钢制底护板36万件、铝制液冷板36万件和钢箱体框架12万件。 | 详见表3.1-7 | 排出厂区的污染物总量：COD：11.105t/a、NH3-N：0.851t/a； 排入环境的污染物允许排放总量：COD：1.588t/a、NH3-N：0.170t/a。 | 颗粒物：0.975t/a、非甲烷总烃：3.479t/a、总VOCs：3.479t/a、SO2：0.734 t/a、NOx：3.939t/a | 一般工业固废22.456t/a，危险废物73.548t/a，生活垃圾52.5t/a | 建立安全生产规章制度和措施，制定安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程。应急预案、全面视频监控、消防设施。 |

表9.5-2   废水排放清单及执行标准

| 污染源 | 排放口排放标准及标准号 | 污染因子 | 排放浓度（mg/L） | 排放浓度限值（mg/L） | 排放口污染物排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | COD | 500 | 500 | 2.600 |
|  |  | BOD5 | 300 | 300 | 1.560 |
|  |  | SS | 400 | 400 | 2.080 |
|  |  | LAS | 20 | 20 | 0.104 |
|  |  | 石油类 | 20 | 20 | 0.104 |
|  |  | 磷酸盐 | 20 | 20 | 0.104 |
|  |  | 氟化物 | 20 | 20 | 0.104 |
|  |  | 锌 | 5 | 5 | 0.026 |
|  |  | 锰 | 5 | 5 | 0.026 |
|  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | COD | 60 | 60 | 0.312 |
|  |  | BOD5 | 20 | 20 | 0.104 |
|  |  | SS | 20 | 20 | 0.104 |
|  |  | LAS | 8 | 8 | 0.005 |
|  |  | 石油类 | 1 | 1 | 0.016 |
|  |  | 磷酸盐 | 3 | 3 | 0.016 |
|  |  | 氟化物 | 3 | 3 | 0.052 |
|  |  | 锌 | 1 | 1 | 0.005 |
|  |  | 锰 | 10 | 10 | 0.010 |
| 生活污水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | COD | 400 | 500 | 8.505 |
|  |  | BOD5 | 300 | 300 | 6.379 |
|  |  | SS | 200 | 400 | 4.253 |
|  |  | NH3-N | 40 | 45 | 0.851 |
|  |  | 动植物油 | 30 | 100 | 0.638 |
|  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | COD | 60 | 60 | 1.276 |
|  |  | BOD5 | 20 | 20 | 0.425 |
|  |  | SS | 20 | 20 | 0.425 |
|  |  | NH3-N | 8 | 8 | 0.170 |
|  |  | 动植物油 | 3 | 3 | 0.064 |

表9.5-3   废气排放清单及执行标准

| 排气筒 | 污染源 | 治理措施 | 污染因子 | 排放标准及标准号 | 排气筒基本信息 | 执行标准 |  |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率限值(kg/h) | 企业边界大气污染物浓度限值(mg/m3) | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量 (t/a) |
| DA019 | 4#喷粉线喷粉 | 2#布袋除尘 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016） | 20m、ø0.2m、25℃ | 100 | 3.2 | 1.0 | 29.33 | 0.059 | 0.352 |
| DA020 | 4#喷粉线固化、2#喷PVC线、1#龙门电泳线、现有2#电泳线 | ①3#RTO蓄热式燃烧设施 ②4#喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附 | 颗粒物 | 《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016） | 20m， Ø0.8m 50℃ | 20 | 1.5 | / | 3.74 | 0.097 | 0.286 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 60 | 3.7 | 2.0 | 20.28 | 0.527 | 3.164 |
|  |  |  | 总VOCs |  |  | 70 | 5.0 | / | 20.28 | 0.527 | 3.164 |
|  |  |  | SO2 |  |  | 300 | / | / | 3.08 | 0.080 | 0.480 |
|  |  |  | NOX |  |  | 300 | / | / | 12.31 | 0.320 | 1.920 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  | ＜2000 (无量纲) | / | 20(无量纲) | / | / | / |
| DA021 | 热洁炉 | 两级热交换器+两级喷淋+干式过滤+活性炭吸附 | 非甲烷总烃 | 《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016） | 20m， Ø0.3m 25℃ | 60 | 3.7 | 2.0 | 43.68 | 0.131 | 0.315 |
|  |  |  | 总VOCs |  |  | 70 | 5.0 | / | 43.68 | 0.131 | 0.315 |
|  |  |  | 颗粒物 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016） |  | 100 | / | / | 0.33 | 0.001 | 0.003 |
|  |  |  | SO2 |  |  | 400 | / | / | 2.92 | 0.009 | 0.021 |
|  |  |  | NOX |  |  | 700 | / | / | 23.33 | 0.070 | 0.168 |
| DA022 | 天然气燃烧机 | / | 颗粒物 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016） | 20m， ø0.3m 50℃ | 100 | / | / | 26.73 | 0.056 | 0.334 |
|  |  |  | SO2 |  |  | 400 | / | / | 18.62 | 0.039 | 0.233 |
|  |  |  | NOx |  |  | 700 | / | / | 147.51 | 0.309 | 1.851 |
|  |  |  | 烟气黑度 |  |  | ＜1 | / | / | / | / | / |

表9.5-4   噪声排放执行标准

| 监测位置 | 排放标准及标准号 | 最大允许排放值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间（dB） | 夜间（dB） |
| 东、西、北侧厂界 | 《工业企业厂界噪声标准》3类标准 | 65 | 55 |
| 南侧厂界 | 《工业企业厂界噪声标准》4类标准 | 70 | 55 |

表9.5-5   固废排放清单及执行标准

| 类别 | 固废名称 | 产生环节 | 形态 | 主要成分 | 固废/危废代码 | 产生量(t/a) | 处置方式 | 处置标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 废遮蔽纸 | 遮蔽 | 固态 | 纤维 | SW17，900-003-S17 | 1 | 集中收集后交由物资回收单位回收利用 | 资源化、无害化 |
|  | 废包装 | 包装 | 固态 | 塑料 | SW17，900-003-S17 | 5 |  |  |
|  | 热洁炉残渣 | 挂具清洁 | 固态 | 灰渣 | SW59，900-099-S59 | 3 |  |  |
|  | 抛丸废渣 | 挂具清洁 | 固态 | 灰渣 | SW59，900-099-S59 | 0.5 |  |  |
|  | 废塑粉包装 | 喷粉 | 固态 | 塑料 | SW17，900-003-S17 | 3.952 |  |  |
|  | 废除尘过滤棉 | 粉尘过滤 | 固态 | 塑料 | SW59，900-009-S59 | 1 |  |  |
|  | 废塑粉 | 废气处理 | 固态 | 环氧树脂 | SW17，900-003-S17 | 7.04 |  |  |
|  | 废钢丸 | 抛丸 | 固态 | 钢铁 | SW17，900-001-S17 | 0.2 |  |  |
|  | 废砂 | 喷砂 | 固态 | 石英砂 | SW17，900-099-S17 | 0.05 |  |  |
|  | 除尘灰 | 废气治理 | 固态 | 灰尘 | SW59，900-099-S59 | 0.714 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 22.456 | / | / |
| 危险废物 | 废PVC涂料 | 喷PVC | 固态 | 涂料 | HW12，900-251-12 | 6.525 | 交有危废处理资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废沾染遮蔽纸 | 遮蔽 | 固态 | 涂料、纤维 | HW49，900-041-49 | 5 |  |  |
|  | 预脱脂槽废渣 | 预脱脂 | 半固态 | 废槽渣 | HW17，336-064-17 | 0.252 |  |  |
|  | 主脱脂槽废渣 | 主脱脂 | 半固态 | 废槽渣 | HW17，336-064-17 | 0.252 |  |  |
|  | 表调槽渣 | 表调 | 半固态 | 废槽渣 | HW17，336-064-17 | 0.196 |  |  |
|  | 磷化槽渣 | 磷化 | 半固态 | 废槽渣 | HW17，336-064-17 | 0.196 |  |  |
|  | 钝化槽渣 | 钝化 | 半固态 | 废槽渣 | HW17，336-064-17 | 0.196 |  |  |
|  | 废涂料包装桶 | 涂料包装 | 固态 | 涂料、塑料 | HW49，900-041-49 | 26.736 |  |  |
|  | 废沾染过滤棉 | 过滤 | 固态 | 涂料、塑料 | HW49，900-041-49 | 10 |  |  |
|  | 废活性炭 | 废气治理 | 固态 | C、有机废气 | HW49，900-039-49 | 21.588 |  |  |
|  | 废水处理站污泥 | 废水处理 | 半固态 | 污泥 | HW17，336-064-17 | 1.442 |  |  |
|  | 废含油抹布和手套 | 设备保养 | 固态 | 矿物油 | HW49，900-041-49 | 6.525 |  |  |
|  | 废油 | 设备保养 | 液态 | 矿物油 | HW08，900-217-08 | 5 |  |  |
|  | 废油桶 | 油品储存 | 固态 | 钢铁+矿物油 | HW08，900-249-08 | 0.252 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 73.548 | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾S11 | 员工生活 |  |  | / | 52.5 | 环卫部门清收 | / |

10 环境影响评价结论

10.1项目概况

项目名称：新能源汽车电池用零部件表面处理技术研究及扩建项目；

建设单位：重庆平伟汽车系统有限公司；

项目性质：扩建；

建设地点：重庆市合川区南津街街道花园路158号，中心点经纬度106°15′48.73369″，29°56′24.48722″；

占地面积：2948m2；

建筑面积：2948m2；

项目总投资：1500万元，其中环保投资115万元，占总投资的7.67%；

劳动定员及工作制度：新增劳动定员350人，其中管理人员30人，工作人员320人，年工作时间300天，生产班制为3班制，每班8小时。

建设内容：在厂区4号厂房C-D跨13-22柱线区域新建一座1650平方米钢平台，在钢平台上新建1条悬挂喷粉生产线（4#喷粉线）和1条平放喷PVC生产线（2#喷PVC线）。在4号厂房B-C跨13-20柱线区域新建一座1298平方米钢平台，在平台上建设1条龙门电泳线（1#龙门电泳线）。 在保持现有1#前处理线、2#前处理线产品总规模不变的情况下，调整1#和2#前处理线产品方案，其中：2#前处理线取消酸化、钝化工序，仅承担钢铁件表面处理，拟新增的电池底护板前处理规模由现有2#前处理线现有钢铁件部分产品规模替换；1#前处理线承担所有铝合金件和部分钢铁件表面处理。对现有铝合金电池箱体新增喷砂工序。现有2#电泳线烘干室加热方式由直接加热改为间接加热。拟扩建电池底护板电泳处理依托现有2#电泳线，电泳处理规模由现有2#电泳线部分产品规模替代。另外结合现有厂房布局，优化废气收集和排放措施。拟扩建项目年新增处理新能源汽车电池用钢制底护板36万件（喷PVC 108万m2）、铝制液冷板36万件（喷粉216万m2）和钢箱体框架12万件（前处理+电泳42万m2）。

拟扩建项目建成后全厂年表面处理电池托盘58.38万件、框架34.22万件、电池箱上盖/顶盖41.47万件、电池箱体34.23万件、支架/连接件20.43万件、电池底护板54.64万件、水冷板28万件、电池液冷板36万件、箱体框架12万件；全厂各表面处理工序处理面积为：前处理952.53万m2，电泳678.14万m2，喷粉515.77万m2，PVC涂装258万m2，喷漆156万m2。

10.2与相关政策、规划的符合性

拟扩建项目为汽车零部件表面处理项目，主要生产工艺为电泳、喷粉和喷PVC涂料，拟扩建项目不属于其中的淘汰类、限制类项目，即为允许类，同时拟扩建项目不涉及落后或需淘汰生产工艺装备。因此，拟扩建项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》的相关要求。

根据项目政策符合性分析，项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）、合川区“三线一单”等相关文件及规范要求均是相符合的，同时，项目与《合川工业园区南溪组团、渭沱组团B区规划环境影响报告书》及其审查意见函的要求均相符。

拟扩建项目为扩建项目，已取得重庆市合川区发展和改革委员会下发的《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2504-500117-04-05-100633）。

综上，项目是符合国家和地方相关产业政策和规划的。

10.3项目区域环境质量现状及存在的环境问题

（1）环境空气

拟扩建项目所在区域基本污染物中SO2、NO2、PM10、CO均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值要求，PM2.5、O3超过二级浓度限值。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，该区域出现超标指标，为不达标区。

环境空气中非甲烷总烃浓度满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值要求。

合川区已制定区域环境空气质量持续改善行动实施方案，根据《合川区空气质量持续改善行动实施方案》（合川府办发〔2024〕52号），在合川区范围内执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。

（2）地表水环境

拟扩建项目嘉陵江金子断面水质状况达到Ⅱ类水质标准要求，表明区域地表水环境质量现状能满足相应的环境功能区划要求；建梁河未划定水域功能。

（3）声环境

北侧厂界N1监测点位昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域标准；南侧厂界N2监测点位昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区域标准；南侧厂界外敏感点N3监测点位昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准。拟扩建项目区域声环境质量现状较好。

（4）地下水环境

项目周边地下水环境现状质量满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017)中Ⅲ类水域标准，项目区地表水环境质量现状较好。

（5）土壤环境

项目区域土壤污染物监测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值限值要求，土壤环境质量良好。

10.4自然环境概况及环境敏感目标调查

周边环境状况：项目位于合川工业园区南溪组团A区周边均为工业用地，项目用地为工业用地，项目北侧和东侧均为工业企业，南侧和西侧均为规划的工业用地，南侧现存在部分散户居民。

周边环境敏感点情况：

项目环境空气评价范围为以拟建项目为中心，边长为5km的矩形区域，该区域内大气环境敏感点主要为合川工业园南溪组团A区居民小区、学校、周边村镇居民和规划的居住用地、学校用地和医疗卫生用地。

声环境评价范围为厂界外200m范围，该范围内存在2处散户居民。

10.5环境保护措施及环境影响

10.5.1大气环境保护措施及环境影响

①4#喷粉线喷粉废气

拟扩建项目4#喷粉线共设置1个喷粉室，喷粉室采用1套粉末回收系统处理喷粉粉尘，粉末回收系统处理工艺为“旋风除尘+滤筒除尘”，喷粉室的喷粉粉尘经过粉末回收处理后的废气由喷粉室排气口接废气管道收集引至“2#布袋除尘器”处理后通过20m排气筒（DA019）排放；经过处理后的废气中的污染物满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）相关限值要求。

②4#喷粉线喷粉固化废气

拟扩建项目4#喷粉线固化废气通过烘烤段排气口外接废气管道收集引至“4#喷淋+干式过滤棉+二级活性炭吸附”设施处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放，经过处理后的废气中的污染物满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）标准限值。

③2#喷PVC线喷PVC废气

拟扩建项目2#喷PVC线共1个喷胶室，PVC喷室除工件进出口外其余为密闭状态，PVC喷室为底面抽风，出风面设置有隔板和干式过滤棉，喷涂过程产生大颗粒物沉降在喷室内，小颗粒物由喷室抽风口收集引至“4#喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”设施处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放；经过处理后的废气中的污染物满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）标准限值。

④2#喷PVC线PVC烘干废气

拟扩建项目PVC烘干废气由排气口外接废气管道收集引至“3#RTO蓄热式燃烧处理设施”处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放。经过处理后的废气中的污染物满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）标准限值。

⑤1#龙门电泳线和现有2#电泳线电泳废气

拟扩建项目电泳生产线均为密闭生产线，电泳槽区域设置有排气口，通过废气管道连接收集废气。1#龙门电泳线和现有项目2#电泳线电泳废气经过废气管道收集后引至“4#喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附设施”处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放；经过处理后的废气中的污染物满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）相关限值要求。

⑥1#龙门电泳线和现有2#电泳线电泳烘干废气

拟扩建项目电泳生产线均为密闭生产线，烘烤段设置有排气口，通过废气管道连接收集废气。1#龙门电泳线电泳烘干废气和现有2#电泳线电泳烘干废气经过废气管道收集后引至“3#RTO蓄热式燃烧处理设施”处理后通过一根20m排气筒（DA020）排放。经过处理后的废气中的污染物满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）相关限值要求。

⑦热洁炉废气

拟扩建项目热洁炉废气经过排气口外接废气管道收集至“两级热交换器+两级喷淋+干式过滤+活性炭吸附”设施处理后通过一根20m排气筒（DA021）排放，经过处理后的废气中污染物排放满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）相关限值要求。

⑧天然气燃烧废气

拟扩建项目各烘炉均采用间接加热，燃烧系统产生的天然气燃烧废气通过一根20m高排气筒（DA0022）有组织排放。污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）限值要求。

⑨无组织废气

拟扩建项目喷砂废气经过设备自带的布袋除尘器处理后无组织排放。

拟扩建项目打磨废气先经过打磨间设置的干式过滤棉过滤后引至“滤筒除尘器”设施处理后无组织排放。

抛丸废气经过抛丸机自带的布袋除尘器处理后无组织排放。

项目悬挂喷粉线设置有除尘工序，粉尘经过室内干式过滤棉过滤后无组织排放到车间。

采取上述废气治理措施后，废气对外环境影响小。

10.5.2地表水环境保护措施及环境影响

①生产废水

拟扩建项目生产废水为龙门电泳线废水、空压机废水、喷淋塔废水、反冲洗废水和浓水，排至4#厂房北侧生产废水暂存池暂存后，再泵送至厂区现有生产废水处理站处理，生产废水处理站处理工艺为“预处理（隔油/絮凝沉淀）+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+砂滤”，处理能力为240m3/d，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排至南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。

②生活污水

拟扩建项目生活污水主要为食堂餐饮废水和员工生活污水，食堂餐饮废水经过隔油处理后同生活污水一起排入厂区现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排至南溪组团A区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入建梁河。

10.5.3噪声环境保护措施及环境影响

项目营运期噪声源强主要来自各种生产机械设备运转产生的机械噪声，如空压机、废气治理设施风机等，其源强约为65～85dB（A）。为确保建设项目建成运营后厂界噪声稳定达标，拟采取的噪声污染防治措施有：选用低噪声设备、基础减振、合理布局、厂房隔声、控制突发性噪声。

通过采取上述治理措施后，可确保东、西、北测厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，南侧厂界外声环境保护目标处噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。噪声治理措施容易实施，所需费用较少，在经济上是可行的，其防治措施可行。

10.5.4固体废物环境保护措施及环境影响

项目固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

①一般工业固废

包括废遮蔽纸、废包装、热洁炉残渣、抛丸废渣、废塑粉包装、废除尘过滤棉、废塑粉、废钢丸、废砂、除尘灰等，项目一般工业固废贮存依托厂区北侧现有的1个一般工业固废暂存间，建筑面积为600m2，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设。设计为储存全厂一般工业固废使用，贮存能力约600t，一般工业固废集中收集后外售给废旧资源回收单位利用。一般工业固废暂存、转移参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求执行。

②危险废物

包括废PVC涂料、废沾染遮蔽纸、预脱脂槽废渣、主脱脂槽废渣、表调槽渣、磷化槽渣、钝化槽渣、废涂料包装桶、废沾染过滤棉、废活性炭、废水处理站污泥、废含油抹布和手套、废油、废油桶等危险废物。项目危废贮存依托厂区北侧现有的危废贮存库，建筑面积为400m2，贮存能力为480t，危废每季度转运一次。

危废贮存库地面已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，中层铺设一层HDPE膜，上层在铺设一层防渗混凝土，防渗措施满足相关要求；危险废物分类分区堆放，液体和半固态危废置于托盘内存放。危废贮存库还设置有危险废物标识标牌和建立危废台账，危险废物转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布）执行。

综上所述，经合理处置后拟建项目产生的固体废弃物均能得到有效处置，对区域环境的影响较小，项目的固体废物能得到有效处置，其处置措施可行。

10.5.5土壤和地下水环境保护措施及环境影响

项目厂区分区防渗，分别设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

拟扩建项目建成后新增重点防渗区为生产废水暂存池区域，建成后全厂重点防渗区主要包括2#厂房内的恒温库房；4#厂房内的1#龙门酸洗线区域、1#和2#前处理生产线区域、1#和2#电泳生产线区域、1#喷PVC胶生产线喷胶室区域、1#PVC涂装工作站喷胶室区域、发泡工房、聚脲喷涂工房、漆料化学品库房、生产废水暂存池区域、生产废水处理站区域；8#厂房内的恒温库房；以及危废贮存库和备用发电机房。危险废物贮存库地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，其余重点防渗区地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，地面按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求设置防渗层。

拟扩建项目建成后不新增一般防渗区，全厂一般防渗区主要为一般固废暂存间。地面按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），防渗层的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。

简单防渗区是除重点防渗区和一般防渗区外的其他区域，采取一般地面硬化措施。

根据项目所在区域的水文地质特征，项目所在地的地下水补给来源主要为大气降水。项目生产区均按照相关规范全部进行了固化并采取了相应的防渗、防腐处理措施，渗漏概几率很低，且可以防范。污染物不会通过基岩裂隙和松散堆积层孔隙进入地下水，因此项目的建设运行对区域地下水环境质量不利影响微小。

项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则。在危废贮存库、污水处理设施等区域在采取相应的防渗措施后，则对地下水的影响可接受。但为了预防对地下水造成污染影响，项目设置地下水跟踪监测制度，即对整个运行期地下水水质进行监测监控。在采取以上措施后，一旦发现地下水被污染，及时查找泄漏源头，采取堵漏、灌浆等污染防治措施，以便最大程度减轻项目建设对地下水的影响。

10.6环境风险

项目生产过程中不涉及重大风险源，拟扩建项目建成后厂区不新增风险单元，环境风险评价等级不变，厂区主要环境风险类型为泄漏、发生火灾引发次/伴生污染物排放，发生事故时可能对大气、地表水、土壤、地下水和周边敏感点等造成一定危害，现有项目已设置完善的风险防范措施和应急要求，拟扩建项目依托可行，环境风险在可接受范围内。

10.7环境监测与管理

为严格落实本评价提出的各项环境保护措施，建设单位应切实加强该项目在运行期间的环境污染治理能力，强化环境管理，业主应定期委托当地环境监测站或者有资质的单位进行环境监测，以反馈环境污染治理情况，从而促进污染治理措施的改进和完善，确保环境保护目标的实现。

10.8环境影响经济损益分析

项目环保投资具有较好的经济效益、环境效益和社会经济效益，做到了污染物达标排放，减轻了对环境的污染，保护了人群健康。因此，本评价认为项目环保投资产生的环境效益和社会效益较明显，环保投资是可行、合理和有价值的。

10.9公众参与

按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）和《重庆市生态环境局关于印发重庆市产业园区规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动实施方案（试行）的通知》（渝环规〔2022〕2号）中简化公众参与相关内容要求，项目可不进行第一次公众参与，征求意见稿公示期可减少至5个工作日，可不进行张贴公示。

在编制完成《重庆平伟汽车系统有限公司新能源汽车电池用零部件表面处理技术研究及扩建项目环境影响报告书（征求意见稿）》后，建设单位于2025年7月31日~8月7日，在今日合川网进行了征求意见稿网络公示，并在网络公示期间于2025年8月1日和2025年8月4日两天在重庆晚报进行登报公示。征求意见稿网络公示网址：https://shareapp.cqliving.com/8/web/article/1400530086024253440/web/content_1400530086024253440.htm。

在本项目环境影响报告书向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，建设单位于2025年10月22日在合川主流媒体网站“今日合川网”以网络公告的形式进行了报批前公开，公开网址：https://shareapp.cqliving.com/8/web/article/1430513340199346176/web/content_1430513340199346176.htm。

10.10总量控制

拟扩建项目污染物排放情况为：

废气：颗粒物：0.975t/a、非甲烷总烃：3.479t/a、总VOCs：3.479t/a、SO2：0.734t/a、NOx：3.939t/a；

废水：COD：1.588t/a、NH3-N：0.17t/a。

固体废物：一般工业固废22.456t/a，危险废物73.548t/a，生活垃圾52.5t/a。

本次改扩建完成后全厂排入环境的污染物总量控制指标：COD：11.93吨/年、氨氮：1.402吨/年、HCl：0.125吨/年、颗粒物：16.149吨/年、二甲苯1.681吨/年、非甲烷总烃：12.922吨/年、二氧化硫：7.231吨/年、氮氧化物：18.344吨/年。项目污染物排放总量后续按照要求取得生态环境局出具的总量指标。

10.11综合结论

重庆平伟汽车系统有限公司表面处理工厂产线扩建项目符合国家产业政策，符合工业园区产业发展规划和入园控制条件，满足《重庆市工业项目环境准入规定》等相关要求；通过采取有效的污染控制及风险防范措施后，可实现外排污染物达标排放、环境风险可控可防的目的，其对环境的影响可以接受，环境功能区质量能够满足相应标准要求。在建设单位认真落实本评价提出的各项环保措施、风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，从生态环境保护角度来看，项目建设可行。